上海健康医学院物业管理服务
采购需求
第一部分 项目介绍
1、 校区概况
物业名称：  上海健康医学院物业管理服务  

物业类型：  校园物业（环境保洁、设施设备维修、绿化养护、会务管理与服务、学生宿舍及教师公寓管理、其它教育辅助管理服务等）  
（1） 基本情况
1、校区
	苑区
	地址
	占地面积（M2）
	建筑面积（M2）
	绿地面积（M2）

	北苑
	浦东新区周祝公路279号
	206000
	120000
	68000

	南苑
	浦东新区天雄路311号
	147934
	105000
	56215

	
	天雄路257号
	33691.39
	17226.4
	18103.8

	东苑
	浦东新区琥珀路500号
	114178.61
	104995
	33650.2

	
	当归路111号（一期）
	8497
	9969
	2974

	合计
	510301
	357190.4
	178943


2、临床分部

瑞金医院（临床I分部）位于小木桥路316号，瑞金医院学生楼6F，建筑面积803平方米，共19间，75张床位。
3、新建楼宇：综合实训楼，建筑面积23956,地上5层、底下一层；学生宿舍 建筑面积：10948，地上8层，地下一层，预计2024年11月份建成投入使用。
（二）公用设施、设备及公共场所（地）情况：
1、北苑（周祝公路279号）：
1) 总出入口3个，人车共行出入口2个，人行出入口1个；

2) 污水检查井236个，雨水检查井241个；

3) 机动车位250个；(1#楼地下车库有46个车位，其余为地面车位)

4) 高压配电房2间，变压器6台(三相干式电力变压器华鹏 SCB9-Z-1250)；

5) 生活水泵15台(1#楼地下室8台，13#楼地下室7台)，消防水泵2台（上海上力），喷淋水泵2台（上海上力），喷淋稳压泵2台（上海上力），排污泵13台；

6) 中央空调水泵4台（上海达通成套有限公司功率：15KW），补水泵2台（杭州南方特种泵业有限公司功率：0.75KW）；

7) 电梯共25台，西子奥的斯23台，三菱2台；

8) 室外公共照明：高杆灯126只（120W节能灯），景观灯60只（9W LED），草坪灯150只(9W LED)；

9) 中央空调主机3台(可来蒙300)

2、（1）南苑：（天雄路311号）
1) 校区总出入口数量 3 个，人车共行出入口 2 个，人行出入口 1 个；

2) 道路、人车行道 22304.121平方米，桥梁 3 座，闸门 2 个；

3) 绿化面积 56215.22平方米，园林建筑小品15 座；

4) 雨、污水监测井各  3座；污水检查井70个，雨水检查井150个；

5) 垃圾房2 个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积 122.77平方米；

6) 体育设施  ( 室外 ) 篮球场 6 个、足球场 1个；

7) 高压配电房4间，高压开关站1个，变压器10台（三相干式变压器 达驰）；

8) 机动车地面车位198个；

9) 电梯共20台（三菱15台，西继迅达5台），客梯17台，货梯3台；

10) 室外公共照明：高杆灯64只，景观灯242只；草坪灯250只；

11) 生活水泵16台（熊猫水泵 2号楼地下室6台，9号楼到12号楼顶各2台，12号楼地下室2台），消防水泵2台，喷淋水泵3台（12号楼地下室 天泉），喷淋稳压泵2台（12号楼楼顶），排污泵25台。

12) 锅炉2台（法罗力POWER1750）
2、（2）南苑：（天雄路 257 号）
1) 总出入口3个；

2) 消防通道1个；

3) 污水检查井59 座，雨水检查井59座，消防井49座，弱电井9座，强电井30座，联通井49座，自来水井44座；

4) 车位：非机动车40个，地面机动车停车位56个；

5) 高压配电间1个，变压器2个，型号：KYN28A-12(2) ；

6) 生活水泵3个(型号:CWSA-1/K-55)，消防水泵2个(型号：YE2-200L1-2)；

7) 锅炉间：1个（教师单身公寓楼屋顶室外），锅炉2台，品牌：庆东.纳碧安，型号：KDB-700GTG；

8) 电梯3台，其中客梯2台，品牌：三菱、货梯1台，品牌：巨人通力；

9) 室外公共照明127个，其中：高杆灯36个，庭院灯46个，矮柱灯45个。
3、（1）东苑：（浦东新区琥珀路500号）
1) 总出入口3个；

2) 消防通道1个；

3) 道路广场面积40155.50平方米；

4) 操场用地面积5350平方米；

5) 污水检查井161座，雨水检查井255座，消防井142座，弱电井28座，强电井11座，联通井43座，自来水井108座，有线井2座，电力井26座，市政井1座；

6) 车位：自行车停放设在学生公寓楼周边，共60个，机动车停车位共75个(其中地下车位12个，其余都是地面车位)；

7) 高压配电间2个，变压器4个,(型号：KYN26A-12(2))；

8) 生活水泵6个型号(型号:CWSA-1/K-55)，消防水泵4个(型号：YE2-180M-2、YE2-250M-2)，喷淋水泵4个（型号：YE2-200L2-2、YE2-280S-2），排污泵12个(型号ML)；

9) 锅炉间：33个（学生公寓楼），每间锅炉2台，品牌：庆东.纳碧安，型号：KDB-700GTG；

10) 电梯16台，其中客梯16，品牌：三菱；

11) 室外公共照明797个，其中：高杆灯85个，庭院灯164个，LED灯带185个，坐椅LED灯56个，LED射灯14个，LED地理灯20个，矮柱灯245个，挂壁灯16个，桥路灯12个。
3、（2）东苑：（浦东新区周浦镇当归路111号）
1) 总出入口 1 个，消防通道 1 个；
2) 污水检查井 29 个，雨水检查井 27 个；消防井 11 个，弱电井 5 个，强电井 3 个，自来水井 7 个；
3) 机动车位 14 个（其中3个充电车位）； 
4) 高压配电房 1 间，变压器 2 台，变压器型号： SCB13-500/10/0.4 IP3X ；
5) 生活水泵 3 台，型号： MVL32-3 ；
6) 消防水泵 2 台，型号： XBD6.0/15G-KCL ；
7) 消防喷淋水泵 2 个，型号： XBD7.0/30G-KCL ；
8) 电梯共 1 台，型号： MEL-S 无机房乘客电梯；
9) 室外公共照明：围墙灯 104 只，景观灯 20 只，草坪灯   只；
10) 中央空调主机 10 组，型号：1组46HP；4组52HP；1组36HP；2组64HP；2组56HP。
（三）各楼宇各层功能分布情况
1. 北苑楼宇功能分布情况

	楼宇
名称
	建筑面积(m²)
	楼层
地面/地下
	功能分布

	1号楼
行政楼
图书馆
报告厅
	19048.86
(地下室面积2900)
	10F/1
	· B1：空调水泵房1、生活水泵房1、主配电1、强电间2、集水井6、地下车库
· 1F：大厅、奥的斯电梯3、强电间3、弱电间1、卫生间东男1女1；西男1女1。（蹲位18个、小便池8个）、阶梯式报告厅1（200人座）、108会议室34人座,地毯面积160平米、110阶梯式会议室43人座，地毯面积200平米、风机房2、办公室1；图书馆（约700平米）1F大厅大理石面积约352平米
· 2F：大厅、强电间2、弱电间1、卫生间东男1女2西男1女1（蹲位17个、小便池10个）、阶梯式报告厅1（400人座）、风机房4、图书馆（约700平米）
· 3F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间东2西1（蹲位6个、小便池3个）、风机房1、办公室1、图书馆（约700平米）
· 4F：弱电机房1、强电间1、弱电间1、卫生间东2西2（蹲位8个、小便池5个）、开水炉1、办公室3、图书馆（电子阅览室约180平米）
· 5F：强电间1、弱电间1、卫生间东2西2（蹲位8个、小便池4个）、开水炉1、办公室18（一间170平米左右，四间90平米左右）
· 6F：强电间1、弱电间1、卫生间东2西2（蹲位8个、小便池4个）、开水炉1、办公室18（一间170平米左右，四间90平米左右）
· 7F：强电间1、弱电间1、卫生间东2西2（蹲位8个、小便池4个）、开水炉1、办公室18（其中五间大办公室，一间170平米左右，四间90平米左右）
· 8F：强电间1、弱电间1、卫生间东2西2（蹲位7个、小便池4个）、开水炉1、办公室17（其中四间大办公室， 90平米左右）、800会议室，地毯面积225平米
· 9F：强电间1、弱电间1、卫生间东2西2（蹲位7个、小便池4个）、开水炉1、办公室16（其中四间大办公室， 90平米左右）、900会议室，地毯面积225平米、906会议室
· 10F: 强电间1、弱电间1、卫生间东2西2（蹲位7个、小便池4个）、开水炉1、办公室17、档案室1
· 楼顶：强电间1、VRV空调外机组7

	2号楼
主教学楼
	12493.96
(地下室面积1300)
	8F/1
	· B1：强电间1、集水井3、弱电间1、楼宇总强电间1、风机房1、非机动车库1
· 1F：大厅、奥的斯电梯5、强弱电间各1、卫生间2（蹲位9个、小便池2个）、文印室1、102阶梯教室（120座）、办公室1
· 2F：楼厅、强弱电间各1、卫生间东1西1（蹲位15个）、茶水间1、办公室2、教室9（201是87座大教室，210是120座阶梯教室）
· 3F：楼厅、强弱电间各1、卫生间东1西1（蹲位13个、小便池2个）、茶水间1、办公室2、教室9（301是87座大教室，310是120座阶梯教室）
· 4F：楼厅、强弱电间各1、卫生间东1西1（蹲位15个）、茶水间1、办公室2、教室9（401是78座大教室，410是120座阶梯教室）
· 5F：楼厅、强弱电间各1、卫生间东1西1（蹲位13个、小便池2个）、茶水间1、办公室2、教室9（501是78座大教室，510是120座阶梯教室）
· 6F：楼厅、强弱电间各1、卫生间东1西1（蹲位15个）、茶水间1、办公室2、教室9（601是78座大教室，610是120座阶梯教室）
· 7F：楼厅、强弱电间各1、卫生间东1西1（蹲位15个）、茶水间1、办公室2、教室9（701是78座大教室，710是120座阶梯教室）
· 8F：楼厅、强弱电间各1、卫生间东1西1（蹲位13个、小便池2个）、茶水间1、办公室2、教室8（801是78座大教室，810是120座阶梯教室）、监控室1
· 楼顶：强电间1、电梯机房1、VRV空调外机组16
· 公共走道两边各有高1.3米的墙面砖

	3号楼
实训楼
	8476.24
（3#、4#楼连廊面积292平米）
	6F
	· 1F：大厅、奥的斯电梯2、楼宇总电房1、强弱电房各1、卫生间2（蹲位8个、小便池2个）、教室6、办公室7
· 2F：楼厅、强弱电房各1、卫生间2（蹲位12个）、教室、办公室7、教室7
· 3F：强弱电房各1、卫生间2（蹲位12个、小便池3个）、教室8、办公室3
· 4F：强弱电房各1、卫生间2（蹲位12个）、教室9、办公室3
· 5F：强弱电房各1、卫生间2（蹲位12个、小便池3个）、教室10、办公室3
· 6F：强弱电房各1、卫生间2（蹲位12个）、教室9、办公室3
· 楼顶：电梯机房1、通信机房1
· 公共走道两边各有高1.3米的墙面砖

	4号楼
实训楼
	9012.26
	6F
	· 1F：大厅、奥的斯电梯2、楼宇总电房1、强弱电房各1、卫生间2（蹲位12个、小便池2个）
· 2F：楼厅、强弱电房各1、卫生间2（蹲位12个）、教室10、办公室3
· 3F：楼厅、强弱电房各1、卫生间2（蹲位12个、小便池3个）、教室8、办公室3
· 4F：楼厅、强弱电房各1、卫生间2（蹲位12个）、实训室1、办公室4、会议室1、教室3
· 5F：楼厅、强弱电房各1、卫生间2（蹲位12个、小便池3个）、办公室5、教室6
· 6F：楼厅、强弱电房各1、卫生间2（蹲位12个）、办公室7、教室4
· 楼顶：电梯机房1
· 公共走道两边各有高1.3米的墙面砖

	5号楼（食堂）
	5559.6
	3F
	· 1F：大厅、奥的斯电梯1、强电间1、弱电间1、卫生间2（蹲位5个、小便池4个）
· 2F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间2（蹲位5个、小便池4个）
· 3F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间2（蹲位5个、小便池4个）

	6号楼
国际教育学院
	3375.91
	4F
	· 1F：楼厅、奥的斯电梯1、强电间1、弱电间1、卫生间2（蹲位8个、小便池4个）、实训室5、教室1
· 2F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间2（蹲位13个）、会议室1、教室5
· 3F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间2（蹲位13个）、会议室1、教室5
· 4F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间2（蹲位13个）、会议室1、教室5
· 公共走道两边各有高1.3米的墙面砖

	7号楼
临床医学院
	3375.91
	4F
	· 1F：楼厅、奥的斯电梯1、强电间1、弱电间1、卫生间2（蹲位8个、小便池4个）、实训室6、教室1
· 2F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间2（蹲位13个、小便池3个）、办公室2、教室6
· 3F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间2（蹲位13个、小便池3个）、办公室4、教室6
· 4F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间2（蹲位13个、小便池3个）、办公室5、教室7
· 1楼到4楼铺设PVC地面的面积共计约2565平米。

	8号楼
国教楼（教师公寓）
	3971.17
	4F
	· 1F：大厅、奥的斯电梯1、强电间1、弱电间1、卫生间1（蹲位4个、小便池2个）、洗衣机房1、办公室19
· 2F：大厅、强电间1、弱电间1、双人客房19（带卫生间）、厨房1
· 3F：大厅、强电间1、弱电间1、单人客房19（带卫生间）、厨房1
· 4F：强电间1、弱电间1、双人客房19（带卫生间）
· 1到4楼房间内铺设地毯面积共计约752平米

	9号楼
实训楼
	8041
	8F
	· 1F：大厅、三菱电梯2、强电间1、弱电间1、卫生间2（蹲位8个、小便池4个）、办公室1、阶梯教室2（120座）
· 2F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间1（蹲位10个、小便池4个）、办公室11、会议室1
· 3F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间1（蹲位10个）、开放性实训室1、 办公室2、陈列室1、库房1、示教室1
· 4F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间1（蹲位10个）、教室7、办公室4、形体房1
· 5F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间1（蹲位10个）、教室11、办公室2
· 6F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间1（蹲位10个）、教室10（其中有一间为50人示教室）、办公室2
· 7F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间1（蹲位10个）、更衣室1、办公室2、观摩室1、教室8
· 8F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间1（蹲位6个、小便池4个）、办公室3、总监控1、会议室4、教室4（其中一间为50人示教室），803铺设有24平米的地毯
· 楼顶：电梯机房1
· 2楼到8楼铺设PVC地面的面积共计约4405平米

	10号楼
药学院
	1500
	1F
	· 1F：强电间1、卫生间2（蹲位8个、小便池3个）、办公室2、教室10

	11号楼
学生宿舍
	10076.6
	7F
	· 1F：大厅、奥的斯电梯1、楼宇总电间1、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位7个）、卫生间西1间（蹲位10个）、医务室6、办公室4、舞蹈房2、音乐室1、电脑房1、广播室1、仓库1
· 2F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位6个）、卫生间西1间（蹲位8个）、224洗衣机房（洗衣机6台）、五人间寝室36（01、02、07为4人间）
· 3F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位6个）、卫生间西1间（蹲位8个）、五人间寝室36（01、02、07为4人间）
· 4F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位6个）、卫生间西1间（蹲位7个）、五人间寝室36（01、02、07为4人间）
· 5F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位6个）、卫生间西1间（蹲位8个）、五人间寝室36（01、02、07为4人间）
· 6F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位6个）、卫生间西1间（蹲位8个）、五人间寝室36（01、02、07为4人间）
· 7F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位3个）、卫生间西1间（蹲位7个）、浴室7、厨房1、718洗衣房（无洗衣机）、五人间寝室28（01是活动间、02、07为4人间）
· 楼顶：电梯机房1、卫生间风机2
· 公共走道两边各有高1.3米的墙面砖

	12号楼
学生宿舍
	10076.6
	7F
	· 1F：大厅、奥的斯电梯1、楼宇强电间1、强电间1、弱电间1、浴室1（约1050平米左右，其中男浴室55处，女浴室133处，共计淋浴位188处，装有智能刷卡机188只，排风扇38台）、锅炉房1、卫生间东1间（蹲位8个）、卫生间西2间（蹲位10个）、办公室1
· 2F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位10个）、卫生间西1间（蹲位12个）、五人间寝室30（01、02、07为4人间）
· 3F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位10个）、卫生间西1间（蹲位12个）、五人间寝室36（01、02、07为4人间）
· 4F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位10个）、卫生间西1间（蹲位12个）、五人间寝室36（01、02、07为4人间）
· 5F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位10个）、卫生间西1间（蹲位12个）、五人间寝室36（01、02、07为4人间）
· 6F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位5个）、卫生间西1间（蹲位12个）、618洗衣房（无洗衣机）、五人间寝室29（01是活动室、02、07为4人间）
· 7F：楼厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位5个）、卫生间西1间（蹲位12个）、718洗衣房（无洗衣机）、五人间寝室29（01是计算机房、02、07为4人间）
· 楼顶：电梯机房1、卫生间风机2
· 公共走道两边各有高1.3米的墙面砖

	13号楼
学生宿舍
	26156.55
(地下室面积1250)
	16F/1
	· B1：生活水泵房1、集水井4、楼宇强电间1、强电间2、风机房3
· 1F：大厅、奥的斯电梯5、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位10个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室9、心理咨询中心8、办公室4、浴室6、库房4、爱心小屋2
· 2F：大厅、强电间1、弱电间1、220洗衣机房（洗衣机4台，烘干机1台）、卫生间东1间（蹲位11个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室33
· 3F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位11个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室34
· 4F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位11个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室34
· 5F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位11个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室34
· 6F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位11个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室34
· 7F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位11个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室34
· 8F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位11个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室34
· 9F：大厅、强电间1、弱电间1、920洗衣机房（洗衣机6台）、卫生间东1间（蹲位11个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室33
· 10F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位11个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室34
· 11F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位11个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室34
· 12F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位11个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室34
· 13F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位11个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室34
· 14F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位11个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室34
· 15F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位11个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室34
· 16F：大厅、强电间1、弱电间1、卫生间东1间（蹲位11个）、卫生间西1间（蹲位11个）、六人间寝室34
· 楼顶：电梯机房5、风机房2、水箱2、稳压泵2
· 公共走道两边各有高1.3米的墙面砖

	垃圾房
	100
	1F
	· 垃圾房1、仓库2

	动物房
	100
	1F
	· 动物房3、杂物间1

	体育看台
	
	1F
	· 1F：卫生间2（蹲位12个、小便池4个）、配电间1、办公室6、体育教室3、器材室1、仓库3、广播室1、阶梯看台座位约能容纳1600人左右


2. 南苑（天雄路311号）楼宇功能分布情况

	楼宇名称
	建筑
面积
	楼层
地面/地上
	功能分布

	1#
体育馆及学生活动中心
	7156.21
	3F
	· 1F：大厅(2983平米)、三菱电梯1、强弱电间各1、总监控1、卫生间2(蹲位6、小便池5)、高压配电房1
· 2F：室内球馆（2719平米）1、强电间2、弱电间2、卫生间2(蹲位6小便池7)、浴室1（龙头4）健身区域（北面）
· 3F：活动室（1453平米）强弱电间各1、卫生间2(蹲位6小便池4)、浴室1（龙头4）、学生之家3、办公室7、开放式办公区域12排桌子、舞蹈房1
· 楼顶：太阳能1、格力VRV空调外机控制柜3、风机控制柜3

	2#
办公楼
	8293.73
(地下室面积805)
	9F/1
	· B1：生活水泵房1、楼宇总强电房1、弱电房1、集水井4、非机动车库
· 1F：大厅、三菱电梯2、强弱电间各1、卫生间2(蹲位3小便池3)、消防监控分机房1、办公室12, 108会议室（33座）
· 2F：楼厅、强弱电间各1、卫生间(蹲位3小便池3)2、办公室16， 208会议室（33座）
· 3F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位3小便池3)、办公室15
· 4F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位3小便池3)、办公室15
· 5F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位3小便池3)、办公室15
· 6F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位3小便池3)、办公室15
· 7F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位3小便池3)、办公室15
· 8F：楼厅、强弱电间各1、卫生间(蹲位3小便池3)2、办公室12
· 9F：楼厅、强弱电间各1、卫生间(蹲位3小便池3)2、办公室8，会议室1
· 楼顶：电梯机房1、格力VRV空调外机主配电柜1

	3#
图文、图书馆机房
	10395.18
	5F
	· 1F：大厅、三菱电梯4、楼宇总强电房1、强弱电间各2、卫生间4(蹲位17小便池9)、房间9
· 2F：楼厅、强弱电间各2、卫生间6(蹲位18小便池9)、房间3
· 3F：楼厅、强弱电间各2、卫生间6(蹲位18小便池9)、房间14
· 4F：楼厅、强弱电间各2、卫生间6(蹲位18小便池9)、房间4
· 5F：楼厅、强弱电间各2、卫生间6（蹲位18小便池9)、房间3
· 楼顶：电梯机房2、格力VRV空调外机控制柜1

	4#
实验实训楼
	10472.52
	5F
	· 1F：西继讯达三菱电梯1、高配间1、楼宇强电房1、强弱电间各1、卫生间2(蹲位8小便池6)、实训室12、副楼大厅1、实训室6
· 2F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位8小便池6)、实训室11、副楼大厅2、实训室7
· 3F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位8小便池6)、实训室11、副楼大厅2、实训室4
· 4F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位8小便池6)、实训室11
· 5F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位8小便池6)、实训室11

	5#
教学楼
	10151.40
5#、6#一层连廊约400平米
	5F
	· 1F：大厅、楼宇强电房1、强弱电间各1、卫生间2(蹲位12小便池6)、报告厅（285座）、W105多媒体教室148座、W103多媒体教室118座、W102和W104（88座教室）
· 2F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位12小便池6)、W205多媒体教室148座、W203多媒体教室118座、W202和W204（88座教室）
· 3F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位12小便池6) (蹲位12小便池6)、W305多媒体教室148座、W303多媒体教室118座、W302和W304、W306（88座教室）
· 4F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位12小便池6)、W405多媒体教室148座、W403多媒体教室118座、小教室4
· 5F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位12小便池6)、W505多媒体教室148座、W503多媒体教室118座、小教室4

	6#
教学楼
	
	5F
	· 1F：大厅、楼宇强电房1、强弱电间各1、卫生间2(蹲位12小便池6)、报告厅（285座）、E103多媒体教室118座、E105多媒体教室148座、E102和E104（88座教室）
· 2F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位12小便池6)、E203多媒体教室118座、E205多媒体教室148座、E202和E204（88座教室）
· 3F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位12小便池6)、E303多媒体教室118座、E305多媒体教室148座、E302和E304、E306（88座教室）
· 4F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位12小便池6)、E403多媒体教室118座、E405多媒体教室148座、小教室4
· 5F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位12小便池6)、E503多媒体教室118座、E505多媒体教室148座、小教室4

	7#
食堂及工会活动中心
	8019.42
	4F
	· 1F：大厅、西继讯达电梯3、楼宇强电房1、强弱电间各1、卫生间2(蹲位6小便池3)、食堂、消防湿式报警房1
· 2F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位4小便池3)、食堂
· 3F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位4小便池3)、图书馆
· 4F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位4小便池3)、办公室、2会议室1

	8#
实验实训楼
	8816.75
	5F
	· 1F：大厅、西继讯达电梯1、高配间1、楼宇强电房1、强弱电间各1、卫生间(蹲位11小便池9)2、实训室8、语音室1（121座）
· 2F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位11小便池9)、实训室11
· 3F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位11小便池9)、实训室11
· 4F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位11小便池9)、实训室10
· 5F：楼厅、强弱电间各1、卫生间2(蹲位11小便池9)、实训室12

	9#
学生宿舍
	10133.26
(地下室面积895)
	11/1
	· B1：集水井2、水泵3、楼宇总强电房1、非机动车库
· 1F：大厅三菱、电梯2、消防技防控制柜1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位19)、浴室1（龙头8）、宿舍19（2人间4，3人间3，5人间12）、106活动室、104值班室
· 2F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位19)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、206活动室
· 3F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位19)、浴室1（龙头8）、308洗衣房（洗衣机4）、306直饮水机房（饮水机3）、宿舍22（3人间6,5人间16）
· 4F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位19)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、406活动室
· 5F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位19)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、506活动室
· 6F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位19)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、606活动室
· 7F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位19)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、706活动室
· 8F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1 (蹲位19)、浴室1（龙头8）、808洗衣房（洗衣机4）、806直饮水机房（饮水机3）、宿舍22（3人间6,5人间16）
· 9F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位19)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、906活动室
· 10F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位19)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、1006活动室
· 11F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位19)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、1106活动室
· 楼顶：电梯机房1、太阳能、300L天然气热水器4、热水箱60m³、生活用水箱15 m³、水泵房1、水泵2

	10#
学生宿舍
	10133.26
(地下室面积895)
	11F/1
	· B1：集水井2、水泵3、楼宇总强电房1、非机动车库
· 1F：大厅、三菱电梯2、消防技防控制柜1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、宿舍19（2人间4，3人间3，5人间12）、106活动室、104值班室
· 2F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、206活动室
· 3F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、308洗衣房（洗衣机4、烘干机1）、306直饮水机房（饮水机2）、宿舍22（3人间6,5人间16）
· 4F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、406活动室
· 5F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间(蹲位11小便池15)1、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、506活动室
· 6F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、606活动室
· 7F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、706活动室
· 8F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、808洗衣房1（洗衣机4）、806直饮水机房1（饮水机2）、宿舍22（3人间6,5人间16）
· 9F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、906活动室
· 10F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、1006活动室
· 11F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、1106活动室
· 楼顶：电梯机房1、太阳能、300L天然气热水器4、热水箱60m³、生活用水箱15 m³、水泵房1、水泵2

	11#
学生宿舍
	10133.26
(地下室面积805)
	11F/1
	· B1：集水井2、水泵3、楼宇总强电房1、非机动车库
· 1F：大厅、三菱电梯2、消防技防控制柜1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、宿舍19（2人间4，3人间3，5人间12）、106活动室、104值班室
· 2F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、206活动室
· 3F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、308洗衣房(洗衣机4）、306直饮水机房(饮水机2)、宿舍22（3人间6,5人间16）
· 4F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、406活动室
· 5F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间(蹲位11小便池15)1、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、506活动室
· 6F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、606活动室
· 7F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、706活动室
· 8F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、808洗衣房（洗衣机4）、806直饮水机房（饮水机2）、宿舍22（3人间6,5人间16）
· 9F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、活动室906
· 10F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、1006活动室
· 11F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位11小便池15)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、1106活动室
· 楼顶：电梯机房1、太阳能、300L天然气热水器4、热水箱60m³、生活用水箱15 m³、水泵房1、水泵2

	12#
学生宿舍
	10133.26
(地下室面积1102)
	11F/1
	· B1：集水井4、水泵8、生活水泵房1、消防水泵房1、楼宇总强弱电房各1、非机动车库
· 1F：大厅、三菱电梯2、消防技防控制柜1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位17)、浴室1（龙头8）、宿舍19（2人间4，3人间3，5人间12）、110活动室、104值班室
· 2F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位17)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、206活动室
· 3F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位17)、浴室1（龙头8）、308洗衣房（洗衣机4）、306直饮水机房(饮水机2)、宿舍22（3人间6,5人间16）
· 4F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位17)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、406活动室
· 5F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位17)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、活动室506
· 6F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位17)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、606活动室
· 7F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位17)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、706活动室
· 8F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位17)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）活动室1、808洗衣房（洗衣机4）、806直饮水机房（饮水机2）
· 9F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位17)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、906活动室
· 10F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位17)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、1006活动室
· 11F：楼厅、强弱电间各1、强弱电间各1、卫生间1(蹲位17)、浴室1（龙头8）、宿舍22（3人间6,5人间16）、1106活动室
· 楼顶：电梯机房1、太阳能、300L天然气热水器4、热水箱60m³、生活用水箱15 m³、水泵房1、水泵2、消防喷淋稳压水箱20 m³1、稳压泵2

	13#
医务室及后勤用房
	
	2F
	· 1F：医务室、卫生间2
· 2F：办公室4、强弱电间各1、卫生间2

	垃圾房1
（靠13#）
	35
	1F
	· 垃圾房

	垃圾房2
（靠12#）
	30
	1F
	· 垃圾房


3. 南苑（天雄路257号）楼宇功能分布情况

	楼宇名称
	建筑面积
	楼层
	功能分布

	15#楼  教师公寓
	2044
	4F
	●1F:大厅、强电间1个、弱电间1个，房间14间
●2F:大厅、强电间1个、弱电间1个，房间16间
●3F:大厅、强电间1个、弱电间1个，房间16间
●4F:大厅、强电间1个、弱电间1个，房间16间
●楼顶：太阳能热水系统，品牌：清华阳光
        锅炉2台，品牌：庆东.纳碧安

	16#楼
实训楼（南）
	与18#楼共12557.2
	4F
	三菱电梯1部
●1F：大厅、强电间1个、弱电间1个、水泵房1个、卫生间2个（蹲坑8个、小便池6个）、实验室5个
●2F：楼厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑 8个、小便池5个）、实验室8个
●3F：楼厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑8个、小便池5个）、实验室18个
●4F：楼厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑 8个、小便池5个）、实验室23个

	17#楼
圆顶展厅
	2625.2
	2F
	●1F：大厅、强电间1个、卫生间2个（蹲坑8个、小便池4个）、房间6间

	18#楼  实训楼（北）
	与16#楼共12557.2
	5F
	三菱电梯1部、巨人通力货梯1部
●1F：大厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑12个、小便池5个）、实验室10个
●2F：楼厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑11个、小便池5个）、实验室16个
●3F：楼厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑11个、小便池5个）、实验室20个
●4F：楼厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑11个、小便池6个）、实验室19个
●5F：楼厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑11个、小便池6个）、老师办公室18个


4. 东苑（琥珀路500号）楼宇功能分布情况

	楼宇
名称
	建筑面积
	楼层
地上/地下
	功能分布

	1#楼 教学楼南楼
	10402
	4F
	●1F：大厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑23个、小便池6个）、教室7间、166人    
阶梯教室1间
●2F：楼厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑23个、小便池6个）、教室8间、办公室
1间、开水间1间
●3F：楼厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑23个、小便池6个）、教室8间、办公室2间
●4F：楼厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间2个蹲坑23个、小便池6个）、教室8间、办公室
2间、开水间1间
公共走道两边墙面砖高约120CM

	2#楼 教学楼北楼
	
	
	●1F：大厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间4个（蹲坑31个、小便池8个）、无障碍卫生间1个（坐便器1个）、教室1个、130人阶梯教室1    
个、166人阶梯教室1个、133人阶梯教室1个、300人阶梯教室1个、办公室2个
●2F：楼厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑32个、小便池6个）、教室6个、开水间
1个
●3F：楼厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑23个、小便池6个）、教室6间
●4F：楼厅、强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑23个、小便池6个）、教室6间、开水间
1间
公共走道两边墙面砖高约120CM

	 3#楼
科研艺术及教师办公楼
	4866
	4F
	●三菱电梯1部
●1F：大厅3个、强电间2个、弱电1个、卫生间4个（蹲坑21个、小便池8个）、无障碍卫生间1个（坐便器1个）、办公室2个
●2F：强电间1个、弱电1个、卫生间4个（蹲坑13个、小便池6个）、办公室15个
●3F：强电间1个、弱电1个、卫生间4个（蹲坑12个、小便池6个）、办公室21个
●4F：强电间1个、弱电1个、卫生间2个（蹲坑7个、小便池3个）、办公室11个

	4#楼
科研艺术楼
	5582
	4F
	●三菱电梯1部
●1F：强电间2个、弱电间1个、卫生间4个（蹲坑15个、小便池9个）、无障碍卫生间1个、（坐便器1个）、房间8个
●2F：强电间1个、弱电间1个、卫生间4个（蹲坑15个、小便池9个）、房间11个
●3F：强电间1个、弱电间1个、卫生间4个（蹲坑15个、小便池9个）、房间2个
●4F：强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑 5个、小便池3个）、房间 10个

	5#楼 图文信息中心及办公楼
	16596

（地下1层）
	11F/1
	●三菱电梯4部,（其中1台为消防电梯、其余是客梯）
●1F:消控室1个、消防水泵间1个、强电间1个、弱电间1个、工具间2个、保洁间1个、新风机房2个、卫生间2个（蹲坑13个、小便池7个）
●2F：强电间1个、弱电间1个、工具间2个、保洁间1个、新风机房2个、卫生间2个（蹲坑13个、小便池7个）、房间3个
●3F：强电间1个、弱电间1个、工具间2个、保洁间1个、新风机房2个、卫生间2个（蹲坑13个、小便池7个）、房间3个
●4F：强电间1个、弱电间1个、工具间2个、保洁间1个、新风机房2个、卫生间2个（蹲坑13个、小便池7个）、房间2个
●5F：强电间1个、弱电间1个、工具间2个、保洁间1个、新风机房2个、卫生间2个（蹲坑13个、小便池7个）、房间4个
●6F：强电间1个、弱电间1个、工具间2个、保洁间1个、新风机房2个、卫生间2个（蹲坑13个、小便池7个）、房间7个
●7F：强电间1个、弱电间1个、工具间2个、保洁间1个、新风机房2个、卫生间2个（蹲坑13个、小便池7个）、房间3个
●8F：强电间1个、弱电间1个、工具间2个、保洁间1个、新风机房2个、卫生间2个（蹲坑13个、小便池7个）、房间3个
●9F：强电间1个、弱电间1个、工具间2个、保洁间1个、新风机房2个、卫生间2个（蹲坑13个、小便池7个）、房间5个
●10：强电间1个、弱电间1个、工具间2个、保洁间1个、新风机房2个、卫生间2个（蹲坑13个、小便池7个）、信息数据中心1个、房间5个
●11F：强电间1个、弱电间1个、工具间2个、保洁间1个、新风机房2个、卫生间2个（蹲坑13个、小便池7个）、房间8个

	6#楼 行政楼
	3472
	4F
	●三菱电梯1部
●1F：强电间2个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑6个、小便池3个）、无障碍卫生间1个（坐便器1个）、办公室11个
●2F：强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑6个、小便池3个）、办公室10个
●3F：强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑6个、小便池3个）、办公室10个
●4F：强电间1个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑6个、小便池3个）、办公室10个

	7#楼 会堂（报告厅）
	2310
	3F
	●1F:强电间1个、弱电间1个、卫生间4个（蹲坑16个、小便池6个）、无障碍卫生间1个（坐便器1个）、房间3个
●2F:强电间1个、弱电间1个、卫生间4个（蹲坑8 个、小便池6个）、房间3个
800人报告厅1个

	8#楼室内体育馆
	2078
	2F
	●1F:卫生间2个（蹲坑4个、小便池2个）、无障碍卫生间1个（坐便器1个）、浴室2个+卫生间2个（坐便器2个）、篮球场1个、乒乓球场1个
●2F:卫生间2个（蹲坑4个、小便池2个）、房间5个

	9#楼 食堂
	5050
	3F
	●三菱电梯3部
●1F:480人餐位大厅、强电间2 个、弱电间1个、卫生间3个（蹲坑12个、小便池4个）、无障碍卫生间1个（坐便器1个）、房间4 个、更衣室2个、操作间2个
●2F:468人餐位大厅、强电间1 个、弱电间1个、卫生间2个（蹲坑9个、小便池4个）、房间3个、更衣室2个、操作间2个
●3F:140餐位大厅、强电间1 个、弱电间1个、卫生间3个（蹲坑4个、小便池 6个）、包间4 个、房间2个、操作间2个 

	10#楼后勤用房
	2082
	2F
	●1F:强电间1个、弱电间1个、高配间3、消防水泵间1个、生活水泵间1个、卫生间2个（蹲坑14个、小便池5个）、无障碍卫生间1个（坐便器1个）、房间5个
●2F:强电间1个、弱电间1个、房间12个

	11#楼学生宿舍
	11546

（地下1层）
	11F/1
	●三菱电梯2台
●地下室：污水泵4个
●1F：大厅、强电间2个、弱电间1个、公共卫生间2个（蹲坑9个）、无障碍卫生间1个（坐便器1个）、公共浴室1个、无障碍淋浴间1个、学生寝室18间、无障碍寝室1间、活动室1间、门岗值班室1间、宿管休息室1间、茶水间+洗衣间1间、锅炉间1间
●2F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●3F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●4F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、茶水间+洗衣间1间、锅炉间1间
●5F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●6F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●7F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、茶水间+洗衣间1间、锅炉间1间
●8F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●9F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●10F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、茶水间+洗衣间1间、锅炉间1间
●11F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●楼顶：太阳能热水器, 品牌：清华阳光
学生寝室每间4人
公共走道两边墙面砖高约120CM

	12#楼学生宿舍
	11546

（地下1层）
	11F/1
	●三菱电梯2台
●地下室：污水泵4个
●1F：大厅、强电间2 个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、无障碍卫生间1个（坐便器1个）、公共浴室1个、无障碍淋浴间1个、学生寝室17间、无障碍寝室1间、门岗值班室1间、活动室1间、宿管休息室1间、茶水间+洗衣间1间、物业办公室1间、锅炉间1间
●2F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●3F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●4F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、茶水间+洗衣间1间、锅炉间1间
●5F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●6F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学 生寝室26间、锅炉间1间
●7F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、茶水间+洗衣间1间、锅炉间1间
●8F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学  生寝室26间、锅炉间1间
●9F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●10F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、茶水间+洗衣间1间、锅炉间1间
●11F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●楼顶：太阳能热水器  品牌：清华阳光
学生寝室每间4人
公共走道两边墙面砖高约120CM

	13#学生宿舍
	11546

（地下1层）
	11F/1
	●三菱电梯2台
●地下室：污水泵4个
●1F：大厅、强电间2 个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、无障碍卫生间1个、（坐便器1个）、公共浴室1个、无障碍淋浴间1个、学生寝室18间、无障碍寝室1间、门岗值班室1间、活动室1间、宿管休息室1间、茶水间+洗衣间1间锅炉间1间
●2F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●3F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●4F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、茶水间+洗衣间1间、锅炉间1间
●5F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●6F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●7F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、茶水间+洗衣间1间、锅炉间1间
●8F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●9F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●10F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、茶水间+洗衣间1间、锅炉间1间
●11F：楼厅、强电间1个、弱电间1 个、公共卫生间2个（蹲坑9个、小便池9个）、公共浴室1个、学生寝室26间、锅炉间1间
●楼顶：太阳能热水器，品牌：清华阳光
学生寝室每间4人
公共走道两边墙面砖高约120CM 


5. 东苑（当归路111号）楼宇功能分布情况
	楼宇名称
	建筑面积
	楼层
	功能分布

	16号实训楼
	9969
	5F
	●1F: 厕所2（男女各一间）；会议室1；贵宾接待室1；实验样本库1；核磁共振仪器室1；库房2；弱电间1；细胞实验室1；阅读室1；水泵房1；变电站1；新风机房1；消防水泵房1；垃圾房1
●2F: 厕所2（男女各一间）；新风机房1；开放办公室2；办公室2；会议室2；库房1；消洗间1；实验室4
●3F: 厕所2（男女各一间）；新风机房1；办公室5；会议室1；实验室5
●4F: 厕所2（男女各一间）；新风机房1；办公室4；实验室5
●5F: 厕所2（男女各一间）；新风机房1；办公室2；实验室9



6. 临床分部情况（宿舍管理）
瑞金医院（临床I分部）位于小木桥路316号，瑞金医院学生楼6F，建筑面积803平方米，共19间，75张床位。

2、 业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积300平方米，其中办公房 2 间；工作间2 间；仓库2间。

第二部分 委托管理物业服务要求
一、一般要求
1、 项目经理受业主方委托，代表业主方，根据业主方要求，在条件具备的情况下，为业主方提供服务。依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。
2、 项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，产生的费用由双方协议确定，以补充协议的形式支付。
3、 物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。
4、 各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。
5、 对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。
6、 执行重大事项报告制度，向上级部门报告，并及时通知业主方。
7、 对外包服务和外来施工的监管：
（1） 查验登记相关资质和证明或批准文件；
（2） 有关作业计划、方案和图纸等存档备案；
（3） 告知相关注意事项；
（4） 巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；
（5） 及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；
（6） 作业结束参与验收，并做好记录。
二、    公共设备维护、保养

公共设备维护、保养的范围：高低压设备、太阳能热水系统、空调设备锅炉等专业设备由学校委托专业公司维保，物业服务企业需做好日常维护保养的跟踪服务以及发现问题及时报修。做好校区所有电梯的日常维保工作以及年检工作，做好管理区域内供水、供电系统日常的零星维修（单件200元以下的维修项目）以及巡视检查工作。

7. 服务内容：

1) 建筑物和构筑物（包括公共区域广场、雕塑、小品、座椅、路灯、栏杆、公配设施等）的日常管理与养护；

2) 校内变配电站系统的运行和日常养护；

3) 给水系统和排水系统及其相关设备设施的运行日常养护：

4) 委托范围内所有建筑物、构筑物、设施设备等的档案资料管理（食堂、商业设施的系统除外）；

5) 维修单件零件与材料金额在200元以下（含200元），由物业公司承担；

6) 标识标牌的管理和维护。标识标牌无损坏，及时维护，完好率98%；

7) 空调系统由学校委托专业单位进行维保，物业协助维保企业做好换季前的风口清洗工作和日常维保、维修工作。

8) 做好防雷接地系统的日常巡视、养护工作，确保设施完好率100%；配合学校委托的专业检测机构对所有需法定检测的系统实施检测；避雷检测费用由学校另行支付，不包括在本次投标报价中。

9) 确保楼内电梯安全正常使用，定期对接维保单位检测，电梯设施完好率100%；电梯年检费用（含限速器检验）由物业单位支付。

10) 维修工程质量及时率及回访率100%，用户单位投诉处理率100%。

11) 能源管理和控制：每月对学校水、电、气等计量表能源的消耗进行统计和记录，进行同期比对，发现问题及时与学校沟通，并提出改进方案，有完善的节能降耗措施和制度；配备专职人员，承担学校能源表具抄表及统计工作；

8. 具体服务要求：

1) 各建筑物内设施管理到位。

a) 对教室内的课桌椅、教学设施及时维修养护，确保教学正常进行，根据校方提供的教室排课表和临时借用表，对公共教室实施定时开、关门服务，以及教师休息室管理与服务，保障日常教学顺利进行；

b) 安排管理员定期巡查每栋教学楼的使用情况，做到教室无人上课时，课桌排放整齐，关灯、关窗、关门、关空调，并对教学楼内的门、窗、锁定期检查，确保师生及教学设施安全，管理员要定期与学校教室管理部门交流情况，自觉接受管理部门的督促与指导；

c) 教学及行政楼内门窗开启灵活，玻璃无破碎、五金配件齐全，安装牢固，卫生间洁具设施完好，无渗漏水，功能正常；

d) 安排专人负责报修电话接线和派单，接报维修电话后，急修10分钟到达现场，一般零星维修24小时内完成，做到不推诿，不拖延；

e) 对学校日常教学必备资源，如：水、电、气需安排专人巡视、检查、维护，做到发现问题，及时解决，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽之中；为学校提供各种生活服务保障，如修、配钥匙等；

2) 确保校园供电设备正常运行。

对有关电力设备设施进行专业养护，防尘清洁，高压配电间需派24小时专人值班，并制定严格的准入制度，填写日志，保证正常供电。按电力法规定的周期及时申请学校对供电设备进行电力试验。备用应急电源可随时启用；照明设备故障的及时发现，及时更换，照明设备完好率98%；对室外路灯等设备设施定期检查，无故障。

3) 确保校园内给排水系统正常运行。

a) 设备、阀门、管道无跑、冒、滴、漏，二次供水设施按时检测，排水系统通畅，完好率98%，锅炉房安排专员12小时值班，确保锅炉使用过程中的安全；

b) 对雨污水管道，定期查验、每月定期对雨水井、格栅井清理，做到校园道路无积水，设备系统无跑、冒、滴、漏排水畅通；

c) 具备生活水箱清洗资质，每年二次对学校内所有的生活水箱进行清洗消毒，含水质检测；

9. 物业维修和管理的应急措施

1) 物业管理范围突然断水、断电、断气的应急措施；

2) 排水设施阻塞的应急措施；

3) 雨、污水管及排水管网阻塞的应急措施；

4) 电梯突然停运或机电故障的应急措施；

5) 发生火警时的应急措施；

6) 防汛防台防灾的应急预案；

3、 环境卫生与保洁管理  

10. 服务内容

1) 学校校区内行政办公区域所有卫生间配备厕纸和擦手纸、洗手液，品牌为知名品牌。费用计入总报价内。
2) 请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部位、运动场馆场地，做到杂物、废弃物立即清理，楼宇内垃圾不过夜。

3) 管理区域内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理。

4) 区域垃圾实行分类收集（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

5) 及时清扫各区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

6) 对公共道路上的人脸道闸、垃圾桶等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

7) 对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

8) 定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

9) 将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

10) 对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。

11) 清扫、拖洗属于公共区域、公共运动场馆的室内外的地面。

12) 定期清扫各楼天台、设备机房等部位。

13) 清洗及保洁各楼层的洗手间、抹净各类洁具等工作。

14) 定时收集各楼层内的生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾桶等，保持洁净。

15) 定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

16) 按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

17) 负责所有校区内医疗废弃物的收集工作。

18) 定期对校区内的景观水池进行清洗。

19) 负责教师公寓日常被服清洗工作。

20) 负责实验室日常动物房的清洁工作。

21) 指定办公地点的保洁。

22) 执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

23) 南苑和东苑体育馆的清洁管理。

11. 服务标准

建立环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率98%以上。
12. 具体服务要求：

1) 外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标识标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

2) 绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

3) 大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，

4) 无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

5) 会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；

6) 桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

7) 楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

8) 公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

9) 开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

10) 电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

11) 电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

12) 垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

13) 消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

14) 垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

15) 设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

4、 学生宿舍管理

13. 服务内容

1) 委派管理人员，做好校区内各宿舍楼栋的管理工作，实行门岗24小时值班制度。

2) 宿舍内的学生管理，体现“三服务”：服务学生、服务老师、服务教学。

3) 配合完成新生入学接待等工作，以及因学生毕业，宿舍调整后房间的保洁、床铺整修及零星搬迁工作。

4) 按照主管部门对宿舍管理的要求，及时完成学生的宿舍卫生检查及评比工作。

5) 负责各宿舍楼内用水、用电安全检查，发现学生寝室内使用违章电器按学校规定及时处置。

6) 根据住宿学生的年龄层次，做好不同年龄学生的日常公寓管理工作。

7) 配合做好公寓楼内的文化活动建设。

14. 服务标准

做好宿舍日常管理，宿舍管理人员严格培训，服务态度文明规范；按要求执行宿舍管理规定，做好学生宿舍管理工作，严防男女混窜宿舍区；做到各宿舍管理室专人24小时值班。
5、 教师临时公寓/外教留学生公寓/专家公寓服务 
1. 为教师临时公寓/外教留学生公寓/专家公寓提供24小时公寓值班工作；
2. 为教师临时公寓/外教留学生公寓/专家公寓提供公共区域保洁服务；

3. 做好教师临时公寓/外教留学生公寓/专家公寓零星维修及设备设施维保工作；


6、 绿化养护服务

15. 服务内容

1) 专业的绿化管理，浇水，修剪养护树木、花草等，进行正常的养护和管理工作。

2) 对南苑部分绿地进行土壤改造，更换适合种植的花卉品种，形成有特色的花卉小品园。
3) 浇水、修剪的范围包括校区内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作。

4) 草坪：

a) 春、夏两季每两个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪。

b) 基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于10厘米。

c) 每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿（肥料费用应当包含在报价中）。

d) 草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5裸杂草。

e) 拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。

5) 绿篱、树木

a) 修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。

b) 绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛。

6) 乔灌木、花卉

a) 每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。

b) 每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。

7) 植保

a) 提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。

b) 在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。（农药费用应当包含在报价中）

c) 使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。

d) 上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。

16. 服务标准：

花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率97%（因自然死亡除外，如因养护不当造成死亡的，需由养护单位负责补种）。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

7、 会议接待服务  

学校校级公共会场，含北苑400人、200人、110、108、800、802、东苑800人、300人等会场。

17. 服务内容：

1) 为校区内举办的各类会议、活动提供服务

2) 会议期间开水供应及相关服务

3) 会议前后会场整理、保洁服务

4) 负责会议期间各类音响调试及灯光调试工作。

18. 服务标准

建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

8、 垃圾清运、处理

19. 服务内容

1) 垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。实验、教学、科研所产生的医疗废物（含动物尸体）收集、暂存。配备专门医疗废弃物收集人员，所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。
2) 垃圾清运、处理的范围分为：

a) 校区之日常办公垃圾

b) 校区之日常生活垃圾

c) 校区之实验、教学、科研所产生的医疗废物（含动物尸体）
3) 垃圾清运、处理工作分为：

a) 每天定时清运、处理3次。

b) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净，按照垃圾分类标准，进行装运。

c) 每周定期至各学院、部门收集医疗废物（含动物尸体）
d) 根据学校要求，做好垃圾分类细分处理。
20. 服务标准

垃圾的清运、处理，由物业公司监督，四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害，定期对室内外垃圾桶、垃圾箱房进行保洁打扫。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理，安排专人负责将实验、教学、科研所产生的医疗废物（含动物尸体）收集、存放至专用回收桶，做好台账记录，并配合专业医疗废物处置公司收运。“垃圾清运费用由中标单位支付（不包含医疗废物处理），计入总报价内”。所有垃圾清运（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾）必须有完整的台账记录，以备查阅。
9、 档案管理

21. 服务内容

1) 建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2) 健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3) 建立设备、设施、保安、保洁、维修、绿化、车辆等日常运作管理档案。

4) 所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

5) 制定物业各部门的规章制度；制定各种应对突发事件的应急措施；物业各部门需制作如检查、维护、出入、巡逻等台帐和档案；

22. 服务标准

所有有关物业管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交校方。

10、 其他工作

1. 负责日常校区内浴室的值班工作；

2. 负责校区内日常零星搬运工作；
3. 负责协助学校每年一次（北苑行政楼、教学楼、南苑教学楼、图书馆4幢建筑外墙（含窗户））清洗工作，费用计入总价；
4. 负责校区日常能源管理以及巡查，校区能源管理节能，落实能源节能巡视管理，巡查必须做好台账记录，专人运行校园公共照明节能监管平台。
5. 定期对物业员工进行岗位培训，特别是新进员工的岗前培训。

6. 做好北苑收发室服务工作、医务室前台登记服务。
7. 协助做好学校水、电、燃气等能耗的管理工作。
8. 根据《上海市除四害工作管理暂行规定》，做好三校区除四害工作，费用计入服务总价，定期向学校主管部门报备除四害工作档案。

9. 建立统一物业服务，自行建立物业APP报修服务系统，要求所有报修有记录、反馈、回访等机制，配套落实学校后勤服务中心网络E办事流程。
10. 双方共同协商委托第三方单位进行校内物业服务满意度测评,测评费用在物业服务报价内自行考虑。
第三部分 物业管理服务人员设置需求
	部门
	岗位
	岗位数
	配置人数
	每岗每周最低工时数
	工作时间

	管理部办公室
	经理
	1 
	1
	40
	每周5天，8小时

	
	副经理
	1 
	2
	40
	每周5天，8小时

	
	管理员
	1
	1
	40
	每周5天，8小时

	
	内勤
	1 
	1
	40
	每周5天，8小时

	服务中心
	主管
	1 
	1
	40
	每周5天，8小时

	
	服务员
	6 
	6
	40
	每周5天，8小时

	
	调音师
	3 
	3
	40
	每周5天，8小时

	工程部
	主管
	1 
	1
	40
	每周5天，8小时

	
	领班
	3
	3
	40
	每周5天，8小时

	
	高压电工
	3 
	12
	168
	365天24小时

	
	万能工
	13 
	13
	84
	12小时，做一休一

	
	值班维修工
	4 
	4
	84
	12小时，做一休一

	
	锅炉工
	1 
	2
	84
	12小时，做一休一

	
	仓库管理
	1 
	1
	40
	每周5天，8小时

	
	能源管理/接报修
	2 
	2
	40
	每周5天，8小时

	宿管部
	主管
	3 
	3
	40
	每周5天，8小时

	
	主管（教师公寓）
	1 
	1
	40
	每周5天，8小时

	
	管理员（学生公寓/教师公寓/专家楼/临床分部）
	33 
	33
	40
	每周5天，8小时

	
	门岗值班
	13 
	39
	168
	365天24小时

	保洁部
	主管
	1 
	1
	40
	每周5天，8小时

	
	领班
	3 
	3
	40
	每周5天，8小时

	
	楼内保洁
	118 
	118
	40
	每周5天，8小时

	
	外场保洁
	24 
	24
	40
	每周5天，8小时

	
	动物饲养/浴室管理
	1 
	1
	40
	每周5天，8小时

	教辅部
	场馆管理员
	3 
	6
	84
	12小时，做一休一

	
	洗衣房管理员/收发室管理员
	2 
	2
	40
	每周5天，8小时

	
	能耗管理员
	1 
	1
	40
	每周5天，8小时

	
	医务卫生管理员
	1 
	1
	40
	每周5天，8小时

	合计
	246
	286
	1552
	


★本项目物业管理与服务人员配备总数为286人
新建楼宇人员配备
	项号
	岗位
	人数

	1
	维修工
	2

	2
	保洁员
	15

	3
	宿管员
	5

	合计
	22


新建楼宇制定单月报价，不计入投标总价中，作为后续服务期新增楼宇项目的结算依据

第四部分 报价控制
1. 中标单位的投标书是合同的组成部分，合同约定中未详尽的物业服务方的义务依中标方的投标书为据。
2. 本次投标费用包括但不限于以下内容：
(1) 校区人员发生的一切相关费用。
(2) 投标企业内部管理产生的行政费用。

(3) 本项目单件200元以下维修材料费以及报价消耗材料费用包含入总价内，计算总价内（自行报价）
(4) 各类专项服务费参考以下预估费用，投标单位自行报价,闭口包干。
	序号
	项目
	预估费用（万元）

	
	
	

	1
	垃圾清运费用（包含生活垃圾）
	110

	2
	电梯日常维护保养（含年检费用）
	42

	3
	绿化养护（二级养护标准）
	100

	
	小计
	252


(5) 合理的企业酬金
(6) 法定税费

(7) 由校方聘请专业第三方评测机构，每年两次对中标单位服务质量进行满意度测评，评估费由乙方支付，此项费用计入投标报价中。
(8) 各中标单位应承诺，如不能按时进行项目交接，则交接日前所产生的物业费由中标单位支付给原物业公司（按月平均计算）。
(9) 本次项目，本项目合同不得转让。除上述按既定方式计入总价的服务内容中发生的第三方检测监测、专项服务可以分包给具有相应资质条件的单位，并对分包服务负连带责任。

第五部分 服务考核标准
1、 服务考核标准
（1） 目标
公共设施完好率98%以上；维修及时率100%；给排水、供电设备完好率98%以上；清洁率98%以上；植物存活率97%以上；电梯完好率100%；路灯亮灯率98%以上；师生满意率90%以上；无重大管理责任事故。
（2） 考核
每学期通过师生满意度调查对物业服务情况进行考核或聘请第三方进行服务期满的履约考核。考核结果是费用结算和下一轮招标的参考依据。 考核表见【附件】。   
2、 物业服务考核办法及附表
为进一步加强对学校物业服务单位的监督管理，有效保障物业服务质量，提高师生满意度，根据国务院379号《物业管理条例》、上海地方标准《学校物业管理服务规范》有关规定要求，结合学校实际，制订本办法。
第一条  考核目的
规范服务单位的工作和服务，提升服务质量和服务水平，努力为师生员工创造舒适的学习工作和生活服务。
第二条 考核对象
考核对象：物业服务单位。
第三条 考核形式
考核采用百分制，考核形式分为季度考核及年度考核两种。
1. 季度考核
由学校主管部门组织实施，每季度进行一次，主要考核响应院方提出的各项工作要求的落实完成情况及日常工作完成情况。考核小组成员按量化考核表所列项目打分，成绩计入季度考核分。（季度考核内容见表一）
2. 考核形式
(1) 每日巡查。由学校后勤管理人员负责，并做好巡查记录。
(2) 全面检查。由后勤管理部门组织实施，原则上每季度一次，对照《评分细则》，现场评分、亮分，并由中标单位对检查结果确认签字。
(3) 若中标单位不予配合，按照考核检查照片和现场考核人员记录内容，作为考核依据。
(4) 上述考核的结果，均计入当季总分。
3. 年度考核
(1) 由学校主管部门组织实施，每年年底进行一次，主要考核服务单位一年来服务工作完成情况及合同履行情况。考核小组成员按量化考核表所列项目打分，成绩计入年度考核分。（年度考核内容见表二）
(2) 年度考核综合得分由年度考核分、季度考核平均分及年度师生满意度得分三部分组成，三者所占比例分别为：年度考核得分占40%，季度考核平均分占50%，年度师生满意度得分占10%。
(3) 师生满意度测评由学校主管部门指导学生组织开展，测评以调查问卷形式进行，每半年一次，每次抽查人数不少于100人。年度师生满意度得分由两次测评得分按比例相加而得，其中上半年满意度得分占50%，下半年满意度得分占50%。（满意度测评表见表三）
第四条 计分方法
1. 得分计算方式（以下所有数据皆保留小数点后一位）
(1) 满意度得分：按满意度比例计算，满意度95%及以上得100分，85%-95%（不含）得90分，80%-85%（不含）得80分，70%-80%（不含）得70分，70%（不含）以下得60分。
(2) 满意度比例=100%－100%×（“总体评价”选择“不满意3-4分”的人员数）/抽查总人数
(3) 季度考核平均分=Σ季度考核分/考核季度
(4) 年度考核综合得分=年度考核分×40%+季度考核平均分×30%+年度满意度得分×30%
2. 评定标准
考核90分及以上为优秀
考核80分至90分（不含）为良好
考核80分（含80分）为合格
考核80分（不含80分）以下为不合格
第五条 奖惩
考核成绩严格按照规定计算，不同阶段的考核成绩将作为服务单位阶段性履约情况的最终依据。
1. 年度考核：
(1) 根据年度考核综合得分进行相应奖惩。
(2) 奖惩时间：下一年度。
(3) 奖惩与合同是否续签挂钩：
· 考核合格以上的，下一年度合同续签。
· 考核不合格的，下一年度合同不再续签。
发生以下情形之一者，属于重大责任事故，则实行一票否决制，并终止合同。
(1) 乙方的工作人员伤害学生且情节较为严重的；
(2) 因人为或操作原因，造成学校重大财产损失或人员重大伤害或死亡的。
2. 季度考核
(1) 每季度考核得分在80分（不含80分）以下，每低1分从物业费中扣中标人2000元罚金。
(2) 每季度考核，项目管理团队人员出勤率低于90%的或到岗不履职的，每低10%的从物业费中扣1000元罚金，造成重大管理事故的依据情况再行处罚。
(3) 被媒体曝光，确属本职工作失误或失职，造成不良影响的，在当季度总分中分别扣除10分、8分、6分。
(4) 因管理不到位，师生反映强烈的，调查情况属实后，在当季度总分中扣5分。
(5) 如出现大批量无主垃圾堆放超过24小时的、大面积积灰无人清扫的、楼顶积水长时间超过1米的、每周未及时维修事项累积10项以上的、设备未按时维保超1个月的、任一年检事项超期的、相关水电设备数据记录缺失的、服务人员与师生发生肢体冲突的、服务人员在服务项目上发生违法违纪行为的、电瓶车进楼充电的、在楼内非服务必须使用大功率发热电器及使用明火的、发生电梯困人事故两小时无法排除障碍的、非市政原因造成大面积停水、停电事故的，每次扣1000元罚金。
(6) 连续两次考核在80分（不含80分）以下的或一年平均考核在80分（不含80分）以下的，发包方有权随时终止合同，造成的影响和损失由承包方承担。
第六条 其他
1. 本考核办法自合同履约之日起施行；
2. 因客观原因，考核指标需要做出调整时，由双方协商处理。
【附件】：

表一：季度考核表
季 度 考 核 表
评判打分：优秀（100—90分）、良好（89—85分）、合格（84-80分）、不合格（<80分）：
	序号
	考核项目
	考核内容
	考核细则
	分值
	评判打分

	1
	综合管理
	岗位规范管理
	按岗位需要，统一着装。仪容仪表，文明用语。员工有定期培训。技能岗位持证上岗。工作电话接听规范有序。物业工作台账记录清楚定期存档。按要求制定上墙管理制定并遵照执行。
	3
	

	3
	
	人员管理
	人员配备足额，社保缴纳情况完好，各项人员管理机制健全。
	6
	

	4
	保洁
管理
	卫生间保洁
	卫生间玻璃镜面、洗手台和地面无积水、无明显污渍、无杂物，地面无明显脚印，按时进行清洁（每2小时一次）。便池感应阀、洗手龙头能正常工作，出水顺畅，出现损坏的在一周内恢复。卫生间墙面瓷砖、门窗无灰尘，大小便池内无污物，及时清理纸篓。
	3
	

	5
	
	教室保洁
	配合教务人员做好教室及教室休息室卫生工作。
	3
	

	6
	
	楼道楼梯保洁
	公共楼道、步行梯无瓜果皮壳、烟头、纸屑、痰迹等杂物，地面无积水、无污渍。
	3
	

	7
	
	垃圾箱保洁
	垃圾箱里的垃圾及时清理。垃圾箱外表无污物、粘合物，垃圾箱周围无散落垃圾，无污水、污迹。
	3
	

	8
	
	校园保洁
	地面完好无堵塞，无大面积积水，明沟、暗沟排水通畅，无垃圾，无溢流现象。
	3
	

	9
	绿化
管理
	绿化管理措施
	绿化建设有规划，管理制度健全，措施落实。
	2
	

	10
	
	绿化存在率
	室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率97％。花草树木长势良好，修剪整齐美观。
	2
	

	11
	
	绿地管理
	绿地无纸屑、烟头、石块等废弃物。绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。
	2
	

	12
	
	室内绿植管理
	室内绿植长势良好，修剪整齐美观，无积灰。
	2
	

	13
	工程
管理
	公共设施管理
	道路畅通，完好无破损，无脱落、不存在大面积积水；路面交通设施清晰，照明及各项设施相对完好。
	5
	

	14
	
	水电机房管理
	房顶、四壁、地面、门（锁）无损坏、不漏水，地面干净整洁，无蜘蛛网，室内照明、通风设备工作正常；消防器材配备完好、应急照明完好；安全标识清晰，设施、设备系统图，相关机房管理制度，操作制度或操作规程上墙，检查记录登记齐全规范。
	5
	

	15
	
	值班室管理
	定期对公用工具、手持电动工具进行安全检查、绝缘电阻检测，工程值班室五常达标。
	5
	

	16
	
	教学区水电保障
	日常水电保障良好，重大活动时有专人进行水电保障工作。
	5
	

	17
	
	零星维修
	告知设施设备报修的修复情况，一般维修2小时到场，急修需在半小时内到场，维修人员要填妥到场时间和维修内容等，管理人员要做好回访记录。维修服务满意率达95%及以上，一次性维修合格率达98%以上。
	5
	

	18
	
	设备外包监管
	建立健全外包服务监管制度，按照维保计划开展设施设备维保工作。计划实施率100%。设施设备完好率不低于98%。各类年检不得超过检验有效期。故障维修不超过24小时，应急抢修30分钟到场。
	5
	

	19
	公寓管理
	值班管理
	建立二十四小时值班，巡逻制度，访客规范管理，证件规范登记，物品进出规范管理，台帐齐全。
	3
	

	20
	
	住宿管理
	管理员除检查卫生和安全外，每天巡视宿舍不少于1次。按规定办理入住、退宿和调整手续，无外来人员留宿，维护住宿秩序。
	3
	

	21
	
	工作记录
	管理员、值班员、维修员做好工作日志或交接班记录。入住和退宿登记，各项检查记录以及访客、维修、晚间出入、钥匙借用登记记录齐全。
	3
	

	22
	教务会务
管理
	教学楼管理
	上课教室正常开门，不发生学生堆积门外等待开门现象；教室各项设施设备完好，不影响正常教学活动。 
	3
	

	23
	
	体育场馆管理
	按时开放体育场馆，维护场馆设施完好、卫生清洁，保障体育课程的正常开展；做好学生课余场馆使用协调工作，不发生争抢场地现场。
	3
	

	24
	
	会议室管理
	会议室各项设施正常使用，有故障及时报修，会务人员现场服务端庄大方，亲和有礼。
	3
	

	25
	应急管理
	应急网络管理
	应当制定应急预案。建立应急指挥网络，并标明联络点、负责人和联系电话等信息。
	5
	

	26
	
	应急预案实施管理
	应当编制并正式发布应急作业程序。应急事件应有记录并及时予以总结。应急预案根据要求定期进行培训与演练。
	5
	

	27
	整体
评价
	客户沟通与服务态度
	保障客户沟通频次，及时解决客户需求。工作态度认真，细心负责。
	5
	

	28
	
	互动活动开展
	积极开展师生互动活动，活跃校园气氛。
	5
	

	综合得分
	100
	


表二：年度考核表
	指标
	考核内容
	考核办法
	分值
	得分

	制度建设
	有健全、规范的管理制度体系，并根据业务项目、范围的调整及时完善相关管理服务机制。
	管理制度不完善、存在问题的，视情况扣0.5-2分；业务有调整现象而未更新相应管理机制、制度的，按项目每项扣1分。
	10
	

	人事管理
	有完善、规范的人事管理机制，人员队伍稳定，无违规用工现象
	人员流动过于频繁、有违规用工现象，视情节严重程度扣1-4分（不按人次计分）。
	10
	

	
	特殊岗位要求具有相关职业资格证书并处于有效期内。
	未具备相关资格证，或不在有效期内的，每人次扣1分。
	
	

	
	人事档案齐全、完备且管理妥善。
	个别人事档案不完整的每人次扣0.5分；人事档案管理不善的，扣4分。
	
	

	
	管理服务人员遵守职业道德，无违反国家法律、法规、行业服务标准、校纪校规等之行为。
	员工有违反校纪校规的，情节一般的每人次扣1-2分，有违法犯罪行为的，每人次扣4分。
	
	

	档案管理
	建立健全人事档案以外其他各类工作档案，有序管理，妥善存放。
	档案不完善、存在问题的，视情况扣0.5-2分；未建立档案管理机制，扣5分。
	8
	

	外包服务监管管理
	建立健全外包服务监管制度，严格落实各项管理目标
	优为8分，良为5分，合格为3分，不合格为0分
	8
	

	综合管理
	按照合同要求进行标准化服务。
	优为8分，良为5分，合格为3分，不合格为0分
	8
	

	学生公寓管理
	按照合同要求进行标准化服务。
	优为8分，良为5分，合格为3分，不合格为0分
	8
	

	卫生保洁
	按照合同要求进行标准化服务。
	优为8分，良为5分，合格为3分，不合格为0分
	8
	

	设施设备维修维护
	按照合同要求进行标准化服务。
	优为8分，良为5分，合格为3分，不合格为0分
	8
	

	楼宇管理
	按照合同要求进行标准化服务。
	优为8分，良为5分，合格为3分，不合格为0分
	8
	

	绿化养护
	按照合同要求进行标准化服务。
	优为8分，良为5分，合格为3分，不合格为0分
	8
	

	场馆及会务
	按照合同要求进行标准化服务。
	优为8分，良为5分，合格为3分，不合格为0分
	8
	

	加分项目

	加分项目
	对季度考核为优秀的进行加分鼓励。
	每季加2分；全年优秀至多加8分。
	8
	

	合计
	
	
	100
	


满意率调查问卷
单位：
尊敬的老师／同学：
      您好，非常感谢您一直以来对我们物业服务工作的大力支持，为了进一步提升我们的服务质量，请您抽出一点时间对我们的相关服务进行评价，在您认为最合适的选项中划“√”，我们也希望您能给我们提出更多宝贵的建议，我们将在今后的工作中努力改善和提高！
1、 环境卫生
1、 您对校区道路、公共区域的清洁是否满意？
□满意        □较满意      □一般    □不满意
2、 您对楼内走道、卫生间、浴室、楼梯等部位的卫生是否满意？
□满意        □较满意      □一般    □不满意
 3、 您对保洁员的服务态度是否满意？
□满意        □较满意      □一般    □不满意
 4、 您对校区绿化环境是否满意？
□满意        □较满意      □一般    □不满意
二、 维修服务
 1、 您对校区公共设施情况是否满意？
□满意        □较满意      □一般    □不满意
 2、 您对维修质量是否满意？
□满意        □较满意      □一般    □不满意
 3、 您对维修人员的服务态度是否满意？
□满意        □较满意      □一般    □不满意
三、  宿管服务
 1、  您对宿管人员的服务态度是否满意？
□满意        □较满意      □一般    □不满意
 2、 您对宿管人员的工作效率是否满意？
□满意        □较满意      □一般    □不满意
 3、 您的意见是否总能得到及时的反馈和处理？
□满意        □较满意      □一般    □不满意
 四、 您对目前的物业服务工作有何其他建议和意见？
            




感谢您的配合，谢谢！
被调查人签字：
日   期：
 20 / 52

