上海市虹口区人民检察院物业管理服务

采购需求

- 委托管理物业概况

  - 本物业基本情况

物业名称：上海市虹口区人民检察院办公大楼

物业类型：  机关办公大楼

坐落位置：上海市 虹口区 松花江 路（街道）2601号，上海市 虹口区 松花江 路（街道）2721号，上海市 虹口区 吴淞 路（街道）615号。

建筑面积： 17676.7平方米。

其中: 带电梯办公楼共2栋；

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

车辆出入口1个，人行出入口2 个；

绿化面积约为600平方米；

停车场：地下停车库1个，停车位120个；露天非专用停车场1个，专用位10个，非专用停车位3个车位；

各类电梯6台，功率9.6千瓦，品牌型号三菱，启用时间2020年

本部大楼消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况消防自动报警系统，启用时间为 2020 年。

业主方提供物业管理用房面积30平方米，其中办公房1间；工作间2间。

  - 各楼宇各层功能分布情况

6号楼：餐厅、储藏室、食堂操作间、电脑房、洗手间、楼层配电间、风机房、大堂、展示厅、会议室、弱电间、值班室、健身房、办公室、更衣室、文印室、会议准备室、电梯机房、电梯空调房；

7号楼：办公室、会议室、气体灭火控制室、洗手间、楼层配电间、弱电间、档案室、电梯机房、电梯空调机房、地下车库；

附属小楼：12309接待大厅、司法工作室、听证室、评审室、询问室、讯问室、心理咨询室、律师接待室、消防控制室、强电间、楼层配电间、储藏室、洗手间、档案室、远程讯问室、网络平台室、办公室、会议室、风机房。

- 委托管理物业管理要求

（一）建筑物日常维修、养护、管理

包括办公楼（区）屋屋顶、墙面、地面、楼梯间、走廊通道、门厅、地下车库、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道、洗手间等日常养护维修。

大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。项目零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。负责业主房屋修缮期间的工程管理，督促施工单位做到安全施工、文明施工，掌握施工进度、工程质量，发现问题及时报告业主并主动协调解决。

（二）公共设备维护、保养

公共设施设备维护、保养及督导维保单位的范围：制定各系统设备的中、长期保养维修计划，严格按计划执行。保证所管理的设备设施正常开通和运行，做好各项记录，包括保安监控、消防监控、配电房、办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。监控系统、中央空调机组、分体空调、电梯等设施设备的巡检、报修、保养跟踪监管。

1、监控室管理规定

（1）、对广场、楼层、电梯、通道等主要出入口及办案工作区、机要室、技术设备室等重点区域实行每日24小时视频监控。发现问题立即报告同时能及时处置。

（2）、做好监控记录和交接班手续。

（3）、做好对讲机电池充电并做好充电记录。

（4）、做好报修登记并及时通知检务保障部。

（5）、监控室未经容许不得私自调看录像资料。

（6）、控制非必要人员进入监控室。

（7）、保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

（8）、出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

（9）、做好大楼各间应急钥匙的管理，钥匙柜实行双人双锁，做好钥匙出入柜记录并存档，督促干警及时归还借用钥匙。

（10）、监控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：实行24小时值班，监控无死角，不得脱岗、私自离岗、打瞌睡或者做与监控无关事情，及时报告并合理处置突发情况，确保机关大楼安全。

2、日常报修服务

（1）办公区域：空调、门窗、窗帘、橱柜、办公桌椅、灯具、电话、传真机（一般故障）。

（2）公共区域：卫生洁具配件、水龙头、给排水管道渗漏、茶水间开水器、配玻璃等。

（3）办公室调整：搬运办公家具、内墙粉刷、排电源线、增加照明等。

（4）对驻院外部门设备设施保修，予以及时维护修理，确保设备设施正常运行。

服务标准：设置专门保修电话并安排值班人员，接到院内保修任务后十五分钟内或根据预约时间到现场，做到效率高、服务周到，及时率达98%，首次维修合格率达97%。

（三）安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域巡逻、值勤。具体内容如下：

1、鉴于行政办公楼安全保障要求，投标单位应具有自行招聘安保员的资质许可。

2、安保员上岗后必须具有上海市公安局颁发保安员上岗证。

3、安保员必须严格政审，身体健康，年龄合适（50%年龄在40岁以下），无不良记录。

4、安保人员有统一制服，佩戴上岗执行证，执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。严格按照岗位职责，文明执勤、言行规范。

5、门卫室24小时值班（不允许有脱岗、打磕睡现象），大门岗安保8:00—18:30采取站岗服务。

6、12309检察服务中心秩序维护，需有一名女性安保人员。

7、警卫室对当事人（来访人员、车辆）实行身份证核实登记、报告确认制度。引导，联系服务。

8、上下班高峰时段加强门岗警卫。

9、对发生事件或发生重大事件必须报告并进行详细记录备案。

10、对来访人员要具有一定处置能力；(群访、闹访、阻碍交通、聚众闹事、损坏公物、酒后滋事、暴力行凶等)。

11、安保对办公大楼实行巡岗检查制度,清场及巡更检查；包括关门、关窗、关灯，防盗、防火、防煤气泄漏、防水浸等。

12、积极配合院检务保障部部门工作，严格执行管理制度。

13、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

14、制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

15、配合安全主管部门做好三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

16、定期巡视更新消防器材和设备，协助维保单位人员做好保养、维修工作。

17、建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

18、处理突发事件，如闹访、斗殴、自残、自杀、伤害他人、跳楼、突发疾病等事件。

服务标准：建立办公楼（区域）保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格、证件、登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。

（四）车辆管理

1、维护院方制定的停车条例，停车管理规定，不得私自放行无关人员停车。

2、对外来车辆停放，需对进出时间、有效证件、车牌号进行登记，对车辆进行安全检查，严禁汽油、雷管、炸药及易燃易爆，管制刀器具等危险品进入停车场。

3、进入院区停放的车辆，进行指挥疏导，必须停放至划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

4、进入院区的车辆应注意车辆的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（五）公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理

l、专业的绿化管理，每天浇水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。

2、浇水、修剪的范围包括物业内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作。

3、提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务（应列出时花、苗木、盆栽及室内摆花等要求与数量）。

4、绿篱、树木

(1) 修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。

(2) 绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛。

5、乔灌木、花卉（如有的话）

(1) 每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。

(2) 每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。

6、室内盆栽

及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败，有条件则按季节和需要进行定时更换。

7、植保

(1) 提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。

(2) 在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。（农药费用应当包含在报价中）

(3) 使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。

(4) 上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。

（六）档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2、建立设备、设施、保安、车辆等日常运作管理档案。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，符合保存期限，撤离时全部移交院方或院方指定单位/部门。

（七）综合管理服务

l、健身房维护管理、协助工程监管服务等。

2、协助有关人员进行仓库物资管理和发放工作。

3、突击性、临时性任务。

4、重大活动接待保障配合。

5、建立防台、防汛等自然灾害的预警系统。

（八）物业管理服务人员设置需求

物业人员总人数不得少于34人，各部门人员的配置数量可在全面响应招标书要求的基础上，根据投标方的理解，自行配置。建议设置的岗位如下：

（1）项目经理（行政管理负责人）1人

（2）水电维修人数2人

（3）工程维护人员人数3人

（3）安保人员人数14人。

（4）前台、库管和管理人员4人。

（5）综合服务人员人数10人。

- 物业管理服务人员设置需求表

| 服务岗位 | 班次 | 每班次人数 | 小计 人数 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 日班 | 1 | 1 | 协调管理处及会务等各方面的工作。 项目经理1人。 |
| 水电维修 | 日班 | 2 | 2 | 院内水、电、空调等运行及维修。设备维修工2人。 |
| 工程维护人员 | 日班 翻班 | 3 | 3 | 建筑物日常维修、养护、管理。 |
| 安保人员 | 日班 晚班 | 14 | 14 | 门岗、监控和日常管理。其中一人为女性，在12309检察服务中心负责检查接待。 |
| 前台、库管和管理人员 | 日班 | 4 | 4 | 院内前台、仓库等服务管理工作。 |
| 其他综合服务 | 日班 | 10 | 10 | 车辆管理、健身房维护及其他综合服务人员 |
|  |  | 合计 | ★34 |  |

★注：本项目物业管理服务人员不得少于34人。

（九）总体要求

（1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

（2）供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

（3）参与本项目物业管理、服务的所有工作人员，需服务态度良好，工作认真，吃苦耐劳，具有团队合作精神。所有人员需通过身份审查，确保无犯罪和不良记录，供应商应严格把关，对违反该项要求所可能出现的后果承担一切责任。管理和服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端正，佩戴标志、站姿端正、坐姿稳重，行为规范、服务主动。

（4）本物业项目经理五官端正、身体健康、男性40-60岁之间/女性35-60岁之间，具有本科或以上学历，5年以上的机关类物业管理经验，优先考虑。

（5）工程维修和水电维修工应具有土木、建筑物维护、零星小修的技能，熟悉供水、供电、供气、排污、电梯、消防、通讯及弱电设备原理，能进行日常维护，具有相应操作经验和高、低压电工证、安全生产相关证书优先考虑。

（6）保安人员需持有公安部门颁发的保安员证书并持证上岗，能熟练使用电话、对讲机等办公设备，能熟练操作安保器械。其中一名保安人员为女性，年龄要求25-50岁之间，中标后服务于12309检察服务中心，负责检查接待工作。

（7）其他服务人员需掌握服务技能、操作规范、操作流程，有较强的服务意识和卫生意识，具备健康证。

- 其他说明

- 投标人根据招标文件要求、采购方现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务的方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性。

- 投标人应为本项目组配一支有能力的服务团队。驻场物业经理应从事类似办公楼物业管理5年以上。维修人员具有电工证、安全生产相关证书；安保负责人具有保安员证。

- 鉴于检察院办公楼安全保障要求，投标人需承诺在中标后完成自行招聘安保员的备案证明。

- 所聘安保员具有通过上海市公安局颁发的保安员证。

- 物业管理企业应为本项目服务的物业人员缴纳社保和公积金。

- 鉴于检察院保密性的要求，各投标单位在标书中应有保密工作相关方案和措施，所有聘用人员均应政审合格，必须自觉遵守院方保密规定。院方干警办公室、设备间、库房等应急备用钥匙集中保管，必须严格执行双人双锁、钥匙使用登记制度，因维修等工作需要进入办公室场所，必须事先报告并有相关负责人在场陪同，杜绝失泄密、财物丢失等问题发生。

- 中标人应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适合检察院的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。

- 根据检察院办公楼特点制定健全的管理制度和应急预案。

- 中标人为此项目所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关，投标人在投标报价时需充分考虑。

- 本项目各服务内容中，绿化养护及租摆上一年度费用为300000元/年，请参考上一年度费用进行报价。

- 自合同签订之日起，期限三年，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。

- 物业服务管理费内容包括：

（1）员工人工成本

（2）员工社保基金、福利费用

（3）年终奖金

（4）员工餐费

（5）加班费

（6）离职补偿金

（7）服装费

（8）办公费用

（9）教育培训费

（10）公司管理费及酬金

（11）税金

（12）保险费

- 采购方自理费用项目

（1）水、电、煤等能源消耗费。

（2）专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、煤气热水器、电热水器、分体空调、电梯、中控安全技防设施、计算机房、通讯设备、移动门等维护、维修等新增设备、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

（3）特种设备年检费、高压电试检测费用、安全用具检测费用、避雷装置检测费用。

（4）日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

（5）日常工具更新费用。

（6）安保专用设备、器材材料费。

（7）会务保障材料费，如所需的徽标制作，席卡、茶水、饮品、茶具、器具及相关设备等。

- 关于服务终止

本合同终止时，中标方必须按所签收的清单在一周向采购方移交所有签收使用物资。

- 考核管理办法

一、考核依据

物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

二、考核等级

（一）考核分90分（含90分）以上为优秀。

（二）考核分89分～70分为合格。

（三）考核分69分～60分为基本合格。

（四）考核分60分以下为不合格。

三、考核实施

院方组织相关人员成立考核小组（不少于3人），考核组人员查看现场和各类台帐记录，每季度对照物业服务质量考核表（详见下表）逐项打分，各考核人员单独打分取平均值。

招标人每季度听取中标方物业服务管理工作情况，提出提高物业管理服务质量的建议和方法。每季度对中标人物业管理服务进行书面满意度测评工作，并留有每季度物业管理费总价的10%作为考核奖金，由招标人评分考核，满意率应该达到90%为标准，每下降2%扣除当月服务费1%；连续两个季度满意率低于90%的采购方有权停止合同，并扣罚服务费。对招标人在物业公司管理中发现的问题，招标人有权发出整改通知书，如发出整改通知后2周内中标人未有效整改的，招标人有权提出终止合同，由中标人担负相关违约责任。

四、考核奖惩

（一）季度考核分高于70分（含70分），考核合格，根据合同全额拨付下季度服务费；季度考核分在69分～60分（含60分），为基本合格，给予书面警告并酌情扣除下季度部分服务费；季度考核分在60分以下，为不合格，业主方有权单方解除合同。

（二）服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。

1.服务内容未达到合同及投标文件约定的；

2.服务标准未达到合同及投标文件承诺的；

3.业主满意率低于90%；

4.经每月进行的现场检查考核，物业服务人员实际到岗率未达到采购人要求；

5.物业服务人员持证情况无法满足本项目需求；

6.发生泄密事件；

7.因中标方过错，造成采购方巨大损失的；

8.发生严重影响、妨碍采购方正常工作秩序的情况。

上海市虹口区人民检察院物业考核评分细则

| 考核内容 |  | 分值 | 考核要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安保、消防 |  |  |  |  |
| 公共区域秩序维护及维稳 | 1. 对进入大楼公共区域的当事人进行引导，对通过公共区域进入办公区域的人员进行询问和检查。 | 4 | 每发生一次非法进入办公区域事件，扣1分 |  |
|  | 2. 除上下班高峰外，工作时间及午休时间内确保消防通道门禁处于关闭状态。 | 4 | 每发现一次未锁门禁事件，扣1分 |  |
|  | 3.维持信访、执行大厅及审判区域的公共秩序，巡检排除潜在安全隐患。 | 4 | 每发现一次有安保责任隐患，扣1分 |  |
|  | 4.对蓄意闹事者劝阻，劝阻无效配合法警按应急预案处置 | 4 | 闹事不劝阻，秀手旁观者，每次缺扣1分 |  |
|  | 5.安保员均需受过专项培训，具有处理突发事件技能 | 4 | 无培训上岗，发生一起，扣1分 |  |
|  | 6.发生突发事件时，各岗位安保能按制定的应急处置预案及主管安排处置 | 4 | 发生突发事件，安保不能处置者，每次扣1分 |  |
| 安防监控室 | 1. 实施24小时不间断值班监护制度 | 4 | 抽查值班记录，每发生一次记录遗漏，扣1分 |  |
|  | 2. 密切注意大楼各监控点的动态情况，发现异常情况及时报告 | 4 | 每发生一起异常情况漏报，扣1分 |  |
|  | 3.负责督导专业单位定期检查硬盘工作状态及图象录入情况 | 4 | 抽查记录，每发生一起漏督导，扣1分 |  |
|  | 4. 工作时间安保监控与羁押室监控的保持对讲联络 | 4 | 每发生一起有责联络中断事件，扣1分 |  |
|  | 5.熟记监控系统对应点编号，熟练操作（录像回放除外） | 4 | 点位操作图时刻保持更新，每一处未更新处扣1分 |  |
|  | 6.负责对服务热线的接听和处理 | 4 | 每发生一次漏接电话，扣1分 |  |
|  | 7.物品定置摆放，环境整洁 | 4 | 每发生一个不整洁处扣1分 |  |
|  | 8. 无关人员严禁进入监控室，物业仅经理、主任、领班、及监控有资格进入监控室,做好替岗、检查工作文档 | 4 | 每发生一起遗漏，扣1分 |  |
| 大楼消防管理 | 1. 大楼实施24小时监控管理制度、巡查制度，值班记录完备 | 4 | 排班交班记录，每一处记录不全扣1分 |  |
|  | 2. 消防应急预案齐全 | 4 | 抽查记录，每处缺失，扣1分 |  |
|  | 3. 定期组织员工培训，传授消防知识和基本消防技能 | 4 | 抽查培训记录，每处缺失扣1分 |  |
|  | 4.掌握大楼消防安全动态，有处置流程 | 4 | 值班日志记录，每发生一次缺失扣1分 |  |
|  | 5. 每年一次消防相关演练 | 4 | 培训记录缺失扣1分 |  |
|  | 6.协助院方全员宣传消防安全知识、适时组织大楼消防演习 | 4 | 以院为准，不符合扣1分 |  |
|  | 7.对火警预防的监控 | 4 | 每发生一次有责隐患，扣1分 |  |
|  | 8.每月对消防设施的有效性检查一次 | 4 | 抽查巡查记录，每处漏检扣1分 |  |
| 二、建筑物、公共设备及工程管理 |  |  |  |  |
| 建筑物 | 1. 每季1次对房屋主体进行巡检，对开裂加固修缮，起壳进行修补或不能处理的请示院方 | 3 | 检查巡检记录，每处缺失扣1分 |  |
|  | 2. 门窗牢固、开关灵活、严密，玻璃完好，五金件齐全，或不能解决的及时报院方 | 3 | 本期有相关有效投诉的，每次投诉扣1分 |  |
| 三、绿化养护 |  |  |  |  |
| 绿化管理 | 1. 项目内植物种植的成活率达到100%。病虫害防治率100%，危害率低于5%。 | 2 | 本期相关有效投诉每次扣0.5分 |  |
|  | 2. 植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、无倾斜，无枯枝死杈。 | 2 | 本期相关有效投诉每次扣0.5分 |  |
|  | 3. 绿植长势良好，无残叶、杂草。 | 2 | 本期相关有效投诉每次扣0.5分 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |