- 项目内容及需求：

- 采购项目的名称: 上海戏剧学院AI+演艺综合实验室工程投影机采购

- 采购内容：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程投影机（核心产品） | 2台（★同一品牌型号） | 上海 |
| 2 | 投影机镜头 | 2台 | 上海 |
| 3 | 立体眼镜 | 50套 | 上海 |

二、总则

1．项目概述：上海戏剧学院AI+演艺综合实验室是一个综合性实验室，“AI +演艺综合实验室”立足于数智化转型的前沿，融合了5G、人工智能、云计算和虚拟现实等尖端技术，这些技术的集成预示着对传统演艺行业的一次革命性创新。项目所提出的实验室集群构建，不仅展现了技术的成熟度，也体现了对新兴技术趋势的敏锐洞察，确保了方案的先进性和实用性。本项目为AI+演艺综合实验室幕主动立体及戏剧视觉呈现的投影系统的采购与建设项目。

2．实施内容：上海戏剧学院AI+演艺综合实验室工程投影机采购及安装，中标人需负责深化设计、货物生产、供货、安装、验收及保修等为完成本项目的所有工作，采购及协助完成安装在招标方指定位置，经验收合格后交付业主使用。

3．交货地点：上海戏剧学院用户指定地点。

4．本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括产品费用、材料费、设计费、包装费、运输费、保险费、安装费、系统对接费、调试费、检测费、税金及投标人认为需要的其它一切费用等。

5．采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对产品数量作适量增加或减少。

6．未经采购人同意，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

7. 投标人应根据以下技术要求进行响应，并且要求提交详细实施方案。以下各技术配置参数及各项需求条目和要求条目中，投标人必须保证选用的设备功能、技术性能、参数完全满足或优于需求。

三、主要技术指标

1. 投影机主要技术指标

★1.标称亮度≥27000ISO流明；
▲2.输出分辨率≥3840×2400；
★3.显示芯片尺寸≥0.9英寸，采用3DLP技术；
★4.单芯片原生分辨率≥2560*1600； 
▲5.亮度均匀性95%；
▲6.机身重量≤50公斤；
▲7.满足在长750*宽550*高350mm的空间内安装； 
▲8.支持主动3D和被动3D圆形偏振；
▲9.原装标配内置冷却系统采用液体冷却方式；

投影机需在亮度与画质、光源与寿命、功能与接口、物理特性具备一定的丰富度和先进性。
  2. 投影机镜头主要技术指标

1、支持垂直方向-100%到+130%，以及水平方向士40%的大范围电动镜头位移:

2、灵活的安装能力:具有激光光源和稳固的设计，支持 360 度任意角度安装;

3、电动调整与记忆功能:所有镜头都支持电动变焦、对焦和镜头位移，并且具备位置记忆功能。在多台投影机融合或复杂设置中，能方便地调用和重现精确的设置。

4、投射比范围 0.8-1.16:1。(可根据实际成像距离选择合适投射比镜头)；

▲5、投影机镜头与投影机同一品牌。

3. 主动立体眼镜主要技术指标

主动式 3D 眼镜:双眼点 240 赫兹:确保眼镜与投影机发出的同步信号协议兼容;信号稳定;无视角限制;适合于大型场所;包含射频同步信号发射器

4.技术和服务要求

4.1设备安装调试

供应商负责在采购人现场安装、调试设备并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由供应商承担；仪器到达采购人指定地点后，30天内执行安装调试直至达到验收指标。安装人员需要具备相应的专业能力和经验。

4.2技术培训

为采购人免费培训使用设备的工作人员，培训内容包括设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

4.3验收标准

4.3.1甲方按双方签订的合同所规定的技术条款进行验收。

4.3.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备交与甲方。

4.3.3验收时乙方必须在现场，同时提交制造商书面证明交货的投影机生产（完工）时间在10个月内，验收完毕后作出验收结果报告。

4.4 质保期及服务响应时间：

提供 三 年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。终身提供维修服务。质保期内，供应商接到采购人故障信息后在2小时内予以响应，并在24小时内到达采购人现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务，更换后的零部件重新计算保修期。质保期内、外服务响应时间应一致。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应。

4.5技术支持：有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

4.6 软件升级：供应商应终身免费向用户提供设备具有正式授权协议的软件更新。

5.考虑到本项目为国家级重点项目，为保证售后服务质量，投标人具备ITSS证书的优先。