徐汇区人民法院审判中心业务用房弱电智能化系统工程(2025年升级改造)

技术要求

目录

第一章 项目背景	1

第二章 工程建设内容	1

第三章 项目建设主要参考标准	1

第四章 总体要求	2

第五章 建设需求	2

第六章 整体需求清单及技术规格要求	3

第七章 其他技术要求	7

7.1 系统对接要求	7

7.2 项目人员配置要求	7

7.3 系统验收	8

7.4 系统维护要求	8

7.5 工期及竣工资料要求	8

7.6 项目管理要求	9

# 项目背景

上海市徐汇区人民法院大法庭整个会场空间面积约为592㎡，会场尺寸约为37米*16米（长*宽）。本会议室的目前使用的显示系统由2014年所建，是由1台投影机、1块投影幕及2台背投组成，投影画面250寸，显示比例4：3，背投120英寸；考虑到投影机的亮度及色彩的衰减，已不满足目前会议的使用要求，对与会人员视力造成不良影响；4：3的显示比例也不是目前主流的显示比例；导致显示黑边、变形的情况，并且目前大法庭审判的案件均为重大案件，参与诉讼的人员提交的证据材料、影像资料均为高清16：9画面，在庭审过程播放中，画面严重不清晰及变形，对审判业务工作造成较大影响。需要扩展和优化控制设备间布局。原有系统设备越来越不能满足法院业务、会议正常召开、培训交流的需要，急需对业务用房整体进行全面的升级改造。

室外公告屏由2014年所建，21平方米左右，负责对外公布庭审公开信息、庭审相关排期信息等公告，目前已经使用近10年，相关产品型号配件及设备均已经停产，无法维修，显示面积大规模损坏。

经过改造后使其符合法院现今以及未来一段时间办公、业务、交流的需要，达到优质、便捷、高效的审判环境功能要求。

# 工程建设内容

本次对专业法官大法庭：户外公告LED设备、室内小间距LED设备、辅助显示设备、视频处理设备、4K视频矩阵设备等进行升级改造。

# 项目建设主要参考标准

- 最高法院《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》

- FYB/T54003-2017《审判业务综合楼信息化建设指南》

- GB50314-2015《智能建筑设计标准》

- JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

- GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

- GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》

- GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》

# 总体要求

供应商须在各系统的详细技术方案中完善并列明相关系统对应参照的国家标准、行业标准、地方标准及相关建设规划依据。

本项目属于配套的通信设备建设，供应商须根据采购文件需求及现场自行踏勘情况，结合相关行业建设经验及整体功能对各设备的分布进行整体考虑，提出合理化方案或建议。供应商应充分考虑设备与已有系统或设备之间的兼容性要求，可自行组织对本项目的踏勘、调研，提供设备建设合理化方案或建议。

项目产品选型应满足设备技术指标要求，并符合徐汇法院应用管理需求，且须充分考虑与徐汇法院可利旧系统或设备的互联互通、信息共享及统一管理要求。设备技术指标要求详见采购文件“整体需求清单及技术规格要求”。

# 建设需求

户外公告LED设备：需对户外LED进行配套建设负责对外公布庭审公开信息、庭审相关排期信息等公告，整屏尺寸6.56m×3.68m，点间距≤5mm且需利旧原有屏幕结构，所以尺寸不得偏离。

室内小间距LED设备：按照大法庭实际环境，舞台立面尺寸约为12.4米*4.9米（宽*高），需采用不小于P1.8间距室内全彩LED屏，LED显示屏设计尺寸：不小于35m²，显示屏舞台上落地安装。

辅助显示设备：八字墙立面尺寸为4米*5.4米（宽*高），显示屏设计尺寸积不小于7.29m²，分辨率不小于1920列×1080行，显示分辨率达高清水平。可供两侧参会人辅助观看显示内容，结合大屏幕提供多角度、多方位观看显示画面。

4K视频矩阵设备：需根据新的显示系统和会场内信息接口的数量配置不小于36x36高清混合矩阵。需支持4K信号的输入输出。且需根据现场信息接口的数量、与机柜的距离和操作间信号源种类配置相应数量的HDMI板卡、双绞线板卡，并且需预留板卡以备不时之需。

# 整体需求清单及技术规格要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 批复数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件产品购置 |  |  |  |
| 1 | 室外LED显示屏 | 1.室外LED显示屏点间距≤5mm，像素密度 40000dot/m²封装方式：SMD三合一； 2.模组尺寸(W×H) 160mm×160mm 整屏尺寸6.56m×3.68m 因利旧原有屏幕结构，所以尺寸不得偏离。 3.支持单点亮度校正和单点颜色校正 4.白平衡亮度≥4500cd/㎡，色温≥1000K-9500K 5水平/垂直视角（度）≥160 6.发光点中心距偏差 ≤2%，亮度均匀性 ≥99% 7.峰值功耗≤800W/㎡，平均功耗≤518W/㎡ 8.刷新率（Hz） ≥3840Hz 9.LED灯寿命典型值（Hrs）≥100000小时 | 22 | m² |
| 2 | 网络音视频服务器 | 1▲1.需支持至少 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，以适用各种前端输入信号；（需提供相关证明） 2、集成发送卡和视频处理器的功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性；。 3.支持插入U盘播放1080P@30HZ以内的视频及图片； 4、设备前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 5、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 7、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 | 1 | 台 |
| 3 | 线缆 | LED专用线缆 | 1 | 台 |
| 4 | LED显示屏 | 1.点间距≤1.88mm；屏体面积：不小于35平米，屏幕采用600*337.5mm的16：9压铸铝箱体，像素密度：284444点/平方,采用SMD表贴三合一封装； 2.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥175°，亮度：50-800cd/㎡可选，亮度均匀性：≥99%，发光中心点偏差：≤0.8%，色度均匀性：≤±0.001Cx，Cy；箱体平整度≤0.05mm，箱体间/模组间相对错位值≤1.0%； 2▲3.电源安全：内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源内部无走线，接触端子具有保护盖板，支持模组DC供电；（需提供相关证明） 3▲4.硬接口：模组、接收卡与主板采用硬接口设计，插件镀金＞50μ厚度，模组与驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能；接收卡、HUB卡二合一设计（需提供相关证明） 4▲5.考虑到LED显示屏在实际使用中不可避免会有拍摄需求，为保证拍摄效果，LED显示屏须具有防摩尔纹膜相关技术；（需提供相关证明）； 5▲6.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。（需提供相关证明）； | 35 | m² |
| 5 | 网络音视频服务器 | 1.6▲需采用可扩容的插卡式拼接控制器，输入接口：不少于3路4K DP或4K HDMI输入、4路2K HDMI输入；输出接口：不少于30路网口输出；配置预监卡（需提供相关证明） 2.需支持HDMI1.4等多类型输入板卡，最大支持4 路1920×1200@60Hz，支持HDMI2.0、DP1.2接口，单路接口最大支持4096×2160@60Hz； 3.需支持千兆网口、万兆光口集成式LED 发送卡输出，单卡带载可达650 万像素，多窗口多图层显示，支持窗口漫游、自由拼接，跨板卡跨接口不减图层； 4.需支撑滚动字幕显示，支持自定义文字内容、字体格式、字体大小、移动方向、移动速度、背景颜色等，可灵活进行消息通知的发布、标语横幅的展示，支持每路输入信号独立裁剪、缩放和EDID 管理； | 1 | 台 |
| 6 | 配电箱 | 1.三相配电系统，功率:60KW ； 2.具有过载、过流、过载保护； 3.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 通过PLC可设定任意时间关闭计算机； | 1 | 台 |
| 7 | LED一体机 | 1.屏幕显示尺寸≥135英寸，点间距≤1.56mm，分辨率≥1920*1080；画面显示比例为16:9，显示屏亮度≥400cd/m2 ，刷新率≥3840Hz ，最大对比度≥5000:1，亮度均匀性≥98%，亮度均匀性：±0.003Cx，Cy 之内，水平/垂直视角≥160° 2.7▲整机外置不少于以下接口类型与数量：HDMI IN ×2、USB2.0×2、USB3.0×1、RJ45×1、SPDIF outx1、RJ45x1、RS232;（需提供相关证明） 3.8▲为了使屏体达到更高的平整度，拼缝更趋向完美，箱体支持六个方向调节，XYZ轴前后皆可调节。（需提供相关证明） 4.支持单点亮度校正、单点颜色校正，灯板可储存校正系数，换灯板后校正系数可自动读取，无需软件上传（需提供产品彩页、产品技术资料等证明材料并盖章） 5.9▲模组采用防短路设计，各个模组电源输入端单独供电，互不干扰，当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常（需提供相关证明） 6.10▲支持手机扫码快速发送图片、视频、文本等文件至大屏；支持电脑直接发送文件至屏幕设备，发送文件单独存储，在文件管理主页中显示，方便用户快速调用。（需提供相关证明） 7.11▲支持系统后台会议预约，手机扫码快速预约；支持会议签到；支持大屏展示会议日程，可查看会议主题、状态、时问、负责人、召集人等信息；支持会议资料分发管理，会议人员可随时在开会中调取文件。（需提供相关证明） | 2 | 台 |
| 8 | 镀锌桥架 | 1.LED设备的电源线缆，动力线缆，HDMI线缆，网线等进行定制敷设 | 1 | 套 |
| 9 | 视频矩阵 | 1.多格式高性能信号自由切换混合矩阵，需支持不小于36路混合输入，35路混合输出+1路触摸屏环出； 2.支持CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G-SDI、Fiber、HDBast(RJ45网口)信号多种接口格式信号混入混出； 3.整机所有单元需采用支持热插拔模块化设计：包含交换板、输入板块、输出板块、控制模块、中控模块，风扇散热模块、电源等模块组成,前期配置,中期优化、后期维护及升级极其便捷和经济； 4.输出板卡需可通过前触摸液晶屏调节分辨率，兼容性更佳，避免返厂升级； 5.输入板卡需支持音频环出功能：输入HDbaseT信号、HDMI信号支持3.5口音频环出功能，所有输出支持3.5口音频分离输出(立体声)功能，方便与扩声系统连接； 6.输入板卡支持音频接入功能：DVI、VIDEO、VGA、色差输入板带有音频输入接口，配合输出板音频分离输出功能，能实现音视频同步切换而无需另外配置音频切换设备； 7.具备掉电状态自动存储保护、开机自动恢复记忆功能，所有信号通道全数字RGB4:4:4 无压缩全采样， 8.需配置不小于15路输入4KHDMI及20路输出4KHDMI板卡，分辨率不小于4K*2K@60（4：4：4）且需支持1路3.5接口音频解嵌及HDCP 2.0协议；需配置不小于3路输入SDI板卡，接口需兼容SDI和HD-SDI信号且需支持1路3G-SDI接口监视信号环出，支持最高图像分辨率：1920x1080P6；需配置不小于4路输入光纤及4路光纤输出板卡，板卡光纤需为2芯LC接口，支持1路3.5接口音频解嵌，支持RS232数据传输在1080p60分辨率下，传输距离不小于1500m；需配置不小于5路网口输入6路网口输出板卡， 需支撑HDBaseT技术，点对点硬件无压缩实时转换，支持音视频信号无缝切换，支持1路3.5接口音频解嵌，支持RS232数据传输； | 1 | 套 |
| 10 | 线缆 | 1.对视频传输的HDMI线缆，光纤线缆，SDI项链,HDMI光纤线缆等根据场地进行敷设 | 1 | 套 |

# 其他技术要求

## 系统对接要求

响应文件需符合徐汇法院与现有系统现状对接的要求，结合徐汇法院统一会议系统的建设规划，对本次服务改造场所的会议系统方面进行整体描述，需提供详细对接方案及会议系统保障措施。供应商在方案中应予以进行详细设计，其详实程度将影响供应商的需求理解得分。

供应商需确保主要设备能提供运行数据（4K视频矩阵、网络音视频服务器、视频拼接处理器等设备），可满足上海高院和徐汇法院后续物联网应用；中控可实现集中控制和远程控制管理。

供应商需阐述音频系统如何接入利旧扩声系统中，提供具体可行性方案和完整的音频扩声系统图。

## 项目人员配置要求

项目经理、项目组成员、主要专业技术人员和售后服务人员配置需满足以下要求，供应商需提供相关有效证明材料并盖章：

1）项目负责人具有高级工程师职称证书、10年以上工作经历及类似项目管理经验，项目负责人应为供应商员工，以上均需提供有效证明，包括有效证书、从业履历及最近三个月的社保缴纳证明。

2）项目建设期间提供不少于6人的项目服务团队（包括项目经理），项目组人员需包含资料员、材料员、安全员。相关人员应为供应商员工，并提供相关有效证明，包括有效证书及最近三个月的社保缴纳证明。

3）项目质保期间提供不少于1人的售后服务支撑团队，售后服务人员需包含IT 服务工程师。相关人员应为供应商员工，并提供相关有效证明，包括有效证书及最近一个季度任意一个月的社保缴纳证明。

## 系统验收

1）成交供应商必需完成采购要求及合同规定的全部工程建设内容；

2）系统经过总体功能测试，并提交测试报告；

3）系统经过约定时间期限的试运行，并提交试运行报告；

4）工程项目的所有技术文档、图纸已整理完成并经过审核，符合规范要求；

5）测试完成后，提请甲方验收。

## 系统维护要求

1）本项目要求提供自竣工验收之日起不少于1年的质保期。

2）质保期内提供软硬件保修服务，对故障报修无条件及时响应；在接到故障报修通知后，在15分钟内响应，2小时内到达故障现场进行抢修，在4小时内修复故障；若属于硬件故障，应在24小时内修复，不能立即修复的应提供备品备件应急使用。

3）各供应商在方案中应针对项目的特点制定的质保期承诺和售后服务承诺及措施、突发情况下的应急措施和承诺、人员培训计划、备品备件的供应计划等。

## 工期及竣工资料要求

1）整个工程应合同签订后3个月内完成；

2）竣工时需要提交完整的竣工资料，包括但不限于：竣工图、系统调试方案、自检报告、试运行记录、系统检测记录表、验收方案及验收记录表、运维文档、系统操作说明书等。

## 项目管理要求

1）项目管理首先要建立管理的原则，组织，协调机制和实施办法。供应商必需提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行。

2）需高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，必需建立中间环节和文档的内部测试审核制度，在项目管理方案中，应充分体现投标方在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法。3）供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证。