文旅E点通触控一体机采购需求

上海市文化旅游公共服务和人才服务中心

2025年1月

# 一、硬件配置要求

1、整机技术指标及性能参数

文旅E点通触控一体机   260台

| 序号 | 项目 | 说明概要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | ≤1800*600*40MM |
| 2 | ★屏体尺寸 | 43寸（允许正负偏差3%） |
| 3 | 质量 | 100Kg（允许正负偏差3%） |
| 4 | 使用电源 | 电压：ＡＣ２２０Ｖ ±10% 50Hz±1Hz 频率：５０Ｈｚ±4% 功耗：<200W |
| 5 | 消耗电量 | 350Ｗ以下 |
| 6 | 漏电/过电保护 | 设有漏电・过电・短路保护兼用断路器。 |
| 7 | 绝缘电阻 | ５ＭΩ以上（用ＤＣ５００Ｖ绝缘电阻计对电源插头与机壳间进行测定） |
| 8 | 绝缘强度 | ＡＣ１０００Ｖ（在电源插头与机壳之间，施加1分钟，无异常发生） |
| 9 | 环境条件 | 工作温度：+0℃~+40℃ 工作湿度：10～90％RH (相对湿度、应无结露现象) 保管温度：-20～70℃ 保管湿度：5～95％RH (相对湿度、应无结露现象) |
| 10 | 防尘、防水 | 机壳保护结构，不会因通常的灰尘及向地面少量洒水而出现故障 机壳构造，防护等级：IP53（IEC60529） |
| 11 | 其他 | 干扰端子电压: IEC61000-6-4 CLASS A 噪音: ≤45dB，(待机时、在 1.5m以下) 抗震性: ≥55Hz，抗撞击性：≥150m/s2 （m/s²是加速度的单位，表示每秒速度变化1米/秒所需要的秒数的平方。） |

2、硬件技术指标及技术参数

| 序号 | 项目 | 说明概要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶屏 | 液晶屏有效显示面积：≥944.5(H)*531(V)MM 显示比例：16:9 亮度≥300cd/㎡(中心点、典型） 对比度≥1400：1 颜色≥10-bit 背光均匀性≥85% 背光类型 LED背光 最大可视角度≤178°(V)/178°(H) ★液晶屏物理分辨率≥2K ▲LED light bar，灯条寿命≥80000小时； 背光电流及电压 60-87V/600mA（两路单路300mA） 钢化玻璃/丝印黑边宽 3MM钢化/12.9MM 净重（KG）≤8KG |  |
| 2 | 触摸屏 | 43寸多点红外触摸屏 触控嵌入方式 内置一体式 书写方式：手指、触摸笔或其它＞2.5mm非透明物体 ▲触控点数：不低于10点 触控分辨率≥32767*32767 触控精度 ±1mm ▲单指响应速度＜5ms 最小识别点直径2.5mm（支持3mm双细笔全屏书写）▲保证10年内触控次数理论次数无限次（提供制造商承诺函）。 驱动程序：系统自动识别，免驱 工作温度： -10~+50 ℃ |  |
| 3 | 多媒体系统 | 功率：≥2W 频响：≥100Hz×20KHz | 低噪音设计 |
| 4 | 柜体部分 | 机身尺寸≤1800*600*40MM（长*宽*最薄厚度） 底座尺寸≤560*505*30MM 整机采用一体式LED背光，侧入式发光整机均匀画面逼真； 铝材散热，散热快灯条有保证，外壳表面温度材料标号 低； 钢化玻璃丝印黑边≤12.9MM，型材正面宽≤10.5MM； 超薄前框，最薄处只有≤29.3MM； 前框航空级铝材，喷砂处理； 前框触摸框深≤5MM； 机全部为五金结构，坚固一体，安全防盗，防破坏； 专用商显LED后壳设计，完美搭配型材外框； 五金背板百吨级冲压，保障机身坚固，尽显曲面弧线； LED背板模具，超薄机身； 所有主板与电子料正装工艺，方便整机生产与维护； 高透显示钢化玻璃； | 1、系统满足24小时的工作状态。 2、系统符合大多数用户的操作习惯，开关机便捷，操作简单。 3、整体散热性合理 |

3、工控主机配置参数

| ▲尺寸规格： | 长*宽≤170mm*170mm |
| --- | --- |
| ★处理器： | 信创，不低于八核 2.7G |
| 芯片组： | 信创工控高速芯片组（国产） |
| ▲内存： | ≥16GB 具备≥2*SODIMM 插槽，NB-DDR4 内存，支持 2133/2400/2666MHZ 内存 |
| 显示接口： | 集成ZX C960 DX11 超核心显卡，支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展 1*VGA DB15 接口支持分辨率1920*1080@60HZ 1*VGA_OUT 插针支持分辨率1920*1080@60HZ （12Pin，1*12Pin，2.0mm） 1*HDMI 1.4 接口支持4K 分辨率4096/3840*2160@30Hz 1*HDMI_CON 插针支持2K 分辨率1920*1080@60Hz |
| 硬盘存储： | 1*MSATA 接口支持MINI_SATA 盘，支持MSATA 3.0 1*SATA1 接口标准SATA 硬盘接口，支持SATA 3.0 1*SATA_PWR 插针硬盘供电插针，可取电5V、12V。 512G SSD 2.5/3.5英寸 最大传输速度3.0 Gbps。 |
| 网络接口： | 单网：默认Realtek 8111H 千兆网卡；可选国产裕太微YT6801 千兆网卡； 双网：Realtek 8111H+Realtek 8111H 或国产裕太微YT6801+裕太微YT6801； 支持网络唤醒和PXE 无盘启动功能 |
| 音频接口： | 集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器 支持Line-out,MIC-in接口，配备前置插针引脚。板载5W功放，外置Spdif光纤输出 |
| I/O扩展; | 不低于2*USB2.0（后置），不低于2*USB3.0（后置）。 不低于2*USB2.0（前置），不低于2*USB3.0（前置）。 不低于6*RS232 COM， 不低于1*RS485，支持COM口5V/12V起电 |
| 扩展总线: | 1* MINIPCIE扩展槽 ，支持WIFI/3G,1*MSATA 接口 |
| 运行环境: | 电源：1*DC-IN 12V电压输入，DC头内直径2.5MM 工作温度：-20~60 相对湿度：5%~95%，无冷凝。 |
| ★操作系统： | 提供正版国产操作系统及windows操作系统 |
| BIOS: | AMI BIOS，支持写保护。上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别。 |
| 系统监测/看门狗: | 支持CPU温度检测、风扇转速，系统温度。 |

除做特殊说明外，设备参数的证明材料包括但不局限于具有CMA标记的第三方检测报告、技术白皮书、官网截图、产品介绍彩页、厂家承诺函。

二、软件功能要求

文旅E点通触控一体机需满足大数据物联网管理系统、网络广告视频终端控制管理系统及多媒体触摸屏软件管理系统的技术要求：

1、大数据物联网管理系统

(1）文旅E点通触控一体机设备的大数据物联网软件管理系统需要集成文旅E点通触控设备的物联网设备连接、数据采集、处理、分析和应用等服务要求。

（2）文旅大数据物联网软件管理系统要求能够实现对文旅E点通触控设备的连接和管理，包括设备注册、设备状态监控、远程控制等功能，确保设备能够稳定、可靠地运行。

（3）系统要求能够实时采集各种设备产生的数据，并进行文旅行业处理和分析，将原始数据转化为有价值的信息，为采购人决策提供有力支持。

（4）通过对采集到的数据进行深入分析和挖掘，要求系统能够发现文旅E点通触控设备数据背后的规律和趋势，提供更深入的洞察和预测。

（5）平台可以集成各种应用服务，如远程监控、智能控制、预警预测等，满足采购人不同的业务需求，提升文旅E点通触控设备运营效率和竞争力。

（6）物联网设备需要能自动监控并收集关键数据，帮助文旅实时掌握运营状况，优化决策过程。通过多种手段保护数据传输和存储的安全。

2、网络广告视频终端控制管理系统

文旅E点通触控一体机设备视频终端控制管理系统需要集成信息编辑、传输、播放以及终端管理和实时监控的综合性系统。服务器端管理软件可以实现终端管理、资源管理、播放内容定制、时程定制、播放列表定制以及实时监控等功能，并且满足管理联网的所有终端播放设备，发布控制命令，设置各种参数，更新终端的节目内容。

（1）专业化的功能：

要求整合内容从编辑到播放的全过程，功能设置完整且专业，能够全面满足采购人宣传内容的需求。

服务器端管理软件提供多功能选项，如用户管理、资源管理、机顶盒管理等，使得采购人宣传内容的发布和管理更加便捷。

（2）灵活的管理模式：

系统采用独有的分区分组管理模式，支持分布式管理和远程控制，使得系统管理员能够轻松管理大量播放终端。

可以根据需要随时调整播放内容、播放时间和播放顺序，实现采购人宣传内容的灵活投放。

（3）强大的可扩展性：

可自由设置播放器数量，开放的系统接口便于信息和控制系统的集成，使得系统能够与其他系统进行无缝对接。满足采购人不同规模宣传内容的投放需求。

3、多媒体触摸屏软件管理系统

文旅E点通触控一体机设备多媒体触摸屏软件管理系统需要集成触摸屏技术、多媒体展示、信息管理和交互控制等功能。运行在文旅E点通触控一体机设备上，通过直观、简单的触摸操作可以实现以下功能。

（1）互动性强

（2）展示效果丰富

（3）操作简单易用

（4）高度可定制化

（5）实时更新与动态交互

（6）数据安全可靠

（7）多平台支持

（8）环保节能

（9）集成性强

为了保证系统稳定性，大数据物联网管理系统、网络广告视频终端控制管理系统及多媒体触摸屏软件管理系统三套软件同品牌优先考虑。

4、整体要求

1.提供软件开发商的软件著作权。

2.为了保证系统稳定性，大数据物联网管理系统、网络广告视频终端控制管理系统及多媒体触摸屏软件管理系统三套软件同品牌优先考虑。

3、投标产品须兼容文旅E点通项目现有定制的文旅E点通触摸屏查询软件（该软件基于X86架构、安卓8.1以上及Windows7以上操作系统，开发工具使用是Intellij IDEA，数据库使用mysql，单元测试使用junit）。

4、根据现有260台设备的分布网点，所有设备须安装调试到位并无缝对接原设备的查询软件。

5、须满足现有设备无线网卡的兼容性，如：4G、5G等无线网卡及支持无线上网功能。

# 三、服务要求

1、投标产品须满足全年365天*24小时持续开机工作的要求。

2、我单位重大活动保障期间成交供货商需要满足提供全市260点位的实时现场保障工作和远程管理监控的要求，日常提供365天*24小时全天候服务，报修1小时内到场修复或提供备机。所供设备（包含整机全部配件）6年免费质保期。

3、成交供货商根据采购人要求将所有设备免费配送到指定地址并安装调试、开通测试设备。同时满足文旅E点通触控一体机在全市各区旅游公共服务中心及A级景区、旅行社、文化场馆的点位上，设置自动开关机服务及开机自动运行主界面功能的需求。

4、中标单位根据使用单位要求，对每台文旅E点通触控一体机黏贴具有防水功能的背胶“一机一码”服务，便于日常管理。