上海市松江区人民法院车墩法庭信息化子系统建设项目

采购需求

## 建设背景

2021年5月，最高人民法院发布了《人民法院信息化建设五年发展规划(2021-2025)》（以下简称《规划》），《规划》围绕实施全面依法治国战略、创新驱动发展战略、网络强国的战略，以全面推进审判体系和审判能力现代化为目标，坚持服务国家治理、服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理、服务廉洁司法，加强顶层层设计，加快系统建设，强化保障体系，提升应用成效，推动人民法院信息化4.0版建设，为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

目前松江区人民法院审判业务用房数量少，已不能适应实际审判工作的需要，也难以满足松江区人民群众参加诉讼的要求，车墩法庭的建设有利于缓解松江区人民法院审判业务用房设施的矛盾，改善法院整体硬件条件，提升审判程序规范化程度，带动审判工作效率提高，满足人民群众对法律诉讼的要求，有助于积极推进便民、利民、为民的新机制、新举措，高效率地为人民群众提供优质的司法服务，维护人民群众的合法权益，体现“司法为民”的要求。

## 建设内容

本项目以最高院和上海市法院相关技术规范为依据，结合自身的实际情况和具体需求，建设符合要求同时具备自身技术特点的派出法庭。

具体建设需求如下：

1）诉讼服务中心系统

2）诉讼调解室

3）庭审系统

4）网络系统

5）网络安全系统

6）会议室

7）机房系统

8）业务监控系统

## 建设总体要求

上海法院的业务应用系统已经在上海市数据资源平台和公共赋能平台的基础上，遵照最高院、上海法院业务流程体系和标准规范体系框架，按照“统一门户集成、统一用户管理、统一接入管理、统一授权管理、统一安全防护、统一资源管理”等六个统一的要求。

统一门户集成：本次项目须通过上海法院单点登录模块作为唯一的系统入口，采用符合上海法院现有单点登录的身份验证机制和API接口要求。项目中的定制开发界面和调用的第三方产品功能页面的设计风格、样式、操作习惯等均需与上海法院现有应用系统保持一致。

统一授权管理：本次项目须使用上海法院现有权限管理体系管理维护应用系统资源操作权限，实现各类信息资源访问控制的管理维护，分配和管理用户与角色针对资源数据的访问权限。

统一用户管理：本次项目须使用上海法院现有的组织机构和用户管理功能，不得另建组织机构和用户管理功能。须以API接口方式动态获取用户数据，获取的用户数据不得落地存储。

统一接入管理：上海法院在系统整合改造过程中，建设了基于微服务架构的上海法院应用系统开发、运行、管理和维护体系，建立了统一的数据标准、接口访问标准等标准体系，提供了各类主流数据和组件访问接口，包含统一数据交换平台等。本次项目建设过程中，须最大化复用已有的各类业务、技术标准和业务功能组件，系统已经实现的功能原则上直接调用，不得重复建设。

统一安全防护：审计信息集中统一管理，实现各类操作、数据访问等日志数据的记录和查询管理；依托上海法院已有的密码机、数据加密存储等资源实现关键数据的安全防护涉及的底层密码算法；系统建设完成后符合等级保护要求并通过系统测评。

统一资源管理：与现有应用系统实现统一的数据资源管理，保证数据在全上海法院的唯一性，实现一次录入、全面共享，一次变动、实时同步；统一系统运行资源，应用系统运行在上海大数据中心云服务器上，须支持上海法院已有的国产化操作系统、数据库、中间件等平台软件；应用系统须支持上海法院的微服务应用开发体系，定制开发模块与现有应用系统集中部署。

## 系统建设清单

## 以下清单可供投报参考，由供应商自行开展深化设计，参考清单数量为最低配置，对于未列出的但对系统的正常运行和维护必不可少的配件、辅助材料等供应商应补充并包含在总报价中，确保系统的可用性，满足采购文件要求。如供应商原因引起缺漏项，造成系统无法搭建完成，由供应商免费增补至验收合格采购人不再额外增补费用。

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼服务中心系统 |  |  |  |  |
| 一 | 访客登记管理区 |  |  |  |
| A | 访客管理系统 |  |  |  |
| 1 | 智能访客人证比对一体机 | 详见重要产品技术指标要求 | 1 | 台 |
| 2 | 当事人通道 | 不低于如下参数要求：1200mm*200mm*1020mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm/6对红外检测/室内/工作电压AC100~240V，50~60HZ/工作温度范围-20℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜 | 2 | 台 |
| 3 | 律师通道 | 不低于如下参数要求：1200mm*200mm*1020mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm/6对红外检测/室内/工作电压AC100~240V，50~60HZ/工作温度范围-20℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜 | 2 | 台 |
| 4 | 人脸识别一体机 | 不低于如下参数要求：设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；支持照片视频防假； 设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 认证方式：支持人脸比对；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡；支持通过USB口外接身份证阅读器，实现人证比对；注：设备默认不支持二维码识别，如现场需要支持二维码功能，需下ZTA订单备注：生产按二维码功能调焦； 通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 设备接口：LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 设备支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 | 2 | 台 |
| 5 | 登记接待终端 | 不低于如下参数要求：CPU：高性能多核处理器 内存：8GB 硬盘：256GSSD 显卡：1G独显 显示器：23.8寸 含操作系统、流式、版式软件 | 1 | 个 |
| 6 | 访客管理系统部署 | 访客管理系统部署 闸机通道、人脸识别设备与访客管理系统数据对接 | 1 | 项 |
| B | 排队叫号系统 |  |  |  |
| 1 | 取号机 | 不低于如下参数要求：32寸触摸显示屏，兆芯处理器,8G内存，120G固态硬盘,统信UOSV20操作系统；可配置打印机：热敏80mm高速打印机；其他：内置电源控制系统、散热系统和音响系统。可配置身份证读卡、二维码扫描功能，可与装修设计融合嵌入导诉台。 | 1 | 台 |
| 2 | 窗口显示屏 | 不低于如下参数要求：21.5液晶显示屏，主频2GHz，内存2GBDDR3，内置存储器8GB | 2 | 块 |
| 3 | 综合显示屏 | 不低于如下参数要求：55寸液晶显示屏，显示比例：16：9，分变率：1920*1080，主频2GHz，内存2GBDDR3，内置存储器8GBEMMC，支持竖屏播放、集成高清解码芯片、 接口类型：RJ45，电源，开关，USB | 1 | 块 |
| 4 | 显示屏配套支架 | 不低于如下参数要求：最大承重（kg）36.4 挂架材质冷轧钢板 适用电视尺寸40英寸；42英寸；43英寸；45英寸；46英寸；48英寸；49英寸；50英寸；51英寸；52英寸；55英寸；58英寸；60英寸；65英寸；70英寸 上下调节度+3°/-5° 适用电视孔距400x400范围内 | 1 | 个 |
| 5 | 交换机 | 不低于如下参数要求：24口千兆交换机含交换机模块 | 1 | 台 |
| 6 | 千兆模块 | 不低于如下参数要求：光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) | 2 | 个 |
| 7 | 天花扬声器 | 不低于如下参数要求：天花扬声器功率：6w（瓦）；频率响应：80Hz-16kHz(±3dB)；阻抗：内部扬声器阻抗8Ω；持续功率处理：3-6w连续；灵敏度：84dB-SPL,1w,1m（粉红噪声）；最大声输出：98dB-SPL,1m（粉红噪声）辐射角度：150°(圆锥型)； | 2 | 个 |
| 8 | 功放 | 不低于如下参数要求：定压功放功率：40W，话筒插口：2个，可以接2个话筒；音频输入：2路；输出方式：4-16欧定阻音箱； | 1 | 台 |
| 9 | 排队叫号系统软件 | 不低于如下参数要求：能够提供数据统计、查询及分析功能；同时具有数据接口和二次开发功能； | 1 | 套 |
| 二 | 业务窗口服务区 |  |  |  |
| A | 窗口音视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 高清半球网络摄像机 | 不低于如下参数要求：200万3寸4倍红外PTZ半球 内置电动云台和一体化变焦镜头，施工便易，方便运维 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白),0LuxwithIR 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达50m 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合SmartNVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持1路音频输入和1路音频输出 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持最大256GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP协议和海康互联接入 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 支持PoE(802.3at）供电 | 4 | 台 |
| 2 | 窗口拾音器 | 不低于如下参数要求：全向数字降噪拾音器； 拾音范围≥70平方米； 音频传输距离≥3000米； ECM麦克风阵列； 灵敏度-41dB；信噪比75dB；内置DSP降噪处理技术； 安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）； 连接方式3芯导线（红-电源黑-公共地黄-音频）； 电源DC12V（9V-18V）； | 2 | 个 |
| 3 | 音视频数据存储 | 不低于如下参数要求：2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源，支持前置硬盘热插拔 支持满配12TB硬盘（总容量可达96TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出，最大支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL12V） 反向供电接口：1路（DC12V1A） 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 | 1 | 台 |
| 4 | 存储硬盘 | 不低于如下参数要求：4T硬盘 | 2 | 块 |
| B | 窗口评价系统 |  |  |  |
| 1 | 液晶评价终端 | 不低于如下参数要求：10寸液晶评价终端 | 2 | 台 |
| 2 | 签名板 | 不低于如下参数要求：4寸黑白液晶屏(单色LCD)，显示区域83.52mm(W)*55.68mm(H)，显示屏像素480*320(3:2)，USB接口，数位板分别率2540lpi，压感级别1024级，反应速度300点/秒 | 2 | 个 |
| 3 | 评价系统部署 | 不低于如下参数要求：法院标准版，可显示宣传图片、窗口服务人员照片、姓名等信息，并可实现多级评价； | 2 | 套 |
| 三 | 自助服务区 |  |  |  |
| 1 | 诉讼服务多功能自助终端 | 不低于如下参数要求：硬件组成：整体外形设计制作、高清触摸屏、人脸识别摄像头、身份证读卡器、A4扫描仪、A4彩色打印机、二维码扫描仪、键鼠套装 “自助诉讼服务系统”通过大数据、云计算、人工智能等新兴技术支撑，严格按照上海法院信息系统“统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护”的“六个统一”规范要求，提供“我要查”和“我要办”两大类共26项诉讼服务功能。 | 1 | 台 |
| 四 | 公告显示系统 |  |  |  |
| A | 诉服大数据展示屏 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 不低于如下参数要求：大屏尺寸:宽3.2m高1.72m，像素间距1.53mm，单板像素点：208*104，刷新频率3840HZ，HUB320接口 | 1 | 套 |
| 2 | 接收卡 | 不低于如下参数要求：支持带载512*512像素，板载8个HUB320接口；支持逐点亮色度校正，支持灯板Flash管理；支持自身温度、电压检测，无需外设 | 10 | 块 |
| 3 | 发送卡 | 不低于如下参数要求：发送卡，230万像素 | 2 | 块 |
| 4 | 配电箱 | 不低于如下参数要求：10kw，带PLC | 1 | 个 |
| 5 | 诉讼服务可视化展示平台 | 不低于如下参数要求：为用户提供态势分析、统一管理、预警提示、视频监控等内容的一站式数据监控服务，实现以屏为眼、以督为控的广度与深度的工作需求，转换以往工作管理模式，为诉讼服务的管理、指导、分析等提供了更为便捷有力的信息服务。 | 1 | 套 |
| 五 | 庭审公告屏系统 |  |  |  |
| 1 | 接收卡 | 不低于如下参数要求：户外用（带隔热保护壳） | 28 | 张 |
| 2 | 屏体外框架 | 不低于如下参数要求：屏体安装面钢结构制作 | 1 | 项 |
| 3 | 室内配电箱和工程布线 | 不低于如下参数要求：室内30Kw电箱带PLC中控 | 1 | 套 |
| 诉讼调解室 |  |  |  |  |
| 一 | 调解同步录音录像 |  |  |  |
| 1 | 高清录播工作站 | 不低于如下参数要求：4路1080PHD-SDI摄像机接入，6×VGAin，10×VGAout，1×HDMIin，2×HDMIout，最大支持分辨率1080P；14×卡农（幻象供电），6×Linein，2×Audioout，2×Lineout音频接口，支持混音刻录及录像 | 2 | 台 |
| 2 | 高清摄像机 | 不低于如下参数要求：高清高速球型HD-SDI摄像机，支持网络及HD-SDI双输出；1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素 | 6 | 台 |
| 3 | 摄像机支架 | 不低于如下参数要求：与高清摄像机配套，L型或U型； | 6 | 个 |
| 4 | 桌面指向话筒 | 不低于如下参数要求：桌面鹅颈式会议电容麦克风 技术参数： 1.换能方式：电容式 2.指向性：单指向 3.频率响应：30Hz-20kHz 4.输出阻坑：75Ω 5.灵敏度：-45dB±2dB 6.供电电压：DC3V/DC48V 7.其它特点：铁座、抗手机、电磁干扰 8.卡侬头支持48幻象供电 输入通道：16路平衡输入.Mic/linelevel 音频接口：3.81mm凤凰插,12-pin 最大输入电平：14dBu/Line,-7dBu/Mic 幻象电源：+48VDC,10mA,每通道配置 输出通道：16路平衡输出,linelevel | 6 | 只 |
| 5 | 音频处理器 | 详见重要产品技术指标要求 | 2 | 台 |
| 二 | 在线调解系统 |  |  |  |
| 1 | 在线调解摄像机 | 不低于如下参数要求：高清视频摄像机，2.8英寸高清CMOS传感器，1080P高清，12倍光学自动变倍聚焦镜头 | 2 | 台 |
| 2 | 在线调解界面话筒 | 不低于如下参数要求：单体Element：背极式驻极体BackElectretCondenser 指向性PolarPattern：全指向Ommi 频率响应FrequencyResponse：40Hz—16kHz 灵敏度Sensitivity：-38dB±3dB（1dB=1V/Paat1kHz） 输出抗阻OutputImpedance：550Ω±20%（at1kHz） 等效噪声级EquivalentNoiseLevel：≤25Dba 信噪比SignaltoNoiseRatio:70dB（1KHzat1Pa） 最大声压级Max.InputSPL：130dB（T.H.D≤1%at1kHz） 使用电源PowerRequirements：DC5.5V 连接线长LineLength：外置（Outlay） 输出接口OutputInterface：XLRM四针卡侬转USB 支持48V幻象供电 | 2 | 个 |
| 3 | 在线调解终端 | 不低于如下参数要求：CPU：高性能多核处理器 内存：8GB 硬盘：256GSSD 显卡：1G独显 显示器：23.8寸 含操作系统、流式、版式软件 | 2 | 台 |
| 4 | 在线调解显示屏 | 不低于如下参数要求：55英寸4K超高清,用于显示在线庭审画面 | 2 | 块 |
| 5 | 显示支架 | 不低于如下参数要求：显示器支架，按安装方式定制 | 2 | 个 |
| 三 | 调解辅助系统 |  |  |  |
| 1 | 时序电源 | 不低于如下参数要求：8路10A多功能插座；1路RS232串口,1路RJ45网口控制口；单通道最大输出负载8路10A,整机设备最大输出负载单通道最大输出负载8路10A,整机设备最大输出负载38A | 2 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 不低于如下参数要求：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口（其中两个combo口）。 | 2 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 不低于如下参数要求：光模块-SFP-GE-多模模块 | 4 | 个 |
| 4 | 设备机柜 | 不低于如下参数要求：600*600，19英寸机柜，20U | 2 | 个 |
| 5 | 地插 | 不低于如下参数要求：地插、桌插 | 2 | 个 |
| 6 | 在线调解接入部署 | 上海法院在线调解软件部署 | 2 | 套 |
| 7 | 庭审软件（调解室）端接入部署 | 上海法院庭审软件（调解室）端部署 | 2 | 套 |
| 庭审系统 |  |  |  |  |
| 一 | 视频采集处理系统 |  |  |  |
| 1 | 高清录播工作站 | 不低于如下参数要求：高清录播工作站 高清庭审主机，具备8寸触控显示屏，支持6路高清1080PSDI摄像机接入，H.265/H.264编码，支持多画面合成，支持双光盘同步刻录，含两个DVD刻录机，含2T硬盘；支持16路音频输入、5路音频输出；支持4路DVI输入、6路HDMI输入及6路DVI输出、3路HDMI输出；支持4路红外控制、6路RS232控制、6路RS485控制；支持语音激励及智能分析功能 | 7 | 台 |
| 2 | 高清庭审摄像机 | 详见重要产品技术指标要求 | 28 | 台 |
| 3 | 摄像机支架 | 不低于如下参数要求：与高清摄像机配套，L型或U型； | 28 | 个 |
| 二 | 庭审扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 不低于如下参数要求：数字音频处理器 采样率/量化位数：48K/24bit 模拟输入、输出通道数量:16X16 输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48dB 输出电平:0/-6 dB 幻象电源:+48V 输入：增益调节；扩展器；8段参量均衡；压缩器；AFC；自动增益；闪避器、AEC、ANS、Auto Mixer 输出：分频器；8段参量均衡，延时器；限幅器 A/D动态范围： ≧113dB 输入共模抑制@60Hz：103 dB @ +24dBu 输入阻抗： 9.4kΩ balance 最大电平:+18dBu D/A动态范围： 115dB 通道隔离度: 108dB 总谐波失真:0.01% 频率响应: 20～20kHz (±0.2dB) THD+N:<-100dB @17dBu 输出阻抗(平衡接法):600Ω 系统延时:<4ms 工作电源：AC110~240V,50Hz/60Hz | 7 | 台 |
| 2 | 桌面会议话筒 | 不低于如下参数要求：单体：背极式驻极体 指向性：超心形 頻率回应：50Hz-16KHz 灵敏度：-42dB±3dB/（0dB=1V/Paat1KHz) 最大声压级:132dB（at1kHz≦1%T.H.D) 动态范围：115dB(1KHzatMaxSPL) 信噪比：72dB(1KHzat1Pa) 等效噪声：≤30dB输出阻抗：250Ω±30%(at1kHz) 供电电压：幻象DC48V | 63 | 只 |
| 3 | 数字功放 | 不低于如下参数要求：输入电压AC220V/50HZ 承载功率8Ω300Wx2 承载功率4Ω500Wx2 桥接单声8Ω1000W@8Ω 频率响应10HZ～20KHZ(+/-1dB) 失真/THD≦0.2% 信噪比/S/N:>100dB 输入阻抗20kΩ/10KkΩ 输入灵敏度：1.2V | 7 | 台 |
| 4 | 吸顶音箱 | 不低于如下参数要求：高音单元19mm×1(0.75×1Inch) 低频单元6.5"布边折环，低失真,准平板扬声器 频率响应65Hz-20kHz 标称阻抗8Ω 功率60W～120W 灵敏度91dB/W/m 标称覆盖角90°圆锥覆盖 类型专门定制的低失真叠片铁芯，宽频段设计 安装方式吸顶安装壁挂安装均可 | 28 | 只 |
| 5 | 电源控制器 | 不低于如下参数要求：支持书记员电脑开机自启功能,书记员电脑关机自关功能。 铝面板，配有输出电压、电流实时显示 共十路可控八路电源输出，每路可达30A 可控输出延时时间为1S 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）:6000W/10000W最大承受无功功率 单路独立开关功能:支持面板设定某通道关闭与打开 功能显示电压显示表类型:点阵显示功能操作，支持电压显示 中控控制接口：232控制，I/O口控制 | 7 | 个 |
| 6 | 语音转录主机 | 不低于如下参数要求：语音转录主机。 1、音频输入参数： 1)频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB) 2)动态范围：最高92dB，A计权 3)噪声级别：-92dB，A计权 4)阻抗：20kohm 5)输入电平：+4dBu 6)可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节） 2、音频输出参数： 1)频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB） 2)动态范围：最高92dB，A计权 3)噪声级别：-92dB，A计权 4)阻抗：470ohm 5)输出电平：+4dBu 3、接口默认数字音频参数： 1)采样率：16k/48k 2)位深：16bit 3)通道：12通道 4)光纤同步接口：input*1，output*1 | 9 | 台 |
| 三 | 法官辅助系统 |  |  |  |
| 1 | 庭审助手显示器 | 不低于如下参数要求：23.8英寸，AH-IPS面板，1920*1080P，16:9，100Hz，HDMI*2，音频输出 | 24 | 块 |
| 2 | 法官当事人庭审助手终端 | 不低于如下参数要求：处理器不低于8核2.7GHz，8G,256GSSD硬盘,1G独显 | 24 | 台 |
| 3 | 数字签名板 | 不低于如下参数要求：4寸黑白液晶屏(单色LCD)，显示区域83.52mm(W)*55.68mm(H)，显示屏像素480*320(3:2)，USB接口，数位板分别率2540lpi，压感级别1024级，反应速度300点/秒 | 4 | 台 |
| 四 | 高清示证系统 |  |  |  |
| 1 | 高清示证系统显示器 | 不低于如下参数要求：65寸，4K（3840*2160） | 14 | 块 |
| 2 | 高清示证系统显示器支架 | 不低于如下参数要求：示证显示器翻转支架 | 14 | 个 |
| 3 | 高清矩阵 | 不低于如下参数要求：16路HDMI信号输入；16路HDMI信号输出； | 7 | 台 |
| 4 | 高清多媒体播放器 | 不低于如下参数要求：蓝光DVD，输入端口：USB、HDMI；读取光盘格式：DVD、CD、VCD等 | 7 | 台 |
| 5 | 示证展台 | 不低于如下参数要求：变焦：12 倍光学变焦 20 倍数字变焦 对焦：自动 解析度：1400TV 线以上 像素：1300 万 分辨率：4160*3104 USB 接口：USB-A*2 Type-C*1 输入接口：麦克风输入“1 VGA输入*1 HDMI输入*1 输出接口：VGA输出*2 HDMI输出*2 灯光：双侧补光灯 支持 270°旋转 | 7 | 台 |
| 五 | 法庭公告屏 |  |  |  |
| 1 | 信息公告发布屏 | 不低于如下参数要求：信息公告发布屏 1.分辨率：1920*1200 | 7 | 块 |
| 2 | 庭审公告屏显示软件部署 | 不低于如下参数要求：滚动显示该法庭当天审理所有案件信息，当前审理案件的排期、法庭纪律 | 7 | 套 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 庭审交换机 | 不低于如下参数要求：L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10GBASE-XSFP+端口-1台 | 7 | 台 |
| 2 | 光纤模块 | 不低于如下参数要求：光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 14 | 个 |
| 3 | 机柜 | 不低于如下参数要求：标准机柜600*600，30U | 7 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽线缆 | 不低于如下参数要求：六类非屏蔽线缆CAT6-UTP,305米/箱 | 9 | 箱 |
| 5 | 电源线 | 不低于如下参数要求：电源线RVV3*1.5 | 1260 | 米 |
| 6 | 音频线 | 不低于如下参数要求：音频线3*0.5 | 2730 | 米 |
| 7 | 视频线 | 不低于如下参数要求：视频线3G-SDI | 2464 | 米 |
| 8 | 光纤HDMI线缆20米 | 不低于如下参数要求：光纤HDMI线缆20米 | 28 | 根 |
| 9 | 镀锌管 | 不低于如下参数要求：镀锌管DN25 | 2156 | 米 |
| 10 | HDMI跳线 | 不低于如下参数要求：2米HDMI跳线 | 56 | 根 |
| 七 | AIOT物联管理 |  |  |  |
| 1 | 笔录查看、签名一体机 | 不低于如下参数要求：笔录查看、签名一体机 1、≥2GB运行内存，≥16GB存储，并内置国密芯片，支持国密加密算法，整机经过国家商用密码产品认证，保障手写系统安全。 2、≥10.1寸24位真彩色电磁电容屏，支持≥10点触控，配无源电磁笔。 3、配500万高清摄像头，集成身份证阅读器，集成公安部标准指纹仪，并可和身份证指纹比对。 4、支持USBHID免驱并同时支持RJ45网络连接。 5、支持手指滑动查看文档。 6、配≥3个扩展USB口，底部防滑，提供2级支架，集成麦克风、语音播报模块，配备防盗锁孔，支持自动开关机。 7、支持电子信息推送确认、电子签名、指纹捺印等功能。 | 1 | 台 |
| 八 | 庭审配套 |  |  |  |
| 1 | 数据库服务器 | 不低于如下参数要求：数据库服务器 2*Kunpeng920；256GBDDR4;3*4TB6GSATA7.2k；1*800GBSSD硬盘,不小于12个3.5寸热插拔硬盘槽位;4×1GE电口 | 1 | 台 |
| 2 | 录像管理服务器 | 不低于如下参数要求：录像管理服务器 2*Kunpeng920；256GBDDR4;3*4TB6GSATA7.2k；1*800GBSSD硬盘,不小于12个3.5寸热插拔硬盘槽位;4×1GE电口 | 1 | 台 |
| 3 | 流媒体服务器 | 不低于如下参数要求：流媒体服务器 2*Kunpeng920；256GBDDR4;3*4TB6GSATA7.2k；1*800GBSSD硬盘,不小于12个3.5寸热插拔硬盘槽位;4×1GE电口 | 1 | 台 |
| 4 | 服务器机柜 | 不低于如下参数要求：42U，深度1000mm | 1 | 个 |
| 5 | 服务器操作系统激活 | 不低于如下参数要求：具备文件管理、设备管理、用户管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务、集成开发平台、更新管理器、备份还原等常用工具，支持KVM、Docker虚拟化技术，并提供本地和远程批量部署和Kysec安全功能 | 3 | 套 |
| 6 | 中间件 | 不低于如下参数要求：具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务、为业务系统提供运行环境 | 2 | 套 |
| 7 | 数据库 | 不低于如下参数要求：具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部暑在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具，可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理；开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品 | 1 | 套 |
| 8 | 高清庭审信息管理系统许可 | 不低于如下参数要求：庭审及书记员软件，高院下发布署费用 | 7 | 套 |
| 9 | 庭审智能辅助对接服务许可 | 不低于如下参数要求：庭审智能辅助对接服务，高院下发布署费用 | 7 | 套 |
| 网络系统 |  |  |  |  |
| 一 | 政务外网业务网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 详见重要产品技术指标要求 | 2 | 台 |
| 2 | 核心交换机配件 | 不低于如下参数要求：8端口 1/2.5/5G BASE-T以太网电接口模块 | 2 | 个 |
| 3 | 核心交换机配件 | 不低于如下参数要求：8端口 1/2.5/5/10G BASE-T 以太网电接口模块 | 2 | 个 |
| 4 | 核心交换机配件 | 不低于如下参数要求：SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 11 | 个 |
| 5 | 核心交换机配件 | 不低于如下参数要求：250W 交流电源模块（电源面板侧出风） | 4 | 个 |
| 6 | 核心交换机配件 | 不低于如下参数要求：风扇模块(风扇面板侧出风) | 4 | 个 |
| 7 | LC-LC多模万兆光纤跳线 OM3 3米 | 不低于如下参数要求：1、采用独特的LC双工集成一体尾套连接器和一管双芯3.0mm的圆形光缆 2、低插入损耗和耐久性，插拔次数大于1000次 3、氧化锆陶瓷插针有效的减少反射损耗 4、经过100%光学测试 | 11 | 根 |
| 8 | 楼层接入交换机 | 不低于如下参数要求：L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | 4 | 台 |
| 9 | 万兆模块 | 不低于如下参数要求：SFP+电缆1.2m | 4 | 个 |
| 10 | LC-LC多模万兆光纤跳线 OM3 3米 | 不低于如下参数要求：1、采用独特的LC双工集成一体尾套连接器和一管双芯3.0mm的圆形光缆 2、低插入损耗和耐久性，插拔次数大于1000次 3、氧化锆陶瓷插针有效的减少反射损耗 4、经过100%光学测试 | 4 | 根 |
| 11 | 楼层接入交换机 | 不低于如下参数要求：L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | 1 | 台 |
| 12 | 万兆光模块 | 不低于如下参数要求：SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 4 | 个 |
| 13 | LC-LC多模万兆光纤跳线 OM3 3米 | 不低于如下参数要求：1、采用独特的LC双工集成一体尾套连接器和一管双芯3.0mm的圆形光缆 2、低插入损耗和耐久性，插拔次数大于1000次 3、氧化锆陶瓷插针有效的减少反射损耗 4、经过100%光学测试 | 4 | 根 |
| 二 | 英特网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 详见重要产品技术指标要求 | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换机配件 | 不低于如下参数要求：8端口 1/2.5/5G BASE-T以太网电接口模块 | 1 | 个 |
| 3 | 核心交换机配件 | 不低于如下参数要求：8端口 1/2.5/5/10G BASE-T 以太网电接口模块 | 1 | 个 |
| 4 | 核心交换机配件 | 不低于如下参数要求：SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 3 | 个 |
| 5 | 核心交换机配件 | 不低于如下参数要求：250W 交流电源模块（电源面板侧出风） | 2 | 个 |
| 6 | 核心交换机配件 | 不低于如下参数要求：风扇模块(风扇面板侧出风) | 2 | 个 |
| 7 | LC-LC多模万兆光纤跳线 OM3 3米 | 不低于如下参数要求：1、采用独特的LC双工集成一体尾套连接器和一管双芯3.0mm的圆形光缆 2、低插入损耗和耐久性，插拔次数大于1000次 3、氧化锆陶瓷插针有效的减少反射损耗 4、经过100%光学测试 | 3 | 根 |
| 8 | 楼层接入交换机 | 不低于如下参数要求：L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | 3 | 台 |
| 9 | 万兆光模块 | 不低于如下参数要求：SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 3 | 个 |
| 10 | LC-LC多模万兆光纤跳线 OM3 3米 | 不低于如下参数要求：1、采用独特的LC双工集成一体尾套连接器和一管双芯3.0mm的圆形光缆 2、低插入损耗和耐久性，插拔次数大于1000次 3、氧化锆陶瓷插针有效的减少反射损耗 4、经过100%光学测试 | 3 | 根 |
| 11 | 楼层接入交换机 | 不低于如下参数要求：L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | 1 | 台 |
| 12 | 万兆光模块 | 不低于如下参数要求：SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 2 | 个 |
| 13 | LC-LC多模万兆光纤跳线 OM3 3米 | 不低于如下参数要求：1、采用独特的LC双工集成一体尾套连接器和一管双芯3.0mm的圆形光缆 2、低插入损耗和耐久性，插拔次数大于1000次 3、氧化锆陶瓷插针有效的减少反射损耗 4、经过100%光学测试 | 2 | 根 |
| 三 | 区政务外网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 详见重要产品技术指标要求 | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换机配件 | 不低于如下参数要求：8端口 1/2.5/5G BASE-T以太网电接口模块 | 1 | 个 |
| 3 | 核心交换机配件 | 不低于如下参数要求：8端口 1/2.5/5/10G BASE-T 以太网电接口模块 | 1 | 个 |
| 4 | 核心交换机配件 | 不低于如下参数要求：SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 3 | 个 |
| 5 | 核心交换机配件 | 不低于如下参数要求：250W 交流电源模块（电源面板侧出风） | 2 | 个 |
| 6 | 核心交换机配件 | 不低于如下参数要求：风扇模块(风扇面板侧出风) | 2 | 个 |
| 7 | LC-LC多模万兆光纤跳线 OM3 3米 | 不低于如下参数要求：1、采用独特的LC双工集成一体尾套连接器和一管双芯3.0mm的圆形光缆 2、低插入损耗和耐久性，插拔次数大于1000次 3、氧化锆陶瓷插针有效的减少反射损耗 4、经过100%光学测试 | 3 | 根 |
| 8 | 楼层接入交换机 | 不低于如下参数要求：L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | 3 | 台 |
| 9 | 万兆光模块 | 不低于如下参数要求：SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 3 | 个 |
| 10 | LC-LC多模万兆光纤跳线 OM3 3米 | 不低于如下参数要求：1、采用独特的LC双工集成一体尾套连接器和一管双芯3.0mm的圆形光缆 2、低插入损耗和耐久性，插拔次数大于1000次 3、氧化锆陶瓷插针有效的减少反射损耗 4、经过100%光学测试 | 3 | 根 |
| 会议室 |  |  |  |  |
| 一 | 小会议 |  |  |  |
| 1 | 86英寸会议白板 | 不低于如下参数要求：4K 超高清显示；支持无线传屏功能；支持Wi-Fi 双频2.4G/5G；缝隙发声，2.1 声道；4 核CPU+2 核GPU 高性能处理器；RS232 扩展控制接口；待机状态下，HDMI 通道信号输入智能唤醒； 屏幕参数：最大显示尺寸2158.848(H)×1214.352(V)mm；分辨率3840(H)×2160(V)；像素间距0.5622×0.5622mm；刷新频率60Hz；色彩度1.07B(10bit)；色域NTSC(Typ) 72%；对比度(Typ) 1200:1；可视角度178°(H/V)；背光类型DLED；屏亮度(Typ) 350cd/m2； 含无线传屏器、智能笔 | 1 | 台 |
| 2 | 86寸显示屏支架 | 不低于如下参数要求：定制 | 1 | 套 |
| 二 | 大会议室1 |  |  |  |
| （一） | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 98寸会议白板（含OPS） | 不低于如下参数要求：98寸会议白板（含OPS） | 1 | 台 |
| 2 | 显示屏支架 | 不低于如下参数要求：定制 | 1 | 套 |
| 3 | 无线投屏 | 不低于如下参数要求：无线投屏器，含2个传屏器 | 1 | 套 |
| （三） | 发言系统 |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | 不低于如下参数要求：1.通过面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制； 2.支持多种方式的会议室合并/拆分功能； 3.支持不少于4路总线输出，每路总线支持不少于30只数字会议发言单元，主机支持不低于120台数字会议发言单元，可级联扩展主机，每个系统可容纳不少于65535台单元； 4.支持摄像跟踪功能，并实现摄像头自动切换、控制功能，可通过软件远程控制摄像机功能；支持各种摄像联动功能模式； 5.可通过软件巡检话筒工作状态及故障报错功能，快速找出故障点； 6.多种话筒管理模式，满足各类会议需求：数量限制，先进先出，申请发言，声控启动，自由模式； 7.多样化的软件模块，可实现五种工作模式.签到/投票表决.自定义主席/执行主席、通知消息、话筒翻转、时间设置、图片设置、摄像跟踪、中控控制等功能，极具系统前瞻性，未来可轻松扩展新功能； 8.支持投票表决功能，配合PC软件可以实现基本的签到.表决投票功能； 9.支持软件统一管理，可在后台开启或关闭任意话筒，软件应支持房间布置图，可图形化显示话筒布置方式； 10.软件支持自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，且主席单元数量可以任意设定； 11.内含摄像模块，兼容所有目前流行的摄像机类型，协议共享。单元的位置互相调换时，通过单元ID自动编号可自动修正跟踪单元视频，始终保持正确的跟踪位置； | 1 | 台 |
| 2 | 会议话筒单元 | 不低于如下参数要求：1.采用单杆枪式拾音，内置高性能CPU，处理速度更快，音质更佳。 2.内置2个不小于14毫米直径镀金电容式收音头，超心型指向性收音角度。 3.具备直径不小于50mm电容触摸屏：支持动态时钟显示，呼叫服务，接收消息，显示图片，调节音量，定制界面，签到、投票、表决、选举、评分等功能。 4.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制。 5.话筒可调仰角-50°至45°（水平）； 6.单元内置3.5mm耳机输出端口 7.内置支持TF卡存储 8.最大声压级不低于130 dB (THD<3%) 9.灵敏度不低于 -28 dB 10.频率响应不劣于30Hz-18KHz | 18 | 套 |
| 3 | 6芯会议屏蔽专用线 | 不低于如下参数要求：会议系统公－公20米主缆 | 2 | 根 |
| 4 | 6芯会议屏蔽专用跳线 | 不低于如下参数要求：6芯会议屏蔽专用T型线（公－公－母） | 18 | 根 |
| （四） | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 不低于如下参数要求：1、频率响应（-3dB）：60Hz ~ 20Hz； 2、频率响应（-10dB）：48Hz ~ 20Hz； 3、轴向灵敏度（SPL 1W∕1m）：94dB（SPL 1W∕1m）； 4、全空间：123dB； 5、长期负载功率：200W（持续）； 6、短期负载功率：400W（节目）； 7、覆盖角度（水平×垂直）：90°×50°； 8、低频换能器： EV8L，8”（203mm）； 9、高频换能器：DH2005,1” （25.4mm）； 10、接线座：4针凤凰插； | 2 | 台 |
| 2 | 专业功放 | 不低于如下参数要求：1、音响类别： 功放 2、功放类型： 后级功放 3、是否舞台： 舞台 4、失真率： 0.008（%） 5、信噪比： 100（db） 6、阻抗： 200 @ 8欧姆（Ω） 7、额定电压： 220（V） 8、额定功率： 260（W） 9、额定频率： 20赫兹到20 kHz（HZ） | 1 | 台 |
| 3 | 音频处理器 | 不低于如下参数要求：≥12个模拟音频输入,≥8路输出通道 ≥12通道AEC处理器模块 带有≥32×32路DANTE网络音频传输协议接口 千兆以太网端口 ≥8个可配置USB音频 RS-232串口，4针GPIO OLED显示屏带有电容触摸导航 通过IEEE802.1x认证 信号处理通过直观的软件允许配置和控制信号路由、混合、均衡、过滤、延迟 | 1 | 台 |
| 4 | 数字调音台 | 不低于如下参数要求：不少于33个马达推子 不少于48条输入混音通道 不少于20个AUX+立体声+子母线 不少于32个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入 不少于16个模拟XLR输出 不少于34×34 USB2.0数字录音/回放 + 2×2 录音/回放通过USB存储设备 不少于1个支持NY64-D音频介面卡的扩展槽 支持DANTE传输 | 1 | 台 |
| （七） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 信息接口 | 不低于如下参数要求：定制 | 2 | 套 |
| 2 | 机柜 | 不低于如下参数要求：600mm（宽）x600mm（深）x2000mm（高） | 1 | 套 |
| 3 | 电源时序器 | 不低于如下参数要求：电源限制总功率：~100V-240V~/40A 电源输入接线方式：自带3*2.5国标插头电源线 电源开关和过流保护：40A按压恢复式短路器带过流和短路保护 时序控制输出通道数目：8个兼容性电源插座（后面板） | 1 | 台 |
| 4 | 工程辅料及管线 | 不低于如下参数要求：线缆、接插件、安装件、跳线、地插、JDG20/JDG25管线 | 1 | 套 |
| 三 | 大会议室2 |  |  |  |
| （一） | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 控制系统（含播放软件） | 不低于如下参数要求：视频处理器、内置发送卡、全彩接收卡 | 1 | 套 |
| 2 | 专用终端 | 不低于如下参数要求：CPU：高性能多核处理器；内存：8GB；硬盘：256GSSD；显卡：1G独显，配操作系统，流式/版式软件； | 1 | 台 |
| 3 | 55寸返显显示屏 | 不低于如下参数要求：分辨率：4K（3840*2160） HDMI接口：2*HDMI1.3，4K120Hz高刷 液晶全面屏金属边框 | 2 | 台 |
| 4 | 返看电视流动支架 | 不低于如下参数要求：定制 | 2 | 套 |
| （二） | 发言系统 |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | 不低于如下参数要求：1.通过面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制； 2.支持多种方式的会议室合并/拆分功能； 3.支持不少于4路总线输出，每路总线支持不少于30只数字会议发言单元，主机支持不低于120台数字会议发言单元，可级联扩展主机，每个系统可容纳不少于65535台单元； 4.支持摄像跟踪功能，并实现摄像头自动切换、控制功能，可通过软件远程控制摄像机功能；支持各种摄像联动功能模式； 5.可通过软件巡检话筒工作状态及故障报错功能，快速找出故障点； 6.多种话筒管理模式，满足各类会议需求：数量限制，先进先出，申请发言，声控启动，自由模式； 7.多样化的软件模块，可实现五种工作模式.签到/投票表决.自定义主席/执行主席、通知消息、话筒翻转、时间设置、图片设置、摄像跟踪、中控控制等功能，极具系统前瞻性，未来可轻松扩展新功能； 8.支持投票表决功能，配合PC软件可以实现基本的签到.表决投票功能； 9.支持软件统一管理，可在后台开启或关闭任意话筒，软件应支持房间布置图，可图形化显示话筒布置方式； 10.软件支持自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，且主席单元数量可以任意设定； 11.内含摄像模块，兼容所有目前流行的摄像机类型，协议共享。单元的位置互相调换时，通过单元ID自动编号可自动修正跟踪单元视频，始终保持正确的跟踪位置； | 1 | 台 |
| 2 | 会议话筒单元 | 不低于如下参数要求：1.采用单杆枪式拾音，内置高性能CPU，处理速度更快，音质更佳。 2.内置2个不小于14毫米直径镀金电容式收音头，超心型指向性收音角度。 3.具备直径不小于50mm电容触摸屏：支持动态时钟显示，呼叫服务，接收消息，显示图片，调节音量，定制界面，签到、投票、表决、选举、评分等功能。 4.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制。 5.话筒可调仰角-50°至45°（水平）； 6.单元内置3.5mm耳机输出端口 7.内置支持TF卡存储 8.最大声压级不低于130 dB (THD<3%) 9.灵敏度不低于 -28 dB 10.频率响应不劣于30Hz-18KHz | 11 | 套 |
| 3 | 6芯会议屏蔽专用线 | 不低于如下参数要求：会议系统公－公20米主缆 | 2 | 根 |
| 4 | 6芯会议屏蔽专用跳线 | 不低于如下参数要求：6芯会议屏蔽专用T型线（公－公－母） | 11 | 根 |
| （三） | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 吸顶音响 | 不低于如下参数要求：1、频率响应(+/-3dB)：下限≤52Hz，上限≥20kHz 2、定阻持续功率：≥70W 3、阻抗：8Ω 4、最大声压级不小于：111dB 5、灵敏度：≥89dB 6、指向性：110° x 110° 7、箱体结构：低频单元：6.5″, ，1″蚕丝高频单元； 8.、同轴设计，高音指向可随意转动15°， 8、多抽头变压器，定阻、70V或100V工作，工作模式多种功率可选 | 4 | 只 |
| 2 | 专业数字功放 | 不低于如下参数要求：1、立体声8Ω 4×300W/4Ω 4×450W 2、支持IES技术（Intelligent Efficacy Superposition） 3、双声道IES模式 8Ω: 600W 4、三声道IES模式8Ω：600W+300W+300W 5、音频输出、音箱输出均支持凤凰端子接入 6、通过按钮可实现CH1&CH2、CH3&CH4桥接模式 | 4 | 台 |
| （四） | 音频处理系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 不低于如下参数要求：1. 不少于16in/8out模拟音频输入/输出接口，拖拽式编程、模块式处理组件 2. 软件选择话筒／线路输入 3. 可扩展16进／16出Dante网络音频接口 4. DSP架构：可更新DSP处理流程文件 5. DSP芯片：ADI Sharc 40位浮点处理器 6. ADC/DAC转换器：48kHz，24Bit高动态芯片 7. 具有基于增益共享技术的智能混音（Imix）功能，有防掐头、有效提高传声增益等特点。 8. 具备反馈抑制（AFC）功能，自动增益控制（AGC）、噪声补偿（AmNC）功能 9. 动态范围不低于：112dB 10. 共模抑制比：>100dB 11. 串扰：< -100dB 12. 失真：≤ 0.001% | 1 | 台 |
| 2 | 数字调音台 | 不低于如下参数要求：5寸触摸屏，17个电动推子，内置16个通道独立的反馈抑制器，带8个DCA，内置2个效果器模块，每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相，每个输出通道具有参数均衡、高低通、压缩、反相、1秒延时器 | 1 | 台 |
| （五） | 视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 不低于如下参数要求：高清视频会议终端(8M,1080p60fps,2个10/100/1000M,DVI输入/输出,19'1.5U)，支持1路HD-SDI输入，1路HD-SDI输出。 | 1 | 个 |
| 2 | 高清摄像机 | 不低于如下参数要求：最高支持1080p60高清图像输出，支持广电级高清数字接口SDI、DVI等输出，图像锐利清晰，色彩鲜艳逼真。具有12倍光学变焦，支持高速变速云台等强大的PTZ特性，适合各类会场部署。 | 3 | 个 |
| （六） | 会议录播系统 |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 详见重要产品技术指标要求 | 1 | 台 |
| 2 | 高清摄像机 | 不低于如下参数要求：采用 1/2.8 英寸；≥500 万像素。高品质 CMOS 传感器；可实现1920x1080 超高分辨率的优质图像；12 倍光学变焦，f＝3.9～46.88mm。 | 3 | 台 |
| 3 | 摄像机安装支架 | 不低于如下参数要求：摄像机安装支架 | 3 | 套 |
| （七） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 信息接口 | 不低于如下参数要求：定制 | 4 | 套 |
| 2 | 机柜 | 不低于如下参数要求：600mm（宽）x600mm（深）x2000mm（高） | 2 | 套 |
| 3 | 工程辅料及管线 | 不低于如下参数要求：线缆、接插件、安装件、跳线、地插、JDG20/JDG25管线 | 1 | 套 |
| 机房系统 |  |  |  |  |
| 一 | 2F弱电机房（20㎡） |  |  |  |
| Ⅰ | 机房装饰工程 |  |  |  |
| A | 天花吊顶工程 |  |  |  |
| 1 | 机房天花防尘处理 | 不低于如下参数要求：三遍 | 20 | ㎡ |
| 2 | 铝合金微孔吊顶板 | 不低于如下参数要求：600×600×0.8mm | 20 | ㎡ |
| B | 墙面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面彩钢板饰面 | 不低于如下参数要求：3000×1200mm | 62 | ㎡ |
| C | 地面处理 |  |  |  |
| 1 | 钢制防静电地板 | 不低于如下参数要求：600×600×35mm，H=300mm | 20 | ㎡ |
| 2 | 地板钢支架、紧固件及敷料 | 不低于如下参数要求：国产全钢加固型 | 20 | ㎡ |
| D | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 钢制甲级防火门 | 不低于如下参数要求：550×2×2200mm | 1 | 扇 |
| Ⅱ | 供配电工程 |  |  |  |
| A | 配电柜箱 |  |  |  |
| 1 | UPS输出配电柜 | 不低于如下参数要求：进行开关：120A/3P，输出端：3路25A/2P、12路32A/2P | 1 | 套 |
| 2 | 市电动力配电柜 | 不低于如下参数要求：双路供电，进行开关：160A/3P，输出端：1路120A/3P、1路50A/3P、3路25A/2P、6路16A/2P | 1 | 套 |
| 3 | 输出配电柜到弱电间电缆 | 不低于如下参数要求：WDZB-VV3*4 | 150 | 米 |
| 4 | 弱电间UPS插座箱 | 不低于如下参数要求：弱电间UPS插座箱 | 3 | 个 |
| B | 防雷接地工程 |  |  |  |
| 1 | 电源防雷器 | 不低于如下参数要求：ZZM1-160/4P | 1 | 个 |
| 2 | 接地铜排 | 不低于如下参数要求：30×3mm² | 30 | 米 |
| 3 | 绝缘子固定桩（含绝缘子） | 不低于如下参数要求：L型 | 60 | 个 |
| 4 | 接地母线（100m/卷） | 不低于如下参数要求：ZR-BVR25mm² | 1 | 卷 |
| 5 | 接地分线（100m/卷） | 不低于如下参数要求：ZR-BVR6mm² | 1 | 卷 |
| 6 | 不带电机壳接地（防止静电与信号干扰源） | 不低于如下参数要求：M型 | 1 | 个 |
| 7 | 等电位连接箱（含100KA等电位连接器） | 不低于如下参数要求：ZZD006-100 | 1 | 个 |
| Ⅲ | UPS不间断电源系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 不低于如下参数要求：UPS5000-A-60KTTL | 1 | 台 |
| 2 | 电池开关柜 | 不低于如下参数要求：电池开关盒-160A/4P*3-1拖2电池直流开关柜 | 1 | 套 |
| Ⅳ | 空调系统 |  |  |  |
| 1 | 室内机 | 不低于如下参数要求：恒温恒湿 ，下送风，EC风机， 380V/50Hz 3N～ R410A， 总冷量≥35.6KW，风量≥9000m³/h | 1 | 台 |
| Ⅴ | 机房环境监控系统 |  |  |  |
| A | UPS监测（监测1台UPS） |  |  |  |
| 1 | 通讯模块 | 不低于如下参数要求：RS232/RS485输入输出、光电隔离 | 1 | 个 |
| 2 | UPS协议接口软件 | 不低于如下参数要求：通过UPS提供的通讯接口及通讯协议进行二次解析，监控UPS的输入、输出、电池、部件等 | 1 | 项 |
| B | 精密空调监测（监测1台精密空调） |  |  |  |
| 1 | 空调协议接口软件 | 不低于如下参数要求：通过精密空调提供的通讯接口及通讯协议进行二次解析，监控空调的风机、压缩机、加湿器、出回风温度等 | 1 | 项 |
| C | 供配电监测（监测1台配电柜主路电量仪） |  |  |  |
| 1 | 电量监测仪 | 不低于如下参数要求：测量380V/220V交流三相电压、电流、功率、功率因素、频率等参数；液晶显示，嵌入式安装，RS485通讯，MODBUS协议 | 1 | 个 |
| 2 | 配电协议接口软件 | 不低于如下参数要求：通过电量仪提供的通讯接口及通讯协议进行二次解析，监测配电的三相电压、电流、功率、电能等 | 1 | 项 |
| D | 漏水监测 |  |  |  |
| 1 | 水浸传感器 | 不低于如下参数要求：1路检测线缆接口；响应时间<3s；最大检测距离可达200m；可设定8种灵敏度；1路继电器告警信号输出、带蜂鸣报警；2个LED状态指示；电源输入12VDC。 | 3 | 个 |
| 2 | 不定位感应绳 | 不低于如下参数要求：采用绝缘聚合物材料，耐腐蚀、耐磨损性能；螺旋式设计，强度和柔韧性极好，可弯曲；针对水、油等液体的检测。长度：5米 | 3 | 根 |
| 3 | 漏水协议接口软件 | 不低于如下参数要求：通过漏水传感器提供的报警接口二次解析，监控感应绳漏水状态。 | 3 | 项 |
| E | 温湿度监测 |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 不低于如下参数要求：LCD显示、温度湿度一体化检测；具有自恢复自校准功能；12VDC（10V～15VDC）供电；温度范围-20℃～70℃；湿度范围0～100%rh；模块采用RJ45接口连接，RS485总线地址可自动分配，采用标准MODBUS协议 | 2 | 个 |
| 2 | 温湿度传感器 | 不低于如下参数要求：大屏幕LCD显示、温度湿度一体化检测；具有自恢复自校准功能；12VDC（10V～15VDC）供电；温度范围-20℃～70℃；湿度范围0～100%rh；具有RS485接口，采用标准MODBUS协议 | 2 | 个 |
| 3 | 温湿度协议接口软件 | 不低于如下参数要求：通过温湿度提供的通讯接口及通讯协议进行二次解析，监控环境的温度、湿度等 | 1 | 项 |
| F | 蓄电池监测（监测2组、每组40节、电压12V的蓄电池；监测单体电池电压、内阻、表面温度和电池组电流） |  |  |  |
| 1 | 电压内阻监测模块 | 不低于如下参数要求：监测每节电池电压、内阻、极柱温度等参数。正常工作时吸收电流小于7mA；测量回路与电源回路带保险丝保护；测量范围及精度组压：20～800V ±(0.5%+0.2V)、单体电压：9～15V ±(0.1%+10mV)、单体内阻：±(2%+30uΩ)(12V，重复精度)、电池温度：5℃～+70℃，±1.5℃。通过UART口与485模块进行通信 | 80 | 个 |
| 2 | TC模块 | 不低于如下参数要求：通过电流互感器监测电池组充放电电流，并监测环境温度；通过UART口与485模块进行通信 | 2 | 个 |
| 3 | 电流传感器 | 不低于如下参数要求：电流互感器，额定测量输出VM 4V | 2 | 个 |
| 4 | 转换模块 | 不低于如下参数要求：将UART口转换为标准的RS485输出；2个UART口支持环路接法 | 1 | 个 |
| 5 | 配线 | 不低于如下参数要求：配套：水晶头、电源线、通信线、U型夹等 | 80 | 条 |
| 6 | 蓄电池协议接口软件 | 不低于如下参数要求：通过电池监测模块提供的通讯接口及通讯协议进行二次解析，监控电池单体电压、内阻、极柱温度、电流等 | 2 | 项 |
| G | 平台配置 |  |  |  |
| 1 | 监控主机 | 不低于如下参数要求：工业主板；CPU：高性能多核处理器；内存：8G DDR3；硬盘：500G/7200R/32M；显示接口：支持VGA+DVI-D，VGA1：2048×1536，DVI-D：1920×1200；提供2个10/100/1000Mbps网络接口；提供10个串口；提供6个USB接口；4U上架型整机，外观全黑。 | 1 | 台 |
| 2 | 监控主机 | 不低于如下参数要求：监控管理平台可采用实时多任务操作系统，平台数据库选用大型关系型数据库，监控数据存储周期可大于36个月，支持一机双显、双机热备；全中文操作及编辑系统，简单易学易用；支持电子地图，3D仿真界面；用户可自定义报警级别及图形、颜色、声音、电话、短信、微信、邮件等报警方式，同一事件可设置一种或多种报警方式；系统提供远程监控管理，授权用户可以通过远程网络访问管理监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、录像浏览、报警设置等所有功能；具有数据统计、导出、打印等功能。 系统具备个性化的值班调度，对不同的维护人员设置其管理区域和当班时间，可以当有报警事件发生时准确通知到当班人员。 系统具备实时报警推送、定时平安信息推送、SIM卡话费余额定时推送，以及余额预警推送等。 系统符合开放式的设计标准，提供标准的SNMP服务和ODBC数据库接口供用户选用，传递各种监控及报警信息，实现与第三方系统的无缝对接。 系统提供一个完备的二次开发平台，开发人员可以嵌入各种控件，可以用标准的脚本语言对功能进行任意扩容。监控管理系统平台具备强大的扩展能力，可以建成最小的基本系统，也可以建成较全面的大系统。并可对多个区域的集中监控，全面满足系统扩容的需要。 | 1 | 套 |
| 3 | 短信报警软件 | 不低于如下参数要求：可向多个手机号码发信息；能实现分组发送信息，按排班发送信息，具备定时短信报平安功能，查询短信发送情况功能，查询/推送短信余额功能。 | 1 | 个 |
| 4 | 串口服务器 | 不低于如下参数要求：8个RS-485通讯口，10/100M自适应以太网口，实现前端监控设备的快速联网；高性能的处理器，大容量内空间；可通过网络，使用WEB浏览器远程进行参数配置；内嵌15KV ESD浪涌保护；直观的中文菜单界面，类型转换完全采用软件下实通讯口驱动；支持TCP和UDP Socket，每个通讯口可支持4个不同的会话模式，提供UNIX和LINUX固定TTY驱动，支持PPP/SLIP拨入拨出，支持TTY。 | 2 | 台 |
| 5 | 串口设备联网配置 | 不低于如下参数要求：通过TCP/IP，实现各机房采集的数据串口配置联网，实现多机房数据管理 | 2 | 项 |
| 6 | 远程客户端 | 不低于如下参数要求：可通过TCP/IP、以太网网络访问，支持远程客户端软件进行监控管理，可查看、控制、管理机房的所有实时监控数据，远程客户端可实现多媒体语音报警等功能。 | 1 | 项 |
| 二 | 国密门禁监控系统 |  |  |  |
| （一） | 国密门禁 |  |  |  |
| 1 | 国密读卡器 | 不低于如下参数要求：认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：国密CPU卡(含加密功能) 按键方式：触摸按键 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内，不防水 | 2 | 个 |
| 2 | 加密PSAM卡 | 不低于如下参数要求：国密PSAM卡； 采用国密SM1算法加密； 项目要求国密CPU加密时选用； | 2 | 个 |
| 3 | 控制器 | 不低于如下参数要求：处理器：32位处理器 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 支持蓄电池（303700655 OT7-12蓄电池）接入，设备本身不含蓄电池； | 1 | 个 |
| 4 | 双门磁力锁 | 不低于如下参数要求：锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 2 | 把 |
| 5 | 双门磁力锁LZ支架 | 不低于如下参数要求：选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 | 2 | 把 |
| 6 | 国密卡片 | 不低于如下参数要求：国密CPU卡，感应频率13.56MHZ； 支持国密SM1算法加密； 容量为8K； 标准白卡外形； | 100 | 张 |
| 7 | 发卡器 | 不低于如下参数要求：支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； | 1 | 个 |
| 8 | 视频安全门禁系统 | 详见重要产品技术指标要求 | 1 | 套 |
| （二） | 国密监控 |  |  |  |
| 1 | 国密半球型摄像机 | 不低于如下参数要求：传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.2°~34° 补光灯类型：鳞镜补光，红外850 nm，3颗灯珠 补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 接口类型：外甩线 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：支持DC12 V，50 mA 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.908 A，最大功耗：10.9 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.293 A~0.187 A，最大功耗：11.2 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1 Class 3 电源接口类型：3芯接口 防护：IP67 | 4 | 台 |
| 2 | 国密安全NVR | 不低于如下参数要求：2U标准机架式，8盘位，可满配10T硬盘 支持2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 2个千兆网口，1个eSATA接口，网络输入带宽320Mbps 32路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 支持最大16路同步回放及多路同步倒放 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能 支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能， 有效提高录像检索与回放效率 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 硬盘 | 不低于如下参数要求：8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务 | 2 | 块 |
| 4 | 监控线缆 | 不低于如下参数要求：监控线缆 | 1 | 项 |
| 业务监控系统 |  |  |  |  |
| （一） | 监控中心 |  |  |  |
| 1 | 监控管理服务器 | 详见重要产品技术指标要求 | 1 | 台 |
| 2 | 网络存储设备 | 详见重要产品技术指标要求 | 3 | 台 |
| （二） | 监控设备 |  |  |  |
| 1 | 数字高清半球摄像机 | 不低于如下参数要求：传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯数量：3颗 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 接口类型：外甩线 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：支持DC12 V，50 mA 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.77 A，最大功耗：9.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.28 A~0.19 A，最大功耗：10.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 电源接口类型：3芯电源接口 防护：IP67 | 48 | 台 |
| 2 | SD卡 | 不低于如下参数要求：TLC晶元，擦写次数3000次 标称容量128GB 带品牌丝印，无包装 Class10，UHS-I（读100MB/s，写85MB/s）; 工作温度：-25 ℃～85 ℃ 存储温度：-40 ℃～85 ℃ | 48 | 张 |
| 3 | 24路机架式电源（DC 12V） | 不低于如下参数要求：输入电压：180V~264Vac 50-60Hz 输出电压DC12V，可调范围12-14V 输出电流30A，最大36A 共24分路输出，总功率360W，最大支持432W； 转换效率≥90% 工作温度：—20~+60℃ 标准1U机架式 | 3 | 台 |
| 4 | 超五类网线 | 不低于如下参数要求：超五类网线 | 10 | 箱 |
| 5 | 电源线 | 不低于如下参数要求：RVV2*1.0 | 3000 | 米 |
| （三） | 网络传输设备 |  |  |  |
| 1 | 全光口核心交换机 | 不低于如下参数要求：L3以太网交换机主机(24SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot),250W 交流电源模块（电源面板侧出风）*2，电源侧进风,端口侧出风风扇*2； | 1 | 台 |
| 2 | 24口接入交换机（机房设备接入） | 不低于如下参数要求：L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | 2 | 台 |
| 3 | 48口接入交换机（楼层使用） | 不低于如下参数要求：L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | 2 | 台 |
| 4 | 千兆光模块 | 不低于如下参数要求：光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 8 | 台 |
| 5 | 万兆光模块 | 不低于如下参数要求：SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 2 | 台 |
| （四） | 显示设备 |  |  |  |
| 1 | 46寸高清液晶屏 | 不低于如下参数要求：46寸液晶拼接单元 上下拼缝3.5mm,左右拼缝3.5mm 亮度：500cd/㎡； | 6 | 台 |
| 2 | 液晶屏支架 | 不低于如下参数要求：配套支架 | 6 | 副 |
| 3 | 大屏连接线缆 | 不低于如下参数要求：10米HDMI铜线视频线 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 产品经过多项专业测试，有品质保证。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 接口类型：HDMI | 6 | 套 |
| 4 | 网络高清解码器机框 | 不低于如下参数要求：设备支持模块化设计，支持8个业务插槽,可扩充解码模块； 设备内置网络交换模块，支持1个千兆网口 | 1 | 台 |
| 5 | 网络高清解码器 | 不低于如下参数要求：设备支持H.265编码格式的视频图像解码； 设备支持不少于1路HDMI、1路VGA视频输出接口； 设备音频至少支持1路Line in线性输入和1路Line out输出； 设备支持1×RS485接口； 单块解码卡的解码性能支持 1×4k（3840×2160）或4×1080P。 | 6 | 台 |
| （五） | 拾音器 |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 不低于如下参数要求：声音复核 | 16 | 台 |
| 2 | 8级降噪电源适配器 | 不低于如下参数要求：拾音器接口：1个三芯(V,A,G) 音频输出端子：三个线性输出(1个BNC,1个两芯端子,1个3.5插孔) 音频输入端子：1个线性音频输入（BNC接口） 音量调节：-20dB ～ +20dB 频率响应：20Hz ～ 20kHz 输出电压：12VDC±5% 输出电流：≤200mA 纹波：≤20mvrms 输出信号幅度：2.5Vpp/-25db 最大噪声衰减：> 20 db/40db 最大AGC自动增益：24 db 音频采样率：16 kHz 输入信号延迟：25ms 信噪比：> 60 dB 总谐波失真：< 0.4 % 降噪级别：8级(8,10,12,14,16,18,20,40db) AGC自动增益：目标:-10dBFS，最大增益：30dB 防水特性：户内防潮 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护 拾音器连接方式：电源线V（红色）、音频A（黄色）、公共地G（黑色） 拾音器线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆 音频输出线缆：长距离：2芯0.5mm2 RVVP，短距离：视频同轴电缆 电源输入电压：交流电AC200V～250V/直流电DC12V 工作环境温度：-40℃ ～ 75℃ | 16 | 台 |
| 3 | 声强报警分析盒 | 不低于如下参数要求：1、工作电压：DC12V 2、最大工作电流：200mA 4、输出波纹：20MV 5、失真度：<2% 6、拾音器输入端子：3芯 7、音量调节范围：-10dB~10dB 8、报警输出端子：常开动闭 9、数字总线：RS-485 | 16 | 台 |
| 4 | 拾音器电源线 | 不低于如下参数要求：RVVP4*1.0 | 720 | 米 |
| 5 | 拾音器音频线 | 不低于如下参数要求：RVVP2*1.0 | 720 | 米 |
| 网络安全系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 详见重要产品技术指标要求 | 1 | 台 |
| 2 | 准入控制 | 详见重要产品技术指标要求 | 1 | 台 |
| 3 | 网络审计 | 详见重要产品技术指标要求 | 1 | 台 |
| 4 | 日志审计 | 详见重要产品技术指标要求 | 1 | 台 |

## 重要产品技术指标要求

### 高清庭审摄像机

应采用1/2.8英寸、207万有效像素的HD CMOS 传感器,可实现最大1920x1080高分辨率的图像。

应采用超高解析度的全高清镜头，最大支持20倍光学变焦，广角端水平视场角达72.5°

应支持3G-SDI、HDMI、USB和网络音视频同时四路输出1080P60，所有视频输出接口均达到低延迟指标，可以直接输出非压缩数字视频

设备采用的音频处理算法，可消除混响，有效环境降噪，且支持EQ调整，优化声音效果

应内置双麦克风阵列，频率响应范围100Hz至16KHz。

应采用ISP 图像处理算法，提供更加完善的白平衡和自动曝光功能，使得摄像机图像输出性能得到明显提升，成像效果也更加出色。

应具备AI人形追踪功能，支持人形跟踪和与会人员自动框选。

应支持3D降噪算法，图像信噪比≥55dB

旋转范围应支持水平角度：±170°，垂直角度：-30°~＋90°

应支持255个预置位

应支持图像冻结功能

应支持H.265、H.264视频编码标准

▲应支持NDI®|HX2、TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、组播、SRT等协议（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有 CMA标识的第三方检测报告等证明材料）

音频接口应支持：3.5mm in接口*1；3.5mm out接口*1

应支持多种控制方式，可使用RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制。

### 网络存储设备

3U机架式设备，应支持16个硬盘槽位，配置16块6T硬盘，支持流媒体转发

视频格式应支持H.264、H.265

支持分辨率应支持4K、1080P、720P、D1、CIF；帧率1-60fps、码率1-16Mbps

应支持音频格式G.711a（PCMA）、AACLC（16k/48k）；码率8kbps~64kbps

应支持B/S架构，运行在Edge、Firefox、Chrome等主流浏览器访问

最大应支持1024个客户端并发访问

应支持用户管理,可以对用户分配特定的存储资源池,不同用户之间的任务相互不干扰,不同用户只能使用分配给本用户的存储资源池;

应支持创建raid,支持创建虚拟分区，支持对外提供网络磁盘服务，网络服务协议支持ISCSI、CIFS、NFS

应支持磁盘快速自动配置，支持配置备份和恢复功能

应支持磁盘在线修复功能

应支持RAID0、1、5、6、10；支持热备盘、支持坏区磁盘热顶替

应支持磁盘拔出10分钟内，插回磁盘后RAID功能快速重建

应支持根据写入码流带宽动态调整RAID重建速度

应支持磁盘漫游功能，更换磁盘盘位后不影响RAID功能正常使用

▲应支持录像备份功能，可创建自动任务和手动任务，手动任务包括手动设置单次任务、定时任务、周期任务,自动任务包括报警任务或第三方系统下发任务;（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有 CMA标识的第三方检测报告等证明材料）

应支持配置录像规则，支持创建多个录像规则，

录像规则应支持按周期、时间段启动录像；支持指定特定相机录像，支持单个相机生效失效配置；支持配置录像空间，支持空间满自动覆盖。

应支持按时间段、摄像机检索录像

应支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8倍速回放录像，支持8倍速及以上自动切换到关键帧放像；降速后自动恢复

应支持将录像下载成MP4等标准文件格式,通用播放器无需任何插件即可播放

应支持网口绑定，可将多网口设置成同一IP、实现网口热备

应支持录像功能状态显示，包含存储空间，异常报警，录像数量，转发数量。

### 监控管理服务器

应支持国产化操作系统访问

应采用 C/S 和 B/S 架构设计，可通过Firefox、Chrome、Edge等浏览器进行配置;

应支持64台堆叠扩展

最大应支持1024个客户端并发访问

应支持 H.264、H.265 等编码格式

图像分辨率应支持4K、2K、1080P、960P、720P、D1等主流分辨率

互联协议应支持GB/T 28181、ONVIF、WebRTC

网络协议应支持TCP/IP、UDP、RTP/RTCP/RTSP、SNTP、HTTP/HTTPS

应支持多网段接入、NAT穿越

应支持WebRTC、GB/T 28181、ONVIF、RTSP等多种标准协议接入或接出

应支持多种类型的视图配置，可实现对系统视图、共享视图、自定义视图的配置功能。

▲应支持采用WebRTC技术通过网页客户端浏览视频，无需安装任何插件，视频总延时在 300 毫秒以内（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有 CMA标识的第三方检测报告等证明材料）

应支持按照日历方式查询录像，日历表能明确显示有无录像的日期和时间段;

应支持1、4、9、16、36、64等画面风格播放录像，支持单画面、多画面全屏播放;

应支持电视墙设置，支持创建、删除电视墙，电视墙显示风格与实际电视墙保持一致;

▲应支持电视墙预案设置，支持1024个预案数，每预案支持128路通道，每通道支持1、4、9、16 等多种画面风格，每通道支持多视频源轮询，轮询间隔可设，支持一键调度预案，支持预案轮切功能，可按照周期时间自动切换预案，图像切换延时小500毫秒;（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有 CMA标识的第三方检测报告等证明材料）

应支持在电视墙操作界面预览视频。

应支持JPG、SVG地图类型，支持对地图进行添加、删除、编辑等操作;

应支持设备树多视图展示，支持本地收藏夹，支持模糊查询，视图数不少于256个

应支持图元的分类显示或者隐藏，支持图元分类不少于128个

系统后台报警联动：联动视频上墙、PTZ控制、消息通知等

实时浏览和录像播放的整体延迟应小于500毫秒

应支持多点触控切换图像和 ptz 控制，预置位调用响应时间不高于500毫秒

应支持时间轴方式回放录像，滚轮方式显示时间轴，时间轴颜色标记有无录像的时间段，时间轴精度可调，最小刻度1秒。

应支持查看系统运行状态，包括系统名称、系统编号、系统版本、授权期限、运行时间以及运行的服务列表;

▲应支持查看任意客户端浏览视频、回放录像的详细信息，包括:目的地接收的协议、IP、端口;转发服务器发送的协议、IP、端口，转发服务器接收的协议IP、端口;视频来源的平台、相机名称、相机 ID，请求状态、码流创建时间（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有 CMA标识的第三方检测报告等证明材料）

### 音频处理器

1.后面板具有≥16路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥16路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。

▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有 CMA标识的第三方检测报告等证明材料）

3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。

4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。

5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。

6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。

8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

### 录播主机

1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块。

2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。

3.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持≥1920x1080分辨率（HDMI分辨率可支持≥3840x2160）。

4.主机内置LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。

5.无需安装辅助跟踪分析摄像机，即可实现对低龄、身高差大班级的学生进行精准跟踪，自适应不同班级学生的高度。

6.主机具备≥4个快捷按键，实现录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件功能。

7.主机具备≥3路HDMI信号输入接口、≥4路SDI信号输入接口，≥3路HDMI视频输出接口，≥6路控制接口，≥5路USB接口，≥2路音频输出接口。

8.主机的SDI接口具备POC功能，支持POC设备自适应识别，实现一条线完成视频传输、云台控制和供电功能。

9.支持≥8台云台摄像头同时控制转动、缩放。

10.支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。支持≥三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持≥2种自定义画面布局。

11.支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。

12.支持二维抠像功能。将人物从绿幕或蓝幕背景中抠出来，与二维虚拟背景画面融合，合成一路画面。

13.支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。

14.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。

15.支持字幕设置功能，内置字幕模版，用户可自定义设置字母的大小、色彩、位置。

16.支持自定义添加片头功能，上传自定的片头并且自定义其显示时间长短。

17.支持对各个视频画面打标签，区分画面显示不同内容。

18.支持视频文件修复功能。录制过程中，由断电导致损坏的视频文件可进行修复。

19.支持一键复位功能，避免出现文件损坏、ip地址丢失以及管理员密码丢失的情况导致系统不能使用。

▲20.加密录制：支持国密算法音视频加密录制，≥2种加密方式；支持对录制视频进行加密操作，支持配置多个加密狗使用；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有 CMA标识的第三方检测报告等证明材料）

### 防火墙

性能参数：网络层吞吐量≥7.8G，并发连接≥400万；每秒新建连接数≥26万；

网络接口：具备千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，扩展槽≥1个；

硬件规格：标准机架式设备；

适配平台：支持信创CPU芯片和操作系统；

网络协议：支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查；

路由协议：支持静态路由、策略路由及动态路由；

支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路；支持ISP路由负载均衡；

地址转换：支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换；

支持在源地址转换过程中，对SNAT使用的地址池利用率进行监控，超过阈值时告警；

IPv6支持：产品设备接口支持配置IPv6地址；支持IPv6环境下的静态路由及策略路由、动态路由；

支持NAT64，NAT66、NAT-PT等种IPv4/v6过渡技术；

访问控制：支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制；

文件过滤：支持对常用协议的文件传输行为进行上传、下载、双向的文件类型过滤；

流量管理：支持对每IP进行带宽配额管理，并支持对剩余带宽进行基于优先级的动态分配；

▲共享上网检测：支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有 CMA标识的第三方检测报告等证明材料）

网络攻击防护：支持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP  Flood、ICMP  Flood、IP  Flood、DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、丢弃、增强防护等多种防护措施；

支持基于安全区域的异常包攻击防御；

病毒防护：支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB等多种协议进行病毒查杀；

支持基于MD5的自定义病毒签名；

支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀；

SSL 解密：支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计；

▲支持解密证书自学习（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有 CMA标识的第三方检测报告等证明材料）

网络异常感知：支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量；

安全事件分析：支持提供关联分析面板，支持以任意元素于为过滤条件进行数据钻取；

所投设备支持自定义一个或多个过滤条件，进行模糊检索或指定条件的精确检索；

支持基于网络活动，威胁活动、阻止活动等多维关联统计及分析，发现异常行为；

策略与处置：支持基于受害主机的一键式阻断链接、记录日志等处置动作；

运维管理：支持业务接口下Netflow功能，能够通过Netflow实现对网络进行监控，对接口流量进行抓包；

支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件；

支持以SNMP Trap、邮件等形式进行告警；

### 准入控制

性能：网络层吞吐量≥1Gbps；包含50个认证客户端授权；

网络接口：标配千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展槽≥2个；

硬件规格：标准机架式设备；

适配平台：支持信创CPU芯片和操作系统；

部署方式：支持旁路、策略路由、透明网桥部署模式；

支持无客户端、有客户端的部署模式；

设备发现与识别：支持识别设备的设备名称、操作系统、开放网络端口、运行网络应用等配置信息；

支持以图形化形式展示网络内设备之间的网络通讯关系，基于图形化数据可直观定位关键应用设备；

支持监听网络内终端设备的变更事件，及时发现设备变更主机名、变更IP等事件；

支持发现网络内的地址冲突事件，支持发现冲突设备的MAC和接入位置；

准入控制：支持多种认证控制方式，支持802.1x、portal、MAB MAC、策略路由、旁路镜像等方式，支持无线和有线环境下的接入控制；

检测是否安装客户端，未安装客户端的终端禁止访问，将被重定向到客户端安装页面快速引导部署；

支持使用客户端或portal方式进行设备身份认证，只有合法的用户才可接入网络；

支持基于终端身份标识的设备身份验证方式；支持同时校验用户身份和设备身份的双重认证；

▲支持802.1X方式下的双因子认证，支持多种因子主备关系；第二因子认证源异常时，支持自动降级为单因子认证；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有 CMA标识的第三方检测报告等证明材料）

支持入网设备的审批机制，强制接入设备必须在已审批资产清单中方可入网；

支持根据IP地址、MAC地址设置例外设备，例外的设备无需执行准入控制策略；

支持小路由、VPN等场景接入的经过NAT转换后的终端必须安装客户端并经过身份认证后方可接入网络；

访问授权：支持基于用户、角色、设备类型、设备分组、设备标签、终端安检结果等动态下发VLAN、acl或厂家属性；

支持基于不同设备类型定义访问控制规则，特定类型的设备仅允许访问指定的关键服务器；

合规检查：支持基于协议黑白名单的设备协议检查；

支持检查终端网络行为模型；

支持健康合规检查策略，采用动态检测技术，对接入内部网络的计算机终端实行多种安全检查策略；

支持非法外联检查，支持多个外联地址检查；

高级威胁发现：支持威胁情报，发现网络内的设备异常，包括木马、APT攻击等异常，支持对异常设备进行手工阻断；

支持内置CVE、CNNVD漏洞库,支持通过匹配设备品牌、型号信息检索漏洞库中存在的漏洞信息；

高可用：支持多种逃生机制，一键认证放行、阈值检测逃生、第三方服务器异常自动放行；

支持策略备份与恢复、安全策略/设置配置文件；

日志告警：支持以邮件或短信方式将新设备接入、IP地址变更、接入位置变更、设备仿冒等事件及时告知管理员；

支持提供不合规及满足安全策略用户/终端日志报告；

### 网络审计

设备性能：应用层吞吐量≥1G；新建连接≥2.5万，并发连接≥60万；

网络接口：具备千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，扩展槽≥2个；

硬件规格：标准机架式设备；

适配平台：支持信创CPU芯片和操作系统；

部署模式：支持网关模式、镜像模式、网桥模式；

安全检测：支持网络异常流量检测及报警，包速率阈值检测、DDoS攻击检测、ARP攻击检测；

支持与云端大数据安全平台对接，对恶意URL访问进行检测和管控，能够快速识别、封堵失陷主机；

支持共享接入行为检测与审计；支持爬虫行为检测与审计；

支持解密流量外发，为不具备解密条件的设备提供内容解析能力；

网络审计：支持应用审计，可对应用进行分类识别及流量统计；

支持HTTP审计，可对网页的浏览、搜索、发帖、webmail邮件进行审计；支持HTTPS审计；

支持文件审计，对用户传输HTTP文件、QQ文件、飞信文件、FTP文件、SFTP文件、SCP文件的行为进行审计；

支持IM审计，对QQ，微信等WEB IM等进行审计；

支持邮件审计，可以针对smtp、pop3、imap等邮件协议进行审计；

支持FTP审计，通过设置FTP审计策略对使用ftp的用户、位置、命令、文件名/目录名进行审计和控制；

支持NETBIOS审计，对NETBIOS通信、登录名及文件、目录进行审计和控制；

业务审计：支持业务审计监控；

▲支持业务系统访问及API接口进行双向扫描、通过敏感信息、安全漏洞、行为接口、自定义接口规则等识别并标识数据及传输风险；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有 CMA标识的第三方检测报告等证明材料）

业务防护：支持对用户访问业务系统的行为进行控制，支持基于用户、位置、工具、源IP、业务系统等多个维度，灵活管理用户访问业务系统的行为；

支持对业务系统进行入侵检测与防护控制；

支持对业务系统的文件上传行为进行病毒检测与防护，支持基于文件类型、文件Hash值设置黑、白名单；

数据库审计：可审计Oracle, MySql, SqlServer, PostgreSQL等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等；

数据防泄漏：支持外发途径审计，支持基于大小的内容外发审计；

支持外发文件审计，支持基于文件后缀的文件类型识别；支持基于文件内容对归档文件、压缩文件、加密文件等文件类型识别；

支持外发内容过滤，基于关键字、正则过滤；支持对身份证号码、银行号码、电话号码等敏感信息过滤；

用户管理：支持对802.1X、AD、Radius、NAC等系统的单点登录；支持本地与第三方联动等用户身份识别方式；

支持基于IP、MAC等多因素进行用户认证、识别；支持对不同的身份设定不同的提示页面；

统计分析：支持上网行为分析报表、网络带宽分析报表、合规分析报表、安全分析报表；支持自定义报表；

支持通过FTP和SFTP方式将日志导出到指定服务器，日志支持SSL加密传输和ZIP压缩；

支持将日志数据通过设备USB接口导出；

系统管理：支持软件版本在线升级、离线升级；

支持修改任何网络配置后均无需重新启动设备；

支持厂商工程师在线的远程协助和故障排查，设备界面提供远程协助开关；

### 日志审计

性能参数：综合日志处理能力≥3000EPS，日志采集处理均值6000EPS；包含35个目标授权。

网络接口：具备千兆电口≥6个、千兆光口≥4个，扩展槽≥2个；

硬件规格：标准机架式设备，冗余电源；

适配平台：支持信创CPU芯片和操作系统；

审计对象：支持审计各种网络设备、安全设备、主机操作系统、数据库、中间件、应用系统的配置日志、运行日志、告警日志等；

日志采集与转发：支持通过Syslog、Syslog-NG、SNMP Trap、Netflow V5、JDBC、Agent代理、WMI、(S)FTP、NetBIOS、文件\文件夹读取、Kafka等方式完成各种日志的收集；

支持按照Syslog-NG标准及自有格式进行转发，转发时包含原始日志源IP地址；

资产管理：支持资产按多种维度进行分组、分域管理；

支持对资产日志进行过滤，可对资产设置一定时间内未收到事件后主动告警；

支持对资产IP地址（含内网IP）的地理信息进行管理，支持地图显示；

支持自定义资产类型及资产属性；支持对资产自定义标签，对标签内容进行查询和管理；

日志归一化：支持对日志进行归一化处理并保留原始日志；；

支持提供页面可视化编辑归一化策略，对页面查看的日志编辑归一化策略；

支持正则表达式、Key-Value、JSON日志解析，支持日志自动化辅助范化；

支持匹配的多条范化策略，支持用户手工设置策略匹配优先级配；

日志交互式分析：系统具备全文检索的大数据处理能力，能够对事件进行非格式化的文本式处理；

系统支持即席在线查询；用户可根据需要配置事件显示的字段内容等。查询结果可支持加密导出。

采用机器学习对原始日志进行聚类分析，能够对原始日志结构模式进行自动识别(无须范化)；

▲支持图形化展示日志属性间聚合关系，支持手动选择日志属性，显示多维事件分析图；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有 CMA标识的第三方检测报告等证明材料）

日志统计分析：可自定义统计场景，统计的字段条件和时间段以及过滤器等可自由设定；

支持将统计结果保存为仪表板、报表和策略；

日志综合展现：系统提供可编辑的自定义仪表板；可对仪表板的任一元素进行下钻，查看原始日志；

可根据需要随时调整已创建的仪表板，编辑仪表板展示条件，调整位置、新增组件等；

关联分析：支持基于规则的关联分析引擎，能够提供逻辑关联、统计关联和递归关联三种关联分析能力；

支持单事件关联和多事件关联，能够针对多个不同类型不同来源的安全事件进行综合关联分析；

支持对关联规则进行监控，了解规则命中情况；

告警管理：告警支持提供告警统计策略，选中某条策略，就能展示某个统计图表；支持告警归并，有效抑制重复告警，归并规则可自定义；

报表管理：提供丰富的报表管理功能，根据时间、数据类型等生成报表，为管理员提供决策和分析的数据基础；

支持提供安全运维报告，帮助运维人员快速生成日常日志分析和运维报告

备份归档：支持按周期的方式选择备份，支持原始日志与分析后日志分离，支持历史日志恢复导入；

### 核心交换机

▲性能：交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有 CMA标识的第三方检测报告等证明材料）

端口配置要求：10 GE 光接口≥24个，40 GE光接口≥2个，扩展插槽≥2个，配置双电源、双风扇

三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP

三层功能：支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+

三层功能：支持IPv4和IPv6环境下的策略路由

三层功能：支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道

防火墙插卡：要求设备支持防火墙插卡

安全启动：要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据

iNQA：要求支持智能网络质量分析（iNQA）技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量

ERPS：支持ERPS功能

SAVI：支持SAVI功能

VxLAN：支持VxLAN二层互通、支持VxLAN集中式网关互通功能

VxLAN：支持EVPN分布式网关二三层互通功能

MPLS：MPLS L2VPN功能、MPLS L3VPN功能、MPLS SR功能

可靠性：支持BFD FOR VRRP功能

可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms

可靠性：支持跨设备链路聚合技术DRNI/M-LAG

堆叠：最大堆叠台数>=9台

堆叠：支持通过标准以太端口进行堆叠

堆叠：支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预

堆叠：支持远程堆叠

VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN

VLAN：最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094

链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包

镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像

MACsec：支持MACsec功能

### 智能访客人证比对一体机

▲应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型攻击应能不能进行人脸识别，假体检测准确率应≥99.5%（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有 CMA标识的第三方检测报告等证明材料）

应具有人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份确认；应能本地离线人脸比对；应能在联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应能在0.0011ux低照度无补光环境下进行人脸识别；应能在侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等场景下进行人脸识别；应能用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置；应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内人脸识别，识别角度应能设置；人脸识别应支持多阈值设置

人脸比对平均时间应<120ms，指纹识别速度应＜1s

应具有指示灯；内置扬声器；设备应具有以下接口：LAN×1；WIFIX1；RS485X1；RS232X2；USBX3；I/O输入×1；I/O输出×1；开关机键×1；电源口×1；HDMI接口×1；SIM卡槽×1；指纹模块×1

操作系统不低于Android11，主屏不小于10.1寸触摸显示屏；屏幕分辨率：1280×800；屏幕流明度应≥180cd/㎡

通过证件凭证信息读取进行身份认证，之后通过现场抓拍照进行人脸比对，响应时间应＜300ms

支持信息采集知情确认功能，并能开启和关闭，知情同意书应能通过WEB或平台自定义下发

支持信息脱敏功能，应能开启和关闭本地抓拍照存储和抓拍图上传管理平台

刷卡时，设备有蜂鸣器提示音；应能通过语音方式提示比对结果；音量大小应能在0~10级范围内可调节；应能通过TTS（文字转语音）功能来自定义比对结果播报；

具备无证比对功能，应能通过输入姓名、身份证号查找管理平台已注册身份，可通过与现场抓拍照进行人脸识别身份核验，且无证比对功能支持开启和关闭；

人脸识别设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求

应采用双目相机，1路可见光摄像头和1路红外摄像头；图像最大分辨率为1920×1080；视频帧率应为30帧/s

节能功能：在未使用时，应能自动切换到屏保或息屏待机状态；物体靠近时应能自动唤醒待机设备；支持无白光补光下实现人脸识别；设备工作状态下，凭证识读时的峰值功耗应≤15W

设备容量，本地用户数≥10万个；本地人脸库容量≥10万张；本地凭证卡容量≥50万张，本地指纹容量≥5000枚，本地保存事件记录50万条；本地保存抓拍照片数≥10万张；本地保存证件号黑名单≥10万条；

### 视频安全门禁系统

硬件内存≥64G，硬盘≥1T，≥2个千兆电口，≥2个USB3.0，≥2个USB2.0，≥1个HDMI接口，≥1个DP接口，≥1个MIC接口，≥1个 L-OUT接口；内置1张密码卡。

支持用户口令+智能密码钥匙双重身份鉴别方式，可对智能密码钥匙中的数字证书有效期进行手动更新。数字证书认证过程采用经过国家密码管理局认证通过的硬件密码模块实现。

支持对通过C/S客户端和B/S客户端下载的视频和图片文件进行加密，需使用专用的播放器并输入用户口令、插入智能密码钥匙才可访问加密的视频文件；支持对视频的完整性进行校验，当视频文件被篡改时无法被播放。

支持接入商密门禁设备，并对电子门禁记录进行存储完整性保护，相关密码运算、密钥生成及存储采用自主研发并经过国家密码管理局认证通过的硬件密码模块实现，符合商密技术规范要求。支持视频外发功能，可设置外发视频的用户口令、播放次数、使用期限、开启/关闭自删除；外发的视频文件需在预设的使用期限内和播放次数范围内使用专用的播放器才可正常播放。

▲支持对实时预览画面、视频回放、下载的视频和抓拍的图片添加水印，水印类型包括明文水印、隐式水印、二维码水印、图片水印，水印内容包括：当前登录用户名、主机名、终端IP地址、终端MAC地址、系统时间、开机时间和自定义信息。下载的加密视频中水印内容包含视频下载外发时间 。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有 CMA标识的第三方检测报告等证明材料）

支持设置水印的透明度、颜色、旋转角度、显示模式、显示位置、水印大小；明文水印可设置水印文字的字体、字号、字符样式（斜体、下划线、删除线）、加粗权值、对齐方式，支持根据预设的水印参数实时预览水印效果画面；支持通过视频水印进行事件追溯，可对上传的隐式水印视频截图进行分析并自动生成溯源报告。

支持设置对C/S客户端和B/S客户端的实时预览画面、回放视频画面、下载的视频画面进行截屏/录屏保护，截图软件不可对上述视频画面进行截屏/录屏；非法对视频画面进行截屏/录屏时可产生报警信息。

支持通过C/S客户端、B/S客户端和手机APP对视频画面进行预览和回放，可同时通过多个浏览器对视频画面进行预览；支持通过C/S客户端和手机APP对录像进行查询，并在日历上显示当天是否有录像。

支持将视频文件回传至NVR、CVR或云盘，支持计划回传和手动回传2种模式。

支持定时录像、报警录像和移动侦测录像3种录像模式，不同类型的录像可以不同的颜色 进行区分；支持录像标签功能，可对录像标签进行搜索、修改和删除，并可通过标签对录像进行定位和回放。

支持在线、离线电子地图和静态地图导入，可在同一个区域添加多张静态地图；支持在电子地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等工具，支持在电子地图上对设备点位进行搜索。支持设备报警时在电子地图上用不同的颜色显示，按照不同的报警等级显示报警数量；支持在电子地图上显示监控点位的监控角度和监控半径，并设置监控点位的监控方向，按颜色区分监控点位的在线/离线状态。

支持大屏控制功能，对大屏进行1/4/9/16/ 25分屏、拼接、开窗、窗口漫游等操作，开窗后的视频画面可再次分割，并将大屏的配置保存为场景模式；支持通过iPad进行视频上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作。

支持通过手机APP采集人脸照片；支持通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片的命名、大小和质量是否符合要求。

支持外接读卡器完成开卡、挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等操作；支持远程控制门禁开门/关门并联动C/S客户端查看实时视频画面。

支持门禁权限下发，认证方式可设置为证件、人脸、指纹、密码单独或组合认证；支持将门禁权限下发到设备，可设置固定时间、固定次数自动下发门禁权限。

支持对门禁事件进行订阅、查询并联动动作，门禁设备可在电子地图上显示；支持对人员出入事件和设备事件进行查询，将人员通行记录分为内部人员、外部人员、陌生人员。

支持扩展入侵报警、巡更、访客管理、可视对讲功能。

## 系统对接、数据接口要求

本次采购项目中提供的专用设备（含配套）与上海市松江区人民法院现有业务系统须进行对接服务，实现上海市松江区人民法院车墩派出法庭信息化系统各项功能及数据之间多种类型数据、处理、查询及应用。

## 建设周期

自合同签订之日起4个月内完成项目建设并通过验收，其中包括1个月的试运行。

## 实施人员要求

本项目技术环境复杂，且涉及多单位部门的协调，因此要求项目组成员具有很强的组织协调能力，应重复考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，具体要求如下：

1.要求明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责；

2.要求项目经理、项目组成员，需要是与成交供应商签订正式劳动关系的员工，需提供项目人员最近一季度任意一个月的社保缴费证明。

3.项目经理要求：成交供应商应优先选派具备以下资质或能力的人员作为项目经理，要求包括且不限于：具有信息系统项目管理师证书；具有 10 年以上从业经历；至少担任过一个类似本项目的项目经理业绩，并提供证明。

4.项目组成员要求：为保证项目顺利实施，成交供应商应优先选派的人员应分别具备以下资质或能力，包括且不限于：信息系统项目管理师，系统集成项目管理工程师。

## 售后服务要求

系统提供1年免费的质保服务，质保日期从系统验收之日起开始计算。

系统建设完毕后，提供技术支持和保障服务；工作时间半小时响应，如有紧急或重大情况发生，需增派工程师提供现场服务；非工作时间2小时响应（上门服务），供应商应合理配备备件库，应具备一定数量的备品备件，以保证出现系统故障时能及时到达并修复。

提供系统的技术培训、系统扩充、升级方面的技术支持服务。

## 其他要求

供应商具有质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证的优先考虑。