静安法院政务外网等级保护（三级）子系统建设项目
采购技术要求

项目概述

《网络安全法》强调了实施网络安全等级保护制度，因此开展信息安全等级保护工作已成为法院信息化建设的必要内容，也是法院自身核心业务安全稳定运行的关键。本项目主要涉及法院政务外网（以下简称‘法院专网’）基于等级保护三级要求安全建设。
建设地点

上海市静安区人民法院。
建设周期
自合同签订之日起3个月内完成项目建设并通过验收。

预算金额

本项目预算金额为1,167,696元。
付款方式

分两笔支付。第1笔-预付款（30%），在项目合同签定后10个工作日内，甲方收到乙方发票后支付；第2笔-验收款（70%），在项目验收后10个工作日内，甲方收到乙方发票，且乙方开具保函（项目金额3%）后支付项目尾款。

项目建设内容

采购2台入侵防御系统、2台网络防病毒网关、2台安全管理平台探针3G、1台入侵检测系统、1台WEB应用防火墙、1台日志审计系统，1套主机安全管控系统控制台和1台漏洞扫描系统，用于加强静安法院法院专网本地安全防护。具体如下：

1、加强法院专网接入安全建设，保障网络的安全稳定运行。

2、加强法院专网网络内部安全，保障重要系统与数据的安全性。 

3、集中管理网络设备、安全设备、服务器等日志数据。

4、建设安全制度体系，形成体系化管理标准，提升安全管理水平。
产品选型要求
坚持以自主保安全，全面贯彻自主可控要求。本项目所选用的网络安全设备应采用信创芯片和操作系统。

采购清单
	序号
	设备名称
	配置要求
	单位
	数量

	1
	入侵防御系统
	入侵防御系统（康定路新机房和共和新路机房的网络边界）

最大并发连接数：>120万、每秒新建>5万/秒、IPS吞吐率>2Gbps

支持国产芯片及操作系统
	台
	2

	2
	入侵防御系统特征库
	入侵防御系统特征库（康定路新机房和共和新路机房的网络边界）

特征库两年授权
	套
	2

	3
	网络防病毒网关
	网络防病毒网关（康定路新机房和共和新路机房的网络边界）

整机吞吐：>3Gbps；并发连接：>200万；新建连接：>5万/秒；防病毒吞吐（HTTP）：>1Gbps

支持国产芯片及操作系统
	台
	2

	4
	网络防病毒网关病毒库
	网络防病毒网关病毒库（康定路新机房和共和新路机房的网络边界）

病毒库两年授权
	套
	2

	5
	安全管理平台探针3G
	安全管理平台探针3G（康定路新机房和共和新路机房的网络边界）

混合流吞吐量3Gbps，通过网络流量的采集、还原和分析，有效识别网络中的威胁，产生威胁告警日志，HTTP并发连接数400万，HTTP新建连接速率15万/秒。本产品须通过与上海高院安全监管中心的兼容性测试
	台
	2

	6
	入侵检测系统
	入侵检测系统（康定路新机房安全管理区）

性能参数：吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥200万；

支持国产芯片及操作系统
	台
	1

	7
	入侵检测系统特征库
	入侵检测系统特征库（康定路新机房安全管理区）

特征库两年授权
	套
	1

	8
	WEB应用防火墙
	WEB应用防火墙（共和新路机房的服务器区）

最大吞吐能力不低于800 Mbps；并发TCP会话数不低于50万；

支持国产芯片及操作系统
	台
	1

	9
	WEB应用防火墙特征库
	WEB应用防火墙特征库（共和新路机房的服务器区）

特征库两年授权
	套
	1

	10
	日志审计系统
	日志审计系统（康定路新机房安全管理区）

对服务器、安全设备等日志进行统一收集和审计

支持国产芯片及操作系统
	台
	1

	11
	主机安全管控系统控制台
	主机安全管控系统控制台（政务云）

提供主机安全统一管控，功能包括：主机管理、实时监控、告警通知、系统审计、策略配置等。

支持国产芯片及操作系统
	套
	1

	12
	漏洞扫描系统
	漏洞扫描系统（康定路新机房安全管理区）

扫描速度:单台主机< 40秒（100M局域网，扫描多台主机取平均值）；

支持国产芯片及操作系统
	台
	1

	13
	漏洞扫描系统漏洞库
	漏洞扫描系统漏洞库（康定路新机房安全管理区）

漏洞库两年授权
	套
	1


技术指标要求
入侵防御系统及特征库
	指标项
	技术指标

	硬件及性能
	国产化CPU，国产化操作系统

	
	具备千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，扩展槽≥2个；配置冗余电源

	
	整机网络层吞吐量≥9Gbps，最大并发数≥300W，每秒新建数≥6W，IPS吞吐量≥2.2Gbps

	
	实配3年IPS特征库，病毒库升级服务授权，3年原厂硬件质保服务

	管理功能
	支持在Web页面直接打开命令行窗口执行命令，方便使用

	部署方式
	支持丰富的路由协议，例如静态路由、策略路由（路由前策略、路由后策略、本地报文发包策略）、RIP、OSPF、ISIS、BGP

	入侵防御
	▲内置丰富的IPS特征库，可针对SQL注入、木马后门、漏洞利用等恶意攻击进行检测和阻断，特征规则数量不少于9000条（提供第三方具备CMA资质的检测报告）

	
	支持并实现读取攻击payload所在包的XFF字段里的一个或多个IP，支持XFF解析的数量不小于10个

	病毒防御
	内置丰富的病毒特征库，可针对文件感染型、蠕虫、木马等类型病毒进行检测和阻断，特征规则数量不少于250万条（提供第三方具备CMA资质的检测报告）

	数据安全
	支持对HTTP协议进行访问管控，过滤JAVA Applets、ActiveX等插件，自定义禁止文件类型，支持自定义关键字过滤（提供第三方具备CMA资质的检测报告）

	
	支持针对银行卡号、身份证号、手机号码敏感信息设定检测阈值进行防护

	暴力破解防护
	支持暴力破解防护，至少支持数据库、RDP、POP3、HTTP、VNC、Rlogin、Weblogic、SMB、SMTP、FTP、IMAP、Telnet、SSH等协议的防护，动作设置可启用黑名单

	挖矿防护
	支持对挖矿行为进行检测与防护，能够对挖矿通信、矿池连接、挖矿病毒传播行为进行统计，能够展示挖矿通信源IP、挖矿通信服务器IP、矿池IP、矿池域名、中毒地址、投毒地址等信息top排行（提供第三方具备CMA资质的检测报告）

	DDoS防护
	支持指纹方式的DDoS防护，可以根据报文长度、报文ID、TTL值、源IP、目的IP、端口号、序列号等指纹进行防护设定

	扫描防护
	支持主动识别和防御恶意扫描行为，在不影响资产探活的情况下实现屏蔽漏洞被暴露的风险，并且可以针对Apache等服务版本号进行替换，迷惑攻击者，增加攻击难度（提供第三方具备CMA资质的检测报告）

	威胁情报
	支持威胁情报功能，包含恶意软件、C&C节点、钓鱼网址、僵尸网络、数字货币、垃圾邮件等情报，本地库数量不少于1000万，支持自定义基于DNS和IP的威胁情报，支持配置基于DNS和IP的白名单，减少情报误报的影响（提供产品配置截图）

	故障定位
	支持通过telnet/ssh的形式登录设备抓取数据流的交互过程，展示信息包括但不限于报文源/目的IP、协议、源/目的端口、源/目的MAC、入出接口、报文长度以及经过设备内部各个功能模块的匹配过程，方便进行故障定位

	高可靠性
	支持将两台设备进行虚拟化部署，实现设备一体化管理，资源共用（提供第三方具备CMA资质的检测报告）

	
	支持跨物理设备的端口聚合，扩展带宽节省链路资源以及方便部署

	产品资质
	产品若是列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应至少符合以下条件之一，方可提供：一是按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的；二是此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内的。

	
	具备《IPv6 Ready Logo Phase2》证书

	
	具备《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》

	
	具备《IT产品信息安全认证证书评估保障级(EAL3增强级》


防病毒网关及特征库
	指标项
	技术指标

	硬件及性能
	国产化CPU，国产化操作系统

	
	具备千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，扩展槽≥2个；配置冗余电源

	
	整机网络层吞吐量≥9Gbps，最大并发数≥300W，每秒新建数≥6W，防病毒吞吐量≥1.5Gbps

	
	实配3年病毒库升级服务授权，3年原厂硬件质保服务

	部署方式
	支持透明、在线、旁路三种部署模式

	病毒防御
	▲内置丰富的病毒特征库，可针对文件感染型、蠕虫、木马等类型病毒进行检测和阻断，特征规则数量不少于250万条（提供第三方具备CMA资质的检测报告）

	
	▲支持将检测到的病毒进行阻断并隔离在设备上，能够从页面下载病毒样本进行二次确认（提供第三方具备CMA资质的检测报告）

	
	病毒日志支持聚合发送，聚合条件包括源IP聚合、目的IP聚合、源端口聚合、目的端口聚合、协议聚合，发送的日志服务器不少于10个（提供产品配置截图证明）

	
	防病毒白名单至少支持设定源用户组、目的用户组、HOST、URL、攻击ID、有效时间等元素，并且支持批量导入、导出操作（提供产品配置截图证明

	设备联动
	支持与防火墙进行联动，可以设定阻断方向为源到目的、目的到源、双向，自定义阻断时间（提供产品配置截图证明）

	挖矿防护
	支持对挖矿行为进行检测与防护，能够对挖矿通信、矿池连接、挖矿病毒传播行为进行统计，能够展示挖矿通信源IP、挖矿通信服务器IP、矿池IP、矿池域名、中毒地址、投毒地址等信息top排行（提供第三方具备CMA资质的检测报告）

	攻击展示
	设备本地应支持查看病毒防护的日志数量，主要攻击的占比分布情况；支持攻击源目的、病毒源目的TOP排行；支持各种攻击严重级别的占比分布情况（提供产品配置截图证明）

	高可靠性
	支持将两台设备进行虚拟化部署，实现设备一体化管理，资源共用（提供第三方具备CMA资质的检测报告）

	
	支持跨物理设备的端口聚合，扩展带宽节省链路资源以及方便部署

	产品资质
	产品若是列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应至少符合以下条件之一，方可提供：一是按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的；二是此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内的。


安全管理平台探针3G
	指标项
	技术指标

	性能参数
	吞吐量≥3Gbps，并发连接数≥400万，新建连接数≥15万/秒；

	网络接口
	配置6个千兆电口，4个千兆光口；

	硬件规格
	产品应为标准机架式设备；

	部署模式
	支持旁路部署，可同时接入多个镜像口，每个镜像口相互独立；

	日志采集与转发
	支持通过Syslog协议，采集主流网络边界防护设备（防火墙、入侵防御等）的告警日志；

	
	支持通过Kafka协议，对采集的告警日志进行转发；

	流量采集
	支持常见协议识别并还原网络流量，用于取证分析、威胁发现；

	
	支持对流量中出现文件传输行为进行发现和还原，并记录文件MD5发送至分析设备；

	
	支持常见数据库协议的识别或还原；

	
	支持TCP/UDP会话记录、异常流量会话记录、web访问记录、域名解析、SQL访问记录、邮件行为、登录情况、文件传输、FTP控制通道、SSL加密协商、telnet行为、IM通信等行为描述；

	
	支持自定义协议和端口，满足特殊场景下的流量抓取；

	
	支持离线流量采集，可通过手动PCAP导入方式对离线流量进行采集；

	威胁检测
	支持基于流量实时IOC匹配功能，设备具备主流的IOC；

	
	支持检测针对WEB应用的攻击，支持跨站请求伪造CSRF攻击检测；支持其他类型的WEB攻击；

	
	▲支持基于工具特征的WEBSHELL检测，通过系统调用、系统配置、文件操作来及时发现威胁；支持基于webshell函数的攻击检测；（提供产品功能截图）

	
	支持基于代理程序的攻击检测，如TCP代理程序、HTTP代理程序等；

	
	支持多种攻击检测，能更全面的从流量中发现威胁；

	行为分析
	支持告警的深度行为分析，行为包括DNS解析行为、TCP/UDP交互行为、WEB访问行为、传输文件行为

	
	支持基于网络请求的语义分析检测，提升对未知威胁检测能力；

	
	系统具备全面的间谍软件检测能力，可检测常见的病毒蠕虫、僵尸网络、黑市工具、勒索软件、挖矿木马、隧道、代理通道、后门程序、远控木马等

	策略配置
	支持对HTTP、FTP_DATA、SMB、SMTP、POP3、WEBMAIL、IMAP、TFTP、QQ、NFS等类型协议的流量进行文件还原；

	
	支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包流量双向或单向、数量、IP地址、端口或协议类型；

	
	支持基于网络请求的语义分析检测，详细展示请求内容，并能提升对未知威胁检测能力；

	
	支持基于IP地址的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断；支持基于URL的旁路阻断，并能将URL请求进行重定向；

	
	支持攻击检测能力的扩展功能，支持自定义恶意文件、自定义漏洞、自定义间谍软件、自定义威胁情报；漏洞与间谍软件支持HTTP协议攻击特征自定义，提供http_host、http_method、http_url、http_referer等协议变量特征的自定义，支持设置协议变量的操作符，操作符包括等于、包含或通过正则表达式设置；（提供产品功能截图）

	
	支持旁路HTTPS解密、威胁检测；

	
	支持对告警进行加白；

	系统管理
	支持AES256、SM4数据传输加密，确保数据传输的安全性；

	
	支持威胁告警信息发送给syslog服务器，支持将威胁告警、网络日志、攻击结果、威胁类型等日志传输给安全监管平台；

	接口对接要求
	▲需与上海高院人民法院安全监管平台相兼容，支持将安全告警和日志数据通过规定格式发送至安全监管平台。（需提供设备原厂承诺，并加盖原厂公章）


入侵检测系统及特征库
	指标项
	技术指标

	硬件规格
	标准机架式机箱，产品采用国产多核CPU，内存不小于32G，工作接口应至少包括8个千兆电口，8个千兆光口，4个万兆光口，硬盘不小于8T，冗余电源。

	性能要求
	满检速率不小于20000Mbps,TCP最大并发不小于1000万。

	威胁检测能力
	攻击检测基础能力，系统应支持IP碎片重组、TCP流重组、TCP流状态跟踪、2至7层的协议分析、超7层应用协议（如：HTTP Tunnel）识别与分析，系统应支持工作在非默认端口下的周知服务（如运行在8000端口下的Web Server）的协议识别与协议分析能力；

	
	系统需要支持如下常见协议的解析：ETHER、ARP、RARP、IP、ICMP、IGMP、PPPoE、Vlan Tag、MPLS、TCP、UDP、NetBIOS、CIFS、SMB、FTP、TELNET、POP3、SMTP、IMAP、SNMP、MSRPC、SUNRPC、TNS、TDS、HTTP、QQ、MSN、BT、Thunder、CHARGEN、ECHO、AUTH、DNS、FINGER、IRC、MSPROXY、NFS、NNTP、NTALK、PCT、WHOIS等，协议覆盖面广，与之对应的事件库完备，需提供截图证明；

	
	设备具有抗逃避检测机制，可以针对分片逃逸攻击、重叠逃逸攻击、加入多余或者无用字节逃逸攻击进行有效防范，并且能具体说明；

	
	能够对缓冲区溢出、网络蠕虫、网络数据库攻击、木马软件、间谍软件等各种攻击行为进行检测，需提供界面截图；

	
	系统首页提供最近24小时内网络发生的展示界面，包括对拒绝服务事件、扫描事件、蠕虫事件、木马病事件、网络整体状况等展示，需提供界面截图；

	
	系统需具备对针对Web系统（包括浏览器、服务器）的攻击具备检测能力：SQL注入（包括各种变形）、XSS（包括存储式XSS、反射式XSS）及其各种语法变形、Webshell、网页挂马、语义变形、编码等环境下的精确检测能力，需提供界面截图；

	
	系统需提供对IM（即时消息）通信、P2P通信、在线视频、在线音频、在线游戏、在线炒股，需提供截图；

	
	系统提供的攻击特征不应少于7600条有效最新攻击特征，并且根据协议类型、安全类型、流行程度、影响设备等方式做有效分类；

	
	具备协议自识别功能，具备规则用户自定义功能，可以对应用协议进行用户自定义，并提供详细协议分析变量；

	
	系统需提供对事件的二次检测能力，即对已生成的事件进行二次分析与统计，并根据统计结果进行报警，同时，系统需支持对统计阈值进行设定的图形化用户接口，通过该图形化接口，用户可以选择需要统计的基础事件并对阈值进行设置与调整；

	
	系统需具备针对如下几种拒绝服务攻击的检测能力：针对特定主机的TCP（SYN）FLOOD、针对特定主机的TCP （STREAM）FLOOD、针对特定主机的UDP FLOOD、针对特定主机的ICMP FLOOD；对上述所有攻击检测都可通过控制界面配置统计时间、报警阈值（需提供产品界面截图）；

	
	提供网关IP-MAC地址绑定的功能识别攻击，需提供界面截图；

	
	系统提供自定义弱口令规则的能力，使用户可以灵活定义网络内的弱口令条件，需提供界面截图；

	
	▲支持通过页面对告警前后存储报文数量进行配置，并支持启用或禁用情报检测、弱口令检测以及敏感信息检测的pcap包存储功能（需提供界面截图）

	威胁展示能力
	系统提供威胁的实时展示能力，可以将引擎检测到的威胁在威胁展示界面进行实时显示，现实内容需全面丰富，包括：事件名称、攻击者IP、被攻击者IP、攻击发生时间、事件级别、流行程度、攻击类型等

	
	系统可配置过滤条件，可根据MAC过滤和IP过滤关系进行“与”“或”策略配置，需提供界面截图；

	
	系统首页需提供如下关键报警及汇总数据：重点威胁的今日发生情况、历史日均发生情况、今日发生事件的Top5事件、今日流量曲线

	
	支持通过页面对告警前后存储报文数量进行配置，并支持启用或禁用情报检测、弱口令检测以及敏感信息检测的pcap包存储功能（需提供界面截图）

	报表功能
	系统需提供完善的报表系统所提供的报表模板不应少于50个，能辅助用户分析一段时间内的威胁；

	
	系统需提供事件名称+目的地址+源地址；事件名称+源地址+目的地址的三维交叉报表，能辅助用户快速定位问题；

	
	系统需提供完善的报表系统，支持面向安全结论的分析报表；报表需支持如下格式：HTML、PDF、EXCEL、WORD，所生成的报表可以自动发送到多个邮箱，能辅助用户查阅；

	
	报表需支持手动立即执行、周期性自动执行两种执行方式；

	产品资质
	产品具有《网络安全专用产品安全检测证书》，需提供证书复印件

	
	产品若是列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应至少符合以下条件之一，方可提供：一是按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的；二是此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内的。

	
	所投产品具有中国信息安全测评中心的信息安全产品自主原创证明


WEB应用防火墙及特征库
	指标项
	技术指标

	硬件规格
	产品为国产化硬件，标准机架式机箱，提供不少于1个10/100M管理接口、1个10/100/1000M HA口，千兆电口不少于16个，千兆光口不少于16个，存储介质：4T硬盘，双电源。

	性能规格
	整机HTTP应用层最大吞吐量不少于977Mbps，最大HTTP并发连接数不小于1000万，每秒新建HTTP连接数不少于4.99万/秒

	接入模式
	应支持透明、旁路部署、单臂部署；

	
	应支持智能部署，上线WAF设备能够自动感知Web网站IP和端口(需提供功能截图)

	
	应支持NAT环境下的用户识别能力

	
	应支持链路绑定功能；

	
	应支持对Web相关应用协议进行自定义，并提供详细协议分析变量；

	Web攻击防护
	应具备Web恶意扫描防护的检测与防御能力，专利级别防护能力(需提供功能截图)

	
	▲应具备人机识别功能，针对特定的URL通过验证码验证防止工具探测行为(需提供功能截图)。应具备恶意重定向防护功能，可以检测分别从请求方向和响应方向的恶意重定向行为(需提供功能截图)。

	
	应具备双引擎防护功能(需提供功能截图)。

	
	应具备客户端访问控制功能，预防恶意客户端进行访问频率的多层次恶意访问。

	
	▲应支持获取Web安全事件的原始攻击信息(需提供功能截图)。

	
	应具备Struts2漏洞的攻击检测与防护。

	
	应具备网页爬虫检测与防护功能。

	
	应具备WebShell攻击检测与防护功能。

	系统管理
	应支持B/S管理方式Web管理界面。

	升级管理
	应支持手动执行产品升级；

	
	应支持自动执行产品升级，不需要用户每次手动升级特征库；

	
	公司网站应提供产品离线升级包下载；

	
	应对登陆用户提供防暴力猜解功能；

	资质要求
	产品若是列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应至少符合以下条件之一，方可提供：一是按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的；二是此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内的。

	
	版权证书，产品具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》需提供证书复印件

	
	硬件Web应用防火墙产品通过浪涌（冲击）抗扰度测试、雷击抗扰度测试，提供报告复印件及盖公章


日志审计系统
	指标项
	技术指标

	硬件配置要求
	所投产品采用国产化CPU和操作系统，包含6个千兆电口和4个千兆光口，支持2扩展槽，内存16G，4T硬盘，单电源，日志处理性能1500EPS，支持100个资产日志审计接入。

	审计仪表盘
	支持自定义仪表盘，可在一个仪表盘中选择多个对应的微件，可涵盖日志中的所有字段，仪表盘具有全屏监控功能

仪表盘中可直接导入事件统计中的各类图表

支持实时监控，支持配置实时监控策略

支持创建多个仪表盘

	资产管理
	支持资产主动发现。通过对网络进行资产扫描，可将发现的IP对象转资产或删除

支持资产被动发现。可将网络划分成多个安全域，系统能自动发现安全域中的IP对象,并可以转资产或删除

支持添加、修改、删除资产；支持对资产的基本属性进行维护，并可以增加自定义属性

支持拓扑自动发现，可手动添加拓扑，并能够展示整体安全、事件分布、告警分布等

支持资产自定义分级分组、标签

支持在一个资产下添加多个日志源（日志采集的对象）

支持资产性能监控，如监控CPU、内存、磁盘使用率等资产指标

支持资产地图，可查看资产整体安全状态、性能指标信息以及关联日志源的日志信息

	联动阻断
	支持IP封禁策略管理，通过日志审计产品联动防火墙，实现联动防火墙自动封禁IP功能

	▲日志采集
	支持采集的对象包括安全设备、网络设备、操作系统、数据库、中间件、应用系统、虚拟机等

支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过Syslog、SNMP Trap、HTTP、TCP、telnet、JDBC、WMI、文件、Kafka等方式采集日志

支持日志自定义解析，系统自带图形化工具，可通过GROK、分隔符、JSON、XML、时间等自定义解析规则

支持解析规则的批量导入/导出

支持日志源的自动发现，根据接收到的日志自动识别并创建日志源

支持日志源的自定义分级分组

支持不同设备相同IP的日志识别

支持自定义日志过滤策略，支持全局过滤、局部过滤，可选择对单个或多个日志源进行日志过滤

日志过滤支持字段过滤与指定时段过滤

支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过Syslog、TCP和Kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志

	▲日志分析
	系统内置审计策略，内置审计策略至少600条

支持自定义审计策略

支持从审计策略模板直接创建策略，并可通过事件的任意字段制定规则创建策略

审计策略可以定义审计事件的名称、分类、级别以及命中后是否继续匹配其余审计策略

提供预置审计策略模板，包括：Windows主机类审计策略模板、Linux/Unix主机类审计策略模板、防火墙类审计策略模板、扫描器类审计策略模板、IDS/IPS类审计策略模板、防病毒类审计策略模板、数据库系统类审计策略模板、等级保护审计模板等

内置网站攻击、主机异常、账号异常、暴力破解、漏洞利用、权限异常等至少10种安全分析场景，内置关联规则至少400条

支持接收来自下级日志采集器转发的日志、安全事件和告警事件进行二次分析、关联

支持自定义数据字典，系统可从各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段，内置映射字段至少达到1000个

支持活动列表，可动态维持数据之间的关系映射，如账号与审计人员、IP与审计人员、是否是上班时间等

支持地理信息映射，根据其所选IP字段，映射到国家、省份、城市、安全域等

	流量审计
	支持对镜像流量的审计，审计内容包括mysql、pgsql、mongodb、redis、人大金仓、http等数据库和流量审计

	日志检索
	支持对解析后日志、安全事件、告警事件、原始日志等的查询

支持日志查询普通模式，可通过关键字等方式查询

支持日志查询高级模式，可通过多关键字、模糊、正则表达式等方式组合查询

支持将查询结果进行保存、导出

支持查询条件保存为查询模版，用于后续快捷调用

	统计报表
	支持生成综合报表、数据报表和统计报表

支持导出PDF、WORD、EXCEL、CSV报告

内置事件统计策略和图表，支持自定义事件统计策略和图表

	告警管理
	系统内置丰富审计类和关联类告警策略，并灵活支持自定义策略

对于告警的处理主要包括忽略、处理

具备告警合并和在一个时间段内抑制报警次数的能力

可指定告警接收人员

告警方式包括短信、邮件、钉钉等

	知识库
	内置知识文章、事故案例、安全级别要求、典型日志事件介绍、日志审计配置指导等。并支持自定义创建增加知识库内容

	系统管理
	支持系统参数配置，包括自定义磁盘、CPU、内存等百分比告警阈值

支持系统基本配置，包括修改主机名称、网络接口IP、路由等，内置抓包、PING、端口测试等工具

支持设置日志存储备份策略，包括系统日志保存期（容量/天）、磁盘使用率百分比等

支持日志文件远程备份到外置存储节点，支持FTP、NFS、ISCSI、SMB等存储方式

支持数据容错，支持将错误日志重新入库

日志接收队列大小可配置，可存储因超过最大接收性能而未入库的日志

支持集群管理，支持审计中心、日志采集器的策略配置及下发

支持个性化管理，用户可自定义新的平台名称、导航栏名称、LOGO标识等

	用户管理
	用户支持三权分立设计模型 ，支持自定义权限角色

支持连续登录失败锁定用户，支持自定义失败次数、锁定时间、用户登录后超时时间

支持管理员访问控制，可设置指定IP、网段允许或拒绝管理员登录

支持自定义密码强度设置，可自定义用户密码强度要求，密码复杂度、长度

支持多因子认证，认证方式可为邮件、短信

	部署要求
	支持集中和分布式部署

系统全面支持IPV4/IPV6

采用B/S架构操作方式，无需安装客户端软件

采用旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构

	资质要求
	产品若是列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应至少符合以下条件之一，方可提供：一是按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的；二是此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内的。
产品具有国产化CPU适配证明
产品具有国产化操作系统兼容性证书


主机安全管控系统控制台

	指标项
	技术指标

	主机管理
	客户端安装方式：支持常见的Linux和Windows操作系统，客户端安装支持一条命令以代理或直连方式直接安装，不需要重启服务或系统。常见操作系统至少包括：支持如下操作系统：Windows（包括windows Server 2008、2012、2016、2019、2022；）、Linux（包括CentOS 6、7、8；RHEL 6、7、8、9；Ubuntu 14、16、18、20；麒麟；统信；欧拉）、Unix （包括Solaris(X86) 10）

支持主流国产化环境：中标麒麟、华为鲲鹏、统信、海光、飞腾（需提供兼容互认证证书）

	
	客户端安全性：客户端具有反逆向、反调试功能、自保护功能，客户端和管理中心通信采用安全的加密机制。

	
	服务端国产化适配：服务端部署需支持国产化环境。

	
	以列表形式查看所有的访问关系，可对各来源IP、目的IP、目的端口、协议、进程名、连接状态、首次时间、最近连接时间等字段进行检索；

	
	第三方对接：支持通过标准API和syslog接口的方式与第三方平台进行数据对接。

	实时监控
	应支持对主机异常行为，至少包括异常登录、暴力破解、反弹shell、web后门检测、系统后门检测、远程命令执行检测、可疑操作检测、本地提权检测等实时检测功能。

	告警通知
	系统应提供邮件、站内信等告警方式，告警支持统一管理，在系统中未被打开的通知应标识为未读，提供一键批量标记所有通知已读，告警发送时间，告警消息类型，告警标题，告警内容，且支持筛选搜索。

	系统审计
	支持对本安全系统所有行为进行审计记录。

	策略配置
	支持资产标签自动更新，方便资产运维管理。

	产品资质
	产品若是列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应至少符合以下条件之一，方可提供：一是按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的；二是此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内的。


漏洞扫描系统及漏洞库
	指标项
	技术指标

	硬件规格
	标准机架式机箱，双电源，产品采用国产多核CPU，内存不小于32G，工作接口应至少包括10个千兆电口，8个千兆光口，4个万兆光口，不少于5个扩展插槽数。

	▲性能要求
	系统漏扫可扫描IP地址范围和总数无限制，单任务最大可扫描2400个IP地址，并发扫描1000IP

	系统扫描能力
	支持扫描的漏洞数量不少于400000个（提供截图证明）

	
	支持丰富的扫描任务参数设置，包括执行方式、扫描策略、扫描方法、任务优先级、插件超时、模糊扫描等（提供截图证明）

	
	支持IPv4和IPv6环境的部署和扫描

	
	支持对主流操作系统的识别与扫描，包括：Windows、Redhat、Ubuntu、Debian、深度、红旗、麒麟、新支点等

	
	支持对主流数据库的识别与扫描，包括：Oracle、mysql、Sybase、GBASE、GaussDB、神通、达梦、人大金仓、Tidb等

	
	支持对主流大数据组件的识别与扫描，包括：Ambari、Cassandra、Elasticsearch、Flume、Hadoop、Hbase、Hdfs、Hive、 Impala、Kafka、Mongodb、Oozie、Redis、Spark、Storm、Splunk、Yarn、Zookeeper，能够扫描的大数据组件漏洞扫描方法不小于300种

	
	支持对主流虚拟化软件平台的识别与扫描，包括：OpenStack 、KVM、Vmware、Xen、Docker、Huawei FusionSphere等，能够扫描的虚拟化软件平台漏洞扫描方法不小于1300种

	
	支持对主流国产应用软件的识别与扫描，包括：Foxit、WPS、金山、永中、数科、用友、景云、北信源、致远、亿邮、好视通、书生等，能够扫描的国产应用软件漏洞扫描方法不小于800种

	
	支持对网络设备的识别与扫描，包括：Cisco、华为、中兴、H3C、TPLINK、DLINK、等

	
	支持对视频监控类设备的识别与扫描，包括大华、海康、宇视、雄迈、科达等

	
	▲支持多种协议口令猜测，包括SMB、Snmp、Telnet、Pop3、SSH、Ftp、RDP、DB2、MySQL、Oracle、PostgreSQL、HighGo、MongoDB、UXDB、STDB、kingbase、RTSP、ActiveMQ、WebLogic、WebCAM、REDIS、SMTP等，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典（提供截图证明）

	任务参数
	支持设置口令猜测参数，包括口令猜测时间、口令猜测次数和口令猜测间隔，间隔时间设置范围为0-1800秒

	
	支持扫描任务信息显示，包括任务状态、任务名称、扫描目标、扫描进度、开始时间、耗时、剩余时间等

	
	支持对意外网络中断的扫描任务恢复后继续进行扫描，断网续扫支持通过开关选择是否开启

	策略管理
	支持35种以上默认扫描策略模板，如常规安全，中高危漏洞，高危漏洞，web服务组件，开源组件、网络设备，云平台，虚拟化，主机信息收集，攻击性，大数据，Apple类，视频监控类等，同时针对紧急爆发的重大漏洞提供应急响应策略模板。

	
	支持灵活的扫描策略自定义功能，提供策略编辑向导和详细漏洞信息，支持以插件名称、漏洞编号、CNCVE编号、CNNVD编号、BugTraq编号、CVE编号、CNVD编号、安全性、影响平台、简短描述、详细描述、修补建议等进行筛选，支持策略的导入、导出、修改以及合并。（提供截图证明）

	资产管理
	支持资产速查功能，支持以资产类型、资产编号、资产名称、资产IP、所属部门、管理员等进行查询

	
	支持以txt、csv、dat、xls等格式进行资产列表的导入

	报表功能
	支持输出单独的系统漏扫报表，报告中的漏洞应具备统一的CVSS国际标准评分，以准确衡量漏洞的危险级别，为漏洞修补工作的优先级提供指导

	产品升级、维护
	支持控制台功能，可以通过控制台对系统进行操作和设置，例如备份生成快照、通过快照恢复系统、系统服务状态查看和重启、切换控制台中英文显示、提供网络诊断工具等（提供截图证明）

	产品资质
	产品具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》，提供证书复印件

	
	产品若是列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应至少符合以下条件之一，方可提供：一是按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的；二是此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内的。


其他工作要求

售后服务要求
本项目安全产品从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。

响应供应商需具有按等级保护要求开展安全运维的能力。

应急响应要求
供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后15分钟之内响应，专业工程师半小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时；

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

若属于硬件故障，应在24小时内修复，不能立即修复的应提供备品备件应急使用。

培训要求
对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

（1）在质量保证期内，提供与项目相关的必要培训。

（2）供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

响应供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

本项目建设周期为3个月。要求项目合同签订后，第1个月内完成项目系统深化设计、需求调研、设备到货。第2个月内完成系统部署、设备安装调试，并具备上线运行条件。第3个月系统试运行，期间应能够按照建设单位需求进行优化。

采购人有权监督和管理采购项目的测试、安装、集成、验收等各项工作，响应供应商必须接受并服从采购人的监督、管理要求。

响应供应商成交后必须提交正式的系统集成工作方案，明确系统集成方式、方法、过程步骤、需协调的事项等，并经采购人审核、同意。

成交人在实施过程中必须按周、月提交进度报告，对项目问题等进行说明，制定合理的解决措施。
项目团队要求

响应供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于3人的项目服务团队（包括项目经理、实施工程师等），响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	1人
	项目经理具有本科或以上学历，具有信息系统项目管理师证书或信息技术方向高级职称，5年及以上类似项目实施经验，至少担任过一个类似本项目的项目经理并提供证明的优先考虑。

	实施工程师
	负责项目实施工作
	2人
	实施工程师具有系统集成项目管理工程师或注册信息安全专业人员的优先考虑


等级保护要求
本项目按照GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》中第三级安全要求建设本项目的安全保障系统。

商业密码应用需求
本项目不涉及。
技术文件要求
响应供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

系统集成要求
本项目为法院重要基础设施之一，成交方需要梳理与法院现有安全系统的关系，充分考虑法院现有各种安全产品的功能、性能、安全系统等现状，形成满足业务应用安全可靠要求的实施方案。具体如下：

（1）应考虑与现有安全系统的集成，实现与本项目设备相配合，达成性能和功能的一致性。

（2）本项目建设的安全产品涉及法院重要业务系统，要充分考虑各种业务应用通信、各种数据传输对安全系统的要求，进行集成工作，部署到法院指定的网络位置。

（3）安全管理平台探针需与上海市高级人民法院安全监管平台相兼容，支持将安全告警和日志数据通过规定格式发送至安全监管平台。

系统验收要求
（1）成交单位应当完成采购要求及合同规定的全部工程建设内容；

（2）系统经过总体功能测试，并提交测试报告；

（3）系统经过约定时间期限的试运行，并提交试运行报告；

（4）工程项目的所有技术文档、图纸已整理完成并经过审核，符合规范要求；

（5）测试完成后，提请甲方验收。

知识产权要求
（1）响应供应商应保证在本项目中使用的响应货物、技术、工程、服务或其任何一部分，均不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，若有纠纷，由响应供应商承担全部责任。如响应供应商不拥有相应的知识产权，则在响应总价中应包括合法获取该知识产权的相关费用。

（2）除了响应供应商在响应文件中明确知识产权权属的产品外，所有应用软件开发，包括二次开发的成果应归用户单位所有，其知识产权由用户单位和开发商共同享有。

安全保密要求

（1）响应供应商在参与本项目响应以及成交后的实施过程中，均应遵守国家保密法律、法规和规章制度。

（2）响应供应商应妥善保管本项目响应以及成交建设过程中的所有技术文档，保证不被不应获取者获取，保证未经用户方同意不以任何方式泄露其内容。

项目管理要求

（1）响应供应商应当提供实施本项目完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行；

（2）项目计划的制定和执行要与用户进行协调；

（3）应当提供完善、规范的各类项目文档，建立中间环节和文档的审核发布。 

响应供应商资质要求

具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000管理体系认证证书、ITSS信息技术服务标准符合性证书、ISO27001信息安全管理体系认证、CS信息系统建设和服务能力证书的优先考虑。
PAGE  
 2 / 77

