审判业务用房拆建工程智能化系统项目

（2025年升级改造）采购需求

2025年

目录

1.	概述	3

2.	建设内容	3

3.	项目建设要求	3

1)	视频显示系统建设要求	3

2)	发言扩声系统建设要求	4

3)	信号处理系统与中控系统建设要求	4

4)	庭审系统建设要求	4

5)	设备间设备配置建设要求	5

6)	诉讼服务大厅信息发布显示屏系统建设要求	5

4.	采购配置清单	5

5.	主要采购设备技术参数	13

1)	室内全彩LED显示屏（辅助显示屏）	13

2)	室内全彩LED显示屏（诉讼服务大厅显示屏）	15

3)	4K分布式编码节点	17

4)	4K分布式解码节点	19

5)	智能中央控制设备	20

6.	工程范围	23

7.	其他技术要求	23

8.	其它要求	24

1)	系统验收	24

2)	系统维护要求	24

3)	工期及竣工资料要求	25

4)	知识产权要求	25

5)	安全保密要求	25

6)	项目管理要求	25

9.	评分表	27

## 概述

本项目主要针对大法庭进行改造以及诉讼服务大厅信息发布显示屏进行改造，宝山法院大法庭是2012年建设完成，至今内部设备运行13年，智能化系统已不能满足信息化发展的需要，需要对内部设备进行改造。

诉讼服务大厅信息发布显示屏也是2012年建设完成，至今运行13年，显示效果已不能满足信息发布的使用要求，同样需要进行改造。

## 建设内容

本项目包括以下建设内容：

视频显示系统；

发言扩声系统；

信号处理与中控系统；

庭审系统；

设备间配置；

诉讼服务大厅信息发布显示屏系统。

## 项目建设要求

### 视频显示系统建设要求

辅助显示屏：

本次项目规划在宝山法院大法庭左右两侧各配置1台LED显示屏作为大法庭辅助显示屏使用，点间距为P1.5625mm，单块显示屏尺寸为3000mm（宽）*1687.5mm（高）；采用嵌入式安装方式；

返显显示屏：配置2台55英寸液晶显示屏安装在主席台前侧，作为返显显示屏使用；

在大法庭主席台上预留6个多媒体地插，内部包括卡侬接口，HDMI接口，音频接口，网络接口等。

### 发言扩声系统建设要求

为满足宝山法院大法庭会议过程中发言与扩声的要求，在大法庭配置1套发言扩声设备：

会议发言系统：采用数字会议发言架构，配置1台数字会议主机和11套手拉手会议话筒单元；同时配置4个无线手持话筒和2个无线领夹话筒；为了使无线话筒拾音距离满足整个大法庭的使用要求，配置相应的天线分配器和全指向天线；

大法庭扩声系统：配置4只返听音箱；配置6只辅助音箱，作为第大法庭的环绕音箱使用。

### 信号处理系统与中控系统建设要求

信号处理系统：信号处理系统采用分布式架构，该系统与宝山法院第六会议室已建设完成的信号处理系统共用1套分布式管理平台，配置15个4K分布式编码节点和15个4K分布式解码节点；为满足编解码节点的接入，配置3台网络交换机；

中控系统：配置1台中控主机和相关配套设备，实现对主显示屏、辅助显示屏、返显显示屏、摄像机预置位、主席台前瞻幕、底幕、国徽升降等设备进行控制。

会议录播系统：配置4个会议摄像机。

### 庭审系统建设要求

配置6台4K庭审摄像机，利用原有庭审主机实现庭审功能。

### 设备间设备配置建设要求

配置1块55英寸液晶显示屏，通过会议摄像机和信号处理系统解码节点，实现在监控显示屏上对大法庭的视频监控；

配置1只监听音箱，实现对大法庭音频系统的监听；

在设备间配置2台42U标准机柜，用于音视频设备的安装。

### 诉讼服务大厅信息发布显示屏系统建设要求

在诉讼服务大厅配置1块全彩室内LED显示屏，用于宝山法院信息发布系统，点间距P1.538mm，尺寸7040mm（宽）*1920mm（高）。

显示屏安装与原显示屏位置一致。

## 采购配置清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 显示系统 |  |  |  |  |
| A | 辅助示屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏（辅助显示屏） | 技术参数详见主要采购设备技术参数一节内容； 建设内容需包括配套钢结构支架、不锈钢包边及配电系统； 包括2套发送卡及50套接收卡； 一、发送卡技术要求如下： 1.HDMI/DVI 视频输入； 2.HDMI 音频输入/外部音频输入； 3.六路网口输出，单台最大带载230万点； 4.支持高位阶视频输入，2bit/10bit/8bit； 5.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 6.高位阶视频源带载能力：1440×900； 7.18bit 灰阶处理与显示； 8.可级联多台进行统一控制； 9.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 10.标准1U机箱，独立供电。 二、接收卡技术要求如下： 1.单卡带载像素512*512； 2.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 3.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效； 4.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果； 5. 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； 6. 支持环路备份，接收卡与接收卡间通过主备线路连接成环路。线路某处出现故障时，屏体仍能正常显示； 7. 支持程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序是新过程异常导致的接收卡死锁问题； 8. 支持画面90°倍数旋转。画面以90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转。 | 块 | 2 |  |
| B | 返看显示 |  |  |  |  |
| 1 | 返显显示电视机 | 55英寸4K超高清全面屏 | 台 | 2 |  |
| 2 | 返看显示屏支架 | 电视机流动支架 | 个 | 2 |  |
| C | 地插及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体地插 | 包括数字话筒接口，卡侬接口，HDMI接口，音频接口，网络接口，电源接口、欧姆接口等。 | 套 | 6 |  |
| 2 | 线缆辅材 | 包括线槽、线管、HDMI视频线、话筒线、网线、电源线等 | 批 | 1 |  |
| 二 | 发言及扩声系统 |  |  |  |  |
| A | 发言部分 |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机（含控制软件） | 1.输出频率响应：20Hz-20KHz； 2.信噪比：>102dB； 3.动态范围：>106dB（1KHz）； 4.总谐波失真：≤0.05%； 5.电源：AC100-240V5A50-60Hz； 6.音频输入接口：XLR*1； 7.音频输出接口：XLR*2,凤凰端子*2； 8.控制接口：RS232/RS485/RJ45网口； 9.单元接口：大六芯DIN*4； 10.支持数模双备份； | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字+模拟双备份会议话筒单元 | 1.拾音咪头：14mm直径镀金电容咪头*2； 2.指向特性：超心型； 3.灵敏度：-28dB； 4.频率响应：20Hz-20KHz； 5.输入阻抗：2.2KΩ； 6.最大声压级：130dB(THD<3%)； 7.等效噪声：25dB-A； | 台 | 11 |  |
| 3 | 6芯会议屏蔽专用线 | 会议系统公－公30米主缆 | 根 | 4 |  |
| 4 | 6芯会议屏蔽专用跳线 | 6芯会议屏蔽专用T型线（公－公－母） | 根 | 11 |  |
| 5 | 演讲台鹅颈话筒 | 1.≥450mm电容麦克风； 2.拾音器类型：心形； 3.频率响应：优于50Hz-17kHz； 4.最大声压：：≥124dBSPL； | 只 | 1 |  |
| 6 | 无线手持话筒 | 1.单通接收机，心形动圈手持式发射器； 2.提供清晰的24位数字音频； 3.20Hz至20kHz频率范围； 4.120dB的动态范围； 5.数字式预开关分集； 6.≥44MHz调谐带宽（视地区而定）； 7.每个频段32个可用通道（视地区而定）； 8.每个6MHz电池频段多达10个兼容系统，每个8MHz频段兼容12个系统； 9.通过红外扫描和同步轻松配对发射机和接收机； | 套 | 4 |  |
| 7 | 领夹话筒 | 1.单通接收机，腰包式发射器，心型电容微型领夹话筒； 2.提供清晰的24位数字音频； 3.20Hz至20kHz频率范围（视话筒头而定）； 4.120dB的动态范围； 5.数字式预开关分集； 6.≥44MHz调谐带宽； 7.每个频段32个可用通道（视地区而定）； 8.每个6MHz电池频段多达10个兼容系统，每个8MHz频段兼容12个系统； 9.通过红外扫描和同步轻松配对发射机和接收机； | 套 | 2 |  |
| 8 | 全指向天线 | 1.有源指向性天线； 2.阻抗:50Ω； 3.电源要求:来自同轴连接的10至15伏直流偏移,75mA； 4.接收模式(3dB波束宽度):≥70角度； 5.三阶过载交截点(OIP3):>30dBm； 6.天线增益(在轴):7.5dBi；信号增益±1dB； 7.有4挡增益可调； | 对 | 1 |  |
| 9 | 天线分配器 | 1.天线A和B输入过载LED指示灯； 2.≥五组射频信号输出； 3.前置式天线安装件，架置式安装件，内部电源供应； 4.提供4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A）； 5.用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA）； | 台 | 1 |  |
| B | 扩声部分 |  |  |  |  |
| 1 | 返听音箱 | 1.低音单元≥8"，高音单元≥1"； 2.频率范围：优于65Hz-≥20kHz； 3.覆盖角度：≥90°×50°； 4.最大声压级：≥120dB； 5.灵敏度：≥92dB@1W/1m； 5.功率：175WRMS，350WPGM； 6.阻抗：8欧姆； | 只 | 4 |  |
| 2 | 返听音箱数字功率放大器 | 1.≥4通道的多功能网络DSP数字功放； 2.额定功率:4x300W(8Ω)、4x500W(4Ω)、2x1000W8Ω(桥接)、612W（70V）、1000W（100V）； 3.支持多种联机方式：USB、TCP/IP、RS232、RS485； 4.支持立体声、桥接、单声道、自由矩阵等工作模式； 5.定压/定阻支持：100V、70V、8Ω、4Ω； 6.≥30个预设位置； 7.DSP功能：信号发生器、5段参量均衡（输入）、9段参量均衡（输出）、噪声门、4x4音频矩阵、分配器、压缩器、限幅器； 8.以太网、USB、RS485、RS232； 9.支持统一网络管理软件，远程监控工作状态； 10.保护电路：音频限制器、高温、直流、高频、短路、反电动势、峰值电流限幅器、浪涌电流限幅器、开机延时、电源断路器保护、电源过压/欠压保护； | 台 | 1 |  |
| 3 | 辅助音箱 | 1.≥LF8"，≥HF1"； 2.频率范围：优于48Hz-20kHz； 3.最大声压级：≥23dB； 4.灵敏度：≥94dB@1W/1m； 5.覆盖角度：≥100度*100度； 6.功率:≥200W8欧姆（连续）； | 只 | 6 |  |
| C | 音频处理部分 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 1.≥12个模拟音频输入,≥8路输出通道； 2.≥12通道AEC处理器模块； 3.带有≥32×32路DANTE网络音频传输协议接口； 4.千兆以太网端口； 5.≥8通道可配置USB音频； 6.RS-232串口，4针GPIO； 7.OLED显示屏带有电容触摸导航； 8.通过IEEE802.1x认证； 9.信号处理通过直观的软件允许配置和控制信号路由、混合、均衡、过滤、延迟； | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字调音台 | 1.不少于33个电动推子； 2.不少于48条输入混音通道； 3.不少于20个AUX+立体声+子母线； 4.不少于32个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入； 5.不少于16个模拟XLR输出； 6.不少于34×34USB2.0数字录音/回放+2×2录音/回放通过USB存储设备； 7.≥1个扩展卡槽； | 台 | 1 |  |
| 三 | 信号处理及中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K分布式编码节点 | 详见主要采购设备技术参数一节内容 | 台 | 15 |  |
| 2 | 4K分布式解码节点 | 详见主要采购设备技术参数一节内容 | 台 | 15 |  |
| 3 | 智能中央控制设备 | 配置智能中央控制设备1套，包括：智能中央控制设备1台、可视化控制平台控制端1套、中控串口扩展卡2块、中控I/O和IR扩展卡1块； - 智能中央控制设备技术参数详见主要采购设备技术参数一节内容； - 可视化控制平台控制端技术参数详见主要采购设备技术参数一节内容； - 中控串口扩展卡技术参数如下： 1、具备7×COM 接口； 2、COM1~COM6 兼容 RS232/RS485，可用于输入或输出； 3、COM7 兼容 RS422/RS485，可用于输入或输出； 4、支持 modbus 协议的三种模式 RTU、ASCII、TCP； 5、可编程全双向通讯接口。 四、中控I/O和IR扩展卡技术参数如下： 1、具备7×COM 接口； 2、COM1~COM6 兼容 RS232/RS485，可用于输入或输出； 3、COM7 兼容 RS422/RS485，可用于输入或输出； 4、支持 modbus 协议的三种模式 RTU、ASCII、TCP； 5、可编程全双向通讯接口。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 24口千兆交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10GBASE-XSFP+端口,支持AC，每台包括2个SFP+万兆模块(850nm,300m,LC) | 台 | 3 |  |
| 5 | 无线触摸屏 | 不小于10.4英寸平板电脑6G+128GWiFi版 | 台 | 1 |  |
| 6 | 无线AP | 无线速率600Mbps；PoE供电支持PoE供电,-48VDC,满足802.3at以太网供电标准；工作频段双频(2.4GHz,5GHz) | 台 | 4 |  |
| 7 | 会议录播摄像头 | 1.图像传感器1/2.8"CMOS,214万像素； 2.光学变焦20倍； 3.数字变焦12倍； 4.视场角59.5°-2.9°； 5.聚焦系统自动、手动、PTZ触发、一键触发； 6.快门速度1/1-1/10000秒； 7.增益自动/手动； 8.白平衡自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯； 9.信噪比≥50dB； 10.数字降噪2D/3D； 11.背光补偿支持； 12.水平范围-170°~+170°； 13.垂直范围-30°~+90°； 14.预置点数目256个； 15.输出接口：HDMISDI； 16.分辨率最高支持1920*1080@60fps； 17.视频压缩H.265、H.264； | 台 | 4 |  |
| 8 | 时序电源 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A；控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 3 |  |
| 四 | 庭审系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K庭审摄像机 | 4K云台摄像机，可实现4K(3840x2160)超高分辨率的优质图像，并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。12倍光学变焦，支持HDMI、3G-SDI、LAN输出，支持HDMI、LAN或3G-SDI、LAN可同时输出2路高清图像 | 台 | 6 |  |
| 2 | 配套支架 | 配套壁装支架 | 个 | 6 |  |
| 五 | 设备间 |  |  |  |  |
| A | 视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 55英寸液晶显示屏 | 55英寸4K超高清全面屏 | 台 | 1 |  |
| 2 | 液晶显示屏支架 | 液晶显示屏支架 | 套 | 1 |  |
| B | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监听音箱 | 监听音箱 | 只 | 1 |  |
| C | 机房配套 |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 2400mm*800mm,4工位 | 套 | 1 |  |
| 2 | 42U机柜 | 42U*600*800 | 台 | 2 |  |
| 六 | 诉讼服务大厅LED大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏（诉讼服务大厅显示屏） | 详见主要设备技术参数一节内容 | 平米 | 13.5168 |  |
| 2 | 屏体钢结构框架 | 屏体钢结构框架、屏体型材包边和配电系统、信号线 | 套 | 1 |  |
| 3 | 视频处理器 | 1.拥有完备的视频输入接口，1xHDM2.0、1xDP1.2、4xHDMI1.3； 2.多输出，大带载，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放； 3.多窗口显示，窗口大小和位置可单独调节，窗口优先级可调整； 4.支持EDID管理，支持用户自定义EDID和预设EDID； 5.支持输出画质管理，包括亮度、饱和度、对比度、色调调整； 6.多场景保存和调用，支持10个自定义场景，一键即可载入，支持场景删除、覆盖保存及复制等操作； 7.逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度； | 套 | 1 |  |
| 4 | 发送卡 | 1.一路DVI视频输入； 2.一路音频输入； 3.双网口输出；单路网口最大带载为65万像素点 4.USB接口控制，可级联多台进行统一控制； 5.单张发送卡支持支持自定义分辨率，最宽3840，最高3840 | 套 | 8 |  |
| 5 | 接收卡 | 1.单卡最大带载256×512像素，最多支持16组RGB并行数据； 2.采用8个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 4.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果； 5.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，提示当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况； 6.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； | 套 | 72 |  |
| 6 | 控制终端 | 配置不低于：兆芯 KX-U6780A 八核 2.7GHz，内存32G，硬盘1T，含23.8寸显示器 | 台 | 1 |  |

## 主要采购设备技术参数

本采购需求下述篇幅中出现的▲指标为关键指标要求，供应商需提供专门的▲指标技术参数偏离表，标明偏离情况，并且提供满足该指标的相关证明材料（如权威第三方测试报告、证书、加盖原厂公章的产品官方技术资料白皮书或官方网页截图等证明文件），且需要在证明材料中明确标注满足本项目要求的证明内容。

### 室内全彩LED显示屏（辅助显示屏）

1、点间距 ≤1.5625mm；封装：采用SMD1212封装；维护方式：全前维护；

2、辅助显示屏屏幕面积：宽≥3米，高≥1.6875米，每块显示屏屏幕面积≥5.0625平方米；单屏分辨率不小于1920列×1080行；

3、箱体尺寸为主流的600mm*337.5mm，箱体材质为压铸铝合金；

4、要求所投产品亮度需满足≥600cd/㎡，支持通过配套软件0-100%无级调节，支持亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节，支持具有智能白平衡补偿和修正功能；亮度均匀性＞99%，色度均匀性±0.002Cx,Cy之内；

5、箱体平整度≤0.1mm，支持屏体拼缝亮线、暗线校正；模组平整度≤0.1mm；箱体间/模组间相对错位值小于1.2%；发光点中心距偏差＜0.5%；所投产品水平可视角≥175°，垂直可视角≥175°；

6、当模组电流过大或短路时，支持模组电源自动切断，可以有效防止模组损伤或过热，电流恢复正常后，模组工作状态自恢复；；

7、防护等级需符合GB/T4208-2017标准，防尘满足IP6X，防水满足IPX5；显示单元正面防护等级IP65；

8、具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；具有视频降噪、运动补偿、色彩变幻等图像处理功能；

9、所投产品的内置电源需具备PFC功能，电源转换率因素要求≥0.95；转换效率≥90%；电源适应在110V至240V之间；

10、所投产品应符合GB4943.1-2022信息技术设备通用要求，阻燃等级需≥HB级；

11、▲模组与HUB板采用硬接口设计，无排线，支持直接插拔，电源输出DC通过专用接口转给信号电源二合一接口，实现箱体内部无线缆，箱体间电源及信号采用分离式传输，支持免拆箱连接；

12、产品通过高温高湿低温工作试验、高温高湿低温存储试验、盐雾试验、GB/T 5169.16-2017标准的着火危险试验、噪声试验、抗震试验、防霉测试；

13、▲内部电源采用注塑一体IEC连接，接触端子具有保护盖板，支持模组级DC供电方式；电源AC端采用隐藏式设计，有效杜绝误触电风险；

14、LED生产厂家具有国家级科学技术相关奖项；

15、控制系统具有18bit及以上的处理深度，灰度过渡非常平滑，在低灰情况下仍可以保证不出现马赛克现象，有效避免图像细节损失；

16、所投产品需通过光生物安全与视网膜蓝光危害试验；

17、具有flashIC存储功能，支持模组自动校正，支持掉电存储功能，具备故障自诊断及排查功能，支持工作累积时间检测，温度检测，电源检测，温度监控；

18、为响应国家绿色发展战略，要求LED显示屏制造商通过国家级部门颁布的绿色工厂及工业产品绿色设计示范企业认证；

19、支持全灰阶校正，多层校正；色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差＜±120K；支持色域范围≥120%NTSC，支持Adobe RGB\DCI-P3色域；

20、▲模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥10个，磁吸力≥100N；箱体底部条型防撞设计，底部增加矩形防撞条；模组和HUB均采用专业级高强度板材，不低于TG135强度等级，有效防止PCB变形；模组和HUB采用三防工艺，有效防潮、防盐雾、防霉；

21、本项目所投LED屏体具有CCC证书、环保Ⅱ型证书、电器电子产品有害物质限制使用认证证书，提供相关证书复印件加盖厂家公章；

22、为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏通过ISO14067：2018的要求，获得产品碳足迹核查声明认证证书。

### 室内全彩LED显示屏（诉讼服务大厅显示屏）

1、点间距 ≤1.538mm；封装：采用SMD1212封装；

2、主屏幕面积 ：宽≥7.04米，高≥1.92米，面积≥13.5168平方米；整屏分辨率不小于4576列×1248行；

3、水平视角≥170°，垂直视角≥170°；基色主波长误差要求为C级：ΔλD≤5nm，亮度误差值在5%以内；

4、亮度不低于500（cd/㎡），模组间间隙≤0.1mm，模组间相对错位值≤1%；亮度均匀性＞99%；色温支持2500K-9500K；发光中心距偏差＜1%；

5、像素中心间距相对偏差等级：按照SJ/T 11281-2017中5.1.2.2规定的方法进行测量，显示模组的像素中心距相对偏差等级应符合SJ/T 11141-2017的5.6表3的要求，C级≤5%；

6、所投产品通过抗电强度测试：在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加50Hz正弦波、1500V测试电压1min，测试期间应未出现绝缘击穿现象；

7、爬电距离：符合GB 4943.1-2022信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm，通过热循环试验；

8、刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，支持刷新率≥3840Hz；白场色坐标按SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，X坐标在0.24-0.28之间，Y坐标在0.27-0.29之间；

9、▲智能灯板：支持灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的其他元器件，支持更换灯板后，校正参数自动回读功能不需要人工操作；

10、抗拉力测试：以10mm/min速度拉伸试样，测试样品发生破坏时的力值要求＞4400N；抗压力测试：以10mm/min速度拉伸试样，测试样品发生破坏时的力值要求＞4400N；模组机械强度＞24MP；

11、静电放电：根据GB/T 9254.2-2021规定，至少取4个点进行静电放电，正负极各100次，接触放电4kV，空气放电8kV，符合要求；

12、▲灯珠结构：支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光；

13、逐点矫正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；；

14、接口：模组采用4P接插头，免工具维护，具有防呆装置，避免线路接错的问题。采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新；；

15、电流增益调节级别：8位，电流增益调节范围10%-150%；

16、动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有智能节电功能，节能60%以上；

17、PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018标准；

18、摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；

19、支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB等多种色域之间的转换；支持HDR3.0高图像动态技术；

20、抗UV试验：产品应符合5级测试标准；

21、信噪比：LED显示屏画面信噪比≥60dB；画面延时：画面延迟≤1ms；

22、多点测温：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定自动报警，防止过温失效；

23、▲产品符合GB4943.1-2022信息技术设备安全标准对设备进行电气间隙试验要求，属于Ⅰ类产品；产品具备电磁屏蔽功能；

24、▲依据GB/T 17626.11-2023标准要求Ut降低大于95%持续0.5周期，判据为B，Ut降低30%持续25周期，判据为C；

25、本项目所投屏体需通过CCC强制认证，提供CCC证书复印件加盖原厂公章。

### 4K分布式编码节点

1、系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计；无风扇设计，噪音低于35dB；设备具备7x24小时连续工作能力，MTBF值≥420000H；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态；

2、设备具备前液晶面板，用于显示设备基础关键信息；

3、▲设备应满足纯国产化产品，主芯片、存储等核心部件均为国产化器件；满足电磁兼容CLASS A等级要求；

4、支持HDMI2.0  4K×2K规格视频源输入以及输出预监，具备 8bit RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、4:2:2或4:2:0格式视频接收和处理，支持HDCP1.4协议；支持标准3.5mm模拟音频输入、输出接口，LINE IN和MIC IN两种模式输入；支持1×RS232，1×RS485，1×红外输入接口，1×红外输出接口，1×I/O接口； 支持USB Type-B接口；支持POE供电、DC12V外接电源、集中供电箱等供电方式；

5、支持 EDID 自定义调节，宽度最大3840、高度最大3840；多级指令调度响应时间<100ms；

6、支持节点自适应，更换至另外一个同IP的空余节点，设备参数快速恢复；支持不同平台多用户端之间操作同步，支持在可视化平台端切换信号源，综合管理平台端实时同步变化；

7、▲支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持用户自定义布局样式，一屏点播多个摄像头监控画面；

8、支持在输入信号源上叠加任意字符（台标），可叠加文字，图片，台标，时间等信息，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数；支持设置截取参数作为新输入源，不影响原始输入源的使用，可使用不同截取源快速开窗，支持保存到场景中；

9、▲支持HDR，3D视频输入源设置和调节，为用户提供更优质视觉体验；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；支持文本模式、视频模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择；

10、支持手动添加单路或者多路信号源，批量导入信号源，输入信号源的属性读取和设置，读取EDID、色彩空间/采样率、位深，输入接口自定义重命名，设置信号源所属区域；支持信号源树状分组管理，支持信号源关键词模糊搜索管理；

11、支持设置视频源轮巡模式，支持在屏幕上指定区域进行循环显示；支持分组、轮巡间隔、分割模式设置；支持编辑区缩放、视频流开关、吸附对齐、自适应比例以及鹰眼图查看整体布局；

12、支持接入视频监控摄像机、云台摄像机设备，实现对其云台上下左右、拉近、拉远等功能控制，做到随心调节；

13、单节点内采用双运行系统，防止节点内系统异常，确保单个节点设备的高可靠性和超长时间的正常运行；

14、支持USB数据安全管理应用，USB接口可配置为仅传输键盘、鼠标等控制信号，无法实现业务数据资源的传输、拷贝等操作；支持USB设置白名单、黑名单操作，可基于U盘厂家、秘钥、序列号等多种方式设置USB设备白名单、黑名单应用。

### 4K分布式解码节点

1、系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计；无风扇设计，噪音低于35dB；设备具备7x24小时连续工作能力，MTBF值≥420000H；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态；

2、设备具备前液晶面板，用于显示设备基础关键信息；

3、▲设备应满足纯国产化产品，主芯片、存储等核心部件均为国产化器件；满足电磁兼容CLASS A等级要求；

4、支持分辨率4Kx2K输出，HDCP1.4协议；支持标准3.5mm模拟音频输入、输出接口，LINE IN和MIC IN两种模式输入；支持1×RS232，1×RS485，1×红外输入接口，1×红外输出接口，1×I/O接口； 支持USB 3.0接口；支持POE供电、DC12V外接电源、集中供电箱等供电方式；

5、单台设备支持不少于20路1080p视频流H.264/H.265 解码能力；设备输出画面缩小32倍，或放大16倍后仍然保持清晰不失真 ；

6、图层可在输出接口间漫游，支持对图层参数设置，包括：图层大小位置、输入源截取、图层优先级、图层叠加、锁定、一键清除、全屏和自适应接口全屏、无极缩放；支持快速设置大屏黑屏和冻结，支持预编模式，在软件编辑确认好后再一键上屏，确保显示内容无误；

7、▲支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持用户自定义布局样式，一屏点播多个摄像头监控画面；

8、系统采用软硬双同步技术，所有的输出节点输出画面同步误差小于10us，消除了多输出节点拼接画面不同步，或播放高动态画面时的撕裂现象；

9、支持HDR，3D视频输入源设置和调节，为用户提供更优质视觉体验；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；支持文本模式、视频模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择；

10、满足对不同设备带载的屏幕的统一集中式管理，支持多屏同时进行黑屏，画面冻结和亮度调节；

11、支持多屏坐席每块显示器实现多业务系统画面融合功能，单块显示器支持同时融合1/2/3/4等多个业务系统，实现多业务系统的同时监控接管；支持仅查看、管控、独占3种信号接管模式；可获取独占用户以及管控信号源的用户列表；

12、支持席位将画面一键推送至其他多个大屏和坐席；并且支持对显示大屏操作，包括LED屏幕亮度调节、OSD开关、BKG开关、黑屏、冻结以及多屏控制功能；支持在单个显示器上能够同时查看或者操控多个画面，且当鼠标滑动到任意一个画面区域，都可以对相应主机进行KVM控制；

13、支持软件盘和触控屏OSD坐席；支持预案，包括单屏预案和坐席预案；支持离开席位时锁屏，保护信息不泄露；

14、支持通过背板图可视化查看设备接口状态和接口参数信息；具备软件点名功能，当软件选中节点时，节点所有指示灯闪烁，方便节点查找。支持对计算机类源进行反向控制；可通过远程控制电脑信号源，在软件端和pad端控制输入源画面的显示和切换以及远程操作电脑主机里的文件和内容；

### 智能中央控制设备

一、智能中央控制设备

1、采用2U插卡式机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，设备可靠性高，支持 7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥400000小时；

2、支持串口、I/O、RELAY、IR和视频矩阵等扩展子卡，扩展子卡支持混插和热插拔，热插拔恢复时间≤10S，主机背板采用千兆交换网络通信，实现各子卡之间的互联互通，更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据；

3、设备前面板内嵌分辨率不低于480x270的LCD彩色液晶屏，主界面支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、风扇转速、CPU使用率、存储空间等，同时支持网络参数、COM参数、I/O参数、固件升级、工程导入导出等配置操作；

4、采用Linux操作系统，四核CPU，主频不低于2.0GHz，64位工业级处理器，内存不低于32GB EMMC，2GB DDR，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能快速恢复；

5、支持不少于1路CAN总线接口，不少于3路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级；

6、支持不少于1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播；

7、内置指令库，提供开放式的可编程设计平台，支持3D控件、按钮、文本、容器、窗口、登录、图片、时间、拉杆、矩阵等多种控件，支持按键音效、日期和时钟功能，客户端界面可同步显示当前日期和时间；

8、支持按钮的自锁与互锁功能，对单个按钮进行自锁，可实现点击按钮呈按下状态，再次点击按钮呈弹起状态；对多个按钮进行互锁，可实现多个按钮之间只能有一个按钮为按下状态；支持项目分辨率调整时，可自适应同步调整布局内容；

11、支持电脑网络唤醒功能，无需增加电脑开关机卡或安装开关机插件，通过电脑MAC地址即可实现对电脑的开机操作；支持模拟电脑键盘的各种功能操作；

10、支持对各类控制模块进行可视化呈现，多个智能操作终端之间状态同步，任意终端控制操作都实时同步至其它终端；支持查询设备的状态，解析数据后同步智能操作终端，实时显示受控设备的状态；

11、支持一键换机功能，更换新设备时，可一键将旧设备的参数导入至新设备；支持程序导入导出，支持将中控程序从中控主机下载导入到U盘等工具，便于二次开发编辑等应用；

12、▲支持多机级联，支持局域网组网通信，实现系统分布式部署，统一集中管控；支持双中控主机热备份，工程文件备份，实现任意一台中控主机或任意一台平板故障，均不会影响用户的使用操作；。

13、▲支持智能化预案管理功能和时间线管理功能，可通过本地控制或云端跨区域远程控制，进行预案的一键调用、定时触发或按照日期进行排期自动触发，支持时间线管理功能，支持逻辑编程运行流程，执行过程可随时开始、暂停、停止，实现对受控设备的智能联动；。

14、提供产品3C、节能认证等证明材料。

二、可视化控制平台控制端

1、支持安卓、鸿蒙、windows等操作系统；

2、支持对分布式系统的可视化控制，至少需实时显示输入源画面预监、大屏画面回显和场景布局等；

3、支持对分布式系统拖拽式快速开图层和快速切源，窗口具备精准吸附功能，图层移动可以上下左右和四角自动对齐吸附等；

4、支持对大屏图层一键快速布局和显示，图层可快速替换、清除、冻结、锁定，支持图层优先级调整；

5、支持一键切换大屏场景，场景支持轮巡开启和关闭，支持实时和预编两种上屏模式；

6、支持大屏黑屏、冻结、清除等操作，支持操作区域锁定、实时视频画面关闭和开启；

7、支持图层反控，可远程操控被控主机，进行相关键鼠操作；

8、▲支持输入输出单通道音量推拉杆调节，一键静音，实时声压可视化显示，支持混音和音频多路输出配置，可一键清除通道配置；

9、支持对主显示屏、辅助显示屏、返显显示屏、摄像机预置位、主席台前瞻幕、底幕、国徽升降等设备进行集中控制；

10、支持中控系统的语音控制，可使用语音进行切换场景，可使用语音通过中控设备进行灯光开关等物理设备控制操作。

11、▲产品需兼容国产操作系统（至少需兼容麒麟操作系统）。

## 工程范围

本项目成交供应商需要负责项目范围内各系统的深化设计、材料设备采购、试验、加工制作、保管、运输、安装、测试、产品保护、系统集成、配合验收、保修、培训、售后服务等工作，具体包括以下内容：

1）负责本次采购范围内各子系统的深化设计、采购、施工安装、系统调试等所有内容；

2）负责系统的施工和工程协调管理；

3）负责系统的调试、试运行、竣工验收，并根据建设单位的要求完成本项目所需的整体联动调试等；

4）负责系统的竣工资料的收集、编制和管理，提交各个子系统以及与相关专用软件系统的联动测试和调试报告、系统操作规程、系统维修或保养手册、用户操作手册等；

5）根据国家相关规定、技术规范等提供院方系统设备的使用人员培训及后续维修保养服务；

6）满足所有设计与工程规范要求；

7）施工期间，接受建设单位及监理单位的监管；

8）在施工期间，服从建设单位通过工作指令单、设计变更单下达的其它相关工作内容；

9）质保期对系统的运维保障。

## 其他技术要求

◆本次建设信号处理系统需与第六会议室信号处理系统共用一套分布式管理系统平台（原平台品牌：嗨动，型号：OM1-0MP-SW-G31-XY），在该平台下实现对大法庭信号处理系统中音视频的管理，同时实现与第六会议室、第一会议室的交互功能，供应商需在响应文件中对大法庭的信号处理系统如何在已建分布式管理平台下进行统一管理进行详细设计，该项内容将作为评标的重要依据，其详实程度将影响供应商的技术得分；

◆供应商需提供大法庭的详细施工图设计，包括平面图、信号处理及视频显示系统结构图、发言扩声系统结构图、中控系统结构图等，该项内容将作为评标的重要依据，其详实程度将影响供应商的技术得分；

供应商若非制造厂商，需提供本次采购建设视频显示系统中的LED显示屏、数字会议主机及会议话筒单元、4K分布式编码节点及4K分布式解码节点、4K庭审摄像机的原厂授权和服务承诺函。

## 其它要求

### 系统验收

- 成交供应商必须完成采购要求及合同规定的全部工程建设内容；

- 系统经过总体功能测试，并提交测试报告；

- 系统经过约定时间期限的试运行，并提交试运行报告；

- 工程项目的所有技术文档、图纸已整理完成并经过审核，符合规范要求；

- 测试完成后，提请甲方验收。

### 系统维护要求

- 本项目要求提供自竣工验收之日起不少于3年的质保期；

- 质保期内派1人每周1次现场运维巡检服务；

- 质保期内提供软硬件保修服务，对故障报修无条件及时响应；在接到故障报修通知后，在15分钟内响应，2小时内到达故障现场进行抢修，在4小时内修复故障；若属于硬件故障，应在24小时内修复，不能立即修复的应提供备品备件应急使用。

各供应商在方案中应针对项目的特点制定的质保期承诺和售后服务承诺及措施、突发情况下的应急措施和承诺、人员培训计划、备品备件的供应计划等。

### 工期及竣工资料要求

整个工程应在合同签订后两个半月内完成全部建设内容并通过验收（其中包含半个月试运行期）。

竣工时需要提交完整的竣工资料，包括但不限于：隐蔽工程验收单、竣工图、系统调试方案、自检报告、试运行记录、系统检测记录表、验收方案及验收记录表、运维文档、系统操作说明书等。

### 知识产权要求

供应商应保证在本项目中使用的货物、技术、工程、服务或其任何一部分，均不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，若有纠纷，由供应商承担全部责任。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中应包括合法获取该知识产权的相关费用。

除了供应商在响应文件中明确知识产权权属的产品外，所有应用软件开发，包括二次开发的成果应归用户单位所有，其知识产权由用户单位和开发商共同享有。

### 安全保密要求

1）供应商在参与本项目采购以及成交后的实施过程中，均应遵守国家保密法律、法规和规章制度。

2）供应商应妥善保管本项目采购以及成交后建设过程中的所有技术文档，保证不被不应获取者获取，保证未经用户方同意不以任何方式泄露其内容。

### 项目管理要求

- 项目管理首先要建立管理的原则，组织，协调机制和实施办法。供应商必须提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行；

- 项目计划的制定和执行要与大法庭装饰单位协调；

- 必须高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，必须建立中间环节和文档的内部测试审核制度；

- 在项目管理方案中，应充分体现供应商在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法，以下内容必须涉及：

项目组；项目经理，项目组成员及项目组织结构；项目组成员除基本信息外，必须说明专业背景，相关资质和专长；组织管理；项目计划（与项目整体管理相关），质量控制办法。

### 项目组人员要求

供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供专门的项目服务团队，确保人员充足、专业、稳定。项目负责人应当具备类似项目经验，具有高级工程师职称证书、注册建造师证书、信息系统项目管理师（高级）证书等。

    - 供应商要求

供应商应具备类似项目建设管理经验，具有ISO9001 质量体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的优先。