- 临港新片区设施综合养护项目路灯养护招标需求

- 一、项目概况

- 1 项目名称及预算

1.1项目名称：临港新片区设施综合养护项目路灯养护

1.2项目预算：5380.66万元

1.3采购期限：本项目采用一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施，服务期限自2026年1月1日起。

- 2 项目地点

- 临港新片区（除泥城镇、书院镇及万祥镇部分城市支路）

- 3 招标内容

包括但不仅限于上述区域路灯及配套设施的养护管理工作。

路灯养护需负责约道路照明设施、道路两侧人行道为界内侧区域范围内景观照明设施、主城区道路上综合灯杆搭载的党建宣传室外电子显示屏设施（包含综合设备箱至显示屏地下管线）养护维修作业，其中道路照明包含一般道路、城市快速道路照明设施（含高杆灯），街坊灯及地道灯、隧道灯等控制设备（含普通电源箱、综合电源箱、综合设备箱）、灯杆（普通杆、综合杆）、灯具(含街坊灯、景观灯等)、地下管线、路灯井（含综合井）、基础、接地系统、区域控制器、单灯控制器及有关附属设施等养护维修，合计约4.49万盏；道路两侧人行道为界内侧区域范围内景观照明设施包括射树灯、地道灯、树枝上灯带、桥上灯带等，景观灯盏约1.3万盏，景观灯带1.6万米。

- 二、技术质量要求

- 4 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

- 《中华人民共和国建筑法》

- 《中华人民共和国突发事件应对法》

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《中华人民共和国道路交通安全法》

- 《中华人民共和国电力法》

- 《中华人民共和国安全生产管理条例》

- 《城市照明管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第4号令）

- 《上海市绿化条例》

- 《上海市城市道路管理条例》

- 《上海市建设工程文明施工管理规定》

- 《上海市建设工程文明施工标准》

- 《上海市突发公共事件总体应急预案》

- 《上海市安全生产条例》

- 《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）

- 《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）

- 《城市照明自动控制系统技术规范》（CJJ/T227-2014）

- 《高杆照明设施技术条件》（CJ/T3076-1998）

- 《灯杆第1部分：一般要求》（QB/T5093.1-2017）

- 《灯杆第2部分：钢质灯杆》（QB/T5093.2-2017）

- 《照明测量方法》（GB/T 5700-2023）

- 《灯具第1部分一般要求与试验》（GB7000.1-2015）

- 《灯具第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》（GB7000.203-2013）

- 《投光灯具安全要求》（GB7000.7-2005）

- 《灯的控制装置第1部分：一般要求和安全要求》（GB19510.1-2009）

- 《灯的控制装置第10部分放电灯(荧光灯除外)用镇流器的特殊要求》（GB19510.10-2009）

- 《灯的控制装置第13部分:放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求》（GB19510.13-2007）

- 《灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》（GB19510.14-2009）

- 《管形荧光灯和其他放电灯线路用电容器一般要求和安全要求》（GB18489-2008）

- 《螺口灯座》（GB17935-2007）

- 《杂类灯座第1部分：一般要求和试验GB19651.1-2008》（GB19651.1-2008）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分》（GB∕T 12706-2020）

- 《额定电压450/750v及以下聚乙烯绝缘电缆》（GB/T2023-2008）

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）

- 《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）

- 《道路照明工程建设技术标准》（DG/TJ08-2214-2024）

- 《道路照明设施运行养护标准》（DG/TJ08-2215-2016）

- 《道路照明设施监控系统技术规程》（DG/TJ 08-2296-2019）

- 《上海市市政工程养护维修估算指标 第七册 城市道路照明设施（SHA1-42（07）-2022）》

- 《上海市市政工程预算定额 第二册道路照明工程（SHA1-31(02)-2018）》

- 《上海市市政工程养护维修预算定额第七册道路照明设施（SHA1-41（07）-2018）》

- 《上海市市政工程养护维修预算定额第八册城市道路掘路修复工程（SHA1-41（08）-2018）》

- 《上海市道路照明设施标准图集》（DBJT08-131-2020）

- 《上海市道路照明LED灯具技术要求（试行）》（沪综管中心[2022]12号）

- 《照明控制箱技术要求（试行）》（沪综管中心[2021]34号）

- 《悬臂安装路灯的防坠落装置设置要求（试行）》（沪综管中心[2021]34号）

- 《上海市道路照明编码规则及标识要求（试行）》（沪综管中心[2023]6号）

- 《上海市城市综合管理事务中心临港新片区直管道路照明设施电费管理制度（试行）》（沪综管中心[2024]74号）

- 《废旧道路照明设施收运、仓储工作实施细则》（沪综管中心[2024]73号）

- 《上海市城市综合管理事务中心道路照明设施资产管理办法（2024版）》（沪综管中心[2024]69号）

- 《上海市城市综合管理事务中心防汛防台工作预案（试行）》（沪综管中心[2023]23号）

- 市委市政府、市住建委、招标人相关通知、要求等。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，投标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

- 5 招标内容与质量要求

- 5.1 设施量清单

设施量清单详见附件。

说明：★投标人不得对《设施量清单》表内工作量进行缩减，否则视为投标不响应。

- 5.2 总体及日常养护工作基本要求

- 5.2.1 总体要求

投标人需对本项目区域范围中的照明设施进行日常养护和专项养护，日常养护需根据《道路照明设施运行养护标准》和招标人的管理需求，对养护维修的内容包括但不限于：巡修，巡检，投诉处置、故障报修，抢修，重大节日（活动）保障，应急保障，信息平台的应用和数据更新，设施整洁完好，资产管理等日常养护工作及相关管理工作；专项养护需严格按照城市与道路照明工程相关规范标准开展路灯质量和安全提升工作，路灯质量提升工作包括钠灯、老旧LED灯具节能智能化改造、地下管线整治、单灯控制器全覆盖、云平台建设、照明数字化管理，路灯安全提升工作包括太阳能升级改造、火灾漏电安控系统覆盖、控制箱安全用电整治。

5.2.2日常养护要求

（1）应遵守国家、地方有关法律、法规、行业规范和招标人的有关管理办法，保证临港新片区直管道路照明设施日常养护管理工作安全规范，相关标准、规范及规范性文件在合同期间更新的，按新标准要求执行。

（2）中标人应采取各种有效措施，确保招标人临港新片区道路照明设施安全生产运行，努力降低生产运行成本费用，并达到如下养护目标：

1）重点区域道路照明设施（包括行政中心、商业中心、历史风貌区、交通枢纽、旅游文化景点等区域及周边主、次干道照明设施）的亮灯率不应低于99%，一般区域道路照明设施的亮灯率应不低于98%。

2）重点区域道路照明设施的设施完好率不应低于98%，一般区域道路照明设施的设施完好率不应低于95%。

3）信访及投诉处置率应达到100%。

4）及时修复率应达到100%。

（3）快速路、高速闸道设施除应达到上述重点区域服务目标外，如发生连续3盏及以上失明，应立即安排相关修灯手续事宜（应急封道路）和制定修灯计划，将失明灯盏数及时修复。

（4）应遵守国家、地方有关法律、法规、行业规范和招标人的有关管理办法，对临港新片区道路照明设施开展日常养护管理工作的权利。

（5）严守安全底线，严禁在运行维护过程中发生任何安全事故，严禁发生由道路照明设施运行维护不到位导致的行人及车辆等第三方的安全事故，若发生上述第三方安全事故，由中标人赔偿相应的经济损失并负相应的法律责任。

（6）应做好临港新片区道路照明设施的日常运行维护和应急抢修工作，及时处理临港新片区道路照明设施的运行问题，确保临港新片区道路照明设施安全可靠运行，为各种车辆的驾驶人员以及行人提供良好的视觉环境，达到保障交通安全、提高交通运输效率、方便人民生活和美化城市环境的目的。

（7）应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受招标单位、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

（8）利用信息化、数字化手段加强道路照明设施运行维护项目的管理，编制专项信息化管理方案，充分利用信息化、数字化手段辅助开展各类道路照明设施的日常养护及专项维修工作，同时完善运行维护的各类台账。

（9）应安排符合要求的人员参与养护工作。管理及作业人员应满足工作所需的资格要求，包括行业管理单位已经或未来发布的资格要求，工作期间应保证足员足时到岗。

（10）应具备养护工作所需的各类机械、车辆、设备及场地要求。包括但不限于各类登高车辆（满足所有养护场景要求），能够满足各类城市道路通行的发电车辆，相关车辆具备GPS功能且接入招标人的道路照明信息化平台，满足检测要求的照度计、万用表、钳形表、坐标测量设备等，以及固定且满足存放照明相关物资（包括废旧设施）要求的仓储场地等。

（11）应具备养护工作所需的协调能力，包括与绿化、道路、交警、街镇、社区等部门及热线报修人的协调能力，能够办理养护工作所需的各类手续，妥善处置热线工单。

（12）巡修要求

1）重点区域道路照明设施的巡修周期不应超过3天。

2）一般区域道路照明设施的巡修周期不应超过1周。

其中高杆灯巡修周期不应超过1周，每季度应至少进行一次升降检查和保养工作。

（13）巡检要求

| 道路照明设施分级 | 设施类型 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- |
| 重点区域道路照明设施 | 灯具 | 1周 |
|  | 灯杆 | 1周 |
|  | 照明控制箱（外观） | 1周 |
|  | 照明控制箱（精细化） | 1个月 |
| 一般区域道路照明设施 | 灯具 | 2周 |
|  | 灯杆 | 2周 |
|  | 照明控制箱（外观） | 2周 |
|  | 照明控制箱（精细化） | 2个月 |

对设施缺陷进行逐项检查、检测和记录，并通过一般维修手段消除缺陷。对缺陷及其原因进行登记和分类，跟踪缺陷自上报至消除的全过程，实施缺陷管理。要求如下：

| 道路照明设施分级 | 缺陷等级 | 处置时间 |
| --- | --- | --- |
| 重点区域道路照明设施 | 危急缺陷 | 24h |
|  | 严重缺陷 | 3d |
|  | 一般缺陷 | 2周 |
|  | 轻微缺陷 | 1个月 |
| 一般区域道路照明设施 | 危急缺陷 | 24h |
|  | 严重缺陷 | 1周 |
|  | 一般缺陷 | 1个月 |
|  | 轻微缺陷 | 2个月 |

注：存在安全隐患的缺陷，应当在发现隐患2h内消除安全隐患。

（14）投诉处置、故障报修要求

1）处理来自12345、12319、各区网格、监控告警和电话报修的投诉案件，及时前往现场查看情况，及时反馈至投诉人。

2）按招标人要求配合调查非临港新片区道路照明设施的投诉。

3）及时修复投诉报修，工单、故障报修修复时间应符合下列规定：

单灯故障报修，应在24 h内修复。

地下管线一般故障，应在24 h内修复。

地下管线严重故障（不可抗力除外），应在48 h内修复。

重大节日、重大活动和危及人身、交通安全的事件，应立即组织修复。

因照明设施被盗或道路挖掘等引起的故障，应及时采取安全措施，并在具备修复条件后3 d内修复。

强台风、强降雨等不可抗力造成的严重故障或损坏，应在5 d内修复。

因特殊情况无法按时修复的，应及时提出延期申请。

4）配合招标人完成临港新片区道路照明投诉托底处置工作。

5）中标人应有能力处置一般投诉工单，对疑难投诉工单提出建议处置方案，供招标人决策。

（15）抢修要求

1）道路照明系统性故障或照明设施出现危及行人、行车或环境安全的事件，应急抢修到场时限要求如下。

| 道路照明设施分级 | 空间区域 | 应急抢修到场时限 |
| --- | --- | --- |
| 重点区域道路照明设施 | 主城区范围 | 不应超过0.5h |
|  | 非主城区 | 不应超过1h |
| 一般区域道路照明设施 | 主城区范围 | 不宜超过1h |
|  | 非主城区 | 不应超过2h |

（16）重大节日（活动）保障

在重大节日（活动）前，根据招标人要求编制方案，在重大节日（活动）开展过程中落实方案。

（17）应急保障要求

根据《中华人民共和国突发事件应对法》和《上海市突发公共事件总体应急预案》要求中标人应针对道路照明设施可能发生的突发事件的类型编制应急预案。

（18）信息平台应用和数据更新

中标人的管理和作业人员应具备信息系统的操作能力，通过信息管理平台辅助完成日常养护工作。

（19）设施整洁完好

根据上级单位管理要求对重点区域、重要场所的灯杆、控制箱等设施进行保洁、涂装及标识补贴，确保照明设施外观整洁，设备完好。

（20）资产管理有关要求

1）做好设施数据更新，确保账实相符。

2）落实废旧设施仓储。

3）配合资产评估。

（21）对新建、改扩建、改造等道路工程施工范围内涉及现有照明设施的相关施工事项（管线保护、损坏修复、照明设施设施移位、改造、撤除等）进行台账登记、巡视记录、跟踪监督、质量管控、恢复后验收接管等配合工作，保障现有市政路灯安全稳定可靠运行以及系统资产完整性。

（22）配合新建、改扩建、改造等工程的道路照明设施的提前预勘验、移交、接管等工作。

（23）配合招标人建设的道路照明设施专项改造工程的提前预勘验、移交、接管相关工作。

（24）配合招标人开展各类道路照明设施管理工作，完善临港新片区道路照明设施中设备的技术档案。

（25）用信息化、数字化管理手段不断提升养护管理工作水平。

（26）违规道旗等外挂设施的拆除工作。

（27）应定期召开运行分析会，对设备运行情况、存在缺陷和所发生的异常及事故进行分析。针对存在问题，及时提出具体改进或调整措施并予以实施。运行分析会应邀请招标人、养护监理参加。

（28）应严格执行招标人安全养护及运行情况报告制度，及时上报事故、运行情况。发生事故应迅速组织应急抢修工作，并在规定时间内提交事故分析报告。

（29）水泥杆路灯养护内容包含架空线路作业、电力杆上作业，涉及架空引下线、电力装置等电力工程专业内容的，需严格按照电力承修相关规范进行养护作业。

（30）路灯电费（不包含未移交照明设施电费）含在本次投标报价中，中标人及时缴纳路灯产生的电费。

5.2.3专项养护要求

为进一步提高临港新片区道路照明设施养护精细化管理水平，大力提升临港新片区路灯设施运行质量和安全水平，从涉及历史遗留钠灯改造、老旧LED灯具、地下管线整治等提升路灯设施质量，到太阳能安全提升改造、火灾漏电安控系统建设、控制箱安全用电整治等提升安全水平推进专项养护工作，并严格按照城市与道路照明工程相关规范标准实施养护工作，预计工作内容和工作量见下表：

| 序号 | 专项养护工作 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量提升工作 |  |  |
| 1.1 | 钠灯改造 | 针对各个区域历史遗留的存在钠灯改为新型节能智能LED灯具。 | 三年总计不少于3000盏钠灯改造。 |
| 1.2 | 地下管线整治 | 针对老旧街区、乡村道路、以及年限久远的老旧地下管线进行整体质量提升更新改造。 | 三年总计不少于15千米地下管线。 |
| 1.3 | 老旧LED改造 | 针对各个区域现存年久老化、第一代工艺性能低下、能耗高、故障高发、影响照明交通安全的老旧LED灯具改为新型节能智能LED灯具。 | 三年总计不少于 1500盏改造。 |
| 1.4 | 单灯控制器 全覆盖 | 针对各个区域现存已淘汰电力载波单灯控制器、无单灯控制器的路灯设施更新和加装单灯控制器。 | 三年总计不少于 9000盏改造。 |
| 1.5 | 路灯云平台 建设 | 建立路灯云平台集控中心，逐步将区域控制器和单灯控制器接入云平台，结合人力运维布置各种云控逻辑和云场景，推进智能化路灯新型运维模式。 | 约为40000盏路灯上云平台进行线上运维管理。 |
| 1.6 | 照明数字化管理 | 针对全区路灯设施，建立路灯高精度经纬坐标系统。使用校准合格的定位测量仪器，对全区路灯设施高精度坐标数据的灯杆逐一测量、记录，汇总成电子表格导入信息平台。 | 半年内完成45000个高精度经纬点位建立。 |
| 2 | 安全提升工作 |  |  |
| 2.1 | 太阳能灯和其他路灯杆安全提升改造 | 针对各区域故障高发（年损坏率30%及以上）、抵御大风能力差引发设施断裂坠落问题、抗雷击性能差引发电气短路烧毁设施问题频繁发生的太阳能灯和其他严重锈蚀、老旧、存在安全隐患路灯杆进行整治改造安全提升。 | 三年总计不少于 300杆路灯。 |
| 2.2 | 火灾漏电 安控系统覆盖 | 针对全区路灯控制箱内加装火灾漏电智能终端装置，对路灯系统的地下官网、灯杆、灯具等漏电电气绝缘问题全面感知上云预警智能化安全管控。 | 三年总计不少于 600台控制箱。 |
| 2.3 | 综合电源箱 安全用电整治 | 针对全区域有计划推进综合电源箱，适宜临港实际运行环境以及道路用电安全为目标的电源系统改造，实现路灯和非路灯市政用电主体责任界限界定、各级用电出线回路电气故障隔离（实现跳闸、电气故障纵横向不越级不扩大）的安全用电目标。 | 三年总计不少于 240台控制箱。 |

以上专项养护工作内容和工作量，要求投标人中标后，编制详细年度、季度、月底专项养护工作计划和实施方案，中标人按照计划逐步推进开展实施，专项养护工作纳入招标人道路照明设施养护考核评定。

按照《上海市临港新片区道路照明设施养护考核办法》及养护合同等文件要求（以最新版为准），根据实施情况，招标人对专项养护工作质量、安全和文明施工、进度等按相关规定进行考核评分。考核不合格的按照相关规定进行处理。

5.2.4资料要求

- 运行维护进场开始前10天内向招标人提交以下材料：运行维护方案（大纲）、年度运行维护计划、应急预案、各类作业指导书、管理标准和技术标准、下季度运行维护计划、下月运行维护计划、管理人员情况、特殊人员工种报审、备品备件主材品牌型号、仪器设备、施工机械设备报审等。养护监理审核通过后由招标人批准执行。

- 根据照明保障要求、设备技术条件和环境条件，制定月度运维计划（下月前5天）、季度运维计划（下季度前10天）。

- 每月5号前应将上月的“运行月报表”报送招标人，月报内容包括：亮灯率、报修修复率、设备完好率、设施量统计数据、监控覆盖率、巡修/巡检工作、参与验收工作、上月度整改情况和下个月工作计划等。

- .每季度结束15天内将上季度运行情况总结报告报送招标人，内容包括：亮灯率、报修修复率、设备完好率、设施量统计数据、监控覆盖率、巡修/巡检工作、参与验收工作、下季度工作计划等。合同履行结束后，提交年度运行分析总结报告。

- 应将日常运行维护各项工作的时间、位置和内容记入工作日志，并将工作日志报招标人及养护监理。将设施设备的缺陷、故障情况以及维修情况记入设施台账。

- 中标人应按合同约定以及监理人根据招标人批准的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。

5.2.5备品备件要求

- 中标人采购的供应商近3年内在产品质量方面不得有行政处罚或投标人向其开具（惩诫性）业务联系单等失信行为。

- 所有设备、材料和配件均应符合相关国家、地方和行业标准，且必须为全新的产品，并且具有适合的等级标准。

- 中标人在采购设备、材料前均需按要求向招标人、监理工程师提供样品和相关第三方检测报告、出厂检验报告、产品合格证、使用许可证等产品技术资料，经招标人、监理工程师批准后方可进行采购。

- 终端控制器、区域控制器除应接入信息平台以外，还应符合相关技术标准。

- 中标人应根据所辖道路照明设施情况配备下列备品备件和器材：

1）重点区域道路使用的各类灯具、灯杆、灯架和主要配件。

2）常用规格的灯具、灯杆、灯架等配件。

3）各种类型和各种规格的光源。

4）各种规格的熔断体。

5）常用规格的电缆和导线。

6）各种类型和各种规格的电缆接线盒。

7）各种类型和各种规格井盖和井座。

8）照明控制箱（柜）。

- 正常情况下，中标人应保证物料库存量超过2个巡检周期的常规消耗量。遇重大保障或防汛防台等特殊需要时，部分易损备件应适当增加库存。

- 废旧光源和电子装置应妥善存放和回收处理。危险废弃物应按国家规定保存和处置。

- 应急抢修材料应定期更新、换新，且不得与日常养护材料混用。

- 当道路新建工程、改扩建工程、大修工程或照明设施专项改造工程竣工时，中标人应检查确认道路照明设施的备品备件是否符合技术要求。

- 物料、废旧设施和仓库管理应满足相关标准要求。

5.2.5安全生产、文明施工与环境保护要求

本项目的安全文明施工管理应贯彻执行国家和本市建设工程安全文明施工方面的法律、法规，中标人应认真做好施工区域内的安全文明施工，以实现人身伤亡“零事故”为目标，保证在养护过程中不发生以下八种情况：

- 不发生人身伤亡事故；

- 不发生承（分）包商对工程违规发包或转包情况；

- 不发生负主要责任的重大交通事故；

- 不发生不按标准规范施工，延误送电亮灯造成严重后果的；

- 不发生因养护不力造成社会负面影响的事件；

- 不发生截留工程余废料并擅自处置；

- 不发生恶性违章，造成严重后果；

- 不发生路灯设备自盗案件。

5.2.6场地和设备要求

- 场地能够满足人员办公、仓储和作业设备停放的需求。

- 场地应方便运行维护作业，规定时间内能赶赴报修现场。中心城区和郊区均有满足条件的场地，且分布较均衡合理。

- 具备固定且满足存放照明相关物资（包括备品备件、应急物资、废旧设施等）要求的仓库，仓储应堆放整齐，标识有序，通道规范，确保安全。台账和出入库记录清晰完整。

场地和设备要求详见《人员、设备及场地要求》

若投标人目前不具备以上条件，须承诺中标后30天内配齐上述基地。

（4）应至少配备满足运行维护和应急抢修的车辆和设备：

要求配备不少于规定数量、规格的各类满足照明设施运行养护工作需要的车辆、设备等，包括但不限于各类登高车。

5.2.7人员要求

管理人员应具备道路照明养护相关能力和经验，按要求配备足够数量和资格的人员，确保足员足时到岗，具备信息化、数字化管理能力，能够处理分析相关数据，不断提升养护质量。人员要求详见《人员、设备及场地要求》

5.2.8安全生产、文明施工与环境保护要求

5.2.8.1安全文明施工措施与要求

（1）为在养护期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行，投标人必须按照上海市人民政府、上海市交通委员会有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施。中标人在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行招标人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用。

（2）中标人应遵循国家和上海市人民政府有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用。

（3）中标人应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：一、满足自身和周边交通组织的需要；二、无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；三、环境影响要最小化；四、现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；五、清洁运输；六、减少对沿线单位、市民的工作、生活和出行的影响。服从招标人的统一协调，做到文明施工、 安全管理。

（4）建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，投标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。建立安全养护、维修和动用明火申请 批准制度，配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送招标人备案。

（5）中标人在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。泵站含有高压设备，高压操作必须持有电工 特种作业操作证，一人操作一人监视，严格执行操作制度。严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案进行配置。

（6）中标人在与发包单位签订项目承包合同的同时要签订安全管理协议、治安消防协议、廉政协议，中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等，发包单位有权限令停工整改，一切损失由中标人承担。

（7）各投标人在投标文件中要结合本项目在道路上实施的特点和招标人上述的具体要求制定相应的文明施工和安全生产管理措施，同时应购买养护作业人员人身意外保险。

（8）投标人必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。投标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

（9）建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

（10）凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

（11）进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

（12）如养护施工过程中发生重特大安全事故，投标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报招标人。

（13）创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。

（14）开展多方面的共建联建活动；开展立功竞赛活动。

5.2.8.2环境保护要求

中标人在养护设施设备购置或更新时，应优先采购新能源养护设施和设备。

5.2.8.3应急处置要求

（1）按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

（2）投标人须针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，建立应急处置预案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

（3）建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

（4）组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

（5）定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

（6）与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

（7）与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其他相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报招标人。

（8）按照“上海市灾害性气候应急处置手册”“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

（9）定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

（10）建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报招标人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；招标人应急值班联系电话。

（11）做好防汛防台各项工作，完善各类应急预案，每年组织不少于1次的防汛防台应急演练，及时处置暴雨路面积水和树木倒伏，确保辖区安全度汛。接到应急指令10分钟之内到达现场快速处置，应急处置率100%。

5.2.9其它服务要求

（1）中标人分管领导应参加招标人要求的重要会议。

（2）按照道路照明设施管理相关法律法规做好有关工作，配合招标人处理临港新片区道路照明设施范围内的法律事务。

5.2.10奖惩办法

项目采取考核评分与负面清单并行的奖惩办法。相关奖惩款项可在就近一次支付中进行体现，如有遗漏，也可以在最后一笔支付款项中集中体现。

（1）考核评分法

招标人委托养护监理按附件2《上海市道路照明设施养护考核办法月度考核评分表（暂行）》对中标人进行考核。考核得分由招标人按月计算，80分（含）以上为合格，进行季度和年度汇总。根据考核结果，该季度每月考核评分均为80分（含）以上，全额支付日常养护经费；考核评分低于80分的月份，每降低1分，扣除当月养护费用的1%。

在一年养护考核中，连续2个月或者累计3个月考核不合格，招标人可单方面解除合同，且中标人3年内不得参与临港新片区道路照明设施运行维护、专项工程改造等项目的投标。

- 负面清单法。针对养护工作中发现的重要、关键问题，实行负面清单管理，除按考核评分法进行扣分，还将进行直接扣除养护经费。

附件1

上海市道路照明设施养护考核办法月度考核评分表（暂行）按照考核区域分别考评

| 考核类别 | 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外业检查（80 分） | 关键指标（30分） | 亮灯率（10分） | 月度亮灯率≥98%，且不低于全市平均水平（月抽查数量不少于15000盏） | 99.2%≤亮灯率，得10分， 99%≤亮灯率＜99.2%，得8分， 98%≤亮灯率＜99%，得5分， 亮灯率＜98%，不得分， 亮灯率低于全市平均水平，每低0.1%扣1分 | 每月不低于4次 |
|  |  | 设施完好率（10分） | 设施完好率≥98，且不低于全市平均水平（月抽查数量不少于150个控制箱） | 99%≤设施完好率，得10分, 98.5%≤设施完好率＜99%，得8分,98%≤设施完好率＜98.5%，得5分,设施完好率＜98%，不得分, 设施完好率低于全市平均水平，每低0.1%扣1分 |  |
|  |  | 报修修复率（10分） | 报修修复率达到100%(根据实际接到外部报修数量抽查)，工单、应急抢修达到响应和处置时间要求 | 低于100%不得分，未达到响应和处置时间要求，一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 现场作业（16分） | 组织措施落实（3分） | 检查作业人员上岗证；检查工作票上工作任务和各项安全措施落实及执行情况等 | 每项不符合扣1分，扣完为止 | 每月不低于4次（重大保障和应急处置落实根据实际发生开展，当月未发生的，分值均摊至其余内容） |
|  |  | 技术措施落实（3分） | 检查停电、验电、装设接地线的技术措施落实情况；检查施工现场是否悬挂标示牌和装设围栏等； |  |  |
|  |  | 安全措施落实（3分） | 检查现场施工人员是否穿着反光衣佩戴安全帽；检查带电作业安全措施是否落实；检查登高作业的安全措施落实情况；检查将军帽放置是否符合要求；检查快速道路施工是否有保障车配置；检查邻近有电线路施工是否保证安全距离等 |  |  |
|  |  | 文明施工落实（3分） | 检查现场文明施工落实情况 |  |  |
|  |  | 重大保障和应急处置落实（4分） | 检查重大活动、节日保障方案编制和落实情况；检查防汛防台预案编制、修订和落实情况，检查应急演练情况 |  |  |
|  | 巡修巡检 质量（24分） | 设备缺陷管理（5分） | 未发现设备故障或缺陷（查验故障缺陷记录） | 发现一项扣0.5分，扣完为止 | 每月不低于4次（与设施完好率同步检查） |
|  |  |  | 未在规定周期内消除缺陷（查验故障缺陷记录） |  |  |
|  |  | 巡修（5分） | 重要区域周期不大于3天，其他区域周期不大于7天 | 每项不合格扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 巡检（10分） | 重要区域巡检周期不大于1周（控制箱1个月），其他区域巡检周期不大于2周（控制箱2个月） | 每项不合格扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 外破或设施丢失（3分） | 未报、迟报 | 发现一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 违规外挂设施处置(2分） | 未及时发现或未按要求处置 | 发现一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 设施管理（10分） | 设备资料现场准确率（10分） | 检查现场设施和VISO图纸是否一致（以控制箱为单位进行检查） | 每项不符合扣0.5分，扣完为止 | 每月不低于4次（与设施完好率同步检查） |
|  |  | 设施更新 | 每月按时定期更新，实行零报告制度 | 每个巡检周期未更新未全覆盖，1个控制箱扣0.5分，扣完为止 | 每月1次 |
| 内业检查（80 分） | 投诉处置（5分） | 重复件、不满意件和超周期件（5分） | 统计有责重复件、不满意件和超周期件 | 每项不符合扣0.5分，扣完为止 | 每月1次 |
|  | 内业管理（10分） | 工作日志（2分） | 巡检、巡修计划有效执行；工作日志及时、完整、准确，体现上月问题整改情况 | 每项不符合扣0.5分，扣完为止 | 每月抽检1次 |
|  |  | 耗材管理（2分） | 耗材资料更新及时，且及时录入台账 | 每项不符合扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 学习培训（2分） | 每月组织安全培训并考试，有相关记录 | 每项不符合扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  |  | 每月组织信息化等新技术的培训并考试，有相关记录 | 每项不符合扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 信息平台使用数据填报（2分） | 按要求使用信息平台管理软件和填报各项数据 | 每项不符合扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 运行分析报告（2分） | 每月进行运行分析，内容详实、准确，有针对性、可行性 | 没有相关记录扣0.5分 |  |
|  | 物资管理（5分） | 物资管理安全（2） | 仓库应定置管理，堆放整齐、通道规范，不存在消防安全隐患，视频接入照明信息平台 | 每项不符合扣0.5分，扣完为止 | 每月抽检1次 |
|  |  | 物资账册明晰（3） | 各类物资（包括废旧设施）分类管理，标识完整，账册清晰，材料仓库管理有序 | 每项不符合扣0.5分，扣完为止 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |

注：考核表以管理单位最终发布为准