上海市荣誉军人疗养院改扩建工程开办配套子系统建设项目采购需求书

项目背景

市荣军院位于闵行区沪闵路309号，是一所集优抚医院、光荣院双重职责于一体的优抚事业单位。荣军院共有床位300张，其中包含100张医疗床位、200张养护床位。本项目为“上海市荣誉军人疗养院改扩建工程”的配套信息化开办项目。

项目建设目标

作为“上海市荣誉军人疗养院改扩建工程”的配套信息化开办项目，本项目的总体建设目标为：为荣军院新院区正式投入运营使用做好信息化方面的前期准备。本次项目预计完成市荣军院开办所需的基础信息系统及环境设施，并以符合三级等保与国密要求为目标建设相关安全、密码设施。

项目建设内容

本次项目主要建设内容如下：

1.软件开发部分包括长者守护系统，满足市荣军院院区过渡期间对入住优抚对象的基本照护需求。

2.成品软硬件部分主要包括五部分，一是满足市荣军院室内外wifi网络全覆盖所需的无线AP、交换机等网络设备；二是以满足信创与等保三级要求为目标导向的服务器、安全等设备；三是长者守护系统配套相关硬件设备；四是根据国家密码管理局相关要求，依托完全自主可控的国产密码技术，对本次项目进行密码支撑与应用设计，增加本地化密码安全设备；五是需增加一套网络核心设备。

本项目需满足信创要求，设备及软件系统均部署于本地。软件系统技术路线需采用JAVA语言开发，支持JAVA主流技术架构，使用政务云提供的环境部署操作系统、数据库、中间件等产品。

项目建设需求

长者守护系统需求

长者守护系统通过收集和分析照护对象的服务数据、健康数据等，为服务提供者和管理者提供数据驱动的决策支持。通过对数据的挖掘和分析，系统可以发现服务中的不足和改进点，优化服务流程和内容，提升服务效率和质量。需通过由招标人委托的第三方测评机构开展的软件测评、安全测评和密码测评，进一步加强院内的信息化安全，保证荣誉军人相关业务安全和信息安全。

▲本次项目中长者守护系统需支持与“乐普AI健康管家设备”（小普AI健康管家Lepad 产品规格-v1.0）实现对接。长者管理、照护管理等系统模块需以API接口形式对接“乐普AI健康管家设备”上的用户档案数据、测量数据等。要求投标供应商提供可满足上述要求的软件系统界面截图证明和对接方案。

▲系统中长者管理模块、照护管理模块、药品&物资管理模块需支持与HIS系统实现对接，要求投标供应商提供满足上述要求的系统截图证明和对接方案。

软件功能清单

| 序号 | 模块名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长者守护系统 | 首页 |  | 使用文字、数字、饼图、走势图等方式多维度展示了当前机构入住人数、入住率、床位情况、待办事项、消息提示等 |
| 2 |  | 长者管理 | 长者基本信息管理 | 可以查看长者的所有基础信息以及维护（包含了个人所有基础信息、常规疾病、风险提示、对应护工等） |
| 3 |  |  | 长者聚合页面 | 针对指定长者将所有常规操作全都聚合在一张页面中显示，使管理者操作起来更方便轻松。 |
| 4 |  |  | 档案管理 | 针对每位长者都需要完善入院申请表、入院调访表、入院审批表、入院评估表、 入院合同、安全保护用具使用知情同意书、老人及担保人身份证和户口本、体检报告、委托书、养老机构出院流转表、养老服务合同终止记录表等。相关表格都可以上传图片留底。 |
| 5 |  |  | 长者家属管理 | 完善记录查询长者家属的关联和信息留底 |
| 6 |  |  | 亲友探望记录管理 | 长者所有的亲友探望记录、探视预约 |
| 7 |  |  | 长者请假外出管理 | 所有长者外出请假的记录、请假申请审核 |
| 8 |  |  | 床头卡查询 | 可以查看到长者的床位，以及直观的看到该长者的基础信息和风险提示（民政9防），长者对应的护工和护士信息，特殊饮食提示，长者二维码用于护工打卡，床头卡支持打印。 |
| 9 |  |  | 合同管理 | 长者的合同维护及拍照上传留底、合同的签约、变更、修改、删除、结算。 |
| 10 |  | 照护管理 | 护理计划管理 | 制定长者的标准计划、临时计划、任务管理、每日菜谱管理 |
| 11 |  |  | 任务管理 | 任务驱动每一位工作人员定时定位完成所派任务 |
| 12 |  |  | 每日菜谱管理 |  |
| 13 |  | 药品&物资管理 | 药品管理 | 包含药品期初、药品入库、药品出库、药品盘点、药品调拨、药品基础信息维护 |
| 14 |  |  | 物资管理 | 包含物资期初、物资入库、物资出库、物资盘点、物资调拨、物资基础信息维护 |
| 15 |  |  | 盘点&调拨管理 | 盘点&调拨操作 |
| 16 |  | 活动模块 |  | 相关小型活动、大型活动的记录展示 |
| 17 |  | 监测评价 |  | 针对民政90项检查的打分记录 |
| 18 |  | 报表管理 |  | 所有综合的查询例如护工任务情况、生日报表、养老院经营分析、自备药查询、物资查询、检查结果、评估记录、财务分析等。 |
| 19 |  | 基础设置管理 |  | 所有模块的基础信息管理例如文档管理、养老院基础信息、风险定义、疾病定义、银行信息、楼栋楼层信息、床位信息、评估定义、计划定义、药品基础信息、物资基础·信息、食品基础信息等 |
| 20 |  | 系统管理 |  | 密码修改、权限分配等（分配权限可以精确到某个按钮的使用） |
| 21 |  | 护工端 | 登录界面 |  |
| 22 |  |  | 当天任务情况 | 方便护士和护工查看每日需要完成的任务 |
| 23 |  |  | 待处理任务 | 确保任务按时完成，提高工作效率，并且可以及时监督护工的任务进度。 |
| 24 |  |  | 已处理任务 | 可查看当天已完成任务 |
| 25 | 密码应用开发 | 密码应用开发 |  |  |

基础设施建设需求

作为“上海市荣誉军人疗养院改扩建工程”的配套信息化开办项目，本次项目需完成市荣军院开办所需的基础信息系统及环境设施，并以符合三级等保与国密要求为目标建设相关安全、密码设施。此外，需建设全面无缝覆盖、信号稳定、安全防护严密的无线网络环境，具备高度的可扩展性和灵活性，以应对未来网络需求的增长和变化。同时确保无线访问安全可控，保证数据安全。

设备采购清单

| 序号 | 设备系统 | 模块名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线wifi覆盖系统 | 室内放装无线AP | 115 | 个 |
| 2 |  | 室内面板无线AP | 147 | 个 |
| 3 |  | 24口POE交换机 | 15 | 台 |
| 4 |  | AC控制器（含280AP授权） | 2 | 台 |
| 5 |  | 路由器 | 1 | 台 |
| 6 |  | 室外无线AP | 15 | 个 |
| 7 |  | 全向天线 | 60 | 根 |
| 8 |  | 室外AP交换机 | 1 | 台 |
| 9 | 服务器设备 | 超融合服务器 | 3 | 套 |
| 10 |  | 超融合软件 | 1 | 套 |
| 11 |  | 超融合配套千兆接入交换机 | 2 | 套 |
| 12 |  | 超融合配套万兆接入交换机 | 2 | 套 |
| 13 | 网络设备 | 核心交换机 | 1 | 台 |
| 14 | 安全设备 | 防火墙 | 4 | 台 |
| 15 |  | 入侵防御 | 1 | 台 |
| 16 |  | 日志审计 | 1 | 台 |
| 17 |  | 堡垒机 | 1 | 台 |
| 18 |  | 数据库审计 | 1 | 台 |
| 19 |  | 主机安全 | 1 | 套 |
| 20 | 密码设备 | 服务器密码机 | 1 | 套 |
| 21 |  | 安全认证网关 | 2 | 套 |
| 22 |  | 签名验签服务器 | 1 | 套 |
| 23 |  | 密钥管理系统 | 1 | 套 |
| 24 |  | 国产服务器 | 1 | 套 |
| 25 |  | 国产操作系统 | 1 | 套 |
| 26 |  | SSL VPN | 1 | 套 |
| 27 |  | 浏览器密码模块（二级） | 30 | 套 |
| 28 |  | 智能密码钥匙 | 30 | 套 |
| 29 |  | 个人证书 | 30 | 套 |
| 30 |  | 站点证书 | 3 | 套 |
| 31 |  | 设备证书 | 1 | 套 |
| 32 | 长者守护系统配套硬件 | 床位无线对讲 | 220 | 台 |
| 33 |  | 对讲接收主机 | 6 | 台 |
| 34 |  | 呼叫器（触控版） | 357 | 个 |
| 35 |  | 呼叫器接收主机 | 6 | 台 |
| 36 |  | 信号增强器 | 6 | 个 |
| 37 |  | NB定位报警手环 | 220 | 个 |
| 38 |  | 串口转网口模块 | 6 | 个 |
| 39 | 产品软件 | 国产数据库 | 1 | 套 |
| 40 |  | 国产操作系统 | 3 | 套 |
| 41 |  | 国产中间件 | 1 | 套 |

设备技术规格

无线wifi覆盖系统

室内放装无线AP

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | Wi-Fi6；支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax标准；支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；支持最大接入用户数256个；推荐并发用户数32；整机性能：2.975Gbps；支持2×2 MIMO；支持 1 x GE 电口；内置智能天线；支持蓝牙wifi6；最大发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率。支持160MHz的频宽，AP具备高速接入速率；支持硬件加密，DTLS及Ipsec加密；参考覆盖距离 15m，最大功耗 10W。 |

室内面板无线AP

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | Wi-Fi6，支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax标准；支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；支持最大接入用户数256个；支持2×2 MIMO，2.4GHz和5GHz双频同时提供业务；1个GE电接口；标准86*86面板规格，满足86暗盒安装模式；BLE4.0/BLE5.0；内置智能天线；最大发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率；支持160MHz的频宽，AP具备高速接入速率；11ax 室内型,2+2 双频智能天线,支持蓝牙wifi6,推荐并发用户数 32，整机数率 2.975Gbps，支持 1 x GE 最大发射功率 20dBm，参考覆盖距离 10m，最大功耗 11W |

24口POE交换机

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP,PoE+,交流供电) 交换容量 336Gbps，包转发率≥ 42Mpps，机架式，POE 功率 380W 支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 支持MAC地址≥16K； 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行 |

AC控制器（含280AP授权）

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 最大可管理 AP 的数量≥ 512； 最大接入用户数量≥4K； 转发能力 10Gbps； 10 x GE + 2 x 10GE SFP+；无线用户接入能力4096； 支持 1+1 热备/N+1 备份方式； 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由；支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 支持PPSK，可为同一个SSID下的不同终端分配不同的PSK密钥； 内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； 支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略， 支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源； 支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步 |

路由器

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 带机量 1000-1200； 转发性能 9Mpps-25Mpps 整机交换容量 20Gbps-80Gbps； 固定 WAN 接口 2*GE 电，2*GE 光 固定 LAN 接口 2*GE 光，3GE 电（可切换为 WAN 口） 支持多核CPU；模块插槽≥4个； 支持电源冗余，电源≥2个； 所有业务板卡支持直接热插拔； |

室外无线AP

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | Wi-Fi 6，最高速率 2.4Gbps；支持 1 x GE 电口 +1 x GE 光口；尺寸（宽×深×高）200 x 200 x 70 mm；外置天线；2.4GHz: 2×2:2, 5GHz: 2×2:2 或 5GHz: 2×2:2, 5GHz: 2×2:2； 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax； |

全向天线

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 全向天线-2400~2500MHz&5150~5850MHz-4/7dBi-线 极化-5W-N-male-不带安装件 |

室外AP交换机

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 包转发率：228/426Mpps、交换容量： 758Gbps/7.58Tbps、固定端口：24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+、电 源模块：1+1 备份，默认带 1 个 150W 交流电源模块、iPCA 质量感知、VxLAN 特性。 |

服务器设备

超融合服务器

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 2*国产 CPU2.5GHz/16核/32MB；8*64GB DDR4 内存；2*480GB SSD 硬 盘；3*3.84T SSD 硬盘；4*GE 网口,6*10GE 光口（含光模块） |

超融合软件

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 超融合管理软件标准版-6 个 CPU 授权； 超融合计算虚拟化软件标准版-6 个 CPU 授权； 超融合存储虚拟化软件标准版-6 个 CPU 授权； 超融合实施服务 |

超融合配套千兆接入交换机

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 交换容量：1.28/12.8Tbps，包转发率：≥426Mpps;国芯交换机，≥24 个 10/100/1000Base-T 端口，8 个 1G/10G SFP 端口:1*SFP+电缆 3m;2*10G 光模块 。 |

超融合配套万兆接入交换机

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发能力≥2000Mpps; 国芯交换机，≥48 个 10GSFP 端口，≥4 个 QSFP28 端 口，2 个 QSFP+端口: 1*SFP+ 3m 电缆;18*10G 光模块 |

网络设备

核心交换机

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 交换容量≥71.8Tbps，包转发能力≥57600Mpps； 主控槽数≥2，整机业务板槽位数≥6； 国芯交换机，1*48 端口千兆以太网光接口,2*48 端 口千兆以太网电接口，2*48 端口万兆以太网光接口； 32*SFP+万兆模块； 支持 MPLS 基本功能；支持 MPLS OAM 支持 MPLS TE 支持 MPLS VPN/VLL/VPLS; |

安全设备

防火墙

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 设备提供至少6个千兆电口，至少4个千兆光口。内存不低于8 G，硬盘容量不低于128G SSD。 |
| 性能要求 | 网络层吞吐量不少于10Gbps，防火墙吞吐量不少于2Gbps，并发连接数不少于400万。 |
| 软件要求 | 提供防病毒模块，提供IPS模块。 |
| 硬件平台 | 产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统。 |
| 链路状态探测 | 产品支持链路健康检查功能，支持基于多种协议对链路可用性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测和PING方式。 |
| 路由功能 | 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 |
| 地址转换 | 产品支持多种地址转换功能，支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持IPv4／IPv6下地址转换，至少包括NAT64和NAT46两种方式。 |
| 访问控制策略 | 产品支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。 |
| 安全防护 | 产品具备入侵防御检测引擎，支持对各类漏洞利用攻击进行检测与防护，产品支持超过7200种特征规则数量。 |
|  | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  | 产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 |
|  | 产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略，支持在设备界面独立展示勒索风险板块。 |
|  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于15层压缩文件病毒检测与处置。 |
|  | 产品具备Web应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后门攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为。 |
|  | 产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。所投产品必须提供具备CMA认证的第三方权威机构关于“Cookie攻击防护”功能项的产品检测报告，并加盖原厂公章。 |
|  | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 |
| 对象识别 | 产品支持服务器自动侦测功能，采用双向流量检测技术识别网络中的服务器对象。 |
| 安全策略管理 | 产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 |
|  | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| 用户管理 | 产品支持三权分立功能，根据用户权限可设置为安全管理员、审计员和系统管理员三种角色。 |
| 质保服务 | 提供原厂授权、原厂维保承诺函 |

入侵防御

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | ## 网络层吞吐量不少于10Gbps，IPS吞吐量不少于1Gbps，并发连接数不少于400万。设备提供至少6个千兆电口，至少4个千兆光口 |
| 部署方式 | ## 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 路由功能 | ## 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
| NAT功能 | ## 产品支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式; 支持NAT穿透技术ALG，支持FTP、TFTP、SQLNET、PPTP、RTSP、SIP、H.323等协议。 |
| 流量控制 | ## 产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。 |
| 访问控制 | ## 产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。 |
| 安全防护 | ## 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  | ## 产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 |
|  | ## 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 |
|  | ## 产品支持勒索病毒检测与防御功能。 |
|  | ## 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 |
|  | ## 产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 |
|  | ## 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 |
|  | ## 产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 |
| 运维管理 | ## 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
|  | ## 产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 |
| 质保服务 | ## 提供原厂授权、原厂维保承诺函 |

日志审计

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ## 产品要求 | ## 选用产品必须采用国产化芯片和国产操作系统； |
| ## 性能要求 | ## 支持350个日志源 ## 日志处理能力EPS：至少5500条/秒（峰值：6500条/秒） |
| ## 硬件要求 | ## 国产化CPU+国产化操作系统 ## 设备提供至少8个千兆电口，至少4个千兆光口 ## 存储空间：至少6T存储空间 |
| ## 工作模式 | ## 独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统。 |
|  | ## 审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程。 |
|  | ## 自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联。 |
| ## 功能扩展 | ## 采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需代码开发。 |
|  | ## 日志转发与存储支持数字签名与加密，数字签名支持SM3和SHA256，加密模式支持AES和SM4，日志接收支持解密。 |
|  | ## 支持手动或按周期自动备份系统配置，可随时对系统资产等配置进行还原操作，且自动备份周期与备份包个数可配；支持系统配置备份自动备份至远程服务器。 |
| ## 日志收集 | ## 支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集。 |
|  | ## 支持对Agent进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作，支持将日志收集策略统一分发。 |
|  | ## 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等。 |
| ## 日志分析 | ## 可以基于日志等级进行过滤 |
|  | ## 内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析维度多达200+，解析规则可以根据客户要求定制扩展。 |
|  | ## 对日志样例可进行划词辅助解析，一键生成正则表达式。同时支持解析规则性能以界面列表形式显示，可了解解析耗时、解析成功或失败次数等信息。 |
|  | ## 可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息（公网情况） |
|  | ## ▲具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件。 |
|  | ## 三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件。 |
| ## 日志备份 | ## 可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、硬盘使用率百分比等策略。 |
|  | ## 支持日志本地备份及恢复。 |
| ## 日志查询 | ## 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询。 |
|  | ## 支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果。 |
| ## 应用性能监控 | ## 支持监控设备自身CPU、内存、硬盘等工作运行状况。 |
|  | ## 支持监控Windows操作系统以下参数：CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率、网络发送流量、网络接收流量、网络发送接收总流量、交换区使用率、硬盘总使用率、进程数、线程数。 |
|  | ## 支持监控Linux操作系统以下参数：一分钟系统负载、5分钟系统负载、15分钟系统负载、CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率、网络发送流量、网络接收流量、网络发送接收总流量、交换区使用率、硬盘总使用率、进程数、线程数。 |
| ## 地理安全系统 | ## 内置GeoSec地理安全子系统，内置世界以及中国安全GIS地图。目前更新到艾文地理库 |
|  | ## 支持用地理地图展示来源威胁的趋势。 |
| ## 告警功能 | ## 可预设置安全告警策略。 |
|  | ## 可以通过邮件、短信和屏幕显示进行告警。 |
| ## 综合查询及报表管理 | ## 内置合规性报表1000+种。 |
|  | ## 内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包。 |
| ## 用户管理 | ## 根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。 |
| ## 质保服务 | ## 提供原厂授权、原厂维保承诺函 |

堡垒机

| ## 要求项 | ## 技术要求 |
| --- | --- |
| ## 产品要求 | ## 选用产品必须采用国产化芯片和国产操作系统； |
| ## 性能要求 | ## 不少于500个资产管理、并发字符连接不低于200个，并发图形连接不低于30个 |
| ## 接口要求 | ## 设备提供至少2个千兆业务电口，至少4个千兆业务光口 |
| ## 用户角色 | ## 支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理；支持自定义用户权限。 |
| ## 自动收集和自动授权 | ## ▲支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权。 |
| ## 账号分析 | ## 支持用户账号状态统计，至少包含用户账号上次登录时间、用户状态、过期时间等。 |
| ## 用户管理和用户策略 | ## 支持用户的批量导入/导出；用户列表支持显示用户状态；支持用户安全策略功能，如用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围、用户登录MAC限制等。 |
| ## 支持的协议和应用 | ## 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin、X11；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具。 |
| ## 主机账户管理 | ## 支持独立的账户管理界面，在账户管理界面可通过孤儿账户（是/否）、资产编号、部门、是否改密、登录模式、账户有效性、上次运维时间、上次改密时间等维度进行筛选并导出，方便用户进行账号状态统计；并支持主机账户批量编辑功能，支持修改登录模式、特权账户、使用特权账户改密、密码、是否改密等字段的修改 |
| ## 资产筛选 | ## 支持通过多个维度筛选管理的资产，可包括主机IP、操作系统、主机编码、资产名称、登录名、主机网络、连接状态、部门、上次运维时间、备注等。其中主机IP需要支持选择模糊搜索或精准搜索，其他涉及到需要手动输入进行筛选的选项，需支持多关键字检索。 |
| ## 账号发现 | ## 支持对已纳管的主机进行主机账号扫描，发现主机上未纳管到堡垒机的账号，同时记录相关账号名称、使用协议；发现的账号支持一键纳管至堡垒机中，并可将结果进行导出。 |
| ## 运维管理 | ## 支持B/S架构进行堡垒机运维管理，至少支持使用IE、谷歌、火狐、Microsoft Edge等浏览器打开堡垒机的Web页面直接调用mstsc、VNC、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、SecureFX等本地运维客户端工具。 |
| ## 专用客户端运维 | ## 支持Windows/macOS操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端，可通过此专用客户端登录堡垒机，对堡垒机进行简单的管理及运维资产操作。 |
| ## H5运维 | ## H5运维方式：支持ssh、telnet、rlogin、rdp、vnc、ftp、sftp、x11协议的H5运维，无需本地运维客户端工具。 |
| ## 会话信息显示 | ## 支持显示主机已连接的会话信息。 |
| ## 数据库双重审计 | ## 支持同时对数据库会话记录图形审计及命令提取，并且实现点击任意一条数据库命令，自动跳转到对应的录像片段。 |
| ## RDP文字记录 | ## 支持对RDP屏幕文字内容、标题窗口、键盘输入的记录和搜索定位。 |
| ## 文件传输审计要求 | ## 支持保存SSH的sz/rz命令（zmodem）和SFTP/FTP传输的原始文件。 |
| ## 日志数据归档 | ## 审计数据支持通过SFTP/FTP方式自动归档，并在页面中可以查询哪些数据是否归档。归档过程时，可以设置自动执行归档的时间以及归档传输的速度限制并可设置归档成功之后自动删除数据，归档后的数据可以用专用播放器离线查看。 |
| ## 文件传输管控 | ## 支持对SFTP、FTP、ZMODEM进行文件传输控制，支持禁止文件上传、下载、删除、重命名，支持禁止对目录的创建与删除；支持对RDP会话的剪贴板、磁盘映射的文件传输控制。 |
| ## 运维规则策略 | ## 支持通过基于时间、IP/IP段、用户/用户组、主机组、主机账号、命令控制策略等组合访问控制策略，授权用户可访问的目标设备。 |
| ## 任务编排 | ## 具备自动化编排能力，通过编排动作流的方式，对目标资产进行定时或周期性的自动化运维。动作流可包括：上传文件、执行命令、下载文件等。动作流会按设定好的顺序进行执行，对于常见的运维工作，如升级、巡检等，均可通过此能力快速执行。 |
| ## 告警输出 | ## 支持输出堡垒机告警和自身状态信息；支持邮件/Syslog/钉钉告警方式输出告警日志，可配置日志重要程度；支持通过SNMP方式输出系统信息，兼容SNMPv1、v2c和v3版本。 |
| ## 国密和非国密兼容模式 | ## 支持国密和非国密通信兼容模式，在开启国密通信的同时兼容普通加密通信，能够满足在国密兼容模式下，使用国密浏览器时协商国密通信，使用普通浏览器时协商普通加密通信的相关能力。 |
| ## 质保服务 | ## 提供原厂授权、原厂维保承诺函 |

数据库审计

| ## 要求项 | ## 技术要求 |
| --- | --- |
| 产品要求 | 选用产品必须采用国产化芯片和国产操作系统； |
| 性能要求 | 支持的数据库实例个数不少于12个； 峰值SQL处理能力不少于10000条/秒； 硬件吞吐量不低于1000Mbps； 双向审计数据库流量不低于100Mbps； 标配日志存储数不少于120亿条； 审计日志检索能力不少于1500万条/秒。 |
| 硬件要求 | 设备内存不低于16GB，硬盘容量不低于2TB；设备提供至少6个千兆电口 |
| 部署方式 | 旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理，仅通过镜像流量即可实现审计； |
|  | 支持分布式部署，管理中心可实现统一配置、一键批量升级所有节点、统一查询； |
|  | 在目标数据库安装Agent解决云环境、虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计； |
| 协议支持 | 支持Oracle（包括21C及其他版本）、Clickhouse、MySQL、SQL Server、Sybase ASE、DB2、Informix、Cache（包括2021及其他版本）、 PostgreSQL（14及其他版本）、Vastbase、Teradata、MariaDB、Hana、LibrA、Sybase IQ、TiDB、Vertica、PolarDB、PolarDB-X、Percona-MySQL、Percona-MongoDB等主流数据库的审计； |
|  | 支持达梦（DM8及其他版本）、南大通用(GBase）、高斯（GaussDB）、人大金仓（KingbaseV8、V7及其他版本）、K-DB、神舟通用（Oscar）、OceanBase等国产数据库的审计； |
| 数据可见性 | 具备单独的性能分析页面，展示性能主要指标（至少包括整体平均耗时、高峰时平均耗时、低谷时平均耗时、最大单次执行时长、慢SQL数量与占比、慢SQL操作类型），支持以时间维度展示平均耗时趋势，且可与历史情况对比。以上参数提供系统页面截图； |
| 审计功能 | 支持数据库操作表、视图、索引、存储过程等各种对象的所有SQL操作审计； |
|  | 支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回结果集和返回字段、执行状态、影响行数、执行时长、客户端工具、主机名等内容，支持通过设置保存行数、最大保存长度来控制返回结果集的大小； |
|  | 支持在双向审计场景下根据以往审计命中情况设置结果集存储策略，支持设置保存行数与最大保存长度; |
|  | 支持跨语句、跨多包的绑定变量名及绑定变量值审计； |
| 安全审计 | 支持审计记录中敏感数据的脱敏处理，内置常见敏感数据脱敏规则，并支持脱敏规则自定义； |
|  | 内置安全规则不少于900条，如SQL注入、缓冲区溢出等； |
|  | 支持安全规则遍历匹配，针对某个操作，将全部安全规则进行匹配，并返回所有匹配的告警结果； |
|  | 可自定义审计规则，审计规则至少支持18个条件； |
|  | 规则各条件之间支持与或非逻辑关系； |
| 查询分析 | 为保障高效的查询性能，要求产品后台采用全文检索引擎检索，具体体现为：可通过检索报文进行审计记录的查询； |
|  | 查询条件易于使用，审计查询条件均为非正则表达式形式进行； |
|  | 支持基于日期、时间、报文、审计ID、会话ID、SQL模板ID、资产、数据库账号、客户端IP、服务端IP、客户端端口、服务端端口、客户端MAC、服务端MAC、数据库名/实例名、数据库对象（库、表、字段等）、客户端工具、主机名、操作系统用户名、影响行数、执行时长、执行结果描述、返回结果集、关联IP、关联账号、操作类型、数据库类型、执行状态等条件的审计查询； |
| Agent管理 | 可监控Agent的转发速率，以及Agent所在数据库服务器的CPU、内存利用率，并可设置CPU、内存利用率的上限阈值，超阈值时Agent将自动停止转发数据； |
| 三层关联 | 可提供客户端访问Web服务器的URL和应用服务器访问数据库的SQL语句关联功能； |
| 统计报表 | 系统内置多种报表模板库，报表不少于20种； |
|  | 报表支持严格按照塞班斯（SOX）法案、等级保护标准要求生成多维度综合报告； |
|  | 支持HTML、PDF、PNG、WORD、EXCEL、CSV等格式的报表导出 |
| 系统管理 | 支持在界面查看告警日志，同时支持邮件、短信、企业微信、钉钉、SNMP、SYSLOG等方式告警； |
|  | 采用B/S架构管理； |
| 质保服务 | 提供原厂授权、原厂维保承诺函 |

主机安全

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 部署要求 | 包含1个中心，不少于10个客户端授权。 |
| 自动分组 | 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段或者关键字自动分配到对应的分组。 |
| 资产登记 | 支持资产登记功能，支持录入本终端所属责任人、责任人联系方式、邮箱、资产编号、资产位置信息，并可设置哪些为必填项。 |
| 终端账户 | 支持全网视角的终端账户统一展示，包括账户权限分布统计、风险账户分布统计、长期未修改密码账户分布统计。 |
|  | 支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户。 |
| 终端性能监控 | 支持在管理平台直接对终端客户端软件的启用、禁用、重启，禁用的终端相关进程退出，策略失效；支持在管理平台直接卸载客户端软件。 |
| 漏洞管理 | 支持操作系统漏洞的补丁分发，提供系统和应用漏洞检测的能力并提供修复建议（指纹+POC），支持常见数据库、中间件、OA、ERP主机侧常用应用漏洞检测，支持常见浏览器、office类办公软件漏洞检测。 |
| 勒索病毒查杀 | 基于勒索病毒检测基因库，对勒索病毒及变种进行防御，可提供勒索病毒基因检测和分析支持。 |
|  | 支持查看勒索病毒详情，包括：病毒名称、感染文件、病毒类型、检测引擎、文件类型、文件大小、文件Hash值和文件创建时间。 |
| 入侵行为检测 | 支持查看病毒详情，包括：病毒名称、感染文件、病毒类型、检测引擎、文件类型、文件大小、文件Hash值和文件创建时间。 |
|  | 具备终端侧系统层、应用层行为数据采集能力，数据采集面覆盖ATT&CK技术面 |
|  | 支持采集记录文件操作事件、进程操作事件、网络连接、注册表操作、驱动加载等系统层应用层行为数据，对这类行为持续监测分析，对可疑的攻击行为提前研判。 |
|  | 支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析 |
|  | 支持基于终端侧采集记录的行为数据，对文件变更、进程变更、网络连接、DNS查询等多种行为，在全网中搜索命中指定条件的端点和行为，进行高级威胁的狩猎对全网终端发起威胁狩猎，挖掘潜伏攻击 |
| 威胁狩猎 | 支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索，挖掘潜伏攻击，快速定位出全网终端感染该威胁的情况。 |
| 威胁处置 | 支持批量勾选一键处理（隔离、信任、加入黑名单或忽略）指定终端的所有待处理安全事件。 |
|  | 支持对病毒事件进行批量勾选一键隔离、信任或忽略；支持对已隔离的病毒事件进行批量勾选一键删除或恢复；支持对已信任的病毒事件进行批量勾选一键移出信任区；支持对已加入黑名单的IP地址进行批量勾选一键移出黑名单。 |
| 质保服务 | 提供原厂授权、原厂维保承诺函 |

长者守护系统配套硬件

床位无线对讲

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 分机:供电电压/电流：5V=3A；待机时间：10-15 天；通讯距离（直线无阻挡和信号干扰）： >200m；充电时长：5-6 小时； 配件：含 1 个分机底座、1 根充电线。 |

对讲接收主机

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 主机:供电电压/电流：5V=3A；待机时间：7-15 天； 通讯距离（直线无阻挡和信号干扰）：>200m； 充电时长：3-5 小时；频道数：8；功能：可实现主 机与对应分机双向语音对讲通话功能；配件：含有 1 根充电线。 |

呼叫器（触控版）

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 触控式按键 颜色为：白色 简易推拉底座，安装方便 外形尺寸：86*86*17.5mm 拉绳长度：1m 方圆设计，外形简约时尚 注册方式简单、稳定，不会出现乱码现象 双电池供电 |

呼叫器接收主机

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 串口通信，可连接电脑 具备功放插口，可外接报警灯 可兼全系列呼叫器 主要应用于医疗养老等行业 外形尺寸：350*150*50mm 显示一组五位数字并储存 10 组号码滚动显示 具备时间显示功能 语音播报操作流程，简单、快捷 具备语音播报功能 存储 300 个号码 |

信号增强器

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 产品尺寸：153mm X 82mm X 29mm 产品净重：约 153g 安装方式：壁挂 外壳材质：ABS 产品颜色：黑色 按键寿命：约百万次 表面处理：磨砂 表面按键：PC 使用频段：433.92MHz 接收灵敏度:-114dBm 收发天线：拉杆天线 转发模式：转发全部呼叫器信号或选择性转发已注册的呼叫器的信号 信号强弱检测指示：有 电源输入：100-240V AC 50/60Hz 电源输出：DC12V/1A |

NB定位报警手环

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 定位手环可实现定位、报警、心率检测、IC 卡等功能： 手环表带采用环保、可靠材料 TPE/TPU/TPIS 手环具有佩戴检测（戴上和摘除报警）；SOS 一键报 警；低电报警 低功耗设计、实现超长待机 内置低功耗 MCU 处理器 内置低功耗物联网 NBIOT 模块（或 CAT-M）；贴片物 联网卡 内置低功耗蓝牙 BLE、低功耗 Wifi 体温、心率、血压、血氧、计步和睡眠等健康数据 实时上报 多重定位 GPS/北斗/GlonassWifi/蓝牙精准定位（广 播和扫描） 选配高频 RFID （13.56MHz）实现门禁、支付等应用 |

串口转网口模块

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 将呼叫数据通过串口转网口推送至服务器 |

密码设备

以下密码设备均需提供国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书。

服务器密码机

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 产品描述 | 服务器密码机支持各类应用系统的密码安全应用需求，需提供高速的、多任务并行处理的密码运算，可以满足应用系统数据的签名/验证、加密/解密的要求，保证传输信息的机密性、完整性和真实性。同时提供安全、完善的密钥生命周期管理机制，通过专门加固的、防止恶意攻击的软硬件设计，可以保障密码机内部密钥的安全管理、运行和存储。 |
| 规范标准 | 《GM/T 0002-2012 SM4分组密码算法》、《GM/T 0044-2016 SM9标识密码算法》、《GM/T 0030-2014服务器密码机技术规范》。 |
| 基本功能 | 支持多种国密及国际算法，包括 SM1、SM2、SM3、SM4、SM9、ZUC 等国密算法、 RSA2048、RSA4096、Ed25519、NIST_P256、BRAIN_POOL、3DES、AES、MD5、SHA1、SHA256、SHA512 等国际算法。 |
|  | 支持多种密码接口规范，包括GM/T 0018、GBT 36322、JCE、PKCS#11、RESTful等接口。 |
|  | 支持密钥管理服务，采用“分层结构，逐层保护”的安全原则，提供管理密钥、用户密钥、会话密钥三层密钥体系，保证密钥的安全。 |
|  | 支持设备自检功能，自检内容包括随机数自检、算法正确性自检等。 |
|  | 支持消息摘要、对称密钥加解密、非对称密钥加解密、非对称密钥签名验签、消息鉴别码的产生及验证功能（包括CMAC、GMAC、HMAC）。 |
|  | 密钥支持管理界面生成，生成后通过可硬件介质备份。密钥备份须采用双重安全保护，密钥安全保存在具备口令访问控制的备份介质中，备份介质由管理者安全存放，能够确保密钥在需要恢复时能够完整、正确并安全的恢复。 |
| 需支持 | - 需支持多种密码接口规范，包括GM/T 0018、GBT 36322、JCE、PKCS#11、RESTful等接口。 - 需支持国密 SSH、国密 FTP，保证整机运维安全。 |
| 性能指标 | 1、256 位 SM2 密钥对生成(对/秒) ：≥10万 ； 2、256 位 SM2 加密/解密(次/秒) ≥3万； 3、2048 位 RSA 密钥对生成 (对/秒) ≥150 ； - SM1 算法加解密 (Mbps) ≥8000； - SM4 算法加解密 (Mbps) ≥8000； - SM3 杂凑算法 (Mbps) ≥5000； - 最大并发：≥9000。； |

安全认证网关

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 产品描述 | 为应用提供基于数字证书的高强度身份认证服务、高强度数据链路加密服务，可以有效保护网络资源的安全访问。支持HTTP、HTTPS的B/S应用以及FTP、远程桌面等通用的C/S应用。 |
| 规范标准 | 《GM/T 0026》安全认证网关产品规范要求、《GM/T 0028》密码模块安全技术要求安全等级第二级要求。 |
| 基本功能 | 支持SM1、SM2、SM3、SM4算法。 |
|  | 支持密钥协商、身份认证、SSL隧道加密等功能。 |
|  | 支持安全管理员、系统管理员、审计管理员分权管理，并且管理员的身份凭证信息需要存储在智能密码钥匙中，通过数字证书认证确保管理员接入身份的真实性。 |
|  | 支持图表数据查看当前系统的资源情况，包括CPU、内存、IO读写、网络连接、网络流量等状态信息。 |
|  | 支持系统自检，包括随机数自检、SM1/2/3/4/9算法自检、密钥完整性自检、配对一致性自检、程序完整性检测、配对数据完整性检测、身份鉴别介质接口检查。 |
|  | 支持HTTP压缩、Web高速缓存、HTTP请求和响应改写、HTTP反向代理转发和HTTP重定向等，更好地支撑业务系统对接。 |
|  | 支持证书认证，实现网关和客户端的双向强身份认证，保证接入用户身份的真实性。支持 SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TL.S1.3、TLCP协议，适应多样化的网络环境；可以根据客户端发起访问的类型自适应国密或者国际算法加密。 |
| 需支持 | 支持RSA、SM2多种格式的站点证书，支持无私钥证书文件、PFX格式证书、证书与密钥双文件、双证书、双证书-密钥不落地多种格式站点证书。 |
|  | 支持以HTTP注入（Cookie/Header）的方式将用户的证书信息传送给后台应用，同时可以对注入的信息进行签名，防止伪造用户登录。 |
|  | 当应用以HTTPS协议对外提供双向认证服务的时候，网关可实现全流量加密，支持自适应用户到网关、网关到应用的前后端TLS和国密SSL握手协议，对于后端为HTTPS的双向认证，网关支持采用会话级事件证书或代理证书，一次一密向后端传递用户真实身份，便于后端做二次访问控制和提高审计透明度。 |
|  | 支持黑名单文件管理，支持黑名单自动更新，支持从WEB站点下载、从LDAP服务器下载以及手工导入黑名单三种模式；。同时支持百万级别黑名单证书的快速查询。 |
| 性能指标 | 1、SM2加密吞吐率≥4Gbps； 2、SM2每秒新建连接：单向≥ 8K； 3、并发连接数 ≥6W； 4、SM2 HTTP TPS≥10W； |

签名验签服务器

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 产品描述 | 主要用于身份认证、保障信息完整性、保证交易的不可否认性（抗抵赖）。系统提供签名验签、加密解密功能，支持国密、国际算法，兼容多家 CA 的证书，支持国密单双证，支持国密加密卡，支持证书多证书链和黑名单HTTP、OCSP、LDAP）验签。签名验签客户端支持 UKEY 密码钥匙进行签名验签、加密解密的功能。 |
| 标准规范 | GM/T0029《签名验签服务器技术规范》相关要求、GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级相关要求。 |
| 基本功能 | 支持国产密码算法SM2、SM3、SM4。 |
|  | 支持基于数字证书的身份认证，提供数据签名与签名验证功能、数字信封功能，实现数据的完整性和行为的不可否认性保护。 |
|  | 支持数据签名与签名验证功能，支持pkcs1/Pkcs7 attach/Pkcs7 detach/xml Sign 等多种格式的数字签名和数字签名验证功能。 |
|  | 支持文件数据签名与签名验证功能。 |
|  | 支持设备自行记录日志，支持SYSLOG方式发送到指定服务器。 |
|  | 支持以HTTP/LADP等多种方式自动更新证书黑名单。 |
| 需支持 | 支持三员管理：支持安全管理员、系统管理员、审计管理员的分角色管理。 全面系统管理及审计功能：支持日志SYSLOG远程发送、日志归档、系统备份恢复、支持IPV6、三权管理、SNMP监控。支持时间服务管理。 |
| 性能指标 | - SM2签名效率：≥2400次/秒； - SM2验签效率：≥1400次/秒； |

密钥管理系统

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 产品描述 | 提供用户主密钥 (CMK) 的密钥全生命周期管理，包括密钥生成/导入、 导出、存储、启用/禁用、归档、审批恢复、销毁、别名管理、标签管理等，满足多租户多应用的密钥管理需求。密钥管理系统与密码机之间的调用过程对上层应用透明，应用开发商能够快速的使用密钥管理系统所提供的密钥服务功能。主要应用场景为应用数据加解密和数据库加解密。 |
| 规范标准 | 《GM/T0028》密码模块安全技术要求安全等级二级相关要求、《GB/T 39786-2021》信息安全技术信息系统密码应用基本要求。 |
| 基本功能 | 密钥管理系统需支持国产SM2、SM4的算法。 |
|  | 支持应用管理，支持针对应用做密钥授权，支持对应用的管理凭证进行查看和更新。 |
|  | 支持对称密钥、非对称密钥的全生命周期管理，包含新增、销毁、归档、申请恢复等操作。 |
|  | 支持从外部导入密钥，导入时提供保护密钥对和加密工具，保证外部密钥的机密性和完整性，兼顾用户使用的易用性。 |
|  | 支持支持密钥轮换，支持非对称密钥的手动和定期自动轮换，避免密钥泄漏或被破解的风险，支持查看密钥轮换历史，密钥轮换不影响历史数据的解密和摘要对比。 |
|  | 支持用户主密钥别名属性。别名与主密钥是多对一的关联关系，对别名提供了生命周期管理操作。 |
|  | 支持密钥运算接口（包含：使用对称密钥加密，使用对称密钥解密，使用非对称密钥加密，使用非对称密钥解密，使用非对称密钥签名，使用非对称密钥验签。保型加密，保型解密，生成明文和密文的数据密钥，生成密文的数据密钥，生成随机数，杂凑，HMAC）。 |
| 需支持 | 应用数据加解密：支持基于密钥管理系统的接口或客户端工具，获取数据密钥实现。对应用数据的加解密数据库加解密码：支持在数据库系统中内置密钥管理系统的数据库加密引擎工具，实现对数据库数据的加解密等密钥运算服务。 |
| 性能指标 | 1、创建对称密钥：≥3000 TPS； 2、创建非对称密钥：≥1500 TPS； 3、非对称/对称密钥对容量：≥800万； 4、SM4加解密性能32 字节： 加密：≥3000 TPS。 解密：≥3000 TPS。 5、SM2 加解密性能32 字节： 加密：≥1500 TPS。 解密：≥2000 TPS。 |

国产服务器

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 国产服务器，需支持 SAS/SATA/NVMe 硬盘、其中 SAS/SATA 硬盘可以设置 RAID 0/1/10/5/50/6/60，可提供 RAID Cache、支持非系统硬盘热插拔。 1、国产（CPU频率≥2.0GHz，核数≥2）； 2、内存≥128GB； 3、硬盘≥2T； 4、主板≥4千兆电口 |

国产操作系统

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 需支持文件系统管理、设备管理、用户管理、日志管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能；提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新、备份还原等服务器常用工具和集成开发环境。 |

SSL VPN

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 产品描述 | SSL VPN需具备数据保密性、数据完整性及不可抵赖性功能于一身，为应用提供基于数字证书的高强度身份认证服务、高强度数据链路加密服务，可以有效保护网络资源的安全访问。 |
| 规范标准 | 《GM/T 0023》IPSec VPN网关产品规范要求。 《GM/T 0025》SSL VPN网关产品规范要求。 《GM/T0028》密码模块安全技术要求安全等级第二级要求。 |
| 基本功能 | 支持国产密码算法(SM1、SM2、SM3、SM4)。 |
|  | 支持证书、用户名口令认证，实现网关和客户端的双向强身份认证，最大限度地保证接入用户的合法性；支持 SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TL.S1.3等协议；支持Web水印功能。 |
|  | 支持提供应用代理、客户端代理等多种代理方式，能有效地支持IP层及以上应用协议数据保护，以有效地保证各种应用系统的业务数据的安全性。 |
|  | 支持SSL加速、HTTP压缩、Web高速缓存功能、HTTP请求和响应改写、HTTP反向代理转发和HTTP重定向。 |
|  | 支持国密或非国密浏览器，实现SSL自适应，实现应用数据以HTTPS方式传输；支持通过HEADER，COOKIE方式透传数字证书、IP等信息。 |
| 需支持 | 1、支持SSL VPN，为应用系统提供端到网的通信安全防护支撑。 2、支持IPSec VPN，为应用系统提供网到网的通信安全防护支撑。 3、支持RSA、SM2、ECC、CFCASM2多种格式的站点证书，支持密钥不落地方式上传站点证书。 4、支持对接三方日志服务器，可将系统的日志上报到Syslog服务器。 5、支持HTTP压缩、Web高速缓存、HTTP请求和响应改写、HTTP反向代理转发和HTTP重定向等，更好地支撑业务系统对接。 |
| 性能指标 | IPSEC加密吞吐带宽：≥1.5Gbps； SSL加密吞吐带宽：≥3Gbps； SSL并发连接数≥：≥2W； SSL每秒新建连接数：单向≥4000/秒,双向≥2000/秒； |

浏览器密码模块（二级）

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 国密浏览器需支持SM2、SM3、SM4算法，通过与Web服务器之间建立安全通道，保证Web网面访问的安全性。 |

智能密码钥匙

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 产品采用智能卡芯片，可实现网页安全登录、安全 WEB信息交互、电子邮件保护、VPN 安全链接、智能卡登录\远程桌面登录等多种应用。 |

个人证书

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 提供个人数字证书，存储于智能密码钥匙中，用于身份鉴别。 |

站点证书

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 提供基于国密和国际算法的站点证书，配套安全认证网关使用,用于签名验签服务器。 |

设备证书

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 提供设备证书，配套签名验签使用。 |

产品软件

国产数据库

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 要求具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据库备份恢复等功能； 要求产品部署在服务器后，以后台服务形式运行； 要求数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具，可实现对数据对象的配置管理； 要求开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品。 |

国产操作系统

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 具备文件系统管理、设备管理、用户管理、日志管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能；提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新、备份还原等服务器常用工具和集成开发环境。 |

国产中间件

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 要求具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作； 要求提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具； 要求支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境。 |

质保期要求

投标人需要承诺对本项目所包含的软件系统提供1年免费维护服务，硬件设备提供3年免费维护服务，服务期自系统正式验收确认之日开始。投标人需要提出包括维护计划、维护措施等内容的维护方案。投标人要长期建立完善的技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作，并对如何实施服务提出承诺。

其他要求及声明

投标人在进行系统设计时要考虑各系统的实用性、安全性、可靠性、兼容性、灵活性、先进性、开放性、扩展性、便捷性、高效节能、环保等各项因素，要选用技术先进、性能优良、使用可靠的设备和产品（不得选用已经停产或即将停产淘汰的产品）。为保证系统的兼容性和利于售后服务，同一个子系统内的设备需尽可能来自同一设备生产厂家，并与原有系统实现无缝对接。

投标报价依据与要求

除《投标人须知》中 “投标报价”的要求外，投标人还应综合考虑以下各项要求，审慎进行投标报价。

报价依据

招标需求、招标文件其他规定与要求、现场实际条件、项目有关标准、规范、资料、图纸、验收标准、市场实际价格和其他投标人认为应考虑的因素，以及行业和物价管理部门有关收费标准（如有）等。各投标人应根据本招标项目要求，结合自身能力诚信报价。

报价要求

- 投标人总报价应包含监理费（104000元）、咨询费（121000元）、安全测评费（80740元）、软件测评费（10500元）、密码测评费（80740元），统一按招标文件中所列价格投报，一旦中标，由中标供应商支付给招标人指定的第三方独立机构，费用如有结余部分应当归还招标人。投标人不得对上述费用科目及金额进行调整，否则视为报价无效。

- 为准确投标报价，各投标人应考虑各种可能产生影响的因素后制定项目技术和实施方案。各投标人在报价时要充分考虑在项目实施期限内各项工作所必须发生的各类费用及应承担的相关责任后进行报价。

- 本项目投标总价应是投标人根据现场实际条件达到采购需求目标、完成项目所需的所有费用。其中包括了项目系统设计、前期工作准备、设备与材料供货、集成安装等所需的设备、劳务及材料，以及前述的安装、相关软件开发与安装、人员开支、系统集成产生垃圾处理、特殊条件施工增加费、特殊产品保护费、系统测试、调校、试运转、培训等服务、有关保险费用、与安全文明实施相关的措施费、竣工图编制费、管理费、利润、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，无论此等义务和风险是否在合同文件中详细指出。

- 投标报价中若发生类似知识产权归属、软件、专利费等费用，请一并报在投标总价中。除招标文件另有规定，招标人不再承担投标总价以外的其它任何费用。

- 投标人报价中人工工资、社会保障、福利、社会管理、税金等各类费用计费应符合国家、地方相关管理部门的规定，并包括在总价中。

- 本项目所有报价应以子系统为单位，需列出每个子系统单独的报价并汇总出相应的总价。不得将几个子系统混和报价。所有子系统的测试与验收费用应包括在投标总价中。招标人要求投标人按照上述要求分类报价，其目的是为了便于招标人对投标书进行比较，但并不限制。招标人以上述任何条件订立合同的权利。

- 合同价格以中标价为基准，在项目实施过程中如有招标人原因导致的设计变更，经招标人与中标人协商一致，可就变更合同价格另行签订补充协议。双方协商变更合同时，工作量可按实调整，单价及费率的取定均以投标书为准。变更后合同总价不得超过中标价的 10%，且不得超过本项目预算价。投标人不得以工作量变更为理由要求增加单价及费率。

人员要求

- 项目经理具有信息系统项目管理师证书（高级）、具有5年及以上类似项目的实施经验的优先；

- 团队人员具备类似项目实施经验的优先。