上海市社会保险事业管理中心经办柜台家具采购需求

一、基本内容

1.项目背景：为更好地优化相关分中心经办服务大厅功能配置、提升设施设备使用效能，以适应当下社保经办服务转型发展的需要，拟计划采购一批办公家具和配套设施，包括柜台、办公桌椅、储物柜等，将惠民实事办好、办实。

2.采购预算：人民币160万元。

3.最高限价：人民币160万元。

4.履约地点：上海市内采购人指定地点。

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范强制性标准

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》；

（二）质量及技术标准

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

- 三、采购清单及技术参数要求

1、办公桌、餐桌

| 序号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 尺寸规格 | 数量 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接待台 | 钢木结合 |  | 弧长10000*800*1100H | 1 | 1.面材：优质厚度≥1.0mm防火双饰面板，颜色/纹理可选。 2.基材：选用优质 E0 级多层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.封边：PVC封边，精修边、倒角、抛光清洁，无胶痕、手感顺滑。 4.优质五金配件。 5.内部为50*50*1.5mm壁厚钢管框架，台面为人造大理石，外包优质加厚铝板。 |
| 2 | 受理台 | 钢木结合 |  | 1500*2700*750H | 12 | 1.规格设定整齐划一， 符合空间布局规划，满足组合搭配功能。桌面含多功能不锈钢储物盒。根据大厅现场实际尺寸，尽量加大桌面服务对象与工作人员距离，制作尺寸大于750。 2.桌下主机柜和复合式推柜设定紧密结合，工作站组合配套打印机柜。 3.金属： 选用顶级冷轧钢板 ，配合优质五金提高实用寿命，暖白色烤漆钢脚架、1.2MM 厚、钢制走线槽1.5MM 厚。 4.喷涂： 无磷环保静电喷粉表面涂层。 5.面材：优质厚度≥1.0mm防火双饰面板，颜色/纹理可选。 6.基材：选用优质E0级优质多层板， 甲醛释放量≤0.05mg/m3。 7.配有排队叫号显示屏：外观透明，颜色全彩色（full color）灰度等级 16384 级 扫描频率 4k Hz像素点间距小于 10mm X 10mm （具体根据采购方需要） 外围尺寸 489mm×335mm显示尺寸 480mm×270mm 分辨率 56点（水平）×32 点（垂直）扫描方式 静态扫描工作温度 -20℃ ~ 60℃存储温度 -40℃ ~ 80℃相对湿度 15%～95%RH输入电压 AC 90V ~ 264V 工作电压 DC 5V最大功耗 ≤200W 平均功耗 ≤80W32dian亮度 ＞1000cd/平方米 视角 ＞120°图像帧频 ≥60Hz 数据接口 485/RF433MHz 专用控制卡GLX2、GL82分区卡，支持上电显示3秒钟的硬件版本号和地址。安装方式 落地式，吊装，嵌入、拼接 厚度 8mm产品结构 钢化玻璃 3mm钢化玻璃+2mm 玻璃电路+3 mm钢化玻璃 产品工艺 胶膜热夹工艺需要。能够支持无缝对接现有排队叫号系统、满足排队系统叫号显示系统昌裕接口，支持自适应亮度显示，即时显示叫号信息实现叫号屏显示效果。 8.优质五金配件。 |

| 3 | 弧形工作台 | 钢木结合 |  | 5300*700*750H | 1 | 1.规格设定整齐划一， 符合空间布局规划，满足组合搭配功能。桌面含多功能不锈钢储物盒。根据大厅现场实际尺寸，尽量加大桌面服务对象与工作人员距离，制作尺寸大于750。 2.桌下主机柜和复合式推柜设定紧密结合，工作站组合配套打印机柜。 3.金属： 选用顶级冷轧钢板 ，配合优质五金提高实用寿命，暖白色烤漆钢脚架、1.2MM 厚、钢制走线槽1.5MM 厚。 4.喷涂： 无磷环保静电喷粉表面涂层。 5.面材：优质厚度≥1.0mm防火双饰面板，颜色/纹理可选。 6.基材：选用优质E0级优质多层板， 甲醛释放量≤0.05mg/m3。 7.优质五金配件。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 自助办理台 | 钢木结合 |  | 900*550*750H | 8 | 1.面材：材料表面经过MDF静电粉未涂装或同等性能要求材料制作，表面光洁无毛刺。颜色为亮光白色涂装，表面需光滑，无明显桔纹现象；板件表面采用六面一次成型技术、台面板无拼接、无基材外露、零VOCS技术、不含重金属、表面耐磨达到3H；具有良好的抗紫外线功能及良好的防水、防霉、抑菌、抗病毒等特性；产品环保性能检测达到GB/T39600-2021标准的ENF级要求、并提供防水、防霉、抑菌、抗病毒等特性的相关证明材料。 2.基材：选用优质E0级优质多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m3。 3.五金件：台面下配八字型整体支撑脚，配铝合金走线槽，厚度≥1.5mm,一级冷轧钢管，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，与桌面颜色一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整，采用优质五金配件。 4.指定位置网口插座，隐蔽走线 |
| 5 | 洽谈桌 | 钢木结合 |  | 800φ*750H | 3 | 1.面材：材料表面经过MDF静电粉未涂装或同等性能要求材料制作，表面光洁无毛刺。颜色为亮光白色涂装，表面需光滑，无明显桔纹现象；板件表面采用六面一次成型技术、台面板无拼接、无基材外露、零VOCS技术、不含重金属、表面耐磨达到3H；具有良好的抗紫外线功能及良好的防水、防霉、抑菌、抗病毒等特性；产品环保性能检测达到GB/T39600-2021标准的ENF级要求、并提供防水、防霉、抑菌、抗病毒等特性的相关证明材料。 2.基材：选用优质E0级优质多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m3。 3.五金件：台面下配电镀钢制X型脚架，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整，采用优质五金配件。 |
| 6 | 科长室办公桌 | 钢木结合 |  | 1500*1500*750H | 2 | 1.面材：优质厚度≥1.0mm防火双饰面板，颜色/纹理可选。 2.基材：选用优质 E0 级多层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.封边：优质PVC封边，精修边、倒角、抛光清洁，无胶痕、手感顺滑。 4.铝合金线盒300MM+钢制线槽。 5.桌脚：（优质静电粉末喷涂钢脚），门字型脚架。 6.下部吊挡板。侧柜高度和桌面高度相同。桌面深度700，侧柜长800。 7.优质五金配件。 8.桌边带隔断底柜，底柜脚轮带上锁功能。 9.桌面有网口和插座，隐蔽走线。 |
| 7 | 咨询办公桌（加活动推柜） | 钢木结合 |  | 2000*1500*750H | 4 | 1.面材：优质厚度≥1.0mm防火双饰面板，颜色/纹理可选。 2.基材：选用优质 E0 级多层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.封边：PVC封边，精修边、倒角、抛光清洁，无胶痕、手感顺滑。 4.铝合金线盒300MM+钢制线槽。 5.桌脚：（优质静电粉末喷涂钢脚），门字型脚架。 6.下部吊挡板。侧柜高度和桌面高度相同。桌面深度700，侧柜长800。 7.优质五金配件。 8.桌边带隔断底柜，底柜脚轮带上锁功能。 9.桌面有网口和插座，隐蔽走线。 |
| 8 | 洽谈室办公桌 | 钢木结合 |  | 1600*800*760H | 1 | 1.面材：优质厚度≥1.0mm防火双饰面板，颜色/纹理可选。 2.基材：选用优质 E0 级多层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.封边：优质PVC封边，精修边、倒角、抛光清洁，无胶痕、手感顺滑。 4.铝合金线盒300MM+钢制线槽。 5.桌脚：（优质静电粉末喷涂钢脚），门字型脚架。 6.下部吊挡板。侧柜高度和桌面高度相同。桌面深度700，侧柜长800。 7.优质五金配件。 8.桌边带隔断底柜，底柜脚轮带上锁功能。 9.桌面有网口和插座，隐蔽走线。 |
| 9 | 综合室椭圆办公桌 | 钢木结合 |  | 1600*800*760H | 1 | 1.面材：优质厚度≥1.0mm防火双饰面板，颜色/纹理可选。 2.基材：选用优质 E0 级多层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.封边：优质PVC封边，精修边、倒角、抛光清洁，无胶痕、手感顺滑。 4.铝合金线盒300MM+钢制线槽。 5.桌脚：（优质静电粉末喷涂钢脚），门字型脚架。 6.下部吊挡板。侧柜高度和桌面高度相同。桌面深度700，侧柜长800。 7.优质五金配件。 8.桌边带隔断底柜，底柜脚轮带上锁功能。 9.桌面有网口和插座，隐蔽走线。 |
| 10 | 共享办公室办公桌 | 钢木结合 |  | 1400*700*750H | 6 | 1.面材：优质厚度≥1.0mm防火双饰面板，颜色/纹理可选。 2.基材：选用优质 E0 级多层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.封边：PVC封边，精修边、倒角、抛光清洁，无胶痕、手感顺滑。 4.铝合金线盒300MM+钢制线槽。 5.桌脚：（优质静电粉末喷涂钢脚），门字型脚架。 6.下部吊挡板。侧柜高度和桌面高度相同。桌面深度700，侧柜长800。 7.优质五金配件。 8.桌边带隔断底柜，底柜脚轮带上锁功能。 9.桌面有网口和插座，隐蔽走线。 |
| 11 | 办公桌 | 钢木结合 |  | 1150*650*750H | 2 | 1.面材：材料表面经过MDF静电粉未涂装或同等性能要求材料制作，表面光洁无毛刺。颜色为亮光白色涂装，表面需光滑，无明显桔纹现象；板件表面采用六面一次成型技术、台面板无拼接、无基材外露、零VOCS技术、不含重金属、表面耐磨达到3H；具有良好的抗紫外线功能及良好的防水、防霉、抑菌、抗病毒等特性；产品环保性能检测达到GB/T39600-2021标准的ENF级要求、并提供防水、防霉、抑菌、抗病毒等特性的相关证明材料。 2.基材：选用优质E0级优质多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m3。 3.五金件：台面下配八字型整体支撑脚，配铝合金走线槽，厚度≥1.5mm,一级冷轧钢管，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，与桌面颜色一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整，采用优质五金配件。 4.指定位置网口插座，隐蔽走线 |
| 12 | L型办公桌 | 钢木结合 |  | 1200*600*750/1200*400*1150H | 71 | 1.面材：优质厚度≥1.0mm防火双饰面板，颜色/纹理可选。 2.基材：选用优质 E0 级多层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.封边：优质PVC封边，精修边、倒角、抛光清洁，无胶痕、手感顺滑。 4.铝合金线盒300MM+钢制线槽。 5.桌脚：（优质静电粉末喷涂钢脚），门字型脚架。 6.下部吊挡板。侧柜高度和桌面高度相同。桌面深度700，侧柜长800。 7.优质五金配件。 8.桌边带隔断底柜，底柜脚轮带上锁功能。 9.桌面有网口和插座，隐蔽走线。 |
| 13 | 长方形办公桌 | 钢木结合 |  | 1400*700*750H | 5 | 1.面材：优质厚度≥1.0mm防火双饰面板，颜色/纹理可选。 2.基材：选用优质 E0 级多层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.封边：优质PVC封边，精修边、倒角、抛光清洁，无胶痕、手感顺滑。 4.铝合金线盒300MM+钢制线槽。 5.桌脚：（优质静电粉末喷涂钢脚），门字型脚架。 6.下部吊挡板。侧柜高度和桌面高度相同。桌面深度700，侧柜长800。 7.优质五金配件。 8.桌边带隔断底柜，底柜脚轮带上锁功能。 9.桌面有网口和插座，隐蔽走线。 |
| 14 | 洽谈桌 | 木质 |  | φ600*750H | 10 | 面料：面料采用优质超千皮饰面,透气性强，弹力好，色牢度(耐酸汗渍变色、沾色):≥ 3-4級 （耐碱汗渍变色、沾色）≥3-4级； 海绵：定型海绵，软硬适中，不变形；密度：座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能44%，压缩永久变形4.2%；阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； （3）结构：超千皮包裹，高强度弹簧加皮筋，坚固耐用，椅架为纯实木，榫卯结构。 |
| 15 | 办公桌 | 木质 |  | 1600*800*750H | 7 | 1、面材：天然实木木皮，厚度≥0.6mm；木色淡雅美观，纹理清晰，自然含水率低于0.7%；经过防虫防腐处理，纹理清晰，无刀痕、死结、结巴及虫痕等。 2、基材：内芯E0级环保标准的多层板，厚度18mm，经防虫，防潮，防腐化学处理，板面平整，内胶合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1300N，板材符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量标准（需甲醛释放量≤0.03mg/m³）（3）胶水：环保胶水，总挥发性有机物≤40g/L,游离甲醛≤0.05g/kg，卤代烃≤2.0g/kg，不得含苯、甲苯+乙苯+二甲苯。 3、漆面:面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。采用具有环保、耐热、耐水 等特点；半开放油漆工艺，甲醛释放量≤10mg/kg，VOC含量≤200g/kg，不含乙二醇醚、笨及烷基酚聚氧乙烯醚。颜色由用户确定。 4、配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 16 | 多功能桌 | 钢木结合 |  | 1000*1000*750H | 12 | 1.面材：优质厚度≥1.0mm防火板双饰面，颜色/纹理可选。 2.基材：选用优质 E0 级多层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.封边：优质PVC封边，精修边、倒角、抛光清洁，无胶痕、手感顺滑。 4.桌脚：优质静电粉末喷涂钢脚。 5.优质五金配件。 |
| 17 | 洽谈桌 | 钢木结合 |  | φ800*750H | 1 | 1、面料：面料采用优质超纤皮饰面,透气性强，弹力好，色牢度(耐酸汗渍变色、沾色):≥ 3-4級 （耐碱汗渍变色、沾色）≥3-4级； 2、海绵：定型海绵，软硬适中，不变形；密度：座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能44%，压缩永久变形4.2%；阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； 3、结构：布艺包裹，高强度弹簧加皮筋，坚固耐用。电镀不锈钢沙发脚，茶几采用优质岩板台面实木脚。 |
| 18 | 餐桌 | 餐桌 |  | 600*600*760H | 28 | （1）桌面面材：优质岩板台面。 （2）桌面内芯： E0级环保标准的多层板，厚度18mm，经防虫，防潮，防腐化学处理，板面平整，内胶合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1300N，板材符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量标准（需甲醛释放量≤0.03mg/m³）， （3）钢制脚架，Q235高频焊接管80*80*1.5mm方管。壁厚≥1.5mm，二氧化碳保护焊，要求满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、汗瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度＞3mm；各钢件经规范的除油、除锈及酸洗磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，采用优质热固性粉末. （4）配高强度紧固件。颜色由用户确定。 （5）餐椅面料：面料采用优质马鞍皮饰面,透气性强，弹力好，色牢度(耐酸汗渍变色、沾色):≥ 3-4級 （耐碱汗渍变色、沾色）≥3-4级； 海绵：定型海绵，软硬适中，不变形；密度：座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能44%，压缩永久变形4.2%；阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； 结构：布艺包裹，高强度弹簧加皮筋，坚固耐用。 |

2、办公椅、会议椅、餐椅

| 序号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 尺寸规格 | 数量 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咨询/综合/洽谈室座椅 | 转椅 |  | 635*665*1150H | 110 | 1.面料：靠背采用环保优质高弹性网布，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准；座垫优质环保针织布料，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准。 2.椅背：3D立体腰靠，升降前后动态调节，靠背骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，面料为环保透气优质高弹性网布，阻燃性能符合国家标准。 3.扶手：扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质加PU面，1D扶手有升降功能。 4.座垫：坐垫骨架采用高强度层压胶合板，填充物定型海绵组合，采用优质海绵，面料为环保透气布料，阻燃性能符合国家标准。 5.底盘：采用同步倾仰底盘，加厚钢板，倾仰角度约19度，机构运动无干涉，无噪音。 6.气杆：气压杆，气杆棒芯采用优质无缝钢管，3级气杆标准通过施加载荷循环测试不少于 10 万次旋转、升降测试。 7.椅脚：采用PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径640mm。 8.脚轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理，轮片直径60mm。 |
| 2 | 圆凳 |  |  | 400*400*420H | 12 | 实木框架，高密度泡棉，彩色超纤皮。 |
| 3 | 对外服务客椅 | 转椅 |  | 565*575*885H | 60 | 1.功能：升降、倾仰。 2.扶手椅背：PP一体磨具压制。 3.面料：椅座采用优质弹力阻燃麻绒布料，椅背采用弹力高科技网布，具备良好的耐磨性，防腿色、抗静电、抗污染、阻燃。 4.海绵：优质海绵，椅座不低于40#高密度海绵,椅背不低于35#高密度海绵，手工切割，软硬搭配，不少于20万次冲压耐久测试不形变。 5.气压杆：协强气压棒，精密冷压无缝钢管。 6.五星脚：铝合金压铸一次成型五星脚，至少经两次抛光，高净亮度，抗氧化。 7.椅轮：（PA+PU)静音万向轮。 |
| 4 | 洽谈椅 | 转椅 |  | 565*575*885 | 12 | 1.一体成型框架，优质高密度定型泡棉。 2.优质弹力布面软包。 3.电镀钢制X型脚架。 |
| 5 | 会议椅 | 转椅 |  | 常规 | 44 | ·优质超纤皮饰面 ·扶坐一体式沙发坐垫设计 ·18MM厚单层分体弯板, ·高弹力海绵 ·豪华底盘带4档顷仰锁定功能 ·100#沉口4公分电镀气杆 ·∮350MM铝合金脚 ·固定脚，带回弹功能 |
| 6 | 洽谈椅 | 木质 |  | 常规 | 16 | 1、面料：面料采用优质超千皮饰面,透气性强，弹力好，色牢度(耐酸汗渍变色、沾色):≥ 3-4級 （耐碱汗渍变色、沾色）≥3-4级； 2、海绵：定型海绵，软硬适中，不变形；密度：座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能44%，压缩永久变形4.2%；阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； 3、结构：超千皮包裹，高强度弹簧加皮筋，坚固耐用，椅架为纯实木，榫卯结构。 |
| 7 | 主席椅 | 会议椅 |  | 常规 | 7 | ·优质超千皮饰面 ·18mm厚内外弯板 ·高弹力海绵 ·扪皮扶手面 ·电镀弓形架 |
| 8 | 会议椅 | 会议椅 |  | 常规 | 110 | 椅背：带倾仰功能 尼龙+玻纤 竹节网面料 椅座： 座垫上翻 带底壳 12mm座板+定型海绵+弹力布 扶手：前后滑动扶手 椅架： 可折叠 20.5*32.5*T1.5MM黑色钢架 |
| 9 | 办公椅 | 转椅 |  | 常规 | 2 | ·优质超纤皮饰面（颜色可选） ·扶坐一体式沙发坐垫设计 ·18MM厚单层分体弯板 ·高弹力海绵 ·豪华底盘带4档顷仰锁定功能 ·100#沉口4公分电镀气杆 ·∮350MM铝合金脚 ·∮60MM黑色尼龙轮 |
| 10 | 办前椅 | 转椅 |  | 常规 | 4 | ·优质超纤皮饰面（颜色可选） ·扶坐一体式沙发坐垫设计 ·18MM厚单层分体弯板 ·高弹力海绵 ·豪华底盘带4档顷仰锁定功能 ·100#沉口4公分电镀气杆 ·∮350MM铝合金脚 ·∮60MM黑色尼龙轮 |
| 11 | 办公椅 | 转椅 |  | 常规 | 5 | ·优质超纤皮饰面（颜色可选） ·扶坐一体式沙发坐垫设计 ·18MM厚单层分体弯板 ·高弹力海绵 ·豪华底盘带4档顷仰锁定功能 ·100#沉口4公分电镀气杆 ·∮350MM铝合金脚 ·∮60MM黑色尼龙轮 |
| 12 | 办前椅 | 转椅 |  | 常规 | 2 | ·优质超纤皮饰面（颜色可选） ·扶坐一体式沙发坐垫设计 ·18MM厚单层分体弯板 ·高弹力海绵 ·豪华底盘带4档顷仰锁定功能 ·100#沉口4公分电镀气杆 ·∮350MM铝合金脚 ·∮60MM黑色尼龙轮 |
| 13 | 折叠椅 | 会议椅 |  | 常规 | 12 | ·黑色尼龙玻纤椅身 ·定型海绵 ·黑色PP连体固定扶手 ·∮25管1.8厚黑色喷涂四脚架 。 |
| 14 | 洽谈椅 | 洽谈椅 |  | 常规 | 4 | 1、面料：面料采用优质超纤皮饰面,透气性强，弹力好，色牢度(耐酸汗渍变色、沾色):≥ 3-4級 （耐碱汗渍变色、沾色）≥3-4级； 2、海绵：定型海绵，软硬适中，不变形；密度：座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能44%，压缩永久变形4.2%；阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； 3、结构：布艺包裹，高强度弹簧加皮筋，坚固耐用。电镀不锈钢沙发脚，茶几采用优质岩板台面实木脚。 |
| 15 | 餐椅 | 餐椅 |  | 常规 | 47 | 1、桌面面材：优质岩板台面。 2、桌面内芯： E0级环保标准的多层板，厚度18mm，经防虫，防潮，防腐化学处理，板面平整，内胶合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1300N，板材符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量标准（需甲醛释放量≤0.03mg/m³）， 3、钢制脚架，Q235高频焊接管80*80*1.5mm方管。壁厚≥1.5mm，二氧化碳保护焊，要求满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、汗瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度＞3mm；各钢件经规范的除油、除锈及酸洗磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，采用优质热固性粉末. 4、配高强度紧固件。颜色由用户确定。 5、餐椅面料：面料采用优质马鞍皮饰面,透气性强，弹力好，色牢度(耐酸汗渍变色、沾色):≥ 3-4級 （耐碱汗渍变色、沾色）≥3-4级； 海绵：定型海绵，软硬适中，不变形；密度：座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能44%，压缩永久变形4.2%；阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； 6、结构：布艺包裹，高强度弹簧加皮筋，坚固耐用。 |

3、沙发

| 序号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 尺寸规格 | 数量 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等候区弧形双面沙发 | 软包扶手 |  | 7600*1500*450/950H | 1 | 材质: 1、沙发面料采用优质超千皮饰面，内框架采用实木架。颜色可选 2、高弹力人字簧，高密度海绵。 3、拉丝不锈钢脚。 具体米数以现场测量为准。 每组沙发中间设置充电储物功能 沙发制作中直接加入充电功能，线路采取隐蔽走线。 |
| 2 | 等候区弧形双面沙发 | 软包扶手 |  | 4000*1500*450/950H | 1 |  |
| 3 | 等候区弧形单面沙发 | 软包扶手 |  | 4700*750*450/950H | 1 |  |
| 4 | 等候区弧形单面沙发 | 软包扶手 |  | 6400*750*450/950H | 1 |  |
| 5 | 等候区单面沙发 | 软包扶手 |  | 4000*750*450/950H | 2 |  |
| 6 | 组合沙发 | 软包扶手 |  | 3800*700*450/850H | 1 | 1、面料：面料采用优质超千皮饰面,透气性强，弹力好，色牢度(耐酸汗渍变色、沾色):≥ 3-4級 （耐碱汗渍变色、沾色）≥3-4级； 2、海绵：定型海绵，软硬适中，不变形；密度：座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能44%，压缩永久变形4.2%；阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； 3、结构：超千皮包裹，高强度弹簧加皮筋，坚固耐用。 |
| 7 | 洽谈沙发 | 软包扶手 |  | 1700*800*450/850H | 4 | 1、面料：面料采用优质超千皮饰面,透气性强，弹力好，色牢度(耐酸汗渍变色、沾色):≥ 3-4級 （耐碱汗渍变色、沾色）≥3-4级； 2、海绵：定型海绵，软硬适中，不变形；密度：座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能44%，压缩永久变形4.2%；阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； 3、结构：超千皮包裹，高强度弹簧加皮筋，坚固耐用。 |
| 8 | 功能沙发 | 软包扶手 |  | 常规 | 4 | 1、面料：面料采用优质超千皮饰面,透气性强，弹力好，色牢度(耐酸汗渍变色、沾色):≥ 3-4級 （耐碱汗渍变色、沾色）≥3-4级； 2、海绵：定型海绵，软硬适中，不变形；密度：座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能44%，压缩永久变形4.2%；阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； 3、结构：超千皮包裹，高强度弹簧加皮筋，坚固耐用。 |
| 9 | 办公室沙发 | 软包扶手 |  | 常规 | 2 | - 面料：面料采用进口优质超纤皮饰面,透气性强，弹力好，色牢度(耐酸汗渍变色、沾色):≥ 3-4級 （耐碱汗渍变色、沾色）≥3-4级； 2、海绵：定型海绵，软硬适中，不变形；密度：座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能44%，压缩永久变形4.2%；阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； 3、结构：布艺包裹，高强度弹簧加皮筋，坚固耐用。电镀不锈钢沙发脚，茶几采用优质岩板台面不锈钢脚。 |
| 10 | 办公室沙发 | 软包扶手 |  | 常规 | 3 | 1、面料：面料采用进口优质超纤皮饰面,透气性强，弹力好，色牢度(耐酸汗渍变色、沾色):≥ 3-4級 （耐碱汗渍变色、沾色）≥3-4级； 2、海绵：定型海绵，软硬适中，不变形；密度：座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能44%，压缩永久变形4.2%；阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； 3、结构：布艺包裹，高强度弹簧加皮筋，坚固耐用。电镀不锈钢沙发脚，茶几采用优质岩板台面不锈钢脚。 |

4、文件柜、衣柜

| 序号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 尺寸规格 | 数量 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件矮柜 | 钢制 |  | 900*400*1200 | 12 | 1.面材：优质厚度≥1.0mm防火双饰面板，颜色/纹理可选。 2.基材：选用优质 E0 级多层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.封边：优质PVC封边，精修边、倒角、抛光清洁，无胶痕、手感顺滑。 4.优质五金配件。 |
| 2 | 半圆文件矮柜 | 钢制 |  | 800*400*1200 | 2 |  |
| 3 | 文件柜 | 钢制 |  | 900*400*1800 | 17 | 1、钢板厚度≥0.7mm。 2、基材：钢板需经酸洗磷化、除油等防锈处理 3、优质五金配件。 4、功能结构：钢制双开门，内置4块活动层板，带拉手及门锁。 |
| 4 | 橱柜 | 木质 |  | 上柜2400*300*600H 下柜2400*600*780H | 1 | 1.面材：优质厚度≥1.0mm防火双饰面板，颜色/纹理可选。 2.基材：选用优质 E0 级多层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.封边：优质PVC封边，精修边、倒角、抛光清洁，无胶痕、手感顺滑。 4.优质五金配件。 |
| 5 | 橱柜 | 木质 |  | 上柜2800*300*600H 下柜2800*600*780H | 1 | 1.面材：优质厚度≥1.0mm防火双饰面板，颜色/纹理可选。 2.基材：选用优质 E0 级多层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.封边：优质PVC封边，精修边、倒角、抛光清洁，无胶痕、手感顺滑。 4.优质五金配件。 |
| 6 | 矮柜 | 钢制 |  | 900*400*1050 | 16 | 1.面材：优质厚度≥1.0mm防火双饰面板，颜色/纹理可选。 2.基材：选用优质 E0 级多层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.封边：优质PVC封边，精修边、倒角、抛光清洁，无胶痕、手感顺滑。 4.优质五金配件。 |
| 7 | 钢制文件柜 | 钢制 |  | 900*400*1800 | 78 | 1、钢板厚度≥0.7mm。 2、基材：钢板需经酸洗磷化、除油等防锈处理 3、优质五金配件。 4、功能结构：钢制双开门，内置4块活动层板，带拉手及门锁。 |
| 8 | 资料室钢制文件柜 | 钢制 |  | 900*400*1800 | 30 | 1、钢板厚度≥0.7mm。 2、基材：钢板需经酸洗磷化、除油等防锈处理 3、优质五金配件。 4、功能结构：钢制双开门，内置4块活动层板，带拉手及门锁。 |
| 9 | 钢制两门更衣柜 | 钢制 |  | 900*500*1800 | 50 | 1、钢板厚度≥0.7mm。 2、基材：钢板需经酸洗磷化、除油等防锈处理 3、优质五金配件。 4、功能结构：钢制双开门，每门1衣杆上下各1层板，1大镜，锌合金拉手。 |
| 10 | 办公室文件柜 | 木质 |  | 2400*500*2200H | 2 | 1、面材：天然实木木皮，厚度≥0.6mm；木色淡雅美观，纹理清晰，自然含水率低于0.7%；经过防虫防腐处理，纹理清晰，无刀痕、死结、结巴及虫痕等。 2、基材：内芯E0级环保标准的多层板，厚度18mm，经防虫，防潮，防腐化学处理，板面平整，内胶合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1300N，板材符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量标准（需甲醛释放量≤0.03mg/m³）（3）胶水：环保胶水，总挥发性有机物≤40g/L,游离甲醛≤0.05g/kg，卤代烃≤2.0g/kg，不得含苯、甲苯+乙苯+二甲苯。 3、漆面:面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。采用具有环保、耐热、耐水 等特点；半开放油漆工艺，甲醛释放量≤10mg/kg，VOC含量≤200g/kg，不含乙二醇醚、笨及烷基酚聚氧乙烯醚。颜色由用户确定。 4、配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 11 | 办公室文件柜 | 木质 |  | 1800*500*2200H | 5 | 1、面材：天然实木木皮，厚度≥0.6mm；木色淡雅美观，纹理清晰，自然含水率低于0.7%；经过防虫防腐处理，纹理清晰，无刀痕、死结、结巴及虫痕等。 2、基材：内芯E0级环保标准的多层板，厚度18mm，经防虫，防潮，防腐化学处理，板面平整，内胶合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1300N，板材符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量标准（需甲醛释放量≤0.03mg/m³）（3）胶水：环保胶水，总挥发性有机物≤40g/L,游离甲醛≤0.05g/kg，卤代烃≤2.0g/kg，不得含苯、甲苯+乙苯+二甲苯。 3、漆面:面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。采用具有环保、耐热、耐水 等特点；半开放油漆工艺，甲醛释放量≤10mg/kg，VOC含量≤200g/kg，不含乙二醇醚、笨及烷基酚聚氧乙烯醚。颜色由用户确定。 4、配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |

5、会议桌

| 序号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 尺寸规格 | 数量 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洽谈室会议桌 | 钢木结合 |  | 1800*900*750H | 3 | 1.面材：材料表面经过MDF静电粉未涂装或同等性能要求材料制作，表面光洁无毛刺。颜色为亮光白色涂装，表面需光滑，无明显桔纹现象；板件表面采用六面一次成型技术、台面板无拼接、无基材外露、零VOCS技术、不含重金属、表面耐磨达到3H；具有良好的抗紫外线功能及良好的防水、防霉、抑菌、抗病毒等特性；产品环保性能检测达到GB/T39600-2021标准的ENF级要求、并提供防水、防霉、抑菌、抗病毒等特性的相关证明材料。 2.基材：选用优质E0级优质多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m3。 3.五金件：台面下配八字型整体支撑脚，配铝合金走线槽，厚度≥1.5mm,一级冷轧钢管，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，与桌面颜色一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整，采用优质五金配件。 4.指定位置网口插座，隐蔽走线 |
| 2 | 中会议桌 | 钢木结合 |  | 5600*1800*750H | 1 | 1、面材：天然实木木皮（颜色/纹理可选），厚度≥0.6mm；木色淡雅美观，纹理清晰，自然含水率低于0.7%；经过防虫防腐处理，纹理清晰，无刀痕、死结、结巴及虫痕等。 2、基材：内芯E0级环保标准的多层板，厚度18mm，经防虫，防潮，防腐化学处理，板面平整，内胶合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1300N，板材符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量标准（需甲醛释放量≤0.03mg/m³）（3）胶水：环保胶水，总挥发性有机物≤40g/L,游离甲醛≤0.05g/kg，卤代烃≤2.0g/kg，不得含苯、甲苯+乙苯+二甲苯。 3、漆面:面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。采用具有环保、耐热。 |
| 3 | 会议桌 | 钢木结合 |  | 3800*1400*750H | 1 | - 面材：天然实木木皮，厚度≥0.6mm；木色淡雅美观，纹理清晰，自然含水率低于0.7%；经过防虫防腐处理，纹理清晰，无刀痕、死结、结巴及虫痕等。 2、基材：内芯E0级环保标准的多层板，厚度18mm，经防虫，防潮，防腐化学处理，板面平整，内胶合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1300N，板材符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量标准（需甲醛释放量≤0.03mg/m³）（3）胶水：环保胶水，总挥发性有机物≤40g/L,游离甲醛≤0.05g/kg，卤代烃≤2.0g/kg，不得含苯、甲苯+乙苯+二甲苯。 3、漆面:面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。采用具有环保、耐热、耐水 等特点；半开放油漆工艺，甲醛释放量≤10mg/kg，VOC含量≤200g/kg，不含乙二醇醚、笨及烷基酚聚氧乙烯醚。颜色由用户确定。 4、配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 1、面材：天然实木木皮，厚度≥0.6mm；木色淡雅美观，纹理清晰，自然含水率低于0.7%；经过防虫防腐处理，纹理清晰，无刀痕、死结、结巴及虫痕等。 2、基材：内芯E0级环保标准的多层板，厚度18mm，经防虫，防潮，防腐化学处理，板面平整，内胶合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1300N，板材符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量标准（需甲醛释放量≤0.03mg/m³）（3）胶水：环保胶水，总挥发性有机物≤40g/L,游离甲醛≤0.05g/kg，卤代烃≤2.0g/kg，不得含苯、甲苯+乙苯+二甲苯。 3、漆面:面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。采用具有环保、耐热、耐水 等特点；半开放油漆工艺，甲醛释放量≤10mg/kg，VOC含量≤200g/kg，不含乙二醇醚、笨及烷基酚聚氧乙烯醚。颜色由用户确定。 4、配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 4 | 小会议桌 | 钢木结合 |  | 2400*1100*750H | 1 |  |
| 5 | 主席桌 | 木质 |  | 2200*600*750H | 1 | 1、面材：天然实木木皮，厚度≥0.6mm；木色淡雅美观，纹理清晰，自然含水率低于0.7%；经过防虫防腐处理，纹理清晰，无刀痕、死结、结巴及虫痕等。 2、基材：内芯E0级环保标准的多层板，厚度18mm，经防虫，防潮，防腐化学处理，板面平整，内胶合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1300N，板材符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量标准（需甲醛释放量≤0.03mg/m³）（3）胶水：环保胶水，总挥发性有机物≤40g/L,游离甲醛≤0.05g/kg，卤代烃≤2.0g/kg，不得含苯、甲苯+乙苯+二甲苯。 3、漆面:面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。采用具有环保、耐热、耐水 等特点；半开放油漆工艺，甲醛释放量≤10mg/kg，VOC含量≤200g/kg，不含乙二醇醚、笨及烷基酚聚氧乙烯醚。颜色由用户确定。 4、配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 6 | 主席桌 | 木质 |  | 1500*600*750H | 2 |  |
| 7 | 翻板会议桌 | 钢木结合 |  | 1400*500*750H | 45 | 1.面材：优质厚度≥1.0mm防火双饰面板，颜色/纹理可选。 2.基材：选用优质 E0 级多层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.封边：优质PVC封边，精修边、倒角、抛光清洁，无胶痕、手感顺滑。 4.桌脚：优质加厚铝合金折叠钢架。 |
| 8 | 翻板会议桌 | 钢木结合 |  | 2100*500*750H | 6 |  |
| 9 | 会议桌 | 钢木结合 |  | 3800*1400*750H | 1 | 1、面材：天然实木木皮，厚度≥0.6mm；木色淡雅美观，纹理清晰，自然含水率低于0.7%；经过防虫防腐处理，纹理清晰，无刀痕、死结、结巴及虫痕等。 2、基材：内芯E0级环保标准的多层板，厚度18mm，经防虫，防潮，防腐化学处理，板面平整，内胶合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1300N，板材符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量标准（需甲醛释放量≤0.03mg/m³）（3）胶水：环保胶水，总挥发性有机物≤40g/L,游离甲醛≤0.05g/kg，卤代烃≤2.0g/kg，不得含苯、甲苯+乙苯+二甲苯。 3、漆面:面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。采用具有环保、耐热、耐水 等特点；半开放油漆工艺，甲醛释放量≤10mg/kg，VOC含量≤200g/kg，不含乙二醇醚、笨及烷基酚聚氧乙烯醚。颜色由用户确定。 4、配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |

注：

1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。

3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

4）供应商需在中标后进行复测，需根据现场场地做尺寸调整，在与采购人确认生产尺寸规格后开始生产。所有家具桌面根据采购人要求，预留插座及端口位置，并提供数量与之匹配的插座和网络模块（各约520个，具体数量以最终结算为准），并将费用包含在投标总价中。

四、材料要求

本项目采用的材料需符合以下要求：

1.浸渍胶膜纸饰面人造板（三聚氢胺板）：符合GB/T 39600-2021要求。甲醛释放量≤0.05mg/m³。

2.密度板：符合GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³。

3.实木多层板:符合GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³。

4.皮革：符合GB/T 16799-2018标准，其中摩擦色牢度≥4级，游离甲醛未检出，可萃取重金属未检出。

5.网布面料：符合GB 18401-2010标准，其中甲醛含量未检出、可分解致癌芳香胺染料未检出。

6.阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，耐腐蚀（24h中性盐雾），无缺陷，10级。

7.阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，耐腐蚀（24h中性盐雾），无缺陷，10级。

8.三合一连接件：符合GB/T 28203-2011标准，其中三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应 ≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应 ≥700N。

9.冷轧钢板：符合GB/T 3325-2024标准，其中硬度≥2H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格。

检测报告要求：

1、检测机构要求:国家认可的检测机构出具的具有“CMA”标识的检测报告；

2、受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；如投标人提供的检测报告上的委托单位为投标产品生产厂家或原材料生产厂家的，则需提供对应厂家针对本项目的检测报告使用授权书。

3、检测时间要求：本项目提供的检测报告签发日期不早于2024年1月1日。

其他：

1、上述原材料要求如与“三、采购清单及技术参数要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

2、针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。

五、颜色要求

办公家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制 | 纹路：木皮保留天然纹路感。 颜色：白色、胡桃木色 |
| 钢制 | 颜色：砂纹白 |
| 椅子、沙发 | 颜色：黑色、棕色、蓝色 |

六、投标实样要求

要求投标单位制作“办公桌、餐桌类序号2受理台”、“办公椅、会议椅、餐椅类序号1座椅”两种家具（具体详见：三、采购清单及技术参数要求）的样品实样各一件，以实物图片形式在投标文件中体现（要求图片清晰可辨，以斜上45度视角至少从2点、4点、8点、10点四个方位角呈现），无需送现场,最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。但是以下制作材料样品需送至现场。

| 分类 | 样品要求 | 大小尺寸(单位mm) |
| --- | --- | --- |
| 木制 | 刨花板切角一块 - 参照常用材料要求第一项 中密度纤维板贴0.6mm及以上实木贴皮一块 - 参照常用材料要求第三项及第十六项 | 200×200 |
| 钢制 | 表面喷塑处理的一级冷轧钢板一块 - 参照常用材料要求第十七项 | 200×200 |
| 沙发 | 海绵一块 - 参照常用材料要求第七项 | 200×200 |
| 五金件 | 三节轨 - 参照常用材料要求第九项 铰链 - 参照常用材料要求第八项 锁具 - 参照常用材料要求第十一项 气压棒 - 参照常用材料要求第十三项 | 各 1件 |

投标实样送达地点：沪太路711号，联系人：严龑，联系电话：18918883172。

- 供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后30个日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |

- 服务要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 办公家具免费保修期应当不低于10年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供办公家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供办公家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |