上海海事大学学生宿舍家具更新项目采购需求

一、项目背景
上海海事大学学生公寓1-3号楼旧宿舍家具更新。
二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）

GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；

GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。

（二）质量及技术标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；

GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2009《中密度纤维板》；

GB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

GB/T39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分:办公桌椅》

QB-T 4463-2013《家具用封边条技术要求》

GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；

QB/T2741《学生公寓多功能家具》；
GB 20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》。及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准。
采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求
	编号
	品目
	基本分类
	参考样式
	参考规格
	数量
	基本组成
	基本材质
	工艺质量标准

	1
	组合床+柜
	学生公寓床位
	[image: image17.png]2180

01





	4100*950*3000

4200*950*3000
	652套，（1304个床位）
	床、衣柜、书桌、爬梯、抽屉柜、蚊帐杆、暖水壶架
	基材：E0级环保木纹色色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

钢管：（规格详见工艺标准）

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	整体尺寸：≥4100*950*3000mm（床内径不得小于2000*900mm）

其中有18张加长床位，（床内径不得小于2100*900mm），床体尺寸需要投标人按照房间尺寸自行合理调整。

材质说明：
1、边立柱：采用≥70mm*60mm，周长不低于240mm闭口钢管，设有安全圆角；裸管壁厚≥1.2mm。边立柱上下封口采用优质PP塑料（或ABS塑料）的静音内、外塞。 边立柱上下封口采用优质PP塑料（或ABS塑料）的静音内、外塞。

2、中立柱：采用≥70mm*60mm，周长不低于240mm闭口型钢管，厚度≥1.2mm。中立柱上下封口采用优质PP塑料（或ABS塑料）的静音内、外塞，中立柱上段焊接扶手,扶手采用不低于φ19mm圆管,扶手高度≥200mm。

3、前后床挺：采用≥40mm*80mm，周长不低于240mm，厚度≥1.2mm，高频焊接封口型材管，横梁下部为圆弧设计，防止碰伤,床挺底部离地面≥1800mm。

4、前后床挺与立柱采用隐藏式卡扣连接件，久用不松动，无异响，卡扣连接件采用2.0mm厚优质钢板经冲压成型，成型后长度≥200mm，挂齿数量≥3个，挂齿由导向段和锁紧段组成，保证结构牢固。

5、护栏：护栏高度≥340mm，采用25mm*25mm*1.2mm方管围边，内为E0级18mm厚芯优质环保木纹色双饰多层板，三聚氰胺浸渍纸覆贴，高度≥110mm，有永久性安全警示线。后护栏高度≥100mm，防止物品掉落。

6、爬梯：爬梯主管采用≥Φ38*1.2mm厚的圆管制作，踏板规格：≥360*110*35mm，爬梯踏板采用PP塑料制作，踏步带有凸起的防滑条。踏板镶嵌两条夜光条，便于夜间使用；每个床位1个爬梯；每个爬梯下方安装一个热水瓶架。

7、蚊帐杆:采用直径19mm*1.2mm圆管制作,高度可根据需求调节高度≤100mm，顶部转角使用金属链接件套管连接,避免金属间碰撞摩擦的声音，可给学生创造一个更安静的休息空间。
8、暖水壶架: 每个爬梯下方安装一个热水瓶架，采用φ5mm钢筋弯曲成型,成型内径尺寸≥180mm,高度尺寸≥70mm,与衣柜外侧面底部链接固定,正面钢筋缺口,可放置水壶把手,缺口尺寸≥40mm。
9、床板：采用15mm厚优质杉木，铺板条数量≤7条，每条宽度≥8cm，铺板间隙≤5mm，40*35mm木档不少于5根，铺板四面抛光，无毛刺，经干燥、防腐、防蛀处理，含水率低于12+1%。钉眼应冲低，钉头不得高于铺板平面。

10、普通床书桌：1210mm×550mm×850mm×1790mm，加长床书桌：1310mm/1210mm×550mm×850mm×1790mm，L型桌面采用25mmE0级环保木纹色色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³），板材四周采用优质2.0mm厚PVC，PUR工艺同色封边；其他木件为E0级18mm厚芯优质环保木纹色、暖白色双饰多层板，三聚氰胺浸渍纸覆贴，经过防虫、防腐的化学处理，板材四周采用优质2.0mm厚PVC，PUR工艺同色封边。书桌上方配置木挡板，高度100mm,下方配置木质挡板,高度250mm。书桌下方配置一抽一门柜拉手安装方式为内嵌式拉手，柜子需要配锁舌。(带锁舌）,柜体底部安装钢制防潮管,防潮管采用25mm*50mm*1.2mm方管。

11、衣柜：780mm×850mm×1790mm，木件为E0级18mm厚芯优质环保木纹色、暖白色双饰多层板，三聚氰胺浸渍纸覆贴，经过防虫、防腐的化学处理， 板材四周采用优质2.0mm厚PVC，PUR工艺同色封边。衣柜门采用开门装置，衣柜内含铝合金挂衣杆、阻尼铰链，保证学生使用安全、静音,柜体底部安装钢制防潮管,防潮管采用25mm*50mm*1.2mm方管。拉手安装方式为内嵌式拉手，柜子需要配锁舌。

12、护栏上有学校校徽标、可插式亚克力铭牌盒。

13、工艺说明：

1）钢管焊接采用高频焊接工艺，要求满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、汗瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度＞3mm。上述各钢件经规范除油、除锈及酸洗磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，白色哑光，喷塑厚度≥20丝，喷塑漆膜硬度＞0.4，冲击强度＞4n/m，漆膜附着力、硬度、耐冲击力等均符合GB1720\GB1730\GB1732等。

2）学生宿舍双人床安装需紧固于墙体。

投标人需提供钢管检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合QB/T 3826-1999抗盐雾不小于360h；燃烧性能B2级或更优级别、公共场所阻燃2级或更优级别；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB/T 20285—2006产烟毒性危险分级达到ZA2级或更优级别、JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别；检测报告和检测标准全满足、无不符合项且没有分包检测的为有效检测报告。

投标人需提供衣柜检测报告，依据相关检测标准标准，检测报告需符合GB/T 3324-2017全项；GB 20286-2006阻燃2级；GB/T 20285—2006产烟毒性危险分级分级达到ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%。

投标人需提供书桌检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合 GB/T 3324-2017全项；GB 20286-2006阻燃2级；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别 ；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB/T 20285—2006产烟毒性危险分级分级达到ZA2级或更优级别；QB/T 3826-1999抗盐雾不小于360h；GB/T 32487-2016塑料件耐老化不小于360h；检测报告和检测标准全满足、无不符合项且没有分包检测的为有效检测报告。

投标人需提供公寓床检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T35607-2024全项；QB/T2741—2013全项；QB/T 3826-1999抗盐雾不小于360h；GB/T 32487-2016有害物质检测结果符合，塑料件耐老化不小于360h；GB20286—2006阻燃2级；GB8624—2012阻燃B2级；QB/T4371—2012抑菌不小于99%；GB/T 20285—2006分级达到ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。

	2
	加长组合床+柜（双人）
	学生公寓床位
	[image: image2.jpg]|

: |
B
.
, ———
) 4
| 7 4
| [r 2233 i
N | e
SrpEEn -
| \izaste /





	
	17套，（其中17个加长床）
	床、衣柜、书桌、爬梯、抽屉柜、蚊帐杆、暖水壶架
	基材：E0级环保木纹色色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

钢管：（规格详见工艺标准）

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	工艺质量标准要求同上

	3
	加长组合床+柜（单人）
	学生公寓床位
	[image: image3.jpg]|

: |
B
.
, ———
) 4
| 7 4
| [r 2233 i
N | e
SrpEEn -
| \izaste /





	2200*950*3000
	1套
	床、衣柜、书桌、爬梯、抽屉柜、蚊帐杆、暖水壶架
	基材：E0级环保木纹色色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

钢管：（规格详见工艺标准）

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	工艺质量标准要求同上

	4
	行李柜（每个房间2个
	学生公寓家具
	[image: image4.png]



	700*600*2230
	670个
	木板、钢架
	基材：E0级环保木纹色色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

钢管：（规格详见工艺标准）

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	材质说明：
1) 木件为E0级18mm厚芯优质环保木纹色、暖白色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³），三聚氰胺浸渍纸覆贴，经过防虫、防腐的化学处理， 板材四周采用优质2.0mm厚PVC，PUR工艺同色封边。 

2）拉手：采用ABS材质,锁体中间可用挂锁锁定柜门。 
3）五金：知名品牌。 

4）下段钢架,立柱采用40mm*40mm*1.2mm方管。中间隔层外部采用25mm*25mm*1.2mm方管,内部采用直径φ19圆管。上段对开门,可分为两人使用,中间竖板,两侧横板,下侧可放置行李箱,上侧可放置被子。

5）柜底设计4层钢架，分成4格，采用25*25*1.2方管，∅19mm*1.0mm圆管制作；上面两层放置脸盆，下面两层放鞋；

投标人需提供三聚氰胺饰面多层板检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》全项；GB/T 18101-2024《难燃胶合板》阻燃B1-C级；GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》阻燃B1级；QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》抑菌率不小于99%；烟毒性：产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；防霉：参照JC/T 2039-2010 或GB/T 24346-2009 防霉等级达到1级或更优级别；检测报告和检测标准全满足、无不符合项且没有分包检测的为有效检测报告

投标人需提供封边条检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合QB/T 4463-2013全项；燃烧性能B2级或更优级别；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB/T32487-2016全项除力学，塑料件耐老化不小于360h；GB/T 20285—2006产烟毒性危险分级达到ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；检测报告和检测标准全满足、无不符合项且没有分包检测的为有效检测报告。


	5
	椅子
	学生座椅
	[image: image5.png]



	450*450*850mm
	1342把
	椅座、椅架
	椅座：连体全新一级工程聚丙PP材质+GF30玻纤材料

椅架：圆钢管≥25*1.5mm。
	材质说明：

1、椅座（宽*深*高）:≥450mm*450mm*415mm, 座面离地安装高度≥440mm，座椅整体高度≥850mm。
2、椅座采用连体全新一级工程聚丙PP材质+GF30玻纤材料，根据人体脊椎学原理一体注塑成型,靠背设计有完美的曲线弧度，能很好的支撑背部脊椎，椅面纹理清晰，耐冲击，耐抗压，耐磨，美观，椅背后倾仰承重的拉力≥120KG。椅背上方有V型开口，靠背上方内凹弧面圆弧，椅背后方有≥6根加强筋，从上部由窄到宽开散到尾部，起到美观加强后背拉力的作用，靠背能10-30度后摆。

3、弓形椅架采用圆管≥25*1.5mm。全部钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢件表面经过除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑、高温固化而成。脚垫采用静音防滑尼龙内塞，起到移动时无声，避免噪音，保护地板。安装简单便捷，椅架和椅面连接处四颗螺丝固定。椅架接地处加装ABS塑料加厚防滑脚垫更耐用，使用更平稳。
4、颜色：整体（椅面、椅架）浅灰色。

投标人需提供PP塑料板检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合燃烧性能B1级、QB/T4371-2012抑菌率不小于99%、GB/T32487-2016塑料件耐老化不小于360h、GB/T 20285—2006产烟毒性危险分级达到ZA2级或更优级别、JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别；检测报告和检测标准全满足、无不符合项且没有分包检测的为有效检测报告。

投标人需提供椅子检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T 32487-2016塑料件耐老化不小于360h ；GB 20286-2006阻燃2级；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB/T 20285—2006产烟毒性危险分级分级达到ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；QB/T 3826-1999抗盐雾不小于360h；检测报告和检测标准全满足、无不符合项且没有分包检测的为有效检测报告。 

	
	
	
	
	
	
	
	
	二、辅导员宿舍

	6
	单人床
	辅导员单人床
	[image: image6.png]



	2025*1000*1200
	6张
	床头、床板、床下抽屉柜、床上挂衣板
	基材：E0级环保木纹色色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

钢管：（规格详见工艺标准）

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	材质说明：
1、床头、床尾采用E0级25mm厚三聚氰胺饰面多层板制作，（甲醛释放量≤0.05mg/m³）
2、其他板材采用E0级18mm三聚氰胺饰面多层板制作；

3、床下中间设1个抽屉，抽屉面板及抽屉围板18mm厚，抽屉底板9mm厚，拉手采用铝合金材质复合环形几何体，整体规格≥120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：≥120*45*19mm、下盖尺寸：≥120*45*18mm。

4、两边床下行李架钢架深度850mm，采用Φ16*1.2mm圆管，20*20*1.2mm方管单层，其中一个推拉盒尾部设挡板；限位钢架采用15*30*1.2mm矩形管，20*20*1.2mm方管，表面酸洗磷化后，静电喷塑处理，底部配置静音定向轮；拉手采用铝合金材质复合环形几何体，整体规格≥120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：≥120*45*19mm、下盖尺寸：≥120*45*18mm；

5、床挺采用≥20*30*1.2mm方管，25*50*1.2mm矩形管；

6、床板采用15mm厚优质衫木板，三面刨光，间隙不大于10mm，床板下面为40mm*50mm杂木横档 4根。要求无虫蛀，纹路清晰，握钉力符合国家标准，含水率符合地区标准透气。所有材料均符合国家E0级环保标准；

7、床上挂衣板上均匀设置3组挂钩，每组挂钩含3个金属挂钩，板材采用≥1.5mm同色PVC封边，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。

	7
	衣柜
	辅导员衣柜
	[image: image7.png]



	900*600*2000
	6
	木板、钢架
	基材：E0级环保木纹色色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

钢管：（规格详见工艺标准）

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	材质说明：
 1、衣柜采用不锈钢挂衣杆+层板设计，实现短长衣组合。

2、板材：采用18mm厚三聚氰胺饰面板多层板，环保要求达到E0级，（甲醛释放量≤0.05mg/m³）；

3、封边：采用PVC封边条封边，颜色要求与板材一致；

4、衣柜拉手采用铝合金材质复合环形几何体，整体规格≥120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：≥120*45*19mm、下盖尺寸：≥120*45*18mm；门铰链应采用带阻尼功能，关门时可以自动闭合不发出声响，衣柜配不锈钢材质挂衣杆，带锁舌；

5、衣柜下方隔层置物架采用Φ16*1.2 mm圆管、20*2mm扁铁，表面静电喷塑处理。

6、衣柜下设置防潮架采用20*40*1.2mm方管制作，表面经酸洗磷化处理后，静电喷塑处理。

	8
	书桌
	辅导员书桌
	[image: image8.jpg]



	1200*600*2000
	6
	木板、桌面、抽屉
	基材：E0级环保木纹色色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	材质说明：

1、衣柜采用不锈钢挂衣杆+层板设计，实现短长衣组合。

2、板材：采用18mm厚三聚氰胺饰面板多层板，环保要求达到E0级，（甲醛释放量≤0.05mg/m³）；

3、封边：采用PVC封边条封边，颜色要求与板材一致；

4、衣柜拉手采用铝合金材质复合环形几何体，整体规格≥120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：≥120*45*19mm、下盖尺寸：≥120*45*18mm；门铰链应采用带阻尼功能，关门时可以自动闭合不发出声响；

5、衣柜下方隔层置物架采用Φ16*1.2 mm圆管、20*2mm扁铁，表面静电喷塑处理。

6、衣柜下设置防潮架采用20*40*1.2mm方管制作，表面经酸洗磷化处理后，静电喷塑处理。

	9
	椅子
	辅导员座椅
	[image: image9.png]



	455*505*850mm
	6
	椅背、椅架、扶手、气杆、底盘
	优质全新尼龙材料、高密定型度海绵、软PU扶手面，环保全尼龙地盘，可升降，固定扶手
	1.椅背：全新尼龙背框，蓝、灰、绿、粉四色可供选择。椅背可倾仰，倾扬角度不低于13度。椅背宽度450mm（±5），椅背高度410mm（±5），620个透气孔；

2.椅座：全新尼龙材料制造，椅座宽度430mm（±5），座深度480mm（±5），椅座与扶手一次注塑成型，含扶手宽度660mm（±5），45#密度定型海绵。环保，无胶水；

3.扶手：软PU扶手面，尺寸为：65*220mm（±5），环保特殊胶水粘合成型，坚固耐用，且扶手向下倾斜与水平线成21°（±1°）。

4.机构：环保全尼龙底盘，可升降，过BIFMA检测；

5.气杆：采用进口韩国SHS 4级QPQ氮化气压棒，氮气纯度99.7%，出口欧洲标准，钢芯加强，升降10万次以上无损坏，最大升降行程10cm ,承重≥155KG，符合出口美国家具连盟的BIFMA检测要求；

6.椅脚：340#尼龙脚（BIFMA标准）BIFMA标准）抗2次冲击136公斤，静压1136公斤，内部加强筋处理质量更稳定；

7.脚轮：直径6CM轮，转动10万次无损坏，负重102KG的情况下进行测试，符合BIFMA的标准；

8.面料：采用三防面料4级防水、6级抗油，干湿耐摩擦色牢度4级 可达10万次耐磨测试.达到儿童安全座椅标准

	10
	单人床
	爱心屋单人床
	[image: image10.png]



	2025*900*1200
	3
	床头、床板、床下抽屉柜、床上挂衣板
	基材：E0级环保木纹色色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

钢管：（规格详见工艺标准）

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	材质说明：
1、床头、床尾采用E0级25mm厚三聚氰胺饰面多层板制作，（甲醛释放量≤0.05mg/m³）
2、其他板材采用E0级18mm三聚氰胺饰面多层板制作；

3、床下中间设1个抽屉，抽屉面板及抽屉围板18mm厚，抽屉底板9mm厚，拉手采用铝合金材质复合环形几何体，整体规格≥120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：≥120*45*19mm、下盖尺寸：≥120*45*18mm。

4、两边床下行李架钢架深度850mm，采用Φ16*1.2mm圆管，20*20*1.2mm方管单层，其中一个推拉盒尾部设挡板；限位钢架采用15*30*1.2mm矩形管，20*20*1.2mm方管，表面酸洗磷化后，静电喷塑处理，底部配置静音定向轮；拉手采用铝合金材质复合环形几何体，整体规格≥120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：≥120*45*19mm、下盖尺寸：≥120*45*18mm；

5、床挺采用≥20*30*1.2mm方管，25*50*1.2mm矩形管；

6、床板采用15mm厚优质衫木板，三面刨光，间隙不大于10mm，床板下面为40mm*50mm杂木横档 4根。要求无虫蛀，纹路清晰，握钉力符合国家标准，含水率符合地区标准透气。所有材料均符合国家E0级环保标准；

7、床上挂衣板上均匀设置3组挂钩，每组挂钩含3个金属挂钩，板材采用≥1.5mm同色PVC封边，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。

	11
	衣柜
	爱心屋三门衣柜
	[image: image11.png]



	1200*600*1800
	1
	木板、挂杆
	基材：E0级环保木纹色色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	材质说明：
1) 采用E0级18mm厚芯优质环保木纹色、暖白色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³），三聚氰胺浸渍纸覆贴，经过防虫、防腐的化学处理， 板材四周采用优质2.0mm厚PVC，PUR工艺同色封边。 

2）拉手：采用ABS材质，拉手为内嵌式，衣柜配不锈钢材质挂衣杆，带锁舌。

3）五金：知名品牌

	12
	书桌
	爱心屋书桌
	[image: image12.png]



	800*600*1800
	3
	木板、抽屉
	基材：E0级环保木纹色色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	材质说明：
1）采用25mm、18mmE0级环保木纹色、暖白色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³），三聚氰胺浸渍纸覆贴，板材四周采用优质2.0mm厚PVC，PUR工艺同色封边。

2）拉手：采用ABS材质，拉手为内嵌式。

3）五金：知名品牌。

功能说明：
书架：中间竖板,一侧隔板上下分段储物,一侧可放置大物品。

书桌：桌面配置过线盖，桌下配置双抽屉，带锁舌，桌上配置挡板，高度100mm。


附件1：

图1：学生组合床+柜平面图(加长床与普通床）

[image: image13.png]700

2050

3360

—ll—

100

700

2050

4100





图2：学生组合床+柜+爬梯参数[image: image14.png]950

2 #2010 %2010 e
~ 1300 1300 & ~ FIE900
1T T 2 T 1 . [
= oS [0} S
g
| 8
o FH =
g 1210 780 780 | gl 1210 . g
= 2
=i =+
200 200 950
i B 1942
70 7
4100 =

=1

[




图3：组合床下书桌+衣柜                                             图4：宿舍行李柜
[image: image1.jpg]|

: |
B
.
, ———
) 4
| 7 4
| [r 2233 i
N | e
SrpEEn -
| \izaste /




[image: image15.png]1990

780 1210
: o
o S
™
o o
[To}

3 3 @
o
<
o

| =4
g e

. I

~ (=3

- o~

o~ o
3
N~





图5:热水壶套圈
[image: image16.png]%%

iy

88

d
&





四、材料要求
本项目采用的材料需符合以下要求：

(1)多层实木板:符合GB/T 9846-2015普通胶合板、GB/T 35601-2017绿色产品评价人造板和木质地板、GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。

(2)五金配件：阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。

(3)五金配件：阻尼铰链：符合QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T 2189-2013标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。(7)顶盖（床立柱上下盖）：符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》重金属可溶性铅镉铬汞均≤5mg/kg ；多溴联苯≤6mg/kg，多溴二苯醚≤20mg/kg；多环芳烃（苯并【α】 芘≤0.6mg/kg，16种多环芳烃（PAH）总量≤3mg/kg）；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出。

(4)封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封标条技术要求》，厚度大于2mm；甲醛释放量未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸脂、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。

(5)喷粉：投标人提供所投产品的制造厂商的符合，依据HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》要求，其中外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；干附着力≤1级，符合要求的检测报告。  
(6)环保封边胶：符合GB 18583-2008标准、符合GB 18583-2008标准，其中游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。

（7）顶盖（床立柱上下盖）：符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》重金属可溶性铅镉铬汞均≤5mg/kg ；多溴联苯≤6mg/kg，多溴二苯醚≤20mg/kg；多环芳烃（苯并【α】 芘≤0.6mg/kg，16种多环芳烃（PAH）总量≤3mg/kg）；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出。

（8）钢管：投标人提供所投产品的制造厂商的符合QB/T 4767-2014 家具用钢构件合格的检测报告。

五、颜色要求

学生公寓家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以木纹色和暖白色为主，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）
	分类
	主体颜色

	木制
	纹路：木皮保留天然纹路感。
颜色：暖白色、木纹色，实际按需求

	钢制
	颜色：砂纹白

	椅子
	颜色：灰色

	爬梯
	踏板灰色系


六、送样要求

实样出样：按照出样要求提供以下样品：
	1
	组合床+柜（一套）
	4100*950*3000mm
	对应产品需求编号1

	2
	行李柜（一个）
	700*600*2230mm
	对应产品需求编号4

	3
	椅子（一把）
	450X450X850mm
	对应产品需求编号5


 投标实样送达地点：上海市浦东新区海港大道1550号，联系人：李军，联系电话：13311882117。

采购结束后投标实样处置：

中标实样将由采购人封样，作为本项目合同履约验收的检验标准之一。

未中标实样处置：采购结果公告发布后15天内未中标人可与采购人联系，约定时间取回投标实样，逾期不领的将由采购人统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。

七、其它要求:
投标单位自报生产供货周期，供货安装地址为：上海浦东新区海港大道1550号指定学生宿舍房间内。

1-3号楼宿舍楼内现有1348套旧家具需由投标方拆除并清运出学校，拆运、处置费用由投标方承担。

根据学校腾挪安排，分两批安装，第一批拆旧并安装1号楼宿舍家具，计划时间6月18-7月13日；第二批拆旧并安装2-3号楼宿舍家具，计划时间：7月15日-8月15日。具体安装时间以学校通知为准，所有家具安装需在8月20日前完成。

八、质量要求：

质量保证期不得低于6年，具体由投标单位自报质量保证期。

供方提供材料检测、产品检测报告，均需达到国家甲醛验收标准。

家具安装完成后，供方需提供由第三方检测机构对产品的安置房间家具的甲醛检测报告，检测费用全部由供方负责，如果检测结果不达国家标准，需方不支付供方货款。
 10 / 19

