附件.

华东政法大学明理楼教室家具及教师休息室家具采购项目需求

一、项目背景

1.华东政法大学明理楼，需采购47间教室（小型教室15间、中型教室22间、大型教室4间、研讨教室5间、多媒体演播厅1间）、教师休息室6间。

2.预算金额为480万元，最高限价为350万元。

3.建设规模：明理楼教室一批（建设教室如下）

| 建设类型 | 建设数量 | 建设面积 | 具体房号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型教室 | 15 | 1039.85M2 | A205、A305、A405、A505、A605、A202、A203、A302、A303、A402、A403、A502、A503、A602、A603 |
| 中型教室 | 22 | 2207.04M2 | A204、A304、A404、A504、A604、A208、A308、A408、A508、A608、A206、A207、A306、A307、A406、A407、A506、A507、A606、A607 C101、C103 |
| 大中型教室 | 4 | 551.67M2 | A101、A102、A103、A104 |
| 互动教学教室 | 5 | 341.40M2 | A201、A301、A401、A501、A601 |
| 教师休息室 | 6 | 172.6M2 | A106、A209、A309、A409、A509、A609 |
| 多媒体演播厅 | 1 | 428.4M2 | 多媒体演播厅 |

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 2GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》；

GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。

（二）质量及技术标准

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》；

GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；

GB T 34722-2017 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》

GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》

GB/T39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分:办公桌椅》

QB-T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；

QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准。

三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求

| 编号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 参考规格 (长×宽×高)mm | 数量 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体演播厅（含贵宾室） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体演播厅 | 智能升降讲台2 |  | 710*680*1200 | 2 | 基材中密度纤维板 木制件表面贴面层; 底盘:基材采用厚度≥8mm的冷轧钢板，表面蒙裹厚度 ≥1mm拉丝不锈钢板。 升降电机:采用优质三节升降立柱。 | 基材：中密度纤维板 面材：实木木皮饰面 底盘:冷轧钢板，拉丝不锈钢板， 升降电机:优质三节升降立柱 | - 中密度纤维板基材厚度≥25mm：符合GB18584-2001、GB/T 11718-2021标准，静曲强度≥24.0MPa、弹性模量≥2300MPa、甲醛释放量≤0.5mg/L。 - 木制件表面实木贴面层:耐干热，耐湿热不低于3级，耐冷 热循环无裂缝开裂起皱，鼓泡现象; - 底盘:基材采用厚度≥8mm的冷轧钢板，表面蒙裹厚度 ≥1mm拉丝不锈钢板，基材表面采用物理方法进行除油除 锈处理后，用环保型塑粉静电喷塑处理。设计考虑隐蔽走线 含检修门，静音降噪处理，配置脚垫; - 升降电机:采用优质三节升降立柱，静音驱动; - 功能要求:电动升降高度830-1030mm，升降过程平滑，任意高度即停，遇阻回弹安全机制。隐形控制面板，美观实用， 配置水杯置物箱，可放置教具材料。 - 6、讲台：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001标准，木制件表面贴面层:耐干热、耐湿热不低于3级，耐冷热循环无裂缝开裂起皱鼓泡现象、耐污染性能不低于3级、甲醛释放量≤0.5mg/L。 - 7、定制校方Logo。 |
| 2 | 多媒体演播厅 | 多功能报告椅 |  | 540*769*923 | 287 | 座椅站脚采用≥1.8mm厚碳素冷轧钢 写字板支架采用铝合金 座椅面料采用针织面料 座椅泡绵为聚氨酯冷发泡高回弹海绵 所有的钢材都使用优质钢材 座椅扶手采用优质橡木实木材质 | 座椅站脚：碳素冷轧钢 写字板支架：采用铝合金 座椅面料：采用针织面料 座椅泡绵：为聚氨酯冷发泡高回弹海绵 座椅扶手：采用优质橡木实木材质 所有的钢材都使用优质钢材 | 1、座椅根据人体工程学原理及形态美学设计制造，背垫和座垫之弧度符合人体原理曲线，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回复，座椅外观简洁而美观。 2 、写字板：写字板支架采用铝合金抛光、喷涂、电泳等工艺；写字板为油漆板，写字板铝头采用优质铝合金经模具一体压铸成型，回复机构为阻尼翻转回位。 3、座椅面料采用针织面料，并具有防火、易除尘、抗污、防静电、防蛀、防褪色及较好的吸引效果处理，手感舒适，长时间使用无褶皱、断裂、起球、褪色现象，颜色可定制。 4、座椅泡绵均为聚氨酯冷发泡高回弹海绵，座垫密度40-55Kg/m³，背海棉尺寸：背垫密度35-45Kg/m³，强度高，回弹性好，独特配方，使泡绵具有抗菌性，并具有防火阻燃效果。 5、所有的钢材都使用优质钢材,焊接件采用机器人焊接，焊接质量高。扶手支架采用冷轧板或型材冲压成型，表面经表面经脱脂→清洗→去锈→清洗→磷化→清洗→钝化→粉末静电喷涂→固化→冷却然后采用环氧树脂30微米静电喷涂,保证盐浴72小时漆膜耐腐蚀试验不生锈。 6、座椅扶手采用优质橡木实木材质。 7、座垫自动回复系统回复定位精确保证确保与扶手平行，保证产品美观，座内采用双扭簧回位结构，座包回复碰撞部位增加橡胶垫防撞降噪，使座包打开无噪音，回复时无冲击性撞击。 8、座、背内板采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美，座、背外采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型，座外板厚度为10mm，重量≥1.6KG，背外板厚度为≥15mm以保证椅座的牢固度和长久使用无故障、无异响。 9、座椅站脚采用≥1.8mm厚碳素冷轧钢经模具冲压、焊接、打磨、除油除锈后静电喷涂而成，坚固耐用，防锈耐腐蚀。左右两侧配有优质中纤板贴防火板侧板，美观且防撞。扶手盖采用全新PP料经模具一体注塑成型。 10、座椅固定方式采用隐藏式压爆螺丝固定地面，外观特别设计塑料防尘盖，保证椅脚平滑美观的同时防止积尘，便于清洁。 11、符合GB/T 3325-2017、GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB18580-2017、GB18583-2008、GB 21027-2020标准，表面理化性能要求【金属件喷涂层（硬度、抗盐雾、抗冲击、附着力等达合格标准）、安全要求、力学性能【强度、耐久性、稳定性等达合格标准】、有害物质限量【表面涂层有害物质（可迁移元素（锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se））达合格标准、塑料件中有害物质限量邻苯二甲酸酯[邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁酯苄酯（BBP）、邻苯二甲酸-2-乙基已基酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）]、重金属、多环芳烃[苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量]、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)】、部件材质理化性能【金属表面耐腐蚀(耐腐蚀等级：10级、保护等级：10级)】 |
| 3 | 多媒体演播厅 | 前排条桌 |  | 1700*500*750 | 8 | 内部钢制框架与地面固定。 表面木制件表面贴面层。 配置抽屉与电源模块。 | 基材：中密度纤维板 面材：木皮饰面 框架：采用优质椭圆形钢管支撑 | - 基材:选用优质中密度板纤维板,基材厚度≥25mm，符合GB18584-2001、GB/T 11718-2021标准，静曲强度≥24.0MPa、弹性模量≥2300MPa、甲醛释放量≤0.5mg/L，环保油漆五底三面工艺。 - 木制件表面实木贴面层:耐干热，耐湿热不低于3级，耐冷 热循环无裂缝开裂起皱，鼓泡现象; - 框架：采用优质椭圆形钢管规格≥50*20mm支撑，钢管内部走线设计，桌面内嵌电源模块，整体钢管采用粉末喷涂，承重不小于200公斤，保证安全性。 - 桌脚保护盖：采用塑料材质 - 前挡板（遮腿板）；前挡板弧度与阶梯弧度同步，离地小于等于400mm，弧度（半径）根据现场阶梯弧度定制； - 电源模块：课桌至少2个人配备1个电源模块（详细参数：1.超薄设计，嵌入厚度不得大于30mm，嵌入式安装。产品需符合3C认证） - 方便用电。 - 可接触桌角倒圆角。 - 8、桌下预留储物格，规格尺寸H≥100mm |
| 4 | 多媒体演播厅 | 多功能报告椅 |  | 540*607*923 | 16 | 座椅站脚采用≥1.8mm厚碳素冷轧钢 座椅面料采用针织面料 座椅泡绵为聚氨酯冷发泡高回弹海绵 所有的钢材都使用优质钢材 座椅扶手采用优质橡木实木材质 | 座椅站脚：采用≥1.8mm厚碳素冷轧钢 座椅面料：采用针织面料 座椅泡绵：为聚氨酯冷发泡高回弹海绵 座椅扶手：采用优质橡木实木材质 所有的钢材都使用优质钢材 | 1、座椅根据人体工程学原理及形态美学设计制造，背垫和座垫之弧度符合人体原理曲线，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回复，座椅外观简洁而美观。 2、座椅面料采用针织面料，并具有防火、易除尘、抗污、防静电、防蛀、防褪色及较好的吸引效果处理，手感舒适，长时间使用无褶皱、断裂、起球、褪色现象，颜色可定制。 3、座椅泡绵均为聚氨酯冷发泡高回弹海绵，座垫密度40-55Kg/m³，背海棉尺寸：背垫密度35-45Kg/m³，强度高，回弹性好，独特配方，使泡绵具有抗菌性，并具有防火阻燃效果。 4、所有的钢材都使用优质钢材,焊接件采用机器人焊接，焊接质量高。扶手支架采用冷轧板或型材冲压成型，表面经表面经脱脂→清洗→去锈→清洗→磷化→清洗→钝化→粉末静电喷涂→固化→冷却然后采用环氧树脂30微米静电喷涂,保证盐浴72小时漆膜耐腐蚀试验不生锈。 5、座椅扶手采用优质橡木实木材质。 6、座垫自动回复系统回复定位精确保证确保与扶手平行，保证产品美观，座内采用双扭簧回位结构，座包回复碰撞部位增加橡胶垫防撞降噪，使座包打开无噪音，回复时无冲击性撞击。 7、座、背内板采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美，座、背外采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型，座外板厚度为10mm，重量≥1.6KG，背外板厚度为≥15mm以保证椅座的牢固度和长久使用无故障、无异响。 8、座椅站脚采用≥1.8mm厚碳素冷轧钢经模具冲压、焊接、打磨、除油除锈后静电喷涂而成，坚固耐用，防锈耐腐蚀。左右两侧配有优质中纤板贴防火板侧板，美观且防撞。扶手盖采用全新PP料经模具一体注塑成型。 9、座椅固定方式采用隐藏式压爆螺丝固定地面，外观特别设计塑料 10、符合GB/T 3325-2017、GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB18580-2017、GB18583-2008、GB 21027-2020标准，表面理化性能要求【金属件喷涂层（硬度、抗盐雾、抗冲击、附着力等达合格标准）、安全要求、力学性能【强度、耐久性、稳定性等达合格标准】、有害物质限量【表面涂层有害物质（可迁移元素（锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se））达合格标准、塑料件中有害物质限量邻苯二甲酸酯[邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁酯苄酯（BBP）、邻苯二甲酸-2-乙基已基酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）]、重金属、多环芳烃[苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量]、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)】、部件材质理化性能【金属表面耐腐蚀(耐腐蚀等级：10级、保护等级：10级)】防尘盖，保证椅脚平滑美观的同时防止积尘，便于清洁。 |
| 5 | 多媒体演播厅 | 沙发 |  | 1500*780*750 | 2 | 表面有机硅皮 钢管支架，尼龙调节脚 高回弹泡棉 | 表面有机硅皮 钢管支架，尼龙调节脚 高回弹泡棉 | 1、有机硅皮：符合GB/T 22885-2008、GB/T22886-2008、QB/T 2464.23-1999、QB/T 2924-2021、QB/T 2537-2001、QB/T 2725-2005、QB/T 2710-2018、QB/T 1269-2012、GB/T 19942-2019标准，气味≤3级、伸长率≥25%、抗张强度 ≥2.5N/mm2、耐水色牢度≥4级、耐水渍色牢度≥4级、颜色耐汗牢度 ≥4级、摩擦色牢度 ≥4级、禁用偶氨染料 ≤30mg/kg。 2、长条形沙发，靠背不带靠枕,胶水：符合GB 33372-2020标准，水基型胶粘剂挥发性有机化合物VOC含量限量≤50g/L。 3、钢管支架,内部实木框架成型经化学防虫防腐处理，牢固稳定，，黑色尼龙脚垫。 4、成品检测：沙发符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017、GB18584-2001标准，甲醛释放量≤0.05mg/m,苯含量≤0.05mg/m³，甲苯含量≤0.1mg/m³，二甲苯含量≤0.1mg/m³。产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。 5、海绵：高密度回弹海绵 |
| 6 | 多媒体演播厅 | 茶几 |  | 1200*600*350 | 1 | 桌面板选用优质E0级环保中密度纤维板 面材采用防火功能饰面。 封边采用优质激光封边条进行激光封边处理。 桌腿采用壁厚≥1.5mm厚的钢管 桌腿承重≥100㎏。 | 桌面板：环保中密度纤维板 面材：采用防火功能饰面 封边：采用优质激光封边条进行激光封边 桌腿：采用钢管桌腿 | 1、桌面板：选用优质E0级环保中密度纤维板，基材厚度≥25mm，中密度纤维板符合GB18584-2001、GB/T 11718-2021标准，静曲强度≥24.0MPa、弹性模量≥2300MPa、甲醛释放量≤0.5mg/L。 2、面材：采用防火功能饰面。 3、封边：采用优质激光封边条进行激光封边处理，表面无缝封边、零胶线、耐磨损、防水防潮。 4，桌腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，桌腿尺寸≥20*20mm，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。承重≥100㎏。 |
| 7 | 多媒体演播厅 | 茶水柜 |  | 900*450*1000 | 1 | 桌面板环保中密度纤维板 面材采用防火功能饰面。 封边采用优质激光封边条进行激光封边 阻尼铰链 | 桌面板：环保中密度纤维板 面材：采用防火功能饰面。 封边：采用优质激光封边条进行激光封边 阻尼铰链 | 1、桌面板：选用优质E0级环保中密度纤维板，基材厚度≥25mm，中密度纤维板符合GB18584-2001、GB/T 11718-2021标准，静曲强度≥24.0MPa、弹性模量≥2300MPa、甲醛释放量≤0.5mg/L。 2、面材：采用防火功能饰面。 3、封边：采用优质激光封边条进行激光封边处理，表面无缝封边、零胶线、耐磨损、防水防潮,激光封边条符合QB/T 4463-2013、GB8624-2012标准，邻苯二甲酸脂总量≤0.1%，可溶性重金属铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。其中耐开裂性≥2级、耐磨性、耐冷热循坏性、耐老化性均合格，耐光色牢度≥4级、燃烧性能等级为B级。 4、铰链：应采用阻尼铰链，符合QB/T 2189-2013标准，垂直静载荷和下沉量符合合格标准。配置斜边隐形拉手。 |
| 8 | 多媒体演播厅 | 单人沙发 |  | 880*900*750 | 5 | 沙发接触表面采用有机硅皮 内部高回弹海绵 外框实木油漆框架 | 沙发接触表面采用有机硅皮 内部高回弹海绵 外框实木油漆框架 | - 有机硅皮：符合GB/T 22885-2008、GB/T22886-2008、QB/T 2464.23-1999、QB/T 2924-2021、QB/T 2537-2001、QB/T 2725-2005、QB/T 2710-2018、QB/T 1269-2012、GB/T 19942-2019标准，气味≤3级、伸长率≥25%、抗张强度 ≥2.5N/mm2、耐水色牢度≥4级、耐水渍色牢度≥4级、颜色耐汗牢度 ≥4级、摩擦色牢度 ≥4级、禁用偶氨染料 ≤30mg/kg。； - 海绵：符合GB/T 10802-2006、QB/T2280-2016、GB/T 35607-2017、GB8624-2012标准，其中回弹率≥50%、拉伸强度≥100kPa、伸长率≥200%、75%压缩永久变形≤5%、甲醛释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³、燃烧性能等级为B级。 3、框架材质：实木材质，环保油漆五底三面工艺。 |
| 9 | 多媒体演播厅 | 茶几 |  | 600*600*350 | 4 | 整体采用胡桃木实木油漆工艺 | 实木 | 1、油漆（底漆、面漆）：符合GB 18581-2020标准，其中甲醛含量≤50mg/kg，苯系物总和含量≤150mg/kg。 2、框架：实木材质，油漆五底三面工艺 3、面材：选用优质E0级环保中密度纤维板，基材厚度≥25mm |
| 二、小型教室15间（2楼3间/3楼3间/4楼3间/5楼3间/6楼3间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小型教室 | 智能升降讲台3 |  | 1400*600*650～1280 | 15 | 桌面采用实木多层板 内部配备聚酯纤维吸音板 底盘:基材采用厚度≥8mm的冷轧钢板 功能要求:电动升降，配备安全防撞模块遇阻回弹安全机制。 支架材质：采用精工塑料外壳+航空铝材主架 电力导轨：提供配套厂商3C认证及相关授权说明，防尘防水:IP54；额定电压:AC100~250V额定功率:8000W，配备2个电源适配器，工作电压;AC220V，最大负载:2500W；配备USB+TYPEC适配器2个，工作电压;AC220V最大负载:2500W 配置水杯置物箱，可放置教具材料，内部要求可放置主机的容纳.虑隐蔽走线 含检修门 定制使用方Logo | 实木多层板 聚酯纤维吸音板 冷轧钢板 支架材质：采用精工塑料外壳+航空铝材主架 电力导轨 | 1、基材:选用优质桦木实木多层板基材，基材厚度≥25mm，符合E0级国际环保标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³; 提供多层实木板:符合GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.70MPa、静曲强度顺纹≥22.0MPa、横纹≥20.0MPa、弹性模量顺纹≥5000MPa、横纹≥4000MPa、甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³。 2、水性环保油漆涂装要求油漆（底漆、面漆）：符合GB 18581-2020标准，其中甲醛含量≤50mg/kg，苯系物总和含量≤150mg/kg。 3、木制件表面正反面贴肤感膜:耐干热，耐湿热不低于3级，耐冷 热循环无裂缝开裂起皱，鼓泡现象; 4、内部配备聚酯纤维吸音板解决噪音问题：符合GB 20286-2006标准，燃烧性能达到B级，产烟毒性等级达到t1级 5、底盘:基材采用厚度≥8mm的冷轧钢板，表面蒙裹厚度 ≥1mm拉丝不锈钢板，基材表面采用物理方法进行除油除 锈处理后，用环保型塑粉静电喷塑处理。设计考虑隐蔽走线 含检修门，静音降噪处理; 6、升降电机:采用优质三节升降立柱，静音驱动; 7、功能要求:电动升降桌面，升降过程平滑，任意高度即停，配备安全防撞模块遇阻回弹安全机制。隐形控制面板，美观实用， 配置水杯置物箱，可放置教具材料，内部要求可放置主机的容纳。 8、产品整体甲醛释放量：满足甲醛释放量≤0.05mg/m³标准要求。 9、讲台前端：定制使用方Logo。 10、箱体整体倒圆角R20-30mm,桌板倒角≥R80mm,圆角设计保护教师与学生安全环境，箱体采用≥1.0mm冷轧钢板 11、台面采用圆弧切面设计柔感桌面保障老师授课进行时肘部舒适 12、支架材质：采用精工塑料外壳+航空铝材主架； 13、支架承重：要求大于11KG承重 14、支架：上下仰角—90°~15°，左右调节±180°，拉伸范围≤622mm，升降范围≤510mm 15、电力导轨：提供配套厂商3C认证及相关授权说明，防尘防水:IP54；额定电压:AC100~250V额定功率:8000W，配备2个电源适配器，工作电压;AC220V，最大负载:2500W；配备USB+TYPEC适配器2个，工作电压;AC220V最大负载:2500W 16、智能升降讲台3：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001标准，其中硬度≥H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，甲醛释放量≤0.5mg/L。 |
| 2 | 小型教室 | 人体工学讲椅 |  | 680*680*880-1060 | 15 | 外部护板基材:采用多层实木板 。 背部外围护板≥6mm采用可弯曲、耐酸碱、耐划伤、耐污性能的防火板 气压棒：优质气压棒；黑色PP三段式防尘罩 多功能底盘，符合讲台椅防倾倒安全角度设计的前后倾仰角度≤9° | 外部护板基材:采用多层实木板 背部外围护板防火板 胶粘剂 阻燃布料 海绵 五星脚,优质气压棒，多功能底盘 | 1、外部护板基材:采用多层实木板，热弯一体成形:符合GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.70MPa、静曲强度顺纹≥22.0MPa、横纹≥20.0MPa、弹性模量顺纹≥5000MPa、横纹≥4000MPa、甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³。 2、背部外围护板≥6mm采用可弯曲、耐酸碱、耐划伤、耐污性能的防火板，符合GB18580-2017室内装饰装修材料造板及其制品中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、胶粘剂：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤1.0g/kg、苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10 g/kg。 3、阻燃布料：符合GB 18401-2010标准，其中甲醛含量≤20mg/kg、染色牢度中耐酸汗渍≥3级、耐碱汗渍≥3级。 4、海绵：符合GB/T 10802-2006、QB/T2280-2016、GB/T 35607-2017、GB8624-2012标准，其中回弹率≥50%、拉伸强度≥100kPa、伸长率≥200%、75%压缩永久变形≤5%、甲醛释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³、燃烧性能等级为B级 5、气压棒：优质气压棒；PP三段式防尘罩，符合GB/T 29525-2013标准，气压棒密封性能和尺寸外观质量均检测合格； 6、五星脚：符合QB/T 2280-2016、GB/T 3325-2017标准，硬度≥3H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格。 7、脚轮：有硬质脚轮和软质脚轮可选，适合不同的地板材质加工面，耐磨功能， 符合QB/T 2280-2016(2017)办公家具办公椅 功能要求 1、多功能底盘，符合讲台椅防倾倒安全角度设计的前后倾仰角度≤9°，符合QB/T5619-2021《转椅底盘》要求底盘冲击性、底盘冲击耐久性和抗盐雾均符合检测要求。 2、座垫前端采用瀑式弯曲设计，保证教师授课时久坐不累 |
| 3 | 小型教室 | 活动课桌 |  | 1200*450*750 | 90 | 桌面基材刨花板 前挡板，抽屉采用优质钢板厚度大于≥1MM 框架钢制，短边方管≥25MM，两边方管为：25MM，自带焊接气杆，脚管为圆管，壁厚≥1.5MM 配置两个可调节万向轮子，调节高度5MM | 桌面基材：刨花板 前挡板，抽屉，框架：钢板 配置尼龙滚轮 | - 桌板刨花板：基材厚度≥25mm，符合GB/T 17657-2013、GB18580-2017、GB/T 1502-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准。其中静曲强度≥14MP，弹性模量≥1900Mpa，内结合强度≥0.45Mpa，表面胶合强度≥0.6Mpa，板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热达到4级，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10μg/m³，TVOC≤0.5mg/m²·h。 - 封边条：采用PVC材质，符合QB/T 4463-2013、GB8624-2012标准，其中耐开裂性≥2级、耐磨性、耐冷热循坏性、耐老化性均合格，耐光色牢度≥4级、燃烧性能等级为B级。 - 胶水：符合GB 33372-2020标准，水基型胶粘剂挥发性有机化合物VOC含量限量≤50g/L - 前挡板采用优质钢板厚度≥0.8MM，符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、HG/T 2006-2006、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准，其中硬度≥3H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg、抗菌性能抑菌率≥90%。 - 热固粉末涂料：符合HG/T 2006-2006标准，其中硬度≥2H，附着力不低于1级，产品重金属铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg。 - 框架钢制：立柱采用≥36MM圆管，壁厚≥1.5MM，横梁采用≥10*30MM扁方管，壁厚≥1.5MM - 配置两个可调节刹车万向轮子，两个固定脚，均调节高度≥5MM，高温静电喷涂，牢固耐用 - 8、配置钢制抽屉，抽屉高度≥120MM满足学生储物需求 - 9、符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017标准，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg、甲醛释放量≤0.5mg/L。 10、桌板面材：采用防火功能饰面 |
| 4 | 小型教室 | 活动课桌 |  | 1800*450*750 | 195 | 桌面基材刨花板 前挡板，抽屉采用优质钢板厚度大于≥1MM 框架钢制，短边方管≥25MM，两边方管为：25MM，自带焊接气杆，脚管为圆管，壁厚≥1.5MM 配置两个可调节万向轮子，调节高度5MM | 桌面基材：刨花板 前挡板，抽屉，框架：钢板 配置尼龙滚轮 | - 桌板刨花板：基材厚度≥25mm，符合GB/T 17657-2013、GB18580-2017、GB/T 1502-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准。其中静曲强度≥14MP，弹性模量≥1900Mpa，内结合强度≥0.45Mpa，表面胶合强度≥0.6Mpa，板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热达到4级，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10μg/m³，TVOC≤0.5mg/m²·h。 - 封边条：采用PVC材质，符合QB/T 4463-2013、GB8624-2012标准，其中耐开裂性≥2级、耐磨性、耐冷热循坏性、耐老化性均合格，耐光色牢度≥4级、燃烧性能等级为B级。 - 胶水：符合GB 33372-2020标准，水基型胶粘剂挥发性有机化合物VOC含量限量≤50g/L - 前挡板采用优质钢板厚度≥0.8MM，符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、HG/T 2006-2006、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准，其中硬度≥3H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg、抗菌性能抑菌率≥90%。 - 热固粉末涂料：符合HG/T 2006-2006标准，其中硬度≥2H，附着力不低于1级，产品重金属铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg。 - 框架钢制：立柱采用≥36MM圆管，壁厚≥1.5MM，横梁采用≥10*30MM扁方管，壁厚≥1.5MM - 配置两个可调节刹车万向轮子，两个固定脚，均调节高度≥5MM，高温静电喷涂，牢固耐用 - 8、配置钢制抽屉，抽屉高度≥120MM满足学生储物需求 - 9、符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017标准，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg、甲醛释放量≤0.5mg/L。 10、桌板面材：采用防火功能饰面 |
| 5 | 小型教室 | 课椅 |  | 550*500*800 | 765 | 椅壳基材:采用多层实木板 椅框：要求直径≥11mm实心钢线材 椅子可堆叠 | 多层实木板 实心钢线材 | - 1、基材:采用多层实木板，热弯一体成形:符合GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.70MPa、静曲强度顺纹≥22.0MPa、横纹≥20.0MPa、弹性模量顺纹≥5000MPa、横纹≥4000MPa、甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³。 - 2、椅框：左右扶手与背部框架要求直径≥11mm实心钢线材结合长度≥500mm背部实心扁铁延长至底座的立体式支撑件 - 3、椅框≥11mm实心钢线材需保证环绕包裹结构保证稳固性，焊接处无脱焊虚焊，焊处应进行防锈处理，不应有锈迹。焊接构件，无裂纹结疤。 - 4、椅背椅座：采用耐用环保科技木的结合,将尽量延长产品使用寿命 5、椅子可堆叠功能 6、课椅：符合GB/T 18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量），GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》 HG/T 2006-2006标准，要求硬度≥2H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。甲醛释放量≤0.5mg/L。 |
| 三 | 中型教室22间（1楼2间/2楼4间/3楼4间/4楼4间/5楼4间/6楼4间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中型教室 | 智能升降讲台3 |  | 1400*600*650～1280 | 22 | 桌面采用实木多层板 内部配备聚酯纤维吸音板 底盘:基材采用厚度≥8mm的冷轧钢板 功能要求:电动升降桌面，配备安全防撞模块遇阻回弹安全机制。 支架材质：采用精工塑料外壳+航空铝材主架 电力导轨：提供配套厂商3C认证及相关授权说明，防尘防水:IP54；额定电压:AC100~250V额定功率:8000W，配备2个电源适配器，工作电压;AC220V，最大负载:2500W；配备USB+TYPEC适配器2个，工作电压;AC220V最大负载:2500W 配置水杯置物箱，可放置教具材料，内部要求可放置主机的容纳.虑隐蔽走线 含检修门 定制使用方Logo | 实木多层板 聚酯纤维吸音板 冷轧钢板 支架材质：采用精工塑料外壳+航空铝材主架 电力导轨 | 1、基材:选用优质桦木实木多层板基材，基材厚度≥25mm，符合E0级国际环保标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³; 提供多层实木板:符合GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.70MPa、静曲强度顺纹≥22.0MPa、横纹≥20.0MPa、弹性模量顺纹≥5000MPa、横纹≥4000MPa、甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³。 2、水性环保油漆涂装要求油漆（底漆、面漆）：符合GB 18581-2020标准，其中甲醛含量≤50mg/kg，苯系物总和含量≤150mg/kg。 3、木制件表面正反面贴肤感膜:耐干热，耐湿热不低于3级，耐冷 热循环无裂缝开裂起皱，鼓泡现象; 4、内部配备聚酯纤维吸音板解决噪音问题：符合GB 20286-2006标准，燃烧性能达到B级，产烟毒性等级达到t1级 5、底盘:基材采用厚度≥8mm的冷轧钢板，表面蒙裹厚度 ≥1mm拉丝不锈钢板，基材表面采用物理方法进行除油除 锈处理后，用环保型塑粉静电喷塑处理。设计考虑隐蔽走线 含检修门，静音降噪处理; 6、升降电机:采用优质三节升降立柱，静音驱动; 7、功能要求:电动升降桌面，升降过程平滑，任意高度即停，配备安全防撞模块遇阻回弹安全机制。隐形控制面板，美观实用， 配置水杯置物箱，可放置教具材料，内部要求可放置主机的容纳。 8、产品整体甲醛释放量：满足甲醛释放量≤0.05mg/m³标准要求。 9、讲台前端：定制使用方Logo。 10、箱体整体倒圆角R20-30mm,桌板倒角≥R80mm,圆角设计保护教师与学生安全环境，箱体采用≥1.0mm冷轧钢板 11、台面采用圆弧切面设计柔感桌面保障老师授课进行时肘部舒适 12、支架材质：采用精工塑料外壳+航空铝材主架； 13、支架承重：要求大于11KG承重 14、支架：上下仰角—90°~15°，左右调节±180°，拉伸范围≤622mm，升降范围≤510mm 15、电力导轨：提供配套厂商3C认证及相关授权说明，防尘防水:IP54；额定电压:AC100~250V额定功率:8000W，配备2个电源适配器，工作电压;AC220V，最大负载:2500W；配备USB+TYPEC适配器2个，工作电压;AC220V最大负载:2500W 16、智能升降讲台3：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001标准，其中硬度≥H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，甲醛释放量≤0.5mg/L。 |
| 2 | 中型教室 | 人体工学讲椅 |  | 680*680*880-1060 | 22 | 外部护板基材:采用多层实木板 。 背部外围护板≥6mm采用可弯曲、耐酸碱、耐划伤、耐污性能的防火板 气压棒：优质气压棒；黑色PP三段式防尘罩 多功能底盘，符合讲台椅防倾倒安全角度设计的前后倾仰角度≤9° | 外部护板基材:采用多层实木板 背部外围护板防火板 胶粘剂 阻燃布料 海绵 五星脚,优质气压棒，多功能底盘 | 1、外部护板基材:采用多层实木板，热弯一体成形:符合GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.70MPa、静曲强度顺纹≥22.0MPa、横纹≥20.0MPa、弹性模量顺纹≥5000MPa、横纹≥4000MPa、甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³。 2、背部外围护板≥6mm采用可弯曲、耐酸碱、耐划伤、耐污性能的防火板，符合GB18580-2017室内装饰装修材料造板及其制品中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、胶粘剂：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤1.0g/kg、苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10 g/kg。 3、阻燃布料：符合GB 18401-2010标准，其中甲醛含量≤20mg/kg、染色牢度中耐酸汗渍≥3级、耐碱汗渍≥3级。 4、海绵：符合GB/T 10802-2006、QB/T2280-2016、GB/T 35607-2017、GB8624-2012标准，其中回弹率≥50%、拉伸强度≥100kPa、伸长率≥200%、75%压缩永久变形≤5%、甲醛释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³、燃烧性能等级为B级 5、气压棒：优质气压棒；PP三段式防尘罩，符合GB/T 29525-2013标准，气压棒密封性能和尺寸外观质量均检测合格； 6、五星脚：符合QB/T 2280-2016、GB/T 3325-2017标准，硬度≥3H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格。 7、脚轮：有硬质脚轮和软质脚轮可选，适合不同的地板材质加工面，耐磨功能， 符合QB/T 2280-2016(2017)办公家具办公椅 功能要求 1、多功能底盘，符合讲台椅防倾倒安全角度设计的前后倾仰角度≤9°，符合QB/T5619-2021《转椅底盘》要求底盘冲击性、底盘冲击耐久性和抗盐雾均符合检测要求。 2、座垫前端采用瀑式弯曲设计，保证教师授课时久坐不累 |
| 3 | 中型教室 | 活动课桌 |  | 1200*450*750 | 226 | 桌面基材刨花板 前挡板，抽屉采用优质钢板厚度大于≥1MM 框架钢制，短边方管≥25MM，两边方管为：25MM，自带焊接气杆，脚管为圆管，壁厚≥1.5MM 配置两个可调节万向轮子，调节高度5MM | 桌面基材：刨花板 前挡板，抽屉，框架：钢板 配置尼龙滚轮 | - 桌板刨花板：基材厚度≥25mm，符合GB/T 17657-2013、GB18580-2017、GB/T 1502-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准。其中静曲强度≥14MP，弹性模量≥1900Mpa，内结合强度≥0.45Mpa，表面胶合强度≥0.6Mpa，板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热达到4级，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10μg/m³，TVOC≤0.5mg/m²·h。 - 封边条：采用PVC材质，符合QB/T 4463-2013、GB8624-2012标准，其中耐开裂性≥2级、耐磨性、耐冷热循坏性、耐老化性均合格，耐光色牢度≥4级、燃烧性能等级为B级。 - 胶水：符合GB 33372-2020标准，水基型胶粘剂挥发性有机化合物VOC含量限量≤50g/L - 前挡板采用优质钢板厚度≥0.8MM，符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、HG/T 2006-2006、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准，其中硬度≥3H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg、抗菌性能抑菌率≥90%。 - 热固粉末涂料：符合HG/T 2006-2006标准，其中硬度≥2H，附着力不低于1级，产品重金属铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg。 - 框架钢制：立柱采用≥36MM圆管，壁厚≥1.5MM，横梁采用≥10*30MM扁方管，壁厚≥1.5MM - 配置两个可调节刹车万向轮子，两个固定脚，均调节高度≥5MM，高温静电喷涂，牢固耐用 - 8、配置钢制抽屉，抽屉高度≥120MM满足学生储物需求 - 9、符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017标准，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg、甲醛释放量≤0.5mg/L。 10、桌板面材：采用防火功能饰面 |
| 4 | 中型教室 | 活动课桌 |  | 1800*450*750 | 456 | 桌面基材刨花板 前挡板，抽屉采用优质钢板厚度大于≥1MM 框架钢制，短边方管≥25MM，两边方管为：25MM，自带焊接气杆，脚管为圆管，壁厚≥1.5MM 配置两个可调节万向轮子，调节高度5MM | 桌面基材：刨花板 前挡板，抽屉，框架：钢板 配置尼龙滚轮 | - 桌板刨花板：基材厚度≥25mm，符合GB/T 17657-2013、GB18580-2017、GB/T 1502-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准。其中静曲强度≥14MP，弹性模量≥1900Mpa，内结合强度≥0.45Mpa，表面胶合强度≥0.6Mpa，板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热达到4级，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10μg/m³，TVOC≤0.5mg/m²·h。 - 封边条：采用PVC材质，符合QB/T 4463-2013、GB8624-2012标准，其中耐开裂性≥2级、耐磨性、耐冷热循坏性、耐老化性均合格，耐光色牢度≥4级、燃烧性能等级为B级。 - 胶水：符合GB 33372-2020标准，水基型胶粘剂挥发性有机化合物VOC含量限量≤50g/L - 前挡板采用优质钢板厚度≥0.8MM，符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、HG/T 2006-2006、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准，其中硬度≥3H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg、抗菌性能抑菌率≥90%。 - 热固粉末涂料：符合HG/T 2006-2006标准，其中硬度≥2H，附着力不低于1级，产品重金属铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg。 - 框架钢制：立柱采用≥36MM圆管，壁厚≥1.5MM，横梁采用≥10*30MM扁方管，壁厚≥1.5MM - 配置两个可调节刹车万向轮子，两个固定脚，均调节高度≥5MM，高温静电喷涂，牢固耐用 - 8、配置钢制抽屉，抽屉高度≥120MM满足学生储物需求 - 9、符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017标准，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg、甲醛释放量≤0.5mg/L。 10、桌板面材：采用防火功能饰面 |
| 5 | 中型教室 | 课椅 |  | 550*500*800 | 1820 | 椅壳基材:采用多层实木板 椅框：要求直径≥11mm实心钢线材 椅子可堆叠 | 多层实木板 实心钢线材 | - 1、基材:采用多层实木板，热弯一体成形:符合GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.70MPa、静曲强度顺纹≥22.0MPa、横纹≥20.0MPa、弹性模量顺纹≥5000MPa、横纹≥4000MPa、甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³。 - 2、椅框：左右扶手与背部框架要求直径≥11mm实心钢线材结合长度≥500mm背部实心扁铁延长至底座的立体式支撑件 - 3、椅框≥11mm实心钢线材需保证环绕包裹结构保证稳固性，焊接处无脱焊虚焊，焊处应进行防锈处理，不应有锈迹。焊接构件，无裂纹结疤 - 4、椅背椅座：采用耐用环保科技木的结合,将尽量延长产品使用寿命 5、椅子可堆叠功能 6、课椅：符合GB/T 18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量），GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》 HG/T 2006-2006标准，要求硬度≥2H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。甲醛释放量≤0.5mg/L |
| 四 | 大中型教室4间（1楼4间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大中型教室 | 智能升降讲台3 |  | 1400*600*650～1280 | 4 | 桌面采用实木多层板 内部配备聚酯纤维吸音板 底盘:基材采用厚度≥8mm的冷轧钢板 功能要求:电动升降桌面，配备安全防撞模块遇阻回弹安全机制。 支架材质：采用精工塑料外壳+航空铝材主架 电力导轨：提供配套厂商3C认证及相关授权说明，防尘防水:IP54；额定电压:AC100~250V额定功率:8000W，配备2个电源适配器，工作电压;AC220V，最大负载:2500W；配备USB+TYPEC适配器2个，工作电压;AC220V最大负载:2500W 配置水杯置物箱，可放置教具材料，内部要求可放置主机的容纳.虑隐蔽走线 含检修门 定制使用方Logo | 实木多层板 聚酯纤维吸音板 冷轧钢板 支架材质：采用精工塑料外壳+航空铝材主架 电力导轨 | 1、基材:选用优质桦木实木多层板基材，基材厚度≥25mm，符合E0级国际环保标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³; 提供多层实木板:符合GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.70MPa、静曲强度顺纹≥22.0MPa、横纹≥20.0MPa、弹性模量顺纹≥5000MPa、横纹≥4000MPa、甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³。 2、水性环保油漆涂装要求油漆（底漆、面漆）：符合GB 18581-2020标准，其中甲醛含量≤50mg/kg，苯系物总和含量≤150mg/kg。 3、木制件表面正反面贴肤感膜:耐干热，耐湿热不低于3级，耐冷 热循环无裂缝开裂起皱，鼓泡现象; 4、内部配备聚酯纤维吸音板解决噪音问题：符合GB 20286-2006标准，燃烧性能达到B级，产烟毒性等级达到t1级 5、底盘:基材采用厚度≥8mm的冷轧钢板，表面蒙裹厚度 ≥1mm拉丝不锈钢板，基材表面采用物理方法进行除油除 锈处理后，用环保型塑粉静电喷塑处理。设计考虑隐蔽走线 含检修门，静音降噪处理; 6、升降电机:采用优质三节升降立柱，静音驱动; 7、功能要求:电动升降桌面，升降过程平滑，任意高度即停，配备安全防撞模块遇阻回弹安全机制。隐形控制面板，美观实用， 配置水杯置物箱，可放置教具材料，内部要求可放置主机的容纳。 8、产品整体甲醛释放量：满足甲醛释放量≤0.05mg/m³标准要求。 9、讲台前端：定制使用方Logo。 10、箱体整体倒圆角R20-30mm,桌板倒角≥R80mm,圆角设计保护教师与学生安全环境，箱体采用≥1.0mm冷轧钢板 11、台面采用圆弧切面设计柔感桌面保障老师授课进行时肘部舒适 12、支架材质：采用精工塑料外壳+航空铝材主架； 13、支架承重：要求大于11KG承重 14、支架：上下仰角—90°~15°，左右调节±180°，拉伸范围≤622mm，升降范围≤510mm 15、电力导轨：提供配套厂商3C认证及相关授权说明，防尘防水:IP54；额定电压:AC100~250V额定功率:8000W，配备2个电源适配器，工作电压;AC220V，最大负载:2500W；配备USB+TYPEC适配器2个，工作电压;AC220V最大负载:2500W 16、智能升降讲台3：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001标准，其中硬度≥H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，甲醛释放量≤0.5mg/L。 |
| 2 | 大中型教室 | 人体工学讲椅 |  | 680*680*880-1060 | 4 | 外部护板基材:采用多层实木板 。 背部外围护板≥6mm采用可弯曲、耐酸碱、耐划伤、耐污性能的防火板 气压棒：优质气压棒；黑色PP三段式防尘罩 多功能底盘，符合讲台椅防倾倒安全角度设计的前后倾仰角度≤9° | 外部护板基材:采用多层实木板 背部外围护板防火板 胶粘剂 阻燃布料 海绵 五星脚,优质气压棒，多功能底盘 | 1、外部护板基材:采用多层实木板，热弯一体成形:符合GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.70MPa、静曲强度顺纹≥22.0MPa、横纹≥20.0MPa、弹性模量顺纹≥5000MPa、横纹≥4000MPa、甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³。 2、背部外围护板≥6mm采用可弯曲、耐酸碱、耐划伤、耐污性能的防火板，符合GB18580-2017室内装饰装修材料造板及其制品中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、胶粘剂：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤1.0g/kg、苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10 g/kg。 3、阻燃布料：符合GB 18401-2010标准，其中甲醛含量≤20mg/kg、染色牢度中耐酸汗渍≥3级、耐碱汗渍≥3级。 4、海绵：符合GB/T 10802-2006、QB/T2280-2016、GB/T 35607-2017、GB8624-2012标准，其中回弹率≥50%、拉伸强度≥100kPa、伸长率≥200%、75%压缩永久变形≤5%、甲醛释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³、燃烧性能等级为B级 5、气压棒：优质气压棒；PP三段式防尘罩，符合GB/T 29525-2013标准，气压棒密封性能和尺寸外观质量均检测合格； 6、五星脚：符合QB/T 2280-2016、GB/T 3325-2017标准，硬度≥3H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格。 7、脚轮：有硬质脚轮和软质脚轮可选，适合不同的地板材质加工面，耐磨功能， 符合QB/T 2280-2016(2017)办公家具办公椅 功能要求 1、多功能底盘，符合讲台椅防倾倒安全角度设计的前后倾仰角度≤9°，符合QB/T5619-2021《转椅底盘》要求底盘冲击性、底盘冲击耐久性和抗盐雾均符合检测要求。 2、座垫前端采用瀑式弯曲设计，保证教师授课时久坐不累 |
| 3 | 大中型教室 | 活动课桌 |  | 1200*450*750 | 64 | 桌面基材刨花板 前挡板，抽屉采用优质钢板厚度大于≥1MM 框架钢制，短边方管≥25MM，两边方管为：25MM，自带焊接气杆，脚管为圆管，壁厚≥1.5MM 配置两个可调节万向轮子，调节高度5MM | 桌面基材：刨花板 前挡板，抽屉，框架：钢板 配置尼龙滚轮 | - 桌板刨花板：基材厚度≥25mm，符合GB/T 17657-2013、GB18580-2017、GB/T 1502-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准。其中静曲强度≥14MP，弹性模量≥1900Mpa，内结合强度≥0.45Mpa，表面胶合强度≥0.6Mpa，板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热达到4级，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10μg/m³，TVOC≤0.5mg/m²·h。 - 封边条：采用PVC材质，符合QB/T 4463-2013、GB8624-2012标准，其中耐开裂性≥2级、耐磨性、耐冷热循坏性、耐老化性均合格，耐光色牢度≥4级、燃烧性能等级为B级。 - 胶水：符合GB 33372-2020标准，水基型胶粘剂挥发性有机化合物VOC含量限量≤50g/L - 前挡板采用优质钢板厚度≥0.8MM，符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、HG/T 2006-2006、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准，其中硬度≥3H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg、抗菌性能抑菌率≥90%。 - 热固粉末涂料：符合HG/T 2006-2006标准，其中硬度≥2H，附着力不低于1级，产品重金属铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg。 - 框架钢制：立柱采用≥36MM圆管，壁厚≥1.5MM，横梁采用≥10*30MM扁方管，壁厚≥1.5MM - 配置两个可调节刹车万向轮子，两个固定脚，均调节高度≥5MM，高温静电喷涂，牢固耐用 - 8、配置钢制抽屉，抽屉高度≥120MM满足学生储物需求 - 9、符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017标准，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg、甲醛释放量≤0.5mg/L。 10、桌板面材：采用防火功能饰面 |
| 4 | 大中型教室 | 活动课桌 |  | 1800*450*750 | 108 | 桌面基材刨花板 前挡板，抽屉采用优质钢板厚度大于≥1MM 框架钢制，短边方管≥25MM，两边方管为：25MM，自带焊接气杆，脚管为圆管，壁厚≥1.5MM 配置两个可调节万向轮子，调节高度5MM | 桌面基材：刨花板 前挡板，抽屉，框架：钢板 配置尼龙滚轮 | - 桌板刨花板：基材厚度≥25mm，符合GB/T 17657-2013、GB18580-2017、GB/T 1502-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准。其中静曲强度≥14MP，弹性模量≥1900Mpa，内结合强度≥0.45Mpa，表面胶合强度≥0.6Mpa，板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热达到4级，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10μg/m³，TVOC≤0.5mg/m²·h。 - 封边条：采用PVC材质，符合QB/T 4463-2013、GB8624-2012标准，其中耐开裂性≥2级、耐磨性、耐冷热循坏性、耐老化性均合格，耐光色牢度≥4级、燃烧性能等级为B级。 - 胶水：符合GB 33372-2020标准，水基型胶粘剂挥发性有机化合物VOC含量限量≤50g/L - 前挡板采用优质钢板厚度≥0.8MM，符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、HG/T 2006-2006、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准，其中硬度≥3H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg、抗菌性能抑菌率≥90%。 - 热固粉末涂料：符合HG/T 2006-2006标准，其中硬度≥2H，附着力不低于1级，产品重金属铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg。 - 框架钢制：立柱采用≥36MM圆管，壁厚≥1.5MM，横梁采用≥10*30MM扁方管，壁厚≥1.5MM - 配置两个可调节刹车万向轮子，两个固定脚，均调节高度≥5MM，高温静电喷涂，牢固耐用 - 8、配置钢制抽屉，抽屉高度≥120MM满足学生储物需求 - 9、符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017标准，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg、甲醛释放量≤0.5mg/L。 10、桌板面材：采用防火功能饰面 |
| 5 | 大中型教室 | 课椅 |  | 550*500*800 | 452 | 椅壳基材:采用多层实木板 椅框：要求直径≥11mm实心钢线材 椅子可堆叠 | 多层实木板 实心钢线材 | - 1、基材:采用多层实木板，热弯一体成形:符合GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.70MPa、静曲强度顺纹≥22.0MPa、横纹≥20.0MPa、弹性模量顺纹≥5000MPa、横纹≥4000MPa、甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³。 - 2、椅框：左右扶手与背部框架要求直径≥11mm实心钢线材结合长度≥500mm背部实心扁铁延长至底座的立体式支撑件 - 3、椅框≥11mm实心钢线材需保证环绕包裹结构保证稳固性，焊接处无脱焊虚焊，焊处应进行防锈处理，不应有锈迹。焊接构件，无裂纹结疤 - 4、椅背椅座：采用耐用环保科技木的结合,将尽量延长产品使用寿命 5、椅子可堆叠功能 6、课椅：符合GB/T 18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量），GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》 HG/T 2006-2006标准，要求硬度≥2H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。甲醛释放量≤0.5mg/L。 |
| 五 | 互动型教室5间（2楼1间/3楼1间/4楼1间/5楼4间/6楼1间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 互动型教室 | 梯形讨论桌 |  | 1450*450*750 | 50 | 桌板中密度纤维板 桌面表面固体喷粉 桌腿：采用直径≥15mm，壁厚≥1.5mm厚的钢制管材桌腿 底脚：4个轮子中其中2个固定脚，2个活动脚轮 配置书包挂钩 梯形结构框架 | 桌板：中密度纤维板 桌面：表面固体喷粉 桌腿：钢制管材桌腿 底脚：4个轮子 梯形钢制结构框架 | 1、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级，基材厚度≥25mm，符合GB18584-2001、GB/T 11718-2021标准，静曲强度≥24.0MPa、弹性模量≥2300MPa、甲醛释放量≤0.5mg/L。 2、桌面应为喷粉工艺，固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成360”完全封闭的涂层水，在粉末表面被阳隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性，喷粉桌板检测符合GB/T35602-2017绿色产品评价涂料(木质板、家具用)铅(Pb)≤20mg/kg，镉(Cd)≤20mg/kg,六价铬(Cr)≤20mg/kg，汞(Hg)≤20mg/kg，砷（As)≤20mg/kg,钡(Ba)≤1000mg/kg,硒(Se)≤20mg/kg,锑(Sb)≤20mg/kg,钴(Co)≤20mg/kg。 3、桌腿：采用直径≥15mm，壁厚≥1.5mm厚的钢制管材桌腿，基材表面采用环保型塑粉静电喷塑处理。承重≥100㎏。桌面连接件采用优质铝合金压铸成形，钢管符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、HG/T 2006-2006、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准，其中硬度≥2H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。。 4、底脚：4个轮子中其中2个固定脚，2个活动脚轮，活动脚配备操作简便的锁定脚轮。 功能要求：①可选配挂包架。 5、课桌：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001标准，力学性能桌面垂直冲击试验合格、甲醛释放量≤0.5mg/L。 |
| 2 | 互动型教室 | 课椅 |  | 550*500*800 | 150 | 椅壳基材:采用多层实木板 椅框：要求直径≥11mm实心钢线材 椅子可堆叠 坐垫外包优质面料，坐垫采用优质海绵 | 多层实木板 实心钢线材 | - 1、坐垫面料：采用优质布艺面料，环保耐磨，防水抗污，符合GB 18401-2010、GB/T35607-2017标准，染色牢度：耐水(变色、沾色) ≥3级、耐酸汗渍(变色、沾色)≥3级、耐碱汗渍(变色、沾色) ≥3级、耐干摩擦色牢度 ≥4级、产品有害物质 纺织品中五氯苯酚(PCP) ≤0.5mg/kg - 2、坐垫海绵：符合GB/T 10802-2006、QB/T2280-2016、GB/T 35607-2017、GB8624-2012标准，其中回弹率≥50%、拉伸强度≥100kPa、伸长率≥200%、75%压缩永久变形≤5%、甲醛释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³、燃烧性能等级为B级。 - 3、缝纫和包裹：面料缝线无跳针断线，嵌线应顺直均匀对称； - 4、椅背椅座基材:采用多层实木板，热弯一体成形:符合GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.70MPa、静曲强度顺纹≥22.0MPa、横纹≥20.0MPa、弹性模量顺纹≥5000MPa、横纹≥4000MPa、甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³。 - 5、椅框：左右扶手与背部框架要求直径≥11mm实心钢线材结合长度≥500mm背部实心扁铁延长至底座的立体式支撑件 6、椅框≥11mm实心钢线材需保证环绕包裹结构保证稳固性，焊接处无脱焊虚焊，焊处应进行防锈处理，不应有锈迹。焊接构件，无裂纹结疤。 7、椅子可堆叠功能 8、课椅：符合GB/T 18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量），GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》 HG/T 2006-2006标准，要求硬度≥2H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。甲醛释放量≤0.5mg/L |
| 3 | 互动型教室 | 智能升降讲台1 |  | 700*680*1120~1330 | 5 | 基材：整体全钢板材质 2～8mm 厚宝钢一级冷轧钢板 功能：电动升降桌面，升降过程平滑，静音驱动，任意高度即停，遇阻回弹安全机制。隐形控制面板，美观实用。 存放老师教具、随手拿取的热水壶、OLED显示器。 定制校方LOGO 工艺：磨具成型箱体四色物理拼接工艺，可拆卸带锁门板同时含小窗口翻起功能，表面喷塑处理工艺,便于后期维修方便 | 基材：整体全钢板材质 | - 基材：整体全钢板材质 2～8mm 厚宝钢一级冷轧钢板， - 2、功能：电动升降桌面，升降过程平滑，静音驱动，任意高度即停，遇阻回弹安全机制。隐形控制面板，美观实用。 - 3、存放老师教具、随手拿取的热水壶、OLED显示器。 - 4、定制校方LOGO - 5、工艺：磨具成型箱体四色独立模块物理拼接工艺，箱体分上下两段式临时和固定存储功能空间，中段含升降消音孔，下段内部具备机箱等多设备存放和固定功能，左右立体式可拆卸带锁门板同时含小窗口翻起功能，表面喷塑处理工艺,便于后期维修方便，讲台内置平面极简式键盘 - 6、选配：可内嵌电脑设备于桌面以下与校方系统结合的中央控面板展示智慧教学的功能同步显示教师屏幕功能，以及讲台前置下挂电子屏用于显示电子排课信息，体现演讲主题，并配合升降功能预留隐藏式贯穿走线功能，让授课老师桌面简洁干净 - 7、升降速度：38mm/s。噪音水平：≤40dB，负载水平：单柱800N负载,立柱80kg以内不降低速度（38mm/s）噪音值不增大（≤40dB），1200N单柱静置锁定力，安全稳定。立柱管壁采用无孔设计，内置隐藏滑块。 - 8、讲台：符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件标准,产品涂层和覆面层中可溶性重金属,可溶性铅可溶性镉≤75mg/kg，可溶性s90mg/kg，铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg. |
| 4 | 互动型教室 | 人体工学讲椅 |  | 680*680*880-1060 | 5 | 外部护板基材:采用多层实木板 。 背部外围护板≥6mm采用可弯曲、耐酸碱、耐划伤、耐污性能的防火板 气压棒：优质气压棒；黑色PP三段式防尘罩 多功能底盘，符合讲台椅防倾倒安全角度设计的前后倾仰角度≤9° | 外部护板基材:采用多层实木板 背部外围护板防火板 胶粘剂 阻燃布料 海绵 五星脚,优质气压棒，多功能底盘 | 1、外部护板基材:采用多层实木板，热弯一体成形:符合GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.70MPa、静曲强度顺纹≥22.0MPa、横纹≥20.0MPa、弹性模量顺纹≥5000MPa、横纹≥4000MPa、甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³。 2、背部外围护板≥6mm采用可弯曲、耐酸碱、耐划伤、耐污性能的防火板，符合GB18580-2017室内装饰装修材料造板及其制品中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、胶粘剂：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤1.0g/kg、苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10 g/kg。 3、阻燃布料：符合GB 18401-2010标准，其中甲醛含量≤20mg/kg、染色牢度中耐酸汗渍≥3级、耐碱汗渍≥3级。 4、海绵：符合GB/T 10802-2006、QB/T2280-2016、GB/T 35607-2017、GB8624-2012标准，其中回弹率≥50%、拉伸强度≥100kPa、伸长率≥200%、75%压缩永久变形≤5%、甲醛释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³、燃烧性能等级为B级 5、气压棒：优质气压棒；PP三段式防尘罩，符合GB/T 29525-2013标准，气压棒密封性能和尺寸外观质量均检测合格； 6、五星脚：符合QB/T 2280-2016、GB/T 3325-2017标准，硬度≥3H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格。 7、脚轮：有硬质脚轮和软质脚轮可选，适合不同的地板材质加工面，耐磨功能， 符合QB/T 2280-2016(2017)办公家具办公椅 功能要求 1、多功能底盘，符合讲台椅防倾倒安全角度设计的前后倾仰角度≤9°，符合QB/T5619-2021《转椅底盘》要求底盘冲击性、底盘冲击耐久性和抗盐雾均符合检测要求。 2、座垫前端采用瀑式弯曲设计，保证教师授课时久坐不累 |
| 六 | 教师休息室6间（1楼1间/2楼1间/3楼1间/4楼1间/5楼4间/6楼1间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师休息室 | 双人沙发 |  | 1460*780*750 | 12 | 表面有机硅皮 钢管支架，尼龙调节脚 高回弹泡棉 | 表面有机硅皮 钢管支架，尼龙调节脚 高回弹泡棉 | 材质要求： 1、面料：有机硅皮符合GB/T 22885-2008、GB/T22886-2008、QB/T 2464.23-1999、QB/T 2924-2021、QB/T 2537-2001、QB/T 2725-2005、QB/T 2710-2018、QB/T 1269-2012、GB/T 19942-2019标准，气味≤3级、伸长率≥25%、抗张强度 ≥2.5N/mm2、耐水色牢度≥4级、耐水渍色牢度≥4级、颜色耐汗牢度 ≥4级、摩擦色牢度 ≥4级、禁用偶氨染料 ≤30mg/kg。 2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形率%≤7.0； 3、缝纫和包裹：面料缝线无跳针断线，嵌线应顺直均匀对称； 4、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理. 5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 6、沙发：符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017、GB18584-2001标准，甲醛释放量≤0.05mg/m,苯含量≤0.05mg/m³，甲苯含量≤0.1mg/m³，二甲苯含量≤0.1mg/m³。产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。 7、脚架采用金属，配置黑色尼龙脚垫。 |
| 2 | 教师休息室 | 茶几 |  | 1200*600*380 | 6 | 桌板中密度纤维板 桌面表面固体喷粉 桌腿采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿 | 桌板：中密度纤维板 桌面：表面固体喷粉 桌腿：钢制 | 1、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级，基材厚度≥25mm。 2、桌面应为喷粉工艺， 固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成360”完全封闭的涂层水，在粉末表面被阳隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性，符合GB/T35602-2017绿色产品评价涂料(表6中木质板、家具用)铅(Pb)≤20mg/kg，镉(Cd)≤20mg/kg,六价铬(Cr)≤20mg/kg，汞(Hg)≤20mg/kg，砷（As)≤20mg/kg,钡(Ba)≤1000mg/kg,硒(Se)≤20mg/kg,锑(Sb)≤20mg/kg,钴(Co)≤20mg/kg。 3、桌腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，桌腿尺寸≥20*20mm，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。承重≥100㎏。 |
| 3 | 教师休息室 | 洽谈桌 |  | 800*800*750 | 11 | 桌面基材刨花板 桌架采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿 | 桌面：基材刨花板 桌架：钢制 | - 桌板刨花板：基材厚度≥25mm，符合GB/T 17657-2013、GB18580-2017、GB/T 1502-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准。其中静曲强度≥14MP，弹性模量≥1900Mpa，内结合强度≥0.45Mpa，表面胶合强度≥0.6Mpa，板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热达到4级，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10μg/m³，TVOC≤0.5mg/m²·h。 - 2、封边条：采用PVC材质，符合QB/T 4463-2013、GB8624-2012标准，其中耐开裂性≥2级、耐磨性、耐冷热循坏性、耐老化性均合格，耐光色牢度≥4级、燃烧性能等级为B级。 - 3、胶水：符合GB 33372-2020标准，水基型胶粘剂挥发性有机化合物VOC含量限量≤50g/L - 4、桌腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，尺寸大于40*40mm，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。承重≥100㎏。 5、桌板面材：采用防火功能饰面 6、底盘材质选用冷轧钢厚度≥6mm，底盘尺寸≥400*400mm |
| 4 | 教师休息室 | 单人休闲沙发椅 |  | 560*510*800 | 44 | - 面料优质面料，环保耐磨，防水抗污； - 泡棉内置高密度一体成型高回弹泡棉 - 椅座椅背采用多层板框架 | - 面料：采用优质面料，环保耐磨，防水抗污； - 泡棉：内置高密度一体成型高回弹泡棉； 椅座椅背：采用多层板框架 | 1、面料：采用优质高回弹抗折布料材质，环保耐磨，防水抗污； 2、泡棉：内置高密度一体成型高回弹泡棉； 3、椅座椅背：采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，其坚硬沉重，具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有极好的抗蒸汽弯曲性能；优质锥形钢管支架，同色金属脚垫 4、扶手加宽处理 5、成品甲醛释放量：甲醛释放量≤0.5mg/L 6、胶水：符合GB 33372-2020标准，水基型胶粘剂挥发性有机化合物VOC含量限量≤50g/L。 7、沙发椅：符合GB/T 18584-2001标准，成品甲醛释放量≤0.5mg/L |
| 5 | 教师休息室 | 定制水吧柜 |  | 2600*700*2600 具体根据现场尺寸定制 | 6 | 板材：选用优质E0级环保中密度纤维板。 面材：采用防火功能饰面。 封边：采用优质激光封边条进行激光封边处理，表面无缝封边、零胶线、耐磨损、防水防潮。 导轨：屉导轨组件，三合一连接件 | 1、选用优质E0级环保中密度纤维板。 2、面材采用防火功能饰面。 3、封边采用优质激光封边条进行激光封边处理 4、导轨：屉导轨组件 5、三合一连接件 | 1、基材：选用优质E0级环保中密度纤维板，厚度≥25mm，。 2、面材：采用防火功能饰面。 3、封边：采用优质激光封边条进行激光封边处理，表面无缝封边、零胶线、耐磨损、防水防潮。 4、三合一连接件：符合GB/T 28203-2011、Q B/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，外观检测金属件表面及焊接部位均合格，金属镀层抗盐雾耐腐蚀试验合格，乙酸盐雾试验(ASS) 镀(涂)层对基体保护等级不小于5级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级不小于5级。 5、铰链与拉手：铰链阻尼功能，符合QB/T 2189-2013标准，垂直静载荷和下沉量符合合格标准。并配置斜切拉手。 |

四、材料要求

本项目采用的材料需符合以下要求：

（一）多层实木板:符合GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.70MPa、静曲强度顺纹≥22.0MPa、横纹≥20.0MPa、弹性模量顺纹≥5000MPa、横纹≥4000MPa、甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³。

（二）钢管：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、HG/T 2006-2006、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准，其中硬度≥2H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。

（三）钢板：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、HG/T 2006-2006、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准，其中硬度≥3H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg、抗菌性能抑菌率≥90%。

（四）海绵：符合GB/T 10802-2006、QB/T2280-2016、GB/T 35607-2017、GB8624-2012标准，其中回弹率≥50%、拉伸强度≥100kPa、伸长率≥200%、75%压缩永久变形≤5%、甲醛释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³、燃烧性能等级为B级。

（五）刨花板：符合GB/T 17657-2013、GB18580-2017、GB/T 1502-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准。其中静曲强度≥14MP，弹性模量≥1900Mpa，内结合强度≥0.45Mpa，表面胶合强度≥0.6Mpa，板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热达到4级，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10μg/m³，TVOC≤0.5mg/m²·h。

（六）聚酯纤维吸音板：符合GB 20286-2006标准，燃烧性能达到B级，产烟毒性等级达到t1级。

（七）中密度纤维板：符合GB18584-2001、GB/T 11718-2021标准，静曲强度≥24.0MPa、弹性模量≥2300MPa、甲醛释放量≤0.5mg/L。

（八）三合一连接件：符合GB/T 28203-2011、Q B/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，外观检测金属件表面及焊接部位均合格，金属镀层抗盐雾耐腐蚀试验合格，乙酸盐雾试验(ASS) 镀(涂)层对基体保护等级不小于5级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级不小于5级。

（九）面料：符合GB 18401-2010、GB/T35607-2017标准，染色牢度：耐水(变色、沾色) ≥3级、耐酸汗渍(变色、沾色)≥3级、耐碱汗渍(变色、沾色) ≥3级、耐干摩擦色牢度 ≥4级、产品有害物质 纺织品中五氯苯酚(PCP) ≤0.5mg/kg

（十）有机硅皮：符合GB/T 22885-2008、GB/T22886-2008、QB/T 2464.23-1999、QB/T 2924-2021、QB/T 2537-2001、QB/T 2725-2005、QB/T 2710-2018、QB/T 1269-2012、GB/T 19942-2019标准，气味≤3级、伸长率≥25%、抗张强度 ≥2.5N/mm2、耐水色牢度≥4级、耐水渍色牢度≥4级、颜色耐汗牢度 ≥4级、摩擦色牢度 ≥4级、禁用偶氨染料 ≤30mg/kg。

（十一）喷粉桌板检测报告：符合GB/T35602-2017绿色产品评价涂料(木质板、家具用)铅(Pb)≤20mg/kg，镉(Cd)≤20mg/kg,六价铬(Cr)≤20mg/kg，汞(Hg)≤20mg/kg，砷（As)≤20mg/kg,钡(Ba)≤1000mg/kg,硒(Se)≤20mg/kg,锑(Sb)≤20mg/kg,钴(Co)≤20mg/kg。

（十二）激光封边条：符合QB/T 4463-2013、GB8624-2012标准，邻苯二甲酸脂总量≤0.1%，可溶性重金属铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。其中耐开裂性≥2级、耐磨性、耐冷热循坏性、耐老化性均合格，耐光色牢度≥4级、燃烧性能等级为B级。

（十三）胶粘剂：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤1.0g/kg、苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10 g/kg。

（十四）封边条：符合QB/T 4463-2013、GB8624-2012标准，其中耐开裂性≥2级、耐磨性、耐冷热循坏性、耐老化性均合格，耐光色牢度≥4级、燃烧性能等级为B级。

- （十五）阻燃布料：符合GB 18401-2010标准，其中甲醛含量≤20mg/kg、染色牢度中耐酸汗渍≥3级、耐碱汗渍≥3级。

- （十六）油漆（底漆、面漆）：符合GB 18581-2020标准，其中甲醛含量≤50mg/kg，苯系物总和含量≤150mg/kg。

- （十七）热固粉末涂料：符合HG/T 2006-2006标准，其中硬度≥2H，附着力不低于1级，产品重金属铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg。

（十八）胶水：符合GB 33372-2020标准，水基型胶粘剂挥发性有机化合物VOC含量限量≤50g/L。

（十九）阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013标准，垂直静载荷和下沉量符合合格标准。

（二十）五星脚：符合QB/T 2280-2016、GB/T 3325-2017标准，硬度≥3H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格。

- （二十一）导轨：符合QB/T 2454-2013标准，抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静荷载、水平侧向静荷载、猛关或猛开及耐腐蚀均检测合格。

- （二十二）脚轮： 符合QB/T 2280-2016(2017)办公家具办公椅。

- （二十三）防火板:符合GB18580-2017室内装饰装修材料造板及其制品中甲醛释放量≤0.05mg/m³。

- （二十四）电力导轨：提供配套厂商3C认证及相关授权说明，防尘防水:IP54；额定电压:AC100~250V额定功率:8000W，配备2个电源适配器，工作电压;AC220V，最大负载:2500W；配备USB+TYPEC适配器2个，工作电压;AC220V最大负载:2500W

针对不同叫法的原材料，其检测报告均予认可。如上述材料要求与“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”中材料要求不一致，以上述材料要求为准。如名称不一致，需注明需求中对应的成品/原材料名称。

五、历史成品检测报告要求

1 智能升降讲台（大中小教室）：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001标准，其中硬度≥H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，甲醛释放量≤0.5mg/L。椅子：符合GB/T 18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量），GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》 HG/T 2006-2006标准，要求硬度≥2H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。甲醛释放量≤0.5mg/L

2 智能升降讲台(研讨教室）：符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件标准,产品涂层和覆面层中可溶性重金属,可溶性铅可溶性镉≤75mg/kg，可溶性s90mg/kg，铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg.

3 课桌（大中小教室）：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017标准，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg、甲醛释放量≤0.5mg/L。

4课椅（大中小教室）：符合GB/T 18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量），GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》 HG/T 2006-2006标准，要求硬度≥2H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。甲醛释放量≤0.5mg/L。

5研讨桌（研讨教室）：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001标准，力学性能桌面垂直冲击试验合格、甲醛释放量≤0.5mg/L。

6沙发（多媒体演播厅）：符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017、GB18584-2001标准，甲醛释放量≤0.05mg/m,苯含量≤0.05mg/m³，甲苯含量≤0.1mg/m³，二甲苯含量≤0.1mg/m³。产品有害物质铅Pb≤90mg/kg、Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。

7智能升降讲台2（多媒体演播厅）：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001标准，木制件表面贴面层:耐干热、耐湿热不低于3级，耐冷热循环无裂缝开裂起皱鼓泡现象、耐污染性能不低于3级、甲醛释放量≤0.5mg/L.

8沙发椅(教室休息室)：符合GB/T 18584-2001标准，成品甲醛释放量≤0.5mg/L

六、颜色要求

办公家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制（课桌，讲台等） | 纹路：木皮保留天然纹路感。 颜色：胡桃木色，白色，木纹色。 |
| 钢制 | 颜色：砂纹白，炭黑色 |
| 椅子、沙发 | 颜色：黑色、棕色、红色 |

七、样品要求

投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

| 分类 | 样品要求 | 大小尺寸(单位mm) |
| --- | --- | --- |
| 木制材料样本 | 刨花板切角一块 中密度纤维板贴0.6mm及以上实木贴皮一块 喷粉桌板一块 激光封边条 | 不小于200×200mm |
| 海绵 | 海绵一块 | 不小于300×300mm |
| 面料 | 面料一块 | 不小于300×300mm |
| 钢制 | 钢管一块 | 不小于100mm |
| 成品 | 普通教室-智能升降讲台、研讨教室-智能升降讲台、梯形讨论桌、活动课桌（1800*450*750）、课椅、多功能报告椅 | 各1件 |

八、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订生效后__45__个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、家具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |
| 检测要求 | 正式验收前，采购人将委托第三方机构对家具进行质量和环保相关检测，检验不合格不予验收。 |

九、服务要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 办公家具免费保修期应当至少不低于72个月。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供办公家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供办公家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |

注：

1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。

3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

4）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。