上海海事法院自贸区法庭开办家具采购需求

一、项目背景

2023年2月14日召开的2023浦东新区国际航运中心核心区高质量发展大会，我院与浦东新区人民政府签订《合作备忘录》，确定共同推进浦东新区国际航运中心核心区建设。在此基础上，浦东新区政府在规划浦东国际法律服务中心建设中，充分肯定我院在国际海事海商司法方面的影响力，在规划方案中提出可在园区中，为我院提供3000余平方米的办公场地。

我院洋山深水港派出法庭成立于2006年3月，自由贸易试验区法庭成立于2015年4月，自由贸易试验区法庭为人员编制不变洋山深水港派出法庭加挂牌。自由贸易试验区法庭（洋山深水港派出法庭）审判办公综合用房长期以来借用浦东新区人民法院南汇新城法庭的审判、办公场地，一直以来无独立的审判、办公场地。依据最高院2010年11月颁布的《人民法院法庭建设标准》，人民法庭在编人员为11人的，执行一类标准，建筑面积为1670-1930㎡。

2006年，我院机关行政编制77名，事业编制10名。2023年，我院政法专项编制已增至128名，辅助文员额度20名，人员数量增至1.7倍，办公用房面积紧张，部分干警、新进工作人员只能在院本部大楼屋顶搭建的临时办公用房内工作。经测算，我院本部办公用房面积缺额面积约1647.2平方米。

在市财政局、市机管局和市高院的大力支持条件下，市机管局以沪机管房〔2023〕8号文《市机管局关于同意上海海事法院租赁自由贸易试验区法庭（洋山深水港派出法庭）审判办公综合用房及院本部缺额办公用房的复函》，同意我院租赁浦东国际法律服务园区B栋楼用于自由贸易试验区法庭（洋山深水港派出法庭）及院本部部分部门审判办公场地。

平面布置图、立面图及层高等数据见附件

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》；

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》。

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

三、采购清单及技术参数要求

| 编号 | 品名 | 参考样式 | 参考规格 (长×宽×高)mm | 数量 | 单位 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负1F |  |  |  |  |  |  |
| 辅导人员用房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌1 |  | 1600*700*750 | 8 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，板材厚度≥18㎜，甲醛释放量≤0.05mg/m³； 饰面：采用优质防火板饰面板； 胶水：采用优质环保型胶水； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 办公椅1 |  | 中背 | 8 | 组 | 面料：采用优质麻绒，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 胶水：采用优质环保水性胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 气压棒：采用优质气压棒，升降性能可达15万次以上； 椅脚：采用尼龙五星脚，带优质尼龙万向轮； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 3 | 物品保管柜 |  | 3200*400*2000 | 2 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，板材厚度≥18㎜，甲醛释放量≤0.05mg/m³； 饰面：采用优质防火板饰面板； 胶水：采用优质环保型胶水； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 4 | 沙发 |  | 三人位 | 1 | 组 | 面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力50%以上； 内框架：东北松木，经强制性人工干燥处理，8%≤终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬ENF级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准； 沙发脚：采用优质金属脚； 胶水：采用优质环保水性胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 5 | 茶几 |  | 1000*600*420 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，板材厚度≥18㎜，甲醛释放量≤0.05mg/m³； 饰面：采用优质防火板饰面板； 胶水：采用优质环保型胶水； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 1F |  |  |  |  |  |  |
| 大厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安检操作桌 |  | 1000*500*760 | 1 | 组 | 优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 |  |  | 1800*800*760 | 1 | 组 |  |
| 3 | 操作椅 |  | 中背 | 2 | 把 | 面料：采用优质麻绒，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 胶水：采用优质环保水性胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 气压棒：采用优质气压棒，升降性能可达15万次以上； 椅脚：采用尼龙五星脚，带优质尼龙万向轮； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 4 | 寄存柜 |  | 1800*500*2000 | 1 | 组 | 材料：优质一级冷轧钢板，厚度0.8mm，立柱厚度1.5mm。经磷化处理，喷塑，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。表面涂膜无剥落、无粘漆和无皱纹。涂膜厚60~80um，附着力达到0级标准。 其他：内置智能寄存系统。 |
| 5 | 写字桌 |  | 1200*600*1050 | 4 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 6 | 写字椅 |  | 高脚 | 4 | 把 | 基材：PP材质一体成框 椅脚：采用优质金属脚 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 7 | 等候沙发 |  | 三人位 | 2 | 组 | 面材：采用优质麻绒，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m³以上，回弹力40%以上； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 内框架：东北松木，经干燥处理，终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬ENF级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 8 | 立案窗口桌 |  | 1400*600*760 | 3 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 其他要求：配置三抽活动柜 |
| 9 | 诉讼案件柜 |  | 2400*400*2000 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 10 | 办公椅1 |  | 中背 | 3 | 把 | 面料：采用优质麻绒，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 胶水：采用优质环保水性胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 气压棒：采用优质气压棒，升降性能可达15万次以上； 椅脚：采用尼龙五星脚，带优质尼龙万向轮； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 11 | 等候椅 |  | 中背 | 3 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 椅脚：采用优质弓形脚； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 信访调解室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调解桌 |  | 3200*1200*760 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 调解椅 |  | 中背 | 8 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 椅脚：采用优质弓形脚； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 监控值班室 |  |  |  |  |  |  |
| 1(出样) | 办公桌2 |  | 1600*1600*760 | 2 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2（出样） | 办公椅2 |  | 高背 | 2 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 扶手：采用实木固定扶手，表面覆盖皮板； 五星脚：采用实木五星脚，带尼龙万向轮； 气压棒：采用优质气压棒，升降性能可达15万次以上； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 3 | 储藏柜 |  | 1600*400*2000 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 商事法庭 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 弧形主席台 |  | 2200*500*760 | 3 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 主席椅 |  | 高背 | 3 | 组 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 五星脚：采用金属五星脚，设有加强筋，带尼龙万向轮； 气压棒：采用优质气压棒，升降性能可达15万次以上； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 3 | 记录席 |  | 1800*500*760 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 4 | 原被告椅/记录椅 |  | 中背 | 8 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 五星脚：采用金属五星脚，设有加强筋，带尼龙万向轮； 气压棒：采用优质气压棒，升降性能可达15万次以上； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 5 | 旁听椅 |  | 三人位 | 2 | 组 | 面料：采用优质牛皮包裹，表面光泽度好，具有较好的耐磨性，好清洗易打理； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m³以上，回弹力40%以上； 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保型胶水。 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 礼仪大厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前台 |  | 3600*950*1050 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 办公椅1 |  | 中背 | 2 | 把 | 面料：采用优质麻绒，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 胶水：采用优质环保水性胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 气压棒：采用优质气压棒，升降性能可达15万次以上； 椅脚：采用尼龙五星脚，带优质尼龙万向轮； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 3 | 接待沙发 |  | 三人位 | 2 | 组 | 面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力50%以上； 内框架：东北松木，经强制性人工干燥处理，8%≤终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬ENF级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准； 沙发脚：采用优质实木脚； 胶水：采用优质环保水性胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 4 |  |  | 单人位 | 2 | 组 | 面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力50%以上； 内框架：东北松木，经强制性人工干燥处理，8%≤终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬ENF级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准； 沙发脚：采用优质实木脚； 胶水：采用优质环保水性胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 5 | 茶几 |  | 1600*900*420 | 2 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2F |  |  |  |  |  |  |
| 小法庭1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 审判台 |  | 3600*800*900 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2（出样） | 审判椅1 |  | 680*600*1720 | 1 | 把 | 面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m³以上，回弹力40%以上； 扶手：采用优质胡桃木实木； 椅脚：采用经干燥处理的胡桃木实木； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保型胶水； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 3 | 审判椅2 |  | 680*600*1620 | 2 | 把 | 面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m³以上，回弹力40%以上； 扶手：采用优质胡桃木实木； 椅脚：采用经干燥处理的胡桃木实木； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保型胶水； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 4 | 书记员桌 |  | 2000*600*800 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 5 | 原被告桌 |  | 2000*600*800 | 2 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 6（出样） | 原被告/书记员椅 |  | 550*530*1160 | 14 | 把 | 面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m³以上，回弹力40%以上； 椅脚：采用经干燥处理的胡桃木实木； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保型胶水； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 7 | 隔离栏 |  | 5950*80*1000 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 8 | 旁听椅 |  | 三人位 | 4 | 组 | 面料：采用优质牛皮包裹，表面光泽度好，具有较好的耐磨性，好清洗易打理； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m³以上，回弹力40%以上； 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保型胶水。 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 小法庭2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 审判台 |  | 3900*800*900 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 审判椅1 |  | 680*600*1720 | 1 | 把 | 面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m³以上，回弹力40%以上； 扶手：采用优质胡桃木实木； 椅脚：采用经干燥处理的胡桃木实木； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保型胶水； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 3 | 审判椅2 |  | 680*600*1620 | 2 | 把 | 面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m³以上，回弹力40%以上； 扶手：采用优质胡桃木实木； 椅脚：采用经干燥处理的胡桃木实木； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保型胶水； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 4 | 书记员桌 |  | 2000*600*800 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 5 | 原被告桌 |  | 2000*600*800 | 2 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 6 | 原被告/书记员椅 |  | 550*530*1160 | 14 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m³以上，回弹力40%以上； 椅架：采用优质实木脚； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 7 | 隔离栏 |  | 8260*80*1000 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 8 | 旁听椅 |  | 三人位 | 2 | 组 | 面料：采用优质牛皮包裹，表面光泽度好，具有较好的耐磨性，好清洗易打理； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m³以上，回弹力40%以上； 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保型胶水。 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 会议室1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合议桌 |  | 2800*1200*760 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 合议椅 |  | 中背 | 8 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 椅脚：采用优质弓形脚； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 会议2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合议桌 |  | 2400*1000*760 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 合议椅 |  | 中背 | 6 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 椅脚：采用优质弓形脚； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 开放空间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 等候沙发 |  | 三人位 | 2 | 组 | 面材：采用优质麻绒，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m³以上，回弹力40%以上； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 内框架：东北松木，经干燥处理，终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬ENF级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 3F |  |  |  |  |  |  |
| 办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌2 |  | 1600*1600*760 | 13 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 办公椅2 |  | 高背 | 13 | 组 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 扶手：采用实木固定扶手，表面覆盖皮板； 五星脚：采用实木五星脚，带尼龙万向轮； 气压棒：采用优质气压棒，升降性能可达15万次以上； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 3 | 资料柜 |  | 800*420*2000 | 13 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 4 | 文件柜 |  | 800*420*2000 | 13 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 处级办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌3 |  | 1800*1600*760 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 办公椅3 |  | 高背 | 1 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 五星脚：采用实木五星脚，带尼龙万向轮； 气压棒：采用优质气压棒，升降性能可达15万次以上； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 3 | 背柜 |  | 2400*420*2000 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 4 | 班前椅 |  | 中背 | 2 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 椅脚：采用优质弓形脚； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 5 | 接待沙发 |  | 三人位 | 1 | 组 | 面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力50%以上； 内框架：东北松木，经强制性人工干燥处理，8%≤终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬ENF级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准； 沙发脚：采用优质实木脚； 胶水：采用优质环保水性胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 6 | 茶几 |  | 1200*600*420 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 储藏室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 储藏柜 |  | 900*400*1850 | 16 | 组 | 材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚度0.8mm。 喷塑：采用优质静电喷涂工艺，经磷化处理，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。表面涂膜无剥落、无粘漆和无皱纹。涂膜厚60~80um，附着力达到0级标准。 |
| 备用间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密集架 |  | 2850*580*2400 | 8 | 组 | 材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚度1.2mm。 喷塑：采用优质静电喷涂工艺，经磷化处理，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。表面涂膜无剥落、无粘漆和无皱纹。涂膜厚60~80um，附着力达到0级标准。 其他：配置触摸显示屏，配置自动照明。 |
| 2 | 办公桌4 |  | 1200*600*760 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，板材厚度≥18㎜，甲醛释放量≤0.05mg/m³； 饰面：采用优质防火板饰面板； 胶水：采用优质环保型胶水； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 3 | 办公椅1 |  | 中背 | 1 | 组 | 面料：采用优质麻绒，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 胶水：采用优质环保水性胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 气压棒：采用优质气压棒，升降性能可达15万次以上； 椅脚：采用尼龙五星脚，带优质尼龙万向轮； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 小会议室（20m²） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 |  | 3600*1200*760 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 会议椅 |  | 中背 | 13 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 椅脚：采用优质电镀弓形脚； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 多功能室/党建活动室（80m²） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 |  | 6000*2000*760 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 会议椅 |  | 高背 | 17 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 椅脚：采用优质实木脚； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 3 | 后排椅 |  | 中背 | 14 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 椅脚：采用优质实木脚； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 文印区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 文印矮柜 |  | 6570*400*850 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 4F |  |  |  |  |  |  |
| 办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌2 |  | 1600*1600*760 | 20 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 办公椅2 |  | 高背 | 20 | 组 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 扶手：采用实木固定扶手，表面覆盖皮板； 五星脚：采用实木五星脚，带尼龙万向轮； 气压棒：采用优质气压棒，升降性能可达15万次以上； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 3 | 资料柜 |  | 800*420*2000 | 20 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 4 | 文件柜 |  | 800*420*2000 | 20 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 处级办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌3 |  | 1800*1600*760 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 办公椅3 |  | 高背 | 1 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 五星脚：采用实木五星脚，带尼龙万向轮； 气压棒：采用优质气压棒，升降性能可达15万次以上； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 3 | 背柜 |  | 2400*420*2000 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 4 | 班前椅 |  | 中背 | 2 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 椅脚：采用优质弓形脚； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 5 | 接待沙发 |  | 三人位 | 1 | 组 | 面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力50%以上； 内框架：东北松木，经强制性人工干燥处理，8%≤终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬ENF级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准； 沙发脚：采用优质金属脚； 胶水：采用优质环保水性胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 6 | 茶几 |  | 1200*600*420 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 执行指挥中心（案件研讨室）（52m²） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 案件研论桌 |  | 3700*700*760 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 条桌 |  | 1800*600*760 | 2 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 3 | 会议椅 |  | 高背 | 8 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 椅脚：采用优质实木脚； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 小会议室（案件研讨室）（30m²） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 |  | 4800*1200*760 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 会议椅 |  | 中背 | 12 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 椅脚：采用优质电镀弓形脚； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 |  | 900*500*1850 | 1 | 组 | 材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚度0.8mm。 喷塑：采用优质静电喷涂工艺，经磷化处理，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。表面涂膜无剥落、无粘漆和无皱纹。涂膜厚60~80um，附着力达到0级标准。 |
| 2 | 更衣凳 |  | 450*450*420 | 1 | 张 | 面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力50%以上； 内框架：东北松木，经强制性人工干燥处理，8%≤终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬ENF级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准； 胶水：采用优质环保水性胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 5F |  |  |  |  |  |  |
| 办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌2 |  | 1600*1600*760 | 10 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 办公椅2 |  | 高背 | 10 | 组 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 扶手：采用实木固定扶手，表面覆盖皮板； 五星脚：采用实木五星脚，带尼龙万向轮； 气压棒：采用优质气压棒，升降性能可达15万次以上； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 3 | 资料柜 |  | 800*420*2000 | 10 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 4 | 文件柜 |  | 800*420*2000 | 10 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 处级办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌3 |  | 1800*1600*760 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 办公椅3 |  | 高背 | 1 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 五星脚：采用实木五星脚，带尼龙万向轮； 气压棒：采用优质气压棒，升降性能可达15万次以上； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 3 | 背柜 |  | 2400*420*2000 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 4 | 班前椅 |  | 中背 | 2 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 椅脚：采用优质弓形脚； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 5 | 接待沙发 |  | 三人位 | 1 | 组 | 面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力50%以上； 内框架：东北松木，经强制性人工干燥处理，8%≤终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬ENF级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准； 胶水：采用优质环保水性胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 6 | 茶几 |  | 1200*600*420 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 视频中会议室（36m²） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 |  | 3600*1600*760 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 会议椅 |  | 中背 | 14 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 椅脚：采用优质电镀弓形脚； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 小会议室（案件研讨室）（20m²） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 |  | 2800*1400*760 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 会议椅 |  | 中背 | 8 | 把 | 面材：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 椅脚：采用优质电镀弓形脚； 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 咖啡吧 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水吧台 |  | 3600\2370*700*1100 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件； 其他：表面覆盖大理石。 |
| 2 | 背柜 |  | 2000*600*2400 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，厚度≥18㎜,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保型胶水； 五金配件：采用优质五金配件； 其他：台面覆盖大理石。 |
| 3 | 服务椅 |  | 中背 | 2 | 把 | 面料：采用优质麻绒，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力40%以上； 胶水：采用优质环保水性胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 气压棒：采用优质气压棒，升降性能可达15万次以上； 椅脚：采用尼龙五星脚，带优质尼龙万向轮； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 贵宾接待室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 贵宾沙发 |  | 单人位 | 8 | 组 | 面料：采用优质雪尼尔绒布，质地柔软，抗褶皱性强，易打理； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m³以上，回弹力40%以上； 内框架：东北松木，经强制性人工干燥处理，终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬ENF级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准； 沙发脚：采用实木沙发脚； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 茶几 |  | 750*750*420 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保水性胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 3 |  |  | 700*400*500 | 4 | 组 |  |
| 4 | 茶水柜 |  | 813*400*800 | 1 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 |  | 900*500*1850 | 1 | 组 | 材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚度0.8mm。 喷塑：采用优质静电喷涂工艺，经磷化处理，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。表面涂膜无剥落、无粘漆和无皱纹。涂膜厚60~80um，附着力达到0级标准。 |
| 2 | 更衣凳 |  | 450*450*420 | 1 | 张 | 面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5㎜。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 海绵：采用高密度海棉，密度45KG/ m³以上，回弹力50%以上； 内框架：东北松木，经强制性人工干燥处理，8%≤终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬ENF级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准； 胶水：采用优质环保水性胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 其他类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 茶水柜1 |  | 813*400*800 | 25 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,优质实木木皮封边； 饰面：采用0.6㎜厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 胶水：采用优质环保胶水，总挥发性有机物＜50（g/L）； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 2 | 茶水柜2 |  | 816*400*808 | 4 | 组 | 基材：采用ENF级优质多层实木板，板材厚度≥18㎜，甲醛释放量≤0.05mg/m³； 饰面：采用优质防火板饰面板； 胶水：采用优质环保型胶水； 五金配件：采用优质五金件。 |
| 3 | 楼层指示牌 |  | 常规 | 6 | 个 | 基材：采用优质不锈钢 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 4 | 标识牌 |  | 常规 | 85 | 个 | 基材：采用优质不锈钢 五金配件：采用优质五金配件。 |
| 5 | 法庭席位标牌 |  | 常规 | 50 | 个 | 基材：采用优质不锈钢； 五金配件：采用优质五金配件。 |

注：

1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。

3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

4）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。

四、材料要求

本项目采用的材料需符合以下要求：【提供以下材料及样品的检测报告用作评分及验收】

- 饰面刨花板：（1）符合GB18580-2017标准，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³；（2）符合GB/T 15102-2017标准，其中弹性模量≥4000Mpa，内结合强度≥0.6Mpa，板面握螺钉力≥1600N，表面耐干热达到≥5级；（3）符合GB/T 35601-2017标准，其中苯≤10μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）TVOC≤30μg/m³。

- 中密度纤维板：符合GB18580-2017标准，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³；（2）静曲强度≥40Mpa，弹性模量≥6000Mpa，表面胶合强度≥1.4Mpa；（3）符合GB/T 35601-2017标准，其中苯≤10μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）TVOC≤40μg/m³。

- 多层实木板:符合GB18580-2017标准，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³；（2）符合GB/T 9846-2015标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格；（3）符合GB/T 35601-2017标准，其中苯≤10μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）TVOC≤40μg/m³。

- 皮革：符合GB/T 16799-2018标准，其中摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥80N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤30mg/kg，可萃取的重金属:铅（Pb）≤2mg/kg，镉（Cd）≤2mg/kg。

- 网布：（1）符合GB 18401-2010标准，其中甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料（禁用）；（2）符合HJ2546-2016标准，其中可萃取的重金属：锑（Sb）≤0.35mg/kg、砷（As）≤ 0.1mg/kg、铅（Pb）≤0.1mg/kg、铬（Cr）≤0.1mg/kg，富马酸二甲酯（DMF）≤0.05mg/kg。

- 高弹海绵：符合GB/T 10802-2023标准，其中回弹率≥60%，拉伸强度≥120kPa，断裂伸长率≥220%，75%压缩永久变形≤5%，甲醛散发≤10mg/kg。

- 阻尼铰链：（1）符合QB/T 2189-2013标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格；（2）符合QB/T3827-1999标准，乙酸盐雾试验300h达到≥10级。

- 阻尼导轨：（1）符合QB/T 2454-2013标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格；（2）符合QB/T3827-1999标准，乙酸盐雾试验300h达到≥10级。

- 锁具：（1）符合QB/T3827-1999标准，乙酸盐雾试验300h达到≥10级。

- 水性面漆：符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准，其中甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤15g/L。

11.木皮：（1）符合GB 18580-2017标准，其中甲醛释放量≤≤0.025mg/m³；（2）符合GB/T 35607-2017标准，五氯苯酚≤0.1mg/kg。

12.PVC封边条：符合QB/T 4463-2013、GB/T 17657-2022标准，其中甲醛释放量≤0.1mg/L，耐干热性、耐磨性、耐冷热循坏性、耐老化性均合格，耐光色牢度≥4级。

说明（1）本项目提供的检测报告签发日期不早于2024年11月1日；

- 上述原材料要求如与“三、采购清单及技术参数要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

- 针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）；

- 受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的制造商或原材料的生产厂家名称一致，否则不予认可。

- 五、颜色要求

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制 | 纹路：木皮保留天然纹路感。 颜色：胡桃木色。 |
| 钢制 | 颜色：砂纹白 |
| 椅子、沙发 | 颜色：黑色、棕色 |

说明：1.家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以上要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。

- 请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。

- 六、样品要求

| 分类 | 样品要求 | 大小尺寸(单位mm) |
| --- | --- | --- |
| 成品 | 1：样品（1F监控值班室办公桌2）2： 样品（1F监控值班室办公椅2）3：样品（2F小法庭1审判椅1）4：样品（2F小法庭1原被告/书记员椅） | 各1件 |
| 小样（木制） | 浸渍胶膜纸贴面刨花板切角一块 中密度纤维板贴0.6mm及以上实木贴皮一块 | 200×200 |
| 小样（钢制） | 表面喷塑处理的一级冷轧钢板一块 | 200×200 |
| 小样（沙发） | 海绵一块 | 200×200 |

说明：

1.投标人需要按以上要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

2.允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。

3.投标实样送达地点： 上海市浦东新区邹平璐188弄3号（TOP芯联B座） 联系人：方明辉  联系电话：021-68567567 。

七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后不少于35个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |
| 检测要求（可选项） | - 过程检测—— - 中标供应商原材料采购完成后，采购人将委托第三方机构进行抽样检测，检测要求见《四、材料要求》。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商须按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。 - 中标供应商样品打样完成后，采购人将委托第三方机构进行检测，根据强制标准进行全项检测。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商须按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。 2.验收检测 - 正式验收前，采购人将委托第三方机构对家具成品抽样，根据强制标准进行全项检测。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商须按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。 3.请所有投标人统一将检测费用纳入投标总价。该费用不为中标人所有，按实结算，如有结余，结算时返回采购人。 |

八、其他要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 供应商提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》。免费保修期应当至少不低于8年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |
| 项目团队 | 供应商提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。 |
| 生产能力 | 1.生产厂商针对生产过程中可能产生的大气污染、水污染及其他环境污染应当具有有效的环保措施，制定科学的环保治理方案。 2.生产厂商应当具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性，可提供相关生产设备购置合同、发票等购置材料作为设备来源证明。 |