上海商学院奉浦、中山西路两校区物业服务及后勤服务采购需求

项目名称：上海商学院奉浦、中山西路两校区物业服务及后勤服务

服务类型： 校园物业服务管理

- 奉浦校区基本情况

坐落位置：上海市奉贤区东方美谷大道 6333 号

占地面积：162180平方米；建筑面积：130328.22平方米，绿化占比约44.1%（71521.38平方米，含园林小品3处），天鹅湖水面面积2232平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1.车辆出入口 7 个，人行出入口 7 个。

2.校内楼宇类型行政楼、教学楼、图文信息楼及附楼、实训楼、学生公寓、公共运动场地、食堂、综合楼及附楼（含地下室）、后勤用房等。

- 中山西路校区基本情况

坐落位置：上海市徐汇区中山西路2271号

占地面积：15899 平方米，建筑面积：32017.11 平方米，绿化占比约36.06%（5733.18平方米）。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1.车辆出入口 2 个，人行出入口 2 个。

2.校内楼宇类型综合楼（含地下室）、行政楼、学生公寓、食堂、公共运动场地等。

# 三、企业资质

# 1.物业服务企业应取得物业服务企业资质证书。

# 2.应符合《物业服务企业资质管理办法》的规定。

# 四、物业服务及后勤服务内容及要求（★总人数不低于162人）

# （一）物业服务内容及区域

| 序号 | 服务项目 | 服务区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物业综合服务（大型活动服务、信息通报、公共关系处理、防汛保洁等物资管理、档案管理等） | 奉浦、中山西路两校区所覆盖的全部公共区域。 |
| 2 | 建筑物维修保养（校舍使用、维修及装修管理；场地巡检、养护与维修管理、校区内日常零星维修（单项单价100元及以下耗材保障） | 奉浦校区：综合楼、行政楼、教学楼、图文信息楼、实训楼、学生公寓、食堂（不含后厨）、南门招待所、室内外运动场地等。 中山西路校区：综合楼、行政楼、学生公寓、食堂（不含后厨）、室内外运动场地等。 |
| 3 | 设施设备运行管理与养护（对空调、配电、锅炉等第三方维保单位的服务过程、服务质量进行监管） | 奉浦校区：浴室锅炉4台、开水炉2台、热交换器4台、配电房3座（2路供电）、室外环网变配电2只；喷水池控制设备2套、强电间247间、室外配电箱10只、校区用水水泵房2座；中央空调水泵机组巡检、中央空调VRV机组（奉浦教师办公楼、图书馆、食堂三楼、图文信息楼、实训楼）以及挂式、立式空调巡检；道路设施（含路灯、射灯）巡检；74台直饮水器定期更换滤芯以及清洗内胆等的监督管理；学生宿舍电风扇、卫生间强排风检修及清洗；负责房间电控系统（如开、关电）的维修与更换；负责电话维护、保养以及移位和分机拖接；协同维保方对设施设备的表面和机房进行清洁，保持洁净。 中山西路校区：浴室锅炉3台、开水锅炉1台、直饮机20台左右、配电房1座（2路供电）；生活用水水泵房2座、强电间31间；中央空调水泵机组（三楼报告厅）巡检，道路设施（含路灯、射灯）巡检，挂式、立式空调巡检；学生宿舍电风扇、卫生间强排风检修及清洗等；负责房间电控系统（如开、关电）的维修与更换；负责电话维护、保养以及移位和分机拖接；协同维保方对设施设备的表面和机房进行清洁，保持洁净。 |
| 4 | 公共区域管理（节能管理、场地物品秩序维持、标识标牌管理） | 奉浦校区：室内外公共区域水、电、照明、空调等。 中山西路校区：室内外公共区域水、电、照明、空调等。 |
| 5 | 保洁服务（环境卫生；污水疏通；垃圾分类） | 奉浦校区： 1.室外：广场、道路、体育场、篮球场、排球场、网球场、小足球场、绿化带(白色垃圾)、非机动停车位、机动车停车位、各建筑物的玻璃门窗、各楼平顶天台天沟等。校园垃圾桶、垃圾分类投放点、垃圾压缩站、垃圾房、垃圾清运等。 2.室内：总值班室、语音室、实训教室、督导室、所有会议室、共享空间、所有教室、接待室等；。 3.室内公共区域：综合楼、行政楼、图书馆、图文信息楼、实训楼、宿舍楼、教学楼等。 中山西路校区： 1.室外：垃圾房、垃圾箱、道路、外围厕所、篮球场、绿化带(白色垃圾)、非机动停车位、机动车停车位、各楼底层的玻璃门窗、各建筑物平顶天台天沟等。 2.室内：图书馆、行政楼、总值班室、所有会议室、所有教室、接待室等。 3.室内公共区域：行政楼、教学办公楼、宿舍楼等。 |
| 6 | 住宿管理与服务（学生公寓、后勤辅助用房） | 奉浦校区：所有学生公寓；后勤辅助用房等。 中山西路校区：所有学生公寓楼，后勤辅助用房等。 |
| 7 | 校园绿化养护服务 | 奉浦校区： 占地面积：162180平方米，绿化占比约44.1%（约71521平方米，含园林小品3处）天鹅湖水面面积2232平方米； 一级养护区域：7545平方=东门区域（1856平方）+北门区域（5689平方）； 二级养护区域：13558平方=足球场草坪（8198平方）+天鹅湖周边（5360平方）； 三级养护区域 ：除以上一级、二级养护区域以外的校区其他所有区域 （50418㎡）。 中山西路校区（一级养护）： 占地面积：15899平方米，绿化占比约36.06%（约5733.18平方米）。 |
| 8 |  | 应急服务（应急处理各类突发事件） | 奉浦校区：24小时工程值班、防汛防台及重大活动期间值班值守。 中山西路校区：24小时工程值班、防汛防台及重大活动期间值班值守。 |

备注：除允许委托服务内容（保洁服务、绿化服务）外，其他服务内容均为中标单位自行运行，不得以任何形式进行转包、分包。

1、人员配置及要求

（1）★本项目物业服务人员总人数不得少于115人，两校区人员可适当统筹，人员需进行签到考核，如人脸考勤或指纹考勤等，每月统计后给后保处，后保处进行监管。

（2）投标人需提供中华人民共和国应急管理局部门核发的《高压电工作业证》4张或以上、中华人民共和国应急管理局核发的《高处作业证》2张或以上、中华人民共和国应急管理局或全国职业技能鉴定中心核发的《焊接与热切割作业证》1张或以上，人员所持证书在有效期之内。

投标人需对相关管理岗位人员要求作出承诺，基层保洁人员60岁周岁以上人员不得超过百分之五十。

（3） 项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得随意更换团队成员。

| 部门 | 岗位 | 服务人数 |  | 岗位职责 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 奉浦 | 徐汇 |  |  |
| 管理部（4） | 项目经理 | 1 |  | 全面负责奉浦、中山西路校区物业管理服务工作。 对接学校后勤保障部门和其他有关工作部门。 积极及时完成校方布置的各项后勤物业服务工作任务。 | 具有本科及以上学历，5年及以上同类项目管理经验，且担任过项目经理或负责人，具有物业管理行业协会颁发的物业经理高级及以上证书或人力资源和社会保障部门颁发的物业管理师技师一级及以上证书。具有较强的管理育人的理念和服务意识，应急处置能力、沟通协调能力强；具有较强的大局观念、团队合作精神和吃苦耐劳精神，廉洁自律，不计个人得失，能够带领项目人员攻坚克难保障学校在文明校园、防汛防台、毕业迎新等重要工作中能带队值守，完成相关工作任务。 |
|  | 项目副经理兼校区主管 |  | 1 | 协助项目经理管理所在校区物业工作，开展物业服务。 | 50 周岁以下，大专及以上学历；具备物业经理（中级）证书；具有 3 年及以上高校物业管理经验，责任心强、执行力、沟通能力强，富有团队合作及敬业精神。 |
|  | 综合管理 | 1 | 1 | 协助经理做好物业管理服务的工作并负责文书处理档案管理等工作 | 55周岁以下，大专及以上学历；具备助理物业管理师执业资格；具有3年及以上物业管理经验，责任心强、执行力、沟通能力强，富有团队合作及敬业精神。 |
| 工程部 （18） | 主管工程师 | 1 |  | 负责校区工程维保维修服务工作，制定维保维修计划并监督执行；每日对校区工程维保工作实施检查，做好日常保障及应急处置；就校区工程维保维修工作内容向项目经理提出合理化建议；负责员工工作技能及安全教育培训；监督工程维保维修服务日常工具和耗材使用情况，做好相关工作记录。 | 55周岁以下，大专及以上学历，持相关执业资格中级证书及以上；具有物业维修管理工作经历3年及以上。具有高、低压电工证、特种设备安全管理A证等相关证件者优先。 |
|  | 高压电工 | 2 | 1 | 配电房管理‌，设施设备日常巡检，运行监护，和故障处理。‌ | 具有高压电工证。 |
|  | 普通水电工 | 3 | 2 | 在工程主管带领下做好校区楼宇、宿舍等，设备设施及水电设备日常维修维护保养服务工作（水泵房除外）。 | 具有低压电工证。 |
|  | 维修工 | 2 | 1 | 按学校报修信息，做好校内公用电话线路检查、话机维修、故障派出工作；焊机维修等。 | 需要具高空证、电焊工操作证等相关技术证书及实际操作能力。 |
|  | 万能工 | 4 | 2 | 负责校区粉刷、泥瓦、油漆修补等工作。 | 60周岁以下，身体健康，具有相关技术证书及实际操作能力、工作认真负责、服务态度好，服从工作安排。 |

| 保洁部 （55） | 主管 | 1 |  | 负责校区保洁服务及垃圾分类工作，制定保洁及垃圾分类工作计划并监督执行；每日对校区保洁服务及垃圾分类工作实施检查；就校区保洁服务及垃圾分类工作内容向项目经理提出合理化建议；负责员工工作技能及安全教育培训；监督保洁服务日常工具和耗材使用情况，做好相关工作记录。 | 60周岁以下，高中及以上学历，垃圾分类管理工作经验丰富，业绩优良，具有3年以上高校环境管理经验，具备物业管理方面的理论知识，熟悉清洁工作流程和操作规程。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 领班 | 1 | 1 | 配合保洁主管做好保洁工作及垃圾分类等工作执行发现问题及时记录、及时上报。 | 60周岁以下，身体健康，工作认真负责、服务态度好，服从工作安排。 |
|  | 保洁 | 42 | 10 | 负责辖区内日常保洁工作，服从工作安排。 | 65周岁以下，身体健康，工作认真负责、服务态度好，服从工作安排。 |
| 绿化部 （7） | 绿化领班 | 1 |  | 负责校区绿化养护工作，制定养护计划并监督执行；每日对校区绿化养护工作实施检查；就校区绿化养护内容向项目经理提出合理化建议；负责员工工作技能及安全教育培训；监督绿化养护日常工具和耗材使用情况，负责奉浦校区禽类喂养（含饲料），及天鹅湖每季度做水质检测，做好相关工作记录。 | 60周岁以下，身体健康，工作认真负责、服务态度好，服从工作安排，具备绿化养护修剪相关专业知识。 |
|  | 养护员 | 4 | 2 | 配合绿化领班带领下做好校区绿化养护服务工作，发现问题及时记录、及时上报 。 | 65周岁以下，身体健康，工作认真负责、服务态度好，服从工作安排，具备绿化养护修剪相关专业知识。 |
| 宿管部 （31） | 主管 | 1 |  | 配合学校完成“6T公寓”创建工作，落实“6T”公寓管理要求。 配合学生公寓办做好学生公寓的日常管理。 认真完成学校布置的其他工作。 | 55周岁以下，大专及以上学历，高校物业宿管服务项目经验5年以上。具有较高的业务能力与政治素养；具备学生公寓 6T 创建工作经验，组织学生开展公寓文化创建活动、实施后勤育人实践活动等能力。 |
|  | 领班 |  | 1 | 协助部门主管做好学生公寓的日常工作管理。 | 55周岁以下，身体健康，工作认真负责、服务态度好，服从工作安排，具备宿舍管理相关经验，具备一定管理能力。 |
|  | 宿管员 | 24 | 5 | 配合部门主管做好学生公寓日常工作。 | 60周岁以下，身体健康，工作认真负责、服务态度好，服从工作安排。 |
| 人员合计（115） |  | 88 | 27 |  |  |

2、物业服务要求

2.1综合管理服务要求

2.1.1综合管理服务需求总体描述

（1）中标企业委派的物业服务团队，必须牢固树立“以师生为本”的服务理念，提供主动、热情、周到、细致的服务。

（2）物业服务团队上班时按校方规定着各岗位工作制服，佩戴胸卡或校园工作卡（制服费用由中标企业自理）。

（3）校方提供物业服务所需办公场所、工作间、仓库、值班室等。物业服务团队需保持校供房间内部整洁卫生，不得挪作他用。

（4）中标企业的员工原则上不得校内住宿，由企业自行解决员工校外住宿需求，费用由企业自理；因工作需要24小时值班岗位由学校提供值班室，中标企业须保持值班室环境卫生整洁。

（5）中标企业必须按照校方所规定的服务时间履行在岗服务的要求,并向校方提供主要管理人员、工程维保服务工作人员在岗的时间表,如经校方抽查一年内有上述服务人员未经校方批准的脱岗或缺岗行为，中标企业将受到校方严重警告并罚款2000元/人次，直至履约保证金扣完为止，且校方有权提前终止物业服务合同。

（6）中标企业需按照校方管理要求提供物业服务，校方将根据《履约考核参考标准》进行考核，经考核合格可以续签，并按照履约考核参考标准给予相应的处罚。

2.1.2中标企业委派的项目经理，接受校方委托，代表校方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业服务团队，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表校方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护校方的合法权益，并提醒校方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。项目经理应加强与校方沟通，如协商同意，可为校方提供力所能及的附加服务，费用另结。

2.1.3中标企业委派的物业服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业；项目执行情况应有完整的日志和台账，拟写半年度和年度工作总结，物业服务人员应遵守校方的规章制度，不可泄露校方的秘密，其工作同时接受校方的监督考核。校方提供给中标企业的各种资料，中标企业应妥善保管。未经校方同意不得复印和转借，合同期满后完好交还。

2.1.4对校方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排巡视、检查，发现问题，及时处理并向校方报告，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

2.1.5对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件。

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案。

（3）告知相关注意事项。

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档。

（5）及时向校方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场。

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

2.2安全防范管理

2.2.1树立高度安全防范责任意识，全员定期接受安全生产培训教育并形成书面记录待查。

2.2.2主要管理人员持证上岗，重要岗位员工持证上岗。

2.2.3购买物业公众责任险，降低风险损害,保额不低于300万元/年（保费包含在投标报价中）。

2.2.4建立安全巡查制度，按网格化区域管理模式，每日工作的同时，兼实施校区全方位安全检查，发现房屋建筑安全隐患、火患、水患、异味泄露等异常现象立即上报。

2.2.5牢固树立安全责任意识，中标企业需定期组织专门的安全生产规章制度培训，并在日常工作中坚持维护学校设备财产安全、师生人身安全、校内物品安全和员工自身人身财产安全。如违反安全操作制度及相关的操作规程所造成的人身安全事故、设备损坏等均由中标企业负责赔偿。

2.2.6执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向校方报告。

【服务标准】：员工具备良好的安全防范意识，工作中严格遵守学校的各项安全生产方面规章制度和要求，遵守工作流程实施作业；建立项目现场安全管理规章，落实专人担任安全责任员，每日抽查，每学期末形成安全检查书面小结报告。

2.3工程服务要求

2.3.1设施设备等维修要求

（1）制定安全应急预案，如遇紧急情况发生第一时间顺利解决。

（2）协同学校维保方做好水泵、锅炉、空调等特种设备维修维护工作，确保设备安全平稳运行。

2.3.2建筑物维修、养护管理

（1）配合学校做好全校房屋楼顶、避雷装置、墙台面、地面及吊顶、门窗、楼梯、过道等日常巡视,发现损坏及时上报。

（2）配合学校做好校内大型修缮配套保障工作，零星维修工程的施工管理、日常巡查、完工验收及相应水电使用的安全管理等工作。

【服务标准】确保校区建筑物、公共区域的完好及正常使用；屋顶无杂物堆放、雨水口畅通无淤堵；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面、门窗有碎裂、断裂或缺损；应采取必要的安全措施并及时上报、维修。

2.3.3给排水、供水系统维护、巡查

（1）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划。

（2）节约用水，每月抄一、二级水表，保持用水量稳定，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生,与水平衡账单进行核对，保持水量稳定。

（3）定期巡查水泵运转情况，保持供水系统的正常运转，发想问题及时上报。

（4）定期检修维护供水系统管路、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转。

（5）定期巡检校区内的管道井、定期清淤，防止阻塞；定期联系维保单位疏通，保持管道畅通；保证排水系统的正常运转。

（6）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

（7）定期检查喷水池、喷泉的水位及水泵状况，保证其正常运行。

（8）全校范围内给排水管线和污水处理设施的日常巡检。

【服务标准】做好日、周、月给水系统检查、巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护、检查、保养、维护、清洁；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行巡查、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；未经校方许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2.3.4机电、照明及自动化系统管理

（1）对全校供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理，并根据实际使用情况制订年度总体节能计划，开展校区节能排查与整改。

（2） 建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）维修人员须持证上岗，保证24小时有人员值班，做到发现故障及时排除。

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符合设计、施工技术和节能降耗要求，线路负荷满足整体配电的要求、确保设备安全运行。

（5） 对临时施工工程有用电管理措施;计划性停电限电事先出通知。

（6）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（7）负责对路灯、庭园灯和运动场照明灯电源的操作，保证照明正常。

（8）确保全校所有公共及专用照明设施完好，发现损坏，及时做好维修和报修。

（9）定期巡检空气源热泵及锅炉是否正常运转。

【服务标准】对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％。每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

2.3.5校内零星维修要求

（1）除学校专项提升工作外，单项单价100元及以下维修材料由中标单位负责提供保障(维修材料单价与对应品牌规格线上有效报价（高销量）持平)。

（2）单价100元以上的维修材料，由中标单位负责向学校提交工作联系单，由学校提供。

（3）中标单位需针对校区内常用维修材料，建立备用材料仓库，仓库房间由校方提供，中标单位需根据仓库管理要求进行出入库管理，仓库内备品备件要求储备数量充足，库内缺少维修材料时应及时补充，确保校内维修及时。

【服务标准】零星维修8点-20点4小时内响应、20点以后发生于次日9点前响应。

2.4、保洁服务要求

2.4.1基础保洁

（1）组建公共卫生清洁班组，每天7:00-18:00打扫校区楼内外公共区域和公用部位，做到杂物、废弃物及时清理，楼内无小广告、无张贴。7：00-18：00保持校内主要道路整洁。

（2）各楼内产生的生活垃圾按上海市生活垃圾分类要求，在各楼层公共部位设立分类垃圾箱桶，楼内保洁员工有义务提醒师生按垃圾分类的要求正确投放各类垃圾；垃圾箱桶内的垃圾由中标方清运、短驳至学校指定垃圾压缩站集中处置。

（3）及时清扫地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。对人员出人频繁之地，工作时间内进行不间断的走动循环保洁。

（4）对公共区域的宣传栏、垃圾筒等公共设备、设施定期清洁或清洗。

（5）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

（6）保持电梯轿厢的清洁。

（7）定期进行绿化区域内的生活垃圾清理、扫除。

（8）每日打扫各公共教室、公共阅览室、校级公共会议室、报告厅、教师休息室、咖吧、接待室、校史馆、图书馆、展示厅、艺术中心、学生活动中心等；擦净、抹净桌、椅台面、文件柜等家具。

（9）为保持污水管通畅，定期清扫各楼外排水地沟等设施，每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应及时报修疏通。

（10）清洗及保洁各楼层的洗手间内设施、设备，按需更换卫生纸、洗手液等耗材。

（11）定时收集各楼层内生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾箱筒等，保持洁净。

（12）定期、定点、定计划使用专业消毒药剂进行环保消味除菌工作。

（13）按时清运、处理生活垃圾，定期高压冲洗垃圾压缩站和临时垃圾收集点内外墙壁及地面，保持环境整洁卫生，定期进行灭虫害、消毒作业。

（14）完成校内指定办公室的保洁。

（15）按学校布置的临时工作要求做好其他保洁服务。

【服务标准】建立所辖区域的环境管理制度并认真落实，环卫保洁工具设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面基本干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面无污渍。绿化带及水池绿地内无杂物，花坛表面基本干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内公共部位：公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹；天花板及墙角无污渍、无蛛网；灯具、吊扇无积尘，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，无小广告、无张贴。

会议室、接待室、报告厅、共享空间、公共教室、教师休息室、咖吧、接待室、校史馆、图书馆、展示厅、艺术中心、学生活动中心等：地面墙面洁净，无灰尘及污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯段表面干净无污渍，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网，无小广告、无张贴。

卫生间地面干净，无污渍、无积水；大小便器表面干净，无污渍；各种隔断表面干净，无乱写乱画现象，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；室内无明显异味。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无污渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

垃圾箱桶：按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹，箱桶内垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

各类标识、宣传栏等公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍、无小广告。

垃圾压缩站房：站房安排专人管理，定时开放，生活垃圾按上海市垃圾分类有关规定干垃圾实施压缩灌箱作业；干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾实施分类处置配合校方另聘清运企业清运出校。地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾基本日产日清。保洁主管或领班每日进行垃圾分类清运出校台账填写记录。

2.4.2垃圾分类工作要求

（1）配备垃圾分类专职管理人员，统筹管理各校区垃圾分类工作。

（2）生活垃圾投放点定时定点管理，分类投放正确，无垃圾堆积、满溢等情况发生，保持周边环境清洁。

（3）校区垃圾站清运、清洁、分类等管理，保证运出垃圾符合相关要求。

（4）与垃圾清运公司保持联系对接，有序清运，监管垃圾车进校文明行驶。

（5）配合开展校园垃圾分类宣传、引导与督查，提升垃圾分类管理水平。

（6）对接市教委垃圾分类检查，做好充分准备，保证检查结果。

【服务标准】做到垃圾桶四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

垃圾清运出校由校方另行出资委托环卫清运企业实施，清运过程中，中标企业需做好配合服务工作。

2.5、学生公寓服务要求

2.5.1住宿学生行为管理和引导

（1）贯彻高校后勤“全员育人、全方位育人、全过程育人”的工作理念，对住宿学生开展基础文明、行为及安全方面的引导和宣传教育。

（2）建立与住楼学生辅导员联系渠道，对楼内存在违纪情况及时向学生处（公寓办）、后勤保障处报告。

（3）学生在学生公寓的行为表现及思想动态及时向学生处（公寓办）、报后勤保障处报告。

（4）对学生的室内布置进行指导和规范。

2.5.2 协助学生处（公寓办）做好以下工作：

（1）除门厅硬件建设之外的文化氛围布置，根据学校的特色，为公寓楼的门厅建设、楼区氛围布置、楼层文化建设提供设计方案（含VI设计）规范。

（2）节假日氛围布置。

（3）做好通告栏、提示牌等的管理。

5.3学生公寓楼值班服务

（1）门厅或值班室的值班工作，工作时间：7：00-23：00，值班时间：23：00-次7：00。

（2）对住宿学生进行有效识别（要求：识别80%以上，学校在学生入住1个月后进行抽查，作为年度考核依据之一）；门厅进出人员的管理。

（3）寝室钥匙的保管和借用服务，公共场所、通道门钥匙的管理。

（4）学生公寓楼会客管理和服务。

（5）开展便利服务工作（如工具借用等）。

（6）大件物品进出公寓的识别和登记工作。

（7）门厅秩序和保洁，门厅张贴物的管理。

（8）楼宇各项设备、设施的预检预修，及时处理学生报修，并跟踪反馈。协助维修工做好维修和设备设施的维护、保养。

2.5.4学生宿舍的巡视及楼宇公共场所管理

（1）每天3次正常的楼区巡视工作。

（2）通道门（每天1次）的检查。

（3）公共场所设施的检查及报修。

（4）检查学生是否有影响他人的或者不文明的行为。

（5）楼区内及包干区域的保洁情况。

2.5.5学生公寓保洁服务

（1）公共场所：门厅、走廊、楼梯道、墙面、门窗、开放阳台、16号公寓楼厅室、各种活动室、自修室的保洁工作。保持公共场所的整洁。

（2）公共卫生间（含洗漱间、淋浴房、厕所）的保洁和定期除垢保洁工作。

（3）天花板掸尘、去蜘蛛网。

（4）垃圾桶、定点投放区的清理工作。

（5）户外指定包干区范围保洁。

（6）在特殊气象条件下（如雨雪天），责任范围内的特殊保洁措施。

（7）设施房间的保洁。

（8）净水器、开水器、洗衣机外部的日常保洁。

（9）根据物业特点，进行重点部位的特殊保洁。

2.5.6学生住宿管理和服务

（1）配合学校做好入住、调整、离寝手续的办理。

（2）配合学校做好新生住宿安排和接待，迎新氛围营造。

（3）配合学校做好毕业生离校与公寓管理有关的工作和方便服务的提供。

（4）做好所管辖楼宇内学生的家具报修工作。

（5）每月做好每宿舍每人5度补贴用电的充值服务并做好相应的记录。

2.5.7信息沟通

（1）定期参加学生代表座谈会，了解住宿学生的需求。

（2）定期举行服务开放日活动，现场解答学生关心的问题。

（3）保持与学生处（公寓办）的日常沟通与联络。

2.6校内绿化养护服务

# 2.6.1绿化养护项目及区域

# （1）奉浦校区基本情况

占地面积：162180平方米，绿化占比约44.1%（71521.38平方米，另含天鹅湖水面面积2232平方米）。

一级养护区域：一级养护区域：7545平方=东门区域（1856平方）+北门区域（5689平方）；

| 一级养护区域 ：东门 （1856㎡） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 苗木品种 | 规格 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
|  |  | 胸径/地径（cm） | 高度（cm） | 冠幅/蓬径（cm) |  |  |  |  |
| 1 | 香樟 | 30-35 |  |  | 株 | 27 |  |  |
| 2 | 桂花 |  | 350 | 250 | 株 | 26 |  |  |
| 3 | 雪松 |  | 850 | 650 | 株 | 1 |  |  |
| 4 | 紫竹 |  |  |  | ㎡ | 42 |  |  |
| 5 | 苏铁 |  | 杆高60 |  | 株 | 12 |  |  |
| 6 | 红枫 | 6～8 |  |  | 株 | 10 |  |  |
| 7 | 球类 |  |  | 161-180 | 株 | 29 | 需造型修剪 |  |
|  |  |  |  | 121-140 | 株 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 101-120 | 株 | 42 |  |  |
|  |  |  |  | 81-100 | 株 | 50 |  |  |
| 8 | 灌木类 |  |  |  | ㎡ | 87.5 | 需造型修剪 |  |
| 9 | 地被类 |  |  |  | ㎡ | 158.64 |  |  |
| 10 | 草坪 |  |  |  | ㎡ | 525.2 | 追播黑麦草 |  |
| 11 | 草花 |  |  |  | ㎡ | 89.9 | 一年四季常年有花 |  |
| 一级养护区域 ：北门 （5689㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苗木品种 | 规格 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
|  |  | 胸径/地径（cm） | 高度（cm） | 冠幅/蓬径（cm) |  |  |  |  |
| 1 | 雪松 |  | 850 | 650 | 株 | 18 |  |  |
| 2 | 香樟 | 30-35 |  |  | 株 | 16 |  |  |
| 3 | 白玉兰 |  | 650 | 450 | 株 | 7 |  |  |
| 4 | 广玉兰 |  | 650 | 450 | 株 | 8 |  |  |
| 5 | 垂丝海棠 | 6～8 |  |  | 株 | 85 |  |  |
| 6 | 含笑 | 6～8 |  |  | 株 | 85 |  |  |
| 7 | 球类 |  |  | 120-131 | 株 | 2 | 需造型修剪 |  |
|  |  |  |  | 100-110 | 株 | 6 |  |  |
| 8 | 日本早樱 | 17.1-18 |  |  | 株 | 16 |  |  |
| 9 | 灌木类 |  |  |  | ㎡ | 197 | 模纹图案修剪 |  |
| 10 | 地被类 |  |  |  | ㎡ | 620 |  |  |
| 11 | 草坪 |  |  |  | ㎡ | 2338 | 追播黑麦草 |  |
| 12 | 草花 |  |  |  | ㎡ | 442.7 | 模纹图案,一年四季常年有花 |  |

二级养护区域：13558平方=足球场草坪（8198平方）+天鹅湖周边（5360平方）足球场草坪（8198平方）

| 二级养护区域 ：标准足球场（8198㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 苗木品种 | 规格 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |
|  |  |  | 胸径/地径（cm） |  |  | 高度（cm） |  | 冠幅（cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 足球场草坪 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 8191 | 追播黑麦草 |  |  |
| 二级养护区域 ：天鹅湖周边绿化 （5360㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苗木品种 |  |  | 规格 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胸径/地径（cm） | 高度（cm） |  | 冠幅/蓬径（cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 枫香 |  |  | Φ22.1～25.0 |  |  |  |  | 株 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 朴树 |  |  | Φ22.1～25.0 |  |  |  |  | 株 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 丛生香樟 |  |  | 每分枝Φ15～20 |  |  | 6分枝以上 |  | 株 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 乌桕 |  |  | Φ20.1～22.0 |  |  |  |  | 株 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 银杏 |  |  | Φ20.1～22.0 |  |  |  |  | 株 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 垂柳 |  |  | Φ16.1～18.0 |  |  |  |  | 株 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 广玉兰 |  |  | Φ18.1～20.0 |  |  |  |  | 株 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 香樟A |  |  | Φ20.1～22.0 |  |  |  |  | 株 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 香樟B |  |  | Φ12.1～15.0 |  |  |  |  | 株 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 红果冬青 |  |  | Φ18.1～20.0 |  |  |  |  | 株 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 樱花 |  |  | d9.1～10.0 |  |  |  |  | 株 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 垂丝海棠A |  |  | d10.1～12.0 |  |  |  |  | 株 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 垂丝海棠B |  |  | d5.1～6.0 |  |  |  |  | 株 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 白玉兰 |  |  | d5.1～6.0 |  |  |  |  | 株 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 碧桃 |  |  | d5.1～6.0 |  |  |  |  | 株 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 紫荆 |  |  |  | 221～250 |  | 7分枝以上 |  | 株 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 紫玉兰 |  |  |  | 281～320 |  | 221～250 |  | 株 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 紫薇 |  |  | d4.1～5.0 |  |  |  |  | 株 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 红枫 |  |  | d4.1～5.0 |  |  |  |  | 株 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 蜡梅 |  |  |  |  |  |  |  | 株 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 茶花 |  |  |  | 151～180 |  | 221～250 |  | 株 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 桂花A |  |  |  | 351～400 |  | 301～350 |  | 株 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 桂花B |  |  |  | 251～300 |  | 221～250 |  | 株 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 苏铁 |  |  |  | 杆高70以上 |  |  |  | 株 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 罗汉松 |  |  |  | 201～250 |  | 121～150 |  | 株 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 红叶石楠球 |  |  |  |  |  | 151～180 |  | 株 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 红花继木球 |  |  |  |  |  | 121～150 |  | 株 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 茶梅 |  |  |  | 41～50 |  | 31～40 |  | m2 | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 红花继木 |  |  |  | 41～50 |  | 31～40 |  | m2 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 红叶石楠 |  |  |  | 41～50 |  | 31～40 |  | m2 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 金森女贞 |  |  |  | 41～50 |  | 31～40 |  | m2 | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 金山绣线菊 |  |  |  | 41～50 |  | 31～40 |  | m2 | 51 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 金焰绣线菊 |  |  |  | 41～50 |  | 31～40 |  | m2 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 金叶女贞 |  |  |  | 41～50 |  | 31～40 |  | m2 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 毛鹃 |  |  |  | 41～50 |  | 31～40 |  | m2 | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 美女樱 |  |  |  | 41～50 |  | 31～40 |  | m2 | 106 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 南天竺 |  |  |  | 41～50 |  | 31～40 |  | m2 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 红叶石楠篱 |  |  |  | 130～150 |  | 31～40 |  | m | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 海桐 |  |  |  | 41～50 |  | 31～40 |  | m2 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 黄馨 |  |  |  | 61～70 |  | 51～60 |  | m2 | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 地被紫薇 |  |  |  | 51～40 |  | 41～50 |  | m2 | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 小叶扶芳藤 |  |  |  |  |  | 藤长﹥15 |  | m2 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 花叶蔓长春 |  |  |  |  |  | 藤长﹥15 |  | m2 | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 荷花、睡莲、王莲 |  |  |  |  |  |  |  | 缸 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 花菖蒲 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 花叶芦竹 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 黄菖蒲 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 美人蕉 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 千屈菜 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 水烛 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 醉鱼草 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 水生植物浮床 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 草花 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 草坪 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2600 |  | 矮生百慕大+黑麦草 |  |  |  |  |

三级养护区域 ：除以上一级、二级养护区域以外的校区其他所有区域 （50418㎡）

| 三级养护区域 ：除以上一级、二级养护区域以外的校区其他所有区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 苗木品种 | 规格 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
|  |  | 胸径/地径（cm） | 高度（cm） | 冠幅/蓬径（cm) |  |  |  |  |
| 1 | 草坪 |  |  |  | ㎡ | 17650 | 追播黑麦草 |  |
| 2 | 草花 |  |  |  | ㎡ | 212.3 | 一年四季常年有花 |  |
| 3 | 刚竹 |  |  |  | ㎡ | 642.5 |  |  |
| 4 | 早园竹 |  |  |  | ㎡ | 148 |  |  |
| 5 | 香樟 | Φ5~10 |  |  | 株 | 89 |  |  |
| 6 | 香樟 | Φ10~15 |  |  | 株 | 3050 |  |  |
| 7 | 香樟 | Φ15~20 |  |  | 株 | 1550 |  |  |
| 8 | 香樟 | Φ20~25 |  |  | 株 | 547 |  |  |
| 9 | 香樟 | Φ25~30 |  |  | 株 | 176 |  |  |
| 10 | 香樟 | Φ30~35 |  |  | 株 | 111 |  |  |
| 11 | 香樟 | Φ35~40 |  |  | 株 | 29 |  |  |
| 12 | 香樟 | Φ40~45 |  |  | 株 | 55 |  |  |
| 13 | 香樟 | Φ45~50 |  |  | 株 | 48 |  |  |
| 14 | 香樟 | Φ55~65 |  |  | 株 | 16 |  |  |
| 15 | 枫香 | Φ22~25 |  |  | 株 | 1 |  |  |
| 16 | 乌桕 | Φ22~25 |  |  | 株 | 2 |  |  |
| 17 | 垂柳 | Φ15~25 |  |  | 株 | 11 |  |  |
| 18 | 红枫 | D 5~6 |  |  | 株 | 30 |  |  |
| 19 | 红枫 | D 6~8 |  |  | 株 | 8 |  |  |
| 20 | 桃树 | D 5~10 |  |  | 株 | 19 |  |  |
| 21 | 桃树 | D 15~20 |  |  | 株 | 1 |  |  |
| 22 | 桃树 | D 20~25 |  |  | 株 | 6 |  |  |
| 23 | 桂花 |  | H 150~200 |  | 株 | 21 |  |  |
| 24 | 桂花 |  | H 200~250 |  | 株 | 108 |  |  |
| 25 | 桂花 |  | H 250~300 |  | 株 | 342 |  |  |
| 26 | 桂花 |  | H 300~350 |  | 株 | 167 |  |  |
| 27 | 桂花 |  | H 350~400 |  | 株 | 131 |  |  |
| 28 | 桂花 |  | H 450~500 |  | 株 | 120 |  |  |
| 29 | 桂花 |  | H 500~600 |  | 株 | 28 |  |  |
| 30 | 瓜子黄杨 | D 10~15 |  |  | 株 | 4 |  |  |
| 31 | 枇杷 | D 20~25 |  |  | 株 | 57 |  |  |
| 32 | 棕榈 |  | H 200~250 |  | 株 | 108 |  |  |
| 33 | 棕榈 |  | H 250~300 |  | 株 | 25 |  |  |
| 34 | 棕榈 |  | H 350~400 |  | 株 | 74 |  |  |
| 35 | 棕榈 |  | H 400~450 |  | 株 | 57 |  |  |
| 36 | 棕榈 |  | H 500~550 |  | 株 | 49 |  |  |
| 37 | 棕榈 |  | H 650~700 |  | 株 | 7 |  |  |
| 38 | 茶花 |  | H 100~150 |  | 株 | 68 |  |  |
| 39 | 茶花 |  | H 150~200 |  | 株 | 158 |  |  |
| 40 | 珊瑚绿篱 |  | H 100~150 |  | 米 | 163.4 | 需造型修剪 |  |
| 41 | 珊瑚绿篱 |  | H 160~200 |  | 米 | 1206.7 | 需造型修剪 |  |
| 42 | 珊瑚树 |  | H 400 |  | 米 | 100 |  |  |
| 43 | 五针松 | D 15~20 |  |  | 株 | 5 |  |  |
| 44 | 青枫 | D 6~8 |  |  | 株 | 2 |  |  |
| 45 | 银杏 | Φ40~45 |  |  | 株 | 2 |  |  |
| 46 | 银杏 | Φ20~25 |  |  | 株 | 11 |  |  |
| 47 | 银杏 | Φ18~20 |  |  | 株 | 6 |  |  |
| 48 | 榉树 | Φ20~25 |  |  | 株 | 14 |  |  |
| 49 | 女贞 | Φ10~15 |  |  | 株 | 32 |  |  |
| 50 | 女贞 | Φ15~20 |  |  | 株 | 298 |  |  |
| 51 | 女贞 | Φ20~25 |  |  | 株 | 12 |  |  |
| 52 | 女贞 | Φ25~30 |  |  | 株 | 12 |  |  |
| 53 | 合欢 | Φ15~20 |  |  | 株 | 5 |  |  |
| 54 | 银合欢 | Φ25~30 |  |  | 株 | 1 |  |  |
| 55 | 银合欢 | Φ35~40 |  |  | 株 | 3 |  |  |
| 56 | 腊梅 |  | H 250~300 |  | 株 | 77 |  |  |
| 57 | 杜英 | Φ5~10 |  |  | 株 | 7 |  |  |
| 58 | 杜英 | Φ15~20 |  |  | 株 | 28 |  |  |
| 59 | 海枣 |  | H 350~400 |  | 株 | 1 |  |  |
| 60 | 铁树 |  | H 150~200 |  | 株 | 18 |  |  |
| 61 | 铁树 |  | H 100~150 |  | 株 | 53 |  |  |
| 62 | 水杉 | Φ20~25 |  |  | 株 | 80 |  |  |
| 63 | 水杉 | Φ30~35 |  |  | 株 | 72 |  |  |
| 64 | 水杉 | Φ50~55 |  |  | 株 | 24 |  |  |
| 65 | 石榴树 |  | H 250~300 |  | 株 | 1 |  |  |
| 66 | 石榴树 |  | H 350~400 |  | 株 | 2 |  |  |
| 67 | 石榴树 |  | H 550~600 |  | 株 | 2 |  |  |
| 68 | 罗汉松 | D 5~10 |  |  | 株 | 1 |  |  |
| 69 | 罗汉松 | D 15~20 |  |  | 株 | 7 |  |  |
| 70 | 罗汉松 | D 20~25 |  |  | 株 | 11 |  |  |
| 71 | 桔树 | Φ20~25 |  |  | 株 | 10 |  |  |
| 72 | 桔树 | Φ30~35 |  |  | 株 | 7 |  |  |
| 73 | 桔树 | Φ35~40 |  |  | 株 | 1 |  |  |
| 74 | 桔树 | Φ45~50 |  |  | 株 | 1 |  |  |
| 75 | 紫藤 |  |  |  | 株 | 43 |  |  |
| 76 | 黑松 | H 600~650 |  |  | 株 | 2 |  |  |
| 77 | 广玉兰 | Φ15~20 |  |  | 株 | 11 |  |  |
| 78 | 广玉兰 | Φ20~25 |  |  | 株 | 5 |  |  |
| 79 | 广玉兰 | Φ25~30 |  |  | 株 | 7 |  |  |
| 80 | 广玉兰 | Φ30~35 |  |  | 株 | 3 |  |  |
| 81 | 广玉兰 | Φ35~40 |  |  | 株 | 3 |  |  |
| 82 | 广玉兰 | Φ55~60 |  |  | 株 | 2 |  |  |
| 83 | 紫荆 |  | H 250~300 |  | 株 | 152 |  |  |
| 84 | 紫荆 |  | H 400~450 |  | 株 | 119 |  |  |
| 85 | 紫玉兰 | D 5~10 |  |  | 株 | 26 |  |  |
| 86 | 紫玉兰 | D 20~25 |  |  | 株 | 7 |  |  |
| 87 | 夹竹桃 |  | H 500~600 |  | 株 | 1 |  |  |
| 88 | 樱花 | D 5~10 |  |  | 株 | 85 |  |  |
| 89 | 樱花 | D 10~15 |  |  | 株 | 48 |  |  |
| 90 | 樱花 | D 15~20 |  |  | 株 | 29 |  |  |
| 91 | 樱花 | D 20~25 |  |  | 株 | 45 |  |  |
| 92 | 雪松 | Φ10~15 |  |  | 株 | 86 |  |  |
| 93 | 雪松 | Φ15~20 |  |  | 株 | 161 |  |  |
| 94 | 雪松 | Φ25~30 |  |  | 株 | 104 |  |  |
| 95 | 雪松 | Φ35~40 |  |  | 株 | 37 |  |  |
| 96 | 雪松 | Φ30~35 |  |  | 株 | 21 |  |  |
| 97 | 雪松 | Φ40~45 |  |  | 株 | 3 |  |  |
| 98 | 雪松 | Φ60 |  |  | 株 | 1 |  |  |
| 99 | 紫叶李 | Φ10~15 |  |  | 株 | 47 |  |  |
| 100 | 紫叶李 | Φ15~20 |  |  | 株 | 56 |  |  |
| 101 | 紫叶李 | Φ20~25 |  |  | 株 | 11 |  |  |
| 102 | 白玉兰 | Φ15~20 |  |  | 株 | 5 |  |  |
| 103 | 白玉兰 | Φ10~15 |  |  | 株 | 5 |  |  |
| 104 | 紫薇 | D 5~10 |  |  | 株 | 121 |  |  |
| 105 | 栾树 | Φ5~6 |  |  | 株 | 2 |  |  |
| 106 | 悬铃木 | Φ38~40 |  |  | 株 | 12 |  |  |
| 107 | 结香 | P 120~150 |  |  | 株 | 11 |  |  |
| 108 | 李树 | D 20~25 |  |  | 株 | 3 |  |  |
| 109 | 木绣球 |  |  |  | 株 | 16 |  |  |
| 110 | 龙爪槐 | D 10~15 |  |  | 株 | 2 |  |  |
| 111 | 垂丝海棠 | D 8~10 |  |  | 株 | 12 |  |  |
| 112 | 垂丝海棠 | D 4~6 |  |  | 株 | 45 |  |  |
| 113 | 球类 |  |  | P300-350 | 株 | 13 |  |  |
|  |  |  |  | P250-300 | 株 | 14 |  |  |
|  |  |  |  | P200-250 | 株 | 11 |  |  |
|  |  |  |  | P150-200 | 株 | 89 |  |  |
|  |  |  |  | P100-150 | 株 | 346 |  |  |
|  |  |  |  | P50-100 | 株 | 293 |  |  |
| 119 | 地被类 |  |  |  | ㎡ | 5937 |  |  |
| 120 | 灌木类 |  |  |  | ㎡ | 13253 | 需造型修剪 |  |
| 121 | 水生植物 |  |  |  | ㎡ | 60 |  |  |
| 122 | 水面面积 |  |  |  | ㎡ | 2232 | 保持河道清洁，调换水体 |  |
| 禽类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鸭子 |  |  |  | 只 | 4 | 平时的喂养及清理工作 |  |
| 2 | 天鹅 |  |  |  | 只 | 3 |  |  |
| 其他需养护物品及地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防腐木花箱 |  |  |  | m | 100 | 花箱内植物一年四季常年有花 |  |
| 2 | 二教三教二楼天桥花箱 |  |  |  | 个 | 60 | 花箱内植物一年四季常年有花 |  |
| 3 | 水质净化 |  |  |  | 项/季度 | 4 | 保证河道水质检测达标 |  |
| 4 | 室内会议绿植布置 |  |  |  | 年 | 1 | 室内绿植摆放 |  |
| 公共部位绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铁树 |  | H150-180 |  | 株 | 2 |  |  |
| 2 | 绿宝 |  | H180-250 |  | 株 | 3 |  |  |
| 3 | 绿宝 |  | H150-180 |  | 株 | 6 |  |  |
| 4 | 棕竹 |  | H180-220 |  | 株 | 2 |  |  |
| 5 | 棕竹 |  | H80-100 |  | 株 | 2 |  |  |
| 6 | 萝绞铁 |  | H80-100 |  | 株 | 17 |  |  |
| 7 | 绿萝 |  | H150-180 |  | 株 | 43 |  |  |
| 8 | 大叶伞 |  | H150-180 |  | 株 | 10 |  |  |
| 9 | 大叶伞 |  | H100-150 |  | 株 | 10 |  |  |
| 10 | 广东万年青 |  | H70-80 |  | 株 | 130 |  |  |
| 11 | 夏威夷竹 |  | H150-180 |  | 株 | 11 |  |  |
| 12 | 袖珍椰子 |  | H50-70 |  | 株 | 6 |  |  |
| 13 | 发财树 |  | H150-180 |  | 株 | 4 |  |  |
| 14 | 发财树 |  | H100-150 |  | 株 | 6 |  |  |
| 15 | 金心也门铁 |  | H80-100 |  | 株 | 6 |  |  |
| 16 | 龙血树 |  | H180-200 |  | 株 | 12 |  |  |
| 17 | 龙血树 |  | H80-100 |  | 株 | 20 |  |  |
| 18 | 杏叶藤 |  | H100-150 |  | 株 | 11 |  |  |
| 19 | 也门铁 |  | H80-100 |  | 株 | 27 |  |  |
| 20 | 鸭脚木 |  | H80-100 |  | 株 | 2 |  |  |
| 21 | 八角金盘 |  | H80-100 |  | 株 | 1 |  |  |
| 22 | 金心也门铁 |  | H80-100 |  | 株 | 2 |  |  |
| 23 | 非洲茉莉 |  | H80-100 |  | 株 | 1 |  |  |
| 24 | 富贵竹笼 |  | H100-150 |  | 株 | 4 |  |  |
| 25 | 巴西木 |  | H100-150 |  | 株 | 12 |  |  |
| 26 | 青铁 |  | H80-100 |  | 株 | 6 |  |  |
| 27 | 蒲葵 |  | H180-220 |  | 株 | 4 |  |  |
| 28 | 榕树 |  | H180-280 |  | 株 | 2 |  |  |
| 29 | 幸福树 |  | H180-200 |  | 株 | 7 |  |  |
| 30 | 幸福树 |  | H100-180 |  | 株 | 10 |  |  |
| 31 | 散尾葵 |  | H180-220 |  | 株 | 12 |  |  |
| 32 | 平安树 |  | H100-150 |  | 株 | 5 |  |  |
| 33 | 星钻 |  | H80-100 |  | 株 | 3 |  |  |
| 34 | 天堂 |  | H100-150 |  | 株 | 3 |  |  |
| 35 | 波士顿蕨 |  | H50-70 |  | 株 | 38 |  |  |
| 36 | 白掌 |  | H50-70 |  | 株 | 54 |  |  |
| 37 | 文竹 |  | H50-70 |  | 株 | 2 |  |  |
| 38 | 小盆花 |  |  |  | 株 | 236 | 吊绿萝、红掌、豆板绿、粉红掌、小红星 |  |
| 39 | 小盆花 （食堂） |  |  |  | 株 | 1200 | 小绿宝、袖珍椰子、铁线蕨、白掌、波士顿蕨、一叶兰、凤梨、花叶芋、红掌、吊绿萝等 |  |

# （2）中山西路校区基本情况

坐落位置：  上海市   徐汇区  中山西路2271号

占地面积：15899平方米，绿化占比约36.06%（5733.18平方米）

| 中山西路校区绿化养护工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 室外绿化养护 |  |  |  |  |
| 1 | 慈孝竹 H250-300 |  | m2 | 40 |  |
| 2 | 水杉 胸径18-20 |  | 株 | 6 |  |
| 3 | 香樟 胸径18-30 |  | 株 | 29 |  |
| 4 | 广玉兰 胸径18-20 |  | 株 | 1 |  |
| 5 | 雪松 H700-800 |  | 株 | 1 |  |
| 6 | 无患子 胸径18-20 |  | 株 | 4 |  |
| 7 | 桂花 H300-350 |  | 株 | 28 |  |
| 8 | 柏树 胸径15-16 |  | 株 | 4 |  |
| 9 | 罗汉松 H300-350 |  | 株 | 13 |  |
| 10 | 花石榴 H200-250 |  | 株 | 5 |  |
| 11 | 垂丝海棠 地经6-8 |  | 株 | 23 |  |
| 12 | 紫荆 H200-250 |  | 株 | 5 |  |
| 13 | 紫薇 地经4-5 |  | 株 | 7 |  |
| 14 | 腊梅 H200-250 |  | 株 | 10 |  |
| 15 | 苏铁 H80-150 |  | 株 | 43 |  |
| 16 | 茶花 H80-150 |  | 株 | 21 |  |
| 17 | 日本早樱 地经5-9 |  | 株 | 10 |  |
| 18 | 青枫 地经7-8 |  | 株 | 14 |  |
| 19 | 红枫 地经5-6 |  | 株 | 7 |  |
| 20 | 瓜子黄杨球 蓬径80-120 |  | 株 | 25 |  |
| 21 | 红花檵木球 蓬径120-150 |  | 株 | 9 |  |
| 22 | 红叶石楠球 蓬径120-150 |  | 株 | 22 |  |
| 23 | 金森女贞球 蓬径120-150 |  | 株 | 15 |  |
| 24 | 茶梅球 蓬径120-150 |  | 株 | 12 |  |
| 25 | 八角金盘 |  | m2 | 419 |  |
| 26 | 洒金桃叶珊瑚 |  | m2 | 49.1 |  |
| 27 | 红叶石楠 |  | m2 | 480 |  |
| 28 | 瓜子黄杨 |  | m2 | 6 |  |
| 29 | 红花继木 |  | m2 | 64 |  |
| 30 | 小叶栀子 |  | m2 | 70 |  |
| 31 | 金森女贞 |  | m2 | 320 |  |
| 32 | 紫鹃 |  | m2 | 120 |  |
| 33 | 六月雪 |  | m2 | 32 |  |
| 34 | 玉簪 |  | m2 | 3 |  |
| 35 | 麦冬 |  | m2 | 350 |  |
| 36 | 草皮（追播黑麦草） |  | m2 | 1280 |  |
| 37 | 四季草花 |  | m2 | 45 |  |
| 38 | 珊瑚绿篱 H200-250 |  | m | 321 |  |
|  | 室内绿植 |  |  |  |  |
|  | 底楼大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 夏威夷竹 H150-180 |  | 盆 | 2 |  |
| 2 | 散尾葵 H180-220 |  | 盆 | 4 |  |
| 3 | 广东万年青 H70-80 |  | 盆 | 10 |  |
| 4 | 吊兰 H30-40 |  | 盆 | 50 |  |
| 5 | 白掌 H30-40 |  | 盆 | 60 |  |
| 6 | 凤梨 H40-60 |  | 盆 | 30 |  |
| 7 | 绿萝 H150-180 |  | 盆 | 2 |  |
| 8 | 金心也门铁 H80-100 |  | 盆 | 10 |  |
|  | 14楼 |  |  |  |  |
| 9 | 龙血树 H160-180 |  | 盆 | 4 |  |
| 10 | 绿萝 P30-40 |  | 盆 | 20 |  |
| 11 | 绿萝 H100-150 |  | 盆 | 5 |  |
|  | 15楼 |  |  |  |  |
| 12 | 绿萝 H100-150 |  | 盆 | 10 |  |
| 13 | 绿萝 P30-40 |  | 盆 | 30 |  |
| 14 | 滴水观音 H150-180 |  | 盆 | 2 |  |
| 15 | 广东万年青 H70-80 |  | 盆 | 8 |  |
|  | 16楼 |  |  |  |  |
| 16 | 金心也门铁 H80-100 |  | 盆 | 6 |  |
| 17 | 绿萝 H150-180 |  | 盆 | 12 |  |
| 18 | 广东万年青 H70-80 |  | 盆 | 14 |  |
| 19 | 绿萝 P30-40 |  | 盆 | 45 |  |
| 20 | 幸福树 H180-220 |  | 盆 | 2 |  |
| 21 | 发财树 H160-180 |  | 盆 | 10 |  |
| 22 | 巴西木 H100-150 |  | 盆 | 2 |  |
| 23 | 绿宝 H180-250 |  | 盆 | 2 |  |
| 24 | 蒲葵 H180-220 |  | 盆 | 1 |  |
| 25 | 红掌 P40-50 |  | 盆 | 20 |  |
|  | 女生宿舍底楼大厅及新建教工食堂 |  |  |  |  |
| 1 | 非洲茉莉 H150 |  | 盆 | 2 |  |
| 2 | 绿萝 H150-180 |  | 盆 | 2 |  |
| 3 | 龙血树 H100 |  | 盆 | 2 |  |
| 4 | 白掌 H30-40 |  | 盆 | 12 |  |
| 5 | 绿萝 P30-40 |  | 盆 | 18 |  |
| 6 | 苏铁 H150 |  | 盆 | 2 |  |

2.6.2园林绿化养护标准

一、一级养护质量标准

1、绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。

2、园林植物达到：

(1)生长势：好。

(2)叶子健壮：

①叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；

②被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下(包括5%，以下同)。

(3)枝、干健壮：

①无明显枯枝、死权、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；

②无蛀干害虫的活卵活虫；

③介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下(包括1头，以下同)，较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下(包括5头，以下同);株数都在2%以下(包括2%，以下同)；

④树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

(4)措施好：按一级技术措施要求认真进行养护。

(5)行道树基本无缺株。

(6)草坪覆盖率应基本达到100%；草坪内杂草控制在10%以内；生长茂盛颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型6次以上，冷地型15次以上；无病虫害。

3、行道树和绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

4、绿化生产垃圾(如：树枝、树叶、草沫等)重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清;绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

5、栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施完整，做到及时维护和油饰。

6、无明显地人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象（2米以内如有），则应有保护措施。

二、二级养护质量标准

1、绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天。

2、园林植物达到：

(1)生长势：正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。

(2)叶子正常：

①叶色、大小、薄厚正常;

②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2%以下;

③被啃咬的叶片最严重的每株在10%以下。

(3)枝、干正常：

①无明显枯枝、死权;

②有蛀干害虫的株数在2%以下(包括2%，以下同);

③介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4%以下;

④树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。

(4)措施：按二级技术措施要求认真进行养护。

(5)行道树缺株在l%以下。

(6)草坪覆盖率达95%以上;草坪内杂草控制在20%以内;生长和颜色正常，不枯黄;每年修剪暖地型二次以上，冷地型10次以上;基本无病虫害。

3、行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

4、绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，能坚持在重大节日前进行突击清理。

5、栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施基本完整，基本做到及时维护和油饰。

6、无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理、绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等;行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

三、三级养护质量标准

1、绿化基本充分，植物配置一般，裸露土地不明显。

2、园林植物达到：

(1)生长势：基本正常。

(2)叶子基本正常：

①叶色基本正常;

②严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在10%以下;

③被啃咬的叶片最严重的每株在20%以下。

(3)枝、干基本正常：

①无明显枯枝、死杈：

③有蛀干害虫的株数在10%以下;

③介壳虫最严重处主枝主干上100平方厘米3头活虫以下，较细的枝条每尺长一段上在15头活虫以下，株数都在6%以下;④90%以上的树冠基本完整，有绿化效果。

(4)措施：按三级技术措施要求认真进行养护。

(5)行道树缺株在3%以下。

(6)草坪覆盖率达90%以上;草坪内杂草控制在30%以内;生长和颜色正常;每年修剪暖地型草1次以上，冷地型草6次以上。

3、行道树和绿地内无明显死树，树木修剪基本合理，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

4、绿化生产垃圾主要地区和路段做到日产日清，其他地区能坚持在重大节日前突击清理绿地内的废弃物。

5、栏杆、园路和井盖等园林设施比较完整，能进行维护和油饰。

6、对人为破坏能及时进行处理。绿地内无堆物堆料、搭棚侵占等，行道树树干上钉栓刻画现象较少，树下无堆放石灰等对树木有烧伤、毒害的物质，无搭棚设摊、围墙圈占树等。

四、免费负责提供院区重要会议的、公共场所花卉的摆放（不包括鲜花），免费提供学校校园整体一年4次修剪。

五、随时对影响电子围栏、监控设施工作的树枝进行修剪。

六、提供奉浦校区禽类（鸭子、天鹅）喂养（含饲料），天鹅湖每季度做水质净化检测。

（六）物资管理

1、物资盘点、记录、梳理、存放等管理，确保物资有效保质期，做好防潮、防蛀、防尘等处理；

2、根据相关要求向学校提交物资申购申请，负责物资到货接收验货并按要求存放；

3、物资发放管理并详实记录

4、定期向后保处汇报物资管理情况，接受校方监督管理。

（七）疾控消杀配合管理

1.配合医务室开展疾控消杀，包括特定场所消毒、流程控制、人员指引、情况统计、信息报告、宣传引导等相关工作。

2.配合做好各类考试、体检、疫苗接种等现场准备和管理工作；

（八）阶段性工作要求

1.师生大会、开学典礼、毕业典礼、军训开结营式、运动会、疾控消杀、节祝活动等各类相关大型活动，须提供会务服务、保洁服务、设备设施保障等相关服务。

2.学生献血、学生体检、新生报到、毕业生离校、学生军训、各类竞赛、各类考试、各类演出等相关活动均须提供会务服务、保洁服务、设备设施保障等。

3.学生开学入住、毕业退宿、校区搬迁、楼栋调整等相关工作均须提供深度保洁服务、设备设施维修保障、安全巡查保障、搬运协助服务等。

4.负责学生公寓六T创建启动、设计规划、材料编写和迎评检查等工作；

5. 协助学校后勤部门做好防台防汛工作，落实文明校园、平安校园等相关检查工作。

6.配合做好重大节庆和国定假日期间校区安全巡查值班工作。

7.对学校提供的各类设备工具的使用、保管、维修等管理工作。

【服务标准】积极响应，全面融入，根据学校需求，按时保质做好校区物业服务保障工作，形成相关工作记录。

（十）突击性工作

1.开学前突击性保障工作；

2.寒暑假期施工监管；

3.疾控相关突击工作；

4.其它临时突击性工作。

## （十一）公共关系管理

主动联系本校（区域）对口后勤管理部门做好水、电、气的供应、管理部门和周边环卫、城管、水务、绿化等部门，建立良好关系和应急协调机制。

【服务标准】与校内外各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足甲方需求，提高服务管理水准。

（十二）  档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案柜内。

【服务标准】所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

（二）后勤服务内容及区域

| 序号 | 服务项目 | 服务区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物业特色综合服务（客户服务、会务服务、教学、教室管理服务、教工住宿管理服务、大型活动保障服务） | 奉浦校区：综合楼、行政楼会议室及报告厅、综合楼教工住宿房间、教学楼、南门区域等。 中山西路校区：会议室、接待室、报告厅、实训楼住宿等。 |
| 2 | 校内安全管理及安全巡视、作业监督、值班、突发事件处理 | 奉浦、中山西路两校区所覆盖的全部物业服务公共区域。 |
| 3 | 校内小型物资搬运、搬迁、物品运输服务 | 奉浦校区：综合楼、行政楼、教学楼、图文信息楼、实训楼、学生公寓、南门宿舍、室内外运动场地等。 中山西路校区：综合楼、行政楼、学生公寓、室内外运动场地等。 |
| 4 | 校内特种设备电梯运行与养护管理 | 奉浦校区：电梯共9台，含综合楼4部、图文信息楼1部、图书馆1部、行政楼1部、实训楼1部、食堂1部。 中山西路校区：电梯共9台，含综合楼4部，学生餐厅3部，2号公寓楼2部。 |
| 5 | 水箱清洗及水质检测服务 | 水箱清洗单位应具有上海市二次供水设施清洗消毒卫生备案证明，两校区水箱清洗（一年两次）、蓄水池清洗完后出具检测报告（一年四份）。 奉浦校区：水泵房、综合楼地下室、综合楼楼顶各一个水箱。 中山西路校区：综合楼地下室、综合楼楼顶、1号宿舍楼楼顶各一个水箱。 |
| 6 | 校内防雷检测服务 | 奉浦校区：综合楼、行政楼、教学楼、图文信息楼、实训楼、学生公寓等； 中山西路校区：综合楼、行政楼、学生公寓等。 |
| 7 | 保洁工具及卫生间耗材、耗品提供 | 奉浦校区：综合楼、行政楼、教学楼、图文信息楼、实训楼、学生公寓、南门宿舍、室内外运动场地等； 中山西路校区：综合楼、行政楼、学生公寓、室内外运动场地等。 |
| 8 | 专业清洁车辆及自动化清洁设备 | 奉浦校区：综合楼、行政楼、教学楼、图文信息楼、实训楼、学生公寓、南门宿舍、室内外运动场地等。 中山西路校区：综合楼、行政楼、学生公寓、室内外运动场地等。 |
| 9 | 四害消杀、校内虫控管理 | 奉浦、中山西路两校区室外公共区域四害消杀、捕蝇笼、灭白蚁、毒饵站管理。 |
| 10 | 教工住宿房间布草清洗及地毯清洁 | 奉浦校区：综合楼教工住宿房间布草定期换洗、校区内各楼宇地毯定期清理。 中山西路校区：教工住宿房间布草定期换洗、校区内各楼宇地毯定期清理。 |

1、人员配置及要求

1.1★本项目物业服务人员总人数不得少于47人，两校区人员可适当统筹，人员需进行签到考核，如人脸考勤或指纹考勤等，每月统计后给后保处，后保处进行监管。

1.2中标单位在聘用、任命、调整、调换有关主要物业管理、服务人员时至少提前1个月征得招标人同意，招标单位拥有主要物业管理、服务人员聘用的建议权。

| 部门 | 岗位 | 服务人数 |  | 岗位职责 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 奉浦 | 徐汇 |  |  |
| 项目管理处 （2） | 校区主管 | 1 | 1 | 全面主管特色服务部和客户服务部相关工作，能够高标准高质量在学校后勤保障处统一要求下完成物业相关服务，能够带领项目人员攻坚克难保障学校在文明校园、防汛防台、开学毕业等重要工作、重大活动中能带队值守，完成相关工作任务。 | 50 周岁以下，大专及以上学历；具备物业经理（中级）证书；具有 3 年及以上高校物业管理经验，责任心强、执行力、沟通能力强，富有团队合作及敬业精神。 |
| 特色服务部 （19） | 安全管理值班员 | 3 | 2 | 负责校内物业服务安全管理，每日巡视校园进行专业安全检查，针对校园物业服务情况制定物业安全培训计划及安全管理方案，根据培训计划对校内后勤服务单位进行定期培训，针对校内突发事件进行协调响应、及时进行现场处理及向上汇报。 | 55周岁以下，大学及以上学历，具有安全生产管理的相关经验和突发事件应急处理能力，具有2年以上高校业态物业服务经验，至少一名安全管理人员需在工作日16:30至次日8:00、节假日及周末8:00至16:30全程在校园内值班，不得随意离开，工作认真负责，服从工作安排。 |
|  | 物品搬运员 | 5 | 2 | 负责校内小型物资搬运服务。 | 60周岁以下，身体健康，工作认真负责、服务态度好，服从工作安排。 |
|  | 电梯维护工 | 1 | 1 | 负责校区内电梯每日安全巡视，确保所有电梯运行一旦出现故障能得到专业规范的抢修，及时排除安全故障隐患，确保乘梯安全，轿厢及机房环境应保持整洁卫生、通风、照明及其他附属设施运行完好，符合安全标准。 | 具有电梯维护、维修经验和能力。有3年以上电梯维护工作经历，工作认真负责，责任心强，各岗位培训具有工作标准操作技能。 |
|  | 智能化设备操作员 | 2 | 1 | 负责物业提供的智能化清洁设备操作、维护、保养、维修工作。 | 具有智能化设备操作、维护、维修经验和能力。有1年以上智能化设备操作工作经历，工作认真负责，责任心强，各岗位培训具有工作标准操作技能。 |
|  | 清洁车辆驾驶员 | 2 | 1 | 负责物业提供的清洁车辆操作、驾驶工作。 | 具有B2或B2及以上更高级别驾驶证。有1年以上大型清洁车驾驶工作经历，工作认真负责，责任心强，各岗位培训具有工作标准操作技能。 |
| 客户服务部 （26） | 主管 | 1 | 1 | 负责协调统筹会务、教辅、住宿三个条线的相关工作，沟通协调能力强。 | 55周岁以下，大专及以上学历，具有物业经理（中级）及以上等相关证件的优先考虑。 |
|  | 会务领班 | 1 |  | 向部门主管负责，执行管理处各项制度和规定，负责礼仪服务人员的安排及调度工作，负责每天的会务服务质量检查监督工作。 | 大专及以上学历，具有相关证件的优先考虑。会务管理经验丰富，沟通协调能力强，具备专业会务服务技能。 |
|  | 会务服务 | 6 | 5 | 在管理处及部门主管指导下负责各类会议的接待、服务工作，了解各会议室的功能与会议预约系统，熟练掌握操作流程，负责会议结束后的会场清理、会务用品的清洁工作。 | 具备专业会务服务技能和沟通协调能力，服从工作安排，具备较强的服务意识，形象气质佳。 |
|  | 教辅管理 | 5 | 1 | 教辅管理负责各类教室及教学场地的日常巡查、使用安排和数据统计等工作，配合学校做好教室安排协调和数据分析等工作。 | 具备教室管理及统筹技能，有较强的责任心，善于沟通，服从工作安排。 |
|  | 住宿服务 | 4 | 1 | 负责清洁房间（含门窗），检查布草车上物品准备是否齐全，是否摆放整齐，检查房间设施、设备情况。 | 具备住宿服务专业技能和沟通协调能力，服从工作安排，具备较强的服务意识。 |
| 人员合计（47） |  | 31 | 16 |  |  |

2、服务要求

2.1安全管理人员及值班制度工作要求

（1）奉贤、中山西路两校区要求工作日至少有一名安全管理人员在16:30值班至第二天早8:00，双休或节假日至少有一名安全管理人员从早8:00值班至16:30；

（2）安全管理人员需在学校内进行巡检，巡查安全隐患及在岗员工工作情况，及时发现并解决问题；

（3）安全管理人员需第一时间响应并协助学校解决突发事件，协调在岗员工做好应急处置，及时向学校后保处报告；

（4）针对校园物业服务情况制定物业安全培训计划及安全管理方案，根据培训计划每月对物业各部门进行安全培训，每季度对校内后勤服务单位进行安全培训，在物业新员工入职一周内对新员工进行入职安全培训。

（5）每月月末将下月管理人员值班计划及排班提交至学校后保处备案，并按照值班计划执行值班任务。

2.2校内物品搬运工作要求

（1）中标单位按学校要求负责各校区内物资搬运服务。

（2）中标单位负责提供2台物资搬运电瓶车，1台液压拖车，4台平板人工拖车，以保障校区内物资搬运工作。

2.3智能化清洁工具及清洁车辆要求

中标单位需尽可能在校内使用智能化清洁及服务设备，包括但不限于以下表内设备，奉浦、中山西路两校区设备数量可适当统筹，但不得少于表内总数量。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园主干道多功能扫地车 | 2台 |  |
| 2 | 洒水车 | 1台 |  |
| 3 | 高压水枪 | 3台 |  |
| 4 | 吸水、吸尘机 | 4台 |  |
| 6 | 垃圾运送三轮车 | 4台 |  |
| 7 | 手推式洗地机 | 2台 |  |
| 9 | 单擦机 | 3台 |  |
| 10 | 全自动智能清洁机器人 | 2台 |  |
| 11 | 校园巡检两轮电动车 | 6台 |  |
| 12 | 地毯清洁机 | 1台 |  |
| 13 | 布艺沙发清洁机 | 1台 |  |

2.4保洁耗材提供要求

（1）中标单位负责校内公共区域保洁耗材配置，包括但不限于：卫生间擦手纸、小卷纸、香氛、洗手液、保洁清洁药剂等；

(2）保洁用品由中标单位按校方要求及时足量供应，确保师生满意；

(3）中标单位负责清洁工具配置，需保持每名保洁员工具配备齐全、定期换新。

2.5特种设备电梯运行与养护管理要求

中标单位负责奉浦、中山西路校区电梯系统维护保养、年检及每日巡检工作。

奉浦校区：电梯共9台，包含综合楼4部、图文信息楼1部、图书馆1部、行政楼1部、实训楼1部、食堂1部；

| 序号 | 安装地点 | 品牌 | 型号 | 层/站/门 | 机种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼北 | 东芝 | CV180 | 17 | 客梯 |
| 2 | 综合楼南 | 东芝 | CV180 | 18 | 客梯 |
| 3 | 行政楼 | 三菱 | TKJ | 6 | 客梯 |
| 4 | 信息楼 | 三菱 | TKJ | 5 | 客梯 |
| 5 | 图书馆 | 三菱 | TKJ | 4 | 客梯 |
| 6 | 食堂 | 三菱 | TKJ | 3 | 货梯 |
| 7 | 实训楼 | 爱登堡 | TKJ | 5 | 客梯 |
| 8 | 酒店内 | 爱登堡 | TKJ | 4 | 客梯 |
| 9 | 观光电梯 | 爱登堡 | TKJ | 17 | 客梯 |

中山西路校区：电梯共9台，包含综合楼4部，学生餐厅3部，2号公寓楼2部。

| 序号 | 安装地点 | 品牌 | 型号 | 层/站/门 | 机种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼 | 东芝 | CV55 | 14 | 客梯 |
| 2 | 教学楼 | 东芝 | CV55 | 14 | 客梯 |
| 3 | 教学楼 | 东芝 | CV55 | 14 | 客梯 |
| 4 | 教学楼 | 通力 | PT13 | 15 | 客梯 |
| 5 | 学生食堂 | 通力 | GON20K | 3 | 客梯 |
| 6 | 学生食堂 | 沈阳东旭 | DXTW | 3 | 餐梯 |
| 7 | 学生食堂 | 沈阳东旭 | DXTW | 3 | 餐梯 |
| 8 | 实训楼 | 东芝 | 东芝 | 7 | 客梯 |
| 9 | 实训楼 | 东芝 | 东芝 | 7 | 客梯 |

（1）中标单位应按照自行（需具有相应资质）或委托具有相应资质的单位进行电梯维修和保养。积极配合学校做好年检，负责完成年检。投标人须在投标文件中提供自身或分包单位具有《中华人民共和国特种设备生产许可证-电梯安装（含维修）》资格证明材料。根据《上海市电梯安全管理办法》的相关要求，进行电梯的维修保养及巡检工作（中标单位不负责承担限速器校验费、125制动试验费、维修配件费）；

（2）电梯运行管理，定期对学校已有18台电梯进行维护保养。常规维护保养工作一般在非公休假日的正常工作时间内进行，每月保养专业人员对电梯进行不少于两次有计划的常规检查和例行保养，按国家行业标准和电梯保养规范（《电梯维修保养规则》（TSG T5002-2017）进行全面保养）；

（3）定期检查危害限速器、安全钳及各项安全装置；

（4）电梯如有安全隐患的要及时反映到学校主管部门，确保电梯的安全运行；

（5） 严格执行应急预案，发生故障时及时预案上报、处理。提供24小时紧急故障的应急处理，根据需要以最快的速度到达现场，一般为2小时内，关人情况半小时内到现场。每半年需配合学校做一次困人演练。在电梯间张贴安全使用、应急电话、少乘节能等方面的宣传材料。

（6）中标单位需按《上海市电梯安全管理办法》相关要求，将两校区共18部电梯的使用单位切换为中标单位。

（7）目前本单位拥有18台电梯，计划在奉浦校区大修工程完成后，电梯数量将增加1-2台，届时电梯总数将增加，请投标方在报价及服务方案中需包括后续新增电梯的相关需求。

2.6教工住宿管理服务工作要求

（1）教工住宿房间及留学生公寓实行24小时工作制，全年无休。

（2）教工住宿房间每日9：00退房，13：00后方可入住，期间接受网络预约审核，做好分配房间的工作。

（3）接听电话，答复住宿人员疑问或要求。

（4）做好教工住宿房间全域卫生保洁、房间内被褥更换、物品摆放等。

（5）对辖区范围内的设备运转、电源开关、照明工具等情况巡查，发现异常及时报修。

（6）加强防火、防盗意识，认真做好交接班记录。

2.7教室管理工作要求

（1）每天早晨7:00以前保证正常开启教室，做好上课前准备工作。21:00以后关闭无课程安排的教室（通宵教室除外）。教室全部关闭后，最后关闭教学楼的大门、侧门，以及底楼的所有公共门窗。双休日和节假日根据教室使用情况开启关闭教室。

（2）随时关闭教学楼中无人教室的电灯电源。发现教室内有违章电器，立即拔除，及时消除安全隐患。

（3）按学校要求，安排楼宇管理人员，负责每天12小时值班工作，做好日常教室管理人员进出管理以及询问引导工作，确保教室规范使用。

（4）根据教室系统、师生日常需求，进行教室调配。

（5）加强教室巡查，发现教室内物品缺少或损坏及时报告维修。

2.8物资管理

（1）物资盘点、记录、梳理、存放等管理，确保物资有效保质期，做好防潮、防蛀、防尘等处理。

（2）负责物资到货接收验货并按要求存放。

（3）物资发放管理并详实记录。

（4）定期向校方汇报物资管理情况，接受校方监督管理。

2.9会务服务要求

（1）建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实。

（2）会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

（3）视频、音响协助保障。

（4）会议期间相关服务：根据使用部门的要求，提供茶水、礼仪等服务。

（5）会议后会场整理、保洁服务。

2.10水箱清洗管理要求

奉浦校区：水泵房、综合楼地下室、综合楼楼顶各一个水箱。

中山西路校区：综合楼地下室、综合楼楼顶、1号宿舍楼楼顶各一个水箱。

水箱清洗单位应具有上海市二次供水设施清洗消毒卫生备案证明，两校区水箱清洗频次为一年两次、蓄水池清洗完后出具检测报告（一年四份）。

2.11防雷检测工作要求

（1）每季巡检一次避雷网，发现避雷网生锈、变形一周内处理完成，每年对接地电阻测试一次并出具报告。

（2）避雷网保护范围完整，避雷网、引下线、接地极完好无损，接地电阻符合设计要求。

【服务标准】每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决。

2.12四害消杀及校内虫控管理工作要求

（1）建筑结构维护

‌   封堵孔洞‌：全面检查学校建筑的墙壁、地板和天花板，特别是管道周围、通风口等部位，用水泥、钢丝网、防火泥等材料封堵老鼠和蟑螂可能进出的缝隙和孔洞。对于门窗，要确保其密封性良好，安装纱窗、纱门，防止蚊虫和苍蝇飞入室内‌。

‌修缮设施‌：修复损坏的排水管道、水龙头等设施，防止漏水形成积水，同时保持墙壁和地面的平整，避免出现裂缝和坑洼，减少四害的藏身之处‌。

（2）中端监测与预防

‌  安装监测设备‌：在学校的仓库、地下室等重点区域设置鼠夹、鼠笼或粘鼠板，定期检查是否有老鼠活动迹象。同时，可以使用超声波驱鼠器等设备进行监测‌。

‌蚊虫监测‌：在校园内设置蚊虫诱捕器，如二氧化碳诱蚊灯、紫外光诱蚊器等，定期收集和分析蚊虫种类和数量信息，了解蚊虫的繁殖和活动规律‌。

‌  蟑螂监测‌：在教室、宿舍等蟑螂易出没的地方放置蟑螂屋，通过观察蟑螂屋内蟑螂的数量和种类，评估蟑螂的侵害程度‌。

（3）末端消杀措施

‌  物理消杀‌：对于发现老鼠活动的区域，根据环境选择合适的捕鼠工具，如在开阔空间使用捕鼠笼。对于蚊虫和蟑螂，可以使用粘蝇纸等物理陷阱‌。

‌化学消杀‌：在必要时，可以使用专业的消杀药物来对付这些害虫。但请务必注意安全，避免对人体和环境造成伤害‌。

（4）宣传教育：通过班会、课堂、宣讲、宣传栏等方式，提高师生的卫生意识和防虫知识。鼓励学生参与校园清洁活动，形成“人人讲卫生，个个爱清洁”的良好氛围‌。

（5）白蚁防治：定期进行白蚁检查和防治工作，以防止白蚁的危害。定期对建筑物进行检查，特别是木质构件和易受白蚁侵害的地方，发现白蚁迹象及时处理。在发现白蚁活动的区域，使用化学药剂进行喷洒，消灭白蚁并阻止其繁殖。

通过以上措施，可以有效控制和降低高校内的四害密度，保障师生的健康和生活质量。

2.13住宿布草清洗要求

两校区教工住宿房间共计97间，床上用品根据2倍房间用量配置，备一用一，床上用品一客一换。教工住宿房间、公共会议室、报告厅窗帘每学期送洗一次，座椅套每年统一送洗一次，大三学生宿舍房间窗帘每年暑假送洗一次。

五、关于报价的说明

投标报价应根据此次物业服务招标的范围，分类分项列明人员工资、福利待遇、管理费、税费等的明细及汇总。其中：

（一）物业管理服务及后勤服务费内容包括：

1、员工人工工资

2、员工社保及其他福利费用

3、各类设备、工具费用

4、各类耗材费用

5、各类行政办公费用

6、员工服装费

7、教育培训费

8、保险费

9、公司管理费或利润

10、公司承担税金

11、报价中还应包含以下内容：

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 水箱、蓄水池清洗（一年两次）及水质检测服务（含天鹅湖）（每季度一次） |
| 2 | 五金耗材100元及以下（包括但不限于详见清单）；保洁工具及卫生间全部耗材（：艾特瑞便洁膜、废纸篓、擦手纸盒、置物架、卷筒纸、擦手纸、洗手液、垃圾袋等）；耗品包括：搬场纸板箱（袋）、封箱带及会务用品（茶叶除外）；招待所用品（洗漱、床上用品更新除外）；教辅用品（包括但不限于详见清单）；定点垃圾投放点维修及垃圾桶（240升及以上）更新；校内清运车辆等设备日常维修、保养等 |
| 3 | 四害消杀、校内虫控管理（含白蚁等） |
| 4 | 窗帘、椅套清洗；地毯清洁；招待所布草清洗； |
| 5 | 电梯维保年检 |
| 6 | 防雷检测： |
| 7 | 电动工器具费（室外清扫车、电动保洁车、管道疏通机、潜水泵等） |

12、允许分包服务内容：电梯维护，地毯清洁、布草清洗、四害服务、水箱清洗、水质检测、防雷检测。相关服务需委托如需具有资质要求的，须提交分包供应商相应资质给校方进行备案；其他服务内容均为中标单位自行运行，不得以任何形式进行转包、分包。

七、履约考核参考标准

（一）考核依据

物业服务及后勤服务合同、招标文件所委托的物业及后勤服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

（二）考核等级

1.考核分90分（含90分）以上为优秀。

2.考核分89分～80分为良好。

3.考核分79分～70分为合格。

4.考核分69分～60分为基本合格。

5. 考核分60分以下为不合格。

（三）考核方式

校方组织相关人员成立考核小组（不少于3人），一年考核二次，分别于每年6月、11月。考核组人员根据《履约考核参考标准》，师生满意度调查、物业工作述职报告，每月提供工作月报和人员考勤表等各类台帐记录；综合评分，以综合评分结果作为考核依据，年度考核取两次考核的平均分。

（四）考核奖惩

1.中标企业必须按照校方所规定的服务时间履行在岗服务的要求,并向校方提供主要管理人员、工程维保服务工作人员在岗的时间表,如经校方抽查一年内有上述服务人员未经校方批准的脱岗或缺岗行为，中标企业将受到校方严重警告并罚款2000元/人次。因中标企业工作失误，严重影响校方正常学校秩序、师生人身安全或造成学校财产较大损失，校方有权提前终止物业、后勤服务合同。

2. 中标企业应当根据合同约定全面履行物业服务义务，包括及时维修、养护、清洁、巡查、报告。如果未履行或未充分履行这些义务，导致师生投诉的（如日常维修超过3个工作日的），经核实后，物业服务企业应承担相应违约责任，扣罚服务费1000元/次。

3.中标企业应当根据合同约定提供具有符合国家检测标准及出厂标准的维修件，在日常检查中如发现3次及以上不合格产品，物业服务企业须承担相应违约责任，扣罚服务费500元/次。

4. 中标企业需按照校方管理要求提供物业服务及后勤服务，校方将进行全面考核。考核为基本合格的，给予书面警告并处于0.5—2万元扣款；考核结果不合格的，学校将处于2—10万元的扣款。

5.学校根据每次考核结果拨付半年度服务费，因考核结果引起的扣罚款，直接从在半年度拨付的服务费中扣除。

6.年度考核良好及以上，同时师生满意度85%以上可以续签。

7.中标单位所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均由其自行负责。节假日、双休日除正常服务保障人员外，因学校工作需要增加人员时，中标单位必须全力配合。

| 履约考核参考标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查类别 | 检查项目 | 标准分 | 检查标准 | 得分 |
| 综合管理（8分） | 管理制度 | 2 | 项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换团队成员。项目管理日常管理、服务制度（含岗位职责、工作流程、质量控制、安全管理、员工手册、应急预案等）是否完善。 | 凡有1人不符合，扣除1分，制度完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 资产管理 | 2 | 查看委托管理的资产是否建立台帐，是否有专门的保管制度，是否完好、有无丢失等。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 培训记录 | 2 | 查看各类员工培训记录，含岗位培训、技能培训、安全培训、新员工培训等。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 持证上岗 | 2 | 检查是否持证上岗及各类上岗证的有效期与适用性。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
| 节能管理（5分） | 节能方案 | 2 | 准确掌握学校的能源使用情况和管路状况，制定符合学校实际情况的节能方案。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 实施效果 | 3 | 能有效减少学校能源的使用，健全学校区域总表，楼栋总表，用户分表，为今后公共区域的节能管理提供依据。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
| 校园环境（20分） | 道路与附属设施卫生 | 10 | 现场查看道路保洁，垃圾箱、路牌、宣传栏完好性与卫生，路灯完好性等。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 停车棚管理 | 3 | 停车棚卫生、校内公务用车充电设备、电源盒安全状况，结构是否牢固等 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 下水道管理 | 5 | 定期清理下水道与窨井（查看现场与台帐记录），窨井盖有无破损与缺失，污水格栅井内有无漂浮物等。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
| 楼宇管理（20分） | 楼宇外部 | 5 | 查看楼宇外围绿地及门前场地有无白色垃圾，天台卫生和天沟有无堵塞。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 楼宇内部 | 6 | 查看卫生间有无异味、污迹、积水，无杂物堆放，镜面干净；楼道、楼梯干净无垃圾、无杂物，墙面、扶手无积灰，门窗干净、无蜘蛛网；电梯轿厢地面、门槽内无垃圾，不锈钢轿厢门及内壁擦拭干净、上光亮剂；门厅地面干净，墙面整洁无乱张贴，宣传橱窗干净完好；强电间干净卫生，不堆放杂物；保洁工具定点摆放整齐；安全通道畅通，无杂物堆放。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 教室、教师休息室 | 4 | 教室地面干净无垃圾，课桌椅无杂物，讲台、黑板无粉笔灰，教室内照明。教师休息室干净卫生，办公家具摆放整齐、整洁，微波炉、饮水机等设备内外干净、功能正常。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 公共设施 | 3 | 直饮水机：外表干净无乱张贴，积水盘无异物、落水通畅，水龙头无滴漏，设备处于正常待机可用状态；自动售货机、考勤机等设备功能正常，发现异常及时报修并有报修记录。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 垃圾桶 | 4 | 摆放四分类垃圾桶，垃圾桶外表干净，无异味、无漏液、无垃圾溢出，定时倾倒分类垃圾。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
| 公寓管理（20分） | 公寓卫生 | 4 | 大厅：地面干净，墙面整洁，无乱张贴，设备整洁、摆放有序；楼道：楼道、楼梯无积尘、无杂物，门窗干净、无蜘蛛网，宣传橱窗干净、张贴整齐；盥洗室：无异味、无积水，保洁工具定点摆放且整齐，工作记录填写完整；洗衣房、开水房：地面干净、无积水，洗衣机、开水炉外表干净；值班室：整洁，物品摆放整齐；地下车库：整洁干净，无杂物，自行车摆放整齐，电动车自行车在规定区域充电；楼宇外部：外围干净、整洁，无白色垃圾，屋顶无垃圾，落水口畅通，设置四分类垃圾桶且整洁干净，垃圾处理及时。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 公寓安全 | 4 | 学生宿舍违章电器和违章用电情况定期检查及时制止，违章用电情况较少；安全通道：安全通道畅通，不堆放物品，门锁完好；门禁系统：设备完好，能正常使用；强电间：门锁完好，地面干净，无杂物堆放；学生宿舍失窃情况较少。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 公共设施 | 3 | 公共部位门窗锁具等完好，盥洗室内设施完好，淋浴房内淋浴设施完好；服务外包设备：开水炉、洗衣机、自动售货机、多媒体机等设备整洁完好。报修及时有记录，维护保养有监督。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 值班管理 | 5 | 值班员在岗情况：不脱岗、不离岗，每天二个时段离岗服务，着装规范、整洁，服务态度好；爱心提示：雨天或潮湿天及时铺设防滑垫，设置警示牌，特殊天气有提示；楼面巡逻情况：有制度，有记录；访客制度：外来人员进楼有登记，男女生不得互访；报修情况：报修及时，根据不同设备的不同维修部门及时准确报修，有报修记录；工作记录：各项工作记录准确完整，字迹清晰。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 6T创建 | 2 | 按照上海市高校学生公寓“六T”管理：天天安全保障、天天人性服务、天天规范管理、天天行为育人、天天检查评估、天天反馈提高的标准开展工作。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 维修受理 | 2 | 设立报修电话，主动巡检及时发现，畅通各类报修途径；建立报修记录台帐。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
| 维修管理（18分） | 及时维修 | 6 | 按招标文件要求、投标文件承诺及时处理各项维修，维修做到落手清。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 项目配合 | 3 | 根据各楼宇现状，提出楼宇大修、维修计划；配合学校做好各类维修立项工作；有专门工作记录。根据应急预案，及时做好应急处理。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 维修质量 | 6 | 有维修质量自检、自查制度，有专门的记录台帐。工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证各项设备设施安全有效运行。响应及时，返修率低，师生满意度高。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  | 进校施工监管 | 2 | 负责对进校施工的工程队伍进行现场监管，配合施工队规范取水、取电，及时制止违规操作杜绝安全隐患。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
| 绿化 | 校园养护 | 5 | 花木植物摆放品种、数量、规格符合招标文件要求。 项目内植物种植的成活率达到95%。病虫害防治率95%，危害率低于5%。 植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、无倾斜，无枯枝死杈。 绿植长势良好，无残叶、杂草。 | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
| 投诉处理（5分） | 投诉处理 | 3 | 设立投诉电话，畅通投诉途径；关注网落论坛，收集意见建议；定期与师生沟通，了解服务需求。及时回帖、回信处理有效投诉，并形成书面记录。 |  |
|  | 反馈提高 | 2 | 分析投诉原因，改进服务方法，提高服务质量。 |  |
|  | 整体评价 |  |  |  |
|  |  | 考核日期： |  |  |  |

十、其他要求

1.本项目采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。

2.物业服务费、后勤服务费支付：双方约定物业管理服务费分两期支付。1.首付款（50%），合同签订后，采购人收到对应发票10个工作日内支付合同首付款；2.尾款（50%），当年11月，采购人对服务内容进行考核，考核合格后采购人收到对应发票10个工作日内支付合同尾款。

3.本项目除报总价外，还需对物业服务、后勤服务分别报价。

4.学校方提供管理用房间、值班室、仓库若干。

5.学校对物业管理服务、后勤服务工作的监督管理由后勤保障处负责牵头实施。

备注：本服务需求为我校基本要求，中标单位可根据公司实际情况在投标文件提出更为细化的，合理的实施方案，费用由中标单位自行承担。

- 供应商通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证）的优先考虑。

- 供应商近三年承担过类似物业服务项目的优先考虑。