上海市崇明区人民法院横沙及长兴派出法庭诉服大厅子系统建设项目采购需求

建设背景

随着社会经济的发展和法治意识的提高，人民对司法服务的需求不断增加，而传统的法院办案模式已经难以满足人民群众的需求。因此，为了司法体制改革的需要和对司法服务质量的要求，为了提高司法服务的效率和质量，上海市崇明区人民法院逐渐开始推行诉讼服务大厅的建设；

诉讼服务大厅的建设旨在改变传统的法院办案模式，提供更加便捷、高效的司法服务。通过引入现代化的设备和技术，诉讼服务大厅可以实现诉讼信息公开、电子立案、在线审理等一系列便民利民的举措，为当事人和律师提供更加便捷的诉讼服务。同时，诉讼服务大厅也可以提高法院的工作效率，减少办案成本，提升司法公信力；

此外，诉讼服务大厅的建设也符合司法体制改革的要求。在推进司法体制改革的过程中，人民法院需要不断提高司法公正和效率，加强司法透明度，提升司法服务水平，以满足人民群众对公平正义的需求。因此，诉讼服务大厅的建设成为司法体制改革的重要举措之一，有助于推动司法体制的现代化和规范化发展；

崇明法院派出庭诉讼服务中心项目，将对下辖的横沙派出法庭及长兴派出法庭进行分别建设，是根据最高法院两个“一站式”建设的要求，并依据“诉讼服务大厅信息化建设指南”和“人民法院诉讼服务中心技术标准”的要求来建设；

坚持面向群众、面向基层、面向实际的原则，根据当事人行使诉讼权利和保障人民群众知情权和监督权的实际需要，确定标准服务流程，细分诉讼服务大厅内各业务功能分区，提升诉讼服务的业务水平。坚持从实际出发、服务为民的宗旨，逐步完善诉讼服务大厅的建设。

建设内容

为进一步完善司法便民、利民措施，有效提升司法服务群众的能力和水平，并结合崇明法院横沙和长兴派出法庭实际情况，拟在两个派出法庭建设诉讼服务中心，本项目按诉讼服务业务需求总体上可划分为四大功能区，分别是诉讼引导服务区、业务窗口服务区、自助诉讼服务区和诉讼服务展示区；

诉讼引导服务区配备访客通道管理系统和排队叫号系统等信息化系统提供诉讼业务指引等功能模块，实现诉讼引导、业务分流等基本功能；

业务窗口服务区是实现立案等申请、办理和对接等业务的功能区域，配置高清摄像机、拾音器等音视频采集系统，并进行网络集中存储供后期调阅，同时建设窗口服务评价系统；

自助诉讼服务区包含诉讼服务自助终端、诉讼风险评估终端和智能诉状生成终端，供来访当事人及律师自助办理诉讼服务相关业务。

诉讼服务展示区配备诉讼服务可视化大数据系统等信息化展示系统提供诉讼业务指引等功能模块，实现诉讼业务数据展示、诉讼知识普及等基本功能。

建设总体要求

上海法院的业务应用系统已经在上海市数据资源平台和公共赋能平台的基础上，遵照最高院、上海法院业务流程体系和标准规范体系框架，按照“统一门户集成、统一用户管理、统一接入管理、统一授权管理、统一安全防护、统一资源管理”等六个统一的要求。

统一门户集成：本次项目须通过上海法院单点登录模块作为唯一的系统入口，采用符合上海法院现有单点登录的身份验证机制和API接口要求。项目中的定制开发界面和调用的第三方产品功能页面的设计风格、样式、操作习惯等均需与上海法院现有应用系统保持一致。

统一授权管理：本次项目须使用上海法院现有权限管理体系管理维护应用系统资源操作权限，实现各类信息资源访问控制的管理维护，分配和管理用户与角色针对资源数据的访问权限。

统一用户管理：本次项目须使用上海法院现有的组织机构和用户管理功能，不得另建组织机构和用户管理功能。须以API接口方式动态获取用户数据，获取的用户数据不得落地存储。

统一接入管理：上海法院在系统整合改造过程中，建设了基于微服务架构的上海法院应用系统开发、运行、管理和维护体系，建立了统一的数据标准、接口访问标准等标准体系，提供了各类主流数据和组件访问接口，包含统一数据交换平台等。本次项目建设过程中，须最大化复用已有的各类业务、技术标准和业务功能组件，系统已经实现的功能原则上直接调用，不得重复建设。

统一安全防护：审计信息集中统一管理，实现各类操作、数据访问等日志数据的记录和查询管理；依托上海法院已有的密码机、数据加密存储等资源实现关键数据的安全防护涉及的底层密码算法；系统建设完成后符合等级保护要求并通过系统测评。

统一资源管理：与现有应用系统实现统一的数据资源管理，保证数据在全上海法院的唯一性，实现一次录入、全面共享，一次变动、实时同步；统一系统运行资源，应用系统运行在上海大数据中心云服务器上，须支持上海法院已有的国产化操作系统、数据库、中间件等平台软件；应用系统须支持上海法院的微服务应用开发体系，定制开发模块与现有应用系统集中部署。

系统建设清单

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、诉讼引导服务区 |  |  |  |  |
| 1.1 | 排队叫号系统 |  |  |  |
| 1 | 取号机 | 产品性能指标不低于以下参数：立式触摸取号,金属外壳,内置控制单元，自动出号，支持999种队列，17"LCD，高速热敏打印机 | 2 | 台 |
| 2 | LCD液晶窗口显示屏 | 产品性能指标不低于以下参数：21.5寸LCD显示屏 、 420 cd/ m2、1920*1080、178° (L/R/U/D) 接口类型：RJ45，电源，开关，USB,LINUX系统，高性能视频解码芯片，大容量存储，VGA/HDMI接口 | 6 | 块 |
| 3 | 窗口屏支架 | 定制 | 6 | 套 |
| 4 | 综合显示屏 | 产品性能指标不低于以下参数：55英寸 | 2 | 台 |
| 5 | 高清信息播放终端 | 产品性能指标不低于以下参数：高性能视频解码芯片，大容量存储，VGA/HDMI接口 | 2 | 台 |
| 6 | 通信控制器 | 产品性能指标不低于以下参数：负责和LCD、呼叫终端、评价终端信号通讯 | 2 | 套 |
| 7 | 功放 | 产品性能指标不低于以下参数：定压功放 功率：40W，话筒插口：2个，可以接2个话筒；音频输入：2路；输出方式：4-16欧定阻音箱； | 2 | 台 |
| 8 | 喇叭 | 产品性能指标不低于以下参数：最大功率：9 W； 额定功率：6 W； 灵敏度：90 dB； 频率范围（-10dB) 100 Hz -18 kHz； 额定输入电压：100 V / 70 V ； 额定阻抗：6.7 kΩ / 3.3 kΩ / 1.7 kΩ； | 4 | 个 |
| 9 | 语音合成器 | 产品性能指标不低于以下参数：语音合成器，支持二级智能语音库，合成音质要求比拟真人发音； | 2 | 套 |
| 10 | 服务器端软件 | 产品性能指标不低于以下参数：能够提供数据统计、查询及分析功能；同时具有数据接口和二次开发功能； | 2 | 项 |
| 11 | 窗口屏显示软件 | 产品性能指标不低于以下参数：可显示窗口号、当前窗口名称、可受理业务类别、当前叫号号码 | 2 | 项 |
| 12 | 综合屏控制显示软件 | 产品性能指标不低于以下参数：综合屏可以显示当前号码、已叫号码 | 2 | 项 |
| 13 | 取号软件 | 产品性能指标不低于以下参数：可现队列管理、触摸取号、语音控制 | 2 | 项 |
| 14 | 呼叫终端软件 | 产品性能指标不低于以下参数：实现呼叫、重呼、评价、暂停、保持安静功能 | 6 | 项 |
| 15 | 授权序列号 | 产品性能指标不低于以下参数：License授权 | 6 | 项 |
| 1.2 | 访客通道管理系统 |  |  |  |
| 1 | 智能访客人证比对一体机 | 详见“重要产品技术指标要求” | 2 | 台 |
| 2 | 人脸识别一体机 | 产品性能指标不低于以下参数：设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；支持照片视频防假； 设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 认证方式：支持人脸比对；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡；支持通过USB口外接身份证阅读器，实现人证比对；注：设备默认不支持二维码识别，如现场需要支持二维码功能，需下ZTA订单备注：生产按二维码功能调焦； 通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 | 4 | 台 |
| 3 | 综合管理平台 | 产品性能指标不低于以下参数：CPU：≥1颗 处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz 内存:64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1T 7.2K 3.5寸SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC | 2 | 台 |
| 4 | 登记接待终端 | 产品性能指标不低于以下参数：CPU：高性能处理器 内存：8GB 硬盘：256GSSD 显卡：1G独显 显示器：23.8寸 含操作系统、流式、版式软件 | 2 | 台 |
| 5 | 访客管理系统对接 | 闸机通道、人脸识别设备与访客管理系统数据对接 | 1 | 项 |
| 二、业务窗口服务区 |  |  |  |  |
| 2.1 | 窗口评价系统 |  |  |  |
| 1 | 液晶评价 | 产品性能指标不低于以下参数：≥10寸真彩色液晶屏，四核cpu，1g内存；具有评价，宣传展示，通知公告，意见调查， | 6 | 台 |
| 2 | 交换机 | 产品性能指标不低于以下参数：8口千兆以太网交换机 | 2 | 台 |
| 3 | 专用终端 | 产品性能指标不低于以下参数：双核心处理器，主频2.7GHz，8GB内存，配置256GB硬盘， 集成以太网口；含操作系统、版式软件、流式软件、防病毒软件。 | 2 | 台 |
| 4 | 评价系统部署 | 法院标准版，可显示宣传图片、窗口服务人员照片、姓名等信息，并可实现多级评价； | 6 | 项 |
| 2.2 | 窗口采集系统 |  |  |  |
| 1 | 高清半球网络摄像机 | 产品性能指标不低于以下参数：200万1/2.8＂CMOS 超宽动态ICR日夜型半球型PTZ网络摄像机； 支持温湿度显示屏接入 图像： 最小照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON) 快门：1秒至1/30,000秒；支持慢快门 镜头：2.8-12mm, 水平视场角105°~33°； 宽动态范围 120dB； 功能： 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG； 主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720) 第三码流分辨率与帧率 ：独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080)； | 12 | 台 |
| 2 | 窗口拾音器 | 产品性能指标不低于以下参数：全向数字降噪拾音器； 拾音范围≥70平方米； 音频传输距离≥3000米； ECM麦克风阵列； 灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术； 安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）； 连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）； 电源DC12V（9V-18V）； | 6 | 个 |
| 3 | 音视频数据存储 | 产品性能指标不低于以下参数：2U标准机架式 8路视频接入 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 8个SATA接口，1个eSATA接口 报警IO：16进4出 | 2 | 台 |
| 4 | 存储硬盘 | 产品性能指标不低于以下参数：8T硬盘 | 4 | 块 |
| 5 | 电子签名板 | 产品性能指标不低于以下参数：压感级别：512级；速写速度：200点/秒以上；手写区域：5英寸 | 6 | 台 |
| 6 | 窗口录音录像客户端授权 | 产品性能指标不低于以下参数：窗口录音录像系统客户端license | 6 | 套 |
| 7 | 窗口录音录像系统 | 谈话应用系统实现窗口、谈话是视频的存储、配置管理以及直播点播服务： | 2 | 套 |
| 三、自助诉讼服务区 |  |  |  |  |
| 1 | 诉讼服务多功能自助终端 | 详见“重要产品技术指标要求” | 2 | 台 |
| 2 | 诉讼风险智能评估终端 | 详见“重要产品技术指标要求” | 2 | 台 |
| 3 | 智能诉状生成终端 | 详见“重要产品技术指标要求” | 2 | 台 |
| 4 | 高密柜录像单元 | 产品性能指标不低于以下参数：1、自动录制投件、取件操作过程，提供回放功能；包含监控摄像头2个；NVR（至少含6T硬盘）1台；最高分辨率可达1920×1080 @ 25fps,支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码；码流平滑设置；支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加；支持OSD颜色自选；采用高效红外灯，使用寿命长,照射距离可达20-30米；支持smart IR，防止夜间红外过曝；支持3D数字降噪, 120dB超宽动态；符合IP67级防尘防水设计。 | 2 | 套 |
| 5 | 与人事系统对接 | 材料收转接口服务 所有涉及到人员信息、部门选择的页面，均调用人事系统接口获取相应数据； | 1 | 项 |
| 四、室内LED显示屏发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 产品性能指标不低于以下参数：大屏尺寸:宽3.2m高1.72m，像素间距1.53mm，单板像素点：208*104，模组尺寸为320x160mm，刷新频率3840HZ， HUB320接口 | 2 | 套 |
| 2 | 电源 | 产品性能指标不低于以下参数：显示屏专用静音，4.5V-40A专用电源， | 44 | 套 |
| 3 | 接收卡 | 产品性能指标不低于以下参数：支持带载 512*512 像素，板载 8 个 HUB320 接口；支持逐点亮色度校正，支持灯板 Flash 管理；支持自身温度、电压检测，无需外设 | 20 | 块 |
| 4 | 发送卡 | 产品性能指标不低于以下参数：发送卡，230万像素 | 4 | 块 |
| 5 | 钢结构 | 钢结构 | 2 | 套 |
| 6 | 配电箱 | 产品性能指标不低于以下参数：10kw，带PLC | 2 | 台 |
| 7 | 诉讼服务可视化大数据展示 | 诉讼大数据可视化展现平台：个性化展示本院及本场所的多元化解、立案服务、分调裁审、涉诉信访、审判辅助等五类诉讼服务业务数据，内容如下 1、诉服大数据页面设计：对整体展示系统进行页面风格设计，符合对外展示中心需求 2、多元化解：展示本院及派出法庭的多元化解相关成果，包括多元化解数总数、调解成功案件数、占一审民商事案件比例、调解成功标的总额、最高标的额等相关内容 3、立案服务：展示本院及派出法庭的立案服务情况，包括多维度的立案数据展现、平均办理时间分析、网上立案率、网上立案超期审核率、诉讼服务超期未办理占比等相关内容 4、分调裁审：展示派出法庭分调裁审情况，包括相关工作规范、繁简分流标准、分调裁审案件占比、一审收案数量同期占比、分调裁审案件平均审理期限、电子诉讼适用率等相关情况 5、涉诉信访：可展示律师代理申诉及社会第三方参与化解机制、人民群众网上申诉及来信办理工作规范指标及相关数据情况。 6、审判辅助：展示本院及派出法庭各类审判辅助数据，包括邮件集约送达情况、送达平台使用情况、在线委托鉴定情况、在线办理保全情况、网上交退费情况、电子阅卷情况等相关内容。 7、可视化呈现模块：支持可以方便调用各类控件，通过使用图片、文字、数字、图表视频等元素，提供对各类业务系统数据进行统一汇总统一展示，系统以各类图形的展示对应各项指标数据。 | 2 | 套 |
| 8 | 密码应用开发 | 实现对系统的密用改造开发，包括用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块 | 1 | 项 |

重要产品技术指标要求

智能访客人证比对一体机

≥15.6寸电容触摸屏，支持10点触控；

内置高性能处理器，≥8核2.7 GHz；

≥16G内存+256G固态硬盘；

上方摄像头拍摄人像，拍摄角度可手动调节；

集成二代证阅读器，支持读取并提取二代身份证证件信息；

集成二维码，自动扫码识别二维码信息；

双声道音频播放，结合软件实现操作提示；

▲对接律师服务平台，通过律师身份验证动态二维码等识别实现快速身份认证；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

▲对接上海法院访客管理系统，实现对外来访客人员的统一管理。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

诉讼服务多功能自助终端

触摸操作屏：≥32寸一体电容触摸屏。

嵌入式身份证读卡器：支持二代身份证读卡器

对办事群众身份证快速读取，获取身份证信息，自动复印身份证正反面图片。

打印机：最大打印幅面：A4，打印速度： 16ppm。最高分辨率： 600x600dpi，

二维码：内嵌条码扫描仪，支持扫描条码、二维码

扫描仪：扫描速度（A4纵向）单面： 20PPM，双面： 60IPM（200/300DPI）（黑白/彩色）；光学分辨率： 600DPI，进纸斜槽容量： 100页

摄像头：分辨率1920*1080；最低照度≥0.2LUX

输入键盘：用于业务办理过程的信息录入

时控开关：定时开关设备，可以自动设置开机和关机时间，便于设备的自动化。

内部主机：≥16G内存用于支撑自助终端各项功能设备正常运行的核心组件，包含高配工控主机等。

漏电保护：操作人员仅接触无能量危险的SELV电路

一体化结构：钣金材质、嵌入式安装

软件功能：诉讼服务多功能自助终端是专注自助诉讼服务场景，通过自助诉讼服务系统，依靠大数据、云计算、人工智能等新兴技术支撑，并严格按照上海法院信息系统“统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护”的“六个统一”规范要求，提供“我要查”和“我要办”两大类共26项诉讼服务功能。

▲（一）“我要查”功能

“我要查”应用提供12项便民服务功能。便民服务功能主要包括：诉讼引导向人民群众提供本院基础信息、立案流程、诉讼费用标准等信息；开庭公告向人民群众提供本院公开审理案件的开庭时间和基本信息等；送达公告向人民群众提供案件送达信息等；执行公告向人民群众提供执行案件的执行通知书等；裁判文书公告向人民群众提供可公开案件的裁判文书信息。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

▲（二）“我要办”功能

“我要办”应用提供14项自助诉讼服务。自助诉讼服务主要包括：当事人基于人脸识别的实名认证进行登入；诉讼文书智能辅助系统向当事人提供轻松写诉状功能；网上立案向当事人提供自助快速立案功能；诉讼费缴纳向当事人提供在线自助缴费并获取电子票据功能；个案智查向当事人提供快速查询案件进展及详细信息功能，并可以在案件各个节点进行相关应用的智能推送；多元解纷向当事人提供多元化在线调解功能；联系法官、廉政监督向当事人提供与法官沟通渠道。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

诉讼风险智能评估终端

一、软件功能

诉讼风险智能评估是一款直接服务纠纷当事人，进而为法官减负的终端产品。盲目选择诉讼、不清楚诉讼各项成本、不知道在诉讼活动中可能面临那些风险是当事人群体中存在的普遍现象，当事人“不清楚”、“不知道”的盲目诉讼给审判工作带来了不小的压力。本产品通过大模型、大数据、知识图谱分析生成评估问卷，引导当事人采集案情生成风险评估报告，帮助当事人知悉诉讼风险和各项成本，并推送相似案例，引导当事人选择调解等非诉途径解决纠纷，减轻诉累，缓解法院工作压力。

1.支持常见的 28 种案由诉讼风险评估

租赁合同纠纷，买卖合同纠纷，民间借贷纠纷，产品责任纠纷，保险纠纷，变更抚养关系纠纷，离婚纠纷，金融借款合同纠纷，机动车交通事故责任纠纷，保证合同纠纷，继承纠纷，分家析产纠纷，建设工程合同纠纷，土地承包经营权纠纷，劳动争议纠纷，人身损害赔偿纠纷，网络侵权责任纠纷，网络服务合同纠纷，信息网络买卖合同纠纷，金融借款合同纠纷，小额借款合同纠纷，网络域名合同纠纷，网络域名权属、侵权纠纷，著作权权属、侵权纠纷，追索劳动报酬纠纷，工伤保险待遇纠纷，抚养费纠纷，赡养费纠纷。

2.交互式引导采集案情

通过采用引导式、选择式的案情采集方法， 用户只需要“点选”即可完成案情采集，上下滑动页面能够查看完整问卷。

3.案情模型动态调整

案情模型动态调整，案情模型调整范围包含问题、选项、风险等元素，元素会根据大数据分析、法律知识图谱动态调整，适应纠纷发展的新趋势。

4.相似案例推荐

报告中为当事人提供参考案例，根据用户的案情关键词推荐相近的案件给用户作为参考，参考案例不作为审判的依据。

5.打印纸质报告

当事人可以选择打印纸质评估报告。考虑内容较多，为节约纸张，纸质报告体现风险等级、风险提示、行动建议等主要内容，详尽内容附加在二维码中。打印功能可以由后台配置开放或关闭。

6.微信扫码带走电子版报告

当事人可以微信扫码获得评估报告的电子版。

7.微信扫码收集意见

当事人可以微信扫码反馈的使用效果和意见反馈。

8.云服务

终端系统支持云服务，本地无需配置服务器。

▲9.投标人所投产品软件获得第三方检测机构出具的具有CMA标识的软件测试报告。

▲10.诉讼风险智能评估自助终端风险评估结果同全国法院一张网人民法院在线服务全国版诉讼风险评估结果一致。提供制造商承诺书。

二、硬件配置

整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好；机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理。

1.主机：

CPU：CPU主频＞ 2.0GHz、最高睿频＞ 4.0GHz；≥4核心8线程；

内存：≥8G DDR4；硬盘：≥128G SSD；

接口：根据一体机整体设计进行配置并考虑一定扩充；

网络接入支持有线及无线接入。

2.操作系统：

正版操作系统。

3.触控显示屏幕：

板面尺寸≥27 inch

电容屏与显示屏匹配，G+G结构，最大触控分辨率4096×4096，支持10点触控，可满足手势操作要求。

4.摄像机：

有效像素≥1920*1080，支持自动对焦，3D 降噪，背光补偿，移动侦测；

摄像机支持一体机终端人脸识别、远程视频等应用；摄像机内置人证比对及活体检测算法；

摄像机固定位置设计可采集成年人身高区间范围的人脸信息；摄像机角度可调。

5.身份证读卡器：

非接触二代身份证读卡器，通过中国公共安全产品认证。

读取身份证时间 ：<1.5S。

6.二维码扫描模块：

内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析；

一维条码/1-D：UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5,   Codabar

Interleaved 2 of 5 , etc

二维条码/2-D：PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, etc.

条码精度Minimum Resolution：≥5 mil。

7.激光打印机：

单面打印速度（A4，黑色）：≥30页/分钟

双面打印速度（A4，黑色）：≥15页/分钟

纸盒容量：250页进纸容量，100页出纸容量；

打印分辨率：600*600dpi。

8.嵌入式键盘：

嵌入式小巧精美键盘，与一体机一体化设计。

9.隐蔽拾音器：

可清晰收录范围内人声，拾音音质支持后续语音识别。

10.隐蔽扬声器：

内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低支持2.0声道。

支持指定音频文件播报，播报音质良好。

11.人体感应：

感应方式：人体红外；有效感应距离：0-2米；提示音优质可调。

12.配件线缆：

USB  HUB、人体感应、打印机缺纸检测、信号灯、线缆等。

智能诉状生成终端

一、软件介绍：

本终端深度融合大数据分析与人工智能技术，致力于解决当事人起诉状、答辩状撰写难题及法院重复咨询答复痛点，智能化辅助当事人生成起诉状、答辩状。本终端主要提供以下功能服务：问答式引导生成要素式起诉状、传统起诉状智能转化为要素式起诉状、要素式起诉状/答辩状在线填写服务起诉状答辩状文书模板样例库。

1. 案由覆盖范围

①要素式起诉状包含67类案由服务：包含民间借贷纠纷、离婚纠纷、买卖合同纠纷、金融借款合同纠纷、物业服务合同纠纷、银行信用卡纠纷、机动车交通事故责任纠纷、劳动争议、融资租赁合同纠纷、保证保险合同纠纷、证券虚假陈述责任纠纷案由等。

2. 当事人信息确认

身份验证及登录：支持刷身份证进行鉴权登录，支持未携带身份证当事人进行输入身份证号登录。

验证后的身份信息在我的诉状功能模块可自动带入本终端历史编辑的起诉状、答辩状。

3. 文书智能转化服务

支持67大案由手机拍照或终端高拍上传传统起诉状，系统通过智能识别技术精准提取关键要素，转换为符合要求要素式起诉状。

转写完成后的要素式起诉状支持当事人通过终端直接进行左看右写方式修改编辑保存。

4. 在线填写要素式起诉状答辩状

系统提供67类要素式起诉状及答辩状模板库，设备支持“左看右写”分屏模式填写。当事人根据界面智能引导逐步填写对应要素，即可快速生成规范文书，操作高效便捷，大幅降低文书制作门槛，提升诉讼服务效率。

5. 问答式生成起诉状

系统支持11类案由要素式案由起诉状问卷式问答生成。用户只需选择案由，通过多轮智能问答自动提取案件要素，结构化输出规范文书，当事人可在几分钟内生成一份诉求完备、条理清晰的起诉状，操作如同日常对话般简单便捷。

① 交互式引导采集案情服务

系统基于大数据和人工智能对不同案由起诉状做分析，整理诉状要素，形成引导式问卷和选项。

当事人选择对应案由后，通过采用引导式、选择式、问答式的案情采集方法，用户只需要“点选”即可完成案情采集，上下滑动页面查看完整问卷。

当事人通过勾选答案完成案情描述。对于特殊案情，系统会预留书写空间，用户可选择在触屏上补写或者打印后在诉状上人工书写。

②终端与手机互动填写、修改

支持一体机与手机交互，支持手机扫码后键盘及语音输入及修改，可将修改后的诉状同步至一体机。

③起诉状生成预览、修改、打印

根据当事人提供案由及案情信息系统自动化生成起诉状。

6. 文书模板库

文书模板库：提供各类诉讼文书的空白模板，支持在线编写、打印及扫码带走。

诉状样例库：根据用户选择的标签，智能推荐相似诉状样例，为用户提供参考。

7. 起诉状二次修改

终端生成的起诉状可自动关联当事人身份信息。当事人只需刷身份证，即可快速调取历史生成起诉状记录，并支持二次编辑与修改，大幅降低因部分问题导致的文书修改工作量，提升效率与便捷性。

8. 起诉状预览、打印

起诉状生成后，当事人可实时预览、修改，并直接在本机打印纸质版，或通过微信扫码保存电子版至手机，操作简单便捷。

9. 云服务支持

终端系统支持云服务，无需本地配置服务器，使用更加灵活高效。

▲10.终端产品软件具有计算机软件著作权登记证书。提供证书复印件，加盖产品制造商公章。

二、硬件配置：

整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好；机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理。

1.主机：

CPU：CPU主频＞ 2.0GHz、最高睿频＞ 4.0GHz；≥4核心8线程；

内存：≥8G DDR4；硬盘：≥128G SSD；

接口：根据一体机整体设计进行配置并考虑一定扩充；

网络接入支持有线及无线接入。

2.操作系统：

正版操作系统。

3.触控显示屏幕：

板面尺寸≥32.0 inch

电容屏与显示屏匹配，G+G结构，最大触控分辨率4096×4096，支持10点触控，可满足手势操作要求。

4.摄像机：

有效像素≥1920*1080，支持自动对焦，3D 降噪，背光补偿，移动侦测；

摄像机支持一体机终端人脸识别、远程视频等应用；摄像机内置人证比对及活体检测算法；

摄像机固定位置设计可采集成年人身高区间范围的人脸信息；摄像机角度可调。

5.身份证读卡器：

非接触二代身份证读卡器，通过中国公共安全产品认证。

读取身份证时间 ：<1.5S。

6.二维码扫描模块：

内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析；

一维条码/1-D：UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar

Interleaved 2 of 5 , etc

二维条码/2-D：PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, etc.

条码精度Minimum Resolution：≥5 mil。

7.暗箱高拍仪：

高拍仪拍摄成像效果良好，常规光线变化不影响图片质量，无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等;

支持拍摄多种物件类型，支持一键拍摄去阴影、去灰边、修边；图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF；拍摄幅面：A4、A5、A6；可拍物件类型:证件、文档、各类凭证、立体实物等；物距：A4≤160mm；

拍摄速度≤1秒、畸变指标≤1%；

传感器尺寸：1/2.5'' CMOS；分辨率：4096x3072；像素:1200万;图像色彩:RGB24位真彩;对焦方式:定焦;镜头角度:对角100度;曝光模式:自动/手动.；

光源：自然光、LED辅助光源。

8.激光打印机：

单面打印速度（A4，黑色）：≥30页/分钟

双面打印速度（A4，黑色）：≥15页/分钟

纸盒容量：250页进纸容量，100页出纸容量；

打印分辨率：600*600dpi。

9.嵌入式键盘：

嵌入式小巧精美键盘，与一体机一体化设计。

10.隐蔽拾音器：

可清晰收录范围内人声，拾音音质支持后续语音识别。

11.隐蔽扬声器：

内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低支持2.0声道。

支持指定音频文件播报，播报音质良好。

12.人体感应：

感应方式：人体红外；有效感应距离：0-2米；提示音优质可调。

13.配件线缆：

USB  HUB、人体感应、打印机缺纸检测、信号灯、线缆等。

系统对接、数据接口要求

本次采购项目中提供的专用设备（含配套）与法院现有业务系统进行对接服务，实现与法院系统各项功能及数据之间多种类型数据、处理、查询及应用。需完整实现下述系统对接及数据交互：

上海法院审判系统，以辅助办案为目的，服务于审判全流程，涵盖诉调、立案、分案、排期、庭审、结案、归档和上诉等相关系统；上海法院执行系统，以辅助执行为目的，服务于执行全流程，涵盖执行启动、财产查询、财产控制、执行处置、款物发放、审批结案、制裁措施、行为执行、恢复执行等环节的相关系统。诉讼服务窗口及自助服务等数据，需与上海法院审判、执行等业务系统无缝对接，出具供应商无缝对接承诺，并加盖公章。

上海法院访客登记管理系统为法院干警提供访客来访登记、访客信息查询及来访统计等功能加强法院来访人员管理，访客登记管理系统；法院的访客业务系统及高院黑名单库，访客库等进行关联，供应商需提供能够完成该功能的详细技术方案。

CA登录系统：与上海法院CA系统对接，从CA登录系统中获取用户的验证信息，以确定用户的登录权限，如用户身份信息不符合要求，将没有权限使用该系统。

权限管理系统：使用上海法院现有权限管理体系，从权限管理系统中获取登录用户的使用权限，以确定用户在本系统中的权限，涉及功能使用范围和数据查询范围；

其它接口：实现本项目与法院提供的利旧设备进行对接要求。

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，拟向大数据中心申请电子政务云资源2台服务器，配置为CPU32核 、内存128G、存储1T，以及配套的国产化数据库软件和应用中间件软件。该项由采购人负责，不包含在供应商的报价中。

建设周期

自合同签订之日起6个月内完成项目建设并通过验收，其中包括1个月的试运行。

售后服务要求

系统提供3年免费的保修服务，保修日期从系统验收之日起开始计算。

系统建设完毕后，提供技术支持和保障服务；工作时间半小时响应，如有紧急或重大情况发生，需增派工程师提供现场服务；非工作时间2小时响应（上门服务），供应商应合理配备备件库，应具备一定数量的备品备件，以保证出现系统故障时能及时到达并于48小时内修复或提供备品备件保障系统正常运行。

提供系统的技术培训、系统扩充、升级方面的技术支持服务。

项目团队要求

本项目技术环境复杂，且涉及多单位部门的协调，因此要求项目组成员具有很强的组织协调能力，应重复考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，具体要求如下：

1.要求明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责；

2.要求项目经理、项目组成员，需要是与成交供应商签订正式劳动关系的员工，需提供项目人员最近一季度任意一个月的社保缴费证明。

3.项目经理要求：成交供应商应优先选派具备以下资质或能力的人员作为项目经理，要求包括且不限于：具有本科及以上学位；具有高级工程师证书；具有 10 年以上从业经历；至少担任过一个类似本项目的项目经理业绩，并提供证明。

4.项目组成员要求：为保证项目顺利实施，成交供应商应配备合理数量及丰富业绩的专业技术管理人员及项目组成员。

供应商其他要求

供应商具有质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证的优先考虑。