- 临港新片区设施综合养护项目招标需求

- 一、项目概况

- 1 项目名称

包件一：临港新片区设施综合养护项目（奉贤区域道路）

包件二：临港新片区设施综合养护项目（综合产业区）

包件三：临港新片区设施综合养护项目（万祥镇区域道路）

- 2 项目地点

- 临港新片区道路，包括奉贤区、综合产业区、万祥镇

- 3 项目背景、招标范围、内容及区域划分

- 3.1 项目背景及必要性

- 当前，临港新片区发展重心已从大规模开发建设转向城市精细化运营新阶段。市政道路等设施作为城市运维的主要对象，传统分散式、碎片化、由行业主导的养护模式容易形成多头管理、权责不对等等问题，导致养护标准不一、响应效率不高、资源调配低效。不仅增加了管理成本，也降低了设施整体服务效能与使用寿命，难以满足新片区打造高品质城市空间和广大市民对“畅、安、舒、美”生活环境的需求。

- 本项目为进一步优化市政绿化养护体制机制，提高养护专业化、精细化和智慧化管理水平，推动临港新片区市政绿化养护管理高质量发展，积极破解管理边界不清、协同不足的难题，提升城市综合运营效能，新片区以增强城市运营能力、提升管理成效及市民满意度为核心目标，积极践行人民城市理念，借鉴国内先进地区整合市政、绿化等公共设施运维的成功经验，推进城市精细化管理，探寻城市建设向城市运营转型的新道路，此次根据建设时序及试点成效逐步向镇域全域扩展，推动临港新片区（主城区外）市政道路设施与公园绿化设施的统筹运营养护。通过新探索、新尝试打破行业壁垒，整合管理事权与养护资源，构建“管镇协同、行业联动”的一体化运维机制，旨在显著减少养护边界盲区，统一服务标准，提升响应效率，实现降本增效的运营目标。

- 该模式是新片区主动适应城市发展重心由“建”向“管”转变的关键举措，也是构建高效、智慧、可持续城市综合管理体系的重要支撑。通过逐步推广，将为全面提升区域城市设施管养水平、保障设施长效安全运行、增强市民满意度和获得感奠定坚实基础。

- 3.2 项目招标范围及内容

- 包件一：奉贤区域道路，芦五公路，瓦洪公路，新杨公路，四平公路，团青公路，六团公路，平庄东路，五四公路，新四平公路(五四公路-两港大道)，平霄路，平宇路，正琅路（平霄路-两港大道），正博路（平霄路-两港大道），正旭路（平霄路-两港大道）；

- 包件二：综合产业区，东大公路-胜利塘-北护城河-海堤围合区域；

- 包件三：万祥镇区域道路，万祥镇范围内城市支路及公路；

- 包括但不仅限于上述区域市政道路及附属设施的养护管理工作。

- 市政道路及附属设施养护需负责区域内道路设施、雨污水管网、桥梁设施的日常人工清扫、人工冲洗、机械清扫及机械冲洗，巡查上报各类设施运行及病害情况。其中道路设施负责处置道路沉陷、坑槽、拥包、车辙等病害，及时更换道路附属设施，调整及新增标识标牌等四类标志，养护道路红线范围内绿化设施；桥梁设施负责桥面伸缩缝、桥梁上下部结构、桥面栏杆的维修及保养、防腐、防锈、防侵蚀处理，桥梁支座、梁体、墩柱等结构维修及桥下空间管理。

- 本次招标范围不包括如交通信号灯、泵站、消防栓等设施。

- 二、技术质量要求

- 4 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

- （1）《城市道路管理条例》（2019）

- （2）《上海市城市道路管理条例》（2007）

- （3）《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2006 J 528-2016）

- （4）《上海市工程建设规范城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）

- （5）《城市道路路面预防性养护技术规程》（2013）

- （6）《道路人行道设计和施工质量验收规范 第 1 部分：道路人行道设计要求》（DB31/436.1-2009）

- （7）《道路人行道设计和施工质量验收规范 第 2 部分:道路人行道施工质量验收要求》（DB31/T 436.2-2009）

- （8）《城市道路掘路修复技术规程》（DG-TJ08-2257-2018）

- （9）《道路声屏障结构技术规范》（DG/TJ08-2086-2011）

- （10）《城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG/TJ08-2183-2015）

- （11）《城市道路路名牌》（DB31/T 416-2008）

- （12）《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ08-2145-2014）

- （13）《桥梁结构检测技术规程》（DG/TJ08-2149-2014）

- （14）《上海城市桥梁限载标准》（SZ-C-E02-2007）

- （15）《中华人民共和国水污染防治法》（2018）

- （16）《城镇排水与污水处理条例》（2014）

- （17）《上海市防汛条例》（2014年修正）

- （18）《上海市排水管理条例》（2010年修正）

- （19）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

- （20）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

- （21）《上海市绿化条例》（2018）

- （22）《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》

- （23）《关于进一步规范本市公园内经营消费场所管理的通知》

- （24）《临港新片区绿地养护管理指导意见》沪自贸临管委〔2021〕757 号

- （25）《园林绿化养护标准[附条文说明]》CJJ/T 287-2018

- （26）《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

- （27）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

- （28）《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

- （29）《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-53-2016）

- （30）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

- （31）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

- （32）《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2022）

- （33）《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

- （34）《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

- （35）《城市市容和环境卫生管理条例》  （中华人民共和国国务院令第101号）

- （36）《上海市市容环境卫生责任区管理办法》（沪府令24号）

- （37）《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》

- （38）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（沪府令83号）

- （39）《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（DJJ/T126-2022）

- （40）《道路、公共广场保洁质量与作业规范》DB31/T 524-2022

- （41）《上海市城市道路清扫保洁作业规范》《道路、公共广场保洁质量与作业规范》DB31/T 524-2022

- （42）《上海市市容环境卫生管理条例》

- （43）《上海市建设工程文明施工管理规定》

- （44）《上海市建设工程文明施工标准》

- （45）《中华人民共和国突发事件应对法》

- （46）《中华人民共和国安全生产法》

- （47）《上海市市政工程养护维修预算定额》（SHA1-41(07)-2018）

- （48）《上海市市政工程预算定额》（SHA1-31(03)-2022）

- （49）《上海市建设工程文明施工管理规定》

- （50）《上海市建设工程文明施工标准》

- （51）《中华人民共和国突发事件应对法》

- （52）《中华人民共和国安全生产法》

- （53）《上海市突发公共事件总体应急预案》

- （54）《上海市安全生产条例》2021

- （55）《中华人民共和国道路交通安全法》

- （56）《上海市道路合杆整治技术导则》（试行）2018年 3月

- （57）《上海市道路架空线入地和合杆整治勘测技术导则》（试行）2018年 10月

- （58）《上海市道路合杆整治工程建设项目验收与移交规程》（征求意见稿）2018年 12月

- （59）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）

- （60）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21）

- （61）《公路桥涵养护规范》（JTG 5120）

- （62）《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，投标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

- 5 招标内容与质量要求

- 5.1 设施量清单

设施量清单详见附件。

说明：★投标人不得对《设施量清单》表内工作量进行缩减，否则视为投标不响应。

- 5.2 总体及日常养护工作基本要求

- 5.2.1 总体要求

投标人需对本项目区域范围中的市政设施（道路、桥梁及附属设施）、绿化设施（退界绿化、城市家具等）进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同招标人及其他相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持市政设施（道路、桥梁及附属设施）、绿化设施（退界绿化、城市家具等）处于良好的技术状态，实现管养区域各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

投标人须建立健全并严格执行管养范围内的日常巡查工作机制，确保巡查覆盖到位、频次达标，并建立高效、规范的问题发现与报告机制，对巡查中发现的所有异常情况及潜在隐患予以及时、准确上报。对于道路沿线的退界绿化，投标人负有明确的管养义务。 投标人须督促红线范围内外各类施工、经营单位（个人）严格落实“门前三包”责任制要求并做好红线内外一体化改造工作，确保责任边界清晰、管养标准统一、环境品质协调。

投标人须对养护责任范围内的各类道路附属设施（包括但不限于各类检查井、井盖、阀门等）实施系统性排查与建档管理。建立健全与上述设施权属单位（如供水、排水、电力、燃气、通信等）的高效联动与常态协调机制，确保权责明确、信息畅通、响应及时，共同保障设施安全、完好及功能正常，实现协同共治的管理目标。

- 5.2.2 日常养护要求

- （1）市政道路及桥梁日常养护要求

日常性巡查应由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责，以目测为主，每日两次（日间+夜间）对标段内的所有养护设施进行全覆盖巡视检查，并及时记录，定期存档，提出处理意见。巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和人行安全，应及时采取相应养护措施，并立即上报，特殊情况可设专人看护。

★投标响应文件中各类设施小修保养率需与招标文件设施设施量清单保持一致，不得修改。投标人根据维修设施维修率制定年度、季度月度维修计划安排，路面小修养护及掘路修复符合质量要求，每月完成招标人及巡视监理指令性小修及重点养护项目，完成率100%。通过智慧管养平台进行审核，确认后落实到每日工作内容。

车行道要求“一平、四无、一新”，即道路平整；无垃圾和晴天积水、无人行道板和侧平石缺损；无违章占路和搭建；无路名牌歪斜、缺损和污垢；车行隔离栏和人行护栏整洁一新。

各类附属设施保持清洁完好，隔离护栏的设置位置、高度、固定式垂直度、相邻隔栅错缝高差符合规范，路名牌字体、指向高度、垂直度、位置等符合规范要求。

建立所有市政设施桥梁的基本状况卡片，一桥一卡；合同路段内所有桥梁的桥面设施、上部结构、下部结构及附属构造物应进行每月一次的经常性检查，填写桥梁经常检查记录表；桥梁结构应保持原设计荷载等级的承载要求及设计通行能力，各部件技术状况应维持在A、B类桥梁的状态，经常性检查中若发现有部件缺损达到C、D、E类桥梁技术状况或其他不明原因的严重病害时，应立即以书面形式将情况上报招标人。★投标人需抽取管养范围内桥梁总数的20%，进行桥梁沉降数据采集及填报。

桥面应及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。桥孔应无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。栏杆和防撞墙应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上相关标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

| 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 桥梁伸缩缝 | 钩除缝内杂物 | 每月2次 |
| 桥梁支座 | 清理支座周围垃圾 | 每月2次 |
| 桥面泄水孔 | 清理孔口垃圾 | 每月2次 |
| 桥面排水 | 疏通排水管 | 每月2次 |
| 人行天桥 | 人工清扫和擦拭 | 每天1次 |

桥梁巡视频次要求：

| 养护类别 | 说明 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特大桥梁及特殊结构桥梁 | 一天二次 |
| Ⅱ | 城市快速路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅲ | 城市主干路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅳ | 城市次干路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅴ | 城市支路上及街坊路上桥梁 | 一天一次 |

附属设施养护频次要求：

道路护栏、桥梁护栏、隔离墩和反光立杆1月清洗一次，表面采用油漆处理的设施根据设施新旧程度进行油漆，每年不低于1次；路名牌和桥名牌每月清洗1次。如遇重大节庆和活动期间增加临时保养，并保持设施清洁。

道路范围内草花及花箱更换频次，原则上每季度1次，如遇重大活动保障，根据采购方要求进行更换。

- 水务日常养护要求

- 雨水排水管道养护

日常养护管道外部巡查每周全覆盖，管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，功能状况方面的主要检查项目应包括管道积泥（泥沙、碎砖石、固结的水泥浆及其它异物），检查井积泥，雨水口积泥，排放口积泥，泥垢和油脂，树根，水位和水流方向；结构状况方面的主要检查项目应包括裂缝，变形，腐蚀，错口，脱节，破损与孔洞，渗漏。

排水管道养护应符合下列规定：

- 不存在脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

- 压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次。

- 定期清除透气井内的浮渣。

- 保持排气阀、压力井、透气井等附属设施的完好有效

- 定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

- 通沟污泥进行规范化、集约化处置。

- 每年汛期前，应对雨水小型管、雨水中型管、接户管、连管、检查井、雨水口、排放口进行检查，对雨水大型管、雨水特大型管进行抽查，并及时进行维修和保养。

- 管道、检查井和雨水口内不得有石块等阻碍排水的杂物。

管道、检查井和雨水口清理标准

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 小型管 管径的1/4 |
|  |  | 大型管 管径的1/5 |
| 检查井 | 落底井 | 管底以下50mm |
|  | 半落底 | 不超过管底 |
|  | 平底井 | 小型管 管径的1/4 |
|  |  | 大型管 管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

管道及检查井分类标准：

管道：    小型管 DN600 mm及以下

中型管 DN600 mm-DN1000 mm

大型管DN1000 mm-DN1500 mm

特大型管DN1500 mm及以上

检查井：  落底井 管底以下沉泥槽深度大于30cm

半落底 管底以下沉泥槽深度小于30cm

平底井 井底与管底齐平

下水道养护频率要求：

| 设施类型 | 属性 | 疏通率 |
| --- | --- | --- |
| 雨水小型管 | <Φ600 | 4次/年 |
| 雨水中型管 | Φ600-Φ1000 | 2次/年 |
| 雨水大型管 | Φ1000-Φ1500 | 1次/年 |
| 雨水特大型管 | >Φ1500 | 1次/年 |
| 接户管、连管 | 不分管径 | 4次/年 |
| 检查井 | 不分规格 | 4次/年 |
| 雨水口 | 不分型号 | 汛期3次/月(至少）、非汛期1次/月 |
| 排放口 |  | 1次/年 |

- （3）绿化日常养护要求

街道绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土无裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾，保持良好的景观面貌。

行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、树穴盖板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

园林小品、绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。花箱（花钵）养护保证每季至少换花一次,并做好花箱（花钵）日常损坏的维修工作。换花方案需经管理单位审核，换花期黄土裸露时间不超过24小时。日常养护措施到位,花卉植物配置效果良好,无杂物垃圾,花箱(花钵)清洁美观、损坏后及时维修或更新。

施肥浇水：灌溉时间视土壤的水分含量和气温变化进行控制，每次浇水必须浇透，使水分真正到达植物的根系，如有需要，可对植株整体进行喷淋。高温橙色、红色预警时，应严格按绿化保养计划进行绿化浇水维护，浇水时间应在早上9点前或傍晚日落后，避开温度最高的时段，夏季高温季节抗旱浇水，不低于2次/日。

主要干道中分带及侧分带绿化及地被需保持四季常绿，灌木需保持连续，不得出现裸土、缺株现象。

对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向招标人反馈，同时请求城管、公安等执法部门支持。

绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

绿化养护频次要求：

| 项目 | 保养内容 | 保养周期 | 保养要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡视检查 | 检查绿化生长损坏和病虫害情况 | 1次/天 | 存在问题及时汇总上报养护管理 |
| 草花调换 | 草花调换 | 4次/年 | 保障草花调换后成活率，死株及时更换。 |
| 绿化修剪 | 乔木 | 3次/年 | 无病虫枝、徒长枝、遮挡标志标牌枝条等 |
| 绿化修剪 剥芽 | 花灌木 | 3次/年 | 无病虫枝、徒长枝等 |
|  | 整形修剪 | 12次/年 | 无病虫枝、徒长枝等 |
|  | 绿篱、色块 | 4次/年 | 定型修剪 5-11月 |
|  | 草皮、草坪修剪 | 1次/月 | 生长旺盛期半月一次 |
|  | 乔木剥芽 | 3次/年 | 无明显萌蘖 |
| 病虫防治 | 预防和防治病虫害 | 4次/年 | 无明显病虫害 |
| 浇水 | 植物浇水 | 随时 | 保证树木生长需要 |
| 浇水 | 抗旱浇水 | 2次/日 | 保证树木生产需求 |
| 施肥 | 施肥 | 2次/年 | 花灌木花后增施一次 |
| 除草 | 除草 | 随时 | 草高不得超过15厘米 |
| 扶正 | 扶正 | 随时 | 及时对倾倒树木扶正 |
| 冬季翻土 | 冬季翻土 | 1次/年 | 每年冬季进行翻土 |
| 刷白 | 乔木刷白 | 1次/年 | 每年12月份进行 |
| 栏杆油漆 | 栏杆油漆 | 随时 | 出现明显陈旧 |
| 绿化普查 | 绿化普查 | 1次/年 | 乔灌木进行普查 |

- （4）保洁日常养护要求

道路机械作业符合作业要求，频次按环卫作业质量标准执行。路面应干净，无大面积积水。冬天4度以下不宜冲洗，夏天气温30℃以上，每天洒水不少于两次。三三公路、祥凯路（万祥镇）范围内保洁频次应在最低养护标准频次上增加一次。

道路每天按规定清扫养护，同时夜间应进行一次保洁，人行道路面、下水口、树穴、隔离障栏、窨井面板等应整洁，路面应见本色。

养护作业时，要充分利用机械设备，车行道上操作时要求避开上、下班高峰时间，区域内养护作业人员必须统一着装。

保持道路废物箱设施完好，箱体周围地面应无抛撒存留垃圾，废物箱不溢出。

日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

雾霾天气应视雾霾严重程度每日至少增加一次道路机械冲洗。

遇到突发事件或自然灾害，必须服从招标人的指挥与安排及时进行处理。包括道路红线外到建筑物之间的保洁、道路路面上市容保障任务和市容整治任务（如：清除渣土、油渍、道路红线内黑色广告等工作）。

保  洁  内  容

| 类别 | 设施项目 | 保洁内容 |
| --- | --- | --- |
| 路 面 系 | 机动车道 | 机械清扫、冲洗 |
|  | 非机动车道 | 机械清扫、人工清扫、冲洗 |
|  | 人行道 | 人工清扫、冲洗 |
| 附 属 设 施 | 人行道护栏、中央隔离带护栏、机非分隔带护栏 | 人工擦拭 |
|  | 泄水孔 | 人工疏通 |
|  | 桥栏杆、防冲护栏、声屏障 | 人工清洗 |
|  | 各类标志 | 高架车人工擦拭 |
|  | 其他交通安全设施 | 人工擦拭 |
| 绿地 | 绿化保洁 | 人工捡拾 |

保 洁 频 次 要 求

| 类别 | 一级养护 | 二级养护 | 三级养护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械清扫 | 4次/日 | 3次/日 | 2次/日 |
| 人工清扫 | 2次/日 | 1次/日 | 1次/日 |
| 机械冲洗 | 2次/日 | 2次/日 | 1次/日 |
| 人工冲洗 | 2次/周 | 1次/周 | 1次/周 |
| 人行道冲洗 | 2次/周 | 1次/周 | 1次/两周 |
| 绿地 | 每天早晚各1次 | 1次/日 | 1次/日 |
| 人行道护栏 | 每日1次 | 每2日1次 | 每2日1次 |
| 中央隔离带护栏、机非分隔带护栏 | 每月2次 | 每月1次 | 每月1次 |
| 泄水孔 | 每月1次 | 每月1次 | 每月1次 |
| 桥栏杆、防冲护栏、声屏障 | 每月2次 | 每月1次 | 每月1次 |
| 各类标志 | 每月2次 | 每月1次 | 每月1次 |
| 其他交通安全设施 | 每月2次 | 每月1次 | 每月1次 |

清扫保洁作业时间要求

| 区域等级 | 清扫保洁时间（小时/日） | 清扫保洁时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级区域 | 20 | 自 5:00 至 7:00 、13:00 至 15:00、19:00 至 21:00 三个时段内完成三遍普扫，其余时段做好巡回保洁。 | 特殊污染路段要根据污染特点适当延长作业时间 |
| 二级区域 | 16 |  |  |
| 三级区域 | 12 |  |  |

区域等级划分图

备注：重大活动、重要节日等保障期间要适当增加作业频次，设摊区域要适当增加冲洗频率，确保地面油污及时清理，根据道路所在位置的重要性和公共性程度将环境卫生区域等级分为一级（红色区域）、二级（蓝色区域）、三级（除红色、蓝色区域），不同区域等级实行差异化环境卫生控制指标和保洁作业要求，区域等级对应养护等级。

（5）养护基地管理要求

1）包括养护基地的环境整洁和设施设备的使用安全。做到各项规章制度上墙，加强日常管理，张贴各类警示标识、标志。配备相应的消防器材，做到安全用气、用电，节约用水。严禁消防通道堆物、电线私拉乱接等行为。室外保持良好整洁的环境，做到场地平整，无污水、垃圾等。机械设备的停放应划出固定的区域，采取防尘措施。材料堆放应有专用仓库或场地，环境应满足材料存放要求。

2）在接到招标人通知要求后，如防汛防台、应急征用等情况下，投标人需无条件将养护道班房基地对外开放。

（6）龙门架养护要求（万祥镇）

1）每2周对龙门架进行一次全面巡检，针对龙门架结构、外观是否完好进行检查记录，每日晚间对龙门架亮灯情况进行检查。

2）保证龙门架无结构损坏、变形、修饰等情况，出现龙门架钢结构锈蚀情况及时处理，对龙门架灯字不亮情况及时维修恢复亮灯。

（7）交通标志养护要求

1）交通标志的日常养护应包括以下内容：

- 保持面板清洁，面板清洁频率主干路一月1次，其他等级道路二月1次。

- 可变信息标志显示内容完整、清晰。

- 无遮挡物影响标志视认。

- 清除交通标志上的污染物。

- 清除杆件根部周围的杂草杂物。

- 紧固松动的紧固件。

- 支柱与基础的连接件定期加润滑剂，频率为每年1次，时间宜在秋季。

2）交通标志及杆件存在以下缺陷时，应予以校正：

- 标志板位置及高度设置不合适，影响视认的。

- 面板平整度大于1/1000的。

- 面板转向、倾斜，影响视认的。

- 标志牌侵入道路建筑限界的。

- 螺母松动，拧紧值不符合设计值的。

3）交通标志、杆件及基础存在以下缺陷时，应予以修复：

- 面板局部发生弯曲变形，面板平整度大于3/1000，影响视觉的。

- 面板紧固件铝槽断裂或铝槽与面板固定脱焊。

- 紧固件松动、锈蚀，单位构件锈蚀面积小于 20% 的。

- 支撑杆件管（型）材截面及厚度不符合设计要求的。

- 支撑杆件垂直度大于2/1000的。

- 可变信息标志机箱锈蚀、门锁损坏的。

- 可变信息标志显示单元发光像素失效，显示单元出现花屏的。

- 横梁（杆）挠度不符合规定值的。

- 受压杆件弯曲矢高不符合规定值的。

- 支撑杆件焊缝有裂纹或外观有缺陷的。

- 支撑杆件镀（涂）层存在缺陷或厚度不符合要求的。

4）交通标志存在以下缺陷时，应予以更换：

- 版面内容缺失、存在错误的。

- 面板破损或面板平整度大于3/1000，且无法修复的。

- 可变信息标志显示单元发光像素失效率大于5%，且无法修复的。

- 可变信息标志发生绝缘击穿的。

- 可变信息标志正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分的温升大于45K或绝缘材料的温升大于70K的。

- 可变信息标志机箱渗水、锈蚀严重，且无法修复的。

- 可变信息标志接地电阻或绝缘电阻不符合规定值的。

- 反光膜出现明显划痕、损伤、起泡、起皱、裂纹、剥落和颜色不均匀，且影响面积超过标志面板10%的。

- 反光膜逆反射系数，快速路低于设计值70%的，其他道路低于设计值50%的。

- 标志设置不符合规定的。

- 标志进入道路建筑限界，且不可校正的。

- 面板紧固件铝槽断裂或铝槽与面板固定脱焊（娜）率大于5%的。

- 支撑杆件管（型）材截面及厚度不符合设计要求且无法修复的。

- 杆件变形、焊缝开裂的。

- 杆件锈蚀，防腐镀（涂）层剥落面积大于20%的。

- 立柱明显弯曲、变形或晃动，且不可校正的，或垂直度大于5/1000的。

- 横梁（杆）挠度不符合规定值，且无法修复的。

- 受压杆件弯曲矢高不符合规定值，且无法修复的。

- 后置埋件设置不符合设计要求的，或抗拔力不符合设计要求的。

- 法兰接触面未贴合、存在较大间隙的。

- 连接螺栓、螺母锈蚀严重或锈烂的。

- 单位构件锈蚀面积超过20%的扣件，以及出现结构性锈蚀的扣件。

- 抱箍锈蚀严重，万能夹破损，连接螺栓锈蚀严重的。

- 基础松动，存在不均匀沉降的。

- 混凝土基础（防撞墙）有裂纹、局部爆裂，钢筋或地脚螺栓外露、锈蚀，后置锚栓失效的。

- 地脚螺栓锈烂、失效的。

5）交通标志存在以下情况时，应予以增补：

- 存在缺失的。

- 由于交通组织调整、法律法规变更或标准更新而需要增补的。如：路名牌不符合规范标准，未添加数字门牌号的须予以更新。

- 其他需要增补的情况。

（8）交通标线养护要求

总体复线要求：城市快速路、主干道、次干道要求每年复线2次，其他等级道路每年复线率不低于50%，骨干路网及公路、物流园区（芦潮港、泥城）道路每季度复线1次。斑马线、转弯箭头灯高频标线每年复线，普通的实线及虚线可三年全覆盖。是否需要复线除常规目测外，可根据逆反射系数仪等设备量化标线性能，决定是否需要复线。

1）路面标线日常清洁应包括以下内容：

- 局部范围污秽或被杂物覆盖影响标线辨认的，及时实施清扫或冲洗。

- 双组份材料路面标线进行定期冲洗清洁，清洁频率不少于每季度1次。

2）路面标线存在以下缺陷时，应予以补划：

- 局部范围剥落缺失的。

- 局部范围磨损、褪色或旧线泛出明显的。

- 发生明显扭曲变形的。

3）路面标线存在以下缺陷时，应予以复划：

- 综合质量评定为不合格的。

- 总体褪色明显或磨损严重，无法视认的。

- 总体旧线泛出明显或龟裂损坏严重，无法视认的。

- 标线抗滑性品格率低于60%的。

- 反光标线夜间反光性能明显失效或逆反射亮度系数合格率低于60%的。

- 因道路设施或交通组织发生变化而导致标线不相适应的。

4）突起路标、轮廓标的日常养护包括以下内容：

- 定期清洁，清洁频率应不少于每年2次。

- 轮廓标角度偏移的，应予以校正。

- 轮廓标基础松动或变形的，应予以校正或修复。

- 轮廓标连接件、紧固件老化或锈蚀失效的，应予以更换。

- 突起路标存在开裂、破碎、基础松动的，应予以更换。

- 凸起路标、轮廓标存在明显褪色、反光性能明显下降的，应予以更换。

- 突起路标、轮廓标存在缺失的，应予以增补。

（9）坐凳、花箱、部分路灯（万祥镇）等其他设施养护要求

1）凳椅牢固无松动，无缺损，完好率应大于98%；外观整洁美观，凳面清洁。

2）对于花箱内植物养护工作包括修剪整理、浇水排水、施肥、病虫害防治及植物更换等，不得有死株。

3）花箱外面要及时进行保养与保洁，根据花箱的材质做好相应的保养措施，如防腐木花箱，每年应根据花箱表面的油漆新旧程度进行随时处理的处理，保持其观赏性和防水性；定期做好清洁工作，雨后要清理车辆溅起的泥浆水，保持花箱整洁，废旧损坏的花箱需及时进行更换。

4）路灯养护要求（针对万祥镇城市支路路灯）

- 重点区域道路照明设施（包括行政中心、商业中心、历史风貌区、交通枢纽、旅游文化景点等区域及周边主、次干道照明设施）的亮灯率不应低于99%，一般区域道路照明设施的亮灯率应不低于98%。重点区域道路照明设施的设施完好率不应低于98%，一般区域道路照明设施的设施完好率不应低于95%。信访及投诉处置率应达到100%。及时修复率应达到100%。

- 快速路、高速闸道设施除应达到上述重点区域服务目标外，如发生连续3盏及以上失明，应立即安排相关修灯手续事宜（应急封道路）和制定修灯计划，将失明灯盏数及时修复。

- 应具备养护工作所需的协调能力，包括与绿化、道路、交警、街镇、社区等部门及热线报修人的协调能力，能够办理养护工作所需的各类手续，妥善处置热线工单。配合招标人完成道路照明投诉托底处置工作。

- 巡修要求：重点区域道路照明设施的巡修周期不应超过3天；一般区域道路照明设施的巡修周期不应超过1周。其中高杆灯巡修周期不应超过1周，每季度应至少进行一次升降检查和保养工作。

- 巡检要求

| 道路照明设施分级 | 设施类型 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- |
| 重点区域道路照明设施 | 灯具 | 1周 |
|  | 灯杆 | 1周 |
|  | 照明控制箱（外观） | 1周 |
|  | 照明控制箱（精细化） | 1个月 |
| 一般区域道路照明设施 | 灯具 | 2周 |
|  | 灯杆 | 2周 |
|  | 照明控制箱（外观） | 2周 |
|  | 照明控制箱（精细化） | 2个月 |

对设施缺陷进行逐项检查、检测和记录，并通过一般维修手段消除缺陷。对缺陷及其原因进行登记和分类，跟踪缺陷自上报至消除的全过程，实施缺陷管理。要求如下：

| 道路照明设施分级 | 缺陷等级 | 处置时间 |
| --- | --- | --- |
| 重点区域道路照明设施 | 危急缺陷 | 24h |
|  | 严重缺陷 | 3d |
|  | 一般缺陷 | 2周 |
|  | 轻微缺陷 | 1个月 |
| 一般区域道路照明设施 | 危急缺陷 | 24h |
|  | 严重缺陷 | 1周 |
|  | 一般缺陷 | 1个月 |
|  | 轻微缺陷 | 2个月 |

注：存在安全隐患的缺陷，应当在发现隐患2h内消除安全隐患。

- 故障报修要求：单灯故障报修，应在24 h内修复；重大节日、重大活动和危及人身、交通安全的事件，应立即组织修复；因照明设施被盗或道路挖掘等引起的故障，应及时采取安全措施，并在具备修复条件后3 d内修复；强台风、强降雨等不可抗力造成的严重故障或损坏，应在5 d内修复。因特殊情况无法按时修复的，应及时提出延期申请。

- 抢修要求：道路照明系统性故障或照明设施出现危及行人、行车或环境安全的事件，应急抢修到场时限要求如下：重点区域道路照明设施不应超过1h，一般区域道路照明设施不应超过2h。

- 路灯电费含在本次投标报价中，中标人需及时缴纳路灯产生的电费。

- （10）市政掘路修复要求（按实结算，不纳入本次投标总价）

- 1）中标人应按照市政管理部门的要求，及时做好养护标段内掘路修复工程。

- 2）大型掘路修复工程是指开挖埋设硬线长度大于等于50m、软线长度大于等于100m或顺向掘路宽度大于等于原车行道的1/2的掘路修复工程。

- 3）小型掘路修复工程是指开挖埋设硬线长度50m以下或软线长度100m以下，且顺向掘路宽度小于原车行道的1/2的掘路修复工程。

- 4）请投标人分别对大型掘路修复工程和小型掘路修复工程分别投报综合单价，今后若发生掘路修复（以投报的综合单价作为参考依据），费用按实结算，本次不纳入投标总价。

- 5）掘路修复工程质量应符合市政养护要求，自验收通过之日起，保修一年。

- 6）编制掘路修复工程资料。资料要求真实反映承包商掘路修复工程作业的实施及管理状况，内容完整准确，上报及时。

- 7）掘路修复纳入市政管理部门的日常养护考核管理。

- 8）掘路修复工程的安全文明施工、投诉信访处置、材料及设备配备要求参照本招标文件中市政养护的要求。

- 9）其他未尽事宜参照本招标文件中市政养护相关要求和政府、行业相关法规、规定、技术规范和标准的要求。

- 10）掘路修复具体工作内容

- 沥青混凝土路面（主干、次干、支路）：回填土、翻挖加宽部分结构层、整理路基、铺筑垫层、铺筑基层、养护、切边、铺筑面层、旧料外运等。

- 水泥混凝土路面：

- 基层：回填砂、翻挖加宽部分结构层、整理路基、铺筑基层、养护、旧料外运等。

- 面层：安放双层钢筋网片、浇筑、养护、切缝、灌缝、旧料外运等。

- 人行道：翻挖加宽部分结构层、整理路基、铺筑垫层、铺筑预制混凝土（石材）人行道板或现浇混凝土人行道、养护、旧料外运等。

- 预制混凝土（石材）侧平石：翻挖原有侧平石及基础、清理沟底、铺筑基础、排砌侧平石、养护、旧料外运等。

（11）道路附属设施检测相关要求（道路桥梁检测、排水设施检测、地下病害检测可专业分包）

- 检测范围

道路、桥梁、排水设施和地下病害的检测工作应遵循“全覆盖”原则，凡纳入各养护包件的道路、桥梁和排水设施均应开展检测工作，做到应检尽检、应评尽评、随检随修。桥梁、排水设施和地下病害检测应根据道路设施的特点，对纳入各养护包件的道路桥梁检测、排水设施检测实现3年全覆盖，原则上每年至少检测30%设施量；地下病害（按双向两车道计）实现当年全覆盖，排水设施检测过程中，由养护单位负责雨水管道的封堵和清淤作业。道路、桥梁、排水设施和地下病害的检测项目必须由有资质的第三方专业机构实施。

- 检测内容

- 道路桥梁检测：

- 道路检测

- 公路普查主要内容包括路面损坏状况指数（PCI）数据采集，路面行驶质量指数（RQI）数据采集；城市道路普查主要内容包括路面损坏状况指数（PCI）数据采集，路面行驶质量指数（RQI）数据采集。

- 桥梁检测

- 主要内容包括设置观测点、外观缺陷检查（含桥面系、上部结构、下部结构、支座和主梁端锚头区域、钢梁拴接板及焊缝等）、桥梁变形检测（含桥梁线形），通过对桥梁外观的检查，明确桥梁缺陷及损伤的性质部位、严重程度及发展趋势（特别是主体结构混凝土裂缝工作状态等），确定和量化结构的退化程度，分析病害原因，评定桥梁技术状况，提出桥梁养护维修建议，编制检测报告。对检测范围内桥梁结构基础属性数据在系统中（桥型、跨径、高程等）进行修正。桥梁主要构件复核及资料搜集、桥梁桥面系病害检查、桥梁上部结构病害检查、桥梁支座检查、桥梁墩台与基础检查，按照相关规范要求完成所有桥梁技术状况评定、突发事件的应急检测等，确保桥梁安全运营。

- 排水设施检测

- 内容应覆盖排水设施的结构完整性与功能状态。管网养护机械化率≥90%，疏浚养护周期符合技术规范要求。并采用CCTV、QV等现代技术手段进行功能性、结构性检测和评估，及时发现并修复管道破损、错接、漏接、混接等问题，并报主管部门。

- 地下病害检测

- 主要内容包括结合既有的岩土工程、市政设施、水文气象、已发生病害记录等资料，采用车载三维雷达全覆盖、二维雷达异常点复核，局部面波详查的工作模式，准确发现地下空洞、脱空和疏松等病害体及地下病害体的属性特征，包括精具体位置、平面分布、几何尺寸（面积、埋深和净高）等详细信息。对探测的道路进行塌陷风险评估，提出风险管控对策，并对地下病害体进行数字化管理，形成“风险一张图”。雷达测线布置应覆盖整个检测区域，进行全面覆盖、无盲区检测，确保不遗漏任何一处风险源。疏松病害体的验证数量，不应少于总数的20%，且不应少于3处。对检测发现的病害体，以及重点路段或区域进行复测，检测频次为3月/次，并报告招标人。

- 5.3 内业资料编制管理要求

5.3.1 投标人应努力提高技术管理水平，配合招标人做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

5.3.2 投标人应根据招标人提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台账，格式由招标人统一规定；

5.3.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映投标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

5.3.4 养护管理内业资料具体内容包括：

5.3.4.1 管理资料

（一）内业资料

（1）日常养护日记（保洁、绿化、排水、桥梁、附属设施、路灯、地下管廊等）

（2）日常巡查记录表（自查自纠、带班检查）

（3）一路一档

（4）养护巡查路线（文字+图示）

（5）养护设备、人员配置情况表

（6）年、月、周养护计划及执行情况表

（7）作业安全技术交底记录

（8）巡视检查记录

（9）工作报告（月报、年报、其他总结报告）

（10）安全学习记录

（11）各项应急预案（防汛防台、雨雪冰冻、防暑降温、消防安全等）

（11）二类资料（批复、附件4、附件5等等）

（二）上墙图表

（1）养护范围示意图

（2）日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

- 防暑降温网络图

（三）岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）养护巡查制度

（3）安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

（其他制度按需再制作）

5.3.4.2 桥梁资料

（1） 桥梁卡片

（2） 桥梁经常性检查表

（3） 桥梁定期检查表（包括桥梁技术状况评定）

（4）桥梁定期检查维修措施

（5）桥梁安全状况月度报告

5.3.4.3 绿化报表资料

（1）绿化普查记录表（一年一次）

（2）行道树消减记录报表

（3）病虫害观测及防治记录表

（4）药剂肥料配备及使用情况表

5.3.4.4 排水报表资料

（1）污泥处置台账（三联单）

（2）排水清管行动报表

（3）雨水管道疏通计划报表

（4）雨水设施维修养护工程完成情况报告表

（5）雨水设施维修养护人工使用情况报告表

（6）雨水设施维修养护使用情况报表

（7）巡视检查月报表

（8）临封临排报表

（9）年度雨水管道疏通计划表

（10）年度养护设施量变更表

（11）年度CCTV检测计划表

（12）年度维修计划表

5.3.4.6 路产路权报表资料

（1）日常养护占道施工报备表

（2）路产路权统计表

5.3.4.7 应急处置资料

（1）城市道路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等。

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

5.3.4.8 安全文明施工资料

（1）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（2）安全网络、协议

（3）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（4）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（5）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（6）现场及基地安全检查

（7）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台账）

（8）文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新）

5.4城运工作要求

（1）投标人应做好相关投诉热线案卷处置工作，具体处置行为应按照临港新片区制定的信访处置跟踪的相关规定进行，要求投诉处理率达 100%、回复率达100%，满意率达95% 。遇上级领导交办的特殊信访案件、人大议案、政协提案等，按管理单位要求处置。

（2）受理时间：365 天，24 小时；

（3）处置时效：养护范围内诉求件，要在规定的办理时限内处置；非养护范围内的诉求件，应主动跨前一步予以踏勘、协调，指导相关责任主体单位进行处置，并跟踪办理结果。

（4）对养护范围内诉求件的处置结果应按要求上报相应管理单位。

（5）对其他上级领导直接派单的特殊案件，按照管理单位要求进行处置。

- 三、人员、设备等要求

- 6 人员要求

6.1管理人员及主要技术工人（骨干）必须为本单位职工，投标人需提供以上人员近三个月中一个月缴纳社保的证明。承诺项目经理、项目副经理、技术主管常驻项目现场。

6.2 ★项目经理具有一级建造师证书（专业为市政公用工程），具有安全生产考核合格证书（B证），具有中级及以上职称；技术主管具有中级及以上职称。提供有效证书扫描件。

6.3如招标人认为有必要，可要求投标人对上述人员中的部分人员做出更好的调整；未经招标人同意，不调换或撤离上述人员。

6.4供应商项目人员服装需统一。

人员要求见《人员、设备等要求》

注：投标人需提供自有人员近三个月内任意一个月缴纳社保的证明，一线劳动力自有人员比例不少于5%

- 7 材料及设备配备要求

7.1 本项目所有材料、设备由投标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

7.2 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由投标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

7.3投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

7.4同时在设备更新的过程中进行养护系统智能化转型，包括但不限于无人机巡查、自动驾驶清扫、病害自动识别、全功能修路车等，智能化转型作为每月考核指标。

7.5为提高养护工程质量和服务水平，投标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，投标人还需按要求配备一定数量的大型养护机械设备。

7.6机械设备满足需求中的数量要求、配置要求及自有要求，应提供如购买发票或采购合同或租赁合同等证明材料。

7.7新能源设备的配备及更新要求：投标人承诺第二年新能源设备（路面清扫车、洒水冲洗车、路况巡视车）总数的50%（含）以上为新能源设备，第三年新能源设备更新至80%（含）以上。

机械要求详见《人员、设备等要求》

投标人在确保本项目养护运维作业正常进行的前提下，最晚在合同签订后 15 日内按照采购需求所附《人员、设备等要求》配齐主要机械设备、作业车辆，并专用于本项目设施的养护运维作业，自有设备须及时完成行驶证办理。

相关配备情况应报监理人审核、监管（提供购买或租赁合同）。未按上述时间节点要求配齐的视作违约。

发包人对招标文件要求配备的路面清扫车等主要机械设备、作业车辆组织不少于每月一次的检查，未达到招标文件配备要求的视作违约。同时根据招标文件要求配齐的日常养护机械设备、作业车辆等应确保本项目养护运维作业的正常进行，具体机械设备、作业车辆响应要求：路面清扫车、洒水冲洗车、路况巡视车、养护工程车、防撞车（综合养护保障车）、垃圾清运车接发包人指令 1 小时到达养护现场；移动式发电设备、排水泵、切缝机、灌缝机接发包人指令 0.5 小时到达养护现场；高空作业车、桥梁检测车接发包人指令 24 小时到达养护现场，未按要求及时到达现场完成养护运维作业的视作违约。

8 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

每个包件道班房（养护基地）总计面积应≥2000方米，为自有产权（需提供产权证明）或租赁（提供租赁协议或证明）；每处道班房配置距离应在养护范围边缘沿线5公里范围之内。

四、数字信息化要求

9 数字信息化具体要求

9.1投标人应具备道路养护信息化管理能力，实现以下工作要求。

为提升临港新片区道路养护行业监管效能，推动区域养护行业数字化转型，本次招标要求中标单位须具有自建的养护信息化系统或在2026年度完成开发，并且全面支持招标人的临港新片区道路管养系统运营和迭代升级，能够通过标准接口，与招标人管养系统实现数据交互，提升养护管理工作效率。若中标单位未建设数字化平台，或建成的系统未能满足招标人的数据交互及信息化管理工作要求，招标人将扣除不超过3%的养护费用。具体要求如下：

- （1）投标人应通过其信息化系统，配合招标人建设的临港新片区道路管养系统运行，​按照临港建交中心规定的数据格式、频率和内容要求，自动、准确提供能够客观验证养护工作完成情况及绩效的数据。临港新片区城市建设交通运输事务中心将依据该数据进行养护工作评价。

（2）配合招标人的临港新片区道路管养系统升级需求，在协商确定的时限内完成自有系统接口适配、功能扩展及问题修复等工作，每年按照养护工作需求提供资金保障，专项用于自有系统的功能迭代及性能优化。

（3）投标人应通过其信息化系统，接收中心分派的内业任务，并按要求在线完成、提交相关文档，实现与中心协同处理内业文档工作。

（4）投标人应加强作业人员管理，为一线作业人员配备电子工牌或具有实时定位功能的设备，记录作业人员打卡、位置、作业轨迹等，并同步至中心系统。

（5）投标人应通过其信息化系统，动态维护可调用的应急资源信息（包括但不限于应急队伍、物资储备、专用设备等）。投标人应急管理功能应能与中心系统对接，确保在突发事件发生时，中心能快速掌握和调度相关应急资源。

9.2投标人自有的养护管理信息化系统应具备以下功能。

- （1）包含“一路一档”及设施检测数据的设施管理、工单处置及投诉处理、日常巡查及病害管理、养护维修计划、人员作业管理、占掘路管理、应急管理、设施定检管理等。

（2）投标人系统应包括数据交互支撑能力，接收招标人综合养护相关的整改工单、网格和投诉工单、智能巡检工单等各类工单，工单处理完成后向招标人反馈结果。同时还应进行包括作业人员信息、养护计划、养护维修、占掘路巡查等其他必要的数据交换。中心系统要能够与养护包件定位系统对接，为养护车辆轨迹回放和养护作业考核提供数据支持。投标人自建的积水点站点监测数据要能够接入招标人的管养系统使用。能够向中心系统推送养护包件范围内的视频点位或车载视频等应急资源信息。

（3）投标人自有的管养系统应能够通过短信直接通知到相关人员，并与中心管养系统结合，将管养平台相关应急、投诉、处置、审核等信息通知到招标人及投标人单位负责人等相关人员，提高业务处置效率。

投标人自建信息化系统应包括但不限于以下功能，并配合招标人根据业务需求变化对功能模块的进行调整，响应招标人管养系统的迭代升级需求，确保系统兼容性与数据实时互通。

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施管理 |  |  |  |
| 1.1 | 道路基础信息管理及养护管理 | 集成投标人包件范围内城市道路、直管公路等各等级道路基础信息，明确道路所属管理范围和责任范围，与中心“一路一档”数据库设施量保持一致。 | 项 | 1 |
| 1.2 | 道路管养范围管理 | 为满足设施量统计表中分段道路设施统计需要而对道路进行的分段，实际就是将道路管理范围分割成路段范围。 | 项 | 1 |
| 1.3 | 桥梁卡片信息管理 | 集成投标人管辖管理桥梁的基础信息，包括编号、名称、所处位置、桥梁等级、所属道路编号、桩号、经纬度坐标等。 | 项 | 1 |
| 1.4 | 下立交基础信息管理 | 下立交的数字化构建以多边形或点状的方式勾绘成二维矢量图层，配以道路名称、下立交名称、面积等基本属性。经数字化构建的下立交要素应准确表达下立交的点位、范围。 | 项 | 1 |
| 1.5 | 道路附属设施管理 | 集成投标人包件范围内雨污水管道、雨水井、路灯等其他道路附属设施信息，明确包件管理范围附属设施量和责任范围。 | 项 | 1 |
| 1.6 | 道路技术状况数据集成 | 将道路历年技术指标检测数据集成至平台，原始的道路检测数据，经过数据工具处理，转换成GIS地图可识别的数据，转换后的数据包括道路信息、断面信息、起止位置以及对应的各个道路技术指标值。 | 项 | 1 |
| 2 | 工单处置及投诉管理 |  |  |  |
| 2.1 | 派单系统对接 | 与中心管养系统派单功能对接，实现整改工单、投诉工单等工单流程处置等数据交互。 | 项 | 1 |
| 2.2 | 工单GIS定位展示 | 各类工单在GIS地图上自动定位，可查看案卷内容、图片等信息。 | 项 | 1 |
| 2.3 | 工单接报主动提醒 | 有新工单时，自动组织短信发给相关归属单位责任人。 | 项 | 1 |
| 2.4 | 催单、退单、延期等特情管理 | 接收中心或巡查监理的催单提醒，退单及延期流程符合中心管理手势 | 项 | 1 |
| 2.5 | 自查养护工单上报 | 定时上报由投标人自查的包件范围内问题及处置结果 | 项 | 1 |
| 3 | 日常巡查及病害管理 |  |  |  |
| 3.1 | 桥梁日常检查及病害维修 | 对于重点管理对象，实现对日常巡检工作的在线监督管理。通过桥梁NFC巡检，实现对投标人桥梁巡检监督管理。 | 项 | 1 |
| 3.2 | 道路巡查及病害处置 | 按照中心要求实现巡查车辆轨迹、实时定位与中心系统对接，并与问题发现关联。 | 项 | 1 |
| 3.3 | 设施病害智能巡检 | 通过车载道路病害智能检测设备（利用车载高清摄像机），实现对道路病害的智能主动发现，对接建交中心“道路管养系统”，经审核后派单处置。 智能巡检应覆盖车行道、侧石、平石、井盖、护栏、标线、绿化带（红线内）等全部养护设施。包含高架、下立交等特殊路段，确保无盲区。应支持裂缝、坑槽、拥包、沉陷等道路及附属设施病害的自动识别。月度设施巡检覆盖率100%（以GIS电子地图为基准） | 项 | 1 |
| 4 | 人员作业管理 |  |  |  |
| 4.1 | 人员基本信息管理 | 维护养护人员基本信息，包括所属包件信息、养护条线信息、工牌编号和人员数量等 | 项 | 1 |
| 4.2 | 电子工牌数据展示 | 对接物业人员电子工牌，并基于地图显示作业人员实时位置，作业轨迹。 | 项 | 1 |
| 5 | 养护维修计划管理 |  |  |  |
| 5.1 | 养护计划及维修作业标准管理 | 同步中心养护作业内容、作业频次、作业要求等，形成设施养护计划上报及维修作业上报标准 | 项 | 1 |
| 5.2 | 养护计划上报 | 能够通过系统与中心或巡查监理平台对接，上报日常养护周计划、月计划及年度计划，实现养护计划工作的线上流转 | 项 | 1 |
| 5.3 | 养护维修作业量管理 | 能够通过系统与中心或巡查监理平台对接，按照中心管理手势上报日常维修作业量及相关资料 | 项 | 1 |
| 6 | 占掘路信息管理 |  |  |  |
| 6.1 | 占掘路信息管理 | 同步中心备案的占掘路信息数据，管理包件范围内的掘路、占路工程 | 项 | 1 |
| 6.2 | 占掘路巡查管理 | 配合中心开展所辖范围内的掘路现场日常巡查，检查掘路工程进度、现场施工情况，并上传照片留档 | 项 | 1 |
| 6.3 | 违规占据路信息管理 | 主要是日常巡查过程中，在中心审核的占掘路信息外的违规占掘路施工，并将情况推送中心系统，同步至其他部门或做好信息留档 | 项 | 1 |
| 7 | 应急管理 |  |  |  |
| 7.1 | 应急资源管理 | 与中心系统对接包件内的应急资源，如道班房、应急仓库等位置，及所具有的应急设备、应急物资等。 | 项 | 1 |
| 7.2 | 视频对接管理 | 与中心系统对接包件范围投标人自建的视频监控，如应急仓库、下立交、道班房、桥涵桥孔等，以及智能巡查设备的车载摄像头 | 项 | 1 |
| 7.3 | 积水监测数据对接 | 同步中心下立交水位预警信息，同时对接投标人自建的下立交水位监测信息，监测汛期水位。 | 项 | 1 |
| 8 | 设施定检管理 |  |  |  |
| 8.1 | 道路检测信息管理及病害处置 | 对接中心道路定期检测数据，包括技术状况评价、检测报告等，集成道路检测记录及道路病害，并对检测出的病害处置进行跟踪。 | 项 | 1 |
| 8.2 | 桥梁检测信息管理及病害处置 | 对接中心桥梁定期检测数据，集成桥梁检测记录及桥梁病害，并对检测出的病害处置进行跟踪。 | 项 | 1 |
| 8.3 | 排水设施检测信息管理及病害处置 | 对接中心管道定期检测数据，集成排水设施检测记录及排水设施病害，并对检测出的病害处置进行跟踪。 | 项 | 1 |
| 8.4 | 地下病害检测信息管理及病害处置 | 对接中心地下病害检测数据，集成地下病害检测记录及地下病害，并对检测出的病害处置进行跟踪。 | 项 | 1 |

9.3 其他数字化平台的要求：

（1）投标人应在养护基地配置显示大屏，安排专职人员处理自有管养系统和招标人管养系统的相关业务流程，及时通报各类信息，保障自有系统与中心系统的适配。

（2）招标人后续根据实际情况将投标人自有平台的建设情况纳入对投标人的考核，可履行考核管理办法中的惩罚措施。

（3）投标人应提供7*24小时自有系统售后服务，接到故障报修通知后2小时内处置并及时修复。

五、安全生产、文明施工与环境保护要求

10安全生产、文明施工与环境保护要求

10.1安全文明施工措施与要求

（1）为在养护期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行，投标人必须按照上海市人民政府、上海市交通委员会有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施。中标人在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行招标人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用。

（2）中标人应遵循国家和上海市人民政府有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用。

（3）中标人应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：一、满足自身和周边交通组织的需要；二、无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；三、环境影响要最小化；四、现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；五、清洁运输；六、减少对沿线单位、市民的工作、生活和出行的影响。服从招标人的统一协调，做到文明施工、 安全管理。

（4）建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，投标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。建立安全养护、维修和动用明火申请 批准制度，配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送招标人备案。

（5）中标人在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。泵站含有高压设备，高压操作必须持有电工 特种作业操作证，一人操作一人监视，严格执行操作制度。严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案进行配置。

（6）中标人在与发包单位签订项目承包合同的同时要签订安全管理协议、治安消防协议、廉政协议，中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等，发包单位有权限令停工整改，一切损失由中标人承担。

（7）各投标人在投标文件中要结合本项目在道路上实施的特点和招标人上述的具体要求制定相应的文明施工和安全生产管理措施，同时应购买养护作业人员人身意外保险。

（8）投标人必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。投标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

（9）建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

（10）凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

（11）进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

（12）如养护施工过程中发生重特大安全事故，投标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报招标人。

（13）创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。

（14）开展多方面的共建联建活动；开展立功竞赛活动。

10.2环境保护要求

中标人在养护设施设备购置或更新时，应优先采购新能源养护设施和设备。

10.3应急处置要求

（1）按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

（2）投标人须针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，建立应急处置预案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

（3）建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

（4）组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

（5）定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

（6）与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

（7）与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其他相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报招标人。

（8）按照“上海市灾害性气候应急处置手册”“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

（9）定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

（10）建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报招标人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；招标人应急值班联系电话。

（11）做好防汛防台各项工作，完善各类应急预案，每年组织不少于1次的防汛防台应急演练，及时处置暴雨路面积水和树木倒伏，确保辖区安全度汛。接到应急指令10分钟之内到达现场快速处置，应急处置率100%。