上海市浦东新区人民法院高清庭审及羁押监控平台（升级改造）技术需求

建设内容

根据最高《科技法庭信息化建设规范》和上海高院《上海法院高清审判法庭庭审系统建设规范》等指导文件及技术要求为依据，结合业务的实际情况和项目具体需求，在浦东法院升级改造31个科技法庭，更换相关信息化设备及布线重新改造。涉及视频采集处理系统中的更换庭审主机；庭审音频采集扩声系统中更换数字音频处理器及桌面话筒及其他配套设施；同时鉴于法院当前存在语音识别声卡数量匮乏的实际状况，需补充相应数量的语音识别声卡，以此来满足庭审记录改革的需求。项目批复金额3808580元。

系统建设清单

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频采集处理系统 |  |  |  |
| 1 | 8路高清录播工作站 | 详见“重要产品技术指标要求” | 6 | 台 |
| 2 | 6路高清录播工作站 | 详见“重要产品技术指标要求” | 25 | 台 |
| 2 | 庭审音频采集系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 详见“重要产品技术指标要求” | 31 | 台 |
| 2 | 桌面会议话筒 | 产品性能指标不低于以下参数：单体：背极式驻极体 指向性：超心形 頻率回应：50Hz-16KHz 灵敏度：-42dB±3dB/（0dB=1V/Paat1KHz) 最大声压级:132dB（at1kHz≦1%T.H.D) 动态范围：115dB(1KHzatMaxSPL) 信噪比：72dB(1KHzat1Pa) 等效噪声：≤30dB 输出阻抗：250Ω±30%(at1kHz) 供电电压：幻象DC48V | 280 | 个 |
| 3 | 语音识别声卡 | 产品性能指标不低于以下参数：≥12路卡农口独立音频输入 ≥12路6.5mm独立音频输出 ≥1路6.5mm独立混音输出 支持RJ45、COM1和COM2等多种输入输出接口 ≥12路独立48V供电开关 ≥1GB DDR3高速内存，≥32GB iNAND flash 海量存储，支持不低于千兆以太网卡 | 30 | 台 |
| 3 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 话筒线 | 2芯带屏蔽话筒线 | 9300 | 米 |
| 2 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽线缆CAT6-UTP,305米/箱 | 6 | 箱 |
| 3 | 视频线 | 视频线3G-SDI | 5000 | 米 |
| 4 | 音箱线 | 200芯金银线 | 2480 | 米 |
| 5 | 接插头 | 各种接插头（卡侬头、大三芯、大二芯、莲花头）等 | 100 | 套 |

重要产品技术指标要求

8路高清录播工作站

支持不低于6路HDMI输入、4路DVI视频输入，5路HDMI视频输出、8路DVI视频输出；

支持不低于1路USB3.0、1路USB2.0，2路100M/1000M自适应网口；

支持不低于16路Mic In、5路Line In、2路XLR Out，3路Line Out；

支持不低于8路RS485控制接口，6路RS232控制接口，2路告警输入，2路告警输出接口；

支持不低于4个SATA接口，每个SATA接口支持接入8TB硬盘；

支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放；

▲内置不低于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱；

支持视频编码格式：H.264和H.265，音频编码格式：支持G.711、AAC_LC和ADPCM等；

▲支持不低于8路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入接入；支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中；

▲支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能。

支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；

支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；

支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件）；

支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测；

▲支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

支持当同步录音录像过程中出现死机、断电等意外故障，设备恢复后故障前信息不丢失；

▲支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

支持证人保护功能，支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小，支持证人声音变声功能；

支持在麒麟、统信等国产操作系统上，登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。；

支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%；

6路高清录播工作站

支持不低于6路HDMI输入、4路DVI视频输入，3路HDMI视频输出、6路DVI视频输出；

支持不低于12路Mic In、4路Line In、2路XLR Out，3路Line Out；

支持不低于4路RS485控制接口，6路RS232控制接口，2路告警输入，2路告警输出接口；

支持不低于6路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入接入；支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面；

其余参数同8路高清录播工作站。

数字音频处理器

1.具备≥16路网络音频输入通道和≥16路网络音频输出通道，兼容AES67/Dante网络音频协议;

2.支持≥16路模拟输入，≥16路模拟输出通道:

▲3.具有AES67协议电脑声卡软件，兼容Dante协议，具有2通道，4通道，8通道，16通道，32通道，64通道音频录制与电脑音频播放（可选）。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

4.具有OLED显示屏,可以显示设备IP地址、MAC地址。版本号、电平，

5.DSP信号处理采样频率:48kHZ、量化精度~24bit;

6.动态范围:>115dB :

7.频响范围 (±0.5dB):20Hz~20kHz;

总谐波失真:≤0.01%:

8.处理器模块为可配置式，用户根据需求可自由配置。

具备压缩、扩展、噪声门、自动噪声抑制、峰值限幅、自动增益、增益共享自动混音(AMC)、门限型自动混音(GATE)可选、回声消除（AEC）、高通/低通滤波、(可选5段、8段、12段)参量均衡、延时、分频控制等音频信号处理功能

9.输入输出通道图示均衡支持10段15段31段等多个频点自由选择:

10.反馈抑制器支持8、12、16路可选反馈抑制频点数量，支持自动扫描啸叫频点:

11.如果DSP宕机，支持设备自动重启;

▲12.支持双机热备运行;（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

▲13.具有可编程数字音频处理器及音频采集主机的网络远程集中管理控制平台。

▲14.具有数字音频处理器及音频采集主机的网络远程监测及信号丢失报警系统。

系统建设要求

本次采购项目中提供的专用设备（含配套）与法院现有业务系统进行对接服务，实现与法院线上线下庭审系统各项功能及数据之间多种类型数据、处理、查询及应用。投标方需要解决相关系统对接和数据访问，招标金额包含相应的所有软件接口对接费用。需完整实现下述系统对接及数据交互：

与上海法院统一使用的高清庭审系统无缝对接：纳入上海法院高清庭审系统进行统一管理，并获取与庭审相关权限、人事、审判、排期、公告等数据，满足庭审记录改革要求，满足线下高清庭审的相关要求。

CA登录系统：与上海法院CA系统对接，从CA登录系统中获取用户的验证信息，以确定用户的登录权限，如用户身份信息不符合要求，将没有权限使用该系统。

权限管理系统：使用上海法院现有权限管理体系，从权限管理系统中获取登录用户的使用权限，以确定用户在本系统中的权限，涉及功能使用范围和数据查询范围；

其它接口：实现本项目与法庭内或法院提供的利旧设备进行对接要求。

建设周期

自合同签订之日起6个月内完成项目建设并通过验收，其中包括1个月的试运行。

实施人员要求

本项目技术环境复杂，且涉及多单位部门的协调，因此要求项目组成员具有很强的组织协调能力，应重复考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，具体要求如下：

1.要求明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责；

2.要求项目经理、项目组成员，需要是与成交供应商签订正式劳动关系的员工，需提供项目人员最近一季度任意一个月的社保缴费证明。

3.项目经理要求：成交供应商应优先选派具备以下能力的人员作为项目经理，要求包括且不限于：具有本科及以上学位；具有高级工程师证书；具有10年以上从业经历；至少担任过一个类似本项目的项目经理业绩，并提供证明。

4.项目组成员要求：为保证项目顺利实施，成交供应商应配备合理数量及丰富业绩的专业技术管理人员及项目组成员。

售后服务要求

系统提供3年免费的保修服务，保修日期从系统验收之日起开始计算。

系统建设完毕后，提供技术支持和保障服务；工作时间半小时响应，如有紧急或重大情况发生，需增派工程师提供现场服务；非工作时间2小时响应（上门服务），供应商应合理配备备件库，应具备一定数量的备品备件，以保证出现系统故障时能及时到达并于48小时内修复或提供备品备件保障系统正常运行。

提供系统的技术培训、系统扩充、升级方面的技术支持服务。

其他要求

1.供应商具有近三年类似业绩的优先考虑；

2.供应商具有信息技术服务标准符合性证书（ITSS）证书、ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证的优先考虑。