上海大学宝山校区扩建（四期）信息化建设项目子系统服务

技术指标要求

1、项目概述：

本次项目主要集中为上海大学宝山校区扩建四期信息化服务楼宇包括新建教学大楼、高水平科技大楼、生物医工实验楼，宿舍楼1号和宿舍楼2号及35KV用户变电站是信息化基础支撑平台建设和智慧软件服务平台两个部分组成。信息化基础支撑平台建设由无线网络及区域核心、标准化考场、视频监控及门禁系统建设等部分组成，按照上海大学信息化建设十四五规划以及校内智慧网络建设的要求及标准进行本次宝山校区扩建四期的各个楼宇的智能化建设。

而智慧软件服务平台则聚焦智慧宿管及智慧楼宇设备管控平台建设，前者将依托本轮的智慧宿舍基础信息化平台建设为基础，为学校提供更加智慧的，符合学校宿舍管理新政的综合管理平台，在前期的宿管建设基础上，全面按照信创要求构建智慧宿管新平台。

建设依据为《上海市教育信息化2.0行动计划》、《上海市教育数字化转型“十四五”规划》、《上海大学信息化建设十四五规划》及《上海市发展和改革委员会关于上海大学宝山校区扩建四期工程项目可行性研究报告（初步设计深度）的批复》。

2、技术指标要求：

- 上海大学宝山校区扩建（四期）信息化建设项目子系统项目（一）

（一）（四期核心交换机）（1台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 核心交换机 | - 交换容量≥640T，包转发速率≥230000Mpps。 - 要求交换网板与主控引擎硬件槽位分离，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥8个，独立交换网板插槽≥4个。 - 符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤10U(445mm)，设备深度≤600mm； - ▲支持全光网扩展，端口下联无源分光设备，实现分光后接入交换机与核心交换机带宽无损互联，核心交换机与接入交换机支持品牌解耦，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 - 采用正交CLOS交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接且与主控引擎、业务板硬件分离；需提供产品清晰正、背面实物照片或原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 - ▲支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 - N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，并可实现跨设备链路聚合。 - 支持VXLAN桥模式，VXLAN路由模式，支持MP-BGP EVPN。 - 支持STP、 RSTP、 MSTP，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN镜像。 - 支持静RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持等价路由、策略路由。支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，GRE隧道。 - 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM-DM、PIM-SM、PIM -SSM。 - ▲要求核心交换机支持与学校现有网络系统（包括SDN控制器、认证平台等）联动实现支持策略随行，实现访问策略与IP解耦，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图或兼容性承诺证明等有效证明材料并加盖公章 - 为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书。 - 实配双主控、四交换网板、冗余电源、52个万兆光口，12个100G端口。 |

（二）（无线AC控制器）（1台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 无线AC控制器 | 1.802.11转发性能≥40G。 2.支持冗余电源。 3.最大可支持管理4352个AP，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 4. ▲固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥8个，10G万兆接口数≥4个。需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 5. ▲支持IPv6，提供的IPv6 Ready Phase-2认证证书。 6.支持访客通过二维码授权的方式接入无线网。 7.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。 8.支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息，中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License。 9.设备应支持 802.11R快速漫游，提升漫游体验。 10.▲无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中。 |

（三）（楼宇无源透明汇聚）（33台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 楼宇无源透明汇聚 | 1.透明汇聚可以汇聚设备的各通道间，应实现物理隔离 2.中间节点设备、汇聚设备插入损耗≤4dB 3.透明汇聚设备需支持集中机柜安装、交换设备线槽安装、壁挂等安装方式 4.汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作 5.▲本次网络需要大汇聚场景的使用，汇聚产品连接链路固化端口数≥8千兆/万兆端口，可将8端口流量1：1收敛至核心交换机，若无法提供此款产品参数要求一致的设备，可选择提供1台下行8口千兆/万兆端口，上行2个40G端口汇聚交换机，实现流量1：1收敛，交换容量不低于2.56Tbps，包转发率不低于1280Mpps三层交换机，提供产品官网截图 6.方案中使用光模块的工作波长，应满足在1271nm~1571nm范围内 7.支持通过excel批量导入，可在管理器上看到整网所有设备拓扑以及汇聚设备各端口的使用情况，当设备下线或链路故障时，也能有相应的提示。 8.汇聚设备各端口通道支持点到点透明传输，端口不分光、带宽不收敛，即接入侧端口速率与核心侧端口速率相同。 |

（四）（核心彩光模块）（33个）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 核心侧彩光模块 | 核心侧SFX万兆彩光模块，单芯，可同时支持8个不同波长（8台接入设备），单模，10KM，LC |

（五）（接入彩光模块）（33个）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 接入侧彩光模块 | 接入侧一组高功率万兆彩光模块，包含8个不同波长光模块，单模，10KM，LC，双上行情况下使用 |

（六）（24口光POE）（41台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 24口光POE | 1. 上行万兆SFP+光口≥4个。 2. PoE+供电端口≥20个，PoE++供电端口≥4个。整机最大PoE输出功率≥480W。需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 3. ▲单主机固化2.5G光口≥24个，支持对AP进行光电混合缆供电。需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 4.单主机固化PoE供电DC端口≥24个。 5.交换容量≥880Gbps，包转发率≥426Mpps。 6.▲配合管理软件实现供电端口可视化展示，可以展示端口供电情况（包括不仅限于电源开启状态、供电状态、功率、电流、电压）。需提供功能截图。 7.供电链路支持短路保护，当发生短路时，主机可识别短路，并停止供电，当检测短路状态恢复，可再次上电。需 8. 提供工信部电信设备进网许可证。 9.支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发。 10.支持有线/无线逻辑隔离和基于不同VLAN的数据转发。 11.支持PSK、WEB、802.1X、MAC、PPSK 。 |

（七）（4口面板光AP）（607台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 4口面板光AP | 1. 支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流。 2.整机最大接入速率≥2.97Gbps，5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps；2.4GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥0.574Gbps。 3. 支持多种形态安装，可壁挂、吸顶或86盒安装。 4. 支持蓝牙5.1。 5. 1个2.5G以太网光口上联，4个1G以太网电口下联。 6. ▲支持1个凤凰接线端子受电，支持DC直流供电（DC 输入电压电流：48V/0.5A）或光电混合缆供电（满足802.3af PoE供电标准）。需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 7. 提供无线电发射设备型号核准证复印件。 |

（八）（普密光AP）（265台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 普密光AP | 1. 支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps。 2. 内置蓝牙5.1。 3. 至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口；提供官网截图和链接证明。 4. ▲由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 5.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 6.AP整机最大终端接入数≥256个。 7.支持Long GI配置。 8.所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 9.支持1024QAM调制解调方式。 10.支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 11. 提供无线电发射设备型号核准复印件。产品型号需和核准型号保持一致。 |

（九）（高密光AP）（36台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 高密光AP | 1.▲支持802.11ax标准。采用硬件独立的四射频设计。提供官网截图和链接证明。 2.整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥6Gbps。提供官网截图和链接证明。 3.▲支持5G光口≥1个，支持5G以太网接口≥1个，至少1个10/100/1000Base-T以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块。提供官网截图和链接证明。 4.▲为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。提供第三方权威测试报告复印件证明。需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 5.整机最大终端接入数≥1552个。 6.为保障移动终端的网络性能，所投AP可使用额外的一个射频进行环境扫描，并将信息上传AC，由AC引导终端漫游到附近信号更好的 AP，减少网络中的粘性终端以及避免终端主动漫游产生的丢包。 7.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 8.支持内置蓝牙5.1 9.支持USB 3.0 10.提供无线电发射设备型号核准证复印件。 |

（十）入室交换机（有线8口POE）（100台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 入室交换机（有线8口POE） | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥84Mpps。 2.▲固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个，提供官网相关截图证明。 3. 支持放入400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署。 4.要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W。 5. 要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA。 6.▲为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，所投产品IK防护测试级别至少达到IK05，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 7.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 8.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 9.支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，快速收敛提高容错能力，保证网络稳定运行和链路负载均衡。 10. ▲支持零配置上线功能：根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web |

（十一）入室交换机（有线16口POE）（163台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 入室交换机（有线16口POE） | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥92Mpps. 2. ▲固化10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G/5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个，提供官网相关截图证明。 3. 支持放入400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观。 4.要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W。 5. 要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA。 6. ▲为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，所投产品IK防护测试级别至少达到IK05，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 7.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。 8.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 9.支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，快速收敛提高容错能力，保证网络稳定运行和链路负载均衡。 10. ▲支持零配置上线功能：根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web |

（十二）书院宿管和高科技大楼楼宇管理服务器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 服务器 | 1、96颗物理CPU核心（192颗超线程核心），单颗核心2.4GHz 2、384GB DDR4内存 3、240TB 本地SATA存储裸容量，8.4TB SATA SSD裸容量 |

（十三）（高科技大楼大仪器设备互联网关）（5套）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 网关 | 物联协议为保障更好的物联联通性，并简化实施部署，支持Zigbee、433、LoRa协议通信协议（需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章） 天线类型内置2.4GHz天线，内置433MHz天线，内置LoRa天线 业务端口RJ45以太网口≥1个,usb≥1个 供电方式支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 设备功耗满负荷工作功耗≤10W 工作环境工作温度：0~45℃工作湿度（非凝结）：10%~95% 最大并发数整机最大接入传感器数量≥120个 低功耗广域网射频 支持125KHz/250KHz/500KHz， 支持SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节 射频功率调节 支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果 设备管理支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台 支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 支持多种传感器接入，包括智能插座、温湿传感器、数据采集器、智能红外遥控器、智能开关、智能门锁等传感器 |

（十四）（书院宿管平台软件新增模块）（1套）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 书院宿管平台新增模块 | 新增功能：书院床位情况查询、统计分析及宿舍的使用率情况统计 |
|  | 新增功能：学风督导管理 |
|  | 新增功能：学分督导统计 |
|  | 新增功能：行为档案管理 |
|  | 新增功能：学生行为证书管理 |
|  | 新增功能：特色寝室管理及统计 |
|  | 新增功能：星级文明楼管理、统计 |
|  | 新增功能：物资存储管理 |
|  | 新增功能：物资申领信息管理、申请管理（含捐赠物资的使用） |
|  | 新增功能：闸机系统对接及数据查询 |
|  | 新增功能：学生出入宿舍情况统计分析 |
|  | 新增功能：统一数据平台对接 |

- （高水平科技大楼楼宇综合管理平台软件）（1套）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 楼宇环境监控模块 | 实验室终端环境传感器设备列表管理 |
|  | 环境传感器设备类型与环境数据类型管理 |
|  | 实验室终端环境数据采集、处理与清洗 |
|  | 数据汇总查询与显示 |
|  | 数据报警与处理 |
| 楼宇废气处理管理模块 | 废气设备列表管理 |
|  | 废气设备类型与耗材数据类型管理 |
|  | 耗材使用管理 |
|  | 废气数据实时采集与清洗 |
|  | 数据汇总查询与显示 |
|  | 数据报警与处理 |
| 楼宇智慧运维模块 | 楼宇自动巡检模块 |
|  | 楼宇运维信息看板 |
|  | 运维流程管理，支持自定义流程 |
| 楼宇智慧设备管理模块 | 楼宇设备类型与设备列表管理模块 |
| 楼宇智慧管理移动模块 | 楼宇移动端设备状态远程监控模块 |
|  | 楼宇移动端故障报警模块、消息推送模块 |
| 楼宇智慧仪器管理模块 | 楼宇仪器列表管理模块 |
|  | 仪器使用状态数据采集 |
|  | 仪器使用监督管理流程 |
|  | 仪器共享使用预约管理 |
| 楼宇智慧试剂管理 | 试剂基础信息管理 |
|  | 试剂使用进销存管理 |
| 楼宇智慧物料管理 | 库房管理 |
|  | 存储设施管理 |
|  | 物料台账管理 |
| 楼宇气体监测模块 | 楼宇气体监测设备类型与设备列表管理模块 |
|  | 气体监控设备采集、数据处理与显示查询 |
|  | 气体监控数据报警模块、报警消息推送模块 |

- （出口2G带宽上下行对称服务）（1项）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ▲出口2G带宽服务 | - 根据项目采购需求负责安装、部署、调试、测试、上线、优化，供应商负责协同学校相关负责老师完成整个项目的安装实施部署工作； - 需要提供原厂服务进行网络的总体设计以及安装调试部署，项目执行期间，原厂服务工程师需要驻场服务。 - 网络部分需要根据学校的管理部门要求进行整体调试优化，与现有校园网络能够有效衔接融合。纳入学校网络的统一管理。 - 运营商提供2G互联网出口带宽；提供相关授权文件； - 专线出口带宽技术要求为： - 出口带宽需新增2个G，可静态分配IP地址512个； - 出口带宽需做物理双上联链路，互为主备，保障数据安全，确保业务连续性； - 业务使用时延低于3ms，负载低于90%无丢包情况发生； - 专线网络可用率（网络可用时间/统计期内的总时间）达99.99%； - 专线故障排查时间至多不超过2小时； |

- （常驻服务）（1项）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 质保（5年）期间常驻服务1人 | ▲要求提供常驻技术人员1人，本科或以上学历，计算机或通信专业，工作经验3年或以上，有网络设备配置及运维工作经验。提供相关证书。 |

2.上海大学宝山校区扩建（四期）信息化建设项目子系统项目（二）

| 一、教学大楼（1套） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 技术规格要求 |
| 1.网络系统 |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 传输频率达到250MHz，0.56~0.58mm(23AWG)裸铜线，聚乙烯绝缘，两根绝缘导线扭绞成对，共4对，外包阻燃聚氯乙烯或低烟无卤阻燃聚烯烃护套 |
| 2 | 屏蔽仪电源线 | RVV-3*2.5平方 |
| 3 | 信息插座-单口 | 尺寸86*86mm，1口信息面板，含6类信息模块 |
| 4 | 信息插座-双口 | 尺寸86*86mm，2口信息面板，含6类信息模块 |
| 5 | 24口六类配线架 | 24个六类（4个6连PORT集成）接口，系统性能值保证超过TIA/EIA568-C.2标准，含6类信息模块 |
| 6 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 |
| 7 | 万兆交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源 |
| 2.标准化考场系统 |  |  |
| 8 | 拾音器 | 监听面积：10平方米-50平方米；音频传输距离：3000米 频率响应：20Hz ～ 20kHz ；灵敏度：-30dB 信噪比：75dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 指向特性：全方向性；动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%) 输出阻抗：100欧姆非平衡；输出信号幅度：2.5Vpp/-25db 麦克风：松下定制全指向高保真镀银震膜电容咪头 信号处理电路：ClearSpeech数字降噪, 内置高速DSP数字信号处理器 保护电路：30KV Air contact ESD雷击保护、电源极性反转保护 适配器：内置前置放大电路，不需要适配器 连接方式：电源线（红色）、音频（白色）、公共地（黑色） 传输线缆：电话线、网络双绞线、屏蔽电缆（电磁复杂环境请用屏蔽电缆） 电源电压：直流稳压DC 8V-20V（推荐使用12V，大于500米推荐15V） 电源电流：17 mA；工作环境温度：-25℃ ～ 70℃ |
| 9 | IP网络对讲终端 | 嵌入式金属防暴。1080P高清视频、可弱光补偿，采用铝合金面板，含ABS防火安装底盒、 内六角固定螺丝、专用装卸工具，具有防拆、防人为暴力破坏功能。一般嵌入式安装在电梯轿厢内；也可安装于小区其它需要对讲的墙壁上（如：门卫值班室、出入口等）。 功能简介： 呼叫/报警：紧急情况下可向保安室主机呼叫/报警。 多方对讲：可与保安室主机双工可视对讲；可与轿顶、轿底、机房分机双向对讲。 监听、监视：可接收保安室主机的监听、监视，可作监听头用。 喧哗报警：分机处于持续喧哗并超过一定分贝时，可自动向主机发出报警。 广播播放：可接收主机的MP3文件广播或喊话。 录音录像：基于标准的 ONVIF 协议，可将自带内置摄像头和麦克所采集到的音视频，实时传输到网络硬盘录像机（NVR/HDVR）上进行存储、回放。 VOIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与VOIP电话进行双向对讲。 消防强切：当有消防报警时，自动将广播声音强切到最大音量。 指令控制：可以接受第三方软件的控制指令，播放指定的音频文件。 防拆报警：当有人为非法强拆时，可自动向主机发出报警。 报警联动：报警呼叫时，通过TCP连接与其它平台联动。如：开启监控摄像头。 数据保密：对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。 在线检测：可实时检测分机的在线状态，方便调试、检修和维护。 接口多样：可外接防水按钮、咪头、有源音箱、报警联动设备等。 三种供电方式： ①自身供电：随机附送开关电源，DC14V/800mA 1个。 ②POE供电：可增加内置POE模块或外接POE电源分离器（需另购）使用，由POE交换机通过网线供电。 |
| 10 | IP网络对讲主机 | 60路主机，采用10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头。一般放置在小区保安室的桌面或操作台上。有多级管理设置功能，可作一级管理主机使用。 双工对讲：可与分机或主机双工可视对讲。对讲方式有免提、手柄、TALK键。 主机托管：可将本主机的分机托管给其它的一级主机管理。 状态提示：分机报警、对讲状态可用红、绿色提示，每路按键可添加备注信息。 呼叫上传：当分机呼叫超时无人应答时，可将呼叫信息上传到高级别主机上。 通话转接：可将分机的通话转接到系统内的任意一台主机上。 通话保持：可将通话保持（hold）后，再选择与其它呼入分机通话。 监听、插话：高级别主机可对通话中的一级主机、分机进行监听、插话。 插播文件：可对通话中的分机插播预先录制好的音频文件。 快切喊话：可对通话中的分机一键快速切换至全区喊话，结束后可恢复通话。 遇忙转移：当分机呼叫忙线的主机时，可将分机呼叫信息转移到指定的主机上。 广播播放：可用MP3文件对所有分机进行全区、分区、定时广播、消防广播。 分时段上传：可设定不同时段的超时无应答上传时间。 关机转移：当主机处于关机或未连接时，可将分机的呼叫转移到其它主机上。 报警联动：分机报警时，通过TCP连接与其它平台联动。如：开启监控摄像头。 语音播报：可语音播报呼叫的分机备注信息或分机号。 数据保密：对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。 在线检测：可实时检测分机的在线状态，方便调试、检修和维护。 其它功能：监听、监视、循环监听等。 接口多样：有音频输入接口、485通讯接口、报警输出口。 录音录像：含32GB录音录像模块，可对通话过程录音录像，并能查询播放、储存、上传至服务器。 自身供电：随机附送开关电源（14V/2A）1个，网线3条。 |
| 11 | 信号屏蔽仪 | 1.塑料外壳，内置双8路天线，有效屏蔽CDMA/GSM/DCS/PHS/3G/4G/WIFI/5G等手机信号 2.全部由最新的贴片元件和集成电路组成，具有性能先进，安装使用简单等特点。 3.生产过程严格遵循ISO9001质量体系，工作稳定可靠，是加强信息安全，保证产品生产和保护环境，理想的、可信赖的安全产品。 4.有效屏蔽移动、联通、电信运营商的移动信号以及2.4G WIFI信号。 5.不影响其它电子设备正常工作。 6.一般情况下离基站200米以外的地点使用可达预期效果。 7.接通电源即可稳定工作。 8.缓启动电路设计可避免机械开关产生的打火现象。 9.采用全向内置天线，屏蔽更全面，避免干扰。 10.有效屏蔽直径：1-25米。 11.产品通过公安部质量监督检验中心检测报告、卫生部检测报告、电磁兼容检测报告和ISO9001质量认证。 |
| 12 | 屏蔽仪电源插座 | 220V，10A |
| 13 | 室内彩色半球摄像机 | 最高分辨率可达1920 × 1080@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m; 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm; 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A; 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB; 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲; 符合IK08防暴设计，可靠性高; 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：1920 × 1080 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：133°，垂直视场角：78°，对角视场角：153° 2.8 mm，水平视场角：108°，垂直视场角：59°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：87°，垂直视场角：46°，对角视场角：105° 补光灯类型：红外灯 补光距离：红外光最远可达10 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 内置麦克风：支持1个内置麦克风 内置扬声器：支持1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 复位：支持 产品尺寸：安装转接盘：Ø120 × 77 mm 不安装转接盘：Ø110 × 67 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：240 g 带包装重量：456 g 启动及工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器 闪光灯：支持 防护：IK08 |
| 14 | 数字式存储服务器 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 |
| 15 | 硬盘 4T | 4TB/5400RPM/3.5’’/SATA 3.0 |
| 16 | 网络机柜 | 落地式42U 600*600*2000mm |
| 3.门禁系统 |  |  |
| 17 | 门禁电控锁（教室门 办公室） | 管控门数：1门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*1、开门按钮*1、Case输入*2、防拆*1 输出接口：开门继电器*1、报警继电器*2 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/50W输出） 机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚) |
| 18 | 接线盒 | 尺寸86*86mm,D70,绝缘电工套管 |
| 19 | PVC线槽 | 50*15mm |
| 二、高水平科技大楼（1套） |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1 | 万兆交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源 |
| 三、物医工实验大楼（1套） |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1.网络系统 |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 传输频率达到250MHz，0.56~0.58mm(23AWG)裸铜线，聚乙烯绝缘，两根绝缘导线扭绞成对，共4对，外包阻燃聚氯乙烯或低烟无卤阻燃聚烯烃护套（护套颜色可由用户指定，通常为浅蓝色） |
| 2 | 信息插座-双口 | 尺寸86*86mm，2口信息面板，含6类信息模块 |
| 3 | 24口六类配线架 | 24个六类（4个6连PORT集成）接口，系统性能值保证超过TIA/EIA568-C.2标准，含6类信息模块 |
| 4 | 网络机柜 | 落地式42U 600*600*2000mm |
| 2.视频监控系统 |  |  |
| 5 | 室内彩色半球摄像机 | 最高分辨率可达1920 × 1080@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m; 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm; 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A; 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB; 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲; 符合IK08防暴设计，可靠性高; 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：1920 × 1080 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：133°，垂直视场角：78°，对角视场角：153° 2.8 mm，水平视场角：108°，垂直视场角：59°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：87°，垂直视场角：46°，对角视场角：105° 补光灯类型：红外灯 补光距离：红外光最远可达10 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 内置麦克风：支持1个内置麦克风 内置扬声器：支持1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 复位：支持 产品尺寸：安装转接盘：Ø120 × 77 mm 不安装转接盘：Ø110 × 67 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：240 g 带包装重量：456 g 启动及工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器 闪光灯：支持 防护：IK08 |
| 6 | 数字式存储服务器 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 ▲HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章） ▲支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章） |
| 7 | 硬盘 4T | 4TB/5400RPM/3.5’’/SATA 3.0 |
| 3.门禁系统 |  |  |
| 8 | 门禁电控锁（实验室门 办公室） | wifi智能锁（卡+密码） 1、设备应支持刷卡、密码、机械钥匙等多种开锁方式，智能锁面板采用铝合金材质，C级锁芯 2、网络：2.4G-wifi 3、卡片容量≥100，密码容量≥100组、最多支持用户≥100个，支持加密CPU卡 4、操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储 1000条） 工作电源 5号电池，8节,单节额定电压1.5V *5、为保证产品质量要求，应提供产品检测报告，符合GB21556 A级，GA374-2019联网型、B级、环境Ⅱ级、《GA701-2007》B级、GA/T73-2015 C级标准，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 6、内置扬声器，支持语音导航，支持工程模式（工程卡/工程密码），可通过USB应急供电 7、把手游离，安装时支持左右互换，操作方便 8、锁芯理论密钥量≥30000种，密钥量满足C级，互开率≤0.01%，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 *9、支持防拆报警和输入错误报警，并能将产生的输入错误报警，防拆报警及事件记录等信息上传至远程终端，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 *10、支持胁迫报警功能，当输入胁迫信息后，应能向远程终端发出胁迫报警信息，同时在本体上不应有报警信息，且应能征程开门 11、在强电场和强磁场作用下不能被异常开启，同时具备防机械技术开启，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 12、支持周常开计划模板，假日常开计划模板设置 13、外壳防护达到IP52，满足高低温测试-25℃-70℃，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 14、外壳及锁体应通过120小时中性盐雾测试(出具相关证明) *15、具备使用时限设置功能，即为各类开锁方式设置有效开锁时段，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 *16、为了保障使用安全，应支持20位虚位密码，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 *17、为了保障功能扩展性，应支持临时密码下发，为了保障离线场景下门锁可正常使用，应支持下发离线密码，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 |
| 9 | 接线盒 | 尺寸86*86mm,D70,绝缘电工套管 |
| 10 | PVC线槽 | 50*15mm |
| 11 | 万兆交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源 |
| 四、学生宿舍楼1#（1套） |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1.网络系统 |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 传输频率达到250MHz，0.56~0.58mm(23AWG)裸铜线，聚乙烯绝缘，两根绝缘导线扭绞成对，共4对，外包阻燃聚氯乙烯或低烟无卤阻燃聚烯烃护套 |
| 2 | 信息插座-单口 | 尺寸86*86mm，1口信息面板，含6类信息模块 |
| 3 | 信息插座-双口 | 尺寸86*86mm，2口信息面板，含6类信息模块 |
| 4 | 户内光交箱 | 尺寸：300*400*150mm，冷轧钢，2.65kg |
| 5 | 楼层无源透明汇聚 | 1.名称:楼栋侧透明汇聚外框，包含6个槽位，可插入透明汇聚或裂变器，支持上架或贴墙安装 2.类别:楼栋侧8口透明汇聚设备，单端口支持千兆/万兆速率 3.规格:不同波长光模块，单模，10KM，LC，双上行情况下使用 4.安装方式:核心侧SFX万兆彩光模块，单芯，可同时支持8个不同波长（8台接入设备），单模，10KM，LC |
| 6 | 入室交换机(8口) | 8个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G/5G自适应口，2个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源，无风扇，1-8号电口支持PoE/PoE+供电，125W POE供电 |
| 7 | 入室交换机(16口) | 16个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G/5G自适应口，2个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源，无风扇，1-8号电口支持PoE/PoE+供电，125W POE供电 |
| 8 | Wifi6放装无线AP | 802.11ax双路双频通用级放装型无线接入点；支持锐捷极简以太光方案；支持1个1Gbps以太网电口以及1个2.5Gbps SFP光口；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.976Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电 |
| 9 | 24口六类配线架 | 24个六类（4个6连PORT集成）接口，系统性能值保证超过TIA/EIA568-C.2标准，含6类信息模块 |
| 10 | 网络机柜 | 落地式42U 600*600*2000mm |
| 2.视频监控系统 |  |  |
| 11 | 室内彩色半球摄像机 | 最高分辨率可达1920 × 1080@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m; 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm; 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A; 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB; 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲; 符合IK08防暴设计，可靠性高; 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：1920 × 1080 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：133°，垂直视场角：78°，对角视场角：153° 2.8 mm，水平视场角：108°，垂直视场角：59°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：87°，垂直视场角：46°，对角视场角：105° 补光灯类型：红外灯 补光距离：红外光最远可达10 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 内置麦克风：支持1个内置麦克风 内置扬声器：支持1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 复位：支持 产品尺寸：安装转接盘：Ø120 × 77 mm 不安装转接盘：Ø110 × 67 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：240 g 带包装重量：456 g 启动及工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器 闪光灯：支持 防护：IK08 |
| 12 | 数字式存储服务器 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 |
| 13 | 硬盘 4T | 4TB/5400RPM/3.5’’/SATA 3.0 |
| 3.门禁系统 |  |  |
| 14 | 门禁电控锁（宿舍门 办公室） | wifi智能锁（卡+密码） 1、设备应支持刷卡、密码、机械钥匙等多种开锁方式，智能锁面板采用铝合金材质，C级锁芯 2、网络：2.4G-wifi 3、卡片容量≥100，密码容量≥100组、最多支持用户≥100个，支持加密CPU卡 4、操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储 1000条） 工作电源 5号电池，8节,单节额定电压1.5V *5、为保证产品质量要求，应提供产品检测报告，符合GB21556 A级，GA374-2019联网型、B级、环境Ⅱ级、《GA701-2007》B级、GA/T73-2015 C级标准，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 6、内置扬声器，支持语音导航，支持工程模式（工程卡/工程密码），可通过USB应急供电 7、把手游离，安装时支持左右互换，操作方便 8、锁芯理论密钥量≥30000种，密钥量满足C级，互开率≤0.01%，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 *9、支持防拆报警和输入错误报警，并能将产生的输入错误报警，防拆报警及事件记录等信息上传至远程终端，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 *10、支持胁迫报警功能，当输入胁迫信息后，应能向远程终端发出胁迫报警信息，同时在本体上不应有报警信息，且应能征程开门 11、在强电场和强磁场作用下不能被异常开启，同时具备防机械技术开启，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 12、支持周常开计划模板，假日常开计划模板设置 13、外壳防护达到IP52，满足高低温测试-25℃-70℃，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 14、外壳及锁体应通过120小时中性盐雾测试(需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章) *15、具备使用时限设置功能，即为各类开锁方式设置有效开锁时段，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 *16、为了保障使用安全，应支持20位虚位密码，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 *17、为了保障功能扩展性，应支持临时密码下发，为了保障离线场景下门锁可正常使用，应支持下发离线密码，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 |
| 15 | 接线盒 | 尺寸86*86mm,D70,绝缘电工套管 |
| 16 | PVC线槽 | 50*15mm |
| 17 | 万兆交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源 |
| 五、学生宿舍楼2#（1套） |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1.网络系统 |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 传输频率达到250MHz，0.56~0.58mm(23AWG)裸铜线，聚乙烯绝缘，两根绝缘导线扭绞成对，共4对，外包阻燃聚氯乙烯或低烟无卤阻燃聚烯烃护套 |
| 2 | 信息插座-单口 | 尺寸86*86mm，1口信息面板，含6类信息模块 |
| 3 | 信息插座-双口 | 尺寸86*86mm，2口信息面板，含6类信息模块 |
| 4 | 户内光交箱 | 尺寸：300*400*150mm，冷轧钢，2.65kg |
| 5 | 楼层无源透明汇聚 | 1.名称:楼栋侧透明汇聚外框，包含6个槽位，可插入透明汇聚或裂变器，支持上架或贴墙安装 2.类别:楼栋侧8口透明汇聚设备，单端口支持千兆/万兆速率 3.规格:不同波长光模块，单模，10KM，LC，双上行情况下使用 4.安装方式:核心侧SFX万兆彩光模块，单芯，可同时支持8个不同波长（8台接入设备），单模，10KM，LC |
| 6 | 入室交换机(8口) | 8个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G/5G自适应口，2个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源，无风扇，1-8号电口支持PoE/PoE+供电，125W POE供电 |
| 7 | 入室交换机(16口) | 16个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G/5G自适应口，2个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源，无风扇，1-8号电口支持PoE/PoE+供电，125W POE供电 |
| 8 | Wifi6放装无线AP | 802.11ax双路双频通用级放装型无线接入点；支持锐捷极简以太光方案；支持1个1Gbps以太网电口以及1个2.5Gbps SFP光口；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.976Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电 |
| 9 | 24口六类配线架 | 24个六类（4个6连PORT集成）接口，系统性能值保证超过TIA/EIA568-C.2标准，含6类信息模块 |
| 10 | 网络机柜 | 落地式42U 600*600*2000mm |
| 2.视频监控系统 |  |  |
| 12 | 室内彩色半球摄像机 | 最高分辨率可达1920 × 1080@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m; 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm; 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A; 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB; 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲; 符合IK08防暴设计，可靠性高; 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：1920 × 1080 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：133°，垂直视场角：78°，对角视场角：153° 2.8 mm，水平视场角：108°，垂直视场角：59°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：87°，垂直视场角：46°，对角视场角：105° 补光灯类型：红外灯 补光距离：红外光最远可达10 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 内置麦克风：支持1个内置麦克风 内置扬声器：支持1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 复位：支持 产品尺寸：安装转接盘：Ø120 × 77 mm 不安装转接盘：Ø110 × 67 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：240 g 带包装重量：456 g 启动及工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器 闪光灯：支持 防护：IK08 |
| 13 | 数字式存储服务器 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 |
| 14 | 硬盘 4T | 4TB/5400RPM/3.5’’/SATA 3.0 |
| 15 | 网络机柜 | 落地式42U 600*600*2000mm |
| 16 | 防静电活动地板 | 600*600*30mm，PVC塑料贴面 |
| 17 | 电子大屏 | 4839.2*2722.4mm |
| 18 | 支架 | 定制配套 |
| 19 | 高清视频拼接屏图像处理软件 | 资源管理： 1.支持电视墙的增删改查； 2.支持管理LCD和LED两种类型电视墙； 3.支持解码设备的增删改； 4.支持主动发现注册到平台服务器的解码设备； 5.支持修改和删除解码设备； 6.支持解码资源与电视墙大屏关联、取消关联； 7.支持通过多线路添加解码器； 8.支持电视墙关联解码器通道，一个解码器通道只能关联一个监视器； ▲9.支持与上海大学视频监控系统管理平台对接，获取相关监控视频资源 10.支持对接上海大学能控平台，获取相关能控大屏数据 场景管理： 1.支持电视墙场景的增删改； 2.支持配置电视墙场景切换计划，支持按天、周为周期切换； 3.支持配置电视墙场景窗口，包含窗口漫游、分割、开窗、拼接、窗口名称、编号配置、窗口置顶置底； 4.支持窗口名称的编辑和修改，窗口名称最长16个字符，设置为空则删除窗口名称； 5.支持窗口置顶置底操作，当有多个开窗窗口层叠时，可针对窗口置顶/底，该窗口会在最顶/底层显示； 6.支持报警窗口设置，可将窗口按高、中、低等设为报警窗口，系统中有相应等级的报警上报时，在报警窗口自动上墙； 7.支持报警窗口和轮巡窗口分离，避免报警信息因轮巡切换丢失； 8.支持窗口自定义编号，编号范围为1~2147483647； 9.支持一键自定义窗口编号； 10.支持LED效果展示，配置虚拟LED； 11.支持轮巡计划增删改； 上墙控制： 1.支持指定电视墙的场景一键上墙； 2.支持监控点上墙、下墙操作； 3.支持监控点的预览、回放、主子码流切换、声音控制、强制子码流设置； 4.支持监控点在线状态显示； 5.支持配置上墙监控点是否直连取流； 6.支持通过标记对联动上墙画面与普通上墙画面进行区分； 7.支持切换电视墙，切换场景； 8.支持控制轮巡，包括开启、暂停、停止轮巡； |
| 20 | 音响系统 | 超载阵列式振膜扬声器*2 1.外壳由高级铝合金外壳打造， 2.内部的四个专有驱动单元利用高效率的钕质带式体与高性能条形蜂窝膜进行配对，使狭长的磁力振膜释放巨大的声场。 3.自然纤细的条形设计，搭配专用安装支架，能巧妙地融入居住空间，可以安装在显示屏幕旁、房间的角落里，或安置在灯光轨道的阴影中，轻而易举的隐匿在视线之中。 4.阻抗 4Ω 音乐功率 80W 频率响应 120Hz-20KHz 超窄尺寸：宽度 36mm 深度 22mm 长度 1210mm 4通道冷对流数字功放*1 1.4路信号输入，对应4路输出；每路可独立调节音量 2.内置4路80W数字功放（8欧姆） 3.阻抗10K 输入灵敏度-3dBu(550mv r.m.s) 信噪比 90dB 4.超轻重量、超小尺寸：2.1Kg 210*280*44mm |
| 21 | UPS主机-80KVA | 额定容量80KW，三进三出高频机 |
| 22 | 蓄电池 | 电池柜、电池连接线、接入电缆及开关箱等 |
| 3.门禁系统 |  |  |
| 23 | 门禁电控锁（宿舍门 办公室） | wifi智能锁（卡+密码） 1、设备应支持刷卡、密码、机械钥匙等多种开锁方式，智能锁面板采用铝合金材质，C级锁芯 2、网络：2.4G-wifi 3、卡片容量≥100，密码容量≥100组、最多支持用户≥100个，支持加密CPU卡 4、操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储 1000条） 工作电源 5号电池，8节,单节额定电压1.5V *5、为保证产品质量要求，应提供产品检测报告，符合GB21556 A级，GA374-2019联网型、B级、环境Ⅱ级、《GA701-2007》B级、GA/T73-2015 C级标准，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 6、内置扬声器，支持语音导航，支持工程模式（工程卡/工程密码），可通过USB应急供电 7、把手游离，安装时支持左右互换，操作方便 8、锁芯理论密钥量≥30000种，密钥量满足C级，互开率≤0.01%，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 *9、支持防拆报警和输入错误报警，并能将产生的输入错误报警，防拆报警及事件记录等信息上传至远程终端，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 *10、支持胁迫报警功能，当输入胁迫信息后，应能向远程终端发出胁迫报警信息，同时在本体上不应有报警信息，且应能征程开门 11、在强电场和强磁场作用下不能被异常开启，同时具备防机械技术开启，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 12、支持周常开计划模板，假日常开计划模板设置 13、外壳防护达到IP52，满足高低温测试-25℃-70℃，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 14、外壳及锁体应通过120小时中性盐雾测试(需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章) *15、具备使用时限设置功能，即为各类开锁方式设置有效开锁时段，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 *16、为了保障使用安全，应支持20位虚位密码，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 *17、为了保障功能扩展性，应支持临时密码下发，为了保障离线场景下门锁可正常使用，应支持下发离线密码，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 |
| 24 | 接线盒 | 尺寸86*86mm,D70,绝缘电工套管 |
| 25 | PVC线槽 | 50*15mm |
| 26 | 万兆交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源 |
| 六、35KV用户变电站（1套） |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1.综合布线系统 |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 传输频率达到250MHz，0.56~0.58mm(23AWG)裸铜线，聚乙烯绝缘，两根绝缘导线扭绞成对，共4对，外包阻燃聚氯乙烯或低烟无卤阻燃聚烯烃护套 |
| 2 | 两位信息插座-双口 | 尺寸86*86mm，2口信息面板，含6类信息模块 |
| 3 | 户内光交箱 | 尺寸：300*400*150mm，冷轧钢，2.65kg |
| 4 | Wifi6放装无线AP | 802.11ax双路双频通用级放装型无线接入点；支持锐捷极简以太光方案；支持1个1Gbps以太网电口以及1个2.5Gbps SFP光口；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.976Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电 |
| 5 | 入室交换机(8口) | 8个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G/5G自适应口，2个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源，无风扇，1-8号电口支持PoE/PoE+供电，125W POE供电 |
| 2.门禁系统 |  |  |
| 6 | 门禁电控锁（宿舍门 办公室） | wifi智能锁（卡+密码） 1、设备应支持刷卡、密码、机械钥匙等多种开锁方式，智能锁面板采用铝合金材质，C级锁芯 2、网络：2.4G-wifi 3、卡片容量≥100，密码容量≥100组、最多支持用户≥100个，支持加密CPU卡 4、操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储 1000条） 工作电源 5号电池，8节,单节额定电压1.5V *5、为保证产品质量要求，应提供产品检测报告，符合GB21556 A级，GA374-2019联网型、B级、环境Ⅱ级、《GA701-2007》B级、GA/T73-2015 C级标准，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 6、内置扬声器，支持语音导航，支持工程模式（工程卡/工程密码），可通过USB应急供电 7、把手游离，安装时支持左右互换，操作方便 8、锁芯理论密钥量≥30000种，密钥量满足C级，互开率≤0.01%，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 *9、支持防拆报警和输入错误报警，并能将产生的输入错误报警，防拆报警及事件记录等信息上传至远程终端，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 *10、支持胁迫报警功能，当输入胁迫信息后，应能向远程终端发出胁迫报警信息，同时在本体上不应有报警信息，且应能征程开门 11、在强电场和强磁场作用下不能被异常开启，同时具备防机械技术开启，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 12、支持周常开计划模板，假日常开计划模板设置 13、外壳防护达到IP52，满足高低温测试-25℃-70℃，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 14、外壳及锁体应通过120小时中性盐雾测试(需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章) *15、具备使用时限设置功能，即为各类开锁方式设置有效开锁时段，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章 *16、为了保障使用安全，应支持20位虚位密码，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 *17、为了保障功能扩展性，应支持临时密码下发，为了保障离线场景下门锁可正常使用，应支持下发离线密码，需提供原厂证明、检测报告、产品白皮书、功能截图等有效证明材料并加盖公章。 |
| 7 | 接线盒 | 尺寸86*86mm,D70,绝缘电工套管 |
| 8 | PVC线槽 | 50*15mm |

3、服务期限：硬件5年，软件3年，带宽服务1年

4、服务及报价清单（不得缺项）：

- 上海大学宝山校区扩建（四期）信息化建设项目子系统项目（一）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四期核心交换机 | 台 | 1 | 技术指标要求 |
| 2 | 无线AC控制器 | 台 | 1 | 技术指标要求 |
| 3 | 楼宇无源透明汇聚 | 台 | 33 | 技术指标要求 |
| 4 | 核心彩光模块 | 个 | 33 | 技术指标要求 |
| 5 | 接入彩光模块 | 个 | 33 | 技术指标要求 |
| 6 | 24口光POE | 台 | 41 | 技术指标要求 |
| 7 | 4口面板光AP | 台 | 607 | 技术指标要求 |
| 8 | 普密光AP | 台 | 265 | 技术指标要求 |
| 9 | 高密光AP | 台 | 36 | 技术指标要求 |
| 10 | 入室交换机（有线8口POE） | 台 | 100 | 技术指标要求 |
| 11 | 入室交换机（有线16口POE） | 台 | 163 | 技术指标要求 |
| 12 | 书院宿管和高科技大楼楼宇管理服务器 | 台 | 4 | 技术指标要求 |
| 13 | 高科技大楼大仪器设备互联网关 | 套 | 5 | 技术指标要求 |
| 14 | 书院宿管平台软件新增模块 | 套 | 1 | 在项目执行期间，要求相关项目的软件开发人员驻场开发，相关的开发符合信创要求 |
| 15 | 高水平科技大楼楼宇综合管理平台软件 | 套 | 1 | 在项目执行期间，要求相关项目的软件开发人员驻场开发，相关的开发符合信创要求 |
| 16 | 出口2G带宽服务 | 项 | 1 | 供宽带出口2G/年的1年带宽服务。需要包含在本次的项目中。提供静态IP地址512个。不是原厂需要原厂提供授权。 |
| 17 | 质保（5年）期间常驻服务1人 | 人月 | 60 | 要求提供常驻技术人员1人，本科或以上学历，计算机或通信专业，工作经验3年或以上，有网络设备配置及运维工作经验。提供相关证书。 |

- 上海大学宝山校区扩建（四期）信息化建设项目子系统项目（二）

| 一、教学大楼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1.网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 25392 |  |
| 2 | 屏蔽仪电源线 | 米 | 2650 |  |
| 3 | 信息插座-单口 | 个 | 26 |  |
| 4 | 信息插座-双口 | 个 | 45 |  |
| 5 | 24口六类配线架 | 个 | 3 |  |
| 6 | 万兆光模块 | 个 | 166 |  |
| 7 | 万兆交换机 | 台 | 3 |  |
| 2.标准化考场系统 |  |  |  |  |
| 8 | 拾音器 | 台 | 59 |  |
| 9 | IP网络对讲终端 | 台 | 59 |  |
| 10 | IP网络对讲主机 | 台 | 1 |  |
| 11 | 信号屏蔽仪 | 台 | 87 |  |
| 12 | 屏蔽仪电源插座 | 个 | 87 |  |
| 13 | 室内彩色半球摄像机 | 台 | 20 | 副楼（博物馆） |
| 14 | 数字式存储服务器 | 台 | 1 |  |
| 15 | 硬盘 4T | 块 | 8 |  |
| 16 | 网络机柜 | 台 | 1 | 副楼（博物馆） |
| 3.门禁系统 |  |  |  |  |
| 17 | 门禁电控锁（教室门 办公室） | 套 | 140 |  |
| 18 | 接线盒 | 个 | 130 |  |
| 19 | PVC线槽 | 米 | 838 |  |
| 二、高水平科技大楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 万兆交换机 | 台 | 3 |  |
| 三、物医工实验大楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1.网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 46420 |  |
| 2 | 信息插座-双口 | 个 | 598 |  |
| 3 | 24口六类配线架 | 条 | 4 |  |
| 4 | 网络机柜 | 台 | 1 |  |
| 2.视频监控系统 |  |  |  |  |
| 5 | 室内彩色半球摄像机 | 台 | 218 |  |
| 6 | 数字式存储服务器 | 台 | 7 |  |
| 7 | 硬盘 4T | 个 | 56 |  |
| 3.门禁系统 |  |  |  |  |
| 8 | 门禁电控锁（实验室门 办公室） | 套 | 15 |  |
| 9 | 接线盒 | 个 | 598 |  |
| 10 | PVC线槽 | 米 | 6500 |  |
| 11 | 万兆交换机 | 台 | 1 |  |
| 四、学生宿舍楼1# |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1.网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 7500 |  |
| 2 | 信息插座-单口 | 个 | 106 |  |
| 3 | 信息插座-双口 | 个 | 23 |  |
| 4 | 户内光交箱 | 个 | 20 |  |
| 5 | 楼层无源透明汇聚 | 台 | 1 |  |
| 6 | 入室交换机(8口) | 台 | 5 |  |
| 7 | 入室交换机(16口) | 台 | 15 |  |
| 8 | Wifi6放装无线AP | 台 | 20 |  |
| 9 | 24口六类配线架 | 个 | 1 |  |
| 10 | 网络机柜 | 台 | 1 |  |
| 2.视频监控系统 |  |  |  |  |
| 11 | 室内彩色半球摄像机 | 台 | 24 |  |
| 12 | 数字式存储服务器 | 台 | 1 |  |
| 13 | 硬盘 4T | 块 | 8 |  |
| 3.门禁系统 |  |  |  |  |
| 14 | 门禁电控锁（宿舍门 办公室） | 套 | 312 |  |
| 15 | 接线盒 | 个 | 130 |  |
| 16 | PVC线槽 | 米 | 600 |  |
| 17 | 万兆交换机 | 台 | 5 |  |
| 五、学生宿舍楼2# |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1.网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 7500 |  |
| 2 | 信息插座-单口 | 个 | 106 |  |
| 3 | 信息插座-双口 | 个 | 23 |  |
| 4 | 户内光交箱 | 个 | 20 |  |
| 5 | 楼层无源透明汇聚 | 台 | 1 |  |
| 6 | 入室交换机(8口) | 台 | 5 |  |
| 7 | 入室交换机(16口) | 台 | 15 |  |
| 8 | Wifi6放装无线AP | 台 | 20 |  |
| 9 | 24口六类配线架 | 个 | 1 |  |
| 10 | 网络机柜 | 台 | 1 |  |
| 2.视频监控系统 |  |  |  |  |
| 12 | 室内彩色半球摄像机 | 台 | 13 |  |
| 13 | 数字式存储服务器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 硬盘 4T | 个 | 4 |  |
| 15 | 网络机柜 | 台 | 3 |  |
| 16 | 防静电活动地板 | 平方 | 37.8 |  |
| 17 | 电子大屏 | 平方 | 12.96 |  |
| 18 | 支架 | 平方 | 12.96 |  |
| 19 | 高清视频拼接屏图像处理软件 | 套 | 1 |  |
| 20 | 音响系统 | 套 | 1 |  |
| 21 | UPS主机-80KVA | 台 | 1 |  |
| 22 | 蓄电池 | 套 | 1 |  |
| 3.门禁系统 |  |  |  |  |
| 23 | 门禁电控锁（宿舍门 办公室） | 套 | 369 |  |
| 24 | 接线盒 | 个 | 80 |  |
| 25 | PVC线槽 | 米 | 200 |  |
| 26 | 万兆交换机 | 台 | 4 |  |
| 六、35KV用户变电站 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1.综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 150 |  |
| 2 | 两位信息插座-双口 | 个 | 3 |  |
| 3 | 户内光交箱 | 套 | 1 |  |
| 4 | Wifi6放装无线AP | 台 | 1 |  |
| 5 | 入室交换机(8口) | 台 | 1 |  |
| 2.门禁系统 |  |  |  |  |
| 6 | 门禁电控锁（宿舍门 办公室） | 套 | 2 |  |
| 7 | 接线盒 | 个 | 10 |  |
| 8 | PVC线槽 | 米 | 50.5 |  |

5、项目团队要求：

- 供应商应当提供不少于5人且均具有中级及以上职称的项目建设服务团队。团队成员具备网络或安全相关资质认证证书占比不少于80%(CCIE/HICE/CISE/CISAW/CISO/CISP任一种)。项目负责人（项目经理）应具有注册信息安全专业人员(CISP)证书及信息系统管理工程师(高级)；技术负责人应具有注册信息安全专业人员(CISP)证书及信息系统管理工程师(高级)。供应商需提供：1.系统架构工程师1名，具有系统架构设计师(高级)证书、具有注册信息安全工程师(CISP-CISE)证书；2.软件工程师1名，具有软件设计师(中级)证书。。

- 硬件设备质保期为五年，软件为3年，带宽服务1年。质保期内，要求提供常驻技术人员1人，本科或以上学历，计算机或通信专业，工作经验3年或以上，有网络设备配置及运维工作经验，具备网络相关证书者优先。

- 根据项目采购需求负责安装、部署、调试、测试、上线、优化，供应商负责协同学校相关负责老师完成整个项目的安装实施部署工作；

- 负责项目中涉及到的网络性能监测和优化，实时监测网络的性能指标，优化网络拓扑结构，进行定期的网络性能测试，评估网络的响应速度。

- 安全管理与防护，设计和实施网络安全策略，监测分析网络流量，及时发现异常行为和安全漏洞，提供安全策略的建议与相关的更新；

- 故障排除和技术支持，快速响应用户报告的系统故障问题，及时提供远程或者现场的技术支持和故障排除。分析和诊断故障的原因，采取适当的措施进行修复和恢复。

- 在服务有效期内，提供相关的技术文档、操作手册和知识库，帮助用户了解和使用网络设备。定期组织培训活动或按用户要求提供每年不少于2次的现场培训。

- 紧急响应，对于可能出现的紧急情况，提供快速响应预案，以最小化对活动的影响。建立紧急联系渠道，确保发生问题时能够及时与相关人员取得联系，并及时处置相关的问题。

- 提供免费的服务热线电话，接受系统故障报修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。服务咨询中心 7*24h 全天候运行，配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率达到 90%以上。在热线电话发生故障情况下，提供其它备份的方便和迅速的联系方式。

- 提供相关云服务能力（包括但不限于弹性扩展能力、弹性计费能力、高可用性、灵活配置、快速部署、数据备份和恢复等）

- 负责提供维修保养所需的足够的人员和零备件，同时提供 5*12 小时的紧急维修服务，在接到设备报修通知后 20 分钟内响应故障，2 小时赶到现场，如遇系统硬件故障无法在故障恢复时间（4 小时）内及时解决的，将提供同等性能的备用设备供用户临时使用。