- 采购需求

项目概况

项目背景及现状：

本项目按照“互联网+”国家战略发展行动计划，以及中央团校和上海团市委对信息化建设的要求，结合上海市团校（上海青年管理干部学院）实际现状，综合应用大数据、云计算、物联网、移动互联网等新技术，进一步夯实网络基础设施建设，加强教学运行管理全链条分析，打造校园无线覆盖、数字校园智慧教室平台管理、智慧教室等学员智能化体验新业态，最终实现数字化与上海市团校（上海青年管理干部学院）教学、科研、管理工作的全方位深度融合。因此，本项目拟在已有校园网的基础上，打造智慧校园，建设无线全覆盖、教学运行分析模块，对教学场地、教学管理、教学评估、教室管理、数字校园智慧教室平台管理、智慧教室等等进行全链条管理与可视化展示。建设数字校园新业态应用，加强校园平台统一管理，同时提升教职工、学员、外部访客在团校生活、学习、工作的智能化、舒适化体验。

是否按信创要求建设：是

建设目标

简述项目建设目标：按照“互联网+”国家战略发展行动计划，以及中央团校和上海团市委对信息化建设的要求，结合上海市团校（上海青年管理干部学院）实际现状，综合应用大数据、云计算、物联网、移动互联网等新技术，进一步夯实网络基础设施建设，加强教学运行管理全链条分析，打造校园无线覆盖、数字校园智慧教室平台管理、智慧教室等学员智能化体验新业态，最终实现数字化与上海市团校（上海青年管理干部学院）教学、科研、管理工作的全方位深度融合。

项目建设内容

拟在已有校园网的基础上，建设智慧校园，重点体现在以下几个方面：

建设无线全覆盖、教学运行分析模块，对教学场地、教学管理、教学评估、教室管理、数字校园智慧教室平台管理、智慧教室等等进行全链条管理与可视化展示。

建设教学运行管理分析子系统

建设教学运行管理分析子系统，需对接教研咨一体化系统的核心业务数据、资源数据、评估数据及科研支撑数据等，包括课程与教学计划数据、师资与教研成果数据、学员以及相关评价数据等，需要对学员测评数据、场地使用数据、智慧教室数据等进行统计分析与可视化展示，供团校管理人员进一步通览整体运行动态，反哺教学教务迭代发展。

接口需支持RESTful API协议，支持HTTP/HTTPS传输，提供Swagger/OpenAPI文档。对批量历史数据，支持SFTP/FTPS加密传输，文件格式为CSV/JSON/Parquet时，压缩率≥70%。

无线AP系统

为进一步夯实上海市团校（上海青年管理干部学院）智慧校园系统的物理基础设施，计划在1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、青年会堂、平房等重点区域初步规划部署无线AP ，与之配套的AC控制器，实现学校无线网络信号深度覆盖强化，教职工、学员用户体验到更快上网速率，同时加强统一认证、统一安全策略，全面提升团校网络安全管理。

教学场地管理终端系统智慧教室

为配合团校一号楼数字化教室理念，拟今年拟建设2间集成音视频多媒体、互动教学、录直播、物联网控制多方应用、分析的智慧教室。在研讨式基础上，另外重点融入了管理系统、课程评价系统，实现传统多媒体教学、备课夹、智能绿板、课堂答题（弹幕、投屏）、学生评课、资源存储；内容展示、拾音扩音、教学设备管控、远程互动教学、常态化录播、视频会议、教学环境管控等。

根据项目批复，建设内容主要包括：软件开发、产品软件购置、硬件购置。

- 软件开发清单：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学模块 | 教学-教学综合看板 | 当前培训人数、当前板块数量、课程总数、活动总数，学员环比同比、班级环比同步支持查看访问分析、活跃度分析、出勤率等数据的可视化图表 |
| 2 |  | 教学-教室教学展示 | 实时监控，实现互动直播监控实时调阅、截图、录像、远程控制功能及重点区域的报警联动功能。实时展示重点区域的视频实时画面。 |
| 3 |  | 教学-教室视频状态监测 | 数据可视化，实现教室等重点区域视频联动报警趋势、视频设备使用率、视频设备故障率、视频设备在线率的统计分析，并进行可视化展示。 |
| 4 |  | 教学-教室场地使用展示 | 实时动态，实现教室占用状态实时监控，展示教室实时动态。数据可视化，实现教室利用率及使用趋势分析，并实现可视化展示。 |
| 5 |  | 教学-部门教学情况分析 | 支持查看各部门下的建班、教学情况，可查看部门下的人员授课汇总情况，部门下人员的授课情况。 |
| 6 |  | 教学-展馆教学分析 | 对接对外展馆预约情况，最终成班数量，可实时查看展馆当日参观预约人数和可预约日期的实时预约人数 |
| 7 |  | 教学-教学课程分析 | 支持按课程公开范围、分类、模式、信息填写情况等基本信息、课程学习活动建设等数据展示课程统计数据;支持查看课程访问情况、访问量分布、课程活跃度、学习活动活跃度、课程活跃度排行榜 |
| 8 |  | 教学-学科课程分析 | 根据学科组织架构进行归类与分析，查看各学科下的课程建设情况和教学情况，可查看学科参与人员及负责人的授课情况，查看学科参与人员授课活跃的分析的可视化图表。 |
| 9 |  | 教学-8+4课程群分析 | 查看8+4课程群建设情况，从课程建设团队，人员，课程研发进度等维度展开；查看8+4课程群授课情况，授课人数，授课班级等信息，还可查看具体课程的评估情况。 |
| 10 |  | 教学-班主任带班情况分析 | 主要展示班主任的所管理班级的基本情况，包括班级出勤，班级评估等数据，对班级结构、培训课程、培训结果、培训过程等数据进行展示。 |
| 11 |  | 教学-师资分析 | 可根据月、季度、年维度查看教师的建班情况，包括不同类型建班数量、班级评估情况、班级学员总数等信息；可根据月、季度、年维度查看教师的教学情况；包括教师的课程总时长，授课课程评估情况，是否优秀课程，总授课人数等信息 |
| 12 | 学习分析模块 | 学习-学员学习数据分析 | 考勤统计 柱状图展示各年度学员出勤率、学员请假统计（病假、事假、公假）。 考核统计 展示在校所有班次考核详情。显示每个学员在上课期间所有得分情况。 学员成绩 对学员成绩进行的统计分析。细化到每一个学员，而且还可以形成详细的学习记录统计表。 学时汇总统计 学员学时汇总统计是汇总统计整个系统学员的学习情况以及信息，按照条件检索查询出相应的结果，检索条件有汇总年份，汇总月份等。 培训结果分析 培训结果分析是从各个方面统计分析学员的学习情况，然后形成条形图和饼状图。 学员请假统计 学员请假统计就是按条件统计学员的请假情况，检索条件有年份，级别，自定义的选择条件来检索出结果 |
| 13 |  | 学习-学员服务展示 | 实时分类展示一卡通刷卡/二维码数量动态，统计门禁、停车、考勤、食堂、图书馆、学员宿舍的一卡通使用情况，并对相应数据进行数据分析。 |
| 14 |  | 学习-青马学员数据分析 | 查看与分析青马学员学习情况，及授课课程标签分析与展示，三大主题教学情况统计分析（时长、评估分数等信息），培训考核情况、考勤情况，从理论，实践，素质教育，学习态度等维度进行学情分析 |
| 15 |  | 学习-港澳台学员分析 | 查看与分析港澳台学员学习情况，及授课课程标签分析与展示，三大主题教学情况统计分析（时长、评估分数等信息），培训考核情况、考勤情况，从理论，实践，素质教育，学习态度等维度进行学情分析 |
| 16 |  | 学习-长三角区域学员分析 | 查看与分析长三角学员学习情况，及授课课程标签分析与展示，三大主题教学情况统计分析（时长、评估分数等信息），培训考核情况、考勤情况，从理论，实践，素质教育，学习态度等维度进行学情分析 |
| 17 |  | 学习-青年特色学员分析 | 查看与分析青年特色学员学习情况，及授课课程标签分析与展示，三大主题教学情况统计分析（时长、评估分数等信息），培训考核情况、考勤情况 |
| 18 |  | 学习-班级教学满意度 | 对学员开设课程进行统计分析，包含对学校设置的教学课程按照培训周期进行工作量的统计，包括相应的满意度调查。 |
| 19 |  | 学习-课程教学满意度 | 结合培训质量调研、教师教学水平评价和课程评价，对老师教学培训满意度进行数据分析，包括相应的满意度调查。 |
| 20 | 评估模块 | 评估-部门评估指标库 | 考核对象为学校三定编制中的12个部门，分通用考核模块、管理考核模块、业务考核模块分别实施。通用考核模块面向所有12个部门，考核各部门基础管理工作情况。管理考核模块面向7个行政管理部门，考核部门服务和管理创新情况。业务考核模块面向5个业务部门，考核部门教研咨工作创新和成果情况。 |
| 21 |  | 评估-学科评估指标库 | 评估学科在队伍建设、教育培训、科学研究、咨政服务和内部管理规范化等五个方面形成的综合成效。一级评估指标5个，二级指标16个，三级指标39个。设置考核考虑“一票否决”等因素。对于学科进行主观和客观指标维护与管理 |
| 22 |  | 评估-班主任评估指标库 | 评估班主任在带班过程中的综合成效，按照培训人数，班次类型，班级评估得分等分类进行指标库管理 |
| 23 |  | 评估-专技岗评估指标库 | 专技岗教师评估指标库，按照教学，科研，行政三个维度进行展开，对于专技岗教师进行评估与指标管理 |
| 24 |  | 评估-管理岗评估指标库 | 管理岗教师评估指标库，按照德，能，勤，绩，廉五个维度进行管理教师评估指标库维护与管理 |
| 25 |  | 评估-部门评估管理 | 按照自主申报，部门评估，考核审定的三个子流程进行部门评估与审核，由学校绩效考核工作小组开展的定期满意度测评数据。在汇总季度评分结果的基础上，进行年度考评和结果反馈。 |
| 26 |  | 评估-学科评估管理 | 评估采取季度监测、年度考核与聘期综合评估相结合的形式。季度监测，动态掌握各学科基本指标完成情况；年度考核，综合季度监测情况，重点考核各学科年度建设成果；聘期综合评估，对学科建设整体情况进行综合评估。对接教研咨一体化系统中相应的科研，教学，咨政数据进行自动考核与评估。 |
| 27 |  | 评估-班主任评估管理 | 对接教研咨一体化系统中相应的教研咨一体化系统中的教务教学数据根据指标库指标进行自动考核与评估。 |
| 28 |  | 评估-专技岗评估管理 | 教学分计，核定专技人员参与培训教学和教学辅助工作，对应学校三大课程体系，鼓励主体班授课、创新教学方法、提高教学质量为导向，认定相应工作量。 科研(含资政)分计量，核定专技人员资政研究成果、论文成果、科研课题立项和成果、学术著作成果、科研成果获奖和参加学术会议等，以要求聚焦主责主业、映射学科图谱为导向，认定相应工作量。行政(含公共服务)分计量:核定专技人员承担本职本岗行政管理工作,以及参与校级以上重点项目、校内服务、团青事业贡献、社会贡献等公共服务工作，认定相应工作量。 |
| 29 |  | 评估-管理岗评估管理 | 根据管理岗教师评估指标库，按照德，能，勤，绩，廉五个维度结合自主申报，评估，考核审定的三个子流程分别评估和汇总考核审定 |
| 30 |  | 评估-评估数据对接 | 对接教研咨一体化，协同办公等系统，根据学科评估，部门评估，专技岗，管理岗评估指标库中的数据要求进行数据抽取与准备，包括教学数据，课题研究数据，班级评估数据，学员评价数据等 |
| 31 | 管理模块 | 管理-评估综合看板 | 根据不同维度统计评估情况，可查看绩效得分情况，及得分详情，按照学科评估，部门评估，专技岗，管理岗评估情况进行评估情况按照年度，季度进行评估结果分析与展示。 |
| 32 |  | 管理-学科评估展示 | 以可视化展示的方式进行学科评估结果展示，实现对4个一级学科、16个二级学科评估与管理，从队伍建设、教育培训、科学研究、咨政服务等评估规则的角度进行展示与分析 |
| 33 |  | 管理-部门评估展示 | 以57号文的部门评估模型进行评估展示，包括通用模块700分与业务评估模块与管理评估模型按照评估指标与模型进行可视化展示与分析，展现部门评估结果与短板 |
| 34 |  | 管理-专技岗评估展示 | 对专技岗评估结果进行展示与分析，从教学评估，科研评估，行政评估三个维度进行分析与展示，以授课质量、科研任务量作为绩效考核的主要内容，采取阶梯式考核展示;客观公正地评价专业技术人员的教研资和社会服务工作。 |
| 35 |  | 管理-管理岗评估展示 | 对管理岗评估结果从德，能，勤，绩，廉五个维度进行展示，以雷达图的形式展示管理岗人员在评估结果。 |
| 36 |  | 管理-班主任评估展示 | 客观展示与呈现班主任评估结果，从工作量，班级评估，课程评估等维度进行，可以按照年，季度，月份进行班主任评估分析结果与评估过程展示 |

- 硬件购置清单：

| 序号 | 名称 | 类别 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音视频监控设备 | 音响功放 | 输入阻抗：8Ω 立体声功率:≥500W，4Ω立体声功率:≥700W，2Ω立体声功率:≥900W，8Ω桥接功率 ：≥1300W，4Ω桥接功率 ：≥1700W；单声道2Ω：≥1300W；单声道1Ω：≥1700W | 1 |
| 2 | 音视频监控设备 | 音响功放 | 1、系统类型：单10寸全频同轴音箱及以上 2、高音单元：1×34芯高音 3、低音单元：1×10寸低音 4、频率响应：62Hz-20KHZ 5、灵敏度：95dB /W(lm) 6、最大声压级：123dB 7、阻抗：8ohm 8、额定功率：≥300W | 2 |
| 3 | 音视频监控设备 | 话筒 | 1、载波频率范围：520MHz-960MHz 2、RF功率输出：最大30Mw ,Maximum 30Mw 3、振荡模式：PLL(数字频率合成器) 4、发射频率稳定度 ：<30ppm 5、动态范围：≥100dB(A) 6、频率响应 ：50Hz-15KHz 7、最大输入声压：≥130dB SPL | 2 |
| 4 | 音视频监控设备 | 音频放大、均衡、分配器 | 电源总功率 交流～220V/30A ;控制方式：手动控制、电脑控制;插座模式至少支持 8个万用电源插座 ;单路额定输出电流每路10A以上 ;时序开关频率 1秒/步. | 1 |
| 5 | 视频会议 | 录像设备 | 1、嵌入式一体化高性能录播主机，1U及以上标准机架式。具有高清视音频采集、编码、录制、直播、存储、多画面智能导播等功能与一体。还可直接扩展成智慧教室功能，不需要更换设备直接增加模块即可。主机内置≥2TB硬盘空间；2、视频输入接口：≥4个3G-SDI,≥1个HDMI；支持对5路及以上高清视频输入信号进行无缝切换、叠加、拼接等处理功能；其中包括4路及以上高清1080视频和1路计算机信号；3、≥2个高清HDMI输出接口：可以输出导播视频画面，远端互动画面，本地操控UI界面； 4、≥2路1000Base-T千兆网络接口，支持远程唤醒主机功能。5、机箱前面板上具有≥3.2寸液晶屏，可显示录播状态及相关参数,并可通过面板按键快速设置IP、录播参数；开启/结束录制等。6、音频输入接口：≥1组3.5mm线性音频输入接口、2路及以上平衡输入线性音频接口，不低于1组无线麦克风音频输入，不低于2路48V幻像MIC输入接口，以上各种音频输入都可以独立进行音量、混音等控制；音频输出接口需最少支持2个3.5mm接口，其中一组可用于现场监听； | 1 |
| 6 | 音视频监控设备 | 控制码分配器 | ▲1、系统采用一体化高精度光学体感定位系统,整个跟踪系统的探测、分析、定位信号传输为一体。（提供技术支持资料。） 2、配置可调节高度壁装支架，可调节行程≥10厘米。 3、所有接口采用航空接头连接，具有IP67防护等级。 4、可通过三脚架直接固定使用。 5、采用网络通讯方式，只需要通过网线即可传输老师及学生的跟踪位置信息。跟踪控制只需要由一个独立设备完成。 6、探测模块的探测角度范围≥270°。 ▲7、探测距离最大支持不低于18米*18米；（提供技术支持资料。） | 1 |
| 7 | 视频会议 | 摄像设备 | 1、不低于200万有效像素，支持1080p@60Hz分辨率，并向下兼容。 2、高变焦参数，具有≥20倍光学变焦性能。3、 支持超级动态降噪技术，降低画面中的噪波，即使在低光照的环境中，动态和静态画面都能得到清晰的呈现，可在摄像机OSD菜单中打开/关闭降噪功能。 4、支持高清同时输出功能，支持SDI、HDMI、YpbPr两路高清同时输出，可同时支持CVBS标清输出跟YpbPr高清输出等; 5、 具有RS232、RS485控制串口，并同时都支持标准VISCA和PELCO控制协议，可跟任何跟踪模块实现跟踪。6、 支持在PELCO协议下≥128个预置位，在VISCA协议下≥9个预置位。 | 4 |
| 8 | 视频会议 | 话筒 | 需含8只专业吊麦和1台混音处理主机：支持8路拾音输入，一路线路输入，智能识别教师和学生区域离发言学生最近的拾音话筒，其他该区域话筒可以自动关闭功能。最少支持8路话筒XLR输入口，48V幻像电源输出供电，2路线路输入：≤775mv，2路线路输出(LINEOUT1:信号输出幅度≤2V,LINEOUT2：信号输出幅度≤2V 独立可调，话筒支持声控自动四选一。话筒输入失真：≤0.1%(额定输出)，频率响应：50HZ-18KHZ。需具备消噪功能，具备自动压限功能，同一音源下，距话筒30厘米与距话筒2米，录音电平相差3-4DB范围内。需具备声控自动开闭技术，根据讲话者的声场情况可自动开启、关闭话筒。 | 1 |
| 9 | 终端设备 | 边缘一体机 | 1、支持与物联网端设备无线通讯，无线自组网，支持设备数量至少220台以上； 2、支持设备状态实时同步； 3、支持网关程序、终端设备程序和载波芯片程序的升级； 4、支持对接不同信道设备，支持不同信道间设备联动； ▲5、控制技术：终端采用载波传输控制技术；系统支持电力载波通讯、以太网络和 4G以上 网络；（提供技术支持资料。） ▲6、联动策略：网关支持人体存在探测，可以和灯光及空调做联动进行节能及智能控制；（提供技术支持资料。） | 1 |
| 10 | 网络设备 | 交换机 | 1.传输速率：10M/100M/1000Mbps；2.VLAN支持：支持802.1Q VLAN；3.网络管理：支持通过WEB管理界面、MACC云平台、手机APP进行管理配置；4.安全管理：支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离。 | 1 |
| 11 | 网络设备 | 无线控制器 | 1.定时控制：支持在系统平台设定时间来定时“开启”或“关闭”；2.远程控制：系统支持远程通过平台进行远程开启、关闭等相关操作；3.联动控制：系统支持联动感应设备，来判断是否开启或关闭；4.本地控制：本地可以通过面板对灯光进行本地的开关控制。 | 4 |
| 12 | 网络设备 | 无线控制器 | 1.环境数据采集：支持甲醛、PM2.5、CO2、TVOC、温度、湿度至少以上 6 种类型的数据检测。2.空气质量联动：支持设定一个空气质量最高值和一个最低值，联动空调可进行室内环境改善，当空气质量高于设定的最高值时，开启制冷模式，当空气质量低于设定的最低值时，转变为吹风模式，保持室内空气质量在一个舒适的范围内。 | 1 |
| 13 | 视频会议 | 录像设备 | 1、嵌入式一体化高性能录播主机，1U及以上标准机架式。具有高清视音频采集、编码、录制、直播、存储、多画面智能导播等功能与一体。还可直接扩展成智慧教室功能，不需要更换设备直接增加模块。主机内置≥2TB硬盘空间；2、视频输入接口：≥4个3G-SDI,≥1个HDMI；支持对5路以上高清视频输入信号进行无缝切换、叠加、拼接等处理功能；其中包括不低于4路高清1080视频和1路计算机信号；3、≥2个高清HDMI输出接口：可以输出导播视频画面，远端互动画面，本地可操控UI界面； 4、≥2路1000Base-T千兆网络接口，支持远程唤醒主机功能。5、机箱前面板上具有≥3.2寸液晶屏，可显示录播状态及相关参数,并可通过面板按键快速设置IP、录播参数；开启/结束录制等。6、音频输入接口：≥1组3.5mm线性音频输入接口、2路平衡输入线性音频接口，1组无线麦克风音频输入，2路48V幻像MIC输入接口，以上各种音频输入都可以独立进行音量、混音等控制；音频输出接口需支持2个及以上3.5mm接口，其中一组可用于现场监听； | 1 |
| 14 | 音视频监控设备 | 控制码分配器 | 1、系统具有一体化高精度光学体感定位系统,整个跟踪系统的探测、分析、定位信号传输为一体。2、配置需具有调节高度壁装支架，可调节行程≥10厘米。3、所有接口需采用航空接头连接，具有IP67防护等级。4、跟踪设备可通过一个三脚架直接固定使用。5、需采用网络通讯方式；跟踪系统可通过网线传输老师及学生的跟踪位置信息。高集成度、高精确的光学体感定位设备，空间探测、分析、跟踪控制只需要由一个独立设备完成，数据需精确传输实际的移动距离。6、探测模块的探测角度范围≥270°。 | 1 |
| 15 | 视频会议 | 摄像设备 | 1、≥200万有效像素，支持1080p@60Hz分辨率，并向下兼容。2、 高变焦参数，具有≥20倍光学变焦性能。3、 具有超级动态降噪技术，降低画面中的噪波，即使在低光照的环境中，动态和静态画面都能得到清晰的呈现，可在摄像机OSD菜单中打开/关闭降噪功能。4、 强大的高清同时输出功能，支持SDI、HDMI、YpbPr两路及以上高清同时输出，可同时支持CVBS标清输出跟YpbPr高清输出等; 5、具有RS232、RS485控制串口，并同时都支持标准VISCA和PELCO控制协议，可跟任何跟踪模块实现完美跟踪。6、 支持在PELCO协议下≥128个预置位，在VISCA协议下≥9个预置位。 | 4 |
| 16 | 视频会议 | 话筒 | 需含8只专业吊麦和1台混音处理主机：≥8路拾音输入，一路线路输入，智能识别教师和学生区域离发言学生最近的拾音话筒，其他该区域话筒自动关闭，≥8路话筒XLR输入口，48V幻像电源输出供电，2路线路输入：≤775mv，2路线路输出(LINEOUT1:信号输出幅度≤2V,LINEOUT2：信号输出幅度≤2V 独立可调，MIC1-4话筒声控自动四选一，MIC5-8话筒声控自动四选一。话筒输入失真：≤0.1%(额定输出)，频率响应：50HZ-18KHZ。具备消噪功能，具备自动压限功能，同一音源下，距话筒30厘米与距话筒2米，录音电平相差3-4DB范围内。具备声控自动开闭技术，根据讲话者的声场情况自动开启、关闭话筒。 | 1 |
| 17 | 终端设备 | 边缘一体机 | 1、支持与物联网端设备无线通讯，无线自组网，支持设备数量220台及以上； 2、支持设备状态实时同步； 3、支持网关程序、终端设备程序和载波芯片程序的升级；4、支持对接不同信道设备，支持不同信道间设备联动； | 1 |
| 18 | 网络设备 | 交换机 | 1.传输速率：10M/100M/1000Mbps；2.VLAN支持：支持802.1Q VLAN；3.网络管理：支持通过WEB管理界面、MACC云平台、手机APP进行管理配置；4.安全管理：支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离。 | 1 |
| 19 | 网络设备 | 无线控制器 | 1.定时控制：支持在系统平台设定时间来定时“开启”或“关闭”；2.远程控制：系统支持远程通过平台进行远程开启、关闭等相关操作；3.联动控制：系统支持联动感应设备，来判断是否开启或关闭；4.本地控制：本地可以通过面板对灯光进行本地的开关控制。 | 6 |
| 20 | 网络设备 | 无线控制器 | 1.环境数据采集：支持甲醛、PM2.5、CO2、TVOC、温度、湿度 6 种及以上类型的数据检测。2.空气质量联动：支持设定一个空气质量最高值和一个最低值，联动空调进行室内环境改善，当空气质量高于设定的最高值时，开启制冷模式，当空气质量低于设定的最低值时，转变为吹风模式，如此可保持室内空气质量在一个舒适的范围内。 | 1 |
| 21 | 终端设备 | 一体机 | 1. 整体设计：考虑设备的易安装维护和稳定性，要求采用不超过1U的机架式、嵌入式和无风扇设计；2. 视频接口：HDMI in≥2、HDMI out≥2，采集和输出分辨率均支持1080P@30fps； 3. 音频接口：XLR≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听≥1； 4. 网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应。 5. 其他接口：Console≥2、USB≥2； 6. 存储容量：≥1TB； 7. 协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议； 8. 互动功能：支持远程互动教学应用； 9. 视频录制：录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持标准H.264，支持MP4视频封装格式。 10.为了便于设备的远程管理、维护和升级，设备需内置管理软件，且软件应采用业界流行的B/S架构，通过IP地址即可访问。 11..版本管理，可以检查系统版本，进行在线或离线的系统升级； 12..系统时间管理，可以自定义系统时间或设置为自动同步网络时间； 13..网络管理，可以根据需要配置设备的IP地址； ▲14..物联管理，可以远程对设备进行关机，也可以根据需要设置定时重启时间；（提供技术支持资料。） 15. 投屏功能，支持手机、平板电脑、笔记本电脑等，为了保证使用的流畅性，不接受如投屏器需人工切换网络的投屏方式； ▲16.同屏功能，可以支持不少于60台终端画面的同步显示，且延时不超过2.0秒；（提供技术支持资料。） | 1 |
| 22 | 终端设备 | 一体机 | 1.系统架构：嵌入式； 2.内存容量：2GB及以上； 3.视频接口：HDMI in≥1,HDMI out≥2， 4.最大分辨率1080P@30Hz； 5.音频接口：Line in≥1，Line out≥1； 6.数据接口：RJ45≥1，USB2.0≥1，USB3.0≥1； 7.控制接口：RJ45≥1； 8.设备高度：≤44.4mm； 9.设备供电：DC 12V,功耗≤36W； 10.设备输入：支持接入鼠标、键盘、摄像机、麦克风等； 11.支持在一个页面显示组别、讨论主题、讨论画面、投屏画面等信息，学生通过小组屏即可实时获取讨论信息； ▲12.支持学生端显示分组主题，并可将画面投屏至所在小组屏上进行展示，还可以视频实拍方式进行投屏，在展示过程中可随时暂停画面，以更好进行讲解；为了使用的流畅性，投屏时无需学生选择分组或教师指定分组等多余操作；（提供技术支持资料。） ▲13.支持不少于7个组合画面输出，包含但不限于6个投屏画面和1个摄像机画面；（提供技术支持资料。） 14.支持学生在小组屏上选取任意预览画面进行讲解，在讲解过程中，可对重点内容进行圈写、勾画等，有效促进学生之间的思维碰撞； 15.学生可通过白板进行书写以表达观点，多种笔芯和笔芯颜色可选，支持笔迹擦除、撤销、恢复、清除等操作； ▲16.具备小组研讨和小组录播功能，能外接摄像头和拾音设备进行录播。（提供技术支持资料。） ▲17.对整个小组讨论过程的视频录制功能，可依据学生在讲解过程中选取的画面顺序进行录制，形成视频文件并保存和下载。（提供技术支持资料。） 18.支持在非授课情况下，师生也可通过扫码方式进行研讨，满足课下自主研讨的需要； | 4 |
| 23 | 视频会议 | 多点控制器（MCU） | 1、AC 110V-240V电源插座不少于75个，兼容各类平板设备不低于75台，配合原装适配器充电； 2、一体化船型开关，兼具电源开关和通电指示功能； 3、主动式PEC节能开关电源，柜内需置十重安全保护①雷击保护②浪涌保护③过载保护④漏电保护⑤隔离保护⑥过流保护⑦过压保护⑧短路保护⑨过充保护⑩灌流保护； | 1 |
| 24 | 视频会议 | 显示屏 | ≥86英寸，红外触摸，≥4K屏幕，支持国产操作系统，可书写板书 | 1 |
| 25 | 视频会议 | 显示屏 | 终端具有≥10英寸液晶屏，环境数据显示，支持个性化界面定制； | 2 |
| 26 | 视频会议 | 显示屏 | ≥6+128G，≥10.4时电容触摸屏，八核2.0，不低于前800W后800w摄像头 | 30 |
| 27 | 网络设备 | 无线AP | 具有802.11ax四路双频通用级高密放装型AR系列无线接入点，整机最大支持8条及以上空间流，整机最高无线协商速率4.134Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3at供电和本地供电。 | 4 |
| 28 | 网络设备 | 无线AP | 具有802.11ax三路双频通用级放装型AR系列无线接入点，整机最大支持6条空间流，整机最高无线速率3.267Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3at供电和本地供电 | 285 |
| 29 | 网络设备 | 无线控制器 | 无线控制器，自带8个及以上光电复用口和4个SFP+万兆口；默认支持128个及以上AP，可通过扩展License最大控制1000个及以上AP；标配1个及以上开关电源模块，支持冗余热备功能。 | 2 |
| 30 | 网络设备 | 无线控制器 | 无线控制器产品专用升级许可证可扩展128个及以上License，每License包含至少1个普通AP或2个墙面型AP | 2 |
| 31 | 网络设备 | 无线控制器 | 最高支持配置1000及以上并发在线终端数授权 | 1 |
| 32 | 网络设备 | 无线控制器 | 每个License增加500及以上并发在线数的授权许可 | 2 |
| 33 | 视频会议 | 显示屏 | ≥86英寸，红外触摸≥ 1920*1080 支持国产操作系统 | 4 |
| 34 | 音视频监控设备 | 音响音箱 | 频率响应: 80Hz-20KHz±3dB 灵敏度：（1W/1M/1KHz)93dB 额定功率:≥ 150WATTS 峰值功率:≥ 600WATTS 声压级（±2）：114dB； | 2 |
| 35 | 音视频监控设备 | 音响功放 | 额定功率:≥80W， 阻抗:4欧姆， 频率响应:150Hz - 20KHz， 全频单元:2 x 80mm - 1 音圈 ，灵敏度(@1W/1m): 92dB， | 2 |
| 36 | 音视频监控设备 | 音响功放 | 系统类型：单15寸及以上全频同轴音箱 高音单元：1×44芯高音 低音单元：1×15寸低音 频率响应：50Hz-20KHZ 灵敏度：98dB /W(lm) 最大声压级：128dB 阻抗：8ohm 额定功率：≥500W 峰值功率：≥2000W | 1 |
| 37 | 音视频监控设备 | 话筒 | 1.频率范围:UHF600-960MHz；2.可调频道数：200CH；3.频率稳定度：±0.002PP；4.接收灵敏度：-105dB；5.音频频响：40Hz-18KHz（±3dB）；6.谐波失真：＜0.5%；7.信噪比：≥105dB；8.动态范围：105dB； | 3 |
| 38 | 音视频监控设备 | 音响功放 | 输出功率：≥850W*4/8Ω、1270W*4/4Ω，桥接：2050W*2/8Ω 频率响应（1W 8ohms）：20Hz-20KHz(±3dB) | 4 |
| 39 | 音视频监控设备 | 音频放大、均衡、分配器 | 模拟输入通道：16及以上，模拟输出通道：16及以上； DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS;40bit DSP浮点 | 1 |

▲要求提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。

- 产品软件购置清单：

| 序号 | 软件名称 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具软件 | 支持与学校教务系统对接，读取学校课程安排数据，支持以校区、教学楼、楼层、教室四级维度的课程节次/周课表信息，并支持课程名称、教室号、老师信息等多内容的快速查询方式。 | 1 | 套 |
| 2 | 工具软件 | 教学资源系统提供平台基础管理模块，包含用户、班级、课表、设备、资源管理等，满足学校基础预约录课、直播等需求。 一、系统稳定和安全性 1.系统支持负载均衡和虚机部署为保证系统； 2.系统支持分布式部署，可设置管理权限对平台数据进行多级管理； 二、录课预约 1.支持在线预约录制课程，提供多种录制模式，如资源模式、电影模式、混合模式等； 2.支持预约直播，通过网页和移动端在线观看直播； 3.支持平台与设备关联，实现对视频信号远程导播控制，并可以对设备远程开关机，重启等操作； 4.可查看已预约录制资源的当前状态； 5.可与课表进行对接，满足根据课表自动完成课程录制和直播，自动上传并完成视频转码。 三、资源管理 1.对录制完成的资源进行管理，支持查看资源上传、转码进度； 2.根据录制时间，老师，教室、录制模式等多种查询条件进行录播资源查看，支持视频预览功能； 四、个人空间 1. 支持用户登录，系统提供注册权限，开启注册权限后，系统开放用户注册； 2. 用户空间对用户的资源和数据进行分类整合，提供信息的聚会查看和管理； 3.用户可以设置修改个人信息； 4. 所有的应用产生的系统消息会发给用户进行提醒，并提供快速访问入口 五、平台管理 1.系统对用户，班级，课表，教室，设备，资源等基础数据进行管理，支持数据批量导入； 2.系统支持对各级角色用户授权； 3.对所有视频资源、资料、教室信息、摄像机信息、录像任务、课程评价等信息进行添加、修改、删除、查看等管理； 4.支持对平台进行设置，自定义平台LOGO，平台名称，学校名称、平台Banner等。 5.系统支持平台一键置灰功能 | 1 | 套 |
| 3 | 工具软件 | 1.可以在线多分屏观看所有装有录播设备的教室画面，支持1，4，9，16分屏。 2.观看过程中可对视频内容进行截屏，并可远程对摄像设备进行推拉摇移，保证巡视无死角。 3.系统应支持巡视人员角色分权管理，校级/院级/督导支持巡视自己权限范围内的所有课程。 4.巡视完成后，可以填写巡视报告，支持巡视模板，安装评分项进行巡视打分，在后台管理所有的巡视记录。 5.对课堂巡视产生的内容进行管理，统计和分析巡视成果。 | 1 | 套 |
| 4 | 工具软件 | 在线评课系统 1.为了便于全方位多角度的教学评价，要求系统平台具备指标管理：针对学校的评价导向，可自定义多层次、多维度的评价指标；支持对评价指标的新增、修改、删除；支持对评价指标分类管理； 2.支持评委，专家，1.为了便于全方位多角度的教学评价，要求系统平台具备指标管理：针对学校的评价导向，可自定义多层次、多维度的评价指标；支持对评价指标的新增、修改、删除；支持对评价指标分类管理； 2.支持评委、业务部门、授课人进行教学督导，根据教学评价模板打分，点评。督导过程可以是实时直播督导，也可以课后点播督导，对督导结果进行统计排名； 3.支持直播巡视，展示当前正在直播的课程，提供教室的检索，支持列表和缩略图两种展示模式，支持按照学科、时间范围、课程名称、授课人进行过滤； 4.支持录像巡课，展示当前已经结束授课并有录像的课程，提供教室的检索，支持列表和缩略图两种展示模式，支持学科、时间范围、课程名称、授课人进行过滤； 5.教师的课程一旦进行评课后，所评价的课程自动归集到用户空间内，以图标形式呈现，标注课程名称、任课老师、评价次数； 6.支持通过学院、授课人类型、课程名、教室等条件查询已评价的课程，并可查看授课人的详细评价记录； 7.授课人可在个人空间查看自己评价的记录，同时可回看本评价记录的详细信息，并显示评价时间点的视频，供老师对照，以便进一步改进；领导进行教学督导，根据教学评价模板打分，点评。督导过程可以是实时直播督导，也可以课后点播督导，对督导结果进行统计排名； 3.可对所有教室进行督导巡课，实时监控教学质量。 4.教师的课程一旦进行评课后，所评价的课程自动归集到用户空间内，以图标形式呈现，标注课程名称、任课老师、评价次数； 5.支持通过学院、教师类型、课程名、教室等条件查询已评价的课程，并可查看教师的详细评价记录； 6.老师可在个人空间查看自己评价的记录，同时可回看本评价记录的详细信息，并显示评价时间点的视频，供老师对照，以便进一步改进； | 1 | 套 |
| 5 | 工具软件 | 1、课堂教学行为分析：AI分析系统能自动识别的教师行为,如：讲授、巡视、师生互动、指导学生、教师提问、书写板书等多种行为；可根据不同的教学行为时序进行智能打点切片，形成行为时序图，可自动定位到课堂实录的特定时刻，方便进行快速回顾教学环节； 2、展示模型：支持以秒为颗粒度对教师讲授、师生互动、指导学生、教师提问、书写板书等教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析，以课堂时间为轴线形成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示课堂每个时刻的行为类型和持续时长。 3、教师巡视分析：支持对教师巡视停留占比情况进行AI分析，可自动生成教师巡视停留模型热力图，要求轨迹图以教室3D模型形式直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。 4、课堂问题汇总：支持以创新型、评价型、分析型、应用型、理解型、记忆型、非思维等类型问题对课堂问题进行AI数据统计，可自动统计课堂中的问题类型和数量。点击详情时间戳中对应的实时AI转写字幕可自动跳转到对应的视频节点。 5、学生回答情况分析：支持按照肯定性回答、解释性回答、无回答等维度对学生回答情况进行分析，可汇总不同维度的回答次数和所占百分比，并可查看整堂课程中的回答问题情况详细分布。 6、支持教学行为分析法（S-T）：要求支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估，支持分别以学生行为时间和教师行为时间轴方式展示。 7、系统支持自动生成矩阵图，并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型中的哪种类型。 | 1 | 套 |

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设利旧原电子政务云资源。

其他工作要求

售后服务要求

本项目系统整体质保期为自验收通过之日起1年，并提供应用软件系统1年、基础硬件为3年的原厂质保。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：建设教学运行管理分析子系统、无线AP系统、教学场地管理终端系统智慧教室。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总项目交付周期为4个月。（包含试运行2个月）

第一阶段：项目建设周期为2个月，完成设备安装、系统的开发、部署调试等工作。

第二阶段：项目试运行、验收周期为2个月，完成系统的试运行、第三方测试，验收等工作。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 项目经理具备注册一级建造师资质证书、高级工程师职称证书、十年（含）以上信息系统行业从业经历优先考虑 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 项目经理具备二级或以上建造师证书 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 8人 | / | 不驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于2人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备项目管理类资质证书 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具备安全管理类资质证书 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | / | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：

基于对项目建设目标和建设内容的分析，本系统将主要运行在政务外网上。按照系统安全等级应属于第二级－系统审计保护级，整个系统涉及面广、信息重要程度及保密要求高，具体包括：数据传输安全需求对于安全隔离的网络之间可通过安全隔离设备实现安全隔离网络之间的数据、文件的安全交换。

商业密码应用需求

按照《中华人民共和国密码法》及《上海市重要网络和信息系统密码应用与安全性评估工作指南(2024版)》等商用密码有关规范要求，以落实网络安全等级保护、GB/T39786-2021密码测评等相关标准为原则，基于市大数据中心提供的加密存储服务器、SSLVPN、云服务器密码机、智能密码钥匙、证书认证系统、密钥管理系统、令牌认证系统、签名验签服务器、时间戳服务器等产品基础上进行密评设备的对接，以及密评要求的数据处理方式的改造。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

（1）需求说明理解

（2）方案设计（含总体方案、功能设计方案等）

（3）安全方案

（4）实施方案

（5）培训和售后服务方案

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

  - 供应商能力要求

投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书优先考虑。