中华艺术宫信息化系统工程

（2025年升级改造）项目需求书

- 第一章项目概述

## 1.1项目名称

项目名称：中华艺术宫信息化系统工程（2025年升级改造）

预算金额：578.3054万元

## 1.2项目背景

本次中华艺术宫信息化系统工程（2025年升级改造）的建设目标是以数字化、信息化技术为驱动，全面提升中华艺术宫（上海美术馆）的管理运营水平。

## 1.3项目目标

- 提升服务与管理水平

通过构建高效的观众管理系统，实现观众信息的数字化管理，进而提升服务质量和管理效率。

（二）增强观众互动体验

打造多媒体导览系统，利用互动技术为观众提供丰富的导览内容，帮助观众更深入地了解艺术作品及其背后的故事。

（三）完善艺术品数字化保护

建立艺术品数字保管系统，对馆内藏品进行系统的数字化登记、分类与存储，通过资源共享，提升艺术品的展示机会和中华艺术宫的影响力。

（四）加强数据资源利用

建立数据资源管理中心，将观众管理系统、多媒体导览系统、艺术品数字保管系统所产生的相关业务数据全面接入数据资源管理中心进行数据汇总和分析。

（五）升级基础设施

对现有基础设施进行全面升级，更换老化的设备和服务器，改善信息化设备和环境基础，确保场馆运营的稳定性和高效性。

## 1.4项目范围与内容

- 1.4.1项目建设范围说明

本项目建设范围为中华艺术宫信息化系统集成方案设计、系统软硬件总集成以及应用系统设计与开发，同时做好与基础工程、弱电配套的配合工作。

- 1.4.2项目建设内容说明

（一）硬件系统升级改造内容包括：局域网系统、无线网络系统、网络安全系统、密码应用系统、服务器存储系统、基础软件、RFID系统、信息发布屏系统、其他硬件系统等。

（二）软件系统升级改造内容包括：观众管理系统、多媒体导览系统、艺术品数字化保管系统、数据资源管理中心等。

- 第二章总体需求

## 2.1投标人要求说明

- 投标人具有计算机应用软件设计开发能力。

- 投标人具有提供计算机应用软件开发、计算机信息系统运维相关的信息技术服务管理能力。

- 投标人具有与计算机应用软件开发、计算机信息系统集成相关的信息安全管理能力。

## 2.2工程实施方案

- 2.2.1交货时间、地点、货物要求

（一）投标人应负责将所有投标产品运到用户指定地点和位置，并承担运输费用和运输中发生的其它一切费用。

（二）货物到达指定现场后，将由投标人与采购方共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，应由投标人承担责任。

（三）投标人需保证投标设备均为原产原装，并提供原产地证明，保证所提供货物是全新的、未使用过的，是最新或最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。投标人必须保证所提供货物是专为本次招标向原厂商下单的产品。

（四）如果出现投标人提供的货物不是专为本次招投标向原厂商下单的产品，或本次提供设备的序列号所对应的最终用户不是买方的情况，一经查实将不予支付相关货款。

（五）投标人需保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。

（六）投标人须保证为本项目所提供的相关软硬件产品应在满足招标方要求的前提下，优选当前主流、适当的开发技术，且在设备选型、技术选择时尽可能满足符合国产自主可控要求。

## 2.3安装和调试

- 2.3.1投标方需明确以下问题

（一）投标人应提供投标产品对机房环境的各项要求，并且有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。投标方所提供的设备及其内部连线全部由投标方负责。

（二）投标人应全力与项目各方密切配合，根据采购方的详细需求，提交实施方案并得到买方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

（三）安装调试时使用的工具、设备由投标方提供，通用工具由招标方协助解决。双方应协商制定工程进度表，投标方负责按工住进度表进行施工。

（四）设备调试由投标方负责，并提出设备调试的内容、项目、指标和方法，并提供相应的仪器和工具，投标方有责任对招标方的技术人员提出的问题作出解答。投标人应承担投标产品的安装、调试和配置工作，同时应提供安装的系统配置文件和文件档案。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由投标方技术人员签字后交给招标方验收。

（五）系统测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求，投标方应提供测试条件、方法和过程的草案，最终测试文件由双方协商共同拟定。

## 2.4验收

（1）设备出厂前，招标方有权派人到工厂进行检验，投标方应在设备出厂前提供出场检验项目指标测试程序和检验方法，供招标方参考，招标方可根据需要进行补充和修改。

（2）设备运抵安装现场后，招标方将与投标方共同开箱验收。验收时发现短缺、破损，招标方有权要求投标方立即补发和负责更换。

（3）设备安装、调试达到技术规范书规定的指标并开通业务后，可进行验收测试（初检）。验收规范（包括项目、指标、方式和测试仪器等）应由投标方提交给招标方。招标方可根据合同及技术规范书进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。

（4）项目开发周期包括4个月试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求可进行最终验收。在试运行期间，由于设备质量等造成某些指标达不到要求，允许投标方更换或进行修复，但试运行期顺延1个月，在全部达到要求时，提请相关负责部门及专家组组织最终验收。

（5）提交系统验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：系统集成联调已经结束，且通过建设方的初步验收进入试运行期，试运行时功能及性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决；已提供了合同的全部货物和资料。

## 2.5人员服务及驻场要求

（1）投标人须在项目执行过程中具备售后应急响应能力，制订详细的项目管理方法，包括项目各阶段工作任务、交付成果、配合馆方工作、参与人员比例、数量及对人员业务经验的建议等。

（2）投标人需针对本项目成立相应的项目组，包含项目经理、技服、架构师、测试工程师等在内的不少于10人的专项技术团队，提供项目全生命周期的技术支持。投标人应承诺保持项目团队核心成员的稳定性，未经馆方许可不得随便调整项目团队核心成员（包括项目经理、架构师等）。如确需更换，中标方应提前30天书面通知馆方，并立即补充人员进行工作交接，且更换人员个人资质不低于原项目组人员；待交接通过馆方审核后，原项目人员方可离开；如因此给馆方造成损失，由中标方承担；项目人员更换时，不得以任何方式复制馆方及项目的一切资料。

（3）投标人需在项目期内提供5人全程驻场，直至项目验收。其中，2名软件工程师、2名硬件工程师、1名项目经理。驻场工程师需按招标方工作日作息时间到岗，法定节假日需提前协商应急支持方案；项目关键阶段需提供7×24小时响应支持。项目经理主要负责项目实施团队的日常运作管理、工作安排、报障响应受理、调配各项资源。

## 2.6技术支持与质保服务

（1）投标人应处理所有质保服务，包括现场安装及解决问题，软件产品的质保服务应包括培训，同时可提供7×24小时本地语言（中文）支持。

（2）投标人需在投标书中明确承诺，由各原厂商提供所有相应的投标产品的安装、调试、维修与备品备件服务。

（3）投标方在系统建设完成后，应提供全套系统使用说明书（含系统配置和日常维护手册、管理员使用手册、用户使用手册）电子文档、纸质文档各一份。

（4）维护：投标方必须明确向项目单位提供三年免费硬件运行维护服务和一年免费软件运维服务。

（5）软件升级：投标方必须对本标书中所有产品负责三年免费升级到最新版本。

（6）提供持续开发及运维服务

投标方必须拥有持续提供后期扩展配置、开发（含联合研发）和不间断的运维能力。

（7）保修：本标书中所有产品必须有以下维护条件：

l)维护保修期为硬件三年，软件一年；

2)投标方必须提出保修期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、模块、部件）。

3)保修期内，投标方负责对其提供的产品进行现场维修与维护及更换零部件，不收取额外费用。

4)保修期内，若故障设备确认在现场不能修复时，投标方负责将故障部件或设备运回进行维修，并在1个工作日内提供同品牌同型号的备用设备以保证系统正常运行。若设备或部件已维修过两次，当第三次出现故障时，投标方应予以更换。

5)在保修期结束前，须由投标人工程师和买方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给买方。报告一式两份。

6)投标人须作出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到买方或系统集成商通知后，须立即派工程师到场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

7)投标人应提供项目组成员姓名和联系方式、相关资质等，并详细说明项目组成员在本项目中的职责，及是否曾参与过公共场馆的软硬件系统集成项目的情况说明等。

以上维护和保修的开始时间均从通过终验算起。

（8）运行维护服务提供形式

1）投标方必须在最短时间内对用户所提出的维修要求作出反应，在工作时间内，投标方保证在接到故障报修或咨询后1小时内给予响应：一般故障于2小时内到达现场，6小时解决问题；重大故障1小时到场，4小时恢复业务，重要时间段应提供强化安全保障，确保系统整体可用性不低于99.9%。

2）驻场服务：投标方应在项目交付完成后，提供至少1人1年驻场服务，重要节点如：月巡检、国定节假日等需额外增加驻场人员1人配合。驻场人员应提供与本项目相关的证明。

3）线上咨询：免费提供7×24小时不间断的电话、电子邮件和在线网站服务，解答业主方在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

## 2.7技术培训

投标方必须提供以下内容的原厂培训（国内）：

1）包括设备系统、硬件、管理系统软件，安装调试、管理、排错、安全技术等项内容。

2）培训时间在合同生效之后由双方协商安排。培训次数、时长由采购人视中标方案决定，培训应在验收前完成。

3）具体内容在投标时详细说明，并说明培训名称和人数。

## 2.8系统配置方案书要求

- 2.8.1方案要求

（1）充分考虑系统现在的需求和将来的发展，技术上要体现实用性、成熟性和先进性。同时，产品的选择要充分考虑到系统的兼容性、安全性、可扩展性和可靠性，并积极响应国产自主可控要求。

（2）需提供投标产品的各项参数，详细说明配置方案，描述所选设备和软件，充分考虑各可选项配置，并需逐项提供投标产品的性能指标与投标要求间的差异对比表。

（3）配置方案中应充分考虑到中华艺术宫原有软硬件设备资源，说明如何与原有系统的完全对接，包括但不仅限于单点登录问题，及与升级改造的基础环境和弱电系统的配合，提出详细说明采取的方案，并需注意设备间的可连接性，以及操作与维护的便捷性，必须保证与现有软硬件系统切换时，中华艺术宫信息化系统不间断运行。

（4）作为一个完整的方案，配置方案必须不遗漏、不重复。投标人应承诺所有产品满足技术完整性要求，应包括所有必须的软件（包括操作系统）、配件、接口、线缆和介质等，价格计入投标总价。如有软件、配件、线缆、附件等遗漏，影响系统安装和运行，由投标人承担并负责解决。

（5）投标人如不是直接生产厂商，本次招标的主要设备提供出具原厂商基于该项目的投标授权函的优先。

（6）投标人须详细说明贵公司的质保服务体系、质保方案和运作方式。

- 2.8.2兼容性要求

投标人须保证升级改造的相关系统与包括但不仅限于本次升级改造部分系统的所有原有系统做到完全的兼容及所有数据的导入对接，在保证用户数据及时、安全备份的同时，确保备份数据的可用性。

2.8.3上云部署要求

投标人需完成项目中升级改造系统的上云部署等工作，并协助馆方处理相关后续问题。

- 2.8.4项目总体实施进度要求

投标人应以合同签订之日起10个月内完成项目建设，其中，4个月内完成初验，项目建设周期内完成终验，并制定相应的项目实施详细进度计划。

## 2.9知识产权要求

中标方为项目建设所提供的既有成熟产品（平台组件等）的知识产权仍归中标方所有，但馆方享有完全使用权。同时，馆方在申请独立的知识产权等权益时，中标方必须进行必要的配合。中标方不得在软件产品中设置任何使用障碍和涉及信息安全的后门。

中标方对馆方提供的所有业务技术资料、文档，有责任对第三方保密。且未经采馆方同意，中标方不得私自发布项目相关信息，以及将本项目成果他用。

- 第三章升级改造内容

## 3.1.基础设施升级

为确保中华艺术宫（上海美术馆）内各信息化系统能够安全、稳定的运行，本项目对基础信息设施进行全面升级改造。包括网络通信系统、网络安全、服务器工作站以及综合布线系统的升级和优化，以提升中华艺术宫（上海美术馆）的信息化水平确保各项服务和管理工作的顺畅进行。

- 3.1.1网络安全升级改造

本次中华艺术宫信息化系统工程（2025年升级改造）在网络安全建设方面须满足网络安全二级等保的要求，并通过等保、安全测评及验收。

- 3.1.2网络通信升级改造

当前所使用的网络通信设备已持续运行超过10年之久，本次信息化改造工程需对交换机、无线AP等相关网络设备以及相关配套基础设施进行升级改造。

- 3.1.3数据存储

数据存储设备集中管理中华艺术宫（上海美术馆）的数据资源，并提供数据备份、数据存储、数据安全保护等功能。

## 3.2应用软件开发

本次涉及的应用软件开发要求基于国产平台进行开发，通用开发环境要求：

1）操作系统平台：国产操作系统。

2）数据库：国产数据库。

3）中间件：国产中间件。

- 3.2.1观众管理系统开发

需要对已有的观众管理系统进行功能整合优化完善，建设一个全面的观众管理体系，本次建设内容包括领（售）检票管理子系统、客流统计分析和服务小程序集成。领（售）检票管理子系统旨在实现票务管理的数字化和自动化，提高票务处理的效率和准确性，为观众提供便捷的购票和检票服务。客流统计分析能够实时监测和统计场馆内的客流情况，为场馆管理提供数据支持。服务小程序集成可实现门票预约、活动报名、餐饮套餐购买、文创商品展示等功能。

观众管理系统具体需求包括但不限于以下内容：

■领（售）检票管理子系统-基础信息

■领（售）检票管理子系统-票务管理

■领（售）检票管理子系统-自助机管理

■领（售）检票管理子系统-客户关系

■领（售）检票管理子系统-窗口售票

■领（售）检票管理子系统-线上售票

■领（售）检票管理子系统-检票系统

■领（售）检票管理子系统-自助机取票系统

■客流统计分析-人流统计分析

■客流统计分析-图表统计

■客流统计分析-游客分析

■服务小程序集成-文创、餐饮版块

■服务小程序集成-活动预约板块

■服务小程序集成-馆内预约与购票

■微信小程序AR导览功能接口

■API接口

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 领（售）检票管理子系统-基础信息 | 展厅分区、票仓管理、特展设置、场次管理、条码类型、售检票点、单票设置、优惠类型、检票终端、人脸设备、黑名单；列表、添加、删除、修改、查看； |
| 2 | 领（售）检票管理子系-票务管理 | 票型管理、票型分组、库存操作、库存查询 |
| 3 | 领（售）检票管理子系统-自助机管理 | 自助机管理、自助机广告 |
| 4 | 领（售）检票管理子系统-客户关系 | 客户关系：合作单位、导游管理、优惠政策、签单人员、签单核销； |
| 5 | 领（售）检票管理子系统-窗口售票 | 为每个售票人员设置唯一的账号，售票员可以分配不同的销售角色，每个销售角色可以分配不同的销售权限,做到权限的精准控制。在售票处电脑运行的售票软件，具有售票、退票、团体购票、打折、交班统计、售票查询等功能，可灵活设置多种门票类型，可以满足美术馆实际需要。 |
| 6 | 领（售）检票管理子系统-线上售票 | 完成携程、同程、驴妈妈、途牛、去哪儿、美团、淘宝等系统对接 及旅行社的在线采购（短信费用场馆自动充值) |
| 7 | 领（售）检票管理子系统-检票系统 | 检票系统由服务端和客户端两部分组成，客户端和服务端之间通过Socket方式连接,提供最好的通信保障。客户端运行于windows平台，基于wpf 开发。服务端程序为windows服务，负责监听来自客户端的请求，完成数据的合法性验证，实时响应客户端数据处理请求。在离馆的闸机上，需要游客再次刷门票，其目的一是保证一票一人、专票专用；二是能随时掌握馆内现有游客量，实现对馆内内任意时段游客总量的控制和分析，高峰期可有效限制馆内客流量，避免发生安全事故。 |
| 8 | 领（售）检票管理子系统-自助机取票系统 | 自助服务终端机适合各类场所或景区购票，功能强大、易于管理。服务终端机是电子化销售模式下最快捷、最可靠、最具备商业价值的销售模式。它支持银联卡、支付宝、微信支付购票，凭条打印、门票打印，实现了人机交互，并且游客可以通过触摸屏操作屏幕、查询、选择 门票；通过二维码、二代身份证的电子化功能，实现自动读取身份信息，以刷卡的方式 支付票款。 |
| 9 | 客流统计分析-人流统计分析 | 通过图表、统计数字等方式基于不同维度展示区域和点位的人流量的当前情况和历史情况。包括： 1. 总访客数：指定时间段内的总访客数量。日均访客数：每日平均访客数量；高峰时段：访客量最高的时段；低谷时段：访客量最低的时段。 2. 当天人流趋势统计图表，包括：进入人次、离开人次、保有量；每日访客数：展示每日的访客数量变化情况，通常以折线图或柱状图形式呈现。每周访客数：展示每周的访客数量变化情况。每月访客数：展示每月的访客数量变化情况。 3. 今日人流区域停留时间监测；展厅客流分布：各个展厅的访客数量分布情况；动线分析：访客在博物馆内部的移动路径，帮助优化展览布局。三维空间动态分布图。 |
| 10 | 客流统计分析-图表统计 | 通过图表、统计数字等方式基于不同维度展示区域和点位的人流量的当前情况和历史情况。包括： 1. 今日当前累计总人流量、昨日人流量、今日实时游客量。 2. 今日人流区域密度点位排行； 3. 当天人流趋势统计图表，包括：进入人次、离开人次、保有量； 4. 历史人流数据展现，按年、月、周、日维度进行选择显示，显示信息包括：进入人次、离开人次、保有量。 示例图表：每日客流量折线图，各展厅客流量柱状图，访客来源饼图，参观时长分布直方图，高峰时段热力图 4. 历史人流数据展现， 按年、月、周、日维度进行选择显示，显示信息包括：进入人次、离开人次、保有量。 |
| 11 | 客流统计分析-游客分析 | 游客进行身份证核验后，可支持游客来源地分析、年龄分析、形成游客画像。 渠道来源：访客通过哪些渠道得知并访问美术馆，如官网、社交媒体、旅游平台等。支持线上本月观众注册数（APP\微信\网站等渠道） 地域来源：访客的地理来源分布，展示来自不同城市或国家的访客数量。 网站传播数据分析、微信阅读分析、APP展品评论\点赞指数直方图，语音解说、展品点赞数、展品评论数汇总 |
| 12 | 服务小程序集成-文创、餐饮版块 | 1. 用户注册与登录：用户可以通过手机号等方式进行注册，确保用户信息的真实性和安全性，并设置密码进行登录。提供简洁明了的表单，方便用户输入地址信息。收集必要的地址字段，如收件人姓名、手机号/街道地址、城市、州/省、邮政编码和国家。提供地址列表功能，方便用户查看、编辑和删除已保存的地址。支持设置默认地址，减少用户在每次下单时都需要重新选择地址的麻烦。提供地址自动填充功能，提高用户使用体验。 2.首页整体布局设计：应符合文创产业的特色，导航功能栏排版合理布局、横幅广告位进行重点产品介绍展示，配以动图或视频展示功能以吸引用户的注意力，同时需含有页面分享功能。 首页包含不限于：导航栏、搜索栏、分类信息、价格信息、服务信息、广告招商信息、留言栏、服务流程、我的购物车、会员信息、各模块项下图片、视频信息等。 3．商品导航栏：按不同产品区分各个大类模块，应支持分类浏览和搜索功能，方便用户快速找到所需商品。 ·搜索功能：例如按价格高低、按上新时间排序等； ·导航栏功能：分为特惠商品、产品上新、居家生活、文具好物、香氛礼品等等，导航栏分类可按实际需要随意增加或隐藏。 4．商品展示：应提供清晰、美观的商品页面基础架构，便于管理人员填充展示商品的图片、名称、价格、描述等信息，同时加入商品分享功能。 5. 客户服务：包括在线客服、连线咨询、视频指导、售后服务等，以便顾客能够随时与客服进行实时交流，快速解决购物中遇到的问题。系统在有客户提问、留言、咨询时应及时提示客服知晓，便于进行实时回复，维护良好的客户购物体验。 6.购物车与结算：用户可以将心仪的商品加入购物车（购物车内商品数量与实际库存相关联），并支持修改数量、删除商品等操作。在结算环节，应提供现下主流的在线支付方式供用户选择，确保交易过程的安全与便捷。客户订单付款完成后系统应及时提示通知管理人员发货。 7.库存管理与预警机制：在售商品的数量可按库存余量提前输入，销售后自动减少库存，防止商品超售超卖。在售存商品少于一定数量时，发送提示信息告知管理人员便于及时预判进行补货上架或下架管理。商品上架销售需进行二次确认。 8.订单管理：顾客需要能够方便地查看订单状态、物流信息以及进行售后操作。 9.售后服务：需要提供售后申请渠道，并支持退换货服务。当顾客对商品不满意或存在质量问题时，能够便捷地提出售后申请，同时系统及时通知客服处理。 10.会员系统：建立会员制度（可与我馆其他会员系统通用管理），记录用户的购买记录和积分情况。通过积分兑换、会员优惠等活动，提高用户粘性和忠诚度。 11．互动与社交：设置用户评价、分享功能，鼓励用户在购买后对商品进行评价和分享，提高商品的可信度和口碑传播。 12．线上活动：如限时折扣、新品预售、优惠券使用、满价包邮等功能，增加用户参与度和购买欲望。 13. 银行账户与对账: 线上商店需开设专用账户，所有交易资金进入该专用账户。建立完整的进销存流程规范，并且交易信息数据可按销售报表要求进行导出用于对账。（需包含货号条码、品目名称、销售个数、单价、销售总价等相关信息） 14.数据分析与运营：建立后台数据分析系统，对用户行为、购买数据、售后情况等进行统计分析，为运营决策提供数据支持。同时，支持商品批量上下架、价格调整等运营操作。 通过餐饮美食栏目，游客可以查看馆内所有餐厅及美食介绍、图片详情等，也可以选择购买需要的美食套餐； 餐饮美食列表界面，有本周推荐、美食套餐、热门餐厅等推荐栏目； 选择需要查看的餐饮门店，可以查看该店铺的介绍、特色菜、以及地址、预订方式等，也可以通过分享选项，向其它朋友分享该店铺； 美食套餐购买列表，选择需要购买的餐品，点击购买，进入购买界面； |
| 13 | 服务小程序集成-活动预约板块 | 活动按不同类型展示： ·全部活动（按时间倒序排列） ·展览导赏 --常态化展览导赏 --专题导赏 ·艺术讲座 --名家对谈 --专题讲座 ·体验活动 --公益体验 --研学活动（收费） ·美术馆现场课 ·艺术展演 可按活动时间、活动名称、主讲人进行搜索 可以设置使用积分预约活动，若提前取消活动，则将扣除的积分返还用户。 当用户的积分不足以预约活动时，则无法预约，需要再通过其他方式（如转发文章等方式）来赚取积分 1、系统黑名单准入规则：若预约活动成功，但未到现场签到的用户，出现三次记录则标记为失信黑名单用户，被标记为黑名单的用户则无法再次预约活动。 2、系统黑名单准出规则：设置黑名单时间，如一个月或三个月，时间到了则恢复为普通用户。 目前预约成功只能导出名单，通过人工方式签到，不方便记录，而且有些已经取消的人员还在名单上，名单不具有时效性。 建议在预约成功后生成二维码，签到时需扫描二维码，签到成功后，则将积分返还用户。二维码的有效期为活动开始前一小时到活动结束时间 |
| 14 | 服务小程序集成-馆内预约与购 | 功能说明： 实现售票、退票、补票、发卡、充值管理，可售散客票、团队票、单景点票、联票、优惠票、月票、年票等，可销售的票种景区可自义，每种票景区可根据运营需要设置不同时间段（点）的票价。 |
| 15 | 微信小程序AR导览功能接口 | 微信小程序内置AR导览接口，游客可通过手机微信小程序调用AR导览功能 |
| 16 | API接口 | 提供标准的API接口并定义好数据格式、字段名称和内容，文旅局可以调用相关接口获取所需要的数据，包括但不限于：场馆实时人数、门票销售数据等 |

系统性能

1、稳定性：系统应保持稳定运行，故障率低，确保信息的连续性和可靠性。

2、并发处理能力：在高并发访问情况下，系统应能够保持快速响应，避免卡顿或崩溃。

3、响应时间：系统对用户的请求应在合理时间内做出响应，页面加载时间不超过3秒，查询响应时间不超过1秒。

4、数据准确性：信息发布内容应准确无误，误差率控制在极低的水平，如0.1%以内。

5、系统可用性：系统应保证高可用性，可用性达到99.9%以上，即系统全年大部分时间都能正常运行。

- 3.2.2多媒体导览系统开发

需要为改善观众的参观体验，对原多媒体导览系统进行升级改造，新的多媒体导览系统建成之后将提供更加适应大众参观的需求体验。

多媒体导览系统具体需求包括但不限于：

■电子地图与地图全要素展示

■搜索/服务设施查询

■路线规划与定位导航

■展品展厅导览功能

■一键逃生

■个人中心/意见反馈/场馆介绍

■展品展厅介绍

■可视化地图

■管理端

■AR导览

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体导览子系统-电子地图与地图全要素展示 | 程序支持加载渲染三维电子地图 支持地图视角平移、缩放、旋转等最基础的交互操作、楼层显示切换，同时地图上，还可以拾取显示要素：。 地图元素 即基础地图数据，通过点击拾取，查看元素名称，进行位置收藏、分享，以及基于用户位置进行路线规划、实时/模拟导航。 展品展厅业务数据 显示后台用户自己配置的展品展厅点位信息，包括展品展厅的名称、图标、位置、详情，功能性与拾取地图元素同理。 |
| 2 | 多媒体导览子系统-搜索 / 服务设施查询 | 搜索功能 支持针对地图元素名称、展品名称、展厅名称，进行关键词搜索，支持输入联想功能，支持按用户距离排序显示，从联想中确认搜索结果，将结果标记在地图上，同时拾取并显示相关信息。支持查看最近10条搜索成功的历史记录（缓存），可通过记录直接搜索，可清理记录。 设施查询 支持按地图数据type值类型，快速查询地图中的服务设施（如卫生间、服务台、母婴室等等，具体甲方定好并绘制在地图中），可按距离由近到远列表排序，同时地图上标记所查询的出的对应服务设施位置，后续支持到设施点的路线规划与导航。 |
| 3 | 多媒体导览子系统-路线规划与定位导航 | 路线规划 支持在地图上，根据人行以及偏好（最优/直梯/扶梯/步行梯），进行路线查询规划，具有距离和耗时评估显示。点位可通过输入、地图选点、获取当前定位置、收藏的位置来确认，可保留历史记录并可通过记录直接查询。 |
| 4 | 多媒体导览子系统-展品展厅导览功能 | 支持展品展厅导览功能 以展品为例，可按所属楼层、所属展厅，进行展品导览，展品以图标+名称形式列表呈现，点击展品条目可查看展品详情。 |
| 5 | 多媒体导览子系统-一键逃生 | 一键点击可根据用户当前位置，查询出逃生出口，并按距离最近优先排列，支持到逃生出口的规划导航。（逃生出口作为地图类型制入地图）。 |
| 6 | 多媒体导览子系统-个人中心/意见反馈/场馆介绍 | 个人中心中包含了个人信息的查看、意见反馈提交、场馆介绍、当前版本查看功能。 |
| 7 | 多媒体导览子系统-展品展厅介绍 | 根据游客实时位置，可在地图上为游客主动推送展厅展品信息，可查看该展厅展品列表，点击展品进入详情页，游客可查看展品的详细信息，包括：展品的图片、视频、文字、语音讲解等，以多媒体的方式让游客获取展品信息，让观展更加具有趣味。 |
| 8 | 多媒体导览子系统-可视化地图 | 地图渲染显示 显示中华艺术宫室内三维电子地图，可呈现地图上要素信息，可根据地图组件和交互操作变化显示。 地图基础组件 2/3D显示模式切换、单/多楼层显示模式切换、楼层切换、指北针。 地图控制 支持通过手势进行地图视角的放大、缩小、平移、旋转等交互控制操作。 地图元素拾取 支持点击地图元素，被点击元素会被突出标记显示，并以卡片形式显示该元素概要信息，以及位置与用户距离信息。支持对元素操作：位置收藏、位置分享、规划路线、模拟导航、实时导航。 |
| 9 | 多媒体导览子系统-管理端 | 系统登录：软件采用B/S架构支持分级部署，播放终端可自由增减，模块化结构，支持远程升级，开放友好的操作界面，易于部署和维护。 软件后台系统登录后首页有驾驶舱功能，通过驾驶舱可以了解整个系统各个功能模块的汇总数据（包括但不限于：服务器信息、设备信息、设备在线状态、软件版本、节目属性、素材、模板、用户信息、信息发布等模块）；使用系统分配的超级管理员账号登录，有登录识别码机制，可记住账号下次无需输入。 支持权限管理，分配不同的权限给不同的用户，由系统管理员自由划分权限和分配对应的终端管理，权限配置灵活方便； 场馆介绍管理：管理维护场馆介绍信息，轮播图、名称、地址、电话、富文本内容； 用户意见反馈：可列表查看查询用户的意见反馈，并对用户意见反馈进行处理文字处理记录； 用户数据统计：可按时间范围，统计用户在小程序和导览端使用数据：使用指数（PV 、UV、搜索次数、导航次数、表扬次数、投诉次数、建议次数）、使用指数趋势、热门搜索词、热门导航点； 项目管理：可查看和修改项目信息，以及预览纯地图数据。项目信息包括：项目名称、项目编号、地图ID、地图名称、地图数据文件、地图主题ID、地图主题名称、地图主题文件、应用名称、KEY； 展品管理：管理维护展品信息，包括展品的名称、图标、缩略图、视频、音频、文案介绍、所属楼层、所属展厅、展品点位地图标记、触发讲解半径设置、展品排序； 展厅管理：管理维护展厅信息，包括展厅的名称、缩略图、视频、音频、文案介绍、所属楼层、展厅地图元素绑定、触发讲解点位标记及触发讲解半径设置、展厅排序； 攻略管理：管理维护参观攻略信息，包括攻略的名称、缩略图、耗时、温馨提示内容、概览说明、景点位置与图文信息维护、景点间按顺序SDK最优路线的生成、预览和存储、攻略排序； 内容素材管理：系统管理员可在后台管理和更新前端内容和素材； 信息发布模版管理：模板管理，系统自带模板库，支持常用模板，特殊模板，专用模板，自定义模板等功能模块； 信息发布审批流程：管理员在对外发布信息前，需要发起信息发布审批流程，通过流程审批之后才可以在指定的时间内发布信息。审批流程内容包括：审批管理员、审批内容、发布时间、申请原因。审批流程支持多级审批功能，确保信息发布经过内部多级审核确认之后才能对外发布； 节目管理：支持横屏和竖屏的节目创建，支持根据分辨率、操作系统版本创建不同类型的节目，节目支持图片、视频、文本、流媒体、网页、天气、PM2.5、温湿度、日期时间、PPT等多媒体元素组合播放； 日志管理：系统默认提供180天日志保留时间，用户可根据需要自定义选择日志保存时间。通过日志管理，可对管理员操作行为进行审计，支持审计管理员登录系统时间、操作日志、流程审批日志； |
| 10 | 多媒体导览子系统-AR导览 | 1、数据收集：深入了解美术馆的文化背景，结合美术馆的特色，明确AR导览的核心展示点和亮点。确定目标受众：分析游客的需求和兴趣点，确定AR导览内容的风格和形式，以满足不同游客的个性化需求。 2、内容设计与制作：3D建模：利用3D建模技术，将美术馆建筑元素、馆内布局等元素转化为虚拟模型。这些模型需要高度还原现实场景，确保游客在AR导览中能够获得真实的视觉体验。 模型优化：对虚拟模型进行优化处理，包括纹理贴图、光影效果等，以提升模型的逼真度和视觉效果。 3、增强现实内容叠加：利用AR引擎和图像处理技术，将虚拟内容叠加到现实场景中。这包括图像识别、姿态估计、渲染等技术手段，确保虚拟内容能够准确、稳定地与现实场景融合。 4、三维空间环境扫描：需要使用设备对整个需要导航的区域进行视频数据采集，规划各个线路的起点终点和路径规划； 5、生成地图点位：根据采集的视频生成导航点云网格； 6、创建定位标注数据：在生成的点位云网格场景内进行位置点位的标注； 7、EasyAR Mega云服务：提供AR导览计算资源服务，可将采集的数据在该平台上进行计算处理生成AR导览路线； 8、多媒体展示与交互：为AR导览内容添加音频、视频、文字介绍等多媒体元素，提供丰富的导览信息。设计交互式的导览体验，如手势控制、语音导览、互动问答等，增加游客的参与度和体验感。 |

系统性能

1、稳定性：系统应保持稳定运行，故障率低，确保信息的连续性和可靠性。

2、并发处理能力：在高并发访问情况下，系统应能够保持快速响应，避免卡顿或崩溃。

3、响应时间：系统对用户的请求应在合理时间内做出响应，页面加载时间不超过3秒，查询响应时间不超过1秒。

4、数据准确性：信息发布内容应准确无误，误差率控制在极低的水平，如0.1%以内。

5、系统可用性：系统应保证高可用性，可用性达到99.9%以上，即系统全年大部分时间都能正常运行。

- 3.2.3艺术品数字化保管系统开发

需要对藏品的入库、分库、排架、出库、盘点等日常管理工作进行数字化移动管理，提高藏品入库、出库、盘点等核心藏品保管库业务流程效率有显著的效果，实现藏品的自动识别，信息的共享和追踪。

艺术品数字化保管系统具体需求包括但不限于：

■数据管理

■卡账管理

■库房管理

■统计查询

■移动端

■RFID文物实体管理系统软件开发

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 艺术品数字化保管系统-数据管理 | 数据录入 将与藏品相关的各类信息输入到数据库系统中。这些信息包括藏品的基本描述（如名称、年代、作者或制造者、材质等）、历史背景、来源、展览记录、保存状况、评估价值等。数据录入人员需要确保信息的准确性和完整性，以便后续的管理和研究使用。 图片和附件上传 高分辨率的图片可以帮助研究人员和公众更直观地了解藏品的细节，而附件可能包含更详细的文档资料，如鉴定报告、修复记录、历史文献复印件等。这些多媒体资料的上传需要按照一定的格式和标准进行，确保文件的安全存储和易于访问。 文件压缩 对于较大的文件，系统会在上传时进行压缩，以减少带宽流量和存储空间的使用。 加密传输 对于重要文件，系统可能采用加密传输技术（如HTTPS），确保文件在传输过程中的安全性。 附录信息录入 除基本藏品信息外的补充材料，比如相关研究文章的引用、藏品捐赠者的详细信息、特殊保管要求等。录入这些信息有助于丰富藏品的知识体系，为研究和展示提供更多维度的内容支持。 数据审核 在数据录入完成后，需要有专人对录入的数据进行仔细检查和校对，确保所有信息的准确性、一致性和合规性。数据审核是质量控制的关键步骤，有助于避免错误信息的传播，并提升数据库的整体可信度。 藏品数据管理 包含1、所有审核过的数据列表 2、数据注销 3、公开管理 4、数据变动记录 5、附录数据管理 6、数据批量导出。 |
| 2 | 艺术品数字化保管系统-卡账管理 | 藏品总登记账 记录所有藏品基本信息的总账本，类似于一个总的目录或索引。它汇总了藏品的名称、编号、入藏日期、类别等关键信息，便于快速查询和整体管理所有藏品。 藏品流水账 详细记录了藏品的每一次出入库、转移、捐赠、借展等情况，如同财务的流水账一样，反映了藏品动态变化的过程。 珍贵藏品账 专门针对馆内认定的珍贵或重要藏品设立的账目，详细记载这些藏品的特殊信息，如保护状况、特殊保管要求等，以便于对其进行更加严格的监控和保护。 藏品分库账 当藏品数量庞大时，可能会根据藏品类型、保存条件等因素分库存放，分库账就是记录各个库房内藏品具体情况的账目，便于管理和调度。 藏品档案 指与每件藏品相关的所有原始文件和资料的集合，包括但不限于收藏历史、鉴定报告、修复记录、展览记录等，是研究和了解藏品历史与价值的重要依据。 编目卡 在传统的藏品管理中，每件藏品会有一张或多张编目卡片，记录该藏品的基本信息和分类信息，用于物理检索和管理。 方位卡 放置在库房或展柜中的小卡片，指示藏品的具体存放位置，帮助管理人员快速定位和取用藏品。 自定义文物清单 根据特定需求（如展览策划、研究项目、保险评估等）编制的藏品清单，可以是特定主题、时期、材质或其它特定标准下的藏品集合列表，便于针对性地管理和使用藏品信息。 |
| 3 | 艺术品数字化保管系统-库房管理 | 库房控制台 是一个集中管理库房运营的数字化平台。它允许管理员监控库存状态、执行出入库等操作。 库房结构设置 规划和配置库房的物理布局和存储区域，主要功能包含1、仓库、房间、排架、位置的设置 ；2、批量生成排架； 3、批量生成位置。 出入库管理 涉及藏品进入或离开库房的全部流程，包括接收新藏品、登记入库、出借审批、归还检查等。这一过程需要严格遵守馆的规章制度，确保藏品的安全和记录的准确性。 藏品标签 每件藏品在入库时都会被贴上或挂上唯一的识别标签，上面包含藏品编号、名称、分类信息等。这些标签是实物藏品与数据库记录之间的关键链接，便于快速识别和追踪藏品。主要功能包含1、藏品列表 2、批量生成藏品二维码 3、批量导出藏品标签。 库房盘点 定期对库房内的藏品进行清点核对，确认实际库存与系统记录相符的过程。盘点可以发现丢失、损坏或记录错误的情况，是保持库房管理精确性的重要措施 库房日志 记录库房日常操作记录，如出入库记录等。库房日志对于追溯操作历史、分析问题原因、评估管理效果具有重要作用。 |
| 4 | 艺术品数字化保管系统-统计查询 | 统计查询 在藏品管理中，统计查询可以用来找出特定年代、材质或来源的所有藏品数量 藏品查询 特指在藏品管理系统中，根据不同的查询条件（如名称、编号、年代、类别等）查找和检索藏品信息的过程。这一功能便于工作人员、研究人员或公众快速找到感兴趣的藏品详情。 基本统计 在藏品管理中，基本统计可以帮助管理者了解藏品种类分布、年代分布等概况 动态数据统计 藏品的入藏、出借、归还等动态过程的统计分析。这类统计能够揭示藏品管理活动的趋势和模式，有助于优化管理决策。 库存统计 注于对库存物品的数量、状态、分布等方面的统计分析，确保库存的准确性和合理性 |
| 5 | 艺术品数字化保管系统-移动端 | 附属数据包含： （1）登记作品信息，包含名称（必填项）、性状（必填项）、只寸年代、材质、照片(可添加)、文字描述(必填项)包含文字描述及照片(可添加)； （2）现场照片； （3）文献资料，包含文字描述及照片(可添加)。 2. 数据同步：与艺术品数字化保管系统数据同步。 3. 统计查询。 |
| 6 | 艺术品数字化保管系统-RFID文物实体管理系统软件开发 | 库房信息 货架管理 文物方位管理标签管理 人员管理 库房盘点 库房维护 库房日志 归档管理 |

系统性能

1、稳定性：系统应保持稳定运行，故障率低，确保信息的连续性和可靠性。

2、响应时间：系统对用户的请求应在合理时间内做出响应，页面加载时间不超过2秒，查询响应时间不超过3秒。

3、数据准确性：藏品信息数据应准确无误。

4、系统可用性：系统应保证高可用性，可用性达到99.9%以上，即系统全年大部分时间都能正常运行。

- 3.2.4数字资源管理中心开发

需求数据资源管理中心整合来自不同部门、不同系统、不同来源的数据资源。通过数据资源管理中心的处理，实现数据的清洗、加工、整合和标准化，从而形成一个统一、高质量的数据视图。

数字资源管理中心具体需求包括但不限于：

■观众数据采集汇总

■票务数据采集汇总

■文创、餐饮销售数据汇总

■客流数据采集汇总

■馆藏数据采集汇总

■导览数据采集汇总

■图表统计汇总

■历史数据迁移

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 观众数据采集汇总 | 数据内容：观众年龄段、客源地、游客画像数据，为馆方提供游客偏好建议，之后的展览布置与选型、以及文创周边打造提供建议。 |
| 2 | 票务数据采集汇总 | 统一查看系统的所有交易数据 门票销售数据：包含散客、团队的门票销售数据、线上线下售票数据、门票的退款数据等数据、实时统计销售数据，包括总销售额、售票数量、渠道分布等。 财务报表数据、用户画像数据：包含性别、年龄、客源地(省、市)数据。通过票务数据，分析自然流量与中华艺术宫的私域流量差别，为馆方提供票务销售渠道、宣发方式进行优化。 |
| 3 | 文创、餐饮销售数据汇总 | 文创、餐饮销售数据：包含线上购买用户地址信息数据、用户行为、购买数据、售后情况,同时支持商品的销售排行、购买用户排行，通过此数据分析游客喜爱的偏好选择，另外分析文创产品的类、材质、体量与价格的关系，辅助制定更价优物美的文创产品。 |
| 4 | 客流数据采集汇总 | 不同时段、不同展厅的客流情况，可以根据各种维度进行统计，分析各出入口的人流量数据，来判断导览设置，交通以及票务点是否合理，以及优化的地方。 |
| 5 | 馆藏数据采集汇总 | 藏品数据，包括编号、名称、质量、年代、完残程度、保持状态、类别、来源、价值、入藏时间、著者、征集信息等多个维度采集汇总 |
| 6 | 导览数据采集汇总 | 点赞、排行数据、用户使用频率数据，高点击量数据等 |
| 7 | 图表统计汇总 | 包括日报表、周报表、月报表、季报表、年报表、自定义特殊日期统计的图形化数据展现和列表展现 |
| 8 | 历史数据迁移 | 将之前应用系统、数据库分散存储的历史数据批量迁移至新的数据库服务器上，历史数据迁移工作要求确保迁移数据的完整性、正确性、可靠性 |

- 3.2.5密码应用开发

密码应用开发需要满足结合现有的密码安全设备厂商提供的API接口，开发和实现具有加密保护、安全认证等功能的软件产品或服务。

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户身份认证 机制模块 | 开发用户身份认证模块，对接安全认证网关身份鉴别接口，绑定应用系统的用户数字证书和用户ID，实现应用系统对用户的安全身份鉴别。 |
| 2 | 业务重要数据 安全传输模块 | 开发业务重要数据安全传输模块，对接安全认证网关SSL安全通信接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护。 |
| 3 | 服务器设备日志/访问控制信息完整性模块 | 开发服务器设备日志/访问控制信息完整性模块，实现应用服务器、数据库服务器等设备日志/访问控制信息的完整性保护。 |
| 4 | 重要可执行程 序签名验签模块 | 开发重要可执行程序签名验签模块，调用签名验签服务器及USBKey提供的SM2算法数字签名功能接口，实现重要可执行程序的完整性、来源真实性保护。 |
| 5 | 用户访问控制 信息签名验签模块 | 开发用户访问控制信息签名验签模块，调用签名验签服务器提供的SM2算法数字签名功能接口，实现应用系统用户的访问控制列表完整性保护。 |
| 6 | 应用系统重要 数据加解密模块 | 开发应用系统重要数据加解密模块，调用密钥管理系统提供的SM4算法加解密引擎，实现用户身份鉴别数据等重要数据的存储机密性保护 |
| 7 | 应用系统重要 数据签名验签模块 | 开发应用系统重要数据签名验签模块，调用签名验签服务器提供的SM2算法数字签名验签功能接口，实现用户身份鉴别数据、业务日志数据等重要数据的存储完整性保护。 |

系统业务量需求

中华艺术宫信息化升级改造后，各个系统运行时所产生的业务数据量会受多种因素影响，包括但不限于访客数量、系统使用频率、数据更新速度、数据类型和大小等。下面是一些基本的需求：

观众互动与服务量：预计提供导览服务10000+次（包含查询电话和现场问询），收集观众反馈意见1000~2000条，为提升服务质量提供有力支持。

1、业务数据量的估算：

多媒体导览系统：展览数量与访问量：预计每年举办展览30~40次，吸引观众访问量达到100万人次。

观众互动与服务量：预计提供导览服务10000+次（包含查询电话和现场问询），收集观众反馈意见1000~2000条，为提升服务质量提供有力支持。

藏品数字化量：计划每年完成1000件藏品的数字化工作，逐步实现藏品的全面数字化保存与展示。

数据资源管理中心：观众数据、票务数据、文创、餐饮销售数据、客流数据、馆藏数据、导览数据，每天采集更新。

3.3设备采购需求

3.3.1产品软件

产品软件采购包括：服务器操作系统、数据库、中间件，具体采购明细如下表所示：

| 序号 | 设备名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器操作系统 | 国产操作系统 | 套 | 4 |
| 2 | 数据库 | 国产数据库 | 套 | 2 |
| 3 | 中间件 | 国产中间件 | 套 | 2 |

3.3.2网络安全设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堡垒机 | 1 | 台 |
| 2 | 数据库审计 | 1 | 台 |
| 3 | 上网行为管理产品 | 1 | 台 |
| 4 | 防火墙 | 2 | 台 |
| 5 | 防火墙安全规则库授权（含IPS/AV/APP/URL特征库升级）-3年升级服务 | 2 | 套 |

3.3.3密码安全设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器密码机 | 1 | 台 |
| 2 | 安全认证网关 | 1 | 台 |
| 3 | SSLVPN | 1 | 台 |
| 3 | 签名验签服务器 | 1 | 套 |
| 4 | 完整性保护工具 | 1 | 套 |
| 5 | 密钥管理系统 | 1 | 套 |
| 6 | 站点证书 | 2 | 套 |
| 7 | 设备证书 | 1 | 套 |

3.3.4网络通信设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心及数据中心交换机（POD） | 台 | 4 |
|  |  | 台 | 2 |
| 2 | 万兆单模光纤模块 | 台 | 258 |
| 3 | 48口PoE接入交换机 | 台 | 37 |
| 4 | 48口PoE接入交换机 | 台 | 24 |
| 5 | 普通密度无线AP | 台 | 40 |
| 6 | 高密度无线AP | 台 | 10 |
| 7 | 统一网络管理平台（包含网络管理，无线控制器，认证系统） | 套 | 1 |
|  |  | 套 | 2 |
| 8 | 硬件服务器 | 台 | 2 |

3.3.5应用系统开发配套硬件采购

3.3.5.1观众管理系统配套硬件

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员统计摄像机 | 40 | 台 |
| 2 | 人流统计分析后端 | 2 | 台 |

3.3.5.2多媒体导览系统配套硬件

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OLED透明导览机（带触摸功能） | 9 | 台 |
| 2 | 播控服务器 | 9 | 台 |
| 3 | 信息发布终端盒 | 33 | 套 |
| 4 | 户外P3信息发布显示终端 | 14.6 | 平方米 |
| 5 | 视频处理（单画面） | 1 | 台 |
| 6 | 电源配电箱 | 1 | 套 |

3.3.5.3艺术品数字化保管系统配套硬件

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产RFID标签 | 20000 | 个 |
| 2 | 国产手持RFID标签扫描设备 | 4 | 台 |
| 3 | 国产RFID发卡设备（写入和打印） | 2 | 套 |
| 4 | 国产出入库RFID识别设备 | 2 | 套 |
| 5 | 国产出入库触碰显示器 | 2 | 套 |

3.3.6.存储设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储设备 | 台 | 1 |

- 四、技术规格要求

（所有★要求如有不满足，视为实质性不响应标书）

## 4.1产品软件技术规格

| 序号 | 产品 类型 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 操作系统 | 1.版本：最新版本； 2.支持的CPU架构：飞腾、龙芯、兆芯、海光、鲲鹏等国产CPU； |
| 2 | 数据库 | （一）基本规格 1.名称：国产数据库 2.版本：最新稳定版； （二）软件兼容性 1.操作系统：支持麒麟V10服务器操作系统等Linux发行版以及WindowsServer操作系统； （三）数据库特性 1.高性能：支持大数据量处理，提供高效的查询和事务处理能力； 2.高可用性：支持数据备份、恢复和故障切换等功能，确保数据库的高可用性； |
| 3 | 中间件 | （一）基本规格 1.版本：最新稳定版 2.软件兼容性 操作系统：支持国产操作系统、 Linux发行版以及Windows操作系统。 支持国内流行的所有X86和arm芯片，适配主流国产芯片各种主流型号。 3.数据库：支持达梦数据库等主流国产数据库。 （二）中间件要求 1.中间件组件应具备高性能和稳定性，能够满足复杂业务场景的需求； 2.提供完善的监控和管理功能，方便运维人员进行系统管理和故障排查； |

4.2网络安全设备技术规格

（设备需符合国产自主可控要求）

| 序号 | 设备 名称 | 技术 指标 | 功能要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堡垒机 | 硬件规格 | ★性能参数：包含运维授权数：≥50，图形运维最大并发数：≥100，字符运维最大并发数：≥200。 |
|  |  |  | 硬件参数：内存大小：≥8G，硬盘容量：1.92TSSD，接口：≥6千兆电口+4千兆光口SFP。 |
|  |  | 动作流 | 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。 |
|  |  | 用户 用户管理 | 用户登录认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、短信认证（移动云mas)、AD域 /LADP认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证 |
|  |  |  | 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴。 |
|  |  |  | 支持对用户指定限制登录IP、登录时间段（可循环，如每周一到周五9：00-17：00时）等规则，以确保可信用户登录系统。 |
|  |  |  | 支持运维水印、录像水印、监控水印开启。 |
|  |  | 资源管理 | 支持Linux/Unix资源、windows资源、网络设备资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源。 |
|  |  |  | 支持批量导入、批量编辑资源、导出资源信息、ssh密钥管理；支持手动添加、删除、编辑、查询资源，支持变更默认运维端口 |
|  |  | 运维授权 | ▲支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作。 |
|  |  |  | 支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批。 |
|  |  | 改密计划 | 支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式 |
|  |  |  | 支持密码文件备份功能，密码文件需密文保存，密码包及解密密钥分别发送给不同管理员保存，并使用专用的解密器才可打开。 |
|  |  | 访问控制 | ▲支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人。 |
|  |  |  | 支持B/S资源防跳转功能，运维人员仅能访问授权的B/S资源。 |
|  |  |  | 支持对文件传输类协议进行传输控制，如 |
|  |  |  | RDP剪切板、mstsc磁盘映射、FTP/SFTP等的上行、下行控制。 |
|  |  | 运维方式 | 支持web页面直接发起运维，无须安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、 Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登录，不改变运维人员操作习惯。 |
|  |  |  | 支持调用本地数据库运维工具客户端，数据库类型包含mysql、oracle、sqlserver、SYBASE、INFORMIX、DB2、达梦V7、达梦V8、pgsql、kingbaseV7、kingbaseV8。 |
|  |  | 审计日志 | 图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录的指定位置开始回放。 |
|  |  |  | 支持对FTP/SFTP传输的原始文件进行完整记录，并提供下载取证。 |
|  |  |  | 支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供EXCEL、WORD、PDF、HTML等格式导出。 |
| 2 | 数据库 审计 | 硬件规格 | 性能参数：吞吐量：≥2Gbps，纯数据库流量：≥400Mb/s，SQL处理性能：≥ 30000条SQL/s |
|  |  |  | 硬件参数：内存大小：≥32G，硬盘容量：≥4TSATA，电源：冗余电源，接 口：≥6千兆电口+4个千兆光口SFP++2万兆光口SFP+（光口均自带光模块）。 |
|  |  | 部署 模式 | 支持旁路部署、串联部署、代理部署、分布式部署等多种部署模式。 |
|  |  | 数据库协议类型 | 支持Cache、Hive、Hana、clickhouse、 Tibero、Solr、MongoDB、HBase、 ElasticSearch、Redis等国际主流数据库系统； |
|  |  |  | 支持KingBase、DaMeng、Oscar、 GBase、浪潮_KDB、Highgo、GaussDB等国内主流数据库系统； |
|  |  |  | 支持国内外40余种主流数据库协议， 包括国产化/非国产化的关系型数据库、非关系型数据库等； |
|  |  | 数据库操作行为管控 | 内置多种数据库协议默认管控规则，包括Oracle、MySQL、SQLserver、 PostgreSQL、Dameng、OSCAR、MongoDB、Sybase、DB2、Kingbase、SequoiaDB、 Cassandra等多种协议分类，提供用户登录、高风险操作、SQL命令等出厂默认规则组，用户无需自定义可直接引用； |
|  |  |  | 支持自定义控制规则，可定义控制规则告警级别、执行时间等；控制规则支持定义源目IP、源目端口、源目MAC、数据库名、数据库客户端、数据库用户名、SQL语句、返回码、SQL错误信息、数据库表名、返回结果集、影响字段、SQL模板等字段，结合与或非等逻辑运算进行规则设计； |
|  |  |  | 内置默认控制规则，包括用户登录、低中高风险操作、数据库DML、DCL、DDL等操作语句等规则定义，方便用户引用和制定控制规则。 |
|  |  | 行为审计 | 支持详细的审计日志，审计字段包括访问数据库的时间、源目IP、源目端口、事件ID、源目MAC、应用协议、实名用户、规则名称、告警描述、数据库名、客户端程序、数据库用户名、SQL语句、返回码、SQL错误信息、影响行数、响应时间、返回结果集、业务URL、业务用户名、SQL操作类型、数据库表名、表影响字段、敏感类型等。 |
|  |  |  | 支持查看会话回放，支持倍速回放，至少包括2倍速、3倍速、4倍速等，完整还原数据库操作情况。。 |
|  |  |  | 支持潜在危害、异常行为（SQL基线、SQL注入、敏感检测、暴力破解、撞库攻击）、访问控制（告警、阻断）、网络攻击等行为进行告警，并生成告警日志。 |
|  |  |  | 支持审计字段统计功能，可按照所选审计字段查看统计数据和占比情况；默认显示Top100统计数据。 |
|  |  | 数据库资产可视化 | 产品可精准识别流量中包含的数据库协议，自动发现网络中存在的数据库；展示包括其数据库类型、IP地址、端口号、发现日期，当前会话数、事务数等信息，可一键加入管理。 |
|  |  |  | 支持以仪表盘的形式展示当前实例的健康评估状态；健康状态包括连接池、缓冲 区、表空间、死锁、CPU、内存、硬盘等，可按需设置告警阈值。 |
|  |  |  | 以饼图展示正常SQL与慢SQL分布占比情况、TOP10慢SQL的详细分析：数据库用户名、源ip、SQL语句、SQL操作类型、SQL语句响应时间等要素。 |
|  |  |  | 支持20000条以上数据库协议的SQL错误码，知识库至少体现SQL错误码、SQL错误信息、出错原因、解决办法等内容。 |
|  |  | 状态监控 | 流量统计支持柱状图的方式展示用户排名、协议排名、协议大类流量Top10；展示用户、协议、协议组的百分比、详细、总流量、上下行流量、平均速率、上下行平均速率、峰值速率、上下行峰值速率、总会话数、上下行会话数等详细信息。 |
|  |  |  | 支持首页直观展示产品的运行情况，比如并发连接数、每秒新建连接速率、版本号、运行时间以及CPU、内存、硬盘等资源占用情况。 |
|  |  | 敏感信息防护 | 支持对审计日志中敏感数据（身份证号、手机号、银行卡号等）进行掩码处 理，进行隐私保护，敏感保护规则可自定义。 |
|  |  |  | 支持用户数据库中敏感信息的自动发现和手动添加，可定位敏感数据所在数据库 名、实例名、表名、列名，并形成针对敏感信息的检测规则。 |
|  |  |  | 对敏感信息操作行为进行审计告警； 支持敏感数据访问独立展示，可直观展示当天审计总事件数、敏感数据访问事件、复合型敏感数据、中文名类型、身份证号码类型等访问次数。 |
|  |  | 告警 | 支持告警级别划分，至少分为八类，例如：紧急、警告、关键等级别，以便运维人员作出不同响应。 |
|  |  |  | 支持通过声光、邮件、短信、企业微信等方式对审计日志、系统日志进行告警通知。 |
|  |  | 系统功能 | 安全操作系统采用冗余设计，可在设备命令行启动过程中选择主备系统。 |
|  |  |  | 支持系统本身主要运行功能服务模块的运行状态巡检，保证系统安全稳定运行 |
|  |  |  | 支持磁盘清理，可根据磁盘利用率、保存时限配置磁盘清理条件，支持存储外发 |
| 3 | 上网行为管理产品 | 硬件规格 | ★性能参数： 网络层吞吐量（大包）：≥3.6Gb 应用层吞吐量：≥450Mb 带宽性能：≥300Mb IPSECVPN加密性能：≥100Mb 支持用户数：≥1500 准入终端数（支持客户端授权）：≥800 每秒新建连接数：≥4000 最大并发连接数：≥150000 |
|  |  |  | 硬件参数：内存大小：≥8G，硬盘容量：≥480GSSD，接口：≥6千兆电口。 |
|  |  | 工作模式 | 支持路由模式、网桥模式、旁路模式、单臂模式； |
|  |  | 管理员权限 | 可设置四类管理员，分别为系统管理员、安全管理员、审计管理员，以及多种权限的超级管理员；管理员支持分级，高级别管理员的策略配置优先生效，并可修改低级管理员的策略； |
|  |  | 故障排查 | 支持网络故障排查，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； |
|  |  |  | 支持权限策略故障排查，支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略； |
|  |  |  | ▲用户认证故障排查，支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及排查建议； |
|  |  |  | Web访问质量检测，针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级； |
|  |  | 可视化分析展示 | 实时状态：支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行。 |
|  |  | 用户管理 | 支持从本地导入，支持以CSV格式文件导入帐户/分组/IP/MAC/描述/密码等信息；用户分组支持父组、子组、组内套组等； |
|  |  |  | 支持为用户添加属性（职位、临时项目组、邮件组等），能够根据用户属性配置上网权限策略、流控策略，审计策略等； |
|  |  |  | 可设置密码最小长度、复杂度，可设置密码不能与用户名相同、新密码不能与旧密码相同 |
|  |  | 认证管理 | 支持用户名密码认证、IP/MAC认证、短信认证等本地认证方式 |
|  |  |  | 支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、H3CIMC/CAMS、锐捷SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录； |
|  |  |  | 支持802.1x认证，可对接本地和AD域用户源进行用户名密码认证。 |
|  |  |  | 不同用户推送不同认证页面，该认证页面可自定义，编辑内容包括文字、颜色风 格、图片，且图片支持轮询播放； |
|  |  |  | 支持账号密码+动态令牌 （AuthenticatorAPP）验证码身份认证，支持通过短信和密码绑定动态令牌。 |
|  |  | 流量管理 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义； |
|  |  |  | 支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题。 |
|  |  |  | 能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽，启用状态等； |
|  |  | 应用访问 管理 | 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则；支持根据端口设定用户不允许访问的目标IP组提供的服务；支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝。 |
|  |  |  | ▲设备内置应用识别规则库，支持超过10000种以上应用规则数、支持超过9000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制。 |
|  |  |  | 支持超过3000种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略。 |
|  |  | 网页访问管理 | 支持根据访问的URL和网页关键字进行网页过滤，支持设置拒绝以IP访问网页行为；支持根据文件类型限制HTTP、FTP方式上传、下载行为； |
|  |  |  | 能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制。 |
|  |  | 终端安全管理 | ▲支持Windows桌面水印，支持设置水印的内容、透明度、密度，水印效果预览，离线时继续生效。 |
|  |  |  | 支持放通或封堵TCP\UDP端口、ICMP协议，可设置对所有IP或者指定IP执行，离线时继续生效； |
|  |  |  | 支持对终端应用联网管控，可设置禁止或允许访问互联网，禁止或允许访问指定IP地址，离线时继续生效； |
|  |  |  | 支持存储设备、网络设备、蓝牙设备、摄像头、打印机的使用管控；支持外设白名单，提供批量获取硬件ID的工具进行白名单配置； |
|  |  |  | 支持对U盘、移动硬盘设置可读写、拒绝、可读、告警；可对拷贝的文件内容以及插入和拔出行为的审计； |
|  |  |  | 支持Windows终端安全检查，包括：杀软检查、登录域检查、操作系统检查、进程检查、文件检查、注册表检查、补丁检查、Windows账号检查、防篡改检查、客户端集成检查、软件检查，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网、违规修复； |
|  |  |  | 无需安装客户端，通过流量状况检查主流杀毒软件的运行情况，对不满足检查要求的终端可重定向页面修复； |
|  |  | 日志管理 | 支持内置、外置日志中心；支持分级配置管理员日志查看权限，支持以USB-Key方式验证接入日志中心的管理员身份； |
|  |  |  | 支持对上网日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型：包括业务审计、带宽分析、上网态势分析、带宽分析、未关机检测分析、团队稳定性分析、图书馆资源优化、办公网上网态势分析、专线质量分析，可导出报表; |
| 4 | 防火墙 | 硬件规格 | 硬件参数：内存大小：≥16G，硬盘容量：≥128GSSD，电源：冗余电源，接口：≥6千兆电口+2万兆光口SFP+； |
|  |  |  | ★性能参数：网络层吞吐量：≥40Gbp；应用层吞吐量：≥18G；防病毒吞吐量：≥4G；IPS吞吐量：≥3.5G；全威胁吞吐量：≥2G；最大并发连接数：≥800万，每秒新建连接数：≥16万 |
|  |  | 访问控制 | 产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置。 |
|  |  | 应用控制 | ▲产品支持应用管控功能，应用特征识别库数量大于9000种。应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 |
|  |  | 路由功能 | 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法， 至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
|  |  | 入侵 防御 | 产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  |  |  | 产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、 SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 |
|  |  |  | 产品支持云情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量进行实时检测&拦截，所有流量在转发前均经过威胁情报的检测并已明确结果，实现恶意流量在转发前被阻断，保护资产安全。 |
|  |  |  | 产品内置蜜罐诱捕服务，在防火墙上部署一些作为诱饵的伪装业务，诱捕内外网的攻击行为，并联合云端分析技术溯源和反制，在设备界面可以看到攻击者列表，包含攻击者IP、危险等级、攻击源、地理位置、社交指纹、影响真实业务、攻击次数、最高攻击时间、最近攻击时间。 |
|  |  | 安全运营 | 产品支持联动云端智能运营平台，支持流量日志分析、事件聚合、云端专家研 判，安全事件微信端就可接受预警和处置。 |
|  |  | VPN 功能 | 产品支持IPSecVPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换选路模式支持智能负载选路、按指定顺序选路、优先使用质量最优的线路、按剩余带宽比例负载。 |
|  |  |  | 产品支持SD-WAN组网丢包优化功能， 优化互联网场景下丢包严重的问题，改善实时类应用的业务访问体验，满足用户业务稳定访问需求。 |
|  |  | 病毒防护功能 | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 |
|  |  |  | ▲产品具备独立的勒索病毒防护模块，支持在设备界面独立展示勒索风险板块，支持对勒索风险自动化评估结果自动生成防护策略。 |
|  |  |  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 |
|  |  | 安全联动管理 | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 |
|  |  |  | ▲产品支持与终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，支持检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离。 |
|  |  | 账号安全 管理 | ▲产品支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登。 |
|  |  | 失陷主机检测 | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 |

## 4.3密码安全设备技术规格

（设备需符合国产自主可控要求）

4.3.1.服务器密码机

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 内存≥16GB，硬盘≥256GBSSD，千兆电口≥6，1+1冗余电源。 |
| 功能要求 | 1.支持多种国密及国际算法，包括SM1、SM2、SM3、SM4、SM9、ZUC等国密算法、 2.支持多种密码接口规范，包括GM/T0018、GBT 36322、JCE、PKCS#11、RESTful等接口。 3.支持密钥管理服务，采用“分层结构，逐层保护”的安全原则，提供管理密钥、用户密钥、会话密钥三层密钥体系，保证密钥的安全。 4.支持密钥批处理功能，通过设置密钥号起止位置等信息，批量生成或删除密钥对。 5.支持消息摘要、对称密钥加解密、非对称密钥加解密、非对称密钥签名验签、消息鉴别码的产生及验证功能（包括CMAC、GMAC、HMAC）。 6.支持国密SSH、国密FTP，保证整机运维安全。 7.支持分级权限管理，管理人员身份凭证信息安全存储在智能密码钥匙中。 8.支持设备自检功能，自检内容包括随机数自检、算法正确性自检等。 9.具有用户管理功能，对访问用户分级管理，使用智能密码钥匙作为管理介质提高密码设备自身的安全性。 10.支持日志的查看、审计以及导出。 |
| 性能指标 | 1.SM1加密（Mbps）≥400。 2.SM1解密（Mbps）≥398。 3.SM4加密（Mbps）≥390。 4.SM4解密（Mbps）≥386。 5.SM2加密（次/秒）≥21400。 6.SM2解密（次/秒）≥22400。 7.SM2签名（次/秒）≥27500。 8.SM2验签（次/秒）≥27900。 9.SM2密钥对生成（对/秒）≥119000。 10.SM3杂凑算法(Mbps)≥20500。 |
| 资质要求 | 需提供国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书。 |

4.3.2.安全认证网关

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 内存≥8GB，硬盘≥256GBSSD，千兆电口≥6，1+1冗余电源。 |
| 规范标准 | GM/T0026《安全认证网关产品规范要求》、GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级要求。 |
| 功能 要求 | 1.支持SM1、SM2、SM3、SM4算法。 2.支持密钥协商、身份认证、SSL隧道加密等功能。 3.支持安全管理员、系统管理员、审计管理员分权管理，并且管理员的身份凭证信息需要存储在智能密码钥匙中，通过数字证书认证确保管理员接入身份的真实性。 4.支持RSA、SM2多种格式的站点证书，支持无私钥证书文件、PFX格式证书、证书与密钥双文件、双证书、双证书-密钥不落地多种格式站点证书。 5.支持可信身份信息传递。将用户个人数字证书信息通过绑定在HEADER，COOKIE中等方式传递至后端应用；同时可以对注入的信息进行签名，防止伪造用户登录。 6.支持证书认证，实现网关和客户端的双向强身份认证，保证接入用户身份的真实性。支持SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TL.S1.3、TLCP协议，适应多样化的网络环境；可以根据客户端发起访问的类型自适应国密或者国际算法加密。 7.当应用以HTTPS协议对外提供双向认证服务的时候，网关可实现全流量加密，支持自适应用户到网关、网关到应用的前后端TLS和国密SSL握手协议，对于后端为HTTPS的双向认证，网关支持采用会话级事件证书或代理证书，一次一密向后端传递用户真实身份，便于后端做二次访问控制和提高审计透明度。 8.支持黑名单文件管理，支持黑名单自动更新，支持从WEB站点下载、从LDAP服务器下载以及手工导入黑名单三种模式；。同时支持百万级别黑名单证书的快速查询 9.支持基于RBAC+ABAC双访问控制模型的细粒度的访问控制功能。支持基于用户名、用户组等信息对用户进行访问控制，防止发生越权访问的行为。支持基于时间、地点、IP、访问方式等多种属性对用户的访问行为进行访问控制。 |
| 性能 指标 | 1.并发连接数≥5500。 2.SM2HTTPTPS≥5000。 3.SM2加密吞吐率≥1Gbps。 |
| 资质 要求 | 需提供国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书。 |

4.3.3.SSLVPN

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件 规格 | 并发用户数：≥600；加密流量：≥100Mbps；内存 大小：≥16G，硬盘容量：≥128GSSD，接口：≥6千兆电口+4千兆光口SFP。 |
| 功能要求 | 布IPv4/IPv6地址、IPv4/IPv6地址范围、IPv4/IPv6地址网段、具体域名及通配符域名等形式的服务 器地址，满足常见办公业务的代理，收缩业务暴露 面。 4.支持配置点击工作台的业务应用即可直接拉起对应的CS程序进行访问，包括但不限于浏览器、远程桌面或其他指定程序，支持Windows、macOS、统信UOS、麒麟kylin、中科方德、Ubuntu等主流操作系统；针对Windows系统，还应支持拉起CS应用时携带启动参数，自动访问管理员设定的地址。 5.为提升WEB业务的数据安全性，应支持禁止对WEB应用禁止复制、禁止打印、禁止下载、禁止鼠标右键、禁止浏览器调试，以保护应用的数据安全也应用安全。 6.为提升在弱网环境下访问体验，应支持优化TCP协议，增强隧道抗丢包、抗抖动特性，实现弱网环境的访问加速。 7.支持终端设备可视管。1）支持用户自助查看在线或离线终端列表，并注销其他终端，避免账号盗用；2）支持查看同账号登录过的终端信息，包括但不限于设备名称、设备系统类型、接入地址、最后登录时间等。 8.支持新增/删除/修改管理组，内置审计管理员、安全管理员、系统管理员等管理组；通过管理组管理权限的配置，实现管理员分级分权。 9.支持用户安全日志提取，审计中心应将具有异常登录行为的用户日志自动打标签为用户安全日志，以便于管理员快速审计定位。用户安全日志包括但不限于：帐号安全（应包含帐号首次登录、异常时间登录、非常用地点登录、爆破登录、闲置帐号登录、帐号在该终端首次登录等）。 |
| 性能指标 | 1.加密最大流量（Mbps）：≥100Mb。 2.最大并发用户数（个）：≥600。 |

4.3.4.签名验签服务器

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 内存≥16GB，硬盘≥256GBSSD，千兆电口≥6，1+1冗余电源。 |
| 规范标准 | GM/T0029《签名验签服务器技术规范》、《GM/T0028》密码模块安全技术要求安全等级第二级要求。 |
| 功能要求 | 1.支持国产密码算法SM2、SM3、SM4。 2.支持基于数字证书的身份认证，提供数据签名与签名验证功能、数字信封功能，实现数据的完整性和行为的不可否认性保护。 3.支持数据签名与签名验证功能，支持pkcs1/Pkcs7attach/Pkcs7detach/xmlSign等多种格式的数字签名和数字签名验证功能。 4.支持文件数据签名与签名验证功能。 5.支持数字信封功能对数据进行加密传输，只有指定的信封接收者可解密数据。 6.支持证书存储功能，实现对客户端证书的存储，管理员可以通过页面进行证书导入和查找，业务系统可以通过接口获取已存储的证书。 7.支持日志记录功能，设备可以自行记录日志，也可以将日志以SYSLOG的方式发送到指定服务器。 8.支持安全管理员、系统管理员、审计管理员的分角色管理。 |
| 性能指标 | 1.SM2签名效率（次/秒）≥2400。 2.SM2验签效率（次/秒）≥1400。 |
| 资质要求 | 需提供国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书。 |

4.3.5.完整性保护工具

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1.支持签名验证服务器的文件签名和验证软件。 2.支持对服务器重要文件、关键执行程序、第三方软件的控制文件以及日志文件进行完整性保护。 3.支持单个文件、单个文件夹、文件列表文件签名功能。 4.支持单个文件、单个文件夹、文件列表文件验签功能。 |
| 资质要求 | 软件著作权登记证书。 |

4.3.6.密钥管理系统

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1.支持SM2、SM3、SM4算法。 2.支持密码运算，提供简便的密码运算API，用户可以直接调用对应的密码运算类接口对数据加密/解密或者是签名/验签参与的密码运算。 3.提供密钥生命周期管理，提供创建密钥，禁用密钥，删除密钥，导入密钥（密钥来源为外部导入），查看密钥轮转历史，搜索指定密钥等功能。4.支持用户主密钥别名属性。别名与主密钥是多对一的关联关系，对别名提供生命周期管理操作。 5.应用数据加解密：支持基于密钥管理系统的接口或客户端工具，获取数据密钥实现对应用数据的加解密。 6.数据库加解密码：支持在数据库系统中内置密钥管理系统的数据库加密引擎工具，实现对数据库数据的加解密、签名验签等密钥运算服务。 |

4.3.7.站点证书

支持SM2算法，对站点进行身份认证的数字证书，配套安全认证网关使用。

4.3.8.设备证书

支持SM2算法，对设备进行身份认证的数字证书，配套签名验签使用。

## 4.4网络通信设备技术规格

（设备需符合国产自主可控要求）

4.4.1.核心及数据中心交换机1（核心交换机）

| 序号 | 功能 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 交换容量≥20Tbps，包转发率≥1920Mpps(官网或彩页若标注为“A/B”,以A/B中更小值为准) |
| 2 | 业务端口 | 1、现配≥48个10GSFP+端口； 2、现配≥8个100GQSFP28端口，可设置为100GE/40GE/4x25GE/4x10GE模式； 3、实机配置EMP（带外管理RJ45接口）≥1个； |
| 3 | 可靠性 | 配置冗余热插拔交流电源≥2个，配置冗余热插拔风扇≥4个 |
| 4 | 横向虚拟化 | 1、支持横向虚拟化，支持跨设备的下连链路的端口捆绑(即MLAG),跨设备的捆绑协议须兼容标准的IEEE802.3ad,支持不少于48个端口的捆绑； 2、每台配置配置虚拟化功能/许可，配置专用虚拟化通讯互联模块 |
| 5 | VxLAN | 支持RFC7348VirtualeXtensibleLocalAreaNetwork(VxLAN)， 支持VxLANEVPN |
| 6 | MPLS | 支持MPLSSegmentRouting，支持静态MPLSLSP；支持LDP；支持VPWS；支持VPLS；支持MPLS/BGPL3VPN；支持MPLSbasedEVPN； |
| 7 | 无损 以太网 | 支持RDMA、RoCEv2无损网络， 支持802.1Qbb基于优先级的流量控制PFC； 支持Explicitcongestionnotification(ECN) |
| 8 | 业务及 流量可视化 | 支持硬件的IPFIX，支持latency monitor,buffermonitor,microburst monitor；支持过滤和监控VxLAN/GRE隧道内层报文，基于内层做负载均衡。 |
| 9 | 冗余环 网支持 | 现配所有通信端口支持以太环网保护技术ERPS |
| 10 | 负载均衡 | 支持ECMP和端口聚合；支持基于hash的负载均衡、轮询模式的负载均衡和动态负载均衡，等价多路径负载均衡ECMP>=64 |
| 11 | 二层特性 | 支持802.3以太网交换，支持端口、MAC和IEEE802.1Q（VLAN）、支持端口隔离；支持基于策略的端口镜像；MAC>=96K；支持JumboFrame>=9600 |
| 12 | 三层路 由特性 | 支持IPv4/IPv6的静态路由、BGP、OSPF；支持IPv6StaticTunnel/ISTAPTunnel/6to4 Tunnel |
| 13 | 组播特性 | 支持独立组播协议(PIM)稀疏模式(PIM-SM)；支持IGMPv1、v2；支持IGMP监听 |
| 14 | 服务质 量控制 | 支持二、三、四层的QoS功能，支持基于源/目的IP地址、源/目服务端口、端口的QoS |
| 15 | 国产化 | 核心部件（主控CPU或SOC芯片，交换芯片）需为国产芯片 |
| 16 | 系统管理 | 支持多种管理手段：包括命令行(CLI)、SNMP、Web网管； |
| 17 | 质保 | 提供厂商（非代理商及经销商）三年硬件质保， 提交厂商（中国区总部）出具的服务承诺函 |
| 18 | 产品资质 | 提供具备CNAS资质的第三方机构出具的基于GB40050-2021《网络关键设备安全通用要求》检测报告 |

4.4.2.核心及数据中心交换机2（数据中心交换机）

| 序号 | 功能项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 交换容量≥20Tbps，包转发率≥1920Mpps(官网或彩页若标注为“A/B”,以A/B中更小值为准) |
| 2 | 业务端口 | 现配≥48个10GBase-T端口； 现配≥8个100GQSFP28端口，可设置为100GE/40GE/4x25GE/4x10GE模式； 实机配置EMP（带外管理RJ45接口）≥1个； |
| 3 | 可靠性 | 配置冗余热插拔交流电源≥2个，配置冗余热插拔风扇≥4个。 （投标文件需提供所投产品的厂商官方网页链接及截图证明材料或厂商盖章技术响应确认函）。 |
| 4 | 横向虚拟化 | 1、支持横向虚拟化，支持跨设备的下连链路的端口捆绑(即MLAG),跨设备的捆绑协议须兼容标准的IEEE802.3ad,支持不少于48个端口的捆绑； 2、每台配置配置虚拟化功能/许可，配置专用虚拟化通讯互联模块 |
| 5 | VxLAN | 支持RFC7348VirtualeXtensibleLocalAreaNetwork(VxLAN)， 支持VxLANEVPN |
| 6 | MPLS | 支持MPLSSegmentRouting，支持静态MPLSLSP；支持LDP；支持VPWS；支持VPLS；支持MPLS/BGPL3VPN；支持MPLSbasedEVPN； |
| 7 | 无损 以太网 | 支持RDMA、RoCEv2无损网络， 支持802.1Qbb基于优先级的流量控制PFC；支持Explicitcongestionnotification(ECN) |
| 8 | 业务及 流量可视化 | 支持硬件的IPFIX，支持latency monitor,buffermonitor,microburst monitor；支持过滤和监控VxLAN/GRE隧道内层报文，基于内层做负载均衡。 |
| 9 | 冗余环 网支持 | 现配所有通信端口支持以太环网保护技术ERPS |
| 10 | 负载均衡 | 支持ECMP和端口聚合；支持基于hash的负载均衡、轮询模式的负载均衡和动态负载均 衡，等价多路径负载均衡ECMP>=64 |
| 11 | 二层特性 | 支持802.3以太网交换，支持端口、MAC和IEEE802.1Q（VLAN）、支持端口隔离；支持基于策略的端口镜像；MAC>=96K；支持JumboFrame>=9600 |
| 12 | 三层路 由特性 | 支持IPv4/IPv6的静态路由、BGP、OSPF；支持IPv6StaticTunnel/ISTAPTunnel/6to4 Tunnel |
| 13 | 组播特性 | 支持独立组播协议(PIM)稀疏模式(PIM-SM)；支持IGMPv1、v2；支持IGMP监听 |
| 14 | 服务质 量控制 | 支持二、三、四层的QoS功能，支持基于源/目的IP地址、源/目服务端口、端口的QoS |
| 15 | 国产化 | 核心部件（主控CPU或SOC芯片，交换芯片）需为国产芯片 |
| 16 | 系统管理 | 支持多种管理手段：包括命令行(CLI)、SNMP、Web网管； |
| 17 | 质保 | 提供厂商（非代理商及经销商）三年硬件质保， 提交厂商（中国区总部）出具的服务承诺函 |
| 18 | 产品资质 | 提供具备CNAS资质的第三方机构出具的基于GB40050-2021《网络关键设备安全通用要求》检测报告 |

4.4.3.48口POE交换机

| 序号 | 功能项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 交换容量≥750Gbps，包转发率≥220Mpps(官网或彩页若标注为“A/B”,以A/B中更小值为准) |
| 2 | 业务端口 | 配置≥48个千兆（100/1000M自适应 RJ45）铜缆接口， 配置≥6个10G/25G SFP+光纤接口；所有业务端口为同时可用，非Combo复用模式； |
| 3 | 可靠性 | 配置冗余电源，POE输出总功率 ≥1200Watts |
| 4 | POE特性 | POE接口支持802.3af和802.3at供电输出 |
| 5 | VxLAN | 支持RFC 7348 Virtual eXtensible Local Area Network (VxLAN)，支持VxLAN EVPN |
| 6 | MPLS | 支持MPLS Segment Routing ，支持静态MPLS LSP；支持LDP；支持VPWS；支持VPLS；支持MPLS/BGP L3VPN；支持MPLS based EVPN。 |
| 7 | 无损以太网 | 支持RDMA、RoCE v2无损网络， 支持802.1Qbb基于优先级的流量控制PFC；支持Explicit congestion notification(ECN) |
| 8 | 业务及流量可视化 | 支持硬件的IPFIX，支持latency monitor,buffer monitor, micro burst monitor；支持过滤和监控VxLAN/GRE隧道内层报文，基于内层做负载均衡。 |
| 9 | 冗余 环网支持 | 现配所有通信端口支持以太环网保护技术ERPS |
| 10 | 负载均衡 | 支持ECMP和端口聚合；支持基于hash的负载均衡、轮询模式的负载均衡和动态负载均衡，等价多路径负载均衡ECMP>=64 |
| 11 | 二层特性 | 支持802.3以太网交换，支持端口、MAC和IEEE 802.1Q（VLAN）、支持端口隔离；支持基于策略的端口镜像；MAC>=96K；支持JumboFrame>=9600 |
| 12 | 三层路由特性 | 支持IPv4/IPv6的静态路由、BGP、OSPF；支持IPv6 Static Tunnel / ISTAP Tunnel / 6to4 Tunnel |
| 13 | 组播特性 | 支持独立组播协议 (PIM) 稀疏模式 (PIM-SM)；支持IGMPv1、v2 ；支持IGMP监听 |
| 14 | 服务质量控制 | 支持二、三、四层的QoS功能，支持基于源/目的IP地址、源/目服务端口、端口的QoS |
| 15 | 国产化 | 核心部件（主控CPU或SOC芯片，交换芯片）需为国产芯片 |
| 16 | 系统管理 | 支持多种管理手段：包括命令行(CLI)、SNMP、Web网管； |
| 17 | 质保 | 提供厂商（非代理商及经销商）三年硬件质保， 提交厂商（中国区总部）出具的服务承诺函 |
| 18 | 产品资质 | 提供具备CNAS资质的第三方机构出具的基于GB 40050-2021《 网络关键设备安全通用要求》检测报告 |

4.4.4.普通密度无线AP

| 序号 | 功能项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品形态 | 内置全向天线、放装型 |
| 2 | 工作频段 | 支持2.4GHz和5.8GHz双频同时工作，5 GHz 802.11ax 2x2:2 MU-MIMO 和2.4 GHz 802.11ax 2x2:2 MU-MIMO |
| 3 | 支持标准 | Wi-Fi 6(802.11ax)标准无线接入点,整机无线空间流≥4 |
| 4 | 吞吐带宽 | 无线吞吐带宽,最大并发数据传输速率≥2.95Gbps |
| 5 | 供电方式 | 支持标准802.3at/af PoE供电模式和本地48V直流供电 |
| 6 | 接口规格 | ≥1个10/100/1000MBase-T自动感应(RJ-45)端口，以太网供电(PoE)；支持≥1个管理控制端口；内置蓝牙5.1 |
| 7 | 智能管理 | AP内置无线集群自组网管理，对集群组内全部AP进行统一管理。单集群的AP数量最大不低于250台，集群管理支持主备冗余。 |
| 8 | 部署模式 | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式（公有云或私有云控制器）的集中管理模式，支持集群高可靠模式部署。 |
| 9 | 基本功能 | 支持并实配以下功能：每个用户的带宽限制；无线快速漫游；无线QoS；非法 AP 定位和控制；白名单/黑名单；系统日志报告；NTP 服务器客户端；负载均衡；零接触配置 (ZTP)；频段转向（5G优先）； |
| 10 | 无线安全功能 | 实配无线入侵检测和无线入侵防御功能，支持非法AP检测/抑制，黑名单/白名单区分功能。 |
| 11 | 安全管理 | 配备管理安全功能，实现业务IP地址伪装，支持源和目的地址转换(NAT），避免网络扫描、嗅探攻击；支持DHCP SERVER功能，为特能定应用分发本地IP地址。 |
| 12 | 状态显示 | 具备LED状态显示灯，并可灵活开启和关闭 |
| 13 | 负载均衡 | 实现基于用户数量或流量的负载均衡和基于信道和频率的负载均衡 |
| 14 | 兼容性 | 无线网络和有线网络同一品牌，统一管理 |
| 15 | 安装套件 | 每台无线AP配置专用安装套件 |
| 16 | 产品质保 | 提供厂商（非代理商及经销商）三年硬件质保，提交厂商（中国区总部）出具的服务承诺函 |
| 17 | 产品资质 | 提供工信部《无线电发射设备型号核准证》 |

4.4.5.高密度无线AP

| 序号 | 功能项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品形态 | 内置全向天线、放装型 |
| 2 | 工作频段 | 支持2.4GHz和5.8GHz双频同时工作， 5 GHz 802.11ax 4x4:4 MU-MIMO 和2.4 GHz 802.11ax 2x2:2 MU-MIMO |
| 3 | 支持标准 | Wi-Fi 6(802.11ax)标准无线接入点,整机无线空间流≥6 |
| 4 | 吞吐带宽 | 无线吞吐带宽,最大并发数据传输速率≥2.95Gbps |
| 5 | 背景扫描 | 提供专有的一个全频段射频，支持 2.4 GHz 和5 GHz切换，专用于背景扫描，为无线网络优化提供扫描数据支撑 |
| 6 | 供电方式 | 支持标准802.3at/bt PoE供电模式和和本地48V直流供电 |
| 7 | 接口规格 | ≥1×10/100/1000MBase-T自动感应(RJ-45)端口，以太网供电(PoE)和≥1个100/1000/2500MBase-T自适应(RJ-45)端口，以太网供电(PoE)；支持和交换机配置链路聚合；支持≥1个管理控制端口； |
| 8 | 智能管理 | AP内置无线集群自组网管理，对集群组内全部AP进行统一管理。单集群的AP数量最大不低于250台，集群管理支持主备冗余。 |
| 9 | 部署模式 | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式（公有云或私有云控制器）的集中管理模式，支持集群高可靠模式部署; |
| 10 | 基本功能 | 支持并实配以下功能：每个用户的带宽限制；无线快速漫游；无线QoS；非法 AP 定位和控制；白名单/黑名单；系统日志报告；NTP 服务器客户端；负载均衡；零接触配置 (ZTP)；频段转向（5G优先）； |
| 11 | 无线安全功能 | 实配无线入侵检测和无线入侵防御功能，支持非法AP检测/抑制，黑名单/白名单区分功能。 |
| 12 | 安全管理 | 配备管理安全功能，实现业务IP地址伪装，支持源和目的地址转换(NAT），避免网络扫描、嗅探攻击；支持DHCP SERVER功能，为特能定应用分发本地IP地址。 |
| 13 | 状态显示 | 具备LED状态显示灯，并可灵活开启和关闭 |
| 14 | 应用识别及控制 | 支持深度包检测（DPI）允许在应用层进行实时流分类、监控及QoS处理，对关键业务的应用进行控制（优先级、带宽、安全策略） |
| 15 | 负载均衡 | 实现基于用户数量或流量的负载均衡和基于信道和频率的负载均衡 |
| 16 | 物联网模块 | 内置BLE和 Zigbee射频物联网模块； |
| 17 | 安装套件 | 每台无线AP配置专用安装套件 |
| 18 | 产品质保 | 提供厂商（非代理商及经销商）三年硬件质保，提交厂商（中国区总部）出具的服务承诺函 |
| 19 | 产品资质 | 提供工信部《无线电发射设备型号核准证》 |

4.4.6.统一网络管理平台

| 序号 | 功能项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 能够对本次采购的所有无线AP进行集中管理，射频分析，无线运维，支持WiFi-6产品 |
| 2 | 架构 | 支持软件虚拟化部署（需配备相应X86服务器和虚拟化平台）；支持基于多种虚拟化平台/超融合等平台, 支持跨虚拟机的双机高可用部署； |
| 3 | 部署方式 | 2套无线控制管理器，采用双机高可用（HA）方式部署，任何1个AC平台故障，都不导致无线网络故障（AP下线,SSID失效） |
| 4 | 性能要求 | 最大支持管控（非可配置）的AP数≥4000个，且该容量应与AP型号、数据转发方式无关 |
| 5 | 功能许可 | 本次实配≥80台交换机设备管理许可（支持第三方网络设备管理） |
|  |  | 本次实配≥60个无线AP设备管理许可 |
|  |  | 配置DPI（深度包检测）应用识别功能许可； |
|  |  | 配置流量采样Sflow（RFC 3176）功能/模块许可； |
| 6 | 拓扑管理 | 可发现第三方设备，用于逻辑和物理基础设施的可视拓扑，提供真实邻居关系信息（IP 子网、第2 层协议、LLDP 邻接协议）和实时的设备状态信息，基于用户自定义过滤器的动态，自定义逻辑图（IP 子网、位置、模式、用户提供的描述性信息） |
| 7 | 通知管理 | 对第三方设备实时监控并分析告警、通知和网络性能，能自定义的过滤、排序功能中，能基于预定义的条件进行消息（如网络故障修复和通知） |
| 8 | 终端定位 | 快速排除故障，隔离网络问题，允许管理员输入终端设备的IP地址，MAC地址，在系统中能准确定位到所上联的设备，以及所使用的网络物理端口，进行故障排除和隐患隔离 |
| 9 | 安全联动 | 支持与主流第三方安全厂商防火墙（或IPS/IDS）产品对接联动，投标时提供不少于一个所支持的第三方品牌及相应型号 |
| 10 | 安全隔离管理 | 实时自动接收防火墙/网络设备所发送的IDS检测信息，可防止入侵和恶意软件攻击的安全边界，消除威胁，通过下发安全策略（隔离VLAN、端口关闭、阻断MAC 地址），消除威胁并进行修复，自动的实现对网络蠕虫和黑客攻击防范和屏蔽 |
| 11 | 应用分析 | 配置应用分析功能，支持应用特征库升级。支持展示无线网络中的各类应用（包括常用QQ、微信等互联网应用，也可以是企业自定义的内网应用，如SAP、OA、CRM等）的使用情况，用图形化界面呈现应用状态，支持按照应用类型，用户，带宽占用等维度呈现并对其进行管理和调优。 |
| 12 | 无线安全WIPS | 配置无线入侵防御功能，支持对非法AP、未授权客户端、DoS攻击进行检测，并采取对策来减轻外来入侵的影响，通过WIPS策略配置可以将信号强度太强，降低网络性能；通道切换太频繁；匹配可疑的MAC OUI；有攻击行为的客户端加入黑名单；支持自定义非法AP策略、无线攻击策略等。 |
| 13 | 智能射频 | 支持智能射频管理功能，能够根据无线环境干扰等条件的变化智能动态调整优化AP工作信道和发射功率。消除网络管理人员管理射频技术细节的需求，保障无线网络在复杂多变的无线环境中始终保持稳定和高效 |
| 14 | 漫游支持 | 支持跨L2/L3网段漫游（Roaming）功能，支持认证通过后的使用者无缝地进行网络漫游 |
| 15 | 动态的客户端指引与负载均衡 | 支持持续地收集射频环境信息，并利用该信息为客户端提供持续地智能引导，可根据终端信号强度、终端频段支持能力、终端协议类型、AP信道忙闲、AP干扰程度、AP负载等综合因素自动引导关联到当前最佳AP上，以显著提升整体无线网络性能 |
| 16 | 无线热图Heat Map | 支持园区/楼宇/楼层自定义，支持导入平面图，将平台能够管理的AP添加到平面图中AP实际部署位置，显示实时的无线覆盖热图，如果AP故障可以及时发现故障区域以及故障AP，便于及时发现和故障处理；支持显示AP的IP、状态、信道利用率、信道宽度、客户端数量等统计信息。 |
| 17 | 认证模式 | 提供安全认证功能 支持多种方式灵活认证，包括MAC 、802.1x、Radius、AD域、LDAP等 |
| 18 | 访客认证 | 支持创建访客/来宾操作员，他具有创建和删除访客/来宾账户和审批（批准或者拒绝）自注册访客权限； 支持批量创建或者导入来宾账户，支持打印来宾账户和密码便于来宾接入网络； 支持访客/来宾自注册（输入必要信息，比如用户名、密码、电话号码、访问员工姓名、访问原因等），注册完成后可由被访问的员工或者访客/来宾管理员审批后，方可接入网络； |
| 19 | Portal 页面 | 支持portal页面类型，支持对登录以及登录成功页面进行自定义，包括微标面板、功能面板、广告图片面板自定义，支持内嵌图片广播，支持内嵌视频功能。 |
| 20 | 扩展性 | 单系统最大支持20000个用户接入许可 |

4.4.7.硬件服务器

| 序号 | 功能项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格 | CPU：≥2；内存：≥64G；数据盘：≥960G SATA SSD；系统盘：≥480G SATA SSD；接口：≥2千兆电口+2千兆光口SFP+ |
| 2 | 国产化要求 | 核心部件（芯片）需为国产芯片 |

## 4.5应用系统开发配套硬件技术规格

- 4.5.1观众管理系统配套硬件技术规格

4.5.1.1.人员统计摄像头

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 功能 要求 | 1.支持双光谱补光，夜晚开启红外补光的情况下，可识别距摄像机50m处的人体轮廓；夜晚开启白光补光的情况下，可识别距摄像机30m处的人体轮廓。 2.摄像机支持在开启视频内容保护功能后，视频从采集、编码、传输、解码、显示的整体延时增加应≤10ms。 3.摄像机支持绊线人数统计、区域人数统计功能切换；(需提供证明材料) 4.在绊线人数统计模式下，支持可分别对在监视画面中进入和离开的人员进行统计，通过浏览器可以配置进入、离开方向、报警时间阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可上报平台。 5.在区域人数统计模式下，支持可实时对指定区域内人数进行统计，并通过OSD设置显示在实况上，可通过设置上报时间间隔将人数数据上报到平台，同时可通过浏览器可以设置一级报警人数、二级报警人数、三级报警人数 |

4.5.1.2.人流统计分析后端

| 要求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1.8盘位硬盘录像机，支持32路IPC接入能力，需满足2Mbps码率存储90天时长； 2.支持双VGA，双HDMI视频输出接口； 3.支持≥16路4MP@30的视频录像同步正放或倒放； 4.支持接入带宽≥384Mbps，最大存储带宽≥384Mbps，最大回放带宽≥384Mbps，最大转发带宽≥384Mbps； 5.支持设置普通模式下64、32、25、16、9、8、6、4、1分屏预览模式；走廊模式下32、16、12、10、9、7、5、4、3、1分屏预览模式；多目模式12、9、8、7、6、3、2分屏预览模式； 6.支持异源输出，可设置HDMI和VGA异源输出视频图像，可分别控制进行预览，回放，进入系统主菜单进行配置等操作； 7.支持存储数据保护，即使NVR硬盘被盗，也无法使用第三方服务器或PC机上读取被盗硬盘数据； 8．支持适配前端人员统计摄像机呈现人员统计业务。 |

- 4.5.2多媒体导览系统配套硬件技术规格

| 序号 | 设备名称 | 产品规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OLED透明导览机（带触摸功能） | 屏幕尺寸：≥55寸 外形尺寸：定制尺寸 面板技术：OLED |
| 2 | 播控服务器 | 专业GPU图形服务器 |
| 3 | 信息发布终端盒 | CPU核心数≥4核，主频≥2.0GHz 内存：DDR4-2G 存储≥16G |
| 5 | 户外P3信息发布显示终端 9米层 | 像素间距：户外P3.0 显示尺寸：4.8m*2.88m 像素点间距：3.076mm 含配套箱体及视频接收卡 |
| 6 | 视频处理（单画面）-9米层 | 单画面；带载260万、横向≥3840、纵向≥1920； 支持U盘脱机播放； 支持无线投屏、鼠标控制 |
| 7 | 电源配电箱-9米层 | 20KW户外智能配电箱,标准配电柜支持具有远程监控和无人值守功能、烟雾报警及温升报警功能、状态自动检测与状态异常报警功能。 |

- 4.5.3艺术品数字化保管系统配套硬件技术规格

| 序号 | 设备名称 | 产品规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国产RFID标签 | 1.标准无源RFID标签，普通纸质标签 2.内存可反复擦写≥10000次。 3.工作频率：840-960MHZ 4.存储容量≥128bit 5.供电：无源 |
| 2 | 国产手持RFID标签扫描设备 | 1.盘点机需提供配套软件支持藏品识别功能，用户可输入藏品编号或扫描藏品二维码，手持机上显示藏品的藏品名称、藏品编号、藏品位置、藏品图片等信息；（需提供证明材料） 2.盘点机支持藏品盘点功能，用户选择盘点任务、输入盘点人和选择盘点方式后进入盘点界面。盘点过程中，界面会显示盘点单号、应盘藏品数量、已盘数量、盘盈数量，并可随时暂停和查看藏品盘亏、盘盈及已盘的详细。盘点完成后，盘点结果将直接上传至藏品管理软件平台端。（需提供证明材料） 3.盘点机盘点系统支持设置手持盘点终端的功率，以达到控制盘点距离和范围的目的； 4.盘点机支持根据用户身份直接识别管理人员权限，继承藏品平台现有账号权限，不同权限的用户登陆进入手持机软件显示不同的藏品及盘点任务。 ▲5.需提供RFID盘点软件著作权证书复印件。 |
| 3 | 国产RFID发卡设备（写入和打印） | 1.具备RFID标签绑定功能，设备能够对接到藏品管理系统，能够在藏品管理系统上操作标签绑定功能。 2.阅读范围半径：确保250mm及350mm范围以内为有效阅读区域，不能读取外围电子标签。 3.通信接口：USB或RS232或RJ45 4.支持和藏品管理系统对接，能够在藏品管理系统操作设备读取标签，实现快速发行藏品电子标签功能。（需提供证明材料） 5.可集成标签转换功能，方便在标签转换和标签绑定功能切换。 6.防冲突：≥30个标签 |
| 4 | 国产出入库RFID识别设备 | 1.藏品库房出入库RFID检测门禁设计应符合消防规定。 2.符合国际国内相关行业标准如ISO18000-3标准等。 3.支持非接触式的快速识别粘贴在藏品上的RFID电子识别标签，可以对馆内的藏品、文献等进行安全扫描操作。 4.系统设备具备扩展性，并且不会降低系统检测的灵敏度。 5.设备系统要求具有三维检测能力，具有高侦测性能，要求无误报、漏报。 6.具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 7.藏品库房RFID检测门禁支持联网形式工作，能够和藏品管理系统通信，通过检测门禁的藏品可以实时被读取，并从藏品系统获取此件藏品的出入库权限，若未授权，门禁立即上报此件藏品非法移动检测事件。（需提供证明材料） 8.文物在藏品系统办理出库权限并通过审核后，藏品经过RFID检测门禁不报警，系统只记录正常出库记录。若藏品未通过出库审核，藏品经过RFID检测门禁立即报警。 9.工作频率：920-925 MHz。 10.阅读范围半径：确保450mm及950mm范围以内为有效藏品电子标签。 11.响应速度：≥20个标签/秒。 12.兼容性：兼容多种国标通用电子标签报警模式，针对未授权标签进行报警。 13.需提供出入门禁管理软件著作权证书复印件。 |
| 5 | 国产出入库触碰显示器 | 系统：HarmonyOS 运行内存：≥16GB 硬盘容量：≥1TB |

## 4.6存储设备技术规格

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格 | 1.控制器数量：≥2（冗余双活配置，支持故障切换） 2.内存容量：≥64GB（系统总内存，支持高速缓存加速） 3.硬盘类型：企业级SAS HDD 单盘容量：≥8TB 硬盘数量：≥6块 4.网络接口 标配网卡：≥2*双口万兆以太网卡（含光模块） 5.电源与冗余：冗余双电源（支持热插拔）。 |

4.7信息系统集成服务要求

（1）硬件集成

运用硬件设备将各分散子系统连接起来并实施集成工作。

（2）软件集成

主要解决信息系统集成中异构软件的相互接口的集成工作。

（3）数据信息集成

数据信息集成是信息系统集成的核心部分，是建立在硬件和软件基础之上的集成工作。

主要内容如下：

1）合理规划数据和信息；

2）减少数据冗余；

3）更有效地实现信息共享；

4）确保数据和信息的安全度和保密性。

（4）技术管理集成

综合效益是项目实施的核心问题，通过技术管理集成使各系统使用部门高效协同开展工作，提高运营效率。

4.8数据迁移与治理

因本次项目建设的系统涉及覆盖中华艺术宫较多业务板块，必须要考虑原有数据迁移的问题，并在数据迁移过程中需确保业务稳定、平稳过渡、数据完整，避免发生运营事故和数据泄露等情况。

●数据标准统一性

应保证数据标准统一，方便数据在各平台系统间的流动。

●数据唯一性

“一数一源、多源校核”，保证同一数据在各平台系统保持一致。

●数据完整性

确保数据在整合和迁移过程中的完整性，在迁移前必须反复做好测试工作，选择休息日进行迁移工作。

●数据无损性

对于迁移后的数据，无论是表现形式还是数据本身都应该保证平台系统的无损性。

●数据迁移自动化

通过提供迁移工具，实现数据从老系统到新平台的自动迁移。

●平滑性

要保证系统迁移的平滑过渡。

●安全性、可靠性

充分保证迁移工作的安全、可靠，要有预案。

●数据治理与利用

应充分考虑数据迁移后的数据治理工作，进一步提升项目完成后数据利用的质量。