包1：诊疗办公设施一批采购需求

一、项目（包件）内容

诊疗办公设施。

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》；

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

其他标准：

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》；

GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；

GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；

QB/T 4341-2012 《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》；

GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)》；

QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法48h 中性盐雾试验》；

HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》；

GB/T 1732-2020 《漆膜耐冲击测定法》；

GB/T 6739-2022 《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》；

QB/T 1950-2024 《家具表面漆膜耐盐浴测定法》；

GB/T 33282-2016 《室内用石材家具通用技术条件》。

三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求

| 一：固定家具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 参考规格 (长×宽×高)mm±5MM | 数量 | 单位 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准 |
| 1 | 备餐台 | 木制 |  | 3800*600*850 | 3.8 | 延米 | 台面+柜体+1块层板+五金件 | 1.台面采用医用级复合亚克力人造石 2.≥18MM厚实木多层板柜体 3.PVC封边 4.粘胶剂 5.304不锈钢踢脚线厚度≥1.0mm； 6.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 2 | 脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置 | 钢制 | 、 | 400*360*80 | 1 | 套 | 不锈钢桶盖+缓冲装置+脚踏机构 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 3 | 备餐台 | 木制 |  | 1850/3000*600*850 | 4.85 | 延米 | 台面+柜体+1块层板+五金件 | 1.台面采用医用级复合亚克力人造石 2.≥18MM厚实木多层板柜体 3.PVC封边 4.粘胶剂 5.304不锈钢踢脚线厚度≥1.0mm； 6.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 4 | 脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置 | 钢制 |  | 400*360*80 | 1 | 套 | 不锈钢桶盖+缓冲装置+脚踏机构 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 5 | 备餐台 | 木制 |  | 2800*600*850 | 2.8 | 延米 | 台面+柜体+1块层板+五金件 | 1.台面采用医用级复合亚克力人造石 2.≥18MM厚实木多层板柜体 3.PVC封边 4.粘胶剂 5.304不锈钢踢脚线厚度≥1.0mm； 6.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 6 | 脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置 | 钢制 |  | 400*360*80 | 1 | 套 | 不锈钢桶盖+缓冲装置+脚踏机构 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 7 | 备餐台 | 木制 |  | 3650/2690*600*850 | 6.3 | 延米 | 台面+柜体+1块层板+五金件 | 1.台面采用医用级复合亚克力人造石 2.≥18MM厚实木多层板柜体 3.PVC封边 4.粘胶剂 5.304不锈钢踢脚线厚度≥1.0mm； 6.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 8 | 脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置 | 钢制 | 、 | 400*360*80 | 1 | 套 | 不锈钢桶盖+缓冲装置+脚踏机构 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 15 | 边台 | 钢木 |  | 2000*500*850（7组） | 14 | 延米 | 柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 3.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.柜体、门板：采用采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 3.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 4.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 5.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 16 |  |  |  | 2000*500*7 | 14 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 17 |  |  |  | 2000*100*7 | 14 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 18 | 边台 | 钢木 |  | 1200*600*850 | 1.2 | 延米 | 柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 3.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.柜体、门板：采用采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 3.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 4.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 5.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 19 |  |  |  | 1200*600 | 1.2 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 20 |  |  |  | 1200*100 | 1.2 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 21 | 边台 | 钢木 |  | 1900*600*850 | 1.9 | 延米 | 柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 3.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.柜体、门板：采用采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 3.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 4.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 5.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 22 |  |  |  | 1900*600 | 1.9 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 23 |  |  |  | 1900*100 | 1.9 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 24 | 边台 | 钢木 |  | 1250*525*850 （2组） | 2.5 | 延米 | 柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 3.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.柜体、门板：采用采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 3.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 4.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 5.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 25 |  |  |  | 1250*525*2 | 2.5 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 26 |  |  |  | 1250*100*2 | 2.5 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 27 | 边台 | 钢木 |  | 1900*525*850 （2组） | 3.8 | 延米 | 柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 3.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.柜体、门板：采用采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 3.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 4.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 5.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 28 |  |  |  | 1900*525*2 | 3.8 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 29 |  |  |  | 1900*100*2 | 3.8 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 30 | 边台 | 钢木 |  | 1200*500*850 （8组） | 9.6 | 延米 | 柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 3.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.柜体、门板：采用采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 3.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 4.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 5.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 31 |  |  |  | 1200*500*8 | 9.6 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 32 |  |  |  | 1200*100*8 | 9.6 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 33 | 边台 | 钢木 |  | 1600*600*850 | 1.6 | 延米 | 柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 3.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.柜体、门板：采用采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 3.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 4.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 5.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 34 |  |  |  | 1600*600 | 1.6 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 35 |  |  |  | 1600*100 | 1.6 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 36 | 边台 | 钢木 |  | 4500*500*850 | 4.5 | 延米 | 柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 3.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.柜体、门板：采用采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 3.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 4.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 5.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 37 |  |  |  | 4500*500 | 4.5 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 38 |  |  |  | 4500*100 | 4.5 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 39 | 边台 | 钢木 |  | 850*600*850 | 0.85 | 延米 | 柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 3.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.柜体、门板：采用采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 3.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 4.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 5.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 40 |  |  |  | 850*600 | 0.85 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 41 |  |  |  | 850*100 | 0.85 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 42 | 边台 | 钢木 |  | 3800*500*850 | 3.8 | 延米 | 柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 3.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.柜体、门板：采用采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 3.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 4.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 5.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 43 |  |  |  | 3800*500 | 3.8 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 44 |  |  |  | 3800*100 | 3.8 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 53 | 不锈钢水池柜 | 不锈钢 |  | 800*600*850 | 1 | 组 | 柜体+水龙头+下水+五金件 | 1.不锈钢柜体 2.1个不锈钢高抛水龙头 3.不锈钢配件 4.满足实际使用需求 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.配1个不锈钢高抛水龙头； 3.304不锈钢配件。 |
| 54 | 不锈钢拖把池 | 不锈钢 |  | 1280*600*1600 | 3 | 组 | 水池+水龙头+挂钩+下水+五金件 | 1.不锈钢水池 2.2个不锈钢水龙头 3.5个不锈钢挂钩 4.不锈钢配件 5.满足实际使用需求 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.配2个不锈钢水龙头；5个不锈钢挂钩； 3.304不锈钢配件。 |
| 55 | 不锈钢拖把池 | 不锈钢 |  | 1400*600*1600 | 1 | 组 | 水池+水龙头+挂钩+下水+五金件 | 1.不锈钢水池 2.2个不锈钢水龙头 3.6个不锈钢挂钩 4.不锈钢配件 5.满足实际使用需求 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.配2个不锈钢水龙头；6个不锈钢挂钩； 3.304不锈钢配件。 |
| 56 | 不锈钢拖把池 | 不锈钢 |  | 1500*600*1600 | 1 | 组 | 水池+水龙头+挂钩+下水+五金件 | 1.不锈钢水池 2.2个不锈钢水龙头 3.6个不锈钢挂钩 4.不锈钢配件 5.满足实际使用需求 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.配2个不锈钢水龙头；6个不锈钢挂钩； 3.304不锈钢配件。 |
| 57 | 不锈钢拖把池 | 不锈钢 |  | 600*600*1600 | 3 | 组 | 水池+水龙头+挂钩+下水+五金件 | 1.不锈钢水池 2.1个不锈钢水龙头 3.3个不锈钢挂钩 4.不锈钢配件 5.满足实际使用需求 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.配1个不锈钢水龙头；3个不锈钢挂钩； 3.304不锈钢配件。 |
| 58 | 不锈钢污洗池+倒污池 | 不锈钢 |  | 1200*650*650/950（出样） | 16 | 组 | 柜体+水龙头+下水+五金件+脚踏式倒污池 | 1.不锈钢柜体 2.1个不锈钢高抛水龙头 3.不锈钢配件 4.满足实际使用需求 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.配1个不锈钢高抛水龙头； 3.304不锈钢脚踏翻盖，缓冲功能，旋转出水，模压台面，高背板 |
| 59 | 不锈钢污洗池+倒污池+拖把池 | 不锈钢 |  | 1800*600*850 | 1 | 组 | 柜体+水池+水龙头+挂钩+下水+五金件+脚踏式倒污池 | 1.不锈钢柜体 2.不锈钢水池 3.2个不锈钢高抛水龙头 3.3个不锈钢挂钩 4.不锈钢配件 5.满足实际使用需求 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.配2个不锈钢高抛水龙头，3个不锈钢挂钩 3.304不锈钢脚踏翻盖，缓冲功能，旋转出水，模压台面，高背板。 |
| 60 | 不锈钢污洗池+倒污池 | 不锈钢 |  | 1280*650*850 | 1 | 组 | 柜体+水龙头+下水+五金件 | 1.不锈钢柜体 2.2个不锈钢高抛水龙头 3.不锈钢配件 4.满足实际使用需求 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.配2个不锈钢高抛水龙头； 3.304不锈钢配件。 |
| 61 | 不锈钢水池、龙头、下水 | 不锈钢 |  | 常规 | 86 | 套 | 不锈钢水池+龙头+下水 | 304不锈钢 | 主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
| 62 | 采血台 | 木制 |  | 2750*650/850*750/1200 | 1 | 组 | 台面+铝合金框架+木板 | 1.台面采用医用级复合亚克力人造石 2.实木多层板屏风、挡板 3.铝合金框架 4.PVC封边 5.粘胶剂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.挡板、屏风：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.铝合金框架 7.五金配件：连接件。 |
| 63 | 侧柜 |  |  | 800*400*750 | 2 | 组 | 台面+车体+万向轮 | 1.台面采用医用级复合亚克力人造石 2.实木多层板车体 3.万向轮带刹车 4.PVC封边 5.粘胶剂 6.1个翻盖式垃圾桶 7.五金配置：连接件、阻尼门铰 8.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.车体：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.高强度聚氨酯万向静音轮，其中两只带刹车功能； 7.配1个翻盖式垃圾桶； 8.五金配件：连接件、阻尼门铰。 |
| 64 | 穿剌台 | 木制 |  | 4200*650/850*750/1200 | 1 | 组 | 台面+铝合金框架+木板 | 1.台面采用医用级复合亚克力人造石 2.实木多层板屏风、挡板 3.铝合金框架 4.PVC封边 5.粘胶剂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.挡板、屏风：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.铝合金框架 7.五金配件：连接件。 |
| 65 | 操作台 | 木制 |  | 3850*600*850 | 3.85 | 延米 | 柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 66 |  |  |  | 3850*600 | 3.85 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 67 |  |  |  | 3850*100 | 3.85 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 68 | 操作台 | 木制 |  | 1700*600*850 | 1.7 | 延米 | 下柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 69 |  |  |  | 1700*350*600 | 1.7 | 延米 | 吊柜+1块层板+五金件 |  |  |
| 70 |  |  |  | 1700*600 | 1.7 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 71 |  |  |  | 1700*100 | 1.7 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 72 | 操作台 | 木制 |  | 3600*600*800 | 3.6 | 延米 | 柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 73 |  |  |  | 3600*600 | 3.6 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 74 |  |  |  | 3600*100 | 3.6 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 75 | 操作台 | 木制 |  | 2400*600*800 | 2.4 | 延米 | 柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 76 |  |  |  | 2400*600 | 2.4 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 77 |  |  |  | 2400*100 | 2.4 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 78 | 操作台 | 木制 |  | 2600*600*800 | 2.6 | 延米 | 柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 79 |  |  |  | 2600*600 | 2.6 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 80 |  |  |  | 2600*100 | 2.6 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 81 | 操作台 | 木制 |  | 2400*650*850 | 2.4 | 延米 | 柜体+抽屉+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 82 |  |  |  | 2400*650 | 2.4 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 83 |  |  |  | 2400*100 | 2.4 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 84 | 配餐台 | 木制 |  | 1000*600*850 | 1 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 85 |  |  |  | 1000*350*600 | 1 | 延米 | 吊柜+1块层板+五金件 |  |  |
| 86 |  |  |  | 1000*600 | 1 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 87 |  |  |  | 1000*100 | 1 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 88 |  |  |  | 400*360*80（出样） | 1 | 套 | 脚踏式垃圾桶机构全套 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 89 | 配餐台 | 木制 |  | 1100*600*850 （3组） | 3.3 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 90 |  |  |  | 1100*350*600 （3组） | 3.3 | 延米 | 吊柜+1块层板+五金件 |  |  |
| 91 |  |  |  | 1100*600*3 | 3.3 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 92 |  |  |  | 1100*100*3 | 3.3 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 93 |  |  |  | 400*360*80 | 3 | 套 | 脚踏式垃圾桶机构全套 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 94 | 配餐台 | 木制 |  | 1425*600*850 (2组) | 2.8 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 95 |  |  |  | 1425*350*600 (2组) | 2.8 | 延米 | 吊柜+1块层板+五金件 |  |  |
| 96 |  |  |  | 1425*600*2 | 2.8 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 97 |  |  |  | 1425*100*2 | 2.8 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 98 |  |  |  | 400*360*80 | 2 | 套 | 脚踏式垃圾桶机构全套 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 99 | 配餐台 | 木制 |  | 1590/1090*600*850 | 2.7 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 100 |  |  |  | 1590/1090*350*600 | 2.7 | 延米 | 吊柜+1块层板+五金件 |  |  |
| 101 |  |  |  | 1590/1090*600 | 2.7 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 102 |  |  |  | 1590/1090*100 | 2.7 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 103 |  |  |  | 400*360*80 | 1 | 套 | 脚踏式垃圾桶机构全套 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 104 | 配餐台 | 木制 |  | 1800*600*850 (6组) | 10.8 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 105 |  |  |  | 1800*350*600 (6组) | 10.8 | 延米 | 吊柜+1块层板+五金件 |  |  |
| 106 |  |  |  | 1800*600*6 | 10.8 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 107 |  |  |  | 1800*100*6 | 10.8 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 108 |  |  |  | 400*360*80 | 6 | 套 | 脚踏式垃圾桶机构全套 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 109 | 配餐台 | 木制 |  | 3000*600*850 | 3 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 110 |  |  |  | 3000*350*600 | 3 | 延米 | 吊柜+1块层板+五金件 |  |  |
| 111 |  |  |  | 3000*600 | 3 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 112 |  |  |  | 3000*100 | 3 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 113 |  |  |  | 400*360*80 | 1 | 套 | 脚踏式垃圾桶机构全套 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 114 | 配餐台 | 木制 |  | 4100*600*850 | 4.1 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 115 |  |  |  | 4100*350*600 | 4.1 | 延米 | 吊柜+1块层板+五金件 |  |  |
| 116 |  |  |  | 4100*600 | 4.1 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 117 |  |  |  | 4100*100 | 4.1 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 118 |  |  |  | 400*360*80 | 1 | 套 | 脚踏式垃圾桶机构全套 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 119 | 配餐台 | 木制 |  | 3800*600*850 | 3.8 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 120 |  |  |  | 3800*350*600 | 3.8 | 延米 | 吊柜+1块层板+五金件 |  |  |
| 121 |  |  |  | 3800*600 | 3.8 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 122 |  |  |  | 3800*100 | 3.8 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 123 |  |  |  | 400*360*80 | 1 | 套 | 脚踏式垃圾桶机构全套 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 124 | 配餐台 | 木制 |  | 3000*600*850 | 3 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 125 |  |  |  | 3000*350*600 | 3 | 延米 | 吊柜+1块层板+五金件 |  |  |
| 126 |  |  |  | 3000*600 | 3 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 127 |  |  |  | 3000*100 | 3 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 128 |  |  |  | 400*360*80 | 1 | 套 | 脚踏式垃圾桶机构全套 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 129 | 配餐台 | 木制 |  | 4800*600*850 | 4.8 | 延米 | 柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 130 |  |  |  | 4800*600 | 4.8 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 131 |  |  |  | 4800*100 | 4.8 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 132 |  |  |  | 400*360*80 | 1 | 套 | 脚踏式垃圾桶机构全套 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 133 | 配餐台 | 木制 |  | 3600*600*850 | 3.6 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 134 |  |  |  | 3600*350*600 | 3.6 | 延米 | 吊柜+1块层板+五金件 |  |  |
| 135 |  |  |  | 3600*600 | 3.6 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 136 |  |  |  | 3600*100 | 3.6 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 137 |  |  |  | 400*360*80 | 1 | 套 | 脚踏式垃圾桶机构全套 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 138 | 配餐台 | 木制 |  | 2800*600*850 | 2.8 | 延米 | 柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 139 |  |  |  | 2800*600 | 2.8 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 140 |  |  |  | 2800*100 | 2.8 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 141 |  |  |  | 400*360*80 | 1 | 套 | 脚踏式垃圾桶机构全套 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 142 | 配餐台 | 木制 |  | 4310*600*850 (4组) | 17 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 143 |  |  |  | 4310*350*600 (4组) | 17 | 延米 | 吊柜+1块层板+五金件 |  |  |
| 144 |  |  |  | 4310*600*4 | 17 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 145 |  |  |  | 4310*100*4 | 17 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 146 |  |  |  | 400*360*80 | 4 | 套 | 脚踏式垃圾桶机构全套 | 采用优质304#不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1、采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配缓冲减压器，带自动回弹功能。配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌不锈钢垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 |
| 147 | 打针台 | 木制 |  | 1000*800*850 | 2 | 组 | 医用有机硅皮面+海绵+台体 | 1.医用有机硅软包 2.海绵 3.实木多层板台体 4.PVC封边 5.粘胶剂 6.五金配置：三节导轨、锁具、拉手 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.软包：采用医用级有机硅皮，具有防污易打理、阻燃性、耐候性、耐磨耐用，耐臭氧、氮氧环境，具有良好的耐酸、碱、盐雾和有机溶剂等化学品腐蚀，安全无毒等性能。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.台体：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.五金配件：三节导轨、锁具、拉手。 |
| 148 | 吊柜 | 木制 |  | 1200*350*800 | 1.2 | 延米 | 柜体+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 149 | 吊柜 | 木制 |  | 4900*350*800 | 4.9 | 延米 | 柜体+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 150 | 水池柜 | 木制 |  | 2800*600*850 | 2.8 | 延米 | 柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.包含1个脚踏式垃圾桶； 8.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 151 |  |  |  | 2800*600 | 2.8 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 152 |  |  |  | 2800*100 | 2.8 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 153 |  |  |  | 400*360*80 | 1 | 套 | 脚踏式垃圾桶机构全套 | 采用优质304#不锈钢板 |  |
| 154 |  |  |  | 标准 | 1 | 套 | 水池+水龙头+下水 | 采用优质304#不锈钢板 |  |
| 155 | 治疗柜 | 木制 |  | 1500*600*850 (4组 ) | 6 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 156 |  |  |  | 1500*350*600 (4组 ) | 6 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 157 |  |  |  | 1500*600*4 | 6 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 158 |  |  |  | 1500*100*4 | 6 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 159 | 治疗柜 | 木制 |  | 3200*600*850 | 3.2 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 160 |  |  |  | 3200*350*600 | 3.2 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 161 |  |  |  | 3200*600 | 3.2 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 162 |  |  |  | 3200*100 | 3.2 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 163 | 治疗柜 | 木制 |  | 2500*600*850 | 2.5 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 164 |  |  |  | 2500*600 | 2.5 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 165 |  |  |  | 2500*100 | 2.5 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 166 | 治疗柜 | 木制 |  | 1500*600*850 | 1.5 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 167 |  |  |  | 1500*350*600 | 1.5 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 168 |  |  |  | 1500*600 | 1.5 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 169 |  |  |  | 1500*100 | 1.5 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 170 | 治疗柜 | 木制 |  | 2490*600/350*2000 （3组） | 7.5 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 171 |  |  |  | 2490*600/350*2000 （3组） | 7.5 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 172 |  |  |  | 2490*600*3 | 7.5 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 173 |  |  |  | 2490*100*3 | 7.5 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 174 | 治疗柜 | 木制 |  | 3000*600*850 | 3.0 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 175 |  |  |  | 3000*600 | 3.0 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 176 |  |  |  | 3000*100 | 3.0 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 177 | 治疗柜 | 木制 |  | 2200*600*850 | 2.2 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 178 |  |  |  | 2200*600 | 2.2 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 179 |  |  |  | 2200*100 | 2.2 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 180 | 治疗柜 | 木制 |  | 2300*600*850 | 2.3 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 181 |  |  |  | 2300*350*600 | 2.3 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 182 |  |  |  | 2300*600 | 2.3 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 183 |  |  |  | 2300*100 | 2.3 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 184 | 治疗柜 | 木制 |  | 4800*600*850 | 4.8 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 185 |  |  |  | 4800*350*600 | 4.8 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 186 |  |  |  | 4800*600 | 4.8 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 187 |  |  |  | 4800*100 | 4.8 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 188 | 治疗柜 | 木制 |  | 4200*600*850 | 4.2 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 189 |  |  |  | 4200*350*600 | 4.2 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 190 |  |  |  | 4200*600 | 4.2 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 191 |  |  |  | 4200*100 | 4.2 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 192 | 治疗柜 | 木制 |  | 2500*600*850 （2组） | 5 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 193 |  |  |  | 2500*350*600 （2组） | 5 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 194 |  |  |  | 2500*600*2 | 5 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 195 |  |  |  | 2500*100*2 | 5 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 196 | 治疗柜 | 木制 |  | 4630/1450*600*850 | 6 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 197 |  |  |  | 4630/1450*350*600 | 6 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 198 |  |  |  | 4630/1450*600 | 6 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 199 |  |  |  | 4630/1450*100 | 6 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 200 | 治疗柜 | 木制 |  | 5000*600*850 | 5 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 201 |  |  |  | 5000*350*600 | 5 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 202 |  |  |  | 5000*600 | 5 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 203 |  |  |  | 5000*100 | 5 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 204 | 治疗柜 | 木制 |  | 4300*600*850 | 4.3 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 205 |  |  |  | 4300*350*600 | 4.3 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 206 |  |  |  | 4300*600 | 4.3 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 207 |  |  |  | 4300*100 | 4.3 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 208 | 治疗柜 | 木制 |  | 3750/2150*600*850 | 5.9 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 209 |  |  |  | 3750/2150*350*600 | 5.9 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 210 |  |  |  | 3750/2150*600 | 5.9 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 211 |  |  |  | 3750/2150*100 | 5.9 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 212 | 治疗柜 | 木制 |  | 3750/1850*600*850 | 5.6 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 213 |  |  |  | 3750/1850*350*600 | 5.6 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 214 |  |  |  | 3750/1850*600 | 5.6 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 215 |  |  |  | 3750/1850*100 | 5.6 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 216 | 治疗柜 | 木制 |  | 4630/1550*600*850 | 6.2 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 217 |  |  |  | 4630/1550*350*600 | 6.2 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 218 |  |  |  | 4630/1550*600 | 6.2 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 219 |  |  |  | 4630/1550*100 | 6.2 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 220 | 治疗柜 | 木制 |  | 2500*600*850 | 2.5 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 221 |  |  |  | 2500*350*600 | 2.5 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 222 |  |  |  | 2500*600 | 2.5 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 223 |  |  |  | 2500*100 | 2.5 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 224 | 治疗柜 | 木制 |  | 3700*600*850 | 3.70 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 225 |  |  |  | 3700*350*600 | 3.70 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 226 |  |  |  | 3700*600 | 3.70 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 227 |  |  |  | 3700*100 | 3.70 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 228 | 治疗柜 | 木制 |  | 2200*600*850 | 2.2 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 229 |  |  |  | 2200*350*600 | 2.2 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 230 |  |  |  | 2200*600 | 2.2 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 231 |  |  |  | 2200*100 | 2.2 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 232 | 治疗柜 | 木制 |  | 2000*600*850 (13组) | 26 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 233 |  |  |  | 2000*350*600 (13组) | 26 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 234 |  |  |  | 2000*600*13 | 26 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 235 |  |  |  | 2000*100*13 | 26 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 236 | 治疗柜 | 木制 |  | 2450/3100*600*850 （6组） | 33.3 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 237 |  |  |  | 2450/3100*350*600 （6组） | 33.3 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 238 |  |  |  | 2450/3100*600*6 | 33.3 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 239 |  |  |  | 2450/3100*100*6 | 33.3 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 240 | 治疗柜 | 木制 |  | 2500*600*850 （2组） | 5 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 241 |  |  |  | 2500*350*600 （2组） | 5 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 242 |  |  |  | 2500*600*2 | 5 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 243 |  |  |  | 2500*100*2 | 5 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 244 | 组合柜 | 木制 |  | 3600*650*850 | 3.6 | 延米 | 下柜体+1块层板+五金件 | 1.实木多层板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.台面铺板：采用实木多层板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 3.柜体、门板、层板：采用实木多层板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.踢脚板：采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为23mm。 7.五金配件：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 245 |  |  |  | 3600*350*600 | 3.6 | 延米 | 上柜体+1块层板+五金件 |  |  |
| 246 |  |  |  | 3600*600 | 3.6 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 247 |  |  |  | 3600*600 | 3.6 | 延米 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线 |  |
| 二：活动家具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 参考规格 (长×宽×高)mm±5MM | 数量 | 单位 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准 |
| 1 | 办公桌 | 钢木 |  | 1200*600*750 | 452 | 张 | 台面+钢架+活动柜+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.1个活动柜 7.五金配置：三节导轨、锁具、拉手 8.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用≥25mm厚刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.配1个三抽活动柜，尺寸：400*500*600； 7.五金配件：三节导轨、锁具、拉手。 |
| 2 | 办公桌 | 木制 |  | 1200*600*750 | 20 | 张 | 三抽落地柜+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用≥25mm 厚刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.台体、侧板、挡板：采用多层免漆板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 7.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 3 | 办公桌 | 钢木 |  | 1400*700*750 | 96 | 张 | 台面+钢架+活动柜+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.1个活动柜 7.五金配置：三节导轨、锁具、拉手 8.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用≥25mm厚刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.配1个三抽活动柜，尺寸：400*500*600； 7.五金配件：三节导轨、锁具、拉手。 |
| 4 | 办公桌 | 钢木 |  | 1500*700*750 | 19 | 张 | 台面+钢架+活动柜+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.1个活动柜 7.五金配置：三节导轨、锁具、拉手 8.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用≥25mm厚刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.配1个三抽活动柜，尺寸：400*500*600； 7.五金配件：三节导轨、锁具、拉手。 |
| 5 | 办公桌 | 钢木 |  | 主桌：1400*700*750 侧柜：800*400*600 | 18 | 套 | 台面+钢架+侧柜+五金件 | 1.刨花板台面、侧柜 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 7.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 8.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用≥25mm厚刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.柜体、挡板、层板：采用≥18mm厚刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 3.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 4.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 5.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 6.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 7.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 6 | 办公桌 | 钢木 |  | 主桌：1500*600*750 侧柜：800*400*600 | 9 | 张 | 台面+钢架+侧柜+五金件 | 1.刨花板台面、侧柜 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 7.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 8.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用≥25mm厚刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.柜体、挡板、层板：采用≥18mm厚刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 3.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 4.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 5.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 6.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 7.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 7 | 办公桌 | 钢木 |  | 主桌：1800*800*750 侧柜：1000*400*600 | 7 | 套 | 台面+钢架+侧柜+五金件 | 1.刨花板台面、侧柜 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 7.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 8.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用≥25mm厚刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.柜体、挡板、层板：采用≥18mm厚刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 3.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 4.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 5.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 6.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 7.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 8 | 更衣文件柜 | 木制 |  | 800*500*2000 | 6 | 组 | 柜体+玻璃+1根挂衣杆+3块层板+五金件 | 1.刨花板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.1根挂衣杆 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.配1根挂衣杆； 5.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 9 | 办公椅 | 椅子 |  | 常规（出样） | 729 | 把 | 椅背+椅面+扶手+气杆+椅脚+椅轮 | 1.椅背：PA+GF30%背框，腰靠可上下升降，整椅最大可后仰133° 2.椅座：PP+GF30%座壳，高密度定型绵 3.扶手：PP固定扶手 4.底盘：3档锁定连动底盘 5.气杆：行程65mm沉口50mm三级气杆 6.椅脚：340黑色尼龙椅脚 7.椅轮：60/25尼龙轮 | 1.椅面：采用环保皮饰面，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.椅背：采用网布面料，弹性大透气性好。 4.气杆：行程65mm，沉口50mm，三级气杆。 5.椅轮：优质尼龙PU静音椅轮，活动自如。 |
| 10 | 办公椅 | 椅子 |  | 常规 | 41 | 把 | 头枕+椅背+椅面+扶手+气杆+椅脚+椅轮 | 1.头枕：固定头枕 2.背框：PA背框，椅背带有逍遥功能，最大后仰角度为108° 3.椅座：7.5cm厚定型绵，配合座滑板可前后滑动 4.扶手：4D扶手，可上下升降，前后滑动，左右摆动，左右滑动 5.底盘：四档锁定自负重底盘 6.气杆：行程85mm沉口80mm黑色气压棒 7.椅脚：345mm黑色PA脚 8.椅轮：60/25黑色PU轮 | 1.面料：采用牛皮饰面，皮质柔软、触感舒适、透气性好、防蛀不褪色。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.椅背：曲线符合人体工程学，S型设计紧贴身体轮廓，背部压力分布均匀。 4.气杆：行程85mm，沉口80mm，三级气杆。 5.椅轮：优质尼龙PU静音椅轮，活动自如。 |
| 11 | 护士椅 | 椅子 |  | 常规 | 76 | 把 | 椅背+椅面+扶手+气杆+椅脚+椅轮 | 1.框架：PP加纤连背 2.扶手：一体注塑成型扶手3.底盘：线控底盘厚度2.5MM全封防爆，带倾仰功能 4.4分原生发泡海绵 5.气杆：45MM防爆气杆，氮气纯度达99.99%，内壁厚度2.0mm全封防爆,外壁厚度1.2mm； 6.椅脚：310MM塑料玻纤五星脚 7.椅轮：50MM静音耐磨PU脚轮 | 1.椅面：采用医用级有机硅皮，具有防污易打理、阻燃性、耐候性、耐磨耐用，耐臭氧、氮氧环境，具有良好的耐酸、碱、盐雾和有机溶剂等化学品腐蚀，安全无毒等性能。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.椅背：采用科技绒布，防水防污耐磨。 4.气杆：行程65mm，沉口50mm，三级气杆。 5.椅轮：优质尼龙PU静音椅轮，活动自如。 |
| 12 | 患者椅 | 椅子 |  | 515*570*765 | 110 | 把 | 椅背+椅面+椅架 | 1.面料：医用有机硅皮 2.椅背：全新优质PP塑料 3.座垫：50密度定型棉+12厘胶合板 4.扶手：PP扶手面+铝合金铸件 5.弓架：∮22*t2.0圆管+喷塑粉处理 | 1.椅面：采用医用级有机硅皮，具有防污易打理、阻燃性、耐候性、耐磨耐用，耐臭氧、氮氧环境，具有良好的耐酸、碱、盐雾和有机溶剂等化学品腐蚀，安全无毒等性能。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.椅背：采用优质PP材料。 4.椅脚：钢管压弯而成，表面静电粉末喷涂。 |
| 13 | 会客椅 | 椅子 |  | 常规 | 57 | 把 | 椅背+椅面+椅架 | 1.环保皮面料 2.椅架：1.8mm厚椅架 | 1.面料：采用环保皮饰面，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.功能：曲线符合人体工程学，S型设计紧贴身体轮廓，背部压力分布均匀。 4.椅架：≥1.8mm厚壁管电镀工艺处理不生锈，靠背连接件采用铝合金镀金工艺美观大方。 |
| 14 | 会议椅 | 椅子 |  | 常规 | 50 | 把 | 椅背+椅面+扶手+气杆+椅脚+椅轮 | 1.椅背：PA+GF30%背框，腰靠可上下升降，整椅最大可后仰133° 2.椅座：PP+GF30%座壳，高密度定型绵 3.扶手：PP固定扶手 4.底盘：3档锁定连动底盘 5.气杆：行程65mm沉口50mm三级气杆 6.椅脚：340黑色尼龙椅脚 7.椅轮：60/25尼龙轮 | 1.椅面：采用环保皮饰面，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.椅背：采用网布面料，弹性大透气性好。 4.气杆：行程65mm，沉口50mm，三级气杆。 5.椅轮：优质尼龙PU静音椅轮，活动自如。 |
| 15 | 诊桌 | 钢木 |  | 1400*600*750 | 23 | 张 | 台面+钢架+活动柜+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.1个活动柜 7.五金配置：三节导轨、锁具、拉手 8.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用≥25mm 厚刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.配1个三抽活动柜，尺寸：400*500*600； 7.五金配件：三节导轨、锁具、拉手。 |
| 16 | 诊桌 | 钢木 |  | 2000*600/800*750（出样） | 74 | 张 | 台面+钢架+固定柜+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.1个固定柜 7.五金配置：三节导轨、锁具、拉手 8.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用≥25mm 厚刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。φ50圆形钢脚； 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.配三抽固定柜，尺寸：400*600*725； 7.五金配件：三节导轨、锁具、拉手。 |
| 17 | 医生操作椅 | 椅子 |  | 常规 | 10 | 把 | 椅背+椅面+扶手+气杆+椅脚+椅轮 | 1.医用有机硅皮椅面+PP椅面，椅座前后调节功能 2.坐宽 460 坐深 400-470 坐高 540-795 背高 400 3.铝合金脚盘 ø 730 | 1.椅面：采用医用级有机硅皮，具有防污易打理、阻燃性、耐候性、耐磨耐用，耐臭氧、氮氧环境，具有良好的耐酸、碱、盐雾和有机溶剂等化学品腐蚀，安全无毒等性能。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.椅背：采用优质PP材料 4.气杆：行程65mm，沉口50mm，三级气杆。 5.椅轮：优质尼龙PU静音椅轮，活动自如。 |
| 18 | 医生椅 | 椅子 |  | 常规 | 111 | 把 | 椅背+椅面+扶手+气杆+椅脚+椅轮 | 1.椅背：PA内外板背架 2.扶手：黑色PP连体扶手 3.底盘：原位锁定功能底盘 4.气杆：行程100mm沉口40mm气杆 5.椅脚：340mmPA五星脚 6.椅轮：60/25黑色PU轮 | 1.椅面：采用医用级有机硅皮，具有防污易打理、阻燃性、耐候性、耐磨耐用，耐臭氧、氮氧环境，具有良好的耐酸、碱、盐雾和有机溶剂等化学品腐蚀，安全无毒等性能。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.椅背：采用网布面料，弹性大透气性好。 4.气杆：行程100mm，沉口400mm，三级气杆。 5.椅轮：优质尼龙PU静音椅轮，活动自如。 |
| 19 | 培训椅 | 椅子 |  | 常规 | 53 | 把 | 椅背+椅面+扶手+椅脚+椅轮 | 1.靠背：尼龙加玻纤，带倾仰机构设计 2.扶手：可前后活动 3.椅架：1.5厚喷涂白色蛋型管 4.ABS写字板 | 1.椅面：采用环保皮饰面，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.椅背：采用网布面料，弹性大透气性好。 4.配ABS写字板 5.椅架：≥1.5mm厚喷涂白色蛋型管。 |
| 20 | 餐桌 | 钢木 |  | 1200*600*900 | 10 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用≥25mm 厚刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 21 | 餐桌 | 木制 |  | 1800*600*900 | 1 | 组 | 多层板+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：连接件 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥36mm，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.台体、侧板、挡板：采用刨花板，厚度≥18mm，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 7.五金配件：连接件。 |
| 22 | 休闲椅 | 椅子 |  | 常规 | 20 | 把 | 椅面+椅架 | 1.椅座：尼龙加玻纤 2.钢脚 3.静电粉沫喷涂 | 1.椅座：尼龙加玻纤，一体注塑成形。 2.钢脚：钢管压弯而成，表面静电粉末喷涂。 |
| 23 | 操作台 | 钢木 |  | 1900*600*750 | 1 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 24 | 操作台 | 钢木 |  | 3000*800*750 | 4 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 25 | 操作台 | 钢木 |  | 5000*800*750 | 2 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 26 | 操作台 | 钢木 |  | 3800*800*750 | 2 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 27 | 操作台 | 钢木 |  | 2000*800*750 | 2 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 28 | 操作台 | 钢木 |  | 1800*600*750 | 5 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 29 | 操作台 | 木制 |  | 2300*600*750 | 2.3 | 延米 | 柜体+1块层板+五金件 | 1.刨花板 2.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 3.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.柜体：采用刨花板 ，厚度≥25mm，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 3.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 4.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 5.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
|  |  |  |  | 2300*600 | 2.3 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 30 | 操作台 | 木制 |  | 2500*600*750 | 2.5 | 延米 | 柜体+1块层板+五金件 | 1.刨花板 2.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 3.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透。 2.柜体：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 3.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 4.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 5.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
|  |  |  |  | 2500*600 | 2.5 | 延米 | 台面 | 台面采用医用级复合亚克力人造石 |  |
| 31 | 餐椅 | 椅子 |  | 常规 | 46 | 把 | 椅面+椅架 | 1.椅座：尼龙加玻纤 2.钢脚 3.静电粉沫喷涂 | 1.椅座：尼龙加玻纤，一体注塑成形。 2.钢脚：钢管压弯而成，表面静电粉末喷涂。 |
| 32 | 餐桌 | 钢木 |  | 700*700*750 | 7 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板 ，厚度≥25mm，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 33 | 餐桌 | 钢木 |  | 1400*700*750 | 8 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板 ，厚度≥25mm，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 34 | 边几 | 钢木 |  | 500*500*450 | 2 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：、连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板 ，厚度≥25mm，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 35 | 矮柜 | 钢制 |  | 900*400*850 | 20 | 组 | 钢材+1块层板+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板1块； 4.五金配件：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 36 | 文件柜 | 钢制 |  | 900*400*1800 | 180 | 组 | 钢材+2块层板+2个抽屉+玻璃+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板2块； 4.五金配件：门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 37 | 二门更衣柜 | 钢制 |  | 600*500*1800 | 2 | 组 | 钢材+2块层板+1根挂衣杆+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板2块；1根挂衣杆； 4.五金配件：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 38 | 二门更衣柜 | 钢制 |  | 900*500*1800 | 44 | 组 | 钢材+2块层板+1根挂衣杆+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板2块；1根挂衣杆； 4.五金配件：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 39 | 三门更衣柜 | 钢制 |  | 800*500*1800 | 12 | 组 | 钢材+2块层板+1根挂衣杆+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板2块；1根挂衣杆； 4.五金配件：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 40 | 三门更衣柜 | 钢制 |  | 900*500*1800 | 242 | 组 | 钢材+2块层板+1根挂衣杆+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板2块；1根挂衣杆； 4.五金配件：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 41 | 更衣文件柜 | 钢制 |  | 970*450*1800 | 18 | 组 | 钢材+2块层板+2个抽屉+玻璃+1根挂衣杆+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板2块；1根挂衣杆； 4.五金配件：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 42 | 鞋柜 | 钢制 |  | 900*400*1800 | 7 | 组 | 钢材+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.五金配件：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 43 | 储藏柜 | 钢制 |  | 850*500*2900 | 4 | 组 | 钢材+2块层板+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板2块； 4.五金配件：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 44 | 储藏柜 | 钢制 |  | 900*500*2900 | 20 | 组 | 钢材+2块层板+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板2块； 4.五金配件：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 45 | 储藏柜 | 钢制 |  | 850*600*2000 | 3 | 组 | 钢材+2块层板+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板2块； 4.五金配件：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 46 | 储物柜 | 钢制 |  | 900*500*2000 | 16 | 组 | 钢材+2块层板+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板2块； 4.五金配件：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 47 | 储物柜 | 钢制 |  | 900*400*1800 | 8 | 组 | 钢材+2块层板+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板2块； 4.五金配件：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 48 | 储藏柜 | 钢制 |  | 900*600*2000 | 15 | 组 | 钢材+2块层板+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板2块； 4.五金配件：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 49 | 人脸识别柜 | 钢制 |  | 850*460*1800 | 1 | 组 | 钢材+人脸识别系统+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.人脸识别系统； 4.五金配件：门铰。 |
|  |  |  |  | 850*460*1800 | 3 | 组 | 钢材+五金件 |  |  |
| 50 | 货架 | 钢制 |  | 1500*500*2000 | 16 | 组 | 立柱+横梁+4块层板+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：连接件 | 1、主材：采用冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。立柱、横梁≥1.5mm，层板≥0.8mm。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板4块； 4.五金配件：连接件。 |
| 51 | 货架 | 钢制 |  | 2000*500*2000 | 66 | 组 | 立柱+横梁+4块层板+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：连接件 | 1、主材：采用冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。立柱、横梁≥1.5mm，层板≥0.8mm。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板4块； 4.五金配件：连接件。 |
| 52 | 货架 | 钢制 |  | 2000*600*2000 | 14 | 组 | 立柱+横梁+4块层板+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：连接件 | 1、主材：采用冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。立柱、横梁≥1.5mm，层板≥0.8mm。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板4块； 4.五金配件：连接件。 |
| 53 | 储物柜 | 木制 |  | 750*900*2000 | 10 | 组 | 柜体+2块层板+五金件 | 1.刨花板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 54 | 储物柜 | 木制 |  | 800*900*2000 | 3 | 组 | 柜体+2块层板+五金件 | 1.刨花板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 55 | 储物柜 | 木制 |  | 1200*900*2000 | 5 | 组 | 柜体+2块层板+五金件 | 1.刨花板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 56 | 储物柜 | 木制 |  | 750*900*2000 | 12 | 组 | 柜体+2块层板+五金件 | 1.刨花板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 57 | 生活柜 | 木制 |  | 750*300*2000 | 8 | 组 | 柜体+2块层板+五金件 | 1.刨花板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 58 | 储物柜 | 木制 |  | 900*600*850 | 2 | 组 | 柜体+1块层板+4个抽屉+五金件 | 1.刨花板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 59 | 储物柜 | 木制 |  | 850*600*850 | 3 | 组 | 柜体+1块层板+4个抽屉+五金件 | 1.刨花板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 60 | 储物柜 | 木制 |  | 750*600*850 | 4 | 组 | 柜体+1块层板+4个抽屉+五金件 | 1.刨花板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 61 | 储物柜 | 木制 |  | 750*600*850 | 7 | 组 | 柜体+1块层板+4个抽屉+五金件 | 1.刨花板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 62 | 打印柜 | 木制 |  | 500*400*850 | 2 | 组 | 柜体+1块层板+4个抽屉+五金件 | 1.刨花板柜体 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 63 | 定制柜 | 木制 |  | 1350*850*2400 | 1 | 组 | 柜体+层板+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 64 | 定制柜 | 木制 |  | 900*1200*2400 | 1 | 组 | 柜体+层板+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 65 | 定制柜 | 木制 |  | 750*600*2400 | 3 | 组 | 柜体+层板+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 66 | 定制柜 | 木制 |  | 1200*600*2400 | 1 | 组 | 柜体+层板+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 67 | 定制柜 | 木制 |  | 6180*1200*2400 | 1 | 组 | 柜体+层板+五金件+隐形门 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 5.隐形门 |
| 68 | 定制柜 | 木制 |  | 3350*600*2400 | 1 | 组 | 柜体+层板+五金件+隐形门 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 5.隐形门 |
| 69 | 陶瓷水池、龙头、下水 | 配件 |  | 常规 | 4 | 套 | 陶瓷水池、龙头、下水 | 1.陶瓷水池 2.不锈钢龙头 3.不锈钢下水 | 1.水池：有良好的耐腐蚀性，可以抵抗水、化学物质和酸碱的侵蚀，易轻洁。 2.龙头、下水：304不锈钢 |
| 70 | 尿布台 | ABS材质 |  | 常规 | 4 | 组 | 尿布台+固定件 | 尼龙加玻纤 | 尼龙加玻纤，一体注塑成形。轻便，表面硬度大，光滑，易清洁处理。 |
| 71 | 药柜 | 钢制 |  | 900*300/500*2000 | 5 | 组 | 钢材+4块层板+2个抽屉+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板4块； 4.五金配件：门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 72 | 带密码药品柜 | 钢制 |  | 900*450*1800 | 62 | 组 | 钢材+2块层板+密码锁+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板2块； 4.配置密码锁； 4.五金配件：门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 73 | 单面药架 | 钢制 |  | 800*450*2000 | 13 | 组 | 主体+4块层板+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：连接件 | 1、主材：采用冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。主梁≥1.5mm，其它部分≥0.8mm。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板4块； 4.层板面板配备新型标签式插板，方便更换药品标签； 5.五金配件：连接件。 |
| 74 | 双面药架 | 钢制 |  | 800*850*2000（出样） | 48 | 组 | 主体+8块层板+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：连接件 | 1、主材：采用冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。主梁≥1.5mm，其它部分≥0.8mm。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板8块； 4.层板面板配备新型标签式插板，方便更换药品标签； 5.五金配件：连接件。 |
| 75 | 高调剂台 | 钢制 |  | 1600*600*2000 | 4 | 组 | 柜体+3块层板+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板3块； 4.五金配件：门铰、三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 76 | 档案柜 | 钢制 |  | 950*450*2260 | 24 | 组 | 钢材+5块层板+五金件 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：连接件 | 1、柜体及柜门：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.配置活动钢制层板5块； 4.五金配件：连接件。 |
| 77 | 发放桌 | 不锈钢 |  | 2050/2850*600/400*750 | 1 | 组 | 台面+脚架+五金件 | 1.不锈钢台面 2.不锈钢脚架 3.不锈钢配件 4.满足实际使用需求 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.脚架：40mm*40mm不锈钢脚架； 3.304不锈钢配件。 |
| 78 | 病人圆凳 | 椅子 |  | Ф400*450-680 | 37 | 张 | 椅面+椅架 | 1.PU皮椅面 2.不锈钢椅架 3.气杆 | 1.椅面：采用PU皮面，一体发泡成型，表皮组织严密，质量轻，免维护，耐腐蚀，隔音，绝缘，易清洁，易保养，不易滋生细菌； 2.椅架：304不锈钢圆盘脚； 3.气杆：气动升降，高度可调节。 |
| 79 | 补液椅 | 椅子 |  | 780*800/1000*1100 | 12 | 位 | 椅背+椅面+椅架+扶手+输液杆 | 1.环保皮软保 2.海绵 3.椅架 4.实木扶手 5.输液杆 | 1.面料：采用环保皮饰面，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久； 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.实木扶手，表面环保木器漆处理； 4.手动调节背部腿部的角度，分90°、105°、140°三档角度调节； 5.椅架整体采用304不锈钢 6.配置1根304不锈钢输液架。 |
| 80 | 器械柜 | 不锈钢 |  | 900*400*1750 | 6 | 组 | 柜体+3块层板+五金件 | 1.304不锈钢板 2.304五金配置：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.配置3块层板； 3.304不锈钢配件：门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 81 | 不锈钢配药台 | 不锈钢 |  | 1000*525*800 | 1 | 组 | 柜体+2个抽屉+五金件 | 1.304不锈钢板 2.304五金配置：门铰、三节导导、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.304不锈钢配件：门铰、三节导导、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 82 | 不锈钢配药台 | 不锈钢 |  | 1300*525*800 | 1 | 组 | 柜体+2个抽屉+五金件 | 1.304不锈钢板 2.304五金配置：门铰、三节导导、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.304不锈钢配件：门铰、三节导导、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 83 | 不锈钢配药台 | 不锈钢 |  | 1800*1000*800 | 2 | 组 | 柜体+3个抽屉+五金件 | 1.304不锈钢板 2.304五金配置：门铰、三节导导、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.304不锈钢配件：门铰、三节导导、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 84 | 不锈钢配药台 | 不锈钢 |  | 1600*1000*800 | 1 | 组 | 柜体+3个抽屉+五金件 | 1.304不锈钢板 2.304五金配置：门铰、三节导导、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.304不锈钢配件：门铰、三节导导、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 85 | 不锈钢配药台 | 不锈钢 |  | 2000*800*800 | 1 | 组 | 柜体+4个抽屉+五金件 | 1.304不锈钢板 2.304五金配置：门铰、三节导导、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.304不锈钢配件：门铰、三节导导、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 86 | 不锈钢配药台 | 不锈钢 |  | 3000*600*800 | 1 | 组 | 柜体+6个抽屉+五金件 | 1.304不锈钢板 2.304五金配置：门铰、三节导导、锁具、隐藏式斜切拉手 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.304不锈钢配件：门铰、三节导导、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 87 | 不锈钢换鞋凳 | 不锈钢 |  | 1050/1650*600*400 | 1 | 组 | 柜体+五金件 | 1.304不锈钢板 2.304五金配件 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.304不锈钢配件。 |
| 88 | 不锈钢换鞋凳 | 不锈钢 |  | 1200*400*400 | 2 | 组 | 柜体+五金件 | 1.304不锈钢板 2.304五金配件 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.304不锈钢配件。 |
| 89 | 不锈钢换鞋凳 | 不锈钢 |  | 1700*400*400 | 1 | 组 | 柜体+五金件 | 1.304不锈钢板 2.304五金配件 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.304不锈钢配件。 |
| 90 | 不锈钢换鞋凳 | 不锈钢 |  | 2000*400*400 | 1 | 组 | 柜体+五金件 | 1.304不锈钢板 2.304五金配件 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.304不锈钢配件。 |
| 91 | 换鞋凳 | 木制 |  | 900*400*450 | 4 | 组 | 环保皮软包+海绵+凳体 | 1.环保皮软包 2.海绵 3.实木多层板凳体 4.PVC封边 5.粘胶剂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.软包：采用环保皮饰面，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.台体：采用多层免漆板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 4.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 5.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 6.五金配件：连接件。 |
| 92 | 不锈钢圆凳 | 椅子 |  | 常规 | 2 | 把 | 椅背+椅面+气杆+椅脚+椅轮 | 1.PU皮椅背、椅面 2.不锈钢椅架 3.气杆 4.脚圈 5.椅轮：60/25尼龙轮 | 1.椅背、椅面：采用PU皮面，一体发泡成型，表皮组织严密，质量轻，免维护，耐腐蚀，隔音，绝缘，易清洁，易保养，不易滋生细菌； 2.椅架：304不锈钢。 3.气杆：气动升降，高度可调节； 4.配置304不锈钢脚圈； 5.椅轮：采用尼龙PU静音椅轮，活动自如。 |
| 93 | 抽血台 | 钢木 |  | 3600*900*800 | 1 | 组 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥36mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 94 | 活动折叠晾衣架 | 不锈钢 |  | 2400*300*1800 | 5 | 套 | 不锈钢管+五金件 | 304不锈钢材质 | 1.主材：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点， 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术 ，激光切割及数控折边成型 ，保证产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2.304不锈钢配件。 |
| 95 | 木质更衣柜 | 木制 |  | 900*550*2000 | 4 | 组 | 柜体+1根挂衣杆+1块层板+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.1根挂衣杆 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用刨花板，厚度≥18mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.配1根挂衣杆； 5.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 96 | 木质无门模具存放柜 | 实木 |  | 1000*500*2000 | 18 | 组 | 白蜡木 | 1.实木白蜡木，榫卯结构 2.环保漆 | 1.实木白蜡木 2.五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高。 |
| 97 | 木质无门模具存放柜 | 实木 |  | 1800*600*2000 | 6 | 组 | 白蜡木 | 1.实木白蜡木，榫卯结构 2.环保漆 | 1.实木白蜡木 2.五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高。 |
| 98 | 木桌（榫卯结构） | 实木 |  | 1200*600*750 | 13 | 张 | 白蜡木 | 1.实木白蜡木，榫卯结构 2.环保漆 | 1.实木白蜡木 2.五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高。 |
| 99 | 木椅（榫卯结构） | 实木 |  | 常规 | 18 | 把 | 白蜡木 | 1.实木白蜡木，榫卯结构 2.环保漆 | 1.实木白蜡木 2.五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高。 |
| 100 | 洽谈桌 | 钢木 |  | 1400/1300*700/450*750 | 4 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 101 | 洽谈桌 | 钢木 |  | 1500*550*750 | 1 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 102 | 洽谈桌 | 钢木 |  | 2400*600*750 | 2 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥36mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 103 | 洽谈桌 | 钢木 |  | 2100*600*750 | 1 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥36mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 104 | 沙发 | 沙发 |  | 单人位 | 5 | 张 | 皮料+内架 | 1.环保皮面 2.定型海绵 3.实木内架 | 1.面料：采用环保皮饰面，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.沙发内架：采用桦木实木内架，经烘干防虫防腐处理，含水率≤12%，稳定性好不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。 |
| 105 | 沙发 | 沙发 |  | 三人位 | 1 | 张 | 皮料+内架 | 1.环保皮面 2.定型海绵 3.实木内架 | 1.面料：采用环保皮饰面，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.沙发内架：采用桦木实木内架，经烘干防虫防腐处理，含水率≤12%，稳定性好不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。 |
| 106 | 茶几 | 钢木 |  | 1200*600*450 | 6 | 个 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 107 | 视力桌 | 钢木 |  | 800*500*750 | 4 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 108 | 收费桌 | 木制 |  | 1200*450*750 | 6 | 张 | 刨花板+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.台体、侧板、挡板：采用多层免漆板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 7.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 109 | 听力桌 | 钢木 |  | 1200*450*750 | 1 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 110 | 组合柜 | 木制 |  | 900*400*750 | 4 | 组 | 柜体+1块层板+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用刨花板，厚度≥18mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 111 | 文件柜 | 木制 |  | 750*450*2000 | 2 | 组 | 柜体+3块层板+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用刨花板，厚度≥18mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 112 | 文件柜 | 木制 |  | 1200*450*2000 | 6 | 组 | 柜体+3块层板+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用刨花板，厚度≥18mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 113 | 文件柜 | 木制 |  | 900*400*2000 | 29 | 组 | 柜体+3块层板+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手 6.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.柜体、门板、层板：采用刨花板，厚度≥18mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.五金配件：阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 114 | 母婴沙发 | 沙发 |  | 常规 | 5 | 组 | 皮料+内架 | 1.环保皮面 2.定型海绵 3.实木内架 | 1.面料：采用环保皮饰面，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.沙发内架：采用桦木实木内架，经烘干防虫防腐处理，含水率≤12%，稳定性好不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。 |
| 115 | 异形沙发 | 沙发 |  | 2550/1750* | 1 | 组 | 皮料+内架 | 1.环保皮面 2.定型海绵 3.实木内架 | 1.面料：采用环保皮饰面，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.沙发内架：采用桦木实木内架，经烘干防虫防腐处理，含水率≤12%，稳定性好不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。 |
| 116 | 休息椅 | 椅子 |  | 常规 | 146 | 把 | 椅面+椅架 | 1.椅架：尼龙加玻纤 2.环保皮椅面 2.钢脚 3.静电粉沫喷涂 | 1.椅架：尼龙加玻纤，一体注塑成形。 2.椅面：采用优质环保皮饰面，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 3.海绵：优质海绵，采用PU成型55度以上密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。回弹率、75%压缩永久变形符合QB/T 10802-2006 标准； 4.钢脚：钢管压弯而成，表面静电粉末喷涂。 |
| 117 | 休息沙发 | 椅子 |  | 常规 | 10 | 组 | 皮料+内架 | 1.环保皮面 2.定型海绵 3.实木内架 | 1.面料：采用环保皮饰面，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.沙发内架：采用桦木实木内架，经烘干防虫防腐处理，含水率≤12%，稳定性好不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。 |
| 118 | 休息椅 | 椅子 |  | 常规 | 24 | 把 | 皮料+钢架 | 1.环保皮面 2.定型海绵 3.钢脚 4.静电粉沫喷涂 | 1.面料：采用环保皮饰面，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.钢脚：钢管压弯而成，表面静电粉末喷涂。 |
| 119 | 休息桌 | 木制 |  | 4000*800*750 | 4 | 张 | 刨花板+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：连接件 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥36mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.台体、侧板、挡板：采用多层免漆板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 7.五金配件：连接件。 |
| 120 | 圆几 | 木制 |  | φ500H450 | 11 | 组 | 台面+五金件 | 1.刨花板 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：连接件 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.台体、侧板、挡板：采用多层免漆板，厚度≥18mm，密度≥700kg/m3。 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 7.五金配件：连接件。 |
| 121 | 圆桌 | 钢木 |  | φ800*750 | 24 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 122 | 折叠桌 | 钢木 |  | 1400*700*750 | 36 | 组 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 123 | 折叠桌 | 钢木 |  | 1500*600*750 | 4 | 张 | 台面+钢架+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.钢架 5.静电粉沫喷涂 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.钢架：壁厚≥2.0mm，静电喷塑；经焊接、打磨、抛光处理。 5.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 6.五金配件：连接件。 |
| 124 | 弧形会诊桌 | 木制 |  | 3235*700*750 | 4 | 张 | 实木多层板贴面+五金件+升降屏机箱 | 1.实木多层板基材 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：连接件 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.基材：采用多层免漆板，厚度≥25mm，密度≥700kg/m3。 2.面材：≥0.6mm厚实木贴面，纹理清晰，无结疤。 3.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 4.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 5.配置升降屏机箱； 6.五金配件：连接件。 |
| 125 | 床头柜（核心产品） | 塑钢 |  | 465*455*810（出样） | 261 | 组 | 柜体+不锈钢毛巾架+抽拉餐桌板 | 1.冷轧钢板立柱 2.静电粉沫喷涂 3.其余PP材质 | 1.立柱：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1级。 3.顶板、抽屉、隔板等：PP吹塑一次成型； 4.抽拉餐桌板带杯槽及体温计槽； 5.左右两侧各带1个不锈钢毛巾架； 6.储物箱分为上下两层，左侧设置热水瓶槽； 7.底部带静音脚轮，其中2个带刹车。 |
| 126 | 病房陪客椅 | 椅子 |  | 515*570*765 | 234 | 张 | 椅背+椅面+椅架 | 1.面料：医用有机硅皮 2.椅背：全新优质PP塑料 3.座垫：50密度定型棉+12厘胶合板 4.扶手：PP扶手面+铝合金铸件 5.椅架：实木 | 1.椅面：采用医用级有机硅皮，具有防污易打理、阻燃性、耐候性、耐磨耐用，耐臭氧、氮氧环境，具有良好的耐酸、碱、盐雾和有机溶剂等化学品腐蚀，安全无毒等性能。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.椅背：采用优质PP材料。 4.椅脚：实木 |
| 127 | 单人陪护沙发 | 沙发 |  | 950*910*880 | 20 | 张 | 皮料+钢架 | 1.有机硅皮面 2.定型海绵 3.实木内架 | 1.椅面：采用医用级有机硅皮，具有防污易打理、阻燃性、耐候性、耐磨耐用，耐臭氧、氮氧环境，具有良好的耐酸、碱、盐雾和有机溶剂等化学品腐蚀，安全无毒等性能。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.沙发内架：采用桦木实木内架，经烘干防虫防腐处理，含水率≤12%，稳定性好不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。 4.钢架喷塑结构，根据需求收放自如，可座可睡。 |
| 128 | 双人陪护沙发 | 沙发 |  | 1450*910*880 | 20 | 张 | 皮料+钢架 | 1.有机硅皮面 2.定型海绵 3.实木内架 | 1.椅面：采用医用级有机硅皮，具有防污易打理、阻燃性、耐候性、耐磨耐用，耐臭氧、氮氧环境，具有良好的耐酸、碱、盐雾和有机溶剂等化学品腐蚀，安全无毒等性能。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.沙发内架：采用桦木实木内架，经烘干防虫防腐处理，含水率≤12%，稳定性好不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。 4.钢架喷塑结构，根据需求收放自如，可座可睡。 |
| 129 | 电脑桌 | 木制 |  | 1200*600*750 | 20 | 张 | 台面+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥36mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.台体、侧板、挡板：采用刨花板，厚度≥18mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 7.五金配件：三节导轨、锁具、隐藏式斜切拉手。 |
| 130 | 床头柜 | 木制 |  | 常规 | 3 | 个 | 柜体+五金件 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.五金配置：三节导轨、隐藏式斜切拉手 5.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.台体、侧板、挡板：采用刨花板，厚度≥18mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 7.五金配件：三节导轨、隐藏式斜切拉手。 |
| 131 | 婴儿床 | 实木 |  | 常规 | 1 | 张 | 橡木+五金件 | 1.实木橡木 2.环保漆 3.五金 | 1.实木橡木 2.五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高。 3.下层为储物层 4.静音轮带刹车 5.床板可拆卸 |
| 132 | 陪客椅 | 椅子 |  | 常规 | 20 | 张 | 皮面+椅架 | 1.医疗级有机硅皮椅面 2.海绵 3.实木橡木椅架 4.环保漆 | 1.椅面：采用医用级有机硅皮，具有防污易打理、阻燃性、耐候性、耐磨耐用，耐臭氧、氮氧环境，具有良好的耐酸、碱、盐雾和有机溶剂等化学品腐蚀，安全无毒等性能。 2.海绵：采用PU成型高密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，75%压缩永久变形≤10%，回弹率≥35%。 3.椅架：实木橡木 4.五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高。 |
| 133 | 茶几 | 实木 |  | 单人 | 20 | 张 | 橡木+五金件 | 1.实木橡木 2.环保漆 3.五金 | 1.实木橡木 2.五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高。 |
| 134 | 值班床含床垫 | 钢制 |  | 2000*900*2000 | 11 | 张 | 钢架+五金件+2张床垫 | 1.冷轧钢板 2.静电粉沫喷涂 3.五金配置：连接件 | 1.主材：采用一级冷轧钢板，由钢板折弯、焊接而成。立柱、横梁≥1.5mm，层板≥0.8mm。金属喷漆涂层理化（耐腐蚀）符合 GB/T 3325-2024 标准； 2.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，可溶性重金属符合GB/T 3325-2024标准； |
| 135 | 四折屏风（榫卯结构） | 实木 |  | 1800*1800 | 10 | 组 | 白蜡木 | 1.实木橡木 2.环保漆 | 1.实木橡木，榫卯结构 2.五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高。 |
| 136 | 移动餐桌 | 钢木 |  | 800*400*650/900 | 20 | 张 | 台面+铝合金立柱+脚轮 | 1.刨花板台面 2.PVC封边 3.粘胶剂 4.铝合金立柱 6.五金配置：连接件 7.颜色：可选，满足医疗环境整体风格 | 1.台面：采用刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准； 2.封边条：采用≥2mm厚PVC直封边。 3.优质胶粘剂：高粘度，无毒无害。 4.铝合金立柱； 5.金属钢架喷塑，内置弹簧气杆； 6.豪华静音脚轮。 |
| 137 | 挂衣架 | 实木 |  | 400*300*1830 | 20 | 组 | 橡木+五金件 | 1.实木橡木 2.环保漆 3.五金 | 1.实木橡木 2.五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高。 |

注：

1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

2）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

3）本包件核心产品为：活动家具序号125-床头柜。

四、材料要求

本项目（包件）采用的材料需符合以下要求：

（一）刨花板：符合GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级、GB/T 35601-2017或GB/T 35601-2024绿色产品评价 人造板和木质地板检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤200ug/m³。

（二）胶粘剂：符合GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量检测标准，总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg。

（三）有机硅皮：符合QB/T 4341-2012 抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果、GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)检测标准，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%；甲醛含量：≤75mg/kg。

（四）喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022 热固性和热塑性粉末涂料检测标准，铅笔硬度≥H；附着力（干附着力）≤1级。

（五）多层板：符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级、GB/T 35601-2017或GB/T 35601-2024绿色产品评价 人造板和木质地板检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤200ug/m³。

（六）人造石：符合GB/T 33282-2016 室内用石材家具通用技术条件检测标准，耐污染总和≤64；有害物质限量：外照射指数Iy≤1.3，内照射指数IRa≤1.0。

（七）海绵：符合GB/T 10802-2023通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料及QB/T 2280-2016(2017)办公家具 办公椅检测标准，回弹率≥35%、座面密度≥45kg/m³、甲醛释放量≤0.120mg/m2h。

（八）钢板：符合GB/T 1732-2020 漆膜耐冲击测定法、GB/T 6739-2022色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度及QB/T 1950-2024 家具表面漆膜耐盐浴测定法检测标准，硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。

说明（1）本项目（包件）提供的检测报告签发日期不早于该项目开标之日前一年，由具备CMA资质的专业计量检测单位出具；（中标单位在产品交付验收时，提供投标文件的检测报告原件及复印件，作为验收材料一并提交，验收完成后予以返还）；

- 上述原材料要求如与“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

- 针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）；

- 投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料的参数不低于所提供的检测报告结果；受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的制造商或原材料的生产厂家名称一致，否则不予认可。

五、颜色要求

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制 | 纹路：木皮保留天然纹路感。 颜色：胡桃木色。 |
| 钢制 | 颜色：砂纹白 |
| 椅子、沙发 | 颜色：黑色、棕色 |

说明：1.家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以上要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作（提供承诺函，加盖投标人及生产厂商公章）。

2.请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。

六、空间设计要求（提供平面设计图、家具布局图及设计效果图）

投标人提供以下8个区域的家具平面设计和指定视角的空间立体效果图；要求家具组合搭配、布局合理，并将要求的家具全部落位到对应区域；颜色搭配符合各个区域功能要求，为医护提供一个舒适的诊疗空间。

序号1包含2款家具：二活动家具序号1-办公桌（13张）、序号9-办公椅（13把）。

序号2包含3款家具：二活动家具序号16-诊桌（1张）、序号18-医生椅（1把）、序号12-患者椅（1把）。

序号3包含5款家具：二活动家具序号1-办公桌（3张）、序号9-办公椅（3把）、序号74-双面药架（38组）、序号83-不锈钢配药台（1组）、序号36-文件柜（2组）。

序号4包含8款家具：二活动家具序号125-床头柜（1组）、序号127-单人陪护沙发（1张）、序号128-双人陪护沙发（1张）、序号132-陪客椅（1把）、序号133-茶几（1张）、序号129-电脑桌（1张）、序号136-移动餐桌（1张）、序号137-挂衣架（1组）。

序号5包含1款家具：一固定家具序号236、237、238、239-治疗柜（1组）。

序号6包含1款家具：一固定家具序号99、100、101、102、103-配餐台（1组）。

序号7包含2款家具：一固定家具序号54-不锈钢拖把池（1组）、序号58-不锈钢污洗池+倒污池（1组）。

序号8包含4款家具：二活动家具序号7-办公桌（1套）、序号10-办公椅（1把）、序号13-会客椅（2把）、序号8-更衣文件柜（1组）。

- 样品要求

| 分类 | 样品要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 不锈钢污洗池+倒污池 | 详见“一：固定家具”序号58技术参数 | 1件 |
| 脚踏式垃圾桶机构全套 | 详见“一：固定家具”序号88技术参数 | 1件 |
| 办公椅 | 详见“二：活动家具”序号9技术参数 | 1件 |
| 诊桌 | 详见“二：活动家具”序号16技术参数 | 1件 |
| 双面药架 | 详见“二：活动家具”序号74技术参数 | 1件 |
| 床头柜 | 详见“二：活动家具”序号125技术参数 | 1件 |

说明：

1.投标人需要按以上要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

2.允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。

八、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后不少于 90 个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 1、符合下列情形，双方签署物资验收报告: 乙方按照合同约定应当承接的配套服务或伴随服务，经甲方确认已经完成。 - 双方应当签署物资验收报告一式二份，各持一份。验收日期为签署物资验收报告的日期。物资验收报告分批次签署的，最后一批物资验收报告签署日期为验收合格日期。 3、物资验收合格后，乙方应当向甲方办理物资交接手续，物资转入运行、使用、维护阶段。 4、验收的其他要求:开箱检验、安装、测试及调试结束后，中标供应商提交验收申请，用户方组织最终验收，给出最终的验收意见并出具《验收报告》(验收事项包括按招标文件、投标文件和合同要求核对全部货物的规格、型号、数量及资料文件:如用户说明书、保修单等)家具交货及安装调试后的检测:家具进场前，对某1个(或某几个)安装房间进行1次室内空气环保检测,家具进场后再进行1次相同检测环境条件下的空气环保检测，前后2次检测的数据差值应满足《室内空气质量检测》的标准要求:中标供应商应负责检测工作的组织安排、检测单位(或机构)的联系联络等工作并承当相关检测费用。 |
| 检测要求 | (一)出厂检验 1、物资在出厂前，乙方按合同约定的标准和事项自行对其质量进行检验出厂检验合格，乙方出具质量合格证，或质量合格证明文件，交付的同时向甲方提交。 2、物资在出厂前，双方根据合同约定，共同对其质量进行检验并出具出厂检验记录。甲方应当自费派遣代表到场参加出厂检验，乙方应提供必要的临时办公场所、技术资料、检测工具和出入许可等。 3、甲方代表在检验中如发现物资不符合合同约定的标准，有权提出质疑。乙方应当予以整改，由此增加的费用或造成的延误由乙方负责。 4、甲方代表参与出厂检验及签署出厂检验记录的行为，不视为对物资质量的确认，不影响乙方交付后甲方依照合同约定对物资提出质量异议或退货的权利，亦不免除乙方依照合同约定对物资所应当承担的任何义务或责任。 (二)到货检验 1、物资交货后，甲方应当在现场检验，包括但不限于外包装、合同号箱件数、收货单位名称、品名、货号、批次及相关资料等;检验物资品名型号规格、数量、外观、产品合格证、质量保证书、技术资料、出厂日期、出厂编号、物资编目编码等。 2、到货检验由双方共同进行，乙方应当自费派遣代表到场参加到货检验，甲方应予提供必要的临时办公场所和出入许可等。 3、在到货检验中发现物资短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形由乙方负责，乙方应当补齐、更换及采取其他补救措施。 4、在到货检验中，双方应当共同签署检验报告，列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。 5、到货检验的检验结果不能对抗在物资的安装、调试、检测、验收中及质量保证期内发现的物资质量问题，亦不能免除或影响乙方依照合同约定对甲方负有的包括物资质量在内的任何义务或责任。 6、到货检验的时间为:交货后 3 日内 7、到货检验的其他要求:无 (三)安装、调试 1、到货检验完成后，乙方应当按合同约定对物资进行安装、调试 2、在安装、调试过程中，如出现安装、调试不成功或造成物资损坏的情况，乙方应当承担责任。 3、双方应当对物资的安装、调试情况共同进行记录。 4、物资到货后，乙方应当在接到甲方通知后7日内完成安装调试。 （四）、其他检验要求 1、招标人有权对中标人提供的成品抽样送至第三方机构进行检测，（以及对室内环境污染物浓度是否符合国家规定标准进行检测）所有费用由中标人承担，若检测结果不合格，无论是否已送货或安装，招标人有权要求中标人退货并赔偿相关损失，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标人承担。 2、中标供应商样品打样完成后，采购人将委托第三方机构进行检测，根据强制标准进行全项检测。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商须按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。 3、由于非甲方原因物资在检测中未能达到合同约定的技术性能指标，则乙方应当在双方同意的期限内采取措施消除物资中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，再次进行检测。 4、由于非甲方原因物资未能达到合同约定的技术性能指标时，为乙方进行检测的机会不超过2次，仍不满足合同约定的，甲方有权终止合同，由此带来的一切损失由乙方承担。 |

九、其他要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 供应商提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》。免费保修期应当至少不低于 5 年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于12小时内解决完毕或提供代用产品或退货，费用由投标人负责。如投标人在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期内因家具本身质量原因造成的经济损失应全部由投标人负责。 若因投标人未能按约定执行保修条例，采购人有权另请其他服务商进行保修，因此发生的费用由投标人承担。对采购人造成损失者，投标人应按实际发生的损失向采购人无条件赔偿。 |
| 项目（包件）团队 | 供应商提供项目（包件）技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。 |
| 生产能力 | 1.生产厂商应当具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性。 |
| 供应商能力 | 具备类似项目业绩； 具备质量管理体系(IS09001或GB/T19001)、环境管理体系(IS014001或GB/T24001)、职业健康安全管理体系(IS045001或GB/T45001)、商品售后服务认证（GB/T27922)。 |
| 其他要求 | 1、投标人必须在投标文件中提供“主要材料及配件明细表”，列明投标货物所使用的主要材料及配件的名称、品牌，并提供相应的技术性能说明。同时，投标人必须承诺其投标样品及若中标后实际供货的产品所使用的主要材料及配件，与其投标文件中列明的主要材料及配件的品牌型号及性能均保持一致或性能高于投标文件所列。 2、本项目产品中采用所有材料及成品，均应严格符合现行最新国家规定的产品环保标准，并且满足本标书提出的各项规定和要求。 3、供货产品须为全新的未曾使用过的，且均应有铭牌和相应保修单。 4、产品的包装，必须满足货物长途运输，多次搬运的带来的损伤。若发生损坏须立即保修或更换。 5、在评标阶段，如招标人或评标委员会对投标样品的材料或质量存有疑问，有权对投标样品进行破坏性检测。若经检测后确认投标样品与其投标文件中描述内容不一致的，则以检测结果为准认定其投标响应情况。破坏性检测所导致的物品损耗，均由投标人承担。 6、招标人有权在定标后对中标人的样品进行全性能复验，也有权在中标方生产过程中进行随机抽样，送至具有相应资质的第三方检测机构进行全性能检验(相关检测费用由中标人承担)。检验结果须满足国标、招标文件要求及投标人投标文件响应情况，如有不符，中标人必须立即整改直至符合要求，整改所需物资损耗及相关费用、相应的工期延误和由中标人导致的招标人的经济损失，均由中标人承担。 7、招标人有权在定标后对中标人的样品进行全性能复验，也有权在中标方生产过程中进行随机抽样，送至具有相应资质的第三方检测机构进行全性能检验(相关检测费用由中标人承担)。检验结果须满足国标、招标文件要求及投标人投标文件响应情况，如有不符，中标人必须立即整改直至符合要求，整改所需物资损耗及相关费用、相应的工期延误和由中标人导致的招标人的经济损失，均由中标人承担。 8、交货后，如招标人对中标人提供材料或产品的质量存有疑问，有权对该材料或产品的质量进行复验，复验由招标人认可的具有相应资质的质量检验机构承担。经复验检测后，该材料或产品的质量如不符合本项目合同约定，由中标人负责在招标人规定期限内清运出招标人的区域，同时按工期进度要求尽快重新完成合格产品的供货安装，而复验所需的材料或产品损耗及相关检测费用、相应的工期延误和由中标人导致的招标人的经济损失，均由中标人承担。如复验后符合本招标文件及有关规定的要求，中标人需承诺会无偿补全被经过破坏性复验的材料或产品。 |