上海市数据局信息化配套建设项目

项目建设单位：上海市大数据中心

项目概况

2024年1月，上海市数据局正式揭牌成立，此次上海市数据局的成立，将完善上海大数据管理机构的设置和职能配置，在协同联动下再次促进上海数据要素生态的创新和发展，同时对全国后续开展的市县机构改革起示范作用。

为更好的完成上海市数据局相关职能工作，根据上海市数据局（以下简称市数据局）日常工作的要求，在日常办公环境中建设所需的基础网络、通讯设施、多媒体系统、门禁及视频监控等，同时上海市数据局肩负着上海数字化建设指引重任，因此安全保障系统按照三级等保的标准进行建设，通过办公环境各类信息化基础设施的完善，为市数据局协调数据发展管理、城市数字化转型提供高速、安全、稳定及现代化的支撑底座，统筹推进数字经济和数字产业发展，推进数据基础制度建设和数据要素市场建设等职能提供强大的支撑和保障。

建设地点：武胜路333号18楼

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：基础设施

建设目标

本项目建设目标是通过建设日常办公所需的基础网络、通讯设施、音视频会议系统、门禁及视频监控等信息化系统，为上海市数据局协调数据发展管理、城市数字化转型提供高速、安全、稳定及现代化的支撑底座，统筹推进数字经济和数字产业发展，推进数据基础制度建设和数据要素市场建设等职能提供强大的支撑和保障。

项目建设内容

硬件购置清单

| 序号 | 产品大类 | 名称 | 产品配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 网络及安全系统 |  |  |  |
| 1 | 网络设备 | 链路负载均衡 | 第3.1.1.1章节 | 4台 |
| 2 | 网络设备 | 链路接入交换机 | 第3.1.1.2章节 | 4台 |
| 3 | 网络设备 | 核心交换机 | 第3.1.1.3章节 | 2台 |
| 4 | 网络设备 | 接入交换机 | 第3.1.1.4章节 | 3台 |
| 5 | 网络设备 | 终端接入交换机 | 第3.1.1.5章节 | 2台 |
| 6 | 网络设备 | 千兆多模光模块 | eSFP-GE-SX-MM850 (850nm,0.55km,LC) | 42根 |
| 7 | 网络设备 | 万兆多模光模块 | SFP-10G-多模光纤模块 (850nm,0.3km,LC) | 48根 |
| 8 | 网络设备 | LC-LC多模光纤跳线 | 多模50/125μm（OM3）；长度：1米 | 42根 |
| 9 | 网络设备 | LC-LC 万兆多模光纤跳线 | 万兆、多模，长度：1米 | 48根 |
| 二 | 音视频监控设备 |  |  |  |
| 10 | 音视频监控设备 | 激光投影机 | 投影系统：DLP；比例：16:10；亮度：不低于10200lm；光源：激光；分辨率：不低于1920×1200。 | 1台 |
| 11 | 音视频监控设备 | 反射式镜头 | 反射式投影机镜头；投射比小于0.36。 | 1套 |
| 12 | 音视频监控设备 | 投影机安装支架 | 吊顶液压安装支架。 | 1项 |
| 13 | 音视频监控设备 | 200寸幕布 | 尺寸：200寸；比例：16:10。 | 1块 |
| 14 | 音视频监控设备 | 中控主机 | 展示设备均可实现一键开机关机控制，均设计为时序开、关机控制； 单个设备一键开机关机控制； 各种显示、照明、效果灯光、音响及其他一些机械动作的集中控制和智能模糊控制； 可以控制每台主机上的服务模块，进行安装，配置，启动，停止等操作控制。 可集中控制管理物理接连的设备，查看运行状态，配置信息等。 多媒体播放控制功能，支持avi、wmv、wov、mp4等大部分格式视频的播放及控制，支持图片、PPT的播放及控制，支持网页、平台、程序的播放及控制，包括内容的切换、暂停、重播、停止等。 | 1台 |
| 三 | 视频会议系统（一屏观） |  |  |  |
| 15 | 视频会议 | 激光投影机（短焦） | 投影系统：DLP；比例：16:10；亮度：不低于6200lm；光源：激光；投射比：0.25:1反射式超短焦；分辨率：不低于1920×1200。 | 3台 |
| 16 | 视频会议 | 投影机支架 | 吊顶液压安装支架等。 | 3套 |
| 17 | 视频会议 | 幕布 | 尺寸：120寸；比例：16:10。 | 1块 |
| 18 | 视频会议 | 86寸会议平板 | 显示屏尺寸：不小于86英寸；分辨率：3840x2160；触摸屏技术：红外触摸屏；触摸点数：不少于二十点；含OPS。 | 1台 |
| 19 | 视频会议 | 86寸移动支架 | 86寸会议平板移动安装支架等。 | 1套 |
| 20 | 视频会议 | 无线投屏 | 支持无阻挡50米内无线距离；支持4K分辨率投屏；支持无缝切换；最大支持16终端连接，9画面投屏；支持手机/平板投屏。 | 1个 |
| 四 | 视频会议系统（大会议室） |  |  |  |
| 21 | 音视频监控设备 | 数字会议单元主机 | 详见3.1.2.1章节 | 1台 |
| 22 | 视频会议 | 数字会议单元 | 详见3.1.2.2章节 | 20台 |
| 23 | 视频会议 | 音柱扬声器 | 详见3.1.2.3章节 | 4个 |
| 24 | 视频会议 | 音柱功放 | 通道开关电源 D类放大器；频响范围：20Hz-20kHz(±1 dB)；内建DSP：编组、均衡、限制器、信号矩阵、电平、延时扬声器预设保存读取。 | 1台 |
| 25 | 视频会议 | 吸顶音箱 | 不低于4"低音单元，0.75"高音单元；频响范围：≥65Hz-20kHz；最大声压级： ≥109dB；覆盖：≥130°*130°。 | 6支 |
| 26 | 视频会议 | 吸顶功放 | 额定输出功率：不低于2×250W/4Ω/100V；具有不同的高通滤波器；多种保护电路：短路保护和热过载保护；板载DSP包括多段参量均衡、分频器、限幅器及延时等。 | 1台 |
| 27 | 视频会议 | 数字音频处理器（主） | 支持不少于16路话筒/线路输入通道,不少于16路线路输出；支持≥64x64Dante音频网络；内置直观软件对信号进行处理，包括信号路由和混音、均衡、滤波、动态和延迟等。 | 1台 |
| 28 | 视频会议 | 无线手持话筒 | 一拖一无线手持话筒； FM 调频 ；额定频偏：±40 kHz ；动态范围 (典型值)：> 110 dB A-加权。 | 2套 |
| 29 | 视频会议 | 无线领夹话筒 | 一拖一无线领夹话筒； FM 调频 ；额定频偏：±40 kHz ；动态范围：> 110 dB A-加权 。 | 1支 |
| 30 | 视频会议 | 视频会议摄像机 | 详见3.1.2.4章节 | 2台 |
| 31 | 视频会议 | 专用摄像机支架 | 定制摄像机三角移动支架。 | 2套 |
| 32 | 视频会议 | 会控摄像机 | 详见3.1.2.5章节 | 2台 |
| 33 | 音视频监控设备 | 多媒体信息接口 | 地面或桌内信息接口；可根据需求定制内容模块；其中6套为地面信息接口，20套为桌内信息接口。 | 20个 |
| 34 | 视频会议 | 人体存在传感器 | 天花板占用感应器；红外及超声波检测技术；内置环境光线识别；360度覆盖角度。 | 2个 |
| 35 | 视频会议 | 灯光开关模块 | 8通道弱电继电器模块；单路16A(阻性)；模块最大96A(阻性)；支持120至 240V 50/60 Hz 8 路隔离数字输入。 | 1个 |
| 五 | 视频会议系统（小会议室 ） |  |  |  |
| 36 | 视频会议 | 98寸商用显示器 | 显示屏尺寸：不小于98英寸；分辨率：不低于3840×2160；亮度：不低于450cd/㎡；对比度:不低于100000:1。 | 2台 |
| 37 | 视频会议 | 98寸壁挂安装支架 | 98寸商用显示器壁挂安装支架等。 | 2套 |
| 38 | 视频会议 | 86寸会议平板 | 显示屏尺寸：不小于86英寸；面板技术：单屏LED；分辨率：3840x2160；亮度：不低于400cd/㎡；对比度：不低于1200:1；触摸屏技术：红外触摸屏；触摸点数：不少于二十点；含OPS。 | 1台 |
| 39 | 视频会议 | 86寸移动支架 | 86寸会议平板移动安装支架等。 | 1套 |
| 40 | 视频会议 | 无线投屏 | 支持无阻挡50米内无线距离；支持4K分辨率投屏；支持无缝切换；最大支持16终端连接，9画面投屏；支持手机/平板投屏（Andro id/iOS)。 | 1台 |
| 41 | 视频会议 | 数字会议单元主机 | 详见第3.1.2.1章节 | 1台 |
| 42 | 视频会议 | 数字会议单元 | 详见第3.1.2.2章节 | 16台 |
| 43 | 视频会议 | 吸顶音箱 | 不低于4"低音单元，0.75"高音单元；频响范围≥65Hz-20kHz；最大声压级 ≥109dB；覆盖≥130°*130°。 | 4个 |
| 44 | 视频会议 | 吸顶功放 | 额定输出功率：不低于2×250W/4Ω/100V；具有不同的高通滤波器；板载DSP包括多段参量均衡、分频器、限幅器及延时等。 | 1台 |
| 45 | 视频会议 | 数字音频处理器 | 模拟音频输入≥12个,输出通道≥8路；AEC处理器模块≥12通道；带有≥32×32路DANTE网络音频传输协议接口；千兆以太网端口；可配置USB音频≥8个；RS-232串口，4针GPIO；信号处理通过直观的软件允许配置和控制信号路由、混合、均衡、过滤、延迟。 | 1台 |
| 46 | 视频会议 | 无线手持话筒 | 一拖一无线手持话筒；调制方法：FM 调频 ；额定频偏：±40 kHz ；动态范围 (典型值)：> 110 dB A-加权 。 | 2套 |
| 47 | 视频会议 | 会控摄像机 | 详见第3.1.2.5章节 | 2台 |
| 48 | 音视频监控设备 | 多媒体信息接口 | 地面或桌内信息接口；根据现场实际情况定制内容模块；其中5套为地面信息接口，20套为桌内信息接口。 | 25个 |
| 49 | 视频会议 | 人体存在传感器 | 天花板占用感应器；红外及超声波检测技术；内置环境光线识别；360度覆盖角度。 | 2个 |
| 50 | 视频会议 | 灯光开关模块 | 8通道弱电继电器模块；单路16A(阻性)；模块最大96A(阻性)；支持120至 240V 50/60 Hz 8 路隔离数字输入。 | 1个 |
| 六 | 视频会议（其他区域） |  |  |  |
| 51 | 视频会议 | 工作洽谈区激光投影机（短焦） | 投影系统：DLP；比例：16:10；亮度：不低于6200lm；光源：激光；投射比：0.25:1反射式超短焦；分辨率：不低于1920×1200。 | 1台 |
| 52 | 视频会议 | 工作洽谈区投影机安装支架 | 吊顶液压安装支架。 | 1套 |
| 53 | 终端设备 | 处室会议区会议平板 | 显示屏尺寸：不小于65英寸；背光类型：DLED；分辨率：3840x2160；摄像机像素：4800W；触摸技术：红外；触摸点数：20点；含OPS。 | 6台 |
| 54 | 视频会议 | 处室会议区全向麦克风 | 不少于5米的拾音扬声器。 | 6支 |
| 55 | 终端设备 | 处室会议区传屏器 | 会议平板配套传屏器。 | 6个 |
| 56 | 视频会议 | 处室会议区65寸壁挂支架 | 65寸会议平板壁挂安装支架。 | 5套 |
| 57 | 视频会议 | 处室会议区65寸移动支架 | 65寸会议平板移动安装支架。 | 1套 |
| 58 | 音视频监控设备 | 处室会议区多媒体信息接口 | 地面或桌内信息接口；可根据需求定制内容模块。 | 5个 |
| 59 | 终端设备 | 值班系统触屏一体机 | 12核处理器，4G DDR4内存，128G SSD；双频Wifi模块，蓝牙模块、SD/MMC读卡器、双喇叭、200W；摄像头、内置麦克风、支持VESE壁挂；含鼠标键盘套装；含坐席客户端软件：预装在一体机设备中，定制值班室使用场景，配合话机终端使用，实现语音群呼、值班调度、应急处理等工作内容。 | 1台 |
| 60 | 视频会议 | 值班系统视频会议显示器 | 屏幕尺寸：不低于43英寸；分辨率：不低于1920×1080；对比度：不低于3000:1。 | 1台 |
| 61 | 终端设备 | 值班系统智能IP值班话机 | 可动态显示3个分页，每页可设置显示32个DSS键的状态，加上主屏幕的10个DSS按键，总计最多支持106个DSS键的自定义配置。每个DSS键可设置为Line/BLF/速拨分机等； 可活动的指向性外置麦克风； 自适应10/100/1000Mbps网络端口； 支持连接蓝牙耳机（内置蓝牙）； 高分辨率TFT彩色显示屏。 | 1台 |
| 62 | 主机 | 值班系统语音/短信服务器 | 两台业务功能服务器分别部署语音和短信应用系统； 支持呼入、转接、代接、收回、三方通话、呼入等待、通话保留、键盘快捷键、坐席连选等功能。 | 2台 |
| 63 | 主机 | 值班系统通讯主机 | 详见第3.1.2.6章节 | 1台 |
| 64 | 视频会议 | 值班系统显示器支架 | 43寸显示器壁挂安装支架。 | 1套 |
| 65 | 主机 | 值班系统控制主机 | 4210R 64G 512G SSD硬盘+2T，64GB内存，1TB SSD ，WD 1TB ，4090TI 专业图形卡，千兆网卡，专业机箱 ，电源；含正版操作系统。 | 2台 |
| 66 | 主机 | 值班系统超宽显示屏 | 49英寸32:9超宽大屏 DQHD 1800R曲面 广色域 真HDR400 | 1台 |
| 67 | 终端设备 | 会控室预监显示器 | 屏幕尺寸：不低于43英寸；分辨率：不低于1920×1080；对比度：不低于3000:1。 | 2台 |
| 68 | 终端设备 | 会控室显示器支架 | 43寸预监显示器壁挂支架。 | 2套 |
| 69 | 音视频监控设备 | 会控室分布式节点 | 详见第3.1.2.7章节 | 58个 |
| 70 | 主机 | 会控室分布式管理主机 | 配套控制管理主机；支持网页用户界面、Telnet 和第一方控制设备等设备控制方式； 配置双网口和双串口；自动检测识别在网编解码器设备支持编解码器矩阵切换； 兼容PC控制工具的配置文件，可快速对编解码器进行操作如矩阵切换和拼接墙等。 | 1台 |
| 71 | 网络设备 | 会控室分布式交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps； 背板带宽：不低于758Gbps/7.58Tbps； 包转发率：不低于87/166Mpps； 端口数量：不少于52个； 支持POE供电。 | 3台 |
| 72 | 网络设备 | 会控室万兆光模块 | 万兆多模光模块。 | 8块 |
| 73 | 音视频监控设备 | 会控室分布式节点安装支架 | 单台安装支架可在机柜内安装10台分布式节点。 | 3套 |
| 74 | 音视频监控设备 | 会控室画面分割器 | 不少于4画面分割器。 | 1台 |
| 75 | 视频会议 | 会控室摄像机控制键盘 | 与摄像机同品牌；具有3.5英寸液晶显示屏；具有IP控制接口，可通过网络控制200台摄像机；具有5路RS422接口，可通过串口控制5台摄像机；预置位存储数量100个。 | 1个 |
| 76 | 视频会议 | 会控室硬盘录像机 | 视频接入路数：4路；网络输入带宽：40Mbps；视频输出：1路HDMI，1路VGA；解码能力：6×1080P @25fps；同步回放：4路。含1块8TB监控硬盘。 | 1台 |
| 77 | 主机 | 会控室集中控制主机 | 详见第3.1.2.8章节 | 1台 |
| 78 | 主机 | 会控室扩展卡槽 | 提供控制扩展卡插槽。 | 1块 |
| 79 | 主机 | 会控室串口扩展卡 | 每块卡能扩展不少于3个双向RS232/422/485端口。 | 3块 |
| 80 | 主机 | 会控室总线集线器 | 支持大型网络的配置；提供 6 个隔离的网段。 | 1个 |
| 81 | 主机 | 会控室集中控制终端 | 集中控制专用终端。 | 1台 |
| 82 | 终端设备 | 会控室集中控制平板 | 不低于11英寸OLED显示屏；运行内存：≥8GB；内存容量：≥256GB；不低于2560×1600像素分辨率，274每英寸像素；含保护壳。 | 2台 |
| 83 | 网络设备 | 会控室交换机 | 2.5G组合配置(24个100M/1G/2.5G,可选RTU升级到5/10G,4个10GE SFP+,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源)；1000W交流&240V直流电源模块 | 1台 |
| 84 | 音视频设备 | 会控室时序电源 | 8路继电器端口输出；单路负载电流：最高可达20A。 | 2台 |
| 85 | 网络设备 | 会控室中控交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps；背板带宽：不低于336Gbps/2.56Tbps；包转发率：不低于51Mpps/126Mpps；MAC地址表：8K；端口数量：不少于24个。 | 1台 |
| 86 | 终端设备 | 会控室视频会议终端 | 支持接入市政府外网视频会议系统；具有良好的兼容性和开放性；支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽； 支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263等图像编码协议；最大可支持4K30fps分辨率；支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps；支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口；支持≥5路音频输入接口、≥6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 | 1台 |
| 87 | 终端设备 | 会控室系统控制终端 | 视频会议系统控制专用终端。 | 1台 |
| 88 | 主机 | 会控室值班值守调度系统 | 支持接入市政府值班值守可视化调度系统；具有良好的兼容性和开放性； 支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽；支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263等图像编码协议；最大可支持4K30fps分辨率；支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps；支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口；支持≥5路音频输入接口、≥6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 | 1台 |
| 89 | 视频会议 | 会控室值班系统发言设备 | 电容式超心形指向性话筒。 | 1台 |
| 90 | 视频会议 | 会控室值班系统摄像设备 | 与值班系统终端同品牌；支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上；支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能；最大可支持1080P60fps分辨率；支持≥12倍光学变焦；支持水平视角≥80°； | 1台 |
| 91 | 终端设备 | 会控室七色墨水屏桌牌 | 两面屏幕均为7.5英寸，红、黑、白、黄、绿、蓝、澄七色墨水屏，分辨率为800×480；通过专用2.4G基站无线网络刷新数据。 | 40台 |
| 92 | 终端设备 | 会控室桌牌通讯组件 | 墨水屏桌牌配套通讯组件。 | 1套 |
| 93 | 主机 | 会控室桌牌控制主机 | 电子桌牌管理主机；支持4路千兆对拓展控制器输出；前置10.1寸显示屏，分辨率1280*768，可以实时观看会议后台信息；2路前置USB口、4路千兆RJ45和2路专用POE网口接口。 | 1台 |
| 94 | 终端设备 | 会控室无纸化会议平板 | 不低于11英寸OLED显示屏；运行内存：≥8GB；内存容量：≥256GB；不低于2560×1600像素分辨率，274每英寸像素；含保护壳。 | 25台 |
| 95 | 终端设备 | 会控室无纸化通讯组件 | 无纸化平板电脑配套通讯组件。 | 2块 |
| 96 | 主机 | 会控室无纸化会议控制主机 | 含会议操作系统，支持多种会议功能；后置1路HDMI输出,2路USB输入。一台设备支持多会议室有效的远程管理等，系统搭建实现全数字化全网络化，布线简单便捷；支持4路千兆对拓展控制器输出。2路百兆专用POE输出；前置10.1寸显示屏，分辨率1280*768，可以实时观看会议后台信息。；2路前置USB口、4路千兆RJ45和2路专用POE网口接口。 | 1台 |
| 97 | 主机 | 会控室无纸化流媒体控制器 | 任何矩阵信号都可以转换成网络信号，在无纸化终端和投影仪上进行同步显示。 | 1台 |
| 98 | 主机 | 会控室平板设备收纳箱 | 最大可容纳20台平板电脑。 | 2个 |
| 99 | 主机 | 会控室语音转写系统 | 详见第3.1.2.9章节 | 1 |
| 100 | 机房建设 | 会控室机柜 | 600×600×2200mm，含底座 | 3 |
| 101 | 终端设备 | 会控室操作台 | 2000mm×700mm×750mm（长宽高） | 1 |
| 102 | 动力设备 | 会控室会议配电柜 | 配电柜，20KW。 | 1 |
| 103 | 门禁系统 |  |  |  |
| 104 | 音视频监控设备 | 人脸门禁一体机 | 详见第3.1.3.1章节 | 6台 |
| 105 | 音视频监控设备 | IC卡读卡器 | 详见第3.1.3.2章节 | 17台 |
| 106 | 音视频监控设备 | 门禁控制器 | 详见第3.1.3.3章节 | 6台 |
| 107 | 音视频监控设备 | 生物信息采集仪 | 详见第3.1.3.4章节 | 1台 |
| 108 | 音视频监控设备 | NTP校时服务器 | 详见第3.1.3.5章节 | 1台 |
| 109 | 音视频监控设备 | 磁力锁及配件、线缆等 | 含25把磁力锁：锁体主体颜色为：氧化银。断电开锁，满足消防要求；带配件。 含31个非接触感应门禁-开门按钮，与装饰面色彩匹配； | 1项 |
| 110 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 111 | 音视频监控设备 | 全结构化系列摄像机 | 详见第3.1.4.1章节 | 13台 |
| 112 | 音视频监控设备 | 微型摄像机 | 详见第3.1.4.2章节 | 2台 |
| 113 | 音视频监控设备 | 视频监控系统网络硬盘录像机 | 详见第3.1.4.3章节 | 1台 |
| 114 | 主机 | 综合安防管理系统 （一体机） | 详见第3.1.4.4章节 | 1套 |
| 115 | 消防广播系统 |  |  |  |
| 116 | 消防广播系统 | 广播控制器 | 详见第3.1.5.1章节 | 1台 |
| 117 | 消防广播系统 | 控制器 | 详见第3.1.5.2章节 | 1台 |
| 118 | 消防广播系统 | 采集器 | 详见第3.1.5.3章节 | 1台 |
| 119 | 消防广播系统 | 电源管理器 | 详见第3.1.5.4章节 | 1台 |
| 120 | 消防广播系统 | 广播主机 | 详见第3.1.5.5章节 | 1台 |
| 121 | 消防广播系统 | 广播呼叫中心 | 详见第3.1.5.6章节 | 1台 |
| 122 | 消防广播系统 | 扬声器 | 详见第3.1.5.7章节 | 1套 |
| 123 | 消防广播系统 | 功率放大器 | 根据扬声器配置提供相应功率放大器 | 1套 |
| 124 | 消防广播系统 | IP网络功放终端 | 详见第3.1.5.8章节 | 1台 |
| 125 | 消防广播系统 | 音量控制器及配件等 | 根据现场情况配置 | 1项 |
| 126 | 程控电话系统 |  |  |  |
| 127 | 音视频监控设备 | IPPBX | 150门用户，30并发SIP中继；提供总机、IVR、呼叫转接、转移、热线、电话会议、传真、灵活路由和号码变换等PBX功能， | 1台 |
| 128 | 音视频监控设备 | 语音网关 | 用户板7块，3U机框1套，168* FXS,RJ21接口 | 1台 |
| 129 | 音视频监控设备 | Sip话务台 | 6个分机账号，双千兆以太网口，240x320 像素LCD彩色背光显示屏（2.8英寸） | 1台 |
| 130 | 音视频监控设备 | RJ21用户电缆 | RJ21用户电缆 | 1套 |
| 131 | 音视频监控设备 | 网络交换机 | 24口千兆电口，4万兆光，网络全管理弱三层,双电源 | 1台 |
| 132 | 综合布线系统 |  |  |  |
| 133 | 综合布线 | 七类双绞线 | 第3.1.6.1章节 | 29,500米 |
| 134 | 综合布线 | 六类非屏蔽双绞线 | 第3.1.6.2章节 | 38,430米 |
| 135 | 综合布线 | 机架式模块化配线架 | 第3.1.6.3章节 | 39个 |
| 136 | 综合布线 | 综合布线网络模块（万兆） | 第3.1.6.4章节 | 644块 |
| 137 | 综合布线 | 综合布线网络模块（千兆） | 第3.1.6.5章节 | 745块 |
| 138 | 综合布线 | 单口面板 | 同一品牌，自带弹性防尘盖；ABS工程塑料 | 13个 |
| 139 | 综合布线 | 双口面板 | 同一品牌，自带弹性防尘盖；ABS工程塑料 | 22个 |
| 140 | 综合布线 | 四口面板 | 同一品牌，自带弹性防尘盖；ABS工程塑料 | 139个 |
| 141 | 综合布线 | 网络跳线（万兆 ） | 同一品牌，十字中心骨架线缆结构、支持500MHz带宽，长度2米； | 322根 |
| 142 | 综合布线 | 网络跳线（千兆 ） | 同一品牌，跳线导体为多股软线；长度：2米 | 391根 |
| 143 | 综合布线 | 网络跳线（千兆 ） | 同一品牌，跳线导体为多股软线；长度：3米 | 120根 |
| 144 | 综合布线 | 通道式理线架 | 1U机架式安装，适用于深度1000mm机柜 | 66个 |
| 145 | 综合布线 | 室内12芯光缆（单模） | 第3.1.6.6章节 | 300米 |
| 146 | 综合布线 | 室内12芯光缆（多模） | 第3.1.6.7章节 | 300米 |
| 147 | 综合布线 | 光纤配线架 （48芯） | 第3.1.6.8章节 | 6个 |
| 148 | 综合布线 | LC型双工光纤耦合器 | 第3.1.6.9章节 | 144个 |
| 149 | 综合布线 | LC单模尾纤 | - 同一品牌，直径：900μm - 可选用插头类型：LC - 单模9/125μm（OS2） - 长度：1M - 插拔次数：＞1000次 - 插损循环：＜0.3dB（40次循环） | 72根 |
| 150 | 综合布线 | LC多模尾纤 | - 同一品牌，直径：900μm - 可选用插头类型：LC - 多模50/125μm（OM3） - 长度：1M - 插拔次数：＞1000次 - 插损循环：＜0.3dB（40次循环） | 72根 |
| 151 | 综合布线 | LC-LC单模光纤跳线 | - 同一品牌，单模9/125μm（OS2） - 研磨方式：UPC - 长度：3M - 护套：PVC - 插入损耗：≤0.3dB - 回波损耗：≥55dB - 插拔次数：≥1000次 | 10根 |
| 152 | 综合布线 | LC-LC多模光纤跳线 | - 同一品牌；多模50/125μm（OM3）； - 研磨方式：PC； - 长度：3M； - 护套：PVC； - 插入损耗：≤0.2dB； - 回波损耗：≥35dB； - 插拔次数：＞1000次。 | 10根 |
| 153 | 综合布线 | 弱电地面线槽 | 金属材质，含400*30、300*30不同规格线槽，满足采购方需求 | 1项 |
| 154 | 综合布线 | 弱电桥架 | 金属材质；含200*100/400*100/600*100/800*100/800*150不同规格，满足采购方需求 | 1项 |
| 155 | 综合布线 | 配管 | 含KBG32、KBG25、DN25不同规格 | 1项 |
| 156 | 综合布线 | 线管桥架连接件 | 含弯头、三通、直接，盒接，盖板等辅材，满足采购方需求 | 1项 |
| 157 | 综合布线 | 桥架托架 | 横档及固定组件 | 100套 |
| 158 | 综合布线 | 桥架及天花配管吊装组件 | 丝杆，膨胀螺丝套件 | 100套 |
| 159 | 综合布线 | 网格桥架固线器底座 | 铝合金固线器底座及螺丝等 | 600套 |
| 160 | 综合布线 | 网格桥架固线器卡片 | 铝合金网线固定卡片 | 1,000片 |
| 161 | 综合布线 | 接线盒 | 金属材质86底盒 | 250个 |
| 162 | 非屏蔽机房建设 |  |  |  |
| 163 | 机房建设 | 机房装修工程 | 包括50平方米地面及顶面防尘、防静电涂料和50XL铝合金吊顶暗架龙骨;25平方米600*600*0.8mm铝合金吊顶；23米收边角铝；50平方米橡塑板保温层；25平方米防静电地板；82平方米轻钢龙骨+彩钢板和玻璃纤维墙面保温层；配套防盗门和甲级钢制防火门等。 | 1项 |
| 164 | 动力设备 | 机房电气工程 | 包括300米通用机房市电/UPS电缆；160米机房间电缆；7套照明灯具（含应急照明）；100米电线管；人体存在传感器、弱电继电器、传感器控制面板，以及300米电缆（照明及插座）等，满足现场实际情况 | 1项 |
| 165 | 机房建设 | 机房气体消防系统 | 包括1套柜式七氟丙烷灭火装置；95KG七氟丙烷药剂、泄压装置；点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、声光报警器、火灾声警报器和火灾报警控制器/气体灭火控制器等。 | 1项 |
| 166 | 机房建设 | 通信机房一体化封闭设备柜系统 | 第3.1.7.1章节 | 1套 |
| 167 | 机房建设 | 通信机房系统服务器机柜 | 第3.1.7.2章节 | 6套 |
| 168 | 机房建设 | 通信机房系统列间空调 | 第3.1.7.3章节 | 2台 |
| 169 | 机房建设 | 通信机房动力环控系统 | 第3.1.7.4章节 | 1套 |
| 170 | 机房建设 | 通信机房短信告警模块 | 可实现机房动力环控系统所采集的告警信息短信发送功能。 | 1个 |
| 171 | 机房建设 | 机房机柜间综合布线工程 | 包括100米24芯室内OM3光缆；3个48口光纤配线架；8个24口1U光纤配线箱；24个通道式理线架；336个LC型双工光纤耦合器；672根LC多模尾纤；100根LC-LC多模光纤跳线和标签标识及辅材等。 | 1项 |

网络及安全系统

链路负载均衡

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 内存≥8G，硬盘容量≥240G SSD；电源：冗余电源； |
|  | 网口：不少于6个千兆电口，不少于4个千兆光口； |
| 性能要求 | 4层吞吐量≥7Gbps，四层并发连接数≥7000000，4层新建连接数≥70000，7层新建连接数≥70000； |
| 链路负载均衡 | 支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式； |
|  | 链路负载均衡支持轮询、带宽比例、加权最小流量、动态就近性和加权源IP哈希等算法； |
|  | 支持基于五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来进行出站访问的流量调度分发； |
|  | 内置完备的IP地址库，无需手动导入并支持自动全网更新，可查看并编辑国内各省份的IP地址段、国内各大运营商IP地址段和国外各个国家IP地址段，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能； |
|  | 支持在Web页面配置实现基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度； |
|  | 支持基于应用协议的智能选路，内置应用规则库不少于5000条； |
|  | 支持基于URL的链路调度功能，内置不少于10万条的国外URL网址库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看。可根据URL将访问国外网站的请求调度到指定线路； |
|  | 支持基于域名流量调度，针对特定网站选择指定的链路转发； |
|  | 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； |
|  | 支持基于链路负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略； |
|  | 支持多种链路检测方法，能够通过PING、TCP、HTTP等方式监控链路的连通性，当某一条链路故障时，可将访问流量切换到其它链路，保障用户业务的持久通畅； |
| 资质要求 | 所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》 |
|  | 所投产品具备公安部颁发的负载均衡（增强级）销售许可证 |
| 产品质保 | 三年原厂免费硬件保修服务 |

链路接入交换机

| 技术指标 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥1.30Tbps |
| 包转发率 | 包转发率≥108Mpps |
| 电源 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
| 端口类型 | 24个千兆光口，4个万兆SFP+ |
| 二层功能 | 支持MAC地址规格 |
|  | 支持ARP表项规格 |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
|  | 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
| 三层功能 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议 |
|  | 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping |
| 堆叠功能 | 支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。实配1根5米万兆堆叠线。 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
|  | 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 |
| 产品资质 | 提供工信部入网证 |
| 产品质保 | 三年原厂免费硬件保修服务 |

核心交换机

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥38.0Tbps |
| 包转发率 | 包转发率≥7200Mpps |
| 业务槽位 | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥3 |
| 硬件要求 | 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2 |
|  | 支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥2 |
|  | 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计 |
|  | 支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗 |
| VXLAN | 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署 |
| IP路由 | 支持IPv4路由转发FIB表项 |
|  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持路由协议多实例； |
| MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持双向ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| QoS | 支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR调度方式； 支持双向CAR； 提供广播风暴抑制功能； 风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发； 支持WRED； |
|  | 支持GE/10GE端口200ms大缓存 |
|  | 支持5级H-QoS |
| 实配要求 | 双主控，冗余电源，万兆光接口≥48，千兆电口≥48 |
| 资质 | 提供工信部入网证书 |
| 产品质保 | 三年原厂免费硬件保修服务 |

接入交换机

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥330Gbps |
| 包转发率 | 包转发率≥108Mpps |
| 电源 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
| 端口类型 | 24个千兆电口，4个万兆SFP+ |
| 二层功能 | 支持MAC地址规格 |
|  | 支持ARP表项规格 |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
|  | 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
| 三层功能 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议 |
|  | 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping |
| 堆叠 | 支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，实配1根5米万兆堆叠线。 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
|  | 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 |
| 资质 | 提供工信部入网证 |
| 产品质保 | 三年原厂免费硬件保修服务 |

终端接入交换机

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥432Gbps |
| 包转发率 | 包转发率≥144Mpps |
| 电源 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
| 端口类型 | 48个千兆电口，4个万兆SFP+ |
| 三层功能 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议 |
|  | 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping |
| 堆叠 | 支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，实配1根5米万兆堆叠线。 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
|  | 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 |
| 资质 | 提供工信部入网证 |
| 产品质保 | 三年原厂免费硬件保修服务 |

视频会议系统

数字会议单元主机

1、通过面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制；

2、全数字音频处理技术，所有通道的声音进行CD品质处理，有效防止反馈和干扰；

3、配备2.8英寸LCD显示屏，显示系统菜单和主机状态等信息；

4、4路单元输入端口，2 路卡侬音频输出接口，2 路凤凰端子音频输出接口。

数字会议单元

1、无鹅颈设计，采用数字麦克风阵列技术；

2、内置21只收音咪头，宽带式拾音，拾音距离远，指向性好，音质俱佳；

3、频率响应：30Hz-18kHz；

4、信噪比：>80 dB；

音柱扬声器

1、类型：阵列扬声器；单元类型：8x1"钕磁单元；频率响应范围：150 Hz- 18 kHz (-6 dB)；

2、最大声压级：114 dB (peak)；

3、额定功率：50 W；。

4、功放宽度应不大于40mm。

视频会议摄像机

1、云台一体化摄像机，云台可水平和垂直方向转动；

2、具备≥1/2.5英寸的成像器件；

3、信号输出分辨率最高支持3840×2160；最大水平视角（广角）不小于74.1度；光学变焦≥24倍；

4、控制接口支持RS422和IP；

5、摄像机内最多可存储100个预置位。

6、具有智能变焦功能，加上24倍的光学变焦，在不启用数字变焦的前提下一共可实现36倍全分辨率变焦；

会控摄像机

1、分离式结构设计；

2、最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON）；

3、传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS；

4、最大图像尺寸：1920 × 1080 。

值班系统通讯主机

1、配置 2E1+16SIP+64路并发录音/1T硬盘；

2、系统在一定范围内可灵活扩充，系统容量可以根据板卡数量灵活配置；

3、系统可灵活插入E1板、用户板、环路板、IP板，VoIP 板、录音板各类不同接口板卡应具备完整的运行状态指示灯；

4、主控板具备较为完善的工作指示灯，指示各类业务板模块工作状态和运行状态。

会控室分布式节点

1、采用JEPG2000编解码协议；

2、双网口传输，1G以太网电口和1G以太网光口，可自动选择其中一个网口传输IP码流；

3、HDMI输入和输出、IP码流支持高达3840 x 2160@60Hz 4:4:4的分辨率；

4、通过Cat 5e或以上的网线可传输视音频、USB、红外、RS232等信号至最远100米；低至16ms的延时。

会控室集中控制主机

1、SDRAM≥2GB ；闪存≥8GB；

2、采用嵌入式多核CPU处理器；

3、计算机应用程序及基于Web的控制界面；模块化编程架构；

4、接口数：IR/串口≥8个；COM串口≥6个，其中2个支持RS-232/422/485；I/O输入输出接口≥8个；继电器≥8个；

5、带有控制总线和以太网控制端口；

6、可提供≥3个控制卡扩展插槽；

7、支持监控和日程调度软件平台。

会控室语音转写系统

该系统应包含中文语音识别转写引擎、应用终端软件、展板端软件及便携式国产化主机。

一、中文语音识别转写引擎

1.安装在便携式国产化主机中的离线语音转写引擎，支持中文离线转写，要求在保障安全的离线场景下将接收的语音实时转写成文字；

2.中文语音识别引擎其普通话转写指标要求：安静环境下，清晰中文普通话语音识别率可达99%。

3.转写效率指标：实时转写引擎平均响应时间≤200毫秒。

4.音频转写耗时：1小时音频转写耗时＜5分钟，转写实时率≤0.07。

二、应用终端软件

1.实时会议转写：点击开始按钮，系统可实时采集音频并根据选择的语种进行语音转写。

2.历史音频转写：支持导入历史音视频文件并离线转写，要求至少支持aac\acc\amr\m4a\mp3\ogg\pcm\wav\wma\asf\avi\mov\mp4\wmv格式的音频,最多一次可上传50条音频，单条时长小于18小时，总大小不超过5GB。

3.会议编辑：会议转写结果可实时的进行编辑，包括新增、修改替换、删除的操作，原始结果不可修改；

4.发言人管理：可进行5级组织架构管理，用户可自定义创建、修改、删除。每一级组织架构可添加60个人员。

5.文档优化：用户可上传相关文档内容提升识别效果，可doc\docx\txt\ppt\pptx格式，已上传的文档可删除。

6.自动分段：系统提供智能语义分段、说话停顿+数字、说话停顿+关键词、关键词、字数共5种分段方式供选择。

7.行业小包：应支持不少于15个行业小包优化引擎，包括但不限于金融、企业、政府、运营商、体育、军事、医疗、教育、汽车、法律等。

8.数据统计：可查看会议累计时长、会议累计数量、近一年会议平均使用次数。

三、展板端软件

1.部署在便携式国产主机的客户端软件，提供人机交互入口，可以将转写结果进行投屏的实时分享和设置。

2.自定义设置：应支持对全屏模式及字幕模式进行自定义设置，包括展板内容、展示效果等；

3.上屏保障：应支持进行内容编辑、内容清屏、页面切换操作。

4.上屏模式：应支持全屏模式、字幕模式。

四、便携式国产化主机

1. CPU：不少于8核；

2.内存：不低于64G；

3.硬盘：不低于1T SSD；

4.操作系统：应支持银河麒麟V10；

5.应支持1路HDMI输出，支持1920*1080分辨率；

6.不低于2个USB2.0、2个USB3.0接口。

门禁系统

人脸门禁一体机

1.	设备应配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒。

2.	外壳防护等级满足IP66，结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求。

3.	硬件接口：1.LAN接口、2.RS485接口×1、3.韦根接口×1、4.TYPE-A接口×1、5.门锁I/O输出×1、6.门磁I/O输入×1、7.开门按钮I/O输入×1、8.报警I/O输出（常开、常闭各1路）×1、9.报警I/O输入×2、10.机械防拆开关×1、11.SD卡插槽

4.	设备应配备7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2

5.设备应能识别静态二维码；应能对512个字符生成的二维码进行识读；二维码模块带有可见光补光功能。

6.	应支持通过WEB进行设备各项功能参数配置。

7.应支持人脸在画面内持续动态监测；应支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；

8.应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；

9.应支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证；

10.应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；应支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；

11.人脸比对时间应＜120ms，最大人脸验证距离应＞4m、最小人脸验证距离应＜0.2m

12.设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照片应采用非明文存储方式；上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心时应采用非明文方式；

13.设备应支持断网续传离线非明文记录功能；

14.应能采用脱敏方式（隐藏姓名和工号信息）展示比对结果及用户信息。脱敏显示功能应能开启和关闭

15.设备应支持以下认证方式：1.人脸验证；屏下凭证卡识读（应支持IC卡、NFC、身份证序列号）； 密码；二维码2.设备应支持人脸、凭证卡、二维码、密码的独立凭证。3.设备应具有以下两种凭证的复合认证方式：人脸验证+凭证卡识读；人脸验证+密码识读；凭证卡识读+密码识读；4.应具有三种凭证的复合认证方式人脸验证+凭证卡识读+密码识读

IC卡读卡器

| 产品分类 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 类型一（10台） | 设备防尘防水等级应不小于IP65。 设备应具备触摸式密码键盘，红绿双色指示灯，认证权限后应能联动蜂鸣器进行声音提示，支持86底盒或明装方式安装。 设备应支持IC卡、CPU卡内容和指纹识读方式，读卡频率应为13.56MHz。 设备应具有双通讯端口设计，。 设备应能根据需要，支持识读手动输入编码型、接触式编码型、无源非接触式编码型、有源非接触式编码型的凭证类型之一或其组合。 |
| 类型二（7台） | 设备防尘防水等级应不小于IP65。 设备应具备触摸式密码键盘，红绿双色指示灯，认证权限后应能联动蜂鸣器进行声音提示，支持86底盒或明装方式安装。 设备应支持IC卡、CPU卡内容和指纹识读方式，读卡频率应为13.56MHz。 设备应具有双通讯端口设计。 设备应能根据需要，支持识读手动输入编码型、接触式编码型、无源非接触式编码型、有源非接触式编码型的凭证类型之一或其组合。 |

门禁控制器

1.	设备防暴等级IK06，支持壁挂和平放。设备应具有电源、运行、通信、门指示灯。

2通讯接口7个；韦根通讯接口4个；I/O输入接口8个；I/O输出接口4个；门磁I/O输入接口4个；开门I/O按钮接口4个；电锁输出接口4个；USB接口1个；蓄电池充放电接口1个；消防接口1个；防拆接口1个。

3.	设备应支持有线网络10M/100M/1000M网络自适应，支持和云平台通信，支持通过IPV4或IPV6登录，支持被4个客户端软件同时实时监听。

4.	设备应支持外接读卡器实现刷卡、指纹、二维码、密码、蓝牙、NFC、刷卡+密码等认证方式。

5.	设备应支持单用户凭证开门的同时支持多用户复合识别开门。应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证（物理序列号）开门；支持银行卡（物理序列号）开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。

6.	设备应支持外接指纹读头在主机端识别，对于指纹误识率应≤0.001%。

7.	设备应支持标准韦根26/34协议读卡器，支持配置对应门编号及进出关系，支持自定义韦根协议，最大支持128位。

8.	设备应支持门禁应急功能：支持设置应急按钮联动功能，在设置紧急按钮联动之后，紧急按钮按下，所有门都将锁上（常开门禁时间段内的锁也会锁上），可另外设置超级管理员的卡片、指纹进行验证开门；支持接入消防应急信号联动开门；具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。

9.	设备应支持中心下发非授权名单，具有本地非授权名单信息对比及报警信息上传平台的功能。

10.	设备应支持本地非明文存储比对结果、身份信息，支持实时加密上传比对结果、身份信息，支持断网续传离线非明文记录。

生物信息采集仪

1.设备采用3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。

2.设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、指纹、人脸等用户信息采集登记。

3.设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。

4.设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。支持每个用户10枚指纹信息登记。（公安部检验报告证明）

5.设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB *1；Type C USB *1；扬声器；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。

6.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3. 人像采集时间：≤200ms。

7.设备支持以下采集方式：用户卡号、指纹、人脸； 支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持指纹采集及查重功能；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录。

NTP校时服务器

1.	此设备为晶振+ARM+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+1GbE×2；

2.	前端接入规模500路以内使用；

3.	处理器：ARM处理器；

4.	同步精度：卫星同步精度纳秒级；

5.	NTP同步精度毫秒级；

6.	内存：128M；授时容量：500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用）；

7.	授时精度：≤1ms；

8.	授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz ；

9.	接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定；1个GPS/BD天线接口：位于机箱后部；1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部；1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部；1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面;1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出；

10.含100m天馈包。

视频监控系统

全结构化系列摄像机

1.	分辨率设置为2688×1520@25fps，分辨力不小于1500TVL。

2.内置2个麦克风、1个扬声器。

3.支持MD5、SHA256加密算法。

4.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

5.红外补光距离不小于50米。

6.需支持三码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。

7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。

8.支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。

9.需支持本地SD卡存储，最大支持128G。

10.具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。

微型摄像机

1.	具有不低于200万(含）像素 CMOS传感器。

2.	设备采用镜头与主机分离的设计方式，方便隐蔽部署。

3.需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流最高704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。

4.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL。

5.需具有1个RJ-45网络接口、1对音频输入/输出接口、1对报警输入/输出接口、1个RS232接口和1个复位按钮。

6.需支持本地SD卡存储，最大支持128G。

视频监控系统网络硬盘录像机

1.	2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源；存储接口：8个SATA接口，内置8块8TB硬盘，总容量64TB

2.	视频接口：2×HDMI，2×VGA；网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，4路报警输出；串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口；USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0

综合安防管理系统（一体机）

1.	2U双路标准机架式服务器（CPU：配置2颗 国产处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz；内存：配置64G DDR4，16根内存插槽；硬盘：配置2块1.2T 10K SAS盘；阵列卡：配置1块SAS+HBA卡，(支持RAID 0/1/10)）

2.	本设备可支持100路视频监控，50门门禁、200人考勤、1套人脸识别和1套智能检索软件、300路设备网络管理；

3.支持多样的人员信息采集途径，并支持人脸照片质量评分。采集途径包括但不限于：①通过多功能采集设备在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP方式实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线自助采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，人脸照片可通过人脸照片预处理工具校验照片命名、大小和质量是否符合规范；

4.支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等；

5.支持在预览监控点画面时进行一键上墙、 云台控制、语音对讲；

6.支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加；

7.支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式

8.支持人脸建模的大规模批量下发；支持初始化全量下发、增量异动下发；

9.支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；

10.支持访客足迹查看，包含门禁人员出入事件、可视对讲出入事件、人脸监控记录、梯控事件、停车场出入事件；

11.支持高频人员识别应用，包括高频人员包括出现次数、抓拍时间、抓拍点、人脸抓拍图、抓拍原图、人脸轨迹等，并将人员加入分组进行一键布控。

消防广播系统

广播控制器

1.采用LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，触摸屏操控，内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。

2.支持≥1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；支持≥1路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。

3.工业级专用主板设计，采用不低于i5四核处理器；内存不低于8G；内置≥256GB mSATA固态硬盘。

4.具有≥1路备用直流24V电源接口,支持提供外接直流24V电源输入，适用于因主电源断电时，设备能正常工作的备用电源输入接口。

5.自带≥1路PS/2接口，≥8路USB接口，≥2路通用串口（2组工业异步传输接口）≥1路HDMI，≥1路VGA接口。

6.自带≥4路网络连接口，网络输入1、2为百兆/千兆网卡，网络输入3、4为百兆交换机终端连接网口。

7.自带通讯接口，适用于与消防主机进行数据的通讯交互接口。

8.支持操作系统配置定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。

9.主机前面板自带红色一键触发应急广播按钮，适用于紧急情况下使用的广播喊话。

控制器

1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。

2.液晶显示屏可显示时间。

3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。

4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。

采集器

1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。

2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。

3.支持≥16路消防短路信号输入接口。

电源管理器

1.	设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。

2.	提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。

3.	具备≥8路电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。

4.	采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。

5.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。

广播主机

该设备配置不低于四核处理器，内存不少于8G，硬盘不低于1TB ，配置不小于21.5英寸的显示器，自带操作系统。

广播呼叫中心

1.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。

2.机器具有断网、直流过压和交流欠压故障报警功能。

3.自带≥1路独立的网络 TCP/IP 解码模块功能。

4.自带≥1路短路输入和1路短路输出端子。

扬声器

| 产品分类 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 类型一 （2支） | 1. 阻燃性防火天花喇叭，采用陶瓷连接器、保险丝及阻燃电缆，输出≥6W/8Ω;全部铁质设计防火盖。 2. 最大灵敏度：≥100dB 3. 灵敏度：≥92dB 4. 喇叭单元：≥5＂ 5. 频率响应(-10dB)： 130Hz-18KHz |
| 类型二（15支） | 1. 额定功率(100V)：≥0.38W,≥0.75W,≥1.5W,≥3W,≥6W 2. 额定功率(70V)：≥0.19W,≥0.38W,≥0.75W,≥1.5W,≥3W 3. 最大灵敏度：≥100dB 4. 灵敏度：≥92dB 5. 多功率选择阻燃性防火天花喇叭，采用陶瓷连接器、保险丝及阻燃电缆，全部铁质设计防火盖。 6. 频率响应：等同或优于(-10dB) 130Hz-18KHz 7. 喇叭单元：不小于5＂ |

IP网络功放终端

1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。

2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。

3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。

4.支持高低音调节电位器控制。

5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。

6. 具有≥1路音频输出接口。

7.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。

8.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

综合布线系统

七类双绞线

1.产品满足YD/T1019 、ISO/IEC11801 Class F级和IEC61156标准，具有较高的抗外串性能及NEXT余量；

2.提供至少不低于600MHz带宽，满足10GBase-T万兆以太网应用。

六类非屏蔽双绞线

1.产品满足YD/T1019 、GB/T 50312、ISO/IEC11801 Class E级和ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准，通过布线标准4连接点测试；

2.提供至少不低于250MHz带宽，满足1GBase-T千兆以太网应用，最高支持5GBase-T；

3.支持POE供电、满足WIFI、安防监控、LED照明、传感等物联网应用；

4.符合CE和ROHS标准要求。

机架式模块化配线架

1.符合以下技术标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60603-7-5；

2.安装要求：端口模块化设计，方便单个端口拆装更换、标准19英寸安装；

3.安装高度：1U（24口）；

4.屏蔽外壳材质：镀镍锌合金；

5.冷轧板厚度： 1.6mm；

综合布线网络模块（万兆）

1.与网络双绞线1配套使用；

2.适用于ISO/IEC 11801 EA级和ANSI/TIA-568.2-D Cat 6A级屏蔽链路应用，PCB板采用优化补偿设计方案，余量性能指标更高，免打线端接，方便快捷，外壳360°整体屏蔽，能有效防止电磁干扰（EMI），具有优良的电磁兼容性；(2)IDC卡线线规：22-24AWG实心或多股双绞线。

综合布线网络模块（千兆）

1.符合ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60603-7-4标准

2.带宽及应用：支持250MHZ，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用

3. IDC插针技术：无焊锡直插式，符合ROHS要求

4. IDC卡线线规：22-24AWG

5.插拔次数：≥1000次

6.导线端接次数：≥250次

室内12芯光缆（单模）

1.产品符合：IEC 60793、YD/T 1258.4、ISO/IEC 11801-1 等标准

2.光纤等级：9/125μm（OS2、G.652D、B1.3）

3.光纤芯数：12芯。

室内12芯光缆（多模）

1.产品符合：IEC 60793、YD/T 1258.4、ISO/IEC 11801-1 等标准

2.万兆10Gbase-SR传输距离：≤300M

3.光纤等级：50/125μm（OM3、A1a.2）

4.光纤芯数：12芯。

光纤配线架（48芯）

1.执行标准：YD/T 926.3、YD/T 778、ANSI/TIA-568.3-D、ISO/IEC 11801

2.安装方式：标准19英寸机柜安装

3.板材材质：1.2mm优质冷扎钢板

4.安装高度及端口数：2U、24口

LC型双工光纤耦合器

1.通过内部精密陶瓷套筒实现精确定位，完成低损耗的光纤链路对接，产品符合YD/T926.3、ANSI/TIA-568.3-D、ISO/IEC 11801等标准，采用模块框装置，无需特殊工具即可实现在光纤配线架上和信息面板的快速安装。

2.接口：支持LC模式

3.工作模式：双工

4.材料：氧化锆精密陶瓷套筒

非屏蔽机房建设

通信机房一体化封闭设备柜系统

1.机柜尺寸（宽*深*高）：600mm*1400mm*2000mm，42U；

2.自带一体化冷通道封闭，前单开钢化玻璃门，后单开钣金门。

3.	LED照明组件：前门配置红/蓝双色氛围灯，告警红色，正常蓝色；机柜配置后门照明与微动开关联动；

4.机柜前后门配置智能锁，具备自动弹门装置，方便紧急情况下自动弹开，提供应急散热的功能。

5.15.6寸彩色触摸屏，安装于安综合柜前门；

6.温湿度传感器：配置2个；

7.具有烟感装置；声光报警器，与高温、烟感告警联动；

8.智能门锁控制单元：控制机柜前/后门智能锁，并可在屏幕触发机柜智能锁开门。

9.配电单元：三路380V配电插框、智能电表（三路电，主路/支路都监测）、C 级防雷保护；

（1）市电总开关：80A/3P，支路开关40A/3P*3，16A/1P*5（空调配电）；

（2）UPS A路总开关：80A/3P，支路开关32A/1P*8，支路开关16A/1P*8；

（3）UPS B路总开关：80A/3P，支路开关32A/1P*8，支路开关16A/1P*8；

（4）开关品牌：施耐德。

通信机房系统服务器机柜

1.机柜尺寸（宽*深*高）：600mm*1400mm*2000mm，42U；

2.自带一体化冷通道封闭，前单开钢化玻璃门，后单开钣金门，标配开门锁；

3.机柜附件：后部两侧配竖直理线板；

4.LED照明组件：机柜后门照明，门状态，氛围灯；

5.电缆包：机柜门禁、照明线缆。

通信机房系统列间空调

1.氟泵自然冷，变频 25KW，恒温恒湿，宽 300mm，深 1400mm，高 2000mm，风冷列间空调室内机，带导风格栅，5 米带式漏水告警，含室内机和节能模块，含室外机，高温适合 45℃；

2.前后水平送回风；送风量5000m3/h，配置EC风机且风量可调；

3.加湿性能：加湿量2kg/h；具有加热性能，电加热3kW；

4.含门禁控制组件、空调顶部走线槽等。

通信机房动力环控系统

1.可实现对机房空调监控、电源监控、环境监控、实现告警管理、能耗管理、消防管理；可免费提供对外API接口；

2.机房动力环控主机用触控一体屏，不占用机柜U位，实现设备数据采集和界面展示功能，屏幕尺寸是15.6寸，具备多种通讯串口，接口数量及类型为：2路RS232接口、6路RS485接口、6路DI接口、4路无源DO、2路有源DO、6路DC12V输出接口、 2 路10/100M以太网口。监控主机具备短信猫功能，内置全网通4G模块；

3.机房动力环控系统具有良好的人机界面，内置3D引擎，基于微模块实际设备进行可视化建模，3D模型支持放大、缩小，自动旋转等操作。

4.机房动力环控系统能对微模块UPS、配电、空调、环境、能耗等具备独立的监控管理界面；根据设备类型，呈现相应的概览信息展示界面；具备曲线趋势分析功能，展现微模块供电电压、环境温湿度曲线等。

5.机房动力环控系统告警功能齐全，具备告警级别管理、告警确认、告警定位、告警时间、告警弹窗等功能；具备多种告警通知方式，支持声光、短信、邮件告警通知功能；支持自定义告警通知人员，方便管理。

6.机房动力环控系统具备联动功能，支持设置告警声光联动策略、设置应急自动弹门策略；

7.机房动力环控系统内置开放性接口，支持MQTT、SNMP、运营商B/C接口等协议，方便对接管理平台；

产品软件购置清单

| 序号 | 产品大类 | 产品名称 | 产品配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具软件 | 网络管理软件 | 详见第3.2.1章节 | 1套 |
| 2 | 工具软件 | 集中控制软件 | 详见第3.2.2章节 | 1套 |
| 3 | 工具软件 | 桌牌管理软件 | 详见第3.2.3章节 | 1套 |
| 4 | 工具软件 | 无纸化会议APP软件 | 详见第3.2.4章节 | 2套 |
| 5 | 工具软件 | 无纸化后台管理软件 | 详见第3.2.5章节 | 1套 |

网络管理软件

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 拓扑展示 | 拓扑支持分层分级展现，用户可以选择不同层数来控制大规模的拓扑图的展现。 |
| 整体管理 | 能在一个页面上提供系统总览、异常一览、报表一览、我的关注。把系统的各个方面的情况及时反映。通过图形方式，实时展现查看哪些设备亚健康或哪些设备不可用，实时进行管理。 |
| 告警方式 | 支持多种告警方式，包括拓扑图图标颜色变化告警，异常列表告警，消息框告警，声音告警，短信告警，微信告警，邮件告警，关闭网络端口告警、运维告警等方式。 |
| 异常处理 | 对各监测指标偶然产生的波动，可自动进行判断，避免误报事件，告警敏感度的设置可以精确到每个不同的指标。支持故障智能依赖树配置，找出故障真正的来源，系统能够通过异常依赖树智能分析各个异常间的逻辑关联关系，提供根本原因分析,快速发现故障根源，缩短恢复时间。 |
| 智能巡检 | 支持按不同巡检内容和设备制定周期性的定点智能巡检，构建巡检规则，以模板规范标准值为依据,根据预设的要求进行数据采集,进行自主分析判断,进行定期巡检。 |
| 报表模块 | 将网络中各种事件和性能生成生成日报，月报，季报、年报。报表类型包括设备、接口、链路等报表 |
| 日志管理 | 网管支持系统操作日志的记录，记录设备管理用户登录登录设备成功或失败信息，包括登录名、登录结果（失败原因），登陆时间，日志类型等，日志可以导出到Excel表格中。 |
| 资产管理 | 融监控、CMDB、报表、快照、知识库、体验化于一体。方便用户从各个方面来监控和管理系统的软硬件资源。CMDB支持二维码扫码查看功能，扫码即可查看设备的详细情况，并且在巡检时扫二维码即可查看信息，方便巡检。 |
| 网元 | 可网管网络设备、服务器、网页资源、安全设备等等，可支持不少于50台（含）设备的信息采集与管理。 |

集中控制软件

将会议系统中集中控制软件安装部署在会控室集中控制平板，并根据采购方会议室的业务需求提供软件编程服务。

桌牌管理软件

支持自定义模拟会场排位布局支持统一生成背景模版或自定义编辑个性背景模版、支持各种文字设置，可选择字体、字号、字体颜色等支持信息显示效果可视化模拟编辑及调整支持与会者信息统一编辑或单独添加编辑、支持对每个单元实现远程控制，完成开机，关机，调节支持单元系统界面功能图标自定义支持系统权限级别管理，避免误操作导致会议故障等。

无纸化会议APP软件

1、支持IOS，Android，Windows，三平台混合组网使用，任意一个平台下发起文件分享时，其他所有终端均可以查看分享内容，并可以进行批注操作，支持多系统同屏交互；

2、提供离线会议功能、参会人员可查看历史会议信息、会议资料；提前查看未开始的会议信息、会议资料；

3、支持参会人员跟随主持人查看同一个文件，可进行主讲模式和会讨模式切换；

4、会讨模式时参会人员均可在文件上进行批注，批注笔触大小和颜色，橡皮擦大小都可自行选择，可对批注信息进行擦除，支持把所有的批注信息进行一键清除；

5、将会议终端的画面同步分享到大屏上；

6、接收远程的流媒体视频信号，同步显示到会议终端上；

7、查看文件支持双指缩放，领导查看文档不会感觉吃力字体大小符合要求；

8、可设置会控身份，发起发起文件协同需要会控审核，保障会场终端功能有序可控；

9、平板端主持人角色可以通过系统控制模块，管理开启/关闭平板护眼模式、设置平板禁止/允许关机、初始化会议室系统管控、初始化会议MDM管控等操作；

10、根据管理后台设置的当前会议密级等级不同，当密级为普通商密及以上时，平板无纸化自动管控平板物理按键与功能操作权限。平板不可进行关机、强制退出应用操作，可屏蔽通知栏、状态栏、语音助手等功能权限操作；

11、支持切换当前会议模式为平板常驻模式，常驻模式下，平板无法通过强制关闭应用进程来结束当前无纸化APP运行；

12、支持通过无纸化管理系统对当前会议中的平板设备，进行物理按键与功能操作权限管控，支持WIFI功能、GPS功能、NFC功能、蓝牙功能、多窗口功能、护眼模式、飞行模式、录音功能、语音助手呼叫、休眠功能、应用发送通知、闹铃、截屏、导航栏、任务键、HOME 键、电源键、悬浮球、USB 调试模式、数据传输、返回键、系统顶部状态栏、系统控制中心等权限全方位的细化管控；

无纸化后台管理软件

1、管理后台默认提供三员分立（系统管理员，安全保密员，安全审计员），不可删除和修改角色权限；

2、管理后台提供自定义多个会务管理员账号，分配后台角色，角色可自定义后台菜单查看权限；

3、管理后台会议管理会议列表模块提供会议复制功能，一键复制已存在的历史会议自动创建新的会议、会议议题、资料、参会人员投票全部与历史会议相同；

4、可以查看所有平板设备在线情况，列表中显示设备终端编号，网络状态（在线，离线），电量，网络延迟，剩余存储空间，当前连接WiFi等信息。详情按钮可以查看更详细的平板信息（如：序列号，内存，型号，厂商，系统版本等）。可以根据会议室、状态、类型等搜索，查询设备；

5、可以针对每个会议室，设置一个或者多个，允许平板无纸化使用的WIFI，当无纸化会议密级为普通商密及以上的会议，平板只有连接白名单中的WIFI才可入会，平板被监测断开wifi时，会震动并弹窗提醒，超过10秒未能重连WIFI，平板自动退出当前会议，会议资料自动销毁，平板无纸化APP自动结束运行，保证会议安全；

6、可以针对每个会议室，设置一个或者多个会议室电子围栏定位器设备，会议室配置有电子围栏定位器后，参会平板被监测脱离电子围栏定位器边界时，会震动并弹窗提醒，超过10秒未能回到会议室，平板自动退出当前会议，会议资料自动销毁，平板无纸化APP自动结束运行；

7、设置当前会议室，自动根据当前会议室最近一个未开始的会议时间，提前自动启动会议平板，并在会议开始之前，如果平板出现强制关机后，会继续自动启动；

8、支持设置会议室管理员，会议室管理员只可对所关联的会议室进行会议相关操作，提供会议详情设置，可设置会议室容积、关联单位楼层、设置会议室类型，设置会议室内可提供的配套设备和服务内容；

安全产品购置清单

| 序号 | 产品大类 | 产品名称 | 产品配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界安全 | 政务外网边界防火墙 | 详见第3.3.1章节 | 2 |
| 2 | 边界安全 | 互联网边界防火墙 | 详见第3.3.2章节 | 2 |
| 3 | 边界安全 | IPS 入侵防御系统 | 详见第3.3.3章节 | 4 |
| 4 | 安全管理与支持 | 运维安全管理产品 | 详见第3.3.4章节 | 1 |
| 5 | 安全管理与支持 | 日志审计系统 | 详见第3.3.5章节 | 1 |
| 6 | 安全管理与支持 | 终端接入控制产品 | 详见第3.3.6章节 | 1 |
| 7 | 边界安全 | 安防网千兆网络防火墙 | 详见第3.3.7章节 | 1 |

政务外网边界防火墙

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 产品不少于6个千兆电口，4个千兆光口，4个万兆光口；规格：2U，内存≥16G，硬盘容量≥128GB+960GB SSD，冗余电源。 |
| 性能要求 | 网络层吞吐量≥39 Gbps，应用层吞吐量≥9 Gbps，并发连接数≥4000万，每秒新建连接数≥23万。 |
| 硬件平台 | 产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统。 |
| 地址转换 | 产品支持多种地址转换功能，支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持IPv4／IPv6下地址转换，至少包括NAT64和NAT46两种方式。 |
| DDoS防御 | 产品具备至少对ARP Flood、ICMP Flood、SYN Flood、DNS Flood、UDP Flood等泛洪类攻击防护的能力，并支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 |
| 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 |
| 入侵防御 | 产品具备入侵防御检测引擎，支持对各类漏洞利用攻击进行检测与防护，产品支持超过7200种特征规则数量。 |
|  | 产品支持僵尸网络检测功能，防止失陷主机威胁内网扩散，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“僵尸网络检测”的相关证书。 |
| 安全策略管理 | 产品支持在单条安全策略中可同时启用入侵防御、防病毒、URL过滤、文件过滤、Web应用防护等安全功能，简化安全策略部署。 |
|  | 产品支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便安全策略管控。 |
| 售后服务 | 三年原厂保修服务，并提供原厂商针对本项目的服务承诺函 |

互联网边界防火墙

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 2U机箱，产品应具备至少6个千兆电口，不少于2个SFP接口及8个万兆光口，3个接口扩展插槽；内存不小于32G，硬盘容量不少于128G SSD；芯片：不低于16核处理器，配置液晶屏； |
| 设备性能 | 网络层吞吐量(双向)≥75 Gbps，应用层吞吐量(单向)≥7 Gbps，并发连接数≥1290万，每秒新建连接数≥28万。 |
| 操作系统 | 产品采用国产操作系统，支持按功能模块的配置导入导出功能。 |
| 网络适应性 | 必须支持基于应用、WEB地址URL、文件类型的策略路由，可实现为不同的类型智能选择相应的链路。 |
| 网络访问控制 | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理（截图证明）。 |
|  | 支持将源MAC作为独立的访问控制条件，防止非法设备接入。 |
| 防病毒 | 提供三年防病毒规则库升级服务，并支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略。 |
|  | 支持国内知名主流品牌病毒库，病毒库提供商应通过全球三大认证机构之一的ICSA Labs认证。病毒库不少于600万种病毒特征。 |
| 反垃圾邮件 | 支持防邮件炸弹功能，即设置POP3、SMTP的连接频率（截图证明）。 |
| 安全日志 | 支持至少3个Syslog服务器，发送流量、系统或默认3类型日志到不同服务器。 |
| 售后服务 | 三年原厂保修服务，并提供原厂商针对本项目的服务承诺函 |

IPS 入侵防御系统

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 2U机架式，系统应至少提供1个独立管理口和1个HA口，2个USB接口，工作接口应至少12个千兆电口，不少于12个千兆光口及8个万兆光口。内存≥32G，硬盘容量≥8T,双电源；CPU处理器:国产8核及以上处理器)；采用国产操作系统 |
| 性能指标 | 最大并发数不小于1000万，满检速率不低于59219Mbps，每秒新建HTTP不小于12万，最大吞吐量≥60G。 |
| SQL注入和XSS攻击分析 | 针对SQL注入和XSS攻击，设备应提供在线事件分析功能，至少提供攻击方法、攻击字段和攻击域、影响的数据库等。 |
|  | 系统应单独针对SQL注入、XSS攻击提供白名单功能，允许用户对不够规范的Web应用进行放行，XSS攻击白名单能够精确到检测点、属性和名称。 |
| Web攻击防护 | 系统需具有多种防web扫描能力，防止攻击者通过扫描发现Web网站中的缺陷从而发起精确攻击，至少包括如下能力：防爬虫、防止CGI和漏洞扫描等，并支持阻断扫描行为和并记录日志，系统支持设置至少4个级别的扫描容忍度/扫描敏感度，方便安全管理者采用不同安全级别的行为控制。 |
| 黑白名单 | 系统应支持黑白名单，至少包括IP、域名、URL等类型，应支持黑白名单全局检索，输入条件可直接查询黑白名单记录 |
| 硬件Bypass功能 | 系统应支持高负载下的bypass功能，并可配置启用Bypass的CPU和内存阈值，及选择取值的计算方式（最高值/平均值、时间区间等），防止设备出现Bypass状态震荡。 |
| 售后服务 | 三年原厂保修服务，并提供原厂商针对本项目的服务承诺函 |

运维安全管理产品 （堡垒机）

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 工作接口应至少包括6个千兆电口，不少于1个扩展插槽，内存≥8G，硬盘容量≥500G，CPU:国产芯片(不低于2.0GHz，4核)； |
| 性能指标 | 字符并发≥2000，图形并发≥500，不少于55个被管资源数授权 |
| 操作系统 | 产品采用国产中标麒麟操作系统 |
| 三权分立 | 支持管理员帐号设置双因认证、IP/MAC限制，提升帐号安全性。 |
| 资源管理与授权 | 支持资源管理功能，包括添加、删除、启用、禁用、移动、修改功能； |
|  | 支持资源组管理功能，包括添加、删除、修改功能；3.准入设备支持端口镜像准入技术； |
|  | 支持资源自动发现和添加，便于快速添加资源。 |
|  | 支持限定配置中可指定用户通过指定的应用发布服务器对资源进行访问 |
| RBAC授权 | 1.支持基于角色进行授权访问控制RBAC（Role-BasedAccessControl），包括系统管理员根据不同角色进行管理工作、运维人员根据不同角色进行运维工作，从而满足最小特权原则、责任分离原则和数据抽象原则。 |
|  | 2.运维角色支持时间、命令和审批策略，支持角色克隆，方便管理员快速对运维权限进行管理。 |
|  | 3.支持超过角色中时间策略中的时间范围，系统将阻断运维会话 |
|  | 4.支持用户、资源与角色关联，形成访问策略。可对访问策略进行增删改查，从而实现对运维权限的细粒度控制。 |
| 系统管理 | 支持管理员通过WEB界面自定义上传用户手册，保证使用手册及时更新 |
| 售后服务 | 三年原厂保修服务，并提供原厂商针对本项目的服务承诺函 |

日志审计系统

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 2U,冗余电源，工作接口应至少包括6个千兆电口、3个扩展槽位，内存：16GB；硬盘:2TB+32GB，CPU处理器:国产处理器； |
| 性能指标 | 须支持40个审计对象授权，日志处理性能不低于3000eps |
| 操作系统 | 产品采用国产操作系统 |
| 日志查询 | 支持过滤条件和高级搜索模式方式查询，其中过滤条件查询可以对任意日志字段设置禁用、取反等操作；高级查询模式查询需支持单一条件和组合条件复杂查询 |
| 日志管理 | 支持日志加密压缩传输，支持加密压缩方式转发，支持定时转发； |
|  | 支持日志远程备份，支持FTP、SFTP、SMB三种方式实现在线远程备份，通过配置IP、端口服务器信息进行远程备份实现； |
| 日志统计分析 | 支持手工对选中的日志进行一键告警或者加入观察列表中； |
|  | 支持对选中的日志提供在线/离线地图定位、源IP与目的IP分布走向的视网膜图展示、描述日志之间行为相关关系的事件拓扑图等多种分析工具； |
| 告警响应 | 支持多种告警方式和告警动作，包括弹出提示框、播放警示音、发送邮件、发送SNMP Trap、发送短信、执行命令脚本、设备联动、发送飞鸽传书、发送Syslog等； |
|  | 支持告警抑制功能，告警抑制规则中的时间范围与合并数目可以手动进行配置；告警抑制规则可实时启用和停用； |
| 售后服务 | 三年原厂保修服务，并提供原厂商针对本项目的服务承诺函 |

终端接入控制产品

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 制造商 | 国产品牌，产品须为自主研发（非OEM） |
| 硬件配置 | CPU：国产处理器；操作系统：国产操作系统；内存：不低于32GB；硬盘：不低于1TB；网口：不少于8个千兆电口 |
| 准入技术 | 支持多种准入控制技术（包括802.1X、MAC认证、DHCP、ARP、SNMP、数据镜像等）。 |
|  | 单套系统须支持多种准入技术并行启用，不能采用修改交换机端口VLAN ID、策略路由与镜像抓包功能实现准入控制，以防造成交换机负载过高，影响正常终端的网络通信与数据交换；不安装客户端代理，实现HUB和非网管交换机环境下非法终端与合法终端的通信隔离与阻断。 |
|  | 支持虚拟子网+NNAT技术，针对任一办公子网均产生对应的虚拟子网，产生虚拟子网无需在交换机新建VLAN ID，无需在交换机配置虚拟子网网段。任何设备、终端接入网络首先获取虚拟IP，设备、终端通过虚拟IP进行终端注册、用户认证、桌面基线检查。认证及检查成功后获取办公子网的IP地址。终端在受限的网络访问时，通过准入服务器的NNAT技术，确保该终端所有的网络访问均需以NNAT方式进行，不能暴露终端的虚拟IP。 |
|  | 支持在达到边界级阻断效果情况下，对终端的Web Portal引导入网功能，即终端通过浏览器访问同HUB其它终端也能弹出引导页面。 |
| 终端发现 | 支持自动发现在网终端的MAC地址、IP地址、网卡厂商、TCP服务端口、接入VLAN、接入交换机端口等信息。 |
|  | 支持管理员自定义类型识别库规则，可基于网卡厂商、主机名、IP地址、TCP服务、操作系统等多维度组合定义识别规则，支持查看每条规则识别的终端信息。 |
|  | 支持自动识别终端类型，如办公机、交换机、路由器、打印机等，生成终端类型统计报表。 |
|  | 可管理的各类终端数不少于 500个。 |
| 售后服务 | 三年原厂保修服务，并提供原厂商针对本项目的服务承诺函 |

安防网千兆网络防火墙

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 产品不少于6个千兆电口，4个千兆光口；规格：2U，内存≥8G，硬盘容量≥64GB SSD，冗余电源。 |
| 性能要求 | 网络层吞吐量≥9.5 Gbps，应用层吞吐量≥1 Gbps，并发连接数≥220万，每秒新建连接数≥10万。 |
| 硬件平台 | 产品为多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统。 |
| 访问控制策略 | 产品支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。 |
| DDoS防御 | 产品具备至少对ARP Flood、ICMP Flood、SYN Flood、DNS Flood、UDP Flood等泛洪类攻击防护的能力，并支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 |
| 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 |
| 入侵防御 | 产品具备入侵防御检测引擎，支持对各类漏洞利用攻击进行检测与防护，产品支持超过7200种特征规则数量。 |
|  | 产品支持僵尸网络检测功能，防止失陷主机威胁内网扩散，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“僵尸网络检测”的相关证书。 |
|  | 提供三年入侵防御规则库原厂升级服务 |
| 安全策略管理 | 产品支持在单条安全策略中可同时启用入侵防御、防病毒、URL过滤、文件过滤、Web应用防护等安全功能，简化安全策略部署。 |
|  | 产品支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便安全策略管控，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“安全策略管理”的相关证书。 |
| 售后服务 | 三年原厂保修服务，并提供原厂商针对本项目的服务承诺函 |

系统集成需求

现场平面图

网络及安全系统

网络需求

接入层：实现各类接入终端的政务外网和互联网接入、会议系统接入；

核心层：两台核心交换机之间实现热备冗余；

网络出口链路：互联网出口、政务外网出口需实现链路负载均衡。

安全需求

按照等保三级的建设标准和要求实现本系统网络安全系统的建设，包括边界安全、安全管理等。

多媒体及会议系统

根据市数据局会议室的配置情况，需配套完成会议室所需的显示系统、音响系统、视频会议系统、值班系统、无纸化会议系统等配套建设，具体需求如下，各会议室的详细设备见3.1.2章节：

| 序号 | 场所 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一楼大堂区 | 一屏观，配置显示系统、扩声系统 |
| 2 | 大会议室 | 显示系统、音频系统、摄像系统、其他系统 |
| 3 | 小会议室 | 显示系统、音频系统、摄像系统、其他系统 |
| 4 | 多功能休闲洽谈区 | 显示系统 |
|  | 局长洽谈区 | 显示系统 |
| 5 | 处室会议区 | 显示系统 |
| 6 | 值班系统 | 显示系统、视频会议系统、语音电话 |
| 7 | 会控室 | 显示系统、音频系统、分布式信号处理系统、摄像系统、集中控制系统、视频会议系统、电子桌牌系统、无纸化会议系统、语音转写系统、其他系统 |

门禁及视频监控系统

每个办公处室、其他用途的房间、大门口等处均需要安装门禁系统，并需要实现集中统一管理。不同区域对门禁的建设需求不同，具体需求如下：

- 一般处室及其他用途的房间门禁采用指纹、刷卡或密码方式；

- 市数据局与外界的楼梯间出入口及大楼两侧的紧急消防疏散通道出入口处计划采用人脸识别或刷卡方式；

- 视频监控系统需要实现对18楼公共办公区域的无死角全覆盖，实现24小时180天循环视频录像的集中、统一存储管理。

消防广播及程控电话系统

根据消防安全管理的要求，需要部署一套消防广播系统，实现对本大楼或18楼办公环境一旦发生紧急，能够做到对整层所有办公人员的紧急广播通告或紧急疏散通知。本系统并实现与大楼消防系统的联动。

程控电话系统须满足不少于150门用户的通话需求，30个并发SIP中继，提供总机、IVR、呼叫转接、转移、热线、电话会议、传真、灵活路由和号码变换等PBX功能。

综合布线系统

根据市数据局办公工位及其他前端设备点位的布线需求，实现从各个信息接入点至通用机房的桥架和各类线缆铺设。本项目涉及的子系统有工作区子系统、水平子系统、管理区子系统及设备间子系统。

此外，本次还需要从数据大厦1楼铺设一根12芯室内单模光缆至18楼通用机房。

铺设的各类信息点位不少于以下基本业务需求：

| 序号 | 办公区域 | 信息点位位置 | 数量 | 互联网 | 政务外网 | 电话 | 备用 | TV | 会议系统 | 会议预定 | 监控 | IC刷卡 | 人脸识别 | 预留门禁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CAT.7 |  | CAT.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 处室一 | 处长位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工位 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打印机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 讨论桌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议平板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 处室二 | 处长位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 处室二会议室预留门禁 |
|  |  | 工位 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打印机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 会议室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议平板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面插座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 处室三 | 处长位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工位 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打印机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 讨论卓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议平板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 处室四 | 处长位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工位 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打印机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 讨论卓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议平板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 处室五 | 处长位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工位 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打印机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 讨论卓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议平板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 处室六 | 处长位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工位 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打印机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 会议平板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面插座 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 值班室 | 值班桌（2个面板） | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 值班桌（4口面板） | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 财务室 | 工位 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 小会议室（20人） | 会议平板 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 会议桌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面插座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议桌AV接口 | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面插座 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 显示器 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传感器 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸顶扬声器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会控摄像机 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 人事档案室 | 2组墙面插座 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 商密监控点 |
| 11 | 纪检档案室 | 2组墙面插座 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 商密监控点 |
| 12 | 财务档案室 | 2组墙面插座 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 商密监控点 |
| 13 | 会控室 | 机柜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 商密监控点 |
| 14 | 多功能洽谈区 | 壁挂屏 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 墙面插座 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投影机 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投影幕 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 前台 | 前台（3个面板） | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 局长办公室 | 办公桌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 墙面插座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预留电视 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 副局长办公室 | 办公桌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 墙面插座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预留电视 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 副局长办公室2 | 办公桌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 墙面插座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预留电视 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 副局长办公室3 | 办公桌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 墙面插座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预留电视 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 洽谈区 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 贵宾室 | 5组墙面插座 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 机要室 | 工位 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 商密监控点 |
|  |  | 墙面插座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 大会议室（46人） | 会议桌（2个面板） | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 墙面插座 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议桌AV接口 | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面插座 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投影机 | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投影幕 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传感器 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会控摄像机 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 音柱扬声器 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸顶扬声器 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天线 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LED预留 | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 电梯厅 | 预留电视 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 电梯厅预留监控线路 |
| 25 | 回形走廊 | 预留电视 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 26 | 储藏室 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 27 | 保洁室 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 空调机房 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 29 | 两侧货梯/消防楼梯 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 30 | 通用机房 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 商密监控点 |
| 31 | 楼层整体预留 | 天花顶面插座 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汇总数 |  |  | 161 | 161 | 139 | 139 | 8 |  | 5 | 24 | 17 | 6 | 12 |  |

非屏蔽机房建设

根据市数据局日常办公需要接入政务外网和互联网，选择一处场地作为存放信息系统相关核心设备的非屏蔽机房（又称“通用机房”）面积约25平米左右，主要涵盖了机房环境建设、机房电气工程、气体消防系统、机柜及空调系统等方面的建设。具体建设需求如下：

机房环境建设：机房内吊顶需要进行保温处理，采用吊顶龙骨，采用铝合金微孔板吊顶饰面装饰；吊顶内部需要作严格的防尘处理；达到三级防雷接地的标准和要求，与大楼的防雷接地系统联网；

机房电气工程：数据大厦可提供1路市电+2路UPS电，需供应商铺设相应电缆至通用机房处。此外，本项目中还需要考虑到通用机房内的正常照明、应急照明、空调、各类设备的供配电问题；

气体消防系统：根据本机房的建设要求完成气体消防系统的建设，实施完成后需要提供消防系统检测报告，并与数据大厦的消防系统实现消防联动。

机柜及空调系统：根据整体规划设计的机房场地空间及政务外网、互联网、内网的接入及安全防护所需的设备部署情况，本次计划部署7个机柜（6个业务机柜和1个动力柜）以及2台列间空调，此外还需要预留其他设备所需的存储空间。

由于整体办公空间及机房空间均都十分有限，计划采用冷热全封闭式的模块化机房部署模式，既达到了节能、环保的要求，又减少了IT设备运行环境所需的基础设施设备所需的存放空间。机房空调外机计划安装在本大楼的21层；

机房环控系统：对于机房内的温度、湿度、电源、空调等设备的运行情况做到实时监控，保证机房内各类设备运行的可靠性、安全性和稳定性。

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请1台虚拟机服务器资源，CPU16核 、内存32G、存储500GB。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起3年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，3年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为项目中涉及的硬件产品、产品软件、安全产品。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。具体故障级别及对应应急响应要求如下：

一级故障：设备硬件或系统软件故障，并引起宕机、业务应用大面积瘫痪等灾难情况，在2小时内确诊，总故障解决时间不超过24小时。

二级故障：设备冗余部件（如电源、硬盘、主板等）或系统软件故障，造成应用性能明显下降，但是仍能运行业务。在4小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过24小时；

三、四级故障：设备冗余部件（如电源、硬盘）故障或者系统软件故障，但是性能未受影响，并且能正常运行业务。在6小时内确诊故障，总故障解决时间不超过48小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在36个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成产品软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供文档包括《总体实施方案》、《系统集成方案》、《系统维护手册》、《项目材料归档清单》、《测试报告》等。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。总体建设周期为六个月，分为四个阶段：

第一阶段为2个月，完成产品软、硬件的采购。

第二阶段为2个月，完成本项目建设。

第三阶段为1个月，完成项目的试运行。

第四阶段为1个月，完成项目验收。

项目团队及驻场人员要求

1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于7人的项目服务团队，供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 实施期间 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 网络实施工程师 | 负责网络设备的集成与实施 | 2人 | 具备所投网络产品的认证工程师证书 | 驻场 |
| 安全实施工程师 | 负责安全设备的集成与实施 | 2人 | 具备CISP注册信息安全认证工程师证书 | 驻场 |
| 弱电实施工程师 | 负责弱电设备的集成与实施 | 2人 | 具有二级及以上建造师资格证书 | 驻场 |

2）供应商应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，技术工程师不少于3人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责网络系统运行维护 | 1人 | 具备所投网络产品的认证工程师证书 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责安全系统运行维护 | 1人 | 具备CISP注册信息安全认证工程师证书 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责弱电系统运行维护 | 1人 | 具有二级及以上建造师资格证书 | 不驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：三级

商业密码应用需求

本项目主要为硬件设备的建设，无商业密码应用的要求。

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商要求

供应商应当具有类似的项目建设经验，具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ITSS信息技术服务标准符合性证书（三级及以上）的优先。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标方应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标方在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在需求调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标方在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的投标总报价中。

关于转让和分包的规定

1、原则上，项目主体部分本项目不得转让，不得分包。

2、如有分包，需明确项目分包要求，明确分包内容、分包金额、分包资质，并把分包意向协议附在本需求书后。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

4、中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。