进博会指挥部办公信息系统建设

(2025年升级改造)项目采购需求

项目概况

为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》以及等级保护制度中规定的网络经营者应当履行的义务，建立健全本单位网络安全防护体系，切实保护上海市商务委员会进博会指挥部办公信息系统内信息资产安全，支撑上海市商务委员会进博会指挥部信息化以及未来业务的发展。

进博会指挥部办公信息系统在2019年建设，安全防护措施主要部署防火墙、防毒墙、入侵防御系统、上网行为管理系统、日志审计系统、终端安全管理系统和域控服务器都是单台 独立运行，核心网络采用2台华为S7706核心交换机。根据等保三级标准要求出口安全部分（防火墙、防毒墙、入侵防御系统、上网行为管理系统）需采用双联互为冗余部署，因此在该部分设备缺失，同时由于项目建设为2019年，部分设备（防火墙、防毒墙、入侵防御系统）与现有的设备无法实现HA双机热备功能，无法利旧。因此出口安全区域的防火墙、防毒墙、入侵防御系统、上网行为管理设备需要重新购置。

建设期限：2026年6月30日前完成

建设地点：青浦区徐民路168弄6号楼15楼

预算金额：3191430元

采购金额（最高限价）：3191430元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体：否

是否按信 创要求建设：是

运维后所属大系统：基础设施大系统

建设目标

	完善基础安全防护整体架构，开展并完成网络安全等级保护建设工作，使之基本符合网络安全等级保护基本要求。

	加强信息安全管理工作，制订科学合理的信息安全工作方针、政策，进一步完善信息安全管理制度体系，实现管理制度的标准化、规范化和流程化。

	建立科学、完备的安全管理体系，实现信息安全事件的全程全周期管理，切实保障信息系统安全、稳定运行。

项目建设内容

按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)标准第三级的安全保护能力，结合系统的业务安全需求特点，对进博会指挥部办公信息系统进行升级改造，具体内容如下：

(一)	网络安全加固

进博会指挥部办公信息系统需要接入政务外网和互联网，按等保三级要求需要增加防火墙、入侵防御(IPS)、上网行为管理、网络审计、日志审计、网络准入控制、堡垒机以及终端防护系统等安全设备。

由于进博会指挥部办公信息系统建设于2019年，部分设备（防火墙、防毒墙、入侵防御系统）与现有的设备无法实现HA双机热备功能，无法利旧。因此出口安全区域的防火墙、防毒墙、入侵防御系统、上网行为管理设备需要重新购置。

(二)	机房整改

改造现有机房用于放置核心交换机、出口安全设备、安全管理设备，保留综合布线系统，替换原有物业的楼层接入交换机设备。2个机房之间敷设2根48芯多模万兆光缆，用于接入交换机和核心交换机的连接。具体内容包括机房装饰装修、UPS系统、精密空调、环境监控（含视频监控和门禁系统）以及消防系统等建设。

软硬件清单

软硬件产品清单

| 序号 | 产品大类 | 产品小类 | 产品配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | PC服务器 | CPU：国产CPU 频率≧2.5GHz，内存：≧32G ,硬盘:≧SSD800G *2+机械硬盘4T*3,2GRAID卡，≧双千兆电口网卡、≧双电源 | 6 | 台 |
| 2 | 网络设备 | 交换机 | ≧48千兆电，≧4万兆光 | 14 | 台 |
| 3 | 网络设备 | 交换机 | ≧24个10/100/1000Base-T以太网端口，≧4个万兆SFP。" | 4 | 台 |
| 4 | 网络设备 | 交换机配件 | ≧48口万兆光纤板卡（S7706) | 2 | 套 |
| 5 | 网络设备 | 交换机配件 | 光模块-SFP-10G，多模模模块 | 72 | 个 |
| 6 | 机房建设 | 精密空调 | ≧13KW制冷量 | 1 | 套 |
| 7 | 机房建设 | 防静电地板 | 包括原有地板拆除和新地板安装 | 12 | 平米 |
| 8 | 机房建设 | 防静电地板 | 包括原有天花拆除和新天花安装 | 12 | 平米 |
| 9 | 机房建设 | 消防系统 | 配置控制器，配置烟感和温感探测器、悬吊式气体钢瓶，配置≧10KG七氟丙烷气体 | 1 | 套 |
| 10 | 机房建设 | 机柜 | 600*800*2000mm | 2 | 套 |
| 11 | 动力设备 | UPS | ≧20KVA，满足≧0.5小时延时 | 1 | 套 |
| 12 | 动力设备 | UPS配电柜 | 配置3P63A市电输入,3P63AUPS输出开关、12个16A分支开关 | 1 | 套 |
| 13 | 综合布线 | 光纤配线架 | 48芯光配架（包括24个LC双工耦合器、48根万兆LC尾纤和光纤熔接） | 2 | 套 |
| 14 | 综合布线 | 光纤配线架 | 24芯光配架（（包括12个LC双工耦合器、24根万兆LC尾纤和光纤熔接） | 4 | 套 |
| 15 | 综合布线 | 镀锌桥架 | 强电金属槽式桥架 200*100 ≧10米； 弱电金属网格桥架 300*100 ≧4米。 | 1 | 项 |
| 16 | 综合布线 | 线缆 | 市电输入电缆 YJV-4*50+1*25mm²≧3米 UPS输入电缆 YJV-5*10mm²≧20米 空调输入电缆 YJV-5*6mm²≧50米 PDU输入电缆 RVV-3*4mm²≧50米 万兆多模光缆 12芯多模万兆光缆≧200米 | 1 | 项 |
| 17 | 机房建设 | 门禁系统 | 防火门 100*2400mm*1 PDU 16A输入：10*10A,带输入线缆*10 工业连结器 16A三孔工业连接器，*10 事故排风 排烟风机、管道、排烟防火阀*1套 UPS电池散力架 6号槽钢定制*1套 | 1 | 套 |
| 18 | 机房建设 | 环境监控系统 | 动环监控配置，≧2个温湿度液晶探测器、完成对空调、UPS、空调漏水等监控 | 1 | 套 |
| 19 | 机房建设 | 报警系统 | 安防系统配置，配置1套红外报警系统、4个监控摄像机、后套存储≧3个月 | 1 | 套 |
| 20 | 机房建设 | 环境监控系统 | 1套监控主机、1套客户端直接、声光报警器、1套人脸识别门禁系统 | 1 | 套 |
| 21 | 机房建设 | 环境监控系统 | 管线材 | 1 | 套 |

产品软件清单

| 序号 | 产品小类 | 产品型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器操作系统 | 服务器操作系统 | 6 | 套 |
| 2 | 集中式数据库 | 服务器数据库 | 2 | 套 |
| 3 | 服务器中间件 | 服务器中间件 | 2 | 套 |

安全产品清单

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界安全 | 防火墙 | 2 | 台 |
| 2 | 边界安全 | 入侵防御产品（IPS） | 2 | 台 |
| 3 | 防病毒 | 防毒墙 | 2 | 台 |
| 4 | 安全管理与支持 | 上网行为管理器 | 1 | 台 |
| 5 | 安全管理与支持 | 终端防护系统 | 1 | 套 |
| 6 | 安全管理与支持 | 网络审计 | 1 | 台 |
| 7 | 安全管理与支持 | 堡垒机 | 1 | 台 |
| 8 | 安全管理与支持 | SOC管理平台 | 1 | 套 |
| 9 | 安全管理与支持 | 网络准入控制 | 1 | 套 |
| 10 | 安全管理与支持 | 数据泄露防护系统 | 1 | 套 |
| 11 | 防病毒 | 杀毒软件 | 1 | 套 |

安全产品技术参数要求

防火墙

| 参数项 | 描述 |
| --- | --- |
| 接口配置 | ≧8个千兆电口、≧8个千兆光口 |
| 性能指标 | 整机网络层吞吐量(双向)： ≧7800Mbps 整机TCP新建： ≧11万/秒 整机TCP并发： ≧500.万 |
| 操作系统 | 支持多系统设置可在Web界面上完成全部操作。 |
|  | 支持按功能模块的配置导入导出功能。 |
| IPv6 | 支持IPv6地址、地址组配置。 |
|  | 支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置。 |
| 网络适应性 | 支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等。 |
|  | 必需支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路。 |
|  | 必需支持基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路。 |
|  | 必需支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。 |
|  | 可支持多出口路由情况下的默认路由备份、负载均衡。 |
|  | 支持区域地址所属查询，能针对国外地址进行有效防护和管理。 |
| 网络管理 | 要求支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析。 |
|  | 支持对虚拟环境的数据流进行全策略控制。 |
|  | 支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法。 |
|  | 支持无线设备接入的MAC地址认证，可设置默认接收或拒绝MAC地址。 |
|  | 除本地有线链路接入外，必需可提供至少一种其他媒介的灾备链路接入方案支持，如3G广域网、VSAT卫星网、海事卫星网。 |
| 服务器负载均衡 | 服务器负载均衡支持10种算法。 |
| 抗拒绝服务攻击 | ▲支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护。（需提供有效证明材料，包括但不限于加盖公章的技术白皮书、加盖公章的产品官网截图、产品功能截图、产品界面截图、国家权威机构出具的检测报告等）; |
|  | 以上主流的功能，支持基于源IP限速、基于特征过滤系数、聚类限速系数、重传检测、自学习白名单等多种防御机制。 |
|  | 支持专业的DNSflood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、聚类分析、重传检测等多种高级防护算法。 |
| 流量控制与优化 | 支持针对文件类型进行流量管理，至少支持6类如：电影类、音乐类、图片类、文本类、压缩类、应用程序类等。可以针对不同类型的文件配置不同的流量管理规则。必需支持自定义分类，并可以手动添加文件类型到分类组中 。包括针对文件类型单独设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等 。 |
|  | 支持针对URL类型进行流量管理，至少支持：旅游出行、美体美容、web代理、报刊杂志等。可以针对不同类型的URL配置不同的流量管理规则,包括最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。 |
| 资产风险评估 | 支持全方位、多角度的风险趋势呈现。支持以曲线图形的方式呈现全网和核心资产的风险变化趋势。支持以柱状堆叠图形（按安全事件分类）的方式呈现全网和核心资产安全事件的趋势统计，每类安全事件是否参与统计可调节。支持以处理动作（如阻断/放行）的趋势统计。 |
| 高可用性 | 支持端口联动，支持上下行端口组的联动，可以实现单端口决定同组中的任意接口失效启动链路切换。 |
|  | 自动同步、心跳接口多级（≥2级）物理备份。 |
| 特征库升级 | 支持本地和远程特征库升级，支持用户自定义升级服务器及服务器地址配置 |
| 产品资质 | 1、具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(增强级）或网络安全专用产品证书。 |

入侵防御系统

| 参数项 | 描述 |
| --- | --- |
| 接口配置 | ≧12个千兆电口、≧6个千兆光口 |
| 性能指标 | 满检速率：≧11000Mbps TCP最大并发连接数：≧1000万 |
| 操作系统 | 多系统设置可在Web界面上完成全部操作。 |
|  | 支持按功能模块的配置导入导出功能。 |
| IPv6 | 支持IPv6地址、地址组配置。 |
|  | 支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置。 |
| 网络适应性 | 支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等。 |
|  | 必需支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路。 |
|  | 必需支持基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路。 |
|  | 必需支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。 |
|  | 可支持多出口路由情况下的默认路由备份、负载均衡。 |
|  | 支持ISP路由，支持联通、电信、教育网、移动等ISP服务商地址列表，列表可导出及导入，可通过Web界面选择不同的ISP服务商实现快速切换。 |
|  | 支持区域地址所属查询，能针对国外地址进行有效防护和管理。 |
| 网络管理 | 要求支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析。 |
|  | 支持对虚拟环境的数据流进行全策略控制。 |
|  | 支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法。 |
|  | 支持无线设备接入的MAC地址认证，可设置默认接收或拒绝MAC地址。 |
|  | 除本地有线链路接入外，必需可提供至少一种其他媒介的灾备链路接入方案支持，如3G广域网、VSAT卫星网、海事卫星网。 |
| 服务器负载均衡 | 服务器负载均衡支持10种算法。 |
| 抗拒绝服务攻击 | 支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护。 |
|  | 以上主流的功能，支持基于源IP限速、基于特征过滤系数、聚类限速系数、重传检测、自学习白名单等多种防御机制。 |
|  | 支持专业的DNSflood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、聚类分析、重传检测等多种高级防护算法。 |
| 流量控制与优化 | 支持针对文件类型进行流量管理，至少支持6类如：电影类、音乐类、图片类、文本类、压缩类、应用程序类等。可以针对不同类型的文件配置不同的流量管理规则。必需支持自定义分类，并可以手动添加文件类型到分类组中 。包括针对文件类型单独设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等 。 |
|  | 支持针对URL类型进行流量管理，至少支持：旅游出行、美体美容、web代理、报刊杂志等。可以针对不同类型的URL配置不同的流量管理规则,包括最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。 |
| 资产风险评估 | 支持全方位、多角度的风险趋势呈现。支持以曲线图形的方式呈现全网和核心资产的风险变化趋势。支持以柱状堆叠图形（按安全事件分类）的方式呈现全网和核心资产安全事件的趋势统计，每类安全事件是否参与统计可调节。支持以处理动作（如阻断/放行）的趋势统计。 |
| 高可用性 | 支持端口联动，支持上下行端口组的联动，可以实现单端口决定同组中的任意接口失效启动链路切换。 |
|  | 自动同步、心跳接口多级（≥2级）物理备份。 |
| 特征库升级 | 支持本地和远程特征库升级，支持用户自定义升级服务器及服务器地址配置 |
| 产品资质 | 1、具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(增强级）或网络安全专用产品证书。 |

防毒墙

| 参数项 | 描述 |
| --- | --- |
| 接口配置 | ≧4个10/100/1000M Base-TX；≧4个千兆光口 |
| 性能指标 | 整机网络层吞吐量(双向)：≧8G 防病毒吞吐：≧1G |
| 操作系统 | 多系统设置可在Web界面上完成全部操作。 |
|  | 支持按功能模块的配置导入导出功能。 |
| IPv6 | 支持IPv6地址、地址组配置。 |
|  | 支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置。 |
| 网络适应性 | 支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等。 |
|  | 必需支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路。 |
|  | 支持基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路。 |
|  | 必需支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。 |
|  | 可支持多出口路由情况下的默认路由备份、负载均衡。 |
|  | 支持区域地址所属查询，能针对国外地址进行有效防护和管理。 |
| 网络管理 | 要求支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析。 |
|  | 支持对虚拟环境的数据流进行全策略控制。 |
|  | 支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法。 |
|  | 支持无线设备接入的MAC地址认证，可设置默认接收或拒绝MAC地址。 |
|  | 除本地有线链路接入外，必需可提供至少一种其他媒介的灾备链路接入方案支持，如3G广域网、VSAT卫星网、海事卫星网。 |
| 防病毒 | 支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略。 |
|  | 支持HTTP,SMTP,FTP,POP3,IMAP,FTP,WEBMAIL多种应用协议下的病毒防护，支持自定义非标准端口下应用协议的病毒防护。支持应用协议自识别，防止更改协议端口从而绕过病毒查杀的事件发生。 |
| 服务器负载均衡 | 服务器负载均衡支持10种算法。 |
| 抗拒绝服务攻击 | 支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护。 |
|  | 以上主流的功能，支持基于源IP限速、基于特征过滤系数、聚类限速系数、重传检测、自学习白名单等多种防御机制。 |
|  | 支持专业的DNSflood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、聚类分析、重传检测等多种高级防护算法。 |
| 流量控制与优化 | 支持针对文件类型进行流量管理，至少支持6类如：电影类、音乐类、图片类、文本类、压缩类、应用程序类等。可以针对不同类型的文件配置不同的流量管理规则。必需支持自定义分类，并可以手动添加文件类型到分类组中 。包括针对文件类型单独设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等 。 |
|  | 支持针对URL类型进行流量管理，至少支持：旅游出行、美体美容、web代理、报刊杂志等。可以针对不同类型的URL配置不同的流量管理规则,包括最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。 |
| 资产风险评估 | 支持全方位、多角度的风险趋势呈现。支持以曲线图形的方式呈现全网和核心资产的风险变化趋势。支持以柱状堆叠图形（按安全事件分类）的方式呈现全网和核心资产安全事件的趋势统计，每类安全事件是否参与统计可调节。支持以处理动作（如阻断/放行）的趋势统计。 |
| 高可用性 | 支持端口联动，支持上下行端口组的联动，可以实现单端口决定同组中的任意接口失效启动链路切换。 |
|  | 自动同步、心跳接口多级（≥2级）物理备份。 |
| 特征库升级 | 支持本地和远程特征库升级，支持用户自定义升级服务器及服务器地址配置 |
| 产品资质 | 1、具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(增强级）或网络安全专用产品证书。 |

上网行为管理

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | ▲采用高性能ASIC加速技术，需提供AAOS加速操作系统证书复印件 |
| 设备配置 | 标准1U设备，冗余电源，最大支持带宽≧350M，内置≧2T硬盘，≧12个千兆电口，≧12个千兆光口。 |
| 产品功能 | 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备 |
|  | 支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换、NAT44 |
|  | 支持动态域名绑定功能 |
|  | 支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；策略路由支持七元组策略；动态路由支持RIP、OSPF等；ISP路由支持运营商地址自定义。 |
|  | 支持IPV6网络 |
|  | 可广泛识别恶意网站、违法网站 |
|  | 支持自定义关键字对象，在应用控制的时候匹配类型包含关键字和数字 |
|  | 支持HTTPS解密功能，支持页面及命令行配置解密策略，包括入接口、源地址对象、目的地址对象、https对象、域名排除等。支持针对HTTPS网站、HTTPS搜索记录、HTTPS邮箱等内容进行审计；HTTPS邮箱支持审计主题、内容、附件等；支持HTTPS域名库，预定义域名以及自定义域名； |
|  | 支持层次化QoS、支持多级用户/用户组嵌套。 |
|  | 支持用户（用户组）+应用（应用组）+时间等条件的组合进行多线路带宽管理； |
|  | 支持进行IP、整机会话限制。 |
|  | 支持应用、用户流量统计，应用流量支持趋势图、饼状图呈现，可查看某一应用的流量趋势图和其Top流量用户。 |
|  | 可识别私接主机个数，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP及IP段配置白名单。 |
|  | 支持私接用户的PPPoE账号展现。 |
|  | 支持状态监控、解锁操作 |
|  | 支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 和LDAP用户同步，支持对接IMC、SAM等常见AAA服务器，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能。 |
|  | 支持认证页面自定义 |
|  | 支持双机热备，支持主主模式、主备模式，支持同步配置、会话、运行状态、VPN状态、特征库，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口 |
|  | web管理界面支持Ping、Traceroute、TCP Syn诊断工具，可支持基于接口、协议、IP地址、端口、应用进行网络抓包，并可下载导出分析。 |
|  | 支持命令行、界面管理端口的修改 |
|  | 支持本地日志记录和远程日志输出；支持专用的日志审计管理软件 |
| 证书要求 | 《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或者网专认证证书 |

网络审计系统

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 2U上架专用设备，≧6个千兆电口，≧4个千兆SFP光口插槽，≧4个万兆SFP+光口插槽，硬盘≧3*4T，默认RAID5，存储空间≧8T，双电源。 |
| 性能要求 | 抓包速率：≧3000Mbps 记录事件能力：≧30000条/秒 |
| 部署管理 | 支持旁路部署方式对原有网络不造成影响，审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行 |
|  | 采用B/S管理方式 |
| 审计协议 | 支持市场上主流、通用数据库进行审计 支持对通用协议进行审计，包括FTP、RLogin、Radius、NFS、X11等。 |
|  | 支持对邮件协议的审计，包括pop3、smtp及IMAP等 |
| 审计能力与效果 | ▲系统应内置规则集，对数据库DML、DCL、DDL等语句及FTP、Telnet等协议中的命令进行归类，便于用户定制审计策略。（需提供有效证明材料，包括但不限于加盖公章的技术白皮书、加盖公章的产品官网截图、产品功能截图、产品界面截图、国家权威机构出具的检测报告等） |
|  | 审计策略支持时间、源IP、目的IP、协议、端口、登陆账号、命令作为响应条件。 |
|  | 审计策略支持数据库客户端软件名称、数据库名、数据库表名、数据库字段名、数据库返回码作为响应条件（非正则表达式方式） |
|  | 提供对数据库返回码的实时说明，帮助管理员快速对返回码进行识别。 |
|  | 支持对数据库DML、DCL、DDL语句的审计 |
|  | 审计策略支持数据库客户端软件名称、数据库名、数据库表名、数据库字段名、数据库返回码作为响应条件。 |
|  | 审计策略支持时间、源IP、目的IP、协议、端口、登陆账号、命令作为响应条件 |
|  | 支持对数据库绑定变量方式访问的审计 |
|  | 支持访问数据库的源主机名、源主机用户的审计 |
|  | 支持SQL操作响应时间的审计 |
|  | 支持Select操作返回行数和返回内容的审计 |
|  | 支持对超长SQL语句的审计 |
|  | 支持访问数据库的源主机名、源主机用户、SQL操作响应时间、数据库操作成功、失败的审计； |
|  | 支持频次告警，某一操作在周期时间内达到设定的次数阀值即可告警，周期事件和次数可按需配置。 |
|  | 支持数据库并发会话数、并发进程数、并发用户数、并发游标数、并发事务数、数据库锁等超过限制的审计 ； |
|  | 支持数据库操作类、表、视图、索引、触发器、存储过程、域、Schema、游标、事物等各种对象的SQL操作审计。 |
|  | 支持Telnet协议的审计，能够审计用户名、操作命令、命令响应时间、返回码等； |
|  | 支持对FTP协议的审计，能够审计用户名、命令、文件、命令响应时间、返回码等 |
| 自身管理 | 提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能 |
|  | 管理员登陆支持静态口令认证，支持密码的复杂性管理，比如大小写、数字、特殊字符、长度等 |
|  | 能够对连续失败登陆进行自动锁定，锁定时间可设置 |
|  | 提供审计数据管理功能，能够实现对审计数据的自动备份、删除 |
|  | 提供系统升级功能，能够通过升级包的方式实现升级 |
|  | 提供磁盘存储容量不足、磁盘Raid故障等自动邮件报警 |
|  | 审计系统上存在大量敏感信息，必需对审计管理员进行强度更高的认证，管理员登陆支持硬件令牌认证 |
|  | 提供CPU、内存、磁盘、网口、运行时间、运行状态等信息的监视功能 |
|  | 系统支持一键自检功能，可以检查系统当前运行状态，检查内容包括：系统信息、进程信息、数据库信息、授权信息、用户信息等17项内容，协助管理员迅速定位系统异常，减少日常维护工作量。 |
|  | 提供审计策略和配置的导入导出 |
|  | 系统告警，系统可以针对引擎状态变化、关键进程异常、登录异常、权限异常、系统资源超限、流量超限、HA状态变化、磁盘空间不足等各类系统自身异常进行实时页面告警，帮助管理员及时发现系统异常。 |
| 响应方式 | 记录审计事件、界面告警、Syslog告警、SNMP trap告警、邮件告警、短信告警等多种响应方式 |
| 资质相关 | 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发《网络关键设备和网络安全专用产品认证证书》 |
|  | 产品具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 |

堡垒机

| 指标项 | 指标描述 |
| --- | --- |
| 并发会话数 | 字符协议不低于3000个 图形协议不低于1500个 |
| 产品形态 | 1U机架式软硬一体设备，双电源180W |
| CPU | 国产化CPU |
| 内存 | ≧16G |
| 硬盘容量 | 物理存储≧8TB |
| 液晶屏 | 具备液晶屏 |
| 网络接口 | 至少支持6个千兆电口4个千兆光口 |
| IPV4/IPV6 | 支持在IPV4,IPV6，IPV4与IPV6网络环境下部署 |
| 部署方式 | 物理旁路，逻辑串联模式，无需镜像、无需改造现有网络结构 |
|  | 单机部署、双机热备（HA)部署 |
|  | 支持NAT地址映射部署，通过映射后的IP地址访问堡垒机进行管理和运维操作，支持从多个映射地址访问，适用于内外网隔离的复杂网络环境 |
| 分权分域 | 系统内置系统管理员、审计管理员、安全管理员三种角色，系统管理员可针对不同用户指定不同的管理权限，可设定用户（组）和资源（组）的管理范围 |
| 用户管理 | 支持用户管理，包括添加、删除、启用、禁用、移动、修改功能 |
|  | 支持用户组管理，包括添加、删除、修改功能 |
|  | 支持用户帐号的批量导入导出功能 |
|  | 支持用户帐号有效期配置 |
| AD、LDAP用户抽取 | 支持从AD、LDAP抽取组织机构和用户帐号，方便快速建立组织机构和用户帐号 |
| 资源管理 | 支持资源管理功能，包括添加、删除、启用、禁用、移动、修改功能 |
|  | 支持资源组管理功能，包括添加、删除、修改功能 |
| 资源自动发现 | ▲支持资源自动发现和添加，便于快速添加资源（需提供有效证明材料，包括但不限于加盖公章的技术白皮书、加盖公章的产品官网截图、产品功能截图、产品界面截图、国家权威机构出具的检测报告等）。 |
| 规则管理 | 1、支持字符、传输、数据库协议的命令规则定义 2、支持时间规则定义 3、支持审批规则定义 |
| 帐号托管 | 支持资源制定不同改密分组，执行周期性、手动改密操作 |
|  | 自动改密密码策略支持随机生成不同密码 、随机生成相同密码 、手工指定相同密码，随机密码支持自定义密码强度 |
|  | 支持改密结果自动发送到指定改密计划的管理员邮箱或发送到FTP服务器；密码文件加密保存，需要专用查看工具查看，以保证安全性 |
| 帐号稽核 | 支持僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况。 僵尸帐号：周期内登录次数低于3次的用户帐号和资源帐号； 幽灵帐户：堡垒机中未托管但又真实存在的的资源帐号； 孤儿帐户：没有建立授权关系的用户帐号和资源帐号。 |
| 系统检查工具 | 系统界面可进行Ping、tracetroute等诊断，并可一键导出诊断信息 |
| 字符、文件传输协议审计 | 支持SSH协议服务端启用强加密算法hmac-sha2-256,hmac-sha2-512，提升SSH协议安全性 |
| 图形协议审计 | 支持RDP、VNC图形操作行为的审计，图形回放形式还原真实操作过程 |
|  | 支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录，并支持开启或关闭键盘输入审计功能 |
| 协议扩展 | 支持通过应用发布进行协议扩展，支持http/https协议、X11协议、VMware vSphere Client、Radmin等第三方客户端工具，并支持模拟帐号密码代填登录；应用发布调用只能推送应用工具窗口，不得推送windows桌面，以提升用户体验 |
| 实时监控 | 实时监控当前连接发生的所有会话信息，发现高危操作可实时切断会话 |
| 会话回放 | WEB在线视频回放方式重现维护人员对服务器的所有操作过程 |
|  | 离线回放重现维护人员对服务器的所有操作过程（回放文件下载到本地播放） |
| 审计查询和报表 | 自定义审计查询条件，包括：时间范围、用户与用户IP、资源IP、资源服务、命令关键字条件 |
|  | 提供用户统计报表和系统运行报表，支持Word，Excel，PDF，HTML方式导出 |
| 身份认证 | 1、支持以下身份认证方式： 基本认证：本地帐号+密码认证 支持内置USB-KEY认证、动态口令认证、国密动态口令认证、手机令牌认证，无需额外增加认证服务器 2、可集成其它外部认证协议： Windows AD、RADIUS、LDAP、短信、北京CA、吉大正元等主流第三方认证。 |
| 网络设备配置备份 | ▲运维用户可以设置自动运维操作定时/周期执行，实现网络设备配置的自动备份、供用户查看、下载(（需提供有效证明材料，包括但不限于加盖公章的技术白皮书、加盖公章的产品官网截图、产品功能截图、产品界面截图、国家权威机构出具的检测报告等）) |
| 命令自动执行 | ▲运维用户设置运维命令，在Linux类主机和网络设备自动执行并返回结果，供用户查看、下载(（需提供有效证明材料，包括但不限于加盖公章的技术白皮书、加盖公章的产品官网截图、产品功能截图、产品界面截图、国家权威机构出具的检测报告等）) |
| 批量登录 | 支持多种工具批量登录设备 |
| 特权切换 | 支持以普通管理模式登录网络设备或主机并自动切换到特权模式 |
| 工单管理 | 支持管理员下发工单，授权运维人员有权限在指定时间内访问指定的资源 |
| 通讯安全性 | 管理模式 B/S，采用HTTPS方式远程安全管理 |
| 空间管理 | 空间自管理功能，存储空间不足时能够自动清理历史数据，并支持设置触发清理的存储空间阈值 |
| 数据外发 | 支持系统配置与审计日志通过FTP或SFTP方式异地备份 |
| 自动备份 | 支持系统配置自动备份、审计日志自动、手动备份 |
| SNMP | 支持SNMP Agent方式对外提供设备基础信息（支持SNMP v2c和v3） |
| 日志外发 | 支持以Syslog对外发送运维审计日志 |
| 产品资质 | 国家版权局计算机软件著作权登记证书 |
|  | 具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证或网专证书。 |
|  | 中国信息安全认证中心： IT信息产品认证证书 |

SOC管理平台

| 产品指标项 | 产品性能参数和要求 |
| --- | --- |
| 产品资质 | 网络安全专用产品证书 |
| 软件性能 | 管理中心的事件处理性能最大可达到平均每秒15000~20000条事件 管理中心的并发监控任务个数可以达到500个 |
| 运行环境 | 1）系统必需采用B/S架构，管理员只需浏览器即可连接到系统进行各种操作。 2）产品要求集成数据库，无需再独立安装数据库系统，亦无需对数据库进行专门的维护。 |
| 使用界面 | 系统必需采用基于浏览器的用户界面，至少支持IE与Firefox。为了适应不同用途。 |
| 管理范围 | 涵盖网络设备、安全设备、主机、数据库、中间件以及各种应用系统 |
| 部署方式 | 支持单级部署和级联部署，支持分布式部署。 1）单级部署：无需安装任何其他软件和组件，用户只需要安装管理中心即可实现对全网资源的安全管理； 2）级联部署：两个管理中心之间可以进行级联，形成大规模统一管理； 3）分布式部署：一个管理中心可以连接多个分布式事件及性能采集器或者日志代理，实现对全网分散IT资源的统一管理 |
| 综合展示 | 用户登录即可进入综合展示界面。通过该界面，能够快速的导航到各个功能； 用户可以自定义一级功能菜单，可以根据自身需要调整一级功能菜单的顺序； 在综合展示界面中能够显示系统的环境状态信息（至少包含CPU、内存、磁盘信息）、基本管理信息，包括最近24小时资产告警排行、最近10条告警、最近1小时事件类型TOP、最近24小时告警分布。 ▲可展示最近1小时和1天的事件趋势曲线和告警趋势图，事件总数和采集事件数同比前1个小时的变化量及百分比，可展示最新1小时内各等级事件数量，可展示最近24小时活跃日志源TOP、最近24小时活跃设备类型TOP（需提供有效证明材料，包括但不限于加盖公章的技术白皮书、加盖公章的产品官网截图、产品功能截图、产品界面截图、国家权威机构出具的检测报告等） |
| 资产管理 | 系统具有资产管理的功能，能够将被管理IT资产进行分组、分域的统一维护，支持对资产增删改查以及批量导入导出。 系统提供基于资产的拓扑视图，可以显示资产之间的逻辑连接关系。系统可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点，且支持一键切换； 用户可以手工编辑资产拓扑，包括添加节点，添加/编辑连线，任意拖动节点，可以对拓扑图进行缩放，可以更换拓扑图背景； 在资产拓扑上和列表上选择每个资产节点，可查看该资产的相关属性、事件信息、核查信息、告警信息、性能信息、漏洞信息和风险信息等，并且支持向下钻取，直接进入事件列表、关联告警列表 支持资产多个数据维度的图形化展示能力，包括基于资产的漏洞趋势、事件趋势、告警趋势、性能趋势图 可展示资产的CPU、内存、磁盘使用率信息，安全属性信息（包括机密性、完整性、可用性性、资产价值、等保级别等），可对资产进行安全评分。 支持根据日志信息和漏扫信息进行自动识别新的资产，并支持自动添加到资产清单中去； 用户可以对资产定义标签，实现对资产属性的动态扩展。 |
| 日志采集 | 无需另外安装软件组件，管理中心即可通过 SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能；可灵活定制不支持的数据源采集，而无需改动代码。 支持对es、kafka、http/https、国产化数据库、内存数据库、VMWare应用日志的采集。支持转存kafka日志 |
| 日志范式化 | 系统必需具备日志范式化功能，实现对异构日志格式的统一化；范式化字段至少应包括事件接收时间 、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址 、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要 、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等； 产品界面支持范式化文件的导入导出功能 支持智能范式化，可自动对日志字段进行解析识别、图形化编辑配置 可对配置文件进行管理，界面展示每个解析文件中的所有解析规则，并可编辑调整 |
| 日志转发 | 支持加密压缩方式转发，定时转发 |
| 日志过滤和合并 | 支持对无用日志的进行自动过滤和合并，减少垃圾数据数量； 过滤条件可以按照所有范式化后的字段属性来定义。 支持建立日志合并规则，支持自定义合并的时间范围 |
| 日志源管理 | 系统可以统计不同采集器和不同安全域下的设备个数并以饼图展示，统计采集器或安全域中事件量Top10以柱图展示，配以统计列表； 系统可以统计不同采集器和不同安全域下周期 可以根据日志源断点时间进行配置，并生成告警 |
| 事件查询 | 可对安全事件进行模糊搜索查询； 自定义事件查询策略，基于事件分类的查询条件不少于10大项50小项 自定义事件查询策略，基于操作方式的查询条件不少于6大类50小项 |
| 告警管理 | 告警动作支持告警重定义、弹出提示框、播放警示音、发送邮件、发送SNMP Trap、发送短信、执行命令脚本、设备联动、发送飞鸽传书、光告警、发送Syslog、设置观察列表等方式；支持设备联动，执行命令行脚本。 告警内容可以自定义，可以根据日志的实际情况将参数（即预定义变量）传递给命令行脚本； 用户可以对告警进行查询，导出查询结果；支持根据关联规则进行告警信息查询 具备告警抑制功能，可以把同一时间内相同的告警合并成一条事件进行展示；告警抑制规则中的时间范围与合并数目可以手动进行配置，告警抑制规则可实时启用和停用。 可对告警进行分级统计展示，并支持分类查询。具备告警的批处理能力，追溯能力。 支持告警的生命周期管理，可对每条告警事件从告警来源、中间处理过程到最终响应进行图形化流程展示 支持告警处置建议的配置 支持通过文本采集、目录采集的方式进行告警采集 支持以派发工单的形式进行告警响应；【必需购买工单管理模块】 系统允许管理员以告警统计策略的形式从各个维度进行告警信息进行统计分析； 用户可自定义告警统计策略，并以树形结构进行组织，形成一棵告警统计策略树 |

网络准入控制

| 指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 2U机架结构；双电源；标准配置≥6个千兆电接口,≥4个千兆光口，2个网络接口扩展槽位，最大吞吐量：≥15Gbps；最大支持≥1000个终端设备的准入； |
| 部署模式 | 支持分级部署，支持10万级终端规模 |
| 高可用性 | 设备支持HA双机热备模式，可自动进行主/备模式切换；系统基于Linux内核自主开发的OS安全操作系统，并且支持双操作系统冷备，当常用系统出现故障，可以切换使用备用系统恢复业务。 |
|  | 提供第三方监控平台，在出现重大异常情况时能及时通知网络设备放开网络。 |
|  | 可定义离线设备阀值、在线用户的异常、核心服务的异常，进入自动逃生 |
| IPv6支持 | 支持在IPv4和IPv6双栈环境下的终端准入控制。 |
| 攻击威胁检测 | ▲支持对网络攻击行为，如Smurf入侵、LAND攻击、WINNUK攻击等，支持对攻击行为的发现和告警。（（需提供有效证明材料，包括但不限于加盖公章的技术白皮书、加盖公章的产品官网截图、产品功能截图、产品界面截图、国家权威机构出具的检测报告等）） |
| 准入技术 | 支持多种准入控制技术（802.1X、EVG、DHCP、ARP、SNMP、端口镜像、策略路由、透明网桥），并10、且支持至少四种以上准入技术的复用，如802.1x、DHCP、端口镜像、策略路由混合部署。 |
| 资产管理 | 支持网络资产自动采集功能，并能够自动分类网络中的接入设备，如交换路由设备、PC设备、服务器、IP电话、网络打印机等，同时能够及时发现网络中出现的新设备，对外来终端的接入行为进行告警 |
| 边界设备管控 | 支持网络内部NAT设备探测发现、告警、阻断，并可以针对NAT设备下接终端进行准入控制，可设为可信、隔离、禁用端口操作。支持发现内网私接hub、非网管交换机等，能够及时产生告警并阻断接入设备入网；支持Hub下多个终端需分别认证才能入网。 |
| 一机多网管控 | 支持一机多网管控，根据终端所访问的目标地址，自动判断所属安全域，无需安装客户端，即可实现对目标网络的访问控制规则，在同一时间，只能访问一个网络，实现多网互斥访问。 |
| 动态安全域 | 支持对终端的安全状态动态调整安全域的访问控制规则，如认证通过，安检未通过终端，只以访问OA业务系统，只有认证和安检全部通过后，才可以访问所有业务系统。 |
| 身份认证 | 支持系统内置账号认证、Radius认证、AD域账号认证、LDAP账号认证、证书认证、短信认证、OAuth认证、动态令牌认证等多种身份认证方式，并且支持多种认证方式组合使用。支持证书本地管理和发放，实现数字证书的签发、审核、验证、吊销等全生命周期管理和维护。 |
|  | 支持B/S认证模式和C/S认证模式。 |
| 产品资质 | 需提供销售许可证或网专证书 |

终端防护系统

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 产品资质 | 所提供的需具备软件著作权证书。 |
| 性能要求 | 支持国产化终端系统，包含500个终端授权许可、5个服务器授权许可。质保期3年。 |
| 弹窗防护 | 支持自动识别并拦截终端上的广告弹窗，覆盖输入法、压缩类、杀毒软件、视频播放、浏览器、游戏助手、模拟器、装机下载、桌面管理、办公学习、聊天通讯、图片编辑、网络工具等 15 大类软件、100+ 款软件，500+ 种广告弹窗。支持弹窗防护时，强制停止弹窗进程。支持用户自定义配置弹窗防护白名单，支持配置的内容包括但不限于应用名称、进程路径、窗口名称、窗口类名等。支持用户自定义配置弹窗防护规则，支持配置的内容包括但不限于应用名称、进程路径、窗口名称、窗口类名等。 |
| 移动存储管理 | 移动存储审计，支持对移动存储设备的使用及文件操作行为进行审计，确保管理员可查看企业内终端移动存储设备的使用情况。移动存储设备管控，支持移动存储设备管控，可对插入的移动存储设备进行权限控制，支持配置的权限包括：读写权限、只读权限、拒绝访问。支持移动存储设备管控例外设置，针对例外设置内的移动存储设备可自行配置管控权限，支持配置的权限包括：读写权限、只读权限、拒绝访问。移动存储设备审批，支持移动存储设备审批，可对插入的移动存储设备进行权限申请，支持申请的权限包括：读写权限、只读权限、拒绝访问。支持移动存储设备配置自动审批权限，管理员可对自动审批进行权限配置，支持配置的权限包括：读写权限、只读权限、拒绝访问。 |
| 外设管控 | 支持外设设备的启用与禁用，支持的设备类型包括但不限于无线网卡、USB有线网卡、光驱、打印机、蓝牙适配器、摄像头、手机/数码设备等。 |
| 浏览器上网记录 | 支持浏览器上网记录，管理终端用户上网行为，可记录访问的域名、URL、请求类型及请求内容。 |
| 主机防火墙 | 支持按照IP五元组配置防火墙规则，包括远程IP、本地端口、协议、入站、出站等细粒度权限控制。支持TCP、UDP、ICMP协议。支持对连接进行审计、阻止、放行。支持添加防火墙域名规则，可配置域名、动作，动作包含阻止、放行和审计。 支持接管系统防火墙。防火墙网络访问日志。记录终端上的访问记录，支持展示终端名称、规则名称、本地地址、本地端口、远程IP、远程端口、协议、方向、动作、进程路径、域名等字段。 |
| 数据采集 | 支持对主机进行详细信息展示，包括网卡信息、环境信息及终端信息。支持对账户信息进行采集；支持采集主机的账户信息，包括账户名称、用户ID、所属用户组、是否启用、账户类型、账户主目录、是否为域账号。支持对软件信息进行采集；支持采集主机的软件信息，包括软件名称、软件版本、软件公司、软件运行路径、软件大小、软件安装时间。支持对硬件信息进行采集；支持采集主机的硬件信息，包括显示器、光驱、系统信息、主板信息、显卡信息、音频、PC信息、内存信息、鼠标、键盘、处理器、硬盘信息、网卡。支持对服务信息进行设采集；支持采集主机的服务信息，包括服务名称、显示名称、服务版本号、服务公司、服务运行路径、服务描述、服务启动类型。 |
|  | ▲支持对启动项信息进行采集；支持采集主机的启动项信息，包括启动项名称、启动项类型、启动项状态、描述。（需提供相关证明材料并加盖响应供应商公章） |
|  | 支持采集的启动项位置有：系统的注册表启动项（包括各类系统插件、Run项、右键菜单）、应用层服务、驱动、计划任务、WMI等。支持对补丁信息进行采集；支持显示主机的补丁信息，包括补丁号、安全等级、影响等级、补丁类型、补丁文件大小、语言、补丁发布日期、补丁MD5值、补丁对应的系统、补丁对应的软件、安装状态、操作项；支持实时刷新获取最新信息；支持导出补丁列表。支持对主机使用者信息进行登记采集，可配置单位、部门、责任人等信息。 |
| 主机事件审计 | 支持对主机启动和关闭状态进行审计，并将审计记录计入审计日志。支持对主机操作系统日志进行审计，并将审计记录计入审计日志。支持对主机的硬件配置变化、软件安装信息变化、启动项信息变化、账户信息进行审计，并将审计记录计入审计日志。支持对主机上的进程进行审计，通过策略设置对指定的进程审计，并将审计记录计入审计日志。对主机上的网络连接行为进行审计，通过策略设置对指定的网络连接行为审计、阻止，并将审计记录计入审计日志。 |
|  | 支持对打印输出设备的行为和结果进行监控和审计，通过策略设置对指定的打印设备进行审计、阻止，并将审计记录计入审计日志。 |
|  | 支持对共享采用授权管理，通过策略设置，对主机上的共享创建与访问行为进行审计，并将审计记录计入审计日志。 |
|  | 支持对全部终端的补丁信息进行统计，支持展示补丁号、安全等级、影响等级、补丁类型、补丁文件大小、语言、平台下载状态、发布日期、MD5值、对应系统、对应软件、影响主机数、操作项等。支持对主机的USB移动存储设备的使用和文件操作进行管控及审计。支持对主机上产生的数据流量进行监控和审计，并将审计记录计入审计日志。支持识别主机上的多个操作系统及虚拟机软件，并将审计记录计入审计日志。 |
| 信息处理 | 支持生成主机审计日志，区分日志级别为一般行为、违规行为、异常行为，并支持通过时间、日志级别、主机信息等关键信息进行搜索查询。支持生成主机审计综合报表；报表支持pdf、word、html格式的导出。 |

杀毒软件

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 产品资质 | 所提供的需具备网络安全专用产品安全检测证书。 |
| 性能要求 | 支持国产化终端系统，包含500个终端授权许可。质保期3年。 |
| 病毒扫描 | ▲支持对全部文件、程序和文档或者指定的类型进行病毒扫描和实时监控，及时发现病毒威胁。支持设置对资产进行快速查杀、全盘查杀、自定义查杀，查杀模式支持极速模式、自适应模式，且低资源占用模式可自定义CPU使用率。支持多引擎设置，包括默认引擎、深度扫描引擎、网马查杀引擎等。支持自定义病毒实时监控能力，包括设置监控时机、处理方式等，并支持浏览器下载保护、office文档保护。支持对压缩包扫描及压缩级层进行设置，默认9层深度。（需提供相关证明材料并加盖响应供应商公章） |
| 病毒处理 | 支持病毒手动处理、自动处理、不处理等多种处理方式。处理后会将病毒文件备份至隔离区，支持设置隔离区大小，超出后会循环覆盖。 |
| 病毒免疫 | 基于系统访问控制能力防止恶意病毒程序的执行，包括ARK工具拦截、移动存储运行保护、移动存储自动播放保护、系统DLL劫持防护、文件系统防护、进程防护、Powershell安全防护、远程脚本执行等。 |
| 系统行为管控 | 支持注册表行为管控，防止注册表被恶意进程写入键值、重命名键、删除键/键值等。支持进程行为管控，防止恶意进程创建行为。 |
| 系统、应用防护 | 支持启动项防护，包括启动目录保护、系统计划保护，防止启动项及计划任务被恶意感染。支持高危程序行为管控，包括恶意文件下载防护、恶意用户账号创建保护。支持关键配置保护，包括Autorun配置文件、Hosts文件保护等类型文件，拦截相关文件的篡改及利用行为。支持应用防护，防护易被攻击的程序软件，支持办公软件、浏览器脚本运行、浏览器可执行文件防护。 |
| 勒索防御 | 提供针对未知勒索病毒的诱饵防护引擎，通过自动生成的高仿真文件诱捕未知勒索病毒的攻击，并进行实时阻断。支持在不依赖文件扫描的情况下，支持对主流的勒索家族（如wannacry、Locky）病毒进程进行感知和拦截。 提供专门的针对未知勒索病毒的行为防护引擎，基于文件读写、进程、命令、网络、注册表修改等行为对于未知勒索病毒进行发现和阻断。提供文件保险柜，保护文件不被勒索软件或其他病毒程序恶意修改、加密等，可自定义配置保护的文件及目录，支持设置例外进程。支持勒索加密文件恢复，持续监控勒索软件可疑行为，抢先在加密前备份目标文件，便于事后恢复文件。支持设置备份路径、备份空间大小、存储天数。 |
| 防病毒日志 | 记录终端上的病毒扫描、病毒处理、实时监控、病毒免疫、系统防护、应用防护、勒索防护、挖矿防护、行为控制日志。 病毒文件提取，支持从管理平台提取终端隔离区中的样本。 |

数据防泄漏系统

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 产品资质 | 所提供的需具备网络安全专用产品安全检测证书。 |
| 性能要求 | 支持国产化终端系统，包含500个终端授权许可。质保期3年。 |
| 检测因子 | 支持关键字检测内容，关键字支持核心商密、秘密、普通商密、 绝 密、机密、内部公开。 |
| 正则表达式 | 正则表达式：系统内置了IPV4、IPV6、手机序列号、移动用户识别码、社会信用代码、中国公民身份证号、车辆识别码、详细地址、航班号、移动电话号码、银行卡、营业执照等常见的格式化数据的正则表达式检测因子，同时也支持手动新增正则表达式检测因子。 |
| 字典 | 字典是一个或多个关键字或者正则表达式的合集，支持航班号前缀、货币代码、货币、学科代码、学科、国家或地区代码等。 |
| 数据库指纹 | 支持用户自定义配置文档指纹，支持配置名称并上传文档指纹。 |
| 文档指纹 | 文档指纹将待检测的内容或文档，与Word文件、PPT文件、PDF文件、各种源程序文件等非结构化储存的样本文档进行匹配，获得相似度，并以此判断其是否源自样本文档库。 |
| 语义模型 | 支持用户自定义配置语义模型，支持配置语义模型名称并可上传语义模型。 |
| 文件类型 | 支持的文件类型包括文字处理、电子表格、演示文稿、PDF、压缩包、可执行程序、图片、视频、音频、图形、设计图纸、项目管理等，同时支持手动新增文件类型检测因子，支持配置文件类型名称及后缀。 |
| 数据分类分级 | 系统内置5个数据严重性等级，同时支持自定义数据严重性等级，支持配置分级名称、敏感度、颜色、是否敏感数据等。 |
|  | 系统内置不少于14个分类模板，包括但不限于网络安全法、网约车、疫情、CCPA、GDPR、等保、电信、个人信息、工业互联网、公安、金融、数据安全法、通用等系统内置了14个分类模板（如公安、疫情、等保、证券等），同时也支持自定义内置分类模板，清晰划分数据分类。 |
| 响应动作 | 可根据数据的严重性：信息、低、中、高（并可自定义严重性）执行不同的响应动作，如（提醒、询问、阻止、上传文件等），形成阶梯式响应强度。 |
|  | 可对在线终端与离线终端分别执行不同的响应动作，如（提醒、询问、阻止、上传文件等）；可以自定义设置匹配次数区间，并自定义达到区间的响应动作，如（提醒、询问、阻止、上传文件等）。 |
| 识别配置 | 支持图片中文字信息识别检测（OCR技术）。 |
|  | 支持对压缩包内容进行穿透检测，并支持自定义穿透层数。支持自定义设置识别的文件大小限制与识别超时时间。支持自定义设置文件内容检测的最大匹配次数及日志匹配详情最大上传数量。 |
| 扫描配置 | 支持自定义扫描时间周期（每天、每周、每月）；可自定义扫描目录、排除指定目录。支持在开机、进程启动、账户登录时触发扫描任务。具备极速扫描、自适应扫描、低资源占用扫描三种扫描模式，可自定义设置扫描占用的CPU资源。支持记录扫描任务的历史信息，包含终端名称、所属分组、任务名称、创建时间、任务类型、执行状态、完成原因、当前进度/耗时、操作项。支持对邮件发送者/接收者进行检测，对匹配或者不匹配校验规则的发送者/接收者进行检测或者免检。支持设置进程白名单，白名单内的进程将不做任何监控。 |
| 防泄漏日志 | 支持在一个页面对所有的日志进行统一查询；并显示隐藏日志。支持对所有的日志进行精确查询，支持按终端名称、所属分组、文件名称、IP地址、资产责任人、资产责任人账号、数据类型、日志ID等字段进行查询。支持在审计日志中对所筛选出的日志进行导出。 |

电子政务云资源需求

本项目属于基础设施建设，未涉及。

其他工作要求

本项目网络安全等级按照第三级进行设计和建设。系统建设完成后，将由采购人委托第三方安全测评机构对本项目进行安全测评，测评费用不包含在本次报价中。响应供应商需配合安全测评，超出采购人提供的安全服务由响应供应商自理，测评通过后方可验收。

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起，供应商提供设备3年质保。并提供1年7*24小时免费技术需支持，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果供应商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照供应商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：项目系中综合布线、门禁系统、会议系统、安防系统、网络系统、安全产品、安全产品等的正常稳定运行。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，对于发现的应用故障按照严重级别分为常规（IV级）、一般（III级）、较大（II级）、重大（I级）四个等级，具体处置标准如下：

针对重大（I级）事件，造成如平台业务中断，短期内系统无法恢复（业务中断超过12小时）的，供应商应在5分钟内响应，并在2小时内完成修复。

针对较大（II级）事件，造成较大范围出现的网络延时或故障，大部分应用功能缺陷或短暂不可用，导致超过平台20%用户受影响的，供应商应在15分钟内响应，并在24小时内完成修复。

针对一般（III级）事件，造成小范围出现的网络延时或故障，小部分应用功能缺陷或短暂不可用，导致个别用户受影响的，供应商应在30分钟内响应，并在48小时内完成修复。

针对常规（IV级）事件，如常规用户服务、咨询、配置、调整、应用上下架等工作，供应商应在60分钟内响应，并在72小时内进行处理。

培训要求

对系统使用单位提供网络和安全设备操作培训，应提供详细培训方案。

1、在质量保证期内提供与项目相关的必要培训。

2、供应商需要开展分层次的人员培训工作，培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

3、供应商应提供一般用户的基础操作培训和信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商需完成机房系统、网络系统、安全系统的软硬件安装和调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购方递交初验通知书。采购方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商需提供软件文档包括《网络与安全系统设计方案》、《网络与安全系统功能测试报告》等文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。

（4）自初验通过之日起，采购方享有供应商免费提供30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购方的要求提供现场技术需支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过安全测评，供应商应以书面形式通知采购方信息系统已准备就绪等待终验。采购方在收到终验通知30个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究响应供应商的违约责任。

进度要求

响应供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购方要求进行调整和细化。

本项目应在2026年6月30日前完成建设。总体进度可分为五个阶段。

第一阶段主要完成项目总体设计方案，完成网络架构、安全设备部署的详细设计。

第二阶段完成相关网络设备、安全设备、门禁系统、安防系统、程控电话系统的安装和调试。

第三阶段主要进行项目功能试运行，修正各系统联调中出现的问题，完成设备功能和测试。

第四阶段完成网络系统等保三级测评工作，修正各系统测评中出现的问题。

第五阶段主要实施项目验收并启动项目的正式运行，根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。

项目团队及驻场人员要求

响应供应商必需具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务。（具有ISO90001证书的优先考虑）

1、项目建设期间应针对本项目提供不少于6人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、实施、测试等）。

的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量下限 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 项目服务人员的总体组织和管理，与用户及时沟通，对服务团队进行内部考核。 | 1人 | 1、本科及以上学历，电子信息、计算机、数学等相关理工科专业； 2、具有信息系统项目管理师证书； 3、具有5年以上政务信息系统开发项目且担任项目经理职务的工作经验； 4、具有类似智能化项目管理经验。 5、具有国家城建部颁发的机电工程一级注册建造师证书 | 不驻场 |
| 技术负责人 | 提供项目技术服务，协助项目经理管理项目服务人员，与用户及时沟通； 界定各系统功能边界，负责网络系统架构，综合布线设计，并及时与用户单位进行设计确认。 | 1人 | 1、专科及以上学历，电子信息、计算机等相关专业； 2、具备3年以网络实施经验； - 且具有类似智能化项目管理经验。 | 不驻场 |
| 实施工程师 | 负责相关网络、安全、机房系统统的实施 | 4人 | 1、专科及以上学历 | 部分驻场 |

等级保护要求

本项目网络安全等级按照第三级进行设计和建设。系统建设完成后，将由采购人委托第三方安全测评机构对本项目进行安全测评，测评费用不包含在本次报价中。响应供应商需配合安全测评，超出采购人提供的安全服务由响应供应商自理，测评通过后方可验收。

商业密码应用需求

本项目属于基础设施建设，未涉及。

技术文件要求

响应供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。响应供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1) 竣工图

(2)	项目设备报验文档和变更文档

(3)	设备清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必需是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必需得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必需遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各响应供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，响应供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在响应供应商的总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中需服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让不得分包。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容需做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如成交供应商未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求成交供应商在规定的时间内采取补救措施。成交供应商还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

2、因成交供应商违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求成交供应商支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。若成交供应商违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、成交供应商有其他违反本项目合同约定的行为，成交供应商应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

4、成交供应商有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因成交供应商服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。