基础设施（2025年升级改造）

采购需求

项目概况

项目背景&现状：根据监狱管理局视频会议整体规划，对视频会议核心部件进行升级，提升视频会议系统整体运行质量及可持续运行效能，满足市监狱管理局召开高质量视频会议的需求，满足《全国司法行政视频会议系统建设管理规范》要求。根据监狱管理视频监控联网平台整体规划，对监控联网主平台的相关核心部件进行升级，满足市监狱管理局对监狱监控联网的需求以及按照司法部规范推送数据的需求。

建设期限：自合同签订之日六个月

建设地点：上海

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：基础设施

建设目标

一、视频会议升级改造目标

1)	提高系统稳定性。通过对市监狱局视频会议系统核心设备多点控制单元MCU、视频会议终端、录播服务器进行升级替换，降低系统故障风险，同时具备优异的网络适应性，提供稳定的会议服务。

2)	提高系统兼容性。多点控制单元、录播服务器、视频会议终端均采用国产化产品，基于先进的架构设计理念，支持国密算法，兼容国产化客户端，提高系统兼容性。

3)	提高会议体验。应用4K视频编解码等先进技术，支持业内领先的4K至臻超清图像清晰度，和高达8Mbps处理能力，为用户提供高清会议体验。

4)	提高工作效率。通过视频会议系统，可以实现远程召开日常性和临时性的视频会议，减少了通勤往返时间，提高了会议的效率。同时支持多种会议控制、多画面、会议录像、点播等功能，进一步提升了沟通效果和工作效率。

二、视频监控联网升级改造目标

改造后可实现基层单位推送上来的组织目录数分组直接推送市司法局，由市司法局推送司法部，满足司法部分组推送要求。优化了组网架构。同时解决了部分单位国标协议不兼容、监控图像实时浏览卡顿、推送H.265编码图像不支持解码等问题。满足了市监狱管理局指挥中心及相关业务处室视频监控类业务调阅需求。

| 三、业务绩效考核目标业务目标 |  | 视频会议系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 硬件设备购置完成率 | 100% |
| 2 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 系统可靠性 | 100% |
| 3 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
| 4 | 通用指标 | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周期 | 6个月 |

| 业务目标 |  | 监控联网系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 硬件设备购置完成率 | 100% |
| 2 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 系统可靠性 | 100% |
| 3 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
| 4 | 通用指标 | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周期 | 6个月 |

四、技术绩效考核目标

| 技术目标 |  | 视频会议系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全事件发生次数 | ≤1次/年 |
| 2 | 通用指标 | 应用系统 | 用户使用情况 | 系统用户量 | 支持单个会议容量≥3000方 授权48个会议接入端口 管理系统支持不少于5000方设备并发注册，最大可管理MCU数量≥500台 |
| 3 | 通用指标 | 应用系统 | 基础数据共性 系统水平 | 基础数据承载量 | 满足3个管理局视频会议终端接入和授权接入的视频会议终端数据 |
| 4 | 通用指标 | 应用系统 | 后台数据存储 及交换服务水 平 | 数据存储量 | 内置的硬盘不小于6TB,可满足6000小时1M会议录像存储 |
| 5 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 系统可靠性 | 100% |
| 6 | 自定义指标 | 应用系统 | 系统功能 | 国产化 | 采用国产化设备、支持信创 |
| 7 | 自定义指标 | 应用系统 | 系统功能 | 会议管理功能 | 支持B/S架构，通过WEB方式登录统一管理平台即可完成系统的配置和会议操作，支持统一门户登录，提供用户管理、设备管理、会议管理、资源管理、运维管理 支持H.323、SIP、RTC协议的会议终端同时入会 |
| 8 | 自定义指标 | 应用系统 | 系统功能 | 会议多点控制 | 支持H.265、H.264HP、H.264BP、H.264 SVC视频标准 支持终端入会、虚拟会议室、会议创建管理、画面合成、等功能 会议速率64Kbps～8Mbps |
| 9 | 自定义指标 | 应用系统 | 系统功能 | 会议终端 | 支持国密算法，自主可控 支持H.264、H.265视频协议 支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口、接口类型支持DVI、HDMI 支持不少于6进5出独立的音频输入输出接口 |
| 10 | 自定义指标 | 应用系统 | 系统功能 | 多媒体录播功能 | 可应用在各类基于IP的视频会议及可视通信系统，提供录像、放像、直播、点播、存储等多媒体服务 支持4K、1080p、1080p、720p高清图像格式录制，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式 支持 H.264、H.265视频标准协议 |

| 技术目标 |  | 监控联网系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全事件发生次数 | ≤1次/年 |
| 2 | 通用指标 | 应用系统 | 用户使用情况 | 系统用户量 | 最大支持1024个用户终端访问 |
| 3 | 通用指标 | 应用系统 | 基础数据共性 系统水平 | 基础数据承载量 | 可承载接入基层15家单位共计30000路前端点位 最大可管理40000路前端 |
| 4 | 通用指标 | 应用系统 | 后台数据存储 及交换服务水 平 | 数据存储量 | 128T标称容量 |
| 5 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 系统可靠性 | 100% |
| 6 | 自定义指标 | 应用系统 | 系统功能 | 监控管理功能 | 支持Firefox、Chrome、Edge等主流浏览器无插件浏览。支持国产化客户端浏览 支持电视墙预案设置，支持1024个预案数，每预案支持128 路通道，每通道支持 1、4、9、16 等多种画面风格，每通道支持多视频源轮询，轮询间隔可设，支持一键调度预案 支持预案轮切功能，可按照周期时间自动切换预案，图像切换延时小于 500毫秒 支持多点触控切换图像和 ptz 控制，预置位调用响应时间不高于 500 毫秒 |
| 7 | 自定义指标 | 应用系统 | 系统功能 | 接入接出 | 支持GB/T 28181、ONVIF、RTSP、SDK 支持H.264、H.265协议 支持TCP、UDP 支持组织目录树推送 |

项目建设内容

| 序号 | 名称 | 类别 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点控制器（MCU） | 视频会议 | 采用国产化CPU和操作系统，国产编解码芯片，确保设备自主可控 支持H.323终端、SIP终端和RTC终端同时入会 支持超大方数会议，支持单个会议容量≥3000方 支持会议功能，支持25画面合成、内容融入、会议字幕、会议录放像、虚拟电视墙。 支持多网段，智能路由技术，多运营商线路接入； 支持网络抗丢包、差错消隐等特性，有效应对各种网络环境。 支持3组H.264/H.265协议的4K/1080P/720P非端口会议 支持H.265、H.264HP、H.264BP、H.264 SVC视频标准 支持G.711、G.719、G.722、G.722.1 、G.728、G.729、Opus、MP3、MPEG-4 AAC（LC/LD stereo）、MPEG-4 AAC（LC/LD）音频标准 会议速率64Kbps～8Mbps 分辨率支持4K、1080p、720p（1280×720）、4CIF、CIF 支持国密加密算法 | 1 | 台 |
| 2 | 多点控制器（MCU） | 视频会议 | 1080P30接入端口授权（根据监狱管理实际需求)，支持30个H.264/H.265协议的1080p30全编全解端口，可自动动态换算，可以换算成6个4K30/12个1080P60端口/60个720P30的H.264/H.265全编全解端口 | 48 | 个 |
| 3 | 一体机 | 终端设备 | 产品采用全国产化设计，采用国产化操作系统、国产化数据库 支持B/S架构，通过WEB方式登录统一管理平台即可完成系统的配置和会议操作，支持统一门户登录，提供用户管理、设备管理、会议管理、资源管理、运维管理 单台设备支持不少于5000方设备并发注册 支持MCU资源池大容量组网，最大可管理MCU数量≥500台 支持超大方数会议，支持单个会议容量≥3000方 支持多种方式展现用户的个人日程， 支持对会议进行实时的监控预览，。除了预览图像，还可以聆听声音。支持对预览图像进行全屏显示、抓拍、抽帧监控、摄像机远遥，支持至少4个独立的预监窗口 支持网口备份，支持双网口配置成热备份 | 1 | 台 |
| 4 | 一体机 | 终端设备 | 终端采用国产化操作系统，终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片等均采用国产化器件 内置硬件加密芯片，支持国密算法，自主可控；内置256位AES加密功能，可充分保证会议内容的安全性和保密性；支持对用户权限分级管理。 支持H.264、H.265视频协议 支持1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 视频输入接口：2× HDMI、 视频输出接口：2 × HDMI 音频输入接口：1 × 专用数字音频、支持 RCA、支持卡侬（48V幻象供电）、支持HDMI。 音频输出接口：支持 RCA、支持 HDMI | 3 | 台 |
| 5 | 一体机 | 终端设备 | 国产化录播服务器，采用国产化CPU、国产化操作系统、国产化数据库 支持标准的H.323协议、SIP协议，可应用在各类基于IP的视频会议及可视通信系统，提供录像、放像、直播、点播、存储等多媒体服务 支持单方、多方4K会议实时录制、支持录像适配，兼容高标清会议、满足超大方数直播会议 录播服务器内置的硬盘不小于6TB,可满足6000小时1M会议录像存储。 支持实时转码，提供超高清、全高清、高清、标清、流畅五种模式，用户可根据网络带宽情况选择最佳播放效果 支持多视频流播放， 支持点播回放， 支持设备状态显示，显示信息包括：CPU使用率、风扇状态、机箱温度、内存使用率、硬盘可用空间、网口状态及流量、注册信息、资源使用情况 支持维护管理、日志管理、远程升级、远程配置、运行状态监测等功能 支持4K、1080p、1080p、720p高清图像格式录制，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式 支持 H.264、H.265视频标准协议 支持 G.711、G.719、G.722、G.722.1Annex C、G.728、G.729、Opus、MP3、MPEG等音频标准协议 | 1 | 台 |
| 6 | 网络音视频服务器 | 音视频监控设备 | 第三方视频监控联网平台，软硬件一体化设备； 支持接入监狱视频监控平台、NVR、IPC等，支持GB/T28181 、ONVIF、RTSP等协议，最大可管理40000路前端； 采用B/S 架构设计，可通过Firefox、Chrome、Edge 等浏览器进行配置，兼容符合信创要求的主流国产化电脑接入浏览； 支持4K、QXGA(2048x1536)、1080PUXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF等主流视频分辨率; 支持 H.264、H.265 等编码格式。 支持摄像头云台控制，摄像机预置位设置及调用; 支持客户端主辅码流的切换; 支持客户端浏览多屏轮切功能，轮切时间可设; 支持电视墙设置，支持创建、删除电视墙，电视墙显示风格与实际电视墙保持一致； 支持多点触控切换图像和 ptz 控制，预置位调用响应时间不高于 500 毫秒； 支持采用 WebRTC 技术通过网页客户端浏览视频，无需安装任何插件 支持 web 端回放录像、无需安装插件; 支持1、4、9、16、36、64、128 等画面风格播放录像，支持单画面、多画面全屏播放; 支持录像查询按秒定位； 支持按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，支持基于GIS地图的图像点播。 需支持上下级多级级联组网，向上级联支持数据共享，向下级联支持数据订阅，数据包括设备拓扑，事件信息，各类生产数据，地图，通讯录等； 支持电视墙预案设置，支持1024个预案数，每预案支持128 路通道，每通道支持 1、4、9、16 等多种画面风格，每通道支持多视频源轮询，轮询间隔可设支持一键调度预案。 支持预案轮切功能，可按照周期时间自动切换预案 支持主热备份 | 2 | 台 |
| 7 | 视频分配器 | 音视频监控设备 | 软硬件一体化设备，支持不少于400路码流转发能力； 支持GB28181、ONVIF、RTSP、WEBRTC等协议要求的码流接入转发能力； 支持多台设备负载均衡； 支持TCP、UDP方式接入和转发码流； | 2 | 台 |
| 8 | 磁盘阵列 | 存储设备 | 机架式设备，16个硬盘槽位，含16块8TB企业级硬盘，实现监控音视频存储备份； 最大支持1024个客户端并发访问； 支持NAS使用，适用于多存储环境，支持主流浏览器访问； 支持分布式调度，实现存储的负载均衡，单台设备失效录像不丢失 支持RAID、热备盘等冗余方式； 支持冗余网口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性 支持录制H.264/H.265编码格式视频 支持GB/T 28181、ONVIF、RTSP、WebRTC互联协议 支持1000Mbits/秒录像写入能力+额外400Mbits/秒转发能力 | 1 | 台 |

电子政务云资源需求

不涉及

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，硬件设备3年质保。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的10    个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

（9）其他要求：本项目系统功能和硬件产品在验收前需进行全面的测试和试运行，且测试结果需完全符合采购要求，供应商需提供可靠可行的的测试方案和试运行方案。测试方案需包含视频会议系统测试人员职责描述、测试环境和测试设备设置、每个测试项的测试计划和预期测试输出目标等；试运行方案需针对本项目特点，列出视频会议及视频监控联网在试运行期间的试运行计划、试运行保障人员和试运行记录等。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为6个月，分为4个阶段。

第一阶段为1个月，项目规划设计阶段，完成项目有关业务、系统和需求的调研，形成总体设计方案；

第二阶段为3个月，项目实施阶段，进行视频会议系统、视频监控联网平台的升级改造，旧设备替换，新增设备安全，完成系统联调与部署；

第三阶段为1个月，项目试运行和迭代开发阶段，本阶段主要进行项目功能试运行，修正各模块联调中出现的问题，完成系统完善和功能迭代，直至发布正式运行版本；

第四阶段为1个月，项目验收阶段，本阶段主要实施项目验收并启动项目的正式运行，根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。

项目团队及驻场人员要求

1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务。供应商提供不少于4人的项目服务团队（包括项目经理、技术团队等），供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有全日制本科及以上学历、具备国家计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试取得的高级证书，或具有高级工程师职称证书 | 不驻场 |
| 技术团队 | 负责硬件产品安装、调试和系统集成 | 3人 | 具备音视频通讯类产品的设备安装和系统集成项目经验，团队成员应当具有注册信息安全工程师(CISE)资质、IT服务项目经理（ITSS）证书、或信息安全保障人员证书(CISAW，安全运维专业级及以上)等相关证书。 | 不驻场 |

2）在项目质保期，供应商应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队（技术工程师不少于2人，需为项目实施期的人员）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | 具备音视频通讯类产品的设备安装和系统集成项目经验 | 不驻场 |

等级保护要求

不涉及

商业密码应用需求

本项目为硬件采购项目，无密码测评要求

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商资质要求

供应商应当具有类似项目建设经验，具有IOS 27001信息安全管理体系认证证书、IOS 20000信息技术服务管理体系认证证书、IOS 9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，具备ITSS信息技术服务运维维护类二级及以上证书、信息系统建设和服务能力等级CS3级及以上证书的优先。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。成交供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目，不得转让不得分包。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购人书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如成交供应商未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求成交供应商在规定的时间内采取补救措施。成交供应商还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

2、因成交供应商违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求成交供应商支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。若成交供应商违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、成交供应商有其他违反本项目合同约定的行为，成交供应商应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

4、成交供应商有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因成交供应商服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。