| 序号 | 事项 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位（加盖公章） | 上海市公安局黄浦分局（本级） |
| 2 | 项目名称 | 上海市公安局黄浦分局（本级）——网络、信息、数据安全体系建设（一期）集成服务 |
| 3 | 采购预算金额 | 采购编号：0125-000155554 预算资金：6,621,900.00元（国库资金：6,621,900.00元） |
| 4 | 项目属性 | 货物£服务R |
| 5 | 采购意向是否已公开 | 已于2025年04月28日采购意向公开 |
| 6 | 采购标的所属行业 | 软件和信息技术服务业 （按工信部联企业〔2011〕300号文件内容划分，仅用于中小微企业认定） |
| 7 | 特定资格要求 | 无 |
| 8 | 是否专门面向中小企业 | 否 |
| 9 | 是否招一用三 | 否 |
| 10 | 系统开发及调试运行期限 | 合同签订后9个月内完成，包含调试期3个月 |
| 11 | 质保或免费维护期 | 本项目涉及的所有硬件及软件均至少3年质保 |
| 12 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 13 | 是否允许采购进口产品 | 否 |
| 14 | 是否现场踏勘 | 否 |
| 15 | 付款方式 | 合同签订后系统初步建设完成经由采购人确认后支付50%，整体经验收合格确认后支付剩余合同款。 |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 验收方式 | 甲方自行组织验收 |
| 18 | 本项目询问、质疑受理委托授权范围 | 采购人授权采购中心受理和答复本项目潜在投标人依法提出的询问和质疑 |
| 19 | 本项目是否属于政务信息系统（信息化项目填写） | 是£否R |

# 项目背景

## 项目建设背景

### VPDN及社会面接入背景

近年来，根据上级下发相关网络边界建设和使用要求文件。

需按照相关技术规范要求，积极开展视频传输网横向边界安全交互系统建设工作。

### 视频传输网与信息网边界接入背景

根据实际工作需求，按照上级统一要求，建设视频传输网与信息通信网之间的边界接入平台，实现对紧急事件的快速反应、科学决策和集中处警。

### 虚拟化平台建设背景

目前分局的虚拟化平台软硬件设备全部过保，随着使用时间过长，硬件设备和虚拟化平台软件出现的故障报警越来越多需要逐步更新替换并且当前虚拟化环境硬件时间过长原厂不在提供备件服务，无法满足业务稳定情况。

需要将现有的虚拟化平台的主要业务生产系统迁移到新虚拟化环境运行。

本次项目建设采用自主可控、安全可靠的基础设施，加速信息技术应用创新的推广，采取国产化的架构设计，包括芯片、服务器、软件等。因此，能够在自主可控和安全可靠的基础设施架构上部署和使用虚拟化平台，成为了当下我局的需求。

通过虚拟化实现计算资源虚拟化，在此基础上利用管理平台，在统一页面下发放虚拟机。

利用计算资源虚拟化技术完成计算虚拟化，并对虚拟资源、业务资源实施集中管理。实现在一台物理服务器上部署多台虚拟机，从而使一台服务器能够承担多台服务器的工作。

本次配置的服务器规格为：

C86服务器：国产化CPU≥32C*2；内存≥256G；硬盘≥2* 960 SSD;网卡：≥4*10G网口(满配光模块)；数量5台；

ARM服务器：国产化CPU≥32C*2，内存≥256G，硬盘≥2* 960 SSD; 网卡：≥4*10G网口(满配光模块)；数量5台；

服务器硬件招标方提供，本次需提供相应虚拟化服务器软件的授权。

## 项目建设依据

《中华人民共和国网络安全法》（2016年11月7日颁布）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 网络安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

# 项目需求

## 项目需求目标

按照最新的安全技术标准，优化完善内部网络及业务互联网结构和网络安全防护体系，提升内部网络安全防护能力，落实上级单位的管理要求。

## 项目需求内容

本项目的需求内容分为3个部分。

项目建设地点及用地面积：本项目不涉及室外建设地点，室内建设地点为分局2个机房，不涉及新增用地。

1、建设视频传输网与VPDN专网及社会面专网（行业专网）边界（横向边界安全交互系统）

对既有视频传输网与VPDN专网边界、社会面专网边界进行改造，建设一套横向边界安全交互系统。横向边界安全交互系统建设包括1条视频交换链路和1条数据交换链路。视频交换链路应采用符合GB/T 28181、GB 35114-2017视频联网协议和移动信息网专用协议的隔离交换；数据交换链路应采用符合GA/T 1400等协议和其它通用数据的隔离交换。

2、建设视频传输网与信息通信网之间的边界接入平台视频交换链路

建设视频传输网与信息通信网之间的边界接入平台视频交换链路，实现对紧急事件的快速反应、科学决策和集中处警。

3、新建一套虚拟化平台系统，承载上层业务应用

现有虚拟化平台存储利用率超过了百分之八十，无法满足业务持续增长情况。

综合上述需求，为了更好的承载辖区管理、案件侦查等业务系统，需要新建一套虚拟化平台系统，承载上层业务应用。可用容量存储资源以及配套的网络交换机设备（考虑30%左右的资源冗余）。所有的软硬件设备选型需要满足用户提供的服务器的适配要求。

# 主要设备参数数量清单

## 视频传输网与VPDN专网及社会面专网边界

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗DDOS网关 | 台 | 1 | 1) 接口千兆电口≥4个、千兆光口≥2个； 2) 整机吞吐量≥8Gbps，业务吞吐≥4Gbps，最大并发连接数≥800W，最大每秒新建连接数≥8W； 3) 产品基于数据特征、数据统计等方式对拒绝服务攻击行为进行识别，并提供攻击防御、特征库维护、攻击行为统计等功能； 4) 支持基本的网络层、应用层DDoS攻击检测及防护，包括但不限于：SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、DNS Flood、HTTP Flood、HTTPS Flood等； 5) 支持新建连接数及并发数限制防护策略，可对TCP、UDP协议设置阈值及周期； 6) 支持会话数限制，可对源地址/目的地址做会话数限制，设置维度包括：服务类型（可定义服务类型）、用户、新建速率、总会话数、每IP会话数、生效时间等； 7) 支持空连击攻击防护，包括TCP、HTTPS空连接攻击防护； 8) 支持针对协议头中各字段配置自定义过滤策略，字段包括但不限于：Method、Cookie、Host、Referer、Request URI、Verion、User-Agent等； 9) 支持HTTP CC攻击防护，需支持配置防护类型、POST反弹、周期、防护阈值、黑/白名单生效时间、黑名单阈值等策略； 10) 支持HTTPS流量解密源认证防护功能，支持导入SSL证书配置SSL策略； 11) 支持黑/白名单功能。支持下发数量需大于100w； 12) 支持基于地域的访问控制功能。支持针对特定国家、区域的IP批量处理； 13) 支持自定义放大攻击防护功能。支持对DNS、SSDP、NTP、CLADP、MEMCACHED等常见反射放大攻击进行识别防护，同时支持用户自定义攻击特征进行反射放大攻击防护； 14) 支持对数据包Payload自定义策略。支持针对TCP、UDP、ICMP等协议配置相关的Payload策略，包括防护阈值、Payload字段检查范围等； 15) 支持单IP自学习及策略下发；即针对防护对象内所有单一IP自学习流量基线，支持设置带宽、最低阈值、学习敏感度等策略，支持查看学习结果、手动修改学习结果，学习结果自动下发； 16) 支持自动抓包及特征提取功能，抓包分析维度至少包括协议TOP、国内外源IP对比、源/目的IP TOP、源/目的端口TOP等，同时可生成防护推荐建议策略； 17) 支持畸形包攻击防范，支持针对协议漏洞的畸形包攻击防范，比如Land、Smurf、Fraggle、Tear Drop、Winnuke； 18) 支持根据报文特征进行自定义攻击防护类型，通过这种方式防护未知攻击防护，可提供基于报文长度、报文ID、TTL、源IP、目的IP、序列号、确认号、源端口、目的端口、flag标记、key偏移、key长度等进行匹配的模式匹配规则； 19) 支持查看历史引流日志信息； 20) 系统支持以中文图表形式输出流量报表、安全报表、综合报表；支持doc、excel、pdf等格式的报表生成，并支持通过邮件等多种方式输出； 21) 具有公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《检验检测报告》。 |
| 2 | 防火墙 | 台 | 1 | 1) 具备千兆电口≥8个，具备万兆光口≥4个； 2) 整机吞吐量≥20Gbps，每秒新建连接数≥30万，最大并发连接数≥1200万； 3) 支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查； 4) 支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间； 5) 支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙； 6) 支持MPLS； 7) 支持配置回滚，并可对比回滚前后配置文件中的不同； 8) 支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作； 9) 为保证可靠性，设备支持双机热备，且主备切换时丢包不超过3个； 10) 为保证业务连通性，设备在特征库升级时不影响系统转发； 11) 访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； 12) 支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式； 13) 支持链路聚合功能、接口状态同步功能； 14) 支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议； 15) 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 16) 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 17) 具有公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《检验检测报告》； |
| 3 | 入侵防御 | 台 | 1 | 1) 千兆电口≥6个、万兆光口≥4个； 2) 吞吐量（开启防攻击）≥7G，吞吐量≥8G，最大并发数≥500W； 3) 包含三年特征库IPS库升级服务； 4) 支持隧道报文检测，可以识别并检测VLAN，QINQ，MPLS，GRE，VXLAN，PPPOE等常见协议封装的网络报文，增强复杂网络适应性 5) 支持内置IPS特征库，可针对SQL注入、木马后门、漏洞利用等恶意攻击进行检测和阻断，特征规则数量不少于6000条； 6) 入侵防御检测支持自定义检测阈值来自动下发黑名单进行攻击阻断，黑名单生效时间可以自定义； 7) 入侵防御白名单至少支持配置IP白名单、URL白名单、规则白名单以及相应的组合，并且可展示白名单命中技术； 8) 入侵防御日志至少包含时间、攻击ID、攻击名称、报文入接口、源IP、目的IP、源端口、目的端口、基础协议、应用协议、动作、攻击级别、详情等元素，并且可以自行设定展示元素的数量，支持根据展示的元素进行筛选查询； 9) 支持Chunck编码传输逃逸、Unicode编码传输逃逸、UTF编码逃逸、IP分片逃逸、TCP分段传输逃逸、URL多重编码等类型的逃逸检测； 10) 支持根据名称、ID、攻击手段、级别、攻击目标、CNNVD、CVE等维度进行IPS特征查询，支持修改特征严重级别； 11) 支持内置病毒特征库，可针对文件感染型、蠕虫、木马等类型病毒进行检测和阻断； 12) 支持检测RAR、ZIP等压缩格式的文件病毒检测； 13) 病毒日志支持聚合发送，聚合条件包括源IP聚合、目的IP聚合、源端口聚合、目的端口聚合、协议聚合； 14) 支持Telnet、FTP、POP3、SMTP、IMAP4、SNMP、HTTP等常见协议的弱口令扫描防护； 16) 具有公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《检验检测报告》 |
| 4 | 设备准入控制 | 台 | 1 | 1) 千兆电口≥4个，万兆光口≥4个； 2) 配置认证客户端授权≥50个，支持网络流量处理能力≥4Gbps； 3) 访问控制：应支持通过防护规则实现网络访问控制。对不符合防护规则的访问，系统应进行拦截并发出告警； 4) GB/T 28181设备准入控制：应支持对具有唯一性标识的设备（支持GB/T 28181协议）进行认证； 5) GA/T 1400设备准入控制：应支持对具有唯一性标识的设备（支持GA/T 1400协议）进行认证； 6) GB 35114设备准入控制：应支持对具有唯一性标识的设备（支持GB 35114协议）进行认证； 7) 数字证书设备准入控制：应支持对具有数字证书的设备进行认证； 8) 应支持设备注册，注册信息应包括设备IP/MAC、设备ID、设备属性等信息； 9) 提供具备CMA或CNAS认证证书的第三方检测机构出具的产品符合《GA/T 1788.3-2021公安视频图像信息系统安全技术要求 第3部分：安全交互》要求的检测文件。 |
| 5 | 视频安全交互系统-前置及后置 | 套 | 1 | 1) 视频安全交互系统的视频安全交换前置和视频安全交换后置设备； 2) 冗余电源，接口：前置设备不少于4万兆光口+4千兆电口；后置设备不少于4万兆光口+4千兆电口； 3) 性能：吞吐量≥7Gbps，支持≥1500路4M高清视频传输； 4) GB/T 28181协议识别：应支持对GB/T 28181协议的信令基于安全策略进行格式检查，对不符合格式的信令进行拦截丢弃，并进行日志报警； 5) GB 35114协议识别：应支持对GB 35114—2017协议的信令基于安全策略进行格式检查，对不符合格式的信令进行拦截丢弃，并进行日志报警； 6) GB/T 28181内容过滤：应支持对GB/T 28181协议的信令基于安全策略进行内容过滤，对含有敏感信息的信令进行拦截丢弃，并进行日志报警； 7) GB 35114控制信令的内容过滤：应支持对GB 35114—2017协议的信令基于安全策略进行内容过滤，对含有敏感信息的信令进行拦截丢弃，并进行日志报警； 8) GB 35114媒体流的内容过滤：应支持对GB 35114—2017协议的媒体流数据基于安全策略进行内容过滤，对含有敏感信息的媒体流数据进行拦截丢弃，并进行日志报警； 9) 视频流量管控：应支持对视频流量进行监测，以规则或统计基线判定异常并实施控制； 10) 单向导入：应支持数据物理单向传输，确保无任何反向通道；应支持对导入数据传输过程记录日志； 11) 单向导出：应支持数据物理单向传输，确保无任何反向通道；应支持对导出数据传输过程记录日志； 12) 支持对访问操作的IP地址、端口、内容（格式检查）进行控制，确保跨系统操作的安全性； 13) 支持服务端口控制，对访问视频管理服务器的端口进行控制，其它视频端口默认关闭； 14) 提供具备CMA或CNAS认证证书的第三方检测机构出具的产品符合《GA/T 1788.3-2021公安视频图像信息系统安全技术要求 第3部分：安全交互》要求的增强II级要求的检测文件； |
| 6 | 视频安全交互系统-安全隔离设备（光闸） | 台 | 2 | 1) 视频安全交互系统的安全隔离设备（光闸）； 2) 整机吞吐量≥6Gbps，内机/外机均：接口不少于6个千兆电口、不少于2个万兆光口； 3) 采用 “2+1”系统架构，由两个主机系统和一个单向导入隔离部件组成； 4) 应支持数据物理单向传输，确保无任何反向通道； 5) 应支持对导入/导出数据传输过程记录日志； 6) 具有公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《检验检测报告》； |
| 7 | 数据安全交互系统-前置及后置 | 套 | 1 | 1) 数据安全交互系统的数据安全交换前置和数据安全交换后置设备； 2) 冗余电源，接口：前置设备不少于4万兆光口+4千兆电口；后置设备不少于4万兆光口+4千兆电口； 3) 性能：吞吐量≥8Gbps； 4) 签名验签：应支持签名验证，确保交换数据的真实性、完整性和不可抵赖性；应支持对无签名或签名验证不通过的数据进行拦截丢弃，并进行日志报警； 5) GA/T 1400协议识别：应支持对GA/T 1400协议的信令和数据流数据基于安全策略进行格式检查，对不符合格式的信令和数据流数据进行拦截丢弃，并进行日志报警； 6) GA/T 1400内容过滤：应支持对GA/T 1400协议的信令和数据流数据基于安全策略进行内容过滤，对含有敏感信息的信令和数据流数据进行拦截丢弃，并进行日志报警； 7) 文本文件内容过滤：应支持对文本文件基于安全策略进行内容过滤，对含有敏感信息的文件进行拦截丢弃，并进行日志报警； 8) 数据库内容过滤：应支持对数据库内格式化数据基于安全策略进行内容过滤，对含有敏感信息的数据库数据进行拦截丢弃，并进行日志报警； 9) 数据流量管控：应支持对数据流量进行监测，以规则或统计基线判定异常并实施控制； 10) 服务认证：支持通过鉴权方式对服务调用方进行身份认证，认证凭证包括数字证书、口令密码、动态令牌、Token等；应支持对数据服务调用方进行权限控制，确保最小授权；应支持对视频服务提供注册、编目、查询、变更、注销等功能； 11) 单向导入：应支持数据物理单向传输，确保无任何反向通道；应支持对导入数据传输过程记录日志； 12) 单向导出：应支持数据物理单向传输，确保无任何反向通道；应支持对导出数据传输过程记录日志； 13) 提供具备CMA或CNAS认证证书的第三方检测机构出具的产品符合《GA/T 1788.3-2021公安视频图像信息系统安全技术要求 第3部分：安全交互》要求的检测文件； |
| 8 | 数据安全交互系统-安全隔离设备（光闸） | 台 | 2 | 1) 数据安全交互系统的安全隔离设备（光闸）； 2) 整机吞吐量≥6Gbps，内机/外机均：接口不少于6个千兆电口、不少于2个万兆光口； 3) 采用 “2+1”系统架构，由两个主机系统和一个单向导入隔离部件组成； 4) 应支持数据物理单向传输，确保无任何反向通道； 5) 应支持对导入/导出数据传输过程记录日志； 6) 具有公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《检验检测报告》； |
| 9 | 集控探针 | 台 | 1 | 1) 千兆电口≥4个，吞吐量≥800Mbps； 2) 业务日志数据采集：应支持以syslog、JDBC、FTP、API接口等方式采集业务日志数据； 3) 业务日志数据处理：应支持对采集到的日志数据进行范式化、标准化处理； 4) 业务日志数据报送：应支持将采集到的所有安全组件日志向相关系统进行报送； |
| 10 | 边界集中监控管理系统 | 台 | 1 | 1) 千兆电口≥4个； 2) 资产管理：应支持边界安全交互系统资产管理，实现信息注册、资产维护、知识管理、漏洞管理等功能； 3) 设备运行状态检测：应支持对边界安全交互系统内核心关键设备运行状态进行检测和展现；支持对业务运行状态进行统计；支持依据业务审批信息设置业务监控报警阈值；支持流量和流速异常告警、违规业务告警和应用访问异常告警等业务监控报警功能； 4) 策略管理：应支持边界安全交互系统策略管理，实现安全策略配置下发、策略变更、策略删除、策略查询等功能； 5) 服务配置管理：应支持边界安全交互系统的服务配置管理，支持使用通用数据交换、接口服务、指定协议等交换服务接口申请服务对象，并审核申请合规性；支持通过审核服务的发布、变更和注销等功能； 6) 级联管理：应支持边界安全交互系统级联管理，实现数据报送、审批、通报等功能； 7) 提供具备CMA或CNAS认证证书的第三方检测机构出具的产品符合《GA/T 1788.3-2021公安视频图像信息系统安全技术要求 第3部分：安全交互》要求的检测文件。 |
| 11 | 视频汇聚转发平台 | 套 | 1 | 1) 包含：联网网关和转发设备； 2) 支持100路1080P高清视频码流； 3) 网卡：2个千兆网口；电源：支持冗余电源；机箱：标准机架式设备； 4) 支持基于GB/T28181国标平台互联和级联； 5) 支持服务配置管理、设备配置管理、通道配置管理、用户配置管理、角色配置管理； 6) 支持对用户的功能和资源权限进行控制； 7) 支持Web客户端H5的无插件实时视频播放、历史视频回放； 8) 支持面向前端设备、媒体服务、用户等资源的统一监测； 9) 支持GB/T28181、GB35114、ONVIF、RTSP、RTMP、主流厂商SDK等协议视频接入； 10) 支持GB/T28181 RTP、RTP over TCP、HLS、Http-FLV 、WS-MP4等方式视频输出。 |

## 视频传输网与信息通信网之间的边界接入

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火墙 | 台 | 1 | 处理器芯片须采用自主可控的国产技术架构，支持国产自主指令集（如：ARM64、X86、MIPS、LoongArch等架构的国产化型号），所搭载的操作系统须为基于国产自主内核研发的安全可靠操作系统，处理器与操作系统均须满足安全可靠测评; ≤2U标准机架式设备，配置不少于8个千兆电口、8个千兆光口和4个万兆光口，配置不少于8个千兆多模光纤模块、4个万兆多模光纤模块；冗余电源； 网络层吞吐量≥24Gbps。应用层吞吐量≥15Gbps。TCP新建连接速率≥200万/秒,TCP并发连接数6000万。 支持路由、交换、监听、混合等工作模式； 支持动态路由（RIP、OSPF、BGP等）、静态路由、策略路由配置； 支持SNAT、DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接等功能配置,简化用户管理； 提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析等场景，可在WEB界面显示检测结果，支持策略变更信息管理，可查看变更策略、变更动作、变更时间、修改人等信息； 支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持IPv6安全控制策略设置；支持对IPv6报文进行病毒防御、入侵防御、URL过滤、抗DDOS、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤等； 内置文件过滤引擎，支持对即时通讯、社交网络、网络硬盘、网页邮箱、IM文件传输等应用类型以及HTTP/FTP/SMTP/POP3等标准协议进行检测，识别可执行文件、office文件、视频文件、图片文件、帮助文件、压缩文件、数据文件等超过50种文档类型的文件过滤； 内置内容过滤功能，支持基于HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3、IMAP等协议的内容过滤策略，支持对FTP信令进行过滤，包括上传、下载、删除、重命名、创建目录、删除目录、显示文件列表等； 支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板； 支持行为分析功能，对会话、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势；； 支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、合并传输等参数； 支持配置文件本地备份和回滚，支持软件版本本地备份； |
| 交换机 | 台 | 1 | 交换容量≥700Gbps，转发能力≥250Mpps 千兆电口≥48，万兆光口≥4，配置双电源、双风扇、4个万兆多模模块 扩展插槽≥1，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡 支持CPU保护功能 要求支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量 可作为管理设备对下端被管理设备进行统一管理，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。 最大堆叠台数≥8台 最大堆叠带宽≥160G 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包，支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，整机提供ACl条目数不小于4K条 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤，支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 端口定时down功能（Schedule job） 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 支持MACsec加密密技术 |
| 集控探针 | 台 | 1 | 2U标准化机架设备，≥6个10/100/1000M电口（含管理口）；网卡拓展槽1个；USB口2个； 支持通过Syslog，SNMP，ICMP采集安全设备，应用系统，网络设备的安全事件日志，配置操作日志，运行状态信息等数据。支持将日志统一报送集中监控管理系统。 |
| 视频安全交换系统 | 套 | 1 | 标准2U机型*2，每台设备≥2个10/100/1000M电口（包含管理口）；≥4个10GE SFP+插槽；USB口4个；VGA接口1个；网卡扩展槽3个；冗余电源； 系统吞吐量≥8Gbps；支持任务数≥15个并发路数D1标清≥4000路或D4高清≥2000路；稳定性运行时间(MTBF)>50000小时； 支持监控中心、资源管理、任务管理、信令行为分析、视频设备监控、日志管理、系统管理功能模块。 |
| 网闸 | 台 | 1 | 处理器芯片须采用自主可控的国产技术架构，支持国产自主指令集（如：ARM64、X86、MIPS、LoongArch等架构的国产化型号），所搭载的操作系统须为基于国产自主内核研发的安全可靠操作系统，处理器与操作系统均须满足安全可靠测评。 标准2U设备；CPU>2.5Ghz，>16核；内外端机各≥6个千兆电口；≥4个10GE SFP+插槽；网卡扩展槽2个；冗余电源； 吞吐量≥6Gbps；数据库同步速率≥3000条/秒；文件同步速率≥1200个/秒；视频并发传输路数D1标清≥3000路或D4高清≥1500路（搭配VSCG）；消息队列同步速率≥16000个/秒；任务调度时间粒度≤1秒；最大数据交换任务数 20个；支持通道数≥65；传输时延≤50ms； 支持通道管理、数据库/文件/消息总线的同步传输、各种协议代理访问、内容安全、日志管理等功能模块 |
| 防火墙 | 台 | 1 | 处理器芯片须采用自主可控的国产技术架构，支持国产自主指令集（如：ARM64、X86、MIPS、LoongArch等架构的国产化型号），所搭载的操作系统须为基于国产自主内核研发的安全可靠操作系统，处理器与操作系统均须满足安全可靠测评 ≤2U标准机架式设备，配置不少于8个千兆电口、8个千兆光口和4个万兆光口，配置不少于8个千兆多模光纤模块、4个万兆多模光纤模块；冗余电源； 网络层吞吐量≥24Gbps。应用层吞吐量≥15Gbps。TCP新建连接速率≥200万/秒,TCP并发连接数6000万。 支持路由、交换、监听、混合等工作模式； 支持动态路由（RIP、OSPF、BGP等）、静态路由、策略路由配置； 支持SNAT、DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接等功能配置,简化用户管理； 提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析等场景，可在WEB界面显示检测结果，支持策略变更信息管理，可查看变更策略、变更动作、变更时间、修改人等信息； 支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持IPv6安全控制策略设置；支持对IPv6报文进行病毒防御、入侵防御、URL过滤、抗DDOS、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤等； 内置文件过滤引擎，支持对即时通讯、社交网络、网络硬盘、网页邮箱、IM文件传输等应用类型以及HTTP/FTP/SMTP/POP3等标准协议进行检测，识别可执行文件、office文件、视频文件、图片文件、帮助文件、压缩文件、数据文件等超过50种文档类型的文件过滤）； 内置内容过滤功能，支持基于HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3、IMAP等协议的内容过滤策略，支持对FTP信令进行过滤，包括上传、下载、删除、重命名、创建目录、删除目录、显示文件列表等； 支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板； 支持行为分析功能，对会话、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势；； 支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、合并传输等参数； 支持配置文件本地备份和回滚，支持软件版本本地备份； |
| 入侵防御 | 台 | 1 | 处理器芯片须采用自主可控的国产技术架构，支持国产自主指令集（如：ARM64、X86、MIPS、LoongArch等架构的国产化型号），所搭载的操作系统须为基于国产自主内核研发的安全可靠操作系统，处理器与操作系统均须满足安全可靠测评。 ≤2U标准机架式设备，冗余电源，配置不少于6个千兆电口、4个千兆光口和6个万兆光口，配置不少于4个千兆多模光纤模块、6个万兆多模光纤模块； 满检速率≥57Gbps，TCP并发连接数≥1950万； 三年原厂商硬件维保服务，配置不少于一年攻击检测规则库许可、一年僵尸主机检测规则库许可 支持独立的攻击检测引擎，涵盖不低于10000种的攻击检测规则库。规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级、应用类型、流行程度等方式进行分类。 支持对扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击、WebShell、浏览器劫持、文件漏洞攻击等常见攻击检测。（提供产品功能截图证明） 支持暴力破解检测，包括但不限于邮件（SMTP、IMAP、POP3）、文件（FTP、SMB）、远程访问（TELNET、RDP、SSH）、数据库（LDAP、SQLServer、DB2、REDIS、POSTGRESQL、ORACLE、MYSQL、MONGODB）、WEB应用（HTTP）等协议类型进行暴力破解检测。（提供产品功能截图证明） 支持通过手动导入PCAP包的方式回放攻击包，可展现回放状态，检测结果可在安全日志中查看。 支持自定义检测规则，自定义规则可导入导出。 支持僵尸主机检测，采用僵尸主机与控制主机异常通信行为检测的方式，能够对不少于11000种僵尸主机行为进行监测，包括但不限于僵尸网络、木马控制、蠕虫、挖矿、勒索、移动端木马控制、APT等多类型的僵尸主机行为。支持服务器非法外联检测，对服务器外联行为自学习、外联白名单设置。 支持DGA恶意域名检测，支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET等服务的隐蔽通信检测。 支持卸载SSL，实现对HTTPS、IMAPS、SMTPS、POP3S、FTPS、RDP、MQTT、SIP等加密流量的分析检测。 支持按照接口对报文流入流出速率实时监控，每分钟对接收的报文按照传输层协议、网络层协议、报文字节大小等多维度进行统计分析。 支持攻击日志、系统日志等日志本地存储，也支持通过Syslog等方式外发至日志服务器； |
| 交换机 | 台 | 3 | 交换容量≥700Gbps，转发能力≥250Mpps 千兆电口≥48，万兆光口≥4，配置双电源、双风扇、4个万兆多模模块 扩展插槽≥1，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡 支持CPU保护功能 要求支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量 可作为管理设备对下端被管理设备进行统一管理，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。 最大堆叠台数≥8台 最大堆叠带宽≥160G 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包，支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，整机提供ACl条目数不小于4K条 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤，支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 端口定时down功能（Schedule job） 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 支持MACsec加密密技术 |
| 边界安全网关 | 台 | 1 | 标准2U机型，≥2个千兆电口;≥4个10GE SFP+插槽；冗余电源 网络吞吐量≥8Gbps；应用托管数 300个；SSL VPN加密吞吐量≥2Gbps；SSL VPN并发连接数≥80000；SSL VPN最大并发用户数2000个；免费客户端数量 50个；最大并发连接数≥40万；每秒新建连接数≥2万；传输时延≤10ms； 稳定性运行时间(MTBF)>50,000小时 1、终端身份认证 系统支持设备数字证书、口令密码、设备硬件特征等方式对接入终端进行身份认证，确保只有合法的外部接入终端才能访问受保护资源。 2、终端准入 提供终端信息提取等功能，实现对接入终端的安全认证和设备指纹信息提取；支持设备安全准入审核，通过设定安全基线，检测终端安全达标情况，阻断异常设备接入。 3、数据传输加密 系统支持接入设备与边界网关之间使用TLS/SSL加密协议，对传输的数据进行加密处理，确保数据在传输过程中不会被窃取或篡改。 4、应用访问控制 系统提供细粒度的应用访问控制功能，支持根据用户身份、访问时间等因素，对外部接入终端的访问权限进行精确控制。支持基于角色的访问控制（RBAC），允许管理员根据用户的角色和职责来分配访问权限。 |
| 集控探针 | 台 | 1 | 2U标准化机架设备，≥6个10/100/1000M电口（含管理口）；网卡拓展槽1个；USB口2个； 支持通过Syslog，SNMP，ICMP采集安全设备，应用系统，网络设备的安全事件日志，配置操作日志，运行状态信息等数据。支持将日志统一报送集中监控管理系统。 |
| 数据安全交换系统 | 套 | 2 | 包括数据交换前置设备和数据交换后置设备（含数据交换系统软件），每台设备≥4个10/100/1000M电口（包含管理口、HA口），≥4个10GE SFP+插槽，USB口4个；VGA接口1个；网卡扩展槽2个；冗余电源。 网络吞吐量≥8Gbps数据库同步速率（1KB）≥15000条/秒；FTP文件同步速率（40KB）≥3500个/秒；消息同步速率（1KB）≥180000个/秒；API服务托管数300个；QPS并发数（10KB）≥18000个/秒；API文件上传速率（500KB）≥1600个/秒；API文件上传速率（40KB）≥16000个/秒；最大任务数90；传输时延≤50ms；任务调度时间粒度＜1秒； 主要功能： 1、支持集群扩展，无需独立集群管理节点，具备集群高可用和负载均衡能力； 2、支持数据库同步，兼容常用关系数据库、非关系型数据库、MPP数据库、列表数据库、时序数据库、主流数据库等；支持不同类型数据库之间异构数据库同步，提供数据库适配和异构同步适配服务； 3、支持FTP、SMB、NFS文件同步； 4、支持对服务调用方进行身份认证，认证凭证包括数字证书、口令密码、动态令牌、Token等； 5、支持对方服务调用方授权管理； 6、支持数据签名验证，确保交换数据的真实性、完整性和不可抵赖性； 7、支持对文本文件、数据库格式化数据基于安全策略进行内容过滤； 8、访问控制：支持基于IP、端口、协议、时间、流量、频次的访问控制； 9、支持敏感信息过滤，具备关键字字典（如数据库字段名、手机号、车牌号等）和正则表达式方式，实现对数据交换过程中传输的文本数据进行内容过滤、报警和阻断； 10、支持数据库库表数据脱敏，可对敏感信息字段进行数据脱敏，防止数据共享泄漏； 11、支持对数据库数据加插数据水印，水印不可见不影响使用，可通过数字水印进行泄漏溯源； 12、具备集群式交换能力，可获取隔离设备的通道配置并根据通道配置选择最优可用通道。 |
| 单向光闸 | 台 | 2 | 处理器芯片须采用自主可控的国产技术架构，支持国产自主指令集（如：ARM64、X86、MIPS、LoongArch等架构的国产化型号），所搭载的操作系统须为基于国产自主内核研发的安全可靠操作系统，处理器与操作系统均须满足安全可靠测评。 整机规格：2U机箱；CPU>2.5Ghz，>16核；内存：≥64GB硬盘：≥512GB网络，接口：1个管理口、≥2个千兆电口≥4个万兆光口；≥网卡扩展槽3个 吞吐量≥5Gbps；数据库同步速率 ≥3100条/秒；文件同步速率 ≥2100个/秒；任务调度时间粒度≤1秒；支持通道数68；传输时延≤50ms；稳定性运行时间(MTBF)>50000小时； 主要功能包括： a）支持数据物理单向传输，确保无任何反向通道； b）支持对导入或导出数据传输过程记录日志； c）支持提取TCP包中的payload数据，转换为单向数据报协议； d）支持数据库、FTP文件单向同步，支持数据格式校验、长度范围过滤、内容过滤； e）内置病毒防护引擎，支持基于特征库进行病毒查杀； f）支持UDP代理，支持UDP广播、单播和组播； g）支持主备、主主分担模式，支持故障切换。 |
| 流量监测 | 台 | 1 | 2U机架式设备；≥6个10/100/1000M电口；≥2口万兆SFP+插槽；网卡扩展槽1个；USB口2个；Console口1个 网络吞吐量≥8000Mbps；镜像流量处理速率≥6000Mbps； 对网络流量进行采集和解析，支持L2~L7层流量解析，解析后的数据输出给平台。 三年基础硬件保修和系统软件维保服务 1)标准机架式设备高度2U：千兆网络接口4个、万兆光口2个、网络吞吐量8000Mbps； 2)支持对所接收的镜像流数据进行重组、关联，形成流量日志文件。 3)支持根据五元组，自动展现关系拓扑； 4)支持常用应用协议解析，包括HTTP、HTTPS、FTP、DNS、TFTP、Telnet、SMTP、NFS、SIP、Samba、POP3协议等； 5)支持自定协议类型、端口、流量大小、IP作为监控条件，对命中规则进行告警； 6)支持对网络流量的应用层数据进行还原，恢复完整附件； 7)支持获取有关网络性能指标，包括抖动、时延、丢包、重传等； 8)支持将数据通过支持文件压缩、加密报送至指定集中监控管理系统； |
| 安全集中管理平台 | 台 | 1 | 2U机架式设备；≥8核CPU；≥128G内存；≥4TB*2 SATA盘；不低于4个千兆电口；2口万兆SFP+插槽； 内置可视化大屏、链路管理、业务管理、资产管理、资产发现、违规业务发现、链路异常发现、设备异常发现、日志检索、统计报表、告警与处置、系统管理功能； 1、通过 Syslog、SNMP获取边界安全设备、网络设备、应用的状态 信息、告警信息，包括防火墙、入侵防御、设备准入、网闸、单向 光闸、数据交换系统、视频交换系统等； 2、具有边界安全设备资产管理能力，实现信息注册、资产维护、 知识管理、漏洞管理等功能，支持页面表单注册、模版上传注册两种方式； 3、具备对边界安全交互系统内设备运行状态进行检测和展现能力。能够对业务运行状态进行统计。实现依据业务审批信息设置业务监 控报警阈值。具有违规业务告警和应用访问异常告警等业务监控报警功能。 4、具有边界安全设备级联管理，实现数据报送、审批、通报等能力。 5、具备边界设备发现能力，能够通过发包探测、端口扫描、WEB扫描方式，获取边界设备的品牌型号、在线状态、端口和服务列表、设备类型（包括网闸、单向光闸、数据交换系统、代理服务器、NAT网关、视频交换系统等不少于50种设备资产类型）； 6、具备边界僵尸设备、僵尸业务、隐蔽通道、未注册协议、未注册资产、未注册应用服务的监控功能。 7、具备边界中断、业务中断、设备超负荷、数据拥塞、应用服务器故障指标监控功能；具备边界僵尸设备、僵死业务、隐蔽通道、未注册协议、未注册资产、未注册应用服务的监控。 8、支持发现边界非注册业务、与注册信息不 符的业务、僵尸业务。根据流量监测数据，支持发现边界违规协议。根据流量监测数据，支持发现违规外联行为 |

## 虚拟化平台系统

本章节所列服务器设备均由招标人（甲方）自行采购并提供，不属于本次招标的服务范围。但投标人必须依据本章节提供的服务器硬件配置清单，完成虚拟化软件平台的集成服务。

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌、型号 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器1 | 清华同方超强K620 | - 机架式服务器，CPU 要求符合安全可靠测评要求； - 配置2颗 ARM 架构 CPU，主频2.6GHz，单颗处理器物理核心数32核； - 本次配置内存256GB，内存频率3200MHz ； - 本次配置存储2*960G,； - 本次配置 RAID 卡支持 RAID 0,1,5,6,10,50,60，含电容； - 本次配置网络：板载4*GE 网口，配置2 块 2*25GE 网卡（兼容云），光模块组4 个 SFP+10G； - I/O 扩展:PCI-E I/O 扩展能力最多支持8 个； - 本次配置冗余双电源900W； - 配置 2U 静态滑轨套件； - 三年维保、硬盘不返回服务。 - BMC 安全：BMC 采用中国境内自研管理芯片；BMC 管理软件通过相关认证（如 CC_EAL4+认证等）的，提供相关证明。 | 5台 |
| 2 | 服务器2 | 超云R3225 | - 机架式服务器，CPU 要求符合安全可靠测评要求。 - 配置2颗C86 架构 CPU，主频2.5GHz，单颗处理器物理核心数32核，内存512GB，内存频 率4800MHz。 - 存储：2*960GB SATA 硬盘； - 板载4*GE 网口，配置2*10GE 光卡 2 块（含光模块）； - I/O 扩展:PCI-E I/O 扩展能力最多支持10 个 PCI-E5.0 插槽； - 配置 RAID 卡支持 RAID0 ，1 ，5 ，6 ，4G 缓存（带电容）； - 本次配置双电源； - BMC 安全：支持国产 bmc 芯片； - 三年原厂 7*24*4 维保及硬盘不返还服务。 | 5台 |

| 序号 | 名称 | 存储 招标要求规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 所投存储底层操作系统采用欧拉、统信、麒麟或基于开放原子开源基金会孵化及运营的开源系统衍生的操作系统，说明底层操作系统来源并提供查询手段及结果，最好提供经由中国信息通讯研究院认证的相关材料 |
| 2 | 核心部件要求 | 单控制器处理器总核心数≥32核 ，CPU主频为≥2.6GHz，CPU架构为ARM，所投存储产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU |
|  |  | #2U控制框可以支持≥ 25个盘 |
|  |  | #配置≥2个控制器 |
|  |  | #支持配置16/32G FC，10/40/100 GE |
|  |  | 配置≥16块10TB NL-SAS硬盘 |
|  |  | 配置≥5块960G SSD SAS硬盘 |
|  |  | #总缓存容量配置≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） |
|  |  | 配置≥8*10Gbps Ethernet接口；配置≥8*1Gbps Ethernet接口 |
| 3 | 支持RAID | 支持RAID-TP，非双活存储系统支持RAID（非镜像冗余RAID）三盘同时故障。任意三块成员盘同时故障，不影响SAN和NAS业务的连续性和数据一致性。（最大容忍3盘同时失效是指三盘校验功能,即在单一RAID组里任意同时故障三块成员盘（不包括热备盘），数据不丢失且业务不中断，且RAID组不为RAID1和RAID10。） |
| 4 | 双活 | 双活复制链路以及前端业务链路，均支持 NVMe Over RoCE 协议，任意站点故障不影响业务连续性。 |
| 5 | 租户功能 | 存储系统配置SAN的多租户功能，多租户功能能够提供存储资源、网络和业务的隔离，客户端通过租户数据逻辑端口只能访问该租户内的共享，并且支持租户自管理。 |
| 6 | DIF 校验 | 存储支持端到端 DIF 校验特性，对静默数据的损坏可以检测和修复 。 |
| 7 | 克隆 | 存储系统配置克隆功能，并且克隆的从 LUN 创建后无需等待数据同步完成即可映射给主机 I/O 访问，且不影响源 LUN 的业务。 |
| 8 | 数据安全 | 按照标准SJ/T 11527-2015条款5.7.1进行测试， 对非正常操作具有保护能力，对可能引起数据改变的人工操作具有警告确认提示，不同类型或不同接口的磁盘阵列控制器及其插拔盒具有防插错措施，对管理用户进行安全身份认证。 |
| 9 | 系统安全管理 | 支持系统安全管理 1）支持HTTPS加密传输协议； 2）支持管理员口令防破暴力破解； 3）支持会话超时时间设置； 4）支持强密码复杂度策略设置； 5）支持基于角色的访问权限配置（可设置不同权限用户采用不同的登录方式）。 |
| 10 | 配额 | 配置针对目录、用户、用户组这三类对象进行配额限制，配额选项支持空间软配额、空间硬配额、文件数软配额、文件数硬配额提供截图。超过硬配额时，会立即限制写入。当超过软配额时，会上报告警信息，在宽限时间内允许数据继续写入，超期后立即限制数据写入。 |

| 序号 | 指标项 | 万兆交换机 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转发性能 | #交换容量≥4.8Tbps |
| 2 |  | #包转发率≥2000Mpps |
| 3 | 硬件规格 | 高度≤1U，固定接口交换机 |
| 4 |  | 电源1+1备份，风扇模块3+1备份 |
| 5 |  | 整机可用缓存≥36MB |
| 6 |  | 支持4核，确保设备CPU长期处于低占用率，满足突发情况时CPU不会过载导致系统异常； |
| 8 |  | 支持前后、后前风道 |
| 9 | 端口配置要求 | #40/100 GE 光接口≥6个 |
| 10 |  | #10GE光端口数量≥48个 |
| 11 | 二层功能 | 支持Access、Trunk和Hybrid三种模式 |
| 12 |  | 支持QinQ; |
| 13 |  | 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术， |
| 14 |  | 支持DLDP |
| 15 |  | 支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项 |
| 16 | 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 |
| 17 |  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |
| 19 |  | 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route |
| 20 |  | 支持IPv6 ND、PMTU发现 |
| 21 | QoS | 支持 PQ、DRR、PQ+DRR等队列调度方式 |
| 22 |  | 支持L2协议头、L3协议和L4协议等的组合流分类 |
| 24 |  | 提供广播风暴抑制功能 |
| 25 |  | 支持流量整形 |
| 26 | 可靠性 | 支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP |
| 28 |  | 支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备 |
| 29 | DC特性 | 支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性 |
| 30 |  | 支持VXLAN over IPv6 |
| 31 |  | 支持IPv6 VXLAN over IPv4 |
| 32 |  | 支持QinQ Access VXLAN |
| 33 |  | 支持ESI（Ethernet Segment Identifier）多归接入， |
| 34 | 安全性 | 支持防止DOS、arp攻击和ICMP攻击 |
| 40 |  | #支持微分段（IPv4和IPv6） |
| 41 |  | 支持NSH（IPv4和IPv6） |
| 42 |  | 支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定 |
| 43 |  | 支持端口隔离 |
| 44 |  | 支持Radius等用户登录认证 |
| 45 |  | 支持RMON |
| 46 | 组播 | 支持组播流量抑制 |
| 47 |  | 支持IGMP Snooping |
| 48 |  | 支持IGMP Proxy |
| 49 |  | 支持IGMP,PIM-SM和MBGP等协议 |
| 50 | 配置和维护 | 支持Telemetry |
| 51 |  | 支持ERSPAN增强 |
| 52 |  | 支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert， |
| 53 |  | 支持IPCA，提供第三方测试报告 |
| 54 |  | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH |
| 55 |  | 支持基于命令行的配置回滚 |
| 56 |  | 支持全网路径探测 |
| 57 |  | 支持缓存的微突发状态统计 |
| 58 |  | 支持BootROM升级和远程在线升级 |
| 59 |  | 支持ZTP技术，配置自动下发 |
| 60 |  | 支持Ansible自动化配置， |
| 61 | 实配信息 | 实配热插拔冗余电源，光模块-SFP+-10G-多模模块≥22，40G-高速电缆-3m≥1，提供三年原厂7*24*4质保期。 |

| 序号 | 指标项 | 千兆交换机 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | #交换容量≥2.4Tbps |
| 2 | 包转发率 | #包转发率≥670Mpps |
| 4 |  | #全端口支持MACsec |
| 5 |  | 支持插卡槽 |
| 6 | 散热 | 支持双可插拔风扇 |
| 8 | 内存 | 内存支持4GB，4GB容量保证系统可靠运行，未来升级预留空间，未来可以安装第三方软件 |
| 9 | 用户管理 | 支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1000认证用户同时在线， |
| 10 | 二层 | 支持基于端口和 VLAN 的 MAC 地址学习限制 |
| 11 |  | 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP) |
| 12 |  | 支持VLAN，支持MUX VLAN |
| 13 |  | 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM |
| 14 | 三层 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
| 15 |  | 支持ARP表项规格≥16K， |
| 16 |  | 支持IPv4 路由表≥256K， |
| 17 |  | 支持IPv6 路由表≥128K， |
| 18 |  | 支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route 支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈 |
| 19 | 镜像功能 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口 支持流镜像、远程端口镜像（ERSPAN） |
| 20 | 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL、支持双向ACL 支持VLAN ACL和IPv6 ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| 21 | VxLAN | 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 网关； |
| 22 | QOS | 支持WDRR、SP、WDRR+SP队列调度算法； 支持网络切片（VLAN/VxLAN/SRv6； |
| 23 | 安全功能 | 持 IPv6 RA Guard |
| 24 |  | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击 |
| 27 |  | 支持 MACsec（IEEE 802.1az） |
| 28 | 可靠性 | 支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms |
| 29 |  | 支持ETH OAM、802.1ag、802.3ah、Y.1731、BFD |
| 30 | 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于8台 |
| 31 | 开放性 | 对外开放接口可按需编写基于特定事件的可执行Python脚本，实现设备智能化管理，降低运维成本和操作的复杂度 |
| 32 | 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
| 33 | 智能运维 | 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 |
| 34 | FlexChannel切片 | 支持同一个共享的网络基础设施上提供多个逻辑网络（切片），每个逻辑网络服务于特定的业务类型或者行业用户。每个网络切片都可以灵活定义自己的逻辑拓扑、SLA需求、可靠性和安全等级，以满足不同业务、行业或用户的差异化需求。 |
| 35 | 节能 | 支持 ERPS 以太环保护协议 |
| 36 | 实配信息 | 实配热插拔冗余电源≥2，光模块-SFP+-10G-多模模块≥8，SFP+-10G-高速电缆-3m≥1，提供三年原厂7*24*4质保期。 |

虚拟化套件功能需求

所投虚拟化套件是业界领先的服务器虚拟化解决方案，能够帮助我局大幅提升数据中心基础设施的效率。

虚拟化套件功能参数要求

整体要求

1.所投虚拟化软件支持x86、C86和ARM环境；

2.所投虚拟化软件需满足20颗物理CPU颗数授权，软件授权不限制CPU核数、内存大小，软件授权中包含：计算虚拟化、网络虚拟化、应用商店、防病毒以及运维管理；

3.兼容性要求：计算虚拟化软件具有广泛的兼容性，支持主流的x86、C86、ARM服务器以及集中式和分布式存储

计算虚拟化要求

1.支持集群HA配置，并且可通过设置集群故障检查灵敏度、集群允许故障的服务器数量以及集群资源CPU和内存预留容量比;

2.支持集群DRS功能，系统根据主机的资源负载情况，智能调度虚机的运行位置，确保业务持续稳定运行，可通过主机高负载持续时间以及CPU和内存负载作为阈值判断是否触发DRS，可设置自动、半自动和手动多种调度方式;

3.为简化管理员日常运维，支持虚机支持远程VNC登录，且VNC登陆需支持密码功能，且管理员可通过平台管理界面重置虚机密码；

4.虚拟化平台支持灵活的虚拟机策略设置，包括不限于虚拟机存储策略、虚拟机快照策略、虚拟机备份策略、虚拟机运行策略等；支持按周、天、小时设置设置自动快照策略以及快照保存数量以及备份策略；

5.为保障重要虚拟机的性能，支持设置虚拟机支持CPU独占以及CPU直通功能 ，并且支持网络和存储QoS，网络QoS以及网络出栈和入栈速率 ，存储QoS用户可根据实际需求设置最大读写速率、最大读写次数等；

6.支持虚拟机的批量部署功能，支持OVF、虚拟机模板部署，以及模板批量克隆功能；

7.为简化应用部署，虚拟化平台需提供应用商店功能，用户可根据自己需求构建自己的应用商店，包含虚拟机类型以及系统类型，同时支持基础软件、企业级应用、人工智能、物联网等多种应用分类，支持本地应用源和远程应用源；

网络虚拟化与安全要求

1.支持分布式交换机，用户可根据网络规划灵活创建、配置分布式交换机，并且针对上行链路可设置静态聚合、动态链路聚合、主备等多种模式。

2.支持安全组功能，提供网络流量入站和出站规则，可根据IP和端口设置允许和拒绝策略，并可设置关联端口

3.虚拟化平台底层需支持防病毒以及可信能力，无需部署第三方防病毒软件即可实现病毒查杀功能，支持自定义威胁检测的黑白明白和隔离策略，支持病毒库升级、虚拟机、容器的病毒查杀

运维管理要求

1.支持资源概览，展示集群健康状态，正常主机以及异常主机状态，并可快速定位异常主机，支持展示集群主机CPU、内存、磁盘使用率，并展示资源占用TOP5的主机和虚拟机。

2.支持用户自定义报表，可设置手动执行、定时执行、周期执行三种执行策略，支持PDF和Excel文件格式。可提供表格、柱状图、折线图、饼图、环形图、仪表盘、热力图多种展示方式；

3.提供平台健康巡检功能，支持健康巡检功能，用户可自定义巡检任务，适用于日常巡检、升级前检查等巡检场景，支持立即执行、定时执行、周期执行任务策略，支持系统资源、租户资源等巡检包含不限于CPU、内存、存储资源分配信息以及计算资源信息检测，包含计算节点状态、CPU和内存等硬件运行状态、物理网卡、虚拟端口状态等信息；支持虚拟化底层服务状态检测，包含存储服务、网络服务、公共服务以及存储资源状态检测，包含物理磁盘、逻辑磁盘、存储空间利用率等状态信息，同时提供虚拟化平台安全资源检测，包含组件服务、安全服务状态等信息；

应用迁移配合要求

虚拟化软件中标方需配合用户应用迁移计划，提前部署虚拟化环境，并依照应用需求准备计算、存储及网络资源，保障应用顺利迁移。

采购人计划将规划中的重点应用（智能问数）部署至本项目中的虚拟化平台。中标方应充分考虑并承诺负责完成重点应用（智能问数）与虚拟化平台的适配和对接工作，所有的沟通协调工作由中标方负责。并给出承诺函。

## 产品授权

本项目中，投标人需提供以下投标产品的制造厂家原厂授权：

| 3.2视频传输网与信息通信网之间的边界接入 | 视频安全交换系统 |
| --- | --- |
|  | 网闸 |
|  | 入侵防御 |
|  | 数据安全交换系统 |
|  | 单向光闸 |
| 3.3国产化虚拟化平台系统 | 存储 |
|  | 万兆交换机 |
|  | 千兆交换机 |

# 项目组成员要求

## 项目服务团队

投标人应为项目成立专门的服务团队。团队核心岗位至少应包括：项目负责人、技术负责人、系统运维工程师、安全负责人、安全管理员、技术支持工程师、项目实施工程师。

岗位职责及能力要求

| 岗位名称 | 岗位数量 | 职责简述 | 资质与能力要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1岗 | 全流程管理、沟通协调、计划控制、风险管理、交付验收 | 最好是具备以下几点： （1）本科及以上； （2）5年以上大型项目管理经验； （3）具备信息系统项目管理师； （4）具备计算机系统集成高级工程师及以上证书； |
| 技术负责人 | 1岗 | 技术方案把关、疑难问题解决、技术团队指导 | 最好是具备以下几点： - （1）本科及以上； - （2）持有业界公认的高级云计算架构师级别认证（例如：华为HCIE-Cloud、阿里云ACP/ACE - 云计算方向、AWS Certified Solutions Architect-Professional、Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert) 等，或同等级别的其他权威云计算认证 - （3）具备注册信息安全专业人员证书。 |
| 系统运维工程师 | 3岗 | 系统监控、日常维护、故障处理 | 最好是具备以下几点 （1）本科及以上； - 3年以上系统运维经验； - 具备中级职称 |
| 安全负责人 | 1岗 | 总体负责项目安全 | 最好是具备以下几点： - （1）本科及以上； - （2）3年以上项目经验； - （3）具有注册信息安全专业人员证书 |
| 安全管理员 | 2岗 | 项目安全管理 | 最好是具备以下几点： - （1）本科及以上； - （2）3年以上项目经验； |
| 技术支持工程师 | 1岗 | 负责本项目的整体技术支持工作 | 最好是具备以下几点： - （1）本科及以上； - （2）5年以上项目经验； - （3）具有计算机应用与网络工程高级工程师及以上证书 |
| 项目实施工程师 | 7岗 | 负责本项目的整体实施工作 | 最好是具备以下几点： - （1）本科及以上； - （2）5年以上项目交付实施经验 |

# 售后与质保服务

## 系统维护

（1）项目配备报障服务热线并配备 7*24 小时运维团队，为用户提供运维服务，确保30分钟内响 应客户需求，2小时内到场处置。

（2）7*24 服务台，服务中断及时告知。并确保及时解决问题。

（3）为紧急事件和紧急服务请求立即指派相应工位的技术专家予以优先处理。

（4）做好项目相关安全、保密工作。

## 技术培训

各系统调试验收通过后，投标方组织相关培训工作。提供相应的培训计划，提供必要的操作和维修手册。经过培训采购人的技术人员能够对投标方提供的系统设备和装置的设计、日常的动作、损耗和例行维护、事故的处理等有全面的认识和了解，能进行用户性能的设置和取消，对系统数据的恢复和备份，能够熟练正确的操作方法，并能处理有关事件。

附件：（“★”号“＃”号汇总）

★重要提示：投标人必须对本技术规格要求逐条响应“★”号为必须实质响应的内容，若无法满足，作无效标处理；“＃”号为主要指标，若未能满足作扣分处理。

为提高评审效率方便评委核查，招标文件凡涉及以下“★”号指标和“＃”号指标要求的响应情况及内容应当按照“第六章投标文件格式参考，表格1、招标需求索引表”的格式及要求制作索引表，不制作索引表或未按照要求逐一明确标注相关内容所在页码的，可能导致评委会无法准确查找到相关重要响应内容，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

“★”号指标汇总表：

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性审查 要求（由采购人审核） | 1、具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）。未按以上要求提供作无效标处理。 2、资格声明函：按招标文件“第六章投标文件格式参考，样式2.1、资格声明函”的格式填写，必须包括该样式中所含的全部内容，并按其要求加盖投标人公章；投标人未按照要求提供作无效标处理。 3、法人代表授权书：投标人提供的授权书必须有单位负责人签字或盖章、被授权人签字或盖章、加盖供应商单位公章；授权书中必须附带单位负责人和被授权人身份证的清晰扫描件。 投标人未提供或不按招标文件要求制作、签署的，作无效标处理。 注：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 4、信用记录查询：凡列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标无效。（投标人无需提供资料，由采购人、集中采购机构于开标后、评标前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别。） |
| 2 | 符合性审查 要求 | （1）法律、法规和招标文件规定的无效情形： 包括但不限于：投标报价超财政预算或最高限价的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；投标人存在串标、围标或以虚假材料谋取中标情形的；投标人报价明显过低，可能影响产品质量或诚信履约且无法证明报价合理性的；违反劳动法律法规，其他违法违规或违反招标文件约定构成无效标的情形。 |

“＃”号指标汇总表：

| 序号 | 名称 | 具体内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 万兆交换机 | #交换容量≥4.8Tbps #包转发率≥2000Mpps #40/100 GE 光接口≥6个 #10GE光端口数量≥48个 #支持微分段（IPv4和IPv6） |
| 2 | 千兆交换机 | #交换容量≥2.4Tbps #包转发率≥670Mpps #全端口支持MACsec |
| 3 | 核心部件 | #2U控制框可以支持≥ 25个盘 #配置≥2个控制器 #支持配置16/32G FC，10/40/100GE #总缓存容量配置≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSDCache、SCM等） |
| 投标人须提供有效的证明材料，对以上参数予以佐证，例如第三方检测报告或原厂技术参数表（ProductDataSheet）或产品说明书（使用手册、图纸、彩页）或官网资料截屏等。 投标人所提供的某一型号/款产品须同时满足以上所有技术指标或功能要求的，得分；如未提供或提供不完整的，或有一项或多项不满足的，则不得分。（具体详见第四章评分办法） |  |  |