- 第五部分 投标文件格式

投标文件格式详见网上招投标系统相关附件

- 附件1  投标函

徐汇区政府采购中心：

(投标人全称)授权          (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90天内遵守本函中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方按招标文件规定提供交付的货物及其辅助服务的投标总价为                  （大写）元人民币。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）、具有《中华人民共和国营业执照》、《税务登记证》，根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》要求登记入库，在近三年内无行贿犯罪记录，未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的供应商，同时经信用信息查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）、本项目不允许联合投标。

4、我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对发生的任何故障和风险造成投标内容不一致或利益受损或投标失败，承担全部责任。

5、我方同意网上投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准，投标人的授权代表将在开标记录上签名以确认开标过程和结果，如果不签字，则由我们承担全部责任。

6、保证遵守招标文件的规定，忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：采购中心若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经监管部门同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话，e-mail：

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

- 附件2  投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 品名 | 规格/型号 | 投标货物图片 | 材质说明 | 产地 | 颜色 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请各投标单位严格按照采购人提供文档所示家具产品样式进行报价，并提供相应产品。采购人不因投标人的理解偏差而另行支付其他费用。

投标人代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月

- 附件3  产品规格、技术参数偏离表（可根据实际情况自行设计表式填报）

| 序号 | 产品名称及规格型号 | 数量 | 产地 | 招标产品配置要求 | 投标产品 对应配置 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、投标人必须按技术需求要求填写本表，如投标产品实际技术规格与技术需求无偏差，在“偏离”一列填写“无”。

2、投标产品的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“偏离”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度（以百分比表示）。

投标人（公章）：

投标人代表签名：

日  期：

- 附件4 产品分项材质说明表

分项材料情况说明表（例表）

| 序号 | 分项材质名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 品牌 | 产地 | 材料进货证明 | 相关检测证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标单位应严格按照上表格式，详细填报投标产品所有分项材质明细，如投标单位填报不清或不填写的，将会对该投标单位的评标产生不利影响。包括但不限于以下分项材质：面板材料、基材、皮质、实木材料、五金件、胶水、油漆等。

2、材料进货证明系指投标单位于投标之日起最近一年内的有关该项材料的进货凭证、单据、入货证明等书面材料。（可提供有关单据、凭证复印件）

3、相关材料的质量检测证明（投标之日起最近一年内）

投标人代表签字：

投标人（公章）：

日期：

附件5   投标人近三年来已承接的主要类似项目一览表

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 合同金额 | 业主情况 |  |  | 项目主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位名称 | 经办人 | 联系方式 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、如在本表格不能全部填写完，可按此表格格式自行制表填写。

2、提供相应采购项目合同复印件，加盖单位公章。

投标人（公章）：

投标人代表(签字)：

填写日期：

- 附件6  法定代表人证明书和法人代表委托书

法定代表人证明书

先生/女士现担任                 职务，负责全面工作，为我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人全称：

公章（盖章）：

年          月        日

法人代表委托书

兹委托                   先生/女士全权代理                （招标项目和招标编号）政府采购招标项目的招标投标工作。

特此证明。

投标人法定代表人姓名（印刷体）：

投标人法定代表人签字、盖章：

公章（盖章）：

年          月        日

附件7供应商行贿犯罪记录承诺书

上海市徐汇区政府采购中心：

（投标供应商全称）现参与你单位组织的                                 政府采购项目，并承诺本公司根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已申请加入上海市政府采购供应商库，且在3年内无行贿犯罪行为记录。

投标供应商全称：

公章（盖章）：

法定代表人签字、盖章：

附件8  中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 附件9 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1.具有健全的财务会计制度；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

附件10投标单位基本情况表及声明

（一）名称及其他资料：

1、单位名称：

2、地址：

3、邮编：

4、电话/传真：

5、工商注册日期：

6、企业类型：

7、注册资本：

8、法定代表人或执行事务负责人姓名：

9、人员情况

从业人员数

（二）主要财务指标（2024年1月1日至2024年12月31日）并请如实另附单位财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 业务收入：

- 风险基金额：

- 资产净值：

（三）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明：（请如实填写）

上海市徐汇区政府采购中心：

按照政府采购法实施条例要求，我单位郑重声明：我单位参与                  政府采购项目，在参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中（没有/有）重大违法记录。特此声明。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、准确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据招标方要求出示文件予以证实。

投标单位（公章）：

投标人代表(签字)：

填写日期：
附件     上海市徐汇区政府采购项目验收书（货物类）

供应商：                        采购单位：

| 采购编号 |  | 采购项目 |  |  | 采购金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目金额合计 |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| 一、清点数 量 | 产品名称 | 数量 | 型号 | 产地 |  | 品牌 |
| 二、核实技术参 数 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交货安 装 |  |  |  |  |  |  |
| 四、抽检或送检情况 |  |  |  |  |  |  |
| 五、售后服 务 |  |  |  |  |  |  |

| 验收 意见 | 验收小组意见： 结论：该货物采购项目验收合格（或不合格）。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 验收小组签字： 组长： 组员： 年 月 日 |  |
|  | 供应商盖章： | 采购单位盖章： |

备注：1、采购人须按照《徐汇区政府采购货物、服务项目合同履约验收管理办法》第三章第十条“验收的基本程序”组织验收。2、该表式仅供参考

三、项目采购清单及其技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 长*宽*高(mm) | 参考图片 | 单位 | 数量 | 材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降课桌椅1（样品） | 650*430*升降 |  | 套 | 1632 | 须符合GB/T 3976学校课桌椅功能尺寸及技术要求的规定。 桌面板：采用ABS塑料，经高温加热一次注塑成型，圆边圆角。面板底部有强化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。 坐靠板：PP塑料分别一体成型。按人体工效学原理设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，抗老化。 书箱：采用一级PP工程塑料，一体注塑成型，外径尺寸543*350*165mm，内径尺寸460*350*140mm。 钢支架：采用椭圆管组合焊接而成，桌架主管规格25*50*1.2mm，横杆为20*40*1.2mm。桌子左右腿上配有护套，左侧护套上带有书包钩，在静止状态下可以承载10KG左右的挂物承重。椅架升降上管 20*40*1.2mm；升降下管25*50*1.2mm；椅子连接横杆和椅子靠背管均为20*40*1.2mm 通过手摇杆来进行高低调节，课桌档位高度10mm，共21档，调节高度210mm（580-790mm高度)。课椅档位高度10mm，共9档，调节高度90mm（400-490mm）。 脚垫：采用PP塑料一体注塑成型，并用螺丝锁付，椅子后端脚垫左右各需配1个水平调节螺丝。 喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚50-70um，附着力达到0级标准。具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。 |
| 2 | 升降课桌椅2 | 700*500*升降 |  | 套 | 120 | 须符合GB/T 3976学校课桌椅功能尺寸及技术要求的规定。 桌面板：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm。正反优质防火板贴面，厚度≥0.6mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。四边采用优质木蜡油均匀涂抹。 坐靠板：采用E0级优质实木多层板，厚度≥12mm。正反优质防火板贴面，厚度≥0.6mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。符合人体工学设计，坐板中间有臀形下陷，靠背中间有弧度，四边采用优质木蜡油均匀涂抹。 书箱：采用优质一级冷轧钢板一次成型，裸板厚度≥0.7mm，内径尺寸为500*300*100。 两侧挂钩:采用钢制挂钩，在静止状态下可以承载10KG左右的挂物承重。 钢支架：贴地钢管尺寸为Φ35*1.5mm圆管，下外管尺寸为30*60*1.2mm椭圆管，上内管尺寸为25*50*1.5mm椭圆管，坐椅靠背管尺寸为Φ19*2mm圆管。 通过左右脚架各装一组高低调节螺丝来调节高度。课桌5档可调，调节高度150mm（610-760mm高度），每一档间隔30mm；课椅5档可调，调节高度100mm(340-440mm高度），每一档间隔20mm。 脚封套：采用PP加纤维改性材料制作，钢板螺丝加固，耐磨稳固。 喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚50-70um，附着力达到0级标准。具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。 |
| 3 | 升降课桌椅3（椅子带网架） | 600*400*升降 |  | 套 | 750 | 须符合GB/T 3976学校课桌椅功能尺寸及技术要求的规定。 桌面板：采用ABS塑料，经高温加热一次注塑成型，圆边圆角。面板底部有强化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。 坐靠板：PP塑料分别一体成型。按人体工效学原理设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，抗老化。 书箱：采用一级PP工程塑料，一体注塑成型，外径尺寸543*350*165mm，内径尺寸460*350*140mm。 钢支架：采用椭圆管组合焊接而成，桌架主管规格25*50*1.2mm，横杆为20*40*1.2mm。桌子左右腿上配有护套，左侧护套上带有书包钩，在静止状态下可以承载10KG左右的挂物承重。椅架升降上管 20*40*1.2mm；升降下管25*50*1.2mm；椅子连接横杆和椅子靠背管均为20*40*1.2mm 通过手摇杆来进行高低调节，课桌档位高度10mm，共21档，调节高度210mm（580-790mm高度)。课椅档位高度10mm，共9档，调节高度90mm（400-490mm）。 脚垫：采用PP塑料一体注塑成型，并用螺丝锁付，椅子后端脚垫左右各需配1个水平调节螺丝。 喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚50-70um，附着力达到0级标准。具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。 |
| 4 | 升降课桌椅4（椅子带网架） | 600*400*升降 |  | 套 | 560 | 须符合GB/T 3976学校课桌椅功能尺寸及技术要求的规定。 桌面板：采用ABS塑料，经高温加热一次注塑成型。外形作条状设计，四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有强化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。 坐靠板：PP塑料分别一体成型。按人体工效学原理设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，抗老化。 书箱：采用一级PP工程塑料，一体注塑成型，外径尺寸440*340*100mm，内径尺寸405*335*90mm，书箱底部应有加强筋以增加承重性。 两侧挂钩:采用PP塑料一体射出成型，在静止状态下可以承载10KG左右的挂物承重。 钢支架：上内管采用φ28*1.5mm圆管，下外管采用φ35*1.5mm圆管，横梁采用φ25.4*1.5mm圆管。升降管侧面有丝网印刷的高度尺寸，课桌尺寸精度30mm，课椅尺寸精度20mm。 通过手摇杆来进行高低调节，课桌档位可无级调节，调节高度150mm（610-760mm高度）。课椅档位可无级调节，调节高度100mm（340-440mm高度）。 脚封套：采用PP加纤维改性材料制作，钢板螺丝加固，耐磨稳固。 喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚50-70um，附着力达到0级标准。具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。 |
| 5 | 办公桌1 | 1200*600*750 |  | 张 | 2 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，主管采用60*30方管，其余40*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 五金件：三节导轨等优质五金配件。 穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置1个。 其他要求：带三抽活动柜，含4个尼龙万向轮，其中2个可定位。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。 |
| 6 | 办公桌2 | 1400*600*750 |  | 张 | 2 | 基材：采用E0级优质实木多层板，桌面厚度≥25mm。其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置1个。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。一斗一门。 |
| 7 | 办公桌3 | 1400*600*750 |  | 张 | 2 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm。其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置1个。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。一斗一门。 |
| 8 | 办公桌4 | 1400*600*750 |  | 张 | 1 | 基材：采用E0级优质刨花板。桌面厚度≥25mm,其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨等优质五金配件。 穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置1个。 其他要求：上部为2个抽斗，抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。下面为两格开放式，下部缩进300mm。 |
| 9 | 办公桌5 | 1400*700*750 |  | 张 | 2 | 桌面板基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥25mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，主管采用60*30方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 |
| 10 | 办公桌6 | 1400*700*750 桌上屏：1100*330 |  | 张 | 11 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，65*60T形管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。 五金件：三节导轨等优质五金配件。 桌上屏：底架采用优质铝合金卡槽，内含走线功能，配置1个国标五孔插座、双网络口及双USB口。屏风采用优质吸音板，厚度≥9mm。 其他要求：桌下配置三斗活动柜1只，带4个尼龙万向轮，其中2个可定位。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。 |
| 11 | 办公桌7 | 1400*700*750 桌上屏：1200*350 |  | 张 | 76 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，主管采用60*30方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。 穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置1个。 桌上屏：采用优质亚克力，厚度≥5mm，采用屏风夹固定。 五金件：三节导轨等优质五金配件。 其他要求：配置三斗活动柜1只。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。 |
| 12 | 办公桌8 | 2100*600*750 |  | 张 | 1 | 基材：采用E0级优质刨花板。桌面厚度≥25mm,其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨等优质五金配件。 穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置1个。 其他要求：上部为3个抽斗，抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。下面为两格开放式，下部缩进300mm。 |
| 13 | 办公桌9 | 主桌：1600*700*750 侧桌：1400*400*650 |  | 组 | 4 | 基材：采用E0级优质实木多层板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 桌架：采用优质钢管，主管采用60*30方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置1个。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。配同质键盘抽。侧桌左侧为木制开门，内置一块木制活动层板，中间三个抽屉，右侧为木制对开门，内置一块木制活动层板。 |
| 14 | 办公桌10 | 主桌：1600*700*750 桌上屏：1400*350 侧桌：1600*400*650 |  | 组 | 14 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm,其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 桌上屏：基材采用优质软木板，外包优质弹力布，采用屏风夹固定。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置1个。 桌架：采用优质钢管，主管采用60*30方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链、三节导轨等优质五金配件。 其他要求：侧桌左侧为木制开门，内置一块木制活动层板，中间为三个抽屉，右侧为开放式主机位，后部安装塑料散热片。 |
| 15 | 办公桌11 | 主桌：1800*800*750 侧桌：1600*400*650 |  | 组 | 2 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链、三节导轨等优质五金配件。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置1个。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。侧桌右侧为木制开门，内置一块木制活动层板，中间三个抽屉，左侧为开放式主机位，后部安装塑料散热片。 |
| 16 | 办公桌12 | 主桌：1800*700*750 侧桌：1500*450*650 |  | 组 | 4 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm。其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链、三节导轨等五金配件。 穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置2个。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。侧桌右侧为木制开门，内置一块木制活动层板，中间三个抽屉，左侧为开放式主机位，后部安装塑料散热片。 |
| 17 | 办公桌13 | 主桌：1800*850*750 侧桌：1600*400*700 |  | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链、三节导轨等优质五金配件。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置1个。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。侧桌右侧为木制开门，内置一块木制活动层板，中间三个抽屉，左侧为开放式主机位，后部安装塑料散热片。 |
| 18 | 办公桌14 | 主桌：1800*850*750 侧桌：1600*400*700 |  | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 桌架：采用优质钢管，主管采用60*30方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置1个。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件连接，底板开槽插入。侧桌右侧为木制开门，内置一块木制活动层板，中间三个抽屉，左侧为开放式主机位，后部安装塑料散热片。 |
| 19 | 办公桌15 | 主桌：1900*700*750 侧桌：1400*400*750 |  | 组 | 9 | 基材：采用E0级优质实木多层板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置1个。 其他要求：主桌与侧桌台面为整体L型，主桌左侧设3个抽斗，抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。侧桌右侧为木制开门柜，内置1块木制活动层板，中间为3个抽斗，左侧为开放式主机位，后部安装塑料散热片。抽斗及开门均带锁。 |
| 20 | 办公桌16 | 主桌：2000*700*750 侧桌：1600*450*650 |  | 组 | 2 | 基材：采用E0级优质实木多层板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链、三节导轨等优质五金配件。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置1个。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。侧桌左侧为木制开门，内置一块木制活动层板，中间三个抽屉，右侧为开放式主机位，后部安装塑料散热片。 |
| 21 | 办公桌17 | 主桌：2000*700*750 侧桌：1600*450*650 |  | 组 | 16 | 基材：采用E0级优质实木多层板，桌面厚度≥25mm。其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链、三节导轨等五金配件。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置1个。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。侧桌右侧为木制开门，内置一块木制活动层板，中间三个抽屉，左侧为开放式主机位，后部安装塑料散热片。 |
| 22 | 办公桌18 | 主桌：2000*700*750 侧桌：1600*450*650 |  | 组 | 4 | 基材：采用E0级优质刨花板，主桌桌面厚度≥43mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链、三节导轨等五金配件。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置1个。 桌架：采用优质异形钢管模具一次成型，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。侧桌右侧为木制开门，内置一块木制活动层板，中间三个抽屉，左侧为开放式主机位，后部安装塑料散热片。 |
| 23 | 办公桌19 | 主桌：2000*700*750 侧桌：1600*450*650 |  | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm。其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链、三节导轨等五金配件。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置1个。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。侧桌右侧为木制开门，内置一块木制活动层板，中间三个抽屉，左侧为开放式主机位，后部安装塑料散热片。 |
| 24 | 屏风办公桌1 | 1400*700*750/1100 |  | 组 | 5 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm,其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 屏风：采用新型铝材精密加工组合成型。宽度42mm, 型材厚度≥1.1mm，屏风呈凵型，顶盖和侧封边均采用圆弧处理（半圆深21mm），转角柱采用1/4圆42mm宽异形铝材一次成型，上部200mm处为5mm厚磨砂条纹玻璃，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度≥5mm。屏风采用插条连接，带走线槽拥有排线功能，可同时满足桌上供强弱电和桌下供强弱电。屏风整体接触面都要求弧形处理。 穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：配上抽斗下开门活动柜，带4个尼龙万向轮，其中2个可定位。抽斗和门板均配锁。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。 |
| 25 | 屏风办公桌2 | 1400*1400*750/1100 |  | 组 | 6 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 屏风：采用新型铝材精密加工组合成型。宽度42mm, 型材厚度≥1.1mm，屏风呈L型，顶盖和侧封边均采用圆弧处理（半圆深21mm），转角柱采用1/4圆42mm宽异形铝材一次成型，上部200mm处为5mm厚磨砂条纹玻璃，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度≥5mm。屏风采用插条连接，带走线槽拥有排线功能，可同时满足桌上供强弱电和桌下供强弱电。 穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置1个。 五金件：三节导轨等优质五金配件。 其他：桌面为整体L型，配三抽活动柜1个，规格为400*460*620（含轮子高度），带4个尼龙万向轮，其中2个可定位。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。 |
| 26 | 带边橱屏风办公桌（样品） | 屏风办公桌：1300*700*750/1100 边橱：1750*400*2200 |  | 组 | 250 | 基材：采用E0级优质实木多层板，桌面厚度≥25mm,其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 屏风：采用新型铝材精密加工组合成型。宽度42mm, 型材厚度≥1.1mm，屏风呈L型，顶盖和侧封边均采用圆弧处理（半圆深21mm），转角柱采用1/4圆42mm宽异形铝材一次成型，上部200mm处为5mm厚磨砂条纹玻璃，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度≥5mm。屏风采用插条连接，带走线槽拥有排线功能。 穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置1个。 五金件：阻尼铰链、三节导轨等优质五金配件。 其他要求：配置三斗活动柜1只。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。配同质键盘抽。 边橱桌面以上部分：左上部1160mm宽度、750mm高度为木制对开门，内置一块木制活动层板，下部1160mm宽度、700mm高度为2层开放式，上层均分2格，下层1格，右部590mm宽度、1450mm高度为木制开门，内置一根铝合金挂衣杆。边橱桌面以下部分：左侧700mm宽度、750mm高度为2层开放式，上下各1格，右侧1050mm宽度、750mm高度为木制双移门，内置一块活动层板。移门采用铝合金暗拉手。 |
| 27 | 带侧柜办公桌1 | 办公桌：1400*600*750 桌上屏：1200*350 侧柜：1400*400*680 |  | 组 | 83 | 基材：采用E0级优质刨花板。桌面厚度≥25mm,其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，主管采用60*30方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 桌上屏：基材采用优质软木板，外包优质弹力布，采用屏风夹固定。 穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置1个。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入，侧柜左侧为开放式主机位，后部安装塑料散热片。中间木制对开门，内置一块木制活动层板，右侧两个抽屉。 |
| 28 | 带侧柜办公桌 | 办公桌：1600*600*750 桌上屏：1400*350 侧柜：1400*400*680 |  | 组 | 10 | 基材：采用E0级优质刨花板。桌面厚度≥25mm,其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，主管采用60*30方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 桌上屏：基材采用优质软木板，外包优质弹力布，采用屏风夹固定。 穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置1个。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入，侧柜左侧为开放式主机位，后部安装塑料散热片。中间木制对开门，内置一块木制活动层板，右侧两个抽屉。 |
| 29 | 会议桌1 | 3000*1200*750 |  | 张 | 1 | 桌面板基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥25mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，主管采用50*50方管，其余采用50*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置2个。 |
| 30 | 会议桌2 | 3000*1400*750 |  | 张 | 1 | 桌面板基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥25mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：桌脚和接头为铝合金一次性压铸而成，其余采用50*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置2个。 |
| 31 | 会议桌3 | 3600*1400*750 |  | 张 | 1 | 桌面板基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥43mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：桌脚和接头为铝合金一次性压铸而成，其余采用50*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置2个。 |
| 32 | 会议桌4 | 4000*1500*750 |  | 张 | 1 | 桌面板基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥43mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质冷轧钢板切割成形，厚度≥1.2mm。经磷化处理，静电喷涂。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置4个。 |
| 33 | 会议桌5 | 4200*1400*750 |  | 张 | 3 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥43mm，其余厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置2个。 其他要求：走线布设要求外部线路可通过蛇形管接入桌面，安装话筒、底座侧面配有检修门。 |
| 34 | 会议桌6 | 4500*1500*750 |  | 张 | 7 | 基材：采用E0级优质实木多层板，桌面厚度≥43mm，其余厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置2个。 其他要求：走线布设要求外部线路可通过蛇形管接入桌面，安装话筒、底座侧面配有检修门。 |
| 35 | 会议桌7 | 5000*1500*750 |  | 张 | 1 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥43mm，其余厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置2个。 其他要求：走线布设要求外部线路可通过多种方式接入桌面，安装话筒、底座侧面配有检修门。 |
| 36 | 会议桌8 | 6400*2100*750 |  | 张 | 1 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥50mm，其余厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置4个。 其他要求：走线布设要求外部线路可通过蛇形管接入桌面，安装话筒、底座侧面配有检修门。 |
| 37 | 会议桌9 | 8000*2200*750 |  | 张 | 1 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥50mm，其余厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置4个。 其他要求：走线布设要求外部线路可通过蛇形管接入桌面，安装话筒、底座侧面配有检修门。 |
| 38 | 会议桌10 | 8000*2200*750 |  | 张 | 2 | 基材：采用E0级优质实木多层板，桌面厚度≥50mm，其余厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用ABS塑料制作，面板采用铝合金材质，配置4个。 其他要求：走线布设要求外部线路可通过蛇形管接入桌面，安装话筒、底座侧面配有检修门。 |
| 39 | 会议条桌 | 1100*400*750 |  | 张 | 9 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部位厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 40 | 条桌1 | 弧长1000*500*750 |  | 张 | 4 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，前挡板厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，前脚管采用60*30椭圆管，后脚管采用50*20椭圆管，横梁采用φ50圆管，壁厚均≥1.5mm。桌面托板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度≥3mm，书网采用φ14mm圆管，壁厚≥0.8mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。通过两侧旋钮侧翻机构可实现桌面翻转。带4个尼龙万向轮，其中2个可定位。 其他要求：桌面为扇形。 |
| 41 | 条桌2 | 1400*500*750 |  | 张 | 10 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，前挡板厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，前脚管采用60*30椭圆管，后脚管采用50*20椭圆管，横梁采用φ50圆管，壁厚均≥1.5mm。桌面托板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度≥3mm，书网采用φ14mm圆管，壁厚≥0.8mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。通过两侧旋钮侧翻机构可实现桌面翻转。带4个尼龙万向轮，其中2个可定位。 |
| 42 | 条桌3 | 1400*500*750 |  | 张 | 46 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，前挡板厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，立柱、中横梁均为60*30方管，桌面托板横梁采用25*25方管，壁厚均≥1.2mm，桌面托板及底脚采用优质冷轧钢板一次冲压成型，桌面托板厚度≥1.5mm，底脚厚度≥1.8mm，二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。通过两侧旋钮侧翻机构可实现桌面翻转。带4个尼龙万向轮，其中2个可定位。 |
| 43 | 条桌4 | 1400*500*750 |  | 张 | 100 | 基材：采用E0级优质实木多层板，桌面厚度≥25mm，前挡板厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，立柱、中横梁均为60*30方管，桌面托板横梁采用25*25方管，壁厚均≥1.2mm，桌面托板及底脚采用优质冷轧钢板一次冲压成型，桌面托板厚度≥1.5mm，底脚厚度≥1.8mm，二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。通过两侧旋钮侧翻机构可实现桌面翻转。带4个尼龙万向轮，其中2个可定位。 |
| 44 | 餐桌1 | 1400*700*750 |  | 张 | 62 | 基材：桌面采用优质橡胶木实木板制作，厚度≥25mm。桌脚采用橡胶木实木制作，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 45 | 餐桌2 | 1400*700*750 |  | 张 | 89 | 基材：桌面板采用E0级优质刨花板，厚度≥25mm。 饰面：正反优质防火板贴面，厚度≥0.6mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，主管采用φ50圆管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面电镀处理。 |
| 46 | 餐桌3 | 1400*800*750 |  | 张 | 21 | 基材：桌面采用优质橡胶木实木板制作，厚度≥25mm。桌脚采用橡胶木实木制作，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 47 | 餐桌4 | 直径2000*750 |  | 张 | 1 | 桌面及转盘：采用优质岩板，厚度≥15mm。 桌架及桌面边框：采用优质橡胶木实木制作，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准，产品须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 48 | 四人餐桌椅 | 1200*600*750 |  | 套 | 197 | 桌面板：采用优质实芯抗倍特板，厚度≥12mm，四周倒角，不得有任何毛边。 桌架：采用优质钢管，桌架主管采用Φ50*1.5mm圆管，底部横梁采用50*25*1.5mm椭圆管，桌面下框架采用25*50*1.5mm方管。坐垫主支撑管采用φ19*3mm圆管，调节管采用φ38*2mm圆管。坐垫底下肘壁采用25*50*1.5mm椭圆管一次弯管成型，采用二氧化气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，高温粉末喷涂。 可回弹旋转座椅：凳面采用优质ABS耐冲击塑料一次成型，直径300mm，中间有内弧造型。坐垫底部采用锥形支撑盘，支撑盘采用冲压拉伸成型工艺。 脚垫：采用PP加纤一体射出成型。 功能：座位不使用时能自动回弹，座位可以向桌面底下收拢。旋转回弹机构内含不锈钢弹簧和直线轴承,机构全部隐藏于管件内部。入坐时，座椅的脚垫与地面接触作为支撑，离开坐凳后，座椅可自动回弹升起归位，收纳时座椅的脚垫与地面无接触。 |
| 49 | 12人位餐桌椅 | 3080*760*760 |  | 套 | 95 | 桌面板基材：采用E0级优质中密度板，厚≥18mm。 饰面：正反优质防火板贴面，厚度≥1.0mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：液体卷材封边剂经高压高温一体附着于桌面边缘。 胶水：优质环保型胶水。 凳面板：优质ABS塑料一次成型。 桌架：台板支撑框架采用2mm、3mm、6mm钢板及φ32圆管，厚度≥3mm，桌脚采用φ25、φ32圆管，厚度≥2mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 其他要求：桌架可整体对向翻折，折叠机构采用6mm钢板及φ16mm钢质转轴，配4个直径100mm的转向轮。机械助力系统，确保单人高效完成打开和折叠桌子的操作，桌架在折起和展开的状态均有锁定功能。 |
| 50 | 操作台1 | 1200*450*750 |  | 张 | 1 | 桌面板基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥25mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，主管采用60*30方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 |
| 51 | 操作台2 | 1200*600*750 |  | 张 | 5 | 桌面板基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥25mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，主管采用60*30方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 |
| 52 | 操作台3 | 1200*600*750 |  | 张 | 12 | 桌面板基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥25mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，主管采用60*30方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 |
| 53 | 操作台4 | 1200*800*750 |  | 张 | 10 | 桌面板：采用优质抗倍特板制作，厚度≥12mm，四边加厚至≥24mm，四角倒圆处理，防强酸强碱，耐磨耐高温。 层板基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥25mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，主管采用40*60方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 其他要求：带有可调节脚，采用ABS专用注塑制作，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 |
| 54 | 操作台5 | 1400*600*750 |  | 张 | 2 | 桌面板基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥25mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，主管采用60*30方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 |
| 55 | 操作台6 | 1600*600*750 |  | 张 | 5 | 桌面板基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥25mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，主管采用60*30方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 |
| 56 | 操作台7 | 1600*700*750 |  | 张 | 6 | 桌面板基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥25mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，主管采用60*30方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 |
| 57 | 操作台8 | 1800*600*750 |  | 张 | 2 | 桌面板基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥25mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，主管采用60*30方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 |
| 58 | 操作台9 | 1800*800*800 |  | 张 | 1 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：为2组木制对开门，内置一块木制活动层板。 |
| 59 | 操作台10 | 3100*600*750 |  | 组 | 1 | 桌面板基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥25mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，主管采用60*30方管，其余采用40*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 其他要求：3100mm分成2个1550mm。 |
| 60 | 操作台11 | 3200*450*600/800 |  | 组 | 9 | 台面：采用优质人造大理石，厚度≥15mm，挂边25mm。 柜体基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：左侧2520mm高度为600mm，为4组木制对开门，内置1块木制活动层板；右侧680mm高度为800mm，为开门茶杯橱，装锁，另配1个移动托盘。 |
| 61 | 主席台 | 1400*600*750 |  | 张 | 7 | 基材：采用E0级优质实木多层板，桌面厚度≥25mm，其余部位厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 62 | 演讲台1 | 700*500*1200 |  | 张 | 4 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 63 | 演讲台2 | 700*500*1200 |  | 张 | 2 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 64 | 演讲台3 | 700*500*1200 |  | 张 | 1 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 65 | 演讲台4 | 710*490*710-1100 |  | 张 | 1 | 主架：优质铝合金材质，壁厚≥1.5mm，模具一次成型，优质粉末静电喷涂。 面板：E0级优质中密度板基材，厚度≥18mm，表面经真空吸塑而成。 其他要求：可电动升降 |
| 66 | 长方桌1 | 1200*600*500 |  | 张 | 1 | 桌脚：采用优质桦木实木，走司59*13mm，脚50*50mm，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：桌脚及桌面板四边采用优质环保型水性漆。三底两面工艺，半封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 桌面板：采用E0级优质桦木多层板，厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。 饰面：正反采用枫木纹防火板贴面，厚度≥0.5mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 67 | 长方桌2 | 1200*600*500 |  | 张 | 12 | 桌脚：采用优质桦木实木，脚直径50mm，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：桌脚及桌面板四边采用优质环保型水性漆。三底两面工艺，半封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 桌面板：采用E0级优质桦木多层板，厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。 饰面：正反采用枫木纹防火板贴面，厚度≥0.5mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：桌面与桌脚采用圆盘及圆管连接，圆盘采用优质冷轧钢板制作，厚度≥2.5mm，直径≥100mm，圆管外径≥50mm，壁厚≥1.5mm，经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 |
| 68 | 半圆桌 | 直径1200*500 |  | 张 | 18 | 桌脚：采用优质桦木实木，脚直径50mm，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：桌脚及桌面板四边采用优质环保型水性漆。三底两面工艺，半封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 桌面板：采用E0级优质桦木多层板，厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。 饰面：正反采用枫木纹防火板贴面，厚度≥0.5mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：桌面与桌脚采用圆盘及圆管连接，圆盘采用优质冷轧钢板制作，厚度≥2.5mm，直径≥100mm，圆管外径≥50mm，壁厚≥1.5mm，经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 |
| 69 | U型桌 | 直径1200*500 |  | 张 | 36 | 桌脚：采用优质桦木实木，脚直径50mm，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：桌脚及桌面板四边采用优质环保型水性漆。三底两面工艺，半封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 桌面板：采用E0级优质桦木多层板，厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。 饰面：正反采用枫木纹防火板贴面，厚度≥0.5mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：桌面与桌脚采用圆盘及圆管连接，圆盘采用优质冷轧钢板制作，厚度≥2.5mm，直径≥100mm，圆管外径≥50mm，壁厚≥1.5mm，经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 |
| 70 | 软包U型桌 | 直径1200*500 |  | 张 | 24 | 桌脚：采用优质桦木实木，脚直径50mm，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用优质环保型水性漆。三底两面工艺，半封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 桌面板：采用E0级优质桦木多层板，厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。 饰面：正反采用枫木纹防火板贴面，厚度≥0.5mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，无明显色差。 四周包边：优质阻燃耐磨PU皮软包。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：桌面与桌脚采用圆盘及圆管连接，圆盘采用优质冷轧钢板制作，厚度≥2.5mm，直径≥100mm，圆管外径≥50mm，壁厚≥1.5mm，经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 |
| 71 | 梯形桌 | 1200*600*540 |  | 张 | 96 | 桌脚：采用优质桦木实木，脚直径50mm，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：桌脚及桌面板四边采用优质环保型水性漆。三底两面工艺，半封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 桌面板：采用E0级优质桦木多层板，厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。 饰面：正反采用枫木纹防火板贴面，厚度≥0.5mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：桌面与桌脚采用圆盘及圆管连接，圆盘采用优质冷轧钢板制作，厚度≥2.5mm，直径≥100mm，圆管外径≥50mm，壁厚≥1.5mm，经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 |
| 72 | 休闲桌1 | 直径400*450 |  | 张 | 5 | 基材：桌架采用优质圆管直径16mm，厚度≥1.1mm，二氧化碳气体保护焊工艺。桌面采用优质一次冷轧钢板，裸板厚度≥2mm，四周25mm高度围边。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 |
| 73 | 休闲桌2 | 直径600*620 |  | 张 | 9 | 桌面板基材：采用E0级优质刨花板，厚≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，φ60圆管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。直径500圆形底盘。 |
| 74 | 休闲桌3 | 直径600*750 |  | 张 | 2 | 桌面板基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，φ60圆管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。直径500圆形底盘。 |
| 75 | 休闲桌4 | 1400*800*750 |  | 张 | 4 | 桌面板：优质岩板制作，厚度≥12mm。 桌架：优质铝合金管，采用半圆弧三角管材，壁厚≥1.5mm，镀锌烤漆工艺。 |
| 76 | 化妆台1 | 600*500*750/1600 |  | 张 | 18 | 基材：采用E0级优质实木多层板，板材厚度除斗底板外≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 桌架：采用优质钢管，主管采用20*20方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 五金件：三节导轨等优质五金配件。 其他要求：2只抽斗，含化妆镜，化妆镜规格为600*850。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。 |
| 77 | 化妆台2 | 800*500*750 |  | 张 | 20 | 基材：采用优质橡胶木实木板制作，厚度≥18mm。桌脚采用橡胶木实木制作，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 五金件：三节导轨等优质五金配件。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：2个抽斗，抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。 |
| 78 | 办公椅1 | 560*580*890-990 |  | 把 | 363 | 坐垫、靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大，带头枕、固定腰靠。 座底板：采用E0级优质多层曲木板，厚度≥12mm。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 五星脚：ABS工程塑料，尼龙万向轮。 气压棒：行程100mm黑色气压棒，升降性能可达10万次以上。 |
| 79 | 办公椅2 | 560*580*890-990 |  | 把 | 18 | 坐垫、靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 座底板：采用E0级优质多层曲木板，厚度≥12mm。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 五星脚：优质电镀五星脚，带尼龙万向轮。 气压棒：行程100mm气压棒，升降性能可达10万次以上。 |
| 80 | 办公椅3 | 580*510*900-1000 |  | 把 | 92 | 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 座底板：采用E0级优质多层曲木板，厚度≥12mm。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 五星脚：优质电镀五星脚，带尼龙万向轮。 气压棒：行程100mm电镀气压棒，升降性能可达10万次以上。 |
| 81 | 办公椅4 | 600*500*920-1020 |  | 把 | 39 | 坐垫、靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 座底板：采用E0级优质多层曲木板，厚度≥12mm。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。 扶手：优质PP一次成型。 胶水：优质环保型胶水。 五星脚：优质ABS工程塑料，尼龙万向轮。 气压棒：行程100mm电镀气压棒，升降性能可达10万次以上。 |
| 82 | 办公椅5 | 640*580*1080-1180 |  | 把 | 19 | 面料：正视面采用头层牛皮，要求光泽度好，透气性强。 座底板：采用E0级优质多层曲木板，厚度≥12mm。 扶手：采用ABS一次成型。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 五星脚：ABS工程塑料，带尼龙万向轮。 气压棒：行程100mm电镀气压棒，升降性能可达10万次以上，具有后仰、升降功能。 |
| 83 | 办公椅6 | 675*640*1000-1080 |  | 把 | 4 | 面料：正视面采用优质头层牛皮，要求光泽度好，透气性强。 座底板：采用E0级优质多层曲木板，厚度≥12mm。 扶手：优质PU可升降。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 五星脚：优质电镀固定五星脚。 气压棒：行程80mm电镀气压棒，升降性能可达10万次以上，具有后仰、升降功能。 |
| 84 | 活动椅 | 340*370*510 |  | 把 | 90 | 基材：采用优质PP塑料一体注塑成型。 |
| 85 | 会议椅1 | 440*460*830 |  | 把 | 116 | 椅架：采用优质钢管，主管采用30*20椭圆管、30*15方管，壁厚≥1.2mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂，带尼龙万向轮，椅架可折叠。 座板及靠背：采用ABS工程塑料一次成型，靠背带逍遥功能。 面料：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 86 | 会议椅2 | 450*490*870 |  | 把 | 12 | 椅架：优质实心钢材，φ12mm，二氧化碳气体保护焊工艺，酸洗磷化，静电喷涂。 坐靠板：采用PP塑料一次成型。 |
| 87 | 会议椅3 | 470*550*745 |  | 把 | 90 | 靠背：采用优质PP塑料一次成型，符合人体工学，贴合后背，舒适透气，采用边角圆滑防磕碰 坐垫：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 椅脚：优质实心钢材，φ12mm，二氧化碳气体保护焊工艺，电镀处理。 其他要求：椅子可叠放，含4个钢制收纳推车，采用优质钢管，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。带4个尼龙万向轮，其中2个可定位。 |
| 88 | 会议椅4 | 550*500*930 |  | 把 | 42 | 椅架：采用优质钢管，弓字型，φ22圆管，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 座底板：采用E0级优质多层曲木板，厚度≥12mm。 扶手：采用优质ABS一次成型。 面料：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 89 | 会议椅5 | 550*500*930 |  | 把 | 32 | 椅架：采用优质钢管，弓字型，32*32方管，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面电镀处理。 座底板：采用E0级优质多层曲木板，厚度≥12mm。 扶手：采用优质钢管及ABS一次成型。 面料：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 90 | 会议椅6 | 550*500*1000 |  | 把 | 614 | 椅架：采用优质钢管，弓字型，30*15方管，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面电镀处理。 座底板：采用E0级优质多层曲木板，厚度≥12mm。 扶手：采用优质钢管及ABS一次成型。 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 91 | 会议椅7 | 560*470*800 |  | 把 | 14 | 椅架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 靠板、座板：采用优质PP塑料一次成型。 面料：采用优质麻布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 92 | 会议椅8 | 590*600*1000 |  | 把 | 12 | 椅架：采用优质钢管，弓字型，φ32圆管，壁厚≥2.0mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面电镀处理。 座底板：采用E0级优质多层曲木板，厚度≥12mm。 靠背及扶手：优质PP塑料一次成型。 面料：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 93 | 会议椅9 | 600*510*880 |  | 把 | 22 | 椅架：采用优质钢管，弓字型，φ32圆管，壁厚≥2.0mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面电镀处理。 座底板：采用E0级优质多层曲木板，厚度≥12mm。 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 94 | 餐椅1 | 420*440*800 |  | 把 | 356 | 坐靠板：采用优质PP塑料一体注塑成型。 椅架：采用质钢管，φ22圆管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面电镀处理。 |
| 95 | 餐椅2 | 450*470*900 |  | 把 | 10 | 椅架：采用优质橡胶木实木，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 96 | 餐椅3 | 450*530*820 |  | 把 | 48 | 椅架：采用优质橡胶木实木，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 面料：采用优质牛皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 97 | 餐椅4 （样品） | 500*560*790 |  | 把 | 296 | 椅架：采用优质橡胶木实木，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 98 | 休闲椅1 | 530*560*780 |  | 把 | 16 | 基材：采用优质钢管，φ19圆管，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。表面缠绕PU喷塑藤条编制，纹路细密，表面光滑耐磨。 |
| 99 | 休闲椅2 | 650*690*710 |  | 把 | 20 | 椅架：优质实心钢材，φ12mm，二氧化碳气体保护焊工艺，电镀处理。 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 100 | 休闲椅3 | 660*630*780 |  | 张 | 4 | 椅架：优质橡胶木实木框架，榫卯结构，经干燥处理，含水率达国家标准。产品须无虫蛀、脱落活节、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：优质金属钢脚。 |
| 101 | 休闲椅4 | 720*570*900-1000 |  | 把 | 20 | 椅架：采用优质铝合金，轻量化处理，承重性良好，设有防滑垫，可360度旋转。 气压棒：行程100mm电镀气压棒，升降性能可达10万次以上。 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 102 | 折叠椅 | 460*570*820 |  | 把 | 20 | 座面和靠背：采用优质PP塑料一体注塑成型。 椅架：采用优质钢管，φ19圆管，壁厚≥1.2mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 |
| 103 | 休息椅 | 390*410*780 |  | 把 | 4 | 采用优质PP塑料一次成型，符合人体工学，贴合后背，舒适透气，采用边角圆滑防磕碰 |
| 104 | 候诊椅 | 390*420*800 |  | 把 | 4 | 采用优质PP塑料一次成型，符合人体工学，贴合后背，舒适透气，采用边角圆滑防磕碰 |
| 105 | 幼儿靠背椅 | 300*320*260/540 |  | 把 | 184 | 椅脚：采用优质桦木实木，走司58*12mm，脚45*20mm，中档26*20mm，圆角圆边。纹理自然，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：椅脚及坐板外露边采用优质环保型水性漆。三底两面工艺，半封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 坐板：采用E0级优质桦木多层板，厚≥15mm，纹理自然，圆角圆边。 饰面：正反采用枫木纹防火板贴面，厚度≥0.5mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 106 | 娃娃椅 | 375*320*200/380 |  | 把 | 180 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 107 | 单人椅 | 460*535*490 |  | 张 | 3 | 椅脚：采用优质桦木实木，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 108 | 接待椅 | 650*630*960 |  | 把 | 2 | 椅架：采用优质钢管，弓字型，φ22圆管，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面电镀处理。 座底板：采用E0级优质多层曲木板，厚度≥12mm。 扶手：采用优质钢管及ABS一次成型。 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 109 | 软包剧场椅1 | 中心距540，座椅总高：940mm，座高：450mm，扶手高636mm，能适应最小场地排距：850mm。 |  | 位 | 461 | 产品外形尺寸及倾斜角度根据人体形态工程学曲线原理设计，能最大限度地贴合人体背部，坐感舒适，坚固耐用，无疲劳感。 椅背：外板选用优质多层板经模具高温热压成型，表面扪布料处理，采用高密度冷发泡PU定型海绵，密度45~60KG/M3。 坐垫：外板采用优质多层板经模具高温热压成型，表面扪布料处理，采用高密度冷发泡PU定型海绵，密度45~60KG/M3，外型按人体工程学原理设计，最大限度保证人体与椅面接触。 侧板：采用优质中密度板，表面扪布料处理。 坐垫缓冲机构：内置扭簧结合阻尼器自动回弹装置，保证座椅在人离开后自动缓慢翻起，无冲击，零噪音。 面料：选用优质耐磨麻毛面料，软硬适中，手感舒适。 座框架：采用优质冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，经模具冲压焊接组合成型,结实牢固，不易变型。 边扶手：采用优质橡木一体成型，总长度400mm，厚度45mm，经脱水、脱脂及精加工处理，表面喷优质环保聚酯亚光漆，平滑细腻。 写字板：面板为ABS工程塑料经模具注射成型，尺寸为长度379mm*宽度267mm*厚度9mm，设置有笔槽，旋转部分采用优质定位装置，支撑件为铝合金材质经模具压铸成型，旋转件铝合金铸件数控加工而成。 椅脚：采用优质铝合金经模具压铸成型，表面经打磨、钻孔及喷涂处理。与地面接触脚板长190mm±5mm，宽79mm±2mm；脚架总高637mm±5mm，地脚孔采用直线两孔固定，孔与孔中心距离为151±2mm。 本产品安装时采用隐藏式防锈经静电喷涂的六角膨胀螺丝固定地面，无积尘，美观大方。 座号、牌号：材质采用优质荧光膜自发光，表面滴塑，夜间仍能清楚的显示。 |
| 110 | 软包剧场椅2 | 中心距570，座椅整体高度1070mm，座高450mm，座深460mm,扶手的宽度为74mm，一般排距为900—1000mm。 |  | 位 | 614 | 产品外形尺寸及倾斜角度根据人体形态工程学曲线原理设计，能最大限度地贴合人体背部，坐感舒适，坚固耐用，无疲劳感。 椅背：外板选用多层板外覆榉木经热压一次成型，由上板和下板两块瓦型层压板经钢板连接组成，表面喷环保聚酯漆，海绵采用聚氨脂高回弹定型海绵（密度为45-50M3/KG），上背海绵和下背海绵外覆专业座椅面料，内衬精压胶合板。 坐垫：内置钢架+“S”型弹簧，外覆聚氨脂高回弹冷发泡定型海绵（密度为55-60M3/KG），底板选用多层板外覆榉木经热压一次成型，带有吸音及排气孔表面喷环保聚酯漆，平滑细腻。 坐垫缓冲机构：内置扭簧结合阻尼器自动回弹装置，保证座椅在人离开后自动缓慢翻起，无冲击，零噪音。 面料：选用优质耐磨麻毛面料，软硬适中，手感舒适。 边扶手：边扶手采用优质榉木总长度360mm，厚度50mm，面板采用优质榉木经脱水、脱脂及精加工处理，表面喷优质环保聚酯亚光漆，平滑细腻。 写字板：面板为ABS工程塑料经模具注射成型，尺寸为长度340mm*宽度255mm*厚度9mm，旋转部分采用优质定位装置，支撑件为铝合金材质经模具压铸成型，旋转件铝合金铸件数控加工而成。 椅脚：采用优质铝合金材质经模具压铸成型,椅脚前端内凹型，常规厚度7mm，椅脚厚度达14mm, 长度大于410mm，铝合金脚整体高度大于580mm,表面经抛光封漆处理，左右两侧配有侧板。 本产品安装时根据场地要求可以用膨胀螺丝或自攻螺丝隐藏在脚板内部固定，无积尘，美观大方。 座号、牌号：材质采用优质荧光膜自发光，表面滴塑，夜间仍能清楚的显示。 |
| 111 | 软包剧场椅3 | 中心距570，座椅整体高度1010mm，座高440mm，座深460mm,扶手的宽度为80mm，一般排距为900—1000mm。 |  | 位 | 551 | 产品外形尺寸及倾斜角度根据人体形态工程学曲线原理设计，能最大限度地贴合人体背部，坐感舒适，坚固耐用，无疲劳感。 椅背：外板选用多层板外覆榉木经热压一次成型，由上板和下板两块瓦型层压板经钢板连接组成，表面喷环保聚酯漆，海绵采用聚氨脂高回弹定型海绵（密度为45-55M3/KG），上背海绵和下背海绵外覆专业座椅面料，内衬精压胶合板。 坐垫：内置钢架+“S”型弹簧，外覆聚氨脂高回弹冷发泡定型海绵（密度为45-55M3/KG），底板选用多层板外覆榉木经热压一次成型，带有吸音及排气孔表面喷环保聚酯漆，平滑细腻。 坐垫缓冲机构：内置扭簧结合阻尼器自动回弹装置，保证座椅在人离开后自动缓慢翻起，无冲击，零噪音。 面料：选用优质耐磨麻毛面料，软硬适中，手感舒适。 边扶手：边扶手采用优质榉木，面板采用优质榉木经脱水、脱脂及精加工处理，表面喷优质环保聚酯亚光漆，平滑细腻。 写字板：采用优质红榉木实木贴面多层板，表面喷环保聚酯漆，扶手框内壁配有软体保护层，防止书写板刮擦。书写板支架采用优质碳素圆钢，书写板底托采用3mm加强钢板经模具一次冲压成型，转轴衔接处外加高耐磨改性加强工程塑料，翻转灵活，噪音低，静载承重50Kg。 椅脚：采用横梁式下接圆柱形铁脚厚度（3mm），承重性更好。 本产品安装时根据场地要求可以用膨胀螺丝或自攻螺丝隐藏在脚板内部固定，无积尘，美观大方。 座号、牌号：材质采用优质荧光膜自发光，表面滴塑，夜间仍能清楚的显示。 |
| 112 | 固定座椅 | 520*800*750 |  | 位 | 190 | 书写面板基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥25mm，深度300mm。 饰面：正反贴优质防火板，厚度≥0.7mm，后成型弯曲，近人端为半圆边。其余部件正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 中抽板：镂空式中抽网，采用实心铁弯折后焊接成型，主实心铁直径4mm。 座板：采用E0级优质实木多层板，热压成曲面，座宽420mm，座深390mm，厚度≥15mm，表面贴0.7mm优质防火板，四边清漆封边，座回位为同心轴转动结构，3.5mm厚U形支撑底座，扭力弹簧座回位结构。 背板：采用E0级优质实木多层板，热压成型159°，厚度≥12mm，表面贴0.7mm防火板，四边清漆封边。 支撑架：立管采用1.5mm厚60*30矩形管折弯成159°，支撑架总高约725mm，下部分加装80*40厚度2.0mm矩形管横梁链接，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 地脚板：隐藏式三角地脚板设计，底板厚度5mm，三角支撑由2mm冷轧钢板冲压成型。 安装：本产品安装时根据场地要求可以用膨胀螺丝或自攻螺丝隐藏在脚板内部固定，无积尘，美观大方。 |
| 113 | 资料橱1 | 800*400*2000 |  | 只 | 40 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部为木框玻璃对开门，玻璃须钢化，厚度≥6mm，内置两块木制活动层板，下部为木制对开门，内置一块木制活动层板。 |
| 114 | 资料橱2 | 800*400*2000 |  | 只 | 87 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部为木框玻璃对开门，玻璃须钢化，厚度≥6mm内置两块木制活动层板，下部为木制对开门，内置一块木制活动层板。 |
| 115 | 资料橱3 | 800*400*2000 |  | 只 | 80 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部为铝合金框玻璃对开门，玻璃须钢化，厚度≥6mm，内置两块木制活动层板，下部为木制对开门，内置一块木制活动层板。 |
| 116 | 资料橱4 | 800*450*2000 |  | 只 | 4 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部为木框玻璃对开门，玻璃须钢化，厚度≥6mm，内置两块木制活动层板，下部为木制对开门，内置一块木制活动层板。 |
| 117 | 资料橱5 | 800*500*2000 |  | 只 | 24 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：左侧为木制开门，上部内置铝合金挂衣杆，下部内置一块活动层板，右侧上部为木框玻璃开门，玻璃须钢化，厚度≥6mm，内置两块木制活动层板，下部为木制开门，内置一块木制活动层板。 |
| 118 | 资料橱6 | 800*500*2000 |  | 只 | 10 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部为木框玻璃对开门，玻璃须钢化，厚度≥6mm，内置两块木制活动层板，下部为木制对开门，内置一块木制活动层板。 |
| 119 | 资料橱7 | 1200*400*2000 |  | 只 | 4 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：左侧为通体木制开门，内置1根铝合金挂衣杆，下部一块木制活动层板。右侧上部为木框玻璃对开门，玻璃须钢化，厚度≥6mm，内置两块木制活动层板，下部为木制对开门，内置一块木制活动层板。 |
| 120 | 书柜 | 850*400*2000 |  | 只 | 5 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部1520高度分为4层开放式，第1、3层为2格，第2、4层为1格，下部380高度为木制对开门，内置一块木制活动层板。 |
| 121 | 衣柜1 | 600*500*2000 |  | 只 | 2 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：采用木制单开门，上部内置铝合金挂衣杆，下部内置1块木制活动层板。 |
| 122 | 衣柜2 | 800*500*2000 |  | 只 | 6 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：采用木制对开门，内置一块固定层板，上、下层各配置1根铝合金挂衣杆。 |
| 123 | 衣柜3 | 800*500*2000 |  | 只 | 97 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部采用木制对开门，内置铝合金挂衣杆，下部采用木制对开门，内置1块木制活动层板。 |
| 124 | 衣柜4 | 800*500*2000 |  | 只 | 2 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：木制对开门，内置一根铝合金挂衣杆，下部2块木制活动层板。 |
| 125 | 鼓号柜 | 2000*500*2000 |  | 组 | 2 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分4层、4列，开放式，中间竖隔板为弧形。 |
| 126 | 餐边柜 | 2000*400*800 |  | 组 | 2 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：采用木制开门，内置一块木制活动层板。 |
| 127 | 边柜1 | 1400*400*1100 |  | 只 | 4 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：顶板下沉100mm，为开放式置物架，上部300mm为开放式，分2格，下部为2组木制对开门，内置一块木制活动层板。 |
| 128 | 边柜2 | 700*400*1100 |  | 只 | 3 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：顶板下沉100mm，为开放式置物架，上部300mm为开放式，下部为木制对开门，内置一块木制活动层板。 |
| 129 | 矮柜1 | 800*400*800 |  | 只 | 90 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：木制对开门，内置一块木制活动层板。 |
| 130 | 矮柜2 | 800*400*1000 |  | 只 | 7 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：木制对开门，内置一块木制活动层板。 |
| 131 | 矮柜3 | 950*400*1000 |  | 只 | 30 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：木制对开门，内置一块木制活动层板。 |
| 132 | 矮柜4 | 1000*400*1000 |  | 只 | 1 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：木制对开门，内置一块木制活动层板。 |
| 133 | 矮柜5 | 1400*400*1000 |  | 只 | 13 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：木制开门，共3门，有1块中侧板，门内各置一块木制活动层板。 |
| 134 | 茶水柜1 | 800*400*800 |  | 只 | 52 | 基材：采用E0级优质实木多层板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部为2个抽斗，抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。下部为木开门，内置一块木制活动层板。 |
| 135 | 茶水柜2 | 800*400*800 |  | 只 | 15 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部为2个抽斗，抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。下部为木开门，内置一块木制活动层板。 |
| 136 | 茶水柜3 | 1200*400*800 |  | 只 | 5 | 基材：采用E0级优质实木多层板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：左侧上部为木框玻璃对开门，玻璃须钢化，厚度≥6mm，内置一块木制活动层板，下部为个2抽斗，抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。右侧为木制单开门，内置一块活动层板。 |
| 137 | 茶水柜4 | 1200*400*800 |  | 只 | 8 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：左侧上部为木框玻璃对开门，玻璃须钢化，厚度≥6mm，内置一块木制活动层板，下部为个2抽斗，抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。右侧为木制单开门，内置一块活动层板。 |
| 138 | 钢制文件柜 | 900*400*1850 |  | 只 | 163 | 材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手、锁等优质五金配件。 其他要求：上部采用钢框玻璃开门，玻璃须钢化，厚度≥6mm，下部采用钢制开门，上部两块钢制活动层板，下部一块钢制活动层板。 |
| 139 | 钢制更衣柜1 | 900*500*1850 |  | 只 | 74 | 材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手、锁等优质五金配件。 其他要求：采用钢制开门，共2门，门内各置1根不锈钢挂衣杆及1块钢制活动层板。 |
| 140 | 钢制更衣柜2 | 900*500*1850 |  | 只 | 7 | 材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手、锁等优质五金配件。 其他要求：采用钢制开门，共4门，门内各置1根不锈钢挂衣杆及1块钢制活动层板。 |
| 141 | 钢制更衣柜3 | 900*500*1850 |  | 只 | 7 | 材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手、锁等优质五金配件。 其他要求：采用钢制开门，共6门，门内各置1根不锈钢挂衣杆及1块钢制活动层板。 |
| 142 | 五节档案柜 | 900*400*2000 |  | 只 | 74 | 材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手、锁等优质五金配件。 |
| 143 | 钢制储物柜（含顶柜） | 文件柜：900*500*1850 顶柜：900*500*550 |  | 只 | 27 | 材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚≥1.0mm。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手、锁等优质五金配件。 其他：上下部均采用钢制对开门，上部内部无层板，下部内置一块固定层板及三块活动层板。安装时顶柜与下柜须连接固定。 |
| 144 | 保密柜1 | 900*420*1850 |  | 只 | 16 | 材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚≥1.2mm。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件。 其他要求：配置指纹+密码+主钥匙开锁，采用通体钢制开门，内置4块钢制活动层板。 |
| 145 | 保密柜2 | 900*420*1850 |  | 只 | 1 | 材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚≥1.2mm。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件。 其他要求：配置指纹+密码+主钥匙开锁，上部采用钢制开门，内置2块钢制活动层板，下部采用钢制开门，内置2块钢制活动层板。 |
| 146 | 钢制矮柜 | 1200*400*1000 |  | 只 | 1 | 材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 其他要求：柜体分为两层，开放式。 |
| 147 | 储物架 | 1400*500*2000 |  | 只 | 146 | 主架：全钢材质，立柱采用40*80*1.5mm、横梁采用40*60*1.5mm 层板：设置四层活动层板，层板采用优质冷轧钢板，厚度≥0.7mm 经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 |
| 148 | 塑料更衣柜1 | 1140*500*1950 单门规格：380*500*930+底座80+顶板10 |  | 只 | 10 | 基材：柜门采用优质ABS环保材料注塑而成，柜体采用高强度HIPS塑料注塑而成。 安装：采用镶嵌式安装，安装过程不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装。柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。 其他：共6门，门板右上角可装号码牌，每门安装普通转舌锁。 |
| 149 | 塑料更衣柜2 | 1520*500*1950 单门规格：380*500*930+底座80+顶板10 |  | 只 | 8 | 基材：柜门采用优质ABS环保材料注塑而成，柜体采用高强度HIPS塑料注塑而成。 安装：采用镶嵌式安装，安装过程不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装。柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。 其他：共8门，门板右上角可装号码牌，每门安装普通转舌锁。 |
| 150 | 塑料更衣柜3 | 1900*500*1470 单门规格：380*500*460+底座80+顶板10 |  | 组 | 1 | 基材：柜门采用优质ABS环保材料注塑而成，柜体采用高强度HIPS塑料注塑而成。 安装：采用镶嵌式安装，安装过程不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装。柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。 其他：共15门，门板右上角可装号码牌，每门安装普通转舌锁。 |
| 151 | 塑料更衣柜4 | 2280*500*1470 单门规格：380*500*460+底座80+顶板10 |  | 组 | 1 | 基材：柜门采用优质ABS环保材料注塑而成，柜体采用高强度HIPS塑料注塑而成。 安装：采用镶嵌式安装，安装过程不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装。柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。 其他：共18门，门板右上角可装号码牌，每门安装普通转舌锁。 |
| 152 | 塑料更衣柜5 | 4180*500*1470 单门规格：380*500*460+底座80+顶板10 |  | 组 | 1 | 基材：柜门采用优质ABS环保材料注塑而成，柜体采用高强度HIPS塑料注塑而成。 安装：采用镶嵌式安装，安装过程不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装。柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。 其他：共33门，门板右上角可装号码牌，每门安装普通转舌锁。 |
| 153 | 衣帽柜 | 5000*400*1100 |  | 组 | 9 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分为两层，开放式，上层安装不锈钢挂衣杆。 |
| 154 | 化妆衣帽柜 | 650*550*1200 |  | 只 | 9 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：其中一块侧板外侧安装镜面亚克力，带尼龙万向轮。 |
| 155 | 玩具柜1 | 330*330*605 |  | 只 | 18 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体为两层，开放式。 |
| 156 | 玩具柜2 | 1000*330*540 |  | 只 | 3 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他：柜体为两层开放式，上层无背板，下层有背板。 |
| 157 | 玩具柜3 | 1000*330*540 |  | 只 | 3 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他：柜体为两层开放式，上层无背板，下层分3格有背板。 |
| 158 | 玩具柜4 | 1000*330*540 |  | 只 | 3 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他：柜体为两层开放式，上层无背板，下层分2格有背板。 |
| 159 | 玩具柜5 | 1000*330*605 |  | 只 | 3 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体为弧形，分为两层开放式，上层无背板，下层采用铁艺网格背板。 |
| 160 | 玩具柜6 | 1000*330*760 |  | 只 | 39 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分为三层开放式，无背板。 |
| 161 | 玩具柜7 | 1000*330*910 |  | 只 | 12 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分为四层开放式，无背板。 |
| 162 | 玩具柜8 | 1220*330*760 |  | 只 | 9 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他：柜体为四层开放式，每层5格，共20格。 |
| 163 | 玩具柜（厨房娃娃家四合一） | 800*370*830 |  | 只 | 9 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：台面以上部分左侧为两层开放式，右侧上部为模拟微波炉，柜门可打开，台面左侧为不锈钢水槽洗碗池，右侧为模拟灶头，下面为木制对开门，内置1块活动层板。 |
| 164 | 玩具柜（欢乐超市） | 1000*500*1265 |  | 只 | 9 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：含尼龙万向轮。 |
| 165 | 玩具柜（小超市） | 940*500*860 |  | 只 | 3 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：底部配置4个同材质装饰轮，含橘白色幕帘。 |
| 166 | 彩虹房玩具柜 | 1910*940*1270 |  | 只 | 3 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：两侧柜体为两层开放式，上部拱形顶，含优质白纱幕帘。 |
| 167 | 阶梯玩具柜 | 1100*330*760 |  | 只 | 9 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体为阶梯式，左侧为3格开放式，中间为2格开放式，右侧为1格开放式，无背板。 |
| 168 | 玩具架 | 880*300*590 |  | 只 | 12 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分三层，开放式，含12个塑料盒，每层4个。 |
| 169 | 幼儿碗柜 | 480*330*740 |  | 只 | 3 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：面板以上分为2层，开放式，下部为1层开放式。底部配4个实木圆脚，刷银色漆。 |
| 170 | 幼儿冰箱柜 | 480*370*830 |  | 只 | 3 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体为木制双开门，内置一块木制活动层板。底部配4个实木圆脚，刷银色漆。 |
| 171 | 幼儿火炉柜 | 480*360*560 |  | 只 | 3 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：台面上模拟灶头，设有操作旋钮，柜体为开放式。底部配4个实木圆脚，刷银色漆。 |
| 172 | 幼儿水槽柜 | 480*330*560 |  | 只 | 3 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：台面上设有不锈钢水槽，柜体为开放式。底部配4个实木圆脚，刷银色漆。 |
| 173 | 造型书柜 | 1600*330*1350 |  | 组 | 6 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分为2个，左侧柜为3层开放式，右侧柜为3层开放式，顶上有一个三角屋顶造型。 |
| 174 | 材料柜 | 800*330*1100 |  | 只 | 9 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体为三层开放式，每层10格，共30格。 |
| 175 | 植物架 | 1160*330*910 |  | 只 | 12 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分为3个，左侧为三层开放式无背板，上部有圆弧造型，中间为三层开放式无背板，右侧为方格无顶板。 |
| 176 | 单面书架 | 620*300*540 |  | 只 | 3 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm，前部挡条为优质桦木实木。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分为3层，开放式，前部设有透明亚克力挡板。 |
| 177 | 旋转书架 | 560*560*1040 |  | 只 | 6 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分为三层开放式。 |
| 178 | 区角入口 | 770*360*1475 |  | 只 | 3 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：顶部为弧形，带纺纱布帘。 |
| 179 | 移动毛巾架 | 835*500*870 |  | 只 | 9 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：两面可挂35条毛巾，带4个尼龙万向轮。 |
| 180 | 双面黑白板架 | 680*545*1275 |  | 只 | 9 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：一面安装白板、一面安装黑板，配置4个尼龙万向轮，其中2个可定位。 |
| 181 | 五边形认知块 | 480*460*300 |  | 只 | 3 | 面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 |
| 182 | 五色灯箱 | 655*655*100 |  | 只 | 3 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：五种颜色，含灯片控制遥控器 |
| 183 | 欢乐手偶架 | 500*500*950 |  | 只 | 3 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 184 | 沙发1 | 660*700*630 |  | 张 | 1 | 椅架：采用优质钢管，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，电镀处理。 面料：采用优质羊羔绒，要求颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 185 | 沙发2 | 700*650*750 |  | 张 | 12 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用优质科技布，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：优质钢脚。 |
| 186 | 沙发3 | 780*780*800 |  | 张 | 4 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：优质钢脚 |
| 187 | 沙发4 | 800*800*660 |  | 张 | 2 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、脱落活节、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用绒布，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 188 | 沙发5 | 820*820*720 |  | 张 | 6 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：优质钢脚 |
| 189 | 沙发6 | 820*820*720 |  | 张 | 2 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。木材须无虫蛀、节子、开裂、腐朽和缺棱等缺陷。 脚架：优质钢管，壁厚≥1.5mm，表面磷化处理，静电喷涂。 面料：采用优质布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 190 | 沙发7 | 900*750*700 |  | 张 | 6 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用优质科技布，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 191 | 沙发8 | 980*780*580 |  | 张 | 2 | 框架：采用优质铁艺骨架，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 面料：采用优质羊羔绒，要求颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 192 | 沙发9 | 1000*900*900 |  | 张 | 4 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：正视面采用优质牛皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：优质钢脚。 |
| 193 | 沙发10 | 1050*870*920 |  | 张 | 10 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：正视面采用优质牛皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 194 | 沙发11（样品） | 1100*860*980 |  | 张 | 28 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：正视面采用优质牛皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 195 | 沙发12 | 1400*820*720 |  | 张 | 1 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。木材须无虫蛀、节子、开裂、腐朽和缺棱等缺陷。 脚架：优质钢管，壁厚≥1.5mm，表面磷化处理，静电喷涂。 面料：采用优质布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 196 | 沙发13 | 1650*870*920 |  | 张 | 6 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：正视面采用优质牛皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 197 | 沙发14 | 1700*650*750 |  | 张 | 4 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用优质科技布，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：优质钢脚。 |
| 198 | 沙发15 | 1800*780*800 |  | 张 | 2 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：优质钢脚 |
| 199 | 沙发16 | 1800*800*660 |  | 张 | 1 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、脱落活节、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用绒布，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 200 | 沙发17 | 1900*800*840 |  | 张 | 9 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用优质科技布，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：优质钢脚。 |
| 201 | 沙发18 | 1900*820*720 |  | 张 | 3 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：优质钢脚 |
| 202 | 沙发19 | 2000*750*700 |  | 张 | 1 | 框架：采用优质橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用优质科技布，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 203 | 沙发20 | 2250*750*800 |  | 张 | 1 | 框架：采用优质铁艺骨架，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 面料：采用优质羊羔绒，要求颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 204 | 造型沙发 | 10420*550*450 |  | 组 | 1 | 框架：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭，半亚光。成品表面达到色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 面料：采用绒布，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：沙发为不规则U型，短边长度2605mm，长边长度5210mm，横边长度2605mm。 |
| 205 | 摇摇沙发 | 600*690*680 |  | 张 | 3 | 椅脚：采用优质桦木实木，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 206 | 亲子沙发-大号 | 1000*920*550 |  | 张 | 3 | 框架：采用优质桦木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用优质圈圈绒，要求颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 207 | 亲子沙发-小号 | 720*600*500 |  | 张 | 3 | 框架：采用优质桦木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用优质圈圈绒，要求颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 208 | 方块阅读软包组合 | 400*400*150*4 400*400*300*5 400*400*450*2 |  | 组 | 3 | 面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 其他要求：1组包含4个400*400*150mm、5个400*400*300mm、2个400*400*450mm。 |
| 209 | 阶梯阅读沙发 | 1600*1200*300 |  | 组 | 1 | 面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 其他要求：1组包含4块不规则多边形软垫，详见尺寸图。 |
| 210 | 沙发床 | 1300*750*830 展开：1880*1150*660 |  | 张 | 1 | 框架：采用优质钢管，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 面料：采用优质毛麻，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：收起时可做为沙发使用，展开时可当做床使用。 |
| 211 | 茶几1 | 直径400*450 |  | 张 | 11 | 基材：桌架采用优质圆管经模具一次成型，上部管直径28mm，下部管直径16mm，厚度≥1.1mm，二氧化碳气体保护焊工艺。桌面采用优质一次冷轧钢板，裸板厚度≥2mm，四周25mm高度围边。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 |
| 212 | 茶几2 | 直径500*530 |  | 张 | 2 | 桌面板：采用优质钢化玻璃，厚度≥10mm，四周车边处理 面板底托：采用优质碳素钢 底座：采用人工吹制彩色玻璃一次成型 |
| 213 | 茶几3 | 直径700*710 |  | 张 | 1 | 桌面板基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管经模具一次成型，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。 |
| 214 | 茶几4 | 直径800*450*1 直径600*380*1 |  | 组 | 3 | 桌面板：采用岩板制作，厚度≥12mm。 桌架：采用优质钢管，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 其他要求：1组包含1张直径800*450mm和1张直径600*380mm。 |
| 215 | 茶几5 | 直径800*450*1 直径600*380*1 |  | 组 | 1 | 桌面板：优质岩板制作，厚≥12mm。 桌架：采用优质实芯钢材，φ12mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 其他要求：1组包含1张直径800*450mm和1张直径600*380mm。 |
| 216 | 茶几6 | 直径800*450*1 直径500*400*1 |  | 组 | 1 | 桌架：采用优质山毛榉实木制作，木材经干燥处理，含水率达到国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 桌面板：采用E0级优质高密度板，厚度≥18mm。 胶水：优质环保型胶水。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：1组包含1张直径800*450mm和1张直径500*400mm。 |
| 217 | 茶几7 | 500*350*420 |  | 张 | 10 | 基材：桌面及层板采用优质橡胶木实木板制作，厚度≥18mm。桌脚采用橡胶木实木制作，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：茶几含一块层板。 |
| 218 | 茶几8 | 500*500*420 |  | 张 | 1 | 基材：桌面及层板采用优质橡胶木实木板制作，厚度≥18mm。桌脚采用橡胶木实木制作，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：茶几含一块层板。 |
| 219 | 茶几9 | 600*400*420 |  | 张 | 11 | 基材：桌面及层板采用优质橡胶木实木板制作，厚度≥18mm。桌脚采用橡胶木实木制作，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：茶几含一块层板。 |
| 220 | 茶几10 | 600*600*420 |  | 张 | 9 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，30*10方管，壁厚≥1.2mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。 其他要求：茶几含一块层板。 |
| 221 | 茶几11 | 600*600*420 |  | 张 | 8 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，25*25方管，壁厚≥1.2mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。 |
| 222 | 茶几12 | 1000*680*300 |  | 张 | 1 | 桌脚：优质PVC塑料一次成型。 桌面板基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 223 | 茶几13 | 1100*700*380*1 550*550*480*1 |  | 组 | 9 | 桌面板：优质岩板制作，厚≥12mm。 桌架：优质碳素钢，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 其他要求：1组包含1张1100*700*380mm和1张550*550*480mm。 |
| 224 | 茶几14 | 1200*600*420 |  | 张 | 3 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，30*10方管，壁厚≥1.2mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。 其他要求：茶几含一块层板。 |
| 225 | 茶几15 | 1200*600*420 |  | 张 | 2 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，25*25方管，壁厚≥1.2mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。 |
| 226 | 幼儿茶几 | 600*400*320 |  | 张 | 9 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 227 | 隔断屏风1 | 1800*600*3扇 |  | 组 | 1 | 基材：框架采用优质白腊木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：屏风之间采用优质合页连接，中间部分采用优质天然藤条编制 |
| 228 | 隔断屏风2 | 2000*600*3扇 |  | 组 | 2 | 平衡脚：优质铝合金模具一次成型，壁厚≥1.5mm。 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥5mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 包边：优质铝合金包边。 其他要求：带尼龙万向轮，屏风之间采用优质合页连接。 |
| 229 | 卫生床1 | 1800*600*540 |  | 张 | 4 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 床板：E0级优质实木多层板，厚≥12mm，均匀开设透气孔。 床架：四周边框120mm高，圆边圆角。 床脚：桦木实木，48*48mm。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 230 | 卫生床2 | 1900*700*800 |  | 张 | 3 | 床架：优质钢管，主管采用φ60圆管，壁厚≥1.5mm，其余采用50*25方管、φ25圆管，壁厚≥1.2mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 床板：采用杉木板刨平 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 231 | 床（含床垫）1 | 2000*1200*450 |  | 张 | 44 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：配弹簧床垫，厚度≥20cm，一面软硬度适中，一面较硬，可以根据睡眠习惯和年龄段来翻转使用。 |
| 232 | 床（含床垫）2 | 2000*1000*550 |  | 张 | 1 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：配弹簧床垫，厚度≥20cm，一面软硬度适中，一面较硬，可以根据睡眠习惯和年龄段来翻转使用。 |
| 233 | 单人床 | 1450*600*540 |  | 张 | 1 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 床板：E0级优质实木多层板，厚≥12mm，均匀开设透气孔。 床架：四周边框120mm高，圆边圆角。 床脚：桦木实木，48*48mm。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 234 | 叠叠床1 | 小、托班：1300*560*200 |  | 张 | 225 | 床框：采用优质钢管，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，酸洗磷化，静电喷涂，床头和床尾采用PE安全塑料一次成型。 床板：优质松木板，厚≥10mm五根，间距须符合幼儿使用标准，托档四根，粗光倒棱。 其他要求：每10张床配4个尼龙万向轮以便于移动整理，其中2个可定位。 |
| 235 | 叠叠床2 | 中大班：1400*560*200 |  | 张 | 225 |  |
| 236 | 教师凳 | 400*440*435 |  | 只 | 9 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：凳体分为2层，前后无板，下层前后均配置5公分高小档板。配置4个尼龙万向轮，其中2个可定位。 |
| 237 | 圆凳 | 直径260*260 |  | 只 | 180 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他：凳脚折弯成弧形保证安全与稳固。 |
| 238 | 圆垫收纳架（含圆垫） | 收纳架：450*450*965 圆垫：直径300*50 |  | 只 | 12 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 圆面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：含15个圆垫，配置尼龙万向轮。 |
| 239 | 化妆凳 | 420*300*420 |  | 只 | 38 | 凳架基材：采用优质橡胶木实木制作，榫卯结构，经干燥处理，含水率达国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。 |
| 240 | 方凳 | 450*300*420 |  | 只 | 156 | 凳面：采用优质橡胶木实木板，厚度≥18mm，木材经干燥处理，含水率达国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 凳架：采用优质钢管，20*20方管，壁厚≥1.2mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 |
| 241 | 换鞋凳1 | 1200*500*450 |  | 只 | 9 | 基材：凳脚采用橡胶木实木，凳面采用橡胶木实木拼板，厚度≥30mm，经干燥处理，含水率达国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 |
| 242 | 换鞋凳2 | 1000*400*450 |  | 只 | 4 | 采用优质ABS一次成型。 |
| 243 | 换鞋凳3 | 1200*400*450 |  | 只 | 2 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚优质PVC封边条封边。 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分2层，开放式。 |
| 244 | 户外凳 | 1120*830*750 |  | 张 | 4 | 基材：采用优质玻璃钢一次成型。 烤漆：优质环保型汽车漆烤漆。 |
| 245 | 户外造型凳 | 1800*400*550 |  | 张 | 1 | 基材：采用优质玻璃钢一次成型。 烤漆：优质环保型汽车漆烤漆。 |
| 246 | 户外桌椅 | 桌子：直径550*400*1 椅子：790*780*770*4 |  | 套 | 1 | 基材：采用优质玻璃钢一次成型。 烤漆：优质环保型汽车漆烤漆。 |
| 247 | 户外伞 | 直径2700 |  | 把 | 4 | 基材：采用铝合金框架，280G加厚涤纶布，加厚ABS树脂带轮100KG水箱底座。 |
| 248 | 晨检车 | 660*440*860 |  | 辆 | 1 | 基材：框架采用优质304不锈钢管，层板采用优质304不锈钢板，型材厚度≥1.2mm。 喷涂：采用氩弧焊工艺，表面经打磨抛光处理。 其他：带4个尼龙万向轮，其中2个可定位。 其他要求：晨检车分3层。 |
| 249 | 旗架 | 1500*500*930 |  | 只 | 1 | 基材：采用优质304不锈钢制作，壁厚≥1.2mm。 喷涂：采用氩弧焊工艺，表面经打磨抛光处理。 其他：带4个尼龙万向轮，其中2个可定位。 |

注：1.采用E0级人造板，且甲醛释放量≤0.050mg/m³，以此为基材，家具成品的甲醛释放量≤0.5mg/L。

2.以上技术规范要求作为本项目基本技术要求，投标单位在系统设计方案制作中应注意补充增加，技术方案解释力求完整，完善并进一步深化，以上技术参数的未列项并不表示招标方以及采购单位放弃对此项技术指标的要求。

3、投标样品要求：

投标人在开标前需提供招标文件中指定样品送到指定地点。招标文件中升降课桌椅1、带边橱屏风办公桌（出样样品为屏风办公桌，边橱不用出样）、餐椅4、沙发11各1件（与投标产品一致），并在每件样品上标明投标单位名称，同时中标后样品要封存，批量验收时要进行对比。未提供相应样品或提供样品不全的将作为无效投标处理。

送样地址：徐汇区南宁路969号402室     联系人：杜鹃24092222*2587

送样时间：2025年5月7、8日，每天上午9：00-11：00，下午1：30 -4：30。