长宁区教育局2025年度教育专网运维服务公开招标项目需求文件

第一标包：教育专网运维服务（信息中心组）

一、现状分析及项目整体目标

目前，长宁区普教系统各中、小、幼、托等学校和其他教育单位以星型方式通过裸光纤汇聚到长宁教育信息中心，实现各教育单位之间的网络互联互访，所有教育单位通过信息中心公网出口链路实现与互联网、市教委及区信息委网络之间的互联互访。因此，作为教育专网核心主干节点，信息中心运维服务内容应严格遵循等保安全管理制度及长宁教育信息中心内部安全管理制度，确保长宁教育专网的安全运行，保障教育专网内和教育系统各单位在公有云上应用系统的正常使用，同时做好信息中心办公区域各会议室功能系统及值班室功能系统的运维服务工作，包括拼接屏系统、会议控制系统、实时转播系统、门禁系统等弱电系统及办公室电脑软硬件。配合用户做好各类重大活动的网络保障工作、技术支持工作和现场服务工作。本标包为长宁教育信息中心运维服务项目，服务期12个月。

二、运维服务内容

1、长宁教育信息中心机房运行与维护

（1）通过信息中心机房环境及动力监控系统，对信息中心管理机房动力系统进行管理监控。具体内容包括机房温湿度监控，2台精密空调和2台UPS，信息中心动环监控平台的管理、维护及运行情况监控；

（2）中心机房软硬件系统设备的日常巡检维护及故障排查维修，保障长宁区教育信息中心重要硬件设备和软件系统无故障运行。

2、网络保障

（1）教育专网维护

  运维公司应使用信息中心现有网络监控等监控及管理软件对长宁区教育专网进行全网实时监控，及时发现及处理各类故障；配合长宁区教育信息中心进行光纤专网线路及所有接入学校路由器的运维管理，负责全区约160所接入教育单位的光纤链路运行监控工作。

（2）网络安全保障

   管理防火墙、IPS、ADS、WAF、VPN等网络安全设备，保证教育专网网络安全运行；合理配置网络安全设备相关安全策略，预防来自内网和外网非法访问。

（3）网络性能管理

  管理教育专网现有的Internet出口路由器、核心交换机、接入交换机和接入学校的边界路由器等主干网络设备；管理上网行为管理设备，合理规划带宽使用；管理网络管理软件，分析网络使用情况；管理合同期内新购入的任何网络设备。

3、应用系统保障

（1）保障长宁区所有应用系统安全、稳定运行；

（2）保障所有服务器操作系统安全配置，关闭不需要的服务和端口，配合应用系统进行账户管理和安全使用；

（3）定期对服务器进行系统补丁升级、数据库补丁升级、杀毒软件升级、全盘病毒扫描、性能优化，查看并保存系统日志；

（4）建立应用系统数据备份方案，包括完全备份和增量备份，应至少每周建立一次完全备份，至少每日建立一次增量备份，通过定期对服务器进行备份，保障数据安全可靠运行；

（5）协助信息中心部署并管理合同期内建立的新应用系统；

（6）所有操作应规范有序，并指导应用系统开发商操作规范，书面文件须由用户方进行确认。

4、天翼云保障

（1）管理天翼云中所有云主机，保障云主机稳定运行；

（2）管理天翼云中涉及的防火墙、网页防篡改、日志审计、数据库审计等安全设备，合理配置安全策略并定期对安全日志进行检查分析；

（3）建立天翼云主机备份方案，包括完全备份和增量备份，应至少每15天建立一次完全备份，至少每日建立一次增量备份，保障主机数据安全；

（5）管理合同期内新增云主机的开放部署；

5、硬件服务

（1）运维公司需要对信息中心内部使用的各类信息化设备实施日常维护，保障其正常运行；

（2）维护信息中心的IT运维资产表，针对信息中心即将过保的PC、服务器、交换机、路由器、防火墙等网络设备应及时告知相应的负责人，并以书面报告的形式提交给信息中心；

（3）运维公司需协助信息中心做好所有硬件设备的报修、维修和维修后的验收,其中质保期内所有事项由运维公司负责并代表信息中心处理，质保期外的设备如发生故障，运维公司需判断事故原因，提出合理化解决方案,供信息中心参考,视实际情况,确定是否购买,购买后由运维公司负责安装调试；

（4）运维公司需协助信息中心有关信息化硬件设备进行二次安装、移位等工作；

（5）定期对信息中心所有桌面终端进行操作系统和应用软件补丁升级；

（6）重装系统、安装杀毒软件、安装OFFICE等常用软件、IP地址的设定等工作。

6、服务保障

（1）运维公司应具有县级教育城域网或政府、金融、医疗等行业网络运维服务经验及相关成功案例；

（2）运维公司提供一名项目经理以及至少三名工程师共四人驻场服务，其中项目经理为公司运维服务的驻场办公总负责人，需与运维公司签订自运维开始日期起不少于一年以上的聘用合同（运维公司提供聘用合同复印件）。驻场人员在运维服务期内不得参与公司内其他任何项目，未经信息中心同意，运维公司不得随意更换本运维项目项目经理；

（3）驻场运维团队人员应至少具有两年以上工作经验和用户方提供的相关核心产品的技术认证证书，具有丰富的网络安全保障经验，精通各种网络技术；具有软件开发和数据库开发经验的工程师（近2年负责、参加过软件开发和数据库开发项目）；至少一名熟悉网络及多媒体技术的技术服务人员；至少一名熟悉各类数据库、中间件、操作系统等各类软件的技术服务人员。驻场办公地点为区教育信息中心，用户方仅提供办公地点及办公桌，其他如电脑、打印机、复印机等设备均由运维公司自行承担；

（4）为保证服务的质量，运维公司需承诺人员流动性在半年内不超过20%，更换驻场工程师需在经信息中心确认同意后方可进行；

（5）所有驻场工程师，必须有能力操作、维护、管理和应用信息中心相应的网络设备、应用系统及多媒体设备；

（6）运维公司服务人员必须能熟练操作设备清单中的软硬件产品，具有相关产品的实施经验和实施能力；

（7）信息中心有权要求更换驻场工程师；

（8）运维公司工程师需对用户进行用户已有产品的技术、应用指导和培训；

（9）运维驻场人员应做到工作态度端正，对用户礼仪得体；按照用户规定着装、佩戴工牌。运维现场环境整洁、设备摆放有序，线路整理整齐有序，设备及线路标签粘贴完整、整齐，命名规则定义清楚，易用易懂。设备安装位置要求做到合理、固定、整洁。

7、运维工作交接

（1）运维公司须在信息中心规定的时间内与原运维服务公司做好运维交接工作，运维交接工作完成与否作为运维验收依据之一；

（2）运维公司于接手运维服务的第一个月内需熟悉所服务教育单位的网络及各终端的实际运行情况。

三、运维工作要求

1、提供基于ITIL的运维服务管理模式

（1）运维公司应以ITIL为最佳实践指南的IT运维管理服务；

（2）服务工具及其功能要求：运维公司须提供基于ITIL的ITSM服务管理平台，该平台应具有事件管理、配置管理、问题管理、发布管理、变更管理等管理流程，同时具有IT资产管理功能，能将资产名称与资产编号关联并实现资产快速搜索功能，能记录资产所在位置、入库日期，保修期限，维修记录及统计等信息，能通过将服务事件与用户资产设施实施有效关联,帮助用户及时了解相关资产设施的运行使用情况，实现最佳服务管理目标；

（3）通过使用监控工具对用户各应用系统、网络设备、安全设备进行可用性、安全性等方面的监控。通过结合现场服务工程师与监控系统，及时发现用户信息化系统中存在的安全问题和隐患，快速处理各类事件，确保用户信息安全。

（4）运维公司须承诺所使用的工具软件均为正版或自主开发软件，不得使用盗版软件，并自行承担软件相关使用安全风险。

2、网络安全保障服务要求

（1）每天至少三次对信息中心的网络链路及其相关网络硬件设备进行日常巡检；同时保存相应的截图及文档记录；

（2）每天至少三次对信息中心的防火墙、IPS、ADS、WAF、上网行为管理等网络安全设备进行日常巡检，同时保存相应的截图及文档记录；

（3）每日检查防火墙、IPS、ADS、WAF记录，发现并处理潜在的网络攻击；

（4）每三个月对现有专网运行状况进行评估，提出合理的优化方案，经信息中心审批同意后实施。

3、应用系统安全保障服务要求

（1）运维公司应在确保应用安全运行的前提下，每月至少一次对信息中心的服务器进行系统补丁升级、数据库补丁升级、杀毒软件升级、全盘病毒扫描及性能优化，其中重要补丁应立即更新，操作完成后保存截图及相应的文档记录；

（2）运维公司每周至少两次将服务器的日志导出并保存；

（3）每天至少三次对各应用系统的系统运行情况及其相关硬件进行常规巡检，同时保存相应的截图及文档记录；

（4）每月进行一次服务器硬件清洁，对清洗结果做出书面报告，报信息中心项目负责人认可并签字确认。

4、信息安全保障服务要求

（1）管理数据备份系统，针对重要应用系统指定数据备份方案并实施，同时保存相应的截图；

（2）每月备份网络设备、应用系统和安全设备的配置；

（3）每月提交一份本月运维报告，包括但不仅限于本月运维总结（包括已解决的问题、未解决的问题等）、各类设备使用情况报告（包括网络运维的报告、应用系统报告、机房环境报告等）以及对于待解决问题的建议等，由信息中心具体负责运维的责任人签字并备案；

5、应急响应

运维公司需对长宁区教育专网可能出现的包括机房动力设备故障、大规模病毒爆发、网络入侵事件、拒绝服务攻击、主机或网络异常等在内的紧急事件，以最快速度恢复系统的完整性可用性。保障信息中心业务系统的连续性，阻止和减少安全事件带来的负面影响。为了达到此目的，运维公司需承诺做到：

（1）7*24*365全天候机房动力监控、网络监控和应用系统监控服务。正常运维工作时间为每周一至周五早8：30-晚16：30，另工作日的早7：30-晚17：30，周六、周日及其他节假日早8：30-晚16：30安排值班人员。如遇突发事件用户方有权要求运维公司安排工作时间；

（2）运维公司需承诺在处理应急响应时，为用户方提供公网出口防火墙、电信出口路由器、专网核心交换机等网络核心设备及应用服务器硬件设备的备品备件服务,确保第一时间修复故障（单次备品备件服务时间最长不超过两个月）；

（3）动力监控系统发生报警或故障后工作时间内立即响应，非工作时间须1小时内赶到现场处理；

（4）遵循信息中心制定的故障处理流程方案，及时通知相关负责人员并第一时间处理各种突发故障情况。其中对教育专网有严重影响的一级故障（核心网络瘫痪或核心应用系统故障），响应时间不迟于半小时，故障解决时间不超过两小时；对教育专网核心区域有较严重影响的二级故障（核心网络汇聚节点故障或重要应用系统故障），响应时间不迟于一小时，故障解决时间不超过四小时；

（5）评估各种故障及安全事件，出具事件分析报告（加盖公章），改进潜在问题，提高运维服务质量及效率。

（6）配合用户做好各类重大活动的网络保障工作、技术支持工作和现场服务工作。

6、演练计划

（1）运维公司应按照长宁区教育信息中心的要求提交切实可行的演练计划、演练方案或演练报告；

（2）运维公司每年组织开展至少2次应急演练，其中包括至少1次数据恢复演练，1次与用户现有安全服务团队联动进行应用系统信息安全应急演练；

（3）演练结束后，运维公司应就演练方案的实施过程、演练计划中出现的问题等向中心提交书面的演练总结报告，并对演练计划、演练方案或演练报告进行修正，提交信息中心备案，并由信息中心签字通过。

7、其他

（1）运维公司对涉及信息中心的所做的运维方案、方式等的变更、调整等，均需提交相应的变更或调整申请，由信息中心相关负责人签字确认后实施；

（2）运维公司在运维过程中发生事故或故障等非常态事件时，均需提交相应的事故报告，并加盖公章，由信息中心相关负责人签字确认；

（3）如若信息中心发生搬迁,或运维外包商发生变更,运维公司需承诺协助信息中心提供必要技术文档，完成运维交接工作；

（4）凡需用户方签字确认的文档均由运维公司一方出具，由运维公司项目负责人签字并加盖公司公章；

（5）若运维公司运维服务期间出现因运维服务不到位导致的安全事故，运维公司必须进行相应整改，整改完成前用户方有权不予验收及付款。

（6）本项目不得转包或分包实施。

四、付款方式及服务时间

1.进入服务期后支付 第一笔费用45万，其他明年验收通过后一次性支付。

2.服务时间：2025年10月1日到2026年9月30日

如出现逾期支付相关费用等情况，采购人将支付中标单位相应利息；如对中标单位造成损失的，依法给予中标单位相关补偿。在政府采购合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

附件：运维服务清单

网络设备：

| 序号 | 位置 | 设备\产商 | 型号\配置 | 功能\用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 华为 | S5731S-S32ST4X-A | 办公室汇聚交换机 |
| 2 |  | 华为 | S5731S-S32ST4X-A | 办公室汇聚交换机 |
| 3 |  | 华为 | S5735S-L48T4X-A1 | 办公室网络接入2 |
| 4 |  | 华为 | S5735S-L48T4X-A1 | 监控交换机 |
| 5 |  | 华为 | S5735S-L48T4X-A1 | 办公室网络接入3 |
| 6 |  | 华为 | S5735S-H24U4X-A | poe交换机 |
| 7 |  | 华为 | S5735S-L48T4X-A1 | 办公室网络接入1 |
| 8 | A2 | Cisco | Cisco C6807-XL | 城域网路由交换 |
| 9 |  | Cisco | Cisco C6807-XL | 城域网路由交换 |
| 10 | A4 | 深信服 | SANGFOR NGAF | Sangfor IPS |
| 11 |  | 深信服 | SANGFOR NGAF | Sangfor IPS |
| 12 |  | 深信服 | IPS | 入侵防护系统 |
| 13 |  | 华为 | HUAWEI USG6710F-K | 出口防火墙 |
| 14 |  | H3C | H3C S10508X | 城域网路由交换 |
| 15 | A5 | 深信服 | SANGFOR WAF | WEB应用防火墙 |
| 16 |  | 深信服 | SANGFOR AC 10.1 | 网络行为管理 |
| 17 |  | 华为 | HUAWEI USG6710F-K | 出口防火墙 |
| 18 |  | 深信服 | SANGFOR AC 10.1 | 网络行为管理 |
| 19 |  | H3C | H3C S10508X | 城域网路由交换 |
| 20 | B1 | ZDNS | ZDNS | 智能域名解析设备 |
| 21 |  | ZDNS | ZDNS | 智能域名解析设备 |
| 22 |  | 深信服 | SANGFOR SG 3.3R2 | 运维安全管理系统 |
| 23 |  | 华为 | S12708 | 网络交换机 |
| 24 | B2 | YX-link | YX-link WAF | WEB应用防火墙 |
| 25 |  | 深信服 | 认证中心V2.0 | 统一认证中心 |
| 26 | B3 | NSFOCUS | NSFOCUS ADS | 抗DDOS |
| 27 |  | 华为 | NE40E-X8A | 出口路由器 |
| 28 | B4 | 华为 | NE40E-X8 | 出口路由器 |

服务器、存储

| 序号 | 机柜 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | Dell | PowerEdge R720 |
| 2 |  | Dell | PowerEdge R720 |
| 3 | C2 | Dell | PowerEdge R720 |
| 4 |  | Dell | PowerEdge R740 |
| 5 |  | Dell | PowerEdge R740 |
| 6 |  | 神兵信息 | SRJ1920-G |
| 7 | C3 | Dell | PowerEdge R720 |
| 8 |  | Dell | PowerEdge R820 |
| 9 | C4 | Dell | PowerEdge R720 |
| 10 |  | Dell | PowerEdge R730 |
| 11 |  | Dell | PowerEdge R730 |
| 12 |  | Dell | PowerEdge R730 |
| 13 |  | Dell | PowerEdge R730 |
| 14 | C5 | 宝德 | PR210K |
| 15 |  | 宝德 | PR210K |
| 16 |  | 宝德 | PR210K |
| 17 |  | 宝德 | PR210K |
| 18 |  | 宝德 | PR210K |
| 19 |  | 宝德 | PR210K |
| 20 |  | 宝德 | PR210K |
| 21 | D2 | Dell | R410 |
| 22 |  | NetApp | fas2554 |
| 23 |  | NetApp | fas8020 |
| 24 | D3 | Lenovo | Flex System Enterprise Chassis 10U刀箱 EN4093R 10GB 以太网模块 *2 FC3171 8GB FC模块*2 X240 M5 刀片*5 |
| 25 | D4 | 浪潮 |  |
| 26 |  | 浪潮 |  |
| 27 | D5 | H3C | S5130 |
| 28 |  | huawei | USG6000E |
| 29 |  | 宝德 | RP4764GW |
| 30 |  | 宝德 | RP4764GW |
| 31 |  | 宝德 | RP4764GW |
| 32 |  | 宝德 | RP4764GW |
| 33 |  | 宝德 | RP4764GW |
| 34 |  | 宝德 | RP4764GW |

应用系统：

| 编号 | 应用系统 |
| --- | --- |
| 1 | 长宁门户信息公开 |
| 2 | 教师招聘 |
| 3 | 体检系统 |
| 4 | 电信建站系统 |
| 5 | 心理健康 |
| 6 | 教师学生中心 |
| 7 | 财务报销 |
| 8 | 系统整合管理 |
| 9 | 数字图书馆 |
| 10 | 人事系统 |
| 11 | 长宁区校级领导信息管理系统 |
| 12 | 地理信息系统 |
| 13 | 微课程新 |
| 14 | 数据中心 |
| 15 | 未在园幼升小无备案信息采集 |
| 16 | 数据积淀层 |
| 17 | 小升初系统 |
| 18 | iMix |
| 19 | 行政管理平台 |
| 20 | 托幼招生 |
| 21 | 小学招生 |
| 22 | 中考志愿填报 |
| 23 | 小升初无备案信息采集 |
| 24 | 招考信息公开 |
| 25 | 选课系统 |
| 26 | 教师考评核算 |
| 27 | 管理通 |
| 28 | 长宁区青少年运动处方 |
| 29 | 智慧体育 |
| 30 | 见习教师 |
| 31 | 学科带头人 |
| 32 | 数字基座 |
| 33 | 长宁区教育缴费 |

天翼云：

| 序号 | 名称 | 区域 | 操作系统类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华政附中网站 | 上海4 | Windows |
| 2 | 建青实验-学生生涯发展规划web应用服务器1 | 上海4 | Linux |
| 3 | 建青实验-学生生涯发展规划web应用服务器2 | 上海4 | Linux |
| 4 | 建青实验-学生生涯发展规划负载平衡 | 上海4 | Linux |
| 5 | 建青实验-学生生涯发展规划数据库服务器 | 上海4 | Linux |
| 6 | 教育局-电子档案1 | 上海4 | Linux |
| 7 | 教育局-电子档案2 | 上海4 | Linux |
| 8 | 教育局-数据可视化中台 | 上海4 | Windows |
| 9 | 劳技中心-校外劳动教育实践点预约报名平台 | 上海4 | Windows |
| 10 | 师训部-长宁区校本教研平台 | 上海4 | Linux |
| 11 | 市三女中-门户网站 | 上海4 | Linux |
| 12 | 事务中心-订餐系统数据库 | 上海4 | Linux |
| 13 | 事务中心-订餐系统应用 | 上海4 | Linux |
| 14 | 数字基座-Epas代理1 | 上海4 | Linux |
| 15 | 数字基座-Epas代理2 | 上海4 | Linux |
| 16 | 数字基座-hadoop集群1 | 上海4 | Linux |
| 17 | 数字基座-hadoop集群2 | 上海4 | Linux |
| 18 | 数字基座-hadoop集群3 | 上海4 | Linux |
| 19 | 数字基座-大数据能力平台1 | 上海4 | Linux |
| 20 | 数字基座-大数据能力平台2 | 上海4 | Linux |
| 21 | 数字基座-大数据能力平台3 | 上海4 | Linux |
| 22 | 数字基座-大数据能力平台4 | 上海4 | Linux |
| 23 | 数字基座-低代码1 | 上海4 | Linux |
| 24 | 数字基座-低代码2 | 上海4 | Linux |
| 25 | 数字基座-低代码3 | 上海4 | Linux |
| 26 | 数字基座-基座服务平台1 | 上海4 | Linux |
| 27 | 数字基座-基座服务平台2 | 上海4 | Linux |
| 28 | 数字基座-基座服务平台3 | 上海4 | Linux |
| 29 | 数字基座-日志平台 | 上海4 | Linux |
| 30 | 数字基座-数据备份 | 上海4 | Linux |
| 31 | 数字基座-数据仓库服务器01 | 上海4 | Linux |
| 32 | 数字基座-数据仓库服务器02 | 上海4 | Linux |
| 33 | 数字基座-数据库中间件1 | 上海4 | Linux |
| 34 | 数字基座-数据库中间件2 | 上海4 | Linux |
| 35 | 数字基座-数据库中间件3 | 上海4 | Linux |
| 36 | 数字基座-文件服务1 | 上海4 | Linux |
| 37 | 数字基座-文件服务2 | 上海4 | Linux |
| 38 | 数字基座-物联网平台1 | 上海4 | Linux |
| 39 | 数字基座-物联网平台2 | 上海4 | Linux |
| 40 | 数字基座-用户中心1 | 上海4 | Linux |
| 41 | 数字基座-用户中心2 | 上海4 | Linux |
| 42 | 数字基座-在线文档 | 上海4 | Linux |
| 43 | 天一小学-考勤系统 | 上海4 | Linux |
| 44 | 天一小学-小蚂蚁德育平台 | 上海4 | Linux |
| 45 | 天一小学-小蚂蚁围棋平台 | 上海4 | Linux |
| 46 | 天一小学-智慧手环系统 | 上海4 | Linux |
| 47 | 跳板机 | 上海4 | Windows |
| 48 | 跳板机2 | 上海4 | Windows |
| 49 | 跳板机3 | 上海4 | Windows |
| 50 | 跳板机4 | 上海4 | Windows |
| 51 | 跳板机5 | 上海4 | Windows |
| 52 | 现代职校-数据库 | 上海4 | Windows |
| 53 | 现代职校-网络架构 | 上海4 | Linux |
| 54 | 现代职校-网站 | 上海4 | Linux |
| 55 | 信息中心-公共卫生管理 | 上海4 | Windows |
| 56 | 信息中心-见习教师管理系统 | 上海4 | Windows |
| 57 | 信息中心-学科带头人管理系统 | 上海4 | Windows |
| 58 | 信息中心-学生健康运动引擎1 | 上海4 | Linux |
| 59 | 信息中心-学生健康运动引擎2 | 上海4 | Linux |
| 60 | 信息中心-长宁区青少年运动处方1 | 上海4 | Windows |
| 61 | 信息中心-长宁区青少年运动处方2 | 上海4 | Windows |
| 62 | 信息中心-长宁区幼儿园营养膳食管理平台 | 上海4 | Linux |
| 63 | 信息中心-长宁入学服务 | 上海4 | Linux |
| 64 | 信息中心-智慧体育平台 | 上海4 | Linux |
| 65 | 信息中心-卓越教师培育发展平台 | 上海4 | Linux |
| 66 | 讯飞-大数据数据库1 | 上海4 | Linux |
| 67 | 讯飞-大数据数据库2 | 上海4 | Linux |
| 68 | 讯飞-活跃度ck数据服务器01 | 上海4 | Linux |
| 69 | 讯飞-活跃度ck数据服务器02 | 上海4 | Linux |
| 70 | 讯飞-三个助手对接1 | 上海4 | Linux |
| 71 | 讯飞-三个助手对接2 | 上海4 | Linux |
| 72 | 讯飞-市基座大数据平台同步 | 上海4 | Linux |
| 73 | 讯飞-数字图书馆1 | 上海4 | Linux |
| 74 | 讯飞-数字图书馆2 | 上海4 | Linux |
| 75 | 讯飞-数字图书馆3 | 上海4 | Linux |
| 76 | 讯飞-数字图书馆4 | 上海4 | Linux |
| 77 | 延安初中-体质一体化系统 | 上海4 | Linux |
| 78 | 延安初中-研训一体化系统 | 上海4 | Linux |
| 79 | 延安中学-门户网站web | 上海4 | Windows |
| 80 | 延安中学-门户网站反向代理 | 上海4 | Windows |
| 81 | 延安中学-门户网站域控制器 | 上海4 | Windows |
| 82 | 延安中学-前置机 | 上海4 | Linux |
| 83 | 延安中学-数据交换中心 | 上海4 | Windows |
| 84 | 延安中学-数据下发 | 上海4 | Linux |
| 85 | 延安中学-统一门户 | 上海4 | Windows |
| 86 | 延安中学-学生数字画像web | 上海4 | Linux |
| 87 | 延安中学-学生数字画像后端服务 | 上海4 | Linux |
| 88 | 延安中学-学生数字画像缓存 | 上海4 | Linux |
| 89 | 延安中学-学生数字画像日志 | 上海4 | Linux |
| 90 | 延安中学-学生数字画像数据库 | 上海4 | Linux |
| 91 | 延安中学-应用1 | 上海4 | Linux |
| 92 | 延安中学-应用2 | 上海4 | Linux |
| 93 | 延安中学-知识图谱二期 | 上海4 | Linux |
| 94 | 延安中学-知识图谱引擎 | 上海4 | Linux |
| 95 | 延安中学-智能校情展示平台 | 上海4 | Linux |
| 96 | 延安中学-中间件1 | 上海4 | Linux |
| 97 | 延安中学-中间件2 | 上海4 | Linux |
| 98 | 业大-web应用服务器 | 上海4 | Windows |
| 99 | 业大-web应用服务器2 | 上海4 | Windows |
| 100 | 业大-缓存服务器 | 上海4 | Windows |
| 101 | 业大-数据库服务器1 | 上海4 | Windows |
| 102 | 业大-数据库服务器2 | 上海4 | Windows |
| 103 | 业大-文件服务器 | 上海4 | Windows |
| 104 | 长宁实验-订餐系统 | 上海4 | Linux |
| 105 | 智慧体育数据治理分析建模服务系统 | 上海4 | Linux |
| 106 | 智慧体育数据治理交换归集服务系统 | 上海4 | Linux |
| 107 | 终身教育-长宁区市民终身学习人文行走 | 上海4 | Linux |

| 序号 | 名称 | 区域 | 操作系统类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缴费系统-正式环境财政电子票据服务器 | 上海33 | 银河麒麟 |
| 2 | 缴费系统-后端服务器1 | 上海33 | 银河麒麟 |
| 3 | 缴费系统-后端服务器2 | 上海33 | 银河麒麟 |
| 4 | 缴费系统-测试环境财政电子票据服务器 | 上海33 | 银河麒麟 |
| 5 | 缴费系统-docker应用集群服务器1 | 上海33 | 银河麒麟 |
| 6 | 缴费系统-docker应用集群服务器2 | 上海33 | 银河麒麟 |
| 7 | 缴费系统-docker应用集群服务器3 | 上海33 | 银河麒麟 |