上海市长宁区市政工程管理中心雨污混接普查（一期）服务公开招标项目

采购需求文件

# 一、项目背景

根据《城镇排水与污水处理条例》和《上海市排水与污水处理条例》等文件要求，为有效改善河道水质、提升污水收集效能，上海市在开展了两轮雨污混接整治工作的基础上，2023 年底发布了上海市总河长令1号《上海市雨污混接普查和整治工作方案》，启动新一轮雨污混接普查整治工作。根据市总河长令1号文件要求，长宁区结合本区实际情况，于 2024年2月发布了长宁区总河长令《长宁区雨污混接普查和整治工作方案（2024-2026年）》。按照市总河长令1号和长宁区总河长令要求，长宁区建管委全面启动全区住宅小区雨污混接普查工作，为下一阶段的雨污混接整治工作做好全面准备。

# 二、项目总体要求

根据《上海市雨污混接普查和整治工作方案》、《长宁区雨污混接普查和整治工作方案（2024-2026年）》及《上海市雨污混接普查和整治技术导引》等相关规范明确的相关技术和手段要求，编制全区雨污混接普查工作方案，开展全区雨污混接排查工作并最终录入规定系统。建立全区排水用户排水档案，实现全区排水用户排水现状数据信息系统化管理，实时可查；针对全区排水用户雨污混接排查工作中发现的问题，提出切实可行的技术整改建议。通过公开招标方式，选取一家对雨污混接问题、存在弊端、现实影响和现场排查工作内容有较深入了解，相关组织能力优秀、服务意识强、服务团队专业技术能力突出，具有较丰富的相关工作经验的单位，承接本次全区雨污混接普查（一期）项目工作。

# 三、项目服务范围及内容

本项目为长宁区辖区范围内的雨污混接普查（一期）项目，包括排水用户信息普查、排水用户混接排查（一级用户出门井全覆盖排查、首批62个住宅小区内部溯源排查）、城镇公共排水管道检测资料核查及入库等内容。

1、排水用户信息普查

依据排水收费用户信息，结合排污许可、排水许可、排水接入等资料，梳理长宁区辖区内排水用户底数。区分一级（直接纳管或排放水体）和二级（间接排水）用户，形成全覆盖的排水用户清单，建立排水用户与排水分区拓扑关系，录入上海排水用户小程序。

2、排水用户混接排查

根据排水用户清单，进行全覆盖一级排水用户出口核查；通过开井人工检查、水量水质监测等技术手段，对一级排水用户纳管出门井或入河排污口进行核查，排查排水用户雨污混接和排水管道外水入侵等问题， 对存在问题的用户指导开展内部设施及二级用户排查。

①全区一级排水用户出门井排查：含开井目视、水质分析、立管排查、水量监测、临封临排等内容。排查目标是查出存在混接及外水问题的排水户。

②排水用户内部溯源排查：一期项目主要针对上一轮截流小区和部分重点区域小区进行混接及外水问题排查，含实地调查、开井检查、CCTV、报告编制等内容。

3、城镇公共排水管道混接普查

结合养护，对现有的城镇公共排水管道的检测资料进行复核和信息化录入。

注：本项目所有成果文件均需按《上海市雨污混接普查和整治技术导引》中对应的成果要求完成，并通过验收。

预估工作量（最终以实际发生数量为准）

| 序号 | 内容 | 预估工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水用户信息普查 | 预估2075个一级排水用户 预估6564个二级排水用户 | 全区全覆盖 |
| 2 | 排水用户外部核查 | 预估2075个一级排水用户外部核查 | 全区全覆盖 |
| 3 | 排水用户溯源排查 | 62个住宅小区涉及1552378平方米的内部排查 | 第一批截流小区和部分重点区域小区内部排查，其余混接小区纳入后续项目实施 |
| 4 | 城镇公共排水管道混接普查中已有管道检测资料核查及入库 | 约597.43千米管道检测数据核查及入库工作 |  |

四、人员要求

投标人应根据《上海市雨污混接普查和整治工作方案》、《长宁区雨污混接普查和整治工作方案》和《上海市雨污混接普查和整治技术导引》，以及本采购需求，明确自身服务定位，合理分析、识别本项目重点、难点，针对项目重点、难点提出解决措施和合理化建议。分析项目重点、难点应全面、详细，解决措施应具有针对性、可行性、操作性，合理化建议应符合本项目实际。

为保证服务质量和现场工作及时响应，应成立专门的服务团队开展本次服务项目，除设置1 名经验丰富的给排水或相近专业的高级工程师为本项目总负责人外，要求至少有同时开展3个及以上排水分区现场工作的能力。排水分区的现场工作需设置专门的服务团队，每个团队需设置一名具有给排水或相近专业的工程师为项目经理，另设专业对口的项目组成员若干，每团队项目组成员不少于4人，项目组总成员不少于13人。

配置人员专业和能力，需与本项目中任职和项目需求匹配。投标人需承诺一旦中标，将在中标后 1 周内配置到位，严格按照招标文件的规定投入相应人力。若投标文件中涉及招标文件中要求的项目负责人、主要技术人员（骨干）配置表所列人员重复配置的情形，中标后需更换，请投标人在投标文件中出具人员配置承诺书（具体格式自拟）。

项目总负责人：为提升本次采购服务质量，项目总负责人应具备给排水或相近专业的高级及以上职称证书，且有类似项目经验。项目总负责人须为投标单位当前在职在岗人员，且不得与项目组成员为同一人。须提供人员的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的响应单位为其缴纳的社会保障资金缴纳凭据复印件。

项目经理：应具备给排水专业中级及以上职称证书，且有类似项目经验。项目经理须为投标单位当前在职在岗人员。须提供人员的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的响应单位为其缴纳的社会保障资金缴纳凭据复印件。

项目组成员：专业技术人员等人员数量应能满足本项目工作需要，且有类似项目经验。项目组成员应配备相关专业技术人员，并取得相关职称证书。

如有下井作业，服务人员需要持有限空间作业证并做好充分通风和安全保障措施。

五、安全文明作业及应急处置要求

1、安全保证措施与要求

结合本项目的特点和采购有关要求制定相应的安全保证措施。

投标单位应具备进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有）。

在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行， 供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作。

在项目实施期间，须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，杜绝各类事故的发生。

建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督。

2、应急处置预案与要求

建立突发事件应急处置预案。

应急处置预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

六、进度、质量保障措施

1、服务期限：合同签订后 6 个月内完成，提交成果资料满足区级验收要求，并配合后续市级验收工作。

2、进度保障措施

分析本次服务中可能制约进度的关键环节。根据本次采购服务时间要求，合理制定工作进度计划。合理配备工作人员和相关工具、设备等，制定相关进度保障措施，确保按期完成服务内容。进度保障措施应科学、合理、操作性强。

3、质量保障措施

为使成果质量应满足《上海市雨污混接普查和整治技术导引》、《上海市住宅小区雨污混接改造技术导则》等相关规范及规范性文件的要求，应明确质量保证目标，建立质量保障体系，制定质量保障措施。包括水质、水量监测采样数据设备的校准和维护、数据审核和处理流程等。

七、其他要求

1.投标单位明确售后服务组织体系。

2.投标单位配合采购人后期达标验收的措施为配合采购人后续达标验收工作，需配合采购人通过电话、邮件、必要时到达现场等方式提供技术支持。

3.投标单位提供培训计划。

4.中标方应负责对采购人指定人员进行业务培训，提供不少于 2 次的培训。对于提供的所有培训，中标方必须保证师资力量。

5、投标单位提供工程咨询单位资信证书(业务范围包括市政公用工程等)。

6、投标单位提供的设备材料清单，包括但不限于管道疏通车、吸污车、管道检测设备（如CCTV、QV）、常规水质检测试纸等。

八、技术质量要求

本项目的适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

1.	《上海市排水与污水处理条例》 2019 年 12 月

2.	《上海市雨污混接普查和整治工作方案》

3.	《上海市雨污混接普查和整治技术导引》 上海市水务局 2023.12 月

4.	《室外排水设计标准》 GB 50014-2021

5.	《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》 GB/T51187-2016

6.	《地下管线数据获取规程》 GB/T 35644-2017

7.	《建筑中水设计标准》 GB50336-2018

8.	《城镇排水管渠与泵站运行、 维护及安全技术规程》 CJJ 68-2016

9.	《城镇排水管道检测与评估技术规程》 CJJ181-2012

10.	《城镇排水管道混接调查及治理技术规程》 T/CECS758-2020

11.	《 上海市住宅小区室外雨污水设施运行维护及管理技术导则(试行)》 DB31 SW/Z 009-2023

12.	《上海市分流制地区雨污混接调查技术导则》 SSH/Z 10005-2016

13.	《上海市住宅小区雨污混接改造技术导则》 SSH/Z 10015-2018

14.	《城镇排水管渠在线监测技术标准》 上海市工程建设规范各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

九、付款及验收方式

1、结算方式

按实结算。结算费用包括出具排查报告的费用以及与出具排查报告相关的其他一切费用。

2、付款方式：

合同签订后，支付合同金额的30%作为项目预付款，乙方完成全部普查工作，并提交符合要求的排查报告，招标方支付至合同价的100%。前述款项的具体支付进度以财政拨款进度为准。

付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少10个工作日向采购方提供有效发票。

对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

2、验收方式：

中标单位按照合同约定，完成以下工作可提出最终验收申请：

（1）完成全区排水用户清单建立及小程序录入；

（2）提交全部的排水用户出门井排查报告；

（3）提交全部的62个小区内部溯源排查报告，内容完整（包括调查报告和图纸）。

十、投标单位资质要求（详见本项目招标公告）：

1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；

2、供应商及其投标的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

3、供应商具备有效期内建设行政主管部门颁发的工程设计资质证书市政行业（排水工程专业）乙级及以上资质；

4、供应商在本市有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；

5、本项目不接受联合体投标