长宁区市容局7辆5吨纯电动拉臂车采购公开招标项目招标需求文件

一、项目概况

- 1、采购内容：5吨纯电动拉臂车

- 2、采购数量：7辆

- 3、设备描述

拉臂车，又称车厢可卸式垃圾清运车，在车辆底盘的基础上加装钩臂、锁紧架、液压装置等专业机构，用于清运小型生活垃圾压缩站中的压缩箱，且具备在上海市区道路上牌行驶的条件。

随车需配置调节式充电桩，最大输出功率不小于40KW；充电桩适合室外安装使用，具有短路、过流、过压、过充、放反接等保护功能，具有水浸报警功能；具备SOC等指示功能，可实时监测机器运行状态，具备预约充电功能，实现错峰充电；充电桩附带配电柜至充电桩的动力电缆,每辆车平均约需200米的动力电缆及相关配套桥架（电缆标准需大于国标4*95+1*50）。

4、使用场景

主要用于清运长宁区居住区、商场垃圾箱房内的干垃圾至区中转站，鉴于长宁区居住区大部分为老旧小区，作业空间有限，车辆应小型化。

5、投标报价：包含车价、购置税、交强险、车辆上牌及相关杂费、送货、安装、调试、人员培训、售后服务相关伴随服务费用等，并直至项目交付并验收合格时

所发生的全部费用。

6、本项目属于货物类招标项目。本项标包核心产品有：5吨纯电动拉臂车。

7、本采购项目及要求中所有涉及到软硬件产品的品牌、型号等内容，除特别声明外，均为参考要求而非必须要求，采购方欢迎投标供应商根据自身情况响应其他品牌、型号的产品，但其性能、技术参数应当接近或更优于采购要求。

二、技术参数、主要性能

技术参数、主要性能需提供国家工信部产品公告截屏、电动车环保信息截屏等国家权威认证，或提供附实际车辆照片的说明函，或提供已完成的同型号车辆政府采购案例，未按要求提供的，对应参数及性能项不得分。若涉及虚假投标响应，将报监管部门依法依规处理。

- 一）重要技术参数（分值12分）

- 外形尺寸(长*宽*高):≤6900*2400*2900mm，(允许偏离范围:外形尺寸:6900*2400*2900mm~7100*2500*3000mm之间)

2、电池类型:磷酸铁锂电池，电池电量:≥180Kwh，(允许偏离范围:电池电容:160~180kwh)

3、车辆轴距≥3800mm，(允许偏离范围:车辆轴距偏差:3600~3800mm);

重要技术参数要求说明:

一)上述重要技术参数要求，每项4分，全部满足的得满分。

二)若不完全满足上述技术参数,但相关投标响应产品参数在允许偏离范围内的，每项扣 2分。

三)因考虑到投标响应产品的外形尺寸与电池电容大小、车辆轴距大小均为投标响应重要技术参数，且具有关联性。因此投标响应产品针对上述3项技术参数须逐项响应，其中任何一项(既不满足重要技术参数，也超出允许偏离范围值的)，均属于严重不符合需求，该“重要技术参数”整项得0分。

- 二）普通技术参数（分值9分）

- 1、 驾驶室内装备空调制冷制热系统

2、爬坡性能：最大爬坡度≥20%；

3、电机额定功率：≥60kW；

4、电机峰值功率：≥160kW；

5、作业能力：装箱、卸箱时间都小于1分钟；

6、接近角：≥15°；

7、离去角：≥20°；

8、额定载质量：≥6吨

9、拉臂钩起重能力：≥10吨

注：上述普通技术参数，共9项，每项1分，若不满足作扣分处理。

三）主要性能指标（分值9分）

1、操作系统:CAN总线控制，常用作业模式可在驾驶室内一键操作，配有语音报警装置，并具有多种安全保护报警装置；

2、车辆必须设置有限制集装箱前后方向窜动机构，必须设置压缩箱防甩出装置，提高车辆行驶过程中的安全性。应配备后滚轮支撑方式，以防止作业时发生翘头现场；

3、承载框架由纵梁、横梁、前后端横梁焊接而成。承载框架自身应具有足够的刚度和强度，保证在压缩箱背放箱、车辆行驶以及车辆卸料作业时都能可靠地支撑集装箱的重量。承载框架的前端梁处应设置适当的防护装置，在压缩箱动作过程中保护驾驶室背部的设施及驾驶室不被集装箱碰撞损坏，确保驾驶员安全；

4、车辆外表面不易粘积污物、便于清洗，车辆表面油漆需采用高温烤漆工艺；

5、上装机构设有角度显示装置，方便驾驶员操作判断实时状态，提供安全保障；

6、装箱、卸箱、卸料过程具有全自动程序控制和手动控制功能，须配备急停开关和声频报警器；

7、电池、驱动电机、整车控制器防护等级达不低于 IP67，确保整车安全。电器线路走向合理，电器管线加套管，避免管线磨损导致线路短路；

8、车辆须安装多个传感器，保证各机构到达指定位置后停止动作。液压系统具有高压过滤功能，液压阀组采用手动和电动两套控制，填塞器须配备安全支架，提高作业安全性。

9、鉴于作业场景多集中于地下封闭空间，应强化车辆动力系统配置。

注：上述性能指标，共9项，每项1分，若不满足作扣分处理。

三、商务要求

1、投标人应提供其投标产品符合国家及招标文件规定的证明文件(如投标产品的质量保证书、技术资料)、其投标产品的国家工信部产品公告截屏等资料。

2、在投标文件中应注明易耗品的价格（易耗品不包含在本次投标报价中）。招标人在保修期外维护如有更换要求，中标人不得高于此价格提供。

3、验收：招标人及实际使用人进行验收，验收期限为产品交付5个工作日内。若招标人或实际使用人对中标人交付的中标产品有异议的，可由招标人或实际使用人邀请具有CNAS、CMA资质的机动车（或汽车）检测机构或者行业专家参与验收（验收标准：以中标人投标文件所描述和承诺的技术和商务文件），未通过验收的，验收费用由中标人承担，交付产品退回，产生的损失由中标人承担；通过验收的，验收费用由招标人承担。

4、质保期：纯电动底盘车架质保不少于1年，新能源动力电池质保期不少于8年且使用期间须提供每年1次上门电池保养服务，驱动电机和驱动电机控制器质保期不少于5年。

5、售后服务：

①遇故障问题1小时内响应；接到故障电话2小时内到达现场；一般故障恢复时间3小时；紧急故障恢复时间1小时；

②提供7*24小时电话，节假日照常上班；

③如果8小时内不能修复，提供同等档次备用设备供招标人使用，保证招标人工作正常运行；

④配备固定专业的维修团队；

⑤提供对于突发状况的应急保障措施方案。

6、保证车辆能上正式机动车牌照，且承诺如中标，车辆信息按招标人指令接入上海市新能源汽车数据平台。

7、付款方式：合同签订完成，且车辆完成生产出具整车出厂合格证后，招标人30日内向中标人支付177.1万元；实际交付日后第一个周年日后，招标人30日内日向中标人支付至合同总价的60%；实际交付日后第二个周年日，招标人30日内向中标人支付至合同总价的100%。具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

注:如出现逾期支付相关费用等情况，采购人将支付成交单位相应利息，如对成交单位造成损失的，依法给予成交单位相关补偿。

8、交货时间及地点：合同签订生效后，招标人依据合同下达订单后的30个自然日内（含改装、完税、上牌等服务时间），中标人负责将该批次所有货物根据招标人指令卸至招标人指定地点：泾力西路860号。

四、其他说明

1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。

2、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

3、项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

4、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。

5、后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。