长宁区市容局2辆5吨纯电动电动扫路车采购公开招标项目招标需求文件

一、项目概况

- 1、采购内容：5吨纯电动扫路车

- 2、采购数量：2辆

- 3、设备描述

在车辆底盘的基础上加装清扫机构、抽吸系统、液压系统、高压水路系统、水箱、垃圾箱、副车架、电控系统而成，且具备在上海市区道路上牌行驶的条件。

随车需配置调节式充电桩，最大输出功率不小于40KW；充电桩适合室外安装使用，具有短路、过流、过压、过充、放反接等保护功能，具有水浸报警功能；具备SOC等指示功能，可实时监测机器运行状态，具备预约充电功能，实现错峰充电；充电桩附带配电柜至充电桩的动力电缆,每辆车平均约需200米的动力电缆及相关配套桥架（电缆标准需大于国标4*95+1*50）。

- 4、投标报价：包含车价、购置税、交强险、车辆上牌及相关杂费、送货、安装、调试、人员培训、售后服务相关伴随服务费用等，并直至项目交付并验收合格时

所发生的全部费用。

5、本项目属于货物类招标项目。本标包核心产品有：5吨纯电动扫路车。

6、本采购项目及要求中所有涉及到软硬件产品的品牌、型号等内容，除特别声明外，均为参考要求而非必须要求，采购方欢迎投标供应商根据自身情况响应其他品牌、型号的产品，但其性能、技术参数应当接近或更优于采购要求。

二、技术参数、主要性能

技术参数、主要性能需提供国家工信部产品公告截屏、电动车环保信息截屏等国家权威认证，或提供附实际车辆照片的说明函，未按要求提供的，对应参数及性能项不得分。若涉及虚假投标响应，将报监管部门依法依规处理。

- 一）重要技术参数（分值16分）

- 外形尺寸(长*宽*高):<7500m*2500m*2800m，(允许偏离范围:外形尺寸:7500*2500*2800m~7800*2800*3100m之间)

2、电池类型:磷酸铁锂电池，电池电量:≥180Kwh，(允许偏离范围:电池电容:150~180kwh)

3、垃圾箱容积≥6m³，采用耐腐蚀材质，密封性好，(允许偏离范围:垃圾箱有效容积:5~6m³);

4、水箱容积≥3m³，采用耐腐蚀材质，密封性好(允许偏离范围:水箱容积:2~3m³）

重要技术参数要求说明:

一)上述重要技术参数要求，每项4分，全部满足的得满分。

二)若不完全满足上述技术参数,但相关投标响应产品参数在允许偏离范围内的，每项扣 2分。

三)因考虑到投标响应产品的外形尺寸与电池电容大小、垃圾箱有效容积与水箱容积大小均为投标响应重要技术参数，且具有关联性。因此投标响应产品针对上述4项技术参数须逐项响应，其中任何一项(既不满足重要技术参数，也超出允许偏离范围值的)，均属于严重不符合需求，该“重要技术参数”整项得0分。

- 二）普通技术参数（分值6分）

- 1、 驾驶室内装备空调制冷制热系统

2、爬坡性能：最大爬坡度≥20%；

3、电机额定功率：≥60kW；

4、电机峰值功率：≥160kW；

5、接近角：≥15°；

6、离去角：≥10°

注：上述普通技术参数，共6项，每项1分，若不满足作扣分处理。

三）主要性能指标（分值8分）

1、操作系统:CAN总线控制，常用作业模式可在驾驶室内一键操作，配有语音报警装置，并具有多种安全保护报警装置；

2、清水箱设有低水位传感报警系统，无水时自动报警，防止水泵缺水损坏；

3、各扫盘升降独立控制，侧扫盘与吸嘴的升降独立控制；

4、车厢外表面无突起，不易粘积污物、便于清洗；车辆表面油漆需采用高温烤漆工艺；

5、车辆在作业车速能够定速巡航，车辆清扫车速 5~12km/h；

6、最大清扫宽度≥3米，清扫清洁率≥97%。

7、具有良好的人机操作界面，操作方便灵活，车辆作业功能均可在驾驶室完成操作；

8、电池、驱动电机、整车控制器防护等级达不低于 IP67，确保整车安全。电器线路走向合理，电器管线加套管，避免管线磨损导致线路短路；

注：上述性能指标，共8项，每项1分，若不满足作扣分处理。

三、商务要求

1、投标人应提供其投标产品符合国家及招标文件规定的证明文件(如投标产品的质量保证书、技术资料)、其投标产品的国家工信部产品公告截屏等资料。

2、在投标文件中应注明易耗品的价格（易耗品不包含在本次投标报价中）。招标人在保修期外维护如有更换要求，中标人不得高于此价格提供。

3、验收：招标人及实际使用人进行验收，验收期限为产品交付5个工作日内。若招标人或实际使用人对中标人交付的中标产品有异议的，可由招标人或实际使用人邀请具有CNAS、CMA资质的机动车（或汽车）检测机构或者行业专家参与验收（验收标准：以中标人投标文件所描述和承诺的技术和商务文件），未通过验收的，验收费用由中标人承担，交付产品退回，产生的损失由中标人承担；通过验收的，验收费用由招标人承担。

4、质保期：纯电动底盘车架质保不少于1年，新能源动力电池质保期不少于8年且使用期间须提供每年1次上门电池保养服务，驱动电机和驱动电机控制器质保期不少于5年。

5、售后服务：

①遇故障问题1小时内响应；接到故障电话2小时内到达现场；一般故障恢复时间3小时；紧急故障恢复时间1小时；

②提供7*24小时电话，节假日照常上班；

③如果8小时内不能修复，提供同等档次备用设备供招标人使用，保证招标人工作正常运行；

④配备固定专业的维修团队；

⑤提供对于突发状况的应急保障措施方案。

6、保证车辆能上正式机动车牌照，且承诺如中标，车辆信息按招标人指令接入上海市新能源汽车数据平台。

7、付款方式：合同签订完成，且车辆完成生产出具整车出厂合格证后，招标人30日内向中标人支付69万元；实际交付日后第一个周年日后，招标人30日内日向中标人支付至合同总价的60%；实际交付日后第二个周年日，招标人30日内向中标人支付至合同总价的100%。具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

注:如出现逾期支付相关费用等情况，采购人将支付成交单位相应利息，如对成交单位造成损失的，依法给予成交单位相关补偿。

8、交货时间及地点：合同签订生效后，招标人依据合同下达订单后的30个自然日内（含改装、完税、上牌等服务时间），中标人负责将该批次所有货物根据招标人指令卸至招标人指定地点：泾力西路860号。

四、其他说明

1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。

2、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

3、项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

4、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。

5、后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。