长宁区市容局10辆15吨车厢可卸式垃圾车采购公开招标项目招标需求文件

一、项目概况

- 1、采购内容：15吨车厢可卸式垃圾车

- 2、采购数量：10辆

- 3、设备描述

在二类重载卡车底盘的基础上加装了集装箱90°竖式背放箱、集装箱解锁、卸料机构形成的专业作业车厢可卸式垃圾车，车辆能最大承载总重25T集装箱能力，且具备在上海市区道路上牌行驶的条件。

（1）装箱环节：车辆在垃圾中转站泊位前利用自身上装实现集装箱90°放箱、背箱作业；中转站泊位和堆箱区按装有导轨引导转运车集装箱定位，将集装箱放置于正确位置。

（2）运输环节：运输过程中有较多的转弯、会车、重载上坡以及坡道起步，平坦路面坡道坡度不大于30°；车辆需要具备在公路上行驶运输的条件。

（3）卸料过程：在垃圾焚烧厂和湿垃圾厂 ，车辆必须以倒车的方式进入卸料平台；倒车最大坡度不大于15°；车辆停泊在专用的卸料位上，通过本车液压开门机构可顺利完成两端开门箱后面开启和关闭，并通过本车集装箱翻转装置完成箱内垃圾倾倒作业。

4、投标报价：包含车价、购置税、交强险、车辆上牌及相关杂费、送货、安装、调试、人员培训、售后服务相关伴随服务费用等，并直至项目交付并验收合格时

所发生的全部费用。

- 5、本项目属于货物类招标项目。本项标包核心产品有：15吨车厢可卸式垃圾车。

6、本采购项目及要求中所有涉及到软硬件产品的品牌、型号等内容，除特别声明外，均为参考要求而非必须要求，采购方欢迎投标供应商根据自身情况响应其他品牌、型号的产品，但其性能、技术参数应当接近或更优于采购要求。

- 技术参数1

- 1、装置描述：采用侧装双缸顶升一个固定集装箱的承载框架，最大顶升角度90(+1/+5)°。能适应车辆与集装箱地面前后不平的状态，承载框架的尾端与副大梁铰接，副大梁固定在底盘大梁上（★★投标文件中必须提供对应产品的图文说明）。本项为极端重要项，若不满足的（无图文说明的视为负偏离），技术参数与性能指标项整项作扣分处理（具体详见本项目招标文件“评分细则表三”中对应内容）。自卸装置作业方式如图所示：

- 技术参数2

- 1、车辆外形尺寸（带箱）限制：整车长度：≤9200毫米；整车宽度：≤2550毫米（除侧后视镜外）；整车高度：≤4000毫米（空车状态下在车辆最后端测量，其中集装箱高度为2438毫米）。

- ▲2、最小转弯直径（至前外侧车轮中心）≤21米；爬坡能力：满载前行上坡时 ≥30°，满载后退上坡时≥15°；最高车速：满载时 ≥80 公里/小时；最小离地间隙：≥300毫米

- 3、柴油动力车采用世界知名品牌水冷涡轮增压柴油发动机；额定功率：≥242千瓦；最大输出扭矩：≥1750 牛·米；发动机及环保：柴油动力车辆不低于国6标准，必须安装污染物排放远程在线监控终端。

- ★4、车辆应具备钒基后处理系统的发动机，车辆通过钒基低排温，提升低负荷时的发动机燃烧效率；DPF被动再生，使得发动机在行车过程中就可进行DPF再生，无需驻车再生，提高车辆出勤率，和运输效率。

- 5、旋锁布置在前、后端横梁四端与20英尺集装箱角件中心孔对应的位置上，共设4把。旋锁为液动型，在驾驶室内操作。在应急状态下旋锁应能用手动操作解锁。

- 6、旋锁应保证在车辆行驶及集装箱卸料过程中集装箱与车辆锁紧安全、可靠。

- 车架旋锁装置应采用前、后2组锁紧油缸联动驱动，并设置相应位置传感器反馈至驾驶室操作面板上，传感器安装位置应便于维修。

- ▲7、车架上必须设置有限制集装箱前后方向窜动机构，集装箱后门处的车架上，需设置集装箱后门防甩出装置，提高车辆行驶过程中的安全性，并提供图文说明。

- 8、集装箱连接旋锁底部加装可更换的耐磨底板，提高车架的使用寿命。

- ▲9、承载框架：承载框架由纵梁、横梁、前后端横梁焊接而成。承载框架自身应具有足够的刚度和强度，保证在集装箱背放箱、车辆行驶以及车辆卸料作业时都能可靠地支撑集装箱的重量。承载框架的前端梁处应设置适当的防护装置，在集装箱动作过程中保护驾驶室背部的设施（如发动机进气管等）及驾驶室不被集装箱碰撞损坏，确保驾驶员安全。承载框架上承载面的离地高度应低于1560毫米，宽度应小于2550毫米，并提供图文说明。

- 10、副大梁：副大梁应采用适当的方式与底盘大梁可靠连接固定，保证在任何工况下大梁和承载支架之间都不出现松动、脱开现象；翻转架与集装箱底部采用多面接触，增加车架与集装箱接触面积，综合提高车架整体刚度，接触面板采用耐磨钢板，并具有可换性。

- 举升油缸：举升油缸选用双侧布置，缸径的选择应充分考虑到可能出现的最大垃圾装载量和垃圾箱内最不利的垃圾质量分布情况。油缸行程的选择应满足最大举升角的要求。举升油缸应采用国内知名品牌的产品并采用高品质的密封元件。

- 卸机构速度要求：举升时间≤35秒，落位时间≤25秒。

13、后桥稳定器由一对油缸组成，在卸料过程中限制后桥钢板弹簧的下弯变形，提高整车的纵向稳定性。并设有位置传感器，能在驾驶室内观察到油缸的状态。

- 14、液压系统：液压油箱应有足够的容量，并设置有液压强制冷却散热的方式，确保油温工作在55°以下；所有机构回路的控制采用电磁阀或电液阀；尽量减少高压软管的使用，在需要使用的场合要采取护套等防止外伤的措施；液压管路采用不锈钢管及不锈钢接头体；考虑维护的方便性，优化液压管路安装空间。

- 15、自动控制系统：所有专业机构的操作控制均应纳入自动控制系统；上部改装装置的所有控制按钮应合理地安装在驾驶室内，并有合理的人机操作位置及空间。控制柜应安装在驾驶室内易于接近维修的地方，尽量不占用驾驶室活动空间（如座椅或卧铺底下）。控制元件的安装和接线应符合相应的国家（行业）标准。

16、上装机构设有角度显示装置，方便驾驶员操作判断实时状态，提供安全保障并提供图文说明。

17、车辆必须配置有在码头（或中转站内）能与桥吊、正面吊、汽车吊交换箱的上装状态指示灯显示功能，杜绝协调不一致损坏车辆及发生安全事故。

注：上述技术参数与性能指标，分值为30分，若不满足作扣分处理，其中：（★★投标文件中必须提供对应产品的图文说明）为极端重要项，若不满足的（无图文说明的视为负偏离），技术参数与性能指标项整项扣24分。

★项分值为5分，▲项分值为2分，其他1分。（除另有说明外）

三、商务要求

1、投标人应提供其投标产品符合国家及招标文件规定的证明文件(如投标产品的质量保证书、技术资料)、其投标产品的国家工信部产品公告截屏等资料。

2、在投标文件中应注明易耗品的价格（易耗品不包含在本次投标报价中）。招标人在保修期外维护如有更换要求，中标人不得高于此价格提供。

3、验收：招标人及实际使用人进行验收，验收期限为产品交付5个工作日内。若招标人或实际使用人对中标人交付的中标产品有异议的，可由招标人或实际使用人邀请具有CNAS、CMA资质的机动车（或汽车）检测机构或者行业专家参与验收（验收标准：以中标人投标文件所描述和承诺的技术和商务文件），未通过验收的，验收费用由中标人承担，交付产品退回，产生的损失由中标人承担；通过验收的，验收费用由招标人承担。

4、质保期：车辆整车质保不少于1年。

5、售后服务：

①遇故障问题1小时内响应；接到故障电话2小时内到达现场；一般故障恢复时间3小时；紧急故障恢复时间1小时；

②提供7*24小时电话，节假日照常上班；

③如果8小时内不能修复，提供同等档次备用设备供招标人使用，保证招标人工作正常运行；

④配备固定专业的维修团队；

⑤提供对于突发状况的应急保障措施方案。

6、保证车辆能上正式机动车牌照，且承诺如中标，车辆信息按招标人指令接入相关管理平台。

7、付款方式：合同签订并完成车辆交付后，招标人30日内向中标人支付50%；实际交付日后第一个周年日后，招标人30日内日向中标人支付至合同总价的50%；具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

注:如出现逾期支付相关费用等情况，采购人将支付成交单位相应利息，如对成交单位造成损失的，依法给予成交单位相关补偿。

8、交货时间及地点：合同签订生效后，招标人依据合同下达订单后的30个自然日内（含改装、完税、上牌等服务时间），中标人负责将该批次所有货物根据招标人指令卸至招标人指定地点：泾力西路860号。

四、其他说明

1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。

2、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

3、项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

4、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。

5、后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。