上海市公安局长宁分局110系统XC更新服务竞争性磋商项目采购需求文件

- 项目概况

1.1项目背景

针对市局接处警系统升级改造要求，需要将目前视频传输网的接处警系统回迁至内网内，同时对内网内接处警系统进行国产化适配升级改造，从而使分局指挥中心的系统、网络更安全稳定，继而使其更好地为民众服务。

1.2项目目标

在前期市局接处警系统已完成标准版功能内网迁移的基础上，从分局层面开展配套适配工作，以信息化手段强化全局接处警指挥处置的流程及功能，全面提高分局、派出所接处警指挥工作的效能，保证分局、派出所端接处警系统在内网国产化环境下的稳定运行。

1.3主要服务内容

- 市局下发标准版功能

- 分局配合标准功能回迁配套工作

- 历史警情数据清洗迁移

- 数据库服务高可用集群系统

- 分局个性化功能/系统回迁

- 智能指挥系统个性化功能

- 5G视频处警功能

- 配套的密码应用功能

- 配套的软硬件产品

服务时间： 自系统验收合格之日起计算，为期三年。

服务地点：长宁公安分局

- 2、服务内容及要求

- 2.1  市局下发标准版功能

配合市局标准版接处警系统迁网工作，实现分局接处警系统从视频图像网迁移到内网内的工作。并保障分局正常使用市局标准版接处警系统。

在分局本地机房内网内部署一套接处警系统环境。包括二、三级接处警系统所涉及的硬件。并在该套环境中完成接处警系统的重新部署，实现三级处置流程正常运行。

- 2.2  适配市局标准版配套功能

- 2.2.1  历史警情数据清洗迁移

将原系统中的警情数据导入到内网国产化环境的系统中，并能在新系统中查询功能中体现。具体功能包括：

数据配置及预处理：将原系统各类接处警表单各类接、处、反、访表单及表单内的相关字段，进行历史数据的预处理工作，包括老数据库迁移前的根据信创数据库及表单的接收预处理、垃圾数据处理、数据转换处理、数据编码处理、数据格式处理服务。

历史数据清洗服务：对预处理完的数据进行数据规范化校验并治理处理，包括字段类型规则、长度规则、是否允许空值项规则、字典码表一致性规则；对接处警数据进行逻辑关联处理。

历史数据统计分析服务：构筑历史数据的分析组件，对历史数据根据事件类封装，使其可以根据现有查询统计维度进行查询，具体包括将时间段作为输入参数从而返回数据明细和历史数据总量、将类型作为输入参数从而返回数据明细和历史数据总量、将指定域作为输入参数从而返回数据明细和历史数据总量。

- 2.2.2  数据库服务高可用集群系统

- 2.2.2.1  一主两备三节点建设需求

按照相关文件要求分局配置2台国产数据库形成主备模式部署，但是主备形态下当主节点出现故障后，仅能通过手工进行主备切换。为满足数据库主节点故障下的数据库自动切换，保证业务系统的连续性，本项目在两套海量VastbaseG100基础之上增加一套数据库，通过一主两备高可用集群架构部署接处警系统。一主两备的三节点部署方式，其中一个备节点为同步备节点，另外一个备节点为异步备节点。如遇故障，集群间自动进行故障自动转移。

- 2.2.2.2 高可用集群软件要求

分局存在第三方业务对接处警数据库访问需求，可以需构建国产数据库三机集群系统，建设由主用数据库、备用数据库、查询数据库等组成的接处警数据库三机集群。以保证在任何危机的时刻，都能保证其内接处警业务及数据读取的稳定运转。

部署三节点高可用集群可实现：

- 多副本的部署形态，提供了抵御实例级故障的能力。适用于需要抵御个别硬件故障的应用场景和要求机房级别容灾场景。

- 一般多副本部署时使用1主2备模式，总共3个副本，3个副本的可靠性为4个9，可以满足大多数应用的可靠性要求。

- 集群中任意一个节点故障，不影响业务的进行。

- 数据有三份，任何一个节点故障，系统仍然有双份数据确保继续运行。任何一个备份都可以升主。(如果有同步备节点，优先同步备节点升主)。

- 集群中主节点可提供读写服务，备节点可提供只读服务，可以从应用层面实现读写分离。

同时数据库集群具备很强的扩展性，包括集群节点的横向扩展和服务器硬件或容量的扩容。

- 2.2.2.3  高可用集群软硬件产品要求

在市局要求的配套国产化环境的基础上，满足高可用部署的需求，需增加一套数据库服务器及数据库软件。

| 序号 | 名称 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | CPU：2*32核（2.6GHz） 内存2*64G SSD硬盘4*600G SR450 4口千兆 2*900W |
| 2 | 数据库软件 | 标准国产化数据库 |
| 3 | 数据库高可用套件 | 支持一键式暂停/恢复高可用服务： 支持一键暂停高可用自动故障处理服务 根据配置信息，支持用户自定义组件的监控和管理。 |

- 2.3  分局个性化功能/系统回迁

将分局自建的相关系统功能模块进行国产化适配改造，并同步回迁至内网。

- 2.3.1  智能指挥系统个性化功能

- 2.3.1.1  分局端应用改造

处警单增加“XXXX居委”字段。

处警单增加“XX场所”字段。

查询功能优化: 分局查询统计功能增加“居委”、“XX场所”维度字段，并在查询统计报表中增加“居委”、“XX场所”维度的查询功能。

地址纠偏: 在处置过程中，如发现警情地址不精确，可以通过手动点选的方式在地图上调整警情的实时位置。

新增场所字段与地址匹配库: 系统自动将手动录入的警情所属地址场所与地址进行对应关系的匹配，如后续接收到同一地址的警单，系统根据数据库信息自动推荐所属场所。分局可以对生成的场所与地址的匹配关系进行维护。

居委信息维护管理: 可以对居委信息或辖区范围进行维护。

- 2.3.1.2  派出所端应用改造

反馈表增加“XX所属居委”字段: 根据下派的警情地址，系统自动匹配警情所属的居委。

反馈单增加“XX场所”字段: 根据下派的警情地址，派出所端可以手动修改或录入警情所属地址场所。

地址纠偏: 在处置过程中，如发现警情地址不精确，可以通过手动点选的方式在地图上调整警情的实时位置。

查询功能优化: 派出所端查询统计功能增加“居委”维度字段。

- 2.3.1.3  数据库表单改造

对分局数据库中增加的字段，包括纠偏后的XX地址、XX所属居委、地址所属场所等改造功能配套的字段进行增加。

- 2.3.2  接处警客户端软件改造功能

- 接处警界面改造

对界面进行调整，配置5G视频处警按钮和窗口。

- 基础功能

- 展示坐席信息及状态。

- 视频接警列表。

- 视频接警录像播放。

- 录像文件与接警单的关联操作。

- 视频处置图像资料的管理和维护。

- 视频处置通话展示

- 语音通话信息。

- 当事人视频画面展示。

- 呼入提示。

- 接警员画面及背景设置。

- 视频通话能力提示。

- 三方通话展示。

- 视频抓图。

- 2.3.3  密码应用功能

配套的密码应用功能，包括：用户身份认证机制模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块、重要数据安全传输模块、重要可执行程序签名验签模块。

  - 配套国产化环境

### 2.4.1. 概述

为配合市局接处警系统在内网的回迁，在分局本地机房内网内部署一套国产化环境，包括该系统所涉及的产品软硬件。

### 硬件环境要求

（一）为了配合接处警系统回迁，本次项目需提供8台应用服务器以及3台数据库服务器

服务器性能要求、具体用途及分域规划如下：

| 序号 | 名称 | 用途 | 配置要求 | 所属网络 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器1 | 主用数据库 | CPU:不低于32核心、内存：不低于128GB 、硬盘：不低于600GB*4、配置SR450磁盘阵列 不少于4口千兆 电源不少于2*900W | GA网ZH域 |  |
| 2 | 数据库服务器2 | 备用数据库 | CPU:不低于32核心、内存：不低于128GB 、硬盘：不低于600GB*4、配置SR450磁盘阵列 不少于4口千兆 电源不少于2*900W | GA网ZH域 |  |
| 3 | 数据库服务器3 | 查询数据库 | CPU:不低于32核心、内存：不低于128GB 、硬盘：不低于600GB*4、配置SR450磁盘阵列 （如果项目过程中发现上述配置不满足实际需求，需开发商自行解决） | GA网ZH域 | 分局配置虚拟机 |
| 4 | 二级应用服务器1 | PTS 服务+文件服务+数据中心PG | CPU：不低于32核心；内存：不低于64GB；硬盘：不低于4TB、配置SR450磁盘阵列 不少于4口千兆 电源不少于2*900W | GA网YH域 |  |
| 5 | 二级应用服务器 2 | 分局接处警应用、分局端门户及接入服务 | CPU：不低于32核心；内存：不低于64GB；硬盘：不低于600GB*2、配置SR450磁盘阵列 不少于4口千兆 电源不少于2*900W | GA网ZH域 |  |
| 6 | 二级应用服务器 2 | 分局接处警应用、分局端门户及接入服务 | CPU：不低于32核心；内存：不低于64GB；硬盘：不低于600GB*2、配置SR450磁盘阵列 不少于4口千兆 电源不少于2*900W | GA网ZH域 |  |
| 7 | 二级应用服务器3 | 分局图层服务 | CPU：不低于32核心；内存：不低于64GB；硬盘：不低于600GB*2、配置SR450磁盘阵列 不少于4口千兆 电源不少于2*900W | GA网ZH域 |  |
| 8 | 二级应用服务器3 | 非警务分流服务 | CPU：不低于32核心；内存：不低于64GB；硬盘：不低于600GB*2、配置SR450磁盘阵列 不少于4口千兆 电源不少于2*900W | GA网ZH域 |  |
| 9 | 二级应用服务器3 | 派出所接处警应用、派出所端门户 | CPU：不低于32核心；内存：不低于64GB；硬盘：不低于600GB*2、配置SR450磁盘阵列 不少于4口千兆 电源不少于2*900W | GA网YH域 |  |
| 10 | 三级级应用服务器1 | 派出所接处警应用、派出所端门户 | 不低于32核心；内存：不低于64GB；硬盘：不低于600GB*2、配置SR450磁盘阵列 不少于4口千兆 电源不少于2*900W | GA网YH域 |  |
| 11 | 三级级应用服务器3 | 三级图层服务 | 不低于32核心；内存：不低于64GB；硬盘：不低于600GB*2、配置SR450磁盘阵列 不少于4口千兆 电源不少于2*900W | GA网YH域 |  |

（二）为了配合接处警系统回迁，本次项目需配置两台交换机，通过融合承载网联通市局，网络两端均使用光模块对接，交换机配置如下：

- 可插拔双电源；

- 48个千兆电口；

- 4个SFP或SFP+光口；

- 4块千兆单模10公里SFP光模块；

- 支持动态路由协议（OSPF和BGP路由协议）；

- 上行接口支持纯三层模式（非Vlanif方式）；

（三）接处警系统配套5G视频处警硬件：

（1）综合调度设备：
1）主机：

- 3U机架式专用设备

- 完备的软交换功能，集语音、业务数据、管理数据等为一体，提供通信资源管理、座席管理、集群管理、系统管理维护、监视和配置等业务功能；

- 具备终端注册、呼叫控制、呼叫选路、会话资源管理、媒体控制、语音会议管理等功能；

- 可通过SIP中继接入PSTN，具备来电显示功能,可以配置环路中继、数字中继等接入；

- 调度台操作功能、组呼功能、用户功能、交换、汇接等功能；

- 具备音频视频调度功能，支持提供语音、视频呼叫、免打扰、强插、强拆、一号通、一机多号、黑白名单限呼、呼出限制、群呼组等功能；

- 支持G.711 A律/μ律、G723.1、G729等音频格式;支持H264、H265等视频格式;

- 支持语音会议功能;

- 支持集群冗余配置，系统具有冗余性，高可靠性；

- 支持排队调度的所有呼叫、调度进行录音并提供相应查询功能：

- 系统盘：企业 SSD固态  (>= 240G)*1，存储空间：2TB

2）2路数字中继语音板卡：不少于2个中继口， PCIe接口 不带硬件回声消除

3）模拟语音板卡：不低于8口

（2）5G视频报警前置机

1）视频媒体网关：

- 3U机架式设备；

- CPU:>=20核/内存:4*16GB DDR4 2666/存储:2*240GB企业级SSD固态硬盘/冗余电源；

- 6个RJ45网口，支持适应速率10BASE-T、10OBASE-T、100OBASE-T；

- 4个RJ48接头E1通信接口，120Ω平衡；

- 与运营商之间的信令、媒体对接，将多种媒体格式转换为统一媒体格式，与主控服务模块、排队调度媒体处理服务模块完成会话建立，实现手机与其他模块终端的音/视频互通；

- 支持SIP协议与运营商对接，支持VoLTE视频呼叫；

- 语音数字中继服务：支持SS7信令、PRI协议；支持G711A、G711U、G.729、PCM多种语音格式转换；

- 支持语音交换、回声抑制、DTMF检测和生成；

2）数字中继板：不少于4路E1接口，带硬件回声消除

3）网卡：不低于千兆电口

（3）5G视频报警后置机

1）视频媒体网关

- 3U机架式设备；

- CPU:>=20核40  内存:4*16GB DDR4 2666/存储:2*240GB企业级SSDD固态硬盘/冗余电源；

- 2个RJ45网口，支持适应速率10BASE-T、10OBASE-T、100OBASE-T；

- 2个RJ48接头E1通信接口，120Ω平衡；

- 支持7号信令/PRI协议，支持语音交换、回声抑制、DTMF检测和生成；

- 支持GB/T 28181-2011、2016、2022协议，支持系统间的注册、保活以及流媒体单向传输;

- 与前置网关配合，实现视频流单向传输控制，实时媒体流的接收与转发；实现视频接处警客户端的接入和控制，通信通道的建立和拆除。

- 支持WebRTC实时通讯，具备NAT网络穿透能力，兼容主流浏览器；

- 支持视频呼叫排队、语音报警转视频报警、报警人视频预览、三方通话等功能：

- 视频报警呼入、视频呼叫接通、视频呼叫挂断、视频呼叫排队、排队早释、排队提示音和提示视频画面、报警人视频预览、语音报警转视频报警、视频呼出、三方视频通话、三方视频画面推送

- 对视频排队调度系统进行的所有呼叫、音视频调度进行录音录像并提供相应查询功能"

2）5G视频报警后置机

数字中继板：不少于4路E1，带硬件回声消除	OpenVox D230E/DE230EP 2口E1/30B+D带硬件回声消除

网卡：不低于千兆电口

### 软件环境要求

为满足国产化环境要求，国产化产品软件要求配置3套国产数据库、11套国产服务器操作系统、1套中间件。

| 序号 | 名称 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器操作系统 | 标准国产化操作系统 |
| 2 | 数据库软件 | 标准国产化数据库 |
| 3 | 中间件软件 | 标准国产化中间件 |

- 2.4  服务内容清单

| 序号 | 建设内容 |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、市局标准版功能回迁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准版接处警系统 |  | 下发标准版 | 1 | 套 |  |
| 二、分局配合标准功能回迁配套工作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 历史警情数据清洗迁移 | 数据配置及预处理 | 将原系统各类接处警表单各类接、处、反、访表单及表单内的相关字段，进行历史数据的预处理工作，包括老数据库迁移前的根据信创数据库及表单的接收预处理、垃圾数据处理、数据转换处理、数据编码处理、数据格式处理服务 | 1 | 项 |  |
| 2 |  | 历史数据清洗服务 | 对预处理完的数据进行数据规范化校验并治理处理，包括字段类型规则、长度规则、是否允许空值项规则、字典码表一致性规则；对接处警数据进行逻辑关联处理。 |  |  |  |
| 3 |  | 历史数据统计分析服务 | 构筑历史数据的分析组件，对历史数据根据事件类封装，使其可以根据现有查询统计维度进行查询，具体包括将时间段作为输入参数从而返回数据明细和历史数据总量、将类型作为输入参数从而返回数据明细和历史数据总量、将指定域作为输入参数从而返回数据明细和历史数据总量。 |  |  |  |
| 4 | 数据库服务高可用集群系统 | 数据库三机集群管理 | 数据同步 | 1 | 项 |  |
| 5 |  |  | 数据备份 |  |  |  |
| 6 |  |  | 主备切换 |  |  |  |
| 7 |  |  | 数据恢复 |  |  |  |
| 8 |  |  | 查询数据库 |  |  |  |
| 9 |  |  | 统一流量入口 |  |  |  |
| 10 |  | 数据库三机集群监控 | 数据采集 | 1 | 项 |  |
| 11 |  |  | 设备监控 |  |  |  |
| 12 |  |  | 数据查询 |  |  |  |
| 13 |  |  | 配置管理 |  |  |  |
| 三、分局个性化功能/系统开发 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能指挥系统个性化功能 | 分局端应用改造 | 处警单增加“警情所属居委”字段 | 1 | 项 |  |
| 2 |  |  | 处警单增加“警情场所”字段 |  |  |  |
| 3 |  |  | 查询功能优化 |  |  |  |
| 4 |  |  | 地址纠偏 |  |  |  |
| 5 |  |  | 新增场所字段与地址匹配库 |  |  |  |
| 6 |  |  | 居委信息维护管理 |  |  |  |
| 7 |  | 派出所端应用改造 | 反馈表增加“警情所属居委”字段 |  |  |  |
| 8 |  |  | 反馈单增加“警情场所”字段 |  |  |  |
| 9 |  |  | 地址纠偏 |  |  |  |
| 10 |  |  | 查询功能优化 |  |  |  |
| 11 |  | 数据库表单改造 | 对分局数据库中增加的字段，包括纠偏后的警情地址、警情所属居委、地址所属场所等改造功能配套的字段进行增加 |  |  |  |
| 12 | 接处警客户端软件改造 | 接处警警界面改造 | 对界面进行调整，配置5G视频处警按钮和窗口 | 1 | 项目 |  |
| 13 |  | 基础功能 | 展示坐席信息及状态 | 1 | 项目 |  |
| 14 |  |  | 视频接警列表 |  |  |  |
| 15 |  |  | 视频接警录像播放 |  |  |  |
| 16 |  |  | 录像文件与接警单的关联操作 |  |  |  |
| 17 |  |  | 视频接处警图像资料的管理和维护 |  |  |  |
| 18 |  | 视频报警通话展示 | 语音通话信息 | 1 | 项目 |  |
| 19 |  |  | 报警人视频画面展示 |  |  |  |
| 20 |  |  | 呼入提示 |  |  |  |
| 21 |  |  | 接警员画面及背景设置 |  |  |  |
| 22 |  |  | 视频通话能力提示 |  |  |  |
| 23 |  |  | 三方通话展示 |  |  |  |
| 24 |  |  | 视频抓图 |  |  |  |
| 四、配套软硬件产品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础环境产品 | 数据库服务器 | CPU：2*32核（2.6GHz） 内存2*64G 硬盘4*600G SR450 4口千兆 2*900W | 2 | 台 | 通过融合承载网联通，使用市局IP地址(地址后续分配) |
| 2 |  | 二级应用服务器 | CPU：2*32核（2.6GHz） 内存2*64G 硬盘4*1TG SR450 4口千兆 2*900W | 1 | 台 | 通过融合承载网联通，使用市局IP地址(地址后续分配) |
| 3 |  | 二级应用服务器 2 | CPU：2*32核（2.6GHz） 内存2*64G 硬盘2*600G SR450 4口千兆 2*900W | 2 | 台 | 通过融合承载网联通，使用市局IP地址(地址后续分配) |
| 4 |  | 二级应用服务器3 | CPU：2*32核（2.6GHz） 内存2*64G 硬盘2*600G SR450 4口千兆 2*900W | 3 | 台 | 通过融合承载网联通，使用市局IP地址(地址后续分配) |
| 5 |  | 三级应用服务器 | CPU：2*32核（2.6GHz） 内存2*64G 硬盘4*600G SR450 4口千兆 2*900W | 3 | 台 | 公安网用户域，使用分局自管IP地址，通过市局防火墙与二级服务器联通。 |
| 6 |  | 网络交换机 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,4个光模块-eSFP-GE-单模模块，单子卡槽位,含双电源，交换容量1.28 T/12.8 Tbps，包转发率462 Mpps | 2 | 台 | 通过融合承载网联通市局 |
| 7 |  | 数据库高可用套件 | 支持一键式暂停/恢复高可用服务： 支持一键暂停高可用自动故障处理服务 根据配置信息，支持用户自定义组件的监控和管理。 | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 服务器操作系统 | 国产化 | 11 | 套 |  |
| 9 |  | 数据库软件 | 国产化 | 3 | 套 |  |
| 10 |  | 中间件软件 | 国产化 | 1 | 套 |  |
| 11 | 5G视频处警硬件 | 综合调度设备-主机 | 1）3U机架式专用设备 2）完备的软交换功能，集语音、业务数据、管理数据等为一体，提供通信资源管理、座席管理、集群管理、系统管理维护、监视和配置等业务功能； 3）具备终端注册、呼叫控制、呼叫选路、会话资源管理、媒体控制、语音会议管理等功能； 4）可通过SIP中继接入PSTN，具备来电显示功能,可以配置环路中继、数字中继等接入； 5）调度台操作功能、组呼功能、用户功能、交换、汇接等功能； 6）具备音频视频调度功能，支持提供语音、视频呼叫、免打扰、强插、强拆、一号通、一机多号、黑白名单限呼、呼出限制、群呼组等功能； 7）支持G.711 A律/μ律、G723.1、G729等音频格式;支持H264、H265等视频格式; 8) 支持语音会议功能; 9) 支持集群冗余配置，系统具有冗余性，高可靠性； 10）支持排队调度的所有呼叫、调度进行录音并提供相应查询功能： 11) 系统盘：企业 SSD固态 (>= 240G)*1，存储空间：2TB | 1 | 台 |  |
| 12 |  | 综合调度设备-2路数字中继语音板卡 | 数字中继语音板卡 PCIe接口 不带硬件回声消除 | 1 | 台 |  |
| 13 |  | 综合调度设备-8口模拟语音板卡 | 8口模拟语音板卡 | 1 | 台 |  |
| 14 |  | 5G视频报警前置机-视频媒体网关 | 1）3U机架式设备； 2）CPU:>=20核/内存:4*16GB DDR4 2666/存储:2*240GB企业级SSD固态硬盘/冗余电源； 3）6个RJ45网口，支持适应速率10BASE-T、10OBASE-T、100OBASE-T； 4）4个RJ48接头E1通信接口，120Ω平衡； 5）与运营商之间的信令、媒体对接，将多种媒体格式转换为统一媒体格式，与主控服务模块、排队调度媒体处理服务模块完成会话建立，实现手机与其他模块终端的音/视频互通； 6）支持SIP协议与运营商对接，支持VoLTE视频呼叫； 7）语音数字中继服务：支持SS7信令、PRI协议；支持G711A、G711U、G.729、PCM多种语音格式转换； 8）支持语音交换、回声抑制、DTMF检测和生成； | 1 | 台 |  |
| 15 |  | 5G视频报警前置机-4路E1数字中继板带硬件回声消除 |  | 1 | 块 |  |
| 16 |  | 5G视频报警前置机-千兆电口网卡 |  | 1 | 块 |  |
| 17 |  | 5G视频报警后置机-视频媒体网关 | 1）3U机架式设备； 2）CPU:>=20核40 内存:4*16GB DDR4 2666/存储:2*240GB企业级SSDD固态硬盘/冗余电源； 3）2个RJ45网口，支持适应速率10BASE-T、10OBASE-T、100OBASE-T； 4）2个RJ48接头E1通信接口，120Ω平衡； 5）支持7号信令/PRI协议，支持语音交换、回声抑制、DTMF检测和生成； 6）支持GB/T 28181-2011、2016、2022协议，支持系统间的注册、保活以及流媒体单向传输; 6）与前置网关配合，实现视频流单向传输控制，实时媒体流的接收与转发；实现视频接处警客户端的接入和控制，通信通道的建立和拆除。 7）支持WebRTC实时通讯，具备NAT网络穿透能力，兼容主流浏览器； 8）支持视频呼叫排队、语音报警转视频报警、报警人视频预览、三方通话等功能： 视频报警呼入、视频呼叫接通、视频呼叫挂断、视频呼叫排队、排队早释、排队提示音和提示视频画面、报警人视频预览、语音报警转视频报警、视频呼出、三方视频通话、三方视频画面推送 9) 对视频排队调度系统进行的所有呼叫、音视频调度进行录音录像并提供相应查询功能 | 1 | 台 |  |
| 18 |  | 5G视频报警后置机-4路E1数字中继板带硬件回声消除 | OpenVox D230E/DE230EP 2口E1/30B+D带硬件回声消除 | 1 | 块 |  |
| 19 |  | 5G视频报警后置机-千兆电口网卡 |  | 1 | 块 |  |

- 3、人员要求

投标人必须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务；

针对本项目提供不少于8人的项目开发团队（包括1名项目负责人、1名技术负责人、5名开发工程师、1名运维工程师。

投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

- 4、保密要求、知识产权、工作纪律要求

4.1  合同签订时，甲乙双方应签订保密协议，双方均有保密义务。

4.2  保密期限由保密内容提供方确定，保密期限届满后，保密内容公开时，应书面征得保密内容提供方同意。

4.3  委托开发软件的知识产权归委托方所有。供应商交付使用的信息系统已享有知识产权的，使用方可在合同文件明确的范围内自主使用。信息系统中所有文档资料和数据、收集和储存的个人信息所有权均属于使用方，未经使用方允许不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁。

4.4  供应商应在建设工作期间保证参与项目的技术人员的相对固定，不得随意调换。如确有原因需要调换的，需提前一个月向业主方提出并备案，经业主方同意后方可调换。供应商应对技术人员调换的交接工作进行严格管理，确保数据不外泄、工作界面不留空白。

4.5 供应商应参加业主方组织项目负责人及相关技术人员进行安全保密教育，并记录学习情况。所有参与项目的技术人员均应参加学习并在学习记录上签字。

4.6遵守以下相关条款：

（场所管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得擅自进入民警办公区域、业务机房等重要场所。

（设备管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得使用公安网计算机和涉密计算机单机，严禁将自己携带的计算机联入公安网络和可存储警务秘密（含）以上密级信息的各类计算机、复印机、速印机等设备，特殊场合未经允许不得擅自携带电子产品（如手机、电脑、PAD等）进入。

（禁止行为）合作单位及其技术人员获得民警授权使用指定的公安网计算机时，须由民警全程陪同，并严格遵守以下规定：

（一）不得违反禁止“一机两用”的有关规定，不得擅自删除监控程序、逃避监控、扰乱上网注册工作。

（二）不得使用民警的数字身份证书访问公安业务系统，如确需使用的，必须由民警亲自使用证书进行操作。

（三）不得擅自使用自带的移动存储介质或擅自开设FTP、共享文件夹在公安网计算机上进行文件拷贝与传递。

（四）不得使用公安网计算机玩游戏、聊天或从事其它与本职工作无关的活动。

（五）不得浏览、访问与本职工作无关的公安信息网站（页），不得尝试登录或使用与本职工作无关的公安业务系统。

（六）严禁将公安网上发布的各类警务信息通过下载、打印等方式带出公安机关。

（七）禁止使用点对点（P2P）文件共享类软件（如BitTorrent、BitComet、BitSpirit、eMule、eDonkey、Kazaa、WinMx、迅雷等软件）进行数据下载。

（八）不得擅自对公安业务用计算机重新安装或加装操作系统，不得安装黑客类工具。

（九）不得编制或故意传播破坏计算机功能、破坏信息数据的病毒，或者恶意攻击、删改各类信息网站和信息系统数据。

（十）不得随意拍摄、传播工作中涉及的图像、图片、文件等信息。

（十一）不得使用正在开发或业主提供的工具查询与工作无关的信息。

（十二）不得有其它违反党纪、政纪、社会公德、职业道德的网上行为。

（操作管理）合作单位及其技术人员不得使用远程拨号上公安网方式进行系统维护、软件开发、设备调试等工作，只允许在项目建设单位指定的区域内使用专用设备进行操作，并由公安民警全程陪同。

（保密责任）对于警务工作秘密（含）以上的事项，合作单位及其技术人员应当做到不该问的不问，不该说的不说，并且在知悉秘密事项的情况下自觉负有保密义务，不得以任何形式泄露给无关人员。

- 5、项目验收、违约罚则、质保要求及售后服务

- 5.1 验收标准

由用户方组织验收。

- 5.2 违约与罚则

- 5.2.1 绩效考核要求。

在履行本项目的过程中若因乙方违反维护需求未提供合格的维护服务导致甲方考核扣分或发生重大事故，每发生一次，甲方有权根据问题影响的严重程度按合同总额的0.1%-1%扣除。

- 5.2.2 服务过失整改与罚则。

按照分局整体运维要求，无特殊原因超时的工单（包括接单超时、应急响应/设备维修/故障处理超时、工作记录提交超时等），每个工单（不含重复点位）扣除500元人民币，每个黑名工单扣除2000元人民币。

根据运维管理规定、运维流程的要求，运维单位在运维工作期间，未按照合同要求完成相应工作（包括考核指标不达标、漏洞未按时修复、基础资料提交不完整、文档提交不及时、安全管理混乱等），招标方将会同运维监理视情节严重程度向运维单位予以警告或扣除运维费用，并开具整改通知书。

- 5.2.3 人员过失整改与罚则。

运维单位技术人员故意违反安全管理规定，或多次过失违反安全管理规定的，应当责令其工作单位将其带回，依照有关规定进行处罚，招标方将会同运维监理视情节严重程度向运维单位予以警告或扣除运维费用，并开具整改通知书。情节严重的应根据国家有关法律、法规，追究相应的法律责任，并另行安排技术人员顶替其工作；运维单位违反安全管理规定的，业主方有权依照有关规定进行处罚，情节严重的应立即终止合同，并根据国家有关法律、法规追究相应责任，取消今后项目合作建设的资格。

- 5.2.4 事故与财产损失罚则。

在履行本项目的过程中若因乙方违反操作规范而导致事故发生，则乙方及时予以整改，并承担整改所需的费用。如果发生事故与财产损失，则甲乙双方友好协商解决或委托第三方具有事故认定资质的单位进行事故原因鉴定，乙方按认可的鉴定情况承担责任，乙方所承担的赔偿数额将按协商或鉴定结论中乙方应承担责任比例来计算，赔偿数额等于（责任比例*整改费用全额），因为甲方等单位的客观条件限制和在项目中的行为引起的责任，乙方免责。

运维单位因4.2违约与罚则中所述事项被开具整改通知书的。首次收到整改通知书后，中标单位应于两个工作日内提交整改报告并落实整改要求；第二次收到整改通知书后，中标单位除上述要求外，扣除运维费用3000元；三次以上（含三次）收到整改通知书，每次扣除运维费用5000元，同时招标方可正式书面函告中标单位，并有权终止运维合同，取消中标方今后参与分局各项运维工作的资格。

5.3质保要求

5.3.1质保范围：

质保涵盖系统的所有功能模块以及硬件。若在质保期内，这些部分出现因开发原因导致的功能故障、性能下降、数据错误等问题，乙方需负责免费修复或更换。

5.3.2质保期：

系统平台开发质保期自系统验收合格之日起计算，为期三年。在质保期内，乙方应提供全方位的质保服务，确保系统稳定运行。质保期结束后，双方可协商后续的维护服务协议及费用。

5.3.3质保责任：

在质保期内，乙方应在接到用户故障报告后的2小时内做出响应，对于一般故障应在3个工作日内解决；对于严重影响系统正常运行的故障，应在4小时内提供临时解决方案，并在7个工作日内彻底解决问题。若因乙方原因导致系统故障给用户造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。乙方还需定期对系统进行巡检，及时发现并解决潜在问题，同时向用户提供巡检报告。

5.4售后服务

5.3.1需严格按合同内承诺内容执行。

5.3.2如若出现质量问题，乙方需在接到甲方通知后2小时内响应，4小时内答复，若乙方未在约定时间内解决完毕的，甲方有权委托第三方解决，所产生的费用由乙方承担。

- 6、付款方式

项目分三次支付：第一笔支付，合同签订后支付预付款，金额为人民币18.31万元；第二笔支付，设备全部到货，系统安装部署，进入试运行后，支付项目合同签订金额的60%；第三笔支付，项目通过验收，通过审计后支付剩余款项。

（合同履约：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任）。

- 7、其他说明

本项目预算为人民币183.1万元。