- 2024年长宁区绿管中心公共绿化养护及景观设施维护服务（Ⅱ）公开招标项目

- 招标需求

## 一、项目名称

2024年长宁区绿管中心公共绿化养护及景观设施维护服务（Ⅱ）公开招标项目

二、项目基本情况

（一）总体概述

养护范围主要划分为本区内的沿河公共绿地、行道树，同时扣除市政建设等原因占用、临时使用的绿地以及迁移的行道树。

作业范围：公共绿化养护市场化项目（Ⅱ）的工作量是公共绿地79010㎡，包含绿化专业养护、设施维护、设施更新提升及绿化保安等内容服务；以及公共绿地保洁79010㎡。本项目共1个标段，为公共绿地养护（沿河），景观设施维护（苏州河景观带景观塔、二层步廊、避雨亭）及公共绿地保洁。详细内容见下表：

| 作业名称 | 预算经费 （万元） | 投标最高限价（万元） | 服务期限 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共绿地养护（沿河）， 景观设施维护（苏州河景观带景观塔、二层步廊、避雨亭）及公共绿地保洁 | 511.91 （其中，景观设施维护<苏州河景观带景观塔、二层步廊、避雨亭>86.21万元） | 484.97（其中景观设施维护<苏州河景观带景观塔、二层步廊、避雨亭>限价81.68万元；沿河公共绿地养护等部分合计最高限价为403.29万元（含绿地保洁79010㎡部分，最高限价为60.9万元）） | 18个月 | 公共绿地养护及保洁79010㎡，景观设施维护(苏 州河景观带景观塔、二层步 廊、避雨亭) （详见附件四：工作量清单） |

合同签订一个月内，中标单位必须完成绿地、行道树整治工作：①空秃补种，零星苗木归拢种植，按照周边苗木品种、规格及种植形式进行补种；②平整绿地，苗木修剪；③绿地挡土墙、绿地栏杆修复；④行道树缺株补种、树桩更换等相关工作。中标单位在养护费报价中应充分考虑绿地行道树整治工作涉及的一切费用，发包单位不另外追加费用。如中标单位在合同签订一个月内不能完成该整治工作，发包单位将另派施工单位进场施工，涉及的费用在中标单位的养护费中扣除。

花坛花境日常养护费包括一年四季草花更换布置、一年两季花境更换布置费用，中标单位在养护费报价中应充分考虑花坛花境涉及的一切费用，采购人不另外追加费用。

花坛花境绿地养护确保全年景观良好，并且在每年1月1日——2月15日、4月15日——5月15日、9月30日——11月10日达到花坛花境最佳观赏状态。

驿站（风铃绿地驿站、镜花园驿站）设置专人管理，提供便民服务，开放时间每天不少于8小时，确保驿站内各种设备设施的功能完好。

口袋公园（镜花园）必须做好一园一册的台账记录，针对各级巡查发现的问题做好及时整改，确保设施完整完好，全年景观良好。

（二）养护内容

专业养护（去除枯死植株、植物补植、树木扶正、病虫害防治和监测、浇灌排水、土壤施肥、中耕除草、花坛花境布置、地被覆盖、无裸土、植物修剪、植物防护、植物垃圾收集、植物垃圾清运等）；行道树树穴保洁；保安（治安巡逻）；设施维护（栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和标牌、驳岸、行道树盖板、树桩等园林设施的保洁、油漆、零星维修）；设施更新提升（按实结算）；防台防汛；应急处置；综合治理；人为破坏恢复；行政许可后续工作配合（优先考虑养护单位负责实施）；行业文明创建、义务宣传及养护合同规定的其他内容等。

（三）服务期限

本项目服务期限为18个月，暂定2025年1月1日至2026年6月30日（实际以中标通知书及三重一大执行单时间为准）。

（四）财政预算资金

本项目总投资511.91万元，投标最高限价总额为484.97万元，其中暂估设施更新提升42万元（公共绿地部分42万元）。景观设施维护(苏州河景观带景观塔、二层步廊、避雨亭) 部分最高限价为81.68万元，沿河公共绿地养护等部分合计最高限价为403.29万元（含绿地保洁79010㎡部分，最高限价为60.9万元）。投标人报价不得超过其相应最高限价。

特别说明：

- 暂估设施更新提升费用共42万元（公共绿地部分42万元），按实结算。

- 本项目投标最高限价为484.97万元；其中景观设施维护(苏州河景观带景观塔、二层步廊、避雨亭)部分最高限价为81.68万元，沿河公共绿地养护等部分合计最高限价为403.29万元。经评审后响应报价超出本项目相应部分最高限价的（景观设施维护(苏州河景观带景观塔、二层步廊、避雨亭) 部分最高限价为81.68万元，沿河公共绿地养护等其他部分合计最高限价为403.29万元（含绿地保洁79010㎡部分，最高限价为60.9万元）），作无效投标处理。

本项目景观设施维护(苏州河景观带景观塔、二层步廊、避雨亭)部分报价组成可依据附件内景观设施维护部分构成进行相应报价；沿河公共绿地养护部分报价组成可依据附件内沿河公共绿地养护部分构成进行相应报价。

- 投标人必须提供报价清单及综合单价表，否则将视为无效投标。

- 投标人对各标段的报价均不得超过其规定金额，否则将视为无效投标。

（五）支付方式

合同签订后，具体根据考核情况核拨每个季度养护费用（每季度首月支付季度费用的80%，季度结束后根据考核结果支付本季度的剩余金额）。其中景观设施维护(苏州河景观带景观塔、二层步廊、避雨亭)考核通过后，前三个季度支付方式是每个季度按合同价中相对应费用的25%支付，合同期结束后按审定价付清余款。

涉及设施更新提升的工作必须由采购人确定后方能实施，中标单位擅自实施的费用由其自行承担。设施更新提升的费用在养护期末统一按实结算，结算造价审价后核拨，每个季度支付的费用不含设施更新提升费用及无理由应急保障费。

无理由应急保障费为包干报价，合同期结束后一个月内付清。中标单位在履行合同期内，必须将不少于本项目总合同价的1%作为无理由应急保障费，保障内容包括本项目内的各类绿化投诉、网格化案件及其他应急、检查等处置，处置结果同时纳入考核范围内（如中标单位拒绝处置或者不及时处置，采购人有权不支付无理由应急保障费）。

投标人报价中如果不含无理由应急保障费，则此投标将视为无效投标。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

三、项目要求

（一）总体要求

1、投标基本要求（详见招标公告）

2、人员要求

- 本次项目要求投标单位选派的项目经理必须具有中级及其以上园林绿化工程师技术职称、园林专业中级（含以上级）职称或者取得园林绿化施工企业项目负责人《质量安全生产考核合格证书》者，且有类似工程项目的施工管理工作经验；项目经理常驻现场到位率至少95%以上，投标单位应在投标文件中对此做出达到上述“到位率”的承诺。一经中标，中标单位承诺的项目经理不得调换，如遇特殊情况确需撤换项目经理，则应得到采购人的认可。

（2）绿地养护标段提供的技术工应包含高级工、中级工、专业植保人员。

（3）含有行道树养护的标段，提供的养护技术工应包含高级工、中级工、上树工、专业植保人员。

（4）相关养护作业人员必须持证上岗，如行道树修剪上树工，须持有上树工上岗证，特种车辆驾驶员拥有特种车辆操作证等。

（二）养护工作要求

1、场所要求：办公地点、养护工人休息用房，养护单位应自行解决。

2、机械要求：投标人应拥有卡车、吊车、浇水车、养护器械、植保器械、防台防汛器械和物资储备等，且应满足区绿管中心根据需要提出的其它器械要求。

3、应急处置要求：遇紧急事件，自接到通知后2小时内派专人到现场勘验，迅速组织人员实施检查和整改。非工程性解决的紧急事件，24小时内解决；需采取工程性措施的紧急事件，确定施工时间和施工方案后，绿化补种1周内予以解决，其他3天内予以解决。处置前后，要求拍摄对比照片并留档备查。紧急处置后，必须经区绿管中心现场认定，符合相关技术标准要求，则视作处置完毕；如否，则进行返工处置，直至达标为止。

4、垃圾处置运输能力要求：应具备绿化垃圾清运处置能力，对养护区域内所有绿化垃圾负责及时清运，自接到区绿管中心通知要求后的2小时内，迅速组织人员现场处置完毕。

5、公共事业费缴纳要求：报价中应包括养护过程中产生的任何水、电费用（含用水用电超标产生的罚款水或使用消防用水产生的罚款水，水电费按照工业类用电、用水处理），绿化养护需要所产生的水电等公共事业费用，由中标的养护单位自行在规定时间内缴纳；在每季度养护经费结算前，必须向区绿管中心递交相关结清凭据。

6、挂牌养护要求：以挂牌的形式，公开中标养护路段，中标单位应按区绿管中心确定的铭牌形式制作并在养护第一个月内安装在现场，每条道路设置一块，铭牌内容包括中标单位、管理单位责任人、联系方式及养护时间周期等信息。

7、防台防汛等应急响应要求：应急物资有保障，必须有一个固定场所作为防台防汛物资仓库（面积不小于15平方米），防台防汛专用物资齐备（机械、器具等在投标文件中列明，合同签订后一周内由招标单位检查，必须按招标单位要求整改到位）。抢险队伍人员落实到位，加强应急车辆的检查、维修，确保性能完好。在险情发生后，必须根据招标单位的抢险指令，积极配合实施抢险任务。在收到紧急通知的要求后，快速响应，半小时内，抢险责任人抵达现场，非工程性抢险项目于2小时内完成；工程性抢险项目，按要求必须在第一时间排除险情，并在双方协商确定的时间内完成抢险工作。防台防汛期间，中标单位不得以任何理由拒绝执行招标单位指派的抢险任务。

8.有害生物防控要求：

（1）落实无公害治理策略：使用高效低毒的无公害药剂，确保农药的储存、使用安全。

（2）有害生物预警： 配合做好养护范围内的有害生物的监测、预测预报工作。

（3）落实经费与人员：中标单位配备专业的植保人员，养护经费中必须列明专项有害生物防控经费构成表，养护期间中标单位相关采购票据及使用情况随时备查。

9、行政许可事项配合要求：行政许可事项获得批复后，中标单位必须积极配合招标单位，实施行政许可后续工作的正常开展。行政许可迁移及恢复项目人工、费率由审价单位审定，原则上不高于中间值。迁移绿地、行道树自迁移工程竣工之日起至本合同期结束之日为止，扣除养护单位相应的养护经费(所扣养护费的单价采用简单算术平均法确定，即单价＝本项目总养护费/本项目养护总量)。

①小型绿化迁移工程时限从工作联系单下发之日起5个工作日以内；绿化迁移由养护监理同步监管，实际工程量以签证为准；绿化恢复工程根据实际情况商定；如中标单位拖延实施行政许可项目累计至3次，取消其后三个月行政许可项目施工资格，招标单位另行安排施工单位；

②规模较大绿化迁移或恢复工程的实施按照区财政相关批复执行。实施单位必须在规定时间内，按招标单位的相关要求完成配合工作。

10、养护精细化要求

(1)树木养护：树木养护生长健壮，无死株，枯枝及时清除。合理抽稀、补种适时。林下有覆盖物，黄土不裸露。松土、除草、施肥效果明显，树穴树坛每月切边及翻土2次以上，每块绿地施肥每年不少于2次。树桩维护及时。

(2)修剪要求：乔木适时控制性修剪，花灌木及整形树按照养护作业标准定期修剪。花灌木在花后1周内完成修剪，整形树根据长势1个月内及时修剪。

(3)花卉种植：花坛四季有花，图案设计新颖，美观大气花坛布置在春节前、五·一、十·一、11月1日四个重要节点，必须提前一个月上报方案，并确保每年有花期300天以上。特别是古北路、虹桥路、华山路、淮海西路、江苏路、新华路、延安西路的花坛、花境种植面积占该路绿地总面积不小于1%。

(4)草坪及地被：草坪平整，生长势良好，无明显空秃。草坪及时修剪(3月至6月至少间隔7-10天修剪一次)，保持高度5公分左右。暖季型草坪必须在10月底前完成播黑麦草籽。粗放型草坪无明显杂草。地被植物品种丰富，配置合理，叶色、叶形协调，生长茂盛，无明显空秃。施肥、修剪、翻种及时。人为损坏草坪及地被的补种工作应不超过5个工作日。

(5)植物保护：无大面积病虫害，无重大检疫性害虫（美洲白蛾等）发生，对蛀干性害虫（天牛、木蠹蛾、小蠹等）控制有力。及时调查绿地行道树有害生物发生情况，达到防治阈值必须1天内采取措施，原则上每次防治间隔7-10天，防治2-3次，检疫性害虫必须及时上报并防治。

(6)总体面貌：植物群落疏密合理，树木冠形完整，“春景秋色”景观效果明显。绿化设施齐全，外貌整洁，构建设施完整无损，道路地坪铺装，侧石台阶等平整、无破损，上下水保持通畅，供电照明正常运转。园椅、垃圾箱、宣传栏、树穴盖板、绿地栏杆等设施完好无损。园内整洁干净，无明显陈旧树枝垃圾，地面干净无积水，水面清洁、无漂浮物、无异味。

（7）行道树养护：行道树冬季修剪时间是每年11月到次年的3月。行道树剥芽及防汛防台疏枝时间是每年4月到6月。树桩和盖板及时维护更新。

（8）绿地及行道树施肥工作每年不少于两次，必须制定施肥计划，根据不同苗木的特性及不同季节按需施肥，使用生态有机肥，提供图片及影像资料给甲方，否则第四季度考核结果扣2分。

11、合同签订要求：中标通知书发出之日起30日内，中标单位必须及时签订养护合同；未能在规定时间内（中标通知书签发10日历天内）签订项目承包合同，招标单位有权取消其对该项目的承包权。

12、养护移接交要求：中标单位在合同签订之日起5个工作日内做好接管工作，按绿化现状接管养护。

合同签订一个月内，应当对养护范围内的苗木、设施进行全面整治（修复、维护等），包括养护范围内的苗木空秃的补种，并达到一级、二级绿地标准，消除所有网格化红灯，投诉案件处理完毕，由此发生的费用均已包含在本合同价款中，不再另行支付。中标单位应将整治完成情况及时上报采购人（整治内容列清单，整治每条道路报完成情况，无需整改的零报告）。

13、其他要求：

（1）本项目绿化养护范围以现场工作量为准，不包括因特殊需要而发生的新增苗木、花卉等材料费用和栽植人工费；如发生不包含在承包内容和范围内的情况，需征得采购人同意，按有关规定或双方协商、合同确定，另列清单，按实计算。

（2）养护单位对管理单位的各类绿化考核、检查中指出的问题要认真对待，并在规定要求时间内进行整改，及时回复管理单位，整改效果与经济奖惩相挂钩。

（3）中标单位按照养护管理标准进行养护，做好养护计划、养护记录、养护总结等，并做好相关资料的整理归档，以备区绿管中心检查。

（4）植被因中标单位养护不当而发生死亡的，由中标单位按同等规格、品种无条件进行补种；因存在安全隐患需淘汰或搬运的，应视作正常养护范围内的工作。

（5）中标单位在服务过程中，若有不按照招标文件要求的，经采购人督促不整改或整改不到位的，采购人有权终止合同。

（6）中标单位报价中设施更新提升项目为暂估价，按实结算，结算金额以审价结果为准，结算执行以下原则：执行《上海市园林工程预算定额(2016)》、上海市建设主管部门颁发的有关2016定额工程造价的其他现行文件和规定；人材机单价按照投标报价；投标时未明确的，按2024年10月的“上海市建筑建材业网”信息价计算，人工执行信息价中间值，材料、机械费执行信息价平均值及市场价；费率按沪建标定联[2023]486号确定；人工由审价单位审定，不高于中间值。增值税税率9%。

（7）凡政府投资的改造项目涉及公共绿地行道树的，中标单位应严格按照采购人要求执行：自采购人通知停止该处公共绿地行道树养护之日起，到本合同期结束之日为止，该段时间中标单位应停止养护作业，同时扣除中标单位相应的养护费(所扣养护费的单价采用简单算术平均法确定，即单价＝本项目总养护费/本项目养护总量)。

（8）采购人将视情进行项目履约验收工作，具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

（三）养护工作标准

详见附件一《养护工作标准》、附件二《保洁工作要求》

- 考核制度（详见附件三《日常考核评分表》）

（一）养护考核

考核办法严格按照《长宁区公共绿地、行道树管理考核实施细则（试行）》中的相关规定执行。

1、考核评分

① 绿化养护考核：以专家、市区两级专业考核、及监理认定为依据。（80分）

专家组每月进行一次考核打分，考核结果占每月考核分数的80%。

②响应度及社会评判考核：以街道、市民来电来访等各类投诉的发生率及处置效果为依据。（20分）

a、响应度考核及社会综合考核结果纳入月度考核。

b、针对专家组考核提出问题的整改力度和效果进行评判，有1次不响应的扣5分。工作效果1次整改不合格的扣2分；同一问题2次整改不合格的扣4分；当月累加计算；3次以上整改不合格的扣10分。

ｃ、针对养护单位落实区局及区绿化中心相关绿化工作，有1次不响应的扣5分。各类绿化案卷处置的落实效果（包括网格化、行政许可、信访投诉、政风行风等），1次≤案卷数量＜5次的扣1分；案卷数量≥5次的扣2分，当月累加计算。

2、跟踪督查

区绿化中心将市绿化局半年及年度考核、专家组月度考核、绿化中心不定期巡视和检查中涉及到绿地存在的问题， 在24小时内以书面形式反馈给养护单位，养护单位自接到反馈后24小时落实整改，并将整改情况立即书面回复区绿化中心；涉及工程类周期较长的，需在2个工作日内提出相关处理方案。

对于网格化处置案卷，养护单位自接到通知后立即到现场勘验，迅速组织人员实施整治、维护（修），按处置标准要求当天解决；如需采取工程性措施的，2天内确定方案并上报区绿化中心；整改成效列入月度考核。

对于各类投诉，养护单位必须在规定的时间内进行妥善处置，以确保投诉人满意。处置完成后及时将处置情况回复相关单位。

3、惩退机制

90分以下即扣减养护费，每减少1分扣1％当月养护合同价。

同时有惩退条件：中标单位在本合同期内发生下列情形之一时，招标人有权单方面书面通知中标单位终止本合同：

（1）季度考核不合格的（季度考核85分以下)；

（2）连续两个月月度考核分数85分以下或全年累计三次在85分以下的；

（3）合同期间，由于中标单位违约导致本养护项目处于不正常状态且在招标人责令整改的期限内仍未恢复的；

（4）中标单位以任何形式将本养护项目全部或部分转包给第三方进行养护；

（5）中标单位在本养护项目范围内有经营行为，或在本绿化养护项目范围内进行违法犯罪活动、损害公共利益的；

（6）中标单位不具备上海市园林绿化企业养护能力认定证或该资质证书过期、失效的；

（7）中标单位未按本项目合同第6.4.2条的约定建立完善的养护班组，技术工比例没有达到中标单位承诺的要求的；

- 中标单位有其他违反本合同约定的中标单位义务的行为，经招标人书面催告在合理期限内仍未整改的。

4、惩退后续工作

养护中标单位同采购人签订合同后，履约过程中如养护质量不合格，采购人有权立即终止合同，自终止合同之日起3年内凡参加本采购人为建设主体的公共绿化养护招标采购项目的投标响应，将在综合评分中给予至少20分的专项扣分。

养护期间如果因中标单位原因终止合同从而造成采购人损失的，采购人有权追究中标单位的违约责任。此种情形下，为保证本项目绿化养护工作的不断不乱、合理衔接，拟按如下原则选择接替养护服务的单位：

由本项目中标候选单位中原中标单位之后排名第一的单位代替原养护单位，采购人与其签订后续养护合同，相关合同价格按以下原则确定：（1）对原中标单位，按其中标价为基础，其中养护费扣除未养护时间的养护费，其中无理由应急保障费及暂估设施更新提升费用保持不变，以此进行结算。（2）对接替养护单位，按接替单位的投标报价，其中养护费扣除未养护时间的养护费，其中无理由应急保障费及暂估设施更新提升费用保持不变,以此明确后续养护合同的价格。

（二）保洁考核

对照《上海市绿化条例》、《上海市市容环境卫生管理条例》等相关标准规定，对区域内街道绿地保洁管理工作进行考核，使长宁区绿化保洁管理达到规范化、精细化，确保绿化景观面貌的整洁有序。

1、绿化保洁考核：（80分）

以绿化保洁标准为依据。

2、响应度考核：（20分）

①针对保洁单位落实区局及区绿管中心相关工作的效果（包括反映投诉、政风行风等）进行评判。

②将市民满意度测评调查结果作为考核的依据之一，督促保洁单位操作标准化、员工行为规范化。

③区绿管中心和保洁单位建立畅通的信息互通渠道。对于网格化处置案卷，保洁单位自接到通知后立即到现场勘验，迅速组织人员清除，按处置标准要求2小时内解决；如需采取工程性措施的，6小时内确定方案并上报区绿管中心。整改成效列入月度考核。

考核评分在90分以上（含90分）的，得当月全额保洁费；90分以下，每减少1分扣1％保洁合同价。全年累计三次考核分数85分以下，终止保洁合同。

五、相关养护技术规范

1.《园林绿化养护技术规程》DBJ08-19-2011

2.《园林绿化植物栽植技术规程》DG/TJ08-18-2011

3.《园林植物保护技术规程》DBJ08-35-94

4.《行道树养护技术规程》DBJ08-2105-2012

5.《大树移植技术规程》DBJ08-53-96

6.《园林栽植土质量标准》DBJ08-231-2013

7.《草坪建植和草坪养护管理的技术规程》DBJ08-67-97

8.《假山叠石工程施工规程》DBJ08-211-94

9.《花坛、花境技术规程》DBJ08-66-97

10.《垂直绿化技术规程》DBJ08-75-98

11．《园林绿化养护技术等级标准》DG/TJ08-702-2011

12．《上海市园林工程预算定额(2016)》

13．《上海市市容环境卫生管理条例》

14．《上海市绿地养护概算定额（2010）》

15. 《长宁区绿化精细化管理实施意见》

16．《长宁区公共绿地、行道树管理考核实施细则（试行）》

### 附件一

### 养护工作标准

一、绿化养护管理标准

1、绿化景观管理的总要求是按照绿地总体规划和植物配置设计，实施植物的栽植、调整和养护，使规划设计的园林景观达到和保持最佳状态。

2、有全年养护技术措施指标及植物调整充实计划，特别是重要景点、景区，应有“三大节日”花坛布置的设计图纸(平面图、施工图)和全年用花计划。

3、植物养护应按《园林绿化养护技术等级标准》DG/TJ08-702-2011执行，提高绿化养护质量和等级水平。

4、养管工作都按标准中分类的绿化元素树林、树丛、孤植树、花坛、花境、绿篱、盆栽植物、草坪草地、地被植物、竹类、水生植物、古树名木及古树后续资源、土壤、水体、园林设施、进行科学养管，达到一级标准。

5、树林——群落结构合理，植株疏密得当，观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果，色叶树季相变化明显。

树丛——各类乔、灌木之间层次合理，配置科学，密度适宜，具有群体美。

孤植树——树形完美，树冠饱满，符合观赏要求。

定型树——定型树木修剪一年不少于三次；

花灌木——修剪要按树木的生长习性、环境条件适时合理修剪，以确保到时开花、结果。

花坛——有精美的图案和色彩配置，植株健壮，花期一致，花形正，花色纯、株高等、观花期达到300天以上，其中春节前、五·一、十·一、11月1日四个重要节点花坛布置要有设计图纸，报采购人审批同意后实施，并做到精心布置、按图施工、规范养护。

花境——植物配置科学合理，高低错落有序，季相变化明显，观花植物适时开花，观叶植物叶色正常。

绿篱——无缺株、无枯株，修剪平整饱满，开花植物开花期一致。

垂直绿化——藤蔓枝叶茂盛，植株生长健壮。

盆栽植物——植株健壮，枝叶繁茂，适时开花，容器完整清洁。

草坪、草地——草种纯、色泽均匀，草坪高度冷季型6－7厘米，暖季型4－5厘米，草坪面貌达到平坦整洁。

地被植物——种植密度合理，规格齐全，配置合理，叶色、叶形协调，生长茂盛符合生态要求。

竹类——枝叶青翠有完整的林相，竹丛通风透光，生长健壮。

水生植物——配置合理，景观优美，生长健壮，保持形态特征。

古树名木及古树后续资源——保持植株自然面貌，观赏价值高，设立有效保护范围，竖立保护铭牌。

水体——景观优美，保持设计，水质好，无异味，无漂浮杂物垃圾，竖立安全警示牌。

园林设施——外貌整洁，构件设施完整无损，道路地坪、铺装侧石、台阶等平整无缺损；假山叠石完整稳固安全，有醒目标志；娱乐健身设施运行正常，色彩常新；上下水保持通畅；供电照明正常运转。

6、植物群落：乔、灌、草合理配置，定期修剪和抚育，控制无病虫危害，长势好，开花整齐，整体景观有特色。对残缺，老化的灌木应及时更新。花坛、树坛等黄土裸露处采用绿化覆盖，树林、树丛内、保留适当自然落叶，做到黄土不露天。推广生物防治和物理防治。

7、已建成定型的植物景观和具有一定历史纪念意义的景观、景区、必须加强管理，严格保护。

8、景点、景区和主要植物应设置植物铭牌、简要知识的介绍牌，古树名木、树桩、盆景等必须重点保护。

9、病虫害控制：

1）病虫害程度基本无“危害迹象”，以不影响景观为准。

2）食叶性害虫小于5%；刺吸性害虫小于10%；蛀干性害虫小于3%使得景观面貌保持良好。

10、施肥管理

1）树木休眠期和栽植前，需施基肥。树木生长期施追肥，可以按照植株的生长势进行。“注”：花灌木应在花前、花后进行。果木应按有关果木种类不同的养护技术要求进行。

2）施肥量应根据树种、树龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件而定。一般乔木胸径在15cm以下的，每3cm径应施堆肥1kg，胸径在15cm以上的，每3cm胸径施堆肥1～2kg。树木青壮年期欲扩大树冠及观花，观果植物，应适当增加施肥量。

3）乔木和灌木均应先挖好施肥环沟，其外径应与树木的冠幅相适应，深度和宽高均为25—30cm。

4）施用的肥料种类应视树种、生长期及观赏等不同要求而定。早期欲扩大冠幅，宜施氮肥，观花观果树种应增施磷、钾肥。注意应用微量元素和根外施肥的技术，并逐步推广应用复合肥料。

5）各类绿地常年积肥应广开肥源，以积有机肥为主。有机肥应腐熟后施用。施肥宜在晴天；除根外施肥，肥料不得触及树叶。

6）地被早春发芽前期要普遍进行施肥，采取薄肥勤施的方法。

7）草坪发芽以前要进行一次施肥；生长季节可按具体情况追施化肥；土壤干燥时，应及时浇水。

8）在花卉生长盛期，要及时中耕除草，追施肥料，施肥后应立即喷洒清水。

二、绿地设施保洁标准

1、保持水面清洁，做到水面无飘浮杂物，无异味，无蚊蝇孳生。

### 2、公共设施（指示牌、报廊、园椅、栏杆、侧石等）做到每天擦拭保洁。

3、绿地内道路、广场雨后及时清扫，无积水。

4、绿地内小品雕塑、花架、喷泉、垒石、汀步、栏杆、景门，景墙等设施，应进行定期清洗、维修和检查，保持使用功能完好清洁美观。

5、主要游览区：园林构筑物、栏杆、侧石、道路无尘土、无损坏、无乱刻画。

6、主要游览区：做到垃圾、卫生工具和用品不外露，不乱搭建、不乱堆放杂物、不乱停车辆、不乱拉绳挂物及乱晾晒。卫生洁具不外露。

7、养护单位需制定、完善、落实保洁人员工作制度、工作要求、考评标准等相关内部制度，并作为合同的附件组成部分。

8、确保保洁人员在工作时间统一着装，并佩戴工号牌。

三、绿地设施维护标准

1、园林建筑要保持外观完好，出现残损要及时修复或处理。

2、道路、平台步级、路沿、护栏保持平整完好，完好率达到100％，损坏要及时修补，不得出现道路坑洼，步级缺损，护栏倒伏的现象，及时清除道路污泥、积水。

3、水电设施、管线铺设符合水电行业的技术安全规范，下水道畅通，做好节能减排工作。

4、公共信息图形符号制作规范，位置醒目，完好常新。

5、园椅、园灯、宣传栏和室内装饰物品等功能齐全，外观完好，整洁干净。出现损坏应及时修复。

6、绿地内灯具正常开启，每日开启不少于3小时，并定期检查，确保线路及灯具使用安全。

7、对外开放的公共设施（园林建筑、构筑物、座椅、木制或铁制栏杆、木铺地等），每年必须粉刷、油漆一次。

四、防台防汛标准

1、养护单位须配备相应的应急抢险装备，在雨季和台风季节，做到雨后及时排水，台风前后做好对树木的检查、支撑、加固工作，对倾斜、倒伏和断裂的树木，应采取应急措施，及时扶正、加固、支撑和清理，确保绿地道路等正常运行。

2、防台防汛期间，检查疏通下水道，保持良好的排水；检查电线是否脱落、裸露等，防止漏电；对绿地内各类设施进行检查加固。

五、综合治理标准

1、组织机构健全，与上级签订综合治理，安全保卫责任协议书，与地区公安部门签订治安协议书。

2、重点要害部门落实技防，物防措施，符合公安部门要求。

3、作业机械设施(包括园林工具)要保持良好的运行状态无安全隐患，达到安全标准，使用人员经过培训，持证上岗，操作规范，安全运行。

4、不乱放器材工具，易燃物品、农药、消防设施有专人管理，按规定配置消防器材，有义务消防人员，消防器材完好率100％。备常用药品，有协助紧急救援措施。

5、秩序良好，文明游园，加强巡视，劝阻不文明行为，制止绿地内赌博，无无证经营，无游客安全事故及影响他人正常游园行为发生。

6、无火灾事故，安全生产无重大事故，进园车辆符合有关管理规定。

7、建立安全，保卫岗位责任制，档案资料齐全，每处理完一起案件(问题)及时做好登记，材料立卷：归档并妥善保存，每月及时向上级部门填写月报表。

六、养护作业标准

1、绿地养护有月度计划。定型树木修剪一年不少于3次；报采购人审批同意后实施，精心布置、按图施工、规范养护。

2、绿地内修剪、浇水、切边、施肥、除草等工作按规范操作并避开游客高峰。

3、做到工完场清，不留垃圾。

4、注意安全，对登高、喷药、浇水、修剪等作业时注意周边环境，及时做好劝导工作，避免对游客等造成影响。按操作规程安全作业，严禁酒后、疲劳、带病、冒险等不符合安全要求的情况进行作业。

5、设施养护时要注意材料的堆放，用水用电要按规范进行，涉电作业要持证上岗。

- 附件二

- 保洁工作要求

1、严格遵守国家和地方政府及有关部门的法律、法规和规定。

2、本项目服务质量要求：必须满足市绿化和市容局对绿地保洁考核的标准，考核时应参考市民对该绿地满意因素。

3、绿地保洁总目标：整洁、优美、清新、完好。

（1）三不外露：垃圾不外露、卫生工具不外露、服务人员个人物品不外露。

（2）六不见：不见各种废弃物、不见随地吐痰、不见“四害”孳生地、不见破标牌和破设施、不见大面积淤泥积水、不见卫生死角。

（3）十不乱：不乱搭建、不乱设摊、不乱堆放、不乱设标牌、不乱排污水废弃、不乱张贴、不乱拉电线、不乱拉绳挂物、不乱停车辆、非工作车辆不乱行。

（4）绿地内打扫卫生应避开早锻炼高峰，并做到随时捡拾。

4、落实从事本项目绿化保洁的人员队伍；作业人员应着装整齐，配备相应器具设备。对管理区域内绿地进行保洁巡查监督，发现绿地垃圾应做到及时清除。

5、绿地内无可见无主绿化垃圾、建筑渣土垃圾、大件垃圾、漂浮垃圾、粪便垃圾等。建筑渣土垃圾、大件垃圾按甲方要求处置。绿地内水体清洁，水质良好，无浮萍无漂浮物。

6、按照网格化及投诉相关应急处置标准： 2小时内清理完毕，大件垃圾、建筑垃圾等6小时内清理完毕。并以照片形式反馈消单。保持绿地整洁。

7、废物箱保洁和维护：每日清空垃圾至少一次、箱体外表擦拭一遍，每周维护一遍垃圾分类标识，确保绿地内废物箱使用整洁美观。

8、保洁标准：

（1）特级道路绿地（包括重要绿地）保洁标准：

| 部件 | 问题类型 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 特级道路绿地 | 漂浮垃圾 | 每500㎡≤1处 |
|  |  | 2小时内清除 |

①保洁作业时间5：00—21：00 。

②特级道路绿地保洁以清除漂浮垃圾为主，做到“六无”，即无纸屑、无塑料袋及各类包装物、无口香糖胶、无瓜皮果核、无废弃木棍、无废弃砖石。

③大件垃圾、建筑垃圾、装潢垃圾、渣土垃圾，作为无主垃圾6小时内统一专类处置。

④每天保洁时段内特级道路沿线（芙蓉江路、古北路、古北南路、虹桥路、华山路、淮海西路、江苏路、延安西路等）以及投诉易产生垃圾的绿地保洁不少于3次，每天初次保洁完成后的时段内进行巡拣，绿地内的废物箱内垃圾每日进行清除至少2次。

⑤作业人员要经过专业培训，着装规范、作业文明、服务优质、确保畅通；作业时必须穿戴劳防用品，对作业器具予以养护，保持整洁规范；作业时要注意行人和来往车辆，确保安全生产。

（2）其他类型绿地保洁标准：

| 问题 名称 | 类型 | 一级、二级绿地 （主干道路及大型块状绿地） | 三级绿地 （次干道及支路） |
| --- | --- | --- | --- |
| 漂浮 垃圾 | 控制指标 | 每200㎡≤1处， | 每200㎡≤3处， |
|  |  | 2小时内清除 | 2小时内清除 |

①保洁作业时间：6：00—18：00；夏令期间：6：00—19：00 。

②绿地保洁以清除漂浮垃圾为主。

③大件垃圾、建筑垃圾、装潢垃圾、渣土垃圾，作为无主垃圾6小时内统一专类处置。

④每天保洁时段内一级、二级、三级绿地分别保洁不少于3次、2次、1次，绿地内的废物箱内垃圾每日进行清除至少1次。

⑤作业人员要经过专业培训，着装规范、作业文明、服务优质、确保畅通；作业时必须穿戴劳防用品，对作业器具予以养护，保持整洁规范；作业时要注意行人和来往车辆，确保安全生产。

9、应自觉接受公众和职能部门监督和考核，考核办法在合同中进一步明确。

## 附件三

## 《绿地养护日常考核评分表》

| 考 核 项 目 | 考核内容 | 考核 分值 | 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿 地 专 业 考 核 80分 | 绿地保存率98%，无违章建筑或违反“管理条例”事件发生，发现1处扣5分 | 5 |  |  |
|  | 乔灌木长势良好，树冠完整，无枯枝烂头，草坪平整无积水，草坪、地被无明显空秃，无影响景观面貌的杂草，发现1处扣2分 | 10 |  |  |
|  | 每月25日前报给养护监理月度养护计划,细化到道路名称路段、工作量、人员、机械配备等。上报延迟5天之内的扣5分，上报延迟超5天视作不报扣20分 按时完成月度工作计划，未完成一项扣5分。 | 20 |  |  |
|  | 有全年用花计划，做到四季有花; 花卉植株生长良好，不露底土，无缺枝倒伏,基本无残花败叶。因季节性原因，花坛花境可用覆盖物遮盖裸土。 地栽花卉品种及种植计划、四个重要节点的设计图纸提前一个月上报审核，上报延迟或不报的扣5分 发现有空秃、残花、死株的情况，有一处扣0.1分，不封顶累计计算。发现绿地内空秃、死株，每处扣500-1000元。 | 5 |  |  |
|  | 园林建筑、构筑物外观整洁无刻画；指示牌、报廊、园椅、栏杆、侧石等公共设施表面清洁无污迹、水体清洁无漂浮垃圾、发现1处扣2分 桥荫桥孔绿地栏杆每季度至少全面清洁一次，发现不符扣5分； | 10 |  |  |
|  | 植物修剪符合操作规范（乔木、花灌木、球类、草坪、绿篱等）修剪合理，发现1处不规范扣1-2分； 花灌木开花后必须修剪，应在一周内完成，发现一株不符扣0.1分，不封顶累计计算； 草皮的高度维持在5公分以内，发现一处绿地超过则扣1分，不封顶累计计算； | 5 |  |  |
|  | 植物保护、病虫害防治，病虫害可控制在以不影响观赏的程度以下；病虫害严重一处扣1-3分 | 5 |  |  |
|  | 园林建筑、构筑物结构完好无损；道路、铺地平整无缺损及无积水；垃圾箱、指示牌、报廊、园椅、栏杆、侧石等公共设施牢固完好无松动无损坏；发现1处扣2分 | 10 |  |  |
|  | 安全作业，规范操作；供电照明设施完好，使用正常，无带电裸露部分；健身设施完好、运转正常；窨井完整无损；发现安全隐患扣1-3分，出安全事故扣10分 | 10 |  |  |
| 响应度及社会评判考 核 20分 | 挂牌养护响应及时，当月不落地的扣5分，第2个月仍不落地的扣10分；防台防汛响应及时，不得以任何理由拒绝执行抢险任务，发生一次扣10分；行政许可等工作有1次不响应的扣5分；工作效果1次整改不合格的扣2分；2次整改不合格的扣4分；3次以上整改不合格的扣10分。 养护相关人员，年龄限制60周岁以下，发现超年龄的，一人一次扣1分，不封顶累计计算。 | 20 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |

## 《行道树养护日常考核评分表》

| 考 核 项 目 | 考核内容 | 考核 分值 | 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行道树 专 业 考 核 80分 | 无缺株、死株；生长正常，无枯枝、断枝和生长不良枝；无未处理的树洞。发现1处扣1分 | 10 |  |  |
|  | 全程树冠整齐统一，规格一致；骨架合理，树冠圆整，绿量适中，（可参照行道树修剪及剥芽规程）；按相关规定，与各项公用设施保持距离；分叉点高度一致，不影响车辆通行（胸径45cm以上特大树除外）。发现1处扣2分 | 10 |  |  |
|  | 树干挺直，倾斜度不超过5度；树干上无嵌入物或悬挂物；树干上无芽条；按要求及标准竖桩，（新种树或胸径15cm以下、路口及穿堂风处的植株必须有完整无损的树桩。扎缚规范、有效）行道树胸径25公分以上的植株应清除树桩。 发现一株不符扣0.1分，不封顶累计计算；养护不当引起的空秃、死株，每处扣500-1000元。 | 10 |  |  |
|  | 树穴形式统一；按要求进行树穴覆盖，（中环线以内或郊区中心区域必须有覆盖）；盖板无缺损；树穴内植被生长良好，树穴范围干净整洁，穴内无垃圾和积水。发现1处扣2分 | 10 |  |  |
|  | 植物保护、病虫害防治，病虫害可控制在以不影响观赏的程度以下；病虫害严重一处扣1-3分 | 10 |  |  |
|  | 安全作业，规范操作；发现安全隐患扣1-3分，出安全事故扣10分 | 10 |  |  |
|  | 每月25日前报给养护监理月度养护计划,细化到道路名称路段、工作量、人员、机械配备等。上报延迟5天之内的扣5分，上报延迟超5天视作不报扣20分 按时完成月度工作计划，未完成一项扣5分。 | 20 |  |  |
| 响应度及社会评判考 核 20分 | 防台防汛响应及时，不得以任何理由拒绝执行抢险任务，不响应一次扣10分；行政许可等工作有1次不响应的扣5分；工作效果1次整改不合格的扣2分；2次整改不合格的扣4分；3次以上整改不合格的扣10分。 养护相关人员，年龄限制60周岁以下，发现超年龄的，一人一次扣1分，不封顶累计计算。 | 20 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |

《绿地保洁日常考核评分表》

| 考核项目 | 考核内容 | 考核分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地保洁专业考核（80分） | 绿地内无可见无主垃圾、大件垃圾、建筑渣土垃圾、漂浮垃圾、粪便垃圾等。发现1处扣0.5分。 绿地内废物箱每日清空垃圾至少1次、箱体外表擦拭1遍，每周维护1遍垃圾分类标志。发现1处扣0.5分。 确保绿地内废物箱使用整洁美观。发现1处扣0.5分。 | 60 |  |  |
|  | 作业人员着装规范、文明作业，作业器具养护得当、摆放整洁。发现1处扣1分。 作业人员进入绿地内注意保护绿化，不得擅自损坏绿化及相关设施。发现1处扣1分。 作业方案可操作性强，能按实际情况适时调整。作业记录台账真实、准确、全面，能按要求及时报送。 有1次不响应的扣5分。 | 20 |  |  |
| 响应度及社会评判考核 （20分） | 落实安全作业，在绿地范围内作业时出现安全事故。 有1次扣5分。 落实相关绿化活动、检查等参与配合的效果进行评判。 有1次不响应的扣5分。 落实信访、投诉、网格单、政风行动等工作的效果进行评判。 有1次不响应的扣5分。 有1次超时处置的扣1分并扣费500元整。 有1次处置不满意的扣1分并扣费1000元整。 （诉求过高除外，但需业务科室与养护监理同时认可） 扣费将在支付季度保洁费中进行扣除。 | 20 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |