2024年度追加非现场执法设备及系统建设

竞争性磋商项目采购需求文件

- 一、项目概况

近年来，我国整体经济实力显著增强，但社会治安状况也日趋复杂，公共安全问题不断凸显，城市犯罪突出，手段不断更新、升级。这些都迫切要求加快发展以主动预防为主的视频监控系统。开展城市报警与监控系统建设是提升公安机关战斗力的重要着眼点和切入点，也是社会治安防控体系建设的重要组成部分。

道路交通安全违法行为自动记录系统是利用高科技手段，对在道路上发生的各类交通安全违法行为进行图像自动取证，为闯红灯、闯禁令、超速、违法停车非机动车及行人违法行为等各类交通安全违法行为的责任鉴定、事后查询提供真实、可靠、全面的信息，并能够以图文、视频录像等多种形式对外提供信息服务，结合相应的处罚管理手段，对道路交通秩序能起到积极的规范作用。

要在现有电子警察系统的基础上，提出新建电子警察建设需求，从而增强长宁交警对路面情况的掌握能力以及实现针对快递、外卖等网约配送活动的电动自行车的24小时非现场违法采集，极大降低路面执法警力投入，提高快递、外卖骑手的交通守法意识，形成长效管控机制，引领社会车辆遵守交通安全新风尚。

- 二、建设依据以及标准

系统建设应符合国家标准及上海市公安局的有关规定。具体执行标准如下（均按最新版本执行）：

《中华人民共和国道路交通安全法》

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

《GA/T 496-2014 闯红灯自动记录系统通用技术条件》

《GA/T 832-2014 道路交通安全违法行为图像取证技术规范》

《GA/T 995-2012 道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》

《GB/T 28181-2016 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

《GBJ 232-90.92中国电气装置安装工程施工及验收规范》

《GA/T 652-2006公安交通管理外场设备施工要求标准》

《GB 50619 电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》

《GA/T 497-2016 道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》

《交通电视监视系统工程验收规范》

《道路交通违法管理信息数据库规范》（试用版）

《道路交通违法管理信息代码》（试用版）

《交通违法数据交换格式》(试用版)

《机动车违法管理信息规范》（试用版）

《GA 36-2014 中华人民共和国机动车号牌》

《GA/T 833-2016 机动车号牌图像自动识别技术规范》

《ISO/IEC 15444:2000 信息技术——JPEG2000图像编码系统》

《上海市公安局卡口信息识别系统联网技术规范--电子警察数据接入要求》

《上海市公安局卡口信息识别系统联网技术规范--通信数据接口要求》

《上海公安治安卡口信息采集、应用系统建设指导意见》

《GA/T 1400.1—2017 公安视频图像信息应用系统 第1部分：通用技术要求》

《GA/T 1400.2—2017 公安视频图像信息应用系统 第2部分：应用平台技术要求》

《GA/T 1400.3—2017 公安视频图像信息应用系统 第3部分：数据库技术要求》

《GA/T 1400.4—2017 公安视频图像信息应用系统 第4部分：接口协议要求》

《GA/T 1399.3 公安视频图像分析系统 第2部分：视频图像内容分析及描述技术》

《GA/T 1202-2022交通技术监控成像补光装置通用技术规范》

《上海公安数字高清图像监控系统建设技术规范（V2.0）》

《上海公安图像监控系统建设和管理工作规定（试行）》

《上海公安智能图像监控系统建设指导意见（试行）》

《上海公安车辆识别数据信息采集、应用系统建设指导意见（试行）》

《上海公安车辆识别数据联网技术规范（试行）》

《公路交通安全设施设计技术规范JTJ 074-2003》

- 三、建设目标

根据总队《关于新增持续推进交通技术监控设备新增、恢复工作的通知》（沪公交管传发〔2024〕14号）要求，长宁区应在2023年至2025年完成新增机动车非现场执法设备166套；2023年到2025年需要分别新增RFID电动自行车智能管控系统以及基于人脸识别功能的行人非机动车执法设备各100套。

- 四、服务内容及要求

- 4.1建设内容

- 完成32个非机动车、行人执法设备的新增。

- 城区主要道路，商业网点、居民住宅区、电动车交通事故易发区域等快递、外卖电动自行车集中路口路段建设38套快递外卖RFID执法系统。

- 本项目前端采集设备采用专网方式联网接入，在前端设备处用发送/接收通信模块，利用通信传输基站延伸至长宁分局机房，通过有线方式进行固定电子警察前端设备的中心联网。

- 新增1台交通违法行为分析专用设备，分析范围包含4套机动车违法行为分析以及14套非机动车分析算法模块，算法模块包括：12种机动车违法行为分析算法、8种非机动车违法行为分析算法。

- 本项目需为前端点位敷设光缆、取电、新增机箱、新增mdu并配置。

- 4.2项目总体要求

- 系统具备7*24小时连续不间断运行能力，需充分考虑系统的高可靠性，选用集成设备，采用自动检测、自动报警、自动监控等技术来有效地保证系统的高可用性和高可靠性。

对于系统中视频存储设备及内嵌软件等，必须支持掉电恢复后设备及软件自动恢复正常连接、断网或网络风暴恢复后设备及软件自动恢复正常连接，启动过程无需人工干预。

- 非机动车电警要求采用1200万电子抓拍系统，对包括闯红灯、非机动车不戴头盔等多种种交通违法行为进行检测抓拍，每处点位根据具体场景要求配置对应的功能。

- 系统采用分体式视频检测设备作为机动车违法行为取证部件，所记录的图像应该过程时间记录清晰、明显、无异议，并具有防篡改鉴别功能，每起交通违法行为证据应包括号牌特写图片、全景图片和录像视频。

系统具有较低照度下（夜晚路灯环境下）抓拍和数据化采集的能力，对于部分路灯光照不足的位置，可定时自动启动LED补光灯工作。

- 系统应具有开放性特点，包括免费提供抓拍系统的SDK开发包和传输接口、协议，并按照用户提供的通讯协议标准进行开发，使前端设备抓拍的违法车辆的“视频＋图片+文字信息”上传到分局现有的违法抓拍子系统。

- 4.3光缆建设服务要求

- （1）光缆可根据地理位置的分布和路况采用管道等敷设方式，不能采用直埋式的敷设方法。在资源允许的情况下，尽量使用现有管道资源敷设。去年已实施架空线入地的15个路段及今年计划实施架空线入地的25个路段严禁采用架空敷设方式。

（2）根据敷设方式选用光缆规格。

管道及架空光缆、带状光缆：型号为GYTA或同等级别。

光缆均采用高品质国内知名品牌。

（3）每盘光缆之间须进行熔接，熔接应包括缆内所有光纤。

（4）光缆应敷设至每个监控点和终端机房，并进行成端施工。其中，监控点成端至控制箱，终端机房使用ODP（ODB）和FC/PC型尾纤、法兰将光缆内所有光纤熔接成端。

（5）施工过程中，所有光缆应按要求加挂标识牌（蓝底白字，架空光缆标识牌尺寸为200mm×150mm、管道光缆标识牌尺寸为100mm×50mm），标识上应标明“上海市公安局长宁分局专用光缆，电话：23039110”字样。

（6）摄像机立杆必须按照施工要求浇铸基础，并且在立杆内预埋穿电缆、电线的引导线。

（7）所有手井井盖上应铸上标志，标明为公安局专用。

（8）需根据监控点和被监控目标的实际情况进行立杆，挑臂长度根据现场安装条件灵活选择，尽量避免监控死角、扩大可视范围。

（9）为了使不锈钢机箱内的设备安装布局合理、走线规范，所有机箱及箱内配件必须按照甲方要求进行安装及开洞。

（10）机箱内应安装防雷装置与立杆地下基础钢筋相连，接地电阻一般不大于10欧姆（实测）。

（11）本项目光缆建设需提供实际路由、皮长等竣工图纸，录入长宁分局光缆监测系统，符合光缆资源数据管理要求。

- 4.4室外机箱安装要求

前端设备机箱应防打、防砸、防撬；应统一配置空气开关、维修用电源插座和标准接线端子，电源引入各机箱、均经10A的空气开关再接入稳压电源；能全天候工作，露头机箱应防止顶面积水；能防强电磁干扰，屏蔽功能完善；锁具应采用中心门锁，六方位锁芯，锁紧门缝以使柜体密封更可靠；机箱结构设计应具有足够的机械强度，能承受正常条件下可预料的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作，具备一定防冲击、防破坏能力；应设三重铰链，铰链强度高；材料采用优质冷轧钢板制材料经脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理;防护等级IP65。箱体应有良好的保护接地，接地装置应符合 GB50169 规范要求，接地电阻≤4Ω。机箱按安装方式分成支架挂墙式和背包式(杆挂式)两种。挂杆式机箱安装时离地高度不低于2米并用抱箍固定牢固。

- 4.5信息储存要求

本项目中采集到的违法数据（包括图片、视频、车辆信息）应在前端工控机中至少保留2年，在保留时间内应可随时远程查询和调用。 摄像头拍摄的非违法视频信息，保存时间不少于5天，进行动态滚动存储。

- 4.6卡口类系统性能指标需求

（1）在监控区域内对5km/h～120km/h行驶的车辆图像捕获率应达99%以上。

（2）号牌识别准确率(号牌识别准确数/号牌识别总数×100%)原则上不应低于90%。

（3）卡口数据和图片前端设备本地至少保留30天。当超出最大存储容量时，自动对车辆信息和图片进行循环覆盖。卡口数据中心工作平台至少保留365天，进行动态滚动存储。

- 4.7电子警察系统性能指标需求

（1）逆行车辆的捕获率应不小于80％，不按规定车道行驶车辆的捕获率应不小于80％。(记录的有效违法信息/记录总数)

（2）有效记录数为可清晰辨识号牌号码、车辆类型、停止线、导向车道线、车辆行驶方向的记录的数量。记录有效率在标注的适用条件下应不小于80%。

（3）“电子警察”号牌识别准确率(号牌识别准确数/号牌识别总数×100%)原则上不应低于90%。

（4）计时误差：闯红灯自动记录系统、图像取证设备、测速仪24h内计时误差应不超过1s。

（5）违法车辆记录数据，电子警察前端设备本地至少保留30天，进行动态滚动存储。

（6）违法车辆抓拍图片、交通违法行为录像信息，电子警察前端设备本地至少保留30天，中心工作平台至少保留14天，进行动态滚动存储。

（7）道路交通违法行为证据图像、视频的显示时间应当分别精确到0.1秒和1秒。

- 4.8违法抓拍数据存储需求

由于本系统采集的信息量庞大，为保证信息的安全性以及分担系统各部分的存储压力，采用分布式的存储架构，前端的交通违法行为抓拍主机通过“JPEG图片，文字，视频”的形式上传交通违法数据汇聚至中心机房，在中心机房配置IP-SAN磁盘阵列存储抓拍图片和数据，图片存储时间≥24个月，数据存储≥24个月，需要保存短视频的抓拍类型（如违法变道、违法逆行、网格线停车等）违法过程短视频文件存储存储≥24个月。交通违法行为抓拍主机要求至少配置1T硬盘，保证外场前端存储30天的数据。

- 4.9非机动车、行人抓拍单元功能要求

### （1）电动车基础查询功能

系统可支持通过车牌、时间、地点、违法类型等条件查询前端感知设备汇聚上来的数据记录。

### （2）电动车违法审核功能

系统支持对汇聚上来的电动车违法数据进行审核，关联违法图片和视频证据为审核工作提供便利，避免在执法工作过程中违法数据不正确的问题。

### （3）工作看板功能

系统通过对电动车登记上牌、过车、违法等数据根据管理需求进行组织，结合数据可视化技术、前端响应式布局、异步数据加载等技术打造电动车工作一张图。

### （4）信号灯状态检测功能

红绿灯信号检测方式支持外接RS485红绿灯检测器以及视频检测，更加广泛的适用在各种现场情况下。其中外接红绿灯通过信号检测器来识别，可适用在红绿灯部分被遮挡或者红绿灯特别昏暗的路口，同时支持视频检测识别红绿灯信号，可区分直行、左转、右转、掉头等不同类型的红灯、黄灯、绿灯信号，这种方式无须接入红绿灯信号，消除施工困难。

### （5）网络校时功能

智能终端管理盒、红绿灯信号检测器等设备可通过NTP服务器进行校时，可通过上位软件实现与中心服务器对时。智能终端管理盒支持在连接前端设备时自动校时，校时周期1小时~24小时自定义设置。同时采用时间同步跟踪校正算法，24h内设备的计时误差不超过0.1s。

### （6）车辆捕获功能

系统支持捕获正常行驶（绿灯放行期间）和违法行驶的非机动车，能够根据非机动车违法行为，记录非机动车不同位置的信息以反映非机动车行驶过程。

### （7）视频检测功能

系统采用视频检测技术，能自动检测抓拍到违反交通安全法行为的连续照片。违法照片能清晰地反映“红灯、停车线、时间、地点”等违法车辆的基本情况。

### （8）高清录像功能

系统在支持抓拍高分辨率图片的同时，能实现24小时高清视频录像功能，可以在白天或夜间有辅助光源的情况下实现清晰录像；视频编码格式支持主流的H.264和H.265；可自动记录车辆通过时间、地点、违法类型等信息；录像中能清晰地反映违法过程；并提供录像查询、录像下载等功能。

### （9）数据存储功能

通过终端管理设备内置的大容量硬盘，实现系统采集的车辆图片、违章数据、高清录像等数据的备份存储功能。

### （10）数据传输功能

系统支持多种方式的数据传输将车辆图片、违法图片、车辆通过信息、设备监测数据等上传到中心管理系统；也可在中心通过网络调用或下载操控前端设备存储的数据。

### （11）图像合成功能

系统支持违章图片合成功能，可根据不同区域的不同客户需求，灵活配置多种合成方式，而且在系统前端即可完成多张违章过程图片的合成，减轻数据传输和后端图片存储的压力，同时可以避免后端图片合成带来的系统服务器运算负荷。

### （12）图片及视频防篡改功能

前端摄像机内置水印加密防篡改功能，利用数字水印加密技术，直接将加密信息嵌入图片和视频数据流，也就是从数据的源头加密，断绝了前端数据被篡改的可能性，从而确保了取证信息的准确可靠性。

数据信息在前端加密后，传输环节也采用安全性非常高的加密传输方式，然后进入中心平台，中心管理软件自动对图片和视频数据进行水印验证，以确认信息是否被篡改。也可通过单独的水印加密验证工具软件，对前端单独拷贝出来的图片和视频进行手动验证。

经源头加密、传输加密、后端验证等多重环节，图片和视频数据的安全性得到充分保障，具有极高的可信度。

### （13）关联录像功能

系统支持对非机动车违法行为进行录像，将抓拍记录与录像进行关联，增强违法图片的有效性，减少处罚争议。

### （14）远程系统管理维护功能

系统具备故障自动检测功能，能通过软硬件自动检测系统故障并恢复正常工作。具有断电自动重启动、自动侦错报错、自动监测主要设备（摄像机、终端管理设备、车辆检测器、服务器等）和主要运行软件的工作状态（采集识别软件、传输软件等）等功能。

系统具备权限管理功能，能够对不同对象分配不同类型的使用权限。

系统具备日志记录功能。可记录主要设备、网络状态和主要运行软件的工作日志，还能记录设备或者网络状态改变（重启、或者重新连接）、主要软件发生重启或故障等事件日志。

系统具备远程维护及参数的设置等功能。

### （15）Web数据浏览功能

高清一体化摄像机，支持WEB浏览功能，用户可以通过WEB浏览，查看并下载相机存储的图片、录像等信息，同时，可以查看相机的实时状态。

### （16）车辆捕获功能

系统支持捕获正常行驶（绿灯放行期间）和违法行驶的非机动车，能够根据非机动车违法行为，记录非机动车不同位置的信息以反映非机动车行驶过程。

### （17）视频检测功能

系统采用视频检测技术，能自动检测抓拍到违反交通安全法行为的连续照片。违法照片能清晰地反映“红灯、停车线、时间、地点”等违法车辆的基本情况。

### （18）非机动车违法行为抓拍功能

一体化检测单元支持全结构化数据采集功能，能够对经过设定区域的违法非机动车驾驶人人员进行全结构化数据采集，可根据外部不同场景以及光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下全结构化数据采集

在路段场景下，系统可实现对非机动车占人行道等行为的识别、跟踪和抓拍与证据图片合成。

违反信号灯整个违法过程会抓拍4张图片，四张图片会一起合成为一张图片，作为整个违法过程的证据图片，上传至中心平台。

### （19）非机动车闯红灯抓拍功能

违反交通信号灯指示在红灯亮起禁止通行时越过停止线并继续行驶的行为。根据闯红灯的定义，可以通过记录目标驶出停止线的时刻与交通信号灯转变为红灯的时刻对比，了解目标是否有在交通信号灯红灯状态下驶出停止线。

违反信号灯整个违法过程会抓拍4张图片，四张图片会一起合成为一张图片，并抓拍数据采集，作为整个违法过程的证据图片，上传至中心平台。

电动自行车驶入电动车电警的拍摄范围，相机进行特征识别，若目标存在未戴安全头盔的行为则触发相机抓拍。

违反信号灯整个违法过程会抓拍4张图片，四张图片会一起合成为一张图片，作为整个违法过程的证据图片，上传至中心平台。

- 4.10交通违法行为分析专用设备性能指标要求

为满足高清视频用于交通类异动分析的需求，本次拟新增1台后端分析算力设备，单台设备参数指标如下：

核心处理器：2颗国产高性能处理器，每颗CPU核心数24核，CPU主频2.2GHz，三级缓存64MB；

内存：256GB DDR4  RDIMM/LRDIMM内存，支持32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持ECC

硬盘：2块960G SSD系统盘，10块3.84T SSD数据硬盘；支持12个3.5寸热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，最大支持8个NVMe U.2 SSD，板载支持2个SATA/PCIe M.2；

接口：2个10GE光口，含光模块

RAID卡：1块4G Cache 8口 RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护

扩展接口：支持不低于10个PCIe4.0插槽，支持直插主板的riser方式扩展8个全高PCIe 4.0标准卡，支持1个直插主板的内置RAID卡PCIe标准插槽

深度学习图像计算专用卡：4块TESLA T4计算卡 （显存16G，带宽32 GB/sec）；

电源：2个1200W冗余电源，支持1+1冗余；

配件：机架式服务器，含上架导轨；

附加功能：支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；支持带外管理系统。

- 五、主要设备技术指标系统需求

| 1 | 硬 件 系 统 | 结构化识别功能非机动车、行人执法设备 | 非机动车违 法抓拍单元 | 满足GB 35114-A级加密标准，采用一体化结构设计，适用多种复杂环境 采用1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出4096×3072@25fps高清图像（提供检测报告） 支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 支持单快门、双快门、三快门模式 支持8块感兴趣区域（ROI）增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设置 目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。（提供公安部有效检测报告） 目标检测功能试验：具有机动车、行人、骑行者检测功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天目标检测捕获率>99%；晚上目标检测捕获率>99%；白天目标检测准确率>99%；晚上目标检测准确率>99%。（提供公安部有效检测报告） | 台 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 终端主机 | 支持不低于12个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发 具备4个硬盘盘位，单硬盘最大支持8T。本次需配置2块4T硬盘，采用易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护 接口满足2个RS-485接口、2个RS-232接口、2个报警输入、2个报警输出、1对凤凰端子音频输入/输出外部接口、1个USB口 具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。（提供公安部有效检测报告） 应支持心跳检测,密码保护,NTP校时等通用功能 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。（提供公安部有效检测报告） 支持设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。（提供公安部有效检测报告） 支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；（提供公安部有效检测报告） | 台 | 32 |
|  |  |  | 环保补光灯 | 光源类型：16颗原装大功率LED 发光角度10° 最佳补光范围16米～25米 触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发） 触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US | 个 | 32 |
|  |  |  | 红绿灯信号检测器 | 16路信号灯交流信号输入接口，最大支持扩展至22路 实时输出交通灯信号状态 接口：4个RS485输出接口、1路100M网口输出、1个5VDC输出接口 5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式 | 个 | 32 |
|  |  | 快递外卖RFID执法系统 | 射频识别技术读写基站(二合一) | 供电电压：支持 DC9V~DC36V 或者标准48V隔离。POE 供电。 设备接口：电源接口、以太网接口、4G全网通接 口、天线接口。工作温度：不低于（-20~70）℃标准；防尘防水：≥IP54。 整机功耗：≤2W；调制模式：可支持 GFSK。 射频频率：支持(2.4~2.4820)GHz 可调；支持t 2.4G 无 线 射 频 。 支 持 1Mbps/250Kbps/125Kbps/62.5Kbps 传输速率且 可调。 接收范围：可视情况下大于100 米。（提供六个月内第三方检测机构出具的检测报告，必须包含检测报告封面页并显著标示出该检测项） 接收能力：1分钟内接收超过 200 张电子车牌。（提供六个月内第三方检测机构出具的检测报告，必须包含检测报告封面页并显著标示出该检测项） 可以通过无线配置机或网络端口进行信标站的功率配置，覆盖范围 0~100 米。（提供六个月内第三方检测机构出具的检测报告，必须包含检测报告封面页并显著标示出该检测项） 提供产品制造厂家针对本项目的原厂授权书和原厂售后服务承诺函。 投标人需承诺射频识别技术读写基站（二合一）可兼容读取本市交通管理 部门投放的非机动车专用号牌（电子车牌）。 | 台 | 38 |
|  |  |  | 摄像机 | 传感器 :1/2.8 英寸 CMOS 传 感 器 。 核 心 处 理器:ARM9架构。操作系统:嵌入式 Linux 操作系 统。像素:不低于 200 万。图像分辨率:主码流最 高分辨率:1080p (1920X1080);副码流最高分辨 率 :4CIF (704X480);第三码流分辨率:CIF (352X240)。帧率:PAL:1080p@25fps，960p@25fps 720p@25fps,D1@25fps，VGA25fps;NTSC:1080p@30fps,960p@30fps ，720p@30fps，D1@30fps ,VGA@30fps。宽动态:110dB。强光抑制: 支持。 数字 降噪 : 数 字 降 噪 。 电 子 快 门 :1s~1/100000s 。 最 低 照 度: 彩 色 :0.001Lux@F1.2 ， 黑 白 : 0.0004Lux@F1.2 ， OwithIR)。彩转黑:支持内同步、黑白、彩色、定 时设置。视频参数:支持图像亮度、对比度、饱和 度、色度可调。图片叠加: 支持 200X200大小 BMP24 位图像叠加,可选择区域。感兴趣区域:ROI 支持主副码流各七个重点区域。图像处理:支持背 光补偿、伽马调节、透雾、场景模式设置、走廊 模式。焦距:选配4mm/6mm/8mm/12mm 定焦镜头。 水平视场角:90.7°/54.7°/35° /23°。镜头接 口类型:M12 螺纹。红外距离:30m~50m。红外灯类 型：不少于2 颗第三代点阵红外灯。白光灯补光: 不少于 2 颗白光灯。网络接 口 : 不少于 1 个 10M/100M 自适应以太网口。功能接口:1 路音频 入。扩展协议:Onvif，P2P，GB/T28181。视频压缩标准:H.265、.264HP/MP/BPS+265S+264HP/MP/BP、M-JPEG。音频压缩算法:G.711A，G711U，ADPCM D。编码类 型:BaseLine/MainProfile/HighProfile。视频压 缩码率:32K~16Mbps。传输模式:三码流IE访问: 内置Webserver。网络协议 :TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/ DHCP/DDNSNFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/SMTP。IP 地址:支持静态、动态 IP 地址，MTU 自定义，网卡自定义。防护 等级:外壳不小于 IP67。工作温度:-30C~60C(不 开红外);-30C~40C(开红外)工作湿度:0~95%(无 凝结)。电源:DC12V士20%;POE(802.3af)。功率: 不大于5.2W。 | 台 | 38 |
|  |  |  | 工业4G路由器 | CPU:不小于工业级32 位通信处理器。FLASH:不小 于16MB。SDRAM:不小于128M。工业串口:不低于2 路,RS232或RS485内置15KV ESD 保护。以太网接 口:不低于5路，1个WAN 口，4个10/100M 一外网 口(RJ45)自适应MDI/MDIX。SIM/UIM 卡接口:支持 18V/3VSIM/UIM 卡，内置15KV ESD 保护。天线接 口:标准 SMA 阴头天线接口，特性阻抗 50 欧。 电源 : 支 持 DC 12V/1.5A 。功耗 : 不 大 于 250mA-310mA@12VDC。安全性:支持PPP层心跳、 ICMP 探测、TCPKeepalive以及应用层心跳等多级 链路检测机制维持无线链路，并支持断线自动重 连。防护等级:IP30。工作温度:-40~75°C。存储 温度:-40~80°C。相对湿度:93%±3%(无凝结)。 供电电源:DC 5V。 | 台 | 38 |
|  |  |  | 交换机 | 接口: 支持RJ45，全/半双工，MDI/MDI-X自适应， 不小于8个 10/100M接口 。标 准:IEEE802.3,802.3u,802.3x。处理类型: 存储 转发。流控: 带IEEE802.3x全双工，背压式流控。 MAC 地址表: 1K。QOS:支持。交换容量: 1.6Gbps。 包转发率:1.2Mbps。总功耗:不大于 25W。操作温 度:-10~60°C。存储温度:-40~85°C。相对湿 度:5~95%(无凝露)。供电电源:DC 5V。功耗:<4W。 | 台 | 38 |
|  |  |  | 工控机 | CPU: 不低于双核1.6GHz。内存:不低于1*DDR3L SODIMM 4G/1333MHz Memory ( Max8G)。硬盘:不 低于1*2.5”SATA Device (Max Height9.5 mm)。 显卡:不低于Intel@ HD Graphics;1*HDMI;1*VGA。 网卡:不低于2*Gigabit Ethernetcontrollers。 前置 I/0:不低于 1*Powerbutton+Power LED、1 *HDD LED、2*USB 2.0后置 I/0:1*VGA、1*HDMI、 2*LAN、4*USB2.0、6*COM(2*RS-232/485) 、1*Lineout 1*Micin、1*DC_IN。扩展接口:1*Mini PCI-E (Full-size) 、 Supports USB and PCIesignalSupports mSATA，Wi-Fi or 3G*。总功耗:不 大 于 25W 。 工 作 温 度 : Operating Temperature:10~60C ， Storage Temperature:-20~70C。工作适度:0%~90%，non-condensing。 | 台 | 38 |
|  |  |  | 室外机箱 |  | 个 | 38 |
|  |  |  | 红绿灯相位检测器 | 供电：DC12V~DC24V；采集路数：≥8 路（可扩展至 16 路）。 通信方式：支持无线 433M，可与射频识别技术读 写基站直接通信 | 个 | 38 |
|  |  |  | 4G专网流量费(一 年) |  | 项 | 38 |
|  |  |  | AAA认证服务器软件系统授权扩容 | 交警总队已建成 AAA 认证服务器（光辰 OSEAS认证服务器），外场采集数据设备均需通过 AAA 认证服务器安全认证后接入总队感知网，本项目 需扩容 AA A 认证服务器软件系统授权。 投标人需承诺外场采集数据设备可以通 过 AAA 认证服务器安全认证后接入交警总队感知网，充分考虑并承担相关技术及费用保障 | 项 | 38 |
|  |  | 交通违法行为分析专用设备 | 视频计算GPU算力设备 | CPU：R5300系列 16核*2 内存：DDR4 32G（3200）*16 硬盘：960G SSD*5 硬盘：480G SSD*2 Raid卡：P460 4G RAID卡 GPU卡：高性能GPU（48G）*8 网卡：双口万兆光纤网卡（含光模块） 电源：2700W电源模块*4 其他：导轨 | 台 | 1 |
|  |  | 新建点位传输建设 | MDU | 网络侧接口：支持至少1个EPON；SFF；SC/PC(UPC) 用户侧接口：4*FE + 2*RS485 工作温度：–40℃ ~ +55℃ 环境湿度：非凝结，5%～95% 散热方式：无风扇自然散热 防雷能力：电源口/网口：6kV； 串口：4kV EMC标准：GB9254、EN55022 Class A，DL/T 721、IEC61000-4系列4级，IEC61000-6-2 供电：AC：220V/110V自适应 设备功耗： ≤10W。 | 台 | 32 |
|  |  |  | 4芯光缆 | 国产定制 | 点位 | 70 |
|  |  |  | 外场取电 | 国产定制 | 个 | 20 |
|  |  |  | 抱杆机箱 | 国产定制 | 个 | 32 |
|  |  | 外场点位建设 | 基础开挖及实施 | 国产定制 | 个 | 20 |
|  |  | 数据接入 | 违法数据接入 | （1）支持接收结构化抓拍、车辆卡口、人体抓拍等设备或系统产生的智能数据，并华非结构化数据写入存储，平台分发、数据缓存、断点续传，支持集中配置管理及状态监控，支持480Mbps并发流量。支持主流设备厂商SDK及GA/T1400协议。（2）对新建违法抓拍数据进行接入，实施新建违祛抓拍数据的统一管理。（3）集成平台接入扩充 | 项 | 1 |

- 六、相关点位清单

### 行人、非机动车建设点位清单

| 序号 | 建设位置 | 抓拍违法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 延安西路种德桥路北侧约10米（南向北） | 行人闯红灯 |
| 2 | 延安西路种德桥路北侧约10米（东向西） | 行人闯红灯 |
| 3 | 延安西路安西路北侧约10米（南向北） | 行人闯红灯 |
| 4 | 延安西路安西路南侧约10米（北向南） | 行人闯红灯 |
| 5 | 延安西路进天山路西约100米（北向南） | 行人闯红灯 |
| 6 | 延安西路出天山路西约100米（南向北） | 行人闯红灯 |
| 7 | 长宁路进汇川路东侧约100米 | 非机动车人行道骑行 |
| 8 | 福泉路出北翟路北约100米 | 非机动车闯禁令 |
| 9 | 天山西路出协和路西侧约100米 | 非机动车人行道骑行 |
| 10 | 长宁路威宁路西侧约10米 | 非机动车闯红灯、不戴盔 |
| 11 | 长宁路威宁路东侧约10米 | 非机动车闯红灯、不戴盔 |
| 12 | 玉屏南路娄山关路南约10米 | 非机动车闯红灯、不戴盔 |
| 13 | 中山西路进安顺路南侧约100米（西向东） | 行人闯红灯 |
| 14 | 中山西路进安顺路南侧约100米（东向西） | 行人闯红灯 |
| 15 | 中山西路出安顺路南侧约100米（西向东） | 行人闯红灯 |
| 16 | 中山西路进长宁路南约100米 | 非机动车闯红灯、不戴盔 |
| 17 | 天山路进娄山关路东约100米 | 非机动车闯红灯、不戴盔 |
| 18 | 天山路出娄山关路东约100米 | 非机动车闯红灯、不戴盔 |
| 19 | 天山路进娄山关路东约100米（南向北） | 行人闯红灯 |
| 20 | 天山路进娄山关路东约100米（北向南） | 行人闯红灯 |
| 21 | 天山路出娄山关路东约100米（南向北） | 行人闯红灯 |
| 22 | 天山路出娄山关路东约100米（北向南） | 行人闯红灯 |
| 23 | 天山路进古北路东约100米 | 非机动车闯红灯、不戴盔 |
| 24 | 天山路出古北路东约100米 | 非机动车闯红灯、不戴盔 |
| 25 | 天山路进古北路东约100米（南向北） | 行人闯红灯 |
| 26 | 天山路进古北路东约100米（北向南） | 行人闯红灯 |
| 27 | 天山路出古北路东约100米（南向北） | 行人闯红灯 |
| 28 | 天山路出古北路东约100米（北向南） | 行人闯红灯 |
| 29 | 法华镇路定西路东侧10米 | 非机动车闯红灯、不戴盔 |
| 30 | 法华镇路定西路南侧10米 | 非机动车闯红灯、不戴盔 |
| 31 | 法华镇路定西路西侧10米 | 非机动车闯红灯、不戴盔 |
| 32 | 法华镇路定西路北侧10米 | 非机动车闯红灯、不戴盔 |

### RFID新增建设点位清单

| RFID新建点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法地点 | 具体位置 | 抓拍类型 |
| 1 | 中山西路进长宁路南侧约250米 | 中山西路非机动车道南向北 | 非机动车闯红灯 |
| 2 | 中山西路出长宁路南侧约250米 | 中山西路非机动车道北向南 | 非机动车闯红灯 |
| 3 | 长宁路定西路（东侧） | 中山公园门口东向西闯红灯 | 非机动车闯红灯 |
| 4 | 长宁路定西路（西侧） | 愚园路定西路路口西向东 | 非机动车闯红灯 |
| 5 | 长宁路定西路（南侧） | 愚园路定西路路口南向北 | 非机动车闯红灯 |
| 6 | 定西路宣化路（北侧） | 定西路宣化路路口北向南 | 非机动车闯红灯 |
| 7 | 定西路宣化路（南侧） | 定西路宣化路路口南向北 | 非机动车闯红灯 |
| 8 | 定西路武夷路（北侧） | 定西路武夷路北向南 | 非机动车闯红灯 |
| 9 | 定西路武夷路（南侧） | 定西路武夷路南向北 | 非机动车闯红灯 |
| 10 | 武夷路定西路（西侧） | 武夷路定西路西向东 | 非机动车闯红灯 |
| 11 | 武夷路定西路（东侧） | 武夷路定西路东向西 | 非机动车闯红灯 |
| 12 | 定西路昭化路（北侧） | 定西路昭化路北向南 | 非机动车闯红灯 |
| 13 | 定西路昭化路（南侧） | 定西路昭化路南向北 | 非机动车闯红灯 |
| 14 | 昭化路定西路（西侧） | 昭化路定西路西向东 | 非机动车闯红灯 |
| 15 | 昭化路定西路（东侧） | 昭化路定西路东向西 | 非机动车闯红灯 |
| 16 | 武夷路种德桥路（东侧） | 武夷路种德桥路路口东向西 | 非机动车闯红灯 |
| 17 | 武夷路种德桥路（西侧） | 武夷路种德桥路路口西向东 | 非机动车闯红灯 |
| 18 | 长宁路遵义路（东侧） | 长宁路遵义路路口东向西 | 非机动车闯红灯 |
| 19 | 江苏路武定西路（北侧） | 江苏路武定西路路口北向南 | 非机动车闯红灯 |
| 20 | 华山路江苏路（西侧） | 华山路江苏路路口西向东 | 非机动车闯红灯 |
| 21 | 江苏路安化路（南侧） | 江苏路安化路路口南向北 | 非机动车闯红灯 |
| 22 | 天山路天中路（西侧） | 天山路天中路路口西向东 | 非机动车闯红灯 |
| 23 | 凯旋路汇川路（北侧） | 凯旋路汇川路路口北向南 | 非机动车闯红灯 |
| 24 | 仙霞路进剑河路东侧约200米 | 北侧非机动车道 | 非机动车逆行 |
| 25 | 延安西路出剑河路西侧约100米 | 北侧人行道和机动车道 | 非机动车闯禁令 |
| 26 | 延安西路进剑河路西侧约100米 | 南侧人行道和机动车道 | 非机动车闯禁令 |
| 27 | 延安西路出程家桥路西侧约100米 | 北侧人行道和机动车道 | 非机动车闯禁令 |
| 28 | 延安西路进程家桥路西侧约100米 | 南侧人行道和机动车道 | 非机动车闯禁令 |
| 29 | 延安西路出虹井路西侧约100米 | 北侧人行道和机动车道 | 非机动车闯禁令 |
| 30 | 延安西路进虹井路西侧约100米 | 南侧人行道和机动车道 | 非机动车闯禁令 |
| 31 | 福泉路金钟路（北侧） | 路口北向南 | 非机动车闯红灯 |
| 32 | 福泉路金钟路（南侧） | 路口南向北 | 非机动车闯红灯 |
| 33 | 金钟路福泉路（西侧） | 路口西向东 | 非机动车闯红灯 |
| 34 | 金钟路福泉路（东侧） | 路口东向西 | 非机动车闯红灯 |
| 35 | 长宁路汇川路（西侧） | 路口西向东 | 非机动车闯红灯 |
| 36 | 长宁路汇川路（东侧） | 路口东向西 | 非机动车闯红灯 |
| 37 | 凯旋路进安化路北侧约100米 | 轻轨东侧北向南人行道 | 非机动车闯禁令 |
| 38 | 凯旋路出安化路北侧约100米 | 轻轨西侧北向南车道 | 非机动车逆行 |

- 七、保密要求、知识产权、工作纪律要求

1、 合同签订时，甲乙双方应签订保密协议，双方均有保密义务。

2、 保密期限由保密内容提供方确定，保密期限届满后，保密内容公开时，应书面征得保密内容提供方同意。

3、委托开发软件的知识产权归委托方所有。供应商交付使用的信息系统已享有知识产权的，使用方可在合同文件明确的范围内自主使用。信息系统中所有文档资料和数据、收集和储存的个人信息所有权均属于使用方，未经使用方允许不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁。

4、供应商应在建设工作期间保证参与项目的技术人员的相对固定，不得随意调换。如确有原因需要调换的，需提前一个月向业主方提出并备案，经业主方同意后方可调换。供应商应对技术人员调换的交接工作进行严格管理，确保数据不外泄、工作界面不留空白。

5、供应商应参加业主方组织项目负责人及相关技术人员进行安全保密教育，并记录学习情况。所有参与项目的技术人员均应参加学习并在学习记录上签字。

6、遵守以下相关条款：

（场所管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得擅自进入民警办公区域、业务机房等重要场所。

（设备管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得使用公安网计算机和涉密计算机单机，严禁将自己携带的计算机联入公安网络和可存储警务秘密（含）以上密级信息的各类计算机、复印机、速印机等设备。

（禁止行为）合作单位及其技术人员获得民警授权使用指定的公安网计算机时，须由民警全程陪同，并严格遵守以下规定：

（一）不得违反禁止“一机两用”的有关规定，不得擅自删除监控程序、逃避监控、扰乱上网注册工作。

（二）不得使用民警的数字身份证书访问公安业务系统，如确需使用的，必须由民警亲自使用证书进行操作。

（三）不得擅自使用自带的移动存储介质或擅自开设FTP、共享文件夹在公安网计算机上进行文件拷贝与传递。

（四）不得使用公安网计算机玩游戏、聊天或从事其它与本职工作无关的活动。

（五）不得浏览、访问与本职工作无关的公安信息网站（页），不得尝试登录或使用与本职工作无关的公安业务系统。

（六）严禁将公安网上发布的各类警务信息通过下载、打印等方式带出公安机关。

（七）禁止使用点对点（P2P）文件共享类软件（如BitTorrent、BitComet、BitSpirit、eMule、eDonkey、Kazaa、WinMx、迅雷等软件）进行数据下载。

（八）不得擅自对公安业务用计算机重新安装或加装操作系统，不得安装黑客类工具。

（九）不得编制或故意传播破坏计算机功能、破坏信息数据的病毒，或者恶意攻击、删改各类信息网站和信息系统数据。

（十）不得有其它违反党纪、政纪、社会公德、职业道德的网上行为。

（操作管理）合作单位及其技术人员不得使用远程拨号上公安网方式进行系统维护、软件开发、设备调试等工作，只允许在项目建设单位指定的区域内使用专用设备进行操作，并由公安民警全程陪同。

（保密责任）对于警务工作秘密（含）以上的事项，合作单位及其技术人员应当做到不该问的不问，不该说的不说，并且在知悉秘密事项的情况下自觉负有保密义务，不得以任何形式泄露给无关人员。

- 八、项目验收、售后服务、质保要求及违约罚则

1、项目周期

服务期：本项目建设期为9个月，整体免费维保期为三年，招标限额为367.257万元（投标价超出招标限额的作为无效投标处理）。

2、服务周期内，设备内外、场故障自报修起24小时内完成排故，外场非常用配件故障需更换配件解决的，报备后3个工作日内完成排故。

3、本项目具有一定的保密性，中标公司要注意加强对项目资料、网络拓扑、作业文件等内容的保密，不得以任何理由任何名义有意或无意提供给第三方。

4、中标公司在本项目建设及执行作业过程中要加强注意自身人员及周围人员的安全，对具有危险性的作业要采取必要的防护措施。中标公司需自行承担维护作业过程中因防护不周全而引起的损害责任。

5、本项目的报价须包含向招标人提供的为服务于本项目所发生的全部费用（含车辆等一切交通工具延展费用）、人员食宿、远程及现场技术协助、培训、技术指导等其他全部必须或视同必须提供的关联费用等。

6、相关证明材料：能够提供2辆或以上工程施工车辆（上海牌照）专供本维修维护工作所用（出具相关证明文件）。

7、投标方在投标报价时需充分考虑，节假日、双休日除正常服务保障人员外，因业主方工作需要需增加人员的情况，中标方必须全力配合。

8、投标方在投标报价时，需充分考虑到国家调整职工最低工资保障线的情况以及物价上涨等因素。业主方不会因国家调整职工最低工资保障线以及物价上涨等因素，而另行支付任何费用。

9、本项目验收前光缆建设需提供实际路由、皮长等竣工图纸，录入长宁分局光缆监测系统，符合光缆资源数据管理要求。

10、本项目验收前需通过第三方测试，并提供测试报告，检测费用由中标方承担。

11、履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

12、本项目需提供后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。

- 九、付款方式

分期付款：

合同签订后30天内支付预付款为合同金额的30%；

在完成主要设备到货验收确认后，支付合同金额的30%；

项目验收通过后支付合同金额的30%；

项目审计后，经审价支付经审定的余款。

项目付款要求具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。