上海市光华中西医结合医院所需电子喉镜等一批医疗设备

公开招标项目招标需求文件

第三标包：玻切超乳眼底激光一体机系统

- 项目概况

1、设备名称：玻切超乳眼底激光一体机系统，数量：1套。预算金额：160万元。

2、本产品临床主要用于眼科白内障，玻璃体，视网膜，黄斑部等的手术治疗。

3、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。

4、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

5、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：玻切超乳眼底激光一体机系统。

6、本标包中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。

7、本标包接受进口产品。

- 产品技术指标要求

| 技术参数要求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 彩色触摸屏设计, 屏幕尺寸≥17寸 |
| 2 | 具备操作语音提示及反馈功能 |
| 3 | 配有无线遥控器装置，多功能脚踏板，具有编程功能 |
| ▲4 | 照明光源类型为氙灯 |
| ▲5 | 具备全自动数字化自动眼内压实时控制系统，可实时、自动调节眼内压的动态平衡，控制范围：0－120mmHg，眼内压波动保持在+/-2mmHg范围内 |
| ▲6 | 玻切头最高切速≥20000次/分钟 |
| 7 | 玻切头切割具备开合比控制功能，开合比≥3种 |
| 8 | 玻切头为双气路驱动方式 |
| 9 | 具备斜面玻切头可供用户选择 |
| 10 | 玻切头连接主机管道 ≥3根 |
| 11 | 可同时连接驱动20G/23G/25G+/27G+不同口径的玻切头及光纤，并具备自动射频识别功能及自动调整参数或者按照术者个性化可预设要求口径的玻切头、光纤及手术所需参数。 |
| 12 | 同时具备后节玻切、前节超乳、前后节联合三个手术界面 |
| 13 | 具有眼内填充气体自动净化配比系统 |
| 14 | 具备文氏泵、蠕动泵双泵功能 |
| ▲15 | 具有前后节灌注液自动提示更换功能，且换液时无需中断手术。 |
| 16 | 具有术后自动生成手术报告、参数记录功能 |
| 17 | 具有内置手术参数转播系统 |
| 18 | 供气方式：外接手术室气源 |
| ▲19 | 超声乳化的最大负压水平：≥650mmHg |
| 20 | 超声乳化的超声频率范围：34KHz-42 KHz |
| 21 | 超声乳化模式≥5种且包含：爆破，脉冲，连续，3D，客户自定义 |
| 22 | 超声乳化工作模式≥2种且包含纵向超声和横向超声 |
| 23 | 硅油注入压力范围0-80psi |
| 24 | 硅油抽取压力范围0-650mmHg |
| ▲25 | 眼底激光可内置在超乳玻切一体机内，且激光脚踏为独立使用，不可与超乳玻切系统共用 |
| 26 | 眼底激光功能可利用主机的屏幕进行全中文界面操作 |
| 27 | 原厂制造商须生产并提供20G,23G,25G,27G，四种尺寸激光光纤供用户选择 |

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 质保期限要求：本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于2年。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。

- 本项目需提供后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。