2024年度静安教育局校园LED大屏设备采购需求

预算编号：0624-00015279

预算金额：400万

项目概述

随着校园各种信息化应用的部署，需要对信息化应用的结果进行展现和展示，这就促成了校园信息发布系统的各种应用。信息发布系统是随着数字显示技术、信息技术等科学技术的快速发展而产生的一种信息化系统。是一种全新的信息传播平台，被称为与纸张媒体、广播、电视、网络并列的第五媒体。

学校是为社会培养高级人才的地方，为了更好的完成这个使命，学校不仅要向学生传授科学知识，还需要向学生及时的发布各种各样的校园及社会信息。传统的黑板、公告栏已经逐渐不能适应信息量增大、信息快速更新和信息发布统一管理的要求，并且发布方式不够引人注意经常会使学生错过了重要的消息，校园信息发布系统能够在学校的不同地点以醒目的方式有针对性的发布各种信息，这种先进技术的应用不仅可以提升学校的形象，更能够为广大师生提供实时的多媒体内容，既丰富了校园生活，又实现了高效的校园信息传播。本次项目通过LED大屏显示设备采购，满足静安教育信息网接入单位的的信息化应用展示功能。

项目建设依据

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

《多媒体教学环境设计要求》GB/T 36447-2018

《智慧校园总体框架》 GB/T 36342-2018

《LED电子显示屏通用规范》SJ/T 11141—2012

《体育场馆LED显示屏使用要求及检验方法》GB/T 29458-2012

《发光二极管(LED)显示屏测试方法》SJ／T 11281-2017

《LED显示屏图像主观质量评价方法》SJ/T 11590-2016

项目采购内容

| 序号 | 单位 | LED大屏幕 | LED屏幕数量 | 显示尺寸不含包边（m） | 显示面积（不含包边）㎡ | 位置描述 | 视频叠加设备（套） | 融媒体综合管控主机（套） | 多媒体智能终端（套） | 配置制冷空调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A学校 | 室内屏 | 3 | 主屏：显示长度≥9.51m,显示宽度≥5.35m； 每块辅助屏:显示长度≥2.4m，显示宽度≥1.35 | 主屏50.88；2个辅助屏每块3.24、 | 音乐厅室内 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | B学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥6.8m,显示宽度≥3.82m； | 26 | 领操台 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | C学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥6.33m,显示宽度≥3.56m； | 22.57 | 领操台 |  | 1 |  | 1 |
| 4 | D学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥3.77m,显示宽度≥2.12m； | 8 | 校门口 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | E学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥2.75m,显示宽度≥1.55m； | 4.25 | 校门口 |  | 1 |  |  |
| 6 | F学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥3.71m,显示宽度≥2.09m； | 7.74 | 校门口 |  | 1 |  |  |
| 7 | G学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥3.67m,显示宽度≥2.06m； | 7.58 | 校门口 |  | 1 |  |  |
| 8 | H学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥3.27m,显示宽度≥1.84m； | 6 | 校门口 |  | 1 |  |  |
| 9 | I学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥2.45m,显示宽度≥1.33m； | 3.39 | 校门口 |  | 1 |  |  |
| 10 | J学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥2.31m,显示宽度≥1.3m； | 2.99 | 校门口 |  | 1 |  |  |
| 11 | K学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥2.27m,显示宽度≥1.84m； | 6 | 校门口 |  | 1 |  |  |
| 12 | L学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥2.49m,显示宽度≥1.4m； | 3.5 | 校门口 |  | 1 |  |  |
| 13 | M学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥3.27m,显示宽度≥1.84m； | 6 | 校门口 |  | 1 |  |  |
| 14 | N学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥5.39m,显示宽度≥3.03m； | 16.36 | 领操台 |  | 1 |  |  |
| 15 | O学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥5.28m,显示宽度≥2.97m； | 15.68 | 领操台 | 1 | 1 |  |  |
| 16 | P学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥6.67m,显示宽度≥3.75m； | 25 | 领操台 | 1 | 1 |  | 1 |
| 17 | Q学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥6.75m,显示宽度≥3.8m； | 25.65 | 领操台 |  | 1 |  |  |
| 18 | R学校 | 室外屏 | 1 | 显示长度≥6m,显示宽度≥3.38m； | 20.25 | 食堂门口 |  | 1 |  | 1 |

质保期：项目整体质保不少于五年。

交付日期：合同签订后30天内完成供货安装。

服务要求：1小时内响应，2小时以内到达现场，8 小时以内解决问题。

本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

项目采购产品主要技术要求

LED室内屏屏体技术要求

▲1.像素点间距：≤2.0mm

2.物理密度:不小于250000点/㎡

3.平均功耗 ≤100W/m²

4.最大功耗≤300W/m²

5.可视角度：水平≥175°，垂直≥175°

6.平整度 ≤0.01mm

7.像素中心距相对偏差：C 级，JX≤0.15%

8.对比度：不低于12000：1

9.刷新频率:不低于3840Hz无屏闪、无抖动现象，刷新率720Hz-7680Hz，摄取面面稳定无波纹不闪烁,同时支持0-100%无极调节

10.屏幕亮度：显示屏亮度 ≥1500cd/ ㎡ ； 亮度任意可调

11.色温：500K－20000K 可调，色温为6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差 ≤100K，灰度16bit，亮度12bit。

12.亮度均匀值：≥99.5%,模块带有 CPU 及存储器，校正数据储存在模块内，并在模块内通过 CPU 进行均匀性的智能处理

13.防水、防尘等级：≥IP68；防雷接地、防潮、防腐蚀、防霉变、防风、抗震、防电磁干拢、阻燃

14.平均无故障工作时间≥120000小时，平均故障修复时间（MTTR）≤1分钟，支持7*24小时连续工作;灯管寿命≥120000小时

15.噪音要求：显示屏符合 GB/T18313-2001声学 信息技术设备和通信标准，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音≤0.9dB。

16.智能自适应数字处理：具有智能自适应数字处理技术，采用DLC（动态场景控制）、WLE（白电平延伸）、BLE（黑电平延伸）自适应控制电路，特别适合在夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性。有效提升图像的景深层次感.

▲17.反光率：屏体正面为黑色哑光处理反光率 ≤1%。从而满足舞台灯光设计中对屏幕黑面技术处理要求。

备注：需要提供第三方检测机构出具的在有效期内的检测报告原件扫描件。

LED室外屏屏体技术要求

▲1.点间距离≤3mm

2.单元板平均功耗 ≤150W/m²

3.最大功耗≤450W/m²

4.可视角度：水平≥165°，垂直≥165°

▲5.平整度 ≤0.03mm ;模块拼接间隙≤0.05mm

6.像素中心距相对偏差：C 级，JX≤0.5%

7.对比度：8000：1

8.显示屏亮度:≥6500cd/㎡ ，亮度可调

▲9.刷新频率3840Hz无屏闪、无抖动现象，刷新率720Hz-7680Hz，摄取面面稳定无波纹不闪烁,同时支持0-100%无极调节

10.衰减率:Ta=25±5℃，RH≤75%RH,10nA×1000RH,衰减率≤8%（工作 3 年）

11.色温：2000K－15000K可调,色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差 ≤100K

12.亮度均匀值：≥99%,模块带有 CPU 及存储器，校正数据储存在模块内，并在模块内通过 CPU 进行均匀性的智能处理

13.平均无故障工作时间：≥100000小时灯管寿命≥100000小时

14.防水、防尘等级≥IP68；防雷接地、防潮、防腐蚀、防霉变、防风、抗震、防电磁干拢、阻燃

15.耐热冲击性能:表面应力≧110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观质量无爆边、划伤、夹钳印、裂纹、缺角，弯曲度<0.121%，均无长度>75mm张条形碎片，抗冲击性、霰弹袋冲击性能符合标准中的技术要求

16.拼装结构及抗风安全性能：LED显示屏拼装结构采用环保型铝型材框架安装,其框架材料经过严格环保、无毒测试,符合国家《GB/T26572-2011》标准限量要求；LED 显示屏 满足抗风荷载试验各项参数正常使用的安全要求。抗拉力：15KN

17.数据传输安全技术:采用网络传导加扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰、防止传输信息的失泄密及防止劫持相关设备

18.TOP-COB 处理：对 LED 封装单元形成有效的保护，足以对抗极端恶劣的使用环境，实现真正的防水、防潮、防尘、防撞击、抗UV有效避免掉灯的现象发生；显示屏系统具有LED芯片的固晶方法及具有其的显示模组的封装方法；LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够增强对比度，降低发热量。

备注：需要提供第三方检测机构出具的在有效期内的检测报告原件扫描件。

LED大屏配套接收卡技术要求

1.单卡带载像素为 512×512；

2.支持配置文件回读；

3.支持温度监控；

4.支持网线通讯状态检测；

5.支持供电电压检测；

6.接收卡出厂时保存有两份程序，以防程序更新过程中异常导致锁死

LED大屏配套视频处理器技术要求

1.模块化设计，插拔式结构；采用FPGA架构，系统运行稳定内部自建核心运算机制，图像处理性能优异；

2.HDMI支持数字音频和模拟音频切换，可同步也可异步切换支持混音，支持视频切换；

3.支持输入字幕叠加，可为每一路信号源单独叠加字幕，也可以为大屏设置滚动字幕。

4.支持不少于8路流畅预览，配合客户端软件，支持可视化的视频信号拖拽上屏，画面叠加，拼接，漫游开窗等功能。

5.最大单机背板信号处理带宽≥468Gbps；

6.支持EDID烧录功能；

7.支持输入输出连接设备检测机制，实时监控系统状态；

8.高级控制卡支持多样化的滚动字幕显示功能，可设置字体、大小、色彩、位置、透明度、动静态、滚动速度等参数；

9.输入信号源支持裁剪功能；当输出显示不合适时，可对信号源进行裁剪，使画面显示满足不同场景使用；单个输入信号源可同时保存不少于4种裁剪方案；

10.支持在输出通道打开一个或多个窗口显示图像内容；

11.支持画面矫正功能，实现对画面像素级调整；支持系统信号源列表在线提醒功能；

13.具备全可视化控制和操作，操作简单、流畅，通过客户端软件可实现信号切换、信号预览、拼接设置、场景调用、场景保存、场景预览、分辨率设置、恢复出厂设置等；

14.支持实时显示列视频拼接服务器的输入源画面预监、大屏画面回显（需配置预监回显卡）和场景布局，提升现场控制的准确性和针对性

15.具有画面回传预览功能，每个客户端都可看到大屏幕各窗口的图像；客户端支持PC端和移动客户端，提供可视化控制功能，提供软件界面预览。

投标单位需要依据所投大屏幕的具体尺寸，合理配置视频处理器的输入输出模块数量。

LED大屏配套控制软件技术要求

1.具有LED显示屏控制和播放的专业软件；

2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Word、Excel、PPT等文档显示;

3.支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放；

4.支持多页面多分区节目编辑、支持视频切换功能、分区特效。

5.提供以下软件著作权证书或使用权证书的优先：

智能屏幕中控远程管理软件；

显示模组多画面高清显示控制系统；

LED显示屏智能化校调控制系统软件；

LED大屏配套框架及包边技术要求

1.根据现场情况定制钢结构及装饰。安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患，材料使用国标标准。

2.不锈钢包边、镀锌钢加专用型材结构结构。

3.设备与装潢协调，破坏的墙、地面结构按原样复原。

投标单位根据所投标每块屏幕的具体情况，合理配置框架及包边，并进行报价。

LED大屏配套专用配电柜技术要求

1.具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；

2.具备远程启动功能

3.LED大屏配套开关电源及隔离变压器要求，须根据实际使用情况配置。

LED室外屏配套空调技术要求

- LED大屏在运行过程中会产生大量的热量，本次项目中有三块室外大屏（C、P、R三个学校）的工作环境为室外向阳面，如果不及时散热，会导致屏体温度过高，影响显示屏的使用寿命和稳定性。安装空调可以有效地降低屏体的温度，保证显示屏的正常运行。

- 须选用制冷量不小于2匹的分体式空调，并提供节能认证证书。

- 所配置空调具有上电自动开机功能，并需具备远程开/关机和远程管理功能，可在控制室实现开关机以及相关空调调节功能。

多媒体智能终端技术要求

1.标准机架式箱体，集成电源、信号控制，网络交换，移动操作等功能化于一体设备

2.≥2路信号源输入，≥2路信号源输出；音频输入、输出各1路、≥2个千兆网口；≥2路稳压电源（单路220V/400W）输出。（提供功能截图佐证）

3. 安全保护，系统设有密码认证、人脸识别、扫码三种方式（提供截图佐证），开启后整套系统配对设备电源自动开启。关闭系统后整套系统设备自动关机。

4.具有信号源物感功能，当外联设备（笔记本、PC、投屏器等）信号源接入时，显示终端会自动切换到外联信号源画面；断开外联信号源时，显示终端自动返回原先信号源画面。

5.节目单可显示不少于20个内容图标（PPT、视频、图片、Word、Excel表格等格式），可直接调取节目表（课件）内容进行播放或删除操作。

6.支持WPS、Office版本PPT格式，并对PPT所有动画效果显示，通过移动控制设备触屏功能可对PPT内容使用激光笔、聚光灯或放大镜功能进行跟随讲解。

7.支持录播、无线展台、一键调取白板书写显示功能，无限扩展显示场景应用，通过移动控制设备可调取击鼓传花、计时器等应用软件。

8、支持U盘导入上传节目，可对多种格式的视频（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv等）进行自动解码导播。

9、预留拓展功能模块：对多路灯光（开关）、空调（冷热模式转换、温度调节）、智能窗帘（升、降）等设备的联动控制。

视频叠加设备技术要求

1.硬件结构：

便携式箱体设计，同时内置电源与电池，无需额外携带电源，终端采用一体化设计，无需配合其他设备或模块即可独立完成离线语音转写和视频叠加输出。

2.接口：

音频输入接口：不少于1个CANNON、1个6.5mm、1个3.5mm接口;

音频输出接口：不少于1个3.5mm接口；

显示输入端口：不少于1个SDI、1个DVI-D、1个HDMI、1个VGA高清视频接口；

显示输出端口：不少于1个HDMI高清视频接口；

USB接口：不少于4个接口（其中USB3.0不少于2个）；

3.设备功能要求：

3.1.支持PPT演示和视频叠加字幕模式，将其他设备的音视频信号输入一体化终端，在PPT或视频画面中叠加字幕，并输出叠加字幕后的PPT演示画面或视频。支持视频教学字幕叠加、宣传视频叠加字幕等应用。（提供“PPT演示叠加字幕”和“视频叠加字幕”操作界面截图）

3.2.设备离线环境下，依然可以实现以上功能。

融媒体综合管控主机技术要求

1.架构要求：

采用嵌入式架构设计，非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署。

2.功能要求：

系统设计采用平台化设计概念，方便实现系统信息共享与联动。现场集成管理平台完成对各子系统数据的采集、分析、处理、联动、存储和交互功能，总部管理中心对各区域内设备进行二次集中监控管理，对所有系统进行集中的监控管理。同时，在本地监控管理平台或总部管理中心平台的修改，可以通过数据交互功能实现远程同步。

支持移动客户端：可以在移动设备上安装本系统客户端应用随时随地浏览监控系统界面。

完成对校园LED大屏的环境数据进行检测。包括屏体温湿度状况（箱体内温湿度监测点不少于2个采样点）、系统运行参数等进行检测，并汇总到融媒体综合管控主机。一旦有故障发生，主机可以通过电脑以及手机端APP、微信等向相关运维工作人员推送告警信息。

3.告警方式要求：

（1）报警时可通过监控画面颜色和语音报警；

（2）声光报警器；

（3）手机短信报警；

（4）微信信息报警（提供微信信息报警设置界面截图）；

（5）电子邮件；

4.采购要求：

每个需求单位配置1套融媒体综合管控主机，完成对校内LED大屏的环境信息的统一监测和管理。

5.平台对接及现有平台的开放式接入规约

静安教育局已经配置了信息化运维管理平台系统，本次配置的融媒体综合管理主机，需要能够纳入现有平台进行管理。包括用户账号接口，警告策略等均能够同现有平台进行对接。（教育局现有运维管理平台使用WebService技术对外开放访问接口，WSDL （web service descriptive language）文件内容 详见附件）

项目集成及报价要求

本次项目为交钥匙项目，供货单位需要依据用户单位的具体情况，对所供的设备完成供货产品的运输、安装、相关配电、配线及屏体结构等的所有同大屏幕正常工作所需的工作内容，并将相关工作内容产生的费用计入投标总价。

供货单位需要根据自身投标产品的具体情况组织投标报价清单，下面模板中清单项目必须具备，投标单位可根据投标产品的情况进行项目增加，不可减少。本次招标中共计20块LED屏，涉及18个单位。投标商需要按照单位名称分别进行清单报价（除了A学校为1块主屏+2块辅助屏之外，其它单位均为1块屏幕）。

| LED屏报价要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求单位： XX学校 |  |  |  |
| 展示屏：室内（外）展示屏 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 设备 | 数量 |
| 1 | 屏体部分 | 主屏 | 根据投标产品参数并结合显示尺寸要求，列出模组数量详单 |
|  |  | 辅助屏1 (A学校) |  |
|  |  | 辅助屏2 (A学校) |  |
| 2 | 控制部分 | 接收卡 | 根据投标产品参数列出所需接收卡数量 |
| 3 |  | 视频处理器 | 依据显示尺寸要求并结合投标产品合理配置视频处理器规格、数量，基本参数不得低于技术要求参数 |
| 4 |  | 控制软件 | 1套 |
| 5 |  | 多媒体智能终端（A学校） | 1套 |
| 6 |  | 视频叠加设备（A、B、D、O、P学校） | 1套 |
| 7 |  | 融媒体综合管控主机 | 1套 |
| 8 | 框架部分 | 框架结构及包边 | 1套 |
| 9 | 其它部分 | LED专用配电柜 | 1套 |
| 10 |  | 开关电源 | 根据投标产品参数列出所需开关电源数量 |
| 11 |  | 室外屏配套空调设备（C、P、R三个学校） | 每块屏配置空调数量不小于1台。具体参数见技术要求章节 |

投标单位依据自己投标产品的特性进行以上项目的扩充，但报价项不能少于以上条目内容及要求。

投标单位需要在投标文件中提交详尽的技术方案。技术方案中应包括并不限于产品介绍、系统架构、系统功能描述、施工进度计划及工期保障措施、雨季台风季等恶劣天气施工应对措施、项目验收、项目维保措施等。

投标人要求

1、所投产品为LED大屏和融媒体综合管控主机的生产厂商或持有销售这些产品的许可。

2、投标人须提供近三年类似项目业绩。

3、投标人须提供项目（安装）人员要求：提供项目人员配置表，包括姓名、职务等信息。须提供拟派项目负责人和主要施工人员由该投标人为其在投标截止日前半年内任意一个月缴纳社保的缴费证明，及项目负责人相关工作经验的证明文件。项目实施安装人员应具备并不限于登高作业工程师、焊工专业工程师、电工专业工程师等技术人员，以上工程师以具备相关操作证书为优。

4、投标人需提供售后服务人员要求：提供售后服务人员配置表。售后服务团队需配置专职售后服务项目经理一名，售后服务项目经理具备“售后服务管理师（高级）证书”为优。售后服务团队应具备并不限于登高作业工程师、焊工专业工程师、电工专业工程师等技术人员，以上工程师以具备相关操作证书为优。

述标及现场演示要求

述标要求

投标商需在现场进行述标，述标内容应包括服务内容、实施过程等，时间限制为5分钟以内。

现场演示要求

1、现场演示送样设备为：≥1平方米LED室内屏幕样品+多媒体智能终端+视频叠加设备等功能演示所需的一切配件（设备），演示现场只提供必要的电源及插座。

2、投标单位于开标前一天(上午 9:00-11:00，下午 1:00-4:00)，将演示设备送到指定地点(宝昌路52号)安装调试设备(调试时间最晚到当天下午4点结束),联系人:李老师 联系电话：18019098917。

3、演示时间采购方将提前1个工作日通知，演示要求如下:每家投标单位最多2位演示人员，且须持法人授权委托书及本人身份证登记后入场，除演示操作人员外的其他人员不得进入演示区域:投标单位根据招标文件参数需求(详见演示内容)演示产品，演示时间不超过10 分钟，专家提问时间另计。

4、演示内容应包括：

（1）设备安全保护，系统设有密码认证、人脸识别、扫码三种方式，开启后整套系统配对设备电源自动开启。关闭系统后整套系统设备自动关机。

（2）防止移动控制端丢失或无电，配对移动控制端采用蓝牙智能座舱，内置一键解锁和锁机功能，并支持锁机后智能蓝牙充电功能。

（3）内置飞图功能，可拍摄活动场景、物品等内容直接投送于显示终端，并达到满屏显示。

（4）视频叠加功能，无需连接网络通过视频叠加设备，可将语音转文字并以字幕形式实时叠加在大屏显示的视频文件和PPT显示文件上，并通过LED屏幕进行展现。

注:若投标单位未出样或未按规定时间到达现场演示，自行承担相应后果。

售后服务要求

1、本项目设备质保不少于5年，在质保期内每季度须提供不少于 1次上门巡检服务。每学期开学前一周投标方须派专人到每个学校进行巡检服务，确保显示屏正常使用。

2、质保期内、外均提供免费上门维护、升级服务的承诺，对故障在 1小时内响应，2小时以内到达现场，8 小时以内解决问题；不能修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用，费用由投标人负担；保修期之后继续提供终身维护、维修，收取合理的费用。供应商需提供相关承诺。

3、售后服务主要内容应包括：

(1)售后服务机构（名称、人员配备、联系地址、电话）。

(2)投标方在质保期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，应负责免费维修和正常保养。

(3)LED管芯在 12个月光衰超过 20%需承诺免费更换，第一年内管芯亮度不一致性超过总量的 20%承诺免费更换。

（4）投标供应商需承诺在项目实施过程中按时交付所投标的货物。如遇极特殊情况，如投标型号的产品停止生产，供应商应提供性能和功能不低于投标产品的替代型号，并确保在合同约定时间内交付，以满足用户最终系统的应用需求。

(5)在质保期满时，投标方工程师和业主单位技术人员将对 LED 电子显示屏系统进行一次完整测试，任何故障须由投标方自费解决并取得业主单位的认可。

(6)保质期过后，投标方对系统提供终生及时良好服务，只收取维修设备成本费（设备成本单价费用不超过本次投标设备单价），人工免费。投标文件须体现质保期后维修服务收费标准。

(7)提供详尽的免费培训计划。

验收要求

包括：整套设备的验收指标体系、验收大纲和试运行计划是否完整；验收和试运行方法是否具有针对性和可操作性；合格判据是否科学、合理等。

付款方式：合同签订后先付款50%，项目交付完成并通过验收后，按审计结果支付尾款。