上海行健职业学院高平路学生公寓修缮工程

配套学生寝室家具更新项目采购需求

一、 项目概况

1.项目名称：上海行健职业学院高平路学生公寓修缮工程配套学生寝室家具更新项目

2.采购编号：0625－000150468

3.项目预算：6654300元

4.项目内容： 上海行健职业学院已顺利完成其高平路学生公寓修缮工程的方案设计，并计划在2025年6月正式启动修缮期间，同步开展寝室家具的更新项目。

鉴于现有寝室家具不仅使用年限已久，且在功能性和安全性上均存在明显不足，学校决定采购一批高品质的配套寝室家具，以全面提升学生的住宿体验。此次家具更新项目将覆盖学生公寓楼2栋，共计341间寝室，确保每位学生都能享受到安全、舒适且功能完备的学习与生活环境。

二、投标单位资质

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商、《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

2.近三年未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3.本项目不采购进口产品。

4.本项目不接受联合体投标。

5.投标单位应为生产厂商或有销售许可的供应商。

6.本项目专门面向中小企业。

三、技术需求

1.供应商所投产品必须满足符合GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量、GB 28481塑料家具中有害物质限量、GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件、GB/T 3324-2017木家具通用技术条件、GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量E0 级。

2.投标人须提供由具有国家认可的第三方检验检测机构出具的有效期内(到投标截止日的一年内)的拟投主要原辅材料——各种板材、PVC封边条、环保封边胶、三节导轨、阻尼铰链、冷轧矩形钢管、三合一连接件的检测报告。(详见五、检测报告的要求)

3.投标人须标明拟投主要原辅材料各种板材、PVC封边条、环保封边胶、三节导轨、阻尼铰链、冷轧矩形钢管、三合一连接件的品牌、产地和等级。

4.投标单位需提供实物样品的全性能检测报告。(详见五、检测报告的要求)

5.采购、出样的要求、数量等具体内容见附件,采购清单中提供的尺寸规格仅供参考，具体尺寸需根据每间寝室复尺的实际情况进行微调。

6.报价的组成：报价总价为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括：货物(含设备、配件、辅助材料)生产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、拆卸、搬运、安装、调试、人员培训、税收、售后服务。

7.交货期：合同签订后60天内送达指定地点(详见一、项目概况)(存在校内二次搬运情况);

8.详实的售后服务方案(包含但不限于以下内容)

(1)投标产品售后服务要求：投标人必须提供所投产品整体不少于八年的免费质保期，质保期内提供质量“三包”,并免费上门服务。提供定期上门巡检，发现问题及时解决。质保期外投标人须提供终身保养服务承诺，继续提供产品使用的技术支持，包括产品维修及零配件的供应，应长期负责维修服务(包含零配件的维修报价且给予按照市场价不高于七折的优惠)。

(2)售后服务响应要求：符合GB/T 37652《家具售后服务要求》,在上海本地设有售后维修服务点或承诺中标后设立，确保及时响应校方需求，保证在接到故障报修电话后能及时上门解决问题。投标人需提供全年7×24小时上门服务(所有零配件质保期内免费上门更换),做到1小时内电话响应、3小时内到达现场、12小时内修复(如无法修复须提供备用产品)。

(3)维保服务要求：产品质量保证、维修服务、保养指导、零配件更换、定期保养建议等。

(4)备品备件要求：投标供应商需尽可能全面的考虑到实际产品使用中容易损坏或定期更换的零配件，并有一定的配件储备便于第一时间的更换、维修。(需提供备品备件清单)

9.项目完成，货物交付、送至现场安装完毕后，由采购人任意抽取货物3件，送到国家级检测中心进行破环性检测，如检测结果不合格，采购人有权退回所有产品，并由投标人承担违约责任、退还已支付款项，投标人需提供承诺函。

10.交付质量要求

(1)中标单位交付安装完成后，须由第三方空气检测单位对寝室进行空气质量检测，检测点位不少于24个，检测费用由校方承担。

(2)如因中标单位提供的货物原因导致空气检测不通过，由此产生的学生住宿问题、社会影响及经济损失，均由中标单位承担。

11.付款方式

(1)预付款：合同签订并收到中标单位发票后，校方支付合同总金额的15%作为预付款。

(2)进度款：到货安装完成后，经验收合格且空气检测通过后，校方支付合同总金额的60%。

(3)尾款：自验收合格之日起满一年，经校方审核后，支付剩余25%尾款。

12.服务方案

(1)有完整、合理、可行的整体实施规划服务方案，包含但不限于对前期现场的复尺计划安排、设计深化及布局方案的理解等。

(2)投标单位具有生产或供货能力，在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配和组织供货。对所供产品品质的全流程追踪和控制。组织实施的流程科学性和全面性、质量控制体系和本项目推进的合理化程度给出具体方案。

(3)产品运输及安装方案：包括产品交付时间节点，落实产品运输、配送、产品安装、调试的现场实施，做好收尾管理以及产品检测、验收等，确保按期交付使用。

(4)产品履约验收方案：包括配合采购人进行产品外观检查、功能测试及其验收过程中的疑问解答等。

(5)投标单位需提供拟从事本项目的服务团队成员情况介绍(包含服务团队人员的名单和履历、技术能力、专业资格证、职称证明、社保缴纳情况（截止日半年内任意一个月的社保证明）等)。

13.投标单位需根据项目实施的针对性、合理性提供合理化建议及增值、优惠服务方案。

四、实物样品要求

投标单位需提供与招标要求规格、参数一致的样品（详见附件），并提供样品的全性能检测报告。对中标供应商的样品进行封样并由采购人保管，作为验收的依据之一，其余投标供应商的样品在项目结果公告发布后7个工作日内通知退还。中标供应商的样品于交货并通过验收后由采购人退还。

五、检测报告的要求

1.投标人须提供由具有国家认可的第三方检验检测机构出具的有效期内(到投标截止日的一年内)主要原辅材料检测报告。检测报告投标人在投标响应文件中提供原辅材料检测报告的复印件，检测报告复印件加盖投标供应商公章，原件备查。

(1)三聚氰胺饰面颗粒板 ：符合GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级的检测报告；

(2)PVC封边条：投标人提供所投产品符合 QB/T4463-2013 家具用封边条技术要求，外观性能、耐冷热循环、耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性均为合格的检测报告；

(3)阻尼铰链：投标人提供所投产品符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链标准的检测报告；

(4)三节导轨：投标人提供所投产品符合QB/T2454-2013家具五金抽屉导轨标准的检测报告；

(5)环保封边胶：投标人提供所投产品符合GB18583-2008室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量合格的检测报告；

(6)冷轧矩形钢管：投标人提供所投产品符合QB/T4767-2014家具用钢构件壁厚均合格；

(7)高密度聚乙烯：投标人提供所投产品符合GB28481-2012塑料家具中有害物质限量中的重金属含量合格的检测报告；

(8)环氧树脂粉末：

1)符合标准GB/T 30647-2014中总铅含量要求检测结果≤10mg/kg；

2)符合标准GB/T 23991-2009中可溶性重金属含量（镉检测结果≤10mg/kg；铬检测结果≤10mg/kg；汞检测结果≤10mg/kg）。

2.投标人提供针对本次项目所列样品的全性能检测报告(必须有经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，到投标截止日一年内，检测报告复印件加盖投标供应商公章，原件备查)

(1)双层上下铺床：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》及GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检测报告;

(2)单层上铺床：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》及GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检测报告;

(3)床下组合学习桌：符合GB/T 3324-2017木家具通用技术条件及GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检测报告；

(4) 学习椅 ：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》及GB 28481《塑料家具中有害物质限量》的检测报告；

(5)更衣柜：符合GB/T 3324-2017木家具通用技术条件及GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检测报告；

六、其他

1.投标人提供近三年内类似业绩的中标通知书，中标公告及合同文本扫描件，合同文本(含采购人、项目名称及内容、交付日期、签订时间、合同供货清单等合同要素)的优先。

2.家具等设施设备的制造商或经销商，制造商提供制造商声明函，经销商提供制造商出具的销售许可等其他相关材料等的优先。

七、验收

1、验收时间与方式

验收时间：合同约定验收时间

验收方式：一次性整体验收

2、验收程序

（1）前期准备

审核合同条款、交付产品、服务承诺等文件。

根据采购需求及合同约定制定《验收标准明细表》。

通知供应商及参与方验收时间、地点及要求。

（2）实施验收

步骤1：供应商自检

供应商提交自检报告。

步骤2：现场核查

对照合同及验收标准，逐项核查产品。

步骤3：问题反馈

发现不符合产品时，当场提出整改要求并记录。

（3）验收结论

验收合格：签署《验收书》。（根据验收结果，结算支付资金。）

验收不合格：要求供应商限期整改并重新验收。

3、验收标准

1)符合合同约定的交付产品要求。

2)无转包或其他违约行为。

3）表面无划痕、气泡、色差、凹凸不平。

4）木纹纹理清晰自然。

5）封边严密无翘起，接缝处无明显缝隙(≤0.5mm)。

6）家具无晃动、异响、承重部位（如桌腿、柜体）无变形。抽屉门板开合测试：抽拉顺滑，无卡顿；闭合后缝隙均匀（≤2mm）。

7）实木颗粒板封边完好，无甲醛刺鼻味。

8）提供所有规格实木颗粒板甲醛检测报告（国标：E0级≤0.05mg/m³）。

八、送样时间及地点

请投标单位于开标前一个工作日的9:00至16:00,将实物样品及所对应的检测报告复印件(加盖投标供应商公章),送至上海市静安区原平路55号，联系人：赵老师联系电话：021-56075555-22071。

注：1、主要原辅材料检测报告及实物样品检测报告原件均需密封后同样品一同送达，并在封口处加盖公章，项目结束后实物样品在项目结果公告发布后7个工作日内通知退还；

2、请于规定时间内送样并安装完毕，过时不候。

附件：

1.采购清单

| 序号 | 名称 | 尺寸(mm) | 数量 | 材质 | 参考图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层上下铺床 | 2000*960*2090 | 194张 | - 床片：立柱采用30*70*1.5mm冷轧矩形钢管，床片上、下部安装3根25*50*1.5mm钢管；最上面一根25*25*1.5mm钢管，上、下部靠后采用18mm厚三聚氰胺饰面颗粒板与钢架连接，立柱钢管上下脚部用注塑件管塞。 - 床梃与床铺：床梃采用30*70*1.5mm冷轧矩形钢管，床铺板采用15mm厚松木实木，托挡用40*40松木实木，床铺横档采20*30*1.5钢管。 - 床梯 ：床梯架采用25*50*1.5MM壁厚矩形钢管制作，扶梯踏板采用优质冷轧钢板、厚度均匀冲压成型脚踏板，表面贴防滑条。 - 床前后护栏：横杆和竖杆均采用25*25*1.5mm方管，护栏下部内嵌18mm厚三聚氰胺饰面颗粒板，护栏背面标注有被褥永久性安全警示标识，护栏长度≥1300mm，高度≥310mm。 - 床架钢制部件表面经过除油、水洗、酸洗、除锈、清洗、中和、磷化、水洗、烘干处理后，表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质后，采用环氧树脂粉末静电喷涂。 |  |
| 2 | 吊柜 | 1050*600*1200mm | 194个 | - 基材：吊柜采用18mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 - 饰面：正反三聚氰胺饰面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 - 封边：1.5mm厚同色PVC封边。 - 胶水：优质环保型封边胶。 - 五金件：优质五金配件。 - 主体：柜子等分3格，开门拉手采用铝合金条形拉手，铰链采用带阻尼装置防撞铰链，柜内安装挂衣棍。 |  |
| 3 | 单层上铺床 | 1900*960*2090mm | 1104张 | - 床片：立柱采用30*70*1.5mm冷轧矩形钢管，床片上、下部安装3根25*50*1.5mm钢管；最上面一根25*25*1.5mm钢管，上部靠后采用18mm厚三聚氰胺饰面颗粒板与钢架连接，立柱钢管上下脚部用注塑件管塞。 - 床梃与床铺：床梃采用30*70*1.5mm冷轧矩形钢管，床铺板采用15mm厚松木实木板，托挡用40*40松木实木，床铺横档采20*30*1.5钢管。 - 床梯 ：床梯架采用25*50*1.5MM壁厚矩形钢管制作，扶梯踏板采用优质冷轧钢板、厚度均匀冲压成型脚踏板，表面贴防滑条。 - 床前后护栏：横杆和竖杆均采用25*25*1.5mm方管，护栏下部内嵌18mm厚三聚氰胺饰面颗粒板，护栏背面标注有被褥永久性安全警示标识，护栏长度≥1300mm，高度≥310mm。 - 床架钢制部件表面经过除油、水洗、酸洗、除锈、清洗、中和、磷化、水洗、烘干处理后，表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质后，采用环氧树脂粉末静电喷涂。 | （只有上铺床） |
|  |  | 2000*960*2090mm | 554张 |  |  |
| 4 | 学习椅 | 座面宽420mm、座深420mm、座面高450mm、椅背高800mm | 2046把 | 1.靠背、座垫： (1)材质：采用环保高密度聚乙烯，中空吹塑一体成型。 (2)靠背尺寸：410*310±10mm。座垫尺寸420*420±10mm。 (3)椅面与靠背连为一体，靠背下端有一提手设计方便使用者搬运。靠背有一弧形造型设计，符合人体工学设计，具有护腰椎、抗疲劳之功能。 2.椅架： (1)材质及形状：脚架采用Ø22*1.5mm壁厚钢管，四脚弯制成交叉脚架，焊接而成，结构美观、牢固。 (2)表面喷涂：钢制部件表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。 3.脚套：脚底部安装塑料脚套。 4.学习椅可堆叠4把在一起。 |  |
| 5 | 床下组合学习桌 | 1150*600*1680mm | 360张 | - 基材：学习桌采用25、18mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 - 饰面：正反三聚氰胺饰面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 - 封边：1.5mm厚同色PVC封边。 - 胶水：优质环保型封边胶。 - 五金件：优质五金配件。 - 主体：组合学习桌分下桌、上书架两部份组成。桌面板、旁板采用25mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，其余18mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，台面下设两只抽斗，导轨采用三节导轨，其中一个抽屉采用内嵌式可用挂锁组合拉手。 - 台上书架顶板采用25mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，其余18mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，固定学习桌台面上，上部分为二部分，左侧三层格子书架，右侧一层书架。 |  |
|  |  | 1050*600*1680mm | 1298张 |  |  |
|  |  | 600*600*1680mm | 388张 | - 基材：学习桌采用25、18mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 - 饰面：正反三聚氰胺饰面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 - 封边：1.5mm厚同色PVC封边。 - 胶水：优质环保型封边胶。 - 五金件：优质五金配件。 - 主体：组合学习桌分下桌、上书架两部份组成。桌面板、旁板采用25mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，其余18mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，台面下设一只抽斗，导轨采用三节导轨，抽屉采用内嵌式可用挂锁组合拉手。 - 台上书架顶板采用25mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，其余18mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，固定学习桌台面上，上部为一层书架。 |  |
| 6 | 更衣柜 | 780*600*1680mm | 1464个 | - 基材：更衣柜采用25、18mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 - 饰面：正反三聚氰胺饰面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 - 封边：1.5mm厚同色PVC封边。 - 胶水：优质环保型封边胶。 - 五金件：优质五金配件。 - 主体：更衣柜分上、下两层，上层净空高1185mm,下层净空高374mm，开门拉手采用铝合金条形拉手，铰链采用带阻尼装置防撞铰链，上层柜内安装挂衣棍。 |  |
| 7 | 储物柜 | 730*600*1680mm | 194个 | - 基材：储物柜采用18mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 - 饰面：正反三聚氰胺饰面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 - 封边：1.5mm厚同色PVC封边。 - 胶水：优质环保型封边胶。 - 五金件：优质五金配件。 - 主体：柜子等分4格，开门安装优质挂锁配件，铰链采用带阻尼装置防撞铰链。其中靠床下面一扇门内安装2层活动层板。 |  |
|  |  | 900*600*2090mm | 310个 |  |  |
|  |  | 550*600*2090mm | 178个 | - 基材：储物柜采用18mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 - 饰面：正反三聚氰胺饰面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 - 封边：1.5mm厚同色PVC封边。 - 胶水：优质环保型封边胶。 - 五金件：优质五金配件。 - 主体：柜子等分三层，开门安装优质挂锁配件，铰链采用带阻尼装置防撞铰链。 |  |

2.样品清单表

| 序号 | 名称 | 尺寸(mm) | 数量 | 材质 | 参考图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层上下铺床 | 2000*960*2090 | 1张 | - 床片：立柱采用30*70*1.5mm冷轧矩形钢管，床片上、下部安装3根25*50*1.5mm钢管；最上面一根25*25*1.5mm钢管，上、下部靠后采用18mm厚三聚氰胺饰面颗粒板与钢架连接，立柱钢管上下脚部用注塑件管塞。 - 床梃与床铺：床梃采用30*70*1.5mm冷轧矩形钢管，床铺板采用15mm厚松木实木，托挡用40*40松木实木，床铺横档采20*30*1.5钢管。 - 床梯 ：床梯架采用25*50*1.5MM壁厚矩形钢管制作，扶梯踏板采用优质冷轧钢板、厚度均匀冲压成型脚踏板，表面贴防滑条。 - 床前后护栏：横杆和竖杆均采用25*25*1.5mm方管，护栏下部内嵌18mm厚三聚氰胺饰面颗粒板，护栏背面标注有被褥永久性安全警示标识，护栏长度≥1300mm，高度≥310mm。 - 床架钢制部件表面经过除油、水洗、酸洗、除锈、清洗、中和、磷化、水洗、烘干处理后，表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质后，采用环氧树脂粉末静电喷涂。 |  |
| 2 | 单层上铺床 | 1900*960*2090mm | 1张 | - 床片：立柱采用30*70*1.5mm冷轧矩形钢管，床片上、下部安装3根25*50*1.5mm钢管；最上面一根25*25*1.5mm钢管，上部靠后采用18mm厚三聚氰胺饰面颗粒板与钢架连接，立柱钢管上下脚部用注塑件管塞。 - 床梃与床铺：床梃采用30*70*1.5mm冷轧矩形钢管，床铺板采用15mm厚松木实木板，托挡用40*40松木实木，床铺横档采20*30*1.5钢管。 - 床梯 ：床梯架采用25*50*1.5MM壁厚矩形钢管制作，扶梯踏板采用优质冷轧钢板、厚度均匀冲压成型脚踏板，表面贴防滑条。 - 床前后护栏：横杆和竖杆均采用25*25*1.5mm方管，护栏下部内嵌18mm厚三聚氰胺饰面颗粒板，护栏背面标注有被褥永久性安全警示标识，护栏长度≥1300mm，高度≥310mm。 - 床架钢制部件表面经过除油、水洗、酸洗、除锈、清洗、中和、磷化、水洗、烘干处理后，表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质后，采用环氧树脂粉末静电喷涂。 | （只有上铺床） |
| 3 | 床下组合学习桌 | 1050*600*1680mm | 1张 | - 基材：学习桌采用25、18mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 - 饰面：正反三聚氰胺饰面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 - 封边：1.5mm厚同色PVC封边。 - 胶水：优质环保型封边胶。 - 五金件：优质五金配件。 - 主体：组合学习桌分下桌、上书架两部份组成。桌面板、旁板采用25mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，其余18mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，台面下设两只抽斗，导轨采用三节导轨，其中一个抽屉采用内嵌式可用挂锁组合拉手。 - 台上书架顶板采用25mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，其余18mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，固定学习桌台面上，上部分为二部分，左侧三层格子书架，右侧一层书架。 |  |
| 4 | 学习椅 | 座面宽420mm、座深420mm、座面高450mm、椅背高800mm | 2把 | 1.靠背、座垫： (1)材质：采用环保高密度聚乙烯，中空吹塑一体成型。 (2)靠背尺寸：410*310±10mm。座垫尺寸420*420±10mm。 (3)椅面与靠背连为一体，靠背下端有一提手设计方便使用者搬运。靠背有一弧形造型设计，符合人体工学设计，具有护腰椎、抗疲劳之功能。 2.椅架： (1)材质及形状：脚架采用Ø22*1.5mm壁厚钢管，四脚弯制成交叉脚架，焊接而成，结构美观、牢固。 (2)表面喷涂：钢制部件表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。 3.脚套：脚底部安装塑料脚套。 4.学习椅可堆叠4把在一起。 |  |
| 5 | 更衣柜 | 780*600*1680mm | 1个 | - 基材：更衣柜采用25、18mmE0级三聚氰胺饰面颗粒板，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 - 饰面：正反三聚氰胺饰面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 - 封边：1.5mm厚同色PVC封边。 - 胶水：优质环保型封边胶。 - 五金件：优质五金配件。 - 主体：更衣柜分上、下两层，上层净空高1185mm,下层净空高374mm，开门拉手采用铝合金条形拉手，铰链采用带阻尼装置防撞铰链，上层柜内安装挂衣棍。 |  |