2025年上海市第四康复医院安远路院区家具采购项目

采购需求

预算编号：0625-000173129

预算金额：9991300元

一、项目概况

上海市第四康复医院根据新院开办的实际需求，需采购一批优质的医院家具。

设备配置场所：行政办公室、候诊大厅、门诊住院收费处、门诊诊疗室、医技检查室、住院病区、医护办公室、医护休息室、会议室、报告厅等。

二、投标单位资质

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商、《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

- 近三年未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

- 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。

本项目不采购进口产品。

本项目不接受联合体投标。

本项目专门面向小微企业。

三、技术需求

1、供应商所投产品必须满足符合GB 18584室内装饰装修材料、GB/T 32487塑料家具通用技术条件、GB 28481塑料家具中有害物质限量、GB/T 18584《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》及符合GB/T 3324木家具通用技术条件、GB/T 3325金属家具通用技术条件、GB/T 24820《实验室家具通用技术条件》、GB/T 1952.1软体家具 沙发、GB/T 28200钢制储物柜(架)技术条件、GB/T 39600人造板及其制品甲醛释放量等级且甲醛释放量≤0.050mg/m³或GB 18580室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量，所有产品均需符合最新技术条件标准。

2、投标人须提供由具有国家认可的第三方检验检测机构出具的有效期内（到投标截止日的一年内）的拟投主要原辅材料（14项）——各种板材、实木、油漆、胶水、五金配件等的检测报告。（详见五、检测报告的要求）

3、投标人须标明拟投主要原辅材料（14项）——各种板材、实木、油漆、胶水、五金配件等的品牌、产地和等级。

4、投标单位需提供实物样品及主要原辅材料的检测报告（详见五、检测报告的要求）。

5、采购、出样的要求、数量等具体内容见附件。

6、报价的组成：报价总价为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括：货物（含设备、配件、辅助材料）生产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、拆卸、搬运、安装、调试、人员培训、税收、售后服务。

7、交货期：合同签订后50天内交货并验收，待采购通知送达指定地点（详见一、项目概况），两年内免费为院内提供二次搬运服务。

质量保证期：所有家具按合同规定验收合格之日起，提供不少于五年的免费质保期。

8、详实的售后服务方案（包含但不限于以下内容）

1）投标产品售后服务要求：投标人必须提供所投产品整体不少于五年的免费质保期，质保期内提供质量“三包”，并免费上门服务。提供定期上门巡检，发现问题及时解决。质保期外投标人须提供终身保养服务承诺，继续提供产品使用的技术支持，包括产品维修及零配件的供应，应长期负责维修服务（包含零配件的维修报价且给予按照市场价不高于七折的优惠）。

2）售后服务响应要求：符合GB/T 37652《家具售后服务要求》，有售后服务专线，保证在接到故障报修电话后能及时上门解决问题。投标人需提供全年7×24小时上门服务(所有零配件质保期内免费上门更换)，做到1小时内电话响应、3小时内到达现场、12小时内修复（如无法修复须提供备用产品）。

3）维保服务要求：产品质量保证、维修服务、保养指导、零配件更换、定期保养建议等。

4） 备品备件要求：投标供应商需尽可能全面的考虑到实际产品使用中容易损坏或定期更换的零配件，并有一定的配件储备便于第一时间的更换、维修。（需提供备品备件清单）

9、项目完成，货物交付、送至现场安装完毕后，由采购人任意抽取货物6件，送到国家级检测中心进行破环性检测，如检测结果不合格，采购人有权退回所有产品，并由投标人承担违约责任、退还已支付款项，投标人需提供承诺函。

10、付款方式：合同签订后中标方先支付履约保证金（合同金额的5%）到指定账户，在院方收到履约保证金后向中标方支付合同总价30%；全部家具安装、搬运到位后支付合同价的40%，验收合格后支付合同价30%尾款。

履约保证金在项目整体验收合格之日起二年（即730天）归还至中标单位指定账户。

11、服务方案

1）有完整、合理、可行的整体实施规划服务方案，包含但不限于对前期现场的复尺计划安排、设计深化及走线方案的理解等。

2）投标单位需提供品控管理方案，包括含品控管理部门和专门品控管理人员的描述等。

3）产品运输及安装方案：包括运输过程中的产品包装、防潮处理、标识说明等方案；安装过程中安装准备、安装流程及注意事项的介绍。

4）履约验收方案：

（1）验收时间与方式：按合同约定验收时间一次性整体验收。

（2）验收程序：

前期准备：审核合同条款、技术参数、服务承诺等文件；根据采购需求及合同约定制定验收标准，包括配合采购人进行产品外观检查、功能测试及其验收过程中的疑问解答等；通知供应商及参与方验收时间、地点及要求；

实施验收：步骤1供应商自检，供应商提交自检报告及交付物品清单；步骤2现场核查，对照合同及验收标准，逐项核查货物数量、质量、性能或服务成果；步骤3问题反馈，发现不符合项时，当场提出整改要求并记录；

验收结论：验收合格，由实际使用方签署《静安区教育系统设施设备验收单》，根据合同约定付款方式支付资金；验收不合格，要求供应商限期整改并重新验收。

（3）验收标准：符合合同约定的技术参数、服务内容；符合国家/行业标准；无转包及违法分包、假冒伪劣等违约行为。

5）投标单位需提供拟从事本项目的服务团队成员情况介绍（包含服务团队人员的名单和履历、技术能力、专业资格证、职称证明等）。

12、投标单位需根据项目实施的针对性、合理性提供合理化建议及增值、优惠服务方案。

四、实物样品要求

投标单位需提供与招标要求规格、参数一致的样品，并提供样品的检测报告。对中标供应商的样品进行封样并由采购人保管，作为验收的依据之一，其余投标供应商的样品在项目结果公告发布后7个工作日内通知退还。中标供应商的样品于交货并通过验收后由采购人退还。

五、检测报告的要求

1、主要原辅材料检测报告（14项）（必须有经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，到投标截止日的一年内，检测报告复印件加盖投标供应商公章，原件备查。）

- 实木多层板:符合GB18580-2017、GB/T34722-2017,GB/T 35601-2024、GB/18584-2024、GB/T 9846-2015、QB/T4371-2012，GB/T 17657-2022、GB/T42998-2023，GB/T 39600-2021标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量≤0.,025mg/m，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC未检出。参照JC/T2039-2010防霉等级达到1级或更优级别。⑥家具涂层可迁移元素 :锑(Sb) <60mg/kg 、砷镉(Cd)≤50mg/kg、铬(Cr )≤25mg/kg 。含水率、(As )<25mg/kg、钡(Ba )≤1000mg/kg 、胶合强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度。

- 刨花板：符合GB/T4897-2015、GB18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 31762-2015、GB/T 39600-2021要求，其中静曲强度≥14 Mpa，弹性模量≥2800Mpa，内胶合强度≥0.3Mpa，表面胶合强度≥1.7Mpa，板面握螺钉力≥1400N、板边握螺钉力≥900N，板内密度偏差、2H吸水厚度膨胀率均合格, 甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯酚释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC≤30μg/m³。

- 浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 17657-2022、GB18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021要求。其中静曲强度≥14MPa，弹性模量≥2800Mpa，内结合强度≥0.3Mpa，表面胶合强度≥1.7Mpa，板面握螺钉力≥1400N、板边握螺钉力≥900N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热达到5级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC≤30μg/m³。

(4)五金配件：阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3826-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。

(5)五金配件：阻尼铰链：符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。

（6）水性底漆：符合HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。

(7)封边条：符合 QB/T4463-2013 、GB/T 17657-2022 标准，其中甲醛释放量未检出， 耐干热性、耐磨性、耐冷热循坏性、耐老化性均合格，耐开裂性达到 1 级，耐光色牢度≥4级。

(8)环氧树脂粉末：HG/T2006-2022-外观，涂膜外观，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤），附着力(干附着力)，耐酸性240h，耐碱性168h，耐盐雾性（中性）500h；耐冲击性，耐人工气候老化性500hGB/T 1740-2007-耐湿热性100h。

(9)环保封边胶：符合GB 18583-2008标准、符合GB 18583-2008标准，其中游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。

（10）锁具：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 1621-2015、标准，其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。

（11）冷轧钢板：符合GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999(2009)、QB/T 3827-1999(2009)、QB/T3832-1999(2009) GB18584-2024附着力：应不低于2级；抗冲击强度达到：冲击高度 400mm 应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外，无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验100h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。家具涂层可迁移元素：锑（Sb） ≤60mg/kg 、砷（As ）≤25mg/kg、 钡（Ba ）≤1000mg/kg、镉（Cd）≤50mg/kg、铬（Cr ）≤25mg/kg、铅（Pd）≤90mg/kg、汞（Hg）≤25mg/kg、硒（Se ）≤500mg/kg。

（12）钢管：符合GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999(2009)、QB/T 3827-1999(2009)、QB/T3832-1999(2009) GB18584-2024附着力：应不低于2级；抗冲击强度达到：冲击高度 400mm 应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外，无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验100h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。家具涂层可迁移元素：锑（Sb） ≤60mg/kg 、砷（As ）≤25mg/kg、 钡（Ba ）≤1000mg/kg、镉（Cd）≤50mg/kg、铬（Cr ）≤25mg/kg、铅（Pd）≤90mg/kg、汞（Hg）≤25mg/kg、硒（Se ）≤500mg/kg。

（13）皮革：符合GB/T 16799-2018、GB/T 22808-2021、QB/T 2709-2005、QB/T 2710-2018标准，其中摩擦色牢度≥4级， 耐折牢度（50000次)无裂纹， 撕裂力≥80N，伸长率≥60%，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）≤30mg/kg，可萃取重金属未检出，五氯苯酚（PCP）C类未检出。

（14）海绵：符合GB/T 10802-2023、QB/T2280-2016、GB/T 35607、GB8624-2012标准，其中回弹率≥50%、拉伸强度≥100kPa、伸长率≥200%、75%压缩永久变形≤5%、甲醛释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³、燃烧性能等级为B级。

投标人需承诺：以上主要原辅材料（14项）产品生产过程中，拟投入的原辅材料不低于上述检测报告要求的标准。

2、投标人提供针对本次项目所列样品的全性能检测报告（必须有经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，到投标截止日的一年内，检测报告复印件加盖投标供应商公章，原件备查。）

- 办公桌1：符合GB/T 18584《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》及符合GB/T 3324木家具通用技术条件检测报告；

- L型屏风工作位：符合GB/T 18584《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》及符合GB/T 3324木家具通用技术条件检测报告；

- 办公椅1：符合QB/T 2280-2016(2017)办公家具 办公椅检测报告

- 会议椅2：符合QB/T 4071-2021 课桌椅GB28481-2012料家具中有害物质限量检测报告

- 候诊排椅： 符合GB/T 3325金属家具通用技术条件检测报告

- 培训桌：GB/T 18584《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及符合GB/T 3325金属家具通用技术条件检测报告

注：针对不同叫法的同一主要原辅材料及本次项目所列样品，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的主要原辅材料及本次项目所列样品的编号）。

六、其他

1、投标人提供近三年内类似业绩的中标通知书，中标公告及合同文本扫描件，合同文本（含采购人、项目名称及内容、交付日期、签订时间、合同供货清单等合同要素）并提供合同相对应的项目客户回访满意度调查表的优先。

2、家具等设施设备的制造商或经销商，制造商提供制造商声明函，经销商提供制造商出具的销售许可等其他相关材料等的优先。

3、投标人提供国家认可的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、中国环境标志产品认证证书（认证单元：钢木家具、实木类家具）（以上证明材料均须在有效期内）的优先。

4、针对环境大气、水或其他污染治理所采取环保措施的科学性、针对性和有效性处理的协议、第三方证明或其他证明材料等的优先，如：固定污染源排污登记、废气、噪声检测报告等。（以上证明材料均须在有效期内）

七、送样时间及地点

请投标单位于2025年11月3日（周一）9:00至16:00，将实物样品及所对应的检测报告原件、复印件（加盖公章，原件备查）各1份，送至汶水路450号，联系人：刘老师：17765168254。

注：1、主要原辅材料检测报告及实物样品检测报告的复印件（加盖投标供应商公章，原件备查）均需密封后同样品一同送达，并在封口处加盖公章，项目结束后实物样品在项目结果公告发布后7个工作日内通知退还；

2、投标单位提供样品时，应同时提供所有样品的清单目录。

3、投标单位请于规定时间内送样并安装完毕，过时不候。

八、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》；

GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。

（二）质量及技术标准

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》；

GB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；

QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均已现行的最新版本为准。

样品清单：

| 办公桌1 |  | W1200*D600*H750 | 288 | 张 | 材质：桌面内部采用18mm厚松木实木直拼板，桌面正面及四边均采用ABS工程塑料一次成型包裹，桌面上面ABS厚度为7mm，桌面四边厚度为14mm厚，桌面四周倒圆角，无尖锐突出。家具成品的甲醛释放量≤0.05mg/m³。桌脚. 桌腿30*60mm矩形方管，材料Q235，横梁与桌脚连接件为合金接头，压铸件工艺制作，材料ADC12，,横梁与桌脚倾斜角度为100度。钢架经规范的除油、除锈及酸洗磷 化工艺处理后，所有连接部分均使用合金压 铸件实现连接，方便安装拆卸，表面不出现 任何焊点及焊缝，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划痕。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L型屏风工作位 |  | W1500*D1500*H1200 | 123 | 套 | 1、材质： 1）屏风：厚度40mm屏风款式，为全钢制框架挂板式屏风（框架内无任何其他填充物），收边盖铝材壁厚≥0.5mm。屏风内部框架采用分体式全钢框架组合，框架内部横向跨度≤1000mm，保证屏风的强度、安全性及拆卸重组灵活性，框架采用壁厚≥1.5mm的30mm*20mm矩管，经激光切割加工后焊接成型，框架采用对接螺丝连接；屏风钢制面板采用国家标准一级冷轧钢板，裸钢板厚≥0.8mm，硬度≥H。屏风框架砂色。 （1）框架与屏风面板采用高强度尼龙挂钩组合件进行连接，尼龙挂钩组合件底座部分尺寸≥W28mm*D18mm，挂钩部分尺寸≥W22mm*D5mm，屏风面板可在不拆工位其他部件的前提下任意拆卸，以便检修线路；屏风框架内部空间可随意上下左右大容量走线，过线孔尺寸为W100mm*D10mm，同时配置白色塑料分线器，尺寸为W124mm*D35mm*H20mm，含三个分线孔，可实现强弱电分离，内部走线也整洁美观 2）台面/柜体采用三聚氰胺板饰面。 3）优质品牌封边条。 4）环保封边胶。 |
| 办公椅1 |  | 660*565*1005-1100 | 572 | 把 | 【椅背】靠背骨架采用PP材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨，亲肤舒适，具备4,5cm升降调节 【腰靠】上下前后四维调节;超大支撑面，舒适顶腰 【扶手】扶手主体采用高强度材质，稳固舒适 【座垫】填充物高密度海绵组合，采用优质环保针织布料，透气性好，实现健康坐姿，久坐不累; 【底盘】加厚防爆底盘，性能稳定，机构运动无干涉，无噪音，性能稳定，简单操作；适用于靠背倾仰，一键升降 【气杆】采用三级气杆通过TUV认证，坐的舒心，用的放心； 【椅脚】加高强度尼龙脚，坚固耐用，稳定性高; 【脚轮】万向椅轮，转动轻松灵活 |
| 会议椅2 |  | 中背 | 102 | 把 | 采用全新加强仿尼龙PP+纤维，环保可回收使用无污染，结构受力稳定。过120KG靠背拉力测试。工学仿生设计，无海绵特斯林条纹网支撑人体受力。 颜色：灰胶/黑胶。 受力座胶座中心点厚度：24mm 背厚度：整个靠背两侧均设计加厚强固，厚度为10-15MM 透气槽/舒缓靠背设计：整个靠背对称竖排16条镂空槽和23条凹槽。对使用者视觉审美疲劳，和久坐疲劳，有一定的舒缓作用。 扶手：双层闭合状扶手，可向上翻转75°，长度为248MM，中心点宽度为45MM，厚度为7MM。 底部结构/架子：规格540mm(深）×550mm（宽，含合金连接件宽度）×595mm（高，含轮子高度）， 架子规格：采用19*32MM腰鼓管，壁厚≥1.5mm，经独特变管处理，管型成锥型，过静压1136KG测试。 经模具冲压焊接成型，并经打磨，抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温焗炉等工序处理。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀，颜色为闪光银灰色。 架子结构：前后架，座背，均通过T型合金件链接。合金铸件中心点厚度（实心部分）：20MM。合金铸件带弹簧逍遥机构厚度（空心部分）：46MM 合金铸件上下尺寸：243MM。 合金铸件前后尺寸：96MM。 架子横梁:19MM直径，壁厚1.5MM。 下接触点：架子下端内套15MM直径，1.8MM厚度小管子，连接60MM静音PU边滑轮 |
| 候诊排椅 |  | L1850*W670*H870mm±5 | 105 | 张 | 1 . 扶手：采用聚氨酯PU扶手，PU材料经模具一体发泡成型，封闭式扶手结构，PU扶手面宽50mm，扶手厚度≥15mm，两边与扶手安装位为PU卡扣，卡扣宽度≥35mm，长度≥132mm，立面压型高度≥58mm；采用PU发泡模具成形成色，扶手底部角度7°与座面角度保持一致，扶手安全圆弧面设计，弧面落差3mm，增加产品美感之余有效防止磕碰，提供最佳的舒适度和防护效果。 2 . 椅脚：采用铝合金材料经过模具压铸成型，表面做静电喷粉喷涂处理，椅脚的安装位于座底中心位置，增加产品的承受频繁使用和较大的外力冲击使产品结构更加合理及牢固可靠，不易发生位移，最大限度地保证椅脚位置的稳定性之余并做到防绊倒效果最大程度降低绊倒风险；调节脚垫为优质PP脚垫，脚垫底部蜂巢式设计,直径达75mm，增强承重力与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。 3．座背PU椅面材质：采用聚氨酯PU与钢架焊接钢板工艺结构经过模具内一次发泡成型。椅背PU弧形总长达635mm，背PU厚度≥25mm，座PU厚度≥25mm，座深达470mm，座面PU宽度达530mm，座背板PU连体式设计制作,椅背蝴蝶型防生设计，符合人体维度设计，坐感舒适，久坐不变形，颜色的搭配既增加环境的融合度，又耐脏耐用，确保座椅的使用寿命。PU内忖材质为高强度钢架，四周主骨架由20*10*2.0mm方管焊接顶部φ10mm制作，椅座面用4条20*4.0mm承重实心扁铁焊接加固成型，拼接冷轧钢冲孔板，厚度达1.5mm，座PU两侧与横档链接的支架达4.0mm厚度，外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，美观耐磨耐用。 4.承重横梁：采用高强度端面直径80mm六角形冷轧钢管，厚度达2.0mm，具有超强的承重能力和稳定性，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致聚积碎屑的隐患。横档两侧外盖采六边形设计封盖，外型一致与横档外型一致，横档盖面大于横档面单边≥3MM。 5 . 采用“卡”式结构，不需要在横梁上预埋螺母，表面无孔位，卡扣件为钢制压型铸件，宽度≥35mm，长度≥132mm，立面高度≥58mm，座椅支架及椅腿可在上面任一位置安装，表面与椅腿及支架完全咬合。 6 . 整套安全性能好，结构稳定，五金部分皆由高品质部件组成，外皮和内芯层均由高密度聚氨酯PU材料通过模具一次发泡成型，具有良好的坐感，有良好的减震作用，不易使人（尤其是老人孕妇小孩）受伤。分子结构紧密，耐用耐磨，防水防菌易清洁。备注：整个座位安装设计要求无螺丝外露，安全美观。 |
| 培训桌 |  | W1500*D500*H750 | 88 | 把 | 1、桌面基材：E0级优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，同色PVC封边条封边 2、胶水:采用环保封边胶，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点，粘贴牢固。 3、封边条：采用 ABS无缝防水封边条 4、底脚：3.0MM铝合金ADC12一体压铸成型，底部交错加强筋进一步加强稳定性，表面静电粉末喷涂，与立柱衔接位置搭配ABS装饰垫圈 5、立管：60*1.5MM钢制圆管，顶部与旋转机构相连，表面静电粉末喷涂。旋转机构内部固定块均为铝合金ADC12一体压铸成型，搭配锌合金联动杆及锁块，精准限位。 6、横梁：50*1.5MM钢制圆管，表面静电粉末喷涂，内部搭配铝合金传动杆。横梁与脚管连接处配有L型支撑件，为铝合金ADC12一体压铸成型，进一步加强桌架稳定性。 7、托架：3.0MM厚Q235钢激光切割成型，表面静电粉末喷涂。 8、挡板：上下分别由两条6063-T6拉铝固定，搭配优质网布组成，材质轻便，收纳便捷 9、功能：桌面可折叠收纳 |

采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 参考图片 | 规格尺寸/mm | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌1 |  | W1200*D600*H750 | 288 | 张 | 材质：桌面内部采用18mm厚松木实木直拼板，桌面正面及四边均采用ABS工程塑料一次成型包裹，桌面上面ABS厚度为7mm，桌面四边厚度为14mm厚，桌面四周倒圆角，无尖锐突出。家具成品的甲醛释放量≤0.05mg/m³。桌脚钢管壁厚 1.5mm，横梁与桌脚连接件为合金接头，压铸件工艺制作，材横梁与桌脚倾斜角度为100度。钢架经规范的除油、除锈及酸洗磷 化工艺处理后，所有连接部分均使用合金压 铸件实现连接，方便安装拆卸，表面不出现 任何焊点及焊缝，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划痕。 |
| 2 | 办公桌2 |  | W1600*D700*H760 | 27 | 张 | 桌面采用浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 17657-2022、GB18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021要求。其中静曲强度≥14MPa，弹性模量≥2800Mpa，内结合强度≥0.3Mpa，表面胶合强度≥1.7Mpa，板面握螺钉力≥1400N、板边握螺钉力≥900N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热达到5级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC≤30μg/m³。同色PVC封边条封边，甲醛释放量满足国家限量标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，板材表面耐香烟灼烧、表面耐干热、耐龟裂；优质冷轧钢桌架，表面静电喷涂处理。脚底配置ABS水平调节脚。采用优质阻尼导轨及铰链。 |
| 3 | 办公桌3 |  | W1800*D1800*H760 | 7 | 张 | 基材：基材采用实木多层板:符合GB18580-2017、GB/T34722-2017,GB/T 35601-2024、GB/18584-2024、GB/T 9846-2015、QB/T4371-2012，GB/T 17657-2022、GB/T42998-2023，GB/T 39600-2021标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量≤0.,025mg/m，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC未检出。参照JC/T2039-2010防霉等级达到1级或更优级别。⑥家具涂层可迁移元素 :锑(Sb) <60mg/kg 、砷镉(Cd)≤50mg/kg、铬(Cr )≤25mg/kg 。含水率、(As )<25mg/kg、钡(Ba )≤1000mg/kg 、胶合强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度。 面材：采用优质天然木皮，符合GB/T 13010-2006刨切单板标准要求，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 24410-2009室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量标准。 胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。 采用优质阻尼导轨及铰链。 |
| 4 | 办公桌4 |  | W1600*D700*H800 | 9 | 张 | 胡桃木实木框架，避开木结节，无腐朽，无水花，无毛刺，经防潮，防腐，防虫化学处理，抗弯力强，不易变形，采用优质环保底漆，环保面漆，符合国家E0级环保标准。经防虫防腐处理。 |
| 5 | L型屏风工作位 |  | W1500*D1500*H1200 | 123 | 套 | 1、材质： 1）屏风：厚度40mm屏风款式，为全钢制框架挂板式屏风（框架内无任何其他填充物），收边盖铝材壁厚≥0.5mm。屏风内部框架采用分体式全钢框架组合，框架内部横向跨度≤1000mm，保证屏风的强度、安全性及拆卸重组灵活性，框架采用壁厚≥1.5mm的30mm*20mm矩管，经激光切割加工后焊接成型，框架采用对接螺丝连接；屏风钢制面板采用国家标准一级冷轧钢板，裸钢板厚≥0.8mm，硬度≥H。屏风框架砂色。 （1）框架与屏风面板采用高强度尼龙挂钩组合件进行连接，尼龙挂钩组合件底座部分尺寸≥W28mm*D18mm，挂钩部分尺寸≥W22mm*D5mm，屏风面板可在不拆工位其他部件的前提下任意拆卸，以便检修线路；屏风框架内部空间可随意上下左右大容量走线，过线孔尺寸为W100mm*D10mm，同时配置白色塑料分线器，尺寸为W124mm*D35mm*H20mm，含三个分线孔，可实现强弱电分离，内部走线也整洁美观 2）台面/柜体采用三聚氰胺板饰面。 3）优质品牌封边条。 4）环保封边胶。 |
| 6 | 大会议桌 |  | W5800*D1800*H760 | 1 | 张 | 1、台面厚度≥55mm，双面贴木皮，台面内部打龙骨框架，稳固结构，面材采用优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm，1mm及以上厚度实木封边条封边；实木木皮检测项目包含：木材含水率、木制件外观检测合格，甲醛释放量未检出； 2、基材采用实木多层板:符合GB18580-2017、GB/T34722-2017,GB/T 35601-2024、GB/18584-2024、GB/T 9846-2015、QB/T4371-2012，GB/T 17657-2022、GB/T42998-2023，GB/T 39600-2021标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量≤0.,025mg/m，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC未检出。参照JC/T2039-2010防霉等级达到1级或更优级别。⑥家具涂层可迁移元素 :锑(Sb) <60mg/kg 、砷镉(Cd)≤50mg/kg、铬(Cr )≤25mg/kg 。含水率、(As )<25mg/kg、钡(Ba )≤1000mg/kg 、胶合强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度。 3、油漆：采用优质环保水性漆符合HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。 4、桌脚采用箱体设计，防止卫生死角，可安装话筒或升降显示器，箱体内部可走线，留检修门；离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤40g/L； |
| 7 | 培训桌 |  | W1500*D500*H750 | 88 | 把 | 1、桌面基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 17657-2022、GB18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021要求。其中静曲强度≥14MPa，弹性模量≥2800Mpa，内结合强度≥0.3Mpa，表面胶合强度≥1.7Mpa，板面握螺钉力≥1400N、板边握螺钉力≥900N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热达到5级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC≤30μg/m³。 2、胶水:采用环保封边胶，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点，粘贴牢固。 3、封边条：采用 ABS无缝防水封边条 4、底脚：3.0MM铝合金ADC12一体压铸成型，底部交错加强筋进一步加强稳定性，表面静电粉末喷涂，与立柱衔接位置搭配ABS装饰垫圈 5、立管：1.5MM金属管材，顶部与旋转机构相连，表面静电粉末喷涂。旋转机构内部固定块均为铝合金ADC12一体压铸成型，搭配锌合金联动杆及锁块，精准限位。 6、横梁：1.5MM金属管材，表面静电粉末喷涂，内部搭配铝合金传动杆。横梁与脚管连接处配有L型支撑件，为铝合金ADC12一体压铸成型，进一步加强桌架稳定性。 7、托架：3.0MM厚Q235钢激光切割成型，表面静电粉末喷涂。 8、挡板：上下分别由两条6063-T6拉铝固定，搭配优质网布组成，材质轻便，收纳便捷 9、功能：桌面可折叠收纳 |
| 8 | 主席台 |  | W5500*D700*H850 | 1 | 组 | 面复贴天然实木木皮贴面，木皮厚度0.6mm。基材采用实木多层板:符合GB18580-2017、GB/T34722-2017,GB/T 35601-2024、GB/18584-2024、GB/T 9846-2015、QB/T4371-2012，GB/T 17657-2022、GB/T42998-2023，GB/T 39600-2021标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量≤0.,025mg/m，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC未检出。参照JC/T2039-2010防霉等级达到1级或更优级别。⑥家具涂层可迁移元素 :锑(Sb) <60mg/kg 、砷镉(Cd)≤50mg/kg、铬(Cr )≤25mg/kg 。含水率、(As )<25mg/kg、钡(Ba )≤1000mg/kg 、胶合强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度。 ，油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，水性底漆&水性面漆检测项目包含：HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。 |
| 9 | 餐桌 |  | W1300*D700*H760 | 50 | 张 | 采用304不锈钢，立柱1.8MM;横梁1.8MM，岩板台面，产品符合办公家具相关标 准。成品出厂有企业标志、厂名、厂址及装配说 明书。整体平整，无鼓包、起泡、无折边不齐现象 |
| 10 | 会议桌1 |  | W4000*D1500*H760 | 1 | 张 | 1、台面厚度≥55mm，双面贴木皮，台面内部打龙骨框架，稳固结构，面材采用优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm，1MM及以上厚度实木封边条封边；实木木皮检测项目包含：木材含水率、木制件外观检测合格，甲醛释放量未检出； 2、基材采用实木多层板:符合GB18580-2017、GB/T34722-2017,GB/T 35601-2024、GB/18584-2024、GB/T 9846-2015、QB/T4371-2012，GB/T 17657-2022、GB/T42998-2023，GB/T 39600-2021标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量≤0.,025mg/m，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC未检出。参照JC/T2039-2010防霉等级达到1级或更优级别。⑥家具涂层可迁移元素 :锑(Sb) <60mg/kg 、砷镉(Cd)≤50mg/kg、铬(Cr )≤25mg/kg 。含水率、(As )<25mg/kg、钡(Ba )≤1000mg/kg 、胶合强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度。 3、油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，水性底漆&水性面漆检测项目包含：HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。 4、桌脚采用箱体设计，防止卫生死角，可安装话筒或升降显示器，箱体内部可走线，留检修门； 5、单面翻盖：W550*D130mm，不锈钢拉丝工艺，防指纹，易清洁，机械式翻盖，具备任意翻转角度停留功能，翻盖下标配集成电源（标配2个电源、1个网络、1个电话、1个HDMI高清模块）。 |
| 11 | 活动桌 |  | W1600*D600*H760 | 5 | 张 | 桌面采用浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 17657-2022、GB18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021要求。其中静曲强度≥14MPa，弹性模量≥2800Mpa，内结合强度≥0.3Mpa，表面胶合强度≥1.7Mpa，板面握螺钉力≥1400N、板边握螺钉力≥900N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热达到5级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC≤30μg/m³。同色PVC封边条封边，甲醛释放量满足国家限量标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，板材表面耐香烟灼烧、表面耐干热、耐龟裂，桌面厚度25mm，2mm厚同色优质 PVC 封边。钢架钢管壁厚 1.5mm，采用焊接工艺进行 焊接、矫正、酸洗、碱洗、辛系磷化色环氧树脂 粉体静电喷涂，高温烘焗成形。产品符合办公家 具相关标准。整体平整，无鼓包、起泡、无拼缝 不严现象。桌面与桌架连接牢固，拼缝紧密。带活动轮 |
| 12 | 操作台1 |  | W1500*D600*H850 | 1 | 组 | 1、材质： 基材：采用E0级多层板，板材厚度≥18mm。 封边条：采用≥2mm厚同色PVC封边条。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链：符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。 a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 3、产品要求： 台面人造石+水槽龙头 |
| 13 | 操作台2 |  | W3000*D600*H850 | 1 | 组 | 1、材质： 基材：采用E0级多层板，板材厚度≥18mm。 封边条：采用≥2mm厚同色PVC封边条。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链：符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。 a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 3、产品要求： 台面人造石+水槽龙头 |
| 14 | 操作台3 |  | W3600*D600*H850 | 1 | 组 | 1、材质： 基材：采用E0级多层板，板材厚度≥18mm。 封边条：采用≥2mm厚同色PVC封边条。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链：符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。 a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 3、产品要求： 台面人造石+水槽龙头 |
| 15 | 操作台4 |  | W1400*D700*H1200 | 1 | 组 | 1、材质： 基材：采用E0级多层板，板材厚度≥18mm。 封边条：采用≥2mm厚同色PVC封边条。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链：符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。 a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 3、产品要求： 台面人造石+水槽龙头 |
| 16 | 打包台 |  | W2000*D1200*H1800 | 2 | 组 | 采用304不锈钢钢板，厚度为 1.5mm。采用 一体模具拉升冲压成型工艺，热轧后施以热处理 以及酸洗处理表面，表面呈现银白色，坚固耐腐 蚀。工艺要求:拉丝，打磨，抛光无死角、易于 清洁消毒处理。产品符合办公家具相关标 准。成品出厂有企业标志、厂名、厂址及装配说 明书。整体平整，无鼓包、起泡、无折边不齐现象 |
| 17 | 护士吧台 |  | W2900*D650*H1200 | 1 | 组 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 工艺：采用优质环保树脂静电粉末喷涂;高温固化，涂层抗磨耐腐蚀。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链：符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。 a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作+人造石台面 |
| 18 | 工作台1 |  | W3600*D700*H1200 | 1 | 组 | 面复贴天然实木木皮贴面，木皮厚度0.6mm。基材采用E0级多层板，油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，水性底漆&水性面漆检测项目包含HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。 +人造石台面 |
| 19 | 工作台2 |  | W5000*D700*H1200 | 1 | 组 | 面复贴天然实木木皮贴面，木皮厚度0.6mm。基材采用E0级多层板，油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，水性底漆&水性面漆检测项目包含：HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。 +人造石台面 |
| 20 | 工作台3 |  | W5000*D700*H1200 | 1 | 组 | 面复贴天然实木木皮贴面，木皮厚度0.6mm。基材采用E0级多层板，油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，水性底漆&水性面漆检测项目包含：HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。+人造石台面 |
| 21 | 工作台4 |  | W4300*D700*H1200 | 1 | 组 | 面复贴天然实木木皮贴面，木皮厚度0.6mm。基材采用E0级多层板，油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，水性底漆&水性面漆检测项目包含HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。 +人造石台面 |
| 22 | 工作台5 |  | W3600*D700*H1200 | 1 | 组 | 面复贴天然实木木皮贴面，木皮厚度0.6mm。基材采用E0级多层板，油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。 +人造石台面 |
| 23 | 接待台 |  | W2400*D1000*H850 | 1 | 组 | 面复贴天然实木木皮贴面，木皮厚度0.6mm。基材采用E0级多层板，油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，水性底漆&水性面漆检测项目包含：HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。 +人造石台面 |
| 24 | 实验台1 |  | W44400*D900*H2400 | 44.4 | 米 | 1、材质 基材：采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm;台面采用12.7mm厚优质实芯理化板，边缘镶边加厚至25.4mm，试剂架钢玻双层结构，立柱成型尺寸为40*100*800，表面经塑粉高压静电喷涂，高温固话处理，耐酸碱耐腐蚀；立柱同侧装配有86型插座安装孔位，每档配2只86型220V10A五孔插座，立柱内部有足弓空间供电线隐藏铺设；层板采用10mm厚钢化玻璃，边缘配有玻璃纤维尼龙棒护栏，防止甁罐跌落；工艺：采用优质环保树脂静电粉末喷涂;高温固化，涂层抗磨耐腐蚀。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，锁具,,铰链符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。 含台盆*9，龙头*9 |
| 25 | 实验台2 |  | W25300*D900*H2400 | 25.3 | 米 | 1、材质 基材：采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm;台面采用12.7mm厚优质实芯理化板，边缘镶边加厚至25.4mm，试剂架钢玻双层结构，立柱成型尺寸为40*100*800，表面经塑粉高压静电喷涂，高温固话处理，耐酸碱耐腐蚀；立柱同侧装配有86型插座安装孔位，每档配2只86型220V10A五孔插座，立柱内部有足弓空间供电线隐藏铺设；层板采用10mm厚钢化玻璃，边缘配有玻璃纤维尼龙棒护栏，防止甁罐跌落；工艺：采用优质环保树脂静电粉末喷涂;高温固化，涂层抗磨耐腐蚀。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，锁具,,铰链符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。含台盆*4，龙头*4 |
| 26 | 实验台3 |  | W7200*D900*H2400 | 7.2 | 米 | 1、材质 基材：采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm;台面采用12.7mm厚优质实芯理化板，边缘镶边加厚至25.4mm，试剂架钢玻双层结构，立柱成型尺寸为40*100*800，表面经塑粉高压静电喷涂，高温固话处理，耐酸碱耐腐蚀；立柱同侧装配有86型插座安装孔位，每档配2只86型220V10A五孔插座，立柱内部有足弓空间供电线隐藏铺设；层板采用10mm厚钢化玻璃，边缘配有玻璃纤维尼龙棒护栏，防止甁罐跌落；工艺：采用优质环保树脂静电粉末喷涂;高温固化，涂层抗磨耐腐蚀。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，锁具,,铰链符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。，含台盆*2，龙头*2 |
| 27 | 实验台4 |  | W12900*D700*H1500 | 12.9 | 米 | 1、材质 基材：采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm;台面采用12.7mm厚优质实芯理化板，边缘镶边加厚至25.4mm，试剂架钢玻双层结构，立柱成型尺寸为40*100*800，表面经塑粉高压静电喷涂，高温固话处理，耐酸碱耐腐蚀；立柱同侧装配有86型插座安装孔位，每档配2只86型220V10A五孔插座，立柱内部有足弓空间供电线隐藏铺设；层板采用10mm厚钢化玻璃，边缘配有玻璃纤维尼龙棒护栏，防止甁罐跌落；工艺：采用优质环保树脂静电粉末喷涂;高温固化，涂层抗磨耐腐蚀。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，锁具,,铰链符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。含台盆*2，龙头*2，滴水架，洗眼器 |
| 28 | 收费桌 |  | W1600*D700*H800 | 10 | 张 | 1、材质： 基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥18mm。 封边条：采用≥2mm厚同色PVC封边条。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，铰链带有缓冲功能，符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。 a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 3、产品质量要求： 整体质量符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、标准要求，其中产品甲醛释放量≤0.05mg/m³。 |
| 29 | 雾化桌 |  | W1600*D500*H750 | 2 | 张 | 板材采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 17657-2022、GB18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021要求。其中静曲强度≥14MPa，弹性模量≥2800Mpa，内结合强度≥0.3Mpa，表面胶合强度≥1.7Mpa，板面握螺钉力≥1400N、板边握螺钉力≥900N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热达到5级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC≤30μg/m³。 。桌面厚 度≧25mm，2mm 厚同色优质 PVC 封边。钢架钢管壁厚 1.5mm，采用焊接工艺进行焊接、矫正、 酸洗、碱洗、辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂， 高温烘焗成形。同色冷轧钢制前挡板，厚度 1mm。 带防滑调节脚。产品符合办公家具相关标准。整体平整，无鼓包、起泡、无拼缝不严现象。桌面与桌架连接牢固，拼缝紧密 |
| 30 | 学习桌 |  | W1200*D600*H750 | 23 | 张 | 1、材质： 基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥18mm。 封边条：采用≥2mm厚同色PVC封边条。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，铰链带有缓冲功能，符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。 a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 |
| 31 | 演讲台 |  | W800*D500*H1200 | 3 | 张 | 面复贴天然实木木皮贴面，木皮厚度0.6mm。基材采用E0级多层板，油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，水性底漆&水性面漆检测项目包含：HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。 |
| 32 | 打针桌 |  | W1400*D1600*H800 | 1 | 组 | 1、材质： 基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥18mm。 封边条：采用≥2mm厚同色PVC封边条。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，铰链带有缓冲功能，符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。 a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 |
| 33 | 准备桌 |  | W1400*D700*H800 | 7 | 张 | 采用304不锈钢钢板，厚度为 1.5mm。采用 一体模具拉升冲压成型工艺，热轧后施以热处理 以及酸洗处理表面，表面呈现银白色，坚固耐腐 蚀。工艺要求:拉丝，打磨，抛光无死角、易于 清洁消毒处理。产品符合办公家具相关标 准。成品出厂有企业标志、厂名、厂址及装配说 明书。整体平整，无鼓包、起泡、无折边不齐现象 |
| 34 | 办公椅1 |  | 660*565*1005-1100 | 572 | 把 | 【椅背】靠背骨架采用PP材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨，亲肤舒适，具备4,5cm升降调节 【腰靠】上下前后四维调节;超大支撑面，舒适顶腰 【扶手】扶手主体采用高强度材质，稳固舒适 【座垫】填充物高密度海绵组合，采用优质环保针织布料，透气性好，实现健康坐姿，久坐不累; 【底盘】加厚防爆底盘，性能稳定，机构运动无干涉，无噪音，性能稳定，简单操作；适用于靠背倾仰，一键升降 【气杆】采用三级气杆通过TUV认证，坐的舒心，用的放心； 【椅脚】加高强度尼龙脚，坚固耐用，稳定性高; 【脚轮】万向椅轮，转动轻松灵活 |
| 35 | 办公椅2 |  | 高背 | 28 | 把 | 【头枕】二维可调头枕，灵活调节，分担颈椎受力 【椅背】背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨，亲肤舒适，背部贴合，分散背部重力；自适应贴合人体背部曲线，给予腰部有效支撑 【腰靠】下腰有效调节支撑，适配各种倾仰角度，时刻有效支撑 【扶手】采用优质尼龙材质及软PU扶手面，灵活升降调节 【座垫】坐垫骨架采用高强度层压胶合板，填充物采用定型海绵加全包底部座壳，有效缓解臀部的压力，提供舒适支撑 【底盘】加厚防爆自适应四代底盘 215托，智能感知人体体重，无需手动调节，自动调节后仰力度，后仰轻松不费力，二挡锁定 【气杆】采用三级防爆气杆通过TUV认证，坐的舒心，用的放心； 【椅脚】加高强度尼龙脚，坚固耐用，稳定性高; 【脚轮】大尺寸万向PA轮，转动轻松灵活 |
| 36 | 办公椅3 |  | 高背 | 7 | 把 | 牛皮：优质头层牛皮，经液氨多道浸色及防潮，防腐等工艺处理。 海绵：优质高密度定型海绵，密度≥25KG/m³，防火符合国家阻燃标准。 椅板：座垫为≥12mm多层曲木板热压成型，耐冲击，永不开裂；塑壳托底，配4档倾仰锁定功能底盘。 五星爪：优质五星脚，符合QB/T2280-2016《办公椅》标准，底座静载荷符合标准要求。 脚轮：优质脚轮，符合QB/T2280-2016《办公椅》标准。 |
| 37 | 办公椅4 |  | 高背 | 9 | 把 | 1、白蜡木基材。 2、油漆：采用优质水性底漆、水性面漆油漆。 3、五金配件：优质连接件 |
| 38 | 餐椅 |  | 中背 | 200 | 把 | 椅子采用进口PP环保原料（聚丙烯）+玻纤（玻纤提高椅子硬度和承重，欧标EN12520测试120千克及我司内部测试150千克）+色母生产+抗UV材料提高产品防紫外线抗老化 |
| 39 | 候诊排椅 |  | L1850*W670*H870mm±5 | 105 | 张 | 1 . 扶手：采用聚氨酯PU扶手，PU材料经模具一体发泡成型，封闭式扶手结构，PU扶手面宽50mm，扶手厚度≥15mm，两边与扶手安装位为PU卡扣，卡扣宽度≥35mm，长度≥132mm，立面压型高度≥58mm；采用PU发泡模具成形成色，扶手底部角度7°与座面角度保持一致，扶手安全圆弧面设计，弧面落差3mm，增加产品美感之余有效防止磕碰，提供最佳的舒适度和防护效果。 2 . 椅脚：采用铝合金材料经过模具压铸成型，表面做静电喷粉喷涂处理，椅脚的安装位于座底中心位置，增加产品的承受频繁使用和较大的外力冲击使产品结构更加合理及牢固可靠，不易发生位移，最大限度地保证椅脚位置的稳定性之余并做到防绊倒效果最大程度降低绊倒风险；调节脚垫为优质PP脚垫，脚垫底部蜂巢式设计,直径达75mm，增强承重力与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。 3．座背PU椅面材质：采用聚氨酯PU与钢架焊接钢板工艺结构经过模具内一次发泡成型。椅背PU弧形总长达635mm，背PU厚度≥25mm，座PU厚度≥25mm，座深达470mm，座面PU宽度达530mm，座背板PU连体式设计制作,椅背蝴蝶型防生设计，符合人体维度设计，坐感舒适，久坐不变形，颜色的搭配既增加环境的融合度，又耐脏耐用，确保座椅的使用寿命。PU内忖材质为高强度钢架，四周主骨架由20*10*2.0mm方管焊接顶部φ10mm制作，椅座面用4条20*4.0mm承重实心扁铁焊接加固成型，拼接冷轧钢冲孔板，厚度达1.5mm，座PU两侧与横档链接的支架达4.0mm厚度，外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，美观耐磨耐用。 4.承重横梁：采用高强度端面直径80mm六角形冷轧钢管，厚度达2.0mm，具有超强的承重能力和稳定性，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致聚积碎屑的隐患。横档两侧外盖采六边形设计封盖，外型一致与横档外型一致，横档盖面大于横档面单边≥3MM。 5 . 采用“卡”式结构，不需要在横梁上预埋螺母，表面无孔位，卡扣件为钢制压型铸件，宽度≥35mm，长度≥132mm，立面高度≥58mm，座椅支架及椅腿可在上面任一位置安装，表面与椅腿及支架完全咬合。 6 . 整套安全性能好，结构稳定，五金部分皆由高品质部件组成，外皮和内芯层均由高密度聚氨酯PU材料通过模具一次发泡成型，具有良好的坐感，有良好的减震作用，不易使人（尤其是老人孕妇小孩）受伤。分子结构紧密，耐用耐磨，防水防菌易清洁。备注：整个座位安装设计要求无螺丝外露，安全美观。 |
| 40 | 会议椅1 |  | 中背 | 32 | 把 | ★面料：优质进口头层黄牛皮饰面 ★椅背：18mm厚内外弯板+切割绵 ★椅座：18mm厚内外弯板+切割绵 ★扶手：配扪皮扶手面 ★椅脚：1.8mm扁管电镀弓形架 |
| 41 | 会议椅2 |  | 中背 | 102 | 把 | 采用全新加强仿尼龙PP+纤维，环保可回收使用无污染，结构受力稳定。过120KG靠背拉力测试。工学仿生设计，无海绵特斯林条纹网支撑人体受力。 颜色：灰胶/黑胶。 受力座胶座中心点厚度：24mm 背厚度：整个靠背两侧均设计加厚强固，厚度为10-15MM 透气槽/舒缓靠背设计：整个靠背对称竖排16条镂空槽和23条凹槽。对使用者视觉审美疲劳，和久坐疲劳，有一定的舒缓作用。 扶手：双层闭合状扶手，可向上翻转75°，长度为248MM，中心点宽度为45MM，厚度为7MM。 底部结构/架子：规格540mm(深）×550mm（宽，含合金连接件宽度）×595mm（高，含轮子高度）， 架子规格：采用19*32MM腰鼓管，壁厚≥1.5mm，经独特变管处理，管型成锥型，过静压1136KG测试。 经模具冲压焊接成型，并经打磨，抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温焗炉等工序处理。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀，颜色为闪光银灰色。 架子结构：前后架，座背，均通过T型合金件链接。合金铸件中心点厚度（实心部分）：20MM。合金铸件带弹簧逍遥机构厚度（空心部分）：46MM 合金铸件上下尺寸：243MM。 合金铸件前后尺寸：96MM。 架子横梁:19MM直径，壁厚1.5MM。 下接触点：架子下端内套15MM直径，1.8MM厚度小管子，连接60MM静音PU边滑轮 |
| 42 | 接待椅1 |  | 610*590*985 | 24 | 把 | ★椅背：PP+GF黑色椅身 ★椅座：4.0MM厚角码连接架，定型绵 ★扶手：PP扶手面 ★椅脚：Φ25mm管/1.8mm壁厚电镀弓形架 |
| 43 | 接待椅2 |  | 680*580*995 | 14 | 把 | ★面料：优质进口头层黄牛皮饰面 ★椅背：18mm厚内外弯板+切割绵 ★椅座：18mm厚内外弯板+切割绵 ★扶手：配扪皮扶手面 ★椅脚：1.8mm扁管电镀弓形架 |
| 44 | 就诊椅 |  | 中背 | 91 | 把 | 1、背座壳：环保PP塑料，无毒无味，椅背带弧度设计，久坐不咯背； 2、电镀钢脚，壁厚: 1.5mm； 3、脚垫：环保pp塑料，保护地面不被刮花 |
| 45 | 陪护椅 |  | W460*D460*H840 | 164 | 把 | 基材：采用E0级多层板，弯板，油漆边，椅架16mm圆管，电镀钢架 |
| 46 | 木凳 |  | W300*D380*H450 | 14 | 张 | 1、面材：采用≥0.6mm厚实木贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：中密度纤维板。 3、封边：选用优质实木封边。 4、油漆：采用优质水性底漆、水性面漆油漆。 5、五金配件：优质连接件 |
| 47 | 培训椅 |  | 中背 | 368 | 张 | 采用全新加强仿尼龙PP+纤维，环保可回收使用无污染，结构受力稳定。过120KG靠背拉力测试。工学仿生设计，无海绵特斯林条纹网支撑人体受力。 颜色：灰胶/黑胶。 受力座胶座中心点厚度：24mm 背厚度：整个靠背两侧均设计加厚强固，厚度为10-15MM 透气槽/舒缓靠背设计：整个靠背对称竖排16条镂空槽和23条凹槽。对使用者视觉审美疲劳，和久坐疲劳，有一定的舒缓作用。 扶手：双层闭合状扶手，可向上翻转75°，长度为248MM，中心点宽度为45MM，厚度为7MM。 底部结构/架子：规格540mm(深）×550mm（宽，含合金连接件宽度）×595mm（高，含轮子高度）， 架子规格：采用19*32MM腰鼓管，壁厚≥1.5mm，经独特变管处理，管型成锥型，过静压1136KG测试。 经模具冲压焊接成型，并经打磨，抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温焗炉等工序处理。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀，颜色为闪光银灰色。 架子结构：前后架，座背，均通过T型合金件链接。合金铸件中心点厚度（实心部分）：20MM。合金铸件带弹簧逍遥机构厚度（空心部分）：46MM 合金铸件上下尺寸：243MM。 合金铸件前后尺寸：96MM。 架子横梁:19MM直径，壁厚1.5MM。 下接触点：架子下端内套15MM直径，1.8MM厚度小管子，连接60MM静音PU边滑轮 |
| 48 | 换鞋凳 |  | W12300*D400*H450 | 12.3 | 米 | 钢材：采用优质钢板， 2）工艺：采用优质环保树脂静电粉末喷涂;高温固化，涂层抗磨耐腐蚀。 1.材质：采用一级冷轧钢板 2.五金配件：优质品牌阻尼铰链、锁具等 |
| 49 | 洽谈椅 |  | 中背 | 8 | 把 | 1、面料：采用优质牛皮，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、内框架：内框架采用多层实木框架，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 4、脚架：采用北美进口白蜡木。木材干燥应≤9%的含水量，无腐裂修补现象，表面洁净无污染。 5、油漆：环保油漆，光亮平整，油漆无颗粒、气泡。 |
| 50 | 实验椅 |  | 低背 | 92 | 把 | 1.塑胶坐垫 椅脚：采用金属固定五星脚，设有加强筋； 2、优质配件及功能结构要求： 配件：采用优质三级气杆气压棒。 功能结构：座高可升降调节。（实际情况允许出现合理的偏差） |
| 51 | 输液椅 |  | W600*D950*H1250 | 24 | 张 | 1.材质 ：表皮采用优质西皮 ，温润触感 ，细腻质感 ，耐用耐磨、防污耐脏、易清洁打理；座包采用加厚回弹海绵 ，Q 弹柔软 ，软而不塌；整体采用加固实木框架，加强整体架构硬度；加高铁艺沙发椅脚，承重强，便于日常打理。 2.设计 ：采用人体工学设计 ，根据颈部、腰背、臀部、腿部受力科学设计支撑 ，配有高弹饱满背 ，倚靠支撑更为全面；手肘惬意承托 ，舒适感更强。 3.底架 ：采用钢材焊接 ，经过打磨、树脂高温固化等工艺。 4.可以平躺 |
| 52 | 学习椅 |  | 低背 | 68 | 把 | 1.椅座连体全新工程聚丙PP材质 2.椅架电镀实心钢筋，实心直径11mm 3.高密度高回弹海绵，1.5分纯棉 4.高档透气网布，耐磨，柔软舒适 |
| 53 | 治疗椅 |  | W700*D750*H920 | 2 | 张 | 1.材质 ：表皮采用优质西皮 ，温润触感 ，细腻质感 ，耐用耐磨、防污耐脏、易清洁打理；座包采用加厚回弹海绵 ，Q 弹柔软 ，软而不塌；整体采用加固实木框架，加强整体架构硬度；加高铁艺沙发椅脚，承重强，便于日常打理。 2.设计 ：采用人体工学设计 ，根据颈部、腰背、臀部、腿部受力科学设计支撑 ，配有高弹饱满背 ，倚靠支撑更为全面；手肘惬意承托 ，舒适感更强。 3.底架 ：采用钢材焊接 ，经过打磨、树脂高温固化等工艺。 4.可以平躺 ，方便治疗。 |
| 54 | 主席椅 |  | W630*D700*H850 | 6 | 把 | 椅面及靠背内部12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉，软包采用优质牛皮，高密度定型海绵。橡胶木实木椅架椅脚。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。环保聚脂漆，表面油漆全封闭处理工艺，经嵌补、磨光、上色、五道底漆、三道面漆，紫外线固化等多道磨褪工艺制成，整体表面无皱皮、发粘漏涂等现象，整体产品色泽一致，纹理自然清晰。 |
| 55 | 钢制活动柜 |  | W400*D550*H600 | 514 | 个 | 钢材：采用优质钢板，符合GB/T3325-2024、QB/T 3826-1999(2009)、QB/T 3827-1999(2009)、QB/T3832-1999(2009) GB18584-2024附着力：应不低于2级；抗冲击强度达到：冲击高度 400mm 应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外，无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验100h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。家具涂层可迁移元素：锑（Sb） ≤60mg/kg 、砷（As ）≤25mg/kg、 钡（Ba ）≤1000mg/kg、镉（Cd）≤50mg/kg、铬（Cr ）≤25mg/kg、铅（Pd）≤90mg/kg、汞（Hg）≤25mg/kg、硒（Se ）≤500mg/kg。 2）工艺：采用优质环保树脂静电粉末喷涂;高温固化，涂层抗磨耐腐蚀。 1.材质：采用一级冷轧钢板 2.五金配件：著名品牌连接件。 2、配件及功能结构要求： 五金件：优质品牌三节静音滑轨、锁具等，▲导轨依据符合QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3826-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。 结构：三抽柜 |
| 56 | 钢制矮柜 |  | W800*D400*H900 | 76 | 个 | 1：钢板厚度≥0.8mm。 2：基材：钢板需经酸洗磷化、除油等防锈处理，钢板粉末附着力≤1级，硬度（擦伤）≥F，选用优质环保粉末，钢板采用一级冷轧钢板，钢板材料选用优质品牌。 3：功能结构：钢制开门，内置一层板，带拉手及门锁。柜门扣手采用工程塑料ABS，高韧性,无重金属添加，纹理：哑光/细砂纹，抗黄变 |
| 57 | 钢制文件柜 |  | W900*D400*H1850 | 309 | 个 | 1：钢板厚度≥0.8mm。 2：基材：钢板需经酸洗磷化、除油等防锈处理，钢板粉末附着力≤1级，硬度（擦伤）≥F，选用优质环保粉末，钢板采用一级冷轧钢板，钢板材料选用优质品牌。 3：功能结构：钢制开门，内置一层板，带拉手及门锁。柜门扣手采用工程塑料ABS，高韧性,无重金属添加，纹理：哑光/细砂纹，抗黄变 |
| 58 | 五门文件柜 |  | W1200*D500*H1850 | 24 | 个 | 1：钢板厚度≥0.8mm。 2：基材：钢板需经酸洗磷化、除油等防锈处理，钢板粉末附着力≤1级，硬度（擦伤）≥F，选用优质环保粉末，钢板采用一级冷轧钢板，钢板材料选用优质品牌。 3： 功能结构：左上钢框玻璃双开门，内置含两块活动层板，下钢制开门，内置一层板，右通体单开门，内含一根挂衣杆，一块活层，带拉手及门锁,柜门扣手采用工程塑料ABS，高韧性,无重金属添加，纹理：哑光/细砂纹，抗黄变 |
| 59 | 钢制更衣柜 |  | W900*D500*H1850 | 386 | 个 | 1：钢板厚度≥0.8mm。 2：基材：钢板需经酸洗磷化、除油等防锈处理，钢板粉末附着力≤1级，硬度（擦伤）≥F，选用优质环保粉末，钢板采用一级冷轧钢板，钢板材料选用优质品牌。 3： 功能结构：三个通体单开门，内含一根挂衣杆，一块活层，带拉手及门锁,柜门扣手采用工程塑料ABS，高韧性,无重金属添加，纹理：哑光/细砂纹，抗黄变 |
| 60 | 固定矮柜 |  | W400*D550*H700 | 80 | 个 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，工艺：采用优质环保树脂静电粉末喷涂;高温固化，涂层抗磨耐腐蚀。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，锁具,,铰链符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作 |
| 61 | 床头柜1 |  | W450*D400*H600 | 11 | 个 | 1、材质： 基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥18mm。 封边条：采用≥2mm厚同色PVC封边条。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，铰链带有缓冲功能，铰链符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。 a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 |
| 62 | 床头柜2 |  | W550*D500*H800 | 11 | 个 | 面复贴天然实木木皮贴面，木皮厚度0.6mm。基材采用E0级多层板，油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，水性底漆&水性面漆检测项目包含HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。 |
| 63 | 病房储物柜 |  | W2100*D500*H2800 | 100 | 组 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;工艺：采用优质环保树脂静电粉末喷涂;高温固化，涂层抗磨耐腐蚀。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，锁具,,铰链符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作 |
| 64 | 密集柜 |  | W5600*D6500*H2400 | 88 | m³ | 轨道：表面静电喷塑粉末，涂料选用NOBEL聚脂与环氧型混合涂料，喷塑前经严 格去油除锈和磷化处理，要求轨道螺栓头上端面与轨道座凹槽内地面齐平。 轨道座厚度≥3mm，采用热轧钢板 轨道采用 20*20mm 实心方钢 底盘：底盘采用整体焊接，要求刚性足，不变形。 底梁、轴承档、夹紧块：采用3mm热轧钢板 立柱：采用1.5mm冷轧钢板 架体：架体结实、坚固、设备安全、规范，层数和间距可自由调整，含立架中间直 料和边框，每层承重≥80kg。 立柱：采用 1.5mm 冷轧钢板 托板：采用 1mm 冷轧钢板 抽屉：整体平整，使用顺滑不卡顿。 抽屉面板：采用0.8mm 冷轧钢板 抽屉：采用1mm冷轧钢板 侧面板：钢制侧面板，采用1mm “鞍钢”冷轧钢板，表面平整、设计美观 传动机构：要求传动机构配合精密度高，定位准确，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳能达到或超过国家标准。 制动装置：每列应均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取方便 |
| 65 | 毒麻药品柜 |  | W1090*D460*H1650 | 12 | 个 | 钢材：采用优质钢板，2）工艺：采用优质环保树脂静电粉末喷涂;高温固化，涂层抗磨耐腐蚀。 1.材质：采用一级冷轧钢板 2.五金配件：著名品牌连接件。 2、配件及功能结构要求： 五金件：密码锁，优质品牌三节静音滑轨、锁具等，▲导轨符合QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3826-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。 |
| 66 | 茶水柜 |  | W1600*D400*H950 | 4 | 组 | 面复贴天然实木木皮贴面，木皮厚度0.6mm。基材采用E0级多层板，油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，水性底漆&水性面漆检测项目包含：HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。 |
| 67 | 配餐柜 |  | W4720*D600*H850 | 10 | 组 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;工艺：采用优质环保树脂静电粉末喷涂;高温固化，涂层抗磨耐腐蚀。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，锁具,,铰链符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作人造石台面+水槽龙头15套 |
| 68 | 组合柜 |  | W2658*D600*H2400 | 100 | 组 | 1、材质： 基材：采用E0级多层板，板材厚度≥18mm。 封边条：采用≥2mm厚同色PVC封边条。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，铰链带有缓冲功能，铰链符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 3、产品要求： +人造石台面+配水槽龙头（50套），不锈钢踢脚 |
| 69 | 木制吊柜 |  | W4520*D350*H900 | 10 | 组 | 1、材质： 基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥18mm。 封边条：采用≥2mm厚同色PVC封边条。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，铰链带有缓冲功能，铰链符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、 a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 |
| 70 | 污洗柜 |  | W6180*D600*H950 | 10 | 组 | 基材：采用优质304#不锈钢，裸板厚度≥1.0mm。GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》耐腐蚀：铜加速乙酸盐雾试验500h。 五金件：采用优质品牌三节导轨、铰链、锁具,，▲导轨符合QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3826-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。 a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 3、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。配水槽龙头60套 |
| 71 | 治疗柜 |  | W1012*D600*H2400 | 100 | 组 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;工艺：采用优质环保树脂静电粉末喷涂;高温固化，涂层抗磨耐腐蚀。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，锁具,,铰链符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。人造石台面+水槽龙头26套 |
| 72 | 药柜 |  | W900*D400*H2000 | 128 | 个 | 钢材：采用优质钢板， 2）工艺：采用优质环保树脂静电粉末喷涂;高温固化，涂层抗磨耐腐蚀。 1.材质：采用一级冷轧钢板 2.五金配件：著名品牌连接件。 2、配件及功能结构要求： 五金件：优质品牌三节静音滑轨、锁具等，▲导轨符合QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3826-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。 |
| 73 | 医废柜 |  | W1640*D600*H900 | 10 | 组 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;工艺：采用优质环保树脂静电粉末喷涂;高温固化，涂层抗磨耐腐蚀。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，锁具,,铰链符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。人造石台面 |
| 74 | 无菌柜 |  | W1300*D500*H2000 | 20 | 组 | 基材：采用优质304#不锈钢，裸板厚度≥1.0mm。GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》耐腐蚀：铜加速乙酸盐雾试验500h。 五金件：采用优质品牌三节导轨、铰链、锁具,，▲导轨符合QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3826-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 功能结构：通体为3C认证钢化玻璃开门柜 3、产品要求： 柜门扣手采用工程塑料ABS，高韧性,无重金属添加，纹理：哑光/细砂纹，抗黄变 |
| 75 | 木制高柜1 |  | W2900*D500*H2200 | 2 | 组 | 面复贴天然实木木皮贴面，木皮厚度0.6mm。基材采用E0级多层板，油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，水性底漆&水性面漆检测项目包含：符合HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。 |
| 76 | 木制高柜2 |  | W1400*D500*H2200 | 5 | 组 | 面复贴天然实木木皮贴面，木皮厚度0.6mm。基材采用E0级多层板，油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，水性底漆&水性面漆检测项目包含：符合HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。 |
| 77 | 木制高柜3 |  | W1820*D400*H2400 | 10 | 组 | 1、材质： 基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥18mm。 封边条：采用≥2mm厚同色PVC封边条。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，铰链带有缓冲功能，铰链符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 3、产品质量要求： 整体质量符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、标准要求，其中产品甲醛释放量≤0.05mg/m³ |
| 78 | 订制鞋柜 |  | W1220*D400*H2000 | 10 | 组 | 1、材质：采用优质一级冷轧钢板，裸板厚≥0.8mm， 一次冲压成型。 2、柜体：钢板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角 等缺陷。柜门扣手采用工程塑料ABS，高韧性,无重金属添加，纹理：哑光/细砂纹，抗黄变， 装锁，锁的互开率≤千分之一。门板反面安装≥5mm 厚防水镜，镜子四边包覆装饰条。一体式底座，内置防滑调节脚。 3、喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求 涂层厚 60~80µm，附着力达到 0 级标准。 4、五金件：锁具、铰链等优质五金配件。 |
| 79 | 展览柜 |  | W1250*D450*H2800 | 10 | 组 | 1、材质： 基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥18mm。 封边条：采用≥2mm厚同色PVC封边条。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质品牌阻尼铰链，铰链带有缓冲功能，铰链符合QB/T 3832-1999（2009）、QB/T3827-1999（2009）、QB/T 2189-2013（2017）标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、 a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 |
| 80 | 钢制中型货架 |  | W2000*D600*H2400 | 140 | 组 | 立柱采用80*60*1.5冷弯形钢，横梁采用60*40*1.5MM一体P型横梁，层板为0.8MM厚冷轧钢板，每层承重达300KG |
| 81 | 不锈钢货架 |  | W1200*D500*H2000 | 28 | 组 | 采用优选购304不锈钢钢板，厚度为 1.5mm。采 用一体模具拉升冲压成型工艺，热轧后施以热处 理以及酸洗处理表面，表面呈现银白色，坚固耐 腐蚀。工艺要求:拉丝，打磨，抛光无死角、易 于清洁消毒处理。产品符合办公家具相关 标准。成品出厂有企业标志、厂名厂址及装配 说明书。整体平整，无鼓包、起泡、无折边不齐现象。 |
| 82 | 三人沙发 |  | W2400*D850*H850 | 8 | 张 | 1、材质： 覆 面：采用优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 海绵：采用优质海绵。 2、配件及功能结构要求： 框架结构：内部松木实木框架，内部实木四面刨光，所有木材含水率8%-12%，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00mm），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 |
| 83 | 单人沙发 |  | W900*D850*H850 | 5 | 张 | 1、材质： 覆 面：采用优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 海绵：采用优质海绵。 2、配件及功能结构要求： 框架结构：内部松木实木框架，内部实木四面刨光，所有木材含水率8%-12%，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00mm），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 |
| 84 | 大茶几 |  | W1200*D600*H450 | 7 | 张 | 1、面复贴天然实木木皮贴面，木皮厚度0.6mm。基材采用E0级多层板。 2、涂装：优质环保型水性漆，三底两面，表面漆膜 涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求 漆面漆膜丰满，光滑耐磨。 |
| 85 | 小茶几 |  | W600*D600*H550 | 10 | 张 | 1、面复贴天然实木木皮贴面，木皮厚度0.6mm。基材采用E0级多层板。 2、涂装：优质环保型水性漆，三底两面，表面漆膜 涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求 漆面漆膜丰满，光滑耐磨。 |
| 86 | 圆形茶几 |  | φ600*H500 | 2 | 张 | 桌面：采用优质岩板面 框架：采用实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。 |
| 87 | 诊疗床1 |  | W650*D2000*H680 | 57 | 张 | 1、采用E0级优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，同色PVC封边条封边，甲醛释放量满足国家限量标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，板材表面耐香烟灼烧、表面耐干热、耐龟裂, 40 海绵，优质仿真皮面料， 2、结构/配置：木制抽屉及开门。 3、五金配件：优质五金配件 |
| 88 | 诊疗床2 |  | W650*D2000*H650 | 15 | 张 | 材质说明：面板E0级优等绿色环保型中密度纤维板，甲醛释放量符合国家E0级标准， 油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，水性底漆&水性面漆检测项目包含：符合HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准要求挥发性有机化合物（TVOC）、乙二醇醚及其酯类的总量、游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯总铅含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量（镉含量、 铬含量、汞含量）。 |
| 89 | 双人沙发 |  | W1900*D850*H850 | 2 | 张 | 1、材质： 覆 面：采用优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 海绵：采用优质海绵。 2、配件及功能结构要求： 框架结构：内部松木实木框架，内部实木四面刨光，所有木材含水率8%-12%，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00mm），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 |
| 90 | 上下铺床 |  | W1000*D2000*H1800 | 50 | 张 | 床立柱：采用 66mm*66mm*1.2mm 闭口型材，钢号为 Q235 材质；连接件与立柱齐平整体美观，上下加装工程塑料防护套。闭口型材. b.床厅(坐人的地方也叫床沿):前后采用93mm*34mm*1.5mm 的异形型材, 左右采用60mm*30mm*1.5mm 的闭口型材冷轧钢板，经全自动型材成型机滚压成型,钢号为 Q235 材质；连接件与立柱齐平整体美观。 c.床厅护栏：采用 25*50*1.5厚 方管。护栏高 300mm。床头护栏25mm 方形管。 d.床换：30 mm×20mm×1.2mm 矩管，7 根/位，不计两端。 e.床梯：20mm×40mm×1.2mm 椭圆管 （3）钢质部件工艺说明： 钢管焊接说明：CO2 保护焊，优质镀铜焊丝，焊接无灰 渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整,保证产品的强度； 所有焊线打磨平整，保证架体美观。金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒 温静电喷塑（十六工位）。本工艺喷塑温度 195-205 摄氏度，喷涂均匀，附着 力强，耐腐蚀，耐擦挂，耐冲击，防护性能良好。 （4）铺板规格：采用优质松木板，板厚 18mm 床板采用通板，数量不大于 6 块。木带连接，两面刨光。 床垫：正面面料层与围边三面用拉链连接，方便调整舒适层。 |
| 91 | 上床下桌 |  | W1000*D2000*H2266 | 10 | 张 | 1. ★立柱：外形规格为76（±1）mm×76（±1）mm厚度1.2mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面为8边形，圆角弧形R为2（±1）mm，立柱截面如图示；立柱封口采用优质PP塑料的静音内塞 2.★上床厅：外形规格为83（±1）mm×38（±1）mm厚度1.2mm矩形管 3.★下床厅：外形规格为30（±1）mm×50（±1）mm厚度1.2mm矩形管。 4.★爬梯 规格：400L×300W×1807Hmm 爬钢架管采用42mm×22mm×1.8mm椭圆管与25×25x1.2mm方管整体焊接而成；走梯踩板PP塑料一次模压注塑封边成型，四周无接缝，踩面长度385±5mm，宽度74±5mm，每步走梯踩面正面均配备HDPE塑料带凹凸的线条型防滑设计。 5.★床横梁与床立柱连接方式：采用卡扣式连接（无需螺栓），卡式连接挂件经拉伸成型为3个接触面并带3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成，床厅与卡式连接挂件焊接为一个整体，焊接采用两个面夹角式焊接，为保证强度，正前方为满焊不能留缺口及缝隙。立柱上经激光机加工三个连接孔，通过与卡式连接挂无缝式（三个面）下压连接，实现使用后越用越紧的状态 6.蚊帐架：采用φ19mm*1.5mm钢管，经数控弯曲而成，美观耐用，配置专用管塞，套入床立柱，高度可自由调整； 7.★床铺板：规格：L1985×W882×H15mm 采用食品级PP塑料注塑成型，两块铺面使用特殊结构镶嵌拼接，底部用7条25*25*1.2方管嵌入安装，牢固且美观；床铺面采用凹凸结构，防止床垫滑动，铺面每平方设置不少于12个隐形透气孔，避免灰尘掉落； 8.★边立柱床头护栏板： 床头护栏档板采用整体式，规格为852mm(±5mm)X525mm(±5mm)X60mm(±5mm),基材采用E1级刨花饰面板(板材厚度≥18mm）四周整体一次成型PP塑料注塑封边，靠护栏上部有全塑靠枕设计，规格：270x540x60mm,采用大型注塑设备整体一次成型，确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口 9.★床厅护栏：床厅护栏档板采用整体式，规格为1344(±5)mmX402（±5）mmX36mm(±5mm)护栏位于床厅的上方;基材采用E0级刨花饰面板（板材采用整条木板厚度≥15mm，）四周整体一次成型PP塑料注塑封边采用大型注塑设备整体一次成型，确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口。 10★木质部分： a、床下柜主材采用16mm厚度的E0级环保三聚氰胺板制做而成，规格L1900X W840X H1720mm床下柜由衣柜、学习桌、置物柜及收拉柜组成； b、★衣柜分为上下两层设计，下层配有挂衣杆及隔板，柜门板采用16mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，刨花板基材，采用高新技术一次模压注塑成型，四周边部一次注塑成型且无接缝，衣柜门配置ABS拉手，ABS拉手配置可翻转锁舌，可根据学生需求加装门锁，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决了以往安装螺丝握钉力不强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率。 衣柜门板规格：1680（±10）X500（±10）X16（±1）mm，侧门板规格：530（±10）X236（±10）X15（±1）mm 柜门板采用16mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，基材为刨花板，边缘采用高温热熔封边，封边条厚度1.5mm，抽屉板规格：598（±5）X148（±5）X18.5（±1）mm ，抽屉板采用18mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，刨花板基材，一次模压注塑成型，四周边部一次注塑成型且无接缝，配置隐形拉手和边缘一体注塑成型；门板拉手191（±5）X40（±5）X19（±1）mm 拉手采用台塑ABS塑料注塑而成，拉手装饰盖可根据客户要求选配颜色，锁舌设置130°旋转，柜门开启后可隐藏，取放物品时防止锁舌刮伤物品； C、★多功能桌面板采用25mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，刨花板基材，规格：L1090XW600XH29mm，采用高新技术一次模压注塑成型，四周边部一次注塑成型且无接缝，桌面前端设置置物盒，置物盒尺寸：长314mmx宽13mmx深11mm，左右前端设置一体成型置物槽，置物槽尺寸：长200mmx宽20mmx深10mm，桌面前端设计为符合人体工程学的舒适45°倒斜边，防止桌面板与使用者下半身发生磕碰。注塑产品外形美观人性化设计使用更舒适，增加产品使用寿命。 |
| 92 | 垫仓板 |  | W1200*D600*H150 | 20 | 个 | 采用一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm，流水线静电喷塑，喷塑前经磷化及防锈处理。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，底架采用50*50冷轧钢方管 |

注：1）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施；2）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。