静安区校园网络安全体系建设设备采购项目需求

采购编号：0625-00002163

预算金额：200万

采购综述

随着信息技术的快速发展，校园网已成为学校日常教学、科研和管理的核心基础设施。为确保校园网络的稳定、高效与安全，保护师生个人信息及学校敏感数据的安全，防范各类网络攻击和信息安全事件，特进行本次校园网络安全体系建设设备采购。通过本次设备采购从而构建坚固的校园网络安全体系，有效防范网络安全事件的发生。

本次设备采购依据以下依据文件和标准：

《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》沪教委基〔2022〕28号

《上海市教育领域推动大规模设备更新专项行动计划》沪教委发〔2024〕76号

《信息安全管理体系要求》（ISO/IEC 27001-2013）

《网络安全技术-信息安全控制》GB/T 22081-2024

《智慧校园总体框架》 GB/T 36342-2018

采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界网络安全防护设备 | 6 | 台 |
| 2 | 网络威胁检测及防御设备 | 3 | 台 |
| 3 | 网络访问控制设备 | 4 | 台 |
| 4 | 网络行为分析设备 | 11 | 台 |
| 5 | 网络安全体系统一管理设备 | 1 | 台 |

投标人须提供所投标设备原制造商针对本项目的销售许可证明函和投标人对本次所供设备不少于五年的免费服务承诺书。

本次设备供货期限为30天。

设备技术要求

校园网安全防护体系总体建设需求

随着技术的进步，教育需求和资源的变化、发展，教育城域网的建设正逐渐成为学校信息化的重要组成部分。教育城域网已经成为提升教学环境品质，提高教育资源利用率，增加教育灵活性和交流性的重要方式。围绕着教育信息化2.0以及三通两平台的深入建设，以及城域网教育资源的整合、共享、互联互通，下属机构/学校由于业务量的逐渐增多以及数字化教学应用的广泛使用，当前学校侧安全防护体系明显缺乏，面对层出不穷的新型安全事件如网站被篡改，被挂黑链，0day漏洞利用，数据窃取，僵尸网络，勒索病毒等等，将对静安区教育城域网及下属单位造成严重的网络安全威胁，可能导致网络瘫痪、数据泄露，严重影响正常教学秩序。并且，安全信息分散于各个学校和部门，管理责任不集中，导致教育局难以进行有效的统一管理。传统各自独立的边界防护手段难以应对内部潜藏的横向威胁，缺乏有效的监测预警机制，使得安全信息割裂，无法及时发现和处理安全隐患。因此，需要对静安区教育城域网下属单位进行统一安全体系建设，做到风险有效防护，事件及时响应。

校园网整体安全架构图

在各学校校园网出口处部署边界网络安全防护设备、网络微信检测及防护设备、网络访问控制设备，对进出校园网的网络流量进行实时监测与防护。对辖区内的幼儿园、中小学、高中学校采用性能不同的出口安全防护设备，在满足日常教学防护的基础上实现建设方案性价比最高。同时，网络安全防护设备集成了入侵防御、病毒防护、应用控制等功能，可有效隔离外部网络攻击，抵御恶意软件传播，保障校内网络安全，为学校开展数字化教学活动提供可靠的网络安全保障。在实现加固学校校园网自身安全同时，能有效隔离校园网内产生的安全威胁，避免通过城域网感染其他学校，甚至被动攻击教育局的数据中心。通过网络安全设备的访问控制策略，阻止外部非法网络访问，防范各类网络攻击，如恶意软件、DDoS攻击等进入校园网内部。同时，对校园网内部用户访问外部网络的行为进行管控，防止内部用户因访问恶意网站或下载不安全文件而导致安全风险。

将上网络行为分析设备部署在辖区学校网络出口安全设备之后，与网络安全设备协同工作。通过对网络流量的深度分析，对用户上网行为进行全面管理和审计。制定详细的上网行为管理策略，包括网址访问控制、应用程序管控、网络流量限制等。限制学生在上课期间访问与学习无关的社交网络、视频网站等，提高学生在学习时间内对网络资源的有效利用。对教师的上网行为进行规范，确保教师在工作时间合理使用网络资源，避免因不当上网行为影响工作效率。同时，通过流量限制策略，保障关键教学业务系统的网络带宽，避免因个别用户大量占用带宽而导致教学业务受阻。

同时建设设备联动机制建立，实现网络安全设备与上网行为管理设备之间的信息共享与协同工作。当上网行为管理设备检测到用户的异常上网行为，如频繁访问恶意网站或大量下载不明文件时，及时将相关信息传递给网络安全设备，网络安全设备根据联动策略对该用户的网络访问进行进一步限制或阻断，防止安全威胁扩散。并且将本次所建设内容平滑融入静安教育局现有的网络安全体系，与已有的网络安全监控系统、终端安全防护系统等进行对接和整合。实现安全防护的全面覆盖和协同运作。

边界网络安全防护设备

本次采购边界网络安全防护设备共有6台，分别部署在6所学校。

学校的网络结构为：校园网络核心交换机通过光纤链路接入静安教育信息网，同静安教育信息网骨干连接速率为万兆。通过接入静安教育信息网，从而提供校园网用户对静安区校校通网络、市教委教育网 络以及因特网的访问能力。

本次通过采购和部署边界网络安全防护设备，从而提升校园网对网络威胁的识别和网络安全防御能力。

本次采购的边界网络安全防护设备技术指标要求如下：

| 序号 | 项目 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备接口 |  | 千兆电口≥8个； 万兆单模接口（不小于10KM传输距离）≥1个； 万兆多模接口≥1个； |
| 2 | 处理器 |  | 主频≥2GHz； 每物理CPU内核≥4； |
| 3 | 设备内存 |  | 内存≥8G， |
| 4 | 设备存储 |  | 硬盘容量≥128G |
| 5 | 设备工作模式 |  | 支持并不限于路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种方式。 |
| 6 | 设备性能 |  | 网络层吞吐量≥20G， 应用层吞吐量≥9G， 防病毒吞吐量≥1.5G， IPS吞吐量≥1.3G， 全威胁吞吐量≥1G， 并发连接数≥200万， HTTP新建连接数≥9万。 |
| 7 | 设备功能 | 网络防护功能 | 设备支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置； 设备支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于15层压缩文件病毒检测与处置； 设备支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生； |
|  |  | 应用识别功能 | 设备可以识别和控制≥9000种应用。应用类型包括并不限于游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。（提供设备管理界面显示相应功能的截图） |
|  |  | 对漏洞识别功能 | 设备内置≥13000种漏洞规则。支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（提供设备管理界面显示相应功能的截图） |
|  |  | 勒索病毒识别功能 | ▲支持勒索病毒检测与防御功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） |
| 8 | 设备证书要求 |  | 需提供供货设备由国家认可的第三方机检测机构或组织颁发的IT产品信息安全认证证书，评估等级不低于EAL4增强级。（提供证书扫描件） |

网络威胁检测及防御设备

本次采购网络威胁检测及防御设备为3台，本次3台设备部署在一所学校，该学校校园网由两台核心交换机采用双机热备模式构成网络核心，各接入交换机采用光纤链路分别连接核心构成冗余架构的校园网络环境。校园网络共有电信1、电信2以及校校通等三个外部网络出口。目前采用路由器分别接入三个接入网。目前三个接入线路均为光纤连接，连接速率为千兆，后续网络接入将升级至万兆光接入。

由于在网络边界采用的路由器设备仅能提供有限的防护功能，本次网络威胁检测及防御设备采购后替换边界路由器设备，从而保障校园网内各类应用系统的安全运行，预防网络攻击，提升校园网络的安全性。

本次采购的网络威胁检测及防御设备技术指标要求如下：

| 序号 | 项目 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备接口 |  | ≥16个千兆电口； ≥4个千兆光口； ≥4个万兆光口（并配置≥2个万兆单模模块，≥2个万兆多模光模块）； |
| 2 | 处理器 |  | 主频≥1.8GHz； 每物理CPU内核≥4； |
| 3 | 设备内存 |  | 内存≥4G |
| 4 | 设备扩展能力 |  | ≥1个扩展槽位 |
| 5 | 设备电源 |  | ≥2个冗余电源 |
| 6 | 设备性能 |  | 网络安全设备吞吐≥8G， 并发连接≥220万， 每秒新建连接≥3.5万， 应用层吞吐量≥5.5G， FW+IPS吞吐量≥1.5G， FW+AV吞吐量≥2G， FW+WAF吞吐量≥1.5G， 全威胁吞吐量≥1G， IPSEC VPN吞吐≥850M， IPSEC VPN隧道数≥1000 |
| 7 | 设备功能 | 地址转换 | 支持源/目的NAT、双向NAT；支持端口块地址转换；支持NAT64、NAT46、NAT66地址转换；（提供设备管理界面显示相应功能的截图） |
|  |  | 入侵防御 | 设备支持≥5500的独立的入侵防护规则特征库。（提供设备管理界面显示相应功能的截图） |
|  |  | 漏洞防护 | 设备支持对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库。 |
|  |  | 病毒防护 | ▲设备具有≥200万的病毒特征库，支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP等协议进行病毒防御，防病毒技术或防病毒设备的病毒检测率大于95%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） |
| 8 | 设备证书要求 |  | - 需提供供货设备由国家认可的第三方机检测机构或组织颁发的IT产品信息安全认证证书，评估等级不低于EAL4增强级。（提供证书扫描件） - 需提供支持对病毒库实时更新的承诺书，并加盖公章。 |

网络访问控制设备

本次采购网络访问控制设备共有4台，分别部署在4所学校。

校园网络核心交换机通过光纤链路接入静安教育信息网，同静安教育信息网骨干连接速率为千兆。通过接入静安教育信息网，从而提供校园网用户对静安区校校通网络、市教委教育网络以及因特网的访问能力。

本次通过采购和部署网络访问控制设备，从而提升校园网对网络威胁的识别和网络安全防御能力。同时实现对校园网络中的数据流进行监控，防止数据泄露和非法访问。新购置的网络访问控制设备应具备千兆光纤接入能力，能够通过光接口直接接入静安教育信息网。同时新购置设备应具备万兆光接口，以保障随着后续接入网络升级，可以万兆接入静安教育信息网。

本次采购的网络访问控制设备技术指标要求如下：

| 序号 | 项目 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备接口 |  | 千兆电口≥8个； 千兆光口≥2个（实配≥1个千兆单模光模块，≥1个千兆多模光模块）； 万兆光口≥2个（实配≥1个万兆单模光模块，≥1个万兆多模光模块）； USB接口≥2个 |
| 2 | 处理器 |  | 主频≥1.8GHz； 每物理CPU内核≥4； |
| 3 | 设备内存 |  | 内存≥8GB |
| 4 | 设备存储 |  | 硬盘≥2TB |
| 5 | 设备扩展能力 |  | 扩展槽≥2个 |
| 6 | 设备性能 |  | 设备最大吞吐量≥6Gbps， IPS吞吐量≥1Gbps， AV吞吐量≥1Gbps， 最大并发连接数≥300万， 每秒新建连接数≥5万 |
| 7 | 设备功能 | 漏洞扫描 | 设备支持内置的默认模板以及自定义模板进行漏洞扫描，可扫描出漏洞名称、漏洞级别、漏洞描述、CVE-ID、CNNVD-ID等信息；支持查看资产关联的漏洞信息，并跳转到详情。 |
|  |  | 入侵防御 | 设备支持≥11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。 |
|  |  | 入侵检测 | ▲设备支持检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） |
|  |  | 网络安全策略分析 | 设备支持并不限于对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况。 |
| 8 | 设备证书要求 |  | 需提供供货设备由国家认可的第三方机检测机构或组织颁发的IT产品信息安全认证证书，评估等级不低于EAL4增强级。（提供证书扫描件） |

网络行为分析设备

本次采购网络行为分析设备共11台，分别部署11所学校。

本次的11所学校的校园网络采用万兆多业务交换机作为网络交换核心，接入交换机采用万兆光纤接入核心交换机，从而构成了万兆主干千兆终端接入的校园网络。网络边界采用万兆网络安全设备接入静安教育信息网，接入速率为万兆。本次通过在校园网采购配置网络行为分析设备，从而对校园网络的用户的上网行为进行监控和管理，提升用户的网络安全意识和网络使用的合规性。

本次采购的网络行为分析设备技术指标要求如下：

| 序号 | 项目 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备接口 |  | ≥6个千兆电口； ≥2个万兆光口(实配≥2个万兆多模光模块）； |
| 2 | 处理器 |  | 主频≥2GHz； 每物理CPU内核≥4； |
| 3 | 设备内存 |  | ≥8G |
| 4 | 设备存储 |  | ≥128G SSD+960G SSD |
| 5 | 设备性能 |  | 网络层吞吐量≥5.8 Gb， 应用层吞吐量≥750Mb， 带宽性能≥500Mb， 用户数≥4000， 每秒新建连接数≥10000, 最大并发连接数≥500000， 包转发率≥90Kpps。 |
| 6 | 设备功能 | 网络访问管理控制 | 能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制。支持记录全部或者指定类别URL、网页标题、网页内容等信息，支持网页内容审计后的网页快照功能；支持SSL加密网页的内容检查，可对SSL加密网页进行解密并识别、过滤其内容，针对加密后的钓鱼网站、非法网站，可对用户进行重定向告警。 |
|  |  | 网络应用管理 | ▲设备内置≥过9000条应用规则数、支持≥6000种以上的应用识别； 设备支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；设备支持根据标签选择一类应用做控制。（提供设备管理界面显示相应功能的截图） |
|  |  | 网络设备自动搜索 | 设备可以自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备支持PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别。 （提供设备管理界面显示相应功能的截图） |
|  |  | 网络统计分析 | PC端登录设备管理界面，首页可分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行。（提供设备管理界面显示相应功能的截图） |
| 7 | 设备证书要求 |  | 需提供供货设备由国家认可的第三方机检测机构或组织颁发的IT产品信息安全认证证书，评估等级不低于EAL3+。（提供证书扫描件） |

网络安全体系统一管理设备

本次采购网络安全体系统一管理设备1台，部署在静安教育信息网运维管理中心。

静安教信息网由静安教育信息网运维管理中心核心和静安教育学院核心构成网络双核心，并由11个汇聚点构成万兆骨干城域网。

本次在静安教育信息网运维管理中心采购网络安全体系统一管理设备，集中对静安教育信息网各个汇聚点的设备以及本次项目供货的网络安全设备进行统一管理和运维。

本次采购的网络安全体系统一管理设备技术指标要求如下：

| 序号 | 项目 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备接口 |  | ≥4个千兆电口， ≥1千兆管理口， ≥2个USB接口， ≥1个串口， |
| 2 | 处理器 |  | 主频≥2GHz； 每物理CPU内核≥4； |
| 3 | 设备存储 |  | ≥2T |
| 4 | 设备性能 |  | 并发会话数≥180 可管理设备≥25 |
| 5 | 设备功能 | 用户管理 | 支持批量导入、导出用户信息及设备信息，windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式。 |
|  |  | 认证管理 | 支持本地口令认证、LDAP认证、AD认证、短信认证、Radius、usbkey、动态口令认证， |
|  |  | 可支持的管理设备的类型 | 支持多种设备及系统类型。 |
|  |  | 目标设备密码维护 | 支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。 |
|  |  | 运维审计 | 支持对配置行为进行审计记录，支持对常见设备运维操作进行记录，审计信息至少包括以下内容：用户账户、起止时间、登陆IP、设备IP、设备名称、设备类型、访问账号、访问协议等信息。 |
|  |  | 客户端兼容性 | 支持多种客户端类型。 |

重要参数汇总表

| 货物名称 | 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 边界网络安全防护设备 | 设备对勒索病毒识别 | ▲支持勒索病毒检测与防御功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） |
| 网络威胁检测及防御设备 | 病毒防护 | ▲设备具有≥200万的病毒特征库，支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP等协议进行病毒防御，防病毒技术或防病毒设备的病毒检测率大于95%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） |
| 网络访问控制设备 | 入侵检测 | ▲设备支持检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） |
| 网络行为分析设备 | 网络应用管理 | ▲设备内置≥过9000条应用规则数、支持≥6000种以上的应用识别； 设备支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；设备支持根据标签选择一类应用做控制； （提供设备管理界面显示相应功能的截图） |

备品备件清单要求

投标人需根据自己投标设备的特点，提供本次项目的详细备品备件清单。

设备安装要求

设备安装总体要求

- 投标人若中标，交货期为合同签订后30天内将其运抵用户指定的地点，同时完成设备的上架、安装及配置工作。

- 投标人若中标，需免费提供所供设备的安装和配置服务，以确保满足用户的实际使用需求。

设备安装人员要求

1、投标人须组建专业且经验丰富的设备安装实施团队，团队成员不少于6人，需具备相关项目实施经验。优先考虑提供完整项目实施团队人员信息及相关证书（包括职称证书、职业认证证书及截止投标日期近三个月的缴纳社保证明）的投标人。

2、投标人的安装实施团队需配备一名专职项目经理，该经理将负责项目实施期间的对内外协调、人员配置及进度管理等职责。项目经理应具备类似项目管理经验，并优先考虑项目经理持有安全认证专家证书的投标人。投标人需提交项目经理截止投标日期近三个月的缴纳社保证明。

投标人要求

1、本项目面向大、中、小、微型企业采购。

2、投标人须提供近三年类似项目业绩。

3、鉴于网络安全设备安装的特殊性与设备部署实施管理的高效性，投标人若具备《信息安全管理体系认证证书》以及《ISO9001质量管理体系认证证书》等资质的将优先考虑。

4、投标人必须是所投产品的生产厂商或具有生产厂商销售许可的供应商。

售后服务要求

1、免费服务期限：投标人需负责对投标书中所有供货设备在验收后提供5年的免费技术支持和维护服务。

2、本地化服务能力：投标人应具备本地化服务能力，提供5*8小时的中文支持，包括现场安装、问题解决以及软件设备的售后服务（包括培训）；质保期内及质保期外，投标人须承诺免费上门维护和升级服务，故障响应时间不超过1小时，2小时内到达现场，8小时内解决问题；若无法现场修复，投标人必须提供备品、备件或备机等措施，确保用户正常使用，费用由投标人承担；保修期后，投标人应继续提供终身维护和维修服务并收取合理费用，且须提供相关承诺；项目售后服务人员不少于2人。

3、原厂商服务承诺：投标人需在投标书中明确承诺，所有投标设备将由各原厂商提供维修与备品备件服务。

4.病毒库防御库等升级要求：投标人须在投标文件中作出明确承诺，在免费服务期限内，依据相关厂商发布的升级公告，对所供设备涉及的病毒库、防御库等进行实时免费升级。

验收要求

本次校园安全体系建设项目旨在构建一个安全、稳定、高效的校园网络环境，通过集成网络安全设备及相关系统，增强校园网络的安全性和可控性，保护学校重要信息资源和师生用户的网络权益。

验收流程

项目完成后，自行组织预验收，确认项目符合要求后，向用户方提交验收申请及相关文档。

用户方收到验收申请后，组织验收小组，制定验收计划。

验收小组按照本验收要求进行现场检查、测试和评估。

验收小组根据验收结果形成验收报告，明确项目是否通过验收。

对于未通过验收的项目，承建方需在规定时间内整改，直至通过验收。

验收内容及标准

项目应符合合同约定的服务内容和服务要求。无转包或其他违约行为。在此基础上进行项目的整体验收。

设备到货验收

对照合同和设备清单，检查设备的数量和型号是否相符。

设备外观应无明显损坏、变形，表面清洁，标识清晰。

检查设备的配件（如电源线、网线、接口模块等）是否齐全，规格是否符合要求。

设备应附带完整的技术资料，包括产品说明书、操作手册、维护手册、保修卡等。

设备安装与调试验收

设备安装应符合设计方案和相关标准要求，安装位置合理，便于操作和维护。设备安装应牢固，布线整齐，线缆标识清晰，符合布线规范。

设备应能够正常启动和运行，各项功能指标达到合同和技术要求。对供货设备等进行配置调试，检查访问控制策略、流量管理策略等是否正确生效。

进行网络连通性测试，确保校园网各区域之间、校园网与外网之间的网络通信正常。

功能测试验收

访问控制：检查网络安全设备是否能够根据预设的访问控制策略，对不同网段、不同用户、不同应用的网络访问进行有效控制，阻止非法访问。

NAT 功能：验证网络安全设备的网络地址转换功能是否正常，确保内部网络用户能够正常访问外网资源。

VPN 功能：测试网络安全设备的 VPN 功能，检查远程用户是否能够通过 VPN 安全接入校园网，数据传输是否加密。

带宽管理：验证流量控制设备是否能够对不同用户、不同应用的网络带宽进行合理分配和限制，确保关键业务和用户的网络带宽需求。

流量监测：检查流量控制设备是否能够实时监测网络流量情况，提供详细的流量统计报表和分析数据。

入侵检测：模拟各种网络攻击行为（如 DDoS 攻击、端口扫描、病毒入侵等），检查入侵检测系统是否能够及时发现并报警。

入侵防范：验证入侵检测系统是否能够自动采取防范措施，如阻断攻击源、限制访问等，保护校园网络安全。

性能测试验收

吞吐量：测试供货设备的实际吞吐量，确保其达到合同规定的性能指标，能够满足校园网的实际业务需求。

延迟：检测网络设备在数据传输过程中的延迟情况，保证延迟在合理范围内，不影响校园网的正常使用。

并发连接数：测试设备能够支持的最大并发连接数，确保在高并发情况下，设备仍能稳定运行，不出现性能下降或崩溃现象。

安全策略验收

策略完整性：检查设备的安全策略是否完整，覆盖了校园网的各个安全需求点，如用户访问控制、数据保护、网络边界防护等。

策略合理性：评估安全策略的合理性，确保策略既能够有效保护校园网络安全，又不会对正常的教学、科研和管理工作造成不必要的影响。

策略可维护性：检查安全策略的配置是否便于管理和维护，是否具备灵活的修改、删除和添加策略的功能。

系统集成验收

设备间兼容性：检查网络安全设备和校园网络设备之间是否能够相互兼容，协同工作，不存在冲突或兼容性问题。

与校园网现有系统的集成：验证网络安全设备是否能够与校园网现有的网络系统、应用系统等进行无缝集成，不影响现有系统的正常运行。

系统稳定性：在一段时间内（连续30天）对集成后的网络安全系统进行稳定性测试，检查系统是否能够稳定运行，无故障发生。

文档验收

项目文档：供应商应提供完整的项目文档，包括项目设计方案、施工图纸、设备配置文档、测试报告、培训资料等。文档应内容完整、格式规范、表述清晰，符合相关标准和要求，便于校方进行维护和管理。

培训验收

对用户的技术人员和管理人员进行系统的培训，培训内容应包括设备的操作使用、日常维护、故障排除、安全策略配置等方面。通过理论考试和实际操作考核等方式，检查校方人员是否掌握了培训内容，具备独立操作和维护网络安全设备的能力。

付款方式

合同签订后先付款20%，项目交付完成并通过验收后支付80%尾款。