密码资源池建设项目  采购需求

| 序号 | 事项 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位（加盖公章） | 上海市中西医结合医院 |
| 2 | 项目名称 | 密码资源池建设项目 |
| 3 | 采购预算金额 | 160.86 万元（国库资金： 元） |
| 4 | 项目属性 | 货物 √ 服务口 |
| 5 | 采购意向是否已公开 | 2024年11月21日于上海政府采购网发布采购意向公示 |
| 6 | 采购标的所属行业(按工信部联企业(2011)3006号和财库﹝2020﹞46 号文，用于中小企业声明函) | 工业 |
| 7 | 特定资格要求 | 无 |
| 8 | 是否专门面向中小微企业 | 是口 否√ |
| 9 | 是否招一用三 | 是口 否√ |
| 10 | 合同履行期限 | 180日历天 |
| 11 | 质保或免费维护期 | 硬件5年，软件及证书产品1年 |
| 12 | 是否允许联合体投标 | 是口 否√ |
| 13 | 是否允许采购进口产品 | 是口 否√ |
| 14 | 是否现场踏勘 | 是口 否√ |
| 15 | 是否要求提供样品 | 是口 否√ |
| 16 | 付款方式 | 合同签订后15个工作日内支付70%，验收完成15个工作日支付剩余30%。 |
| 17 | 验收方式（履约验收后将材料交由政采中心电子归档保存） | - 验收方式： - 自行组织口 - 委托第三方口（验收主体 数据局组织验收 ） 2.是否邀请本项目其他供应商参加验收：是口否√ 3.是否邀请专家参加验收：是√ 否口 4.是否邀请服务对象参加验收：是口 否√ 5.是否第三方检测机构参加验收：是口 否√ 6.是否参加抽查检测：是口 否√ 7.是否存在破坏性检测：是口 否√ 8.履约验收时间： （1）具体验收日期： （2）验收天数（自供应商提出验收之日起几日内组织验收）：7 9.履约验收方式：一次性验收√ 分期验收口 |
| 18 | 本项目询问、质疑受理委托授权范围 | 虹口区政府采购中心 |
| 19 | 本项目评审办法 | 综合评分法√ 最低评标价法口 |
| 20 | 按财政部22号令《政府采购需求管理办法》第十一条要求，是否已完成需求调查工作 | 是√ 否口 |

1.目标要求

上海市中西医结合医院建设的密码支撑体系，为上海市中西医结合医院应用提供整体密码资源服务，密码支撑体系建设落实应用的安全防护、能保障我院已运行的部分应用和新建应用能正常运行，实现单位信息应用的密码安全和管理。

本次上海市中西医结合医院密码体系建设项目，主要是按照GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》第三级信息系统要求，对本地机房进行改造，同时建设为本地机房的应用系统提供信息安全支撑的基础设施。

为了严格贯彻落实《网络安全法》和《密码法》，该项目按照物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全四个方面的基本技术要求进行安全体系建设，以满足相关系统密评要求。

本次密码保障体系基于国产密码算法进行建设，为业务系统，提供密码保障机制，配合整体工作推进落地。包括应用系统国密改造适配工作，包括提供独立的密码改造技术，密码接入流程，同时密码保障体系提供适配环境，帮助快速的推进信息系统密码改造，通过密码应用安全性评估。

2.相关标准规范

- 《中华人民共和国网络安全法》

- 《中华人民共和国密码法》

- 《中华人民共和国数据安全法》

- 《中华人民共和国个人信息保护法》

- GB/T 43207-2023《信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》

- GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》

- GB/T 32922-2023《信息安全技术 IPSec VPN安全接入基本要求与实施指南》

- GB/T 38636-2020《信息安全技术 传输层密码协议（TLCP）》

- GB/T 38629-2020《信息安全技术 签名验签服务器技术规范》

- GB/T 38541-2020《信息安全技术 电子文件密码应用指南》

- GB/T 38540-2020《信息安全技术 安全电子签章密码技术规范》

- GB/T 37092-2018《信息安全技术 密码模块安全要求》

- GB/T 36968-2018《信息安全技术 IPSec VPN技术规范》

- GB/T 35291-2017《信息安全技术 智能密码钥匙应用接口规范》

- GM/T 0036-2014《采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》

- GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》

- GM/T 0026-2023《安全认证网关产品规范》

- GM/T 0025-2023《SSL VPN网关产品规范》

- GM/T 0023-2023《IPSec VPN网关产品规范》

3.应用系统密码改造清单

|  | 应用系统及模块密码改造清单 |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心业务系统 | 病理系统 |  | 1 | 套 |
| 2 |  | 护理综合管理系统 |  | 1 | 套 |
| 3 |  | 心电网络系统 |  | 1 | 套 |
| 4 |  | 超声系统 |  | 1 | 套 |
| 5 |  | 麻醉临床综合信息系统 |  | 1 | 套 |
| 6 |  | 营养综合管理系统 |  | 1 | 套 |
| 7 |  | 检验综合信息系统 |  | 1 | 套 |
| 8 |  | 血库管理系统 |  | 1 | 套 |
| 9 |  | 供应室管理系统 |  | 1 | 套 |
| 10 |  | 院感管理系统 |  | 1 | 套 |
| 11 |  | 重症监护管理系统 |  | 1 | 套 |
| 12 |  | 体检系统 |  | 1 | 套 |
| 13 |  | HIS 、EMR综合应用系统密码应用模块改造 | 门诊挂号预约系统 | 1 | 套 |
| 14 |  |  | 门诊挂号系统 | 1 | 套 |
| 15 |  |  | 门诊收费系统 | 1 | 套 |
| 16 |  |  | 药事管理系统 | 1 | 套 |
| 17 |  |  | 药库管理系统（西药库） | 1 | 套 |
| 18 |  |  | 药库管理系统（中药库） | 1 | 套 |
| 19 |  |  | 门诊药房管理系统（中药房） | 1 | 套 |
| 20 |  |  | 门诊药房管理系统（西药房） | 1 | 套 |
| 21 |  |  | 门诊配发药管理系统 | 1 | 套 |
| 22 |  |  | 住院药房管理系统（中药房） | 1 | 套 |
| 23 |  |  | 住院药房管理系统（西药房） | 1 | 套 |
| 24 |  |  | 住院配发药系统 | 1 | 套 |
| 25 |  |  | 门诊医生工作站系统 | 1 | 套 |
| 26 |  |  | 门急诊电子病历系统 | 1 | 套 |
| 27 |  |  | 门诊电子申请系统 | 1 | 套 |
| 28 |  |  | 出入院管理系统 | 1 | 套 |
| 29 |  |  | 手术室计费系统 | 1 | 套 |
| 30 |  |  | 医技确费系统 | 1 | 套 |
| 31 |  |  | 病案管理系统 | 1 | 套 |
| 32 |  |  | 住院医生工作站系统 | 1 | 套 |
| 33 |  |  | 住院电子病历系统 | 1 | 套 |
| 34 |  |  | 住院电子申请系统 | 1 | 套 |
| 35 |  |  | 住院电子医嘱系统 | 1 | 套 |
| 36 |  |  | 住院护士工作站系统 | 1 | 套 |
| 37 |  |  | 医保管理系统 | 1 | 套 |
| 38 |  |  | 财务管理系统 | 1 | 套 |
| 39 |  |  | 抗菌药物系统 | 1 | 套 |
| 40 |  |  | 临床路径管理系统 | 1 | 套 |
| 41 |  |  | 危急值管理系统 | 1 | 套 |
| 42 |  |  | 自助发票打印系统 | 1 | 套 |
| 43 |  |  | 自助挂号收费系统 | 1 | 套 |
| 44 |  |  | 医技预约系统 | 1 | 套 |

本项目需根据GBT 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》对上述应用系统进行密码应用改造并提供相应方案，经过密码改造后的应用系统需通过商用密码评估。本项目网络拓扑和具体 密码应用需求分析如下：

一．系统架构-网络拓扑

本系统采用传统IT系统架构，系统网络拓扑如图1所示：

图 1 系统网络拓扑图

拓扑图描述：

为了保证医院信息网络安全，核心交换机和接入交换机均采用双机互备架构。内网核心采用两台华为S12708做堆叠，主干物理链路采用双链路、互备冗余的架构；内网服务器接入层基本上采用华为s5720系列，通过双路光纤分别上行至内网防火墙(双机实现主备)，再经由内网防火墙上行至核心交换机；普通终端接入层，同样也采用了双链路、互备冗余的架构，接入层采用华为s5720系列与核心交换机相连，避免出现单点故障。所有的普通终端与服务器通信都要经过内网防火墙的保护，保证了服务器区域的安全性。同时在内网核心与外网核心边界之间部署了网闸，通过一系列的端口和IP地址级策略，保证内网和外网通信时的安全性。

核心业务系统服务器集群部署于我院本地机房内网区域，用户可通过内网使在PC端访问核心业务系统。

1.承载的业务情况

（1）病理系统软件

病理系统在病理科各主要工作环节处都配备了差异化的站点软件，将完整的病理诊断流程进行综合管理，并针对技术质控过程提供管理和统计工具，从而成为病理科强化质控管理和资料管理的有力工具。

（2）护理综合管理系统

护理人员通过医院内网使用PC端访问护理信息管理系统和护理质量管理系统，主要进行病人信息查询、身份核对、体征信息采集、药品核对、医嘱查询、医嘱执行、日常评估、查看检查检验报告、质量检查、不良事件上报、人员管理、排班管理等业务操作。

（3）心电网络系统

心电医生通过医院内网PC登录应用操作心电图机，主要进行心电检查的登记、采集、诊断等业务操作。

（4）超声系统

超声科医生通过内网试用PC端访问超声报告系统，书写病人超声报告。

（5）麻醉临床综合信息系统

麻醉科医生护士访问应用，可进行患者基本信息、患者麻醉用药信息、患者生命体征信息等重要数据的信息化管理。

（6）营养综合管理系统

营养分析关联系统：营养科医生通过内网电脑，使用浏览器访问营养分析管理系统，主要进行患者病情概况了解（入院诊断、主诉、既往史、现病史）、会诊申请指令的查看、肠内诊疗医嘱的执行与收费、并针对部分患者进行营养风险评估与筛查。

移动营养诊疗系统：营养科医生通过连接内网的安卓平板，使用移动诊疗app，主要进行患者病情概况了解（入院诊断、主诉、既往史、现病史）、会诊申请指令的查看、并针对部分患者进行营养风险评估与筛查。

（7）检验综合信息系统

检验用户通过医院内网直接访问实验室管理系统，完成检验业务所需操作，涉及重要数据有病人信息及病人检验结果信息。

（8）血库管理系统

接收用血备血申请、库存血液记录、血液出入库及配血记录。

（9）供应室管理系统

实现医疗器械和物品在供应室内从回收、消毒清洗、打包、灭菌到发放，以及在手术室和各科室病房使用的全过程能够跟踪记录，确保无菌物品的质量。

（10）院感管理系统

员工通过医院内部网络使用pc机登陆浏览器的方式访问院感监测系统，主要进行病人发生感染后进行上报等业务行为，涉及重要数据有个人身份证号、电话号码等数据

（11）重症监护管理系统

读取重症监护仪生命体征数据，自动导入系统，减轻重症监护护士工作压力。

（12）体检业务综合服务信息系统

体检科工作人员用户通过医院内部网络访问服务器端应用，主要进行体检业务数据库的增、删、改、查操作或团检、个人体检用户从登记、医嘱开单、个性化增减项目、收费接口、分科室检查、通过接口完成化验检查、放射检查、彩超检查、心电检查、病理检查的电子申请开单业务和报告数据的回收，直至主检审核、下结论、审核，报告打印或报告签发短信提醒和电子报告下载，涉及的重要数据有：参检人员个人信息、检查结论数据。

（13）HIS 、EMR综合应用系统

HIS应用系统：医院用户通过内网访问排队叫号系统、自助挂号系统、门诊挂号系统、门诊收费系统、自助挂号系统、自助收费系统、门诊医生工作站、药库管理系统（西药库）、药库管理系统（西药库）、门诊药房管理系统（中药房）、门诊药房管理系统（西药房）、门诊配发药管理系统、出入院管理系统、住院药房管理系统（中药房）、住院药房管理系统（西药房）、住院配发药系统、药事管理系统、住院护士工作站系统、财务管理系统、医保管理系统、预约挂号系统、4.0维护功能，完成日常财务、药品、医生看诊等业务。

电子医嘱录入系统维护：住院医生用户通过内网使用用户名密码访问住院电子医嘱系统、系统维护管理系统5.0，完成医生医嘱录入、确认等业务。

信息平台二期：病案室用户通过内网使用用户名密码访问病案管理系统，主要完成病案审核、归档等业务。

EMR系统：住院医生用户通过内网使用用户名密码访问住院电子病历系统、住院电子申请、门诊电子申请、抗菌药物系统、临床路径管理系统、危急值管理系统，主要完成电子病历录入、电子申请提交、抗菌药物提交审核、临床路径提交、危急值处理等业务。

二、密码应用需求分析

1.现存主要风险与不足

根据《密码应用基本要求》，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、安全管理等层面，围绕重要数据、系统角色、关键软硬件设备、关键业务环节、关键操作行为等重点对象，对本系统进行风险分析。

（1）重点保护对象分析

本系统物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面重点保护对象如表1所示。

表1 系统各层面重点保护对象

| 序号 | 安全层面 | 保护对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理和环境安全 | 机房电子门禁系统及其数据 | 无 |
| 2 |  | 机房视频监控数据 | 无 |
| 3 | 网络和通信安全 | 内网访问应用通信信道 | 从PC端访问应用的通信信道 |
| 4 |  | 内网访问应用通信信道 | 从移动端访问应用的通信信道 |
| 5 |  | 内网远程运维通信信道 | 从PC端访问堡垒机的通信信道 |
| 6 | 设备和计算安全 | 服务器 | 应用服务器和数据库服务器 |
| 7 |  | 数据库 | 无 |
| 8 |  | 堡垒机 | 用于集中运维管理 |
| 9 |  | 密码产品 | 安全认证网关、签名验签服务器等 |
| 10 | 应用和数据安全 | 应用用户 | 移动终端用户、PC端用户 |
| 11 |  | 重要数据 | 用户登录口令（用户身份鉴别信息） |
| 12 |  |  | 患者个人信息（姓名、手机号、身份证号、住院号、门诊号） |
| 13 |  |  | 患者报告诊断结果 |
| 14 |  |  | 心电数据文件 |
| 15 |  |  | 麻醉用药信息 |
| 16 |  |  | 特医食品医嘱 |
| 17 |  |  | 检验结果数据 |
| 18 |  |  | 参检人员个人信息（姓名、年龄、单位信息） |
| 19 |  |  | 体检检查结论数据 |
| 20 |  |  | 系统业务日志数据 |
| 21 |  |  | 系统访问控制信息 |

（2）物理和环境安全分析

1）目前系统所在机房电子门禁系统使用ID卡对进入机房人员进行身份鉴别，未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险；

2）目前系统所在机房人员进出记录明文存储在电子门禁系统数据库中，视频监控数据明文存储在磁盘阵列中，未使用密码技术进行存储完整性保护，存在物理进出记录和视频记录遭到非授权篡改的风险。

（3）通信安全分析

1）访问应用未使用合规的密码技术建立安全的数据传输通道，存在通信双方身份被假冒，通信数据在信息系统外部被非授权截取、非授权篡改风险；

2）系统管理员在本单位从内网登录堡垒机，对系统的安全设备、安全组件、服务器和数据库进行集中管理，存在集中管理通道被非授权使用，或传输的管理数据被非授权获取和非授权篡改风险。

（4）设备和计算安全分析

1）对设备进行运维管理时，存在设备被非授权人员登录、身份鉴别数据被非授权获取或非授权使用等风险；

2）系统应用服务器存在重要可执行程序或文件被非授权篡改、来源不可信等风险；

3）系统中服务器、数据库等设备存在日志记录和访问控制信息被非授权篡改的风险。

（5）应用和数据安全分析

1）系统用户通过用户名口令进行登录，未使用密码技术进行身份鉴别，系统应用存在被非授权人员登录风险；

2）用户身份鉴别数据等重要数据存在被窃取和非授权篡改风险；

3）应用访问控制信息、业务日志数据等重要数据存在被非授权篡改风险。

（6）安全管理分析

本系统未按照《密码应用基本要求》安全管理要求，从密钥管理、人员管理、建设运行、应急处置等方面制定相应的密码应用安全管理制度，存在由于管理制度和密钥管理策略不完善、管理流程不健全、职责不明确 等导致的密钥泄露、数据泄露等风险。

2.商用密码应用安全性评估的等级

本系统在通用要求、物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行和应急处置等方面应达到《密码应用基本要求》中三级指标要求。

3.密码改造的技术需求-密码应用需求

根据安全风险分析，并对照《密码应用基本要求》中三级指标要求，梳理出本系统密码应用需求清单，如表2所示。

表 2 系统密码应用需求清单

| 安全 层面 | 指标要求 | 系统密码应用需求 | 不适用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 确认进入机房人员身份的真实性，防止假冒人员进入。 | 无 |
|  | 电子门禁记录数据完整性 | 保护电子门禁系统进出记录和视频监控音像记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 视频监控记录数据完整性 |  |  |
|  | 密码服务 | 不适用。 | 无 密 码 服 务需求 |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092二级及以上安全要求。 | 无 |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确保用户访问网络接入区时通信实体身份的真实性，防止与假冒实体进行通信。 | 无 |
|  | 通信数据完整性 | 保护通信过程中业务数据的完整性和机密性，防止数据被非授权篡改，防止敏感数据泄露。 | 无 |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 |  | 无 |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 保护用户访问网络接入区的网络边界设备中访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 安全接入认证 | 不适用。 | 无外部设备接入本系统的需求 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。 | 无 |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T37092二级及以上安全要求。 | 无 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 管理员通过远程运维管理终端访问堡垒机时，对其身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  | 远程管理通道安全 | 在远程运维管理时，对运维管理通道进行保护， 防止鉴别信息泄漏。 | 无 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统中服务器、数据库、密码产品等设备访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用。 | 设备没有安全标记 |
|  | 日志记录完整性 | 保护系统中服务器、数据库、密码产品等设备日志记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 重要可执行程序完整性、 来源真实性 | 保护应用服务器等设备中重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 密码服务 | 不适用。 | 无密码服务需求 |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092二级及以上安全要求。 | 无 |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认应用系统用户身份的真实性，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  | 访问控制信息完整性 | 对应用系统的访问权限控制列表进行完整性保护， 防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用。 | 应用没有安全标记 |
|  | 重要数据传输机密性 | 保护客户端与服务端之间传输和存储的用户登录身份鉴别信息等重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等。 保护系统业务日志数据的完整性，防止该数据被非授权篡改。 | 无 |
|  | 重要数据存储机密性 |  |  |
|  | 重要数据传输完整性 |  |  |
|  | 重要数据存储完整性 |  |  |
|  | 不可否认性 | 不适用。 | 本系统无不可否认需求。 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。 | 无 |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品，应达到GB/T 37092二级及以上安全要求。 | 无 |

4.质量、安全、技术规格、物理特性要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全门禁系统 | 1 | 台 | 证书要求：提供有效的商用密码产品认证证书。 功能要求： 1、支持使用国密CPU卡进行物理因子的身份认证机制； 2、门禁读卡器触发国密CPU卡刷卡记录时，系统支持对该条门禁记录进行签名并保存，实现门禁记录存储的完整性保护。 3、支持选择单条、多条或页面所有门禁刷卡记录进行国密完整性校验，支持查看校验正常/篡改结果。 4、支持对实时视频和下载到本地的录像文件进行完整性校验。 |
| 2 | 安全认证网关 | 2 | 台 | 证书要求：△提供有效的商用密码产品认证证书； △提供有效的软件著作权登记证书。 功能要求： 1、支持SM2、SM3、SM4算法，具有密钥协商、身份认证、SSL隧道加密等功能； 2、单双向认证选择功能：系统可以设置是否需要用户提交用户证书； 3、动态黑名单功能：可以自动更新黑名单、动态更新，不需要重新启动服务； 4、支持LDAP、HTTP等多种自动、手动方式更新； 5、多站点证书功能：系统可以拥有多个站点证书，不同的服务可以拥有不同的站点证书； 6、多证书链功能：一个SSL服务中可同时配置多条证书链，验证不同CA用户证书； 7、多证书支持功能：支持多省级CA中心数字证书，地址隐藏功能:系统将真正应用服务的地址隐藏； 8、支持应用重定向功能：在有防火墙NAT映射情况下正常访问有重定向的网站； 9、支持访问控制功能，实现URL级别的访问控制，对于不同用户、不同角色实现不同的控制； 10、信息统计：系统能够对用户连接数、应用访问情况，系统资源占用等信息进行详细统计，为更好了解应用及调节资源提供基础； 11、支持双机热备功能，系统具备高可靠性； 12、支持负载均衡，系统具有集群功能； 13、支持在同一个服务实例中，同时支持国际标准协议（TLS 1.0/1.1/1.2）以及国家密码管理局制定的国密SSLVPN协议。根据客户端的支持情况自动适应（提供截图证明）； 14、支持以HTTP注入（Cookie/Header）的方式将用户的证书信息传送给后台应用，同时可以对注入的信息进行签名，防止伪造用户登录（提供截图证明）。 性能要求： 最大并发用户数为≥6000；最大并发连接数≥5800；每秒新建连接数≥107；吞吐率≥ 58Mbps |
| 3 | 签名验签服务器 | 2 | 台 | 证书要求：△提供有效的商用密码产品认证证书； △提供有效的软件著作权登记证书。 功能要求： 1、提供基于数字证书的身份认证功能，支持不同CA的证书验证，支持HTTP/LADP等多种方式的证书有效性验证； 2、提供证书解析功能， 获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息； 3、提供数据签名与签名验证功能，支持pkcs1/Pkcs7 attach/Pkcs7 detach/xml Sign等多种格式的数字签名和数字签名验证功能； 4、提供数字信封功能对数据进行加密传输，只有指定的信封接收者可解密数据； 5、提供证书存储功能，实现对客户端证书的存储，管理员可以通过页面进行证书导入和查找，业务系统可以通过接口获取已存储的证书； 6、可自动更新证书黑名单，采用动态更新方式，无需重启服务； 7、支持集群管理，支持负载均衡、双机热备模式、支持多台（3台以上）设备之间机构证书同步； 8、提供备份恢复功能，可以备份设备当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复； 9、提供日志记录功能，设备可以自行记录日志，也可以将日志以SYSLOG的方式发送到指定服务器； 10、支持Windows Server、Linux、AIX、Solaris、Unix等应用平台调用； 11、提供Java 等主流开发API； 12、支持双机热备功能，系统具备高可靠性。 性能要求： SM2签名≥2400次/秒；SM2验签≥1400次/秒。 |
| 4 | 密钥管理系统 | 2 | 套 | 证书要求：△提供有效的商用密码产品认证证书； △提供有效的软件著作权登记证书。 功能要求： 1、支持SM2、SM3、SM4算法，具有密钥生成、分发、存储、管理等功能。 2、支持基于密钥管理系统的接口或客户端工具，获取数据密钥实现对应用数据的加解密。 3、支持在数据库系统中内置密钥管理系统的数据库加密引擎工具，实现对数据库数据的加解密、签名验签等密钥运算服务。 性能要求：密钥对生成速率≥300对/秒。 |
| 5 | 服务器密码机 | 2 | 台 | 证书要求：△提供有效的商用密码产品认证证书； △提供有效的软件著作权登记证书。 功能要求： 1、通过标准API接口为安全防护措施和业务应用提供加密/解密、签名/验签、密钥生成与管理、消息鉴别码的产生和验证、数字信封等密码服务，提供基础密码计算能力。 2、支持国产密码算法SM1、SM2、SM3、SM4。 3、支持设备自检功能，自检内容包括随机数自检、算法正确性自检等（提供截图证明） 性能要求：256位SM2签名/验签≥4500/2500次/秒；256位SM2加密/解密≥2500/4500次/秒；SM1算法加解密≥250Mbps；SM4算法加解密≥250Mbps；SM3杂凑算法≥300Mbps；随机数生成≥100Mbps. |
| 6 | 安全加密存储备份网关 | 1 | 台 | 证书要求：△提供有效的商用密码产品认证证书； △提供有效的软件著作权登记证书。 功能要求： 1、支持SM2、SM3、SM4算法，具有文件加密传输、密钥管理等功能； 2、支持多种存储设备，包括NFS存储等分布式存储； 3、单节点支持配置多个不同的存储设备，支持为不同应用分配独立的存储设备； 4、支持使用接口API访问NFS； 5、支持标准NFS、CIFS协议访问文件加密服务； 6、支持基于HTTPS协议的RESTFUL接口访问文件加密服务。 7、支持应用零改造集成（提供截图证明）。 8、支持大屏展示实时节点状况监控，可直观查看集群节点的CPU、内存、存储等使用情况。（提供截图证明） 性能要求：SM4加/解密速率≥1.61Gbps/1.60Gbps；SM2密钥对生成速率≥11000对/秒，加/解密速率≥4.80Mbps/5.4Mbps，签名速率≥39000次/秒，验签速率≥30000次/秒；SM3运算速率≥750Mbps；网关上传文件速率≥70Mbps。 |
| 7 | 安全认证网关客户端软件 | 20 | 套 | 证书要求：提供有效的商用密码产品认证证书 功能要求：部署于PC端，安全认证网关客户端软件是基于安全认证网关产品实现身份认证、SSL隧道加密等功能的产品。 |
| 8 | 操作系统 | 2 | 套 | 基础需求指标： 功能要求 *操作系统支持多CPU架构： 操作系统支持同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86架构的CPU *操作系统支持CPU内置功能： 操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度 操作系统支持CPU虚拟化技术 操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率 操作系统支持跨路内存访问，支持CPU间负载均衡，支持并优化NMA体系架构 操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU指令，实现自旋锁 *安装部署： 操作系统支持光盘安装、USB闪存盘安装、网络安装和无人值守安装 操作系统支持图形或文本安装模式 操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置(如LVM)、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统 a)操作系统应支持UEFI2.0及以上规范固件引导，当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP,并在ESP中放置启动引导文件，使系统能以UEFI模式引导； b)支持boot¦oader引导，支持MBR及GPT 操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导 操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB口令保护 安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据 操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外) 操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示 *系统内核： a)若操作系统是基于Linux内核的服务器操作系统应兼容4.19版内核 b)若操作系统属于其他类型内核不做要求 *进程、线程调度: 操作系统支持基于NUMA的亲和调度 操作系统支持CPU多核轮询调度 操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查 *内存管理: 操作系统支持最大内存不小于4TB 操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换 操作系统支持NUMA.近节点优化 操作系统支持虚拟内存超分，提升内存的使用率 *存储管理: 操作系统支持硬RAID和软RAID,支持软RAID级别0、1、5、6、10 操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备 操作系统支持文件存储、检索和共享 操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等 操作系统支持使用外部独立存储设备 操作系统支持存储多路径聚合及1/0动态负载均衡 操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集 操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩 操作系统支持FCoE、iSCS1,支持将Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用 操作系统支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速1/0 *网络管理: 操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询 操作系统支持运行TGP协议卸载引擎的网卡 操作系统支持IPv4、IPv6 操作系统支持多网卡绑定 操作系统支持用户态TCP/IP协议栈 *文件系统: 操作系统支持XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等 操作系统支持日志式文件系统 操作系统支持最大文件不小于4TB,最大分区与文件系统不小于10PB,最大文件名长度不小于255字节 操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变 授权激活: a)操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等方式；未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性； b)免激活的系统不适用 *应用开发运行环境: 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括Qt、Eclipse、VSCode等 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括GNUC、GNUC++、Java、Qt、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS等 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括GCC、G++、BinutilsGDB、Make、CMake等 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括Emacs、Vim等 操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖；支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包 供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档 *服务支持: 操作系统支持TCP/UDP 操作系统支持基于NFS、SMB、FTP、CIFS等协议的数据网络共享服务 操作系统支持基于HTTP、HTTPS、FastCGl等协议WEB服务 操作系统支持基于IPSec和SSL协议的隧道加密传输服务 操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务 操作系统支持基于RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务 操作系统支持基于SNMP、NETCONF、RESTCONF等协议的网络管理服务 操作系统支持基于NTP协议网络时间同步服务 操作系统支持RPC、rsync、SSH等远程服务 操作系统支持基于SMTP、POP3、IMAP等的邮件服务 操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务 操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务 操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务 操作系统支持SQL、NoSQL、键值等类型的数据库 操作系统支持多种传输速率和存储协议的SAN和NAS存储 操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式 操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式 操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式 操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务 操作系统支持基于0SI模型的4/7层和链路层的负载均衡模式 操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式 操作系统提供对HA的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1模式和N+M模式，支持资源及节点故障检测 开源组件: 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源数据库，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源中间件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源单机虚拟化管理软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源容器虚拟化软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源容器管理工具，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源分布式存储软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源云计算管理平台，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 *虚拟化: 操作系统支持在KVM、Xen、Hyper-V虚拟机上安装部署操作系统 操作系统支持KVM虚拟化： 对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容qemu、libvirt标准接口；支持UEFI或legacy BIOS方式启动； 支持虚拟时钟arch-timer;支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口pty/pipe/file等设备；支持Virtio协议下的虚拟设备，包括串口、blk驱动硬盘、SCSI驱动硬盘、不同后端控制器类型的Virtio网卡(包括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型VFI0设备；支持虚拟机CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB设备热插拔；支持PCl/PCIE设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机CPU和1/0线程绑定 操作系统支持虚拟机对主机的访问控制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种CPU型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义；支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、1/0、网卡；支持CPU拓扑模拟和透传 *容器: 操作系统支持0C1;支持进程命名空间隔离技术包括不限于mnt、pid、ipc、uts、user、network等；支持在同CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理(新增、删除、卷容量配置，自动回收)、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CNI;支持容器获取物理节点资源信息 操作系统支持容器镜像导入，导出；支持容器镜像分层保存、导入操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU资源、内存资源、1/0资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级1/0控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器CPU核独占；支持面向容器的CPU时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率 易用性要求： *中文支持： 操作系统应符合GB18030的要求 操作系统内置中文帮助文档 操作系统的多文种图形用户界面应支持GB18030规定 操作系统支持中文图形操作界面 *管理工具： 操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、GPU型号等信息 操作系统支持多网口自动连接、网络地址(常被称为“IP地址”)设置、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD动态链路聚合 操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置 操作系统支持收集系统日志 操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等 操作系统支持用户操作痕迹查询 操作系统支持EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP等多种格式的分区管理 操作系统支持SNMP设备和操作信息检索 操作系统支持多终端协同管理 操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系 操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理 操作系统支持监控系统资源使用情况，包含CPU、内存、存储1/0、网络1/0等 操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载实现应用持续运行 兼容性要求： *基础组件兼容： 操作系统基础运行库或开发环境向后(向下)兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备 操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等 操作系统支持以增量升级包的方式实现版本更新 *运行环境： 供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构 供应商应给出长期兼容支持的运行库 供应商应给出长期兼容支持的常用命令 软件包格式： 操作系统支持RPM或DEB格式的软件包，当系统不支持RPM或DEB格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换 *软件兼容： 供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品 供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品 供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品 供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品 供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品 供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品 供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品 供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品 供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品 供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品 供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品 供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品 *硬件兼容： 供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 供应商提供兼容的Al服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 供应商提供兼容的系统总线、HBA卡、RAID卡、网卡、光纤卡、Al加速卡、GPU、NPU等品牌及型号清单 可靠性要求 *稳定性： 操作系统高负载下连续常态运行168小时无故障 *备份还原： 操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态 *内存纠错： 操作系统支持DDR3、DDR4等内存上的ECC查错、纠错 *热插拔： 硬件支持时，操作系统支持CPU热插拔 硬件支持时，操作系统支持内存热插拔 硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔 可维护性要求 *维护工具： 操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护 操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复 操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪 操作系统提供集中管控工具，支持对区域内服务器操作系统进行集中管理维护 操作系统提供软硬件兼容性检查工具，自动分析应用软件、硬件兼容性，定位兼容性问题；提供操作系统跨版本兼容性分析工具，在迁移前检查分析软硬件，定位兼容性问题。 操作系统提供性能测试调优工具，按系统工作特点(如计算为主、存储为主等)自动优化系统配置 *日志管理： 操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问 操作系统提供系统错误问题回溯分析工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制 *脆弱性管理： 操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括CPU、内存及PCle设备等硬件的故障；支持诊断/晌应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调测工具集，实现远程诊断及调试断点功能； 支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复 *热补丁： 操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯 *系统升级： 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级 操作系统支持在线升级和离线升级 操作系统升级不得修改破坏用户数据 操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户 操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 服务要求 *交付方式: 供应商提供光盘、USB闪存盘、镜像文件(下载)等交付方式 *服务周期: 产品自发布之日起至产品停止功能升级(包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等)之日止≥5年 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护(包括问题修复、安全补丁等)之日止≥5年 产品延伸安全服务周期≥3年 售后服务最小保障期≥8年 *售后服务: 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h(覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出)中文技术服务热线 操作系统厂商提供工作日每日不少于8h技术支持服务 操作系统厂商提供代码级定制优化服务 操作系统厂商满足同城4h、异地12h响要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案 发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换 *现场交付与安装调试: 操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册(用户安装、操作、维护、故障排除)等 *系统更换: 服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换(注：更换后不延长服务期) *厂商能力要求: 操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务 供应保障要求 *数据安全保障: 除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等 *代码无风险: 操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构 工程构建体系: 操作系统厂商具备统一的工程构建体系，能用一套操作系统源码构建用于云侧计算、边侧计算场景中部署运行的操作系统，降低部署后系统维护、使用复杂度。 安全要求 *基本要求: 操作系统应当符合安全可靠测评要求，通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。 *密码算法支持: 操作系统支持GM/T0002、GM/T0003和GM/T0004规定的密码算法运算，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 操作系统随机数质量符合GM/T0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 操作系统内置国家电子认证根CA的根证书，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 操作系统支持符合GB/T38636—2020的TLCP，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 *安全管理: 操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP欺骗攻击 操作系统提供统一访问控制安全框架 操作系统支持系统管理员、安全管理员、审计管理员分权管理 操作系统支持静态文件度量(如IMA)和动态内存度量，保障特定文件及内存中运行程序的完整性 操作系统支持机密计算框架，提供机密计算SDK,能接入1种以上可信执行环境 操作系统支持内核完整性保护，保障内核不被非授权改变；提供内核模块加载黑名单机制 *身份鉴别: 用户标识使用帐户名和帐户ID,在操作系统的整个生存周期内用户标识具有唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户(root)远程登录设置 *访问控制: 允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予 操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能 *漏洞管理: 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况。 |
| 9 | 完整性保护软件 | 1 | 套 | 证书要求：提供有效的软件著作权登记证书 功能要求：1、提供1套基于签名验签服务器开发的支持文件签名和验证的软件，该软件可实现对服务器重要文件、关键执行程序、第三方软件的控制文件以及日志文件进行完整性保护。2、该软件需无缝对接本次招标清单里的签名验签服务器。 |
| 10 | 智能密码钥匙 | 10 | 个 | 证书要求：提供有效的商用密码产品认证证书； 提供软件著作权登记证书。 功能要求：支持SM2、SM3、SM4、SM9算法，具有身份认证、加/解密、签名/验签等功能。 |
| 11 | 个人证书 | 10 | 张 | 机构要求：证书颁发机构为有效的第三方电子认证服务机构。 功能要求：个人证书用于实现身份认证以及与服务端建立加密通道；个人证书需支持存储于智能密码钥匙；支持国密算法。 |
| 12 | 站点证书 | 24 | 张 | 机构要求：证书颁发机构为有效的第三方电子认证服务机构。 功能要求：站点证书代表服务端身份，构建HTTPS站点，使服务端与客户端建立加密传输信道；支持国密算法。 |
| 13 | 设备证书 | 1 | 张 | 机构要求：证书颁发机构为有效的第三方电子认证服务机构。 功能要求：签名验签服务器配套使用的设备证书，设备证书代表第三方电子认证服务机构身份对数据进行数字签名；支持国密算法。 |
| 14 | 浏览器密码模块 (国密浏览器) | 20 | 套 | 证书要求：提供有效的商用密码产品认证证书。 功能要求：支持SM2、SM3、SM4算法，具有建立安全通道、网页安全访问等功能。 性能要求：单向SSL连接速率≥150次/秒。 |

5.数量、项目交付或实施的时间和地点

（1）内容数量

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全门禁系统 | 1 | 台 |
| 2 | 安全认证网关 | 2 | 台 |
| 3 | 签名验签服务器 | 2 | 台 |
| 4 | 密钥管理系统 | 2 | 套 |
| 5 | 服务器密码机 | 2 | 台 |
| 6 | 安全加密存储备份网关 | 1 | 台 |
| 7 | 安全认证网关客户端软件 | 20 | 套 |
| 8 | 操作系统 | 2 | 套 |
| 9 | 完整性保护软件 | 1 | 套 |
| 10 | 智能密码钥匙 | 10 | 个 |
| 11 | 个人证书 | 10 | 张 |
| 12 | 站点证书 | 24 | 张 |
| 13 | 设备证书 | 1 | 张 |
| 14 | 浏览器密码模块 (国密浏览器) | 20 | 套 |

（2）项目交付周期

签订合同后6个月内完成供货、调试、验收等工作。

（3）实施地点

上海市中西医结合医院

（4）项目实施计划

本次项目建设周期预计6个月，主要包括项目立项、项目准备、项目建设实施、试运行及验收等4个阶段，合理安排项目进度。

整个项目建设期分四个阶段：

| 阶段 | 项目阶段 | 预计持续时间（月） | 工作说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 项目立项 | 1 | 完成项目总体规划，包括现场调研、可行性研究报告，可研评审通过，项目立项 |
| 第二阶段 | 项目准备 |  | 完成项目的招标及采购，方案深化等 |
| 第三阶段 | 项目建设实施 | 5 | 完成医院综合管理平台安装、系统调试完毕 |
| 第四阶段 | 试运行及验收 |  | 完成项目试运行、内部体验、系统稳定测试，系统联调，验收，交付维护 |
| 合计 |  | 6 |  |

6.服务标准、期限要求

技术团队要求：

本项目为货物采购为主，伴随密码应用方案、密码应用对接、密评密测支持等服务，建议实施人数不少于3人。

为项目顺利实施和交付，项目负责人具备PMP证书或高级工程师证书的优先；团队成员具备注册信息安全专业人员证书的优先。

实施工期要求：

签订合同后6个月内完成供货、调试、验收等工作。

安装调试要求：

中标供应商应提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、软件备份、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

中标供应商应提供包括设备安装所需的全部配件及辅材，本项目为交钥匙工程。

交货地点应严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

中标供应商应严格按施工周期、施工质量要求完成实施安装、调试等。

验收要求：

中标供应商在项目验收前应保证本次项目所有软硬件设备符合标书内的参数、性能及采购人实际使用中的需求，并符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求。

文档要求：

中标供应商应提供完备的项目文档，包含但不限于软硬件的白皮书、实施文档、调试记录等，满足采购人对项目的使用、运维需求。

培训要求：

中标供应商应安排资深工程人员，根据项目的具体情况、用户需求和本次建设项目中使用技术、产品的情况进行项目现场的培训。

其他要求：

投标人应积极参加招标人组织的项目例会、项目协调会等项目相关会议，并按招标人的要求及时提交各类项目过程报告。

投标人提供的产品及其配置应该是安全、可靠和成熟的，不是技术上已经或即将淘汰的。

投标人提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

投标人应该保证所提供的所有产品皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利。

投标人必须免费配合其他集成商完成上述清单中所有设备的安装、调试，直到符合第三方测评要求。

7.验收标准

中标供应商在项目验收前应保证本次项目所有软硬件设备符合标书内的参数、性能及采购人实际使用中的需求，并符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求，具体要求如下：

1.软硬件设备满足国产化要求；

2.密码设备满足GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》；

3.满足医院现有核心系统的密测或密评需求。

8.采购标的的其他技术、服务等要求

投标中的产品应符合《信息安全技术信息系统密码应用基本》中的密码算法。

为满足密码测评要求，投标产品应提供有效的商用密码产品认证证书、软件著作权登记证书等证书，具体详见招标参数要求。

证书类产品证书颁发机构应为有效的第三方电子认证服务机构。

投标人应该针对本项目需求的分析、功能需求、性能要求和实施要求等。

投标人应针对本项目提供合理化建议、风险分析及如何控制方案的优劣等内容。

投标人应针对本项目提出总体方案设计、系统体系框架、技术路线和标准规范等内容。

9.付款方式

合同签订后首付70%，项目验收后支付剩余的30%

10.质保期及售后服务要求

服务期：

提供硬件五年维保，软件及证书产品一年原厂质保服务，原厂实施和项目管理服务；配有原厂商售后服务人员，以快速响应服务请求。

响应时间：

质保期内提供 7×24 小时电话热线支持服务，提供现场技术支持服务。

需提供在服务期内系统出现问题后 15 分钟内电话响应，如需提供现场技术支持，技术工程师2小时内到现场，4小时内解决问题，如6小时内无法解决则提供备机，保证产品在出现故障后能在12小时之内恢复正常使用。

技术支持和维护服务：

项目验收后，系统进入技术支持与售后服务阶段后，中标供应商应定期派出技术人员到项目单位现场对系统进行巡检，及时发现问题，解决问题，并提交巡检报告。

中标供应商应为项目单位提供对本项目系统中设备、软件功能优化与扩充的技术支持，提供质保期内免费升级服务。

中标供应商应承诺项目验收后做好招标人密码应用对接及密码测评工作。

11.对投标单位的要求

- 投标单位需提供满足招标需求的设计方案：

- 对本项目需求分析、重点、难点分析。

- 给出合理化建议、风险分析及控制方案。

- 建设规范符合国家、行业和上海市标准。

- 具有科学可行的技术路线和标准规范。

- 产品功能概要说明完整、可行。

- 医院应用系统密码接口改造方案合理。

- 医院应用系统密评工作支持方案合理。

- 投标单位的投标方案需体现与技术参数的吻合匹配度：

- 满足招标参数“△”标识要求（提供有效的商用密码产品认证证书或软件著作权登记证书）。

- 满足非“△”标识的一般技术指标。

- 投标单位需提供实施方案：

- 实施方案完整、合理。

- 进度安排的科学、合理。

- 现场项目管理措施科学、合理。

- 提供科学合理的安装、调试方案。

4.实施人员具有专业性：项目负责人具备PMP证书或具备高级工程师证书的优先，提供证书复印件并加盖企业公章。

5.投标单位需提供相关承诺：

（1）团队专职本项目、不安排其他工作兼任。

（2）团队所有人员均为守法公民，未有不良行为记录。

6.投标单位需具有良好的售后服务能力：

（1）售后服务方案完整、合理。

（2）售后人员配备情况，包括人员配置合理、分工明确。

（3）应急管理及响应具有科学性、合理性、可执行性。

（4）培训计划科学、合理性。

（5）投标单位具有本地化服务能力或相应的承诺。

（6）投标单位针对本项目所需产品提供备品备件的能力。

7.投标单位应具有较强的综合实力：

（1）具有ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO20000 系列证书。

（2）具有软件能力成熟度集成模型CMMI认证证书、信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成服务。

8.投标单位具有类似业绩：近3年以来承接的有效的类似业绩。是否属于有效的类似业绩由评标委员会认定。须有合同及验收证明佐证（合同关键页复印件），需提供相关业绩合同和验收证明的扫描件，扫描件中需体现签约主体、项目名称等要素的相关内容，否则将不予认可。

12.其他

1.投标单位必须在报名时正确填写单位邮箱，在投标文件的投标单位相关资料中也应有单位邮箱。

2.本项目评审要素的所有内容是各包件采购需求的组成部分，各投标单位要对照其内容进行投标相应响应。

3.本项目*内容为实质性响应条款，投标单位提供的操作系统须满足《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》要求。

4.本项目为货物类项目，所属行业为 工业（用于中小企业申明函），投标单位须在投标文件中提供中小企业申明函，具体格式如下：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（上海市中西医结合医院）的（ 密码资源池建设项目 ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （安全门禁系统），属于（工业） 行业；制造商为                  （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （安全认证网关） ，属于（工业） 行业；制造商为                  （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（签名验签服务器），属于（工业） 行业；制造商为                 （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（密钥管理系统），属于（工业） 行业；制造商为                 （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（服务器密码机），属于（工业） 行业；制造商为                 （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（安全加密存储备份网关），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（安全认证网关客户端软件），属于（工业） 行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（操作系统），属于（工业） 行业；制造商为                 （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

9.（完整性保护软件），属于（工业） 行业；制造商为                 （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

10.（智能密码钥匙），属于（工业） 行业；制造商为                 （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

11.（个人证书），属于（工业） 行业；制造商为                 （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

12.（站点证书），属于（工业） 行业；制造商为                 （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

13.（设备证书），属于（工业） 行业；制造商为                 （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

14.（浏览器密码模块 (国密浏览器)），属于（工业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：各行业划型标准：

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。