- 项目概况

1、项目名称：浦江镇2025-2027年大治河以北区域村级河道绿化、设施养护。

2、本项目包含大治河以北区域村级河道绿化、设施养护；村级代表断面水质检测等。

3、村级河道绿化、设施养护内容：

1）村宅河道：2025-2027年度绿化养护河道481条段，岸坡绿化面积1272678.40 平方米（含栏杆绿化），水生植物123923.77平方米，共计1396602.17平方米。

2）村宅河道：2025-2027年度设施养护河道452条段，河道护岸284222.47米，河道栏杆122159.39米，防汛通道95727.99平方米，亲水平台110平方米，河长牌、铭牌养护1876块。另有水生态修复装置10套，曝气装置160套，生态湿地过滤系统1套。

3）补充村级河道协管员退休后河道保洁的空缺，按退4补1原则，共需17人。

- 养护要求

（一）河道绿化养护要求

河道绿化养护必须达到有关绿化养护技术标准，符合绿化养护技术规范，管理得当，植物配置科学合理，达到规定的绿化覆盖率。乔木无缺株、死株，树木不倾斜，无大面积病虫害，品种规格基本统一，群体面貌好。草坪覆盖度不得少于95%，集中空秃不得大于1平方米；及时控制病虫害；及时挑除杂草，保证草坪色泽正常、生长良好、无明显杂草。养护频率年内不得少于4次。

1．修剪、造型

树木修剪应根据绿化功能的需要和设计要求，在不违背树木的生理特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及长势强弱进行修剪。每年必须制定修剪技术方案，对工人进行绿化养护培训，认真按方案操作，做到因地制宜，因树修剪。各种乔木无死树、歪树、缺株，树木树冠完整美观，分枝点合适，主侧枝分布匀称，数量适宜，内膛不乱，通内透光。灌木和药、花卉生长旺盛，花繁叶茂，花卉能适时开花。花后修剪及时合理。绿篱、色块等株叶茂盛，整齐一致，整型树木造型雅观。

2．病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管护，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取各种方法防止病虫害蔓延和影响植物生长，尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。 病虫害控制及时，树木无蛀干害虫的活卵，活虫在树木主干、主枝上平均每100CM介壳虫数不得超过1头，较细枝条上平均每30CM不得超过2头，且平均害虫株数不超过1%，叶片上基本无虫类、虫网。

3．清除杂草、松土

草坪内无缠绕性、攀缘性杂草。每平方草坪内杂草面积控制在10％以内。控制杂草高度不影响草坪整体效果。使用化学除草剂必须经过有关专业部门的认可。对乔木养护要求及时清除植穴内杂草和砖、石等垃圾。松土、除草应选在晴朗或初晴天气，松土深度以不影响根系生长为限。种植在草坪内的树木，每年应在树穴周围对草坪进行切边。

4．排灌、施肥

根据本地区气候特征、土壤保水、植物需水，适时适量进行浇水，促进植物正常生长。合理施肥，平衡土壤中各种矿物营养元素，保持土壤肥力和合理结构。

5．补植、改植

应提前调查准备，及时清理死苗，并安排在适宜的季节种植。补植的品种应力求规格与原来植株接近，以保证良好的景观效果。补植按照种植规范进行，加强施肥及浇水等保养措施，确保成活率。对已呈老化或明显与周围环境不协调的灌木和花卉应及时进行改植。

6．保洁

河道斜坡以上陆域桥堍、桥角、桥底、桥墩边，两岸绿化中无垃圾及堆积物。河湖管理范围内河坡保持干净整洁、无废弃物，吊挂物等。水生植物应按植物季节割除老叶，对割除的老叶及时清除，集中处理，不影响水面、护坡保洁。

7．植保

防止绿化被践踏、砍伐、焚烧等人为破坏，严禁使用剧毒化学农药。

（二）河道设施养护要求

1.堤防护岸的管理养护要求

河道两岸的土堤、防汛墙、挡墙、驳岸、护坡等水工构筑物统称 为堤防护岸。其日常养护包括维修单位对检查观测中发现的问题及时 进行维修养护以及局部修复。对于小的维修养护项目，维修养护单位 应以下各项技术措施进行处理。

- 土堤出现雨淋沟、浪窝、塌陷或者墙后填土区发生下陷时，应随时按原设计标准填补夯实。对土堤、土坡草皮护坡，局部缺损应及时修复。

- 砌石体缝宽小于5cm，经观测裂缝不再发展，可修凿突出一侧的面石，修凿长度一般为1m〜2m，使相邻缝隙基本平顺，否则重砌面石。

- 混凝土压顶边角缺损面积大于100 cm2，应采用C25细石混凝 土及时修补完整。混凝土压顶，裂缝宽度大于2mm，将缝凿成“V”字 形，并清查洗净，采用1:2水泥砂浆填实，表面抹光。亦可用聚合物修补。钢筋混凝土压顶，钢筋锈蚀严重的，必须将混凝土凿除，更换钢筋，按原设计混凝土配合比新浇注混凝土。

- 堤防护岸经观测结构稳定，下沉量小于10cm，原压顶凿毛， 清查洗净，采用C25细石混凝土加高，高程与相邻压顶齐平。

- 混凝土表面脱壳、剥落和机械损坏或者钢筋混凝土保护层受到侵蚀损坏时，应根据情况分别采用聚合物材料涂刷封闭、砂浆抹面等措施进行处理。

- 混凝土出现裂缝，应加强检查观测，查明裂缝性质、成因及其危害程度。混凝土的微细表面裂缝、浅层缝以及缝宽小于0.20mm （裂缝位于水上区、水位变动区）可采用聚合物材料涂刷封闭；缝宽小于 0.3mm（裂缝位于水下区）可不予处理。混凝土裂缝应在基本稳定后修补，并在低温季节开度较大时进行。

- 伸缩缝填料老化、脱落流失，应及时填充。止水设施损坏时， 可采用柔性材料修补，或者重新埋设止水予以修复。

- 防汛通道路面应保持平整、完好，无坑洼、破损，路基无塌陷。防汛通道的维修养护，参照市政相关道路的维修养护规定。对易受河水漫浸导致路面泥泞的防汛通道和亲水平台，要及时进行高压水枪冲洗。

2.河道栏杆维修养护管理要求

栏杆的维修养护包括维修养护单位做好日常检查，及时对检查观测中发现的问题进行维修养护以及局部修复。

- 铁制栏杆出现油漆脱落、铁锈斑驳及时刷新油漆；出现腐烂或被偷盗的应及时修复。

- 混凝土栏杆或仿木栏杆出现裂缝，应加强检查观测，查明裂缝性质、成因及其危害程度。混凝土的微细表面裂缝、浅层缝可采用聚合物材料涂刷封闭；出现损坏应及时修复。

3.亲水平台养护管理要求

亲水平台：亲水平台表面应保持洁净，无变形、损坏、风化现象。

4.河道铭牌养护及安装管理要求

维护河长牌、排放口公示牌、河道宣传牌等设施的干净整洁、完好无破损。

5.设备养护管理要求

道班房点设施、设备的完好、整洁；拦漂设施的完好、整洁。垃圾及时处理，不得堆积在岸坡或桥下。

6.水生态及曝气装置管理养护要求

水生态及曝气装置的维修养护包括维修养护单位做好日常检查，确保装置正常使用。发现的问题及时上报，并落实维修措施，如无法修复的及时更换。

（1）每周两次定期巡检设备是否正常启动、运转；观察供电线路有无破损或异常、设备固定有无松动情况，发现问题及时处理；定期清理设备周围漂浮物和垃圾，避免堵塞进水口，影响其正常工作。

（2）每两月一次检查并校准控制箱内的时间继电器，及时更换电池，确保其保持自动运转控制动能。电器出现故障需立即停机检修，涉水维护管理作业应立即停止，以防漏电等问题造成安全事故。

（3）每年应维护保养一次，对所有部件进行清洗，去除水垢和锈斑，检查其完好度，及时整修或更换损坏的零部件；更换密封室内和电动机内部的润滑油。针对太阳能曝气设备，除日常养护外，还应定期对太阳能板进行维护，检查太阳能板是否移位、太阳能板是否正常运行等，发现异常及时修复。

（4）台风、大风天气前后2～3天，检查设备固定情况，如有脱落及时固定牢固。

（三）河道监测和巡查

1.水质监测

按照河道水质快速检测标准，每月对村级107个水质代表断面进行2次水质检测，且2次检测时间不超过20天，检测指标氨氮一项，采用便携式仪器检测或者实验室检测。做好水质检测数据台账，并将检测结果3天内报管理部门。

2.河道巡查

（1）每天按照“七无”“六护”开展河湖巡查，发现问题如违法搭建、填河、捕鱼、私设排水口、排放污水或排水口晴天出水、清洗有毒有害容器、设置阻水障碍物、三无船只等，应及时制止、上报，并配合整改。使用上海市河湖APP巡河，上传发现问题、处理问题报告，且按照养护频率全覆盖。

（2）每天对巡查情况、存在问题、处置情况、影像、养护工作人员及设备安排、工作量、完成情况等形成工作日志。

对由于养护不力，造成水质波动，需第一时间查找原因，并对受影响河道完成水生态修复等工作。未及时响应或采取有效措施，导致河道水质恶化，造成重大影响的，采购单位有权开具处罚通知。

（四）管理要求

1.按时间节点上报各类报表和汇编资料，编写上报月度、年度工作计划、总结。信息上报，每月不少于2篇。主要以开展活动和处理突发事件等为主。

2.及时登记绿化、设施养护区域内绿化、设施状况，完善“绿化养护档案”“设施养护档案”。

3.制定专门的绿化、设施养护作业指导规程或守则，绿化、设施养护班长负责绿化工作的作业指导和日常巡查，每天上报工作日志和APP巡河问题及整改情况，做好“绿化、设施巡查养护记录”。发现问题及时向项目经理或负责人通报。

4.项目负责人负责绿化设施养护工作的检查，并把巡查结果和整改措施填写于“绿化、设施养护质量巡查记录表”。遇重大问题或需要协调处理的问题向招标人汇报。

5、加强养护人员管理，完善劳动纪律、安全、巡查监管、员工职责等制度。抓好安全工作，定期开展养护人员的安全和业务培训，抓好水、陆域、交通安全、高温防暑、低温冰冻期的人身安全，抓好乔灌木影响居民出行、架空线、建筑物等的修剪工作，确保居民人身财产安全，一旦出现安全事故，均由中标单位负责。

6、规范标识管理。养护人员工作服和养护设备要统一颜色与标识。船（车）容整洁、规范、美观，所有作业船舶、车辆必须在醒目位置喷涂养护公司名称、监督电话及“河湖养护”字样，作业船舶、车辆应自行采购、安装北斗卫星导航设备，并及时接入镇监管平台。

7、对养护人员采取“四定”工作方法，定人、定岗、定时、定任务。

（五）配置要求

1.人员配置

（1）养护人员包括管理人员和一线工人。管理人员必须为本单位正式职工（在本单位实名缴纳社保），包括项目经理、技术员、质量员、安全员、资料员等，其中项目经理须具有水利（或市政、绿化）专业中级及以上职称（含技师及以上职业资格）或建造师执业资格，其他管理人员须具有相关资格证书。

一线工人分为技术工人和一般工人，每个综合养护项目标段均应合理配置技术工人，技术工人占一线人员比例不应低于10%。养护人员年龄不得超过（女性50周岁，男性60周岁）身体健康。一线工人配置基本标准见表l，实际工作中，配置人数不得低于66人。

表1.中小河道维修养护一线工人配置基本标准

| 岗位类别 | 岗位名称 | 配置标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一线工人 | 设施养护 | 河道长度1人/4公里 |  |
|  | 绿化养护 | 二级绿地1人/6000平方米 | 市区管河湖绿化 |
|  |  | 三级绿地1人/9000平方米 | 镇村级河湖绿化 |

（2）配备专人分区域负责辖区内的绿化、设施养护工作，人员着装整齐。配备绿化、设施养护班长，主要负责绿化、设施工作的作业指导和日常巡查。设置项目负责人负责绿化、设施养护工作的检查，并对整个绿化区域内的养护工作对招标人负责。拟派本项目的项目负责人需要具备园林绿化工程中级及其以上职称，否则视为不实质性响应招标文件，作否决投标处理。

2.作业设备

作业设备主要包括车辆和其他设施设备等。车辆包括巡视车和载货车，其他设施设备包括其他小型机械设备等。作业船舶、车辆应自行采购、安装北斗卫星导航设备，并及时接入镇监管平台。每个综合养护项目标段均应合理配置养护作业设备。河湖维修养护作业车辆配置基本标准见表2，实际工作中，配置巡视车辆不得低于4辆；载货车辆不得低于6辆。另需配置发电机、抽水泵、粉碎机各1台以上；割草机、油锯、绿篱机、药水喷洒机等每班组不少于2台；手锯、镰刀、耙子等若干。

表2.中小河道维修养护作业船舶、车辆配置基本标准

| 设备名称 | 配置要求 | 配置标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 村级 |
| 巡视车（辆） | 符合通行、环保要求， 建议多配置助动车 | 1辆/20公里 |
| 载货车（辆） | 符合通行、环保要求 | 1辆/20公里 |

3.项目部和作业用房

各养护标段须独立设置项目部，并合理设置作业用房。项目部一般应配备办公室、会议室、值班室、抢险物资仓库，并配有电脑、电话、打印机、办公家具等办公设备，组织结构图、项目指挥图、项目部形象进度安排图、岗位职责牌、各项管理制度、安全制度等资料应及时上墙。作业用房是供一线工人休息和放置作业工具的工作用房，应具备基本的生产生活功能。

（六）应急保障

确保所辖养护区域的环境整洁，针对突发性事件，例如集会、重大活动、人员聚集后造成的垃圾，以及区域范围内拆迁、临时施工造成的建筑垃圾做好相应的应急预案是必不可少的保障措施。遇养护河道水质不达标时，应及时落实整治措施，适当安装曝气机或进行水生态修复。

在现有能力范围内落实人员和设备的配置，遇重大应急事件时，可通过区主管单位及时向社会租赁应急设备，以满足应急需求。

（七）项目质量检查、验收及奖罚

l．养护质量目标及技术要求

要求中标单位能进行经常性、及时性、周期性、预防性的维修保养，保证河道设施始终处于完好状态，确保其正常使用功能和通行能力，严格按照养护技术规范和文明施工规定进行养护作业。根据年养护经费与阶段性工作特性制定每月养护计划，合理安排养护经费的使用，负责中标设施总体状况的现场检查，处理人民群众意见等问题，并及时解决和反馈。严格按照养护技术规范和文明施工规定进行养护作业。在投标书中必须对养护要求进行承诺。

- 中标单位每月需进行自检。采购单位采用月度和半年度检查考核方式，考核实行百分制。年度考核总成绩由40%月度考核平均成绩+60%半年度考核平均成绩组成，最终得出年度考核总成绩。总成绩评分95分以上为优秀；90～94分以上为良好；80～89分为合格；80分以下为不合格，第二年不再续签养护合同。

（1）月度考核。每个月考核1次，共12次，月度考核平均成绩占年度考核总成绩的40%分值比例。

（2）半年度考核。每半年考核1次，共2次，半年度考核平均成绩占年度考核总成绩的60%分值比例。

月度考核不合格的，扣除10%考核奖励费，连续两个月考核为不合格的，采购单位约谈中标单位。约谈后的下个月考核结果仍不合格的，中标单位收取的预付款应退还给采购单位，采购单位有权解除采购合同。半年度考核不合格的，扣除50%考核奖励费。年度考核总成绩不合格的，扣除全部考核奖励费。

3.因河道管理养护不到位或整改不力、不及时等问题被市、区主管部门通报的，市级通报每次处罚人民币10000元，区级通报每次处罚人民币5000元，镇级通报每次处罚人民币2000元。市、区第三方巡河检查下发整改工单，市第三方工单每件处罚人民币500元，区第三方工单每件处罚人民币300元；市、区下发的整改工单3天时间内完成整改，如遇重点难点问题的，需及时向甲方汇报并递交情况说明，制定整改方案，明确整改期限。未按时完成整改的工单，每件处罚人民币1000元。因管养不到位，造成一般信访投诉的每次罚人民币500元。造成河道水质低于市、区行业管理要求的，视检测数据高低，处罚金1000～5000元不等。因环保督察、媒体曝光、重复信访、群体上访事件或市、区主管部门检查过程中发现严重影响水环境面貌的、被点名批评或产生严重负面影响的，视情节严重情况处5000元～50000元人民币罚金。上述各项扣款，以每月镇水务条线考核扣分作为依据，由投资监理逐一进行结算，并在养护经费支付意见中予以扣除。

4．加强资料管理，准确上报各类报表。编制各类应急预案（冬季抢修、日常应急等），遇突发事件和自然灾害、重大整治活动，无条件服从统一指挥安排。

5．配合做好人民群众来信来访的调查、反馈、解决等处理工作。全年无媒体曝光等重大事件发生，避免来电来访、投诉事件。对发生的事件应第一时间处置和整改到位，不得推诿、扯皮。

6．必须承诺养护的河道设施达到完好，每条河道绿化设施要落实专人负责养护，落实巡视制度并做好记录。如出现未按配置要求配置养护人员及设备，造成养护不到位的，将在下一轮河道养护采购时不予考虑。

7．建立河道设施养护责任制。在河道设施养护范围内发现严重失养的情况，将追究养护公司和负责人的违约责任；因养护不到位造成护栏、防汛通道、亲水平台损坏的，要求养护单位在一周内进行改正，若养护单位接到通知后不执行，采购单位可自行安排其他作业单位进行养护，所发生费用在养护经费中扣除，同时在养护考核中予以扣分。

8．中标单位要实行诚信度考核及文明创建。

9．上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心（水务）条线有权对管理不善、执行不力或提出整改意见拒不整改的中标单位进行通报批评，并以此作为安排下年度补助资金、终止合同及取消在闵行河道养护招投标资格的依据。如发生重大质量事故及安全事故，将直接清退队伍。

- 养护清单

养护清单详见上传文件附件：“附件1.2024年村级河道绿化明细表 - 大治河以北”“附件2.2024年村级河道设施明细表 - 大治河以北”“附件3.水生态+曝气汇总”。

- 服务期限

服务期限3年，2025年2月21日至2028年2月20日。一年一签合同。

养护期限内如遇政策性变化，需积极配合调整。自政策推行之日起该合同终止，养护经费按实结算。

- 付款方式

- 保洁、绿化养护费用，提留合同价的20%做考核奖励费，80%为基本养护费，2025年支付基本养护费的30%，剩余养护费及考核费2026年支付。最终以财务监理出具的审价报告金额为准。

- 设施养护费用，2025年支付合同价的10%，剩余费用2026年支付。最终以财务监理出具的审价报告金额为准。

- 按养护费用的10%另列应急处置费用，2026年支付，以财务监理出具的审价报告金额为准。

- 其他要求

- 本项目的实施主体和书面合同签订主体为上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心（水务）条线，本项目的承包方式按本招标文件规定的承包范围由承包人按包工包料、包工期、包质量、包安全、包环境保护的方式实施工程养护承包。

- 中标单位应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标单位不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。成交人按照合同约定并经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。但投标人应在投标文件中事先注明拟分包工作的内容和分包对象，接受分包的分包人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。成交人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。合同中项目承包范围内的工程项目未经采购单位同意一律不得转包，也不能未经招标人同意擅自分包，否则一经查实，招标人有权立即终止建设项目养护合同，并由此产生的一切法律责任和经济损失均由成交人承担。

- 中标单位应严格按照已确认的养护内容及标准要求组织实施管理养护作业，并无条件地接受采购单位及其委托的第三方对工程项目进行监督管理。

- 中标单位在投标书中承诺选定的拟派本项目人员，未经采购单位同意，不得任意调换和撤离。

- 其他未尽事宜，详见合同。