# 第二章项目采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.7 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.8投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：航头镇文化服务中心、航头镇文化服务中心鹤沙分中心、傅雷故居物业管理服务

### 3物业基本情况

3.1 物业类型：公共文化体育场馆综合物业

3.2 坐落位置：

航头镇文化服务中心（本部）：上海市浦东新区航头镇航鹤路388号；占地面积：76918平方米，建筑面积：18857.4平方米；

鹤沙分中心：上海市浦东新区航头镇鹤韵路385号；占地面积：5325平方米，建筑面积：7281.63平方米。

傅雷故居：上海市浦东新区航头镇王楼村688号；占地面积：1650平方米，建筑面积：1209平方米。包含展厅、主题书房、邮局、影音室等；共有房36间。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

航头镇文化服务中心（本部）：上海市浦东新区航头镇航鹤路388号，占地面积：76918平方米，建筑面积：18857.4平方米，包括文体楼、剧场楼、党建园厅等，是浦东新区一个为市民服务的大型公益性公共文化体育活动场馆；

鹤沙分中心：上海市浦东新区航头镇鹤韵路385号，占地面积：5325平方米，建筑面积约为7281.63平方米，包括剧场、排练室、乒乓室、健身房、展示厅、多媒体教室等设施。

傅雷故居：上海市浦东新区航头镇王楼村688号；占地面积：1650平方米，建筑面积：1209平方米，包含展厅、主题书房、邮局、影音室等共有房36间。

4.2 项目招标范围及内容

本项目为航头镇文化服务中心、航头镇文化服务中心鹤沙分中心、傅雷故居物业管理服务项目，主要包括：综合管理、建筑设施设备管理、安保服务和保洁服务等物业服务保障工作。

需要专业委托的服务项目（详见本条款a、b两项内容）由采购人另行委托专业单位负责，相关费用另行结算，但投标供应商应按照下述c条款做好相应的管理工作。具体项目：a、建筑设施设备管理中的部分项目：强电设备的专业维保项目、弱电系统的专业维保项目、空调设备的专业维保项目、给排水设备的专业维保项目、特种设备的专业维保项目、其他设备的专业维保项目。b、环境保洁管理中的部分项目：绿化养护（租摆）服务、外立面清洗服务、虫害治理服务、垃圾清运服务、保洁设备养护服务。c、除上述 a、b 条款所述外的其他服务项目，需由中标人自行管理。若上述条款中的部分可委托服务项目由中标人（必须具有相关资质）自行管理，对按规定要求持证上岗的专业（含特殊工种等）必须做到持证上岗，相关费用不列入本此招标范围，另行结算。

各点位具体信息如下：

4.2.1 室内区域面积分布

| 序号 | 建筑名称 | 楼层 | 建筑面积（㎡） |  | 使用功能 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航头镇文化服务中心（本部） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 文体楼 | 地下 | 4000 |  | 配电间，风机房，设备间，弱电间，各功能间（值班室、滤毒室、扩散室等），停车库 |  |  |  |
| 2 |  | 一层 | 4532 |  | 游泳馆，餐厅，厨房，职工休息室，超市，党群服务中心（包含各类主体展厅、会议室、书屋、活动室、办公室等） |  | 游泳馆、餐厅、厨房、超市监管 |  |
| 3 |  | 二层 | 3430 |  | 室内运动馆篮球馆（各卫生间、淋浴房），室内运动馆乒乓球馆，游泳馆辅助用房（教室、广播室、休息室、淋浴房、卫生间等）、图书馆等 |  | 篮球馆、乒乓球馆、图书馆监管 |  |
| 4 |  | 三层 | 2895.4 |  | 文化中心办公区（开放式办公区、会议室、财务室、馆长室、副管室、会客室、服务大厅等），音乐教室（各卫生间、看台），舞蹈室（含衣帽间），体测站及办公室，活动室，档案室，功能教室等。 |  |  |  |
| 5 | 剧场楼 | 一层 | 1700 |  | 剧场、化妆间、服装室、道具室、值班室、水、电设备间、杂屋间、管道井、厕所、淋浴间、门厅、侧厅、走道以及空调等 |  |  |  |
| 6 |  | 二层 | 1050 |  | 多功能室等 |  |  |  |
| 7 |  | 三层 | 1050 |  | 多功能室等 |  |  |  |
| 8 | 党建园厅 | 一层 | 200 |  | 大厅、卫生间、空调、屏幕、桌椅等 |  |  |  |
| 9 | 小计 |  | 18857.4 |  |  |  |  |  |
| 鹤沙分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹤沙分中心 | 一层 | 2089.97 |  | 入口大厅、会议室、电梯厅、厕所、配电房等 |  |  |  |
| 2 |  | 二层 | 1486.98 |  | 剧场、排练室、乒乓室、道德讲堂电梯厅、厕所等 |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | 健身房 |  | 监管(租赁区域) |  |
| 3 |  | 三层 | 1072.9 |  | 图书馆、信息苑、展览展示厅、科技创新屋、电梯厅、厕所等 |  |  |  |
| 4 |  | 四层 | 1072.9 |  | 办公室、会议室、戏剧沙龙、特色文化展示厅、茶艺室、数码钢琴室、舞蹈房、电梯厅、厕所等 |  |  |  |
| 5 |  | 五层 | 1072.9 |  | 多媒体教室、儿友好阅读新空间、美食体验室、创意工坊、教室、电梯厅、厕所等 |  |  |  |
| 6 |  | 其他 | 119.98 |  | 车库出入口等 |  |  |  |
| 7 |  | 地下 | 1107 |  | 停车库、仓库、水泵房等 |  |  |  |
| 8 |  | 小计 | 8172.63 |  |  |  |  |  |
| 傅雷故居 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 傅雷年谱展 | 1 | 107 | 展览 |  | 清洁、设施设备维护 |  |  |  |
| 2 | 傅雷成就展 | 1 | 105 | 展览 |  | 清洁、设施设备维护 |  |  |  |
| 3 | 傅雷故居修缮展 | 1 | 105 | 展览 |  | 清洁、设施设备维护 |  |  |  |
| 4 | 傅雷家书展 | 1 | 106 | 展览 |  | 清洁、设施设备维护 |  |  |  |
| 5 | 傅雷故居工作成果展 | 1 | 106 | 展览 |  | 清洁、设施设备维护 |  |  |  |
| 6 | 傅雷主题书房 | 1 | 100 | 阅读、活动 |  | 设备设施配合 |  |  |  |
| 7 | 傅雷文化邮局 | 1 | 50 | 文创展示及邮品、邮寄 |  | 清洁、设施设备维护 |  |  |  |
| 8 | 贵宾室 | 1 | 50 | 接待 |  | 清洁、设施设备维护 |  |  |  |
| 9 | 会议室 | 1 | 100 | 会议活动 |  | 清洁、设施设备维护 |  |  |  |
| 10 | 办公室 | 1 | 190 | 办公 |  | 清洁、设施设备维护 |  |  |  |
| 11 | 接待厅 | 1 | 62 | 前台服务 |  | 接待与安保 |  |  |  |
| 12 | 傅雷故居影音室 | 1 | 120 | 影视放映观看 |  | 清洁、设施设备维护 |  |  |  |
| 13 | 卫生间 | 1 | 8 | 清洁卫生 |  | 清洁、设施设备维护 |  |  |  |
| 14 | 小计 |  | 1209 |  |  |  |  |  |  |

4.2.2 室外主要区域面积分布

| 序号 | 名称 | 面积（M²） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 航头镇文化服务中心（本部） |  |  |  |
| 1 | 南广场 | 63772 |  |
| 2 | 北广场（包括不锈钢扶手等） | 10500 |  |
| 3 | 网球场 | 520 |  |
| 4 | 篮球场 | 1216 |  |
| 5 | 门球场 | 910 |  |
| 6 | 小计 | 76918 |  |
| 鹤沙分中心 |  |  |  |
| 1 | 广场、道路 | 1800 |  |
| 2 | 停车位 | 633 |  |
| 3 | 地上绿化 | 1550 |  |
| 4 | 屋顶绿化 | 451 |  |
| 5 | 小计 | 4434 |  |
| 傅雷故居 |  |  |  |
| 1 | 西面室外停车场 | 140 | 车辆、人员的管理 |
| 2 | 傅雷故居内庭 | 111 | 安保与清洁 |
| 3 | 傅雷故居室外走道 | 50 | 安保与清洁 |
| 4 | 傅雷故居馆内植物树木 | 65 | 养护管理 |
| 5 | 傅雷故居内消防设施 | 45 | 养护管理及使用 |
| 6 | 傅雷故居空调室外主机 | 30 | 养护管理 |
| 7 | 傅雷故居建筑日常维护 | 1209 | 养护管理 |
| 8 | 小计 | 1650 |  |

4.2.3 开放时间

（1）航头镇文化服务中心（本部）开放时间：航头镇文化服务中心（本部）实行全年 365 天向社会开放（除特殊情况外）。各日常开放区域开放时间段根据实际需求进行设定与调整。

| 序号 | 名称 | 开放时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 航头镇文化服务中心（本部） |  |  |  |
| 1 | 文体楼 | 8:00-21:00 | 各功能室具体开放时间不同 |
| 2 | 剧场楼 | 8:30-21:00 | 各功能室具体开放时间不同 |

（2）鹤沙分中心开放时间：鹤沙分中心实行全年 365 天向社会开放（除特殊情况外）。各日常开放区域开放时间段根据实际需求进行设定与调整。

| 序号 | 名称 | 开放时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鹤沙分中心 |  |  |  |
| 1 | 功能室 | 8：30-20：30 |  |
| 2 | 健身房 | 9：00-21：00 |  |
| 3 | 剧场 | 8：30-22：30 |  |

（3）傅雷故居开放时间：傅雷故居周一闭馆，其余时间都开馆（除特殊情况外）。各日常开放区域开放时间段根据实际需求进行设定与调整。

| 序号 | 名称 | 开放时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 傅雷故居 |  |  |  |
| 1 | 傅雷年谱展 | 9:00-16:30 | 16:00以后停止入馆（节假日视情况另行安排） |
| 2 | 傅雷成就展 | 9:00-16:30 | 16:00以后停止入馆（节假日视情况另行安排） |
| 3 | 傅雷故居修缮展 | 9:00-16:30 | 16:00以后停止入馆（节假日视情况另行安排） |
| 4 | 傅雷家书展 | 9:00-16:30 | 16:00以后停止入馆（节假日视情况另行安排） |
| 5 | 傅雷故居工作成果展 | 9:00-16:30 | 16:00以后停止入馆（节假日视情况另行安排） |
| 6 | 傅雷主题书房 | 9:00-16:30 | 16:00以后停止入馆（节假日视情况另行安排） |
| 7 | 傅雷文化邮局 | 9:00-16:30 | 16:00以后停止入馆（节假日视情况另行安排） |
| 8 | 傅雷故居影音室 | 9:00-16:30 | 16:00以后停止入馆（节假日视情况另行安排） |

4.3 本项目服务期限

本项目服务期限：本项目服务期限为一年，暂定2025年03月01日起至2026年02月28日止，具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每月向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，以及项目实施过程中用于日常物业管理运营应急维修费用等（包含1、影响到安全的应急情况，如玻璃幕墙破碎、扶手玻璃破碎、外立面涂料掉落等；2、影响到正常开放的应急情况，如 UPS 电源失效、监控存储硬盘损坏等；3、影响到大型比赛举行的应急情况，如比赛中跳电、比赛中水管爆裂等)则费用另行按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，分期付款安排如下：

（1）第1笔，2025年6月30日前支付合同金额的23%；

（2）第2笔，2025年9月30日前支付合同金额的23%；

（3）第3笔，2026年2月30日前支付合同金额的23%；

（4）第4笔，2026年3月30日前支付合同金额的23%；

（5）第5笔，2026年5月30日前根据半年度和年度考核结果予以支付绩效考核费用，绩效考核费用为合同金额的8%（需半年度及年度考核合格，考核相关条款详见本章节“11 考核管理办法和要求”）。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

岗位设置一览表

| 序号 | 岗位部门 | 岗位名称 | 配置岗位数 （最低要求） |  | 工作时间 | 主要职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 航头镇文化服务中心（本部） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理部 | 物业经理 | 1 |  | 周一至周五 8:30-17:30 | 主持管理处日常工作 |  |
| 2 |  | 综合管理员 | 1 |  | 周一至周五8:30-17:30 | 负责管理处行政事务、协 助做好场馆开放工作 |  |
| 3 | 工程部 | 工程部主管 | 1 |  | 周一至周五 8:30-17:30 | 负责技术支持（设备维护） |  |
| 4 |  | 工程部领班 | 1 |  | 周一至周五8:30-17:30 | 负责工程部人员带班管 理工作 |  |
| 5 |  | 维修工 | 3 |  | 每周 7 天 8:30-17:30 | 负责高低压系统运行及维保管理 | 电工证 |
| 6 | 安保部 | 安保部主管 | 1 |  | 周一至周五8:30-17:30 | 负责协助项目经理做好 日常管理工作，并做好安保条线日常管理工作 | 消防设施操作员证 |
| 7 |  | 安保部领班 | 1 |  | 周一至周五 8:30-17:30 | 负责安保轮班的带班工 作 | 保安员证 |
| 8 |  | 门卫监控安保员 | 1 |  | 每周 7 天 24 小时 | 负责监控中心的值班工作 | 保安员证 |
| 9 |  | 地下车库安保员 | 2 |  | 每周 7 天 8:30-22:00 | 负责地下车库停车管理 | 保安员证 |
| 10 | 保洁部 | 室外场地保洁员 | 1 |  | 每周 7 天 8:00-17:30 | 负责室外场地保洁工作 |  |
| 11 |  | 文体楼保洁员 | 3 |  | 每周 7 天 7:00-22:00 | 负责室内日常保洁工作 |  |
| 12 |  | 地下车库保洁 | 1 |  | 每周 7 天 7:00-18:00 | 负责地下停车库日常保洁工作 |  |
| 13 |  | 剧场楼保洁员 | 3 |  | 每周 7 天 7:00-22:00 | 负责室内日常保洁工作 |  |
| 14 | 会务部 | 会务工作人员 | 1 |  | 周一至周五 8:00-17:30 | 负责会议室布置、技术保障、茶歇安排等工作 |  |
|  | 小计 |  | 21 |  |  |  |  |
| 二 | 鹤沙分中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理部 | 物业经理 |  | 1 | 周一至周五 9:00-17:30 | 主持管理处日常工作 |  |
| 2 | 工程部 | 维修工 |  | 2 | 周一至周五 9:00-17:30 | 负责高低压系统运行及维保管理 | 电工证 |
| 3 | 安保部 | 安保部领班 |  | 1 | 周一至周五9:00-17:30 | 负责安保轮班的带班工作 | 保安员证 |
| 4 |  | 门卫保员 |  | 1 | 每周 7 天 24 小时 | 负责门卫的值班工作 | 保安员证 |
| 5 |  | 巡视保安 |  | 1 | 每周 7 天 9:00-17:30 | 负责门卫监控值班工作 | 保安员证 |
| 6 | 保洁部 | 室外场地保洁员 |  | 1 | 周一至周五 8:30-17:30 | 负责室外场地日常清洁工作 |  |
| 7 |  | 一楼总服务台保洁员 |  | 1 | 每周 7 天 8:30-17:30 | 负责室内日常保洁工作 |  |
| 8 |  | 二楼办公室保洁员 |  | 1 | 每周 7 天 8:30-17:30 | 负责室内日常保洁工作 |  |
| 9 |  | 三楼教室保洁员 |  | 1 | 每周 7 天 8:30-17:30 | 负责室内日常保洁工作 |  |
| 10 |  | 四楼、五楼舞路室、会议室保洁员 |  | 1 | 每周 7 天 8:30-17:00 | 负责室内日常保洁工作 |  |
|  | 小计 |  |  | 11 |  |  |  |
| 三 | 傅雷故居 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理部 | 综合管理员 |  | 1 | 周二至周日9:00-17:30 | 主持管理处日常工作 |  |
| 2 | 工程部 | 维修工 |  | 1 | 每周 7天 9:00-17:30 | 负责高低压日常维修、维保管理 | 电工证 |
| 3 | 绿化部 | 绿化工 |  | 1 | 周二至周日9:00-17:30 | 负责绿化区的花木浇水，施肥，除草，养护，培土等工作 |  |
| 4 | 安保部 | 门卫保员 |  | 1 | 每周 7天 24 小时班制 | 负责门卫的值班工作 | 保安员证 |
| 5 | 保洁部 | 室内、外场地保洁员 |  | 2 | 每周 7天 8:30-17:30 | 负责室内、外场地日常清洁工作 |  |
|  | 小计 |  |  | 6 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 38 |  |  |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2管理制度及管理团队要求

9.2.1 管理制度

投标人具有健全完善的管理制度。投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成设备管理服务任务，实现设备管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具使用和易耗品及物料购入验收的管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。投标人按相关规章制度进行管理和操作。

9.2.2 管理团队要求

管理人员和管理团队常驻本项目，不得与其他项目进行人员共享。

(1) 树立正确的物业管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、不断加强科学管理，做好服务工作。

(2) 无安全与工伤事故，无设备损坏责任事故，无设备故障责任事故。

(3) 在各种设备安全、正常运转前提下，提高设备使用效率，降低运行成本。

(4) 提供方便、及时和舒适的人性化服务，让业主满意，老师、学员、参会人员满意。

9.2.3物业管理服务总体要求

（1）结合自身的能力、经验对体育场馆运营管理过程和顾客服务过程进行详细识别，精确界定可为本项目提供的服务项目、服务内容和服务标准，认真策划服务实施方案，测算由此发生的物业管理服务费用。

（2）在航头镇文化服务中心现场组建物业管理机构，由该机构负责实施本项目的物业管理工作。投标人应就该管理机构的地位与职能、权利与义务、运作模式、费用核算方式等进行详细描述。

（3）保证其派往项目现场的服务人员达到相关岗位任职资格要求，所有的专业、技术或其它特殊岗位人员，凡国家有规定须持证上岗的，均需持证上岗，并在投标承诺书中承诺。中标人对所录用人员应执行严格的入职审查程序，保证录用人员没有不良记录。投标文件应特别描述中标人录用

员工的管理流程以及员工入职审查的相关规定。

为航头镇文化服务中心提供优质的物业管理服务，确保服务质量能够满足公共体育场馆的相关服务标准和采购人的相关要求。在行使物业管理及服务职能过程中，如果与采购人工作人员及顾客出现纠纷或其他突发事件，应按照规定的程序进行协调和处理；如果处理不成，应及时向采购人主管部门报告。

（4）做好航头镇文化服务中心直接管理区域开放管理服务工作，组织协调好航头镇文化服务中心内健身团队的日常管理工作，确保场馆开放安全有序。如发生航头镇文化服务中心内的投诉信访现象，应按照规定的程序进行协调和处置，并落实相应的整改工作，需要采购人协助支持的，应及时向采购人报告。

（5）航头镇文化服务中心作为消防安全重点单位，投标人作为航头镇文化服务中心的消防安全管理人，必须对采购人消防安全责任人负责，应按照相关法律法规规定履行消防安全管理人职责，落实航头镇文化服务中心的消防安全工作。

（6）除完成自己的工作任务外，还有义务配合采购人做好其他服务供方、商家及各类经营者的监管及工作衔接。

（7）对航头镇文化服务中心的物业管理方案、组织架构、人员录用、建立的各项规章制度，在实施前要报告采购人主管部门并获得批准。

（8）采购人主管部门有权审核中标人与项目管理有关的财务状况及财务报表。

（9）在处理特殊事件、紧急或突发事故时，采购人主管部门对物业管理服务人员有直接指挥权。

（10）在做好本职工作的同时，有责任向业主方主管部门提供合理化建议，配合航头镇文化服务中心制订相关管理制度并具体落实。

（11）需合法经营，不得损害所聘用员工及采购人的合法权益。

（12）应按照相关政府主管部门的规定和采购人的相关需求做好停车库收费管理工作，并制定相应的停车专用发票管理制度和停车费用收缴管理制度，同时对停车专用发票的合法性和安全性进行保障，停车费用由中标人收取，并根据甲方的书面通知定期结算，在扣除中标人管理费用（停车收费总额 10%）后全部上缴采购人。同时中标人应对停车库内充电桩区域进行管理，充电费由中标人

收取，并根据采购人的书面通知全部上缴采购人。

（13）按照本招标文件的规定，建筑外立面清洗、虫害治理、绿化养护、特殊设备设施的维修保养等服务项目由采购人另行委托专业单位负责，并由中标人实施监管，但采购人对该等委托服务事项有事先审批权和服务监督权。

9.2.5 物业管理服务分项要求

物业管理界面切分要求：

a、航头文化服务中心的多功能体育馆、游泳馆区域和部分体育活动场所将由第三方经营管理，第三方经营区域内的经营活动、建筑设施设备（含专项设施设备）、安全防范、环境保洁工作由经营方自行管理并承担费用，投标人对第三方经营管理区域的物业管理工作承担监管责任。

b、对经营区域、相关的设施设备、相关的管理责任进行界定和划分，以书面形式明确各方的权利义务（含管理成本的列支方式）。

c、第三方如委托投标人对该等经营区域提供物业管理服务，则由第三方与投标人另行签订服务合同，相关费用不列入本次招标范围。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1 管理部服务要求

管理人员：

(1)	工作职责：主持管理处日常工作、负责管理处行政事务、协助做好场馆开放工作、负责各场馆管理工作和配套服务。

(2)	总体要求：熟悉行业标准及相关法律法规，具有良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力。

(3)	工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表，具体工作时间分配按采购人实际要求进行。

(4)	人员自身要求：具有与本项目类似规模公共建筑各类设备设施运行保障工作全过程管理的能力和经验，且具备相关工作经验。

9.3.2 工程部服务要求

(1)现有设备清单（最终按照交接清单为准）

航头镇文化服务中心（本部）

航头镇文化服务中心（本部）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | 风冷热泵机组 | 冷量563KW7/12℃ 热量646KW N=178KW | 台 | 2 | I况 CDB35℃ DB7°C |
| 1B | 风冷热泵机组 | 冷量316KW7/12℃ 热量363KW N=101KW | 台 | 2 | I况 DB35℃ DB7°C |
| 2A | 单级单吸管道离心泵 | SLB80-31(I)2900rpm. L=100myh H=30mH2O N=15KW | 台 | 3 | 一台备用 |
| 2B | 单级单吸管道离心泵 | SLB80-31(I)A2900 rpm.L=65m³/h H=30mH2O N=11KW | 台 | 3 | 一台备用 |
| 3A | 电子水处理仪 | L=250m³/h | 台 | 1 |  |
| 3B | 电子水处理仪 | L=150m³/h | 台 | 1 |  |
| 4A | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 1 |  |
| 4B | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 5A | 方形膨胀水箱 | 3#有效容积V=1150L | 个 | 1 | T905 |
| 5B | 方形膨胀水箱 | 2#有效容积V=630L | 个 | 1 | T905 |
| 6 | 压差控制器 | P74GA-3 | 套 | 2 |  |
| 7A | 旁通电动调节阀 | VB-7200-80DN80 | 个 | 1 |  |
| 7B | 旁通电动调节阀 | VB-7200-65DN65 | 个 | 1 |  |
| 8A | 电动蝶阀 | DN125 | 个 | 2 |  |
| 8B | 电动蝶阀 | DN100 | 个 | 2 |  |
| 9A | 电动两通阀 | SR012W3432 DN20 | 个 | 110 |  |
| 9B | 电动两通阀 | AFC-3240DN40 | 个 | 16 |  |
| 9C | 电动两通阀 | AFC-3250DN50 | 个 | 11 |  |
| 9D | 电动两通阀 | AFC-3265DN65 | 个 | 4 |  |
| 9E | 电动两通阀 | AFC-3280DN80 | 个 | 1 |  |
| 10 | 温度计 | WNG-110~100℃ | 支 | 72 |  |
| 11 | 压力表 | 0~16kg/cm²Y100 | 支 | 84 |  |
| 12A | 低噪声吊顶式新风机组 | 风量2500m³/h冷量29.9KW≤60dB(A) 余压210pa 380V N=0.45KW | 台 | 1 | DB34℃WB28°C 承压1.0MPa 6 |
| 12B | 低噪声吊顶式新风机组 | 风量3000 m³/h冷量41.6KW≤60dB(A) 余压250pa 380V N=0.55KW | 台 | 2 | DB34℃WB28℃ 承压1.0MPa 6 |
| 12C | 低噪声吊顶式新风机组 | 风量4000 m³/h量52.5KW≤60dB(A) 余压190pa 380V N=0.37X2KV | 台 | 4 | DB34℃WB28℃ 承压1.0MPa 6 |
| 13A | 低噪声吊顶式空调机组 | 风量3000m³/h冷量22KW≤60dB(A) 余压160pa 380V N=0.45KW | 台 | 2 | DB27℃ WB19.5℃ 承压1.0MPa 6 |
| 13B | 低噪声吊顶式空调机组 | 风量4000m³/h冷量33KW ≤60dB(A) 余压190pa 380V N=0.37X2KW | 台 | 7 | DB27℃ WB19.5℃ 承压1.0MPa 6 |
| 13C | 低噪声吊顶式空调机组 | 风量5000m³/h冷量38.9KW≤60dB(A) 余压210pa 380V N=0.45X2KW | 台 | 4 | DB27℃ WB19.5℃ 承压1.0MPa 6 |
| 13D | 低噪声吊顶式空调机组 | 风量6000 m³/h冷量49.1KW≤60dB(A) 余压250pa 380V N=0.55X2KW | 台 | 1 | DB27℃ WB19.5℃ 承压1.0MPa 6 |
| 13E | 低噪声吊顶式空调机组 | 风量7000 m³/h冷量54.6KW≤60dB(A) 余压230pa 380V N=0.55X2KV | 台 | 6 | DB27℃ WB19.5℃ 承压1.0MPa 6 |
| 13F | 低噪声吊顶式空调机组 | 风量14000 m³/h冷量108.8KW≤60dB(A) 余压350pa 380V N=1.8X2KW | 台 | 1 | DB27℃ WB19.5℃ 承压1.0MPa 6 |
| 14A | 低噪声立柜式空调机组 | 风量12000 m³/h冷量94.4KW≤60dB(A) 余压300pa 380V N=4KW | 台 | 1 | DB27℃ WB19.5℃ 承压1.0MPa 6 |
| 14B | 低噪声立柜式空调机组 | 风量15000 m³/h冷量119.6KW≤60dB(A) 余压300pa 380V N=5.5KM | 台 | 2 | DB27℃ WB19.5℃ 承压1.0MPa 6 |
| 14C | 低噪声立柜式空调机组 | 风量30000 m³/h冷量225.2KW≤60dB(A) 余压400pa 380V N=11KW | 台 | 1 | DB27℃ WB19.5℃ 承压1.0MPa 6 |
| 15 | 风冷管道式热泵机组 | 冷量41KW 热量49KW 风量7500m³/h 余压150pa 380V N=16.1KW | 台 | 2 |  |
| 16A | 卧式暗装风机盘管 | FP-20 Q1=10900wL=2000m³/h | 台 | 2 | 承压1.0MPa 高静压型 |
| 16B | 卧式暗装风机盘管 | FP-16 Q1=8800W L=1600m³/h | 台 | 5 | 承压1.0MPa 高静压型 |
| 16C | 卧式暗装风机盘管 | FP-12.5 Q1=7600w L=1250m³/h | 台 | 47 | 承压1.0MPa高静压型 |
| 16D | 卧式暗装风机盘管 | FP-10 Q1=5700w L=1000m³/h | 台 | 29 | 承压1.0MPa 高静压型 |
| 16E | 卧式暗装风机盘管 | FP-8 Q1=4500w L=800m³/h | 台 | 13 | 承压1.0MPa12台高静压型 |
| 16F | 卧式暗装风机盘管 | FP-6.3 Q1=3600w L=630m³/h | 台 | 4 | 承压1.0MPa高静压型 |
| 16G | 卧式暗装风机盘管 | FP-5Q1=2700wL=500m³/h | 台 | 7 | 承压1.0MPa高静压型 |
| 17A | 卫生间换气扇 | L=500 m³/h V=220V N=75W ≤50dB(A) | 台 | 42 |  |
| 17B | 卫生间换气扇 | L=260 m³/h V=220V N=35W ≤50dB(A) | 台 | 7 |  |
| 18A | 低噪声斜流风机 | DXF-1NO:7CL=13000 m³/h 全压360pa N=3KW n=960rpm | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18B | 低噪声斜流风机 | DXF-2NO:8CL=17000 m³/h 全压370pa N=4KW n=960rpm | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18C | 低噪声斜流风机 | DXF-2NO:9CL=30000 m³/h 全压370pa N=5.5KW n=960rpm | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18D | 低噪声斜流风机 | DXF-1NO:3BL=1500 m³/h 全压190pa N=0.18KW n=1450rpm | 台 | 3 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18E | 低噪声斜流风机 | DXF-1NO:3.5BL=3000 m³/h 全压210pa N=0.37KW n=1450rpm | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18F | 低噪声斜流风机 | DXF-2NO:9CL=26600 m³/h 全压400pa N=5.5KW n=960rpm | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18G | 低噪声斜流风机 | DXF-2NO:8CL=23000 m³/h 全压330pa N=4KW n=960rpm | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18H | 低噪声斜流风机 | DXF-1NO:4.5BL=7600 m³/h 全压270pa N=1.1KW n=960rpm | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18J | 低噪声斜流风机 | DXF-1NO:3BL=1300 m³/h 全压200pa N=0.18KW n1450rpm | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
| 19 | 正压送风机 | DYF-1NO:7 L=27800 m³/h 全440pa N=5.5KW n=1450rpm | 台 | 1 |  |
| 20A | 离心式排烟风机箱 | DGT-1NO:11D L=35000 m³/h 全压580pa N=7.5KW n=1450rpm | 台 | 2 |  |
| 20B | 排烟风机 | DYF-1N0:4.5 L=7800 m³/h 全压410pa N=2.2KW n=2900rpm | 台 | 1 |  |
| 20C | 排烟风机 | DYF-1 NO:6 L=17000 m³/h 全压500pa N=5.5KW n=2900rpm | 台 | 1 |  |
| 20D | 排烟风机 | DYF-1 NO:6.5L=22500 m³/h 全压400paN=5.5KWn=1450rpm | 台 |  |  |
| 20E | 排烟风机 | DYF-1 NO:7 L=26500 m³/h 全压440pa N=5.5KW n=1450rpm | 台 | 1 |  |
| 20F | 排烟风机 | DYF-1 NO:8 L=31000 m³/h 全压520pa N=7.5KW n=1450rpm | 台 | 1 |  |
| 21 | 全热交换式换气机 | 风量L=16000 m³/h ≤56dB(A) 余压180pa N=8.8KW 380V | 台 | 1 |  |
| 22 | 热泵式分体空调 | 1hp | 台 | 3 |  |
| 23 | TOP诱导风机 | 风量L=12.5CMM N=200W | 台 | 18 |  |
| 24A | 防火阀 | Ø400 | 个 | 1 | 常开，280℃关 |
| 24B | 防火阀 | Ø650 | 个 | 1 | 常开，280℃关 |
| 24C | 防火阀 | Ø750 | 个 | 1 | 常开，280℃关 |
| 24D | 防火阀 | Ø900 | 个 | 1 | 常开，280℃关 |
| 24E | 防火阀 | 1500X400 | 个 | 1 | 常开，280℃关 |
| 24F | 防火阀 | 1600X800 | 个 | 1 | 常开，280℃关 |
| 24G | 防火阀 | 2000X500 | 个 | 1 | 常开，280℃关 |
| 25A | 防火阀 | 630X200 | 个 | 2 | 常开，70℃关 |
| 25B | 防火阀 | 700X200 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25C | 防火阀 | 700X320 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25D | 防火阀 | 800X250 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25E | 防火阀 | 800X320 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25F | 防火阀 | 1000X320 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25G | 防火阀 | 1000X500 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25H | 防火阀 | 1000X630 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25J | 防火阀 | 1000X500 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25K | 防火阀 | 1200X400 | 个 | 2 | 常开，70℃关 |
| 25L | 防火阀 | 1200X500 | 个 | 2 | 常开，70℃关 |
| 25M | 防火阀(可调节) | 1250X500 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25N | 防火阀(可调节) | 1500X400 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25P | 防火阀 | 2000X500 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25Q | 防火阀(可调节) | 1400X1000 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25R | 防火阀 | 500X250 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25S | 防火阀 | Ø950 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 26A | 消声静压箱 | 2000X800X400 | 个 | 4 |  |
| 26B | 消声静压箱 | 1800X1000X500 | 个 | 9 |  |
| 26C | 消声静压箱 | 3000X1000X700 | 个 | 1 |  |
| 26D | 消声静压箱 | 2700X1000X600 | 个 | 1 |  |
| 26E | 消声静压箱 | 1600X800X400 | 个 | 7 |  |
| 26F | 消声静压箱 | 1000X600X400 | 个 | 2 |  |
| 26G | 消声静压箱 | 1600X1200X900 | 个 | 1 |  |
| 26H | 消声静压箱 | 1400X900X700 | 个 | 1 |  |
| 26J | 消声静压相 | 1800X1000X1000 | 个 | 2 |  |
| 26K | 消声静压箱 | 1800X900X700 | 个 | 2 |  |
| 27A | 铝合金方形散流器 | 160X160 | 个 | 6 | 6个带人字闸 |
| 27B | 铝合金方形散流器 | 240X240 | 个 | 11 |  |
| 27C | 铝合金方形散流器 | 280X280 | 个 | 99 |  |
| 27D | 铝合金方形散流器 | 320X320 | 个 | 125 | 99个带人字闸 |
| 27E | 铝合金方形散流器 | 360X360 | 个 | 82 | 39个带人字闸 |
| 27F | 铝合金方形散流器 | 400X400 | 个 | 6 | 4个带人字闸 |
| 27G | 铝合金方形散流器 | 500X500 | 个 | 22 | 22个带人字闸 |
| 28A | 对开多页式调节阀 | 630X250 | 个 | 13 |  |
| 28B | 对开多页式调节阀 | 630X320 | 个 | 1 |  |
| 28C | 对开多页式调节阀 | 800X320 | 个 | 1 |  |
| 28D | 对开多页式调节阀 | 800X400 | 个 | 2 |  |
| 28E | 对开多页式调节阀 | 1000X320 | 个 | 2 |  |
| 29 | 铝合金直片式散流器 | 500X500 | 个 | 6 |  |
| 30A | 铝合金圆形散流器 | Ø360 | 个 | 16 |  |
| 30B | 铝合金圆形散流器 | Ø500 | 个 | 8 |  |
| 31A | 圆形喷口 | Ø270 | 个 | 5 |  |
| 31B | 圆形喷口 | Ø320 | 个 | 16 |  |
| 33A | 板式排烟口 | 1000X500 | 个 | 1 | 常闭，电信号开启 |
| 33B | 板式排烟口 | 800X500 | 个 | 2 | 常闭，电信号开启 |
| 34A | 铝合金防雨百叶新风口 | 320X200 | 个 | 2 |  |
| 34B | 铝合金防雨百叶新风口 | 400X250 | 个 | 1 |  |
| 34C | 铝合金防雨百叶新风口 | 500X200 | 个 | 6 |  |
| 34D | 铝合金防雨百叶新风口 | 500X250 | 个 | 2 |  |
| 34E | 铝合金防雨百叶新风口 | 630X250 | 个 | 14 |  |
| 34F | 铝合金防雨百叶新风口 | 630X320 | 个 | 1 |  |
| 34G | 铝合金防雨百叶新风口 | 800X200 | 个 | 2 |  |
| 34H | 铝合金防雨百叶新风口 | 800X250 | 个 | 3 |  |
| 34I | 铝合金防雨百叶新风口 | 800X320 | 个 | 1 |  |
| 34J | 铝合金防雨百叶新风口 | 900X400 | 个 | 2 |  |
| 34K | 铝合金防雨百叶新风口 | 1000X500 | 个 | 4 |  |
| 34L | 铝合金防雨百叶新风口 | 1000X320 | 个 | 3 |  |
| 34M | 铝合金防雨百叶新风口 | 1250X250 | 个 | 1 |  |
| 34N | 铝合金防雨百叶新风口 | 2400X800 | 个 | 1 |  |
| 34O | 铝合金防雨百叶新风口 | 3000X500 | 个 | 1 |  |
| 34P | 铝合金防雨百叶新风口 | 3000X1000 | 个 | 1 |  |
| 34Q | 铝合金防雨百叶新风口 | 600X600 | 个 | 1 |  |
| 34R | 铝合金防雨百叶新风口 | 800X400 | 个 | 1 |  |
| 35A | 铝合金单层百页回风口 | 400X200 | 个 | 3 |  |
| 35B | 铝合金单层百页回风口 | 500X200 | 个 | 5 |  |
| 35C | 铝合金单层百页回风口 | 500X250 | 个 | 2 |  |
| 35D | 铝合金单层百页回风口 | 630X320 | 个 | 3 |  |
| 35E | 铝合金单层百页回风口 | 800X400 | 个 | 15 |  |
| 35F | 铝合金单层百页回风口 | 360X700 | 个 | 14 |  |
| 35G | 铝合金单层百页回风口 | 1000X500 | 个 | 3 |  |
| 35H | 铝合金单层百页回风 | 1600X700 | 个 | 6 |  |
| 35J | 铝合金单层百页回风口 | 2500X630 | 个 | 1 |  |
| 35K | 铝合金单层百页回风口 | 3500X500 | 个 | 2 |  |
| 35L | 铝合金单层百页回风口 | 1300X1300 | 个 | 1 |  |
| 35M | 铝合金单层百页回风口 | 2600X1500 | 个 | 1 |  |
| 36A | 铝合金双层百叶送风口 | 400X160 | 个 | 7 |  |
| 36B | 铝合金双层百叶送风口 | 400X200 | 个 | 4 |  |
| 36C | 铝合金双层百叶送风口 | 630X200 | 个 | 2 |  |
| 36D | 铝合金双层百叶送风口 | 630X320 | 个 | 3 |  |
| 36E | 铝合金双层百叶送风口 | 500X200 | 个 | 7 |  |
| 36F | 铝合金双层百叶送风口 | 855X130 | 个 | 2 |  |
| 36G | 铝合金双层百叶送风口 | 1200X400 | 个 | 2 |  |
| 37A | 管道式消声器（复合阻抗式） | 900X200 L=0.9M | 个 | 7 |  |
| 37B | 管道式消声器（复合阻抗式） | 1000X250 L=0.9M | 个 | 1 |  |
| 37C | 管道式消声器（复合阻抗式） | 1250X250 L=0.9M | 个 | 8 |  |
| 37D | 管道式消声器（复合阻抗式） | 1600X320 L=0.9M | 个 | 1 |  |
| 38A | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 615X165 | 个 | 7 | 带过滤网 |
| 38B | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 715X165 | 个 | 4 | 带过滤网 |
| 38C | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 815X165 | 个 | 14 | 带过滤网 |
| 38D | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 885X165 | 个 | 29 | 带过滤网 |
| 38E | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 1231X165 | 个 | 47 | 带过滤网 |
| 38F | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 1390X165 | 个 | 5 | 带过滤网 |
| 38G | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 1530X165 | 个 | 2 | 带过滤网 |
| 38H | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 900X400 | 个 | 2 | 带过滤网 |
| 38J | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 1200X400 | 个 | 7 | 带过滤网 |
| 38K | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 1600X500 | 个 | 1 | 带过滤网 |
| 38L | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 1600X600 | 个 | 8 | 带过滤网 |
| 38M | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 1700X400 | 个 | 4 | 带过滤网 |
| 38N | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 2500X630 | 个 | 1 | 带过滤网 |
| 39A | 风管止回阀 | Ø250 | 个 | 1 |  |
| 39B | 风管止回阀 | Ø400 | 个 | 1 |  |
| 39C | 风管止回阀 | 600X800 | 个 | 1 |  |
| 39D | 风管止回阀 | Ø650 | 个 | 1 |  |
| 39E | 风管止回阀 | Ø750 | 个 | 3 |  |
| 39F | 风管止回阀 | Ø900 | 个 | 3 |  |
| 39G | 风管止回阀 | Ø1100 | 个 | 2 |  |
| 39H | 风管止回阀 | 800X250 | 个 | 1 |  |
| 40A | 风管蝶阀 | 160X120 | 个 | 22 |  |
| 40B | 风管蝶阀 | 200X120 | 个 | 55 |  |
| 41 | 自动放气阀 | ZP-1 DN25 | 个 | 8 |  |

鹤沙分中心

鹤沙分中心

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞台主显示屏（LED显示屏） | Q2.5 户内表贴 长9.6m×高5.76m 长3840*2304点高 | m2 | 55.296 |  |
| 2 | 舞台侧显示屏（LED显示屏） | Q2.5 户内表贴 长1.92m×高5.12m 长768*2048点高 | m2 | 9.83*2块=19.66 |  |
| 3 | 户内信息显示屏 | Q2.5 户内表贴 长5.12m×高2.88m 长2048*1152点高 | m2 | 14.7456 |  |
| 4 | （LED显示屏） | Q3 户内表贴 长6.08m×高1.6m 长1976*520点高 | m2 | 9.728 |  |
| 5 | 影院放映信息显示屏（LED显示屏） | Q5mm 户外表贴 长9.6m×高5.76m 分辨率：1920*1152 | m2 | 55.296 |  |
| 6 | 主扩有源线阵列音箱 | DVA T12 | 只 | 6 |  |
| 7 | 有源中置扬声器 | OPERA 12 | 只 | 2 |  |
| 8 | 有源线性阵列低频扬声器 | SUB618 | 只 | 4 |  |
| 9 | 有源返听扬声器 | OPERA 12 | 只 | 4 |  |
| 10 | 线阵列吊挂系统 | / | 套 | 2 |  |
| 11 | 数字调音台 | SI IMPACT | 台 | 1 |  |
| 12 | 音控室有源监听音箱 | NANO K5 | 只 | 2 |  |
| 13 | 有源指向性天线 | UA874WB | 个 | 2 |  |
| 14 | 天线分配器 | UA844＋ | 台 | 4 |  |
| 15 | 时序电源控制器 | PSC-8000 | 台 | 2 |  |
| 16 | 机柜 | 42U 标准 | 套 | 1 |  |
| 17 | 线材附件等 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 18 | 主扩音箱 | CONTROL HST | 只 | 4 |  |
| 19 | 专业功放 | XLI-1500 | 台 | 1 |  |
| 20 | 调音台 | NANO M08BT | 台 | 1 |  |
| 21 | 数字音频处理器 | DIR240 | 台 | 1 |  |
| 22 | 蓝光DVD播放器带U盘 | G2805 | 台 | 1 |  |
| 23 | 会议系统主机 | VS-2100M主机 | 台 | 1 |  |
| 24 | 会议讨论主席单元 | VS-2420C | 台 | 1 |  |
| 25 | 会议讨论代表单元 | VS-2420D | 台 | 19 |  |
| 26 | 延长线 | 20米 | 根 | 1 |  |
| 27 | 机柜 | 1.0米 | 套 | 1 |  |
| 28 | 线材附件 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 29 | 主扩音箱 | CONTROL HST | 只 | 4 |  |
| 30 | 超低音箱 | 150 | 只 | 2 |  |
| 31 | 专业功放 | XLI-1500 | 台 | 1 |  |
| 32 | 调音台 | NANO M08BT | 台 | 1 |  |
| 33 | 蓝光DVD播放器带U盘 | G2805 | 台 | 1 |  |
| 34 | 机柜 | 1.0米 | 套 | 1 |  |
| 35 | 线材附件 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 36 | 主扩音箱 | AP-410 | 只 | 12 |  |
| 37 | 主扩音箱 | LP8 | 只 | 16 |  |
| 38 | 专业功放 | AIR-2266 | 台 | 10 |  |
| 39 | 调音台 | NANO M08BT | 台 | 7 |  |
| 40 | 机柜 | 1.0米 | 套 | 7 |  |
| 41 | 线材附件 | 定制 | 套 | 7 |  |
| 42 | 数字放映机 | CP2215 RGB LSS-25A | 台 | 1 |  |
| 43 | 数字放映机 | CP2308 RGB LSS-10A | 台 | 1 |  |
| 44 | 数字服务器 | IMS-2000 | 台 | 1 |  |
| 45 | 音频处理器 | CPI-2000 | 台 | 2 |  |
| 46 | 主扬声器 | JBL C211 | 台 | 6 |  |
| 47 | 次低音扬声器 | JBL 4642A | 台 | 2 |  |
| 48 | 环绕声扬声器 | JBL 8281 | 台 | 16 |  |
| 49 | 功率放大器 | XLC-2800 | 台 | 8 |  |
| 50 | 监听 | FD-062AMV | 台 | 3 |  |
| 51 | 金属银幕 | 增益2.4 | 幅 | 3 |  |
| 52 | 配电箱 | DPF-3/60A | 台 | 2 |  |
| 53 | 放映窗 | FC-2 460*660 | 套 | 2 |  |
| 54 | 双光路3D系统 | GetD GK-880 | 套 | 3 |  |
| 55 | 机柜 | 1.4m | 台 | 2 |  |
| 56 | 环绕吊架 |  | 支 | 16 |  |
| 57 | 银幕架系统 | 永乐定制 | 套 | 3 |  |
| 58 | 机房内外音响管线 | 永乐定制 | 套 | 2 |  |
| 59 | 银幕架震动装置 | 永乐定制 | 套 | 2 |  |
| 60 | 投影机 | PRO10100 | 个 | 2 |  |
| 61 | 投影机镜头 | LEN-008 0.99:1 | 个 | 2 |  |
| 62 | 摄像机 | D70 | 个 | 3 |  |
| 63 | 摄像机支架 | 定制 | 个 | 3 |  |
| 64 | 硬盘录像机 | 含2T硬盘 | 个 | 1 |  |
| 65 | 监示器 | 22寸 | 个 | 2 |  |
| 66 | 电源线 | RVV3×2.5 | 米 | 300 |  |
| 67 | 电源线 | RVV2×1.0 | 米 | 200 |  |
| 68 | RGB线 | RGB75-2×5C | 米 | 400 |  |
| 69 | 光钎 | 单模光钎 | 米 | 360 |  |
| 70 | 视频线 | 同轴75-5 | 米 | 300 |  |
| 71 | RGB－RGB跳线 | 定制 | 米 | 8 |  |
| 72 | VGA头 | 定制 | 个 | 40 |  |
| 73 | BNC头 | 定制 | 个 | 20 |  |
| 74 | 高清跳线 | 定制 | 个 | 8 |  |
| 75 | 信息处理器 | CP750 | 个 | 1 |  |
| 76 | 主扬声器 | 3722N | 个 | 3 |  |
| 77 | 音箱移动架 | 定制 | 个 | 3 |  |
| 78 | 环绕吊架 | 定制 | 个 | 10 |  |
| 79 | 数字放映机 | CP-2208 | 个 | 1 |  |
| 80 | 放映窗 | 光学玻璃放映窗 | 个 | 1 |  |
| 81 | 配电箱 | DFP-3/100A定制 | 个 | 1 |  |
| 82 | 专业金属银幕 | 10*5.4M | 个 | 54 |  |
| 83 | 银幕架及制作 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 84 | 高清DVD机 | BDP9700/93 | 个 | 1 |  |
| 85 | 数字机柜 | 定制 | 个 | 2 |  |
| 86 | PDU | 定制 | 个 | 2 |  |
| 87 | 监控设备 | / | 个 | 3 |  |
| 88 | 白班一体机 (带支架) | 森克SK-65GB | 个 | 3 |  |
| 89 | 创维电视机 | 65M9 | 台 | 1 |  |
| 90 | 茶水消毒柜 | 康佳ZTP138K138 | 个 | 2 |  |
| 91 | 图书消毒柜 | 福诺LBS-601 | 个 | 1 |  |
| 92 | 高清摄像机（配支架、SD卡） | 索尼PX-Z190 | 套 | 1 |  |
| 93 | 尼康单反摄像机 | D750 24-120mm f/4G ED VR+50mm f/1.8D | 台 | 1 |  |

傅雷故居

傅雷故居

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86型开关 | / | 只 | 36 |  |
| 2 | TP-LINK交换机 | / | 台 | 6 |  |
| 3 | TP-LINK路由器 | / | 台 | 1 |  |
| 4 | 安全出口灯 | / | 只 | 8 |  |
| 5 | 冰柜 | / | 套 | 1 |  |
| 6 | 玻璃展示柜 | / | 只 | 15 |  |
| 7 | 打印机 | / | 台 | 2 |  |
| 8 | 电脑 | / | 套 | 7 |  |
| 9 | 东宝空调挂机 | / | 只 | 1 |  |
| 10 | 东宝空调 | / | 台 | 1 |  |
| 11 | 东宝空调外机 | / | 台 | 2 |  |
| 12 | 动力箱-AL201 | / | 只 | 1 |  |
| 13 | 动力箱-AL202 | / | 只 | 1 |  |
| 14 | 动力柜-XL-21 | / | 只 | 1 |  |
| 15 | 动力箱-AL101 | / | 只 | 1 |  |
| 16 | 动力箱-AL102 | / | 只 | 1 |  |
| 17 | 动力箱-AL301 | / | 个 | 1 |  |
| 18 | 动力箱 | / | 套 | 1 |  |
| 19 | 洞灯 | / | 个 | 21 |  |
| 20 | 格力空调挂机 | / | 只 | 2 |  |
| 21 | 多联空调内机 | / | 台 | 18 |  |
| 22 | 格力空调内机 | / | 只 | 1 |  |
| 23 | 格力空调外机 | / | 只 | 1 |  |
| 24 | 公共文化一体机 | / | 只 | 1 |  |
| 25 | 海康威视录像机 | / | 台 | 1 |  |
| 26 | 海尔挂壁空调 | / | 台 | 2 |  |
| 27 | 海信挂机空调 | / | 台 | 1 |  |
| 28 | 海信挂机空调外机 | / | 台 | 1 |  |
| 29 | 监控电视机 | / | 台 | 2 |  |
| 30 | 监控摄像机 | / | 只 | 26 |  |
| 31 | 空调插座 | / | 只 | 3 |  |
| 32 | 空调外机 | / | 只 | 6 |  |
| 33 | 空调多联机外机 | / | 套 | 4 |  |
| 34 | 灭火器 | / | 套 | 16 |  |
| 35 | 排风扇 | / | 台 | 4 |  |
| 36 | 日光灯 | / | 套 | 93 |  |
| 37 | 弱电机柜 | / | 只 | 2 |  |
| 38 | 射灯 | / | 只 | 176 |  |
| 39 | 射灯吊架 | / | 套 | 28 |  |
| 40 | 声光报警 | / | 只 | 4 |  |
| 41 | 投影仪 | / | 套 | 1 |  |
| 42 | 网络插座 | / | 只 | 28 |  |
| 43 | 五孔插座 | / | 只 | 113 |  |
| 44 | 消防主机 | / | 只 | 1 |  |
| 45 | 烟感探头 | / | 只 | 26 |  |
| 46 | 音响 | / | 只 | 3 |  |
| 47 | 应急照明灯 | / | 只 | 22 |  |
| 48 | 展示电脑 | / | 台 | 4 |  |
| 49 | 公共文化一体机 | SY4310f | 只 | 1 |  |

(2)工作内容

①服务范围：供电系统、给排水系统、弱电系统、消防系统、建筑物的管理维护及空调系统。

②工作职责：做好供电系统、给排水系统、暖通系统、弱电系统、消防系统、建筑物的管理维护等工作。

③总体要求：协助采购人和专业单位做好水、电等各类设备设施的日常运行及维保，并做好其它小修工作。设备设施及建筑物专业维保项目由采购人委托第三方专业单位承担，相关费用不纳入本次招标范围，负责对此类项目进行监督管理，有义务配合并协助专业单位工作。

④工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表，具体工作时间分配按采购人实际要求进行。

⑤人员自身要求：具备初中及以上文化程度，55 周岁以下，持证上岗，有相关工作经验，专业技能熟练，身体健康、有责任心、吃苦耐劳。

⑥各工作点具体工作要求：

| 总体要求 | 1) 保证 24 小时正常运行，出现故障，立即排除。 2) 限电、停电按规定提前通知用户。 3) 配电室管理严格按国家标准操作运行。 4) 各开关仪表、指示灯完好，保持配电房地面及设备外表清洁。 5) 变配电巡视记录、人员进出登记记录规范完整。 |
| --- | --- |
| 空调系统 | 1) 监督专业单位定期对空调进行维保，发现问题及时报修并有记录。 2) 维修所中涉及的工具、材料费由采购人承担。 |
| 给排水系统 | 1) 定期巡检，配合专业单位做好给排水系统的维保工作，发现问题及时报修并有记录。 2) 设备阀门、管道无跑、冒、滴、漏。 3) 所有排水系统通畅，汛期道路无积水，楼内、地下室及车库无积水、浸泡发生。 4) 加强用水管理，用水有计划，按时抄录水表读数。发现异常，及时找出多用水的原因，及时整改。 |
| 弱电系统 | 配合专业单位做好弱电系统（包括安保系统、门禁系统、网络通讯系统、有线电视系统等）的日常运行和维保工作，发现故障及时报修，确保状态良好。 |
| 消防系统 | 1) 配合专业单位做好消防系统的日常运行和维保工作，发现故障及时报修，确保状态良好。 2) 消防控制中心及消防系统配备齐全，完好无损，可随时启用。 3) 无火灾及其他安全隐患。建筑物的管理维护 1) 外观完好、整洁、美观。 2) 定期巡视养护屋面、外墙、道路、大厅、楼面、楼道等公共部位。 3) 各类标志、指示完好齐全，标识清晰，无剥落破损。 |

9.3.3 保洁部服务要求

(1) 服务范围

负责本项目管理区域内各功能场馆室内卫生环境清洁和室外公共区域的环境清洁工作。

(2)工作职责

卫生间、大厅、廊道、楼梯、门窗、柱面、墙壁、电梯内外、绿化带、各种招牌、指示牌、消防箱、开关表面、各种扶手、宣传栏等区域的环境清洁工作，并做好虫害防控管理和垃圾分类工作。

(3)总体要求

根据安排完成清洁工作，控制物料和药水的消耗，遵守在本项目的工作程序及安全程序，遵守项目和公司的规章制度。制服整洁，外表干净，保持积极的工作态度。完成采购人临时交办其他任务。

(4)工作时间要求

详见 9.1 岗位设置一览表，具体工作时间分配按采购人实际要求进行。

(5)人员自身要求

具备初中及以上文化程度，男女不限 55 岁以下，身体健康，相貌端正，仪表大方，无传染疾病，有相关工作经验。尊重领导，服从安排，听从指挥。爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，礼貌待人，作风正派，有较强的责任心和服务意识。。

(6)各工作点具体工作要求

1)	外环境地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标识、标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍；绿化带内无杂物。

2)	大厅、公共通道、办公室地面干净、无污渍、有光泽，保持地面材质的原貌；门框、窗框、窗台表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净、无污渍、有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板、灯具、空调风口干净、无污渍、无蛛网。

3)	楼梯及楼梯间踏步表面干净无污渍，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

4)	卫生间地面干净，无污渍、无积水，墙面、隔断无污渍，镜子、台盆无污渍、水渍，便器表面干净、无污渍、有光泽，天花板、灯具、风口干净、无污渍、无蛛网，卫生间无明显异味。

5)	茶水间及清洁间地面干净、无杂物、无积水，地垫摆放干净整齐，台面无水渍、污物，墙面干净无污渍，天花板干净无蛛网，各种物品表面干净，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

6)	电梯门与轿厢四壁光亮无尘，操作面板无污迹、无灰尘，地面干净无杂物，空气清新无异味，凹槽内无垃圾杂物。

7)	消防栓、消防箱、报警器、监控探头、门警器、插座、开关等各类公共设施表面干净、无灰尘、无污渍。

8)	垃圾箱、果皮箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍，桶内垃圾不应超过 2/3，内胆定时清洁消毒，烟灰缸内烟头及时清理。垃圾中转房地面无散落垃圾、无污水外溢、房内无明显异味、垃圾袋装并摆放整齐，垃圾房定时清洁消毒。

9)	按照政府相关部门的规定做好垃圾分类工作，确保按照相关规定做好本项目垃圾分类工作。

10)	做好会务期间清洁及维护等相关工作。

9.3.4 安保部服务要求

(1)	服务范围：体育中心区域范围内。

(2)	工作职责：治安管理、消防、监控管理、车辆管理、巡逻检查及突发事件的处理。

(3)	总体要求：环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。有异常报警信号后应及时报告，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。确保车辆停放进出井然有序、车道通畅。完成中心交办的其他临时任务

(4)	工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表，具体工作时间分配按采购人实际要求进行。

(5)	人员自身要求：具备初中及以上文化程度，55 周岁以下，身体健康，相貌端正，仪表大方，无传染疾病，有相关工作经验。持有公安局颁发的国家保安员证。尊重领导，服从安排，听从指挥。爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，文明执勤，礼貌待人，积极应对各种突发情况。具备相关法律法规、治安保卫和消防监控知识，具备良好的语言和文字表达能力。

(6)	各工种（工作点）具体工作要求：

| 治安管理 | 1) 负责本项目安全保卫工作，门岗 24 小时值班，根据相关规定对人员、车辆、物品的出入进行严格管理，严格控制大件物品进出门，严禁推销或拾荒等闲杂人员进入。 2) 来访人员进入辖区需礼貌询问来意，并登记在册后方可进入。 3) 管辖范围内出现可疑人员，要留心观察，必要时礼貌查问，遇有聚众闹事、寻衅滋事、偷盗、抢劫、行凶、纵火等违法犯罪活动时应立即启动应急预案，并向公安机关和采购人报告，协助迅速平息事件，把损失降到最低限度。 4) 协助采购人和公安部门对各类突发事件进行预防与处理。 |
| --- | --- |
| 消防、监控管理 | 1) 消防监控中心 24 小时值班。 2) 建立健全消防、监控责任制，对员工定期进行消防和监控设备的操作培训，使之掌握消防和监控设备的基本操作技能。 3) 消防设备设施定期巡视，巡视记录规范完整，发现问题及时报告采购人并向专业单位报修。 4) 制定火警事故及其他应急情况处理预案，保证应急疏散通道畅通无阻。 5) 遇有火情或自然灾害时，执勤人员应判断事态阶段，启动应急预案（果断处置、组织疏散人员），并同时拨打 119、110 等相关部门组织抢救。 6) 积极配和采购人完成消防设施设备的验收事项。 |
| 车辆管理 | 1) 做好停车场管理工作，提供安全有序、文明礼貌、专业的车辆停放管理服务。 2) 车辆进入管理区域后，应引导车辆停放。出现不按规定任意停放、占用消防通道停车等情况时，应及时劝阻，必须 24 小时保证消防通道畅通，保证停车场不受损。 3) 车辆进入停车位停放时，应验证车况，查看车辆是否有损坏，车窗是否已关闭，是否有贵重物品遗留车内等，必要时立刻与车主沟通并做好记录，避免出现法律纠纷。 4) 定期巡视，确保停车场的设施设备保持安全完好、整洁。 |
| 巡逻检查 | 1) 严格执行安全防范巡视检查的有关规定，对本项目实施巡逻检查。 2) 维护采购人办公秩序，当发现有闲杂人员、可疑人员、消防或治安隐患、人员纠纷或任何不安定因素时及时处置并立即上报采购人，情况紧急时可直接向公安机关或消防部门报告。 3) 随时配合门岗、消防监控中心，及时赶赴现场处置突发事件，执勤队员必须树立高度的责任心，在巡查过程中，要注意观察，决不放过任何可疑人员和可疑之处，发现异常情况应及时报告同时记录在案。 |

（7）保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 | √ |  |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ | 详见保安耗材清单 |
| 5 | 保安耗材 |  | √ |  |
| 6 | 保卫器材、器械 |  | √ |  |

耗材清单如下：

保安耗材清单

| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安制服 |  | 套 | 14 |
| 2 | 短警棍 |  | 根 | 4 |
| 3 | 长警棍 |  | 根 | 4 |
| 4 | 盾牌 |  | 块 | 4 |
| 5 | 钢盔 |  | 顶 | 4 |
| 6 | 钢叉 |  | 套 | 4 |
| 7 | 白手套 |  | 副 | 28 |
| 8 | 毛巾 | 45*55 | 条 | 28 |
| 9 | 反光衣 |  | 件 | 14 |
| 10 | 纱手套 |  | 副 | 56 |
| 11 | 雨衣 |  | 件 | 14 |
| 12 | 雨鞋 |  | 件 | 14 |

9.3 绿化部服务要求

①服务范围

傅雷故居围墙内一圈绿化。

②工作职责

负责绿化区的花木浇水，施肥，除草，养护，培土等工作。

③总体要求

确保绿化区的花木存活率保证在95%以上。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

11.1 考核内容及标准

物业管理考核办法

| 序号 | 评分大项 | 考核内容及标准 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全事故发生率 （30 分） | 有无安全事故发生（30 分） | 是否有安全事故发生（30 分） |  |
|  | 突发事件处理 （5 分) | 突发情况处理，及时处理并报告甲方（5 分） | 紧急事件发生时要在10 分钟内向甲方报告并及时更新处置进展，并做好书面记 录（5 分） |  |
| 2 | 关键岗位持证上岗率（5 分) | 派驻现场的人员是否符合合同要求（人员数量、持证情况按照合同要求）（5分） | 1、按合同约定人数到岗 100%（2 分） 2、现场管理人员及相关安保、工程等人员持证情况是否符合合同约定 （3 分） |  |
| 3 | 工作计划完成率 （5 分） | 各项工作、培训均有年度、月度计划并完成（5 分） | 1、是否均有年度、月度可循（3 分） 2、年度计划是否贯彻执行（2 分） |  |
| 4 | 建筑设施设备完好率（5 分） | 按时对设备设施进行巡检，各项巡检及台账记录是否完整； （5 分） | 1、是否按计划做好对设备运行、进行日常巡检、测试、养护（3 分） 2、各项巡检台账记录是否完整清晰（2 分） |  |
| 5 | 建筑设施设备维修保养及时率（5分） | 实行日常维修制度，按相关保修制度规定时间到达现场进行维修；维修质量及完成情况；协助配合及监管专业单位做好设备测试、维保工作；（5 分） | 1、报修响应是否及时，维修质量是否合格（2 分） 2、对专业维保单位监管是否到位（2 分 3、各项报修和维保台账记录是否完整清晰（1 分） |  |
| 6 | 安全管理措施保障率（10 分） | 按时进行巡逻检查，发现异常情况及时处理和上报，对场馆内消防安全、防汛防台安全等各项安全工作管理到位（10分） | 1、是否按时进行安全巡逻，巡逻检查记录是否完整清晰（3 分） 2、保障场馆开放安全有序、地下停车库运营开放安全有序（5 分） 3、发现异常情况是否及时处理和上报（2 分） |  |
| 7 | 环境保洁措施保障率（10 分） | 公共区域保持清洁，无烟头，纸屑、无占用和堆放杂物现 象；办公区域清洁干净；公共卫生间洁，无污渍，无水渍，无异味；垃圾分类管理到位、清理到位（10 分） | 1、公共区域是否保持清洁，无烟头、纸屑，无占用和堆放杂物现象，无乱贴、乱画（3 分） 2、办公区域清洁、办公桌椅、沙发、茶几、地面有明显污渍、有明显灰尘（2分） 3、卫生间清洁、无污渍、无水渍、无异味（2 分） 4、垃圾分类管理到位，及时清理到位（3 分） |  |
| 8 | 服务规范达标率 （5 分) | 工作人员均按规定穿着制服、佩戴齐全、正确、装备佩戴正确，保持良好的形象和精神状态，注意仪容仪表，礼貌礼节 服务意识强，周到热情（5 分 | 1、是否统一制服（工作服）（2 分） 2、保持良好的形象和精神状态，注意仪容仪表，礼貌礼节，服务意识强，周到热情（3 分） |  |
| 9 | 工作质量检查合格率（10 分） | 项目现场问题整改及时性，与采购人沟通及时性和相应程度（10分） | 1、现场发现问题及时落实整改的情况评定（3 分） 2、现场工作质量检查是否达到预期目标 （3 分） 3、现场管理处是否配合工作，定期就现场的服务情况与采购人做好沟通（4 分） |  |
| 10 | 顾客投诉处理及时率（5 分) | 对现场顾客投诉处置及时性和处置到位情况；对采购人收到的信访、投诉的答复和处置情况（5分) | 1、现场顾客投诉处置是否及时到位（3 分） 2、配合采购人完成对信访、投诉的答复和处置（2 分） |  |
| 11 | 顾客满意度（5 分) | 每年开展对场馆内客户群体和项目单位的满意度调查（5 分） | 顾客满意度年度平均不低于 80%（5 分） |  |

11.2 考核办法

采购人按半年度、年度为考核期对中标人的服务质量进行考核，具体按《物业管理考核办法》执行，其考核要点如下：

11.2.1中标总价中8%（每季度预留 2%）作为当年度考核总费用，考核结果与考核费用挂钩，根据考核结果由采购人支付给中标人。

11.2.2半年度考核结果与考核费用挂钩：当年度考核总费用中的 40%作为半年度考核费用，据半年度考核结果一次性发放给中标人，半年度考核得分≥90 分，中标人可获得半年度考核费用的 100%；半年度考核得分为80分≤考核得分<90分，中标人可获得半年度考核费用的75%；半年度考核得分为70分≤考核得分<80 分，中标人可获得半年度考核费用的 50%；半年度考核得分<70 分，中标人可获得半年度考核费用为零。

11.2.3年度考核结果与考核费用挂钩：当年度考核总费用中的 60%作为年度考核费用，根据年度考核结果一次性发放给中标人，年度考核得分≥90 分，中标人可获得年度考核费用的 100%；年度考核得分为 80 分≤考核得分<90 分，中标人可获得年度考核费用的 75%；年度考核得分为 70 分≤考核得分<80 分，中标人可获得年度考核费用的 50%；年度考核得分<70 分，中标人可获得年度考核费用为零。

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、清扫用设备、耗材、售后服务等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。投标报价中相应的各类安全文明服务措施费，人工工资、社会保障、福利、社会管理等各类费用应符合国家、地方相关管理部门的规定进行计费。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公设备等费用 |  |  |
| 3 | 材料费 | 保安员个人安防用品及保安耗材等费用 |  |  |
| 4 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 5 | 利润 | 按（1+2+3+4）的%计取 |  |  |
| 6 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### ★15促进中小企业发展

★15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。