## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5若本项目涉及国家强制认证的产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2项目名称

浦东新区康桥第二社区卫生服务中心医疗信息化集中采购

### 3项目地点

上海市浦东新区康桥第二社区卫生服务中心内（上海市浦东新区康桥镇康弘路565号和浦三路5028号）。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

康桥社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术服务“六位一体”功能的一级综合医疗机构，是上海市中医药服务社区示范点单位。中心开设全科门诊、儿科、妇科、中医科、伤骨科、口腔科等临床科室，配备检验、超声、放射等辅助科室。中心树立以人为本的服务理念，以人的健康为中心，以家庭为单位，以老年人、妇女、儿童、慢性病、残疾人、特困户等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，从初级保健服务开始，不断完善和扩大服务体系，终为社区居民提供、价廉、质优、便捷的社区卫生服务。

此次采取建设方式为总分院形式：总院（上海市浦东新区康桥社区卫生服务中心）和分院（上海市浦东新区康桥第二社区卫生服务中心）作为一个整体，对老系统进行复用，以及新建部分信息系统。

4.2 项目招标范围及内容

本项目主要是为浦东新区康桥第二社区卫生服务中心集中采购部分医疗信息化系统（含软件及硬件）及分中心系统迁建服务等。

4.3本项目工期为：见“投标邀请”。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同结算价以审价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内，采购人不另行支付相关费用。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）第一笔付款-合同签订后10日内，支付合同金额50%的预付款；

（2）第二笔付款-成交供应商完成项目初步验收后10日内，采购人向中标人支付合同金额的30%；

（3）第三笔付款-项目完成整体验收和调试，并进入正式运行后30日内，采购人向中标人支付合同金额的20%；

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生迟延支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

- 国家政策

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

- 《关于国家卫生健康委关于全面推进社区医院建设工作的通知》

- 《国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》国办发〔2021〕18号

- 《“健康中国2030”规划纲要》

- 《关于解决形式 主义突出问题为基层减负的通知》

- 《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发〔2017〕67号）

- 上海市政策

- 《上海市市级医疗机构深化信息技术应用创新工作实施方案》

- 《关于推进上海市公立医院高质量发展的实施方案》

- 《上海市卫生健康发展“十四五”规划》沪府发〔2021〕10号

- 《2022年上海市基层卫生健康工作要点》

- 中共上海市委《关于制定上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》

- 上海市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》

- 《健康上海行动（2019-2030年）》

- 《“健康上海2030”规划纲要》

- 《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》

- 上海市人民政府办公厅印发《关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》的通知 沪府办发〔2015〕6号

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作量清单

本项目工作量清单分软件部分与硬件部分，下表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少工作内容数量。

9.1.1软件部分

| 序号 | 大类 | 产品名称 | 功能模块 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件建设 | 护理病历信息系统 | 护理文书录入 | 1 |  |
| 2 |  |  | 护理集中工作 | 1 |  |
| 3 |  | 护理大屏 | 电子白板 | 1 |  |
| 4 | 系统迁建服务 | 系统迁建服务 | 系统迁建服务 | 1 |  |

9.1.2硬件部分

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 计免及区域影像前置机 | 2 | 台 |
|  | 医保路由器 | 1 | 台 |
|  | 医保防火墙 | 1 | 台 |
|  | 医保前置机 | 1 | 台 |
|  | 内网核心交换机 | 2 | 台 |
|  | 外网核心交换机 | 1 | 台 |
|  | 内网接入交换机V1 | 1 | 台 |
|  | 政务网防火墙 | 1 | 台 |
|  | 政务网交换机 | 1 | 台 |
|  | 政务网链路 | 1 | 项 |
|  | 双链路 | 12 | 月 |
|  | PC终端 | 54 | 台 |
|  | 病历打印机 | 22 | 台 |
|  | 处方打印机 | 22 | 台 |
|  | 电子票据自助机 | 1 | 台 |
|  | 自助挂号收费机 | 4 | 台 |
|  | 自助报告打印机 | 2 | 台 |
|  | 读卡器 | 9 | 个 |
|  | 黑白激光打印机 | 25 | 台 |
|  | 护理大屏 | 1 | 台 |
|  | 排队叫号屏 | 3 | 台 |
|  | 热敏打印机 | 2 | 台 |
|  | 扫码墩 | 31 | 个 |
|  | 扫描枪 | 2 | 把 |
|  | 条码打印机 | 3 | 台 |
|  | 信息发布屏 | 1 | 台 |
|  | 语音报价器 | 4 | 台 |
|  | 诊室门口屏 | 17 | 台 |
|  | 系统集成服务 | 1 | 项 |
|  | 机房建设 | 1 | 项 |
|  | 功放 | 1 | 台 |
|  | 喇叭 | 3 | 台 |
|  | 辅助材料 | 1 | 台 |
|  | 激光扫描平台 | 1 | 台 |
|  | 语音盒 | 1 | 台 |
|  | 一维二维扫描平台 | 3 | 台 |
|  | 扫描枪 | 2 | 台 |
|  | 数字门诊取号机 | 1 | 台 |
|  | 数字化预防接种门诊信息管理系统 | 1 | 套 |
|  | 预防接种电子告知签核终端 | 2 | 台 |
|  | 预防接种电子告知签核系统 | 1 | 套 |
|  | 预防接种人脸识别系统 | 7 | 套 |
|  | 各流程点视频追溯 | 8 | 套 |

9.2具体技术质量需求

9.2.1建设要求

- 可靠性

系统需采用主流技术，以保证系统的高质量和稳定性，使系统在出现故障时，能够快速恢复应用系统及其相应的数据。

- 可扩展性

系统应适应部门的变更及扩展而不需要对程序做相应的修改。

系统应能适应后续应用的添加，而不至于程序大量的修改或推翻重来。

随着用户数的增长及功能应用的增长，软件系统通过硬件性能的调整而保持相对的稳定性，维持正常的运行。

系统能够支持与相关信息系统互连互通。

- 可维护性

要求提供整套的工具用于系统升级，作为众多标准操作的一部分。

要求提供自动识别和下载需要更新的补丁程序，生成一个可执行的程序。同时提供供单个业务流程升级以及模块升级的方法。

- 易用性

系统软件设计应充分考虑各个用户类和特征，提供适合各级操作人员的简便操作界面，操作系统友好性强，能够做到操作员通过简单的培训甚至自学就能掌握。

- 性能指标

千万级数据量下单记录检索的响应时间≤2s

千万级数据量下智能提醒的响应时间≤2s

千万级数据量下单项统计的响应时间≤5s

生成复杂统计报表（预处理后）的响应时间≤5s

9.2.2整体架构概述

本次项目按照康桥社区新建分中心信息化建设的需求，以支撑医院信息体系平稳运转，建立一个标准化、集成化的统一数据库，达到信息资源广泛共享、互联互通的目的。统一数据库面向临床、管理、医联互通、患者服务等多方面形成一库多点，业务共通。院内原有基础HIS系统、门诊预约就医、门诊临床信息系统、住院临床信息系统、门诊护士站、住院护士站、实验室信息管理系统、超声信息管理系统、家庭病床管理系统、康复治疗管理系统、合理用药、处方点评等系统将迁建至新院区继续使用，夯实业务系统基础，使之能迁移、快部署、实施即用，用即平稳。同时建设护理病历和护理大屏提升病区信息化水平。

### 10 技术指标要求

10.1软件部分

10.1.1软件建设

10.1.1.1护理病历信息系统

10.1.1.1.1护理文书录入

提供一体化护理平台框架，至少包含护理病历、病区日常、住院病历和医技报告内容。

具备床位卡图标显示配置功能，可配置床位状态、护理级别、危重级别、管路类型、患者类型图标。

具备床位卡右键切换至护理文书、医技报告调阅、入区登记、医嘱处理、医嘱查询界面功能。

具备按照床位维护护理组，护理组支持按个人、病区设定，并支持文书书写时按照护理组过滤相应床位患者功能。

具备常用护理文书录入功能，包括患者的生命体征、病情观察措施、评估信息。

具备入院评估单录入、保存、预览、打印功能，展示字段包括入院方式、过敏史、入院诊断、评估信息。

具备入院评估单上对患者自理能力、压疮跌倒导管、管道滑脱、疼痛进行评估功能。

具备体温单的绘制和展示功能，体温单维护包括基础绘制规则、图标绘制、线条及字体颜色绘制的设定。

具备体征异常警示范围上下限设定功能。

具备一般护理记录单的新增、删除、修改、预览、打印、插入小结、总结、引用医嘱、体征、检查检验、既往史、简要病史功能。

具备危重护理记录单的新增明细、删除明细、修改、打印、预览、插入小结、总结，引用医嘱、体征、检查检验、胰岛素注射、既往史、电子病历、过敏药品信息功能。

具备出院评估单信息的录入与展示功能，包括：患者心理状态、自理能力、皮肤情况、并发症、特殊用药指导、情绪调节。

具备跌倒评估单各项内容的录入与展示及总分计算功能，包括记录：年龄、精神状况、身体状况、活动能力、灵活程度。

具备各类导管评估单录入与展示及总分自动计算功能，包括记录：导管类别、意识。

具备压疮风险评估单录入与展示功能及总分自动计算功能，包括记录：感觉、潮湿、活动、营养、摩擦力与剪切力、压疮情况评估、压疮护理措施。

具备自理能力评估单录入与展示及总分自动计算功能，包括记录：进餐、洗澡、穿衣、大小便控制。

具备疼痛风险评估及疼痛护理记录单录入与展示功能，包括：疼痛部位标记、面部表情疼痛表、数字评定量表、FLACC图。

具备血糖监测护理单录入与展示功能，包括：患者晨时、早餐前、午餐后、晚餐前区间段糖尿病监测记录，以及对随机血糖监测结果、用药情况变化、意外情况进行记录。

具备专科护理病历记录功能，包括：在表单中插入小结、总结，查看医嘱信息、检查检验、既往史、调阅电子病历、过敏药品信息、引用检验检查报告功能。

10.1.1.1.2护理集中工作

具备血糖监测护理单集中录入及血糖趋势图的展示。

具备成人体温单、中医体温单、新生儿体温单集中录入。

具备根据规则查询相应待测患者列表。范围包括：新病人、发烧患者、房颤患者、连续三天无大便患者、体重漏测。

10.1.1.2护理大屏

- 电子白板信息示

支持与医院信息系统对接，展示病区总人数、护理级别和医保类别功能；展示病区概览内容功能，包括病区内新入区、危重、手术、出区、转区患者数量及床位；展示临床常用护理项目功能，包括测血糖、测血压、测血氧、口腔护理数量及床位；展示专科护理项目功能，包括中医专科护理项目、妇产专科护理项目、ICU专科护理项目数量及床位；展示用药项目功能，包括输液、注射、口服、泵入、雾化数量及床位；展示病区关注患者功能，包括发热患者、隔离患者、需陪护患者、其它特殊患者数量及床位。

支持与护理信息系统对接，实现风险评估图示展示功能，包括跌倒、压力性损伤、导管、自理能力患者数量及床位。

具备病区一览、风险患者统计、备忘录、值班信息、安全日历、当日班次、分管床位展示功能。

具备安全日历、值班信息编辑功能。

统计类组件具备图表、床位两种模式展示功能。

具备大屏皮肤自定义配置功能，可选择通用蓝色皮肤、妇幼皮肤、中医皮肤。皮肤可调节亮度，可设置皮肤暗夜模式。

- 备忘录

具备文本录入和展示功能，文本录入可选择字体颜色。

具备维护常用备忘短语功能。

具备对病区内单个患者注意事项进行文字备注并展示功能。

具备对病区内常用备注内容修改功能。

支持对接护理信息系统，对全院护理新闻进行展示功能。

具备按工作项添加提醒备忘功能。

- 医护值班信息

具备值班人员添加、修改功能。

具备值班医生一线、二线人员添加、修改功能。

具备对后勤信息及联系方式添加、修改功能。

- 分管床位信息

具备对病区医生或护士添加、修改功能。

具备病区添加的分管床位信息修改功能。

支持对接护理信息系统，展示护士分管床位信息。

- 病区专科个性化设置

具备对病区护士配置护理工作项添加、修改功能。

具备对全院护理级别对应颜色修改；病区特殊关注项目修改功能。

具备对大屏定时熄屏进行开关和修改时长功能。

具备组件固定行高、自适应行高配置功能。

具备tab分页、页面分隔展示功能。

- 护理工作项目清单展示

支持对接护理信息系统，展示护理评估单近5次趋势图，以床位卡形式展示病区常规护理项目。

支持对接住院临床信息系统，展示新入院患者首次病程录。

支持对接医院信息系统，展示单个护理工作对应医嘱内容，危重患者对应护理计划。

支持对接医技信息系统，对预约检查信息集中展示，包括检查名称、检查时间、检查类别信息。

- 护理工作分组合并展示

具备对同类护理信息进行合并展示功能，包括常规护理、基础护理、高危评分单、测血糖、测血压、饮食、用药。

具备对同类风险评估信息合并展示功能，包括按压力性损伤、自理、导管、跌倒不同评估项目，对患者依高、中、低风险维度进行展示。

- 数据下钻

具备电子白板展示信息下钻功能。

- 患者用药状态监控

支持对接移动护理系统，对病区患者用药频次拆分时间结果进行展示，对用药执行记录进行跟踪，并在护理大屏进行反馈。

- 综合提醒

支持对接医技系统，对病区危急值进行提醒。

支持对接医院信息系统，对病区新开具医嘱信息进行提醒。

支持对接护理信息系统，对病区评估的高危评估单患者进行提醒。

支持对接病区管理系统，对病区患者入区、出区、转区信息进行提醒。

具备查看6小时内所有提醒功能。

10.1.2系统迁建服务

要求将院内原有相关信息系统，迁建至新建院区供新院区复用，涉及到将系统部署到新建院区的实施服务，包括系统部署准备、系统测试调试、医保接口、健康档案接口、区平台接口等调试、系统部署上线和设备联机等。主要系统包括：

| 系统名称 | 子系统 | 模块 |
| --- | --- | --- |
| 基础HIS | 门急诊挂号 | 病人信息登记 |
|  |  | 门急诊挂号 |
|  | 门急诊收费 | 门急诊划价、门急诊收费 |
|  | 出入院管理 | 出入院管理 |
|  | 医技收费管理 | 医技收费管理 |
|  | 药品基本部分 | 药库管理 |
|  |  | 门诊药房管理 |
|  |  | 住院药房管理 |
|  | 医疗统计 | 定制报表 |
|  | 院长综合查询 | WEB方式院长查询 |
|  | 门诊发药显示大屏 | 门诊发药叫号 |
|  | 挂号小屏 | 挂号小屏显示 |
|  | 收费小屏 | 收费小屏显示 |
|  | 医疗保险接口 | 医疗保险接口 |
|  | 系统配置 | 系统配置工具 |
| 门诊护士站 | 排队叫号 | 诊区分诊 |
|  |  | 诊间分诊 |
| 门诊预约就医 | 预约管理 | 排班管理/患者信用管理/号源管理/统计分析 |
|  | 预约服务 | 窗口预约/护士站预约/门诊医生预约/住院医生预约 |
| 门诊临床信息系统 | 门诊处方管理 | 门诊患者基本信息管理 |
|  |  | 门诊处方处置规则 |
|  |  | 门诊处方和处置 |
|  |  | 门诊协定方管理 |
|  |  | 门诊特病处方管理 |
|  | 门诊申请单管理 | 门诊检验电子申请单 |
|  |  | 门诊检查电子申请单 |
|  |  | 门诊检验报告调阅 |
|  |  | 门诊检查报告查阅 |
|  | 门诊单据管理 | 门诊病假单管理 |
|  | 门诊电子病历 | 门诊病历录入 |
|  |  | 门诊病历书写助手 |
|  |  | 门诊病历模板管理 |
|  |  | 门诊病历查询与统计 |
| 住院临床信息系统 | 电子医嘱 | 住院患者基本信息管理 |
|  |  | 病人医嘱管理 |
|  |  | 医嘱规则管理 |
|  |  | 住院医生术中医嘱录入 |
|  | 住院电子病历 | 住院病历录入 |
|  |  | 住院病历书写助手 |
|  |  | 住院病案首页录入 |
|  |  | 住院病历授权管理 |
|  |  | 住院病历模板管理 |
|  |  | 住院病历质控管理 |
|  | 住院电子申请单 | 住院检验电子申请单 |
|  |  | 住院检查电子申请单 |
|  |  | 住院检验报告调阅 |
|  |  | 住院检查报告调阅 |
|  | 住院护士站 | 住院患者出入转 |
|  |  | 住院床位管理 |
|  |  | 住院患者费用处理 |
|  |  | 护士站医嘱管理 |
|  |  | 住院护士危急值预警提醒 |
| 康复治疗管理系统 | 康复治疗工作站 | 康复项目管理 |
|  |  | 康复文书 |
|  |  | 康复治疗记录 |
|  |  | 康复评估 |
|  |  | 推荐方案 |
|  |  | 康复大屏 |
|  |  | 康复随访 |
|  | 康复医生工作站 | 康复申请单 |
|  |  | 康复医生病历 |
| 实验室信息管理系统 | 条码流程管理 | 门急诊条码管理 |
|  |  | 住院条码管理 |
|  |  | 检验设备条码双工通讯 |
|  |  | 标本TAT时间管理 |
|  | 常规检验管理 | 常规设备联机 |
|  |  | 标本登记及收费 |
|  |  | 检验结果处理模块 |
|  |  | 检验报告发布回收 |
|  |  | 检验报告临床调阅 |
|  |  | 查询及统计管理 |
|  |  | 检验数据分析 |
|  |  | 检验危急值提醒 |
|  |  | 临床危急值推送 |
|  | 第三方系统整合 | LIS系统与第三方系统接口 |
| 超声信息管理系统 | 检查预约及登记 | 检查预约及登记 |
|  | 超声设备联机 | 设备联机 |
|  | 报告管理 | 检查报告处理 |
|  |  | 专家模版库 |
|  |  | 临床图文报告调阅管理 |
|  |  | 图像管理 |
|  |  | 查询统计 |
|  |  | 超声危急值提醒 |
|  |  | 敏感词提醒 |
|  |  | 相关报告调阅 |
|  | 分诊工作站 | 分诊工作站 |
|  | 报告管理 | 报告自动诊断 |
|  |  | 临床危急值推送 |
| 合理用药 | 合理用药 | 智慧药学知识库智能分析服务 |
|  |  | 智慧药学知识库智能提示服务 |
|  |  | 医生站合理用药 |
|  |  | 药学知识建设 |
|  |  | 合理用药问题处方查询 |
|  | 药学智库 | 药学智库查询 |
| 处方点评 | 处方点评 | 门诊住院处方点评 |
| 家床系统 | 家床电子病历 | 家床病历录入 |
|  |  | 家床病历书写助手 |
|  |  | 家床病历模板管理 |
|  |  | 家床病历数据查询 |
|  | 家床电子申请单 | 家床检验电子申请单 |
|  |  | 家床检查电子申请单 |
|  |  | 家床检验报告调阅 |
|  |  | 家床检查报告调阅 |
|  | 电子医嘱 | 患者基本信息管理 |
|  |  | 病人医嘱管理 |
|  |  | 医嘱规则管理 |
|  | 患者流转 | 家床患者入出转 |
|  |  | 家床床位管理 |
|  |  | 家床患者费用处理 |
| 接口 | 接口服务 | 阳光采购接口 异地医保、两票制 |
|  |  | 区域影像接口 |
|  |  | 区域临检接口 |
|  |  | 便民服务接口 |
|  |  | 统一支付接口 |
|  |  | 号源接入接口 |
|  |  | 计免接口 |
|  |  | 医保数据上传（门诊、检查检验） |
|  |  | 医疗付费一件事（线下无感支付、随申办） |
|  |  | 电子出院小结、区域智能预问诊 |
|  |  | 电子票据接口 |
|  |  | 检验标本外送接口 |
|  |  | 贯标改造接口 |
|  |  | 国家医保接口服务 |
|  |  | 上海医保部分药品支付标准接口 |
|  |  | 共济账户支付接口 |
|  |  | 地方附加基金补充保障接口及异地纳入国拨接口 |
|  |  | 中药云平台接口 |
|  |  | 数据上传3.0 |
|  |  | 慢病个人体征接口 |
|  |  | 医保结算清单调整+自费病人数据上传接口 |
|  |  | 新冠门诊住院结算接口改造 |
|  |  | 延伸处方 |
|  |  | 1+1+1签约\1+1+1转诊 |
|  |  | 代配药 |
|  |  | 合理用药 |
|  |  | CDSS |
|  |  | 电子处方 |
|  |  | 上海医保全量数据上传 |
| 综改 | 共享数据质量服务 | 中医质控考核、卫统考核、市区其他考核指标 |

10.2硬件部分

10.2.1.计免及区域影像前置机

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 服务器外型 | 机架式 |
| 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| CPU型号 | 配置Intel 至强可扩展系列处理器 3206R (8-Core, 1.9 GHz, 85W)或更高 |
| CPU实配数量 | ≥2颗 |
| 内存功能 | Advanced ECC、内存镜像、内存热备 |
| 内存实配规格 | ≥16GB 2666MHz DDR4及以上 |
| 内存可扩展数量 | 可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB |
| 实配硬盘及托架 | ≥2*1.2T 硬盘 |
| 阵列控制器 | ≥1个标配SAS RAID阵列卡（不占用PCIe扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume； ≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； |
| 启动盘可选项 | 支持双MicroSD或双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 |
| PCI I/O插槽 | 提供≥8个标准PCIE3.0插槽。 |
| 网卡 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。配置4口千兆网卡 |
| 接口 | ≥3个USB3.0接口；标配1个VGA支持后部独立的管理端口；标配1个串口。 |
| 冗余电源 | 2个≥500w白金版热插拔冗余电源 |
| 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 工作温度 | 工作环境温度：5~40ºC；存储环境温度：-40~85ºC |
| 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |
| 嵌入式管理安全选项 | 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则。 |
| 其它安全选项 | 提供UEFI安全启动；机箱入侵报警； 支持中国标准TCM 1.0可信计算或TPM 2.0可信计算。 |
| 服务 | 3年原厂服务； |

10.2.2.医保路由器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 转发能力 | 转发性能≥3Mpps；整机交换容量70Gbps |
| 路由口配置 | WAN：3*GE电+2*GE光 LAN：24*GE电 |
| 接口模块插槽 | SIC槽位≥4 |
| 接口支持 | 支持E3/CE3,1/2端口CPOS，155M ATM，8端口E1/E1-F接口、、同步串口等广域网接口 |
| 虚拟化 | 支持网络设备虚拟化功能，支持将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备，提升链路利用率，支持跨设备链路聚合 |
| 二层协议 | 支持Ethernet、Ethernet II、VLAN，802.3x、802.1p、802.1Q、802.1x、STP(802.1D) 、RSTP(802.1w) 、MSTP(802.1s) 、PPP、PPPoE Client、PPPoE Server、HDLC、FR、DDR、Modem、ISDN等 |
| IP服务 | 支持TCP、UDP、IP Option、IP Unnumber 支持策略路由、Netstream、sFlow等 支持ECMP 支持UCMP |
| IPv4路由 | 静态路由 动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 路由迭代 路由策略 ECMP（等价多路径） 组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP |
| IPv6 | 支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE； IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP 静态路由 动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ IPv6组播协议：MLD V1/V2，PIM-DM，PIM-SM |
| QoS | 支持LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode，Port Priority等 支持CAR（Committed Access Rate） 支持FIFO、WFQ、CBQ等 支持GTS（Generic Traffic Shaping） 支持流量分类 |
| 3/4/5G | 支持扩展3/4G和5G扩展接入，支持5G NR NSA/SA，支持TDD/FDD LTE、TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+网络 |
| 安全特性 | 支持PORTAL、802.1x、MAC认证 Local认证、RBAC、Radius、Tacacs+ ASPF、ACL、FILTER、基于域防火墙、连接数限制、IPS IKE/IPSec VPN、ADVPN、GDVPN、L2TP VPN、GRE VPN（支持GRE over IPSec） NAT/NAPT、PKI、RSA、URPF 支持DDoS攻击防范、ARP防攻击、URL过滤 支持EAD端点准入防御功能 支持DPI深度报文识别，对业务流进行限速和过滤 国密SM1/2/3/4算法 |
| SDN特性 | 支持Netconf、Telemetry 支持VxLAN、EVPN二层虚拟以太网链路 支持U盘、URL、DHCP零配置部署 支持Segment Routing 支持SRv6： OSPFv3 for SRv6功能 ISIS for SRv6功能 SRv6 Policy功能 SRv6 Policy引流功能 EVPN L3VPN over SRv6功能 EVPN L3VPN over SRv6 Policy功能 SRv6 Policy流量统计功能 SRv6 OAM功能 BFD for SR/SRv6 SRv6 TI-LFA |
| MPLS | 协议：LDP、Static LSP L3VPN：跨域MPLS VPN（Option1/2/3）、嵌套MPLS VPN、分层PE（HoPE）、CE双归属、MCE、多角色主机等 L2VPN： Martini、Kompella、CCC和SVC方式 MPLS TE、RSVP TE |
| 可靠性 | 支持IRF2 支持VRRP、VRRPv3 支持基于多链路的负载分担与备份 支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能 支持BFD快速链路检测 支持GR 支持iFIT随流检测技术 支持RFC2544 |
| 管理与维护 | 支持SNMP V1/V2c/V3、TR069、SYSLOG、RMON 支持Telnet、SSHv1.5/2.0、FTP 支持EAA嵌入式自动化架构 支持1588v2、1588 ATR/ACR 支持命令行管理，文件系统管理， Dual Image NQA支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试 |

10.2.3.医保防火墙

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 扩展性 | 要求具备接口扩展能力，2个扩展槽 |
| 接口要求 | 16个千兆电口+4个Combo口+6个千兆光口+2个万兆光口；防病毒3年升级授权；入侵防御3年升级授权；冗余双电源；冗余风扇。 |
| 性能要求 | 防火墙吞吐量（Gbps）≥4G 并发连接数≥250万 新建连接数≥4万 |
| 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 |
| 防火墙 | SOP虚拟防火墙技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化 安全区域划分 可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击 基础和扩展的访问控制列表 基于时间段的访问控制列表 基于用户、应用的访问控制列表 ASPF应用层报文过滤 静态和动态黑名单功能 MAC和IP绑定功能 基于MAC的访问控制列表 支持802.1q VLAN 透传 |
| 邮件/网页/应用层过滤 | 邮件过滤 SMTP邮件地址过滤 邮件标题过滤 邮件内容过滤 邮件附件过滤 网页过滤 HTTP URL过滤 HTTP内容过滤 应用层过滤 Java Blocking ActiveX Blocking SQL注入攻击防范 |
| 防病毒 | 基于病毒特征进行检测 支持病毒库手动和自动升级 报文流处理模式 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议等 支持的病毒类型：Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus等 支持病毒日志和报表 |
| 深度入侵防御 | 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御 支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御 支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级） 支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP） 支持对BT等P2P/IM识别和控制 |
| VPN | L2TP VPN、IPSec VPN、GRE VPN、SSL VPN |
| IPv6 | 基于IPv6的状态防火墙及攻击防范 IPv6协议：IPv6转发、ICMPv6、PMTU、Ping6、DNS6、TraceRT6、Telnet6、DHCPv6 Client、DHCPv6 Relay等 IPv6路由：RIPng、OSPFv3、BGP4+、静态路由、策略路由、PIM-SM、PIM-DM等 IPv6安全：NAT-PT、IPv6 Tunnel、IPv6 Packet Filter、Radius、IPv6域间策略、IPv6连接数限制等 |
| 负载均衡 | 集成链路负载均衡特性，通过链路状态检测、链路繁忙保护等技术，有效实现企业互联网出口的多链路自动均衡和自动切换。 |
| 高可靠性 | 支持SCF 2:1虚拟化 支持双机状态热备（Active/Active和Active/Backup两种工作模式） 支持双机配置同步 支持IPSec VPN的IKE状态同步 支持VRRP |

10.2.4.医保前置机

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 服务器外型 | 机架式 |
| 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| CPU型号 | 配置Intel 至强可扩展系列处理器 3206R (8-Core, 1.9 GHz, 85W)或更高 |
| CPU实配数量 | ≥2颗 |
| 内存功能 | Advanced ECC、内存镜像、内存热备 |
| 内存实配规格 | ≥16GB 2666MHz DDR4及以上 |
| 内存可扩展数量 | 可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB |
| 实配硬盘及托架 | ≥2*1.2T 硬盘 |
| 阵列控制器 | ≥1个标配SAS RAID阵列卡（不占用PCIe扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume； ≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； |
| 启动盘可选项 | 支持双MicroSD或双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 |
| PCI I/O插槽 | 提供≥8个标准PCIE3.0插槽。 |
| 网卡 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。 配置4口千兆网卡 |
| 接口 | ≥3个USB3.0接口；标配1个VGA支持后部独立的管理端口；标配1个串口。 |
| 冗余电源 | 2个≥500w白金版热插拔冗余电源 |
| 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 工作温度 | 工作环境温度：5~40ºC；存储环境温度：-40~85ºC |
| 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |
| 嵌入式管理安全选项 | 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则。 |
| 其它安全选项 | 提供UEFI安全启动；机箱入侵报警； 支持中国标准TCM 1.0可信计算或TPM 2.0可信计算。 |
| 服务 | 3年原厂服务； |

10.2.5内网核心交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥756Gbps，转发性能≥222Mpps |
| 电源 | 实配可插拔双电源 |
| 风扇 | 实配可插拔双风扇 |
| 接口类型 | ≥24个千兆电口，其中8个combo口，≥4个千兆万兆自适应光口，支持1个扩展插槽 |

10.2.6外网核心交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥756Gbps，转发性能≥222Mpps |
| 电源 | 实配可插拔双电源 |
| 风扇 | 实配可插拔双风扇 |
| 接口类型 | ≥24个千兆电口，其中8个combo口，≥4个千兆万兆自适应光口，支持1个扩展插槽 |

10.2.7内网接入交换机V1

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥432Gbps，包转发能力≥166Mpps |
| 端口要求 | 千兆电口≥48，不复用的万兆光口≥4 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像 |

10.2.8政务网防火墙

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 扩展性 | 要求具备接口扩展能力，2个扩展槽 |
| 接口要求 | 16个千兆电口+4个Combo口+6个千兆光口+2个万兆光口；防病毒3年升级授权；入侵防御3年升级授权；冗余双电源；冗余风扇。 |
| 性能要求 | 防火墙吞吐量（Gbps）≥6G 并发连接数≥500万 新建连接数≥5万 |
| 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 |
| VPN | L2TP VPN、IPSec VPN、GRE VPN、SSL VPN |
| 负载均衡 | 集成链路负载均衡特性，通过链路状态检测、链路繁忙保护等技术，有效实现企业互联网出口的多链路自动均衡和自动切换。 |

10.2.9政务网交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥756Gbps，转发性能≥222Mpps |
| 电源 | 实配可插拔双电源 |
| 风扇 | 实配可插拔双风扇 |
| 接口类型 | ≥24个千兆电口，其中8个combo口，≥4个千兆万兆自适应光口，支持1个扩展插槽 |

10.2.10政务网链路

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 铺设光缆政务光缆到新院，本项由采购人根据相关部门要求安排新区政务网专门的负责部门施工。该部分费用（8万元）作为暂定金额已包含总预算内，中标人按采购人的指令在该费用内支付给相关单位。 |

10.2.11双链路

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 铺设备用线路到新院，本项由采购人根据相关部门要求安排新区政务网专门的负责部门施工。该部分费用（3万元）作为暂定金额已包含总预算内，中标人按采购人的指令在该费用内支付给相关单位。 |

10.2.12PC终端

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 处理器 | Core i5-13500 2.5G 14C及以上 |
| 内容 | 8GB DDR4 3200 UDIMM D |
| 硬盘 | 1TB HD 7200RPM 3.5；256GB SSD 双硬盘 |
| 键盘鼠标 | USB键盘鼠标 |
| 显示器 | 21.5寸高清显示器 |
| 服务 | 原厂三年服务 |

10.2.13病历打印机

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 打印方式 | 24针点阵击打式 |
| 打印头寿命 | ≥5亿次／针 |
| 字符集 | GB18030 |
| 打印速度 | 超高速≥500字/秒；高速≥330字/秒；高密≥160字/秒 |
| 复写能力 | 1+6 |
| 平均无故障时间 | ≥30000小时以上 |
| 最大进纸宽度 | 单页纸：60mm-245mm |
| 最大打印厚度 | ≥6.0mm |
| 送纸方式 | 前后进纸通道、前进前出、后进前出（标配后部链式导纸器） |
| 其他功能 | 超宽压缩、纸打印厚度自适应，自动纠偏，自动寻边 |
| 接口 | USB接口、并行接口、RS-232C串行接口 |
| 日戳打印 | 具有日戳打印 |
| 保修 | 打印机整机（包含打印头）免费保修三年 原厂品牌厂家上门服务 |

10.2.14处方打印机

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 打印机针数 | 24针 |
| 打印针寿命 | ≥3亿次／针 |
| 打印速度 | 不低于270字符/秒 |
| 复写能力 | 1+6 |
| 平均无故障时间 | ≥10000小时以上 |
| 送纸方式 | 推/拉链式送纸 送纸速度≥3.4英寸 |
| 纸张宽度 | 单页：35-145mm 连续纸：45-145mm |
| 送纸方式 | 前后进纸通道、前进前出、后进前出（标配后部链式导纸器） |
| 接口 | 并口+USB口 |
| 保修 | 打印机整机（包含打印头）免费保修三年 原厂品牌厂家上门服务 |

10.2.15电子票据自助机

参数要求

硬件参数 ： 32寸液晶屏； 32寸电容式（10点）；工控主机； 打印宽幅210MM热敏/热转印切刀打印机； 内置高保真防磁立体声扬声器，频响：100Hz-20KHz； 一年原厂服务

10.2.16自助挂号收费机

参数要求

19高品质液晶显示器； CPU:Intel I3 双核四线程或更高； 内存 4G； 120G固态硬盘； 热敏凭条打印机； 软件功能：挂号、收费、查询、预约； 原厂三年服务

10.1.2.17.自助报告打印机

参数要求

硬件参数 ： 触控显示屏:尺寸:27英寸竖屏 显示比例9:16，电容摸单点触摸寿命:>5000万次 工控主板：CPU Intel 双核处理器、4G内存、128G固态硬盘， 良标三代医保卡读卡器，电子医保卡读卡模块（满足一维二维条码扫描）， 卷式打印机，不卡纸设计（纸仓容量600张）。打印速度:≥50ppm 定制医院LOGO， 软件接口：和HIS系统有统一的软件接口，软件功能:系统支持报告打印， 三年保修

10.2.18读卡器

参数要求

- 可读2磁道或2、3磁道（选用），支持正反向读取，可支持各类磁条卡应用； - 接触IC卡接口符合ISO7816-1/2/3,有拔卡短路保护功能； - 具有4个SAM卡座（可选），可以支持不同应用的安全需求，安装内部认证3.0PSAM卡，内置DES,RSA,SSF33三种加密方式； - 支持脱机升级，内置DES功能运算； - 免驱USB接口，支持热插拔； - 提供WINDOWS、LINUX、DOS及WEB及Android的应用接口； - 支持PC下载升级及离线卡片升级； - 符合人社部38号，59号文件标准，支持本地及异地1.0，2.0，3.0卡接口规范； - 支持非接触卡的读取, 工作频率：13.56MHz； - 支持一维码；支持二维码扫描，支持二维码编码规则更新； - 支持 PDF417，Micro PDF417，Data Matrix，QR Code，Micro QR Code； - 识别精度≥5mil； - 识读景深50mm~180mm； - 识读角度旋转 360°，倾斜±45°，偏转±45°； - 供电方式：USB；

10.2.19黑白激光打印机

参数要求

- A4 黑白激光； - A4幅面； - 600×600dpi*2分辨率； - 打印负荷最高≥ 10000 页； - 首页打印小于等于8秒；

10.2.20护理大屏

参数要求

1．操作系统：≥Android11.0；显示屏尺寸：≥65英寸TFT液晶屏，支持分辨率：≥3840*2160，亮度≥250cd/m²（Typ），对比度：5000：1；视角：≥89/89/89/89deg； 2．CPU:≥4核，主频≥1.9GHz；运行内存：≥2G，机身存储：≥16G; 3．平衡调节、多段式均衡器、DTS解码、Dolby解码、自动声音调整、LIP SYNC（音画同步）、立体变频（混合调光）； 4.支持WIFI，BT-4.2，扬声器≥5W*2； 5.以太网：支持10/100/1000M自适应； 6.接口：≥USB2.0*2,≥TF*1,音频输入*1； 7.供电方式：90-260V AC； 8.外壳材质：金属外壳； 9.质保期：三年。

10.2.21排队叫号屏

参数要求

1.操作系统：≥Android11.0；显示屏尺寸：≥55英寸，支持分辨率：≥3840*2160；对比度：5000:1；响应时间：≤6.5ms； 2.主板：≥4核1.9GHz；运行内存：≥2G，机身存储：≥16G； 3.亮度≥250cd/m²（Typ）；视角：≥89/89/89/89deg；背光寿命：≥30000hrs； 4.扬声器≥5W*2,支持WiFi；BT-4.2； 5.以太网：支持10/100/1000M自适应； 6.接口：≥USB2.0*2,≥TF*1,音频输入*1； 7.供电方式：90-260V AC； 8.外壳材质：金属外壳； 9.质保期：三年

10.2.22热敏打印机

参数要求

- 打印方式：行式热敏； - 字符集：GB18030； - 打印速度：300mm/s； - 纸卷外径：83mm； - 纸张宽度：58\80\82.5mm； - 平均无故障时间：≥360000小时； - 条形码：一维码、二维码； - 切纸方式：手动撕纸、自动切刀； - 切刀寿命：200万次； - 标配接口：USB接口； - 选配接口：并口、串口、网口、WIFI、钱箱

10.2.23扫码墩

参数要求

- 640*480像素； - 白光LED； - 识读窗口：82MM*64MM；

10.2.24扫描枪

参数要求

- 扫描距离 80mm,； - 扫描速度 100次每秒； - 扫描宽度 100mm； - 分辨率 0.10mm； - 工作电流 160mA； - 一维二维

10.2.25条码打印机

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 打印方式 | 热转印及热敏 |
| 打印速度 | ≧127mm/s |
| 打印宽度 | 108mm |
| 进纸宽度 | 120mm |
| 条形码 | 一维码、二维码 |
| 纸卷外径 | 127mm |
| 碳带长度 | ≧长度：74m 外径：35mm 内径：12.7mm；必须满足兼容医院现用碳带 |
| 标配接口 | USB接口 |
| 选配接口 | 并口、串口、网口、蓝牙、WIFI |
| 纸仓容量 | 内置纸仓≥160mm（不能外置支架） |
| 选件 | 可选：自动切纸刀 可选：剥离器 |
| 保修 | 打印机整机（包含打印头）免费保修1年 原厂品牌厂家上门服务 |

10.2.26信息发布屏

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 屏幕尺寸：1.28*2.56m 1.点间距离≤2.5mm 2.模组尺寸（W）320*160mm 3.物理密度160000点/㎡ 4.像素组成：1R+1G+1B 5.单元板平均功耗 ≤110W/m² 6.最大功耗≤450W/m² 7.可视角度：水平≥175°，垂直≥176° 8.平整度 ≤0.01mm 9.像素中心距相对偏差：C 级，JX≤0.15% 10.对比度：12000：1 11.刷新频率3840Hz无屏闪、无抖动现象 12.屏幕亮度：显示屏亮度 ≥650cd/ ㎡ ； 0-1500 任意可调 13.灰度等级≥红、绿、蓝各18bits 14.色温：500K－20000K 可调，色温为6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差 ≤100K 15、亮度均匀值：≥99.5%,模块带有 CPU 及存储器，校正数据储存在模块内，并在模块内通过 CPU 进行均匀性的智能处理 16.平均无故障工作时间≥120000小时;灯管寿命≥120000小时 17.噪音测试：显示屏符合 GB/T18313-2001声学 信息技术设备和通信标准，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音≤0.9dB |

10.2.27语音报价器

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | CPU四核, ≥1.8G RAM≥2GB 内存≥16GB 操作系统安卓7.0及以上 触摸屏10点电容式触摸 显示LCD 屏10"高清IPS屏 分辨率≥1280*800 可视区309.312(H)x73.988(V) 可视角度85/85/85/85(L/R/U/D) 显示模式常黑，IPS 亮度≥250 cd/ ㎡ 屏幕比例16：9 网络 WiFi802.11b/g/n 蓝牙4.0 以太网100M/1000M 接口 SD SD卡,(支持最大 32GB) Mini USB USB OTG USB Host x 3 USB Host 2.0 HDMI 输出 电源插孔DC 电源输入 RJ45 3.5mm立体声耳机输出 媒体播放 视频格式MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV 支持最大 1280x800p 音频格式MP3/WMA/AAC 图片格式jpeg 桌面式L型 喇叭2*2W 标配麦克风 中英文等多语言OSD操作 |

10.2.28诊室门口屏

参数要求

1．操作系统：≥Android7.0；显示屏尺寸：≥21.5英寸，支持分辨率：≥1920*1080，亮度≥250cd/m²（Typ），面板：≥3mm钢化玻璃（6H）；CPU≥4核1.8GHz，运行内存：≥2G，机身存储：≥16G； 2．支持:WIFI频段、POE供电、一键重启；材质/工艺：工业铝合金型材，表面采用金属阳极氧化工艺； 3．具备红外接收模块，可使用红外遥控器对终端进行调试； 4．正面下方两侧分别搭载一颗4Ω2W规格的扬声器，提示声音清晰洪亮不失真； 5．质保期：三年。

10.2.29系统集成服务

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 完成网络设备、服务器设备、安全设备及终端设备安装调试集成 |

10.2.30机房建设

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | - 顶面工程：二遍；机房吊顶主龙骨；微孔天花600*600*0.8；天花修边； - 地面处理：定制；全钢防静电活动地板600*600*35mm，28平米；机柜支架；槽钢焊接防锈处理，机柜支架高度跟地板完成面高度一致，尺寸：600*1000mm。 - 墙面处理：墙面轻钢龙骨；彩钢板饰面； - 钢制防火门：单开门、1000*2300；耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配； - 机房照明：LED平板灯600*600mm、带应急电源；2套带应急4套普通，合计6套。单联单控开关10A；安全出口指示灯双向指示灯； - UPS系统：10KVA UPS主机，总功率10KVA后备时间2小时；电池柜A16节； - 空调工程系统：3P柜式空调； - 气体灭火系统：罐体装置工作温度范围：0~50℃ 贮存压力：2.5Mpa（+20℃） 最大工作压力：4.2Mpa（+50℃） 最小工作压力：2.0Mpa（0℃） 喷射时间：≤10s 系统应用方式：全淹没应用 启动方式：自动、手动 启动电源：DC24V,1.8A；七氟丙烷药剂药剂纯度≥99.6% 水含量≤10PPM；智能光电感烟、感温探测器 ；火灾报警控制器 /气体灭火控制器；声光报警器；现场紧急启停按钮；泄压口300×300； - 机房安防系统：监控系统网络半球摄像机,POE供电，镜头4mm，200万1/2.7”CMOS，网络数字硬盘录像机，8路数字信号输入，8路POE供电，4个SATA 接口,支持H.265、H.264解码；门禁系统，指纹机、IC门禁卡、单门磁力锁；入侵系统，红外报警探测器、声光报警器； - 环控系统：温湿度传感器，机房环境监控仪，动环平台监控软件 |

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.31 | 功放 | 定制：传输半径：50-100米（空旷） 发射功率：TYP 15dBm 无线频率：796.5 / 798 / 799.5MHz 工作电流：TYP 45mA 调制频偏：50KHz/600mVinput 信号源输入设置：1K/600mVrms | 控制声音 | 1 |
| 10.2.32 | 喇叭 | 定制：类型：多媒体音箱 理论功率：20w-40w 阻抗：4Ω 信噪比：85db 灵敏度：85db 频响范围：60HZ-15KHZ 音箱控制：旋钮 接口：3.5毫米音频接口 电源：电源供电 | 发声 | 3 |
| 10.2.33 | 辅助材料 | 定制、辅材、设备挂件等，安装、调试、培训、协同上线、跟踪 | 音视频线，设备挂件等，调试、培训、协同上线 | 1 |
| 10.2.34 | 激光扫描平台 | 光源：可视极光二极管 波长：650nm+10nm 扫描线数：20~24 扫描速度：1500线/秒 系统接口：USB接口 | 多线扫描，扫接种本条码取号 | 1 |
| 10.2.35 | 语音盒 | 定制：发声：真人发声 供电：3.3V 连接：USB 通讯方式;485 | 控制语音 | 1 |
| 10.2.36 | 一维二维扫描平台 | 台式光源：可视极光二极管 波长：650nm+10nm 扫描线数：20~24 扫描速度：1500线/秒 系统接口：USB接口 | 接种台扫码接种 | 3 |
| 10.2.37 | 扫描枪 | 手持光源：可视极光二极管 波长：650nm+10nm 扫描线数：20~24 扫描速度：1500线/秒 系统接口：USB接口 | 登记台扫描条码 | 2 |
| 10.2.38 | 数字门诊取号机 | 定制：连接方式：有线 分辨率：1024X768 打印机性能：≥60万次 打印速度：150mm/s 内存：2G 主频：四核1.33HZ~2.1HZ 其它：内置喇叭、功放、排插、网线口、USB口等 | 取号 | 1 |
| 10.2.39 | 数字化预防接种门诊信息管理系统 | 软件：取 号、登 记、接 种、留观 | 取号、登记、接种、留观 | 1 |
| 10.2.40 | 预防接种电子告知签核终端 | 定制：1. 操作系统：Android 4.0.4 2. CPU：Qualcomm 8225(兼容8625) ，1.2G 双核 3. 存储：4GB ROM + 1GB RAM 4. 制式：GSM(GPRS/EDGE)/WCDMA(HSDPA) 5. 频段：GSM 900/1800 WCDMA 2100 6. 主屏尺寸：不小于7寸，高清LCD ，分辨率不低于1024*600 7. 触摸屏：电容式触摸屏 | 签字+指纹平板设备 | 2 |
| 10.2.41 | 预防接种电子告知签核系统 | 软件：电子核签 | 电子签知情同意书 | 1 |
| 10.2.42 | 预防接种人脸识别系统 | 摄像头：高清双摄 模式：生物识别 分辨率：1080P | 高清双摄、生物识别，刷脸登录SIPIS客户端 | 7 |
| 10.2.43 | 各流程点视频追溯 | 1、摄像头： 红外半球，130万，1/3" 逐行扫描高清宽动态CMOS，彩色最低照度0.01Lux @(F1.2，AGC ON)，宽动态范围120dB，标准H.264编码、三码流，TF卡存储，宽动态，数字防抖，3D+2D降噪，IR-CUT，防爆外壳，镜头2.8/4/6/8mm可选，红外线照射距离≥15米，DC12V供电接口，标配POE。 2、硬盘录像机： IPC接入16路130W；1个千兆RJ45网口，ONVIF，4个SATA ( 最大4T)，1个eSATA，1U机箱。 3、系统:1取号、3登记、3接种、1留观。受种者全流程追溯，并接入浦东区平台。 | 1取号、3登记、3接种、1留观。受种者全流程追溯，并接入浦东区平台 | 8 |

10.4对于系统扩容与升级项目，尚需有与原系统的兼容与接口要求

本项目需要衔接的其它系统，数据接口由采购人负责牵头及提供资料给中标人(如代码等保证接口实施的资料)，中标人负责接口功能的实现。

10.5软件测评和安全测评

本项目需通过专业机构（需经采购人确认）的软件测评和安全测评（费用包含在本次报价中）

### 11质量标准和验收方案

11.1质量标准

11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

11.2系统测试及验收方案

11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。

11.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（30）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。

11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期30个工作日，直至系统完全符合验收标准。

11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

### 12人员及设备配备要求

投标人在投标时应提交项目管理方案，方案至少包括项目组织机构、人员安排、进度安排、质量管理及风险管理等内容，并具有可操作性。所有人员为本单位在职人员，不得是兼职人员或退休人员。

### 13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、协助办理相关手续（若需），由此引起的所有有关事宜及费用由中标人自行负责。

13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 14售后服务要求（包括延伸服务要求）

14.1投标人应针对本项目提出详细的售后服务方案。

14.2在系统验收后，软件产品提供一年的免费质保期，

14.3硬件产品到货签收后提供原厂三年质保，具体以本章“10技术指标要求”规定的为准。

14.4中标人应对系统和设备提供每周7天×24小时的技术支持。中标人需在采购人提出技术支持要求后可先远程解决问题，如远程方式不能解决，需在 4 小时内到达现场进行技术支持。

### 15 项目的保密和知识产权

15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。

15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

### 16 技术培训

16.1技术文件：

投标人应针对本项目提出详细的培训和售后服务方案。

16.2技术服务：

培训对象：系统相关维护人员。

培训内容：系统功能、日常操作、维护等方面。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。

17.3工作量清单说明

17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。

### 18投标报价内容

18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用、暂定金额及相关费用等这一系列过程中所包含的所有费用。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 19投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1减少工作量清单中核心工作内容数量，或设备材料参数指标中核心设备数量；或人员岗位配置数量；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20 节能产品政府采购（本项目不适用）

20.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 21环境标志产品政府采购（本项目不适用）

21.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 22 促进中小企业发展

22.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

22.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

22.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

22.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

### 22.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 23 规范进口产品政府采购（本项目不适用）

23.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

23.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

### 24 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

24.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。