## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 包件1：2023年北蔡镇域道路养护

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：2023年北蔡镇域道路养护

### 3 项目地点

项目地点：浦东新区北蔡镇范围内

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

北蔡镇域内自管41条道路（具体详见后附）及附属设施养护、下水道养护、绿地养护及上述内容的清扫保洁服务以及地杰人行天桥，洒水车和遮挡探头树木修剪等服务。（详细应以提供的招标养护清单为准，现场状况以现场实际踏勘为准）（注：此项目涉及道路均是镇管道路，由于规划较早，造成人行道及道路较窄，两侧小餐饮及门店垃圾量较多，清扫保洁难度较大，90%道路无法实行机械作业，保洁作业环境有别于街道，望有意向的投标人先行实地勘察）

4.2 项目招标范围及内容

北蔡镇域内自管41条道路（具体详见后附）及附属设施养护、下水道养护、绿地养护及上述内容的清扫保洁服务以及地杰人行天桥，洒水车和遮挡探头树木修剪等服务。

4.3 本项目服务期限为1年，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

本项目养护经费每月结算一次，先服务，后支付。每月第15个工作日前根据中标人所开具的服务费发票，将上个月的服务费汇入中标人账户。(每月按考核标准支付80%工程款，其余20%合同期终时一并结算。)

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《城市道路管理条例》(1996)

（2）《上海市城市道路管理条例》（2007）

（3）《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2006 J 528-2006）

（4）《上海市工程建设规范城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）

（5）《城市道路路面预防性养护技术规程》（2013）

（6） 《道路人行道设计和施工质量验收规范 第1部分：道路人行道设计要求》（DB31/436.1-2009）

（7）《道路人行道设计和施工质量验收规范 第2部分:道路人行道施工质量验收要求》（DB31/T 436.2-2009）

（8）《城市道路掘路修复技术规程》（SZ-G-D0302007）

（9）《道路声屏障结构技术规范》（DG/TJ08-2086-2011）

（10）《城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG/TJ08-2183-2015）

（11）《城市道路路名牌》（DB31/T 416-2008）

（12）《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ08-2145-2014）

（13）《桥梁结构检测技术规程》（DG/TJ08-2149-2014）

（14）《上海城市桥梁限载标准》（SZ-C-E02-2007）

（15）《中华人民共和国水污染防治法》（2008）

（16）《城镇排水与污水处理条例》（2014）

（17）《上海市防汛条例》（2010年修正）

（18）《上海市排水管理条例》（2010年修正）

（19）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

（20）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

（21）《上海市绿化条例》（2015）

（22）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）

（23）《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

（24）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

（25）《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

（26）《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）

（27）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

（28）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

（29）《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）

（30）《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

（31）《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

（32）《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）

（33）《城市市容和环境卫生管理条例》（中华人民共和国国务院令第101号）

（34）《上海市市容环境卫生责任区管理办法》

（35）《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》

（36）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（沪府令83号）

（37）《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（DJJ/T126-2008）

（38）《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》（DB 31/T 524-2011）

（39）《上海市城市道路清扫保洁作业规范》

（40）《上海市市容环境卫生管理条例》

（41）《上海市建设工程文明施工管理规定》

（42）《上海市建设工程文明施工标准》

（43）《中华人民共和国突发事件应对法》

（44）《中华人民共和国安全生产法》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

（1）镇域道路及附属设施清单量

| 序号 | 道路名称 | 道路及附属设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥混凝土路面 | 沥青混凝土路面（主干道5年以下） | 沥青混凝土路面（次干道5年以下） | 沥青混凝土路面（一般道路5年以下） | 沥青类路面（不分等级） | 非机动车道 | 预制人行道板 | 彩色预 制块 | 侧石 | 侧平石 | 人行道隔 离护栏 | 路名牌 | 钢筋混 凝土桥 |
|  |  | 万㎡ | 万㎡ | 万㎡ | 万㎡ | 万㎡ | 万㎡ | 万㎡ | 万㎡ | 万m | 万m | 100m | 100套 | 千M2 |
| 1 | 鹏飞路 | 0.6131 |  |  |  |  |  | 0.4379 |  |  | 0.1751 | 1.6 |  |  |
| 2 | 鹏岳路 | 0.6928 |  |  |  |  |  | 0.5196 |  |  | 0.1732 | 6.42 |  |  |
| 3 | 陈春东路 | 1.074 |  |  |  |  |  | 0.4296 |  |  | 0.1432 |  |  |  |
| 4 | 陈春路 |  |  | 1.3473 |  |  |  | 0.5815 |  | 0.1626 |  | 6 |  |  |
| 5 | 陈春路 （锦秀路-绿林路） |  |  |  | 0.422 |  |  |  | 0.2683 | 0.1051 | 0.1051 |  |  |  |
| 6 | 莲安东路 （莲溪路-北新路） |  |  | 0.4147 |  |  |  | 0.4307 |  | 0.1276 | 0.1276 |  | 0.02 |  |
| 7 | 鹏春路 |  |  |  | 0.1726 |  |  |  | 0.1111 | 0.0324 | 0.0324 |  |  |  |
| 8 | 北中路 |  |  | 0.3818 |  |  |  | 0.0509 |  | 0.1018 |  |  |  |  |
| 9 | 卫行西路 |  |  |  | 0.5521 |  |  |  | 0.28 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
| 10 | 杨高北路以西 0.85地块 | 0.8275 |  |  | 1.0594 |  |  |  | 0.8691 |  |  |  |  |  |
| 11 | 卫行路 （华夏路-大浦港） |  |  |  | 0.595745 |  |  |  |  | 0.151536 | 0.151536 |  | 0.02 | 0.097 |
| 12 | 御桥印家路 （沪南路-上海看守所） | 0.180608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 13 | 大浦港路 (罗山路西便道～陈家宅) | 0.13376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 14 | 罗山路西便道 （华夏路-大浦港） | 0.350536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.1672 |
| 15 | 华中路 (杨桥路～镇中心路) | 0.350472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 16 | 五星村道2 (五星路～西中路) | 0.352032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 17 | 镇中心路 | 1.05598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.36908 |
| 18 | 新陈路 （北新路-罗山路便道） |  |  | 0.54032 |  |  |  | 0.199296 |  | 0.088576 | 0.088576 |  |  |  |
| 19 | 新浦路 （顾全路～浦三路） |  |  |  | 0.252642 |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 20 | 莲园路 （沪南路-北中路） |  |  | 0.1001 |  |  |  | 0.06487 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.06 |  |
| 21 | 五星路 （沪南路-南洋泾路） |  |  |  | 1.434564 |  |  |  | 0.598586 | 0.1961 | 0.1961 |  | 0.02 | 0.29367 |
| 22 | 绿林路 （陈春路～下南路） |  |  |  | 0.2183 |  |  |  | 0.0831 | 0.041 |  |  | 0.02 |  |
| 23 | 杨莲路 | 0.204897 |  |  |  |  |  | 0.13119 |  |  | 0.03549 |  |  |  |
| 24 | 莲振路 （西中路～沪南路） | 0.415296 |  |  |  |  |  |  | 0.3708 | 0.927 |  |  | 0.02 |  |
| 25 | 泵站路 | 0.3884 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0866 |  |  |  |  |
| 26 | 联勤村道 （博华路-锦绣路、华夏西路） | 1.4748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 北业路 （西业路-东业路） |  |  |  |  | 1.0332 |  |  | 0.4428 | 0.1476 | 0.1476 | 3 |  |  |
| 28 | 东业路 （环业东路-北业路） |  |  |  |  | 0.8526 |  |  | 0.3654 | 0.1218 | 0.1218 | 3 |  |  |
| 29 | 环业东路 （绿科路-北业路） |  |  |  |  | 1.092 |  |  | 0.468 | 0.156 | 0.156 | 3 |  |  |
| 30 | 环业南路 （镇中心路-绿科路） |  |  |  |  | 1.548 |  |  | 0.6192 | 0.2064 | 0.2064 | 3 |  |  |
| 31 | 环业西路 （环业南路-环业东路） |  |  |  |  | 1.3245 |  |  | 0.5298 | 0.1766 | 0.1766 | 3 |  |  |
| 32 | 五星路 （南洋泾路-环业西路） |  |  |  |  | 0.555 |  |  | 0.222 | 0.074 | 0.074 | 3 |  |  |
| 33 | 西业路 （环业南路-北业路） |  |  |  |  | 1.1732 |  |  | 0.5028 | 0.1676 | 0.1676 | 3 |  |  |
| 34 | 镇中心路 （华夏西路-绿科路） |  |  |  |  | 1.071 |  |  | 0.4284 | 0.1428 | 0.1428 | 3 |  |  |
| 35 | 纬四路 | 0.3262 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0423 |  | 0.01 |  |
| 36 | 油车村道（大浦港路-船舫队河道） | 0.1236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 莲林路（绿科路-莲振路） | 0.1758 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0198 |  |  |  |
| 38 | 康士路（御北路-御桥路） |  |  |  |  | 0.5019 |  |  |  |  | 0.0612 | 4.12 |  |  |
| 39 | 华春路 |  |  |  |  | 1.1198 |  |  | 0.4665815 | 0.1866 | 0.1866 |  |  |  |
| 40 | 华鹏路 |  |  |  |  | 1.1898 |  |  | 0.4249455 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |
| 41 | 华润路 |  |  |  |  | 2.8377 |  |  | 1.1765 | 0.4747 | 0.4747 | 2.06 |  |  |
| 42 | 汇总 | 8.739781 | 0 | 2.78422 | 4.707351 | 14.2987 | 0 | 2.845556 | 8.227413 | 4.194412 | 3.525702 | 44.2 | 0.34 | 0.92695 |

（2）雨污水管及窨井、园林、环卫清单量

| 序号 | 道路名称 | 雨污水管及窨井 |  |  |  |  |  |  |  | 园林 |  |  |  | 环卫 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 雨水管 ＜Φ600 | 雨水管 Φ600-Φ1000 | 雨水管Φ1050-Φ1500 | 雨水管 ＞Φ1500 | 连管 | 污水管 | 窨井 | 进水口 | 中树 | 小树 | 二级绿地 | 三级绿地 | 三级道路人工清扫路面 | 三级道路人工保洁 | 三级道路 责任保洁 | 机械冲洗 | 50米垃圾箱保洁 |
|  |  | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100座 | 100座 | 株 | 株 | ㎡ | ㎡ | 千M2 | 千M2 | 千M2 | 公里 | 只 |
| 1 | 鹏飞路 |  | 9.53 |  |  |  | 8.35 |  |  | 235 |  |  |  | 6.131 | 6.131 | 2.034 |  | 35 |
| 2 | 鹏岳路 |  | 10.65 |  |  |  | 8.62 |  |  | 236 |  |  | 330 | 6.928 | 6.928 | 2.423 |  | 35 |
| 3 | 陈春东路 |  | 8.11 |  |  |  | 7.52 |  |  | 64 |  |  |  | 10.74 | 10.74 | 3.85 |  | 29 |
| 4 | 陈春路 | 0.953 | 5.612 | 3.604 |  |  | 8.429 | 0.75 |  | 205 |  |  | 4230 | 13.473 | 13.473 | 4.25 |  | 33 |
| 5 | 陈春路 （锦秀路-绿林路） |  | 3.464 |  |  | 1.440 | 2.72 | 0.24 | 0.21 | 300 |  |  |  | 4.22 | 4.22 | 2.683 |  | 24 |
| 6 | 莲安东路 （莲溪路-北新路） | 1.92 | 9.57 |  |  |  | 6.38 | 0.35 | 0.26 | 81 |  |  | 13474 | 4.147 | 4.147 | 1.53 |  | 9 |
| 7 | 鹏春路 | 0.2 | 0.08 |  | 2.44 | 0.968 | 1.3 | 0.11 | 0.14 | 110 |  |  |  | 1.726 | 1.726 | 1.1111 |  | 8 |
| 8 | 北中路 | 1.425 | 5.09 |  |  |  |  | 0.16 | 0.19 | 163 |  |  |  | 3.818 | 3.818 | 1.25 |  | 20 |
| 9 | 卫行西路 |  | 6.5 |  |  | 1.440 |  | 0.19 | 0.36 |  |  | 2000 |  | 5.521 | 5.521 | 2.8 |  | 28 |
| 10 | 杨高北路以西 0.85地块 | 2.144 | 13.23 |  |  | 8.307 | 18.853 | 1.58 | 1.44 | 159 |  |  | 13757 | 18.869 | 18.869 | 8.6911 |  | 20 |
| 11 | 卫行路 （华夏路-大浦港） | 0.1845 | 5.878 |  |  | 1.689 |  | 0.11 | 0.24 | 30 |  |  |  | 5.95745 | 5.95745 |  |  | 22 |
| 12 | 御桥印家路 （沪南路-上海看守所） |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 1.80608 | 1.80608 | 0.705 |  | 18 |
| 13 | 大浦港路 (罗山路西便道～陈家宅) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3376 | 1.3376 | 0.5965 |  | 14 |
| 14 | 罗山路西便道 （华夏路-大浦港） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  | 1.75268 | 1.75268 | 0.655 |  | 15 |
| 15 | 华中路 (杨桥路～镇中心路) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  | 2.33648 | 2.33648 | 0.8685 |  | 24 |
| 16 | 五星村道2 (五星路～西中路) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 2.34688 | 2.34688 | 0.9933 |  | 24 |
| 17 | 镇中心路 |  |  |  |  | 1.760 |  |  | 0.22 | 300 |  |  |  | 8.44784 | 8.44784 | 2.98 |  | 83 |
| 18 | 新陈路 （北新路-罗山路便道） | 1.4048 | 4.4288 |  |  |  |  | 0.20 | 0.18 | 85 |  |  |  | 5.40448 | 5.40448 | 1.829 |  | 22 |
| 19 | 新浦路 （顾全路～浦三路） |  | 3.7269 |  |  | 1.500 | 3.5998 | 0.20 | 0.22 | 15 |  |  |  | 1.68428 | 1.68428 | 0.503 |  | 15 |
| 20 | 莲园路 （沪南路-北中路） | 0.2002 | 1.3884 |  |  |  | 1.2727 | 0.08 | 0.09 | 14 |  |  | 312 | 0.75673 | 0.75673 | 0.572 |  | 5 |
| 21 | 五星路 （沪南路-南洋泾路） |  | 2.2126 | 0.2072 | 2.14 | 3.552 | 10.3896 | 0.68 | 0.47 | 198 |  |  |  | 14.34564 | 14.34564 | 5.935 |  | 39 |
| 22 | 绿林路 （陈春路～下南路） | 2.0792 |  |  |  | 1.000 | 0.6325 | 0.08 | 0.06 | 28 |  |  |  | 1.66336 | 1.66336 | 0.617 |  | 9 |
| 23 | 杨莲路 | 0.73 | 3.273 |  | 0.68 | 0.636 | 1.8 | 0.30 |  | 50 |  |  | 516 | 1.8627 | 1.8627 | 1.355 |  | 15 |
| 24 | 莲振路 （西中路～沪南路） |  | 3.48 |  |  | 0.970 | 3.335 | 0.23 | 0.23 |  | 167 |  |  | 8.8992 | 8.8992 | 3.262 |  | 18 |
| 25 | 泵站路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.884 | 3.884 |  |  |  |
| 26 | 联勤村道 （博华路-锦绣路、华夏西路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.748 | 14.748 |  |  | 5 |
| 27 | 北业路 （西业路-东业路） | 7.38 |  |  |  | 1.680 | 7.38 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  | 10.332 | 10.332 | 4.428 |  | 15 |
| 28 | 东业路 （环业东路-北业路） | 6.09 |  |  |  | 1.680 | 6.09 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  | 8.526 | 8.526 | 3.654 |  | 13 |
| 29 | 环业东路 （绿科路-北业路） | 7.8 |  |  |  | 2.800 | 7.8 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | 10.92 | 10.92 | 4.68 |  | 16 |
| 30 | 环业南路 （镇中心路-绿科路） | 10.32 |  |  |  | 2.700 | 10.32 | 0.36 | 0.36 |  |  |  | 3096 | 15.48 | 15.48 | 6.192 |  | 21 |
| 31 | 环业西路 （环业南路-环业东路） | 8.83 |  |  |  | 3.150 | 8.83 | 0.42 | 0.42 |  |  |  | 2649 | 13.245 | 13.245 | 5.298 |  | 18 |
| 32 | 五星路 （南洋泾路-环业西路） | 3.7 |  |  |  | 1.650 | 3.7 | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 1110 | 5.55 | 5.55 | 2.22 |  | 8 |
| 33 | 西业路 （环业南路-北业路） | 8.38 |  |  |  | 3.360 | 8.38 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  | 11.732 | 11.732 | 5.028 |  | 17 |
| 34 | 镇中心路 （华夏西路-绿科路） | 7.14 |  |  |  | 2.925 | 7.14 | 0.39 | 0.39 |  |  |  | 2142 | 10.71 | 10.71 | 4.284 |  | 15 |
| 35 | 纬四路 | 2.13 |  |  |  | 1.32 | 2.13 | 0.11 | 0.11 | 3 |  |  |  | 3.262 | 3.262 | 1.304 |  | 2 |
| 36 | 油车村道（大浦港路-船舫队河道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1236 | 0.1236 | 0.04944 |  |  |
| 37 | 莲林路（绿科路-莲振路） | 3.24 |  |  |  | 1.76 | 3.24 | 0.26 | 0.07 |  |  |  | 315 | 0.1758 | 0.1758 | 0.07032 |  |  |
| 38 | 康士路（御北路-御桥路） | 3.11 |  |  |  | 1.81 | 3.11 | 0.28 | 0.12 | 58 |  |  |  | 0.5019 | 0.5019 | 0.20076 |  |  |
| 39 | 华春路 |  | 2.53 | 8.22 |  | 3.04 | 10.42 | 0.83 | 0.47 | 466 |  |  | 2799.48 | 18.66 | 18.66 |  | 0.933 | 38 |
| 40 | 华鹏路 |  | 9.63 | 1.47 |  | 3.35 | 9.65 | 0.77 | 0.44 | 424 |  |  | 2549.67 | 20.376 | 20.376 |  | 0.849 | 34 |
| 41 | 华润路 | 8.34 | 18.6373 |  |  | 9.5 | 8.04 | 1.1 | 1.24 | 502 |  |  | 5482.14 | 40.141 | 40.141 |  | 2.325 | 92 |
| 42 | 汇总 | 87.7007 | 127.021 | 13.5012 | 5.26 | 63.987 | 179.4316 | 11.36 | 9.51 | 3773 | 273 | 2000 | 52762.29 | 322.5417 | 322.5417 | 88.90202 | 4.107 | 858 |

（3）其他附属设施清单量

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遮挡探头树木修剪 | 1000余个治安探头，每年二次对遮挡探头的树木进行额外修剪 |
| 2 | 地杰人行天桥 | 地杰人行天桥的保洁及桥梁维护服务 |
| 3 | 地面洒水 | 服务时间6个月，服务地点北蔡区域陈春路、陈春东路、莲溪路、莲安东路、北中路、新陈路、绿科路、下南路、博华路等路段的洒水服务 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 项目管理要求

（1）中标人的养护方案、技术措施、施工程序等，应符合相关质量、环境体系（ISO9001:2000和ISO14001:2004）文件的要求。

（2）中标人在投标文件中承诺并经采购人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本单位职工（在投标文件中提供在职证明材料）和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

（3）中标人应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受采购人、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的监督管理。

9.3 日常养护工作基本要求

9.3.1市政道路及附属设施养护要求

9.3.1.1保洁作业要求

（1）清扫保洁范围内每日至少普扫二次，其余时间巡回保洁，保持绿地干净整洁。

（2）路面和绿化带等应保持完好清洁、无污迹、积尘、“牛皮癣”等。

（3）保洁时间内应有保洁人员进行巡回保洁，维持道路清洁。

（4）清扫保洁工具应摆放整齐，保洁范围内有工具房的应存放在工具房内，保洁垃圾车、小水车不得横向占道，保洁垃圾车装载垃圾时，应覆盖密闭。

（5）清扫保洁人员应穿着统一的行业工作服，保持衣冠整齐，且佩戴工牌号，有明显所属单位标志，夜间作业应佩戴反光安全标志。

（6）清扫保洁人员应小心执扫，控制扬尘，避免妨碍行人，非普扫时间尽可能不使用大扫把，特殊情况除外。

（7）早7:00前完成普扫及隔夜垃圾的清理，下午1:30前完成门店垃圾定时定点清运，巡回保洁至下午17:00，特殊情况另行通知。

（8）废物箱保洁质量要求：箱体周围要清洁，箱内垃圾定时清，箱体松动、损坏及时报修，保洁车辆整洁、完好。收集车应定时定点、按规定收集。

（9）垃圾收集驳运质量要求：定时定点收集清道垃圾，无吊挂、无撒落、无漏收，确保作业场所整洁，按规定倾倒或集中，不乱倒，任何季节不得焚烧垃圾。

（10）应急要求：应急处理道路上产生的突发事件，如果道路上运输渣土、垃圾、黄沙、石子的车辆大面积散落污染、一旦发现，2小时内组织力量突击进行铲、扫、冲洗，以确保道路整洁；冬季下雪后，组织好早班人员进行铲雪，以确保车辆行人安全；夏季台风、暴雨期间，组织好人员清除窨井沟眼边树枝等垃圾，确保排水畅通。

9.3.1.2道路及附属设施养护要求

对道路附属设施（道路护栏、路名牌、桥名牌以及桥梁护栏、隔离墩和反光立杆）定期巡查保养，保持设施清洁。

9.3.2下水道养护要求

（1）下水道养护频率

| 管道类别 | 疏通频率 |
| --- | --- |
| 小型管道：φ＜600 | 一年四次 |
| 中型管道：600≤φ≤1000 | 一年二次 |
| 大型管道：1050≤φ≤1500 | 三年一次 |
| 特大型管道：＞φ1500 | 三年一次 |
| 污水管（不分管径） | 一年一次 |
| 窨井类别 | 清捞频率 |
| 雨水井 | 一年十二次 |
| 污水井 | 一年二次 |
| 进水口 | 一年十二次 |

（2）下水道养护要求：保障服务区域内下水道畅通，窨井无淤堵。

9.3.3绿化地养护要求

（1）树木生长：绿地内无枯枝死树残柱，树形完整饱满，定期按规定对行道树进行修剪。

（2）病虫害防治：病虫害防治及时，有效，无明显新生病虫害现象。

（3）杂草控制：杂草拔除及时，无大型野草、无缠绕性、攀援性杂草。

（4）防台防汛工作：树木支撑规范，牢固，树木无倾斜；台风后无倒伏现象；遇到险情抢险及时。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 基本要求

（1）遵守法律、法规、政策和规章制度，无违法犯罪记录。吃苦耐劳、作风严谨，无不良记录及不良嗜好；

（2）政治合格、品行良好、责任心强，真心希望从事公益事业、热心协助网格化管理；

（3）身体健康，无残疾、无传染性疾病；

10.1.2 管理人员配备要求

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别与要求 | 建议配置数量 | 提供材料 | 可提供的其他材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 （专职） | 中级以上工程师 | 1 | 职称证书扫描件 | 若具有相关培训证明可在投标文件中提供（如上海市政培训中心或相关机构颁发的有关培训合格证书的） |
| 2 | 项目副经理 | 项目副经理 （专职） | 中级以上工程师 | 1 | 职称证书扫描件 |  |
| 3 | 其他专业技术人员 | 技术负责人 （专职） | 工程师 | 1 | 职称证书扫描件 |  |
|  |  | 安全员 （专职） | 安全员证 | 1 | 职称证书扫描件 |  |
|  |  | 内业资料员 （专职） | 质量员证 | 1 | 职称证书扫描件 |  |
|  |  | 质量员 （专职） | 质量员证 | 1 | 职称证书扫描件 |  |
|  |  | 施工员 （专职） | 施工员证 | 1 | 职称证书扫描件 |  |
| 备注：1、表中人员提供在职证明材料；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

10.1.3 技术作业工人配备要求

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 建议配置数量 | 提供其他材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 养护工 |  | 70 |  |  |
| 备注：表中一线劳动力投标人可承诺在中标后一周内配置到位。 |  |  |  |  |  |  |

10.2设备要求

（1）本项目所有材料由中标人自行解决，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

（2）本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

（3）投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

（4）为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，投标人须提供养护机械配置承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。

本项目中设备材料要求（但不仅限于）详见下表。

设备材料配备一览表

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路况巡视车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 路面清扫车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 3 | 洒水冲洗车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 垃圾清运车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 压路机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 铣刨机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 切割机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 灌缝机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 7座以上车辆 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 工程抢险车 | 辆 | 按需 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 其他应急设备及物资 |  | 若干 |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明作业要求

11.1.1 投标人及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，投标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由投标人承担。

8.1.3 中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 中标人须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 12 养护作业用房配备要求

12.1中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

12.2中标人使用的场地以采购人指定的施工区域范围为准，大型临时设施用地由中标人自行解决，凡需要使用该区域之外的场地，必须事先获得有关部门的批准或同意。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1 项目管理要求

13.1.1 投标人在投标阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在中标后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，中标人不得自行调整管理方案或更改管理措施。

13.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求中标人管理人员调整管理时间或更改管理措施时，中标人应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，中标人需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

13.1.3 中标人在投标文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

13.1.4 中标人需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

13.1.5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

13.1.6 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

13.2 项目考核办法

道路综合养护作业检查考核办法

1、考核方法

养护考核办法由北蔡镇城市运行管理中心依据合同条款制定具体的养护质量检查考核办法，采取月度检查和日常抽查相结合的办法（委托第三方评价机构执行），综合确定考核评分结果，作为计量支付的依据。每月按考核标准支付80%工程款，其余20%合同期终时一并结算。

考核内容包括道路养护、道路保洁、下水道养护及绿化养护四部分，每部分占月考核总分25%。

2、其他需要说明的事项

2.1北蔡镇城市运行管理中心可根据实施情况和管理需要修订调整本办法以及考核细则；

2.2本办法由北蔡镇城市运行管理中心负责解释。

3、检查考核评分标准（附表）

（一）道路养护评分标准

| 部位 | 类型 | 项目 | 内容 | 评分标准 | 项目总分 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车行道部分（70％） | 松散类 | 坑塘 | 路面材料松散脱落成坑（黑色路面雨后3天无坑塘），用一米直尺量最大值不能超过 | 直径10厘米或宽度5厘米，黑色路面深度≥3CM,白色路面深度＞1.5CM | 20 | 5 |
|  |  | 剥落（脱皮） | 黑色路面面层细料散失 | 直径15厘米或宽度5厘米，深度小于＜3CM |  | 3 |
|  |  | 啃边 | 黑色路面边缘材料剥落破损不能超过 | 长20厘米，最宽处5厘米 |  | 3 |
|  | 变形类 | 沉塘 | 路面上在3公尺范围内的沉塘不能超过 | 沥青类2.5厘米 | 20 | 5 |
|  |  | 车辙 | 在行车作用下沿车轮带形成的相对于两侧的凹槽 | 以3米直尺横向测量，凹深＞30mm |  | 5 |
|  |  | 高堡 | 路面上1米水平范围内的路面局部拱起 | 沥青类2厘米 |  | 5 |
|  |  | 错台 | 白色路面接缝处板面的高差 | 2厘米 |  | 3 |
|  | 裂缝类 | 线裂 | 不论纵向、横向、斜向 | 长度＞1.5米，宽度≥2mm且未予处理 | 15 | 3 |
|  |  | 碎裂 | 黑色龟裂、块裂及砼路面角隅碎裂，接边碎裂（包括井边碎裂） | 沥青类龟裂及块裂每处0.25平方米白色板块边30厘米内（角隅碎裂，接边碎裂） |  | 3 |
|  | 其他 | 路框差 | 各类窨井，开关箱其框高于或低于路面，不能超过（用一米直尺居中测量） | 2厘米 | 15 | 3 |
|  |  | 缝料散失 | 白色路面填缝料老化脱落不能超过 | 长度＞2米，深度＞2厘米 |  | 3 |
|  |  | 路料 | 路料要求 | 堆放整齐，有醒目的安全措施，工完料清以及无废弃建筑材料 |  | 3 |
|  |  | 车行护栏 | 铁件要求 | 完整无缺损，无锈蚀，不歪斜 |  | 3 |
| 人行道部分（30％） | 松散类 | 坑塘 | 人行道上损坏面积不能超过（包括树穴边缘及道板缺损） | 砼类：直径10厘米,最深处为2厘米预制板类直径15厘米，深度不限 | 10 | 2 |
|  |  | 碎裂 | 预制类道板 | 普通道板10m2内不超过2块，并且裂缝不能超过1条。其他类型不允许 |  | 2 |
|  |  | 平稳度 | 预制类道板平稳程度 | 不跷动 |  | 2 |
|  |  | 侧平石 | 侧平石残缺损坏程度 | 每块缺损不能超过20厘米并且无明显局部沉降和潭水现象 |  | 3 |
|  | 变形类 | 沉塘 | 在3公尺范围内纵向、横向沉塘不能超过 | 2.5厘米 | 10 | 2 |
|  |  | 高低差 | 预制板不能低于侧石顶面板与板之间高差不能超过 | 2厘米 |  | 2 |
|  | 其他 | 路框差 | 各类窨井，开关箱其框高于或低于路面，不能超过用一米直尺居中测量 | 2厘米 | 10 | 2 |
|  |  | 路名牌 | 要求 | 竖直：不超过5厘米，玻璃钢路牌无歪斜、脱落，不得有遮挡现象 |  | 3 |
|  |  | 人行护栏（包括隔离墩及反光立杆） | 要求 | 完整无擦痕，无脱落，无锈蚀歪斜隔离墩及反光立杆完好无缺损 |  | 2 |
|  |  | 路料 | 要求 | 堆放整齐，有醒目的安全措施，工完料清以及无废弃建筑材料 |  | 2 |
|  |  | 景观 | 要求 | 不得有杂草及高出路面废弃障碍物 |  | 2 |

（二）道路保洁检查考核评分标准

| 类别 | 内容 | 常规标准 | 项目总分 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁质量（55分） | 路面 | 未能做到整洁无污迹的 | 20 | 1 |
|  |  | 每发现1处暴露垃圾的 |  | 1 |
|  |  | 每发现1处明显油污积垢的 |  | 1 |
|  |  | 每发现1处明显泥浆污染的 |  | 1 |
|  | 人行道 | 未能做到整洁无污迹的 | 20 | 1 |
|  |  | 每发现1处暴露垃圾的 |  | 1 |
|  | 沟底、沟眼 | 每发现1处垃圾、砖石块的 | 5 | 1 |
|  |  | 每发现1处明显灰沙、积泥的 |  | 1 |
|  |  | 每发现1处雨雪天沟底积冰、积雪、积泥的 |  | 1 |
|  |  | 每发现1处未能做到沟眼清洁畅通的 |  | 1 |
|  | 桥面收缩缝、桥梁阴影及桥洞30米范围内 | 每发现1处未能做到整洁的 | 10 | 1 |
|  |  | 每发现1处卫生死角的 |  | 1 |
| 作业规范（30分） | “四定”标准 | 未按保洁路段定保洁时段、定岗位人数、定设备的（详见附件） | 15 | 1 |
|  | 统一着装 | 未能做到服装整洁的 | 4 | 1 |
|  | 文明作业 | 保洁人员不认真履行职责，聚众聊天（2人以上）、干私活的 | 4 | 1 |
|  | 作业设备工具 | 作业设备未按规定停放、工具完好的 | 4 | 1 |
|  | 内页资料管理 | 上交不及时的 | 2 | 1 |
|  | 各公司管理人员按规定巡视 | 未按规定时间巡视（每日不少于2次并作台账）的 | 1 | 1 |
| 设施管理（15分） | 废物箱 | 每发现1处缺失、或满溢的 | 15 | 1 |

（三）下水道养护评分标准

| 部位 | 项目 | 具体要求 | 本项总分 | 检查数量 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水井 | 管道 | 沟管畅通无阻无门槛，管内积泥深度不能超过：大中型沟管1/5管径；小型沟管1/4管径 | 26 | 2 | 13 |
|  | 窨井 | 井内无硬块、杂物，积泥深度不能超过：落底窨井，管底以下5厘米（不分管径），半落底窨井，不能超过管底。 平底（流槽）窨井，不能超过：大中型沟管1/5管径，小型沟管1/4管径 | 12 | 3 | 4 |
|  | 井内清洁 | 井内清洁，四壁无老膏 | 6 | 3 | 2 |
|  | 窨井盖框完好 | 盖框平稳不动摇，无损坏。盖框内高差不能超过2厘米 | 6 | 3 | 2 |
|  | 连管畅通 | 保持畅通，管口无硬块，积泥深度不能超过1/6管径 | 20 | 5 | 4 |
|  | 进水口 | 积泥深度不能超过：落底，半落底：连管底以下5厘米，平底：3厘米 | 20 | 5 | 4 |
|  | 进水口盖框 | 盖座及侧向格栅完好无缺损，盖框结合密闭，单边累积宽度不超过2厘米。盖框内高差不能超过±1.5厘米 | 10 | 5 | 2 |
| 污水井 | 管道 | 同雨水管 | 40 | 2 | 20 |
|  | 窨井 | 同雨水井 | 24 | 3 | 8 |
|  | 井壁清洁 | 四壁清洁无老膏 | 24 | 3 | 8 |
|  | 盖框完好 | 盖框平稳不动摇，无损坏。盖框内高差不能超过2厘米 | 12 | 3 | 4 |

（四）绿化养护评分标准

| 类别 | 检查内容 | 常规标准 | 本项总分 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地市容景观面貌（30分） | 观赏草坪草种纯，生长茂密，修剪后平整，无枯黄、病虫害、空秃 | 草坪未及时修剪高于10公分的 | 10 | 1 |
|  |  | 每发现1处大于2平方米明显病虫害的 |  | 1 |
|  |  | 每发现1处大于5平方米明显杂草或杂化现象的 |  | 1 |
|  |  | 空秃累计大于2平方米的 |  | 1 |
|  | 花坛内草花生长健壮整齐，不得有明显杂草，不得有明显空秃、杂色 | 杂草高于草花10公分的 | 5 | 1 |
|  |  | 每发现1处大于1平方米空秃或枯死的 |  | 1 |
|  |  | 每发现5株纯色花坛内混杂其它颜色的 |  | 1 |
|  | 绿地、花坛、园路地坪上不得有漂浮垃圾及污物 | 每发现0.5平方米漂浮垃圾或0.3平方米污物的 | 2 | 1 |
|  | 土中无明显碎石、石块 | 每发现1处超过5平方米的 | 2 | 1 |
|  | 水体内无明显漂浮物 | 每发现1处超过2平方米的 | 1 | 1 |
|  | 绿地内漂浮垃圾循环保洁，植物修剪枯枝及时清除 | 每发现1处2小时以上未清除的 | 10 | 2 |
| 植物群落长势（30分） | 按植物生长规律按时做好绿地地被、花境的修剪 | 每发现花灌木1棵或绿篱10米或球类5棵未及时修剪或修剪不规范的 | 8 | 1 |
|  | 植物生长健壮，无明显病虫害现象及侵害性攀援植物缠绕 | 每发现1处植株明显病虫害现象和侵害性缠绕性植物的；危害严重者视发生情况 | 8 | 1 |
|  | 绿地、花坛须每年冬季根据植物长势和生长特性进行合理用肥 | 不实施者或实施不到位的 | 10 | 10 |
|  | 绿地内无枯株、死苗、缺株 | 每发现1棵死树未及时拔除平整或1处补种季节未补植的 | 4 | 2 |
| 行道树（10分） | 行道树树干挺直，护树桩完好绑扎规范，树穴处理规范 | 每发现1棵绑扎不规范或未每年松绑整理的 | 5 | 1 |
|  |  | 每发现1处树穴盖板破损、起撬未处理的 |  | 1 |
|  | 行道树生长健壮无明显病虫害发生 | 行道树未及时做好防治措施，每发现3处新鲜虫害现象的 | 5 | 2 |
| 绿地附属设施（15分） | 绿地小品设施完整清洁，没有破损现象；绿地栏杆无锈浊及损坏；绿地喷灌设施能正常安全运作，杜绝安全隐患 | 每发现1处绿地小品设施（座凳、花架、废物箱等）破损未及时修复的 | 15 | 1 |
|  |  | 每发现3处绿地栏杆破损未及时修复、栏杆不清洁锈浊的 |  | 1 |
|  |  | 每发现1次绿地喷灌设施在正常养护范围内未能及时保养维修不能正常开启的 |  | 1 |
| 文明作业和防台防汛（15分） | 绿地内做好防汛工作，保障排水顺畅，下水道及时清理，无堵塞、无积水 | 每发现1处绿地内排水口堵塞或绿地内暴雨后积水4小时未排除的 | 5 | 1 |
|  | 绿地树木做好防台绑扎并规范方式 | 每发现3处未根据树木特性做好相应的绑扎方式和绑扎未整理规范的 | 5 | 1 |
|  | 现场养护工人着装规范、文明作业 | 每发现1次未按照文明施工规范作业或未统一着装的 | 5 | 2 |

### 14 内业资料编制管理要求

按照质量管理标准，建立健全服务档案资料，及时向采购人报告；当采购人需要时，中标单位须无条件地及时提供。若本合同期满，双方不再续约，中标单位须将档案资料全部移交给采购人，并无条件配合做好全部服务项目的接续移交工作。

### 15 现场组织

15.1投标人须自行负责与新区相关单位的沟通协调，解决、落实施工过程中所需办理的各类施工证件和许可证明；

15.2投标人须自行负责与政府相关委办局和各街镇相关单位的沟通协调；

15.3投标人须自行负责采购人各部门的沟通协调，解决涉及项目建设的其他问题。

### 16其他

无。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

18.1.1 一类养护费用经费是指完成设施量清单中明确的一类养护费用项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力投标时自由竞价。一类养护费用经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及投标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整一类养护费用经费，也不能免除承包人在一类养护费用维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

18.1.2对设施量清单未含但一类养护费用工作基本要求中包括的项目（例如附属设施的小修、保洁等，附属设施包括但不限于：人行道护栏、中央隔离带护栏、机非分隔带护栏、废物箱、泄水孔、桥栏杆、防冲护栏、声屏障、各类标志、其他交通安全设施），则认为此项费用已包括本项目的报价内，实施时，采购人对该项目不予额外支付。

18.1.3 投标人根据项目情况，可自行投报需要计取的有关费用及理由说明。中标后不得以不完全了解项目情况为借口，向采购人提出额外取费或延长承包期限等补偿要求，对此采购人不作任何考虑。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 包件2：2023年北蔡镇公共绿地综合养护项目

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：2023年北蔡镇公共绿地综合养护项目

### 3 项目地点

项目地点：2023年北蔡镇镇管公共绿地，总面积约1238662.38m2。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

对北蔡镇新增范围绿化综合养护面积约1238662.38 m2的绿化进行树木修剪、松土除草施肥、草坪养护、杂草控制、病虫害防治、保洁等的日常养护工作。

中标人负有对养护维修及运行管理承包工作区域内不属于本次工作范围的原有建筑、装饰、设备、绿化等的保护责任，投标人在投标报价时应考虑由此而可能发生的费用，并计入相应的报价。

4.2 项目招标范围及内容

对北蔡镇新增范围绿化综合养护面积约1238662.38 m2的绿化进行树木修剪、松土除草施肥、草坪养护、杂草控制、病虫害防治、保洁等的日常养护工作。

4.3本项目服务期限为9个月，具体期限以合同约定为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

每月考核与当月养护经费挂钩，考核办法依据具体养护质量进行，采用镇月度考核和区季度考核相结合的办法，综合确定考核评分结果，作为计量支付的依据。每月按考核标准支付80%养护款，其余20%作为月度考核经费，于年度考核结束后一并结算。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

《上海市绿化条例》（最新2019年1月1日修订实施)）

《上海市园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）

《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）

《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）

《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

《浦东新区公益林市场化养护管理考核办法》

《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）

《上海市建设工程文明施工管理规定》

《上海市建设工程文明施工标准》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国安全生产法》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 养护量清单

| 序号 | 地块明细 | 数量（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中环线及罗山路整治新建绿地18#块 | 2669 |  |
| 2 | 中环线及罗山路整治新建绿地19#块 | 2756 |  |
| 3 | 北蔡镇2016年环境综合整治补绿项目4#块 | 2048 |  |
| 4 | 西业路西侧绿科路南北侧整治新建绿地 | 422 |  |
| 5 | 罗山路东业路入口绿地 | 3036 |  |
| 6 | 五星路（环业西路-西中路） | 1059 |  |
| 7 | 西业路（绿科路-北业路） | 644 |  |
| 8 | 北业路（东业路-西业路） | 660 |  |
| 9 | 东业路（环业东路-北业路） | 724 |  |
| 10 | 环业东路（绿科路-北业路） | 3844 |  |
| 11 | 环业西路（绿科路-环业东路） | 1974 |  |
| 12 | 中界村道 | 2277 |  |
| 13 | 华中路 | 3677 |  |
| 14 | 五星村道 | 1796 |  |
| 15 | 镇中心路 | 8350 |  |
| 16 | 潘姚村村委会新陈路北侧道路整治新建绿化带绿地 | 189 |  |
| 17 | 高科中路南侧绿地（三八河东西侧二块地） | 5809 |  |
| 18 | 罗山路杨桥便道（新陈路-白莲泾） | 5003 |  |
| 19 | 中界村复兴队 | 12380 |  |
| 20 | 杨桥村西计队及蒋家队整治新建零星绿地【15-（1#~15#）块地】 | 4175 |  |
| 21 | 杨桥村西计队升级整治绿化 | 581 |  |
| 22 | 泵站路浦发环卫所西南侧花坛绿地 | 677 |  |
| 23 | 新建福山小学改建6#地块 | 449 |  |
| 24 | 华夏西路咸塘港学校东侧绿地 | 1082 |  |
| 25 | 华夏西路莲溪路东北方向御桥村龙桥队吴家宅零星绿地 | 1767 |  |
| 26 | 中环线（上中路隧道-罗山路）西中路颜家浜西南侧绿地 | 8660 |  |
| 27 | 北蔡环境整治新辟绿地（四块地之一）-中心河颜家浜西南侧绿地西南侧 | 8050 |  |
| 28 | 西中路颜家浜西北侧绿地 | 2495 |  |
| 29 | 西中路颜家浜西北侧绿地 | 6547 |  |
| 30 | 纬四路公厕南侧绿地 | 2642 |  |
| 31 | 纬四路公厕绿地 | 135 |  |
| 32 | 中环线及罗山路整治新建绿地22#块(纬四路顾家宅西北侧) | 4644 |  |
| 33 | 西中路高压走廊绿地（B、C、E、F、G块） | 51152 |  |
| 34 | 中心河绿科路西北侧 | 2960 |  |
| 35 | 绿科路北侧五星村吴家队20年新建零星绿地 | 6271 |  |
| 36 | 五星村委绿化 | 7500 |  |
| 37 | 高青路西中路东侧绿地 | 3250 |  |
| 38 | 高青路14#临时绿地 | 11440 |  |
| 39 | 高青路（沪南路-西中路）绿地 | 14336 |  |
| 40 | 五星路以南西中路以西 | 9327 |  |
| 41 | 五星路莲荣路东南侧再增绿地 | 1447 |  |
| 42 | 莲荣路（高青路-五星路） | 1084 |  |
| 43 | 莲溪路二侧（高青路－五星路）绿地 | 17298 |  |
| 44 | 西中路 | 9819 |  |
| 45 | 莲振路 | 200 |  |
| 46 | 莲林路路东侧绿化带 | 450 |  |
| 47 | 莲园路 | 1533 |  |
| 48 | 新陈路 | 1132 |  |
| 49 | 北中路 | 5678 |  |
| 50 | 五星路（西中路-沪南路） | 5525 |  |
| 51 | 五星路咸塘港东北侧绿地 | 360 |  |
| 52 | 丰收河鹏春路西北侧绿地 | 1853 |  |
| 53 | 鹏春路（五星路-陈春路） | 648 |  |
| 54 | 陈春东路鹏海休闲广场绿地 | 6560 |  |
| 55 | 陈春东路（莲溪路-沪南路） | 1846 |  |
| 56 | 陈春东路德铭苑东侧地块 | 3297 |  |
| 57 | 川杨河北侧（新陈路428弄-沪南路） | 1126 |  |
| 58 | 沪南路川杨河北侧桥下耐阴植物绿地 | 1243 |  |
| 59 | 五星村整治新建绿地（四处） | 2804 |  |
| 60 | 北蔡休闲绿地北广场 | 50100 |  |
| 61 | 莲安东路绿地（三块地） | 12232 |  |
| 62 | 北中路354弄 | 1594 |  |
| 63 | 莲安东路79弄内 | 2863 |  |
| 64 | 莲溪广场 | 145 |  |
| 65 | 莲中路莲溪小学北侧巷子里绿地 | 420 |  |
| 66 | 莲园路南侧绿地（莲溪路－莲中路） | 793 |  |
| 67 | 丁家队花园（世外桃源东南侧） | 1945 |  |
| 68 | 北蔡村丁家队（莲园路安达敬老院西侧） | 1210 |  |
| 69 | 15年北蔡环境整治新辟绿地（四块地之一）中界村绿地陈家宅 | 2568 |  |
| 70 | 高科西路华佳花园花坛绿地 | 398 |  |
| 71 | 芳芯路莲波路东南侧花坛绿地 | 112 |  |
| 72 | 沪南路宜家绿地 | 3532 |  |
| 73 | 御北路（大寨河西侧-沪南路） | 724 |  |
| 74 | 康杉路（华夏西路-御北路） | 372 |  |
| 75 | 15年北蔡环境整治新辟绿地（四块地之一）－华夏西路联勤村道绿地东北侧 | 5076 |  |
| 76 | 西立新河大寨河西南侧联勤村村里绿地 | 1733 |  |
| 77 | 联勤村绿地（东方红幼儿园东南侧） | 6936 |  |
| 78 | 沪南路1768#汽车空调系统有限公司外侧绿地 | 1489 |  |
| 79 | 钱家浜大寨河东北侧新建绿地南块 | 1481 |  |
| 80 | 钱家浜大寨河东北侧新建绿地北块 | 7295 |  |
| 81 | 御桥印家路 | 1382 |  |
| 82 | 联勤村绿化（联勤广场及边上） | 22007 |  |
| 83 | 20年北蔡鹏海区级动迁基地配套新建绿地（三大块） | 14694 |  |
| 84 | 沪南路-大寨河、博华路-联勤村道 | 2166 |  |
| 85 | 杨莲路绿地（大寨河-博华路）两侧 | 1615 |  |
| 86 | 杨莲路商铺北侧绿地（战斗河-大寨河） | 632 |  |
| 87 | 鹏岳路（全路段） | 1542 |  |
| 88 | 杨莲路鹏岳路东北地块 | 2521 |  |
| 89 | 鹏岳路鹏飞路东北地块（鹏丰苑西区） | 2490 |  |
| 90 | 鹏飞路中心绿地 | 6030 |  |
| 91 | 陈春路南侧（博华路－大寨河） | 1609 |  |
| 92 | 鹏飞路（全路段） | 927 |  |
| 93 | 鹏健苑（鹏岳路70弄）东北侧地块 | 2184 |  |
| 94 | 鹏飞路虞泽苑（51弄与101弄）之间地块 | 2467 |  |
| 95 | 川杨河博华路东南侧绿地 | 7123 |  |
| 96 | 成山路（沪南路-博华路）行道树、机非隔离带、人非隔离带、人行道外侧绿地 | 4673 |  |
| 97 | 成山路沪南路西北侧绿地 | 1794 |  |
| 98 | 北蔡广场 | 4721 |  |
| 99 | 博华路云台中学围墙西侧 | 1390 |  |
| 100 | 乾景雅园东北侧绿地 | 14737 |  |
| 101 | 高科西路妇幼保健医院大门两侧 | 5632 |  |
| 102 | 中环线北蔡段环境整治配置图四地块、锦绣路陈春路西北侧11#、12#块苗木算新种绿地 | 15346 |  |
| 103 | 华夏西路锦绣路东南侧绿地（当中小道已建成绿地） | 14932 |  |
| 104 | 锦绣路13#、14# | 10924 |  |
| 105 | 锦绣路西立新河东南侧绿地 | 3230 |  |
| 106 | 锦绣路5#地块 | 5920 |  |
| 107 | 锦绣路2#地块 | 3296 |  |
| 108 | 锦绣路1#地块 | 3960 |  |
| 109 | 联勤村道（杨莲路-锦绣路) | 1220 |  |
| 110 | 锦绣路小钱家浜东北侧绿地 | 835 |  |
| 111 | 绿林路两端（绿川学校南面） | 1100 |  |
| 112 | 联勤小区西南侧绿地 | 3740 |  |
| 113 | 陈春路（锦绣路-新浦路） | 5266 |  |
| 114 | 陆林路（陈春路-锦绣路） | 813 |  |
| 115 | 博华路绿林路（农工商东、南、北三面） | 2999 |  |
| 116 | 锦绣路川杨河桥南侧绿地 | 4216 |  |
| 117 | 川杨河博华路西南侧绿地（绿林路320弄绿地） | 2658 |  |
| 118 | 锦绣路川杨河桥北侧绿地 | 818 |  |
| 119 | 海尚郡领南面围墙南侧绿地 | 11013 |  |
| 120 | 临沂一村幼儿园外侧花坛绿地 | 206 |  |
| 121 | 锦绣路北艾路公厕绿地 | 810 |  |
| 122 | 博华路高科西路西南侧 | 1693 |  |
| 123 | 高科西路严茂塘西南侧 | 5348 |  |
| 124 | 华夏西路锦绣路西南侧绿地（16年面积） | 11290 |  |
| 125 | 华夏西路锦绣路西北侧绿地 | 5109 |  |
| 126 | 高青路紫翠高清苑南侧绿地 | 1417.76 |  |
| 127 | 紫翠高清苑北侧公共绿地 | 2600 |  |
| 128 | 高清路新浦路东北地块（南新村道南北侧二块地） | 30275 |  |
| 129 | 锦绣路陆林路西南侧转弯绿地 | 321 |  |
| 130 | 锦绣路陆林路西北侧17年整治小区外新建花坛 | 188 |  |
| 131 | 锦绣路绿林路西北侧市场花坛 | 182 |  |
| 132 | 南新休闲绿地（陈春路南新三村对面） | 7140 |  |
| 133 | 三里路（春塘河东侧南北两块） | 7716.46 |  |
| 134 | 原亭峰大酒店西侧花坛及南新苑北侧绿化带 | 809 |  |
| 135 | 下南路南新四村西侧南侧17年整治小区外新建花坛及原花坛 | 612 |  |
| 136 | 下南路南新桥西南侧 | 1220.16 |  |
| 137 | 川杨河下南路西北侧绿地 | 683.8 |  |
| 138 | 锦绣路乐购超市东侧花坛 | 418.38 |  |
| 139 | 锦绣路2868弄锦华花园南侧花坛绿地 | 667.43 |  |
| 140 | 东书房路（顾全路-新浦路） | 905 |  |
| 141 | 浦三路（新浦路-乐浦搅拌站）东侧 | 1022.28 |  |
| 142 | 浦三路-成山路绿化(17年以后扣除停车场） | 7873 |  |
| 143 | 新浦路顾全路口 | 3168 |  |
| 144 | 顾全路春塘河东北块二期 | 14010 |  |
| 145 | 锦尊路（川杨河-严桥路）隔离带绿化 | 2615 |  |
| 146 | 0.85地块休闲绿地（含该小区内面休闲一块地） | 2778 |  |
| 147 | 华春路（华润路－北艾路） | 924 |  |
| 148 | 华鹏路（华润路－北艾路） | 784 |  |
| 149 | 华润路人行道以内行道树及绿化带绿化面积 | 4221 |  |
| 150 | 华润路人行道以外绿地面积 | 26012 |  |
| 151 | 川杨河石岸上口平面面积 | 1007.7 |  |
| 152 | 浦三路（华润路-成山路）东侧绿化带绿地绿化养护面积 | 3400 |  |
| 153 | 一六路 | 3514 |  |
| 154 | 罗山路西便道 | 1899 |  |
| 155 | 11#线一六村公交站院内绿地 | 1620 |  |
| 156 | 大浦港新桥南侧绿地 | 1005 |  |
| 157 | 大浦港新桥西北侧绿地 | 1423 |  |
| 158 | 大浦港路 | 2515 |  |
| 159 | 新建卫行西路道路绿地 | 1083 |  |
| 160 | 卫行路 | 1118 |  |
| 161 | 一六村新接收绿地 | 1117 |  |
| 162 | 卫行村新接收绿地 | 4611 |  |
| 163 | 卫行村新接收绿地 | 1898 |  |
| 164 | 卫行村鲁冰花小学北侧绿地 | 4694 |  |
| 165 | 一六村赵家队南赵家宅4#北侧绿地 | 2145 |  |
| 166 | 一六村赵家队南赵家宅43#北侧绿地 | 6631 |  |
| 167 | 中环线及罗山路整治新建绿地23#块 | 4407 |  |
| 168 | 中环线及罗山路整治新建绿地17#块 | 1598 |  |
| 169 | 御山路（殷家浜-京浦路）二侧绿地 | 1500 |  |
| 170 | 京浦路（御青路-咸塘港）南侧花坛 | 2000 |  |
| 171 | 御桥休闲广场绿地 | 1672 |  |
| 172 | 卫行西路铁桥西南侧绿地 | 1199 |  |
| 173 | 卫行西路铁桥西北侧199弄围墙外侧绿地 | 161 |  |
| 174 | 北蔡镇西中路高压走廊下环境整治20#地块 | 4506 |  |
| 175 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目1#地块 | 10959.24 |  |
| 176 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目2#地块 | 2337.97 |  |
| 177 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目3#地块 | 18131.2 |  |
| 178 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目4#地块 | 1133.71 |  |
| 179 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目5#地块 | 32180.37 |  |
| 180 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目6、7#地块 | 23133.77 |  |
| 181 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目8#地块 | 22561 |  |
| 182 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目9#地块 | 160 |  |
| 183 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目10#地块 | 1475 |  |
| 184 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目11#地块 | 39800 |  |
| 185 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目12#地块 | 3687 |  |
| 186 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目13#地块 | 460 |  |
| 187 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目14#地块 | 1609 |  |
| 188 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目15#地块 | 15635 |  |
| 189 | 罗山路南便道（汤基港-天桥南侧挡土墙） | 1344.04 |  |
| 190 | 罗山路南便道(天桥南侧挡土墙-便道矮围墙结束) | 6568.06 |  |
| 191 | 锦绣路2868弄锦华花园南侧花坛绿地 | 667.43 |  |
| 192 | 高青路紫翠高清苑南侧绿地 | 1417.76 |  |
| 193 | 御青路京浦路西南侧绿地 | 195.39 |  |
| 194 | 锦绣路乐购超市东侧花坛 | 418.38 |  |
| 195 | 咸塘港东侧（京浦路－御桥路）绿地 | 4035.15 |  |
| 196 | 京浦路御康医院南侧绿地 | 1011.32 |  |
| 197 | 川杨河下南路西北侧绿地 | 421.59 |  |
| 198 | 芳芯路新建绿地 | 1489.17 |  |
| 199 | 鹏飞路陈春路西北侧新建绿地 | 3413.67 |  |
| 200 | 中心河西侧（御桥路－华夏西路）15年整治新种草籽绿地 | 4899.6 |  |
| 201 | 中心河大浦港路西南侧14年绿地整治新种草籽绿地 | 6412.19 |  |
| 202 | 中心河卫行西路东南侧14年绿地整治新种草籽绿地 | 2431.44 |  |
| 203 | 16年卫行村土地收储新建绿地（共七块含海关学院对面二块） | 3203.23 |  |
| 204 | 东书房路艾南小区南侧绿地 | 534.12 |  |
| 205 | 春塘河北闸西南侧绿地 | 661.04 |  |
| 206 | 北艾路锦尊路西北侧绿地 | 4725.75 |  |
| 207 | 六里0.85地块零星绿地 | 13142.42 |  |
| 208 | 华夏西路锦绣路西南侧绿地16年改扩增加面积 | 10019 |  |
| 209 | 高青路南侧730终点站绿地、锦尊路零星绿地 | 560 |  |
| 210 | 新陈路北新路（围墙北侧二块小地） | 543 |  |
| 211 | 2018年度零星增加养护面积 | 45471 |  |
| 212 | 中环沿线综合整治绿化完善增补工程 | 15556 |  |
| 213 | 北蔡镇顾全路休闲绿化景观建设工程 | 5700 |  |
| 214 | 钟家宅 | 14000 |  |
| 215 | 赵家厍 | 2650 |  |
| 216 | 杨桥村 | 3650 |  |
| 217 | 2016年地块补绿项目 | 75415 |  |
| 218 | 亚朵酒店（华绣路锦尊路东南侧）休闲绿地（平面图总框） | 7394.51 |  |
| 219 | 艾南花苑西侧（华绣路春塘河东北侧）休闲绿地（含铁塔、道路、绿化、不含河道绿化平面图总框） | 14558.89 |  |
| 220 | 北中路518弄 | 12129 |  |
| 221 | 北中路休闲绿地南广场公共绿地 | 24558 |  |
| 223 | 西中路华夏路绿地 | 5310 |  |
| 224 | 陈春路南新街道绿地 | 2150 |  |
|  | 总计 | 1238662.38 |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2养护工作内容与质量要求

9.2.1总则

中标人须对合同条款中绿化进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据实际状况制定养护计划。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持绿化处于良好的技术状态，实现绿化安全良好、规范齐全、运行状况良好。

9.2.2绿化养护作业要求

对北蔡镇镇域范围绿化综合养护面积约1238662.38的绿化进行树木修剪、松土除草施肥、草坪养护、杂草控制、病虫害防治、保洁等的日常养护工作。具体养护要求如下：

（1）根据养护区域的实际情况每季提出养护管理的实施方案和月工作计划，确保植物季相分明，色彩丰富，生长茂盛。

（2）通过对各类植物的人工干预，营造优美景观。确保树木养护成活率100%，若发生死亡由承包单位按同等规格无条件补偿。

（3）绿地保洁：绿地应每天清扫保洁，做到养护范围内无明显垃圾杂物，清理后的垃圾应集中存放到垃圾箱内，防止垃圾再次污染；修剪后的枝条及时清除到指定点。

（4）翻土除草：定期进行土壤疏松，杂草拨除及时，无大型野草，无缠绕性、攀援性杂草，做到基本无杂草。

（5）施肥：要求根据苗木种类、生长期和肥源等因素，科学合理进行施肥，满足苗木基本需要。

（6）修剪整形：各类绿地中乔木和灌木的修剪以自然树型为主。乔木应修除徒长枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂枝；灌木修剪应使枝叶茂盛，分布均匀；花灌木修剪要有利于促进短枝和花牙形成；绿篱修剪应促其分枝，保持全枝叶丰满，并有效控制高度、篷径；地被、攀援植物修剪应促进分枝，清除枯枝，疏删老弱的腾蔓。

（7）灌溉与排水：绿地内有完整的排水系统。干旱时应根据不同树种、季节和环境掌握灌溉量大小，保持土壤中有效水分，满足植物正常需水。暴雨后积水应排除，新栽树木周围积水尤以尽快排除。

（8）防病治虫：应维护生态平衡、贯彻“预防为主、综合治理”的防止方针，规范合理使用防治药物，积极做好病虫害的预测预报工作，制订长期和短期的防治计划，通过加强检查，及时发现虫害情况，做到基本无病虫危害迹象。

（9）参与区级绿化养护考核，不合格者相应扣除养护费，考核优良进行奖励。

（10）建立必须的植物养护技术档案，对养护地块内植物的生长状况、土壤状况、病虫害发生及防治等进行详细记录并整理成册存档。及时收集、记录、整理有关的养护事项。按时上报各类养护计划、汇报、统计报表等。

（11）保持景观完好，有尘埃时应清洗，有损坏时应及时采取有效的抢救和恢复措施。

（12）及时清场，工完场清，不影响景观游览。修剪、清理出的树枝、叶、杂草及其他杂物、垃圾等应及时处理。树枝应捆扎整齐。根据分类，当天清运至指定地点堆放整齐，不得焚烧。

9.2.3工作时间安排

每周工作时间不少于40小时，具体工作岗位及工作时间由采购人及中标人根据实际情况灵活调配。

9.3项目管理要求

9.3.1中标人的养护方案、技术措施、施工程序等，必须符合相关质量、环境体系（ISO9001:2000和ISO14001:2004）文件的要求。

9.3.2中标人应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受采购人、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的监督管理。

9.4材料及设备配备要求

9.4.1 本项目所有材料由中标人自行解决，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

9.4.2 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

9.4.3 投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

9.4.4 为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件。

9.2.4养护频率及标准

| 项目 | 保养内容 | 保养周期 | 保养要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡视检查 | 检查绿化生长损坏和病虫害情况 | 1次/天 | 存在问题及时汇总上报养护管理 |
| 绿化修剪 | 乔木 | 1次/年 | 无病虫枝、徒长枝、遮挡标志标牌枝条等 |
| 绿化修剪剥芽 | 花灌木 | 2次/年 | 无病虫枝、徒长枝等 |
|  | 地被修剪 | 按实际 | 生长旺盛期半月一次 |
|  | 乔木剥芽 | 2次/年 | 无明显萌蘖 |
| 病虫防治 | 预防和防治病虫害 | 3次/年 | 无明显病虫害 |
| 浇水 | 植物浇水 | 随时 | 保证树木生长需要 |
| 施肥 | 施肥 | 1次/年 | 花灌木花后增施一次 |
| 除草 | 除草 | 随时 | 草高不得超过30厘米 |
| 扶正 | 扶正 | 随时 | 及时对倾倒树木扶正 |
| 冬季翻土 | 冬季翻土 | 1次/年 | 每年冬季进行翻土 |
| 树木刷白 | 乔木刷白 | 1次/年 | 每年12月份进行 |
| 绿地普查 | 绿地普查 | 1次/年 | 乔灌木进行普查 |

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 基本要求

（1）投标人拟派的项目经理及专业技术、管理人员实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工（在本单位缴纳四金），且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

（2）投标人至少配备一名具有多年引种工作经验和园林管理养护经验的工程师，要求有良好的管理协调及沟通能力，并具备处理公共安全事件类似基本的经验及能力。人员的配置数量可在全面响应招标书要求的基础上，根据投标人的理解，自行配置。

（3）服务人员具备在岗位相应的工作能力。

（4）了解和掌握管养范围内植物的生长习性和养护操作技术。

（5）养护服务人员需保证本市劳动力人数不少于总用工数的50%。

（6）遵守法律、法规、政策和规章制度，无违法犯罪记录。吃苦耐劳、作风严谨，无不良记录及不良嗜好；

（7）政治合格、品行良好、责任心强，真心希望从事公益事业、热心协助网格化管理；

（8）身体健康，无残疾、无传染性疾病；

10.1.2 管理人员配备要求

投标人应配备6名管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 本专业工作年限要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 50周岁以下 | 绿化 | 5年 | 绿化工程师 | 1名 | 提供职称证书复印件 |
| 专业管理员 | 50周岁以下 | 绿化 | 5年 | 绿化工程师 | 1名 | 提供职称证书复印件 |
| 绿化质量员 | 50周岁以下 | 绿化 | 5年 | 绿化质量员 | 1名 | 提供职称证书复印件 |
| 绿化材料员 | 50周岁以下 | 绿化 | 5年 | 绿化材料员 | 1名 | 提供职称证书复印件 |
| 安全员 | 50周岁以下 | 绿化 | 5年 | 安全员 | 1名 | 提供职称证书复印件 |
| 资料员 | 50周岁以下 | 绿化 | 5年 | 资料员 | 1名 | 提供职称证书复印件 |

10.1.3 技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事 绿化养护、保洁 等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 职称或资格要求 | 本专业工作年限要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化养护工 | 60周岁以下 | / | / | / | 60名 |  |

备注：表中一线劳动力投标人可承诺在成交后一个月内配置到位，并在项目实施期间依法缴纳社保。

10.2 设备要求

为提高作业水平和服务水平，应配置一定数量的机械设备并提供证明材料（中标后一个月内），投标人须提供机械设备配置承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。

| 设备名称 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 登高升降车 | 至少1台 | 自有或租赁。 |
| 割草机 | 至少1台 |  |
| 药物喷洒设备 | 至少1台 | 自有或租赁。 |
| 巡视巡查车辆 | 至少1台 |  |
| 7座以上车辆 | 至少1台 |  |
| 养护工程车 | 至少4台 | 自有或租赁。 |

备注：(1)上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

(2)上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明(如购买发票、租赁合同等原件及复印件)，否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1安全生产要求

（1）中标人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。中标人需建立安全生产保证体系，其相关文件报招标人备案。

（2）中标人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，加强内部安全管理，落实各项消防及安全防护措施，确保本项目中不发生重大伤亡和火灾、爆炸事故。

（3）中标人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全和消防检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除安全隐患。

（4）中标人因疏于安全施工、消防管理和各类安全设施配置不全等因素，施工现场违章违法作业及施工期间所发生安全和消防事故并且造成人员伤亡的，中标人需立即组织抢救受伤人员、在保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定及时限向当地劳动安全行政主管部门汇报，不得迟报瞒报。根据安全行政主管部门要求，中标人需派专人组成事故调查小组，并负责做好安抚伤亡人员家属工作，事故损失及赔偿责任均有中标人负责。

11.1.2文明施工要求

（1）中标人在项目管理和项目建设中需坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好设备安装中的文明施工。

（2）中标人要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场建立文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，做好设备安装现场的整洁与规范。

（3）中标人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

施工现场所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

施工现场平面布置合理，各类材料、设备等做到有序堆放。

（4）中标人负责施工区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。

11.1.3养护期间要求达到安全服务、文明服务，并且服务期间无重大安全事故发生。若因中标人安全管理不善造成重大安全事故发生，由中标人承担相应责任和费用。

11.2 应急处置要求

投标人须针对本项目特点，提供应急处置方案，及时、有效、妥善的处理养护区域内由于自然灾害或其他意外事故造成的绿化损毁、破坏等突发事件，保证绿化区域的社会功能及周边地区的人身及公共财产安全，确保绿化养护质量标准。一旦发生突发事件，要求应急人员半小时内到达现场进行处置。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1评分标准

考核总分采用100分制，考核总分合格分为85分。

13.2考核方式

13.2.1日常巡检：镇城运中心负责每周不少于3次日常巡检工作，每两月对全镇设施全覆盖巡检。对发现的问题，以整改单形式告知养护单位，并要求在规定的时间内反馈整改结果，整改不及时的将在下月的月度考核中视情况予以扣分。

13.2.2月度考核：镇城运中心每月对镇域范围内公共绿化进行养护质量考核，每次考核随机抽取检查路段，原则上各标段车行检查不少于5个路段（约1000米），步行检查不少于2个路段（约500米），绿地考核不少于2000平方米。月度考核为上月16日至当月15日为一个月度考核周期，应于每月16日前完成。

13.2.3区季度考核：区林业站每季度对街镇范围内的公共绿化进行养护质量考核，每次考核随机抽取检查点位。其考核分值纳入当月镇考核评分内容。

13.3举牌机制

13.3.1黄牌警告机制

13.3.1.1月度养护考核总分达不到合格分（85分），对相应养护标段予以黄牌警告。

13.3.1.2养护作业单位须配备合同约定的机械设备，不得出现跨标段作业和机械设备缺少现象，发现一次予以黄牌警告，并暂扣该标段月度相应养护经费的2%。

13.3.1.3养护作业单位须配备合同约定的项目核心管理人员和技术人员，发现缺少的，予以黄牌警告。

13.3.1.4养护公司在标段养护过程中擅自利用设施从事其它与养护无关的活动并不服从管理，造成一定负面影响的，予以黄牌警告。

13.3.2红牌退出机制

发生以下四种情况之一的，给予红牌，并报请镇党委政府启动退出程序。

13.3.2.1养护标段年度内三次被黄牌警告，给予红牌。

13.3.2.2一线养护作业工人工资不得低于上海市最低工资标准，不得拖欠工人工资，一经发现，直接给予红牌。

13.3.2.2由于公司管理问题，发生治安、群访等影响城市养护管理正常运行的重大事件，给予红牌。

13.3.2.3重大活动保障或安全工作不到位，发生严重安全责任事故，并造成不良社会影响，给予红牌。

13.4补位机制

13.4.1启动退出机制后的标段，在新的中标养护企业未确定期间，由镇相对应的职能部门指定养护企业对该标段进行代养护直至下一次招标完成后移交至中标企业。

本办法自发布之日起实施。

北蔡镇绿地养护考核评分表

养护单位：                            本月抽查点位：

| 项目 | 子项 | 考核内容及标准 | 分值 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常养护（50 分） | 修剪、抹芽 | 对乔灌木按规范进行修剪，无徒长枝、病虫枝、扭伤枝及枯枝烂头，对乔灌木主杆上萌芽及多余萌芽应及时抹除。 | 5 |  |
|  |  | 规则式种植的绿篱、球类须修剪整齐，线条分明。 | 5 |  |
|  |  | 草坪达到 6 厘米以上必须修剪。 | 3 |  |
|  | 土壤改良 | 禁止使用灭生性除草剂，经常进行松土除草，区域内无恶性、大型及缠绕性杂草；适时施有机肥，及时抗旱。排水沟须保持畅通：落叶树种再冬季大面积落叶后，必须翻土。 | 5 |  |
|  | 绑扎、补植 | 及时加固扶正歪斜苗木。树木绑扎合理规范，松绑及时。 | 4 |  |
|  |  | 挖除死亡苗木和断桩，并适时补种。 | 3 |  |
|  | 保洁 | 绿地内无垃圾、杂物。 | 5 |  |
|  |  | 修剪物、断枝、死树及时清理搬运，树枝和死树送粉碎中心处理。 | 5 |  |
|  | 设备保养 | 绿地内建筑小品、园路、排水设施、围栏、大门等配套设施完好无损，园路大门按时开启；养护用房保持整洁，完全使用。 | 5 |  |
|  | 有害生物防治 | 设备植保、测报人员，正常开展工作。做好植保机械、测报灯的维护保养，推广使用无公害农药，禁止使用高毒农药，安全使用农药。 | 5 |  |
|  |  | 实验室不得挪作他用，遇到检疫性、突发性病虫害，应及时向上级反映，并立即采取有效措施；结合修剪疏枝，根据病虫害发生规律及时做好防治工作。 | 5 |  |
| 绿地面貌 （10 分） | 绿带景观 | 苗木长势、树型培养、整体景观效果好；乔灌木区域不得空秃 10㎡以上；定型植物（含绿篱）不得脱脚、缺档；草坪一处空秃不得超过1㎡；草坪切边规范，草坪处的边坡角呈 45 度，深度 10-15cm，线条平顺自然。 | 5 |  |
|  | 绿化改造 | 养护改造调整须上报方案；加强对外来施工的监管。 | 5 |  |
| 综合管理 （40 分） | 内部管理 | 管理机构工作有效有序，措施完善，制度上墙，管理人员分工明确，落实到位；养护器具满足各项工作需要，项目部要配备电脑、打印机及传真机等办公设备。 | 1 |  |
|  |  | 对镇布置的各项工作和整改要求及时落实到位。 | 3 |  |
|  |  | 对职工开展专业技术培训，严格执行养护合同。 | 1 |  |
|  | 内部资料 | 做好当月工作总结与下月工作计划,并完善养护日志。 | 2 |  |
|  |  | 绿地资产管理台帐，帐物相符；具备标段绿化设施平面图、苗木清单，随苗木的调整及时更新。 | 1 |  |
|  |  | 养护日记、植保记录、巡视记录、培训记录等内部档案必须全面、完整准确。 | 1 |  |
|  | 治安防火 | 配备护林巡视员，同意着装进行巡查，发现偷盗等违法现象及时处理，并做好巡查记录。 | 3 |  |
|  |  | 在醒目位置设立防火宣传牌、横幅等警示标志，配备消防器具，并及时更新；严禁养护工和外来人员再绿带内焚烧枯枝落叶、修剪废弃物及其他各类物品。 | 5 |  |
|  | 防台防汛 | 防台防汛预案明确，组建抢险队伍，配备防汛物资，灾后迅速组织抢险，统计损失并上报。 | 5 |  |
|  | 水域管理 | 水域设立警示牌，警示牌字迹清楚；劝阻外来游泳和捕捞，水系进行疏浚，水体保持洁净。 | 5 |  |
|  | 安全文明 | 文明施工，安全使用电、气、水。养护工统一着装，水上作业必须同时两人以上并穿好救生衣。 | 4 |  |
|  | 信访投诉 | 养护公司及时处理各种信访投诉，对各种举报问题及时整改。 | 3 |  |
|  | 野生动物保护 | 禁止张网捕鸟和猎捕其他野生动物的行为。 | 1 |  |
|  | 占绿毁绿 | 禁止砍伐树木、外来种植、违章搭建、车辆停放、晾晒义务、圈养家禽、加工 经营、开辟道路、倾倒渣土等各种侵占与破坏绿带现象。 | 5 |  |
| 其他 | 通报表扬 | 受到市、区主管部门、媒体表扬、养护上有创新、独到之处，本月考核分的基础上酌情加 1-3 分。 |  |  |
|  | 通报批评 | 养护公司对整改通知书整改不及时的，本月考核分的基础上视情况严重性扣1-5分。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |

### 14 内业资料编制管理要求

按照质量管理标准，建立健全服务档案资料，及时向采购人报告；当采购人需要时，中标单位须无条件地及时提供。若本合同期满，双方不再续约，中标单位须将档案资料全部移交给采购人，并无条件配合做好全部服务项目的接续移交工作。

### 15 经费管理办法

15.1每月考核与当月养护经费挂钩，考核办法依据具体养护质量进行，采用镇月度考核和区季度考核相结合的办法，综合确定考核评分结果，作为计量支付的依据。每月按考核标准支付80%养护款，其余20%作为月度考核经费，于年度考核结束后一并结算。

由镇城运中心核发养护经费，考核总分在100—95分区间为优秀，每分占比为养护经费的0.2%；考核总分在94-90分区间为良好，每分占比为养护经费的0.5%；考核总分在89—85分区间为合格，每分占比为养护经费的1%；考核总分低于85分为不合格，扣除当月考核经费，并报送镇相关领导。

15.2考核暂扣养护经费归还财政。

### 16 现场组织

16.1投标人须自行负责与新区相关单位的沟通协调，解决、落实施工过程中所需办理的各类施工证件和许可证明；

16.2投标人须自行负责与政府相关委办局和各街镇相关单位的沟通协调；

16.3投标人须自行负责采购人各部门的沟通协调，解决涉及项目建设的其他问题。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价在合同履约期内不变（合同约定除外）。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在一年合同履约期内，中标单价不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 包件3：2023年北蔡镇公益林综合养护项目

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：2023年北蔡镇公益林综合养护项目

### 3 项目地点

项目地点：北蔡镇区域卫行村内现有林地约1208559.15m2。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

对北蔡镇区域卫行村内现有林地约1208559.15m2的林地进行日常养护工作，以更好地服务社会，确保环境卫生全面、稳步提高，苗木安全可靠等。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下保持苗木良好生长。

中标人负有对养护维修及运行管理承包工作区域内不属于本次工作范围的原有建筑、装饰、设备、绿化等的保护责任，投标人在投标报价时应考虑由此而可能发生的费用，并计入相应的报价。

4.2 项目招标范围及内容

对北蔡镇区域卫行村内现有林地约1208559.15m2的林地进行日常养护工作，以更好地服务社会，确保环境卫生全面、稳步提高，苗木安全可靠等。

4.3本项目服务期限为9个月，具体期限以合同约定为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

每月考核与当月养护经费挂钩，考核办法依据具体养护质量进行，采用镇月度考核和区季度考核相结合的办法，综合确定考核评分结果，作为计量支付的依据。每月按考核标准支付80%养护款，其余20%作为月度考核经费，于年度考核结束后一并结算。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

《上海市绿化条例》（最新2019年1月1日修订实施)）

《上海市园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）

《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）

《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）

《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

《浦东新区公共林地市场化养护管理考核办法》

《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）

《上海市建设工程文明施工管理规定》

《上海市建设工程文明施工标准》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国安全生产法》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 养护量清单

| 序号 | 地块明细 | 数量（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北蔡镇2016年环境综合整治补绿项目5#块（新陈路潘姚村委东南侧） | 18566 |  |
| 2 | 西中路19#片林 | 603 |  |
| 3 | 17年接收北蔡镇西中路高压走廓下环境整治20#地块(纬四路五星村顾家宅北侧) | 4506 |  |
| 4 | 西中路16#片林 | 3144 |  |
| 5 | 北蔡镇西中路高压廊下6#地块 | 2324 |  |
| 6 | 北蔡镇西中路高压廊下2#地块 | 4856 |  |
| 7 | 西中路13#地块 | 1219 |  |
| 8 | 北蔡镇西中路高压线廊下环境整治绿化工程11#块（西中路西朱家浜东南侧） | 1272 |  |
| 9 | 西中路15#片林 | 2580 |  |
| 10 | 北蔡镇西中路高压线廊下环境整治绿化工程10#块 （西中路西朱家浜南侧） | 3180 |  |
| 11 | 北蔡镇西中路高压廊下5#地块 | 1967 |  |
| 12 | 中环及罗山路21#地 | 2433 |  |
| 13 | 北蔡镇西中路高压廊下1#地块 | 2634 |  |
| 14 | 西中路17#片林 | 2260 |  |
| 15 | 西中路18#片林 | 1944 |  |
| 16 | 北蔡镇西中路高压廊下4#地块 | 393 |  |
| 17 | 北蔡镇西中路高压廊下8#地块 | 3187 |  |
| 18 | 北蔡镇西中路高压廊下3#地块 | 1727 |  |
| 19 | 北蔡镇西中路高压廊下7#地块 | 5811 |  |
| 20 | 西中路高青路西北侧片林 | 2890 |  |
| 21 | 北中路北休闲广场东围墙隔壁白莲泾南侧片林绿地 | 3118 |  |
| 22 | 北蔡镇2016年环境综合整治补绿项目8#块（中界村委西侧） | 7453 |  |
| 23 | 北蔡镇2016年环境综合整治补绿项目7#块（中心路高科西路北侧） | 3089 |  |
| 24 | 御桥世纪联华西北侧片林绿地 | 1187.28 |  |
| 25 | 联勤中环线大寨河西侧片林绿地 | 7323 |  |
| 26 | 北蔡镇2016年环境综合整治补绿项目3#块（钱立联系河联勤村绿地东北侧） | 9395 |  |
| 27 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目锦绣路绿廊河东南侧地块 | 25722 |  |
| 28 | 锦绣路3#、4#地块 | 9598 |  |
| 29 | 南新村片林绿化(钟家宅周圈范围、之前11块调整后9块） | 36775.7 |  |
| 30 | 南新村钟家宅原片林整治新建零星绿地 | 14000 |  |
| 31 | 沈家队1号绿地 | 18866 |  |
| 32 | 沈家队2号绿地 | 55866 |  |
| 33 | 油车队绿地 | 21466.1 |  |
| 34 | 船舫队1号绿地 | 1799.9 |  |
| 35 | 船舫队2号绿地 | 3733.2 |  |
| 36 | 朱家队1号绿地 | 9799.9 |  |
| 37 | 朱家队2号绿地 | 24466.1 |  |
| 38 | 锦绣路（近中环路）两侧地块绿化工程6# | 2641 |  |
| 39 | 锦绣路（近中环路）两侧地块绿化工程7# | 4090 |  |
| 40 | 锦绣路（近中环路）两侧地块绿化工程8# | 18759 |  |
| 41 | 锦绣路（近中环路）两侧地块绿化工程9# | 3989 |  |
| 42 | 联勤村片林、华夏路南侧，中心河以西，溪婆桃以南绿化地块 | 84550 |  |
| 43 | 西中路高压线廊下环境整治绿化工程（9#-12#地块） | 10003 |  |
| 44 | 2017年公益林建设工程 | 22733 |  |
| 45 | 2019年新建公益林项目S2地块 | 69466.67 |  |
| 46 | 2019年新建公益林项目S4地块 | 51106.67 |  |
| 47 | 2019年新建公益林项目S5地块 | 13980 |  |
| 48 | 2019年新建公益林项目S6地块 | 20666.67 |  |
| 49 | 2019年新建公益林项目S7地块 | 20133.33 |  |
| 50 | 2019年新建公益林项目S8地块 | 21086.66 |  |
| 51 | 2019年新建公益林项目S9地块 | 37713.33 |  |
| 52 | 2019年新建公益林项目S10地块 | 11266.67 |  |
| 53 | 2019年新建公益林项目S11地块 | 18600 |  |
| 54 | 2019年新建公益林项目S12地块 | 9733.33 |  |
| 55 | 2020年新建公益林一六-3 | 47688.56 |  |
| 56 | 2020年新建公益林一六-4 | 1933.14 |  |
| 57 | 2020年新建公益林一六-6 | 1579.84 |  |
| 58 | 2020年新建公益林一六-1 | 7985.87 |  |
| 59 | 2020年新建公益林卫行-2、一六-5 | 5912.74 |  |
| 60 | 2020年新建公益林卫行-1 | 18184.85 |  |
| 61 | 2020年新建公益林卫行-3 | 6612.67 |  |
| 62 | 2020年新建公益林一六-8 | 2006.47 |  |
| 63 | 2020年新建公益林卫行-4、一六-7、9 | 48735.13 |  |
| 64 | 2020年新建公益林卫行-6 | 1506.52 |  |
| 65 | 2020年新建公益林一六-14 | 2439.76 |  |
| 66 | 2020年新建公益林一六-12 | 3959.60 |  |
| 67 | 2020年新建公益林一六-13 | 2206.45 |  |
| 68 | 2020年新建公益林一六-11 | 2933.04 |  |
| 69 | 2020年新建公益林一六-10 | 2713.06 |  |
| 70 | 2020年新建公益林一六-21 | 1593.17 |  |
| 71 | 2020年新建公益林一六-20 | 2313.10 |  |
| 72 | 2020年新建公益林一六-17 | 2906.38 |  |
| 73 | 2020年新建公益林一六-19 | 1199.88 |  |
| 74 | 2020年新建公益林卫行-5 | 3499.65 |  |
| 75 | 2020年新建公益林卫行-8 | 5526.11 |  |
| 76 | 2020年新建公益林卫行-7 | 2713.06 |  |
| 77 | 2020年新建公益林杨桥-2 | 4939.51 |  |
| 78 | 2020年新建公益林杨桥-1 | 15798.42 |  |
| 79 | 2020年新建公益林杨桥-3-1 | 5612.77 |  |
| 80 | 2020年新建公益林杨桥-4 | 1433.19 |  |
| 81 | 2020年新建公益林杨桥-3-2 | 13665.30 |  |
| 82 | 2020年新建公益林联勤-2 | 9892.34 |  |
| 83 | 2020年新建公益林联勤-1 | 24250.91 |  |
| 84 | 2020年新建公益林御桥-1 | 4739.53 |  |
| 85 | 2020年新建公益林御桥-2 | 6126.05 |  |
| 86 | 2020年新建公益林御桥-3 | 13591.97 |  |
| 87 | 2020年新建公益林中界-6 | 1959.80 |  |
| 88 | 2020年新建公益林潘姚 | 2513.08 |  |
| 89 | 2020年新建公益林中界-4 | 6232.71 |  |
| 90 | 2020年新建公益林中界-7 | 1153.22 |  |
| 91 | 2020年新建公益林中界-8 | 9285.74 |  |
| 92 | 2020年新建公益林中界-9 | 1739.83 |  |
| 93 | 2020年新建公益林五星-1 | 49968.34 |  |
| 94 | 2020年新建公益林五星-8 | 8439.16 |  |
| 95 | 2020年新建公益林五星-7 | 1199.88 |  |
| 96 | 2020年新建公益林五星-9 | 7245.94 |  |
| 97 | 2020年新建公益林五星-3 | 9272.41 |  |
| 98 | 2020年新建公益林联勤-3 | 22717.73 |  |
| 99 | 2020年新建公益林五星-4 | 10545.61 |  |
| 100 | 2020年新建公益林五星-6 | 3106.36 |  |
| 101 | 2020年新建公益林五星-5-1 | 2993.03 |  |
| 102 | 2020年新建公益林五星-5-2 | 1653.17 |  |
| 103 | 2020年新建公益林一六-18、卫行-9 | 18564.81 |  |
| 104 | 2020年新建公益林卫行-10-1 | 4052.93 |  |
| 105 | 2020年新建公益林中界-3 | 1386.53 |  |
| 106 | 2020年新建公益林五星-2 | 8599.14 |  |
| 107 | 2020年新建公益林一六-2 | 1139.89 |  |
| 108 | 2020年新建公益林一六-16 | 1019.90 |  |
| 109 | 2020年新建公益林一六-15 | 4659.53 |  |
| 110 | 2020年新建公益林一六-22 | 2593.07 |  |
| 111 | 2020年新建公益林卫行-10-2 | 2646.40 |  |
| 112 | 2020年新建公益林卫行-11 | 5999.40 |  |
|  | 总计 | 1208559.15 |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2养护工作内容与质量要求

9.2.1总则

中标人须对合同条款中绿化进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据实际状况制定养护计划。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持绿化处于良好的技术状态，实现绿化安全良好、规范齐全、运行状况良好。

9.2.2林地养护作业要求

9.2.2.1林地管理

（1）杂草控制。林地内恶性杂草及时清楚，一般杂草控制高度在30CM以下，严禁使用化学除草剂。

（2）林地保洁。及时清理林地内垃圾、枯枝、堆放物和林地水域漂浮物，保持林地整洁、水域清洁。

（3）沟渠清理与排灌。做好沟渠清淤、边坡整理工作，确保林地内排水畅通。

（4）林地冬翻。对造林年限5年以内的林地，5年内冬翻一次，翻耕深度20CM以上，对林木生长不良的地块，结合冬翻施有机肥。

9.2.2.2林木管理

（1）树木修枝与补植。剪除林地内枯死枝、断折枝及影响道路通行或景观效果的枝条；及时挖除死亡苗木和断桩，并及时补种；林地内林窗适时补种。

（2）树木涂白。对主要道路两侧通道林，及林内主要景观道路旁进行涂白，涂白高度1.0-1.2米。

9.2.2.3病虫害防治

采用药剂或人工防治方法防治林地内常发性病虫害，积极配合区内主管部门做好检疫性、大规模、突发性等病虫害的发现上报和预警防治工作。

9.2.2.4专项管理

（1）林地巡查。按要求做好日常巡查和专项巡查工作，填写巡查日志；发现林地乱搭建、乱种植及张网捕鸟等情况及时制止和清理；发现非法占林、毁林情况及时上报林业管理部门。

（2）防灾减灾。台风季节前，根据实际情况对林木采取培土、加固等防护措施；台风过后，及时排除林地积水，扶正风倒木，剪修风折枝；森林防火期内，及时清除林下可燃物。

（3）设施维护。做好林地隔离网、道路、警示宣传牌、泵房设备日常维护。林地内各类设施的大、中修改造，另申请专项资金实施。

9.2.3工作时间安排

每周工作时间不少于40小时，具体工作岗位及工作时间由采购人及中标人根据实际情况灵活调配。

9.3项目管理要求

9.3.1中标人的养护方案、技术措施、施工程序等，必须符合相关质量、环境体系（ISO9001:2000和ISO14001:2004）文件的要求。

9.3.2中标人应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受采购人、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的监督管理。

9.4材料及设备配备要求

9.4.1 本项目所有材料由中标人自行解决，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

9.4.2 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

9.4.3 投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

9.4.4 为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件。

9.2.4养护频率及标准

| 项目 | 保养内容 | 保养周期 | 保养要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡视检查 | 检查绿化生长损坏和病虫害情况 | 1次/天 | 存在问题及时汇总上报养护管理 |
| 绿化修剪 | 乔木 | 1次/年 | 无病虫枝、徒长枝、遮挡标志标牌枝条等 |
| 绿化修剪剥芽 | 花灌木 | 2次/年 | 无病虫枝、徒长枝等 |
|  | 地被修剪 | 按实际 | 生长旺盛期半月一次 |
|  | 乔木剥芽 | 2次/年 | 无明显萌蘖 |
| 病虫防治 | 预防和防治病虫害 | 3次/年 | 无明显病虫害 |
| 浇水 | 植物浇水 | 随时 | 保证树木生长需要 |
| 施肥 | 施肥 | 1次/年 | 花灌木花后增施一次 |
| 除草 | 除草 | 随时 | 草高不得超过30厘米 |
| 扶正 | 扶正 | 随时 | 及时对倾倒树木扶正 |
| 冬季翻土 | 冬季翻土 | 1次/年 | 每年冬季进行翻土 |
| 树木刷白 | 乔木刷白 | 1次/年 | 每年12月份进行 |
| 林地普查 | 林地普查 | 1次/年 | 乔灌木进行普查 |

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 基本要求

（1）投标人拟派的项目经理及专业技术、管理人员实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工（在本单位缴纳四金），且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

（2）投标人至少配备一名具有多年引种工作经验和园林管理养护经验的工程师，要求有良好的管理协调及沟通能力，并具备处理公共安全事件类似基本的经验及能力。人员的配置数量可在全面响应采购文件要求的基础上，根据投标人的理解，自行配置。

（3）服务人员具备在岗位相应的工作能力。

（4）了解和掌握管养范围内植物的生长习性和养护操作技术。

（5）养护服务人员需保证本市劳动力人数不少于总用工数的50%。

（6）遵守法律、法规、政策和规章制度，无违法犯罪记录。吃苦耐劳、作风严谨，无不良记录及不良嗜好；

（7）政治合格、品行良好、责任心强，真心希望从事公益事业、热心协助网格化管理；

（8）身体健康，无残疾、无传染性疾病；

10.1.2 管理人员配备要求

投标人应配备6名管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 本专业工作年限要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 50周岁以下 | 绿化 | 5年 | 绿化工程师 | 1名 | 提供职称证书复印件 |
| 专业管理员 | 50周岁以下 | 绿化 | 5年 | 绿化工程师 | 1名 | 提供职称证书复印件 |
| 绿化质量员 | 50周岁以下 | 绿化 | 5年 | 绿化质量员 | 1名 | 提供职称证书复印件 |
| 绿化材料员 | 50周岁以下 | 绿化 | 5年 | 绿化材料员 | 1名 | 提供职称证书复印件 |
| 安全员 | 50周岁以下 | 绿化 | 5年 | 安全员 | 1名 | 提供职称证书复印件 |
| 资料员 | 50周岁以下 | 绿化 | 5年 | 资料员 | 1名 | 提供职称证书复印件 |

备注：（1）表中人员提供在职证明材料；

（2）表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。

10.1.3 技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事林地养护巡视等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 职称或资格要求 | 本专业工作年限要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林地养护工 | 60周岁以下 | / | / | / | 45名 | 工作日8小时工作制 |

备注：表中一线劳动力投标人可承诺在成交后一个月内配置到位，并在项目实施期间依法缴纳社保。

10.2 设备要求

本项目所有材料、设备由中标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护(运行)技术规程、规范要求。

10.2.1本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

10.2.2投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

10.2.3为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，中标人还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备，投标人须提供养护机械配置承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。

本项目中设备材料要求(但不仅限于)详见下表。

设备材料配备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视车 | 1 |  |
| 2 | 洒水车 | 1 |  |
| 3 | 卡车 | 2 |  |
| 4 | 药水车 | 1 |  |
| 5 | 发电机 | 2 |  |
| 6 | 水泵 | 5 |  |
| 7 | 绿篱修剪机 | 2 |  |
| 8 | 高枝修剪机 | 1 |  |
| 9 | 应急设备及物资 | 自行配置 |  |

备注：(1)上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

(2)上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明(如购买发票、租赁合同等原件及复印件)，否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1安全生产要求

（1）中标人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。中标人需建立安全生产保证体系，其相关文件报招标人备案。

（2）中标人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，加强内部安全管理，落实各项消防及安全防护措施，确保本项目中不发生重大伤亡和火灾、爆炸事故。

（3）中标人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全和消防检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除安全隐患。

（4）中标人因疏于安全施工、消防管理和各类安全设施配置不全等因素，施工现场违章违法作业及施工期间所发生安全和消防事故并且造成人员伤亡的，中标人需立即组织抢救受伤人员、在保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定及时限向当地劳动安全行政主管部门汇报，不得迟报瞒报。根据安全行政主管部门要求，中标人需派专人组成事故调查小组，并负责做好安抚伤亡人员家属工作，事故损失及赔偿责任均有中标人负责。

11.1.2文明施工要求

（1）中标人在项目管理和项目建设中需坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好设备安装中的文明施工。

（2）中标人要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场建立文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，做好设备安装现场的整洁与规范。

（3）中标人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

施工现场所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

施工现场平面布置合理，各类材料、设备等做到有序堆放。

（4）中标人负责施工区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。

11.1.3养护期间要求达到安全服务、文明服务，并且服务期间无重大安全事故发生。若因中标人安全管理不善造成重大安全事故发生，由中标人承担相应责任和费用。

11.2 应急处置要求

投标人须针对本项目特点，提供应急处置方案，及时、有效、妥善的处理养护区域内由于自然灾害或其他意外事故造成的绿化损毁、破坏等突发事件，保证绿化区域的社会功能及周边地区的人身及公共财产安全，确保绿化养护质量标准。一旦发生突发事件，要求应急人员半小时内到达现场进行处置。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1评分标准

考核总分采用100分制，考核总分合格分为85分。

13.2考核方式

13.2.1日常巡检：镇城运中心负责每周不少于3次日常巡检工作，每两月对全镇设施全覆盖巡检。对发现的问题，以整改单形式告知养护单位，并要求在规定的时间内反馈整改结果，整改不及时的将在下月的月度考核中视情况予以扣分。

13.2.2月度考核：镇城运中心每月对镇域范围内公共林地进行养护质量考核，每次考核随机抽取检查路段，原则上各标段车行检查不少于5个路段（约1000米），步行检查不少于2个路段（约500米），林地不少于5000平方米。月度考核为上月16日至当月15日为一个月度考核周期，应于每月16日前完成。

13.2.3区季度考核：区林业站每季度对街镇范围内的公共林地进行养护质量考核，每次考核随机抽取检查点位。其考核分值纳入当月镇考核评分内容。

13.3举牌机制

13.3.1黄牌警告机制

13.3.1.1月度养护考核总分达不到合格分（85分），对相应养护标段予以黄牌警告。

13.3.1.2 养护作业单位须配备合同约定的机械设备，不得出现跨标段作业和机械设备缺少现象，发现一次予以黄牌警告，并暂扣该标段月度相应养护经费的2%。

13.3.1.3养护作业单位须配备合同约定的项目核心管理人员和技术人员，发现缺少的，予以黄牌警告。

13.3.1.4养护公司在标段养护过程中擅自利用设施从事其它与养护无关的活动并不服从管理，造成一定负面影响的，予以黄牌警告。

13.3.2红牌退出机制

发生以下四种情况之一的，给予红牌，并报请镇党委政府启动退出程序。

13.3.2.1养护标段年度内三次被黄牌警告，给予红牌。

13.3.2.2一线养护作业工人工资不得低于上海市最低工资标准，不得拖欠工人工资，一经发现，直接给予红牌。

13.3.2.2由于公司管理问题，发生治安、群访等影响城市养护管理正常运行的重大事件，给予红牌。

13.3.2.3重大活动保障或安全工作不到位，发生严重安全责任事故，并造成不良社会影响，给予红牌。

13.4补位机制

13.4.1启动退出机制后的标段，在新的中标养护企业未确定期间，由镇相对应的职能部门指定养护企业对该标段进行代养护直至下一次招标完成后移交至中标企业。

本办法自发布之日起实施。

| 北蔡镇公共林地养护考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护单位： 本月抽查小班号： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 |  | 分值 | 单项扣分 |
| 1 | 一票否决项 | 重大森林火灾事故 |  |  |  |
| 2 |  | 重大人员伤亡事故 |  |  |  |
| 3 |  | 其他重大安全生产事故 |  |  |  |
| 4 | 林地保存 （10分） | 发现违法侵占林地事件且未及时上报镇林业站﹥10㎡ |  | 10 |  |
| 5 | 安全生产隐患 （10分） | 存在防火隐患 |  | 5 |  |
| 6 |  | 存在其他安全隐患 |  | 5 |  |
| 7 | 林业有害生物防治 （5分） | 瞒报不报检疫性病虫害 | 检疫性病虫害防控不到位 | 3 |  |
| 8 |  |  | 其他有害生物虽采取防治措施，危害面积在20%以上 | 2 |  |
| 9 | 林地管护 （45分） | 林地未及时清理断枝、枯枝、死树、堆放物 |  | 5 |  |
| 10 |  | 林地内存在垃圾、淤泥 |  | 5 |  |
| 11 |  | 林地内乱搭建 |  | 5 |  |
| 12 |  | 恶性杂草及藤本植物 |  | 10 |  |
| 13 |  | 有30cm以上杂草 |  | 5 |  |
| 14 |  | 使用化学除草剂 |  | 5 |  |
| 15 |  | 套种其他农作物 |  | 5 |  |
| 16 |  | 林地内张网捕鸟 |  | 5 |  |
| 17 | 林木生长 （15分） | 林地内有明显林窗空秃 ﹥5㎡且﹤20㎡ |  | 5 |  |
| 18 |  | 郁闭度﹥0.6，或者郁闭度﹤0.2 |  | 5 |  |
| 19 |  | 未及时修剪或抹芽 |  | 2 |  |
| 20 |  | 未及时松绑或加固支撑 |  | 3 |  |
| 21 | 基础设施及环境 （5分） | 未清理沟渠、排水不畅 |  | 2 |  |
| 22 |  | 警示标牌 |  | 2 |  |
| 23 |  | 基础设施维护 |  | 1 |  |
| 24 | 日常工作 （10分） | 无巡查日志或日志不规范或弄虚造假 |  | 5 |  |
| 25 |  | 问题整改完成情况 |  | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

### 14 内业资料编制管理要求

按照质量管理标准，建立健全服务档案资料，及时向采购人报告；当采购人需要时，中标单位须无条件地及时提供。若本合同期满，双方不再续约，中标单位须将档案资料全部移交给采购人，并无条件配合做好全部服务项目的接续移交工作。

### 15 经费管理办法

15.1每月考核与当月养护经费挂钩，考核办法依据具体养护质量进行，采用镇月度考核和区季度考核相结合的办法，综合确定考核评分结果，作为计量支付的依据。每月按考核标准支付80%养护款，其余20%作为月度考核经费，于年度考核结束后一并结算。

由镇城运中心核发养护经费，考核总分在100—95分区间为优秀，每分占比为养护经费的0.2%；考核总分在94-90分区间为良好，每分占比为养护经费的0.5%；考核总分在89—85分区间为合格，每分占比为养护经费的1%；考核总分低于85分为不合格，扣除当月考核经费，并报送镇相关领导。

15.2考核暂扣养护经费归还财政。

### 16 现场组织

16.1投标人须自行负责与新区相关单位的沟通协调，解决、落实施工过程中所需办理的各类施工证件和许可证明；

16.2投标人须自行负责与政府相关委办局和各街镇相关单位的沟通协调；

16.3投标人须自行负责采购人各部门的沟通协调，解决涉及项目建设的其他问题。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价在合同履约期内不变（合同约定除外）。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在一年合同履约期内，中标单价不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 20 促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。