## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：合庆镇道路、桥梁、绿化及附属设施综合养护项目

### 3 项目地点

项目地点：上海市浦东新区合庆镇

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容

包括但不仅限于对合庆镇（东至人民塘，西至浦东运河，南至畅塘港，北至张家浜）区域内的村庄道路、桥梁、绿化及道路附属设施养护工作；合庆镇东川公路、凌白公路、美丽街区漫步道绿化养护工作；合庆镇镇区范围内13处绿地、合庆广场、合庆公园及蔡路公园的整体管理养护工作；农村公路两侧绿化养护工作；合庆镇排水设施量养护工作；环庆南路（东川公路—凌白路）的道路、桥梁、绿化及道路附属设施的日常保洁养护工作；防冲护栏、隔离护栏的日常养护工作；凌杨路（高科东路—环庆南路）的道路、桥梁、绿化及道路附属设施的日常保洁养护工作增加合庆镇69条农村公路及合庆镇镇区道路的清扫保洁频次；合庆镇合庆公园、蔡路公园公共厕所的清扫保洁，保养和修补其轻微损坏部分的作业。同时，协助业主及其它相关部门迅速处置应急事件，包括制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下保持相关设施处于良好的技术状态，实现设施安全良好、规范齐全、通（运）行状况良好。

4.3服务期：本项目招一续二，合同一年一签，每年度考核合格后方可签订下一年合同。第一年暂定起讫日期为2024年1月1日起到2024年12月31日止，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工维修、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 本项目资金由镇财政预算逐年安排，中标后3年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一年度合同。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

投标报价包括项目采购范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的日常养护经费。日常养护经费为固定总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。

7.2 支付方式

本项目养护经费以合同金额采用按半年度分期支付。采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，结合考核结果按半年度支付相应的合同款项。采购人有权根据本项目预算执行和综合养护考核情况进行支付进度和支付方式的调整。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《公路技术状况评定标准》(JTGH20-2007)

（2）《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)

（3）《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011)

（4）《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004)

（5）《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)

（6）《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001)

（7）《上海市公路桥涵养护规程》（SZ-40-2005）

（8）《公路沥青路面养护技术规程》（SZ-21-2002）

（9）《公路水泥混凝土路面养护技术规程》（SZ-30-2002）

（10）《公路沥青路面预养护技术规程》（SZ-G-D01-2007）

（11）《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）

（12）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

（13）《公路养护安全作业规程实施细则》（沪市政建[2004]859号）

（14）《农村公路建设与养护技术规范》（沪建交【2019】1633号）

（15）《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第28次会议通过）

（16）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

（17）《公路水运工程“平安工地”建设活动实施方案》(交质监发〔2010〕132号)

（18）《上海市安全生产条例》（2011年9月22日上海市第12届人大常委会第29次会议通过）

（19）《上海市建设工程文明施工管理规定》（2010年10月30日上海市人民政府令第48号）

（20）《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发〔2011〕1号）

（21）国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它相关规范和技术标准。

（22）《城市道路管理条例》（1996）

（23）《上海市城市道路管理条例》（2007）

（24）《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2006 J 528-2006）

（25）《上海市工程建设规范城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）

（26）《城市道路路面预防性养护技术规程》（2013）

（27）《道路人行道设计和施工质量验收规范 第 1 部分：道路人行道设计要求》（DB31/436.1-2009）

（28）《道路人行道设计和施工质量验收规范 第 2 部分:道路人行道施工质量验收要求》（DB31/T 436.2-2009）

（29）《城市道路掘路修复技术规程》（SZ-G-D0302007）

（30）《道路声屏障结构技术规范》（DG/TJ08-2086-2011）

（31）《城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG/TJ08-2183-2015）

（32）《城市道路路名牌》（DB31/T 416-2008）

（33）《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ08-2145-2014）

（34）《桥梁结构检测技术规程》（DG/TJ08-2149-2014）

（35）《上海城市桥梁限载标准》（SZ-C-E02-2007）

（36）《中华人民共和国水污染防治法》（2008）

（37）《城镇排水与污水处理条例》（2014）

（38）《上海市防汛条例》（2010年修正）

（39）《上海市排水管理条例》（2010年修正）

（40）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

（41）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

（42）《上海市绿化条例》（2015）

（43）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）

（44）《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

（45）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

（46）《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

（47）《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）

（48）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

（49）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

（50）《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）

（51）《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

（52）《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

（53）《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）

（54）《城市市容和环境卫生管理条例》  （中华人民共和国国务院令第101号）

（55）《上海市市容环境卫生责任区管理办法》

（56）《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》

（57）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（沪府令83号）

（58）《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（DJJ/T126-2008）

（59）《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》（DB 31/T 524-2011）

（60）《上海市城市道路清扫保洁作业规范》

（61）《上海市市容环境卫生管理条例》

（62）《上海市建设工程文明施工管理规定》

（63）《上海市建设工程文明施工标准》

（64）《中华人民共和国突发事件应对法》

（65）《中华人民共和国安全生产法》

（66）《上海市城市桥梁桥孔管理规定》、《城市道路检查井盖技术规范》、《上海市城市道路无障碍设施施工及验收规程》、《彩色人行道施工及验收技术规范》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

| 8.1.1 合庆镇村庄长效管理（29 个村） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 设施量 | 备注 |
| 1 | 村庄道路路面清扫 | m2 | 658998.65 | 人工清扫每周全覆盖 |
| 2 | 村庄道路市政养护 | m2 | 658998.65 | 具体见 9.2 要求 |
| 3 | 村庄绿化养护 | m2 | 300686 | 具体见 9.2 要求 |
| 4 | 村庄桥梁养护 | m2 | 7232.56 | 具体见 9.2 要求 |
| 8.1.2 公园及绿地养护 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 设施量 | 备注 |
| 1 | 合庆镇区绿化养护 | m2 | 139041.18 | 三级绿地 |
| 2 | 合庆公园 | m2 | 36630 | 二级绿地 |
| 3 | 蔡路公园 | m2 | 13332 | 三级绿地 |
| 4 | 东川公路及其他绿地 | m2 | 52091.04 | 三级绿地 |
| 5 | 凌白公路绿地 | m2 | 18618.58 | 二级绿地 |
| 6 | 美丽街区漫步道 | m2 | 8262.8 | 三级绿地 |
| 7 | 农村公路两侧绿化养护 | m2 | 92717.2 | 三级绿地 |
| 8.1.3 镇区道路及 69 条农村公路保洁 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 设施量 | 备注 |
| 1 | 镇区道路 | 千m2 | 154.329 | 人工清扫一天三扫 |
| 2 | 农村公路 | 千m2 | 572.6349 | 人工清扫三天一扫 |
| 8.1.4 环庆南路养护 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 设施量 | 备注 |
| 1 | 沥青混凝土路面（二级）（5年以下） | m2 | 17175 | 具体见9.2要求 |
| 2 | 人行道 | m2 | 10305 | 具体见9.2要求 |
| 3 | 路面清扫 | 千m2 | 27.48 | 具体见9.2要求 |
| 4 | 中型雨水管600 ≤ Φ ≤1000 | 千米 | 1.159 | 具体见9.2要求 |
| 5 | 行道树 | 千株 | 0.252 | 具体见9.2要求 |
| 6 | 护栏 | m | 1124.4 | 具体见9.2要求 |
| 8.1.5凌杨路（环庆南路—高科东路）养护 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 设施量 | 备注 |
| 1 | 沥青混凝土路面（二级）（5年以下） | m2 | 6272.7 | 具体见9.2要求 |
| 2 | 人行道 | m2 | 1792.2 | 具体见9.2要求 |
| 3 | 钢筋混凝土桥梁 | m2 | 979.2 | 具体见9.2要求 |
| 4 | 路面清扫 | 千m2 | 8.0649 | 具体见9.2要求 |
| 5 | 中型雨水管600 ≤ Φ ≤1000 | 千米 | 0.211 | 具体见9.2要求 |
| 6 | 护栏 | m | 131 | 具体见9.2要求 |
| 8.1.6 公共厕所设施 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 设施量 | 备注 |
| 1 | 固定公共厕所保洁（三级） | 座 | 2 | 具体见9.2要求 |
| 8.1.7 排水及附属设施 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 设施量 | 备注 |
| 1 | 合庆镇排水设施量养护 | 千米 | 19.767 |  |
| 2 | 防冲护栏 | 千米 | 12 |  |
| 3 | 车行道隔离护栏 | 万米 | 0.8 |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 日常养护工作基本要求

9.2.1 总则

投标人对设施量清单中市政、水务、绿化和环卫设施等进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下保持市政、水务、绿化和环卫设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

9.2.2道路养护要求

（1） 经常性巡查

经常性巡查由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责，以目测为主，每日一次对项目内的所有养护设施进行全覆盖巡视检查，并及时记录，定期存档，提出处理意见。

巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和人行安全，及时采取相应养护措施，并立即上报，特殊情况可设专人看护。

（3）车行道要求“一平、四无、一新”，即道路平整；无下水道堵塞和晴天积水、无人行道板和侧平石缺损；无违章占路和搭建；无路名牌歪斜、缺损和污垢；车行隔离栏和人行护栏整洁一新。

（4）各类附属设施保持清洁完好，完成指令性修复工作。隔离护栏的设置位置、高度、固定式垂直度、相邻隔栅错缝高差符合规范；路名牌字体、指向高度、垂直度、位置等符合规范。

（5）建立合同路段内所有桥梁的基本状况卡片，一桥一卡；合同路段内所有桥梁的桥面设施、上结构、下部结构及附属构造物进行每月一次的经常性检查，填写桥梁经常检查记录表；桥梁结构保持原设计荷载等级的承载要求及设计通行能力，各部件技术状况维持在A、B类桥梁的状态，经常性检查中若发现有部件缺损达到C、D、E类桥梁技术状况、或其他不明原因的严重病害时，立即以书面形式将情况上报采购人。

（6）桥面及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。桥孔无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。栏杆和防撞墙结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上相关标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

| 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 桥梁伸缩缝 | 钩除缝内杂物 | 每月1次 |
| 桥梁支座 | 清理支座周围垃圾 | 每月1次 |
| 桥面泄水孔 | 清理孔口垃圾 | 每月2次 |
| 桥面排水 | 疏通排水管 | 每月2次 |
| 人行天桥 | 人工清扫和擦拭 | 每天1次 |

（7）桥梁巡视频次要求：

| 养护类别 | 说明 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特大桥梁及特殊结构桥梁 | 一天一次 |
| Ⅱ | 城市快速路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅲ | 城市主干路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅳ | 城市次干路上桥梁 | 三天一次 |
| Ⅴ | 城市支路上及街坊路上桥梁 | 三天至七天一次 |

（8）附属设施养护频次要求：

道路护栏、桥梁护栏、隔离墩和反光立杆宜2月清洗一次，表面采用油漆处理的设施宜每年油漆一次；路名牌和桥名牌每月清洗一次。如遇重大节庆和活动期间增加保养频率，并保持设施清洁。

9.2.3保洁养护要求

（1）道路机械作业符合作业要求，频次按环卫作业质量标准执行。路面干净，无大面积积水。冬天4度以下不宜冲洗，夏天气温30℃以上，每天洒水不少于二次。

（2）道路每天按规定清扫养护，人行道路面、下水口、树穴、隔离障栏、窨井面板、废物箱等应整洁，路面应见本色。

（3）养护作业时，要充分利用机械设备，车行道上操作时要求避开上、下班高峰时间，养护作业人员统一着装，穿戴有反光标志的马夹。

（4）保持道路废物箱设施完好，箱体周围地面应无抛散存留垃圾，废物箱不满溢。

（5）日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

（6）雾霾天气视雾霾严重程度每日至少增加一次道路机械冲洗。

（7）遇到突发事件或自然灾害，服从采购人的指挥与安排及时进行处理。包括道路红线外到建筑物之间的保洁、道路路面上市容保障任务和市容整治任务（如：清除渣土、油滞、道路红线内黑色广告等不可预见的因素）。

（8） 保洁频次要求

| 类别 | 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路 面 系 | 机动车道 | 机械清扫、冲洗 | 一类区域清扫每天三次； 二类区域清扫三天两扫； 三类区域清扫每周全覆盖。 |
|  | 非机动车道 | 人工清扫、冲洗 | 一类区域清扫每天三次； 二类区域清扫三天两扫； 三类区域清扫每周全覆盖。 |
|  | 人行道 | 人工清扫、冲洗 | 一类区域清扫每天三次； 二类区域清扫三天两扫； 三类区域清扫每周全覆盖。 |
| 附 属 设 施 | 人行道护栏、中央隔离带护栏、机非分隔带护栏 | 人工擦拭 | 每月1次 |
|  | 废物箱 | 人工清理 | 每天1次 |
|  | 泄水孔 | 人工疏通 | 每月1次 |
|  | 桥栏杆、防冲护栏 | 人工清洗 | 每月1次 |
|  | 其他交通安全设施 | 人工擦拭 | 每月1次 |
| 绿地 | 绿化保洁 | 人工捡拾 | 随时 |

9.2.4公厕设施养护要求

（1）公厕标识设置合理。公厕入口处及其附近设置易见的导向标识。公共建筑内公厕在建筑物内设置明显的导向牌。公厕内在明显位置设置公厕“六定”标示及“上海市公共厕所服务管理公约”等标识。公示内容完整清晰。

（2）环境整洁：

① 地面保洁做到地面整洁无污物，清洗冲刷地面时设置国家规定的防滑标志。

② 立面保洁做到墙壁、门窗、隔断板等无乱涂乱画污迹。

③环境保洁做到便器及时冲刷，无污迹、异味。及时做好灭蚊蝇工作，保持公厕内保持空气流通，提高除臭效果。

④ 公厕外墙、屋顶及卫生责任区内保持环境整洁，无杂物。

（3）设施齐全。设施完好率达98%以上。公厕内部指示标识按规定的标准设置并保持齐全完好；按规定设置老年人、残疾人、儿童专用等无障碍设施并正常开放使用；按公厕等级标准设置各类设施并保持齐全完好；保洁工具摆放有序、干净整洁；除臭设备正常运行并及时加液。

（4）服务文明。保洁管理人员统一着装，用语文明；按要求提供合格的卫生纸等用品；对已提供的物品（如：肥皂、洗手液等）保证持续提供。

（5）文明上岗。服务人员持证上岗。杜绝出现脱岗、代岗现象；杜绝出现上班时间公厕关门现象。

（6）遇到突发事件或自然灾害，服从指挥并安排及时进行处理。包括公厕延长开放时间，增加保洁人员等。

9.2.5绿化养护要求

绿地养护要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、树穴盖板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。花箱（花钵）养护保证每季至少换花一次,换花方案经管理单位审核，换花期黄土裸露时间不超过24小时。日常养护措施到位,花卉植物配置效果良好,无杂物垃圾,花箱(花钵)清洁美观、损坏后及时维修或更新。

施肥浇水：灌溉时间视土壤的水分含量和气温变化进行控制，每次浇水浇透，使水分真正到达植物的根系，如有需要，可对植株整体进行喷淋。高温橙色、红色预警时，严格按绿化保养计划进行绿化浇水维护，浇水时间在早上9点前或傍晚日落后，避开温度最高的时段。

植物种植时间多为每年下半年，植物施肥等植物根系损伤恢复并开始生长后才能进行，即苗木种植约半年后，乔木施肥以复合肥为主；部分喜酸植物可增施硫酸亚铁肥料；喜肥植物如海桐需多施磷肥；草坪种植3-6个月后，可施用肥料为硫酸铵，以1:1000浓度进行叶面喷洒和根部浇灌，施肥间隔大于三个月。

对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。

绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

认真完成浦东绿化养护信息管理平台各类数据的更新维护，包括养护企业信息的录入、设施量的更新、养护计划上报、养护记录台账录入等。

胸径大于40cm为特大树，25cm-40cm（含40cm）为大树，15cm-25cm（含25cm）为中树，小于等于15cm为小树

绿化养护频次要求：

| 项目 | 保养内容 | 保养周期 | 保养要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡视检查 | 检查绿化生长损坏和病虫害情况 | 每周全覆盖 | 存在问题及时汇总上报养护管理 |
| 绿化修剪 | 乔木 | 1次/年 | 无病虫枝、徒长枝、遮挡标志标牌枝条等 |
| 绿化修剪剥芽 | 花灌木 | 2次/年 | 无病虫枝、徒长枝等 |
|  | 绿篱、色块 | 4次/年 | 定型修剪 5-11月 |
|  | 草皮修剪 |  | 生长旺盛期半月一次 |
|  | 乔木剥芽 | 2次/年 | 无明显萌蘖 |
| 病虫防治 | 预防和防治病虫害 | 3次/年 | 无明显病虫害 |
| 浇水 | 植物浇水 | 随时 | 保证树木生长需要 |
| 施肥 | 施肥 | 1次/年 | 花灌木花后增施一次 |
| 除草 | 除草 | 随时 | 草高不得超过15厘米 |
| 扶正 | 扶正 | 随时 | 及时对倾倒树木扶正 |
| 冬季翻土 | 冬季翻土 | 1次/年 | 每年冬季进行翻土 |
| 刷白 | 乔木刷白 | 1次/年 | 每年12月份进行 |
| 栏杆油漆 | 栏杆油漆 | 2次/年 | / |
| 绿化普查 | 绿化普查 | 1次/年 | 乔灌木进行普查 |

9.2.6应急处置要求

（1）投标人具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应管理单位的安排并建立应急处置预案。

（2）按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

（3）组建一支应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，及时将情况上报管理单位。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

| 岗位 | 年龄要求 | 岗位要求 | 本专业工作年限要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 60岁以下 | 绿化林业类工程师 | 5 年以上 | 中级职称及以上 | 1 | 提供在职证明材料 |
| 市政技术人员 | 60岁以下 | 具有类似工作经验，熟悉相关的法律、法规及行业要求 | 5 年以上 | 资格/职称证书扫描件（如有） | 1 | 提供在职证明材料 |
| 园林技术人员 | 60岁以下 | 具有类似工作经验，熟悉相关的法律、法规及行业要求 | 5 年以上 | 资格/职称证书扫描件（如有） | 1 | 提供在职证明材料 |
| 其他专业技术人员 | 60岁以下 | 安全员 | 5 年以上 | 安全员 | 1 | 提供在职证明材料 |
|  | 60岁以下 | 资料员 | 5 年以上 | 资料员 | 1 | 提供在职证明材料 |
|  | 60岁以下 | 巡视员 | 5 年以上 |  | 1 | 提供在职证明材料 |

10.1.3 主要技术工人（骨干）配置要求

主要技术工人（骨干）配置

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 职称或资格要求 | 本专业工作年限要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路养护工 | 60岁以下 | 道路 | 道路工中级及以上 | 5 年以上 | 2 | 提供在职证明材料 |
| 绿化养护工 | 60岁以下 | 绿化 | 绿化工中级及以上 | 5 年以上 | 2 | 提供在职证明材料 |

10.1.4 一线主要劳动力配置表

根据设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事道路、绿化、环卫等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人满足以下要求：

| 年龄要求 | 专业要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60岁以下 | 市政综合养护工 | 12 |  |
| 60岁以下 | 绿化养护工 | 12 |  |
| 60岁以下 | 道路保洁工 | 45 |  |

备注：表中一线劳动力投标人需承诺在中标后一个月内配置到位。

10.2 设备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量要求 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面清扫车 | 辆 | 2 |  | 自有/租赁 |
| 2 | 洒水冲洗车 | 辆 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 3 | 多功能清洗车 | 辆 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 4 | 路况巡视车 | 辆 | 2 |  | 自有/租赁 |
| 5 | 灌缝机 | 台 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 6 | 发电（5kW） | 台 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 7 | 发电机（15kW） | 台 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 8 | 发电机（25kW） | 台 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 9 | 排水泵 | 台 | 4 |  | 自有/租赁 |
| 10 | 养护工程车 | 辆 | 2 |  | 自有/租赁 |
| 11 | 切缝机 | 台 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 12 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

备注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1	安全文明施工措施与要求

11.1.1投标人取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。投标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，投标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7如养护施工过程中发生重特大安全事故，投标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报采购人。

11.1.8创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同包件须保持既有创建成果。

11.2	应急处置要求

11.2.1按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级

（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2投标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应采购人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于 15 人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

11.2.11积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1 考核评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 序号 | 考核标准 | 本项总分 | 问题扣分/个 | 扣分 | 原由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础工作（15分） | 组织管理 | 1 | 养护管理领导机构健全，日常运作机构明确，实施细则内容详实，管理办法操作明确。 | 2 | 0.2 |  |  |
|  | 队伍落实 | 2 | 人员配备需满足日常工作要求、技术工与普通工搭配合理。养护人员 与工作岗位、养护标段相衔接，人员考勤记录需完备。 | 2 | 0.2 |  |  |
|  | 设施配套 | 3 | 配备满足工作需求的必要机械设备，机械设备档案齐全，有日常维修保养记录，并能正常运转。 | 3 | 0.2 |  |  |
|  | 数据库更新 | 4 | 及时对养护设施量变化情况进行更新，按要求上图版装订成册。 | 8 | 0.5 |  |  |
| 现场养护（50） | 道路路基路面 | 5 | 路面平整，无坑槽，路拱适度，路肩边缘线流畅、顺适、鲜明，路肩坚实，路基边坡稳定。边坡、挡墙无破损。 | 4 | 0.5 |  |  |
|  | 桥涵构造物 | 6 | 桥涵等构造物维护完好、排水通畅，外观整洁，桥面铺装坚实平整、栏杆完好，桥头涵顶连接顺适，无跳车现象，桥涵桥梁锥坡等砌体无破损。 | 3 | 0.2 |  |  |
|  | 排水系统 | 7 | 确保下水道（含构造物、明沟、涵洞等）完好和达到良好的使用性能。 保持管道畅通，窨井壁保持清洁，定时疏通及清捞；构造物、明沟、涵洞整洁无损坏。 | 4 | 0.2 |  |  |
|  | 窨井 | 8 | 经通知或发现窨井盖缺损，必须在2小时内派人到现场处理并及时上报处理结果，确保安全。 | 4 | 0.2 |  |  |
|  | 边沟设施 | 9 | 及时修复砌体边沟损坏部位，保持完好状态。排水沟截面标准，常年保持畅通、整洁。 | 3 | 0.2 |  |  |
|  | 标牌 | 10 | 各类宣传、警示等标牌齐全，字迹清晰，表面清洁，标牌安装牢固、立柱直立无摇动。 | 4 | 0.2 |  |  |
|  | 公共设施 | 11 | 集镇区域： 垃圾桶桶体外表保持干净清洁； 废物箱箱门整洁无缺损，门关好，垃圾不外溢； 废物箱箱体外无污渍，标识清晰； 废物箱与周围地坪保持整洁； 垃圾倾倒后应将垃圾收集容器复位，摆放整齐，无洒落，容器内无留存垃圾及污水； 废物箱内垃圾分类收运，不混装混运。 | 2 | 0.1 |  |  |
|  |  | 12 | 要保持公园及广场环境优美整洁，公共设施完善。 | 2 | 0.2 |  |  |
|  | 集镇道路绿化及组团绿化 | 13 | 及时修复缺损绿化，无占绿、毁绿现象；草坪、乔木、灌木等植物，无霉污、病枝、虫害等现象；修剪合理、规范，无缺肥、缺水、枯死等现象；庭院绿化美观。 | 6 | 0.5 |  |  |
|  | 清扫保洁 | 14 | 按合同清扫要求的方式、次数进行清扫，达到要求得满分。 | 6 | 0.5 |  |  |
|  |  | 15 | 按照合同要求进行垃圾清运，不产生暴露垃圾，路面无各类废弃物；路面无痰迹、粪便、污水、污物、大面积泥钉等；人行道侧石、行道树树穴内等无各类废弃物；垃圾滞留时间少于20分钟； | 5 | 0.5 |  |  |
|  |  | 16 | 集镇区域附属设施无乱涂写、乱招贴、乱刻画等； | 1 | 0.2 |  |  |
|  | 网格工单处置 | 17 | 按照合同内网格工单需按处置时效及时进行处理。 | 6 | 0.5 |  |  |
| 内部管理（15） | 台账资料 | 18 | 按每年建设情况及时、准确、真实的更新台账资料，按规定归档整理养护内业资料，内容清晰、准确，做到平时归档及时，存放有序，工程资料必须存放2年。 | 7 | 0.2 |  |  |
|  | 制定计划 | 19 | 上报全年养护维修计划，并结合季节特点及路况，制定月度、季度养护维修计划，经甲方批准后严格执行。 | 2 | 0.2 |  |  |
|  | 日常巡视 | 20 | 日常巡查每周不少于1次，能及时发现问题，及时反馈信息，巡视记录完整。 | 4 | 0.2 |  |  |
|  | 检查考核 | 21 | 每月1次由镇分管部门组织对养护公司开展考核检查，并留有记录。 | 2 | 0.2 |  |  |
| 施工管理（10） | 管理制度 | 22 | 制定相应的安全管理制度并有效落实。每季度对员工进行安全教育，并确保台帐资料完善。每年与养护人员签订安全等各类协议。 | 2 | 0.2 |  |  |
|  | 特种作业持证上岗 | 23 | 对于现场特种作业须持相应的特种作业操作证。 | 1 | 0.2 |  |  |
|  | 安全、文明施工 | 24 | 施工现场设置施工区域标志及安全护栏，施工完毕后现场不留垃圾，确保施工现场整洁；养护人员上路要穿着黄马夹或养护标志服。 | 2 | 0.2 |  |  |
|  | 重大安全事故 | 25 | 在施工过程中因施工操作不当，造成安全事故的，本小项不得分；如造成人员伤亡等严重情节的，本大项不得分。 | 5 | 1 |  |  |
| 防汛防台（7） | 思想落实 | 26 | 召开防汛防台动员会议，领导亲自动员，加强防汛宣传。 | 1 | 0.3 |  |  |
|  |  | 27 | 有计划、有措施、有工作小结。 |  | 0.3 |  |  |
|  |  | 28 | 准时参加上级防汛会议，不缺席、不迟到、不早退。 |  | 0.4 |  |  |
|  | 组织落实 | 29 | 建立防汛领导班子，明确分工，有活动记录。 | 2 | 0.5 |  |  |
|  |  | 30 | 有应急抢险队伍，编制队员名册，有明确召集人。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 31 | 安排汛期值班，每天24小时不脱人，值班有台帐记录。 |  | 1 |  |  |
|  | 实施落实 | 32 | 编制应急预案，安排好抗灾的各种物资、设备和应急措施并上报备案。 | 3 | 0.5 |  |  |
|  |  | 33 | 开展安全检查，全面、仔细查隐患，有整改措施，有书面记录（涉及执法方面及时上报）。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 34 | 做好设施设备养护工作，设施设备运行正常，有养护台帐记录，不发生人为事故。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 35 | 接到报告后一小时内到达现场（含小型抢修设备）组织抢险，大型抢险抢修设备二小时后到达现场，指挥得当、措施有力，抢险物资、设备运行正常。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 36 | 正确、及时与甲方配合做好预报及统计工作，实事求是不瞒报、不多报。 |  | 0.5 |  |  |
|  | 汛后总结 | 37 | 有防汛防台汛后总结。 | 1 | 1 |  |  |
| 社会监督（3） | 市民满意度 | 38 | 市民来电、来信、来访处理及时，做到事实有答复；新闻媒体曝光、人大、行业管理等相关部门明察暗访发现的问题，做到件件有落实；确保回复率100%。 | 1 | 0.2 |  |  |
|  | 参加例会 | 39 | 定期按时参加召开的养护例会等各类会议。 | 1 | 0.2 |  |  |
|  | 应急事件 | 40 | 发生险情30分钟内赶赴现场，及时组织抢修；上级布置紧急任务，开展及时，措施有效，对待险情，抢险有力。 | 1 | 0.5 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

13.2 考核办法

（1）考核形式

考核采取日常考核与集中考核相结合的方式。日常考核是对养护管理单位所辖工作进行全面考核，由镇相关管理部门以每月定期检查方式进行，并对养护管理单位提出整改要求（如有）。集中考核是对养护作业单位所辖工作进行的抽查考核，每季度末对当季考核情况进行汇总，取当季度平均得分作为季度考核得分。

集中考核由镇相关管理部门组织养护管理单位共同进行，其考核结果每季度通报镇相关管理部门及相关职能部门，并作为核拨该季度养护经费的依据。

（2）考核评分及处罚办法

考核总分为100分。季度考核得分在95分以上（含）的不扣除费用；考核得分95分以下85分以上的扣除当季养护经费的1%，85分以下70分以上的扣除当季养护经费的2.5%，70分以下扣除当季养护经费的5%。（所扣除经费于每年最后一季度费用结算时一次性扣除）

### 14 内业资料编制管理要求

14.1

（一）内业资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设备量情况汇总表

（4）养护设备、人员配置情况表

（5）综合养护计划及执行情况表（市政、排水、绿化、环卫）

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

（二）上墙图表

（1）养护包件示意图

（2）日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

（6）养护作业联系网络图

（三）岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度（其他制度按需再制作）

14.4.2	桥梁资料

（1）桥梁卡片

（2）桥梁经常性检查表

（3）桥梁定期检查表（包括桥梁技术状况评定）

（4）桥梁定期检查维修措施

（5）桥梁安全状况月度报告

14.4.3	绿化报表资料

(1)行道树记录表（每年 10 月）

(2)行道树消减记录报表（每年 3、6、9、12 月）

(3)病虫害观测及防治记录表（月报）

(4)药剂肥料配备及使用情况表（每年 3、6、9、12 月）

(5)绿化情况年度统计表（每年 10 月）

(6)绿化设备量汇总表（每年 10 月）

14.4.4	其他设施资料

（1）文明公厕创建材料

（2）一厕一档

（3）路灯档案、定期检查资料

（4）其他设施的档案及定期检查资料

14.4.5	应急处置资料

（1）城市道路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

14.4.5 安全文明施工资料

（1）安全生产

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（3）安全网络、协议

（4）人员证书 1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（5）人员证书 2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（6）安全措施设计

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（8）安全检查

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）

（10）文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新）

（11）文明施工检查

### 15 经费管理办法

本项目合同经费的管理参照养护考核办法执行。

### 16 现场组织

无。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格即可，后两年度原则上按照第一年中标价格签订合同。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20 促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。