## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

2项目名称：东明路街道智慧社区建设项目

### 3项目地点：上海市浦东新区东明路街道

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

2023年，浦东新区印发了关于《浦东新区城市数字化转型三年行动计划（2023-2025年）》的通知，围绕经济、生活、治理、服务等领域，瞄准各类主体的高频急难需求，以重要领域的率先突破带动浦东新区整体数字化转型，全速开启改革开放再出发数字化新征程。

东明路街道作为浦东新区的重要组成部分，肩负着推进智慧社区建设的重要任务。因此，要加快东明路街道智慧社区的建设，通过汇聚自有数据，整合社会数据，推动智能化、数字化应用，以数字化创新，筑牢街道数据基石，把“数据驱动”作为街道“数智化”改造的创新源泉，以数字场景化引领，持续提升数字服务能力，从而提升东明路街道智慧社区的管理和创新水平，打造有服务、有能力、有温度的智慧化社区。

4.2 项目招标范围及内容

本项目为东明路街道智慧社区建设项目，建设内容包括应用软件开发、应用产品软件购置、安全软硬件购置、基础设施建设、系统集成等。

4.3本项目工期为：自合同签订之日起365个日历天内交付。

详细进度要求：

（1）合同签订生效后30个日历天内完成需求分析和详细设计。

（2）合同签订生效后180个日历天内完成项目所有功能建设开发自测与设备安装部署。

（3）合同签订生效后365个日历天内投入用户方试运行、功能完善、完成正式上线部署运行和项目验收。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同结算价以审定价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）首付款：合同签订后30日内，支付合同金额的30%；

（2）进度款：项目通过中期验收，采购人收到系统中期验收报告、合同规定的有关资料、以及发票(经审核符合要求)后30日内，采购人向中标人支付合同金额的30%;

（3）竣工款：项目通过最终验收，采购人收到系统最终验收报告、合同规定的有关资料、以及发票(经审核符合要求)30日内，采购人向中标人支付合同金额的20%。

（4）尾款：项目最终验收合格之日起3个月内完成审价审计，在审价审计通过后30日内，采购人按审定的结算金额向中标人支付余款。最终支付款项根据新区财力实际下达资金为准。若采购人财政资金未到位或付款时间在采购人关账期间内的，支付时间相应顺廷。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》(GAT 652-2006)

《通信管道与通道工程设计规范》(GB 50373-2006)

《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)

《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GBT 22239-2019

《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007)

《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

《防静电活动地板通用规范》（SJ/T10796-2001）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2008）

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

《安全防范系统验收规则》(GA308-2001)

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254~GB50257-1996)

《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)

《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008)

《通信管道工程施工及验收技术规范》(YD5103-2003)

《通信线路工程验收规范》YD 5121-2010

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作量清单

| 序号 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 应用软件开发 |  |  |  |  |
| 1 | 一屏一端 |  |  |  |  |
| 1.1 | 东明路街道态势感知驾驶舱 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 1.2 | 移动端小程序 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 2 | 数字底座 |  |  |  |  |
| 2.1 | 数据智能中枢 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 2.2 | 街道地图应用服务 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 2.3 | AI视频智慧感知平台软件定制开发 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 2.4 | AI算法开发 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 3 | 应用场景建设 |  |  |  |  |
| 3.1 | 燃气安全检测运行管理系统 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 3.2 | 智慧停车 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 3.3 | 东明路街道住宅小区智治监管平台 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 3.4 | 施工项目申报系统 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 3.5 | 街道营商 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 3.6 | 沿街商户智治管理系统 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 3.7 | 食品经营单位管理 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 3.8 | 多格合一治理系统 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 3.9 | 基层治理知识库 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 3.10 | 数智党群 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| （二） | 应用产品软件购置 |  |  |  |  |
| 1 | 物联智慧感知平台软件购置 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 2 | AI视频智慧感知平台软件购置 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 3 | 密码产品购置 |  |  |  |  |
| 3.1 | 智能密码钥匙 | 10 | 个 | 12个月 |  |
| 3.2 | 浏览器密码模块(二级) | 10 | 套 | 12个月 |  |
| 3.3 | 个人证书 | 10 | 张 | 12个月 |  |
| 4 | 应用服务器中间件 | 8 | 套 | 12个月 |  |
| （三） | 安全软硬件购置 |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 2 | 安全隔离与信息交换系统 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 3 | WEB应用防火墙 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 4 | 日志审计系统 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 5 | 服务器防病毒 | 30 | 套 | 12个月 |  |
| 6 | 堡垒机 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| （四） | 基础设施建设 |  |  |  |  |
| 1 | 网络升级改造 |  |  |  |  |
| 1.1 | 4芯光缆 | 45 | km | 12个月 |  |
| 1.2 | 光缆终端盒 | 90 | 台 | 12个月 |  |
| 1.3 | 光缆接头盒 | 8 | 个 | 12个月 |  |
| 1.4 | 光缆接头盒 | 1 | 个 | 12个月 |  |
| 1.5 | 光缆接头盒 | 4 | 个 | 12个月 |  |
| 1.6 | 尾纤 | 75 | 条 | 12个月 |  |
| 1.7 | 管道材料（穿放光缆的辅材） | 16 | 孔·km | 12个月 |  |
| 1.8 | 光缆内导管 | 16 | km | 12个月 |  |
| 1.9 | 架空铁件材料 | 12 | 杆路·km | 12个月 |  |
| 1.10 | 光缆施工配套费 | 1 | 项 | 12个月 |  |
| 1.11 | 开挖 | 650 | 米 | 12个月 |  |
| 1.12 | 管道租赁费 | 16 | 子孔·km | 12个月 |  |
| 1.13 | 管道租赁维护费 | 16 | 子孔·km | 12个月 |  |
| 1.14 | 手井 | 37 | 个 | 12个月 |  |
| 1.15 | 管道开挖赔补 | 520 | 平方米 | 12个月 |  |
| 1.16 | 小区万兆汇聚交换机、光模块、机柜 | 74 | 台 | 12个月 |  |
| 1.17 | 小区万兆光模块 | 148 | 只 | 12个月 |  |
| 1.18 | 小区配件 | 74 | 批 | 12个月 |  |
| 1.19 | 居委及重点单位千兆汇聚交换机（利旧） | 57 | 批 | 12个月 |  |
| 1.20 | 居委及重点单位千兆光模块（利旧） | 114 | 批 | 12个月 |  |
| 1.21 | 居委及重点单位配件 | 57 | 套 | 12个月 |  |
| 1.22 | 框架式核心交换机 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 1.23 | 原有门卫网交换机调试、接入设备IP整理、配置 | 57 | 批 | 12个月 |  |
| 1.24 | 设备利旧、调试配置 | 2 | 批 | 12个月 |  |
| 1.25 | 核心机房整理 | 1 | 批 | 12个月 |  |
| 2 | 边缘接入网关 | 39 | 台 | 12个月 |  |
| 3 | 机房整新 | 1 | 项 | 12个月 |  |
| 3.1 | 供电线缆 | 50 | 米 | 12个月 |  |
| 3.2 | 电源线 | 100 | 米 | 12个月 |  |
| 3.3 | PDU | 52 | 个 | 12个月 |  |
| 3.4 | 工业连结器 | 26 | 个 | 12个月 |  |
| 3.5 | 电力配电柜 | 1 | 个 | 12个月 |  |
| 3.6 | 电力改造 | 1 | 项 | 12个月 |  |
| 3.7 | 布局优化 | 1 | 项 | 12个月 |  |
| 3.8 | 室内8芯单模光纤 | 100 | 米 | 12个月 |  |
| 3.9 | 室内4芯单模光纤 | 100 | 米 | 12个月 |  |
| 3.10 | 室内2芯单模光纤 | 400 | 米 | 12个月 |  |
| 3.11 | 网线 | 5 | 箱 | 12个月 |  |
| 3.12 | 布线 | 1 | 项 | 12个月 |  |
| 4 | 物联感知设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 噪音监测设备 | 39 | 套 | 12个月 |  |
| 4.2 | 水质监测设备 | 18 | 套 | 12个月 |  |
| 4.3 | 燃气监测器 | 33 | 个 | 12个月 |  |
| 4.4 | 地磁传感器 | 146 | 个 | 12个月 |  |
| 5 | 视频资源共享中心设备 |  |  |  |  |
| 5.1 | 联网网关 | 1 | 台 | 12个月 |  |
| 5.2 | 边缘汇聚网关 | 1 | 台 | 12个月 |  |
| 5.3 | 平台管理单元 | 1 | 台 | 12个月 |  |
| 5.4 | 媒体交换单元 | 1 | 台 | 12个月 |  |
| 5.5 | 状态巡检 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 5.6 | 级联管理网关 | 1 | 台 | 12个月 |  |
| 5.7 | rtsp共享网关 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 5.8 | web共享网关 | 1 | 套 | 12个月 |  |
| 5.9 | 监控客户端软件加密狗 | 1 | 个 | 12个月 |  |
| 6 | 多格合一治理设备 |  |  |  |  |
| 6.1 | 智能终端 | 82 | 台 | 12个月 |  |
| 6.2 | 值班终端 | 1 | 台 | 12个月 |  |
| 6.3 | 指挥终端 | 1 | 台 | 12个月 |  |
| （五） | 系统集成 | 1 | 项 | 12个月 |  |

说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少工作内容数量。

9.2具体技术质量需求

9.2.1建设要求

围绕浦东新区人民政府关于印发《浦东新区城市管理精细化“十四五”规划》和《浦东新区城市数字化转型三年行动计划（2023-2025年）》的指导意见，根据《东明路街道智慧社区三年行动计划》的文件相关要求，在东明路街道“一网统管”智能化建设项目建设的基础上，围绕数字经济、数字生活、数字治理等领域，以数据归集为基础、以分析应用为目标，夯实数据基底，加强数据共享，打造基于神经末梢—基础设施—数字底座—应用场景—一屏一端的五级应用建设，从而提升东明路街道智慧社区的管理和创新水平，打造具有人全、健康、便捷；有服务、有能力、有温度的智慧化社区。

9.2.2总体绩效目标

| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 用户数 | ≥100人 |
|  |  |  | 子系统数量 | ≥14个 |
|  |  |  | 东明路街道态势感知驾驶舱 接入场景数量 | ≥8个 |
|  |  |  | 移动端小程序接入体征数量 | ≥18个 |
|  |  |  | 数据智能中枢接口共享量 | ≥50个 |
|  |  |  | 街道地图应用服务覆盖范围 | 街道全域 |
|  |  |  | AI视频智慧感知平台软件 定制开发视频资源接入数量 | ≥300路 |
|  |  |  | AI算法开发算法部署数量 | ≥10种 |
|  |  |  | 物联智慧感知平台软件设备接入率 | ≥95% |
|  |  |  | 视频资源共享中心接入视频数量 | ≥2845路 |
|  |  |  | 燃气安全检测物联感知设备数 | 33个 |
|  |  |  | 智慧停车视频接入小区数 | ≥28 |
|  |  |  | 住宅小区智治监管平台覆盖居民区数量 | ≥39个 |
|  |  |  | 施工项目申报覆盖小区数量 | 小区全覆盖 |
|  |  |  | 街道营商不同部门间数据共享整合 | ≥90% |
|  |  |  | 沿街商户智治理管理商户数 | ≥1200家 |
|  |  |  | 辖区食品经营单位覆盖率 | 100% |
|  |  |  | 多格合一治理系统覆盖居民区数量 | ≥39个 |
|  |  |  | 基层治理知识库共享交换数据 | ≥1000条 |
|  |  |  | 数智党群党员标签维护率 | 100% |
|  |  |  | 基础网络覆盖居民区数量 | ≥39个 |
|  |  | 质量指标 | 街道地图应用服务外部接口加载 平均响应时间 | 3秒以内 |
|  |  |  | AI视频智慧感知平台软件定制开发系统同时处理的算法并发数量 | ≥48路 |
|  |  |  | 物联智慧感知平台软件数据处理速度 | ≥100个事件/秒 |
|  |  |  | 视频资源共享中心接入视频清晰度 | ≥1080P |
|  |  |  | 基础网络性能 | 各类视频数据 传输及转发流畅 |
|  |  |  | 系统支持并发数 | ≥100路 |
|  |  |  | 系统平均响应时间 | ≤3秒 |
|  |  |  | 系统稳定运行，不间断服务 | 7*24小时 |
|  |  |  | 系统功能完整性 | 取得专业第三方机构的软件测试报告 |
|  |  |  | 系统安全性 | 取得专业第三方机构的安全测评报告 |
|  |  | 时效指标 | 建设工期 | 12个月 |
|  |  |  | 数据处置时效 | ≤3秒 |
|  |  |  | 数据同步时效 | ≤5分钟 |
|  |  | 成本指标 | 项目投资控制 | 不超概算批复金额 |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 提升社区人员工作效率 | 有效提升 |
|  |  | 社会效益 指标 | 合理利用现有设备资源， 提升数据治理能力 | 实现数字化管理，满足数据智能化分析，提供管理决策的辅助依据 |
|  | 满意度 指标 | 用户 满意度指标 | 平台稳定性、操作性 | 通过线上调查问卷，用户满意度≥95% |
|  |  |  | 平台用户使用满意度 | 通过线上调查问卷，用户满意度≥90% |

10 技术指标要求

10.1应用软件开发

1、	一屏一端建设

1）	东明路街道态势感知驾驶舱

东明路街道态势感知驾驶舱作为东明路街道智慧城市的核心部件，集成街道多维度实时数据，提供了一个全面且动态的城市运行视角。通过高效的数据集成和标准化处理，确保了信息的实时性和准确性。美观清晰的可视化设计让用户能够直观理解复杂的数据，而丰富的交互功能则满足了个性化探索的需求。智能分析与预警机制的应用让驾驶舱成了一个深度解读数据、预测未来趋势并及时响应突发事件的决策辅助工具，全面提升东明路街道城市综合管理能力。主要内容包括：

- 数字生活态势感知

通过对接本项目数字生活类场景数据，实现燃气安全态势感知、智慧停车态势感知、智慧物业感知、施工项目感知，采用数据对比和图表等直观展示方式，让管理者一目了然。

- 数字经济态势感知

通过对接本项目数字经济类场景数据，实现街道营商感知、沿街商户感知、食品经营单位感知，结合数字地图和图表等直观展示方式，方便业务部门了解系统的运行情况和商业动态，进而推动沿街商业的发展和提升。

- 数字治理态势感知

通过对接本项目数字治理类场景数据，实现社区多格合一治理感知和数智党群感知，确保管理者能够第一时间了解到社区安全状况和党群相关数据。

- 人员房屋信息感知

与数据智能中枢对接，实现人员信息全面的统计分析和洞察；整合街道内的房屋信息，为管理者制定针对性的服务和管理措施提供依据。

- 城市资源智能整合感知

主要内容包括设施与商铺信息管理和GIS地图与资源坐标信息的展示。

- 天气情况与预警感知

采用API接口技术实时获取天气数据，并通过图表形式展示给用户。

- 值班指挥体系管理

通过流程图、组织架构图等方式直观展示指挥体系的架构和运作流程。

- 视频集成感知

主要内容包括视频平台对接升级与全量视频接入管理和自定义视频轮巡与标签管理。

- 数据融合感知

主要内容包括数据中枢统计及实时数据监控和年度数据共享量图表展示与趋势分析。

- 工单预警与全生命周期管理流程

主要内容包括工单全生命周期流程跟踪管理、高发多发工单动态排名与跟踪和固定周期明细工单数据查询与导出。

- 突发事件感知

采用实时数据对接技术，与区城运数据中台建立稳定的连接，确保能够实时接收并处理应急突发事件数据。

- 多维街道运行分析报告

主要内容包括多维街道运行分析报告生成管理和同环比街道运行趋势与波动分析。

- 街道场景指标库

主要内容包括街道场景指标库管理和可视化展示与决策支持。

- 指标库阈值管理与异常处理

对指标阈值管理与异常数据识别与处理。

- 指标数据预测与趋势分析

利用经过训练和优化的机器学习模型对未来指标数据进行预测。

- 主题配置

为了满足用户个性化的需求，主题配置模块提供一个外观样式选择器，设定各类主题。

- 精准坐标配置管理

主要内容包括图形界面坐标拾取和坐标格式灵活转换。

- 应急数据设置

提供了灵活的数据配置功能，应对系统宕机、数据传输断联等突发情况。

2）移动端小程序

通过东明路街道一体化移动端的建设，充分发挥街道的总枢纽作用，推动各部门政务服务资源的移动端整合和集约化建设。遵循统一标准规范、清单管理、身份认证、数据共享、应用管理等原则，实现东明路街道移动端小程序统一集成，全量数据的统筹纳管，全域态势动态感知。同时，为方便政府单位工作人员的日常使用，建设社工管理、人事管理等移动应用，提供一键查询和浏览的便捷方式，推进政务服务向移动化、便民化和智能化的方向迈进。主要内容包括：

（1）统一集成

主要内容包括注册及认证登录、用户共享服务及消息推送、多应用集成管理、加密水印处理、平台使用监控管理、任务管理和个人资料管理等。

（2）移动态势感知

主要内容包括移动体征和移动一屏总览，以帮助用户更好地理解和分析数据，提高管理效能。

- 社工移动端

主要内容包括社工考勤分析、社工疗休养管理、社工培训管理、社工工资条管理和社工意见反馈等。

- 人事管理

主要内容包括维护法定节假日、人员工作年限导入功能、人员工作年限与天数匹配功能、假期可用天数等数据查询展示（pc/移动）、假期扣除逻辑及假期锁定功能、查询台账、数据导入、外出查询台账等。

2、	数字底座建设

1）	数据智能中枢

聚焦东明路街道已有数据，在此基础上升级汇聚手段，整合原有接口，优化系统架构，统一数据标准和规则，并将东明路街道智慧停车、街道营商、数智党群、燃气安全等本次建设应用场景的数据汇聚至中枢，通过整合、清洗、建模和管控的治理方式，实现数据的集中管理和统一调度，打破部门间的数据壁垒。同时对东明路街道“一网统管”智能化建设、医养结合服务系统、社区治理数字化水平提升、精品城区治理数字化协同管理等项目的原有功能进行改造与扩展，深化街道数据和场景数据关联分析、融合利用、制定东明数据共享目录、建立东明路街道数据底库，结合处置机制，制定数据处理流程，确保数据的准确性和可用性，最终输出标准化数据，并提供API接口及数据订阅模式，供场景业务系统共享使用。主要内容包括：

（1）数据汇聚服务

通过数据接口对接，将来自多个场景数据源的数据整合为一个一体化的数据集，将不同来源和类型的数据进行整合和预处理，实现东明路街道所有场景数据的全覆盖。

（2）数据治理服务

建立完善的数据标准体系，主要内容包括数据清洗、数据质量管理、审批功能、数据规则制定、数据规则映射、数据归属管理、数据标准整合和数仓建设管理等。

（3）数据建模服务

通过构建和应用数据模型，为街道提供全面的数据洞察。主要内容包括数据模型分析、维度模型建设、数仓分层、构建事实表、建立关联关系和数据建模规范制定等。

（4）数据应用服务

对共享数据生成API接口，对接入的应用系统进行审核，审核通过后配置对应的配置；检测异常数据和趋势，实时跟踪系统性能；统一指标管理，确保指标的一致性、可访问性和准确性。

2）街道地图应用服务

在对接浦东基础地图服务的基础上，打造覆盖全街道5.95平方公里的街道地图应用服务，赋能街道河长管理、林长管理、实事工程管理等应用场景，为城市精细化管理提供有力支撑，提升城市治理的效率和精准度，为城市的智慧化发展注入新的活力。主要内容包括：

（1）数字地图基础数据及API

实现基于区大数据中心二三维一体化地图进行二次开发。

（2）地图功能

主要内容包括光照、天气模拟仿真、AIOT多源数据接入、全要素信息导入、渲染引擎整体架构渲染能力、三维视频融合、三维场景构建、打包封装测试、视频接入服务、多源数据处理、三维标定服务、系统场景搭建、地图服务接口等。

（3）应用场景空间分析展示

将东明路街道设施要素及其他业务专题事件信息与地图相关联进行展示和分析，接入视频信号并在地图上展示。

（4）基础要素管理

接入人口、房屋基础要素数据进行空间数据处理与落位、基础要素数据空间挂接，对人员信息数据进行管理并支持地图查询，接入小区档案、楼宇档案、房屋档案，实现标签管理，包括业务标签预设、自定义标签类、标签体系查看、标签下线与发布、标签权限设置等。

（5）地图应用场景

主要包括街道、社区、楼栋、分层分户、老旧小区加梯管理、河长制管理、林长制管理、实事工程管理等场景的地图展示。

3）AI视频智慧感知平台软件定制开发

AI视频智慧感知平台软件定制开发是在AI视频智慧感知平台产品软件的基础上，运用人工智能技术、数据分析和视频算法，针对智能垃圾厢房、智慧停车等场景进行赋能，提供算法定制与适配。针对智慧停车场景，新增僵尸车位算法模型、霸占车位算法模型、视频道闸分析，同时对视频车位覆盖算法进行优化；针对垃圾厢房场景，提供垃圾桶满溢算法模型、污水横流算法模型和智能告警服务。从而提升城市治理问题发现的效率和准确性，为东明路街道提供更智能、精确的城市管理解决方案。主要内容包括：

（1）智慧停车场景赋能

主要内容包括智慧停车场景专题调度和视频车位覆盖算法优化等。

（2）智能垃圾厢房场景感知分析服务

主要内容包括垃圾厢房场景算法适配、垃圾厢房高发区域统计、垃圾厢房点位告警事件图表分析、垃圾厢房各类型事件分析、垃圾厢房高发事件综合分析、垃圾厢房告警处置同步等。

4）AI算法开发

为满足东明街道智能化监管需求，针对垃圾违规投放检测、店铺占道经营、摊贩识别/无照经营游商、非机动车占用机动车道识别、机动车占道/机动车乱停放、道路积水检测、车流量密度检测、区域人群密度检测、消防通道占用检测、电瓶车违规停放、工地人员徘徊、垃圾桶满溢等算法进行定制化开发及部署，通过对东明路街道视频流进行接入，可按需求对相应监控点位部署算法，最大支持 50路算法并发配置。主要内容包括：

- 垃圾违规投放检测

针对东明路街道监控，对人员乱丢垃圾行为进行识别，一旦识别人员乱堆垃圾行为，进行上报告警。

- 店铺占道经营

对画面里指定区域内车辆摆货占道经营进行识别，对画面指定区域里的特征物品进行检测，如果检测出特征物，则报警识别出占道经营。

- 摊贩识别/无照经营游商

对画面里指定区域内地摊小贩占道经营进行识别；对画面指定区域里的特征物品进行检测，如果检测出特征物，则报警识别出小摊贩占道经营。

- 道路积水检测

城市内涝事件和道路积水事件检测，检测到道路上的积水，立即报警，同时上传现场积水图片。

- 车流量密度检测

监测机动车，计算车流量数据，车辆密度超过预警阈值，即推送告警。

- 消防通道占用检测

结合指定消防通道占用监控视频，识别监控区域内是否有杂物占用，一旦识别有杂物或车辆放置，导致安全出口拥堵，立即上报告警提示输出事件。

- 电瓶车违规停放

对电瓶车违规停放在集中停放点以外的，有消防安全隐患的现象进行自动发现及管控。

- 工地人员徘徊

可对进入区域的人员进行自动识别。

- 垃圾桶满溢

当垃圾箱内垃圾达到满溢警戒值时，或垃圾厢房周围有散落的泡沫箱、垃圾袋、纸板箱等，系统会自动上报问题并推送到保洁人员和相应管理人员，提醒及时清理垃圾桶。

（10）API接口对接

与区大数据中心智管平台对接，可以将识别出的告警信息推送到智管平台，从而提高监控与管理的协同效率。

3、	应用场景建设

1）	燃气安全检测运行管理系统

燃气安全监测运行管理系统利用物联网络对燃气泄漏进行全方位、实时监控。系统集成了燃气报警、故障报警、用户统计、设备统计、公告管理、报警设置以及智能运行统计报表等多项功能。在街道23户工商业用户中部署可燃气体探测器，实现全天候（7x24小时）的燃气泄漏在线监测。系统的实施有力推动了燃气安全管理体系的体系化、规范化、科学化和标准化，显著提升了社会整体对燃气安全风险的防范和化解能力。主要内容包括：

（1）总体概览

主要内容包括地图展示、综合概况数据展示和报警信息等。

- 燃气泄露报警

主要内容包括燃气泄露报警一张图、当前报警和历史报警等。

- 故障报警

主要内容包括故障报警一张图、当前异常报警和历史异常报警等。

- 用户统计

主要内容包括用户统计、用户明细、用户详情等。

- 设备统计

汇聚系统中所有接入探测器设备的数据，实现探测器设备统一管理。

- 公告管理

主要内容包括通知公告管理、新闻资讯管理、发布审核管理等。

- 报警设置

主要内容包括接收人设置、接收人列表等。

- 智能运行统计报表

主要内容包括生成报表、报表预览等。

2）智慧停车

东明路街道小区“停车难”问题日益突出，为了有效缓解小区停车难的问题，系统将对26个小区，采用技术+机制相结合的手段，通过一加（新建车位）一减（僵尸车位，霸占车位）两种方式，线上监督+线下治理，实现街道停车治理的全闭环。精细化管理停车场车辆进出，提高监管效能，为城市的可持续发展做出贡献。主要内容包括：

- 僵尸车位事件分析

以视频车位分析为基础，通过车位占用时长统计，及时发现长时间车位被占用，以事件形式对僵尸车位进行上报。

- 霸占车位事件分析

在视频覆盖场景内，当出现自行车、电动车以及其他大型物品占用车位的情况，以事件形式对霸占车位情况进行上报。

- 视频道闸数据分析

基于智算感知交互中心视频道闸分析赋能，捕捉并分析进出车辆的关键信息，生成动态的车辆进出数据。

- 停车数据分析

通过积累多个小区的停车数据以及长时间的停车数据，根据停车数据提供可决策数据并输出面向街道管理、物业运维的分析报告，为停车治理提供数据支撑。

- 移动端增强

采用微信小程序模式，增加僵尸车位、霸占车位事件闭环处置流程和街道和物业管理数据报告查看。

- 车位布局图制作

新增街道26个小区的车位布局图制作。

- 视频监控布局

通过与视频资源共享中心对接，对新增26个小区的停车位视频和道闸视频数据进行地图布局。

- 地磁数据分析

新增26个小区的停车位地磁数据对接，作为视频车位数据的补充。

- 小区停车数据整合

新增对接26个小区的停车场、停车位数据、车辆关联居住地等信息，小区外街面的停车场、停车位数据、车辆关联商户等信息。

3）东明路街道住宅小区智治监管平台

系统功能涵盖到物业考评监管和物业及业委会运作监管。通过系统建设将物业考评相关基础数据进行集中管理。将现行线下完成收集、换算、统计的物业考评工作进行线上流程规范及应用赋能。对业委会改选事件、对物业选聘流程及业委会改选流程进行管理，使街道在对于下辖住宅小区的物业选聘流程和业委会改选流程有效履行监管职能。实现物业选聘流程及业委会改选流程公开、透明，并对过程实现全程留痕，提供数据追溯入口。主要内容包括：

（1）基础数据管理

对物业基础数据、住宅小区数据进行数据关联，提供公共公益收入公示时间配置功能，实现职能部门数据管理等。

（2）业务支撑管理

提供考评模板编辑器，为居民区测评、职能部门测评、建管中心考核模块提供业务支撑，支持自定义表单、流程编辑管理等。

（3）考评模板管理

提供居民区测评表模板、职能部门测评模板和建管中心考核模板管理，支撑模板配置。

（4）建管中心移动化考评监督记录（基于微信小程序实现）

主要内容包括待考评功能、考评待确认功能、历史考评查询等。

（5）流程监督管理

对业委会改选、物业选聘等流程进行监督和管理。

（6）重要事件提醒

对物业合同到期、业委改选、公共公益收入公示等重要事件生成提醒。

（7）考评报告管理

主要内容包括考评周期、考评报告设计、考评任务生成派发及条线录入、考评报告生成等。

4）施工项目申报系统

对小区物业及街区商户施工项目申报工作中的施工安全监管，依托居民自主上报，物业巡查，应急监管的模式，从传统发现和工单派发到运用数字化手段与AI智能算法进行施工项目申报工作的落实，实现自治管理。本项目通过整合商户和小区业主自主上报的信息并与城管装修备案的数据共享库相连通，以实时获取并管理商户和小区的基本信息及其施工状况，进而有效处理各类投诉事件。主要内容包括：

（1）WEB管理端

基于移动端提供申报信息查询、各类指标综合分析、统计报表等。

（2）移动采集端及处置端

实现市民端的基础数据管理、采集管理、施工项目申报等。

5）街道营商

东明路街道营商平台旨在根据东明路街道营商环境实际发展与管理需要，“深入”推进特色化应用和平台建设，补全企业数据监管盲区，形成本街道特色企业数据库。利用大数据模型及数字化能力生成街道辖区企业、沿街底商画像以及企业全维度画像，不仅减少管理者数据处理的负担，更能让管理者清晰“分辨”街道辖区企业、沿街底商企业真实情况，为存量企业招商转化、营商服务提供数字化支撑。通过领导驾驶舱界面全面展示东明路街道企业营商情况，直观了解企业分布，实时更新监控街道的营商环境状态，为决策提供数据支持。同时，在营商移动端和营商后台管理端上“呈现”辖区数据统计，结合街道治理特色应用，将工商变更、预警信息、调研走访、数据汇总、处理进程等同步到两端屏幕上，运用科技手段提升东明路街道全局管控能力。主要内容包括：

（1）营商看板系统端

主要内容包括街道安商工作数据展示、营商企业总量及沿街载体数据汇总展示和趋势分析、营商企业税收及营收数据汇总展示和趋势分析等。

（2）营商后台管理端-营商中心

主要内容包括所有沿街载体列表、企业画像模型构建、企业工商基础信息查询、企业工商详情页查询、企业年报财务指标查询、企业年报财务趋势图表展示、企业司法涉诉列表、企业司法涉诉详情查询、企业知识产权专利列表、企业知识产权专利详情查询、企业多维度标签、辖区企业注册类型分类统计、辖区企业多维分类统计、企业重点维度排名模块、多维搜索模块等。

（3）营商后台管理端-企业调研

展示企业调研信息，提供多维查询、生成诉求等功能，对调研数据进行展示分析。

（4）营商后台管理端-营商工作报表

主要内容包括营商工作报表导出列表管理、营商工作报表类型预设模块、营商工作报表操作模块等。

（5）营商后台管理端-企业工商税收预警

对重点关注企业进行预警提醒，主要内容包括企业工商税收预警类别管理、预警企业列表、企业工商税收预警记录等。

（6）营商移动端-企业库

主要内容包括单建筑（沿街载体）数据统计、企业画像移动端模型构建、企业移动端工商信息查询、企业移动端年报财务指标查询、企业移动端司法涉诉列表详情查询、企业移动端知识产权专利列表详情查询、企业移动端多维度标签、辖区企业清单列表、辖区企业分类列表、企业排名列表、搜索列表、单建筑（沿街载体）详情展示等。

（7）营商移动端-企业诉求

展示企业诉求和详情，支持多维查询、不同类型进行筛选和查看、统计分析等。

（8）营商移动端-预警消息

展示预警消息列表、预警内容等。

6）沿街商户智治管理系统

汇聚街道各部门商户基础信息数据和智能发现数据，面向东明路街道沿街商户，打造集数据采集、市容管理、安全管理、运营管理于一体的沿街商户智治管理系统，从传统工单派发、日常监管到运用数字化手段和AI智能算法建立互动共治管理模式，基本形成智能发现、快速处置、任务派发、积分评价、居民参与等机制，从而实现商户与管理者的双赢。建设内容主要包括：面向领导的沿街商户智治管理一张图，面向日常工作和管理人员的沿街商户智治管理系统和面向沿街商户管理一线工作人员、商户和市民的沿街商户智治移动应用。主要内容包括：

（1）沿街商户智治管理系统

主要内容包括商户数据管理、商户标签管理、工作任务管理、业务处置管理、公众服务管理、积分评价管理、勤务数据管理、勤务打卡管理、基础功能管理等。

（2）沿街商户智治移动应用

在移动端提供面向市民和商户的共享信息、你问我答、上报问题等，支持积分评价、业务处置、商户管理、工作任务、考勤打卡、个人中心等功能。

（3）沿街商户智治管理一张图

对勤务信息、监管区域、智能设备、经营业态、业务处置闭环、告警趋势、处置效能、工作任务、勤务指标数据等进行可视化展示。

7）食品经营单位管理

紧紧围绕“提升监管效能”，将网格管理和信息技术相结合，探索食品经营单位智能管理方案，以进一步推动食品安全主体责任落实为首要目标，开启“部门监管+自律管理”的食品卫生安全管理模式。实现街道区域食品经营单位负责人自主填报店铺基础信息；实现对食品经营单位的标签化管理；支持重要信息通知发布；实现食品经营单位对通知的图文反馈。通过采集食品经营单位各类信息进行综合研判，降低食品安全风险。主要内容包括：

（1）食品经营单位标签化管理

对食品经营单位进行标签标注、支持标签查询和管理等。

（2）食品经营单位健康证管理

主要内容包括健康证上传、信息填写、健康证有效期提醒、健康证信息查询等。

（3）重要通知发布管理

主要内容包括通知文本和图片编辑管理、重要通知未反馈提醒、通知发布操作（预览通知内容、选定发送对象、一键发布等）、发布对象管理（对象编辑维护、分组等)、通知已读统计、食品经营单位收到已读反馈、食品经营单位附件上传操作、已发布的重要通知查看查询、通知发布模板自定义维护等。

（4）食品经营单位资料文件学习库

定期更新政策文件和食品卫生培训资料库，工作人员可在食品经营学习中心自主学习。

（5）食品经营单位台账管理

在线填写食品经营单位每日台账、每周台账和每月台账，支持台账查看查询和台账模板自定义维护等。

8）多格合一治理系统

在全新的信息化业务流程框架下，面对突发事件，指挥中心依托多格合一治理系统，依据事件性质与紧急程度，迅速通过基于街道“多格合一”架构的片区网格体系，将事件详情传达至片区网格员、消防微站值守人员及楼宇负责人等关键角色，指令巡逻人员立即响应并前往现场，同时利用便携式智能终端实时反馈现场情况，助力指挥中心精准掌控事态。在全面评估事件真实性及严重程度后，指挥中心高效调度微站等增援力量，最大化巡逻资源效用，并有效缓解东明路街道消防大队、综治办及城运管理等政府部门的现场处置压力。多格合一治理系统以东明路街道城运中心为核心，统筹1个重点微站与39个居民社区微站，全面整合街道微站及周边资源，构建全街道资源与力量的可视化管理体系。通过集成实时监控、信息汇总、分析预警、协同联动及快速响应等功能，打造一体化的社区安全管理体系，显著提升街道的防火体系效能与突发事件应对能力。主要内容包括：

（1）多格合一可视化展示

可视化展示多格合一管理单位组织架构、民生实事项目跟踪、人员信息、应急物资、微型消防站等。

（2）多格合一安全风险专项检查

主要内容包括安全风险点位排查、安全风险排查对象、安全风险排查事项、安全风险排查方案、安全风险排查工作机制、安全风险排查打卡、安全风险排查预警等。

（3）多格合一安全风险专项处置

主要内容包括多格力量联勤联动、多格力量处置预警、多格力量督察反馈、多格力量微网格反馈等。

（4）多格合一应急物质专项管理

主要内容包括街区楼居物资仓库管理、街区楼居物资仓储信息导入、街区楼居物资预警、街区楼居物资出入库管理、街区楼居物仓库统计分析等。

（5）多格合一社区微型消防站专项管理

主要内容包括社区微型消防站基础信息、社区微型消防站资源信息、社区微型消防站人员管理、社区微型消防站联勤互助、社区微型消防站警报信息接入等。

9）基层治理知识库

为进一步赋能社区智能治理，街道在基层管理领域积极探索创新，不断完善管理系统。“基层治理知识库”的建设为街道和各部门提供了强大的智能化治理赋能，极大提升了日常管理的效率和效果。在工单管理方面，系统引入了智能派单功能，自动将任务分配至最合适的部门，确保工单的快速分类和高效处理。通过实时监控、智能催办、智能质检和可视化分析，管理人员能够及时掌握工单进展，减少滞后处理情况，及时发现预警隐患，从而提升整体服务效率。同时，系统也为日常工作提供了全面赋能，通过政策工作单知识库、智能表单、问卷、投票等模块，实现对日常工作的全面赋能，帮助工作人员快速获取政策信息、简化数据收集与反馈流程、减少重复人工工作，提升社区管理与服务效率，有效促进了基层治理的便民化和智能化发展。主要内容包括：

（1）智能派单

实时同步热线工单数据并进行分词挖掘、同义词处理、词性标注、实体识别、停用词过滤、默认规则管理、特定规则定义、AI派单模型训练、派单规则权重管理、派单规则白名单管理、规则触发分析等，支持退单回溯、派单跟踪反馈管理、工单统计查询、处置反馈话术AI生成等。

（2）政策工单知识库

主要内容包括政策库管理、语料库预处理、政策工单文本切割、文本向量化计算和存储、知识库匹配算法训练、缓存检索等。

（3）智能催办

主要内容包括工单时限设置、催办周期设置、催办服务、全流程跟踪、单位联络管理等。

（4）智能质检

主要内容包括ASR语音识别、语音角色分离、文本预处理、特征提取、情感分类、关键词管理、满意度智能识别、分析结果管理、质检复核等。

（5）智能派单综合分析

主要内容包括派单率成功率分析、派单处置时效分析仪表盘、规则触发历史瀑布图、退单情况分析、工单受理分析、工单状态分布图、工单类型统计与分析、工单来源分析、催办次数趋势分析、催办成功率分析、催办时效性统计、催办时限与工单处理时效关联性分析、催办地理分布图、催办响应时效性分析、催办类型效果对比、综合日报/月报/月报、重复案件监管、一事多诉监管、苗头预警跟踪、新词跟踪、GIS地图分析展示等。

（6）智能表单

主要内容包括表单设计、自定义表单字段、条件逻辑设置、表单模板库、实时预览功能、多渠道发布、指定填报对象、日期设置和提醒、动态上报、多终端支持、草稿管理、附件上传、填报数据汇总、数据统计与分析、实时进度监控、未填报监督、填报记录查询等。

（7）居委活动管理

主要内容包括居委活动信息发布、活动报名、活动签到、活动数据智能报送等。

（8）走访接待赋能

对于居村日常的走访接待，系统提供日常维护记录功能，并存量电子台账和手工台账同步。

（9）多系统数据自动化互通

主要内容包括界面填报数据互通、多格式文档读取、插件升级管理、控制管理台、错误管理、分析报告等。

（10）短信业务管理

主要内容包括业务分组、通讯录管理、短信模板管理、智能发送管理、业务提醒、综合查询、统计报表、短信历史记录等。

（11）问卷管理

提供问卷内容设计和问卷题目管理，完成问卷定制后支持问卷预览和发送。

（12）投票管理

主要内容包括题目统计、整体分析、完成率分析、查询下载、注册登录、投票列表、用户投票、投票结果等。

- 数智党群

系统建设党建联建共建活动点单派送平台，实现活动资源单位派单，居民区点单，活动审核线上化的一体化服务。建设党群态势感知平台，智慧党组织架构展示，按“1+3+42”三级架构分级展示信息。建设数字徽章，社区党员参与活动累计积分并根据规则获取徽章。建设新就业群体信息采集及服务活动的发布。实现党组织架构、明汇红色合伙人、新就业群体的可视化展示。主要内容包括：

（1）党员标签管理

与数字徽章对接，迁移原始功能和原始数据，进行党员标签管理和积分管理。

（2）党群态势感知

将党群组织治理实现可视化，方便党组织的线上查看和管理。

（3）新就业群体

提供信息采集工具，收集统计新就业群体站点以及个人信息，管理人员可进行新就业群体活动管理。

（4）数字徽章

主要内容包括数字徽章小程序、DIY徽章小程序等。

（5）点单派送平台

主要内容包括活动配送功能、核单功能、点单功能、接单功能等。

10.2应用产品软件购置

1、物联智慧感知平台软件购置

需一个集成化的物联设备管理和监控平台软件，符合区级统一标准，支持设备接入、运行维护、数据管理、告警处理和统计分析。具备实时监控设备运行状态、异常（告警）情况响应、设备信息全面管理、GIS地图联动、数据安全保障、灵活的查询筛选、告警事件全流程管理和系统支撑模块等特点。通过统一的物联设备接入、管理和运维平台，实现对东明路街道范围内所有物联设备的整合汇聚和高效管理，确保设备数据的准确性、安全性和可追溯性，以提升城市管理的智能化水平。产品服务提供系统现场部署，联调测试以及接口联调对接。运行环境：支持银河麒麟、WINDOWS、LINUX等操作系统；支持达梦、MySQL等数据库。

- AI视频智慧感知平台软件购置

AI视频智慧感知平台软件需符合街道管理需求，支持多种功能，包括视频数据接入、算法应用与管理、事件监控和协同处理，确保数据统计的全面性、算法调度的高效性、事件处理的及时性以及实时监测的可靠性，确保提升街道管理的智能化水平和应对突发事件的能力，保障城市治理的安全性和高效性。产品服务提供系统现场部署，联调测试以及接口联调对接。运行环境：支持银河麒麟、WINDOWS、LINUX等操作系统；支持达梦、MySQL等数据库。

3、密码产品购置

1）智能密码钥匙（10个）：支持设备管理员登录堡垒机、系统用户/管理员登录系统身份鉴别。

2）浏览器密码模块（二级）（10套）：支持设备管理员安全登录堡垒机；视频传输网用户安全访问系统。

3）个人证书（10张）：提供个人证书服务。

4、应用服务器中间件

8套，适配服务器操作系统，满足系统应用和信创相关要求。

10.3安全软硬件购置

| 序号 | 区域 | 安全产品 | 主要功能 | 配置要求 | 数量 | 产品类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本地机房 | 下一代防火墙 | 基于IP、安全域、VLAN、时间、用户、地理区域、服务协议及应用等多种方式进行访问控制；提供针对网络病毒的检测和清除。 | 网络吞吐3G，并发连接100万，新建连接数5万，支持集群部署，含AV功能。 | 1 | 硬件 | 本地机房设备、网络的基础防护 |
| 2 |  | 安全隔离与信息交换系统 | 具备视频数据与控制信令分别处理和传输能力，能够实现视频数据通道的单向传输；提供流媒体视频监控业务支持。 | 支持GB2818标准、DB33标准视频传输；支持100路D1视频并发传输；网络视频传输带宽400Mbps；并发大于2万。 | 1 | 硬件 | 本地机房视频流量的专用防护 |
| 1 | 政务云 | WEB应用防火墙 | 能够对SQL注入、跨站脚本、代码执行、目录遍历、脚本源代码泄露、CRLF注入、COOKIE篡改、URL重定向等多种漏洞攻击进行有效防护、并告警。 | 默认支持10个域名；支持云虚拟化部署。 | 1 | 软件 | 云上WEB应用系统的安全防护 |
| 2 |  | 日志审计系统 | 满足日志集中审计需求，审计日志记录可以保存6个月以上；支持多种日志格式的细粒度解析；支持日志的关联分析，可自定义分析规则。 | 日志源≥20个；日志存储≤20G/天；日志审计对象≥100个；支持云虚拟化部署。 | 1 | 软件 | 云上各类服务器、应用系统、中间件的日志收集与分析 |
| 3 |  | 服务器防病毒 | 提供云上虚拟服务器的病毒检测及清除；支持多种杀毒模式，较低的系统CPU资源占用；对服务器的正常业务使用不产生较大影响。 | 引擎为自主研发，具有自主知识产权，支持常见的操作系统，满足信创要求。 | 30 | 软件 | 云上、本地机房服务器上部署 |
| 4 |  | 堡垒机 | 实现对账号的统一管理、统一授权、统一认证，并实现对安全管理员的操作行为审计。 | 100个可管理设备数；标配20个用户账号；单台最大字符运维并发50个，最大图形运维并发50个，支持云虚拟化部署。 | 1 | 软件 | 云上应用系统服务器的安全管理 |

10.4基础设施建设

- 网络升级改造

网络升级改造是东明路街道视频基础网络的升级和延伸。充分利用原有自建光纤优势资源，整合优化升级街道内部视频承载网络等基础设施的网络通讯能力建设，为东明路街道智慧社区“数字化转型”做好基础铺垫和支撑。将覆盖范围从原有一期网络覆盖全部小区的基础上扩展至18个重点单位，同时升级改造39个居委及社区单位网络，基本实现了东明路街道内重要区域的全覆盖。对原有门卫交换机进行性能升级，升级后实现核心到小区监控室点对点超千兆互联，替换下的交换机用于居委、重点单位等，实现核心到居委、重点单位网络千兆互联。升级整合原有核心网络设备，新建核心交换系统并利旧原核心作为备机使用。

1）70处门卫、监控室及对应居委名单如下：

| 序号 | 所属居委 | 小区名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凌一 | 上浦路505、565弄 |
| 2 |  | 凌云公寓 |
| 3 | 凌二 | 上浦路480弄 |
| 4 |  | 上浦路510弄 |
| 5 |  | 上浦路606弄 |
| 6 | 凌三 | 凌兆路521弄 |
| 7 |  | 凌兆路555弄 |
| 8 | 凌四 | 丹桂苑 |
| 9 |  | 三林路709弄 |
| 10 |  | 三林路711弄 |
| 11 |  | 凌兆路608弄 |
| 12 | 凌五 | 凌兆路586弄A |
| 13 |  | 凌兆路586弄B |
| 14 | 凌六 | 凌兆路500弄 |
| 15 |  | 三林路519弄 |
| 16 |  | 凌兆路530弄A |
| 17 |  | 凌兆路530弄B |
| 18 | 凌七 | 丁香苑 |
| 19 |  | 凌兆路334、396、428弄 |
| 20 |  | 三林路359弄 |
| 21 |  | 馨乐苑 |
| 22 | 凌八 | 凌兆路379、405弄 |
| 23 | 凌九 | 上浦路336 |
| 24 |  | 上浦路410弄 |
| 25 | 凌十 | 凌兆路256弄 |
| 26 |  | 凌兆路285弄 |
| 27 | 凌十一 | 上浦路276弄 |
| 28 |  | 上浦路202弄 |
| 29 | 凌十二 | 上浦路36弄 |
| 30 | 凌十三 | 上浦路69弄 |
| 31 | 凌十四 | 上浦路165弄 |
| 32 | 凌十五 | 上浦路201弄A |
| 33 |  | 上浦路201弄B |
| 34 | 凌十六 | 锦翠苑 |
| 35 |  | 上浦路355弄 |
| 36 |  | 凌兆佳苑 |
| 37 | 金一 | 凌兆路726弄 |
| 38 |  | 凌兆路711弄 |
| 39 | 金光 | 锦丽新苑 |
| 40 |  | 上南路4265弄 |
| 41 | 翠竹苑 | 翠竹苑 |
| 42 | 安居苑 | 衡辰三林苑（东） |
| 43 |  | 安居苑 |
| 44 | 三林苑 | 三林苑 |
| 45 |  | 衡辰三林苑（西） |
| 46 | 永泰 | 意凯家园 |
| 47 |  | 永泰花苑 |
| 48 | 品新苑 | 品珍苑 |
| 49 |  | 品新苑 |
| 50 | 棕榈苑 | 古银杏苑 |
| 51 |  | 棕榈苑 |
| 52 | 红枫苑 | 红枫苑 |
| 53 |  | 红柿苑 |
| 54 | 品华苑 | 品华苑 |
| 55 | 品翠苑 | 银杏苑 |
| 56 | 金桂苑 | 品诚苑 |
| 57 |  | 金桂苑 |
| 58 | 金禾 | 金禾新苑 |
| 59 | 金橘 | 金橘新苑 |
| 60 | 新一 | 环林东路879弄 |
| 61 | 新二 | 环林东路799弄 |
| 62 | 新三 | 环林东路875弄 |
| 63 | 盛源 | 盛源公寓 |
| 64 |  | 美林别墅 |
| 65 | 金谊河畔 | 金谊河畔 |
| 66 | 湾流苑 | 湾流域（一、二、三期） |
| 67 | 金色雅筑 | 金色雅筑 |
| 68 | 樱桃苑 | 樱桃苑 |
| 69 | 尚桂苑 | 尚桂苑 |
| 70 |  | 兰庭苑 |

2）18处重点名单如下：

| 序号 | 节点名称 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东方医院南院 | 云台路1800号 |
| 2 | 社会卫生服务中心 | 环林东路555号 |
| 3 | 徐浦中医院 | 上南路4091号 |
| 4 | 养老院1（心悦家园养老院） | 环林东路815号 |
| 5 | 养老院2（永泰养老院） | 永泰路1129弄 |
| 6 | 三林中学 | 三林路658号 |
| 7 | 三林东校 | 南林路733号 |
| 8 | 三林北校 | 凌兆路648号 |
| 9 | 三林镇中心小学 | 云台路2280弄 |
| 10 | 凌兆小学 | 灵岩南路798号 |
| 11 | 尚博实验小学 | 尚博路371号 |
| 12 | 林苑小学 | 三林路24号 |
| 13 | 清源小学 | 凌兆路334弄 |
| 14 | 小天鹅幼儿园（总部） | 凌兆路531弄 |
| 15 | 临沂八村幼儿园 | 云台路2290号 |
| 16 | 上海实验南校 | 云台路1801号 |
| 17 | 金谊广场 | 金谊广场 |
| 18 | 新达汇 | 永泰路1058弄 |

3）网络升级改造工程量清单及技术指标

| 序号 | 设备材料名称 | 参数要求 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4芯光缆 | GYTA-4B1 | km | 45 |
| 2 | 光缆终端盒 | 含尾纤、LC 法兰 | 台 | 90 |
| 3 | 光缆接头盒 | 48芯光接盒成端 | 个 | 8 |
| 4 | 光缆接头盒 | 24芯光接盒成端 | 个 | 1 |
| 5 | 光缆接头盒 | 12光接盒成端 | 个 | 4 |
| 6 | 尾纤 | LC-LC | 条 | 75 |
| 7 | 管道材料（穿放光缆的辅材） | 光缆托板、光缆支架、挂牌、镀锌铁线等铁件材料 | 孔·km | 16 |
| 8 | 光缆内导管 | 定制 | km | 16 |
| 9 | 架空铁件材料 | 绞线、夹板、抱箍、挂钩、挂牌等铁件材料、整理 | 杆路·km | 12 |
| 10 | 光缆施工配套费 | 熔接、整理、测试、机械使用费、仪表使用费 | 项 | 1 |
| 11 | 开挖 | 单孔76mm，含开挖、回填、运土等 | 米 | 650 |
| 12 | 管道租赁费 | 投标人需要承担本包件所有系统使用期内所需管道的租赁费用（不少于20年），并支付的管道维护费用。选用上海电信、信息管线、上海移动、东方有线等运营商的管道，如有管道授权委托书请在投标文件中提供。 | 子孔·km | 16 |
| 13 | 管道租赁维护费 | 所有系统服务期限内光缆通信管道租赁费用（不少于20年） | 子孔·km | 16 |
| 14 | 手井 | 450mm×300mm | 个 | 37 |
| 15 | 管道开挖赔补 | 管道开挖按0.8㎡计 | 平方米 | 520 |
| 16 | 小区万兆汇聚交换机、光模块、机柜 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps； 24个千兆电口，4个万兆SFP+； 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 支持Smart link； 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 支持MAC地址≥16K； 支持ARP表项≥4K； MTBF（平均无故障时间）超过40年； 支持以太网 OAM 802.3ah 和 802.1ag； 支持Telemetry技术； 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； 业务口防雷可达10KV； 包含与原系统对接调试。 | 台 | 74 |
| 17 | 小区万兆光模块 | 原厂万兆光模块； 单模单纤； 通讯距离不小于10公里。 | 只 | 148 |
| 18 | 小区配件 | 原机柜利旧、线缆及辅料 | 批 | 74 |
| 19 | 居委及重点单位千兆汇聚交换机（利旧） | 利旧原小区门卫交换机（搬迁、安装、调试） | 批 | 57 |
| 20 | 居委及重点单位千兆光模块（利旧） | 利旧原小区门卫光模块（搬迁、安装、调试） | 批 | 114 |
| 21 | 居委及重点单位配件 | 机柜（1200mm*600mm*600mm）、线缆及辅料 | 套 | 57 |
| 22 | 框架式核心交换机 | 主控引擎2块，整机业务板槽位数≥6； 单台配置双主控、双电源，48端口千兆电口板卡 1块，24端口万兆光口&24端口千兆光口板卡 4块； 交换容量≥70Tbps，包转发率≥8600Mpps； 支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2； 支持颗粒化电源，实配冗余电源； 支持整机MAC地址≥128K； 支持整机ARP表项≥16K； 支持MPLS VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE； 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 支持 Telemetry技术； 与原城运核心网络系统兼容； 包含与原系统对接调试。 | 套 | 1 |
| 23 | 原有门卫网交换机调试、接入设备IP整理、配置 | 原有门卫交换机移位转网、调试、线缆短接、接入设备IP整理、配置 | 批 | 57 |
| 24 | 设备利旧、调试配置 | 原有城运交换机移位转网、调试、线缆短接、接入设备IP整理、配置 | 批 | 2 |
| 25 | 核心机房整理 | 城运机房线缆整理、短接、标记及配套辅材 | 批 | 1 |

- 边缘接入网关

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边缘接入网关 | 网络视频并发：20路实时视频或回放视频 网络视频接入：海康、大华、宇视、科达、天地伟业等市面主流设备厂商的SDK接入 网络视频接入协议:RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T 28181-2016 分辨率:12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 部署方式:网络结构,无需更改现有网络结构，支持专网和互联网模式；前端设备：无需更改前端DVR、NVR、IPC等的设置 视音频数据：对视音频数据加密传输 链路：对数据传输链路独立加密 网络协议：UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SMTP（邮件服务）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址） | 39 | 台 |

- 机房整新

| 序号 | 项目 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电路改造 |  |  |  |
| 1 | 供电线缆 | YJV 6x3 | 50 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV 3x2.5 | 100 | 米 |
|  | 机柜配电 |  |  |  |
| 3 | PDU | 32A输入：10*16A国标插座，带指示灯，带1.5m输入线缆 | 52 | 个 |
| 4 | 工业连结器 | 32A三孔工业连接器，含公头和母头 | 26 | 个 |
| 5 | 电力配电柜 | 30kw | 1 | 个 |
| 6 | 电力改造 | 设备安装、电缆铺设、电路配电实施 | 1 | 项 |
|  | 空间调整 |  |  |  |
| 7 | 布局优化 | 根据实际需要，重新规划机柜内部的布局，使得设备布局更加合理，便于维护和管理，包括设备拆旧及搬迁，安装服务器、路由器、交换机等设备 | 1 | 项 |
|  | 线路梳理 |  |  |  |
| 8 | 室内8芯单模光纤 | 室内8芯单模光纤 | 100 | 米 |
| 9 | 室内4芯单模光纤 | 室内4芯单模光纤 | 100 | 米 |
| 10 | 室内2芯单模光纤 | 室内2芯单模光纤 | 400 | 米 |
| 11 | 网线 | 6类 | 5 | 箱 |
| 12 | 布线 | 确定位置、计算长度、裁剪线缆、理线板定位与穿线、线束固定与绑扎、配线架理线、重新理线 | 1 | 项 |

- 物联感知设备

| 设备分类 | 名称 | 参数需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 噪音监测设备 | 工作电压 AC 220V 噪音量程 30~150dB 分辨率：≤0.2dB 噪声精度：±1dB 工作环境：-10℃-+50℃ 通信方式：4G | 39 | 套 |
|  | 水质监测设备 | 水温量程：-30℃-60℃ 水温分辨率：≤0.2%RH 响应频率：模拟信号输出≤1000HZ 数字信号输出小于等于50HZ 稳定性能：≤±0.2%FS/年 温度漂移：≤±0.05%FS/℃（温度补偿范围内） 太阳能供电系统：单晶硅太阳能板 设计功率≥50W 峰值功率电压：10-50V 电流：≧3A 11.1V过放保护 开路电压：不低于 15V 控制器（单机版）12V/20A | 18 | 套 |
| 燃气安全物联网监测终端 | 燃气监测器 | 检测气体：CH4（甲烷） 传感器类型：催化燃烧（可燃）； 采样方式：自然扩散； 使用环境：室外型； 工作电压：AC220V±44V； 功耗：≤3W； 报警偏差：≤±5%LEL； 响应时间（t90）：可燃气体≤25s； 设置低报值：≤30%LEL； 设置高报值：≤60%LEL； 工作方式：连续监测； 操作方式：红外遥控； 状态指示：黄色故障指示灯、红色报警指示灯、绿色指示正常监视状态； 工作温度：-40～50℃（可燃）； 工作湿度：≤95%RH无结露； 环境压力：86KPa～106KPa； 防护等级：IP66； 防爆方式：隔爆型； 防爆等级：Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃； 壳体材质：铝合金； 外形尺寸：≤170mmx200mmx90mm； 整机重量：＜1.2kg； 电气接口：NPT3/4； 传感器使用寿命：≥3年（催化传感器） | 33 | 个 |
| 智慧停车 | 地磁传感器 | 探测半径：≧0.3m 产品尺寸：直径小于250mm;高度小于200mm 供电电源： 不小于3V锂电池 待机电流： ≤20A 功耗：< 100uW 电池容量： 不低于30000mA 检测方式：地磁+微波雷达 断电模式：当检测器处于倒置状态时，进入断电模式 远程配置：远程对设备进行参数功能改变、校时、重启功能 工作温度：-20C~+60°C 防护等级：IP68 抗压性能：>5t 产品结构：在使用专用工具的情况下可简单拆装及更换零配件 | 146 | 个 |

- 视频资源共享中心设备

| 序号 | 名称 | 参数需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联网网关 | 提供安防平台与第三方数字安防平台接口，1对多接入 | 1 | 台 |
|  |  | 标准机架，CPU4≥核8线程、内存≥16GB、系统盘≥500GB、数据盘≥1TB、千兆网口≥2个 |  |  |
|  |  | 性能：设备管理≤30000个 |  |  |
| 2 | 边缘汇聚网关 | 互联网接入，汇聚及管理边缘接入网关，用于管理部署于各场所的边缘接入网关，提供回传认证服务、回传平台管理服务、回传平台网关服务， | 1 | 台 |
|  |  | 标准机架，CPU4≥核8线程、内存≥16GB、系统盘≥500GB、数据盘≥1TB、千兆网口≥2个 |  |  |
|  |  | 性能：设备管理≤30000个 |  |  |
| 3 | 平台管理单元 | 提供分层分级细化的用户权限管理，包括用户分组、用户角色的创建，提供系统业务模块的权限划分，设备的权限控制 | 1 | 台 |
|  |  | 平台管理，用户管理、设备管理、服务器管理、日志管理、平台互联管理 |  |  |
|  |  | 标准机架，CPU4≥核8线程、内存≥16GB、系统盘≥500GB、数据盘≥1TB、千兆网口≥2个 |  |  |
|  |  | 性能：设备管理≤30000个 |  |  |
| 4 | 媒体交换单元 | 保障视频流媒体转发性能，扩容200路取流并发性能，保障视频流媒体转发，平台设备接入，存储和流媒体的转发 | 1 | 台 |
|  |  | 标准机架，CPU4≥核8线程、内存≥16GB、系统盘≥500GB、数据盘≥1TB、千兆网口≥2个 |  |  |
|  |  | 性能：单台设备支持300路1Mbps或200路2Mbps或120路4Mbps或90路6Mbps或80路8Mbps流媒体并发转发转存 |  |  |
| 5 | 状态巡检 | 随着接入视频数量增加，为提高巡检效率，扩容原城运平台巡检性能，对安防设备及服务器的运行状态进行实时监控， | 1 | 套 |
|  |  | 对安防设备及服务器的运行状态进行实时监控 |  |  |
|  |  | 标准机架，CPU4≥核8线程、内存≥16GB、系统盘≥500GB、数据盘≥1TB、千兆网口≥2个 |  |  |
|  |  | 性能：单台设备支持管理≤30000路设备实时巡检管理，每个设备巡检时间小于15s； |  |  |
| 6 | 级联管理网关 | 向上级平台注册，并实现街镇请求的分流策略及黑白名单控制和并发控制 | 1 | 台 |
|  |  | 标准机架，CPU4≥核8线程、内存≥16GB、系统盘≥500GB、数据盘≥1TB、千兆网口≥2个 |  |  |
| 7 | rtsp共享网关 | 视频流转发，支撑智能发现应用取流 | 1 | 套 |
|  |  | 标准机架，CPU4≥核8线程、内存≥16GB、系统盘≥500GB、数据盘≥1TB、千兆网口≥2个 |  |  |
|  |  | 性能：单台设备支持300路1Mbps或200路2Mbps或120路4Mbps或90路6Mbps或80路8Mbps流媒体并发 |  |  |
| 8 | web共享网关 | 视频流转发，支撑上层应用系统直播点播 | 1 | 套 |
|  |  | 标准机架，CPU4≥核8线程、内存≥16GB、系统盘≥500GB、数据盘≥1TB、千兆网口≥2个 |  |  |
|  |  | 性能：单台设备支持300路1Mbps或200路2Mbps或120路4Mbps或90路6Mbps或80路8Mbps流媒体并发 |  |  |
| 9 | 监控客户端软件加密狗 | 对软件授权的加密硬件，通过客户端软件可集中操作整个视频监控系统中的前端视频 | 1 | 个 |

- 多格合一治理设备

| 类别和名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能终端 | 支持对执法过程中进行动态、静态的现场情况数字化记录。 支持通过3G/4G、WIFI等不同无线网络，提供语音、多媒体、可视化调度等业务，实现一键拍照/图片回传、语音/视频对讲、指挥调度、业务管理等功能。 支持4G音视频回传，通过4G网络实现现场视频采集信息实时上拉后台指挥调度系统。结合后台管理系统解决方案，根据现场情况实时监控、调度和指令下达、应急处理。 支持镜头旋转。 支持方便快速更换电池。 电池不小于3000mAh 图像传感器：不小于300万像素；镜头： 可视角度: 不小于110°（对角线 内存：不小于128G 屏幕尺寸：不小于2.8英寸 分辨率：不低于180x240 QVGA 支持GPS/北斗 支持4G全网通，兼容3G/2G 支持TD-SCDMA:B34/B39；CDMA:BC0；WCDMA:B1/B8；TDD-LTE:B38/B39/B40/B41；FDD-LTE:B1/B3/B8 内存：支持16GB/32GB/64GB/128GB （可选) 支持IP68 | 82 | 台 |
| 值班终端 | 支持使用值班终端自带的手咪PTT键进行快速集群对讲，设备自带打印机可进行工作通知、任务、警情下派时的信息打印。 支持24小时全天在线值守，值班人员打卡签到记录，查看本站点的各类信息（装备信息、人员信息、通信设备、物联网设备），接受上级的对讲检查、视频远程检查及视频远程拉动。 支持通过值班终端在地图中查看警情位置、周边水源分布、天气及实时路况。 支持24小时全天在线值守，实时接收站点辖区内物联网传感器设备数据，并实时接收各类传感器的报警数据并进行声光报警提示。 支持用户通过设备内置的高清摄像头，进行视频点名、视频查看，视频培训以及进行多方视频会议。 CPU：不低于双核 1.8GHz 运行内存：不低于2GB 支持4G全网通，兼容3G/2G 支持TD-SCDMA:B34/B39；CDMA:BC0；WCDMA:B1/B8；TDD-LTE:B38/B39/B40/B41；FDD-LTE:B1/B3/B8 支持集成1个100M网络 支持集成2.4G WIFI网络 支持集成2.4G 蓝牙 内存：不低于8GB 支持1路Micro SD卡座 支持热敏微型打印机 摄像头：不低于500w像素 分辨率：不低于1024*768 触摸屏：不低于8寸 支持2路USB HOST接口 支持1路以太网接口 支持15W功放输出 支持手咪音频输入 | 1 | 台 |
| 指挥终端 | 支持使用值班终端自带的手咪PTT键进行快速集群对讲，设备自带打印机可进行工作通知、任务、警情下派时的信息打印。 支持24小时全天在线值守，值班人员打卡签到记录，查看本站点的各类信息（装备信息、人员信息、通信设备、物联网设备），接受上级的对讲检查、视频远程检查及视频远程拉动。 支持通过值班终端在地图中查看警情位置、周边水源分布、天气及实时路况。 支持24小时全天在线值守，实时接收站点辖区内物联网传感器设备数据，并实时接收各类传感器的报警数据并进行声光报警提示。 支持用户通过设备内置的高清摄像头，进行视频点名、视频查看，视频培训以及进行多方视频会议。 CPU：不低于双核 1.8GHz 运行内存：不低于2GB 支持4G全网通，兼容3G/2G 支持TD-SCDMA:B34/B39；CDMA:BC0；WCDMA:B1/B8；TDD-LTE:B38/B39/B40/B41；FDD-LTE:B1/B3/B8 支持集成1个100M网络 支持集成2.4G WIFI网络 支持集成2.4G 蓝牙 内存：不低于8GB 支持1路Micro SD卡座 支持热敏微型打印机 摄像头：不低于500w像素 分辨率：不低于1024*768 触摸屏：不低于8寸 支持2路USB HOST接口 支持1路以太网接口 支持15W功放输出 支持手咪音频输入 | 1 | 台 |

10.5系统集成

本项目系统集成内容主要包括：

- 软件产品集成：对本项目购置的物联智慧感知平台软件、AI视频智慧感知平台软件、密码产品和应用服务器中间件进行安装、部署与系统集成。在软件产品集成过程中考虑软件产品与各应用系统集成后的运行性能，包括响应时间、处理速度、容量等。软件产品集成后需要能够方便地进行维护，包括故障排除、软件更新等。集成后的软件产品符合信创和浦东新区相关安全要求。

- 硬件集成：对本项基础设施建设中网络升级改造相关设施设备、边缘接入网关、机房整新相关设备、物联感知设备、视频资源共享中心设备和多格合一治理设备进行安装、部署与系统集成。在硬件设施设备集成过程中应确保所选硬件设备之间，与原有设备之间能够相互识别和支持，避免因兼容性问题导致的功能缺失或性能下降。保证硬件设备与操作系统、应用软件等软件环境的良好兼容，确保系统整体运行顺畅。根据应用场景的需求，合理配置硬件参数（如CPU、内存、存储等），确保各部件性能相匹配，避免出现瓶颈效应。应提供易于理解的用户手册和技术支持，使非专业人员也能够方便地使用和维护硬件及相应系统。应符合网络安全、信息安全、环境保护等方面的规定，确保所有硬件设备符合相关标准和认证要求。

10.6 与原系统的兼容与接口要求

本项目所涉及接口设计的，数据接口均由采购人负责牵头提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。

（1）东明路街道态势感知驾驶舱

东明路街道态势感知驾驶舱从浦东新区数据中台、数据智能中枢、街道地图应用服务、视频资源共享中心按数据标准规范获取基础数据、工单数据、天气数据、地图数据和视频数据，这些数据通过统计分析和可视化技术转化为图表。用户不仅能够看到当前指标数据，还能够预测未来的趋势，从而辅助决策。

1）值班数据接口

数据协议：TCP/IP

数据频次：按需

对接系统：新区数据中台

对接形式：Api接口

对接内容：应急值班数据

安全性要求：使用加密字符串作为签名，以验证双方身份的有效性。另外需要设置安全规则，仅允许对方的服务器IP访问数据接口。

2）工单数据接口

数据协议：TCP/IP

数据频次：按需

对接系统：新区数据中台

对接形式：Api接口

对接内容：热线工单、协同工单数据

安全性要求：使用加密字符串作为签名，以验证双方身份的有效性。另外需要设置安全规则，仅允许对方的服务器IP访问数据接口。

3）天气预警数据接口

数据协议：TCP/IP

数据频次：按需

对接系统：新区数据中台

对接形式：Api接口

对接内容：天气预警数据

安全性要求：使用加密字符串作为签名，以验证双方身份的有效性。另外需要设置安全规则，仅允许对方的服务器IP访问数据接口。

（2）移动端小程序

移动端小程序从随申办政务云，通过接口获取组织架构数据，并通过接口验证用户身份。

1）组织架构支撑接口

数据协议：TCP/IP

数据频次：按需

对接系统：随申办政务云

对接形式：Api接口

对接内容：组织架构部门信息

安全性要求：使用加密字符串作为签名，以验证双方身份的有效性。

2）身份认证接口

数据协议：TCP/IP

数据频次：按需

对接系统：随申办政务云

对接形式：Api接口

对接内容：身份认证信息

安全性要求：使用加密字符串作为签名，以验证双方身份的有效性。

- 基层治理知识库

基层治理主题库场景从浦东新区热线平台获取12345热线数据，实现智能派单服务。场景产生的业务数据按共享交换标准，共享交换至数据智能中枢。

1）12345热线接口

数据协议：TCP/IP

数据频次：按需

对接系统：区热线平台

对接形式：Api接口

对接内容：12345热线数据

安全性要求：使用加密字符串作为签名，以验证双方身份的有效性。另外需要设置安全规则，仅允许对方的服务器IP访问数据接口。

2）组织架构支撑接口

数据协议：TCP/IP

数据频次：按需

对接系统：随申办政务云

对接形式：Api接口

对接内容：组织架构部门信息

安全性要求：使用加密字符串作为签名，以验证双方身份的有效性。

- 沿街商户智治管理

沿街商户智治管理场景从浦东城管综合管理平台获取商户数据、街面秩序检查数据；从AI视频智慧感知平台获取智能告警数据。场景产生的业务数据按共享交换标准，共享交换至数据智能中枢。

1）商户信息数据接口

数据协议：TCP/IP

数据频次：按需

对接系统：浦东城管综合管理平台

对接形式：Api接口

对接内容：东明辖区内沿街商户信息

安全性要求：使用加密字符串作为签名，以验证双方身份的有效性。另外需要设置安全规则，仅允许对方的服务器IP访问数据接口。

2）街面秩序检查数据接口

数据协议：TCP/IP

数据频次：按需

对接系统：浦东城管综合管理平台

对接形式：Api接口

对接内容：街面秩序检查信息

安全性要求：使用加密字符串作为签名，以验证双方身份的有效性。另外需要设置安全规则，仅允许对方的服务器IP访问数据接口。

3）智能告警数据接口

数据协议：TCP/IP

数据频次：按需

对接系统：一网统管（一期）

对接形式：Api接口

对接内容：智能告警信息

安全性要求：使用加密字符串作为签名，以验证双方身份的有效性。另外需要设置安全规则，仅允许对方的服务器IP访问数据接口。

### 11质量标准和验收方案

11.1质量标准

11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

11.2系统测试及验收方案

11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。

11.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（90）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。

11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期30个工作日，直至系统完全符合验收标准。

11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

### 12人员及设备配备要求

（1）项目组团队保持稳定，投标人配备项目团队专职承担本项目工作，未经采购人许可不得更换。投标人提出具体管理措施。在项目实施过程中，中标人按照采购人的要求更换采购人认为不合适的人员。

（2）本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置 岗位人数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 有相关工作经验，具有高级职称。 |  |
| 2 | 需求分析师 | 2人 | 类似项目需求分析经验。 |  |
| 3 | 系统架构师 | 2人 | 负责系统需求调研与概要设计、架构设计，具有丰富的类似项目实施工作经验。具有中级或以上职称。 |  |
| 4 | 软件开发人员 | 25人 | 负责对业务应用系统进行软件开发工作，有相关工作经验。软件开发负责人具备中级或以上职称。 |  |
| 5 | UI设计 | 2人 | 具备类似项目经验。 |  |
| 6 | 测试人员 | 4人 | 负责对业务应用系统进行调试工作。 |  |
| 7 | 质量管理 | 2人 | 对项目实施全过程质量监督与检查。 |  |
| 8 | 售后运维 | （10人） | 具备类似项目售后运维经验，6人常驻。 | 均由软件开发人员兼任。 |
| 合计 |  | 38人 |  |  |

注：上表人员应为本单位在职员工，需在投标文件中提供在职证明材料。

### 13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求（本项目不适用）

13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 14售后服务要求（包括延伸服务要求）

### 14.1 售后服务机构或团队构成

### 自验收交接完成之日起，应用软件开发部分免费维保不少于 1 年，采购自第三方的软硬件产品部分免费维保不少于 1 年。

### 14.1 售后服务机构或团队构成

### 14.1.1 投标人向采购人提供其现场服务联系机构的电话和联系人姓名，并且提供全天候(7 天×24 小时)的热线电话响应服务。

### 14.1.2 项目免费维护期间，投标人售后运维团队成员 10人，常驻人员6人，提供项目软硬件的日常运行保障服务，常驻运维人员产生的一切费用均由中标人承担。

### 14.2 具体服务承诺

### 14.2.1 免费质保期间的服务承诺

### 投标人提供自系统终验后至少1年的系统软件免费升级维护，自设备到货实施完成后至少1年的系统硬件免费维护。

### 投标人提供免费质保期内的日常运维方案和应急响应预案。提供的系统现场维护服务从系统整体验收合格之日起计算。本项目在建设过程以及免费维护期中，若遇到与软硬件产品相关的技术问题，软硬件产品供应商能够及时响应，委派技术工程师提供现场技术支持和服务。

### 投标人具备相关的售后服务体系，在承诺服务期内提供完善、及时、无推诿的应用软件、系统设备集成等项目实施范围内的服务保障。

### (1)电话支持

### 提供 7 天×24 小时全天候电话服务支持。

### (2)现场服务

### 重大活动保障时，提供 7 天×24 小时全天候响应。

### 如有紧急或重大情况发生，根据东明路街道要求增派工程师提供现场服务。

### 工作时间半小时响应，提供 2 小时内至现场服务。

### 定期进行系统运行跟踪和征集反馈，深入业务部门和科室，掌握系统运行状况，获取最终用户使用意见，建立系统运行跟踪文档。

### (3)系统发生故障后的应急响应

### 系统运行过程中如果发生故障(如软件故障、配置丢失等)，工作日时间，投标人在24 小时内解决问题，恢复正常运行。

### 非工作时间，可先电话响应服务，如无法解决问题，提供 4 小时内响应(上门服务)。

### 14.3 免费质保期后的服务承诺

### 在本合同规定的免费质保期结束后，如果采购人需要，中标人继续为该系统提供维护和支持服务，具体费用届时由双方协商，另行签署相关合同约定。

### 15 项目的保密和知识产权

15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。

15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

15.5采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。

15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

### 16 技术培训

16.1 技术文件：

16.1.1 中标人提供工作所要产生的各类项目管理文件、设计阶段文件、实施阶段文件、设备文件及系统软件、验收文件等的目录及简要说明。

16.1.2 中标人提供本项目的全部源代码、需求说明书、业务流程分析、数据库设计、使用说明书等完整技术文档，包括但不仅限于：《软件需求说明书》、《概要设计说明书》、《系统集成设计方案》《系统安装配置说明书》、《测试计划》、《测试分析报告》、《操作手册》。

16.2 技术服务：

16.2.1 投标人在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

16.2.2 投标人选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的高级专业技术人员负责技术培训工作。培训人员在培训期的全部费用，计入合同报价。

16.2.3 投标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、技术说明书、使用说明书、维护说明书等。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。

17.3工作量清单说明

17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。

### 18投标报价内容

18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用等一系列过程中所包含的所有费用。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 19投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1减少工作量清单中工作内容数量；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20 节能产品政府采购（本项目不适用）

20.1 按照财政部、发改委发布的《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 21环境标志产品政府采购（本项目不适用）

21.1 按照财政部、环保总局联合印发的《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 22 促进中小企业发展

★22.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★22.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★22.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 23 规范进口产品政府采购（允许采购进口产品适用）

23.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

23.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

### 24 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

24.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。