## 航头镇市政基础设施综合养护一体化采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：航头镇市政基础设施综合养护一体化

### 3 项目地点

项目地点：上海市浦东新区航头镇范围内

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

4.2 项目招标范围及内容

本项目是航头镇市政基础设施综合养护一体化，包括对航头镇域内，镇属各等级道路（大居道路、建成区支路等）、农村公路、村级主干道路（2.5米以上）及沿线绿化、绿地、集镇区垃圾箱房、集镇区公共厕所、路灯（含太阳能）、下立交泵站、轨交地铁站停车场、镇公交站点及其附属设施、镇托管公园、市容环境、乱张贴小广告等整治、沿街商铺、老旧小区、大麦湾工业区垃圾分类上门收集（拉条管理）、镇域内由镇财力托管或市、区建设的移交属地街镇托管的各类项目以及镇养护主管部门认定的各类养护设施量和因应急需要产生的各类养护作业事件。农村地区养护设施量主要包括：1、纳入农村环境综合管理设施量：大件垃圾临时堆放点、宣传设施、村内道路（支路、进户路等）、村内绿化（组团绿化）、栅栏、健身点、停车场、广场、村道路灯、标识标牌等项目。协同业主及其它相关部门，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、通（运）行状况良好。

4.3 本项目服务期限为1年，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

7.2.一类养护经费

一类养护经费按季度支付，累计支付至整年养护金额75%时，停止支付，根据审计结果和考核评分结果支付剩余金额。

7.2.2二类养护经费

二类养护经费的支付，中标人每季度提供工作量预算表，经采购人审批后，中标人组织实施，二类经费的支付按实际工作量经审价后统筹一次性支付。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《公路技术状况评定标准》(JTGH20-2007)

（2）《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)

（3）《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011)

（4）《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004)

（5）《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)

（6）《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001)

（7）《上海市公路桥涵养护规程》（SZ-40-2005）

（8）《公路沥青路面养护技术规程》（SZ-21-2002）

（9）《公路水泥混凝土路面养护技术规程》（SZ-30-2002）

（10）《公路沥青路面预养护技术规程》（SZ-G-D01-2007）

（11）《城市高架道路养护技术规范》（DB31/T678-2012）

（12）《排水性沥青路面养护技术规程》（DG/TJ08-2157-2015）

（13）《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）

（14）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）

（15）《公路养护安全作业规程实施细则》（沪市政建[2004]859号）

（16）《市管公路日常养护安全文明施工设施设置规范》（试行）

（17）《上海市工程建设规范城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）

（18）《城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG/TJ08-2183-2015）

（19）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

（20）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

（21）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

（22）《城市市容和环境卫生管理条例》（中华人民共和国国务院令第101号）

（23）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（沪府令83号）

（24）《上海市城市道路清扫保洁作业规范》

（25）《上海市市容环境卫生管理条例》

（26）《上海市建设工程文明施工管理规定》

（27）《上海市建设工程文明施工标准》uzuoyeJIA术规范

（28）《上海市城市桥梁桥孔管理规定》、《城市道路检查井盖技术规范》、《上海市城市道路无障碍设施施工及验收规程》、《彩色人行道施工及验收技术规范》

（29）《上海市工程建设规范道路照明设施运行养准》 DG/TJ 08 2215-2016J13607 -2016

（30）国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它相关规范和技术标准。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1日常养护经费（一类经费）设施量清单

| 9.1.1大居16条城市道路综合养护清单汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一般道路（5年以下）沥青路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M2 |  |  |  |  |  |  | 21.55 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一般道路（10年以下）沥青路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M2 |  |  |  |  |  |  | 9.14 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 非机动车道（不分等级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M2 |  |  |  |  |  |  | 4.98 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 预制人行道板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M2 |  |  |  |  |  |  | 12.46 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M |  |  |  |  |  |  | 4.35 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 平石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M |  |  |  |  |  |  | 4.35 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 路名牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100套 |  |  |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 人行道隔离护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100M |  |  |  |  |  |  | 109.08 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 车行道隔离护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100M |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 水泥隔离墩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百块 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 红白警示杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百根 |  |  |  |  |  |  | 4.63 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 闪烁警示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 道路巡视检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100M |  |  |  |  |  |  | 217.55 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 钢筋混凝土桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千M2 |  |  |  |  |  |  | 31.3 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 下水道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水管中型（Φ600-Φ1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100M |  |  |  |  |  |  | 210.82 |  |  |  |  |  | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 连管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100M |  |  |  |  |  |  | 97.53 |  |  |  |  |  | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 窨井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100座 |  |  |  |  |  |  | 12.01 |  |  |  |  |  | 清捞窨井，调换窨井盖座，升降窨井，修理窨井，污泥外运等 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 进水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100座 |  |  |  |  |  |  | 15.64 |  |  |  |  |  | 清捞，调换进水口盖座，污泥外运等 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 结构性检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100M |  |  |  |  |  |  | 210.82 |  |  |  |  |  | CCTV检测管道破裂、变形、错位等 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 功能性检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100M |  |  |  |  |  |  | 210.82 |  |  |  |  |  | 检测管道的严密性 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行道树 |  |  |  |  |  |  |  | 中树 |  |  |  | 株 |  |  |  |  |  |  | 4892 |  |  |  |  |  | 保养工作内容：剥芽、修建，喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，护树桩，绑扎，树干扎绳，树干刷白，普查等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 三级绿地 |  |  |  | M2 |  |  |  |  |  |  | 25500 |  |  |  |  |  | 由35%草皮（马尼拉、果岭草）；35%乔木（香樟、桂花、绿篱等）；30%苗木（红叶石楠、金边黄杨等）组成。工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 环卫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三级道路人工清扫路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千平方米 |  |  |  |  |  |  | 244.87 |  |  |  |  |  | 人工清扫每日1.5班次。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 80米垃圾箱保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 555 |  |  |  |  |  | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶） |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2建成区58条支路综合养护清单汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 分部工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 市政小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 水泥混凝土路面 （不分等级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M2 |  |  |  |  |  |  | 9.03 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 一般道路（10年以下）沥青路面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M2 |  |  |  |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 预制人行道板 |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M2 |  |  |  |  |  |  | 3.23 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 侧石 |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M |  |  |  |  |  |  | 1.37 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 平石 |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M |  |  |  |  |  |  | 0.52 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 路名牌 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100套 |  |  |  |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 人行道隔离护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100M |  |  |  |  |  |  | 12.12 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 道路巡视检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100M |  |  |  |  |  |  | 159.54 |  |  |  |  |  | 巡视检查缺陷部分、记录、通讯用具维修年检等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 钢筋混凝土桥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 千M2 |  |  |  |  |  |  | 1.62 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 钢结构人行立交桥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 千M2 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  | 日常保养、擦洗，巡视检查等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 红白警示杆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 百根 |  |  |  |  |  |  | 1.34 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 下水道小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 雨水管小型（<Φ600) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100M |  |  |  |  |  |  | 101.36 |  |  |  |  |  | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 污水管(不分管径） |  |  |  |  |  |  |  |  | 100M |  |  |  |  |  |  | 2.60 |  |  |  |  |  | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 连管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100M |  |  |  |  |  |  | 38.51 |  |  |  |  |  | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 窨井 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100座 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  | 清捞窨井，调换窨井盖座，升降窨井，修理窨井，污泥外运等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 进水口 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100座 |  |  |  |  |  |  | 10.06 |  |  |  |  |  | 清捞，调换进水口盖座，污泥外运等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 结构性检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100M |  |  |  |  |  |  | 101.36 |  |  |  |  |  | CCTV检测管道破裂、变形、错位等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 功能性检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100M |  |  |  |  |  |  | 101.36 |  |  |  |  |  | 检测管道的严密性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 园林小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 行道树 |  |  |  |  |  |  |  |  | 株 |  |  |  |  |  |  | 355.00 |  |  |  |  |  | 剥芽、修建，喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，护树桩，绑扎，树干扎绳，树干刷白，普查等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 株 |  |  |  |  |  |  | 1352.00 |  |  |  |  |  | 剥芽、修建，喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，护树桩，绑扎，树干扎绳，树干刷白，普查等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 三级绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 |  |  |  |  |  |  | 25928.85 |  |  |  |  |  | 由35%草皮（马尼拉、果岭草）；35%乔木（香樟、桂花、绿篱等）；30%苗木（红叶石楠、金边黄杨等）组成。工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 环卫小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 三级道路人工清扫路面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 千平方米 |  |  |  |  |  |  | 115.63 |  |  |  |  |  | 人工清扫每日1.5班次。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 50米垃圾箱保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |  |  |  |  |  | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 80米垃圾箱保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3农村公路养护清单汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 分部工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 水泥混凝土路面（三级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万㎡ |  |  | 2.22 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 沥青混凝土路面（三级）（5年以下） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万㎡ |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 沥青混凝土路面（三级）（10年以下） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万㎡ |  |  | 35.31 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 沥青混凝土路面（三级）（15年以下） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万㎡ |  |  | 29.47 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 沥青混凝土路面（非机动车道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万㎡ |  |  | 1.89 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 彩色人行道板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万㎡ |  |  | 11.28 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 石材类侧平石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万米 |  |  | 21.13 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 钢筋混凝土桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千㎡ |  |  | 28.51 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 沿线设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 人行护栏、车行道隔离栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万米 |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 波形钢护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千米 |  |  | 16.942 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 标志Ⅰ型（路名牌） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百套 |  |  | 1.68 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 标志Ⅰ型（桥梁吨位牌） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百套 |  |  | 1.88 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 标志Ⅱ型（里程碑） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百块 |  |  | 6.01 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 标志Ⅱ型（百尺桩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百块 |  |  | 46.53 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 红白警示杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百根 |  |  | 2.62 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 标志牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百平方 |  |  | 6.11 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 道路及设施巡视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千米 |  |  | 77.26 |  |  |  |  |  | 巡视检查缺陷部分、记录、通讯用具维修年检等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 小型雨水管 Φ＜φ600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百米 |  |  | 83.10 |  |  |  |  |  | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 中型雨水管600 ≤ Φ ≤1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百米 |  |  | 225.89 |  |  |  |  |  | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 污水管（不分管径） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百米 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 接户管、连管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百米 |  |  | 118.08 |  |  |  |  |  | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百座 |  |  | 7.12 |  |  |  |  |  | 清捞窨井，调换窨井盖座，升降窨井，修理窨井，污泥外运等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百座 |  |  | 15.33 |  |  |  |  |  | 清捞，调换进水口盖座，污泥外运等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 结构性检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百米 |  |  | 308.99 |  |  |  |  |  | CCTV检测管道破裂、变形、错位等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 功能性检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百米 |  |  | 308.99 |  |  |  |  |  | 检测管道的严密性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 行道树胸径ф≤15㎝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千株 |  |  | 0.81 |  |  |  |  |  | 剥芽、修建，喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，护树桩，绑扎，树干扎绳，树干刷白，数目淘汰，普查等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 行道树胸径 15.1㎝～30.0㎝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千株 |  |  | 15.81 |  |  |  |  |  | 剥芽、修建，喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，护树桩，绑扎，树干扎绳，树干刷白，普查等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 行道树胸径＞30㎝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千株 |  |  | 1.66 |  |  |  |  |  | 剥芽、修建，喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，护树桩，绑扎，树干扎绳，树干刷白，普查等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 三级绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万㎡ |  |  | 15.69 |  |  |  |  |  | 由35%草皮（马尼拉、果岭草）；35%乔木（香樟、桂花、绿篱等）；30%苗木（红叶石楠、金边黄杨等）组成。工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  | 环卫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 人工清扫路面：三级公路路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千㎡ |  |  | 497.5 |  |  |  |  |  | 人工清扫每日1班次。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 废物箱（双体） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 287 |  |  |  |  |  | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4 13个村级道路养护清单汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 分部工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 水泥混凝土路面（三级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M2 |  |  |  | 82.27 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 沥青混凝土路面（三级）（5年以下） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M2 |  |  |  | 1.45 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 沥青混凝土路面（三级）（10年以下） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M2 |  |  |  | 12.25 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 沥青混凝土路面（非机动车道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M2 |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 彩色人行道板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M2 |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 钢筋混凝土桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千M2 |  |  |  | 26.25 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 平石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万米 |  |  |  | 0.47 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 红白警示杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百根 |  |  |  | 10.88 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 波形钢护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千米 |  |  |  | 0.602 |  |  |  |  |  | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 下水道小计（日常） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 小型雨水管 Φ＜φ600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百米 |  |  |  | 35.27 |  |  |  |  |  | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 连管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百米 |  |  |  | 2.17 |  |  |  |  |  | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 窨井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百座 |  |  |  | 2.22 |  |  |  |  |  | 清捞窨井，调换窨井盖座，升降窨井，修理窨井，污泥外运等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 园林小计（日常） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 行道树胸径ф＜10㎝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千株 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  | 剥芽、喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，树干刷白，普查等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万M2 |  |  |  | 2.01 |  |  |  |  |  | 由35%草皮（马尼拉、果岭草）；35%乔木（香樟、桂花、绿篱等）；30%苗木（红叶石楠、金边黄杨等）组成。工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 环卫小计（日常） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 人工清扫：三级公路路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千M2 |  |  |  | 951.47 |  |  |  |  |  | 人工清扫每日1班次。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.5 132块公共绿地养护清单汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 公共绿地 (三级绿地) |  |  |  |  |  |  | 1218189.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由草皮、乔木、绿篱等；工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.6 航头镇村内绿化养护清单汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 村内绿化 |  |  |  |  |  |  | 334210.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由草皮、乔木、绿篱等；工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.7 公共厕所保洁清单汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 管理保洁项目 |  |  |  |  | 规模 |  |  |  |  |  |  | 设施量 （座） |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 一类公厕 |  |  |  |  | 11-20厕位 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 一类公厕为商业区、重要公共设施、重要交通客运设施，公共绿地及其他环境要求高的区域的独立式公厕；二类公厕为城市主、次干路及行人交通量较大的道路沿线的独立式公厕；三类公厕为其他街道和区域的独立式公厕。每日派遣保洁员1名，公厕6:00—20:00免费开放。主要为检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-20厕位 (居家室) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 二类公厕 |  |  |  |  | 1-10厕位 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-20厕位 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 三类公厕 |  |  |  |  | 1-10厕位 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.8 航头村庄长效管理（12个村）清单汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 分部工程项目 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 沿线设施小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 禁入栅 |  |  |  |  | 千米 |  |  |  |  |  |  | 31.60 |  |  |  | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 标志Ⅰ型（路名牌） |  |  |  |  | 百套 |  |  |  |  |  |  | 11.00 |  |  |  |  |  |  | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 提升标准绿地（三级） |  |  |  |  | 万㎡ |  |  |  |  |  |  | 6.51 |  |  |  |  |  |  | 由35%草皮（马尼拉、果岭草）；35%乔木（香樟、桂花、绿篱等）；30%苗木（红叶石楠、金边黄杨等）组成。工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  | 公厕11-20厕位 （一类公厕） |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 一类公厕为商业区、重要公共设施、重要交通客运设施，公共绿地及其他环境要求高的区域的独立式公厕，主要为检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  | 健身点 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 54.00 |  |  |  |  |  |  | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、修补钢构件破损、除锈刷漆等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  |  | 路灯 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 788.00 |  |  |  |  |  |  | 检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等，检修人员应具备相应电工操作证书 |  |  |  |  |  |  |  |

| 9.1.9 墙面美化处理（铲除墙面小广告） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |  |
| 1 | 墙面美化处理（铲除墙面小广告） | Km2 | 60 | 航头镇60平方公里市政道路两侧每日巡查、发现小广告并迅速铲除，保证养护范围内的的墙面无黑色小广告。 |  |

| 9.1.10 路灯养护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |  |
| 1 | 路灯养护 | 只 | 5580 | 检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等，检修人员应具备相应电工操作证书 |  |

| 9.1.11 航头镇下立交泵站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 林海公路长达路下立交泵站 | 座 | 1 | 排水量189立方每小时，排水设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持排水设施处于良好的技术状态，运行状况良好并实行24小时运转，用于防汛时下立交积水排除。 |
| 2 | 牌楼村18、19组下立交泵站 | 座 | 2 |  |
| 3 | 林海公路沈庄路下立交泵站 | 座 | 1 |  |
| 4 | S32沈钱路下立交泵站 | 座 | 1 |  |
| 5 | 鹤涛路绿地雨水提升泵站 | 座 | 4 |  |
| 6 | 梅园沙北新村雨水提升泵站 | 座 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 7 |  |

| 9.1.12 航头镇地铁站、车站、停车站保洁清扫 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 面积 （㎡） | 备注 |
| 1 | 鹤沙航城地铁站保洁清扫 | 2000 | 日常清扫保洁、捡拾白色垃圾等；要求365天，作业频率为每天2次，作业时间 上午6:00-10:00，下午13:00-16:00 |
| 2 | 航头东地铁站保洁清扫 | 2000 |  |
| 3 | 航瑞路451汽车站保洁清扫 | 1000 |  |
| 4 | 鹤雷路624汽车站保洁清扫 | 1000 |  |
| 5 | 市民广场保洁清扫 | 1000 |  |
| 6 | 沈庄老街北侧停车场保洁清扫 | 500 |  |
|  | 合计 | 7500 |  |

9.1.13   地铁16号线设施量明细表

| 序号 | 工程名称 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航头东地铁站 | 硬化广场（混凝土） | ㎡ | 2656 | 补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
|  |  | 雨水管 （φ＜600) | m | 418 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
|  |  | 污水管 （不分管径） | m | 270 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
|  |  | 绿化 | ㎡ | 1857 | 由20%草皮（马尼拉、果岭草）；80%苗木（红叶石楠、金边黄杨等）组成。工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，保洁，除草，普查等。 |
| 2 | 鹤沙航城地铁站 | 硬化广场 | ㎡ | 2360 | 补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
|  |  | 雨水管 （φ＜600) | m | 395 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等。 |
|  |  | 污水管 （不分管径） | m | 130 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等。 |
|  |  | 绿化 | ㎡ | 1748 | 由草皮、乔木、绿篱等；工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |

| 9.1.14 东升家园绿地改造工程养护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 三级绿地 | ㎡ | 5520.95 | 由草皮、乔木、绿篱等；工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等 |
| 2 | 健身步道与场地 | ㎡ | 397.95 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等 |
| 3 | 植草砖停车位 | ㎡ | 538.98 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等。 |
| 4 | 健身器材（10套） | 套 | 10 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 |

| 9.1.15 规划一路设施工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 雨水管DN1350 |  | 米 |  | 175.5 |  |  | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等。 |  |
| 2 | 雨水管DN1200 |  | 米 |  | 296.3 |  |  |  |  |
| 3 | 雨水管DN1000 |  | 米 |  | 325.2 |  |  |  |  |
| 4 | 雨水管DN800 |  | 米 |  | 140 |  |  |  |  |
| 5 | 污水管道 |  | 米 |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 雨水井 |  | 座 |  | 40 |  |  | 清捞窨井，调换窨井盖座，升降窨井，修理窨井，污泥外运等 |  |
| 7 | 污水井 |  | 座 |  | 0 |  |  | 清捞窨井，调换窨井盖座，升降窨井，修理窨井，污泥外运等。 |  |
| 8 | 雨水泵站 |  | 座 |  | 1 |  |  | 排水设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理。 |  |
| 9.1.16 航头镇污水治理一期工程设施量养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 定额项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |  |  |
| 1 |  | 污水管（不分管径） |  | 米 |  | 0 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |
| 2 |  | 雨水管（φ＜600) |  | 米 |  | 3839.2 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |
| 3 |  | 雨水管（600≤φ≤1000) |  | 米 |  | 717.2 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |
| 4 |  | 窨井 |  | 座 |  | 412 | 清捞窨井，调换窨井盖座，升降窨井，修理窨井，污泥外运等 |  |  |
| 5 |  | 污水格栅池 |  | 座 |  | 0 | 日常养护，必须保持设施处于良好的技术状态，运行状况良好。 |  |  |
| 6 |  | 水泥混凝土路面 |  | 万㎡ |  | 0.118956 | 补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |  |  |
| 7 |  | 沥青混凝土路面 |  | 万㎡ |  | 0.757857 | 补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |  |  |

| 9.1.17 中市路环境综合整治工程设施量养护. 序号; 设施量名称; 单位; 数量; 备注. 1; 水泥混凝土路面; ㎡; 79; 补坑，伸缩缝养护、旧料外运等. 2; 人行道; ㎡; 301.06; 补坑，旧料外运等. 3; 侧石; 米; 134; 具体见道路养护要求. 4; 绿化; ㎡; 98.9; 由草皮、乔木、绿篱等；工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等. 5; 雨水管（Φ＜600）; 米; 110; 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等. 6; 污水管（不分管径）; 米; 98; 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等. 7; 雨水口; 座; 7; 清捞窨井，调换窨井盖座，升降窨井，修理窨井，污泥外运等. 8; 检查井; 座; 40; 清捞，调换进水口盖座，污泥外运等. 9; 化粪池; 座; 2; 必须保持排水设施处于良好的技术状态，运行状况良好。. 10; 健身点; 个; 1; 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、修补钢构件破损、除锈刷漆等. 9.1.18航头镇公交站点养护清单汇总. 序号; 清单; 单位; 工程量; 备注. 1; 简易公交站点; 个; 123.00; 无候车亭的为简易公交站点，有一档座位候车亭为一般公交站点，有二档以上座位候车亭为大型站点。工作内容：维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、修补钢构件破损、除锈刷漆等. 2; 一般公交站点; 个; 37.00. 3; 大型公交站点; 个; 47.00. 合计; 207.00. 序号; 项目; 数量; 单位; 备注. 1; 航头镇沿街商铺垃圾上门收集; 1622; 户; 采用一日二次收集制度（采用一日二次收集制（上午6:30-10:30，下午1:30-16:30）每日一次收集且实行干湿垃圾分类制度，预计每月干垃圾200吨，湿垃圾150吨，收集后运送至就近的垃圾厢房。. 2; 航头镇下沙、航南社区垃圾上门收集; 808; 户. 3; 航头镇生活垃圾清运保洁; 1542; 户. 合计; 3972; 户. 9.1.19航头镇垃圾上门收集 9.1.20 湿垃圾处置站养护 |
| --- |
| 序号 | 管理保洁项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 湿垃圾处置站养护 | 座 | 7 | 采用一日二次收集制度（上午6:30-10:30，下午1:30-16:30）处置设施现场环境整洁，各类标志标牌规 范齐全，现场无明显异味，处置设施设有车辆冲洗设备；车辆和场地 冲洗废水应纳入城镇污水管网进行排放并执行《污 水综合排放标准》严禁排入城 镇雨水管网。处置场所应无烟气、污水、臭气污染物超 标排放，应符合市级以上巡查督查的要求，无相关 单位行政执法检查处罚记录。，并确保设施 完好，无破损、锈蚀。分 类 标 识 规范 、 清 晰、无破损（侧面标识和 顶部标识）。 |

| 9.1.21 垃圾箱房管理保洁费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理保洁项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 镇区垃圾箱房管理保洁 | 座 | 22 | 采用一日二次收集制度（上午6:30-10:30，下午1:30-16:30）设施现场环境整洁，各类标志标牌规范齐全，现场无明显异味。 |
| 2 | 村内垃圾房养护 | 座 | 28 |  |
|  | 合计 | 座 | 50 |  |

9.1.22  大麦湾工业区生活垃圾分类上门收集

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大麦湾工业区生活垃圾分类上门收集 | 户 | 94 | 采用一日二次收集制度（采用一日二次收集制（上午6:30-10:30，下午1:30-16:30）每日一次收集且实行干湿垃圾分类制度，预计每月干垃圾200吨，湿垃圾150吨，收集后运送至就近的垃圾厢房。 |
|  | 合计 | 户 | 94 |  |

| 9.1.23 航头镇绿化改造工程附属设施养护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 钢栏杆 | 米 | 270 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等 |
| 2 | 人行道 | ㎡ | 2469 | 翻修预制块及基础，旧料外运等 |
| 3 | 人行道保洁 | ㎡ | 2469 | 巡查、保洁 |
| 4 | 沥青路面步道 | ㎡ | 19897.4 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 5 | <φ600雨水管 | 米 | 2212 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 6 | 雨水窨井 | 座 | 141 | 疏通，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 7 | 雨水口 | 座 | 13 | 疏通，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 8 | 照明设施（路灯） | 只 | 423 | 检修调换照明器具等 |
| 9 | 座椅 | 个 | 50 |  |
| 10 | 垃圾箱 | 只 | 24 | 巡查、保洁 |
| 11 | 健身设施点 | 个 | 4 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等 |
| 12 | 侧石 | 米 | 153.5 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 13 | 平石 | 米 | 422.5 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 14 | 大理石广场 | 万㎡ | 0.2277 |  |
| 15 | 石球 | 个 | 32 |  |
| 16 | 定制宣传栏 | 处 | 3 |  |

9.1.24  美丽庭院等设施养护

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般道路（5年以下）沥青路面 | 万㎡ | 5.490815 | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |
| 2 | 砼路面 | 万㎡ | 2.144938 | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |
| 3 | 人行道板 | 万㎡ | 0.359812 | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |
| 4 | 道路人工清扫保洁 | 千㎡ | 32.669469 | 人工清扫每日1班次。 |
| 5 | 隔离护栏 | 万米 | 4.2019 | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |
| 6 | 波形防撞护栏 | 千米 | 13.6076 | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |
| 7 | 市政红白柱 | 百根 | 1.48 | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |
| 8 | 公共绿地 | ㎡ | 89927.44 | 由草皮、乔木、绿篱等；工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等 |
| 9 | 侧石 | 万米 | 1.81538 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 10 | 平石 | 万米 | 1.81538 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 11 | 黄闪灯 | 只 | 2 |  |
| 12 | 公交候车亭 | 个 | 1 | 工作内容：维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、修补钢构件破损、除锈刷漆等 |
| 13 | 禁入栅 | 千米 | 9.8934 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等 |
| 14 | 路灯 | 只 | 896 | 检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等，检修人员应具备相应电工操作证书 |
| 15 | 村内绿化 | ㎡ | 61337.7 | 由草皮、乔木、绿篱等；工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等 |
| 16 | 雨水管<600 | 百米 | 42.773 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 17 | 雨水管600-1000 | 百米 | 30.198 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 18 | 雨水管>1000 | 百米 | 5.71 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 19 | 雨水窨井 | 百座 | 2.54 | 疏通，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 20 | 雨水口 | 百座 | 0.74 | 疏通，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 21 | 雨水提升泵站 | 座 | 1 | 排水设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理。 |
| 22 | 桥梁 | 千㎡ | 1.41582 | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |
| 23 | 路名牌 | 百套 | 0.08 | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |
| 24 | 行道树 | 株 | 216 | 具体见9.4日常养护工作基本要求 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2专项养护经费（二类经费）设施量清单

| 序号 | 维修项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市政道路 |  |  |  |
| 1 | 沥青面层铣刨加罩（5cm） | ㎡ | 10000 | 建筑垃圾外运 |
| 2 | 沥青道路翻修（含15cmC20砼基础，10cm碎石，8粗4细沥青砼） | ㎡ | 5000 | 建筑垃圾外运 |
| 3 | 翻修混凝土面层（C30砼22cm） | ㎡ | 10000 | 建筑垃圾外运 |
| 4 | 翻修人行道砖 | ㎡ | 5000 | 建筑垃圾外运 |
| 5 | 翻修人行道（含10cmC20砼，10cm碎石基础） | ㎡ | 1000 | 建筑垃圾外运 |
| 6 | 裂缝机械灌缝 | m | 1000 | 机械灌缝 |
| 7 | 钢筋混凝土桥梁栏杆损坏维修 | m³ | 20 | 建筑垃圾外运 |
| 8 | 桥梁栏杆油漆 | ㎡ | 500 |  |
| 9 | 平石维修 | m | 500 | 建筑垃圾外运 |
| 10 | 侧石维修 | m | 500 | 建筑垃圾外运 |
| 二 | 下水道 |  |  |  |
| 11 | 升高750×750以内窨井 30cm以内 | 座 | 100 | 建筑垃圾外运 |
| 12 | 降低750×750以内窨井 30cm以内 | 座 | 100 | 建筑垃圾外运 |
| 三 | 绿化 |  |  |  |
| 13 | 绿地草坪更换/补种 | ㎡ | 2000 | 草坪满铺 |
| 14 | 绿地花草更换 | ㎡ | 3000 | 49株/m2 |
| 15 | 树木更换/补种乔木15cm以内 | 株 | 500 | 胸径15cm,苗木为拟定 |
| 16 | 绿化带绿篱更换/补种 | ㎡ | 1000 | 高度30cm,25株/m2，苗木为拟定 |
| 四 | 环卫 |  |  |  |
| 17 | 更换塑料垃圾方桶240L | 只 | 300 | 塑料垃圾方桶240L |
| 五 | 长效管理设施二类 |  |  |  |
| 18 | 路灯控制箱损坏维修 | 只 | 50 | 控制箱损坏维修 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.3 日常养护工作基本要求

9.3.1 总则

供应商对合同条款中市政、水务、绿化和环卫设施等进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持市政、水务、绿化和环卫设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

9.3.2道路养护要求

（1） 经常性巡查

经常性巡查应由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责，以目测为主，每日一次对包件内的所有养护设施进行全覆盖巡视检查，并及时记录，定期存档，提出处理意见。

巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和人行安全，应及时采取相应养护措施，并立即上报，特殊情况可设专人看护。

（2）路面小修养护及掘路修复符合质量要求，每月完成指令性小修及重点养护项目，完成率100%。

（3）车行道要求“一平、四无、一新”，即道路平整；无下水道堵塞和晴天积水、无人行道板和侧平石缺损；无违章占路和搭建；无路名牌歪斜、缺损和污垢；车行隔离栏和人行护栏整洁一新。

（4）各类附属设施保持清洁完好，完成指令性小修。隔离护栏的设置位置、高度、固定式垂直度、相邻隔栅错缝高差符合规范；路名牌字体、指向高度、垂直度、位置等符合规范。

（5）建立合同路段内所有桥梁的基本状况卡片，一桥一卡；合同路段内所有桥梁的桥面设施、上结构、下部结构及附属构造物应进行每月一次的经常性检查，填写桥梁经常检查记录表；桥梁结构应保持原设计荷载等级的承载要求及设计通行能力，各部件技术状况应维持在A、B类桥梁的状态，经常性检查中若发现有部件缺损达到C、D、E类桥梁技术状况、或其他不明原因的严重病害时，应立即以书面形式将情况上报业主。

（6）桥面应及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。桥孔应无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。栏杆和防撞墙应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上相关标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

| 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 桥梁伸缩缝 | 钩除缝内杂物 | 每月1次 |
| 桥梁支座 | 清理支座周围垃圾 | 每月1次 |
| 桥面泄水孔 | 清理孔口垃圾 | 每月2次 |
| 桥面排水 | 疏通排水管 | 每月2次 |
| 人行天桥 | 人工清扫和擦拭 | 每天1次 |

（7）桥梁巡视频次要求：

| 养护类别 | 说明 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特大桥梁及特殊结构桥梁 | 一天一次 |
| Ⅱ | 城市快速路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅲ | 城市主干路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅳ | 城市次干路上桥梁 | 三天一次 |
| Ⅴ | 城市支路上及街坊路上桥梁 | 三天至七天一次 |

（8）附属设施养护频次要求：

道路护栏、桥梁护栏、隔离墩和反光立杆宜2月清洗一次，表面采用油漆处理的设施宜每年油漆一次；路名牌和桥名牌每月清洗一次。如遇重大节庆和活动期间增加保养频率，并保持设施清洁。

9.3.3水务养护要求

（1）管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，功能状况方面的主要检查项目应包括管道积泥（泥沙、碎砖石、固结的水泥浆及其它异物），检查井积泥，雨水口积泥，排放口积泥，泥垢和油脂，树根，水位和水流；结构状况方面的主要检查项目应包括裂缝，变形，腐蚀，错口，脱节，破损与孔洞，渗漏。

（2）排水管道养护应符合下列规定：

①口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

②压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次。

③定期清除透气井内的浮渣。

④保持排气阀、压力井、透气井等附属设施的完好有效（5）定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体 裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

⑤每年汛期前，应对雨水小型管、雨水中型管、接户管、连管、检查井、雨水口、排放口进行检查，对雨水大型管、雨水特大型管进行抽查，并及时进行维修和保养。

（3）管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物。

管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 小型管 管径的1/4 |
|  |  | 大型管 管径的1/5 |
| 检查井 | 落底井 | 管底以下50mm |
|  | 半落底 | 不超过管底 |
|  | 平底井 | 小型管 管径的1/4 |
|  |  | 大型管 管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

备注：管道分类标准：

管道：    小型管 DN600 mm及以下

大型管 DN600 mm以上

检查井：  落底井 管底以下沉泥槽深度大于30cm

半落底 管底以下沉泥槽深度小于30cm

平底井 井底与管底齐平

（4）下水道养护频率要求：

下水管道养护频次

| 设施类型 | 属性 | 疏通率 |
| --- | --- | --- |
| 雨水小型管 | <Φ600 | 2次/年 |
| 雨水中型管 | Φ600-Φ1000 | 1.5次/年 |
| 雨水大型管 | Φ1000-Φ1500 | 1次/年 |
| 雨水特大型管 | >Φ1500 | 1次/年 |
| 接户管、连管 | 不分管径 | 2次/年 |
| 检查井 | 不分规格 | 3次/年 |
| 雨水口 | 不分型号 | 6次/年 |
| 排放口 |  | 1次/年 |

备注：各类管道和窨井养护频率根据实际作业情况调整

泵站养护管理标准

①雨污水泵站的机械、电气设备设施应早晚各巡视一次；巡视宜按先外后内，先上后下的顺序，通过勤看、勤听、勤嗅、勤摸、勤动手五勤工作法进行；并应做好泵站机械、电气设备的日常保洁维护工作。

②水泵开机排水时应不间断巡视，巡视内容应包括水泵电气控制柜电压电流、控制信号灯的显示状态；水泵、电机运行状态；集水井水位、进水流速状态；格栅除污机耙齿上下运行的平稳性等。

③集水井最高水位可与进水管水位持平，并在公路旱流积水点之下；暴雨台风期间集水井最高水位应在水泵开车技术水位之上。集水井池水面应无浮渣；进水口管道积淤深度应小于等于管径的1/5。

④高压开关柜室、变压器室每班每天应巡视一次，每周应夜间巡视一次高压开关柜室、变压器室，特殊情况应增加巡视次数（如雷击后）。高压开关柜室、变压器室不允许渗水，门、窗、照明应完好，百叶门窗镶应有防范小动物的细钢丝网；室内应通风良好，在高温季节室内温度应通过降温措施控制在40℃；电缆过墙管应密封可靠无渗水，室内电缆沟内无积水。

⑤雨水泵站的机械、电气设备设施完好率应符合下表规定。

| 设备设施名称 | 完好率 | 设备设施名称 | 完好率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各类水泵 | 98% | 高压电气设备 | 100% |
| 格栅除污机、闸门等辅助设备 | 98% | 低压电气设备 | 100% |

⑥泵站构筑物、机电设备设施具体养护内容、要求、周期应符合相关规程，以及上述标准转引的参考标准和规范。

⑦泵站运行养护单位、泵站管理工符合上海市相关管理规定及要求。

9.3.4保洁养护要求

（1）道路机械作业符合作业要求，频次按环卫作业质量标准执行。路面应干净，无大面积积水。冬天4度以下不宜冲洗，夏天气温30℃以上，每天洒水不少于二次。

（2）道路每天按规定清扫养护，人行道路面、下水口、树穴、隔离障栏、窨井面板、废物箱等应整洁，路面应见本色。

（3）养护作业时，要充分利用机械设备，车行道上操作时要求避开上、下班高峰时间，养护作业人员必须统一着装，穿戴有反光标志的马夹。

（4）保持道路废物箱设施完好，箱体周围地面应无抛散存留垃圾，废物箱不满溢。

（5）日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

（6）雾霾天气应视雾霾严重程度每日至少增加一次道路机械冲洗。

（7）遇到突发事件或自然灾害，必须服从发包人的指挥与安排及时进行处理。包括道路红线外到建筑物之间的保洁、道路路面上市容保障任务和市容整治任务（如：清除渣土、油滞、道路红线内黑色广告等不可预见的因素）。

（8） 保洁频次要求

| 类别 | 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路 面 系 | 机动车道 | 机械清扫、冲洗 | 一类区域清扫每天3次，冲洗每周≥2次； 二类区域清扫每天2次，冲洗每周≥1次； 三类区域清扫每天1次，冲洗每周≥1次； |
|  | 非机动车道 | 人工清扫、冲洗 | 一类区域清扫每天2次，冲洗每周≥1次 二类、三类区域清扫每天1次，冲洗每周≥1次及其他规定 |
|  | 人行道 | 人工清扫、冲洗 | 一类区域清扫每天2次，冲洗每周≥1次 二类、三类区域清扫每天1次，冲洗每周≥1次 |
| 附 属 设 施 | 人行道护栏、中央隔离带护栏、机非分隔带护栏 | 人工擦拭 | 每月1次 |
|  | 废物箱 | 人工清理 | 每天2.5次 |
|  | 泄水孔 | 人工疏通 | 每月1次 |
|  | 桥栏杆、防冲护栏、声屏障 | 人工清洗 | 每月1次 |
|  | 各类标志 | 高架车人工擦拭 | 每月1次 |
|  | 其他交通安全设施 | 人工擦拭 | 每月1次 |
| 绿地 | 绿化保洁 | 人工捡拾 | 每天早晚各1次 |

9.3.5公厕设施养护要求

（1）公厕标识设置合理。公厕入口处及其附近设置易见的导向标识。公共建筑内公厕应在建筑物内设置明显的导向牌。公厕内应在明显位置设置公厕“六定”标示及“上海市公共厕所服务管理公约”等标识。公示内容应完整清晰。

（2）环境整洁：

① 地面保洁做到地面整洁无污物，清洗冲刷地面时应设置国家规定的防滑标志。

② 立面保洁做到墙壁、门窗、隔断板等无乱涂乱画污迹。

③环境保洁做到便器及时冲刷，无污迹、异味。及时做好灭蚊蝇工作，保持公厕内保持空气流通，提高除臭效果。

④ 公厕外墙、屋顶及卫生责任区内保持环境整洁，无杂物。

（3） 设施齐全。设施完好率达98%以上。公厕内部指示标识按规定的标准设置并保持齐全完好；按规定设置老年人、残疾人、儿童专用等无障碍设施并正常开放使用；按公厕等级标准设置各类设施并保持齐全完好；保洁工具摆放有序、干净整洁；除臭设备正常运行并及时加液。

（4） 服务文明。保洁管理人员统一着装，用语文明；按要求提供合格的卫生纸等用品；对已提供的物品（如：肥皂、洗手液等）保证持续提供。

（5） 文明上岗。服务人员需持证上岗。杜绝出现脱岗、代岗现象；杜绝出现上班时间公厕关门现象。

（6） 遇到突发事件或自然灾害，必须服从指挥并安排及时进行处理。包括公厕延长开放时间，增加保洁人员等。

9.3.6路灯养护要求

（1）亮灯率:城市主干道路灯、景观灯亮灯率达到100%。城市次干道及其它道路路灯、景观灯和广场、休闲景点路灯、景观灯亮灯率达到95%。

（2）事故处理率:自接到通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在30分钟内到现场处理;线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性 故障在24小时内修复;线路、设备被盗或其他原因造成路灯不亮24小时内无法修复的，应及时向主管部门报告，并在主管部门规定的时间内修复，线路、设备被盜应同时向公安部门报案。故障修复及时率合格标准为100%。

（3）灯具:灯具保持整洁、安装稳固、部件完整、连接可靠、运行安全。
  （4）灯杆:灯杆(包括金属灯杆和刚劲混凝土灯杆)保持无倾斜、弯曲、安埋稳固、链接可靠、部件齐全、外观整洁、接地可靠有效。

（5）电缆:电缆绝缘良好、接地可靠、连接牢固、无漏电、无接头过热现象、定期进行绝缘测试。

（6）配电箱:配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁、无异物、标志明显、齐全、出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐，连接可靠，箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体接地可靠。

（7）地下线路:定期巡视，防止植树、打桩、开挖、重压、化学腐蚀等因素及自 然灾害原因而影响安全运行;线路保持配件完好齐全， 对查出的缺陷、隐患等及时维修，认真处理;窨井内应整齐清洁，不积水，井盖完好平整，不沉陷，井内线路走向、标志牌保持字迹清楚。

（8）照明设施:要求每天巡查。更换失效的灯泡、镇流器、触发器、破损的瓷插 等;检修更换破损的门盖、灯具、检修门锁等;定期清洗灯具，确保灯具输出效率不低于0.6;检查灯杆垂直度，确保灯杆垂直度不超过2%o;每年进行- -次接地电阻测试，做好记录;定期进行灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。

（9）保持灯容整洁。灯具整洁率(包括灯罩无积污、灯具灯挑整齐、电源部分不 外露等)必须达到95%及以上。

（10）日常维修、定期检修和巡检等都要做好纪录，内容包括:原始记录，详细记载照明设施工作情况，日常例行检查保养情况，发生故障的现象、原因、排除故障的方法、更换器材的情况等。建立维修档案和设备资料档案。

9.3.7 绿化养护要求

公共绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、树穴盖板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。花箱（花钵）养护保证每季至少换花一次,换花方案须经管理单位审核，换花期黄土裸露时间不超过24小时。日常养护措施到位,花卉植物配置效果良好,无杂物垃圾,花箱(花钵)清洁美观、损坏后及时维修或更新。

施肥浇水：灌溉时间视土壤的水分含量和气温变化进行控制，每次浇水必须浇透，使水分真正到达植物的根系，如有需要，可对植株整体进行喷淋。高温橙色、红色预警时，应严格按绿化保养计划进行绿化浇水维护，浇水时间应在早上9点前或傍晚日落后，避开温度最高的时段。

植物种植时间多为每年下半年，植物施肥须等植物根系损伤恢复并开始生长后才能进行，即苗木种植约半年后，乔木施肥以复合肥为主；部分喜酸植物可增施硫酸亚铁肥料；喜肥植物如海桐需多施磷肥；草坪种植3-6个月后，可施用肥料为硫酸铵，以1:1000浓度进行叶面喷洒和根部浇灌，施肥间隔须大于三个月。

对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。

绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

认真完成浦东绿化养护信息管理平台各类数据的更新维护，包括养护企业信息的录入、设施量的更新、养护计划上报、养护记录台账录入等。

胸径大于40cm为特大树，25cm-40cm（含40cm）为大树，15cm-25cm（含25cm）为中树，小于等于15cm为小树

绿化养护频次要求：

| 项目 | 保养内容 | 保养周期 | 保养要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡视检查 | 检查绿化生长损坏和病虫害情况 | 1次/天 | 存在问题及时汇总上报养护管理 |
| 绿化修剪 | 乔木 | 1次/年 | 无病虫枝、徒长枝、遮挡标志标牌枝条等 |
| 绿化修剪 剥芽 | 花灌木 | 2次/年 | 无病虫枝、徒长枝等 |
|  | 绿篱、色块 | 4次/年 | 定型修剪 5-11月 |
|  | 草皮修剪 |  | 生长旺盛期半月一次 |
|  | 乔木剥芽 | 2次/年 | 无明显萌蘖 |
| 病虫防治 | 预防和防治病虫害 | 3次/年 | 无明显病虫害 |
| 浇水 | 植物浇水 | 随时 | 保证树木生长需要 |
| 施肥 | 施肥 | 1次/年 | 花灌木花后增施一次 |
| 除草 | 除草 | 随时 | 草高不得超过15厘米 |
| 扶正 | 扶正 | 随时 | 及时对倾倒树木扶正 |
| 冬季翻土 | 冬季翻土 | 1次/年 | 每年冬季进行翻土 |
| 刷白 | 乔木刷白 | 1次/年 | 每年12月份进行 |
| 栏杆油漆 | 栏杆油漆 | 2次/年 | / |
| 绿化普查 | 绿化普查 | 1次/年 | 乔灌木进行普查 |

9.3.8其他服务要求

（1）沿街商铺回收垃圾：收运单位建立上门收集体 系，落实分类收运车辆， 合理安排收运频率，定时 实施上门收集，且建立每 日收运台账，收运服务规范，收运实效良好。商 铺 周 边 无 明 显 零 散 垃圾、袋装垃圾等。收运装备收运车辆和容器 整 洁 ， 严 格 执 行 分 类 收 运。

（2）居民区、农村生活垃圾回收：根据垃圾清运相关工作要求，做好清运车辆的及时 更新。.车辆涂装规范，分类标识规范、清晰。车辆行驶过程中无拖挂散落、残液滴漏现象。清运作业车辆无超载现象。.转运、处置设施现场环境整洁，各类标志标牌规 范齐全，现场无明显异味。按照《本市生活垃圾清运工作指导意见》严格执 行生活垃圾分类清运要求，对不符合分类质量标准 的生活垃圾拒绝收运。转运、处置场所应落实干、湿垃圾分区作业。

（3）湿垃圾处置：处置设施现场环境整洁，各类标志标牌规 范齐全，现场无明显异味，处置设施设有车辆冲洗设备；车辆和场地 冲洗废水应纳入城镇污水管网进行排放并执行《污 水综合排放标准》严禁排入城 镇雨水管网。处置场所应无烟气、污水、臭气污染物超 标排放，应符合市级以上巡查督查的要求，无相关 单位行政执法检查处罚记录。，并确保设施 完好，无破损、锈蚀。分 类 标 识 规范 、 清 晰、无破损（侧面标识和 顶部标识）。

9.3.9应急处置要求

（1）中标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应管理单位的安排并应建立应急处置预案。

（2）按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

（3）组建一支应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报管理单位。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

管理人员配置表

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 本专业工作年限要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 项目经理 | 5年以上 | 中级职称及以上 | 1 |  |
| 市政技术人员 |  | 市政类专业工程师 | 5年以上 | 中级职称及以上 | 1 |  |
|  |  | 城市桥梁类专业工程师 | 5年以上 | 中级职称及以上 | 1 |  |
|  |  | 给排水或水务类专业工程师 | 5年以上 | 中级职称及以上 | 1 |  |
| 园林技术员 |  | 绿化林业类工程师 | 5年以上 | 中级职称及以上 | 1 |  |
| 环卫技术员 |  | 环卫工程师 | 5年以上 | 中级职称及以上 | 1 |  |
| 其他专业技术人员 |  | 安全员 | 5年以上 | 安全员 | 1 |  |
|  |  | 资料员 | 5年以上 | 资料员 | 1 |  |
|  |  | 巡视员 | 5年以上 | 无 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 9 |  |
| 备注：表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

10.1.3主要技术工人（骨干）配备要求

根据项目设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事 道路、绿化、环卫  等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人和一线主要劳动力配备必须满足以下要求：

主要技术工人（骨干）配置表

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 职称或资格要求 | 本专业工作年限要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路养护工 |  | 道路 |  | 5年以上 | 5 |  |
| 绿化养护工 |  | 绿化 |  | 5年以上 | 5 |  |
| 下水道养护工 |  | 下水道 |  | 5年以上 | 5 |  |
| 电工 |  | 路灯 |  | 5年以上 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 17 |  |

10.1.4一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 市政养护工 | 18 | 工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
|  |  | 水务养护工 | 24 | 工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
|  |  | 绿化养护工 | 75 | 工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
|  |  | 道路保洁工 | 88 | 工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
|  |  | 公厕保洁工 | 28 | 工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
|  | 合计 |  | 233 |  |

10.2 机械设备配置表

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面清扫车 | 辆 | 4 |  | 自有/租赁 |
| 2 | 洒水冲洗车 | 辆 | 2 |  | 自有/租赁 |
| 3 | 多功能清洗车 | 辆 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 4 | 路况巡视车 | 辆 | 2 |  | 自有/租赁 |
| 5 | 灌缝机 | 台 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 6 | 发电机（5kW） | 台 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 7 | 发电机（15kW） | 台 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 8 | 发电机（25kW） | 台 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 9 | 排水泵 | 台 | 4 |  | 自有/租赁 |
| 10 | 管道冲洗车 | 辆 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 11 | 养护工程车 | 辆 | 2 |  | 自有/租赁 |
| 12 | 切缝机 | 台 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 13 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）投标人承诺中标后一个月内提供以上自有或租赁机械相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1安全文明施工措施与要求

11.1.1主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。中标人对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同， 为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7如养护施工过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报采购人。

11.1.8创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

11.2应急处置要求

11.2.1按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ 级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2中标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件， 积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于 15 人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报采购人。

11.2.8按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；采购人应急值班联系电话。

11.2.11积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12 养护作业用房配备要求

中标人应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1 考核管理要求或考核管理办法

航头镇市政基础设施养护一体化项目管理考核办法

1．指导思想

围绕服务航头镇建设，严格执行各项设施养护管理标准，努力探索新时期城市管理的方法和手段，进一步细化养护管理工作，提高城市管理和服务水平，充分展示浦东新区改革前沿的优美形象

2.编制目的

2.1 建立健全公平公正的一体化综合养护管理工作评价体系。

2.2 提升综合养护管理水平，推动城市管理向科学高效创新的方向发展。

2.3 努力实现行业管理无缝隙，完善行业设施全覆盖的发现处置机制。确保航头镇面貌整洁、美观、有序，不断提升市民满意度。

2.4 完善航头镇综合养护管理的过程考核机制。

2.5 确保财政资金的科学、有效使用。

3.编制依据

参照各行业市、区相关文件。4.编制原则

4.1 充分体现公平、公开、公正的原则。引入考核激励机制，采取科学客观的测评方法。

4.2 充分体现考核的规范性、专业性，提高考核的定性、定量要求。细化管理标准，加强业务指导和服务。

4.3 充分体现日常考核的重要性，注重过程考核，加大日常考核在月度考核中的比重。

4.4 充分体现考核的综合性，将社会责任、第三方评价、政风行风、信访投诉、文明施工、巡查实效、街道评价等纳入考评评价体系。

5.考核内容

本办法考核内容指航头镇一体化养护设施量。考核内容包括5.1 航头镇镇一体化设施养护

5.1.1 道路设施。本办法所称道路设施指大型居住区道路、建成区道路、农村公路、村宅道路、桥梁及其附属设施（包括护栏、路名牌、红白杆、等）。

5.1.2 农村污水设施。本办法所称农村污水设施指新农村建设设施中的污水管、污水井、污水泵站、生化处理装置及其附属设施。

5.1.3 绿化设施。本办法所称绿化设施包括公共绿地、林带等。涉及公共区域美丽庭院建设的村入口处景观绿化道路两侧行道树、公共区域的绿化草坪、木质围栏等（以建设方竣工验收移交一体化养护单位接管为准）。

5.1.4 道路保洁。本办法所称道路保洁包括对车行道、人行道、保洁，以及对道路废物箱的保洁和维护等。涉及以上道路两侧是否有无绿化行道树都需纳入保洁范围，包括杂草和垃圾的清除，两侧墙面、电线杆和乱招贴小广告的清除，警示红白桩的维护，有安全隐患的电线杆等障碍物警示反光标志的健全。

5.1.5 公厕。本办法所称公厕是指镇域范围内的公共厕所的保洁和维护等。

5.1.6 长效管理附属设施量。 本办法所称长效管理附属设施量包括新农村建设设施中的公建点、栏栅等附属设施量。新农村村庄改造建设形成的各村道路两侧现有的栅栏、亮点组亲水平台的养护维修、雨水窨井盖的维护更换。

5.2 二类养护经费使用

根据局相关行业《二类养护经费管理办法》等文件的要求，对各养护包件二类养护经费的使用进行考核。

5.3 内业资料

内业资料包括基础资料、日常记录、计划预案、二类养护经费相关资料等四部分内容。

5.3.1 基础资料;包含养护包件内设施量、养护包件示意图、养护作业分配情况、日常养护管理网络、安全管理网络、防台防汛网络、节日值班网络、养护作业联系网络、包件管理岗位职责等。

5.3.2 日常记录∶ 包含日常养护日记、养护设施处理记录、巡查记录等

5.3.3 计划预案∶ 包含综合养护计划（年度、月度、阶段）、防灾害性天气计划、各类工作总结、各类安全应急预案等。

5.3.4 二类养护经费相关资料∶ 包含二类养护经费计划、开竣工资料、过程影像资料等。5.4 信访投诉处理

包括网格办、12345 市民服务热线、浦东e 家园等信访投诉件处理。

5.5 应急保障工作。

5.5.1 各类重大活动的保障;市、区两级检查、第三方测评中发现问题的处置;突发事件的应急处置

5.5.2 防台防汛工作。完善的防汛组织体系，每年定期开展防汛演练，完成防汛抢险工作。

5.5.3 配合养护包件所在街镇、社区做好各项应急保障工作。

6.考核方式及标准

考核包括综合考核、社会评价、社会责任和其他四个方面。考核总分采用100分制总分由综合考核（70%）、社会评价（20%）、应急保障（5%）、其它（5%）四部分分数组成（详见附1表1∶养护包件考核总分表）。每月对各养护包件进行一次综合评分，考核总分合格分为85分。综合每月考核评价得出半年、全年的考核结果。

6.1 综合考核综合考核采用100分制

未涉及区级考核范围的由日常考核（80%）与集中考核（20%）两部分加权求和组成。每月进行一次评分。

涉及区级考核范围内的日常考核（80%），参照区级考核最终评分，与集中考核（20%）两部分加权求和组成。每月进行一次。若区级考核周期大于一个月的，参照区级考核最终评分的平均值计入每月日常考核评分。

6.1.1 日常考核

日常考核采用100分制，由行业技术考核（50%）、二类经费考核（30%）、计划内业及巡查质量考核（20%）三个部分组成。（日常考核评分表见附件1表2）。

行业技术考核∶采用100分制，养护包件月度行业技术考核分数，为市政（25%）、排水（25%）、绿化（25%）、环卫（25%）四个条线的月度行业技术考核分数的加权平均值。行业技术考核严格按照行业规范要求和相应专业处室规定进行考核。其中∶

市政条线行业技术考核分数由道路养护评分标准（附件2表1）、桥梁养护评分标准（附件2表2）、市政小修及掘路修复评分标准（附件2表3）加权组成，三部分的分值均为100分，权重分别为0.48、0.04、0.48。市政小修及掘路修复由车行道和人行道两部分加权组成，两部分的分值均为100分，权重均为0.5。

排水条线行业技术考核分数由排水管网养护评分标准计算得出（附件2表4），该分数由雨水井和污水井两部分加权组成，两部分的分值均为100分，权重均为0.5。

绿化条线行业技术考核分数由园林绿化养护评分标准计算得出（附件2表5）。

环卫条线行业技术考核分数由道路保洁检查考核评分标准计算得出，其中日常保洁实效考核（附件2 表6）占60%、内部管理考核（附件2表7）占40%。

二类经费考核∶采用100分制，养护包件月度二类养护经费考核分数为市政（25%）、排水（25%）、绿化（25%）、环卫（25%）四个条线的月度二类经费考核分数的加权平均值。（相关表格详见附件2表8-表11）。

计划内业及巡查质量考核∶采用100分制，该分数由巡查质量考核评分标准（附件1表3）和计划内业评分标准（附件1表4）加权计算得出。其中，巡查质量考核和计划内业考核满分均为100分，权重均为0.5。计划内页考核累计反映市政、排水、绿化、环卫四个行业当月计划内业完成情况，按评分标准扣完为止。巡查质量考核，累计反映养护包件道路、排水、绿化、环卫四个行业当月巡查质量，业务科室发现1次养护包件巡查不到位扣10分，甲方层面发现1次扣20分，局以上（包括局）层面发现1次扣30分，扣完为止。

6.1.2集中考核

集中考核满分100分。每次考核随机抽取检查路段，按照行业规范要求和相应专业处室规定进行考核，原则上各包件车行检查不少于5个路段（约1750米），步行检查不少于2个路段（约700米），步行检查包括下水道检查，每条步行检查路段应开井检查窨井不少于3个，进水口不少于5个。评分方法见《集中考核评分表》（附件1表5）。

6.2 社会评价

社会评价考核总分20分。其中本镇工单处置占30%，6分;信访投诉和媒体曝光占50%，10分;区级评价排名占10%，2分;区月度市容环境管理实效检查排名占10%，2分。按照以下标准扣分，扣完为止。

6.2.1本镇工单处置。根据镇城运中心派遣的工单处置情况进行评价。因处置不及时造成工单超期的，每件扣除1分∶处置质量不佳造成工单退回返工的，每件扣除1分;处置不到位造成市民不满意或重复投诉的，每件扣除1分∶市、区督查回访不满意的，每件扣除2分。满分6分，扣完为止。

6.2.2信访投诉和媒体曝光。信访投诉∶处置后市民满意的，每件扣除1分∶ 处置后市民仍不满意的，每件扣除2分。媒体曝光∶区级媒体曝光，每件扣2分; 市级媒体曝光，每件扣4分∶中央媒体曝光，扣6 分。满分10分，扣完为正。

6.2.3区级评价排名。根据区级半年度的考核排名进行评价，分四档i∶优秀加2分、良好加1分、合格不扣分、不合格扣1分;区级半年度考核只有排名的，按名次分三档∶10名以上加2分、10名—20名不扣分、20名以下扣1分。

6.2.4区月度市容环境管理实效检查排名。根据每月区市容实效检查排名进行评价，分四档∶优秀加2分、良好加分、尚可不扣分、较差扣1分。

6.3 应急保障工作

应急保障工作考核满分5分，按以下标准扣完为止。应急保障工作受到局层面表扬的加1分，受到市、区层面表扬的加2分。本项奖励加分，最多加2分。

6.3.1防台防汛期间，防台防汛物资、设施、人员不到位的，发现1次扣1分; 整改不及时的，加扣1 分。防台防汛抢险不及时，出现1次扣1分∶ 防台防汛抢险不到位，出现1次扣1分。

6.3.2对发生的突发事件（市政、水务、绿化、环卫）等应急处置措施不及时或不到位，出现1次扣1 分。

6.3.3在重大活动保障期间，未能按要求完成任务，一次扣1分; 造成不良影响的，一次扣2分。6.4 其他方面

6.4.1安全文明规范作业考核。严格按照市、区行业要求进行外场作业，市政、水务、绿化、环卫各条线安全文明作业达不到相关行业规范要求的，发现1次扣1分;安全工作不到位，发生安全责任性事故的，发现1次扣2分，扣完为止。

7.惩罚项目

由于工作失职发生的责任性问题，将根据问题的严重程度和影响情况直接扣除发生问题包件的综合养护经费。

7.1、对违法违规侵占、损坏直管设施行为制止不力，不及时报案等，发现一次扣除养护包件当月综合养护经费的 1%.

7.2、重大活动保障不力，受到局以上批评或造成不良影响的，扣除相应包件当月综合养护经费的 2%。7.3、发生重大媒体曝光的责任性事件或发生人员伤亡的安全生产事故并造成不良影响的，扣除相应养护包件当月综合养护经费的 2%。

8.经费核拨

8.1考核结果与养护经费结算挂钩。考核实行百分制∶ 90分（含）以上为优秀，85分为合格，85分以下为不合格。

月度考核总分在合格分以上的，核发当月养护经费;考核总分在合格分以下的，以合格分为基准，每低l分（小数点部分按去尾法取整）暂扣该养护包件月度综合养护经费的2%。

年度（半年度）考核优秀的，奖励年度（半年度）综合养护经费的2%∶年度（半年度）考核不合格的，暂扣年度（半年度）综合养护经费的10%。

8.2 市政、排水、绿化、环卫每个行业的技术考核成绩合格分为90分。合格分以下的，以合格分为基准，每低1分（小数点部分按去尾法取整）暂扣该包件月度相应行业养护经费的2%。

8.3考核暂扣养护经费的使用∶一是由航头镇政府统筹使用，主要用于日常养护及二类养护项目欠缺部分; 二是归还财政。

9牌机制

为体现优胜劣汰及综合养护充分市场化，对不合格单位采取退出机制。退出机制采取红、黄牌制度。

9.1 黄牌警告机制

9.1.1 月度养护考核总分达不到合格分（85分），对相应养护包件予以黄牌警告，并按经费核拨中的要求暂扣该包件月度相应养护经费的2%。

9.1.2 市政、排水、绿化、环卫任一行业技术考核分数达不到合格分的（90分），对相应养护包件予以黄牌警告，并按经费核拨中的要求暂扣该包件相应行业月度养护经费的2%。

9.1.3 养护作业单位须配备合同约定的机械设备，不得出现跨包件作业和机械设备缺少现象，发现一次予以黄牌警告，并暂扣该包件月度相应养护经费的2%。

9.1.4 养护作业单位须配备合同约定的项目核心管理人员和技术人员，发现缺少的，予以黄牌警告，并暂扣该包件月度相应养护经费的2%.

9.1.5 养护公司在包件养护过程中擅自利用设施从事其它与养护无关的活动并不服从管理，造成一定负面影响的，如利用包件环卫设施有偿收运养护路段沿街商户垃圾等，予以黄牌警告，并暂扣该包件月度相应养护经费的2%。

9.1.6 养护包件年度内第二次被黄牌警告，翻倍扣除相应养护经费，即暂扣该包件月度相应养护经费的4%。

名词解释

1、社会评价∶本办法所称社会评价指本镇工单处置、信访投诉和媒体曝光、区级评价排名、区月度市容环境管理实效检查排名。

2、社会责任∶ 本办法所称社会责任指各类应急保障、重大活动保障及配合社区、街镇做好区域日常环境保障，解决居民急难愁问题。

3、 二类养护经费∶根据局相关行业《二类养护经费管理办法》等文件的要求，养护经费划分为一类养护经费、二类养护经费（市政含预养护经费）。城市道路市政、绿化和环卫设施日常养护发生的经费为一类养护经费。一类养护经费项目的养护数量、质量达到标准和要求的，原则上按月全额支付。二类养护经费根据实际发生的实物工作量，由城管署相关科室审核，并报计财科后，按期、按时结算。

附表：考核评分表

镇级考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公厕 | 公厕内小便池、台盆等设施是否完好，正常使用， | 10 |  |
|  |  | 是否做到地面整洁无污物，立面是否有乱涂乱画污迹 |  |  |
|  |  | 是否做到空气流通，除臭 |  |  |
|  |  | 有人看管厕所，工作人员是否定时在岗，是否文明服务 |  |  |
| 2 | 垃圾箱房 | 垃圾房设施设备是否完好，是否正常使用， | 15 |  |
|  |  | 操作看护人员是否文明规范操作 |  |  |
|  |  | 垃圾收集容器摆放混乱，垃圾厢房内存在散落、存留垃圾和污水现象 |  |  |
|  |  | 垃圾收集容器是否按规范标有四分类标识 |  |  |
|  |  | 蚊蝇孳生季节，垃圾收集点是否定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物 |  |  |
| 3 | 道路及果壳箱等附属设施 | 道路及沿线是否有暴露垃圾，垃圾滞留时间小于20分钟；窨井进水口是否清洁，无堵塞 | 20 |  |
|  |  | 人行道侧石、行道树树穴内等无各类废弃物，无小包垃圾，见本色，无设摊污染、油污等 |  |  |
|  |  | 附属设施无乱涂写、乱招贴、乱刻画等 |  |  |
|  |  | 废物箱箱门整洁无缺损，门关好，垃圾不外溢；箱体外无污渍，标识清晰； |  |  |
|  |  | 垃圾收集容器：垃圾倾倒后应将垃圾收集容器复位，摆放整齐，无洒落，容器内无留存垃圾及污水 |  |  |
|  |  | 保洁人员认真履行职责，工作期间不得聚众聊天（2人以上）、干私活的 |  |  |
| 4 | 绿地 | 无明显杂草 | 10 |  |
|  |  | 植物修剪规范、及时 |  |  |
|  |  | 土壤肥沃、不板结、适时施肥、及时浇水 |  |  |
|  |  | 草坪草种纯、生长茂盛、修剪后平整、无枯黄、病虫害、空秃 |  |  |
| 5 | 桥梁 | 桥面平整，无裂缝沉降， | 10 |  |
|  |  | 吨位牌完好，指示明显 |  |  |
|  |  | 泄水孔畅通，泄水孔无堵塞，溢水，无破损，引水槽无破损及堆物 |  |  |
|  |  | 栏杆等附属设施完好 |  |  |
| 6 | 雨污水设施设备 | 窨井盖框完好，无破损 | 10 |  |
|  |  | 进水口通常，无杂物堵塞 |  |  |
|  |  | 进水口盖框完好无缺损 |  |  |
| 7 | 应急处置 | 是否有应急队伍 | 10 |  |
|  |  | 应急响应是否及时 |  |  |
|  |  | 应急处突设备设施是否正常完好 |  |  |
| 8 | 二类经费 | 对使用二类经费维修的项目检查不达标的酌情扣分 | 5 |  |
| 9 | 业内台账 | 台账资料是否完备，是否符合申请审批流程，值班记录、巡查记录等 | 10 |  |
| 得分 |  |  | 100分 |  |

注：涉及表单内检查项，定量考核，按项目进行检查，每个不达标项，扣分1-2分，扣完为止。

村居综合养护评分表

村居及科室名称（盖章）：                                            年     月

| 序号 | 评分标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村居网格内所管辖包件道路保洁情况（如是否定时保洁，道路清洁情况等） | 20分 |  |
| 2 | 村居网格内所管辖包件暴露垃圾清运情况（如是否有暴露垃圾，垃圾是否及时清运等） | 20分 |  |
| 3 | 村居网格内环卫设施清洁使用情况（如果壳箱、垃圾桶等是否有大量破损，是否更新，环卫设施设备是否完好、是否定期清洁等） | 20分 |  |
| 4 | 村居网格内道路沿线绿化、林带等保洁情况（如是否有暴露垃圾，杂草是否修剪等） | 20分 |  |
| 5 | 村居网格指挥长指令执行情况（如是否听从指挥长指挥，响应是否及时，事件及工单完成情况等） | 20分 |  |
| 得分 |  | 100分 |  |

注：此项为定性考核，主要考核养护单位与属地村居配合度，每个不达标项考核扣分5分，扣完为止

### 14 内业资料编制管理要求

14.1 中标人应努力提高技术管理水平，配合采购人做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 中标人应根据采购人提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由采购人统一规定；

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映供应商的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

14.4养护管理内业资料具体内容包括：

14.4.1管理资料

（1）内业资料

1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

2）当班（电话）记录

3）设备量情况汇总表

4）养护设备、人员配置情况表

5）综合养护计划及执行情况表（市政、排水、绿化、环卫）

6）作业安全技术交底记录

7）巡查检查记录

8）工作总结

9）安全学习记录

10）各项应急预案

（2）上墙图表

1）养护标段示意图

2）日常养护管理网络图

3）安全管理网络图

4）防台防汛网络图

5）节日值班网络图

6）养护作业联系网络图

（3）岗位职责

1）项目部管理岗位职责

2）巡查检查制度

3）道班安全生产劳动保护制度

4）内业资料统计制度

（其他制度按需再制作）

14.4.2桥梁资料

（1）桥梁卡片

（2）桥梁经常性检查表

（3）桥梁定期检查表（包括桥梁技术状况评定）

（4）桥梁定期检查维修措施

（5）桥梁安全状况月度报告

14.4.3绿化报表资料

(1)行道树记录表（每年 10 月）

(2)行道树消减记录报表（每年 3、6、9、12 月） (3)病虫害观测及防治记录表（月报）

(4)药剂肥料配备及使用情况表（每年 3、6、9、12 月）

(5)绿化情况年度统计表（每年 10 月）

(6)绿化设备量汇总表（每年 10 月）

14.4.4应急处置资料

（1）城市道路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络 、工作检查、灾情处理、工作小结等

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

12.4.5 安全文明施工资料

（1）安全生产

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（3）安全网络、协议

（4）人员证书 1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（5）人员证书 2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（6）安全措施设计

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（8）安全检查

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）

（10）文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、）

（11）文明施工检查

### 15 经费管理办法

15.115.1 本项目合同经费的管理参照《航头镇养护一体化考核办法》执行。

### 16 现场组织

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中一类项目设施量为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。

17.4.5 各细目设施量中二类项目是每年（一个整年度）的暂定工程量，投标单价应按照实际单价进行投标。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。按照养护作业的特点和性质，投标总价分为一类经费、二类经费。

18.1.1 一类经费是指完成设施量清单中明确的一类项目（日常养护）设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。一类经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整一类经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

18.1.2 二类经费是指对完成设施量清单中二类项目（专项养护），并达到质量标准所发生的费用，该部分费用将根据实际发生情况按实结算。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。