## 上海市北蔡中学智慧校园建设采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2项目名称：上海市北蔡中学智慧校园建设

### 3项目地点：上海市浦东新区北中路493号

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

北蔡中学办学历史悠久，秉持“明德至善，切问近思 ”的办学理念，致力于不断地优化学校的教育资源，提升学校的教育教学品质，为每一位学生提供合适的优质教育，真正实现学校成为师生共同幸福成长的心灵家园。

近年来，该校不断完善校园信息化的基础设施，实现了教室的交互式一体机全覆盖，建设了一个智慧课堂试点班，师生的信息化素养逐步提升。然而在组织管理、目标体系和主要举措不断丰富完善的同时，学校的信息化、数字化能力尚需加强，一方面在业务体系不断完善的前提下缺少用数字化解决协作管理的经验，另一方面在学生、教师和学校办学发展层面缺少用数据辅助决策的能力，学校需进一步增进校园的数字化建设，提升学校智慧化水平。

4.2 项目招标范围及内容

本项目为上海市北蔡中学智慧校园建设，具体包括精准作业教学、精准录播分析、电子班牌、智慧体育教学、数据融通与治理五部分内容。

4.3本项目工期为：自合同签订起1年，其中建设完成交付3个月，质保服务期9个月，具体以合同签订日期为准。

5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）首款。合同签订并收到符合要求的发票后7日内，支付合同金额的50%。

（2）尾款。中标人在完成项目全部建设内容、调试合格，通过整体验收，且采购人收到符合要求的发票后7日内，支付合同金额的50%。

付款时间进度和支付比例以财政拨付资金为准。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求GB/T 22080-2008；

信息技术 安全技术 信息安全管理实用规则GB/T 22081-2008；

基础教育教学资源元数据 信息模型JY/T 0607-2017；

基础教育教学资源元数据 实践指南JY/T 0610-2017；

教育管理信息 教育管理基础代码JY/T 1001-2012；

教育管理信息 教育管理基础信息JY/T 1002-2012；

教育管理信息 普通中小学管理信息JY/T 1004-2012；

信息技术—服务管理－第1部分：管理体系 ISO/IEC 20000-1:2011；

信息技术—服务管理－第2部分：应用指南 ISO/IEC 20000-2:2012；

信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求GB/T 22080-2008；

《信息安全技术-信息系统安全管理要求》CB/T20269-2006；

《信息安全技术-信息安全风险评估规范》GB/20984-2007；

《信息安全技术-信息系统安全等级保护 基本要求》GB/T22239-2008；

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作量清单

服务内容一览表（工作量清单）

| 序号 | 具体内容 | 数量 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精准作业教学 | 1 | 自合同签订起1年 | ●核心工作内容 |
| 2 | 精准录播分析 | 1 |  | ●核心工作内容 |
| 3 | 电子班牌 | 1 |  | ●核心工作内容 |
| 4 | 智慧体育教学 | 1 |  | ●核心工作内容 |
| 5 | 数据融通与治理 | 1 |  | ●核心工作内容 |

说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，其中“●”标记的内容为核心工

作内容，投标人不得减少核心工作内容数量。

具体工作量清单

| 序号 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、精准作业教学 |  |  |  |  |
| 1 | 高扫仪 | 1 | 台 | 硬件 |
| 2 | 精准作业教学系统 | 1 | 套 | 软件 |
| 二、精准录播分析 |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 1 | 台 | 硬件 |
| 2 | 高清云台摄像机 | 4 | 台 | 硬件 |
| 3 | 定位辅助摄像机 | 4 | 台 | 硬件 |
| 4 | 音频系统 | 1 | 套 | 硬件 |
| 5 | 视频系统 | 1 | 套 | 硬件 |
| 6 | AI分析主机 | 1 | 套 | 硬件 |
| 三、电子班牌 |  |  |  |  |
| 1 | 电子班牌 | 56 | 台 | 硬件 |
| 四、智慧体育教学 |  |  |  |  |
| 1 | 手环 | 150 | 个 | 硬件 |
| 2 | 手环基站 | 2 | 台 | 硬件 |
| 3 | 手环充电车 | 3 | 台 | 硬件 |
| 4 | 移动测试站 | 1 | 套 | 硬件 |
| 5 | AI智慧体育锻炼屏 | 1 | 套 | 硬件 |
| 6 | 监测平台 | 1 | 套 | 软件 |
| 五、数据融通与治理 |  |  |  |  |
| 1 | 画像大屏 | 1 | 套 | 硬件 |
| 2 | 数据融通 | 1 | 套 | 软件 |
| 3 | 数据治理 | 1 | 套 | 软件 |
| 4 | 学校发展画像 | 1 | 套 | 软件 |

说明：此表所列内容为本次招标核心工作内容，供应商不得缩减。

9.2具体技术质量需求

9.2.1建设要求

本项目建设内容主要包括精准作业教学、精准录播分析、电子班牌、智慧体育教学及数据融通与治理五大类别。具体建设内容如下：

1.	精准作业教学

以每日常态作业为切入点，以海量学情画像以及资源库为基础，搭载扫描仪，实现线下纸质作业高频数据的高效采集与分析，形成单次及历次学情报告，满足教师课前、课中、课后多场景的使用需求，助力老师精准教、学生个性学。

2.	智慧录播分析

基于人工智能技术的视频分析系统，对录播视频进行深度分析和智能处理。利用先进的图像识别、语音识别和自然语言处理等技术，从视频中提取有价值的信息，并进行数据分析和智能推理。

3.	电子班牌

提供信息发布、学生考勤、教学资源共享等多种功能。作为学校的重要信息渠道，可支持及时发布各种信息，包括学校公告、教育新闻、课程安排等等。信息发布需要具有定时发布、紧急通知等功能，同时必须保证信息的准确性和可靠性。也作为教学资源共享平台，提供课程视频、课件等资源，支持教师和学生在线观看和下载，方便教学资源的共享和利用。

4.	智慧体育教学

结合技术和体育教学的综合系统，主要包括以下几个组成部分：手环、测试移动站、AI智慧体育锻炼屏等。并辅以智慧体育教学系统，可采集和分析大量的数据，以提供个性化的指导和训练计划。

5.	数据融通与治理

对校园平台进行数据融通、数据治理，结合数据提炼学生发展画像，并呈现在画像大屏上。集成平台实现软件与硬件，教学与管理及环境的全业务、全场景、全角色、全终端的系统集成，帮助定义校集成的平台、标准与规范。

6.	对接浦东教育数字基座相关要求

本项目需与浦东教育数字基座（包括区教育数字基座和学校数字基座）实现全面对接，上南中学智慧校园建设项目所涉及的应用软件系统应统一部署在区域建设的学校数字基座上，以实现资源的集中管理和优化配置。具体要求如下：

统一身份认证: 本项目所有应用原则上应采用浦东教育数字基座提供的标准化数据如单位、教职工、学生等基础数据，应完成与浦东教育数字基座的统一身份认证与单点登录对接，提升用户体验。

统一应用管理：本项目所有应用原则上应上架至浦东教育数字基座工作台，供区各教育组织单位和学校师生使用，促进教育资源的共享和协同。

统一数据管理：本项目所有应用数据原则上应遵循浦东教育数字基座的数据标准和规范，统一汇聚至浦东教育数字基座数据中心，完成智慧校园所有应用的数据融通和治理，确保数据的完整性和一致性。

统一消息管理：本项目所有应用原则上应实现与浦东教育数字基座的消息中心实现无缝对接，确保消息的及时传递和互通，提高信息交流的效率。

统一物联管理：若本项目包含物联应用，则所有物联应用数据原则上应实现与浦东教育数字基座物联中心的数据对接，以及物联应用的数据融通和分析，增强对智慧校园环境的可视化和智能化管理。

7.	本项目需按照信创要求进行建设与实施

9.2.2整体架构概述

### 10 技术指标要求

10.1系统功能与技术指标

1.精准作业系统：要求支撑全校常态化作业的便捷使用，并发处理用户≥100；流程提交后，系统处理时间≤3s；界面响应时间≤3s；实时调用接口响应时间≤3s；统计报表操作≤5s。

2.精准录播系统：视频录制要求高清流畅，如1080P分辨率、30帧/秒以上帧率；音频保真、清晰；要求足够存储容量和快速读写；网络性能良好，直播或远程共享低延迟、高带宽；多机位同步精准；操作界面简单易用；兼容性良好。

3.智慧体育教学系统：手环等设备要求具有高精度数据采集能力和稳定快速的信号传输，及低功耗和强耐用性，可准确测量运动数据并及时传送；移动测试站和锻炼屏需有强大的数据处理能力以快速分析处理大量实时运动数据，显示要清晰直观，响应要迅速以对异常数据及时报警，有良好网络连接性能以与其他设备和系统高效通信，有足够存储容量来存储相关信息，具备智能分析功能以生成准确个性化锻炼指导方案，同时系统要稳定高且有良好兼容性以无缝对接其他相关硬件和软件。

4.数据融通与治理：需支撑本项目建设应用的数据对接，数据存储，数据交换。需实现学校发展画像的数据常态化实时调用。并发处理用户≥400；流程提交后，系统处理时间≤3s；界面响应时间≤3s；实时调用接口响应时间≤3s；统计报表操作≤5s；

10.2硬件设备参数指标

| 序号 | 设备名称 | 具体配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、精准作业教学 |  |  |  |  |
| 1 | 高扫仪 | 1.扫描方式:支持桌面自动送纸型，支持黑白，错误扩散，高速文本增强，高级文本增强，高级文本增强II，自动色彩检测等方式 2.日处理量:≥48000张 3.送稿器容量:≥200张 4.扫描元素/分辨率:CIS图像传感器; 5.分辨率:支持100×100dan1，150×150，200×200，240×240，300×300，400×400，600×600dpi等类型 6.图像输出格式:包括但不限于jpg、bmp、png、tiff、pdf等格式 7.扫描模式：256交度，彩色，黑白 8.扫描速度≥200dpi，单面≥60ppm，双面≥120ipm | 1 | ● |
| 二、精准录播分析 |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 1.结构：要求为嵌入式设计，主机面板配置液晶屏，可显示系统版本号和录制状态、IP地址等设备信息；内置Linux操作系统，一体化集成录播系统、音频处理、编解码技术等；控制面板屏幕≥15.6英寸且为液晶触控屏，支持输入录播用户名、密码、IP进行录播设备绑定；支持设定锁屏密码，防止随意操作；支持常规录播控制，如录制、暂停、停止；支持导播模式选择，如自动导播、自动导播（屏蔽学生）、以及手动导播（老师全景、学生全景、老师讲义）等；支持对录播设备进行远程开关机；预留与第三方中控、物联等对接接口，可扩展灯光、窗帘、空调、投影、幕布、教学大屏、信号源切换等控制功能。 2.接口：高清3G-SDI≥4路，HDMI输入接口2路； HDMI接口视频输出≥3路；为满足双教学大屏场景，2路HDMI输入接口需可同时接入，支持信号采集，且其中一路最高支持不低于4K分辨率，支持教学过程中大屏操作全自动跟踪切换；控制接口≥6路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备，其中一路带供电，可直接对接控制面板、无需额外给控制面板提供电源； 3.主机：内含交换机≥6口，其中支持接入至少4路pOE摄像机，支持供电、视频传输、云台控制；(需提供具备CNAS等标识的第三方权威机构检测报告） 4.音频：支持≥1路莲花（RCA）MIC IN接口、1路凤凰端子MIC IN接口、1路凤凰LINE IN接口可选，同时，主机支持≥1路凤凰端子、1路双莲花LINE OUT可选； 5.存储：内置存储空间≥2T，支持双硬盘接入，最大支持≥16T硬盘存储空间，录制文件支持本地存储、云资源管理平台存储、第三方FTP服务器等多种模式。 6.录播：需支持多种录播模式，包括但不限于电影模式、画中画模式、多画面等模式；支持本地导播功能，且无延时；支持扩展硬件导播台；支持自动导播，要求教师画面、学生画面和HDMI多媒体信号可自动切换录制； 7.导播：支持网络导播与本地导播两种导播方式；要求网络导播客户端软件支持windows以及国产操作系统、如UOS等； 8.互动：支持双流、单流模式互动；主讲教室需可切换多种互动模式，各互动教室录播设备需跟随互动模式变化，切换为对应的画面输出效果；需支持web端发起互动教学，包括但不限于呼叫、挂断等。 9.视角切换：需支持录制过程中自动切换教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面。 9.管理：支持对接厂家资源管理平台，实现录播集中管理，包括录制、直播、设备开关机状态、视频资源管理等应用；支持标准的FTP协议将文件上传到第三方FTP服务器进行文件统一管理 10.内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动； 10．操作功能：录播系统需支持双流、单流模式互动；需支持外接移动存储设备一键拷贝下载；需支持异常课件修复和课件列表修复功能；需支持常规录播、互动等类型的教室属性设置 11、网络：需支持IPv4、IPv6等协议，支持将设备映射到公网、设置公网IP；支持网络状态检测、如上下行速度、网络抖动、丢包率等。 | 1 | ● |
| 2 | 高清云台摄像机 | 1.CMOS≥1/1.8英寸,有效像素≥800万摄像机图像处理能力； 2.镜头焦距≥12X光学变焦；数字变焦≥16X； 3.支持白平衡自动，室内室外一键手动指定色温； 4.支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪；具备丰富编码模式，符合各种应用场景 5.信噪比≥ 55dB； 6.支持扩展预置位数量≥255； 7.输出接口支持≥1路HDMI，≥1路,3G-SDI； 8.网络接口≥1路,要求自适应以太网口； 9.音频接口≥1路 10.USB 接口≥1 路； 11.需提供1路RS232输入接口、1路RS232输出接口，1路RS485接口； 12.工作输入电压DC12V； 13.工作温度控制区间-10～40°C； 14.功耗≤12W。 15.为保证系统的兼容性，需与高清录播主机兼容。 | 4 | ● |
| 3 | 定位辅助摄像机 | 1.CMOS传感器≥1/2.8英寸,输出分辨率需支持1920x1080p、30fps，支持4K超高清。 2.最低照度：彩色0.6Lux@F1.2；黑白0.08Lux@F1.2。 3.信噪比≥50dB(AGC OFF)。 4.编码格式支持：H.264。 5.设备功率≤3W。 6.为保证系统的兼容性，需与高清录播主机兼容。 | 4 | ● |
| 4 | 视频系统 | 1.屏幕：超高清LED液晶屛≥86英寸，需支持三拼接平面一体化设计，屏幕图像分辨率需支持4K，可视角度≥178°；屏幕要求全贴合电容触控技术，触控点数≥20点，要求如有灰尘和水迹时，不影响触控效果。 2.屏幕材质：为保障安全使用，要求为钢化玻璃，防滑防撞，表面硬度≥9H，在实际检测中，使用10H硬度材质测试时，钢化玻璃表面无划痕。 3．接口：提供多种接口，满足不同设备接入需求，整机前置接口：HDMI≥1，Touch USB≥1，TYPE-C≥1，USB3.0≥3（安卓和Windows双系统均可识别），需提供USB锁功能；前置type-c接口需支持4K 60Hz显示输出；前置USB接口传输速率均可达到USB3.0标准，文件拷贝速率在100M/s以上 4.操作系统：整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 11.0，CPU不低于4核（A75@1.6G * 2+A55@1.4G * 2）内存RAM不低于4GB，存储空间ROM不低于32GB。并支持存储空间扩展升级，最高支持扩展至64G。 5.无线网络模块：需支持双频2.4G和5G WiFi无线上网连接和AP无线热点发射，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac。 6.电脑配置：处理器不低于Intel Core i5 10代，内存:≥8G DDR4 ;硬盘:≥256G SSD固态硬盘。 7.支持全域书写，需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 8.应用入口不少于4个，包含白板书写、文件管理、内置电脑、更多应用等；桌面壁纸可自定义替换，系统提供不低于8个壁纸可选，并支持自定义添加壁纸。 9.提供系统检测功能，支持对CPU温度、触摸系统、光感系统、环境系统、内置电脑等硬件模块检测，支持显示安卓系统内存、存储、CPU使用率，系统检测功能支持以悬浮窗口呈现，悬浮窗口可自行开启或关闭。 10.提供温度报警功能，支持用户自定义设置报警阀值。 11.内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，支持无线传屏设备与整机匹配后实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 12.提供锁屏功能，锁屏支持密码锁、U盘锁等。 13.提供左右侧边栏悬浮触控菜单，可呼出或隐藏，默认支持返回、主页、批注、快捷白板、多任务、更多等功能。 14.提供多种护眼模式，保护学生用眼安全。支持智能感光、护眼书写，屏幕亮度自动调节，适应不同的使用场景，可自行开启或关闭。 | 1 | ● |
| 5 | 音频系统 | 1.音频处理器（1台） （1）支持USB远程输出，远程参考输入，软件升级和参数配置； （2）套装需搭配2个全向麦克风，最大支持6路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭； （3）支持3路Line-IN输入及3路Line-OUT输出 （4）6路平衡输入支持16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； （5）提供抗混响功能，课件、无线麦、吊麦按照优先级自动输出，确保音质清晰； （6）提供自动噪音抑制、破音保护功能，智能混音功能，语音抗混响功能，回声消除功能等功能 （7）支持两边同时互动，录制声音不卡顿不掉字； 2.无线话筒（1套） （1）支持WIFI 5G无线通信网络，支持APP通过无线WIFI连接设备远程操控。 （2）接收机参数：功耗不高于8W，显示屏LCD*2，工作距离不低于150米，最大频道数不少于200，系统兼容性至少支持30台同时使用，失真度THD<0.01%，邻频干扰抑制>60dB 3.四通道功放（1台） （1）支持立体声输出功率8Ω 4x250W；立体声输出功率4Ω 4x450W （2）频率响应：15-30kHz(±1dB) （3）转换频率：28V/µs （4）阻尼系数，1kHz,8Ω：>240 （5）输入灵敏度不低于0.775V （6）总谐波失真：<0.1% （7）信噪比不高于100dB （8）输入阻抗：20KΩ平衡，10KΩ平衡 4.全频音箱（2对） （1）系统类型：6.5寸低音+球顶高音，2分频 （2）频率范围：70Hz-20KHz；频率响应：78Hz-18KHz （3）灵敏度不低于86dB （4）额定阻抗：8Ω （5）额定功率:80W （6）最大声压级输出：94dB(峰值103dB) （7）尺寸不超过185mm*190mm*315mm | 1 | ● |
| 6 | AI分析主机 | 1.结构要求：需采用嵌入式软硬件架构，安全稳定，支持7天x 24小时运行工作； 2.接口要求：需支持一路HDMI 输出接口，一路RJ45网络接口；需支持对接一路AI考勤摄像机，实现教学考勤统计； 3.提供课堂自动识别的教师学生行为检测功能，包括但不限于讲授、巡视、演示、提问、板书、学生听讲、学生读写、学生举手、学生站立、师生互动等多种行为，实时检测并图表展；其中教师行为分析需包括但不限于弗兰德斯教学行为分析法（S-T）曲线图 4.提供回放功能，可查看课堂实录，方便快速回顾教学环节； 5.提供学生注意力检测及课堂注意力趋势数据； 6.提供人脸识别动考勤功能，实时统计学生出勤情况，检测间隔为不超过10秒 7.提供学生个体课堂行为分布情况，课程教与学行为的占比，助力教师教学及管理员数据分析 8.提供各科教师的课堂观察分析报告报告支持在线预览和导出； 9.提供同课异构对比，可以查看授课过程中的行为数据，S-T和授课类型的对比分析等； 10.提供视频检索功能，可依据关键词检索； | 1 | ● |
| 三、电子班牌 |  |  |  |  |
| 1 | 电子班牌 | 1.整机结构：超窄边框设计，三边边框宽度≤28mm；需支持采用壁挂式安装，整机与平整墙面间隙≤2.5mm；整机平均无故障运行时间MTBF≥20万小时。 2.显示屏：≥21.5英寸，采用≥3mm钢化玻璃，表面硬度≥8H，具有较高的安全性；屏幕需采用整幅防眩光玻璃，强光下可正常工作；屏幕需采用电容触摸技术，支持≥10点触摸，触摸精准度高达99%，最小识别精度≤1.5mm，响应时间≤3ms。 3.刷卡器：需内置IC卡读写器，使用串口通信刷卡模块，支持刷卡查询、考勤等。 4.分辨率：≥1920*1080，比例：16：9；亮度：≥500cd/m²，对比度：≥5000：1，可视角度：≥178°。 5.支持RJ45、WiFi，可外置天线，支持WiFi 802.11 a/b/g/n双频协议；支持USB智能快速升级，同时支持OTA热更新，便于远程实现固件更新。 6.接口：USB2.0≥1路，接口必采用防盗锁孔设计，隐藏式按键，防止学生异常操作。 7.内置安卓操作系统：不低于Android11.0版本，RAM≥2GB，ROM≥8GB。 8.内置摄像头像≥200万。 9.内置高灵敏度全向麦克风，支持学生语音留言转发到家长；内置喇叭，支持视频播放及家长留言播放。 10.自带管理系统，可实现校园文化展示、班级德育测评、班级文化展示、信息发布系统、课表编制等功能，并可将学校现有监控系统接入电子班牌中进行展示。 | 54 | ● |
| 四、智慧体育教学 |  |  |  |  |
| 1 | 手环 | 1.工作频率：≥2.4GHz /13.56MHz； 2.无线协议：蓝牙4.2协议； 3.电池：≥200mAh聚合物可充电锂电池； 4.续航时间：≥7天； 5.高精度测温、心率模组。 6.屏幕：≥1.69寸彩色TFT IPS。 7.支持心率监测、计步、距离统计、卡路里监测。 8.配合信标支持电子围栏、轨迹定位功能。 9.闪存：≥1MB。 10.支持蓝牙基站批量时间校准 | 150 | ● |
| 2 | 手环基站 | 1.频率：≥2.4GHz~2.5GHz 2.输出功率：-4dBm到+20dBm范围，4dB步进可调。 3.无线协议：蓝牙协议。 4.识别距离：100~150米左右（空旷距离） 5.识别能力：同时识别≥1500张以上手环 6.天线增益：14dBi 7.手环识别并发量>100个/秒，400手环完全识别时间<10s； 8.供电：DC12V（485总线供电）； | 2 | ● |
| 3 | 手环充电车 | 1.脚轮:4寸万向带刹车静音脚轮 2.充电方式:USB集中供电 3.输入电压：110V-250V；额定电流10A 4.充电位数：≥50 | 3 | ● |
| 4 | 移动测试站 | 1．交互屏幕≥11英寸，分辨率：≥2880*1800，平板电池容量8001-9000mAh ；前置摄像头：2000W，后置摄像头：5000W，连接方式：Wi-Fi；蓝牙、充电：67W快充、 2.支持校内随测、组织测试、数据管理模块。 3.测试支持人脸识别、手动添加、扫码（扩展）、ID卡（扩展）等多身份识别方式，语音播报引导提示、按键提示声音。 4.支持无感自动采集用户的运动过程数据和动作指标。支持立定跳远、AI跳绳、仰卧起坐、引体向上、斜身引体、实心球（需两套设备）等项目； 5.支持按照体质健康监测标准、中考标准实时计算测试成绩，测试结果语音播报，支持人工成绩修正； 6.支持自动生成测试报告。测试报告支持测试全程视频回放，标准动作、动作指标、动作评价和技巧改进意见。 7.支持测试规则配置、违规播报、违规语音提示、违规计数； 8.实心球、立定跳远项目需支持自动识别测试区域； 9.支持数据管理、基础数据下载、测试数据（含测试结果、关键动作抓图、测试过程切片视频）支持本地存储、实时上传、联网自动续传至平台； 10需支持扩展接入对应外设设备实现身高体重、肺活量、坐位体前屈、多人跳绳、800/1000米等项目的测试。 | 1 | ● |
| 5 | AI智慧体育锻炼屏 | 1.屏幕：≥50英寸，提供3840×2160 4K超高清分辨率，10亿色彩显示，支持不低于10点红外触摸，要求防蓝光不伤眼； 2.CPU：集成8核高性能CPU，主频不低于2.8GHZ，满足AI运动项目算力需求； 3.相机：≥200W/30FPS高清摄像机，满足人脸识别、动作捕捉需求；实现无感自动采集用户的运动过程数据和动作指标。 4.支持一机多用，提供锻炼、教学、测试、赛事模块。 5.单机需支持跳绳、立定跳远、仰卧起坐、引体向上等多个中考及体质健康监测项目智能测试 6.提供自动生成测试报告。测试报告支持测试全程视频回放，标准动作视频、动作指标、动作评价、技巧改进等多维度意见。 7.支持下蹲、开合跳、前后跳、高抬腿、跳绳等种AI互动锻炼项目，智能计时计数， | 1 | ● |
| 五、数据融通与治理 |  |  |  |  |
| 1 | 画像大屏 | 1.屏幕：≥75英寸超高清LED 液晶屛，屏幕图像分辨率不小于3840*2160。操作系统系统触摸点数≥20点；采用钢化玻璃，防滑防撞，表面硬度≥9H。 2.接口要求：为满足不同设备接入需求，需提供多种接口，前置接口：HDMI≥1，Touch USB≥1，TYPE-C≥1，USB3.0≥3（安卓和Windows双系统均可识别），支持USB锁功能。 4.前置物理按键：不少于6个，包含电源、设置、音量+、音量-、屏幕下移、护眼等功能。 5.支持安卓和Windows两个系统共享一个账号，同步不同系统资料，可同步编辑、同步更新。 6.操作系统：嵌入式安卓系统版本不低于Android 11.0，CPU不低于4核（A75@1.6G * 2+A55@1.4G * 2）内存RAM≥4GB，存储空间ROM≥32GB。并支持存储空间扩展升级，最高支持扩展至64G。 7.支持4K高清显示输出，保证书写画质清晰 9.自带系统检测功能，支持对CPU温度、触摸系统、光感系统、环境系统、内置电脑等硬件模块检测，同时支持显示安卓系统内存、存储、CPU使用率，系统检测功能支持以悬浮窗口呈现，悬浮窗口可自行开启或关闭。 10.内置无线网络模块，支持双频2.4G和5G WiFi无线上网连接和AP无线热点发射，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac。 11.内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，支持无线传屏设备与整机匹配后实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 12.整机屏幕左右两侧具有侧边栏悬浮触控菜单，可呼出或隐藏。 14.提供多种护眼模式，可智能感光，护眼书写，适应不同的使用场景，可自行开启或关闭。 15.具有图像设置功能，包含标准、影院、亮丽、柔和、动态等多种模式。 | 1 | ● |

说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心设备，投标人在做投标方案时对该部分设备的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

10.3软件技术方案

| 序号 | 模块名称 | 具体功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、精准作业教学 |  |  |  |
| 1 | 精准作业教学系统 | 1、校本题加工系统：需支持将纸质版教辅电子化入库，系统支持智能划题、手动划题、试题标注（题型、难度、知识点、答案解析、核心素养等），满足校本题库建设需要及日常作业采集学情需求。支持学校各学科老师将已有题目电子化入库，支持智能划题、手动划题、试题标注（题型、难度、知识点、答案解析、核心素养等），实现学校教研成果沉淀，构建特色校本题库。 2、智能选题系统：需支持校本资源、我的资源三级题库，支持教师通过章节、知识点以及试卷等选题布置；支持教师手动选题，进行作业设置并布置作业等，在试题预览界面，支持教师灵活增删试题、移动试题等。 3、题卡制作系统线下纸质作业自动生成题卡，需支持老师自定义调整；支持教师自定义制作线下纸质作业题卡，并且支持对作业卡进行保存、下载；需支持教师灵活设置制卡模式：题卡合一、仅答题卡；自动获取所选题的题目结构和客观题答案，支持老师修改题目名称、分值等；支持老师设置试卷名称的字号、加粗显示等；选择题支持设置选项排列样式以及题目显示区域大小；填空题支持设置打分条显示位置以及题目显示区域大小；简答题支持设置打分条显示规则、有无小数以及题目显示区域大小。 4、 作业布置系统：需支持教师通过线上或者线下两种方式发布作业内容；线下作业生成题卡内容，支持学生线下完成，不改变学生纸质作答习惯；在节假日或者疫情期间，支持布置在线作业，满足不同场景的使用需求；支持将未布置完的作业保存草稿，方便下次继续布置； 5、 学情采集系统：系统需兼容多品牌传统扫描仪，安装后即可扫描学生纸质作业；支持对学生填涂学号、客观题、作答内容以及教师主观题批改结果的作业数据进行采集；支持教师扫描结束后无需二次处理即可呈现扫描结果数据，支持查看未采集人数与未采集名单；支持异常情况检测与提示；支持教师批量删除扫描异常数据；支持学生错填、漏填学号异常信息智能识别、异常检测与提示，支持修改为正确的学号信息；支持学生客观题涂改的智能识别、异常检测与提示，支持人工校对、修订识别结果；支持学生题目区域的智能识别、异常检测与提示，支持人工校对、修订识别结果；支持教师主观题批改结果的智能识别、异常检测与提示，支持人工校对、修订识别结果；支持扫描结束后自动生成报告；支持处理异常数据后重新生成报告；支持分批次扫描同一次作业时自动汇总生成报告，无需手动选择历史作业记录；支持查看历史扫描作业记录。 6、作业报告系统：需支持即时生成作业报告；支持教师查看班级学情总览、题目分析、学生详情、题目分析；支持教师添加题目讲解微课分享给学生，以便学生随时随地学习，清除学习盲区与薄弱项；支持学生查看每次作业的个人报告，包括个人作业正确率、答案解析、作答详情、作答分析、班级优秀作业和优秀作答，主观题支持学生查看个人作答原卷与教师的批改留痕； 7、作业讲评系统：需支持查看每道题的得分率、题目详情（题面、答案解析、难度、知识点、核心素养等）；支持查看每道题的答题统计，客观题可查看每一个选项的统计和具体学生名单；支持老师选入多题进行讲评或插入白板讲解；支持老师切换查看班级学情总览、题目分析、学生作答详情进行讲评；支持老师切换学科、班级查看每一份作业进行讲评； 8、学生错题本：学生线下作业产生的错题自动归集至学生错题本，与学生线上作业错题汇聚在一起，无需切换即可查看全部错题；错题本呈现近期错题统计情况和各学科累计错题统计情况； 9、作业督导分析系统：需支持管理者实时按校、年级、学科、班级、学生查看单次作业学情分析，包括整体考情分析、成绩分析、试卷分析等，精准掌握学情；支持管理者查看历次学情追踪，实时查看年级、学科、班级、学生的学情变化趋势，及时干预与指导。 | ● |
| 四、智慧体育教学 |  |  |  |
| 1 | 监测平台 | 1.系统需提供web端和手机端等操作版本； 2.支持人员多岗位、多角色配置； 3.接入蓝牙手环、蓝牙网关等可穿戴类硬件设备，并呈现手环相关业务功能： 4.提供动态心率、体温、运动计步等数据的汇总和分析； 5.可根据业务需要，接入新的硬件，灵活增加和删减功能模块。 | ● |
| 五、数据融通与治理 |  |  |  |
| 1 | 数据融通 | 1.提供公共基础数据的内容维护。 2.提供系统任务的维护，同时提供了定时任务开启与关闭的维护。同时支持外部定时任务配置。 3.提供菜单管理中统一管理。对平台各功能和应用的菜单名称进行维护，可实现菜单名称自定义、菜单顺序自定义、菜单图标自定义，并设置改菜单所属上级菜单、类型和顺序。 4.支持设置工作日和非工作日，在工作日中又可为不同的组织设置不同的工作时间，支持上午和下午分别设置上下班时间，即进入午休时间后系统自动识别为非工作时间。 5.提供基础信息管理用，于学校基础信息设置和维护，维护学校基本信息、校区、学段信息、学校学年学期、学校教学科目、教职工任教关系、班级信息、学生信息、毕业生信息、宿舍信息、教师信息等内容，同时为各业务模块提供支撑。 6.支持设置多个校区后学生会归纳到校区下维护，支持按校区分权限进行管理。 | ● |
| 2 | 数据治理 | 1.提供校园全景数据治理分析。通过对系统数据、基础数据的整合分析，提供学校的全情总览，可直观的实时查看到学校的基本情况和使用情况，包括本校的各类用户数、各应用数据分析、访问量、教师考勤、学生考勤等。 2.提供学生数据治理分析。帮助了解全校学生性别比例、住校比例、年龄、各年级学生、学生考勤、班级信息等信息。 3.提供教师数据治理分析。支持查看学校教师构成情况。 | ● |
| 3 | 学校发展画像 | 1.支持汇总展示教师专业发展方面的所有维度记录，例如科研成果、学术荣誉、综合素养、教育教学、教师德育、评教评学、教学工作、培训情况等。 2.支持查看关联模块或其他系统内教师个人数据，教师可根据学校设置自定义专业发展维度上传对应的记录内容并可对记录进行维护操作。 | ● |

说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心软件模块，投标人在做投标方案时对该部分内容的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

### 11质量标准和验收方案

11.1质量标准

11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

11.2系统测试及验收方案

11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。

11.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（30）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。

11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期30个工作日，直至系统完全符合验收标准。

11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

### 12人员及设备配备要求

为使服务按质、按量、按时及有序推进，投标人对本项目必须具备完善和稳定的管理组织机构。投标人按照服务内容所需的岗位，组建服务团队，指派具备服务支撑经验的人员担任项目负责人和相关专业技术人员，具备良好的沟通协作能力和专业技能。中标人在项目部署过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关项目人员，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

### 12.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

| 序号 | 岗位名称 | 负责事项 | 数量要求 | 技能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 负责项目整体管理 | 1 | 具备同类项目管理经验，具有相关行业高级以上职称。 |
| 2 | 技术实施负责人 | 负责硬软件系统建设及其他配套系统的指导和实施 | 1 | 具备同类项目服务经验，具有相关行业中级工程师以上职称。 |
| 3 | 技术实施人员 | 负责项目实施交付、软件开发、软硬件配置、软硬件调试等具体技术开发工作. | 10 | 具备同类项目服务经验， 5人具备相关行业中级工程师以上职称。 |
| 4 | 运维保障服务人员 | 负责设备配置、系统日常运维工作，常规技术问题解答，用户使用指导，保障平台系统的正常运行。 | 3 | 具备同类项目服务经验 ， 1人具备中级以上职称。 |
| 合计 |  |  | 15 |  |

12.2其他要求

（1）投标人应保证项目组成员稳定，减少核心人员流失，项目经理或指定联络人在项目实施期间不得退出或更换，若因特殊原因需调整，需经采购人同意。

（2）提供完整的项目人员配置成员名单与项目各实施阶段进行对应，团队成员提供从事相关工作年限、职称、职业资格，在职证承诺书等信息。

### 13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 14售后服务要求（包括延伸服务要求）

14.1 供应商需提供本地服务团队，具有良好的服务管理机制、流程等。

14.2 具体服务要求

中标人提供全部软件的运维服务（不得低于1年），按照服务质量保证的服务标准提供各种售后服务。

在中标人服务期内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、 功能的缺陷而产生的故障负责。中标人提供面向相关学校的每周7天×24小时的运维服务保障。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，中标人将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。中标人提供运维热线电话、电子邮件和在线网站等技术支持方式：

（1）电话支持：客户通过拨打中标人指定的运维热线电话，提供每周 7天×24 小时电话响应服务。由中标人工程师进行电话支持。

（2）远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

（3）现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的 24小时内，中标人将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。接到用户报修维护信息后3个工作日内如不能修复则提供备用设备。

14.3 具体服务承诺

14.3.1 免费质保期间的服务承诺

本项目涉及的硬件质保期不得低于3年。

（1）日常维护方案

投标人提供的方案里需包含售后服务体系、售后服务内容、故障响应时间、售后技术支持内容、风险分析及处理方法。

投标人每年应提供不少于4次的入校服务，提供建设内容的周期性巡检等。

（2）系统发生故障后的应急响应方案

项目建设期和服务期内中标人提供7天×24 小时的保障，按需提供技术咨询服务。中标人在接到故障报修要求时，2 小时内做出明确响应和安排，在 24 小时内为采购人提供维修服务，并做出故障诊断报告。

在遇到重大故障，现场维护人员 12 小时内无法解决的应在 24 小时内提供不低于故障设备或软件档次及性能的备件。产品由于非不可抗力导致设备故障、系统软件无法运行的、设备更换及软件更换费用由中标人支付。

### 15 项目的保密和知识产权

15.1 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。中标人不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于中标人及中标人的所有雇用人员。

15.2中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

15.3采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。

15.4在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

15.5 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

15.6如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

### 16 技术培训

中标人应为所有被培训人员提供培训用文字资料及本系统的详细技术文件。

培训结束后 10 个工作日内向采购人提交完整的培训过程材料。包括：培训总结报告、培训方案、学员须知、学员签到记录表、参训学员名单信息和考核结果、培训课程安排表、培训专家授课课件、学员培训满意度测评问卷及问卷分析报告等。

供应商应具有健全的培训管理制度和管理流程、培训计划。

培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和中标人共同商定，并提供具体的培训方案。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。

17.3工作量清单说明

17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。

### 18投标报价内容

18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 19投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1减少工作量清单中核心工作内容数量，或设备材料参数指标中核心设备数量；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

19.4.3投标报价中员工的基本工资低于本市职工最新的最低工资标准的。

## 五、政府采购政策

### 20 节能产品政府采购

20.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 21环境标志产品政府采购

21.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 22 促进中小企业发展

22.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

22.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

22.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

22.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

22.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 23 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

23.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

23.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。