## 上海市南汇第四中学智慧校园建设采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2项目名称：上海市南汇第四中学智慧校园建设

### 3项目地点：上海市浦东新区惠南镇沿河泾南路18号

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

上海市南汇第四中学是于2008年9月成立的浦东新区一所公办初级中学。学校校风严谨，教风朴实。学校共有学生2365名，51个教学班级，在编在岗教职工147人。其中，中学高级教师21人，占教师人数的18.3%；区级学科骨干及以上教师14人，占教师人数的12.2%；中共党员教师51人，占教师人数的44.3%。教师平均年龄35.9岁，是一支敬业爱生、充满朝气的教师队伍。近年来，学校秉持“健康第一、和谐发展”的办学理念，确立“崇德尚智，始终如一”的校训，努力把南汇四中办成“人文见长、全面发展、质量一流”的浦东新区优质学校。

随着组织管理、目标体系和主要举措不断丰富完善的同时，学校的信息化、数字化能力稍显薄弱，一方面在业务体系不断完善的前提下缺少用数字化解决协作管理的经验，另一方面在学生、教师和学校办学发展层面缺少用数据辅助决策的能力，在此背景下南汇四中的数字化变革之路势在必行。

4.2 项目招标范围及内容

本项目为上海市南汇第四中学智慧校园建设，具体包括主要包括有智慧书法教室、终端1对1智慧课堂、学生发展性评价以及校级数据融通与治理等四个方面的内容。

4.3本项目工期为：自合同签订起1年，其中建设完成交付3个月，质保服务期9个月，具体以合同签订日期为准。

5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）第一次支付。合同签订后收到符合要求的发票7日内，支付合同金额的 30%；

（2）第二次支付。成交供应商在完成项目全部建设内容、调试合格，通过整体验，采购人收到符合要求的发票7日内，采购人向成交供应商支付合同金额的 70%。

付款时间进度和支付比例以财政拨付资金为准。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求GB/T 22080-2008；

信息技术 安全技术 信息安全管理实用规则GB/T 22081-2008；

基础教育教学资源元数据 信息模型JY/T 0607-2017；

基础教育教学资源元数据 实践指南JY/T 0610-2017；

教育管理信息 教育管理基础代码JY/T 1001-2012；

教育管理信息 教育管理基础信息JY/T 1002-2012；

教育管理信息 普通中小学管理信息JY/T 1004-2012；

信息技术—服务管理－第1部分：管理体系 ISO/IEC 20000-1:2011；

信息技术—服务管理－第2部分：应用指南 ISO/IEC 20000-2:2012；

信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求GB/T 22080-2008；

《信息安全技术-信息系统安全管理要求》CB/T20269-2006；

《信息安全技术-信息安全风险评估规范》GB/20984-2007；

《信息安全技术-信息系统安全等级保护 基本要求》GB/T22239-2008；

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作量清单

服务内容一览表（工作量清单）

| 序号 | 具体内容 | 数量 (套) | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实践育人 -智慧书法教室 | 1 | 项目总周期1年，自合同签订日期起前3个月为建设期，后9个月为服务期 | ●核心工 作内容 |
| 2 | 教研育人 -终端1对1智慧课堂 | 2 | 项目总周期1年，自合同签订日期起前3个月为建设期，后9个月为服务期 | ●核心工 作内容 |
| 3 | 评价育人 -学生发展性评价 | 1 | 项目总周期1年，自合同签订日期起前3个月为建设期，后9个月为服务期 | ●核心工 作内容 |
| 4 | 管理育人 -校级数据融通与治理 | 1 | 项目总周期1年，自合同签订日期起前3个月为建设期，后9个月为服务期 | ●核心工 作内容 |

说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，其中“●”标记的内容为本项目的核心工作内容，投标人不得减少核心工作内容数量。

9.2具体工作量清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实践育人-智慧书法教室 |  |  |  |
| 1.1 | 交互式数字临摹台 | 50 | 台 | 硬件 |
| 1.2 | 教师中控条案 | 1 | 台 | 硬件 |
| 1.3 | 书法临摹桌 | 25 | 只 | 硬件 |
| 1.4 | 书画教学展示台 | 1 | 台 | 硬件 |
| 1.5 | 多功能墨盒 | 50 | 套 | 硬件 |
| 1.6 | 中控系统 | 1 | 套 | 硬件 |
| 1.7 | 学生互动拍摄系统 | 1 | 套 | 软件 |
| 1.8 | 书法教学直播系统 | 1 | 套 | 软件 |
| 1.9 | 书法分组教学软件 | 1 | 套 | 软件 |
| 1.10 | 电子点签系统 | 1 | 套 | 软件 |
| 1.11 | 书法字帖排版系统 | 1 | 套 | 软件 |
| 1.12 | 书法集创系统 | 1 | 套 | 软件 |
| 1.13 | 三笔字板书示范书写软件 | 1 | 套 | 软件 |
| 1.14 | 书法教学视频资源平台 | 1 | 套 | 软件 |
| 1.15 | 书法教学查询系统 | 1 | 套 | 软件 |
| 1.16 | 书法课程讲义系统 | 1 | 套 | 软件 |
| 1.17 | 碑帖深度学习软件 | 1 | 套 | 软件 |
| 1.18 | 软笔书法Ai智能评价软件 | 1 | 套 | 软件 |
| 1.19 | 作品虚拟展馆展示系统软件 | 1 | 套 | 软件 |
| 1.20 | 高清网络多通道同步传输系统 | 1 | 套 | 软件 |
| 2 | 教研育人-终端1对1智慧课堂 |  |  |  |
| 2.1 | 学生学习终端 | 100 | 台 | 硬件 |
| 2.2 | 教师智能教学终端 | 10 | 台 | 硬件 |
| 2.3 | 高密度无线路由器 | 2 | 套 | 硬件 |
| 2.4 | 移动充电设备 | 2 | 套 | 硬件 |
| 2.5 | 教室端应用软件 | 2 | 套 | 软件 |
| 2.6 | 教师端应用软件 | 10 | 套 | 软件 |
| 2.7 | 学生端应用软件 | 100 | 套 | 软件 |
| 2.8 | 管控端应用软件 | 100 | 套 | 软件 |
| 2.9 | 新媒体交互式学科动态资源库 | 2 | 套 | 软件 |
| 3 | 评价育人-学生发展性评价 |  |  |  |
| 3.1 | 班级画像 | 1 | 套 | 软件 |
| 3.2 | 学生画像 | 1 | 套 | 软件 |
| 3.3 | 核心素养 | 1 | 套 | 软件 |
| 3.4 | 成长报告 | 1 | 套 | 软件 |
| 3.5 | 成长轨迹 | 1 | 套 | 软件 |
| 3.6 | 班级管理 | 1 | 套 | 软件 |
| 3.7 | 学生管理 | 1 | 套 | 软件 |
| 3.8 | 教育活动 | 1 | 套 | 软件 |
| 4 | 管理育人-校级数据融通与治理 |  |  |  |
| 4.1 | 数据治理 | 1 | 项 | 软件 |
| 4.2 | 学校发展看板 | 1 | 套 | 软件 |
| 4.3 | 数字基座对接服务 | 1 | 项 | 软件 |
| 4.4 | 学校原应用数据对接 | 1 | 项 | 软件 |

说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减工作内容数量。

9.3具体技术质量需求

9.3.1建设要求

（1）实践育人——智慧书法教室

围绕“教室改造+互动教学系统+临摹资源”三个方面进行重点建设：教室改造包括交互式数字临摹台、教师中控条案、书法临摹桌、书画教学展示台等基础设施的改造；互动教学系统包括书法分组教学软件、书法字帖排版系统、书法集创系统、软笔书法Ai智能评价软件；临摹资源包括书法教学查询系统、碑帖深度学习软件等应用。

（2）教研育人——终端1对1智慧课堂

建设终端1对1智慧课堂2间，围绕“终端应用+平台+资源”三个方面进行重点建设：终端包括教室端应用、教师端应用和学生端应用，可实现覆盖课堂教学与互动反馈、教师备授课一体化应用、学生智能学习等教学全场景，平台包括课程资源与教学应用系统和过程性教学评价系统，资源包括新媒体交互式学科动态资源库，围绕课前、课中、课后打造全场景闭环应用，实现基于大数据的驱动的智能化精准教学，教师差异化教、学生个性化学。

（3）评价育人——学生发展性评价

建设学生发展性评价系统1套。主要有学生信息管理、班级信息管理、学生成长动态、班级画像、学生画像、核心素养、成长报告、成长手册和成长足迹、教育活动等模块。通过评价系统对学生的个体和班级整体进行综合评估和跟踪。系统能够生成班级和学生的整体画像，包括构成、特点和基本情况，帮助教师进行班级管理决策。同时，系统也记录学生的个人信息、成绩、兴趣爱好等评价指标，并根据核心素养的定义和评价标准，收集和分析学生在思想品德、学业水平、身心健康等方面的表现数据。通过学生的综合评估报告、成长报告和成长轨迹展示，教师和家长能够更全面了解学生的特点、潜力和发展情况，为个性化教育提供参考，并促进家校合作。此外，学生发展管理系统还提供班级管理、学生管理、教育活动等功能，确保学生的全面发展和健康成长。同时打造学校“三力”学生评价体系，以评促改，不断深化信息化应用，探索具有示范性、辐射性、可复制的学生综合评价模式。

（4）管理育人——数据融通与治理

通过对接浦东新区教育数字基座，运用基座五大中心能力，整合本次项目建设应用。实现“一校多区”数字化治理，通过“统一身份认证、统一数据管理、统一资源服务、统一桌面呈现”等应用场景完成数据融合与治理工作，建设学校发展看板用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新，促进师资队伍全面发展，推动新的教学模式创新；优化资源配置，增强教学管理服务的可及性；增强教育管理信息整合度，为教学管理决策提供保障，从而推动学校教育信息化的发展。

（5）对接浦东教育数字基座相关要求

上海市南汇四中智慧校园建设项目需与浦东教育数字基座（包括区教育数字基座和学校数字基座）实现全面对接，上海市南汇四中智慧校园所涉及的应用软件系统应统一部署在区域建设的学校数字基座上，以实现资源的集中管理和优化配置。具体要求如下：

统一身份认证: 南汇四中智慧校园的所有应用原则上应采用浦东教育数字基座提供的标准化数据如单位、教职工、学生等基础数据，应完成与浦东教育数字基座的统一身份认证与单点登录对接，提升用户体验。

统一应用管理：南汇四中智慧校园的所有应用原则上应上架至浦东教育数字基座工作台，供区各教育组织单位和学校师生使用，促进教育资源的共享和协同。

统一数据管理：南汇四中智慧校园的所有应用数据原则上应遵循浦东教育数字基座的数据标准和规范，统一汇聚至浦东教育数字基座数据中心，完成智慧校园所有应用的数据融通和治理，确保数据的完整性和一致性。

统一消息管理：南汇四中智慧校园的所有应用原则上应实现与浦东教育数字基座的消息中心实现无缝对接，确保消息的及时传递和互通，提高信息交流的效率。

统一物联管理：若南汇四中智慧校园包含物联应用，则所有物联应用数据原则上应实现与浦东教育数字基座物联中心的数据对接，以及物联应用的数据融通和分析，增强对智慧校园环境的可视化和智能化管理。

（6）本项目需按照信创要求进行建设与实施

9.3.2整体架构概述

图：南汇四中智慧校园整体架构示意图

根据我校教育信息化发展和前期调研分析，学校在本项目中所需的应用场景主要分为以下四类业务系统的建设：

第一类：实践育人——面向智能化教学的应用系统建设。该业务主要通过建设终端1对1智慧课堂、智慧书法教室，基于课前、课中、课后的常态化教学应用与教学数据采集、分析，实现课堂教学变革。

第二类：教研育人——面向教师智能化研修的应用系统建设。该业务主要通过终端1对1智慧课堂建设，通过备课助手、教学助手促进教师的信息化能力提升，赋能教学教研模式变革。

第三类：评价育人——面向学生智能化评价的应用系统建设。该业务主要通过数据治理平台及师生评价工具的建设，以“学科核心素养为依据、以“上海市学业质量绿色指标”为导向，融合学校特色伴随式获取学生在校期间德、智、体、美、劳各个指标下的行为德育行规评价机制，表现和成长数据，构建具有南汇特色的综合素质评价指标体系，开展基于学生数字画像的综合素质评价。

第四类：管理育人——面向校园智能化管理的基础设施及系统建设。该业务主要校级数字基座融通与治理，对接浦东新区教育数字基座，运用基座五大中心能力，整合本次项目建设应用。实现“一校多区”数字化治理，通过“统一身份认证、统一数据管理、统一资源服务、统一桌面呈现”等应用场景完成数据融合与治理工作，建设学校发展看板用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新，促进师资队伍全面发展，推动新的教学模式创新；优化资源配置，增强教学管理服务的可及性；增强教育管理信息整合度，为教学管理决策提供保障，从而推动学校教育信息化的发展。

### 10 技术指标要求

10.1系统功能与技术指标

| 项目名称 |  | 上海市南汇第四中学智慧校园建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体目标 |  | 1.建设智能化教学环境，提供教学应用基础支撑 2.融合创新教育模式，探索科学教学范式 3.采集课堂教学行为数据，提供智能化精准教学服务 |  |  |
| 技术指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 系统性能 | 数量 指标 | 教学应用覆盖教师数量 | 不低于10人 |
|  |  |  | 学习应用覆盖学生数量 | 不低于100人 |
|  |  |  | 校本资源建设数量 | 不低于1000份 |
|  |  | 并发 指标 | 系统并发数 | 不低于1000 |
|  |  |  | 系统访问量 | 不小于10000次/年 |
|  |  |  | 数据完整性 | 不低于95% |
|  |  | 时效 指标 | 数据报表查询速度 | 不大于1秒 |
|  |  |  | 响应时间 | 不大于2秒 |

10.2硬件设备参数指标

| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实践育人-智慧书法教室 |  |  |  |  |
| 1.1 | 交互式数字临摹台 | 1.一体化设计，基于iOS或者Android系统，支持远程升级。高清临摹：支持学生用宣纸、毛笔传统的方式进行高清临摹，能临摹长宽均不大于1cm的电子字帖。 2.临摹台支持网络供电功能，只需要在临摹台的网络接口插入一根网线，即可实现临摹台的供电和网络接入的功能。 3.支持十点触控功能，可用手指直接操控系统；支持分屏触控功能，支持临摹台左边一半能触控，即左边可以播放例字视频，并可以暂停或者快进以及调节音量大小；右边一半不能触控，右边排版好当前播放的例字字帖，可以实现摹帖和临帖；支持手指双击碑帖自动放大缩小功能； 4.高可视角度：＞80/80/80/80 （上下左右）； 5.摹帖屏可承重60kg以上无裂痕； 6.防水：临摹屏支持防水功能； 7.耐磨：临摹区面板可抗击100000次以上自然摩擦无划痕； 8.护眼功能：发光柔和护眼，亮度低于260cd/m2； 9.支持RJ45接口； 10.支持WiFi连接； 11.摹帖屏显示尺寸：＞45cm×25cm；分辨率：1920×1080； 12.临摹台外置分体式接口：耳机插孔、USB接口、电源开关，并将分体式接口嵌入在临摹桌桌面前侧（学生座位一侧）； 13.支持自主学习模式下的碑帖临摹功能； 14.支持一键自动更新碑帖功能； 15.支持一键系统整体升级功能； 16.上电自动开机，直接进入学生自主学习软件界面，通过学校、班级、账号、密码登录，直接触控操作软件系统。 17.包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各128课时，共640课时；每一课都包含“基础知识”、“初步印象”、“继续观察”、“示范讲解”、 “动手体验”、“知识扩展”、 “课堂练习”、“课堂检测”、“回帖学习”等教学环节； 18.教学环节---示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频。例字讲解包括专家示范视频、书写要点，具有拼音、释义、笔画的文字描述、偏旁、结构、书体、作者、作品出处的基本信息，有行笔路线动画（要求手写体），笔顺视图（要求手写体，按照笔顺每幅图增加一个笔画），笔势视图（要求手写体，用箭头、粗细、路线体现出笔画的起笔、行笔、收笔方法），单钩视图（要求手写体），双钩视图，碑帖原图，碑帖修复图（要求按照原帖风格和书体特征进行修复），碑帖修复提取图（修复之后提取，并放在米字格中）。该模块还集成了书体对比、练习等功能。练习功能支持修改例字的底格、换字、自动生成六步临摹。 19.教学环节---课堂检测：通过学生互动终端将练习上传交互式数字临摹台（不能通过手机拍照来上传），在交互式数字临摹台能对学生的练习进行智能评测，从笔画、结构、整体自动生成文字型问题描述、配合图片指出问题并给出改进建议；可对练习中单字的每个笔画进行自动智能评价，对有问题的笔画自动突出标识，并可自动将作业中的每个笔画与原帖的笔画进行图片对比，对书写出现问题的每一个笔画都自动描述书写问题，并自动给出指导意见；对结构智能评测时，按照每个字的评价维度，自动描述该字的结构方面出现的每一个问题，并自动给出文字性的指导建议，针对书写出现的每个问题都自动给出指导图片和书写指导视频。 | 50 | 台 | ● |
| 1.2 | 教师中控条案 | 1.规格：200cm×80cm×75cm，实木结构； 2.古典书桌设计，烤漆处理； 3.全部卯榫结构； 4.支持将本方案中的中控、教师手绘屏、直播系统集成在中控条案中； 5.砚台：20cm×13cm×2.5cm，材质：螺纹石； 6.毛笔笔架：36cm×34cm×10cm，材质: 鸡翅木； 7.笔洗：7.5cm×20cm，材质：优质陶瓷； 8.砚台水滴：陶瓷； 9.镇尺：加重型黑梓木； 10.笔搁：卧式笔架，材质：实木； 11.毛毡：1×2米，可以水洗反复使用； 12.笔筒：12.5cm×9.5cm，材质: 黑檀； 13.毛笔套装：笔头材质为纯狼毫；笔杆材质：天然黑湘妃；大号毛笔尺寸：出锋3.8cm、口径1.1cm、全长26.5cm；中号毛笔：出锋3.3cm、口径0.9cm、全长26.0cm；小号毛笔：出锋2.8cm，口径0.8cm，全长25.5cm； 14.配套实木方凳1个。 | 1 | 台 | ● |
| 1.3 | 书法临摹桌 | 1.仿古设计，弧形腿，框架结构：松木； 2.规格：≤134cm×60cm×75cm；左右两边两个墨盒孔，长宽：≤13.8cm×7.8cm；左右两边两个临摹台开关孔，长宽：≤7.5cm×1.8cm；洗笔器开关孔直径：≤1.6cm；桌面厚度：≥3.5cm； 3.交互式数字临摹台能无缝嵌入至书法桌，嵌入后临摹台与书法桌表面水平，为一体化设计； 4.书法桌学生一侧具有嵌入式临摹台开关，音频接口，USB接口； 5.专业笔搁； 6.配套实木方凳2个。 | 25 | 只 | ● |
| 1.4 | 书画教学展示台 | 1.拍摄架：≥10千克，全金属构架,铝合金底座，摄像机竖立的主支架杆须立于拍摄架底座板的左上角； 2.支持清晰拍摄软硬笔的书写； 3.配置3台摄像机从不同角度拍摄； 4.摄像机3台。 （1）拍摄面积：大于A3幅面（距离镜头≥45cm处）；长宽高：≤120 mm×70 mm×70 mm，直播画面分辨率：1920×1080，自动亮度调节；支持自动对焦功能。 （2）总像素：500万；帧数：≥30FPS，实时输出画面高速流畅，移动展示物体无明显拖尾、模糊、延迟等现象； （3） 输出接口：RJ45； （4） 电源：DC12V； 5.支持保存镜头位置，支持6个档位设置，需要时可一键调出，自动恢复到相应位置； 6.支持场景式网络课堂教学系统直接调取3台摄像机使用； 7.支持正面摄像机、侧面摄像机拍摄长宽均不大于3毫米的字（可清晰辨识文字内容），拍摄高度不低于65厘米； 8.摄像机机壳为全封闭结构，镜头必须封闭在摄像机机壳内部，防止落尘或者不慎操作损坏镜头； 9.软件界面可调整缩放倍数，并立即展示缩放后的效果。缩放后可全自动对焦清晰显示或通过软件界面手动对焦清晰显示。 | 1 | 台 | ● |
| 1.5 | 多功能墨盒 | 1.墨盒嵌入在桌面；材质：ABS； 2.外观尺寸：≤140×80×33mm；墨盒盖尺寸：≤140.mm×80.mm×6.5mm；墨盒右边水池：≤46×67mm，墨盒左上墨水池：≤33×56mm，左下舔笔台：≤33×56mm，左上角引流槽一个。 3.墨盒采用微倒扣防挥发设计，所盛墨汁可保持百日以上不干涸。墨盒集刮笔、舔笔、润笔功能于一体。 | 50 | 套 | ● |
| 1.6 | 中控系统 | 1.开机界面即是智慧书法教学系统平台界面，通过主机系统直接控制书法直播系统、大屏、软件等软硬件； 2.支持统一授课模式，把教师端软件直接同步到学生端交互式数字临摹台； 3.教师在控制系统软件平台上直接可以切换到自主学习模式，学生独立使用临摹台上的学生端软件； 4.支持所有学生端临摹台智能洗笔的统一控制； 5.系统平台有独立的音乐背景模块软件； 6.控制系统硬件规格： CPU：酷睿I5； 内存：16G； 硬盘：1TB； 7.板书专用手写屏规格： 显示尺寸：21.5寸（16:9）； 解析度：1920*1080； 对比度：1000:1； 感应方式：电磁式； 分辨率：2000Lpi； 反应速度：200点/秒； 压感：2048级； 压感笔1支。 | 1 | 套 | ● |
| 2 | 教研育人-终端1对1智慧课堂 |  |  |  |  |
| 2.1 | 学生学习终端 | 为学生提供基于绿色护眼安全的护眼屏终端智慧学习服务，满足学生作业提交、资源阅读、笔记记录等移动教学应用场景。 1.采用≥10.3寸 类纸护眼屏，低蓝光护眼保护，分辨率不小于 1200*2000； 2.操作系统 Android 11.0及以上； 3.处理器八核及以上，主频最高达2.0GHz； 4.运行内存≥ 6G，Flash存储≥ 128G； 5.摄像头前置≥500W,后置≥1300W； 6.支持双硅麦克风、内置双腔体喇叭； 7.支持无线连接方式：双频WIFI，支持2.4G&5G； 8.电池3.8V,容量需≥7000mAh； 9.感应器：重力感应、光线感应、25CM距离感应、霍尔开关； 10.支持连接端口：Type-C充电及支持Type-C耳机 ；11.蓝牙：支持BT5.0 | 100 | 台 | ● |
| 2.2 | 教师智能教学终端 | 为教师提供基于绿色护眼安全的护眼屏终端智慧教学服务，满足教师作业批改、移动投屏、微课录制、资源阅读、笔记记录等移动教学应用场景。 1.采用≥10.3寸 类纸护眼屏，低蓝光护眼保护，分辨率不小于 1200*2000； 2.操作系统 Android 11.0及以上； 3.处理器八核及以上，主频最高达2.0GHz； 4.运行内存≥ 6G，Flash存储≥ 128G； 5.摄像头前置≥500W,后置≥1300W； 6.支持双硅麦克风、内置双腔体喇叭； 7.支持无线连接方式：双频WIFI，支持2.4G&5G； 8.电池3.8V,容量需≥7000mAh； 9.感应器：重力感应、光线感应、25CM距离感应、霍尔开关； 10.支持连接端口：Type-C充电及支持Type-C耳机 ；11.蓝牙：支持BT5.0 | 10 | 台 | ● |
| 2.3 | 高密度无线路由器 | 保证智慧课堂教学过程中的教学场景稳定，支持128个终端同时接入，支持不低于75个终端同时稳定接入（同时在线播放高清视频无卡顿）； 工作频段：三频段设计，工作频段为2.4GHz + 5GHz+5GHz，同时支持802.11a/n/ac（5.15~5.35GHz）和802.11b/g/n（2.4GHz-2.483GHz）； 协商速率：5GHz≥866Mbps，2.4GHz≥300Mbps，整机无线并发最高接入速率≥2000Mbps； 设备吞度量：支持双串流MIMO 2x2:2，2.4G频段可提供300Mbps吞吐量，5G频段可提供867Mbps吞吐量； 天线阵列：内置智能天线，支持智能Wi-Fi自适应天线阵列技术、自动干扰抑制、动态极化分集和波束成形技术，极大提高网络覆盖能力及可靠性； | 2 | 套 | ● |
| 2.4 | 移动充电设备 | 保证智慧课堂教学过程中，教师与学生移动终端设备的稳定使用 1.整机支持75台设备同时充电；柜体工位可放置最大设备尺寸≤280*200*30（mm）； 2.主体为全钢制，辅助插座设计，对外提供220V10A 国标插座； 3.备有散热风扇孔；智能互循环散热结构，辅以温控感应控制风扇强制散热。 4.不小于4寸高品质超静音减震万向轮（带刹车功能）和人体工学把手便于充电柜的移动使用。 | 2 | 套 | ● |

说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心设备，投标人在做投标方案时对该部分设备的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

10.3软件技术方案

| 序号 | 模块名称 | 主要功能要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实践育人-智慧书法教室 |  |  |  |  |
| 1.1 | 学生互动拍摄系统 | 支持老师采集学生用毛笔书写的作品，并自动按学生姓名存储学生作品；具备学生座位图功能，老师可管理班级、学生，并对学生进行排坐，形成清晰的座位图；老师可直接查看学生书写过程，学生的书写过程可实时传输到大屏和其他同学的临摹台上欣赏查看；还可以实现老师一键收取作业，作业按照学生座位图的顺序和位置关系进行排列；支持老师对任一学生的作品进行查看、讲评，并通过互动系统供其他学生观看讲评。 | 1 | 套 | ● |
| 1.2 | 书法教学直播系统 | 书法老师在教学直播系统的辅助下，所有教学内容实现网络同步直播和同步录播，学生只需要通过自己桌面上的交互式数字临摹台就能够直观看到老师的示范和讲解。 | 1 | 套 | ● |
| 1.3 | 书法分组教学软件 | 书法分组教学软件，满足了老师分组教学，因材施教的需求，做到每个孩子差异化进阶学习。该软件可实现学生任意分组，支持每组一人或多人，支持分组名称可自定义，支持对每组分发不同的学习内容。 兴趣体验拓碑模块：支持学生端临摹台观看拓碑过程视频和拓碑过程体验。第一步，清洁碑面，触动碑面，会出现清洁刷；第二步，涂胶，触动碑面出现涂胶滚动工具；第三步，上纸，动画展示上纸过程；第四步，椎拓，触控碑面用鬃刷体验；第五步，上墨，通过手指滑动给碑面全部抹上墨；第六步，取下拓片，展示在临摹台之间，完成体验。 | 1 | 套 | ● |
| 1.4 | 电子点签系统 | 本系统可实现老师按年级、班级进行自动电子排座，学生排位信息自动发布到对应的交互式数字临摹台，方便老师考核学生考勤、练习、考试等。 | 1 | 套 | ● |
| 1.5 | 书法字帖排版系统 | 智慧书法字帖排版系统涵盖颜欧柳赵、隶书、行书、草书等字体，可随意排版，随意临摹，支持硬笔字帖排版。 | 1 | 套 | ● |
| 1.6 | 书法集创系统 | 支持折扇、团扇、条幅、横幅、斗方、对联、中堂等模式集字创作功能，支持编辑排版功能，支持字体大小缩放功能。 | 1 | 套 | ● |
| 1.7 | 三笔字板书示范书写软件 | 软件支持选用白板、黑板、宣纸和画布四种模式作为背景底纹；软件支持米字格、田字格、田回格、九宫格、方格和无格作为写字用底格；笔类：支持毛笔、铅笔、钢笔、艺术笔、粉笔、刀笔、水彩笔。 | 1 | 套 | ● |
| 1.8 | 书法教学视频资源平台 | 书法教学视频资源库平台，均由名家名师亲自书写示范，保障孩子跟着名师学习的专业性。系统包含颜欧柳赵以及硬笔书法教学视频1万多字，包含字幕和音频解说，解决的书法老师板书示范难题。 | 1 | 套 | ● |
| 1.9 | 书法教学查询系统 | 智慧书法教学查询系统囊括了历代书家的真迹，可供师生进行欣赏和学习极大地方便了教师教学和学生学习。 | 1 | 套 | ● |
| 1.10 | 书法课程讲义系统 | 系统包含颜体、欧、柳、赵基本课程，每套课程各128课时，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解。 观察规律：该功能可培养学生观察能力、对比分析总结能力。同一个字具有不同的书体，通过观察某一笔画（如撇画）或者某一部件（如女部）在该字的不同书体中的形态，总结出该笔画（如撇画）或者该部件（如女部）的一般规律。同时系统给出参考性答案。 | 1 | 套 | ● |
| 1.11 | 碑帖深度学习软件 | 可对该系统中的每张碑帖进行单字讲解，可以查看某一个字的笔顺图、行笔路线动画、单钩视图、双钩视图、笔势视图、碑帖原图和碑帖修复图。可查看该字对应的颜体、欧体、柳体、赵体、隶书、篆书、草书同时自动出现在界面上，并且点击任何一种书体可出现该书体对应的多个字帖，继续点击字帖可以放大的方式自动排列在界面上进行书体对比。 | 1 | 套 | ● |
| 1.12 | 软笔书法Ai智能评价软件 | 系统根据学生书写的单字与原帖的符合程度自动进行整体评测打分。可对字的结构进行自动智能评测，系统根据每个字的复杂程度从多个评价维度进行分析（一般五到七个评价维度），不同的字，其评价维度的名称、数量不能完全相同。对结构智能评测时，每个字的评价维度均配有教学视频。 针对学生互动终端收取的作业（而不是通过手机或平板电脑单独采集的作业），可对作业上的多字同时进行智能评测分析，可查看作业中任意字的评测结果。对结构智能评测时，按照每个字的评价维度，自动描述该字的结构方面出现的每一个问题，并自动给出文字性的指导建议，针对书写出现的每个问题都自动给出指导图片和书写指导视频。 | 1 | 套 | ● |
| 1.13 | 作品虚拟展馆展示系统软件 | 系统提供作品虚拟展馆，解决了书法学习教、练、评、展中学生作品展示的问题，虚拟展馆不仅仅展示书法作品还可以展示学校美术绘画等作品，系统提供了各种装裱模版，根据作品的形态进行选择，通过网络可以访问展馆观看作品也可以对外展示学校书法美术教学的成果。 在虚拟场景的房间内，支持参观者使用3D形象，不同参观者进入房间后可以看到其他参观者的实时位置以及走动过程，点击其他参观者，可进行互动交流。 | 1 | 套 | ● |
| 1.14 | 高清网络多通道同步传输系统 | 授课内容和作业同步传输，收取作业等。 | 1 | 套 | ● |
| 2 | 教研育人-终端1对1智慧课堂 |  |  |  |  |
| 2.1 | 教室端应用软件 | 教室端应用可充分利用现有教室内的硬件设备提供配套的教学应用软件，解决课堂教学的实际痛点问题，并形成以课堂为中心，教室、教师、学生等各类终端的无缝连接及多屏互动，围绕师生实现线上、线下及课上、课下的教学应用闭环，逐步形成多场景、多形式的智慧教学应用。同时，基于教学应用软件的常态化使用，实现过程性无感知的采集课堂教学过程与行为数据，为提升课堂教学的有效性，精准呼应学生学习需求，大规模开展基于数据的因材施教实践提供数据支撑，并实现常态化手写、多元化交互、数据采集分析等多种课堂教学应用。 1.课本授课：支持电子化教材授课，将校本统一教材、教辅资料、校本教材、经典阅读等资源按学科、年级、册别、出版社进行归类,供教师根据教学需求筛选使用；语文、英语、音乐学科课本支持全文和单句点读，并支持自定义调节播放进度条，营造标准语言环境； 2.白板授课：支持将文档（PPT、word、pdf）插入白板授课，插入白板后的文档类资源支持拖动、翻页、缩放，书写笔迹跟随移动，且支持保存，再次打开，笔迹仍然保留；支持将视频插入白板授课；白板内容均支持保存，跨终端调取云板书。 3.课件授课：支持一键调取本机、个人网盘与学校网盘内的教学课件，并实现教学课件文档的手势识别（多级放大、滑动翻页等），支持查看课件缩略图进行快速定位，播放过程中可实现自由批注，笔迹内容与课件内容同步跟随； 4.讲解助手：提供画笔、板书图章、板擦（区域擦除、撤销、恢复、清空等，板擦大小可自由调整）、聚焦、放大镜、计时、录制视频、幕布等基础教学工具， 5.智能工具：函数识别：支持手动输入表达式或手写自动识别表达式，并自动绘制出对应的函数图像，支持隐藏目标函数图象，支持将相应的函数图形直接插入白板内，并且插入白板后支持直接在白板内对函数表达式进行二次编辑、拖动、缩放函数图像，方便教师进行二次讲解。 6.作业讲评：支持一键调取作业、考试报告、题库资源等进行讲评，可在线查看班级全体、学生个体每题的答题情况，并通过答题概览快速定位题目进行讲解；客观题可查看每个选项的作答人数和作答学生列表，主观题可查看各分数段的得分人数和作答学生列表，点击查看学生作答详情，并可对优秀和典型答题进行展示、讲评和分享；支持讲评的同时根据学生的作业/考试的得分率进行针对性练习、举一反三等。 7.智能推送：支持教师将包括3D素材、互动微件、交互式资源（趣味分类、超级分类、翻翻卡、连线题、猜词游戏、趣味素材、选词填空、选择题、判断题、比较大小）等交互式资源一键分享到学生端，学生可实现探究式、体验式学习，实时判断对错，并进行闯关答题； 8.多屏交互：支持课堂实时互动，可根据需求选择全班练习或分组练习，互动方式包括提问、投票、抢答、随机、观点云、拍照上传、截屏发送、屏幕广播与授权学生投屏讲解、限时练等；互动题型包括选择题、判断题、填空题、主观题等； 9.学生评价：支持教师对班级内的学生进行表扬或提醒，支持教师创建点评标签、点评类别及评价分组，进行多元德育评价管理； 10.统计分析：支持按时间查看教师活跃趋势、教师行为分布、教学课件建设情况、学生活跃趋势、学生行为分布等信息；支持查看教师数据排行榜，包括授课数、互动数、课件分享数、微课分享数、布置作业数、批改作业数、评价数等信息；支持查看学生综合评价分析，包括班级评价总数、表扬率、批评率、综合排行前5名名单、表扬排行前5名名单、批评排行前5名名单；支持查看学生学情分析，包括课件学习次数、微课学习次数、作业学习次数、师生答疑次数，折线图展现班级学情趋势，班级薄弱知识点汇总，错题本内容汇总； | 2 | 套 | ● |
| 2.2 | 教师端应用软件 | 教师端应用提供基于PC的智能教学终端产品解决方案，为老师提供全场景的备授课一体化空间。提供以备课工具和资源管理为核心的备课空间，和与教室端互通、支持线上和线下教学的授课空间，并与教学评价平台、管理平台、在线教学平台、大数据分析平台连接，与教室端、学生端等多终端互动，实现全场景数据分析的教师画像，为老师提供随时随地的泛在教学环境，辅助老师精准高效教学。功能具体包括开放教学空间、智能备课助手、线上线下授课、终端管控、作业与辅导、微课录制、全场景数据分析等。 1.备课工具：同时提供基于原生PPT与WPS的备课插件，而非自有格式的备课工具，不改变教师传统备课习惯，课件编辑后，输出格式为PPT或WPS的默认格式，非专有格式； 2.互联网资源导入：支持一键引入互联网链接资源，搜索链接后可一键插入页面至PPT内，支持PPT播放界面下的二次跳转功能； 3.教学设计模板：提供多种教学设计模板，如趣味分类、趣味素材、猜词游戏、连线题、翻翻卡、思维导图、超级分类、选词填空、闯关答题等。 4.学科工具：支持一键插入多类型学科工具，如动态数学画板GeoGebra、物理实验线图（电学、力学、电磁学、热学、光学、声学）、化学实验线图（仪器、效果、组合）、诗词卡片、函数工具（一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数）等。 5.共享中心：支持教师将备课内容（课件、微课、板书等）一键分享至校本资源库、其他教师与学生，并即时查看学生预习情况，包括已学习人数与名单、未学习人数与名单、平均学习率、平均看懂率、平均学习次数、平均学习时长、看懂人数、未懂人数、未反馈人数等。 6.协同备课：提供在线协同备课软件，可实现教研组在线多人协同备课，备课记录与修改轨迹实时保存与共享，并可在线查看相关协同记录。 7.微课录制：支持任意备课场景/界面下进行微课录制，录制区域全屏或自定义区域，电脑麦克风与扬声器双重录制声音，并可对画质选择、视频水印、时间提示、鼠标显示等信息进行调节，录制结束后自动生成 MP4 格式的文件，可一键分享至学生终端、微信/QQ、校本资源库，并选择立即播放或定时播放等。 8.学生学情：支持查看学生个人的学情数据，包括基础学情数据（课件学习、微课学习、作业学习、答疑次数等）、综合评价趋势图、学生被点评的实时动态、学生个人学情趋势图、学生个人知识点掌握情况及与班级对比、学生个人错题本等。 | 10 | 套 | ● |
| 2.3 | 学生端应用软件 | 通过定制化平板系统，提供只用于学习的绿色空间，实现了老师和学生之间的课前、课中和课后的互动学习，包括课前预习、课堂互动、课后复习和个性化自主学习。实时掌握学习动态，智能分析学生的个性化学习路径，提高学生的学习效率，为学生的学习减负、增效、提分。 1.课堂互动：支持学生端一键加入班级，进行课堂互动，同步接收教师端发送的互动习题,包括选择题、判断题、填空题和主观题等，答题后可实时呈现答题报告； 2.学生投屏：教师可通过系统随机点名选择一位同学进行学生端投屏，实现学生上大屏的功能，该学生可边书写边讲解，也可进行批注，完成解题思路的呈现。 3.屏幕广播：学生端可接收教师发送的广播内容，实现大屏与学生端内容实时同步，支持学生对同屏内容进行标注及截图保存至课堂云笔记，便于课后复习。 4.课堂笔记：支持学生收藏教师推送或分享的课件形成课堂笔记，课堂笔记可按时间轴、学科、学段进行排序，学生可自由添加或删除个人课堂笔记； 5.作业报告：支持查看作业报告功能，学生可查看作业完成的整体情况以及答案和正确答案对比、题目解析，并支持查看教师对学生答案的批注；支持在线查看优秀学生的答题详情； 6.错题集录：支持错题自动汇聚，对于答错的题目，自动分学科归纳至错题本，可查看错题题面、我的答案和正确答案对比、知识、难度和题目解析等；支持智能推送错题对应知识和难度的试题，对应学习资源，以及其它同学的优秀答题结果；提供错题导出功能； 7.思维拓展：支持学生进行思维拓展，提供配套的编辑与播放工具，该工具支持插入文字、形状、图片、表格、图标、视频、符号等常规元素；内部无缝集成可视化交互式资源，覆盖中学数学、物理、化学、生物、地理等学科，包括图片、视频、微件、3D 等素材，支持全景式播放与分镜头切换等功能。 12.学习探究：支持利用终端设备直接扫描纸质版教材内的AR、互动微件、视频等资源图标后即时获取数字化资源并进行自由翻转、交互展现、缩放显示、拍照截屏等功能。 | 100 | 套 | ● |
| 2.4 | 管控端应用软件 | 基于系统层级的定制化开发，实现应用管控、网络管控、应用上下架管控、远程监管等，为学生提供一个绿色安全的学习环境。 1.多层级管理:根据学校实际的学校、年级、班级等其他实际层级情况，实现分层管理; 2.管理模式设置:学校可以选择家校共管模式和学校管理模式。 3.应用市场：学校可以选择上架什么APP给学生使用，也可以选择该应用是必装（系统主动安装）还是让学生自由安装、卸载； 4.插件管理：支持对如“微信”类的超级APP的内容插件进行监管； 5.设备开关：学校可以管理学生设备的各项软、硬件开关，如蓝牙传输、护眼模式、屏幕锁定、一机一号等； 6.家校互联：提供家长微信小程序，家长绑定学生账号后，支持查看学生学习报告，如今日学情、阶段学情（学科分析、学情趋势），可实时观看学生的在校行为表现，如评价维度分析、课堂评价实录、学科评价等； | 100 | 套 | ● |
| 2.5 | 新媒体交互式学科动态资源库 | 科学可视化教学内容与工具库通过可动态交互的AR、互动微件、三维动画等新媒体技术，提供以学科教学设计为中心思路、学科教学知识点为解构单元、学科教学应用为核心目标的体系化学科教学工具，在此基础上设计出相应的课件、微课等教学资源库。 1.新媒体交互式学科资源须按照教师应用需求，提供不同类型的素材库、课件库、微课库、数字教科丛书； 2.资源库须集成数学、物理、化学、地理、生物等五大学科的素材资源，须包含如下知识模块:初中数学（代数、几何、函数、统计概率）、初中物理（声光热能、力与运动、电与磁）、初中化学（科学探究、身边的化学物质、物质的化学变化、化学与社会发展、物质构成的奥秘）、初中地理（自然地理、中国地理、世界地理）、初中生物（生物圈、植物、人体、动物与微生物、生命的延续）等； 3.素材库：不同于传统富媒体资源，素材库内的相关交互式学科资源须提供可动态交互的3D、AR、互动微件、三维动画、视频、图片等， 4.课件库：在素材库等精品资源基础上，以课程教学设计为中心，以课程教学设计方案为蓝本，依托全景式课件编辑工具及PowerPoint、Keynote、WPS等其他主流课件制作工具，制作出的体系化精品化的标准课件库，教师可直接使用标准课件库内课件或者对其进行个性化修改重组，甚至参考教学设计方案利用素材库及其它教学素材原生制作符合自己教学需求的课件； 5.微课库：在体系化精品顶级素材及课件基础上与一线顶级名校顶级名师合作，打造出的体系化精品顶级微课库，供教师在课前、课中、课后全流程作教师应用或教学参考学习，以及学生的课前预习、课中学习和课后学习； | 2 | 套 | ● |
| 3 | 评价育人-学生发展性评价 |  |  |  |  |
| 3.1 | 班级画像 | 综合展示班级整体情况的报告或照片，通常包括学生的考勤情况、各科学业成绩、行为规范和体测项目等信息。 1.具备班级画像统计能力，具有班内学生考勤统计、学业成绩统计、德育统计3个数据图表； 2.具备班级画像统计配置能力，配置显示项目：学生考勤统计、学业成绩统计、行为行规统计、社团管理统计、体育健康统计，能通过勾选选择哪些项目在班级画像页面上展示； | 1 | 套 | ● |
| 3.2 | 学生画像 | 综合展示学生个体全面素质和发展状况的报告或档案，包括学生的基本信息、学业成绩、体育项目表现、学生考勤情况、行为规范、成长轨迹和校本课程学习情况等内容。 | 1 | 套 | ● |
| 3.3 | 核心素养 | 包括思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养以及劳动与社会实践。这些核心素养相互交融，共同构成学生全面发展的基础。 具备核心素养字段自定义创建能力，支持对素养字段的自定义设置，字段类型包含：文本框、文本域、下拉菜单、日期选择器、图章式； | 1 | 套 | ● |
| 3.4 | 成长报告 | 学生成长报告，综合展示学生个体全面成长状况和发展进程的报告，通常包括学生的基本信息、学业成绩、社会实践、综合素质评价、行为表现、发展评价和个性特点等内容。 支持成长报告自定义设置封面、正文和封底的背景图，让成长报告更美观。 | 1 | 套 | ● |
| 3.5 | 成长轨迹 | 客观记录学生成长过程的各个阶段和重要事件，以时间轴的方式进行记录。这种记录形式有助于呈现学生在学习、成长和发展过程中的变化、成就和经历，提供了更为直观和全面的学生成长信息。 须支持对成长轨迹的内容进行配置，允许学校自行控制哪些字段需要推送到成长轨迹。 | 1 | 套 | ● |
| 3.6 | 班级管理 | 对班级常规的检查和考核，包括定期对班级的学习、教育教学活动、纪律和卫生等方面进行检查和评估。 1.支持按年级配置班级常规管理的检查项目，并需要能指定对应的录分人； 2.须支持值周设置，值周人员能在指定周次对班级常规检查进行录分； 3.支持班级常规检查时，扣分记录能关联到学生个人，能对学生个人日常行规进行扣分； | 1 | 套 | ● |
| 3.7 | 学生管理 | 学生管理包括对学生日常行规的管理、学生荣誉和学生违纪处分等内容。 支持自定义设置学生日常行规检查项目； | 1 | 套 | ● |
| 3.8 | 教育活动 | 教育活动包含了不同层级的主题教育，包括校级主题教育、年级主题教育和班级主题教育活动。 1.支持开展教育活动时，班主任能对学生在活动中的表现进行评价； 2.支持开展教育活动时，班主任能上传各类活动照片，作为过程性记录。 | 1 | 套 | ● |
| 4 | 管理育人-校级数据融通与治理 |  |  |  |  |
| 4.1 | 数据治理 | 1.参照区统一的《上海市浦东新区智慧校园数据规范》的基础层数据标准完成数据梳理。 2.在对接前按区规范要求递交校数字基座各应用系统的数据结构说明书。 3.根据区统一数据对接规范（包括不限于支持数据增量更新）全面配合完成数据对接服务。 4.提供完善的数据治理服务，在全过程数据采集汇聚的基础上，针对各类应用数据进行清洗、转换、脱敏并构建主题数仓。 | 1 | 项 | ● |
| 4.2 | 学校发展看板 | 1、通过指数化研究，全面测量全校教育综合治理水平，有效反映全校教育治理和教育改革的现代化进程，为学校及各年级进一步完善教育治理体系，提升教育治理能力提供标准化评价支持。2、提供办学条件、学生成长、教师发展、教学质量、教育管理、五大指数分析功能 - 学校概况看板 - 满足查看分教师、学生、家长、所有种类统计在线用户，以及应用访问情况；可按日、周、月统计统计分析 - 满足设置学校俯瞰图并标记 - 满足查看当前统计教师当日出勤率 并与昨日数据进行对比分析 - 满足查看同事学生当如出勤率，并统计异常数 与昨日数据进行对比分析 - 满足查看汇总学校办学类型以及教师学生职工年级等基本数据 - 教师管理看板 - 满足查看汇总教师职工数据，汇总各年级各学科老师任课情况 - 满足查看统计高级教师 中级教师 初级教师等教师职称分布情况 - 满足查看统计教师学历分布情况 - 满足查看统计教师当日出勤 以及异常数据 - 满足查看统计教师男女比例 以及各年龄段男女人数 - 学生管理看板 - 满足查看统计各年级各班级学生男女数，以及学生总数 - 满足后台配置各学段体质健康分布。包括肥胖率 体质健康数等 - 满足查看统计各班级德育得分情况 - 满足查看按周统计学生体温异常等情况 - 行政管理看板 - 满足滚动查看学校本学期校历安排 - 满足汇总本学期通知发布情况 - 满足汇总报销、维修、请假、等各类型审批提交情况 - 满足汇总资料存储使用情况，以及各科室使用情况 - 教务管理看板 - 满足统计分析课程类型下的课程情况，以及学校资料分布情况 - 满足汇总参与选课情况 - 满足统计教师申请调代课情况以及调代课时间 - 后勤管理看板 - 满足统计学校固定资产消耗资产等情况，以及物品总价值 - 满足统计学校多种类型的场馆今日预约使用情况 - 满足汇总宿舍入住和空闲情况 - 满足统计学校资产维护申购等情况 3、系统功能完善服务：每年一次定期开展需求调研，收集分析学校师生用户对可视化数据看板的使用需求，并对需求进行分析评估后完成相应功能的定制开发，并且部署至浦东新区教育云。 | 1 | 套 | ● |
| 4.3 | 数字基座对接服务 | 上海市南汇四中智慧校园建设项目需与浦东教育数字基座（包括区教育数字基座和学校数字基座）实现全面对接，上海市南汇四中智慧校园所涉及的应用软件系统应统一部署在区域建设的学校数字基座上，以实现资源的集中管理和优化配置。具体要求如下： 统一身份认证: 南汇四中智慧校园的所有应用原则上应采用浦东教育数字基座提供的标准化数据如单位、教职工、学生等基础数据，应完成与浦东教育数字基座的统一身份认证与单点登录对接，提升用户体验。 统一应用管理：南汇四中智慧校园的所有应用原则上应上架至浦东教育数字基座工作台，供区各教育组织单位和学校师生使用，促进教育资源的共享和协同。 统一数据管理：南汇四中智慧校园的所有应用数据原则上应遵循浦东教育数字基座的数据标准和规范，统一汇聚至浦东教育数字基座数据中心，完成智慧校园所有应用的数据融通和治理，确保数据的完整性和一致性。 统一消息管理：南汇四中智慧校园的所有应用原则上应实现与浦东教育数字基座的消息中心实现无缝对接，确保消息的及时传递和互通，提高信息交流的效率。 统一物联管理：若南汇四中智慧校园包含物联应用，则所有物联应用数据原则上应实现与浦东教育数字基座物联中心的数据对接，以及物联应用的数据融通和分析，增强对智慧校园环境的可视化和智能化管理。 | 1 | 项 | ● |
| 4.4 | 学校原应用 数据对接 | 实现与学校已建设业务系统（包括但不限于学校原学籍系统、成绩系统、排课系统）的统一身份认证、数据梳理及分析（包括但不限于采集的标准、方法、采集的数据的属性等）、数据对接（文本、消息、API、结构和非结构化数据等），实现多校区统一管理。 | 1 | 项 | ● |

说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心软件模块，投标人在做投标方案时该部分内容的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

如有相关功能的证明材料，请在投标文件中提供。

### 11质量标准和验收方案

11.1质量标准

11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

11.2系统测试及验收方案

11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。

11.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（30）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。

11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期30个工作日，直至系统完全符合验收标准。

11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

### 12人员及设备配备要求

为使服务按质、按量、按时及有序推进，投标人对本项目必须具备完善和稳定的管理组织机构。投标人按照服务内容所需的岗位，组建服务团队，指派具备服务支撑经验的人员担任项目负责人和相关专业技术人员，具备良好的沟通协作能力和专业技能。中标人在项目部署过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关项目人员，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

12.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 负责事项 | 数量要求 | 技能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 负责项目管理 | 1 | 具备同类项目管理经验，具有相关行业高级以上职称 |
| 2 | 技术实施负责人 | 负责硬软件系统建设及其他 配套系统的指导和实施 | 1 | 具备同类项目服务经验，具有相关行业中级工程师 以上职称。 |
| 3 | 技术实施人员 | 负责现场设备安装、软件开发、软硬件配置、软硬件调试 等具体技术开发工作 | 10 | 具备同类项目服务经验， 5 人具备相关行业中级工程师以上职称。 |
| 4 | 运维保障服务人员 | 负责设备配置、系统日常运维工作，常规技术问题解答，用 户使用指导，保障平台系统的正常运行。 | 3 | 具备同类项目服务经验， 1人具备中级以上职称。 |
|  | 合计 |  | 15 |  |

12.2其他要求

（1）投标人应保证项目组成员稳定，减少核心人员流失，项目经理或指定联络人在项目实施期间不得退出或更换，若因特殊原因需调整，需经采购人同意。

（2）提供完整的项目人员配置成员名单与项目各实施阶段进行对应，团队成员提供从事相关工作年限、职称、职业资格，在职证承诺书等信息。

### 13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 14售后服务要求（包括延伸服务要求）

14.1 供应商需提供本地服务团队，具有良好的服务管理机制、流程等。

14.2 具体服务要求

中标人提供全部软件的运维服务（不得低于1年），按照服务质量保证的服务标准提供各种售后服务。

在中标人服务期内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、 功能的缺陷而产生的故障负责。中标人提供面向相关学校的每周7天×24小时的运维服务保障。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，中标人将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。中标人提供运维热线电话、电子邮件和在线网站等技术支持方式：

（1）电话支持：客户通过拨打中标人指定的运维热线电话，提供每周 7天×24 小时电话响应服务。由中标人工程师进行电话支持。

（2）远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

（3）现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的 24小时内，中标人将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。接到用户报修维护信息后3个工作日内如不能修复则提供备用设备。

14.3 具体服务承诺

14.3.1 免费质保期间的服务承诺

本项目涉及的硬件质保期不得低于3年。

（1）日常维护方案

投标人提供的方案里需包含售后服务体系、售后服务内容、故障响应时间、售后技术支持内容、风险分析及处理方法。

投标人每年应提供不少于4次的入校服务，提供建设内容的周期性巡检等。

（2）系统发生故障后的应急响应方案

项目建设期和服务期内中标人提供7天×24 小时的保障，按需提供技术咨询服务。中标人在接到故障报修要求时，2 小时内做出明确响应和安排，在 24 小时内为采购人提供维修服务，并做出故障诊断报告。

在遇到重大故障，现场维护人员 12 小时内无法解决的应在 24 小时内提供不低于故障设备或软件档次及性能的备件。产品由于非不可抗力导致设备故障、系统软件无法运行的、设备更换及软件更换费用由中标人支付。

### 15 项目的保密和知识产权

15.1 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。中标人不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于中标人及中标人的所有雇用人员。

15.2中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

15.3采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。

15.4在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

15.5 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

15.6如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

### 16 技术培训

中标人应为所有被培训人员提供培训用文字资料及本系统的详细技术文件。

培训结束后 10 个工作日内向采购人提交完整的培训过程材料。包括：培训总结报告、培训方案、学员须知、学员签到记录表、参训学员名单信息和考核结果、培训课程安排表、培训专家授课课件、学员培训满意度测评问卷及问卷分析报告等。

供应商应具有健全的培训管理制度和管理流程、培训计划。

培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和中标人共同商定，并提供具体的培训方案。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。

17.3工作量清单说明

17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。

### 18投标报价内容

18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 19投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1减少工作量清单中核心工作内容数量，或设备材料参数指标中核心设备数量；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

19.4.3投标报价中员工的基本工资低于本市职工最新的最低工资标准的。

## 五、政府采购政策

### 20 节能产品政府采购

20.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 21环境标志产品政府采购

21.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 22 促进中小企业发展

22.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

22.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

22.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

22.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

22.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 23 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

23.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

23.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。